ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 16.08.2005 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 66 от 2003 г.)

Обн., ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г., в сила от 23.08.2005 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 4:

"4. газьоли за извънпътна техника;"

б) досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7.

2. В ал. 2, т. 2 думите "ал. 1, т. 4" се заменят с "ал. 1, т. 5".

§ 2. В чл. 5 след думата "разпространяват" се поставя запетая и се добавя "транспортират".

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 1 и 2 се изменят така:

"1. автомобилни бензини съгласно приложение № 1;

2. горива за дизелови двигатели съгласно приложение № 2;".

2. В т. 3, буква "а" думите "приложение № 6" се заменят с "приложение № 3".

3. Създава се нова т. 4:

"4. газьоли за извънпътна техника съгласно техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра:

- до 1,0 % (m/m) - до 31 декември 2006 г.;

- до 0,2 % (m/m) - от 1 януари 2007 г.

- до 0,1 % (m/m) - от 1 януари 2010 г.;".

4. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея се правят следните изменения:

а) в буква "а" думите "приложение № 7" се заменят с "приложение № 4";

б) в буква "б" думите "приложение № 8" се заменят с "приложение № 5".

5. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите "приложение № 9" се заменят с "приложение № 6".

6. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) в буква "а" думите "31 декември 2011 г." се заменят с "31 декември 2006 г.";

б) създава се нова буква "б":

"б) до 3,0 % (m/m) - от 1 януари 2007 г.;"

в) досегашната буква "б" става буква "в".

§ 4. В чл. 7 думите "българския стандарт, с който се въвежда идентично EN ISO 4259:1995" се заменят с "БДС EN ISO 4259:2004".

§ 5. В чл. 10, ал. 1 накрая се добавя "и на определенията по § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба".

§ 6. В чл. 11 думите "производство, внос или доставка на горивото" се заменят с "тяхното издаване".

§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Лицата по ал. 1 и лицата, които разпространяват течни горива на пазара, са длъжни да предоставят заверено копие от декларацията за съответствие на разпространяваната от тях партида течно гориво, като посочват количеството и лицето, на което течното гориво се предоставя за последващо разпространение или използване."

2. Създават се ал. 3 и 4:

"(3) Лицата по ал. 2 са длъжни да вписват номера и датата на декларацията за съответствие на партидата течно гориво във всички други документи, които го придружават.

(4) Лицата, които разпространяват течни горива на пазара, включително крайните раз - пространители, извършват тази дейност с течни горива, които съответстват на посоченото в декларацията за съответствие, съставена съгласно чл. 10, ал. 1."

§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите "течни горива" се поставя запетая и се добавя "включително крайните разпространители".

2. В т. 2 думите "проверяваната партида" се заменят с "проверяваното".

3. В т. 4 след думите "заверено копие" се добавя "и заверени копия от документите по т. 2".

§ 9. Член 18 се изменя така:

"Чл. 18. Представителни проби течни горива от бензиноколонки се вземат съгласно българския стандарт, въвеждащ EN ISO 3170:2004."

§ 10. В чл. 19 думите "Количеството на взетите проби " се заменят с "Общото количество на взетата проба".

§ 11. В чл. 21 се създава ал. 4:

"(4) При оспорване на резултатите от изпитване заинтересуваната страна е длъжна в 7-дневен срок от получаването на протоколите по чл. 22, ал. 4 да поиска изпитване на арбитражната проба в акредитирана лаборатория и резултатите от изпитването се считат за окончателни."

§ 12. В чл. 22, ал. 2 думата "три" се заменя с "четири" и след думата "лаборатория" думата "един" се заменя с "два".

§ 13.§ 13. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 думите "(в т. ч. извънпътна и селскостопанска техника)" и изречение второ се заличават.

2. Създава се т. 5а:

"5а. "Газьол за извънпътна техника" е газьол, дефиниран по т. 2 и предназначен за двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника, включен в тарифни номера 2710 19 41 0 и 2710 19 45 0, а до 31 декември 2006 г. - и в тарифен номер 2710 19 49 0 по Комбинираната номенклатура на Република България."

3. Създават се т. 17, 18 и 19:

"17. "Извънпътна техника" е техниката съгласно § 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г.).

18. "Производителност на бензиностанция" е най-голямото годишно количество автомобилни бензини или гориво за дизелови двигатели, разтоварено в резервоари на МПС, през последните 3 календарни години.

19. "Краен разпространител" е лице, което разпространява течни горива на бензиностанция."

§ 14. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 5 думите "2003 г." се заменят с "2006 г." и думите "2004 г." се заменят с "2007 г.".

2. В § 6 след думата "надзор" се добавя "и Националния статистически институт", а след думата "наредба" се добавя "и на БДС EN 14274:2004".

3. Създава се нов § 7:

"§ 7. От 1 януари 2007 г. производителите и/или вносителите на течни горива осигуряват пускането на пазара на автомобилни бензини и гориво за дизелови двигатели с максимално съдържание на сяра до 10 mg/kg, а крайните разпространители осъществяват продажбата им в бензиностанции с производителност по-голяма от 1000 куб.m годишно, отнесена за всяко от горивата."

4. Досегашният § 7 става § 8 .

§ 15.§ 15. приложения № 1 - 7 се изменят така:

"Приложение № 1

към чл. 6, т. 1

| Автомобилни бензини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Единици за измерване |  |  |  |  | Гранични стойности (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методи за изпитване (10) |
|  |  |  |  |  |  |  | премиален |  |  |  |  |  | регулярен |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мини- мум |  |  | макси- мум |  |  | мини- мум | макси- мум |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| Октаново число по изследо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вателски метод, RON (14) |  |  |  |  |  | 95,0 |  | — |  |  |  | 92,0 |  |  | — |  | БДС EN 25164:2003 |  |
| Октаново число по моторен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| метод, MON (14) |  |  |  |  |  | 85,0 |  | — |  |  |  | 81,0 |  |  | — |  | БДС EN 25163:2003 |  |
| Съдържание на олово |  |  | mg/l |  |  | — |  | 5 |  |  |  | — |  |  | 5 |  | БДС EN 237:2004 |  |
| Плътност при 15 °С |  |  | kg/m3 |  |  | 720 |  | 775 |  |  |  | 720 |  |  | 775 |  | БДС EN ISO 3675:2004(6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДС EN ISO 12185:2001 |  |
| Съдържание на сяра |  |  | mg/kg |  |  | — |  | 150 (2) |  |  |  | — |  |  | 150 (2) |  | БДС EN ISO 14596+АС:2002 (7) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДС EN ISO 8754:2002(8) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДС ЕN 24260:2003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EN ISO 20846:2004 (6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EN ISO 20847:2004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EN ISO 20884:2004(6) |  |
| Индукционен период |  |  | min |  |  | 360 |  | — |  |  |  | 360 |  |  | — |  | БДС EN ISO 7536:2001 |  |
| Съдържание на промити с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разтворител смоли |  |  | mg/100 ml |  |  | — |  | 5 |  |  |  | — |  |  | 5 |  | БДС ISO 6246:1992 |  |
| Корозия на медна пластинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3h при 50°С) |  |  | клас |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | БДС EN ISO 2160:2004 |  |
| Външен вид (11) |  |  | — |  |  | Прозрачен, светъл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Визуално |  |
| Състав на въглеводородните |  |  | % (V/V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| групи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —олефини |  |  |  |  |  | — |  | 18,0 |  |  |  | — |  |  | 21,0 |  | ASTM D 1319:1995 |  |
| —ароматни |  |  |  |  |  | — |  | 42,0 (3) |  |  |  | — |  |  | 42,0(3) |  | ASTM D 1319:1995 |  |
| Съдържание на бензен |  |  | % (V/V) |  |  | — |  | 1,0 (4) |  |  |  | — |  |  | 1,0 (4) |  | БДС EN 12177+АС:2003(6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДС EN 238+А1:2004 |  |
| Съдържание на кислород |  |  | % (m/m) |  |  | — |  | 2,7 |  |  |  | — |  |  | 2,7 |  | БДС EN 1601:2004 (6) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДС EN 13132:2004 |  |
| Съдържание на кислород- |  |  | % (V/V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДС EN 1601:2004 (6) |  |
| съдържащи съединения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДС EN 13132:2004 |  |
| —метанол (добавят се ста- |  |  |  |  |  | — |  | 3 |  |  |  | — |  |  | 3 |  |  |  |
| билизиращи агенти) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —етанол (може да бъдат |  |  |  |  |  | — |  | 5 |  |  |  | — |  |  | 5 |  |  |  |
| необходими стабилизиращи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| агенти) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —изопропилов алкохол |  |  |  |  |  | — |  | 10 |  |  |  | — |  |  | 10 |  |  |  |
| —изобутилов алкохол |  |  |  |  |  | — |  | 10 |  |  |  | — |  |  | 10 |  |  |  |
| —третичен бутилов алкохол |  |  |  |  |  | — |  | 7 |  |  |  | — |  |  | 7 |  |  |  |
| —етери (5 и повече въглеродни атоми) |  |  |  |  |  | — |  | 15 |  |  |  | — |  |  | 15 |  |  |  |
| —други кислородсъдържащи |  |  |  |  |  | — |  | 10 |  |  |  | — |  |  | 10 |  |  |  |
| Налягане на наситените |  |  | kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДС EN 13016-1: 2003 |  |
| пари, VP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клас А(12) |  |  |  |  |  | 45,0 |  | 60,0 |  |  |  | 45,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| Клас С (13) |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 80,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |
| Дестилационни характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДС ISO 3405:1998 |  |
| —до 70 °С изпаряват, Е 70 |  |  | % (V/V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клас А (12) |  |  |  |  | 20,0(5) |  |  |  | 48,0 |  | 20,0(5) |  |  |  |  | 48,0 |  |  |
| Клас С (13) |  |  |  |  | 22,0(5) |  |  |  | 50,0 |  | 22,0(5) |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| —до 100 °С изпаряват, Е 100 |  |  |  | % (V/V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клас А(12) |  |  |  |  |  | 46,0 |  | 71,0 |  |  |  | 46,0 |  |  | 71,0 |  |  |  |
| Клас С(13) |  |  |  |  |  | 46,0 |  | 71,0 |  |  |  | 46,0 |  |  | 71,0 |  |  |  |
| —до 150 °С изпаряват, Е 150 |  |  |  | % (V/V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клас А(12) |  |  |  |  |  | 75,0 |  | — |  |  |  | 75,0 |  |  | — |  |  |  |
| Клас С(13) |  |  |  |  |  | 75,0 |  | — |  |  |  | 75,0 |  |  | — |  |  |  |
| —температура на край на |  |  | °С |  |  | — |  | 210 |  |  |  | — |  |  | 210 |  |  |  |
| кипене, FBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —остатък от дестилацията |  |  | % (V/V) |  |  | — |  | 2 |  |  |  | — |  |  | 2 |  |  |  |
| Индекс на летливост |  |  |  |  |  |  |  | 1050(9) |  |  |  |  |  |  | 1050(9) |  |  |  |
| (10VP + 7 E70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Стойностите, посочени в приложението, представляват “реални стойности”. Те са установени въз основа на положенията на БДС EN ISO 4259:2004 “Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване”, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259:2004. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 50 mg/kg, а от 1 януари 2009 г. е 10 mg/kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 35,0 % (V/V). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Стойността на показателя до 31 декември 2006 г. е 2,0 % (V/V). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Стойността на показателя до 31 декември 2006 г. е 10,0 % (V/V). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Арбитражен метод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Арбитражен метод, в сила до 31 декември 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | В сила до 31 декември 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) | Стойността на показателя е в сила от 1 януари 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Методите за изпитване са определени съгласно българския стандарт, с който се въвежда идентично EN 228:2004. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Отсъствие на неразтворена вода или попаднали частици съгласно БДС ISO 1998-2:2004, т.2.10.090. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) | Клас А—лято от 16 април до 15 октомври. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) | Клас С—зима от 16 октомври до 15 април. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14) | Стойността на октановото число не може да бъде по-ниска от стойността за обявената марка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

към чл. 6, т. 2

Горива за дизелови двигатели

| Показатели | Единици за измер- ване | Гранични стойности (1) |  | Методи за изпитване (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимум | максимум |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Цетаново число |  | 51,0 | — | БДС EN ISO 5165:2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цетанов индекс |  | 46,0 | — | БДС EN ISO 4264:2001 |
| Плътност при 15°С | kg/m3 | 820 | 845 | БДС EN ISO 3675:2004 (3) |
|  |  |  |  | БДС EN ISO 12185:2001 |
| Полициклични ароматни | % (m/m) | — | 11 | БДС EN 12916:2003 |
| въглеводороди |  |  |  |  |
| Съдържание на сяра | mg/kg | — | 350 (2) | БДС EN ISO 14596+АС:2002 (4) |
|  |  |  |  | БДС EN ISO 8754:2002 (5) |
|  |  |  |  | БДС ЕN 24260:2003 |
|  |  |  |  | EN ISO 20846:2004 (3) |
|  |  |  |  | EN ISO 20847:2004 |
|  |  |  |  | EN ISO 20884:2004(3) |
| Пламна температура | °С | над 55 | — | БДС EN ISO 2719:2004 |
| Коксов остатък | % (m/m) | — | 0,30 | БДС EN ISO 10370:2001 |
| (на 10 % остатък от дестилация) |  |  |  |  |
| Съдържание на пепел | % (m/m) | — | 0,01 | БДС EN ISO 6245:2004 |
| Съдържание на вода | mg/kg | — | 200 | БДС EN ISO 12937:2003 |
| Общи онечиствания | mg/kg | — | 24 | БДС EN 12662:2003 |
| Корозия върху медна пластинка | клас | 1 |  | БДС EN ISO 2160:2004 |
| (3 h при 50°С) |  |  |  |  |
| Стабилност на окисление | g/m3 | — | 25 | БДС EN ISO 12205:2004 |
| Смазочна способност (wsd 1,4) | ?m | — | 460 | БДС EN ISO 12156-1:2002 |
| при 60°С |  |  |  |  |
| Вискозитет при 40°С | mm2/s | 2,00 | 4,50 | БДС EN ISO 3104+АС:2001 |
| Дестилационни характеристики: |  |  |  |  |
| —% (V/V) дестилират до 250°С | % (V/V) | — | < 65 |  |
| —% (V/V) дестилират до 350°С | % (V/V) | 85 | — | БДС ISO 3405:1998 |
| —95 % (V/V) дестилират до | °С | — | 360 |  |
| Гранична температура на |  |  |  |  |
| филтруемост, CFPP |  |  |  |  |
| —клас А(9) | °С | — | 5 | БДС EN 116+АС:2003 |
| —клас Е(10) | °С | — | минус 15 |  |
| Съдържание на метилови естери на | % (V/V) | — | 5 | БДС EN 14078:2004 (7) |
| мастни киселини (FAME) (6) |  |  |  |  |

| 1) | Стойностите, посочени в приложението, представляват “реални стойности”. Те са установени въз основа на положенията на БДС EN ISO 4259:2004 “Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване”, като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259:2004. |
| --- | --- |
| 2) | Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 50 mg/kg , а от 1 януари 2009 г. е 10 mg/kg. |
| 3) | Арбитражен метод. |
| 4) | Арбитражен метод, в сила до 31 декември 2006 г. |
| 5) | В сила до 31 декември 2006 г. |
| 6) | Стойността на показателя е в сила от 1 януари 2006 г. Метилови естери на мастни киселини се определят съгласно БДС EN 14214+АС:2004. |
| 7) | Подходящ метод за разделяне и идентифициране на метилови естери на мастни киселини е посочен в българския стандарт, с който се въвежда идентично EN 14331:2004. |
| 8) | Методите за изпитване са определени съгласно българския стандарт, с който се въвежда идентично EN 590:2004. |
| 9) | Клас А—лято от 16 април до 15 октомври. |
| 10) | Клас Е—зима от 16 октомври до 15 април. |

Приложение № 3

към чл. 6, т. 3

| Газьоли за промишлени и комунални цели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единици за измер-ване | Норми | Методи за изпитване |  |

| Фракционен състав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| — 10 % дестилират при температура | °С | Не по-ниска от 180 | БДС ISO 3405:1998 |
| — 75 % дестилират при температура | °С | Не по-висока от 360 |  |
| Кинематичен вискозитет при 20 °С | mm2/s | 5,0—11,0 | БДС EN ISO 3104+АС:2001 |
| Температура на замръзване — зимен период | °С | Не по-висока от минус 10 | БДС 1751:1970 |
| (1 октомври—15 март) |  |  |  |
| Пламна температура в затворен тигел | °С | Не по-ниска от 60 | БДС EN ISO 2719:2004 |
| Сяра | % (m/m) | Не повече от 1,25 (1) | БДС EN ISO 8754:2002 |
| Вода | % | Не повече от 0,05 | БДС ISO 3733:2003 |
|  |  |  | ISO 3733 |
| Коксов остатък | % | Не повече от 0,15 | БДС ISO 6615:2002 |
| Механични примеси | % | Не повече от 0,1 | СТ на СИВ 2876:1981 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | Не по-ниска от 41,868 | СТ на СИВ 3965:1983 |
| Пепел | % | Не повече от 0,02 | БДС EN ISO 6245:2004 |

| 1) | Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 0,2 % (m/m), а от 1 януари 2010 г. е 0,1 % (m/m). |
| --- | --- |

Приложение № 4

към чл. 6, т. 5, буква "а"

Леки корабни горива

| Показатели | Единици за измер- ване | Норми | Методи за изпитване |
| --- | --- | --- | --- |

| Кинематичен вискозитет при 50 °С | mm2/s | Не повече от 7,7 | БДС EN ISO 3104+AC:2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сяра | % (m/m) | Не повече от 1,5 (1) | БДС EN ISO 8754:2002 |
|  |  |  | БДС 7105:1983 |
| Вода | % | Следи | БДС ISO 3733:2003 |
| Пламна температура в затворен тигел | °С | Не по-ниска от 65 | БДС EN ISO 2719:2004 |
| Температура на замръзване | °С | Не по-висока от минус 5 | БДС 1751:1970 |
| Коксов остатък | % | Не повече от 0,2 | БДС ISO 6615:2001 |
| Пепел | % | Не повече от 0,01 | БДС ЕN ISO 6245:2004 |
| Изпитване за сероводород | — | Отсъствие | БДС 5579:1970 |
| Водоразтворими киселини и основи | — | Отсъствие | БДС 5252:1984 |
| Механични примеси | % | Не повече от 0,02 | СТ на СИВ 2876:1981 |

| 1) | Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 0,2 % (m/m), а от 1 януари 2010 г. е 0,1 % (m/m). |
| --- | --- |

Приложение № 5

към чл. 6, т. 5, буква "б"

Корабни дестилатни горива марка ISO-F

| Показатели | Единици за измер- ване | Гра-ници | Марка ISO-F |  |  |  | Методи за изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DMX | DMA | DMB | DMC |  |

| Външен вид |  |  | Светла прозрачна течност |  |  |  | Визуално |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плътност при 15 °C | kg/m3 | max | — | 890,0 | 900,0 | 920,0 | БДС EN ISO 3675:2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | БДС EN ISO 12185:2001 |
| Вискозитет при 40 °C | mm2/s | min | 1,40 | 1,50 | — | — | БДС EN ISO 3104+АС:2001 |
|  |  | max | 5,50 | 6,00 | 11,0 | 14,0 |  |
| Пламна температура | °C | min | 43 | 60 | 60 | 60 | БДС EN ISO 2719:2004 |
| Температура на течливост |  |  |  |  |  |  | БДС ISO 3016:1997 |
| (горна) |  |  |  |  |  |  |  |
| —зима (1) | °C | max | — | -6 | 0 | 0 |  |
| —лято (1) |  | max | — | 0 | 6 | 6 |  |
| Температура на |  |  |  |  |  |  |  |
| помътняване | °C | max | -16 | — | — | — | БДС EN 23015:1997 |
| Сяра | % (m/m) | max | 1,0(2) | 1,5(2) | 2,0(2) | 2,0(2) | БДС EN ISO 8754:2002 |
| Цетаново число |  | min | 45 | 40 | 35 | — | БДС EN ISO 5165:2003 (3) |
| Коксов остатък | % (m/m) |  |  |  |  |  | БДС EN ISO 10370:2001 |
| [микрометод, 10%(V/V) |  |  |  |  |  |  |  |
| дестилационен остатък] |  | max | 0,30 | 0,30 | — | — |  |
| Коксов остатък |  |  |  |  |  |  |  |
| (микрометод) |  | max | — | — | 0,30 | 2,50 |  |
| Пепел | % (m/m) | max | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | БДС EN ISO 6245:2004 |
| Утайка | % (m/m) | max | — | — | 0,07 | — | БДС EN ISO 3735:2003 |
| Обща утайка | % (m/m) | max | — | — | — | 0,10 | БДС ISO 10307-1:1998 |
| Вода | % (V/V) | max | — | — | 0,3 | 0,3 | БДС ISO 3733:2003 |
| Ванадий | mg/kg | max | — | — | — | 100 | БДС EN ISO 14597:2003 |
| Алуминий плюс силиций | mg/kg | max | — | — | — | 25 | БДС ISO 10478:2003 |

| 1) | Зимен период 22 октомври—15 март; летен период 16 март—21 октомври. |
| --- | --- |
| 2) | Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 0,2 % (m/m), а от 1 януари 2010 г. е 0,1 % (m/m). |
| 3) | Ако двигателят не е подходящ за извършване на това определяне, в същата област може да се използва БДС EN ISO 4264:2001 за определяне чрез изчисление. |

Приложение № 6

към чл. 6, т. 6

Котелни горива

| Показатели | Единици за измерване | Норми за марка |  | Методи за изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КГС | КГТ |  |

| Кинематичен вискозитет при 80 °С | mm2/s | Не повече от 59 | Не повече от 115 | БДС EN ISO 3104+АС:2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (съответстващ °Е) |  |  |  | БДС 1766:1974 |
|  |  | Не повече от 8 | Не повече от 15 |  |
| Сяра |  |  |  |  |
| — нискосернисто | % (m/m) | Не повече от 1,0 | Не повече от 1,0 | БДС 8428:1983 |
| — високосернисто | % (m/m) | Не повече от 3,5 (1) | Не повече от 3,5 (1) | БДС EN ISO 8754:2002 |
| Вода и утайки | % | Не повече от 1,0 | Не повече от 1,0 | БДС 15862:1988 |
| Пламна температура в отворен тигел | °С | Не по-ниска от 90 | Не по-ниска от 110 | Ст на СИВ 1496:1979 |
|  |  |  |  | БДС EN ISO 2592:2004 |
| Температура на замръзване | °С | Не по-висока от 25(2) | Не по-висока от 25(2) | БДС 1751:1970 |
| Плътност при 20 °С | g/сm3 | — | Не повече от 1,015 | БДС EN ISO 3675:2004 |
| Специфична топлина на |  |  |  |  |
| изгаряне (долна) | MJ/kg | Не по-ниска от 40,2 | Не по-ниска от 39,8 | Ст на СИВ 3965:1983 |
| Пепел | % | Не повече от 0,10 | Не повече от 0,14 | БДС EN ISO 6245:2004 |
| Водоразтворими киселини |  |  |  |  |
| и основи | — | Отсъствие | Отсъствие | БДС 5252:1984 |

| 1) | Стойността на показателя от 1 януари 2007 г. е 3,0 % (m/m), а от 1 януари 2012 г. е 1,0 % (m/m). |
| --- | --- |
| 2) | За нискосернисто се допуска не повече от 40 °С. |

Приложение № 7

към чл. 10, ал. 2

| ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА № . . . . . . от . . . . . . . . . . г. 1. Производител/вносител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (фирма, БУЛСТАТ, данъчен № ) представляван от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (име и фамилия, длъжност) Седалище на фирмата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (адрес, телефон., факс, е-mail, съдебна регистрация) Декларирам, че: 1. Течното гориво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (вид на горивото по чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол)* от партида . . . . . . . . . . . . в количество . . . . . . . . . . . . тона съответства на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 2. Горивото е изпитано за съответствие в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (име и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (протокол № . . . . от . . . . . . . . . г.) 3. Течното гориво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в количество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тона, предоставено за разпространение и/или използване на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (фирма, БУЛСТАТ, данъчен № , съдебна регистрация) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . е от партида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , съответствието на която е декларирано в т. 1. Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух. |  |
| --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място и дата на издаване) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (подпис и печат на производителя/вносителя) |
| * Вид гориво: 1. автомобилен бензин; 2. гориво за дизелови двигатели; 3. газьол за промишлени и комунални цели — по буква “а” или по буква “б”; 4. газьол за извънпътна техника; 5. корабно дестилатно гориво — по буква “а” или по буква “б”; 6. котелно гориво; 7. тежко гориво.” |  |

§ 16. Приложения № 8, 9 и 10 се отменят.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 17. Навсякъде в наредбата думите "българските стандарти, въвеждащи EN ISO 3170 и EN ISO 3171" се заменят с "БДС EN ISO 3170:2003 и БДС EN ISO 3171:2003", думата "инспектори" се заменя с "длъжностни лица", а думите "приложение № 10" се заменят с "приложение № 7".

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".