Бенефициер:

SC South Wind SRL

Заглавие на доклада:

Презентационнo становище

Дата

октомври 2025г.

ПРЕЗЕНТАЦИОННО СТАНОВИЩЕ Вятърен енергиен парк 48 (46) Вятърни електроцентрали приблизително 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни пътища и пътища за достъп loc. Cerchezu, județul Constanța

Контролен лист за документи

| Проект | „Вятърен енергиен парк 48 (46) вятърни електроцентрали приблизително 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни пътища и пътища за достъп“ |
| --- | --- |
| Договаряща страна | SC South Wind SRL |
| Изпълнител | SC Ramboll South East Europe SRL |
| Версия | [Финална версия] |
| Дата | октомври 2025 |
| Име на документа | ПРЕЗЕНТАЦИОННО СТАНОВИЩЕ |

| Изготвил : GIS експерт Работа на терен и специален принос: | Влад Дину Руксандра Флорентина Буга Оана Фалуп Кристина Даниела Бордей Дан Джордже Константин Стелиан Валентин СТЪНЕСКУ |
| --- | --- |
| Проверил: | Габриела Мушат |
| Одобрил | Иляна Фълческу |

Съдържание I. Наименование на проекта 8 II. Титуляр на проекта 8 II.1. Резюме на проекта 8 II.2. Обосновка на необходимостта от проекта 9 II.3. Стойност на инвестицията 10 II.4. Предложен период на изпълнение 10 II.5. Планове, представящи границите на обекта на проекта, включително всяка земя, поискана за временно ползване (ситуационни планове и обекти) 10 II.6. Описание на физическите характеристики на проекта, производствените процеси на предложения проект, в зависимост от спецификата на инвестицията, получените продукти и съпътстващите продукти, размер, капацитет 12 III.6.1.Използване на терена 12 III.6.2.Транспортен маршрут за компонентите на турбините 13 III.6.3.Вятърни турбини 13 III.6.4.Фундаменти (Основи) 13 III.6.5.Технологични платформи 14 III.6.6. LES мрежа (подземни електропроводи) със средно напрежение (33 kV) 17 III.6.7.Профил и производствен капацитет 17 III.6.8.Описание на инсталацията и технологичните потоци, съществуващи на обекта 17 III.6.9.Описание на производствените процеси на предложения проект, в зависимост от спецификата на инвестицията, получените продукти и съпътстващите продукти, размер, капацитет 17 III.6.10. Използвани суровини, енергия и горива, с метода на тяхното осигуряване 17 III.6.11. Свързване със съществуващите комунални мрежи в района 17 III.6.12. Описание на дейностите по възстановяване на обекта в засегнатата от изпълнението на инвестицията зона 18 III.6.13. Нови пътища за достъп или промени в съществуващите такива 18 III.6.14. Природни ресурси, използвани в строителството и експлоатацията 20 III.6.15. Методи, използвани в строителството/разрушаването 20 III.6.16. Планът за изпълнение,включително фазата на строителство, въвеждане в експлоатация, експлоатация, възстановяване и последваща употреба 20 III.6.17. Връзка с други съществуващи или планирани проекти 20 III.6.18. Подробности относно алтернативите, които са били разгледани 24 III.6.19. Други дейности, които могат да възникнат в резултат на проекта 25 III.6.20. Други разрешителни, изисквани за проекта 25 III. Описание на необходимите дейности по събаряне 26 III.1. План за изпълнение на дейностите по събаряне, възстановяване и последващо използване на земята 26 III.2. Описание на дейностите по възстановяване на площадката 26 III.3. Нови достъпни пътища или промени на съществуващите, при необходимост 26 III.4. Подробности относно алтернативите, които са били разгледани 27 III.5. Други дейности, които могат да възникнат в резултат на събарянето 27 IV. Описание на местоположението на проекта 28 IV.1. Разстояние от границите за проектите, които попадат под действие на Конвенцията относно оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, приета в Еспоо на 25 февруари 1991 г., ратифицирана с Закон № 22/2001, с последващите изменения 28 IV.2. Локализация на площадката във връзка с културното наследство според Актуализирания списък на историческите паметници, одобрен със Заповед № 2 314/2004 на министъра на културата и вероизповеданията, с последващите изменения, и Националния археологически регистър, предвиден в Правителствената наредба № 43/2000 относно защитата на археологическото наследство и обявяването на някои археологически обекти за зони с национален интерес, преиздадена, с последващите изменения и допълнения 28 IV.3. Карти, снимки на площадката, които могат да предоставят информация относно физическите характеристики на околната среда, както естествени, така и изкуствени, и друга информация 30 III.3.1.Настоящо и планирано предназначение на земята както на площадката, така и в прилежащите зони 30 III.3.2.Информация относно политики за зониране и използване на земята 30 III.3.3.Информация относно чувствителните зони 31 IV.4. Географските координати на площадката на проекта, които ще бъдат представени под формата на вектор в дигитален формат с географска референция, в националната проекционна система Стерео 1970 31 IV.5. Подробности относно всяка разглеждана алтернатива за местоположението 32 V. Описание на всички съществени въздействия на проекта върху околната среда 33 V.1. Източници на замърсители и инсталации за задържане, отвеждане и разсейване на замърсителите в околната среда 33 III.1.1. Защита на качеството на водите 33 III.1.2. Опазване качеството на въздуха 33 III.1.3. Защита срещу шум и вибрации 34 III.1.4. Защита срещу радиация 35 III.1.5. Защита на почвата и подземните слоеве 36 III.1.6. Защита на сухоземните и водните екосистеми 36 III.1.7. Защита на човешките селища и други обекти от обществен интерес 39 III.1.8. Предотвратяване и управление на отпадъците, генерирани на място по време на изпълнението/експлоатацията на проекта, включително обезвреждането им 40 III.1.9. Управление на опасни химични вещества и препарати 45 V.2. Използване на природни ресурси, особено почва, земя, вода и биоразнообразие 46 VI. Описание на екологичните аспекти, които е вероятно да бъдат значително засегнати от проекта 46 VI.1. Характеристики на потенциалното въздействие 46 III.1.1. Въздействие върху популациято и човешкото здраве 46 III.1.2. Въздействие върху флората и фауната извън зоните от Натура 2000 47 III.1.3. Въздействие върху почвата и подпочвата 47 III.1.4. Въздействие върху употребата и материалните блага 47 III.1.5. Въздействие върху качеството на водата и количествения режим 47 III.1.6. Въздействие върху качеството на въздуха и климата. Изменение на климата 47 III.1.7. Въздействие на шум и вибрации 48 III.1.8. Въздействие върху ландшафта и визуалната среда 48 VI.2. Степен на въздействие (географска област, брой на засегнатите популации/местообитания/видове) 48 VI.3. Мащабът и сложността на въздействието 49 VI.4. Вероятност за въздействие 49 VI.5. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 49 VI.6. Мерки за избягване, намаляване или смекчаване на значителни въздействия върху околната среда 49 VI.7. Трансграничен характер на въздействието 49 VI.8. Излагане на района на изменението на климата 52 VII. Разпоредби за мониторинг на околната среда 75 VIII. Връзка с други регулаторни актове и/или планове/програми/стратегии/планови документи 77 IX. Необходими работи за организацията на обекта 77 IX.1. Описание на необходимите работи за организацията на строителната площадка 77 IX.2. Местоположение на организацията на обекта 78 IX.3. Описание на въздействието върху околната среда от дейностите по организацията на строителната площадка 78 IX.4. Източници на замърсители и съоръжения за задържане, евакуация и разпръскване на замърсители в околната среда по време на организацията на строителната площадка 79 IX.5. Съоръжения и мерки, предвидени за контрол на емисиите на замърсители в околната среда 79 X. Работи по възстановяване на обекта след завършване на инвестицията, в случай на аварии и/или прекратяване на дейността, доколкото тази информация е налична 79 X.1. Предложени работи за възстановяване на обекта след завършване на инвестицията, в случай на аварии и/или прекратяване на дейността 79 X.2. Аспекти, свързани с предотвратяването и реагирането при случаи на аварийно замърсяване (План за реагиране при аварийно замърсяване и осигуряване на необходимите ресурси) 80 X.3. Аспекти, свързани със затварянето/извеждането от експлоатация/разрушаването на съоръжението 80 X.4. Начини за възстановяване на първоначалното състояние/рехабилитация за бъдещо ползване на земята 80 XI. Приложения – Чертежни част 81 XII. Информация за защитени природни зони от интерес за общността 81 XII.1. Кратко описание на проекта и разстояние от защитени природни зони от интерес за общността (ANPIC) 81 XII.4. Подробности относно пряката връзка на предложения проект с или ако е необходимо за управлението на опазването на защитената природна зона от интерес за общността 307 XII.5. Оценка на потенциалното въздействие на проекта върху видове и местообитания в защитената природна зона от интерес за Общността 307 III.5.1. Идентифициране и оценка на въздействието 307 III.5.2. Резултат от оценкатна въздействието въз основа на Специфичните цели за опазване 315 III.5.3. Идентифициране на несигурности 400 XII.6. Заключения относно описанието и количественото определяне на въздействията, както и причините, поради които е или не е необходимо да се продължи процедурата чрез преминаване към етапа на подходяща оценка 401 XIV. 405 XIV.1. Местоположение на проекта спрямо водните басейни 405 XIV.2. 405 III.2.1. Bazinul hidrografic Речен басейн 405 III.1.1. Повърхностни водни течения 405 III.1.2. Повърхностни водни обекти 405 XIV.3. Посочване на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло; за подземното водно тяло се посочват количественото състояние и химичното състояние на водното тяло 409 I.1. Посочване на екологичната(ите) цел(и) за всеки идентифициран воден обект, като се посочват прилаганите изключения и съответните срокове, когато е уместно 409 II. Допълнителни данни относно включването на проекта в обхвата на разпоредбите на чл. 48 и чл. 54 от Закона за водите №107/1996 410 II.1. Характеристики на проекта 410 II.2. Местоположение на проекта 411 II.1. Видове и характеристики на потенциалното въздействие 412

# Наименование на проекта

Наименованието на проекта е „Вятърен енергиен парк 48 (46) вятърни електроцентрали с мощност приблизително 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни пътища и пътища за достъп“, като се предлага да бъде разположен в покрайнините на Черкезу, окръг Констанца.

За изграждането на вятърния парк е издаден градоустройствен сертификат № 129/28.11.2022 с удължен срок на валидност, от Окръжния съвет на Констанца.

Съгласно Решението от първоначалния етап на оценка № 54/07.02.2025, издадено от Агенцията за опазване на околната среда  Констанца, е посочено следното:

- проектът попада в обхвата на Закон 292/2018, попадайки в Приложение № 2, т. 3, буква и) „Инсталации, предназначени за производство на енергия чрез експлоатация на вятърна енергия“ и 10 д) - „строителство на пътища, пристанища и пристанищни съоръжения, включително рибарски пристанища, различни от предвидените в Приложение № 1“;

- предложеният проект попада в обхвата на чл. 28 от Извънредна правителствена наредба № 57/2007 относно режима на защитените природни територии, опазването на природните местообитания, на дивата флора и фауна, с последвалите изменения и допълнения. Местоположението на проекта се намира на приблизително 2,8 км от границата на обекта ROSAC007 I Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса, на приблизително 6,3 км от ROSPA0l 66 Плопен - Кимоджен, на приблизително 7,2 км от ROSPA0036 Думбръвен, на приблизително 14,4 км от ROSACO157 Пъдуря Хаджиен Котул Въий, на приблизително 18,6 км от ROSPA0094 Пъдуря Хаджиен, ROSPA0l 51 Чобъница Османча, на приблизително 19,4 км от ROSPA000I Алиман-Адамклиси, на приблизително 410 м от защитената природна зона BG0000569 Кардам и на приблизително 3,64 км от защитената природна зона BG0000570 Изворово Краище;

• предложеният проект не попада в обхвата на разпоредбите на чл. 48 и 54 от Закона за водите № 107/1996, с измененията и допълненията му.

• проектът попада в обхвата на разпоредбите на Закон № 22 от 22 февруари 2001 г. за ратифициране на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, приета в Еспоо на 25 февруари 1991 г., с измененията и допълненията му, като е включен в Приложение 1, точка 22;

Презентационната бележка е изготвена в съответствие със Закон № 292/2018, съответно Приложение № 5E „Рамково съдържание на Презентационната бележка“.

# Титуляр на проекта

Адрес на титуляра: ул. Комана, № 4, етаж 1, сектор 1 Букурещ, Румъния, Телефон: +40 728 030 019, E-mail: andreea.raducu@ox2.com, Уебсайт: https://www.ox2.com/ro/romania

Лице за контакт: Andreea Răducu, телефон: +40 728 030 019, имейл: andereea.raducu@ox2.com

Законни представители/упълномощени представители: Лакрамиоара Диакону Пинця (Lăcrămioara Diaconu-Pințea), администратор South Wind SRL.

III. Описание на проекта според спецификата на инвестицията, получените продукти и съпътстващите продукти, размер, капацитет

  - Резюме на проекта

Този проект включва изграждането на вятърен парк (вятърни турбини), изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, (собствени) електрически трансформаторни станции, електрическа мрежа със средно и високо напрежение и телекомуникационна мрежа. Земята, върху която ще се реализира инвестицията, се намира извън застроената зона на Черкезу, окръг Констанца. Местоположението на вятърния парк ще бъде разположено изключително върху  земя с категория за употреба „обработваема“.

SOUTH WIND SRL възнамерява да изгради и експлоатира вятърна електроцентрала, оборудвана с 48 (46) вятърни турбини с индивидуална мощност 6,6 MW/h.

За да се въведе произведената енергия в мрежата, вятърните турбини са свързани помежду си чрез подземна кабелна система (LES) към трансформаторните станции 33 kV/110 kV (две на брой), разположени в рамките на изследвания район. За да се свърже вятърният парк с Националната енергийна система (НЕС), ще бъде изградена въздушна/подземна електрическа връзка от трансформаторните станции 33kV/110kV до въздушната линия 110 kV в района.

Електрическата свързваща мрежа между турбините и трансформаторните станции 33kV - 110kV, разположени на парцели A 5/28 и A 177/16, ще бъде заровена на дълбочина 1,00 - 1,50 м и ще бъде разположена в разработените/неразработените експлоатационни пътища в изследвания район.

Въз основа на становище № 34618/948/10.05.2023 от TRANSGAZ SA, 2 локации, електроцентралите T17 и T23, бяха изоставени, тъй като спазваха законовите разстояния от главните тръбопроводи, посочени в становището. Ветроенергийният парк ще се състои от 46 вятърни електроцентрали с мощност от 6,6 MW всяка, с обща мощност от 303,6 MW.

За изпълнението на проекта ще бъдат извършени следните работи:

• Изграждане на основи и технологични платформи за монтаж на вятърни турбини;

• Монтаж на вятърни турбини SIEMENS GAMESA с мощност от 6,6 MW всяка, с обща мощност от приблизително 316,8 MW (303,6 MW);

• Развитие на селскостопански експлоатационни пътища за тежък трафик, в рамките на 5,5 м;

• Изграждане на 4 (2) трансформаторни станции 33 kV/ 110 kV;

• Монтаж на подземни електропроводи 33 kV за свързване на вятърните турбини с трансформаторните станции.

За изпълнението на проекта ще бъдат извършени работи по изграждане на основи на турбини и подобряване на почвата, модернизиране на съществуващи пътища и изграждане на нови пътища във вътрешността на парцелите, изграждане на монтажни платформи, изграждане на електрически трансформаторни станции и връзки към турбините, организация на работна площадка, инсталиране на стълбове за видеонаблюдение, инсталиране на индикатори за слягане за наблюдение на поведението на основите.

Въз основа на проучването на решението относно свързването на вятърния парк към Националната енергийна система, бенефициерът на проекта впоследствие ще рещи за решението за свързване, а именно чрез подземни кабели, положени по протежение на пътищата. Тези свързващи кабели между вътрешните трансформаторни станции и точката(ите) на свързване към НЕС, както и главните трансформаторни станции/съоръжения, необходими в съществуващите, не са предмет на този проект и ще бъдат изградени по-късно, след становището от проучването за решение за свързване.

  - Обосновка на необходимостта от проекта

Преходът към алтернативни енергийни източници е наложителна необходимост за съвременното общество. Вятърните турбини, които произвеждат електроенергия чрез преобразуване на кинетичната енергия на вятъра, допринасят значително за устойчивото развитие на региона благодарение на своите екологични и незамърсяващи характеристики. Инсталирането и експлоатацията на тези турбини са в съответствие с основните цели на Европейския съюз и Румъния по отношение на внедряването на технологии за производство на зелена енергия.

Усилията на Румъния за получаване на възобновяема и незамърсяваща енергия са в съответствие с действащото законодателство, като например Директива 2018/844 на ЕС от 30 май 2018 г. и Директива 2009/28/ЕО от 23 април 2009 г. Според проучвания, електроенергията, генерирана от вятърни турбини, има един от най-ниските въглеродни отпечатъци, като повечето емисии се генерират в процеса на производство и изграждане на турбините (United Nations Economic Commission for Europe. Carbon Neutrality in the UNECE Region: Integrated Life-cycle Assessment of Electricity Sources, 2022).

По време на експлоатация, емисиите, генерирани по време на поддръжката, са много ниски. По този начин, вятърните турбини допринасят за предотвратяване на емисиите на CO2, SO2, NOx и прах, които биха се генерирали от използването на невъзобновяеми енергийни източници.

Изпълнението на проекта в изследваната територия, с обща мощност от 316,8 MW (303,6 MW), се основава на националните и международните конвенции за енергетика и изменение на климата, въз основа на които Румъния е разработила Интегриран национален план в областта на енергетиката и изменението на климата 2020-2030 г., както и Енергийната стратегия на Румъния 2022-2030 г. с перспектива до 2050 г. и Дългосрочната стратегия на Румъния за намаляване на емисиите на парникови газове Неутрална Румъния до 2050 г.

Предложеният проект отговаря на общата цел на Енергийната стратегия на Румъния, а именно растеж на енергийния сектор при условия на устойчивост, спазвайки националните, европейските и световните показатели, като изпълнението на този план допринася за развитието на националната енергийна система, както и за спазването на международните задължения на Румъния (Парижкото споразумение и последващите стратегии).

Непрекъснатото увеличаване на използването на възобновяеми ресурси е определено като основно решение за намаляване на екологичния натиск, генериран от енергийния сектор поради експлоатацията на изкопаеми горива.

Освен това, изграждането на „Устойчив енергиен съюз с далновидна политика по отношение на изменението на климата“ е ключов приоритет на Европейската комисия. Стратегията за енергиен съюз, чрез своите пет измерения: енергийна сигурност, интегриран вътрешен енергиен пазар, енергийна ефективност, декарбонизация на икономиката и научни изследвания и иновации, предоставя рамка за постигане на този приоритет.

Като част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, ЕС също така преразгледа енергийните си цели за 2030 г., с дял от поне 32% енергия от възобновяеми източници, дял, който по-късно беше преразгледан като част от пакета „Подготовка за 55“ до поне 40% до 2030 г.

Насърчаването на проекти, които позволяват използването на възобновяема енергия, гарантира измерението на декарбонизация на икономиката. Това измерение гласи, че „амбициозната политика по отношение на изменението на климата е неразделна част от нашия енергиен съюз“ и има за цел да направи ЕС световен лидер в областта на възобновяемата енергия.

Проектът не е пряко свързан със защитени природни територии и не е необходим в процеса на опазване на видове и местообитания от интерес за общността в рамките на защитените природни територии. Въпреки това, осигуряването на използването на енергия от възобновяеми източници ще позволи намаляване на емисиите на парникови газове, подобряване на качеството на околната среда и ще окаже положително въздействие върху биоразнообразието.

Оценява се, че предложеният проект представлява голяма инвестиция в района, инвестиция, която ще генерира жизнеспособни, преки и косвени възможности за дългосрочно подобряване на социално-икономическото положение на общността, без да създава значителни последици за факторите на околната среда.

  - Стойност на инвестицията

Стойността на предложените инвестиции в проекта е в диапазона от приблизително 500 - 550 милиона евро.

  - Предложен период на изпълнение

Продължителността на изпълнението на строителните работи е приблизително 3 години от датата на тяхното започване. Очакваната дата на започване на работите е четвъртото тримесечие на 2026 г., а завършването им - четвъртото тримесечие на 2029 г.

  - Планове, представящи границите на обекта на проекта, включително всяка земя, поискана за временно ползване (ситуационни планове и обекти)

Вятърният енергиен парк 48 (46) вятърни електроцентрали ок. 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни пътища и пътища за достъп“ ще бъдат разположени извън застроената зона, в западната и източната част на административната територия на Черкезу, на границата между общините Кирноджен, Индепенденца, Думбръвен и град Негру Вода.

Местоположението на енергийния парк е в непосредствена близост до граничната линия с България.

Земята, върху която ще бъде изграден проектът, граничи със:

• Север: граница на земеделска земя Индепенденца - частна собственост;

• Юг: граница с България;

• Изток: граница на земеделска земя Кирноджен и земеделска земя Негру Вода - частна собственост;

• Запад: граница на земеделска земя Индепенденца и земеделска земя Думбръвен - частна собственост.

Основната функция на изследвания район е земеделие, като земеделската земя с настояща функция обработваема земя е с площ от 114,71 хектара.

Фигура № 1 Местоположение на проекта

  - Описание на физическите характеристики на проекта, производствените процеси на предложения проект, в зависимост от спецификата на инвестицията, получените продукти и съпътстващите продукти, размер, капацитет

Основните компоненти на вятърния парк са представени от:

• Вятърни турбини, заедно с носещата им конструкция;

• Фундаменти (основи) на вятърните турбини;

• Технологични платформи;

• Трансформаторни станции;

• Мрежа от подземни електропроводи (LES) със средно напрежение;

• Технологични пътища за достъп до вятърните турбини.

Най-вероятно, вятърният парк ще се възползва от система за осветление и видеонаблюдение.

    - Използване на терена

Земите, върху които е предвидено да се осъществи предложената инвестиция чрез проекта, са частна собственост на физически/юридически индивиди, с които бенефициерът на инвестицията SOUTH WIND SRL е сключил договори за повърхностни дейности.

Съгласно Сертификат № 129/28/11/2022, издаден от Окръжния съвет на Констанца, настоящото предназначение на земите е „обработваеми“, а предназначението, установено от одобрените градско-териториални планове за развитие, е „земя, разположена извън застроената зона - земеделска и електропроизводствена зона - вятърен парк и свързани с него конструкции“, с разрешени функции: земеделски, производство на електроенергия от възобновяеми източници, циркулация и свързани с нея инсталации.

Общата площ на предложения проект е 114,71 хектара.

Проучваната площ за изпълнение на целта включва земеделски земи, предназначени за обработваема земя, и земи със специално предназначение - експлоатационни пътища, разположени в обществената собственост на административно-териториалната единица община Черкезу, администрирана от Местния съвет на община Черкезу и обществената собственост от окръжен интерес.

Земите, върху които ще се реализира инвестицията, предмет на настоящата документация, са представени от парцелите, представени в следната табиндивиди:

Табиндивиди 1 Териториален баланс

| Компоненти | Общо ха |
| --- | --- |
| Фундаменти (основи) | 3,25 |
| Технологични платформи | 55,76 |
| Трансформаторни станции | 3,03 |
| Вътрешната мрежа от пътища за достъп, насложени върху съществуващи селскостопански пътища, с ширина 5,5 м, ще бъдат павирани. | 49,06 |
| Организиране на строителна площадка | 3,61 |
| Обща площ | 114,71 |

Изграждането на енергийния парк ще доведе до трайно заемане на някои земни площи:

• 58,79 хектара за разположението на вятърните централи и допълнителните конструкции и трансформаторните станции

• 49,06 хектара, трайно заети от експлоатационни пътища и облагородените пътища.

За всеки парцел, върху който ще бъдат инсталирани вятърните централи, ще бъде поискано окончателното премахване от селскостопанската верига на площите, заети от основата на стълба, пътищата за достъп до централите и платформите за поддръжка, по време на фазата DTAC  (Техническа документация за разрешение за строеж). Енергийният парк ще доведе до окончателно премахване от селскостопанската верига на площ от приблизително 30 хектара и временно премахване от селскостопанската верига на площ от приблизително 70 хектара.

Земята, върху която ще бъде разположен предложеният проект, е типична за Добруджанскто плато , без значителни разлики в нивото. Земята е без сгради.

    - Транспортен маршрут за компонентите на турбините

Към днешна дата транспортните маршрути за компонентите, необходими за изграждането на вятърния парк, не са определени.

    - Вятърни турбини

Височината на пилона на вятърните турбини ще бъде между 155-165 м, измерена на нивото на оста на ротора, към която се добавя роторът с 3 лопатки с дължина 75-85 м. Основните компоненти на вятърната турбина са посочени по-долу:

• Кулата (пилонът) – съставена от няколко секции, с височина 155-165 м (вдясно от гондолата), представлява метална конструкция с леко конична форма.

• Гондола – разположена на върха на кулата, включва като съставни части: оста на ротора, скоростната кутия, генератора и трансформатора. На гондолата ще бъде монтирана предупредителна светлина със среден интензитет, съгласно изискванията на Румънската администрация за гражданска авиация.

При избора на местата за турбините са взети предвид безопасните и защитни разстояния от елементите на общинската инфраструктура, посочени в „Техническата норма за определяне на границите на защитните и безопасни зони, свързани с енергийните мощности“, одобрена със Заповед № 239/2019 на ANRE(Национален орган за регулиране на енергетиката).

Следната фигура илюстрира вертикалния размер на вятърната турбина.

FФигура № 2 Схематично представяне на вертикалните размери на вятърна турбина

    - Фундаменти (Основи)

Стоманобетонните основи за монтаж на вятърните турбини ще имат цилиндрична форма, плюс пилони за основите, с променлив диаметър между 18-30 м и променлива дълбочина (в зависимост от местните условия за поставяне на основи). Дълбочината и диаметърът на фундамента, за всяка турбина, ще отговарят на минималните изисквания, наложени от производителя на турбините, и ще се изчисляват в зависимост от геоложката структура, която ще бъде идентифицирана чрез геотехническото проучване.

Следващата фигура показва разрез на фундамента на турбината.

Фигура № 3 Разрез на фундамента на турбината

Площта, заета от основите на вятърните турбини, е 3,25 хектара.

    - Технологични платформи

Технологичните платформи за монтаж на крановете ще бъдат разположени до турбините и ще имат средна площ между 700 и 1200 м2, което означава павирани терени, върху които ще бъдат монтирани крановете, използвани за монтаж, поддръжка и демонтаж на вятърните турбини. В някои случаи, между технологичната платформа и експлоатационния път в края на парцела ще има къс участък от вътрешен път с ширина приблизително 5 м. Следващата фигура показва схематично пример за технологична платформа, предложена за изпълнението на проекта.

Фигура № 4 Схематично представяне на технологичната платформа за вятърната турбина

Площта, заета от технологичните платформи за вятърни турбини, е 55,76 хектара.

III.6.6. Трансформаторни станции

Предложеният вятърен парк ще има 3 зони за вътрешни трансформаторни станции 33/110 kV, чието местоположение е оптимизирано според разстоянията от обслужваните вятърни турбини.

Вътрешните трансформаторни станции 110/33 kV ще бъдат от тип „вътрешно-външно“, като оборудването 110 kV ще бъде разположено на открито, а оборудването 33 kV - на закрито. Станциите ще бъдат оборудвани с трансформаторна клетка 110 kV, трансформатори 33/110 kV с различна мощност (напр. 63 MVA), а клетките средно напрежение ще бъде свързани към единична несекционирана шина. Станциите ще бъдат оборудвани и с вътрешен сервизен трансформатор 30/0,4 kV, генераторен агрегат, собствени сервизни инсталации, комуникационни системи, защита и измерване на електрическа енергия, както и системи против взлом и пожар.

Площите, отредени за изграждане на компонентите на трансформаторните станциии 33/110 kV на земята, са 3,03 хектара.

Трансформаторните станции ще работят автоматично и няма да имат постоянен оперативен персонал. В трансформаторните станции няма да има водоснабдителни или канализационни системи.

Предложените местоположения за тези трансформаторни станции са показани на следващата карта.

Фигура 3 5 Предложени местоположения за трансформаторни станции

    - LES мрежа (подземни електропроводи) със средно напрежение (33 kV)

Външната LES мрежа (връзка със НЕС) не е предмет на тази Презентационнoто становище, тя ще бъде регулирана от гледна точка на опазването на околната среда чрез отделна процедура. Въпреки това, беше счетено за разумно да се анализира текущата версия на предложеното решение, тъй като тя е съществена част от проекта. Настоящата версия, обаче, не е окончателна, като се има предвид, че проучването за свързване не е финализирано.

Общата дължина на подземните линии за свързване на (вътрешните) турбини във вятърния парк е 57,78 км.

Необходимите площи за подземните електропроводи не бяха включени в териториалния баланс, тъй като траншеите ще бъдат разположени по експлоатационните пътища (под едната страна), които представляват пътищата за достъп до парка, вече количествено определени отделно.

    - Профил и производствен капацитет

Предлага се изграждането на вятърен парк чрез поставяне на 46 вятърни турбини SIEMENS GAMESA с мощност 6,6 MW всяка, с обща мощност от приблизително 316,8 MW (303,6 MW). Производственият капацитет на вятърната централа зависи главно от скоростта на вятъра.

    - Описание на инсталацията и технологичните потоци, съществуващи на обекта

В момента, на обекта няма инсталации и технологични потоци. Местоположението на бъдещия вятърен парк е върху земя, която в момента се използва за земеделие.

    - Описание на производствените процеси на предложения проект, в зависимост от спецификата на инвестицията, получените продукти и съпътстващите продукти, размер, капацитет

В предложения вятърен парк ще произвежда електроенергия, която ще бъде доставяна до Националната енергийна система (НЕС). Свързващите кабели между вътрешните трансформаторни станции и точката(ите) на свързване към НЕС не са предмет на това становище и ще бъдат финализирани по-късно, след като бъде одобрено Проучването на решението за свързване.

    - Използвани суровини, енергия и горива, с метода на тяхното осигуряване

По време на строителната фаза на вятърния парк ще бъдат използвани строителни материали, необходими за извършване на предвидените в проекта работи: различни видове бетон, арматура за изграждане на основите, баласт, пясък, трошен камък, геотекстил и др. Към момента няма налична информация относно количествата суровини и горива, необходими по време на етапа на изпълнение. Трябва да се отбележи, че това може да претърпи малки промени.

Също така, по време на периода на изпълнение ще се използват горива и масла, необходими за работата на превозните средства и оборудването, участващи в работата, и те ще се съхраняват в зоната, отредена за организиране на работната площадка.

По време на експлоатационния период

Експлоатацията на вятърните турбини не изисква използването на суровини, а само консумативи (маслени и въздушни филтри) и различни химически вещества и препарати (масла, смазочни материали, греси, бои), които трябва да се сменят на определени интервали, като част от дейностите по поддръжка. Понастоящем, количествата консумативи, необходими по време на експлоатационната фаза, не са известни.

    - Свързване със съществуващите комунални мрежи в района

Предложеният проект не изисква свързване към съществуващи комунални мрежи, като телефонни, питейна вода, канализация, газ или електричество (извън включените електропроводи), нито по време на строителните работи, нито по време на експлоатацията на инвестицията.

    - Описание на дейностите по възстановяване на обекта в засегнатата от изпълнението на инвестицията зона

След приключване на дейностите по изпълнение на проекта, временно заетите земеделски площи ще бъдат възстановени в първоначалното им състояние и, доколкото е възможно, ще бъдат върнати за земеделско ползване.

    - Нови пътища за достъп или промени в съществуващите такива

Пътищата за достъп се припокриват с трасетата на съществуващи селскостопански и общински пътища, с изключение на кривите участъци, където са необходими уширителни работи за регистрация на извънгабаритни превозни средства, върху няколко частни терена (договорени с бенефициера). Разширяването в кривите ще бъде осигурено във всички случаи чрез използване на частни имоти в близост до пътя.

Следващата фигура показва пример за разширяване на пътища за достъп в райони с кръстовища.

Фигура № 6 Схематично представяне на разширяването на пътищата за достъп в райони с кръстовища

Разширяването на селскостопанските пътища, включени в проекта, ще допринесе за осигуряване на пътища за шосеен достъп за:

• Транспортиране на вятърните турбини, компонентите на трансформаторните станции 33/110 kV, спомагателни компоненти, както и строителните материали, необходими за изграждането на основи и технологични платформи по време на фазата на изпълнение.

• Транспортиране на различните технически компоненти и строителни материали по време на фазата на експлоатация и поддръжка на инвестицията във вятърна енергия.

Всяка турбина ще има в съседство и вътрешен технологичен път за достъп, като всички те ще бъдат разположени на земя извън границите на населеното място.

    - Природни ресурси, използвани в строителството и експлоатацията

По време на фазата на изпълнение на проекта ще бъдат използвани природни ресурси и строителни материали, осигурени от фирмите, участващи в реализацията на проекта, като например различни видове бетон, арматура за изграждане на основите, пясък, баластра, трошен камък, геотекстил и др.

По време на фазата на експлоатация на проекта използването на природни ресурси не се изисква, само в изключителни случаи за различни дейности по поддръжката. Необходимите количества, обаче, ще бъдат намалени.

    - Методи, използвани в строителството/разрушаването

При строителните работи ще се осигури ниво на качество съгласно изискванията, наложени от Закон 10/1995 за качеството в строителството. Ще бъдат използвани традиционни и нови специфични продукти, процеси и оборудване, за които ще има съответните технически одобрения.

За изпълнението на проекта не се изискват разрушителни работи.

    - Планът за изпълнение,включително фазата на строителство, въвеждане в експлоатация, експлоатация, възстановяване и последваща употреба

Срокът за изпълнение на работите се очаква да бъде 3 години от началото. Въвеждането в експлоатация ще се определи в зависимост от датата на завършване на трансформаторните и присъединителните станции.

Продължителността на експлоатационната фаза на вятърния парк е 40 години.

    - Връзка с други съществуващи или планирани проекти

При установяване на връзката с други съществуващи или планирани проекти за проекта „Вятърен енергиен парк 48 (46) EC, Трансформаторни станции, Електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни пътища и пътища за достъп“, предложен да бъде разположен в Черкезу, окръг Констанца, е поискана информация от компетентния орган по опазване на околната среда в Констанца с адрес № 37/10.05.2024  относно одобрените проекти в периода 2020-2024 г., както и тези в процес на одобрение, разположени на територията на Черкезу и територията на съседните населени места (Мъгура, Късчоареле, Вироага, Кирноджен, Негру Вода, Олтен, Думбръвен, Индепенденца, Плопен), операторите, извършващи дейности на административната територия на Черкезу, данни относно местоположението на проектите/плановете спрямо границите на тези защитени зони и заетите от тях площи в границите на защитените зони и др.

Съгласно писмо на APM Констанца № 5836/12.06.2024 бяха предадени данни, отнасящи се до проекти/ планове, намиращи се в процедура по екологична оценка/ приключени, идентифицирани като попадащи в зоната на въздействие на проекта.
Съгласно наличната информация, в близост до предложния вятърен парк, както на територията на Румъния, така и на територията на България, се намират следните съществуващи/предложени проекти:

- Съществуващи:

  - ” Вятърен енергиен парк с 32 ветрогенератора, с обща мощност 80 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за присъединяване, изграждане и модернизация на пътища за комуникация и достъп“, разположен в общините Чирногени и Индепенденца. Разстоянието между предложения вятърен парк и съществуващия е приблизително 1,5 км (разстоянието между предложената турбина Т24 и съществуващата Т1).

  - Вятърен парк на територията на България, намиращ се на разстояние 5,6 км от предложения план (разстоянието между предложената турбина Т3 и съществуващата Т6).

- Предложени:

  - Вятърен енергиен парк 14 ВЕЦ – 92,4 MW, трансформаторна станция, електрически връзки за присъединяване, изграждане и модернизация на пътища за комуникация и достъп – извън регулация, с. Фантъна Маре, община Индепенденца, окръг Констанца.

  - Вятърен енергиен парк 17 ВЕЦ – 112,2 MW, трансформаторна станция, електрически връзки за присъединяване, изграждане и модернизация на пътища за комуникация и достъп – извън регулация, община Индепенденца и община Черкезу, окръг Констанца.

  - Вятърен парк Комана – Печинега – трасе за подземни електрически кабели със средно напрежение и оптична мрежа.

  - Изграждане на вятърна централа, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и монтажни/обслужващи платформи, собствена електрическа трансформаторна станция, електрическа мрежа със средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа – община Индепенденца, окръг Констанца.

  - Събаряне на съществуващи конструкции и изграждане на фотоволтаична централа 3,212 MW, присъединяване към националната енергийна система (SEN), поставяне на PC и PTAB, изграждане на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и строителна организация – в с. Индепенденца.

  - Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Индепенденца, Думбравени (предложено).

  - Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги – Негру Водъ (предложено).

  - Електрозахранване на водоснабдителна система в с. Фурника, община Думбравени, окръг Констанца (предложено).

  - Релокация на международен газопровод DN 1000T1 Исакча – Негру Водъ, в района на кариера ROMCIM, PL Меджидия (предложено).

  - Общ устройствен план (ПУП) на община Индепенденца (предложено).

  - Създаване на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца (предложено)

  - .Изграждане на малък мост (пътно съоръжение) в с. Мовила Верде, ул. „Бисеричий“, с. Мовила Верде, община Индепенденца, окръг Констанца (предложено).

  - Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца (предложено).

  - Изграждане на мостове, малки мостове и бетониране на отводнителни канали за дъждовни води в с. Крединца, община Кирноджен (предложено).

  - Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджен, окръг Констанца (предложено).

Figura nr. 7 Amplasarea proiectelor existente sau planificate în zona proiectului

    - Подробности относно алтернативите, които са били разгледани

В процеса на изпълнение на проекта са разгледани 4 алтернативи:

• Алтернатива „нула“ – без реализиране на проекта

• Алтернатива I – започната през 2011 г. (съставена от 3 вятърни парка) – 117 вятърни турбини, с обща инсталирана мощност 351 MW

• Алтернатива II – започната през 2022 г. – 48 вятърни турбини, с обща инсталирана мощност 316,8 MW

• Алтернатива III – започната през 2023 г. след получаване на становището на TRANSGAZ SA № 34618/948/10.05.2023, в резултат на което са отпаднали 2 турбини T17 и T23; така новият вятърен парк ще включва 46 вятърни турбини с обща инсталирана мощност 303,6 MW.

По-долу са представени предимствата и недостатъците на всяка алтернатива и обосновката за избор на оптималната алтернатива.

Top of Form

Bottom of Form

Алтернатива „нула” е разгледана като референтен елемент, спрямо който се сравняват останалите алтернативи за различните елементи на разглеждания проект. Основните форми на въздействие, свързани с приемането на алтернатива „нула“, са::

• Загуба на възможността за оползотворяване на високия вятърен потенциал в тази зона;
• Загуба на възможности за работни места (оценени на 30 ÷ 75 пряко наети индивиди в етапа преди строителството и по време на строителството);
• Загуба на икономически възможности, които биха подпомогнали местната общност в социално-икономическото ѝ развитие и решаването на екологични проблеми;
• Загуба на интереса на частни инвеститори към бъдещи индустриални проекти за развитие в региона и в Румъния;
• Загуба на подкрепата за разработването на надеждна алтернатива за производство на електроенергия в съответствие с политиките на европейско и национално ниво;
• Неизпълнение на национално поети цели за декарбонизация на енергийния сектор и за насърчаване на възобновяемите източници на енергия за Румъния, неутрална по отношение на емисиите на парникови газове до 2050 г.

Алтернатива I се състои в изграждането на три вятърни паркове, съставени от 117 вятърни турбини по 3 MW на турбина, като общата мощност на парка е 351 MW и включва 3 трансформаторни станции.

За този вариант е необходим общ терен с площ от 473,09 ха (според решенията от етапа на класификация, издадени през 2013 г.: DEI 14866/29.04.2013, DEI 14867/22.04.2013, DEI 14868/22.04.2013), от които 3,90 ха са окончателно заети от строежи и 469,19 ха временно от строителни работи. В този вариант земята с текущо земеделско предназначение – обработваема земя, трябва да бъде преобразувана в категория „технически и комунални съоръжения“, което включва изваждането от аграрния оборот на 5 ха обработваема земя.

Предимството на тази алтернатива е общата мощност от 351 MW на трите вятърни парка, които ще заменят еквивалентна мощност електроенергия, произведена от изкопаеми горива, като по този начин ще допринесат за изпълнението на националните и европейските ангажименти за декарбонизация на енергийния сектор и за диверсификацията на източниците на производство на енергия, осигурявайки енергийна независимост..

Недостатъкът на Алтернатива I се състои в големия брой предвидени в проекта вятърни турбини, което предполага висока гъстота на разполагане на турбините с ефекти върху населените места чрез увеличаване на нивото на шум, засилване на феномена на засенчване и претоварване на природния пейзаж.

Към това се добавя и площта земя, засегната от изграждането на нови пътища, основи и платформи за 117-те вятърни турбини и трите трансформаторни станции.

Освен това, през 2011 г., когато е изготвен Докладът за подходяща оценка за трите парка около населеното място Черкезу, от който произлиза разглеждания проект, обектът ROSPA0166 не е бил обявен за защитена територия, а Докладът за подходяща оценка не е базиран на оценка спрямо целите за опазване на обектите Natura 2000, тъй като по това време специфичните цели за опазване не са били определени. Основният извод от този Доклад за подходяща оценка беше, че разполагането на вятърни турбини в зоната на интерес, вече антропизирана зона, ще има незначително въздействие върху растителността, флората и местната фауна.

Алтернатива II се състои в изграждането на вятърен парк, съставен от 48 вятърни турбини с мощност 6,6 MW на турбина, като общата мощност на парка е 316,8 MW, и 4 трансформаторни станции.

За този вариант е необходима обща площ от 3 027,77 ха, от които 309,34 ха са окончателно заети от строежи, а 2 718,43 ха временно са заети от строителни работи. При този вариант земята с настоящо земеделско предназначение – обработваема, трябва да бъде променена в категория „техническо-строителни съоръжения“, което предполага изваждането от аграрния оборот на 309,34 ха обработваема земя.

Предимството на тази алтернатива е значително по-малкият брой турбини, което минимизира недостатъците на първия вариант, както и разположението на турбините на по-големи разстояния една от друга.

С намаляването на броя на турбините, предвидени в проекта, разстоянието между вятърните централи се увеличава над 600 м, спрямо около 350 м при вариантa, одобрен през 2011 г., а по-ниската гъстота води до по-балансирано използване на природните ресурси и намалява натиска върху биологичното разнообразие както по време на изпълнението на проекта, така и през периода на функциониране на вятърния парк.

Недостатъкът на Алтернатива II е по-ниската мощност на енергийния парк и несъвместимостта на разположението на турбините T17 и T23 с магистралната мрежа за транспорт на природен газ, което доведе до появата на Алтернатива III.

Алтернатива III се състои в изграждането на вятърен парк, съставен от 46 вятърни турбини с мощност 6,6 MW на турбина, като общата мощност на парка е 303,6 MW, и 2 трансформаторни станции.

За този вариант е необходима обща площ от 3 027,77 ха, от които 292,52 ха са окончателно заети от строежи, а 2 735,25 ха временно са заети от строителни работи. При този вариант земята с настоящо земеделско предназначение – обработваема, трябва да бъде променена в категория „техническо-строителни съоръжения“, което предполага изваждането от аграрния оборот на 100 ха обработваема земя.

Предимството на тази алтернатива е съвместимостта с мрежата за транспорт на природен газ, като към това се добавят предимствата на Алтернатива II, свързани с по-малкия брой вятърни турбини и по-ниската им плътност.

Недостатъкът на Алтернатива III е по-ниската мощност на произведената електроенергия.

След анализа на алтернативите, Алтернатива III оптимална се счита по следните съображения:

• минимизиране на отрицателните въздействия върху околната среда чрез намаляване на броя на вятърните турбини;
• по-ефективно използване на въздушните потоци чрез оптимално разполагане на турбините една спрямо друга, на по-големи разстояния, което води до работа при оптимални условия и повишаване на ефективността на вятърния парк.

.

    - Други дейности, които могат да възникнат в резултат на проекта

Изпълнението на проекта няма да доведе до възникването на други дейности в района. Въпреки това, реализирането на проекта допринася за постигането на целите на Енергийна стратегия на Румъния за развитие на енергийния сектор при условия на устойчивост и икономически растеж, като се вземат предвид целите на ЕС за 2030 г. Развитието на енергийния сектор от възобновяеми източници е стратегическа цел за националната енергийна сигурност и за икономическото развитие.

На местно ниво, в резултат на реализирането на проекта ще се създадат нови работни места, особено по време на строителния период, както и впоследствие по време на фазата на експлоатация и поддръжка на вятърния парк.

    - Други разрешителни, изисквани за проекта

Уведомленията и разрешителните, изисквани за проекта съгласно Урбанистичните сертификати № 40 от 30.03.2022 г., № 74 от 22.06.2022 г. и № 210 от 14.12.2023 г., издадени от Областния съвет на Васлуй, са следните:

• Водоснабдяване – RAJA SA Констанца или алтернативната система, използвана при липса на обществена мрежа;
• Захранване с електроенергия – E-Distribuție Dobrogea SA;
• Телефония – Telekom România Comunication SA / Orange România SA / RCS&RDS;
• Отпадъци – Оператор за събиране на строителни отпадъци;
• Кадастър и имотна публичност – Офис Констанца;
• Областна дирекция „Култура“ – Констанца;
• M.A.D.R. – Дирекция „Селско стопанство“ на област Констанца;
• A.N.I.F. – Териториален клон I.F. Констанца;
• M.A.I., S.R.I., M.A.P.N – Генерален щаб на отбраната;
• Специална телекомуникационна служба;
• Румънска гражданска авиационна администрация;
• R.A.J.D.P. Констанца;
• S.N.T.G.N. Transgaz SA Mediaș – Териториално управление Констанца;
• C.N.T.E.E. Transelectrica SA – S.T. Констанца;
• Agricover Credit IFN SA – вписване на ипотечно право;
• Съгласие на частни собственици – физически/юридически индивиди;
• Геотехническо проучване;
• Проучване за съвместимост с други обекти и дейности;
• Доклади за проверка на проекта за изискванията за качество в съответствие с разпоредбите на Закон № 10/1995 (преиздаден) относно качеството на строителството;
• План на ситуацията на топографска/кадастрална основа, изготвен в проекционна система Стереографик 1970, заверен от кадастралния офис, във формат .pdf и .dwg или .dxf;
• Становище/административен акт на компетентния орган за опазване на околната среда.

# Описание на необходимите дейности по събаряне

  - План за изпълнение на дейностите по събаряне, възстановяване и последващо използване на земята

Проектът не предвижда извършването на дейности по събаряне на съществуващи обекти. Площта от приблизително 114,71 ха ще се използва изключително за изграждане на вятърен парк, основи, технологични платформи, достъпни пътища, вътрешна електрическа мрежа, трансформаторни станции 33-110 kV и организация на строителната площадка.

В края на експлоатационния период, необходимите дейности ще бъдат демонтаж/събаряне на строежите, нивелиране на почвата и след това връщане на земята в аграрния оборот или оставянето ѝ в естествено състояние, в зависимост от споразумението с собственика на земята.

  - Описание на дейностите по възстановяване на площадката

След завършването на строителните дейности, Изпълнителят ще осигури възстановяването на естествената среда в зоните, временно заети, но които не са засегнати от интервенциите по проекта. Зоните, засегнати от строителните дейности, ще бъдат приведени в състояние, което осигурява ландшафтна интеграция на елементите, подлежащи на възстановяване.

Тези дейности ще се извършват чрез почистване на района (пълно отстраняване на отпадъците, произтичащи от специфичните дейности на строителните фронтове, включително битови отпадъци), засаждане на видове от характерната за района растителност и др. Работите по възстановяване имат както цел да осигурят ландшафтното възстановяване на засегнатите зони, така и цел да намалят риска от проникване и установяване на чужди инвазивни растителни видове на засегнатите площи, което би застрашило зоните в близост до предложения проект.

  - Нови достъпни пътища или промени на съществуващите, при необходимост

Като се има предвид, че за изпълнението на проекта не са необходими дейности по събаряне, не се изискват и нови достъпни пътища или промени на съществуващите.

Използвани методи при събаряне

Не е приложимо. Проектът не предвижда дейности по събаряне на съществуващи обекти. Демонтажните дейности в края на експлоатационния период ще се извършват механизирано. Ако е необходимо извеждането от експлоатация на вятърния парк, това ще включва основно следните дейности:

- Дейности по организация на строителната площадка – подобни на етапа на изпълнение на строителните работи за вятърния парк. Избраното място ще се използва временно и ще бъде възстановено в първоначалното си състояние след завършване на работите; демонтаж на турбините и тяхното изваждане от площадката;
• Събаряне на основите до дълбочина, която позволява възобновяване на земеделските дейности (около 1 м дълбочина от нивото на почвата) и запълване с почва в демонтираната зона;
• Изкопаване на подземните електрически кабели и тяхното изваждане от площадката;
• Извеждане от експлоатация на трансформаторните станции – демонтаж на оборудването и инсталациите и тяхното изваждане от площадката; извеждане от експлоатация на технологичните платформи и достъпните пътища вътре в парцелите с цел предаването им обратно в аграрния оборот;
• Дейности по възстановяване на площадката в засегнатите зони..

  - Подробности относно алтернативите, които са били разгледани

Не са разглеждани алтернативи за събаряне. Не е приложимо.

  - Други дейности, които могат да възникнат в резултат на събарянето

Не е приложимо, като се има предвид, че настоящият проект не предвижда дейности по събаряне.

# Описание на местоположението на проекта

  - Разстояние от границите за проектите, които попадат под действие на Конвенцията относно оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, приета в Еспоо на 25 февруари 1991 г., ратифицирана с Закон № 22/2001, с последващите изменения

Като се има предвид, че проектът има обща граница с Република България, се отбелязва, че проектът попада под действие на Конвенцията относно оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, приета в Еспоо на 25 февруари 1991 г., ратифицирана с Закон № 22/2001, с последващите изменения, като е класифициран в приложение 1, т. 22.

  - Локализация на площадката във връзка с културното наследство според Актуализирания списък на историческите паметници, одобрен със Заповед № 2 314/2004 на министъра на културата и вероизповеданията, с последващите изменения, и Националния археологически регистър, предвиден в Правителствената наредба № 43/2000 относно защитата на археологическото наследство и обявяването на някои археологически обекти за зони с национален интерес, преиздадена, с последващите изменения и допълнения

Съгласно Списъка на историческите паметници за 2015 г. в окръг Констанца, одобрен със Заповед № 2361/2010, в района на предложения проект е идентифициран следният обект с историческо значение.

Табиндивиди 2. Обекти с значение в района на площадката

| Cod LMI | Населено място | Наименование | Датировка |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-IV-m-B-02967 | село ВИРОАГА; община ЧЕРKЕЗУ | Обелиск в памет на героите от Първата световна война | 1936 |

Също така, в зоната има археологически обекти, които не са включени в Списъка на историческите паметници, но са идентифицирани с помощта на Националния археологически регистър. Те са:

• Villa rustica от Вироага – код RAN 61201.01 - село Вироага, община Черкезу
• Tumulul от Късчоареле – код RAN 61185.03 - Мовила Баку - село Късчоареле, община Черкезу
• Легионерският каструм от Късчоареле – код RAN 61185.01 - село Късчоареле, община Черкезу

Фигура № 8 Местоположението на историческите паметници във връзка с елементите на проекта

  - Карти, снимки на площадката, които могат да предоставят информация относно физическите характеристики на околната среда, както естествени, така и изкуствени, и друга информация

Проектът ще се реализира изключително върху земи, които в момента имат предназначение за земеделие – обработваема земя, пасища, общински пътища и пътища за експлоатация. В следващите фигури са представени няколко изображения на площадката, върху която се предлага изпълнението на проекта.

Фигура № 9 Изображения на съществуващото състояние на района на проекта

    - Настоящо и планирано предназначение на земята както на площадката, така и в прилежащите зони

Съгласно Урбанистичния сертификат № 129 от 28.11.2022 г., земите, свързани с инвестицията, имат предназначение за земеделие – обработваема земя и предложено предназначение „земи извън урбанизираната територия (TDE) – земеделски и зона за производство на електроенергия – вятърен парк и свързани с него строежи.“

Земите в близост до проекта се използват за земеделски цели.

    - Информация относно политики за зониране и използване на земята

Съгласно Урбанистичния сертификат, проектът ще се реализира в извън урбанизираната територия на населените места върху земи с предназначение за земеделие – обработваема земя. Освен това, за проекта, разгледан в настоящото изложение, е изготвен следният подробен устройствен план: „Вятърен енергиен парк 48 (46) вятърни централи около 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електропреносни мрежи, изграждане и модернизация на пътища за комуникация и достъп“.

    - Информация относно чувствителните зони

Чувствителните зони в района на проекта, които изискват по-внимателен анализ по отношение на потенциалните въздействия на проекта върху тях, са: защитените природни територии, повърхностните водни басейни, населените места, екологичните коридори и горските зони.

Защитени територии

В близост до проекта, на разстояние по-малко от 5 км, са идентифицирани 3 природни територии с общностен интерес:

- 1 територия на територията на Румъния – ROSAC0071 (ROSCI0071) Думбръвен – Валя Урлуя – езеро Ведероаса, на разстояние около 2,79 км от границата на проекта;

- 2 територии на територията на България – BG0000569 Кардам (България), на разстояние около 410 м от границата на проекта, и BG0000570 Изворово – Краище, на разстояние около 3,64 км от границата на проекта).

В зоната на изпълнение на проекта, на разстояние между 5 и 20 км, се намират 5 защитени природни територии:

- 5 защитени природни територии за защита на птиците::

  - ROSPA0166 Плопен-Кирноджен на разстояние 6,21 км от границата на проекта

  - ROSPA0036 Думбръвен на разстояние 7,07 км от границата на проекта

  - ROSPA0094 Горa Хаджен на разстояние 18,39 км от границата на проекта

  - ROSPA0151 Чобъница-Османча на разстояние 18,55 км от границата на проекта

  - ROSPA0001 Алиман – Адамклиси на разстояние 19,12 км от границата на проектаde 19,12 км față de limita proiectului

- 2 защитени природни територии с общностен интерес:

  - ROSAC0157 Горa Хаджен – Котул Въий на разстояние 13,81 км от границата на проекта

  - BG0000130 Крайморска Добруджа (България) на разстояние 11 км от границата на проекта

Повърхностни водни течения

Вътрешните електропроводи пресичат 2 повърхностни водни течения (по два пъти всяко), а именно: Черчез, кадастрален код XIV_1.40.1.1, и Мъгура, кадастрален код XIV_1.40.1.1.

Повече подробности за водните тела са представени и анализирани в глава 14 на настоящото изложение.

Населени места

Вятърният парк е предвиден да се реализира в извън урбанизираната територия на община Черкезу, като най-близките населени места са: T32 на 1,1 км от Вироага, T5 на 1 км от Черкезу, T35 на 1 км от Мъгура, T3 на 1,56 км от българското село Йовков, T47 на 2,1 км от българското село Краище, T9 на 3,98 км от Негру Водъ.

Културно значими зони

Проектът не пресича нито един исторически паметник; най-близкият обект, Tumulul от Късчоареле – Мовила Баку, се намира на около 636 м от T27 и на около 1 км от T30. Легионерският каструм се намира на около 742,26 м от турбина T27.
Подробното представяне на културно значимите зони е дадено в секция 5.2 на настоящото изложение.

Екологични коридори

Най-близките екологични коридори за видра се намират на около 14 км разстояние.

  - Географските координати на площадката на проекта, които ще бъдат представени под формата на вектор в дигитален формат с географска референция, в националната проекционна система Стерео 1970

Координатите STEREO 70 на проекта са представени в Excel и Shapefile формат в Приложение B на настоящото изложение.

  - Подробности относно всяка разглеждана алтернатива за местоположението

От гледна точка на местоположението, то е избрано през 2011 г. въз основа на общите карти на вятъра за Румъния, които показаха, че окръг Констанца се намира в зона с много добър потенциал и постоянна скорост на вятъра от 6,65 м/с. Община Черкезу беше избрана поради наличието на равнинен релеф, ориентиран общо благоприятно към NNV-S

При определянето на местоположенията на вятърните турбини са взети предвид следните аспекти:

- възможността за лесно сключване на договори с частни земевладелци;

- логистична/транспортна достъпност;

- енергиен потенциал (изчислен с помощта на програмата windPRO);

- разстояния до населени места; разстояния от мрежата на защитените територии / Natura 2000;

- разстояния в близост до енергийната мрежа.

# Описание на всички съществени въздействия на проекта върху околната среда

  - Източници на замърсители и инсталации за задържане, отвеждане и разсейване на замърсителите в околната среда

    - Защита на качеството на водите

Източници на замърсители за водите, място на отвеждане или емисар

Вътрешните електропроводи пресичат 2 повърхностни водни течения.

Изпълнението на проекта не предвижда водовземания от повърхностни води, сондажи за подземни води или зауствания в повърхностни водни тела.

В етапа на изпълнение основните потенциални източници на замърсяване на водите са::

• Земни работи – образуване на почвени частици, които чрез оттичане могат да достигнат до повърхностните води. При по-големи количества суспензии те могат да се натрупат в теченията, като променят мътността на водата и оказват въздействие върху флората и фауната;
• Строителен трафик към и от работните площадки или зоните, от които се доставят строителните материали;
• Случайни разливи на химикали, горива и масла от работата на машините, използвани при строителството, или вследствие на неправилно маневриране на транспортни средства;
• Неправилно съхранение и управление на отпадъците от строителните дейности;
• Неправилно съхранение и управление на отпадъчните води от санитарните възли на строителната площадка, като управлението им ще се извършва чрез лицензирани оператори.

Посочва се, че строителната площадка не е предвидена в близост до повърхностни водни течения, като рискът от замърсяване, свързан с горните източници, е много нисък.

В експлоатационния етап на проекта няма да има преки източници на емисии във водите. Проектът не предвижда заустване на води в подземни или повърхностни водни тела. Единствените потенциални източници на замърсяване са случайни и могат да възникнат при разливи на вещества, използвани при поддръжката на турбините или на трансформаторната станция (главно масла и други смазочни вещества за механичните части на турбините).

В етапа на извеждане от експлоатация основните източници са свързани със строителната организация и зоните за временно складиране на материалите от демонтажните дейности. Основните потенциални замърсители на подземните води могат да бъдат свързани с временното съхранение и неправилното управление на отпадъците от демонтажа, по-специално използваните масла, събрани от генераторите на вятърните турбини.

Потенциалните източници, които могат да породят отрицателни ефекти върху повърхностните и подземните води в този етап, са подобни на тези от етапа на строителство.

Станции и съоръжения за пречистване или предварително пречистване на отпадъчните води, предвидени

- Проектът не предвижда съоръжения за пречистване или предварително пречистване на отпадъчни води във всеки от неговите етапи. В етапа на изпълнение, в строителния лагер ще бъдат предвидени екологични тоалетни, които ще се почистват периодично от икономическия оператор, предоставящ тези съоръжения.

    - Опазване качеството на въздуха

Източници на замърсители на въздуха, замърсители, включително източници на миризми

В етапа на изпълнение основните източници на замърсители на въздуха са представени от:

• Дейностите по манипулиране на почвени маси (отнемане на хумусен слой, изкопи, насипи, нивелиране, товарене, разтоварване, транспорт), както и на строителни материали (пясък, чакъл, баласт) – стационарни неорганизирани източници. Замърсители: прахови частици във въздуха и утаими прахове;
• Временното складиране на прахообразни материали (пясък, почва), които могат да бъдат разнасяни от вятъра – стационарни неорганизирани източници. Замърсители: прахови частици във въздуха и утаими прахове;
• Ветровата ерозия от нарушени или лишени от растителност земни повърхности – стационарни неорганизирани източници. Замърсители: прахови частици;
• Дизеловите генератори за осигуряване на електрозахранване в строителния лагер и на работните фронтове – стационарни организирани източници. Замърсители: NO₂, SO₂, CO, прахове;
• Подвижните източници на емисии (превозни средства и строителна техника, използвани за подготовка на терена, както и за транспорт на материали и оборудване по време на строителните дейности) – стационарни организирани източници. Замърсители: NOₓ, SOₓ, CO, прахови частици във въздуха, частици с тежки метали;
• Дейностите по манипулиране и монтаж на компонентите на вятърните турбини – стационарни неорганизирани източници.

Неорганизираните стационарни източници на замърсяване на атмосферата ще се появят по време на изпълнението на дейностите, предвидени за реализирането на обекта, и ще бъдат представени от дейностите по манипулиране на почвени маси (изкопни работи, отнемане на почвения слой, товарене – разтоварване, транспорт), както и от дейностите по манипулиране и монтаж на компонентите на вятърните турбини. Прахът, генериран при манипулирането на материалите и при вятърната ерозия, е предимно с естествен произход (почвени частици, минерален прах).

Специфичните за строителния период източници ще бъдат основно открити повърхностни източници. Тяхното функциониране ще бъде периодично, в зависимост от работното време и графика на изпълнение на строителните дейности.

В периода на експлоатация на обекта няма да съществуват източници на емисии на атмосферни замърсители. Спорадично могат да се извършват дейности по поддръжка. Тези дейности ще бъдат генератори на емисии на атмосферни замърсители, основно от превозните средства, използвани за придвижване на персонала, но приносът им е незначителен.

В периода на извеждане от експлоатация, източниците на емисии ще бъдат сходни с тези, посочени в етапа на изпълнение.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

В етапа на изпълнение на проекта не се генерират значителни количества атмосферни замърсители. Източниците на замърсяване през строителния период са открити и свободни. Поради това не е необходимо предвиждането на съоръжения за улавяне, пречистване или отвеждане в атмосферата на замърсен въздух/отработени газове. В случай че, през периоди без валежи и при по-високи скорости на вятъра, от повърхности без растителност се генерират по-големи количества прах, ще се предвиди овлажняване на тези участъци.

В периода на експлоатация такива съоръжения не са необходими.

В етапа на извеждане от експлоатация количествата атмосферни замърсители ще бъдат сходни с тези от етапа на изпълнение, поради което не се предвиждат допълнителни мерки.

    - Защита срещу шум и вибрации

Източници на шум и вибрации

През периода на изпълнение на вятърния парк, източниците на шум ще имат временен характер. Те се проявяват локално и за ограничен период от време.

Както беше посочено по-рано, източниците на шум, свързани със строителния етап, са временни. Следва да се уточни, че машините, които ще бъдат източници на шум през целия период на изпълнение, ще работят предимно през дневните часове.

Основните източници на шум и вибрации на терена по време на строителните дейности ще бъдат:
• Трафикът в зоната на работните фронтове (временните платформи на турбините) и по пътищата за достъп;
• Дейностите по изкопни работи, манипулиране на материали, както и товарене и разтоварване;
• Работата на машините (транспортни средства, камиони с голям товарен капацитет, бетоновози, багери, кранове, булдозери, компресори) – работа на двигателите, манипулиране и транспорт на товари;
• Дейностите по манипулиране и монтаж на компонентите на вятърните турбини.

По време на строителните дейности, вибрациите ще се проявяват повтарящо се, за кратък период от време. Зоната на проявление на вибрациите се ограничава до работните фронтове.

В експлоатационния етап съществуват две основни категории източници на шум:
• Шумът, причинен от въртенето на витлата (контакт с въздуха);
• Механичният шум, създаден от работата на елементите в нацелата (генератор, скоростна кутия, ходова част).

Източниците на шум през етапа на извеждане от експлоатация са сходни с тези от строителния етап.

Както беше посочено по-рано, източниците на шум, свързани със строителния етап, са с временен характер. Следва да се уточни, че машините, които ще бъдат източници на шум през целия период на изпълнение, ще работят предимно през дневните часове.

Основните източници на шум и вибрации на терена по време на строителните дейности ще бъдат:

- Трафикът в зоната на работните фронтове (временните платформи на турбините) и по пътищата за достъп;

- Дейностите по изкопни работи, манипулиране на материали, както и товарене и разтоварване на тези материали;

- Работата на машините (транспортни машини, камиони с голям товарен капацитет, бетоновози, багери, кранове, булдозери, компресори) – работа на двигателите, манипулиране и транспорт на товарите;

- Дейностите по манипулиране и монтаж на компонентите на вятърните турбини.

По време на строителните дейности, предвидени в рамките на анализирания проект, вибрациите ще се проявяват повтарящо се, за кратък период от време. Зоната на проявление на вибрациите е ограничена до зоната на работните фронтове.

В експлоатационния етап съществуват две основни категории източници на шум:

- Шум, причинен от въртенето на витлата (контакт с въздуха);

- Механичен шум, създаден от работата на елементите в гондолата (генератор, скоростна кутия, ходова част).

Източниците на шум в етапа на извеждане от експлоатация са сходни с тези от строителния етап.

Обекти и съоръжения за защита срещу шум и вибрации

За предотвратяване и намаляване на шума и вибрациите, генерирани през строителния етап, ще се ограничи скоростта на движение на машините и превозните средства (максимум 30 км/ч), особено в зоните около населените места Вироага, Късчоареле, Мъгура и Черkез. Ще се използват само оборудване и машини с ниско ниво на шум, а превозните средства ще се проверяват периодично, за да се поддържат в добро работно състояние, и ще се изключват по време на престой.

    - Защита срещу радиация

Източници на радиация

В рамките на дейностите, извършвани през етапите на проекта, няма да се използват или транспортират вещества с радиоактивен характер. Според специализираните изследвания, вятърните паркове не представляват риск от излагане на радиация. Нивата на електромагнитното поле в близост до вятърните турбини са всъщност по-ниски от тези, произведени от най-често използваните електрически уреди за домашна употреба..

Обекти и съоръжения за защита срещу радиация

Не са необходими допълнителни обекти или съоръжения за защита срещу източниците на радиация.

    - Защита на почвата и подземните слоеве

Източници на замърсяване за почва, подземни слоеве и подпочвени води

- В етапа на изпълнение на строителните работи потенциалните източници на замърсяване/деградация за почвата, подземните слоеве и подпочвените води са:

- Неправилно съхранение на техника и строителни материали;

- Неправилно управление и съхранение на отпадъците от строителните работи, както и на битовите отпадъци, генерирани от персонала, участващ в изпълнението на проекта;

- Трафик на превозни средства и техника, участващи в реализирането на обекта. С наличието на замърсен въздух съществува възможност определено количество атмосферни замърсители (SO2, NOx, тежки метали) да достигне до почвата, което може да промени нейните характеристики;

- Случайни разливи на горива, смазочни материали и други вещества от превозните средства и техниката, участващи в строителните работи, или от неправилното им съхранение;

- Деградация на качеството на почвата поради неправилно манипулиране/съхранение на изкопания материал, което може да предизвика ерозионни процеси и/или разпространение;

- Замърсяване на почвата с растителен материал от рудерални и/или алохтонни инвазивни и потенциално инвазивни видове, в резултат на манипулация на почвата и движението на техника и персонал;

- Отлагане на прах, генериран при изкопаване, товарене, транспорт и разтоварване на строителните материали;

- Неправилно управление на битови отпадни води, произтичащи от организацията на строителната площадка и фронтовете на работа.

В етапа на експлоатация потенциалните източници на замърсяване са:

- Пътният трафик на превозни средства на екипите за поддръжка, който представлява случайно източник на емисии в атмосферата (CO, NOx, SO2, PM10 и тежки метали) от изпускателните газове;

- Случайни разливи на горива и смазочни материали от превозни средства за отпадъци и персонала, участващ в поддръжката.

В етапа на извеждане от експлоатация проекта потенциалните източници на замърсяване на почвата са сходни с тези от етапа на строителство, като се използва същият тип техника.

Работи и съоръжения за защита на почвата и подземните слоеве

В рамките на проекта са предвидени следните работи и съоръжения за защита на почвата и подземните слоеве:

- Почвеният растителен слой, премахнат от зоните за изкопаване на траншеи за кабелите ВЛ на площадката, ще се съхранява в отделни купчини и ще бъде възстановен след приключване на работите, за да се позволи естествено възстановяване на растителността;

- Почвеният слой, премахнат за изграждане на фундаменти, ще се използва до необходимия обем по време на строителния етап, а остатъкът може да се използва като насипен материал за други проекти;

- След приключване на изкопните работи за полагане на кабелите ВЛ, ще се извършат възстановителни работи чрез изравняване на терена;

- Подстанциите ще бъдат оборудвани с подове устойчиви на масло, за да се избегне замърсяване на околната среда от евентуални разливи на масло от трансформаторите.

    - Защита на сухоземните и водните екосистеми

Идентифициране на чувствителните зони, които могат да бъдат засегнати от проекта

Проектът не пресича защитени природни територии с национално, общностно или международно значение.

От гледна точка на местоположението на турбините, бяха идентифицирани 3 природни зони от интерес за общността:

- 1 област, намираша се на територията на Румъния ROSAC0071(ROSCI0071) Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса на разстояние около 2,79 км от границата на проекта ;

- 2 области на територията на България - BG0000569 Кардам (България), разположен на разстояние приблизително 410 м от границата ПРОЕКТ и BG0000570 Изворово – Краище разположен на разстояние приблизително 3,64 км от границата проектът ).

Тяхното местоположение спрямо проекта е показано на фигурите по-долу.

В зона за изпълнение на проекта от разстояние  между 5 и 20 км има 5 зони​ естествено защитен :

- 5 области естествено защитен от защита авифаунистика :

  - ROSPA0166 Плопен-Кирноджен на разстояние 6,21 км от границата на проекта

  - ROSPA0036 Думбръвен разположен на разстояние 7,07 км от границата на проекта

  - ROSPA0094 	Гората Хаджиен на разстояние 18,39 км от границата на проекта

  - ROSPA0151 	Чобъница-Османча на разстояние 18,55 км от границата на проекта

  - ROSPA0001 	Алиман – Адамклиси . на разстояние 19,12 км от границата на проекта

- 2 области естествено защитен от интерес общност :

  - ROSAC0157 Гората Хаджиен – Котул Въий на разстояние 13,81 км от границата на проекта BG0000130 Крайморска Добруджа (България) на 11 км от границата на проекта

Допълнителни подробности относно зоните от Натура 2000 в близост до проекта са представени в Глава 13 от този презентационен меморандум.

От гледна точка на защитените природни територии от национален интерес, най-близо до анализирания проект са природните резервати RONPA0378 Гора Думбръвен, разположен на разстояние приблизително 7,51 км и RONPA0367 варовиковите стени в Петрошан, разположен на приблизително 12,95 км, RONPA0370 Фосилно находище Крединца, разположено на приблизително 12,83 км и RONPA0377 Гора Хаджиен, разположена на приблизително 23,64 км.

Най-близката защитена природна зона с международно значение е обектът по Рамсарската конвенция – RORMS0017 Остроавеле Дунарий - Буджак - Йортмак, разположен на 3,67 км от проекта.

Фигура № 10 Местоположение на проекта спрямо най-близките обекти Natura 2000

Свързаността е от решаващо значение за видовете, които изискват големи територии и се придвижват на дълги разстояния. Екологичните коридори на миграция и разпръскване зависят от наличието на благоприятни местообитания, където индивидите могат да се хранят и да се подслоняват по време на прехода. В широк смисъл екологичните коридори се формират благодарение на съгласувана зелена инфраструктура. Ако екологичните коридори представляват функционалния елемент на разпръскването на индивиди или популации, зелената инфраструктура е структурният елемент. Анализът на екологичните коридори, извършен в рамките на проекта от Федорка А. и Йонеску Г., подчертава важността на тези аспекти.

Проектът няма потенциал да доведе до нарушаване на свързаността и фрагментиране на екологични коридори. В района на обекта не са идентифицирани водни течения, чиято свързаност би могла да бъде засегната от изпълнението на анализирания проект.

Земите, върху които ще се направи инвестицията, са включени в извънградската зона и имат категорията земеделско-обработни площи, пасища, общински път, експлоатационни пътища и не са чувствителни зони от гледна точка на биоразнообразието.

Строителни работи, съоръжения и мерки за опазване на биоразнообразието, природните паметници и защитените територии

За да се защитят компонентите на биоразнообразието , на етапа на изпълнение са предвидени следните мерки :

- Ясно разграничаване на работния фронт, за да се сведе до минимум нарушаването на допълнителните зони освен тези, необходими за извършване на дейностите, предвидени в проекта;

- За засаждането на храсти и тревиста растителност ще се използват изключително местни растителни видове, без инвазивен характер, които ще имат и екологична роля, не само естетическа;

- Ще бъде осигурен контрол върху разпространението на инвазивни или потенциално инвазивни растителни видове, ако бъде установено тяхното присъствие в зоните, където се извършват работите. За контрол на инвазивните чужди растителни видове се препоръчва използването на механични методи, като косене се извършва преди периода на цъфтеж. За инвазивни и потенциално инвазивни чужди растителни видове, които вече цъфтят, се препоръчва косачката да съдържа торба, за да се намали разпръскването на семената;

- Осветителните устройства ще имат лампи със светлини, разположени надолу ( перпендикулярно на земята) и ще бъдат оборудвани със сензори за движение, за да се сведе до минимум рискът от привличане на определени видове безгръбначни.

По време на експлоатационния период няма да се използват химикали, които могат да проникнат в почвата, подпочвените или повърхностните води, за управление на растителността на място.

По време на фазата на извеждане от експлоатация на проекта, мерките ще бъдат подобни на тези по време на фазата на изпълнение.

    - Защита на човешките селища и други обекти от обществен интерес

Идентифициране на цели от обществен интерес, разстояние от населени места, съответно от исторически и архитектурни паметници, други зони, върху които е установен ограничителен режим, зони от традиционен интерес и други

Цели от обществен интерес

Изпълнението на проекта няма да доведе до въздействие върху цели от обществен интерес. Достъпът до елементите на проекта ще се осъществява по съществуващи общински и селскостопански пътища. По време на изпълнението и експлоатацията на проекта тези обществени пътища няма да бъдат засегнати.

Човешки селища

Паркът се развива на мястото на АТП „Черкезу“, в градската му зона, като най-близките населени места са: T32 на 1,1 км от Вироага, T5 на 1 км от Черкезу, T35 на 1 км от Мъгура, T3 на 1,56 км от българската местност Йовков, T47 на 2,1 км от българската местност Краище, T9 на 3,98 км от Негру Вода.

Исторически паметници и археологически обекти

Проектът не пресича нито един исторически паметник, като най-близкият е на разстояние приблизително 636 м от T27, а именно могилата Касчоареле Мовила Баку.

Подземният електропровод за свързване към SEN, който не е предмет на този презентационно становище и няма окончателно трасе, се намира в близост до няколко исторически паметника. Подробният анализ на местоположението на проекта във връзка с историческите паметници в района беше представен по-рано, в глава 5.2 от този презентационно становище.

Строителни работи, съоръжения и мерки за защита на човешките селища и защитени и/или обществени интереси

По време на етапа на изпълнение на строителните работи се предлагат следните мерки:

- Информиране на гражданите в района относно работния график;

- Ежедневно почистване на пътищата за достъп в близост до работните зони и поддръжка на тези пътища;

- Защита и сигнализация на работните зони, с ясни маркировки относно границите на безопасност в рамките на работния периметър;

- Използването на нови превозни средства, оборудване и машини, технически съвместими с най-добрите съществуващи технологии;

- В случай че по време на работните дейности бъдат идентифицирани обекти с археологическо значение, те ще бъдат спрени и ще бъдат потърсени компетентните органи за експертиза и установяване на необходимите решения за разтоварване на археологически обекти.

По време на експлоатационния период могат да се предложат мерки за намаляване на ефекта от периодичното засенчване, в случай че бъдат идентифицирани турбини, които могат да генерират стойности над прага на значимост. Тези мерки се състоят в прилагането на график за работа на турбините, който ще намали времето на излагане на ефекта на засенчването.

По време на фазата на извеждане от експлоатация на проекта, мерките ще бъдат подобни на тези по време на фазата на изпълнение.

    - Предотвратяване и управление на отпадъците, генерирани на място по време на изпълнението/експлоатацията на проекта, включително обезвреждането им

Списък на отпадъците (класифицирани и кодирани в съответствие с разпоредбите на европейското и националното законодателство за отпадъците), количества генерирани отпадъци

Отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани по време на етапа на изпълнение на строителните работи и етапа на експлоатация, както и методът за тяхното управление, са представени в следващата табиндивиди.

Табиндивиди 3 Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани по време на етапите на изпълнение и експлоатация

| Име на отпадъка | Очаквано количество (тонове) | Физическо състояние* | Код на отпадъка** | Режим на управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап на изпълнение |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 41.48 | С | 20 03 01 | Ще бъдат създадени специално проектирани пространства с контейнери тип „кошчета“. Те ще бъдат периодично събирани от оторизирани оператори и транспортирани до местата за депониране на отпадъци. |
| Пластмасови материали | 0,12 | С | 17 02 03 | Те ще се събират отделно във временни складови помещения, специално организирани в рамките на организацията на строителната площадка и на работните фронтове. Те ще бъдат периодично събирани от оторизирани оператори и транспортирани за оползотворяване. |
| Опаковки от хартия и картон | 0.85 | С | 15 01 01 |  |
| Пластмасови опаковки | 0,49 | С | 15 01 02 |  |
| Дървесни отпадъци от строителството | 0.89 | С | 17 02 01 |  |
| Метални смеси | 259.25 | С | 17 04 07 |  |
| Бетон | 32.93 | С | 17 01 01 |  |
| Баластни остатъци | 20.73 | С | 17 05 08 |  |
| Електрически проводници | 0,03 | С | 17 04 11 | Специално проектирани пространства |
| Изкопан материал | 48.54 | С | 17 05 04 | Съхранява се в работната предна част и по-късно се използва повторно като пълнежен материал. |
| Опаковки, съдържащи остатъци или замърсени с опасни вещества | 0,76 | С | 15 01 10* | Те ще бъдат събирани и съхранявани селективно, с цел да бъдат транспортирани до съоръжения за обезвреждане от оторизирани оператори. Изключение правят опаковките, които се връщат на производителя (напр. IBC). |
| Използвани масла (Други двигателни, трансмисионни и смазочни масла) | 1.31 | ИТ | 13 02 08* | Те ще бъдат събирани в затворени, етикетирани контейнери, съхранявани в затворено помещение с бетонна платформа. Ще бъдат предавани на оторизирани звена за събиране и оползотворяване. |
| Маслени филтри | 0,15 | С | 16 01 07* | Те ще бъдат събирани в запечатани торби/метални контейнери и съхранявани в специално предназначени за целта пространства, след което ще бъдат предавани на оторизирани оператори за обезвреждане. |
| Употребявани гуми | 0,76 | С | 16 01 03 | Те ще бъдат събирани на бетонни платформи от организациите на строителната площадка и предавани на оторизирани звена за събиране и оползотворяване. |
| Батерии и акумулатори | 0,49 | С | 16 06 05 | Те ще бъдат събирани в метални контейнери и съхранявани в специално подредени пространства и ще бъдат предавани на оторизирани оператори за оползотворяване. |
| Оперативна фаза |  |  |  |  |
| Нехлорирани минерални хидравлични масла (масла за хидравлични спирачни системи) | 0.34 | ИТ | 13 01 10* | Те ще бъдат събирани в метални контейнери и съхранявани в специално подредени пространства и ще бъдат предавани на оторизирани оператори за обезвреждане. |
| Нехлорирани минерални масла за двигател, трансмисия и смазване (аварийни системи за смазване) | когато | ИТ | 13 02 05* |  |
| Синтетични двигателни, трансмисионни и смазочни масла (трансмисионна система, система за връщане на маслото) | 2.3 | ИТ | 13 02 06* |  |
| Нехлорирани топлоизолационни и топлопреносни минерални масла | 23 | ИТ | 13 03 07* |  |
| Отпадъци от опаковки, съдържащи остатъци или замърсени с опасни вещества (метални или пластмасови опаковки от химични вещества и препарати, използвани при дейности по поддръжка) | 0.19 | С | 15 01 10* | Те ще бъдат събирани и съхранявани селективно, с цел да бъдат транспортирани до съоръжения за обезвреждане от оторизирани оператори. Изключение правят опаковките, които се връщат на производителя (напр. IBC). |
| Отпадъци от пластмасови опаковки | 0.17 | С | 15 01 02 | Те ще се събират отделно във временни складови помещения, специално организирани в рамките на организацията на строителната площадка и на работните фронтове. Те ще бъдат периодично събирани от оторизирани оператори и транспортирани за оползотворяване. |
| Филтърни материали (въздушни филтри) | 0.17 | С | 15 02 03 | Те ще бъдат събирани в запечатани торби/метални контейнери и съхранявани в специално подредени пространства, след което ще бъдат предавани на оторизирани оператори за обезвреждане. |
| Филтърни материали (маслени филтри), полиращи материали | когато | С | 15 02 02* | Те ще бъдат събирани в запечатани торби/метални контейнери и съхранявани в специално подредени пространства, след което ще бъдат предавани на оторизирани оператори за обезвреждане. |
| Електрически и електронни отпадъци | когато | С | 16 02 14 | Те ще бъдат събирани в метални контейнери и съхранявани в специално подредени пространства и ще бъдат предавани на оторизирани оператори за оползотворяване. |
| Етап на извеждане от експлоатация |  |  |  |  |
| Желязо и стомана | 2500 | С | 17 04 05 | Те ще се събират отделно във временни складови помещения, специално организирани в рамките на организацията на строителната площадка и на работните фронтове. Те ще бъдат периодично събирани от оторизирани оператори и транспортирани за оползотворяване. |
| алуминий | 75 | С | 17 04 02 |  |
| Мед, бронз, месинг | 65 | С | 17 04 01 |  |
| Бетон | 10700 | С | 17 01 01 |  |
| Неопасни смеси | 650 | С | 17 01 07 |  |
| Пластмаси (композити) | 1100 | С | 17 02 03 | Те ще бъдат събирани в запечатани торби/метални контейнери и съхранявани в специално предназначени за целта пространства, след което ще бъдат предавани на оторизирани оператори за обезвреждане. |
| Неопасно електрическо оборудване | 57 | С | 16 02 13 | Те ще бъдат събирани в метални контейнери и съхранявани в специално подредени пространства и ще бъдат предавани на оторизирани оператори за оползотворяване. |
| Опасно електрическо оборудване | 7 | С | 16 02 14* | Те ще бъдат събирани в запечатани торби/метални контейнери и съхранявани в специално подредени пространства, след което ще бъдат предавани на оторизирани оператори за обезвреждане. |
| Нехлорирани минерални хидравлични масла (масла за хидравлични спирачни системи) | 10.5 | ИТ | 13 01 10* | Те ще бъдат събирани в запечатани торби/метални контейнери и съхранявани в специално подредени пространства, след което ще бъдат предавани на оторизирани оператори за обезвреждане. |
| Нехлорирани минерални масла за двигател, трансмисия и смазване (аварийни системи за смазване) | 3.2 | ИТ | 13 02 05* | Те ще бъдат събирани в запечатани торби/метални контейнери и съхранявани в специално подредени пространства, след което ще бъдат предавани на оторизирани оператори за обезвреждане. |
| Батерии/акумулатори (Pb, Ni) | 0.9 | С | 16 06 01* | Те ще бъдат събирани в запечатани торби/метални контейнери и съхранявани в специално предназначени за целта пространства, след което ще бъдат предавани на оторизирани оператори за обезвреждане. |
| Хартиени/картонени опаковки | 2.3 | С | 15 01 01 | Те ще се събират отделно във временни складови помещения, специално организирани в рамките на организацията на строителната площадка и на работните фронтове. Те ще бъдат периодично събирани от оторизирани оператори и транспортирани за оползотворяване. |
| Отпадъци от опаковки, съдържащи остатъци или замърсени с опасни вещества (метални или пластмасови опаковки от химични вещества и препарати, използвани при дейности по поддръжка) | 1.7 | С | 15 01 10* | Те ще бъдат събирани в запечатани торби/метални контейнери и съхранявани в специално подредени пространства, след което ще бъдат предавани на оторизирани оператори за обезвреждане. |

*Агрегатно състояние: Твърдо - S , Течно - L

** В съответствие със Списъка на отпадъците, предвиден в Решение 2014/955/ЕС на Европейската комисия и в Приложение № 2 от Решение на правителството № 856/2002 относно документацията за управление на отпадъците и за одобряване на списъка на отпадъците, включително опасните отпадъци, с последващи изменения и допълнения.

Програма за предотвратяване и намаляване на отпадъците

На всички етапи от проекта ще бъдат сключени договори с оторизирани фирми, които ще осигурят обезвреждането/оползотворяването на всички видове генерирани отпадъци. Всички генерирани отпадъци в резултат на проекта, на всички етапи, ще се съхраняват временно само на специално подредени повърхности, върху бетонни платформи, при подходящи условия, за да не се влияе върху развитието на дейностите в зоната на работния фронт.

Временното съхранение на отпадъци се извършва в съответствие с действащото законодателство, както следва:

- върху покрити/непокрити бетонни платформи;

- специално проектирани пространства;

- в преносими контейнери, метални варели;

- в затворени и покрити пространства.

На всички етапи от проекта ще се поддържат записи за управление на отпадъците в съответствие с GEO № 92/2021 относно режима на отпадъците, с измененията и допълненията, GD № 856/2002 и съответно Закон № 249/2015 за управление на опаковките и отпадъците от опаковки, с измененията и допълненията. Всички индивиди, участващи във всички етапи на проекта, ще бъдат обучени за боравене с отпадъци и как да ги сортират по категории, в контейнери, специално предвидени за всяка категория отпадъци. В случай на опасни отпадъци, ще бъдат взети специални мерки за управлението им (чрез разделно съхранение само върху непропускливи повърхности), за да не се замърсят останалите отпадъци или почвата. В рамките на съоръженията на строителната площадка изпълнителят ще организира платформи, специално предназначени за събиране и управление на всички видове отпадъци, които ще се получат от изпълнението на строителните работи, снабдени с кофи, контейнери и съдове, специално предназначени за временно съхранение на отпадъци. Платформите ще бъдат разположени по начин, който позволява обработката на отпадъците от наетите оторизирани фирми при безопасни условия. Временното съхранение на отпадъци ще се извършва отделно за всеки вид отпадъци, като всеки контейнер или съд, предназначен за съхранение, ще бъде етикетиран със съответния код на отпадъка, съгласно GD 856/2002 с последващите изменения и допълнения.

Фирмата ще разполага с план за управление на отпадъците, генериран на място, който ще посочва наименованието на произведените отпадъци, кода на отпадъците, произведеното количество, оползотвореното количество, местоназначението на отпадъците, както и съществуващите запаси в края на годината. Замърсяването, дължащо се на генериране на отпадъци, се счита за незначително. По време на периодите на изпълнение и експлоатация, бенефициентът ще предприеме всички необходими мерки, така че обезвреждането и оползотворяването на отпадъците да се извършва по контролиран начин, без да се генерира замърсяване на околната среда, така че да не се очаква пряко и значително въздействие върху факторите на околната среда, а само косвено въздействие чрез обезвреждането на тези отпадъци от специализирани фирми. В случай на ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване) - Електрически и електронни инструменти, бенефициентът е задължен да ги рециклира съгласно GD 448/2005 относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Събирането на ОЕЕО ще се извършва отделно, а временното им съхранение ще се извършва в специално уредено, водоустойчиво, подходящо маркирано пространство. Събирането на опасни отпадъци (отработено трансмисионно и хидравлично масло) ще се извършва със специализирана/упълномощена фирма съгласно договора за обмен/изхвърляне на генерирани на място използвани масла.

План за управление на отпадъците

Планът за управление на отпадъците включва събиране/съхранение/изхвърляне както на опасни, така и на неопасни твърди и течни отпадъци.

Управление на твърди отпадъци

- Метални отпадъци. Ще се събират отделно във временни складови помещения, специално организирани в рамките на организацията на строителната площадка и на работните фронтове. Ще се събират периодично от оторизирани оператори и ще се транспортират за оползотворяване.

- Отпадъци от опаковки . Опаковките от суровини са хартиени и картонени опаковки, които се събират и предават на оторизирани пунктове за събиране.

По отношение на управлението на опаковките ще се спазват разпоредбите на Закон № 249 от 28 октомври 2015 г. (*актуализиран*) относно управлението на опаковките и отпадъците от опаковки:

- Строителните отпадъци ще бъдат използвани за озеленяване и ще бъдат повторно използвани на други места.

- Битовите отпадъци се събират предварително в контейнери (кофи), разположени в организациите на строителната площадка. Изхвърлянето и съхранението на битовите отпадъци се извършва от оторизирана фирма;

- Опасните химически отпадъци от опаковки ще се събират в запечатани торби/метални контейнери и ще се съхраняват в специално проектирани пространства, след което ще се предават на оторизирани оператори за обезвреждане .

- Маслените филтри ще се събират в запечатани торби/метални контейнери и ще се съхраняват в специално предназначени за това места, след което ще се предават на оторизирани оператори за обезвреждане .

Управление на течни отпадъци

- Използваните масла ще се събират в метални варели и ще се рециклират чрез оторизирани фирми.

    - Управление на опасни химични вещества и препарати

Опасни химични вещества и препарати, използвани и/или произведени

Горивата и необходимите масла, използвани по време на периода на изпълнение на проекта, ще се съхраняват в зоната, отредена на строителната организация, съгласно действащото законодателство.

Как да се управляват опасните химични вещества и препарати и да се осигурят условия за защита на факторите на околната среда и общественото здраве

Дейностите по поддръжката трябва да се извършват в съответствие с техническите инструкции на производителя на вятърните турбини. Трябва да се отбележи, че консумативите и химикалите имат различен експлоатационен живот, вариращ от една година до целия живот на вятърната турбина. В някои случаи е достатъчно да се долее посоченото ниво на масло, вместо да се сменя цялото масло в даден компонент на турбината. Във всяка от различните части на вятърната турбина се съдържа от по-малко от 1 литър до стотици литри масло. Невъзможно е да се предвиди годишното количество от всяка категория, което ще се използва за поддръжка в този момент, особено за този тип вятърни турбини.

В случая на трансформаторната станция, изолационните масла в трансформаторите и дизеловото гориво, необходимо за захранване на електрическия генератор, са класифицирани като опасни химикали. Препоръчително е периодично да се тества маслото, за да функционират трансформаторите правилно (с честота приблизително 2 години за определяне на диелектричната якост и приблизително 8 години за пълни химични тестове). Изискването за зареждане с трансформаторно масло се определя въз основа на резултатите от тестовете.

В района на вятърния парк няма да се използват материали, съдържащи полихлорирани бифенили (ПХБ).

По време на периоди, когато се извършват дейности по поддръжка, консумативи, опасни съединения и препарати няма да се съхраняват на обекта, а ще се внасят при необходимост.

Управлението на опасните вещества ще се извършва в съответствие с действащото законодателство и указанията върху опаковките на тези продукти, както и с информационните листове за безопасност, придружаващи продуктите.

  - Използване на природни ресурси, особено почва, земя, вода и биоразнообразие

Основните природни ресурси, използвани за изпълнението на проекта, са представени от вода и природни агрегати (баласт, трошен камък и пясък).

Земята, върху която ще се реализира проектът, се намира извън застроените територии на населените места, а категорията на ползване е земеделска - обработваема земя, пасища, общински път и експлоатационни пътища, като е свободна от застрояване.

# Описание на екологичните аспекти, които е вероятно да бъдат значително засегнати от проекта

  - Характеристики на потенциалното въздействие

    - Въздействие върху популациято и човешкото здраве

Потенциалното въздействие върху човешката популация може да се прояви в следните форми:

- По отношение на размера на популациято, може да се генерира незначителен положителен ефект, предвид възможността за увеличаване на броя на работните места в района както по време на периода на изпълнение, така и частично по време на периода на експлоатация, което ще доведе до привличане на популациято към този район, включително младото популация.

Второ, от икономическа гледна точка, същата форма на въздействие може да се генерира в резултат на развитието на района, но също и на последващото привличане на други инвестиции в района.

- От гледна точка на човешкото здраве бяха взети предвид следните аспекти: ниво на шум, концентрация на замърсители и трептене на сенките.

По време на строителната фаза може да се генерира незначително отрицателно въздействие , дори ако допустимите граници на нивото на шум и концентрацията на замърсители на въздуха бъдат превишени, това ще бъде за кратък период от време. Ще бъдат приложени и мерки за намаляване на въздействието, но те могат да бъдат установени само след моделиране на шума и въздуха, като се вземат предвид всички характеристики на проекта.

По време на експлоатационната фаза, по отношение на нивото на шум, максималното ниво на шум най-вероятно ще бъде регистрирано в зоната на турбините, без да може да се разпространи до чувствителни рецептори със стойности над допустимата граница, както през деня, така и през нощта.

Работата на вятърните турбини не генерира атмосферни емисии; те могат да се генерират чрез дейности по поддръжка, но не са в състояние да окажат значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве.

Работата на турбините причинява трептене на сянка, когато слънчевите лъчи достигат зад кулата на турбината, генерирайки по този начин сянка, която може да се припокрива с имоти, разположени в близост до нея. Това явление е характерно за ясни дни, когато турбината е между слънцето и приемника. Друго явление е периодичното трептене на сянка и се появява, когато слънцето е на хоризонта и светлината му прониква между лопатките при ротационното движение. Това явление може да се наблюдава сред популациято в непосредствена близост до вятърния парк.

Проектът ще има силно положително социално-икономическо въздействие и ще има положителни последици за околната среда. Тези ползи ще компенсират неизбежните въздействия, свързани по време на строителството и експлоатацията.

Счита се, че дейностите, които ще се извършват в рамките на тази инвестиционна цел и промяната на функционалното предназначение на зоната, не създават предпоставки за негативно въздействие върху комфорта и здравето на популациято.

    - Въздействие върху флората и фауната извън зоните от Натура 2000

    - Въздействие върху почвата и подпочвата

Дейностите, извършвани в рамките на проекта, които биха могли да повлияят на почвата и подпочвения слой, са тясно свързани с работните зони и заеманата площ на конструкциите, свързани с основите на вятърните турбини, разположението на пътищата за достъп, изграждането на електрическата подстанция и полагането на подземната електрическа мрежа (ПЕМ).

Трябва да се отбележи, че земните площи, постоянно заети от строителните елементи на проекта, обаче са намалени спрямо общата площ на парка, а що се отнася до земните площи, временно заети по време на строителния период, те ще бъдат възстановени в първоначалното си състояние след завършване на работите.

Отстраненият горен почвен слой и изкопаната почва ще се съхраняват отделно с цел използването им за екологично възстановяване на засегнатите от временните работи райони. По този начин въздействието върху почвата ще се усети директно в резултат на дейностите по отстраняване/изкопни работи или от слягането/уплътняването в работните зони, но е обратимо след прекратяване на работите.

В аварийни ситуации могат да възникнат течове на гориво или смазочни материали с пряко отрицателно въздействие върху качеството на почвата, строго локализирани, върху трасето на работата, но включващи малки количества замърсяващи вещества. Вероятността за подобни събития е намалена поради прилагането на строги процедури за зареждане на превозните средства с гориво и задължението за спазване на програмите за поддръжка на цялото оборудване и машини от страна на изпълнителя на строителните работи.

Въздействието върху почвата, както по време на строителния период, така и по време на експлоатацията, при нормални условия на работа на оборудването, е незначително.

    - Въздействие върху употребата и материалните блага

Изпълнението на проекта не води до щети на материални активи или непоправими загуби на материални активи, от които зависят местните общности (комуникационни мрежи, водопроводни и канализационни мрежи, газопроводи, електрически мрежи, недвижими или движими активи). Въпреки това, случайно повреждане на материални активи на местни дистрибутори в района на проекта по време на строителната фаза (например: по време на изкопни работи, случайно повреждане на: водопроводи/комуникационни кабели/канализационна мрежа и др.) може да има потенциално въздействие върху популациято.

    - Въздействие върху качеството на водата и количествения режим

Предложените работи по проекта не са от естество, което да окаже въздействие върху качеството и количествения режим на водите. Потенциално въздействие върху качеството на водите може да възникне в резултат на масивно случайно замърсяване на земята, което мигрира в подпочвените води. Спазването на мерките за безопасност, предвидени в проекта, и прилагането на адекватна програма за поддръжка на превозните средства и оборудването ще сведат до минимум риска от случайно изтичане на гориво, химикали и отпадъчни води по време на строителството и експлоатацията на проекта. Смята се, че в случай на случайно замърсяване, потенциалното въздействие ще бъде отрицателно, пряко и краткосрочно.

    - Въздействие върху качеството на въздуха и климата. Изменение на климата

По време на етапа на изпълнение, въздействието върху въздушната среда най-вероятно ще бъде незначително, предвид кратката продължителност на работите и тяхната сложност.

Работата на турбините не генерира атмосферни емисии, но те биха могли да се генерират в резултат на дейности по поддръжка, но те не могат да доведат до значително отрицателно въздействие.

Въздействието, свързано с изменението на климата, се анализира от гледна точка на:

- смекчаване на изменението на климата

- адаптация към изменението на климата

Смекчаване на изменението на климата

Смекчаването на изменението на климата отчита въздействието, което проектът ще окаже върху изменението на климата, главно чрез емисиите на парникови газове.

Количествата замърсители, генерирани от мобилната техника, използвана в строителството, зависят от технологичното ниво и мощността на двигателя, разхода на гориво на единица мощност, капацитета, възрастта на машините и оборудването с устройства за намаляване на замърсяването.

Адаптиране към изменението на климата (климатична устойчивост)

Съгласно приложение IV към Закон 292/2018, в рамките на оценката на устойчивостта на проекта към изменението на климата е необходимо да се оцени уязвимостта и климатичните рискове за проекта, като се идентифицират, оценят и приложат мерки за адаптиране към изменението на климата.

Проектът за вятърен парк Черкезу има жизнен цикъл от 30-35 години и с течение на времето може да бъде изложен на променящ се климат, с екстремни метеорологични явления и все по-неблагоприятни и по-чести климатични ефекти.

Що се отнася до компонентите на вятърните турбини, те са проектирани да издържат на екстремни метеорологични явления.

Анализите на ефектите от изменението на климата прогнозират годишно повишаване на температурата на въздуха в бъдеще, с по-високи темпове през летния сезон. В резултат на това се очаква намаляване на годишното количество валежи и по-висока честота на бурите.

Климатични променливи, които могат да окажат влияние върху проекта, са: повишаване на температурата, екстремни бури и ветрове, екстремни валежи, студ и слана.

Адаптирането към изменението на климата отчита уязвимостта на проекта към бъдещи климатични промени и способността му да се адаптира към въздействията от изменението на климата, които може да са несигурни.

    - Въздействие на шум и вибрации

Характерът на източниците на шум и вибрации по време на изпълнението на проекта е специфичен за извършваните дейности. По време на периода на изпълнение, технологичните процеси, свързани с проектираните работи, включват използването на специфично оборудване, което представлява източници на шум.

Шумът, произвеждан от турбините в зоната на действие на ротора, се оценява на 96 - 101 dB, но нивото на шум намалява с увеличаване на разстоянието от източника на шум. Като се вземе предвид разстоянието от населените места, се очаква, че строителните работи по проекта ще генерират ниво на шум в допустимите граници, незначително, локално и временно усещано , в района на местоположението на проекта, а по време на експлоатацията на вятърния парк нивото на шум ще бъде наблюдавано за съответствие с ограниченията, предвидени в STAS 10009, Акустика. Допустими граници на нивото на шум в околната среда.

    - Въздействие върху ландшафта и визуалната среда

Въздействието върху ландшафта и визуалната среда ще се усети чрез наличието на строителна техника, както и чрез изпълнението на строителни работи. Основното визуално въздействие по време на експлоатационния период е свързано с модификацията на ландшафта чрез въвеждане на нови елементи в него, вятърни турбини и пътища за достъп, което може да бъде възприето от чувствителните рецептори като съществена промяна. Това въздействие се оценява като пряко, локално проявено и дългосрочно .

  - Степен на въздействие (географска област, брой на засегнатите популации/местообитания/видове)

Въздействието върху факторите на околната среда, които могат да бъдат засегнати, ще се усети локално, без риск то да се разпростре извън района на проекта.

  - Мащабът и сложността на въздействието

Чрез реализирането на проекта за изграждане на вятърни турбини съществува възможност за генериране на потенциално значителни форми на въздействие върху околната среда.

Както е посочено в предишния раздел, по време на експлоатацията може да се генерира значително отрицателно въздействие върху популациято и човешкото здраве, в резултат на ефекта на трептене на сенките.

  - Вероятност за въздействие

Всички гореспоменати форми на въздействие имат висока вероятност за възникване.

  - Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Формите на въздействие, идентифицирани до момента, започват със започването на строителните работи. Продължителността на проявлението им е пропорционална на продължителността на строителните работи.

Всички форми на въздействие могат да бъдат обратими (в различни времеви мащаби).

Идентифицираното значително отрицателно въздействие започва още в етапа на експлоатация и се проявява в зависимост от метеорологичните условия.

  - Мерки за избягване, намаляване или смекчаване на значителни въздействия върху околната среда

Когато бяха оценени потенциални значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда в резултат на изпълнението на проекта, бяха анализирани различни набори от мерки за избягване и намаляване на въздействията, като основните от тях са представени в Глава VI за всеки компонент на околната среда.

  - Трансграничен характер на въздействието

Предвид естеството на проекта, неговото местоположение и характеристики, считаме, че може да има потенциал за генериране на преки или косвени въздействия от трансграничен характер. Разстоянието между проекта и румънската граница с Република България е по-малко от 100 м.

По този начин беше анализиран всеки компонент на околната среда, който е вероятно да бъде засегнат от строителството и експлоатацията на проекта, като информацията е описана по-долу.

Вода

Най-близките повърхностни водни басейни, идентифицирани в района на проекта на територията на България, са разположени южно от границата на обекта: BG1DJ900R1015 на разстояние приблизително 1 км, BG2DO700L017 на разстояние приблизително 34 км и BG2BS000C001 на разстояние приблизително 36 км, югоизточно от границата на обекта.

Районът на проекта е разположен в близост до два подземни водни обекта в България (BG1G000000N049 и BG1G0000J3K051).

Изграждането и експлоатацията на вятърния парк в застроената зона на община Черкезу няма да окаже значително отрицателно въздействие върху качеството на повърхностните или подземните водни обекти в България .

Въздух

Според публикуваната информация в района на бившата българска територия с местоположението на проекта (Северен регион), бяха подчертани следните аспекти:

- Серен диоксид (SO2 ) : Според отчетите за четвъртото тримесечие на 2022 г., нормите за SO2 не са били превишени.

- Азотен диоксид (NO2 ) : Нивата на NO2 бяха в рамките на допустимите граници и не показаха значителни превишения.

- Фини частици (PM 10 и PM 2.5 ): Проблемите със замърсяването с PM 10 продължиха, като се наблюдаваха случайни превишения на нормите, особено през студения сезон.

Както е видно от горепосоченото, в района на прилагане на плана не са констатирани значителни превишения на пределно допустимите стойности, установени от действащото законодателство на територията на България.

Като се вземат предвид дейностите, извършвани понастоящем, качеството на въздуха може да се счита за като цяло добро, тъй като представлява открита селска зона, ненаселена от градско строителство и без интензивна промишлена дейност.

Изграждането на вятърния парк в селския район на община Черкезу няма да окаже значително отрицателно въздействие върху качеството на въздуха в България . По време на строителната фаза, емисиите на прах от изкопни работи, транспортиране и монтаж на строителни материали, както и емисиите на замърсители, специфични за изгарянето на изкопаеми горива, свързани с машини и транспортни средства, представляват основните източници на емисии. Ерозията, причинена от изкопни работи, също може да промени качеството на местния въздух .

По време на експлоатационната фаза вятърните турбини допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ), като заместват количество електроенергия, произведена от изкопаеми горива, като по този начин допринасят за смекчаване на изменението на климата и оказват значително положително въздействие върху качеството на въздуха.

Партер/сутерен

Северната част на България, граничеща с Румъния, е относително антропизирана и има предимно плодородни почви. Разпределението на категориите земеползване в зоната на покритие, на българска територия, в близост до предложения проект, представлява площ от обработваема земя (преобладаващо), с малки разпръсквания на широколистни гори, предимно земеделска земя, смесена с естествена растителност, прекъснато градско пространство и промишлени или търговски обекти.

Що се отнася до въздействието върху почвата и недрата, няма значително въздействие върху почвата и недрата в съседната територия на България . По време на строителната фаза въздействието върху почвата е временно и обратимо, ограничено до периметъра на строителните работи. Промените в структурата на почвата и режима на инфилтрация на вода се управляват чрез мерки за екологично възстановяване. Възможните източници на замърсяване от дейностите на превозни средства и машини се наблюдават и контролират, за да се предотврати замърсяване. Освен това, вятърните турбини имат малък отпечатък върху земята в сравнение с други форми на енергия, което ограничава ерозията и уплътняването на почвата. По време на работа вятърният парк не генерира замърсители, които влияят на качеството на почвата или подпочвения слой, като по този начин се гарантира дългосрочна защита на околната среда.

Използване на природни ресурси

Изпълнението на плана за вятърен парк в община Черкезу, Румъния, предлага възможност за оползотворяване на възобновяеми енергийни ресурси. За изграждането на парка ще бъдат използвани следните ресурси: горен почвен слой от изкопни работи, естествена почва от изкопни работи, натрошен каменен пълнеж и незначителни количества вода за различни дейности на място.

Изграждането на вятърния парк няма да използва природни ресурси на територията на България, нито ще засегне природните ѝ ресурси. Всички ресурси, необходими за плана, ще бъдат добивани и управлявани на територията на Румъния. По този начин българските почви и недра няма да останат незасегнати от дейностите, свързани с изграждането и експлоатацията на вятърния парк в селския район на община Черкезу .

Управление на отпадъците

По време на реализацията на вятърния парк в община Черкезу, Румъния, ще бъде осигурено правилно управление на отпадъците чрез правилно събиране, съхранение и обезвреждане. Генерираните отпадъци ще включват строителни материали, опаковки и битови отпадъци, всички управлявани в съответствие с румънското законодателство. На територията на България няма да бъдат транспортирани или управлявани отпадъци, като по този начин се гарантира, че ресурсите и околната среда в България няма да бъдат засегнати от дейностите, свързани с изграждането и експлоатацията на вятърния парк.

Шум и вибрации

По време на строителната фаза, използваните транспортни средства и оборудване, както и дейностите на работната площадка, ще генерират шум и вибрации. Въпреки това, предвид факта, че районът е пресечен от местни пътища и се извършва селскостопанска дейност, въздействието ще бъде локално, временно и незначително, без да окаже влияние върху територията на съседната държава България .

По време на работа шумът, произвеждан от вятърните турбини, ще се увеличава със скоростта на вятъра и скоростта на въртене на лопатките. Съвременните конструкции на турбините включват изолация на гондолите, за да се предотврати предаването на механичен шум и вибрации. Нивото на шум варира между 92 и 107,7 dB , а моделирането на шума показва, че в зоните на приемане нивото ще бъде под 40 dB.

По този начин, изграждането и експлоатацията на вятърния парк няма да генерират значителен шум и вибрации, които биха засегнали територията на България . Смекчаващите мерки, като например стратегическо разположение на турбините и използването на съвременни технологии, ще намалят емисиите на шум и вибрации. По този начин общностите и околната среда в България няма да бъдат засегнати.

биоразнообразие

В близост до проекта, на разстояние по-малко от 5 км, бяха идентифицирани 2 природни зони от интерес за общността в България: BG0000569 Кардам, разположена на разстояние приблизително 410 м от границата на проекта, и BG0000570 Изворово – Краище, разположена на разстояние приблизително 3,64 км от границата на проекта.

Очаква се значително отрицателно въздействие върху някои видове в защитените природни зони: ROSCI0071/ROSAC0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSCI0157/ROSAC157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0166 Плопени-Чирногени, ROSPA0094 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, BG0000569 Кардам, BG0000570 Изворово – Краище. Групите, потенциално значително засегнати от изпълнението и действието на плана за вятърна енергия, ще бъдат сухоземни бозайници, прилепи и орнитофауна.

Популация и човешко здраве

Паркът се развива на мястото на Черкезу, извън застроената му зона, като най-близките населени места на българска територия са местността Йовков, на 1,56 км от турбината T3, и местността Краище, на 2,1 км от турбината T47.

Йовково и Краище са две села в община Генерал-Тошево, област Добрич, Южна Добруджа, България 38F

Изграждането и експлоатацията на вятърния парк извън застроената зона на община Черкезу няма да засегне популациято на територията на България. Както е представено в предходните глави, по време на фазата на изпълнение шумът, вибрациите и емисиите на прах ще бъдат локални и временни, с намалено въздействие. По време на фазата на експлоатация шумът, произвеждан от турбините, ще бъде под 40 dB в зоните за приемане, спазвайки законовите ограничения. Ефектът на засенчване е незначителен, а визуалното въздействие е субективно. По време на фазата на извеждане от експлоатация въздействието ще бъде подобно на това по време на фазата на строителство, като ще бъде локално и временно.

Пейзаж

Според картата с типовете ландшафти, характерни за района, където се предлага проектът, може да се види, че типовете ландшафти в обхванатата от плана зона са сходни и за двете страни, както следва:

- ландшафт - тази област представлява хълмове и обработваема земя със седиментни почви. Той е преобладаващ в по-голямата част от района на проекта.

- ландшафт - тази област представлява степен ландшафт с хълмове и седиментни почви.

На територията на България, в близост до периметъра на проекта, преобладава много малка фрагментация. Релефът е умерено фрагментиран, което предполага наличието на ниски хълмове и долини. Този тип ландшафт може да поддържа разнообразни селскостопански дейности и се отличава с умерено биоразнообразие.

Изграждането и експлоатацията на вятърния парк извън застроената зона на община Черкезу няма да окаже влияние върху ландшафта на територията на България.

Изменение на климата

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България 41F Основните емисии на парникови газове - за периода 1988-2021 г. имат тенденция към намаляване. През 2021 г. са генерирани общи емисии на парникови газове - 53917,27 Gg CO2 -екв . Това означава, че емисиите на парникови газове са намалели с 52,55% в сравнение с емисиите през референтната 1988 г.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в България 42F представя следните аспекти, свързани с климатичните фактори:

- средна годишна температура - през периода 1988-2021 г. средната годишна температура на въздуха за долната част на страната се колебае между 10,6°C и 13,3°C

През 2021 г. средната годишна температура за низинната част на страната е била 12,3 ° C, което е с 0,3°C над нормата. Това е тринадесетата най-топла година в периода 1988-2021 г., а януари е петият най-топъл от 1930 г. насам – средно с 2,5°C над месечната норма (от +1,2°C в с. Костенец до +3,7°C в Русе).

- средногодишното количество валежи - в периода 1988-2021 г. за райони с надморска височина до 800 м варира в диапазона от 377 мм до 1013 мм, като същевременно се запазва положителната тенденция на този показател (+4,2 мм/год.). През 2021 г. средногодишните валежи са 741 мм, което е приблизително с 20% над нормата за периода 1991-2020 г.

- Сняг - в периода 1988-2021 г. не се наблюдава съществена тенденция на намаляване на колебанията в средната максимална височина на снежната покривка в райони с надморска височина между 800-1800 м. Стойността за 2021 г. е 43 см - под средната стойност за периода 1991-2020 г.

- климатични явления - през периода 8-12.01.2021 г. са регистрирани поройни и речни наводнения, главно в Западна и Югоизточна България, поради обилни валежи, съчетани на места с топене на снега. В областите София, Благоевград, Ямбол и Бургас количеството на валежите за 72 часа е надвишило месечната норма три пъти . В 8 области е обявено бедствено положение поради наводнения, разрушени мостове и аварийни пътища. Обилните снеговалежи в Северозападна България доведоха до прекъсвания на електрозахранването на много места.

Културно наследство

Не бяха открити източници на данни, които да изброяват изчерпателно всички исторически паметници в България по региони, както съществува в Румъния. Изграждането на предложения парк обаче няма да засегне територията на България, като по този начин ще се гарантира опазването на културното и историческо наследство на страната.

В съответствие със Закон 22/2001 за ратифициране на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда (Орхуска конвенция), е от съществено значение да се осигури пълна прозрачност и участие на местната и трансграничната общност на всички етапи от плана. Това включва достъп до съответна информация относно въздействието върху околната среда и здравето и активно участие на обществеността в процеса на вземане на решения. Спазването на този закон гарантира, че всички заинтересовани страни са информирани и имат възможност да допринесат за вземането на решения, като по този начин се осигурява ефективно и справедливо управление на въздействието върху околната среда.

  - Излагане на района на изменението на климата

За да се интегрира измерението на изменението на климата в анализа на проекта и да се определят подходящи варианти за адаптация, е разработена специална глава за изменението на климата. Тя обобщава основните заключения и е в съответствие с методологичните изисквания и насоки, установени на европейско ниво .

Главата е базирана на следните справочни документи:

- Съобщение на Европейската комисия „Техническо ръководство за климатична инфраструктура 2021-2027 г.“ (2021/C 373/01);

- Ръководство „Как да разработим План за действие за устойчива енергия и климат (SECAP)“, разработено от Европейската комисия;

- „Насоки за ръководители на проекти: Превръщане на уязвимите инвестиции в устойчивост на изменението на климата“, разработено от Генерална дирекция „Действия по климата“ (DG CLIMA);

- „Изменение на климата и големи проекти“, разработен от Европейската комисия;

- „Основи на адаптацията към изменението на климата, уязвимостта и оценката на риска“, версия 1, юни 2017 г., изготвено от JASPERS.

Ще бъдат разгледани следните стъпки:

- Смекчаване на изменението на климата

- Етап на скрининг (затихване)

- Комплексен анализ

- Оформяне на проекта в областите на приложение;

- Адаптиране/устойчивост към изменението на климата

- Етап на скрининг (затихване)

- Определяне на чувствителността на проекта от климатична гледна точка;

- Оценка на експозицията в зоната на изпълнение на проекта (без да се взема предвид проектът);

- Анализ на уязвимостите.

- Комплексен анализ

- Оценка на риска;

- Идентифициране на възможности за адаптация;

- Оценка на възможностите за адаптация.

- Смекчаване на изменението на климата

Съгласно изискванията на Ръководството на Европейската комисия „Техническо ръководство за устойчивост на инфраструктурата спрямо изменението на климата 2021–2027 г.“ и Методологията на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), количественото определяне и монетизацията на емисиите на парникови газове (ПГ) представляват основата на анализа на разходите и ползите и, имплицитно, на избора на най-изгодната алтернатива за проекта.

Проектите за развитие на вятърни паркове попадат в категорията на тези, за които не се изисква такава оценка .

Следователно, анализираният проект не изисква количествено определяне и монетизиране на емисиите на парникови газове.

Според Министерството на енергетиката на Съединените щати (2023 г.), емисиите на парникови газове от възобновяеми източници са значително по-ниски от тези от природния газ и въглищата. Вятърната енергия произвежда около 11 грама CO2 на киловатчас (g CO2/kWh) произведена електроенергия, в сравнение с около 980 g CO2/kWh за въглищата и около 465 g CO2/kWh за природния газ.

- Адаптиране/устойчивост към изменението на климата

Климатичната чувствителност беше идентифицирана за всеки от 4-те компонента на индустриалните проекти: физически активи, входящи ресурси, изходящи продукти и преносни и разпределителни мрежи.

- Физически активи и процеси – Те са представени от самите вятърни турбини, подземните електропроводи, трансформаторните станции и производството на електроенергия ;

- Входни данни – представени са от вятърната енергия

- Резултати или услуги – представени са чрез производство на електроенергия;

- Взаимозависимости: Транспортни мрежи - включват пътната инфраструктура, която осигурява достъп до обекта на проекта, в случай на интервенции за поддръжка и енергийни транспортни мрежи на SN.

Климатичните променливи включват както първичните ефекти от изменението на климата, така и вторичните ефекти, които пряко зависят от първичните. Компонентите на проекта са взаимозависими, така че засягането на един може да има последици върху останалите, генерирайки обратна връзка.

Табиндивиди 4 Идентифициране на чувствителността на типовете проекти по отношение на климатичните променливи

| №. | Климатични променливи | входове | Активи и процеси | изходи | взаимозависимост | Финал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еволюция на средногодишния термичен режим | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Еволюция на топлинните вълни | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Еволюция на студените вълни | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Еволюция на индикатора за топлинен комфорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Еволюцията на феномена на сушата | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Еволюция на количеството слънчева радиация | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Еволюция на средното многогодишно количество валежи | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Еволюция на индикатора за дефицит на валежи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Еволюция на индикатора за количеството на валежите | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Еволюция на потока на снежната покривка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Еволюция на процента на относителна влажност | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Еволюция на средната скорост на вятъра | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Средногодишната честота на торнадата | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Индекс на риска от наводнения | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Индекс на риска от ветрова ерозия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Индекс на риска от свлачища/лавини | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 17 | Индекс на риска от горски пожари | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |

Легенда:

| Чувствителност към климата | нечувствителен (0) | ниско (1) | средно (2) | високо (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

От анализа, извършен в предходната табиндивиди, става ясно, че за 4 климатични променливи е оценена средна чувствителност, а за други 4 климатични променливи е оценена висока чувствителност.

Това са:

- Еволюция на средногодишния термичен режим,

- Еволюция на средното многогодишно количество валежи,

- Еволюцията на средната скорост на вятъра,

- Индекс на риска от наводнения,

- Индекс на риска от свлачища/лавини

- Индекс на риска от горски пожари

Оценка на експозицията

Еволюция на средногодишния температурен режим

Екстремните температури представляват изключително високи или ниски температурни стойности в определен регион или място в определен момент. Тези температури значително надвишават нормалните или обичайните температурни граници за този район или период от време.

Явленията на повишаване на температурите се засилиха след 2000 г., като зимата на 2006-2007 г. се счита за най-топлата, откакто се правят инструментални измервания в Румъния. През тази година изразени отклонения на максималните/минималните температури от многогодишната средна стойност се запазиха за дълги периоди от време.

Що се отнася до тенденциите в термичните екстремуми, на национално ниво резултатите, регистрирани в метеорологичните станции, показват намаляване на броя на дните с мраз в някои райони на южната част на страната и увеличаване на горещите вълни в повечето райони на страната.

Фигура № 11 Средногодишни максимални температурни стойности в района на въздействие на проекта

Що се отнася до еволюцията на максималната средногодишна температура в зоната на влияние на предложения проект, през 2050 г. се очаква повишаване на температурата с приблизително 130°C, като стойностите в зоната варират от 19,01°C до 19,36°C.

Фигура № 12 Максимални температурни стойности в зоната на въздействие на проекта през 2050 г.

Според глобалните климатични данни за периода 1970-2000 г., достъпни в WorldClim, средната минимална годишна температура в зоната на влияние на проекта, на ниво община Черчезу, е между 0,68÷0,330C.

Фигура № 13 Исторически средни минимални температурни стойности в зоната на въздействие на проекта

Що се отнася до развитието на средната минимална годишна температура в зоната на влияние на предложения проект, на ниво община Черкезу, през 2050 г. се очаква повишаване на температурата с около 90°C, като стойностите в зоната варират между 9,49÷9,84°C.

Фигура № 14 Средногодишни минимални температурни стойности в зоната на въздействие на проекта през 2050 г.

Еволюция на средното многогодишно количество валежи

Валежите могат да приемат различни форми, като например течни водни капчици, снежни кристали или ледени гранули. Екстремните валежи могат да окажат значително въздействие върху инфраструктурата за водоснабдяване и канализация, като увеличат мътността на повърхностните водни източници.

Според наличните данни за глобалния климат за периода 1970-2000 г., годишното количество валежи в зоната на влияние на проекта, на ниво община Черкезу, варира между 460÷476 мм.

Фигура № 15 Исторически стойности на валежите в зоната на въздействие на проекта

Що се отнася до развитието на годишното количество валежи в зоната на влияние на предложения проект, през 2050 г. се очаква намаление на количеството на валежите в община Черкезу с около 10 мм, като в района ще бъдат регистрирани стойности между 450÷475 мм.

Индекс на риска от наводнения

Наводненията са събития, при които земята е покрита с излишна вода, обикновено поради обилни дъждове, бързо топене на снегове или преливане на водни течения.

Очаква се излагането на риск от наводнения, което вече е значително в по-голямата част от страната, да се увеличи поради изменението на климата. Според данните, налични в картите на опасностите и риска от наводнения - цикъл 2, зоната на въздействие на предложения проект не е обект на риск от наводнения, като разстоянието до водните басейни с риск от наводнения е най-малко 15 км.

Фигура № 16 Карта на райони със значителен риск от наводнения

Индекс на риска от горски пожари

Горските пожари са пожари, които се разпространяват през растителни площи, като гори, пасища или храсталаци. Тези пожари могат да имат множество причини, включително небрежна човешка дейност, удари от мълнии или природни явления като суша.

През последните години глобалното затопляне доведе до увеличаване на продължителността и интензивността на метеорологичните условия, благоприятстващи горски пожари (Да vis et al. 2018).

През периода 1995-2018 г. броят на горските пожари и засегнатата от тях площ показват значителни годишни вариации, като най-високите стойности са наблюдавани през 2000, 2007 и 2012 г. Този резултат може да се обясни с факта, че тези години са считани за най-топлите от референтната 1951 г., когато е регистриран максималният температурен рекорд в нашата страна (Busuioc et al. 2007). От общия брой пожари, засегнали горите в Румъния през периода 1995-2018 г., повечето са възникнали през месеците март, август и ноември.

Фигура № 17 Карта на вероятността от горски пожари

Индекс на риска от свлачища/лавини

Свлачищата се задвижват от гравитацията, но могат да бъдат предизвикани от различни процеси. Някои от най-често срещаните причинители включват земетресения и периоди на продължителни и/или интензивни валежи. Обезлесяването също може да увеличи вероятността от свлачища.

Фигура № 18 Карта на зонирането на опасността от свлачища

За да се идентифицира еволюцията на променливата средна скорост на вятъра, бяха използвани климатични данни от платформата Climate Copernicus, CMIP6, във формат NetCDF, които впоследствие бяха обработени в ArcGIS Pro 2.5. По този начин беше получена ситуацията за базовия период (1970 – 2000 г.), както и за бъдещето, по-точно 2050 г. По този начин, чрез намаляване на растерите, беше получена еволюцията на тази променлива. Както може да се види от картата, вмъкната по-горе, в района на проекта е регистрирана положителна еволюция на средната скорост на вятъра.

Фигура № 19 Карта на еволюцията на очакваната средна скорост на вятъра за периода 2030 – 2050 г.

Оценка на излагането

Въз основа на анализа на наличната информация за изменението на климата в изследвания район е установена нарастваща тенденция по отношение на: средна температура, екстремни максимални температури (топлинни вълни), слънчева радиация, средни валежи.

Следната табиндивиди обобщава резултатите от оценката на експозицията в изследваната област, както при настоящи, така и при бъдещи климатични условия.

Определяне на чувствителността на типовете проекти към климатичните променливи

Табиндивиди 5 Оценка на експозицията на изследваната област във връзка с климатичните променливи

| № | Климатични променливи | Излагане | Обяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еволюция на средногодишния термичен режим | 2 | От гледна точка на еволюцията на средните температури, в изследвания район се наблюдава понижение между -0,24 - 0 °C. |
| 2 | Еволюция на топлинните вълни | 1 | Феноменът гореща вълна ще се засили между 5,1 и 10,4 дни, в които ще се усеща присъствието му. |
| 3 | Еволюция на студените вълни | 1 | Студените вълни ще регистрират намаляване на броя на дните, в които ще се случват, като се очаква те да бъдат -1,99 и 1 ден по-малко. |
| 4 | Еволюция на индикатора за топлинен комфорт | 1 | По отношение на индекса на топлинен комфорт за периода 2030 – 2050 г. се очаква намаление до -25°. |
| 5 | Еволюцията на феномена на сушата | 1 | Очаква се променливата за засушаване да се увеличи с (0,1 – 1,5 дни). |
| 6 | Еволюция на количеството слънчева радиация | 1 | Очаква се слънчевата радиация да се увеличи с между 0,1 – 1 W/m2. |
| 7 | Еволюция на средното многогодишно количество валежи | 2 | Многогодишните средни валежи показват множество сигнали. В района на проекта се очакват увеличения в диапазона от 99 до 15. |
| 8 | Еволюция на индикатора за дефицит на валежи | 1 | В района на проекта се очаква броят на дните без валежи да намалее с 0,1 – 11,3 дни |
| 9 | Еволюция на индикатора за количеството на валежите | 1 | Що се отнася до обилността на валежите, в района на проекта се очаква увеличение между 1 и 10 последователни дни с екстремно положителни валежи. |
| 10 | Еволюция на потока на снежната покривка | 1 | Очакваното количество сняг за зимния сезон, през периода 2030 – 2050 г., е -0,19 мм/ден и -0,12 мм/ден през зимата. |
| 11 | Еволюция на процента на относителна влажност | 1 | В района на проекта се очаква увеличение на процента на относителна влажност, около 0,1 – 0,5%. |
| 12 | Еволюция на средната скорост на вятъра | 2 | Очаква се променливата, отнасяща се до средната скорост на вятъра, да регистрира множество реакции. В крайния югоизток и северозапад се наблюдава намаление от -0,030 – 0 m/s. |
| 13 | Средногодишната честота на торнадата | 1 | Що се отнася до броя на торнадата в района на проекта, има между 0,1 и 0,25 торнада годишно. |
| 14 | Индекс на риска от наводнения | 0 | Проектът не се припокрива с риск от наводнения |
| 15 | Индекс на риска от ветрова ерозия | 1 | Проектът е разположен в райони без умерен риск от ветрова ерозия. |
| 16 | Индекс на риска от свлачища/лавини | 0 | Поради разположението на проекта в релефна степен с ниски и равнинни надморски височини, няма риск от възникване на това явление в изследваната зона. |
| 17 | Индекс на риска от горски пожари | 2 | Районът на проекта е изложен на нисък и умерен риск от горски пожари. |

Тези оценки относно излагането на настоящи и бъдещи условия на околната среда, свързани с климатичния контекст, а именно изменението на климата, бяха присъдени в съответствие с анализа на множество източници, както на местно, така и на регионално ниво.

Анализ на уязвимостите

Резултатите от анализа на уязвимостта на проекта към изменението на климата са представени по-долу, като се взема предвид най-високият резултат, присъден за експозиция (настояща или бъдеща).

Табиндивиди 6 Текуща уязвимост на проекта по отношение на климатичните променливи

| Не. | Климатични променливи | Чувствителност | Излагане | Уязвимост |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еволюция на средногодишния термичен режим | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Еволюция на топлинните вълни | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Еволюция на студените вълни | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Еволюция на индикатора за топлинен комфорт | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Еволюцията на феномена на сушата | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Еволюция на количеството слънчева радиация | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Еволюция на средното многогодишно количество валежи | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Еволюция на индикатора за дефицит на валежи | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Еволюция на индикатора за количеството на валежите | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Еволюция на потока на снежната покривка | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Еволюция на процента на относителна влажност | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Еволюция на средната скорост на вятъра | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Средногодишната честота на торнадата | 3 | 3 | 9 |
| 14 | Индекс на риска от наводнения | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Индекс на риска от ветрова ерозия | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Индекс на риска от свлачища/лавини | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Индекс на риска от горски пожари | 2 | 2 | 4 |

Легенда:

| Чувствителност | нечувствителен (0) | малък (1) | средно (2) | високо (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Излагане | без експозиция (0) | малък (1) | средно (2) | високо (3) |
| Уязвимост | без уязвимост (0) | малък (1-2) | средно (3-4) | високо (6-9) |

Според анализа на уязвимостта, климатичните променливи, които са отбелязали най-високи резултати, са:

- Еволюция на средногодишния термичен режим

- Еволюция на топлинните вълни

- Еволюция на показателя относно количеството на валежите

- Средногодишната честота на торнадата

- Индекс на риска от ветрова ерозия

- Индекс на риска от горски пожари

Комплексен анализ

Оценка на риска

Оценката на риска беше извършена за климатичните променливи с висока и средна бъдеща уязвимост, които са от значение за въпросния проект.

Следната табиндивиди представя идентифицираните климатични променливи, тяхната тенденция и риска, свързан с промените в тези променливи.

Табиндивиди 7 Оценка на риска от бъдещи климатични променливи в района на проекта

| Не. | Климатични променливи | Тенденция на климатичните променливи | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еволюция на средногодишния термичен режим | Повишаване на средните температури | Претоварване на механичните системи |
|  |  |  | Претоварване на системите за производство на електроенергия |
|  |  |  | Създаване на неблагоприятни условия за персонала |
|  |  |  | Повреда на инсталацията и необходимост от по-честа поддръжка |
| 2 | Еволюция на топлинните вълни | Увеличаване на продължителността и честотата | Излагане на персонала, отговорен за поддръжката на вятърни турбини, на неблагоприятни условия на околната среда |
|  |  |  | Претоварване на системата за производство и пренос на електроенергия |
| 3 | Еволюция на индикатора за количеството на валежите | Нарастваща интензивност и количество на валежите, както и честота им | Обилните валежи за кратък период от време могат да причинят ерозия на повърхностните води, което може да ерозира почвата и да намали капацитета за закрепване на системите за производство на възобновяема енергия. |
|  |  |  | Ограничаване на достъпа до технологични платформи по време на периоди на екстремни валежи |
| 4 | Средногодишната честота на торнадата | Увеличаване на честотата и интензивността | Високите скорости на вятъра могат да счупят или повредят лопатките на вятърните турбини |
|  |  |  | Спиране на системата поради превишаване на максималните скорости, при които вятърните турбини са програмирани да спрат да работят |
| 5 | Индекс на риска от ветрова ерозия | Повишен риск от ерозия еолийски | Деградация на конструкциите на вятърните турбини |
| 6 | Индекс на риска от горски пожари | Усилване на появата, интензивността и продължителност на горските пожари | Влошаване на инфраструктурата за производство на възобновяема енергия |
|  |  |  | Влошаване на транспортната инфраструктура за енергията, генерирана от вятърния парк |

Следната табиндивиди представя вероятността за настъпване на идентифицираните климатични рискове.

Табиндивиди 8 Оценка на вероятността от възникване на климатични рискове

| № | Климатични променливи | Риск | оценка | Обосновка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еволюция на средногодишния термичен режим | Претоварване на механичните системи | Вероятно | Анализът на исторически регистрираните данни подчертава нарастващи тенденции в средните температури в цяла Румъния. Също така, всички климатични модели, разработени до момента, показват глобално повишаване на средните температури. |
|  |  | Претоварване на системите за производство на електроенергия |  |  |
|  |  | Създаване на неблагоприятни условия за персонала |  |  |
|  |  | Повреда на инсталацията и необходимост от по-честа поддръжка |  |  |
| 2 | Еволюция на топлинните вълни | Излагане на персонала, отговорен за поддръжката на вятърни турбини, на неблагоприятни условия на околната среда | Вероятно | Анализът на исторически записани данни показва значителни промени в тенденциите на екстремни максимални температури в цяла Румъния. Годишната честота на тропическите летни дни се е увеличила, докато честотата на зимните дни е намаляла (ANM, 2021). Увеличаването на екстремните температури на околната среда най-вероятно ще доведе до електрическо и механично претоварване на технологиите за производство на възобновяема енергия. |
|  |  | Претоварване на системата за производство и пренос на електроенергия |  |  |
| 3 | Еволюция на индикатора за количеството на валежите | Обилните валежи за кратък период от време могат да причинят ерозия на повърхностните води, което може да ерозира почвата и да намали капацитета за закрепване на системите за производство на възобновяема енергия. | Умерено | Според доклада „Изменение на климата - от физически основи до рискове и адаптация“, изготвен от ANM през 2021 г., броят на дните с екстремни валежи е по-висок в хълмистите и планинските райони в сравнение с равнинните. Анализираният проект е разположен в равнинна област, където вероятността от екстремни валежи е много по-малка. |
|  |  | Ограничаване на достъпа до технологични платформи по време на периоди на екстремни валежи |  |  |
| 4 | Средногодишната честота на торнадата | Високите скорости на вятъра могат да счупят или повредят лопатките на вятърните турбини | Ниско | Според проучването „Изменение на климата - от физическата основа до рисковете и адаптацията“ - Роксана Божариу и др., 2021 г., за периода 2021-2050 г. екстремни явления от типа на торнадо ще се засилят в Румъния, с максимална честота и интензитет в югоизточната част на страната, проявявайки се в ограничени райони (локално) и трудни за прогнозиране. |
|  |  | Спиране на системата поради превишаване на максималните скорости, при които вятърните турбини са програмирани да спрат да работят |  |  |
| 5 | Индекс на риска от ветрова ерозия | Деградация на конструкциите на вятърните турбини | Разбира се | Поради усилването на термичния режим и засилването на феномена на сушата, за които наскоро се оказа, че са преки последици от изменението на климата, както и промяната в моделите на вятъра, се очаква ветровата ерозия на почвата да се увеличи в бъдеще. |
| 6 | Индекс на риска от горски пожари | Влошаване на инфраструктурата за производство на възобновяема енергия | Умерено | В настоящия климатичен контекст, въз основа на измервания на различни климатични параметри и научна литература, изследователите на изменението на климата са убедени, че в бъдеще ще има повече горски пожари, според настоящите тенденции. |
|  |  | Влошаване на транспортната инфраструктура за енергията, генерирана от вятърния парк |  |  |

Следната табиндивиди представя оценката на предварително идентифицираните рискове, оценени въз основа на вероятността от възникване и тежестта на въздействието върху рисковите области, разгледани в оценката.

Табиндивиди 9 Вероятност и тежест на рисковете, свързани с климатичните променливи

| Не. | Климатични променливи | Риск | Рискови зони | Вероятност | Анализ ВЪЗДЕЙСТВИЕ | PxI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еволюция на средногодишния термичен режим | Претоварване на механичните системи Претоварване на системите за производство на електроенергия Създаване на неблагоприятни условия за персонала Повреда на инсталацията и необходимост от по-честа поддръжка | Активни повреди, инженерни, функционални аспекти | Вероятно | Умерено | Високо |
|  |  |  | Сигурност и здраве |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Околна среда, културно наследство |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Социални мрежи |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Финанси |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Репутация |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Всякакви други области съответния риск |  | Незначителен |  |
| 2 | Еволюция на топлинните вълни | Излагане на персонала, отговорен за поддръжката на вятърни турбини, на неблагоприятни условия на околната среда Претоварване на системата за производство и пренос на електроенергия | Активни повреди, инженерни, функционални аспекти | Вероятно | Умерено | Високо |
|  |  |  | Сигурност и здраве |  | Умерено |  |
|  |  |  | Околна среда, културно наследство |  | Умерено |  |
|  |  |  | Социални мрежи |  | Умерено |  |
|  |  |  | Финанси |  | Умерено |  |
|  |  |  | Репутация |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Всякакви други области съответния риск |  | Незначителен |  |
| 3 | Еволюция на индикатора за количеството на валежите | Обилните валежи за кратък период от време могат да причинят ерозия на повърхностните води, което може да ерозира почвата и да намали капацитета за закрепване на системите за производство на възобновяема енергия. Ограничаване на достъпа до технологични платформи по време на периоди на екстремни валежи | Активни повреди, инженерни, функционални аспекти | Умерено | Незначителен | Високо |
|  |  |  | Сигурност и здраве |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Околна среда, културно наследство |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Социални мрежи |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Финанси |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Репутация |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Всякакви други области съответния риск |  | Незначителен |  |
| 4 | Средногодишната честота на торнадата | Високите скорости на вятъра могат да счупят или повредят лопатките на вятърните турбини Спиране на системата поради превишаване на максималните скорости, при които вятърните турбини са програмирани да спрат да работят | Активни повреди, инженерни, функционални аспекти | Ниско | Умерено | Високо |
|  |  |  | Сигурност и здраве |  | Умерено |  |
|  |  |  | Околна среда, културно наследство |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Социални мрежи |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Финанси |  | Умерено |  |
|  |  |  | Репутация |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Всякакви други области съответния риск |  | Незначителен |  |
| 5 | Индекс на риска от ветрова ерозия | Деградация на конструкциите на вятърните турбини | Активни повреди, инженерни, функционални аспекти | Разбира се | Умерено | Високо |
|  |  |  | Сигурност и здраве |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Околна среда, културно наследство |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Социални мрежи |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Финанси |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Репутация |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Всякакви други области съответния риск |  | Незначителен |  |
| 6 | Индекс на риска от горски пожари | Влошаване на инфраструктурата за производство на възобновяема енергия Влошаване на транспортната инфраструктура за енергията, генерирана от вятърния парк | Активни повреди, инженерни, функционални аспекти | Умерено | Умерено | Високо |
|  |  |  | Сигурност и здраве |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Околна среда, културно наследство |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Социални мрежи |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Финанси |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Репутация |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Всякакви други области съответния риск |  | Незначителен |  |

Идентифициране на варианти за адаптиране към изменението на климата

За рисковете, свързани с изменението на климата, специфични за проекта, идентифицирани на предишния етап, беше определена серия от свързани мерки за адаптация, представени в табиндивидита.

Табиндивиди 10 Идентифициране на мерки за адаптация, свързани с климатичните променливи

| №. | Климатични променливи | Риск | Мерки за адаптация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еволюция на средногодишния температурен режим | - Претоварване на механичните системи - Претоварване на системите за производство на електроенергия - Създаване на неблагоприятни условия за персонала - Повреда на инсталацията и необходимост от по-честа поддръжка | - Електрически агрегати (инвертори, UPS, трансформатори), оборудвани с активни или пасивни охладителни системи, предназначени за горещ климат - Инсталиране на постоянни локални метеорологични системи за наблюдение на температурата, влажността и натрупването на топлинен стрес - Използване на светлинен/отразяващ цвят за технически корпуси и контейнери (пасивен охлаждащ ефект) - Адаптиране на графиците за поддръжка към по-хладните часове (ранна сутрин/вечер) |
| 2 | Еволюция на топлинните вълни | - Излагане на персонала, отговорен за поддръжката на вятърни турбини, на неблагоприятни условия на околната среда - Претоварване на системата за производство и пренос на електроенергия | - Сертифицирани вятърни турбини за горещ климат – селекция от модели, тествани за ефективна работа при високи температури на околната среда (над 40°C) - Планиране на дейности извън пиковите термични часове – планирани дейности по поддръжката рано сутрин или вечер - Адаптивни SCAДА системи – които динамично регулират изходната мощност или въртенето на лопатките въз основа на очаквано термично напрежение. - Създаване на зелени площи с адаптирана към засушаване растителност – което допринася за намаляване на ефекта на топлинния остров. |
| 3 | Еволюция на индикатора за количеството на валежите | - Обилните валежи за кратък период от време могат да причинят ерозия на повърхностните води, което може да ерозира почвата и да намали капацитета за закрепване на системите за производство на възобновяема енергия. - Ограничаване на достъпа до технологични платформи по време на периоди на екстремни валежи | - Мониторинг на нивото на дренаж на повърхностите в рамките на обекта |
| 4 | Средногодишната честота на торнадата | - Високите скорости на вятъра могат да счупят или повредят лопатките на вятърните турбини - Спиране на системата поради превишаване на максималните скорости, при които вятърните турбини са програмирани да спрат да работят | - Използване на гъвкави остриета за издържане на високи скорости на вятъра - Изграждане на солидни основи, адаптирани към екстремни условия - Получаване на застраховка за покриване на разходите за щети, причинени от екстремни метеорологични явления |
| 5 | Индекс на риска от ветрова ерозия | - Деградация на конструкциите на вятърните турбини | - Правилно закрепване на вятърни турбини - Затревяване на обекта на проекта |
| 6 | Индекс на риска от горски пожари | - Влошаване на инфраструктурата за производство на възобновяема енергия - Влошаване на транспортната инфраструктура за енергията, генерирана от вятърния парк | - Извършване на дейности по поддръжка на растителността около площадката на турбината - Използване на изолационни материали за инфраструктура за пренос на електроенергия |

Оценка на възможностите за адаптация

Оценката на вариантите за адаптация беше извършена по отношение на разходите за всяка от предложените мерки и е представена в табиндивидита по-долу.

Табиндивиди 11 Вероятност и тежест на рисковете, свързани с климатичните променливи

| №. | Климатични променливи | Риск | Оценка на риска | Мерки за адаптация | Остатъчен риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еволюция на средногодишния температурен режим | - Претоварване на механичните системи - Претоварване на системите за производство на електроенергия - Създаване на неблагоприятни условия за персонала - Повреда на инсталацията и необходимост от по-честа поддръжка | Висок | - Електрически агрегати (инвертори, UPS, трансформатори), оборудвани с активни или пасивни охладителни системи, предназначени за горещ климат - Инсталиране на постоянни локални метеорологични системи за наблюдение на температурата, влажността и натрупването на топлинен стрес - Използване на светлинен/отразяващ цвят за технически корпуси и контейнери (пасивен охлаждащ ефект) - Адаптиране на графиците за поддръжка към по-хладните часове (ранна сутрин/вечер) | Нисък |
| 2 | Еволюция на топлинните вълни | - Излагане на персонала, отговорен за поддръжката на вятърни турбини, на неблагоприятни условия на околната среда - Претоварване на системата за производство и пренос на електроенергия | Висок | - Сертифицирани вятърни турбини за горещ климат – селекция от модели, тествани за ефективна работа при високи температури на околната среда (над 40°C) - Планиране на дейности извън пиковите термични часове – планирани дейности по поддръжката рано сутрин или вечер - Адаптивни SCAДА системи – които динамично регулират изходната мощност или въртенето на лопатките въз основа на очаквано термично напрежение. - Създаване на зелени площи с адаптирана към засушаване растителност – което допринася за намаляване на ефекта на топлинния остров. | Нисък |
| 3 | Еволюция на индикатора за количеството на валежите | - Обилните валежи за кратък период от време могат да причинят ерозия на повърхностните води, което може да ерозира почвата и да намали капацитета за закрепване на системите за производство на възобновяема енергия. - Ограничаване на достъпа до технологични платформи по време на периоди на екстремни валежи | Висок | - Мониторинг на нивото на дренаж на повърхностите в рамките на обекта - Оценка на риска от наводнения в района на обекта. - Мониторинг на нивото на дренаж на повърхностите в рамките на обекта | Нисък |
| 4 | Средногодишната честота на торнадата | - Високите скорости на вятъра могат да счупят или повредят лопатките на вятърните турбини - Спиране на системата поради превишаване на максималните скорости, при които вятърните турбини са програмирани да спрат да работят | Висок | - Използване на гъвкави остриета за издържане на високи скорости на вятъра - Изграждане на солидни основи, адаптирани към екстремни условия - Получаване на застраховка за покриване на разходите за щети, причинени от екстремни метеорологични явления | Нисък |
| 5 | Индекс на риска от ветрова ерозия | - Деградация на конструкциите на вятърните турбини | Висок | - Правилно закрепване на вятърни турбини - Затревяване на обекта на проекта | Нисък |
| 6 | Индекс на риска от горски пожари | - Влошаване на инфраструктурата за производство на възобновяема енергия - Влошаване на транспортната инфраструктура за енергията, генерирана от вятърния парк | Висок | - Извършване на дейности по поддръжка на растителността около площадката на турбината - Използване на изолационни материали за инфраструктура за пренос на електроенергия | Нисък |

# Разпоредби за мониторинг на околната среда

По време на изпълнението на работите ще бъдат спазвани условията и изискванията, наложени от получените нормативни актове. Не считаме за необходимо на този етап да се прилага програма за мониторинг на качеството на факторите на околната среда (анализи, измервания).

По време на изпълнението на проекта ще се поддържат записи за управление на отпадъците, записи за екологични инциденти, оплаквания, както и предприети мерки за разрешаването им.

По време на експлоатационния период , на анализирания обект, в съответствие с разпоредбите на собствената система за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, ще се извършва следното:

- Периодични проверки на техническото състояние на инсталациите и работните параметри и осигуряване на постоянната работа на съоръженията за опазване на околната среда;

- Поддържане на регистри за управление на отпадъците в съответствие с разпоредбите на Правителствено решение № 856/2002 относно регистрите за управление на отпадъците и за одобряване на списъка с отпадъци, включително опасни отпадъци.

# Връзка с други регулаторни актове и/или планове/програми/стратегии/планови документи

Проектите за възобновяема енергия са подкрепени в национално приетите документи за планиране (напр. Националната енергийна стратегия), както и в програмите, които осигуряват финансиране от европейски фондове през следващия програмен период (напр. PNRR). Политиката на ЕС включва и редица изисквания относно увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия.

За обекта, предмет на строителните работи на вятърния парк, Окръжният съвет на Констанца е получил градоустройствено удостоверение № 129/28.11.2022 с удължен срок на валидност. Тези земи се намират извън застроената зона, имат категорията земеделски земи, пасища, общински път, експлоатационни пътища и са предназначени за вятърен парк.

Що се отнася до въздействието върху околната среда, проектът попада в обхвата на Закон № 292/2018 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, включен в Приложение № 2, точка 3, буква i и точка 10, буква e. Проектът не попада в обхвата на Закон за водите № 107/1996, с последващите изменения и допълнения.

Предложеният проект попада в обхвата на чл. 28 от Извънредна правителствена наредба № 57/2007 относно режима на защитените природни територии, опазването на природните местообитания, дивата флора и фауна, с последващи изменения и допълнения.

Проектът не попада в обхвата на законовите разпоредби относно контрола на дейности, представляващи опасност от големи аварии, включващи опасни вещества. Проектът също така не попада в обхвата на законодателството за промишлените емисии.

# Необходими работи за организацията на обекта

  - Описание на необходимите работи за организацията на строителната площадка

За осъществяване на предложените инвестиции са необходими 3 строителни площадки (временни) на парцели: A251/1/31, A367/15, A250/9. Строителните площадки ще заемат временна площ от приблизително 3000 м² всяка (общо 9000 м² ) .

- Следните работи ще са необходими за организиране на строителната площадка:

- Ограничаване и ограждане на зоната за организация на строителната площадка;

- Подготовка на терена за разполагане на необходимите съоръжения;

- Организиране на пътя за достъп;

- Организация и подреждане на зоната, определена за разделно събиране на отпадъци;

- Местоположение на контейнери за съхранение, тоалетни и др.;

- Осигуряване на комунални услуги - електроснабдяване, водоснабдяване, управление на отпадъчните води;

- Местоположение на пикета и табелите на PSI съгласно действащите законови разпоредби;

- Осигуряване на осветеността на обектива;

- Монтаж на оборудване за видеонаблюдение с CCTV камери.

  - Местоположение на организацията на обекта

Организацията на строителната площадка ще бъде разположена върху площта, свързана с инвестиционната цел. Пространствата, предназначени за организации на строителната площадка, ще бъдат разположени върху вече табулирани и оградени земни площи, по време на строителните работи. Организацията на строителната площадка и съхранението на материали ще се извършват в района на проекта и няма да е необходимо заемане на допълнителни земни площи.

Разположението на строителните организации в района на проекта е показано на фигурата по-долу.

Фигура № 20 Местоположение на строителните организации

  - Описание на въздействието върху околната среда от дейностите по организацията на строителната площадка

Потенциалното въздействие, генерирано от създаването и функционирането на организации на строителни площадки, може да се прояви чрез:

- Временно заемане на някои земни площи. Въздействието е пряко и временно, а временно заетите площи ще бъдат сведени до необходимия минимум;

- Въздействието върху факторите на околната среда вода, въздух, почва може да се оцени като пряко/непряко, в зависимост от естеството на замърсителя и локалното му проявление. Мащабът на въздействието е намален предвид мащаба на работите и малкия брой оборудване, участващо в изпълнението на проекта;

- Шумовото замърсяване се проявява пряко по време на строителната фаза (вижте глави 6 и 7 от меморандума), за ограничен период от време. Като се има предвид малкият мащаб на строителните работи и кратката продължителност на строителната фаза, се смята, че чувствителните рецептори няма да бъдат значително засегнати от шума, произвеждан по време на строителните работи. По време на експлоатационния период шумовото замърсяване е ограничено до ниски стойности, възникващи по време на дейности по поддръжка.

В рамките на организацията на строителната площадка няма да бъдат разположени инсталации за подготовка на строителни материали, които биха представлявали стационарни източници на атмосферни замърсители.

  - Източници на замърсители и съоръжения за задържане, евакуация и разпръскване на замърсители в околната среда по време на организацията на строителната площадка

По време на изпълнение на строителните работи, строителната площадка се характеризира с интензивен трафик, което определя емисиите на замърсители в атмосферата, произтичащи или от изгарянето на горива (CO, CO2 , NOx , SO2 , суспендирани частици), или от увличането на прах от пътищата и износването на гуми, което генерира утаяващ се прах.

Дейностите по организацията на строителната площадка не представляват източници на замърсяване на повърхностните и подземните води. Фекално-битовите отпадъчни води, генерирани на строителната площадка, ще се събират в екологични тоалетни, които ще се изпразват периодично от оторизирани оператори. След етапа на изпълнение няма да се генерират технологични отпадъчни води и няма да се използват замърсяващи вещества.

Потенциални източници на замърсяване на почвата и подпочвените води могат да бъдат неправилното съхранение на отпадъци, суровини и материали, както и случайни разливи на петролни продукти от транспортни средства и оборудване или изтичане на отпадъчни води в резултат на течове.

  - Съоръжения и мерки, предвидени за контрол на емисиите на замърсители в околната среда

За контрол на емисиите в околната среда, в зависимост от съоръженията, които ще бъдат разположени в организацията на строителната площадка, както и от местоположението и характеристиките на избраните обекти, ще бъде осигурено следното:

- Екологични тоалетни за управление на фекално-битови отпадъчни води;

- Съхранението на материали, суровини и отпадъци, които могат да доведат до появата на замърсители за почвата и подпочвените води, ще се извършва изключително върху непропускливи повърхности, специално уредени за тази цел;

- За организацията на строителната площадка бяха осигурени кофи за отпадъци и 1 напълно оборудван PSI пикет.

# Работи по възстановяване на обекта след завършване на инвестицията, в случай на аварии и/или прекратяване на дейността, доколкото тази информация е налична

  - Предложени работи за възстановяване на обекта след завършване на инвестицията, в случай на аварии и/или прекратяване на дейността

След завършване на строителните работи по вятърния парк, останалата незаета земя ще бъде върната за земеделско ползване.

След завършване на строителните работи, изпълнителят ще осигури възстановяване на естествената рамка на временно заетите площи. Засегнатите от строителните работи площи ще бъдат приведени в състояние, което осигурява ландшафтната интеграция на елементите, предмет на възстановителните работи. Тези работи ще се извършват чрез саниране на района (пълно отстраняване на отпадъците, произтичащи от дейностите, специфични за работните фронтове, включително битови отпадъци). Възстановителните работи имат за цел както да осигурят възстановяване на ландшафта на засегнатите площи, така и да намалят риска от проникване и установяване на инвазивни чуждоземни растителни видове върху засегнатите повърхности, които биха застрашили районите в близост до предложения проект.

  - Аспекти, свързани с предотвратяването и реагирането при случаи на аварийно замърсяване (План за реагиране при аварийно замърсяване и осигуряване на необходимите ресурси)

В случай на случайно замърсяване ще бъдат предприети действия в съответствие с процедурите, установени в Плана за предотвратяване и контрол на случайно замърсяване за строителната площадка. Планът за предотвратяване и контрол на случайно замърсяване за строителната площадка ще бъде изготвен от Изпълнителя в съответствие със Заповед № 278/1997 и ще описва и уточнява дейностите, местата и инсталациите, от които може да произлиза случайно замърсяване. Планът ще установи набор от ясни мерки и процедури за намеса в случай на случайно замърсяване, както и отговорностите на отговорните индивиди, номинирани в екипа за намеса.

- Могат да се споменат следните екологични инциденти по време на изпълнение на строителните работи:

- Течове или загуби на горива, масла или други опасни вещества от машини;

- Аварийно изпускане на непречистени отпадъчни води от санитарните съоръжения в рамките на строителната организация; Несъответстващо събиране и съхранение на отпадъци, съдържащи опасни вещества.

В случай на такъв инцидент в околната среда, ще бъдат установени естеството и нивото на инцидента, за да се действа по подходящ начин и да се ограничат последиците върху околната среда. Работите ще бъдат спрени и ще бъдат приложени подходящи интервенционни мерки, за да се сведе до минимум въздействието. Ако се счете за необходимо, ще бъде мобилизиран екип за интервенция, ще бъде използвано предоставеното оборудване и ще бъдат уведомени компетентните органи, а именно представителите на Националната администрация на румънските води и Инспектората за извънредни ситуации.

  - Аспекти, свързани със затварянето/извеждането от експлоатация/разрушаването на съоръжението

В тази ситуация те не са задължителни.

  - Начини за възстановяване на първоначалното състояние/рехабилитация за бъдещо ползване на земята

Проектът има за цел да изгради вятърен парк за производство на електроенергия от възобновяеми източници върху земеделска земя.

От общата площ за развитие на вятърния парк, само част ще бъде трайно заета от строителство, а останалите земни площи ще бъдат върнати за земеделско ползване, в рамките на възможностите.

В края на жизнения цикъл на проекта, в зависимост от ситуацията към този момент, вятърният парк ще бъде или ремонтиран, или земята ще бъде въведена отново в селскостопанския цикъл.

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Документи
Приложение 1. Удостоверение за атестиране
Приложение 2. Документи на бенефициента
Приложение 3. Собственост – извлечения от имотния регистър
Приложение 4. Становища / Разрешителни
Приложение 5. Координати STEREO – Shapefile
Приложение 6. Анализ на OSC
Приложение 7. Решения на OSC
Приложение 8. Свързани проучвания

ПРИЛОЖЕНИЕ B – Планове и карти
План №1. Ситуационен план (в рамките на района)
План №2. Работен (ситуационен) план

Приложения – Чертежни част

# Информация за защитени природни зони от интерес за общността

  - Кратко описание на проекта и разстояние от защитени природни зони от интерес за общността (ANPIC)

Съгласно Решението за първоначална оценка № 54/07.02.2025 г., издадено от APM Констанца, предложеният проект попада в обхвата на чл. 28 от GEO № 57/2007 относно режима на защитените природни територии, опазването на природните местообитания, флората и дивата фауна, с последващи изменения и допълнения.

Координатите в стерео 70 система на местоположението на проекта са представени във формат Excel и shapefile в Приложение Б на презентационния меморандум.

Проектът не е включен в план/програма/стратегия, която е била обект на процедура за екологична оценка.

Подробности, свързани с видовете интервенции в рамките на проекта и тяхното местоположение спрямо защитените природни зони от интерес за общността (ANPIC) в района на проекта, могат да бъдат намерени в табиндивидита по-долу.

Tabel 12 Descrierea intervenţiilor propuse şi distanţa faţă de ariile naturale protejate de interes comunitar (ANPIC) din zona amplasamentului

| № | Вид интервенция по време на периода на строителство/експлоатация/извеждане от експлоатация на проекта Цели на проекта |  | Описание на основните/второстепенните и свързаните с тях интервенции по проекта по време на строителството, експлоатацията и периода на извеждане от експлоатация Описание на целите на проекта | Местоположение от ANPIC ( разстояние ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап на строителство |  |  |  |  |
|  | Развитие на достъпни пътища |  | - Работи по разчистване на растителност; - Работи по отстраняване на повърхностна почва; - Съхранение на почвата от изкопни работи; - Уплътнителни/изравняващи работи; - Работи по полагане на баластния слой; - Движение на строителни превозни средства/експлоатация на оборудване, необходимо за извършване на работата. | Предложените строителни работи не пресичат границите на защитените природни територии. Пътищата за достъп, които ще бъдат разработени, са разположени в рамките на периметъра, проучен от проекта. Разстоянието на зоните, където се извършват тези работи, от границата на защитените зони: - зоната на турбина T39 от обект ROSAC0071 – приблизително 7,47 км, ROSPA0036 - приблизително 12,10 км, ROSPA0094 – приблизително 23,93 км, ROSAC0157 – приблизително 19,67 км, ROSPA0166 – приблизително 12,90 км, BG0000569 – приблизително 3,72 км, BG0000570 – приблизително 8,36 км; - зоната на турбина T31 от обект ROSAC0071 – приблизително 7,41 км, ROSPA0036 - приблизително 10,13 км, ROSPA0094 – приблизително 23,33 км, ROSAC0157 – приблизително 19,54 км, ROSPA0166 – приблизително 9,65 км, BG0000569 – приблизително 7,57 км, BG0000570 – приблизително 9,69 км; - Зона на турбината T40 от обект ROSAC0071 – приблизително 6,50 км, ROSPA0036 - приблизително 11,63 км, ROSPA0094 – приблизително 25,25 км, ROSAC0157 – приблизително 20,80 км, ROSPA0166 – приблизително 14,12 км, BG0000569 – приблизително 3,67 км, BG0000570 – приблизително 6,89 км; - път за експлоатация на турбините от обекта ROSAC0071 – приблизително 3,22 км, ROSPA0036 - приблизително 8,27 км, ROSPA0094 – приблизително 18,79 км, ROSAC0157 – приблизително 14,10 км, ROSPA0166 – приблизително 7,12 км, BG0000569 – приблизително 0,74 км, BG0000570 – приблизително 29,42 км; |
|  | Създаване на технологични платформи и основи |  | - Работи по разчистване на растителност; - Работи по отстраняване на повърхностна почва; - Съхранение на почвата - Разкрито; - Уплътнителни/изравняващи работи; - Работи по полагане на баластен слой/фундамент; - на строителни превозни средства/експлоатация на оборудване, необходимо за извършване на работата. | Предложените строителни работи не пресичат границите на защитените природни територии. Пътищата за достъп, които ще бъдат разработени, са разположени в рамките на периметъра, проучен от проекта. Най-близките райони до границата на защитените природни територии: - Платформа за вятърен парк T47 на 3,23 км от ROSAC0071 - Платформа за вятърен парк T23 на 6,83 км от ROSPA0166 - Платформа за вятърен парк T7 на 14,38 км от ROSCI0157 - Платформа за вятърен парк T17 на 18,93 км от ROSPA0094 - Платформа за вятърен парк T21 на 24,92 км от ROSPA0066 - Платформата за вятърен парк T48 в - 780 м от BG0000569 - Платформата за вятърен парк T47 в - 2,60 км от BG0000570 - Платформа за вятърен парк T3 на 11,6 км от BG0000130 |
|  | Монтаж на вятърни електроцентрали |  | - Монтиране на мачтата, гондолата и лопатките | Предложените строителни работи не пресичат границите на защитени природни територии. Монтажните работи ще се извършват в рамките на периметъра, проучен от проекта. Най-близките вятърни паркове до границата на защитените природни зони: - T46: ROSAC0071 на 3.34 км - T35: ROSAC0071 на 3.33 км - T47: ROSAC0071 на 3.23 км - T23: ROSPA0166 на 6.83 км - T7: ROSCI0157 на 14.34 км - T17:ROSPA0094 на 18.93 км - T21:ROSPA0066 на 25.00 км - T48:BG0000569 на 790 м - T2: BG0000570 на 1.11 км - T3: BG0000130 на 11.57 км |
|  | Извършване на електрически връзки и полагане на подземни кабели между вятърни турбини и трансформаторни станции |  | - Работи по разчистване на растителност; - Работи по отстраняване на повърхностна почва; - Работи по изкопаване на траншеи; - Съхранение на почвата от изкопни работи; - Работа по монтаж на кабели; - Работи по запълване на траншеи; - Работи по изравняване на терена; - Възстановяване на растителната покривка; - Движение на строителни превозни средства/експлоатация на оборудване, необходимо за извършване на работата. | Предложените строителни работи не пресичат границите на защитените природни територии. Работите по електрическите връзки ще се извършват в рамките на проучвания периметър от проекта, между турбините и трансформаторните станции и ще следват пътищата за достъп. |
|  | Изграждане на трансформаторни станции |  | - Работи по разчистване на растителност; - Изграждане на основи – изкопни работи и изливане на бетон; - Съхранение на почвата от изкопни работи; - Движение на строителни превозни средства/работа на оборудване, необходимо за извършване на работата; - Монтаж на оборудване за трансформаторни станции - Оградни работи. | Предложените строителни работи не пресичат границите на защитени природни територии. Работите по изграждането на трансформаторните станции се предлага да се извършват в рамките на изследвания периметър от проекта. Най-близките защитени природни територии до зоната на строителните работи за трансформаторните станции са: • SS01 - ROSAC0071 на 5.18 км - BG0000570 на 7,34 км • SS02: - ROSAC0071 на 7.82 км - BG0000569 на 3.67 км - BG0000569 на 5.66 км • SS03: - ROSAC0071 на 10,5 км - ROSCI0157 на 16.85 км • SS04: - BG0000569 на 3,5 км - ROSAC0071 на 11.12 км - ROSCI0157 на 16.89 км - BG0000570 на 11.50 км |
|  | Организация на обекта |  | - Разработване на земя – работи по разчистване на терени растителност; - Разработване на земя – работи по разчистване на терени растителност; - Изкопаване на горния почвен слой; - Съхранение на непокрита почва; Работи по полагане на баластерен слой; - Уплътнителни/изравняващи работи. Движение на превозни средства/работа на оборудване, необходимо за извършване на работите. | Предложените строителни работи не пресичат границите на защитени природни територии. Строителните площадки ще бъдат разположени в рамките на периметъра, проучен от проекта. Най-близките защитени зони до местоположението на строителните организации: • ОС1: - BG0000569 на 3,75 км - ROSAC0071 на 7,73 км - ROSPA0036 на 12,4 км - ROSPA0166 на 13,3 км - ROSCI0157 на 19.85 км • ОС2: - ROSAC0071 на 7.48 км - BG0000570 на 7.56 км - ROSPA0166 на 9.62 км - BG0000569 на 9.64 км - ROSPA0036 на 10.42 км - ROSCI0157 на 20,1 км • OS3: - BG0000569 на 3,75 км - ROSAC0071 на 6.55 км - BG0000570 на 6,84 км - ROSPA0036 на 12,4 км - ROSPA0166 на 9.73 км - ROSCI0157 на 21.21 км |
|  | Работи по възстановяване на терена след завършване на строителството |  | - Възстановяване на мястото, където са извършени работите, и рехабилитация на временно използваните площи; - Работете по почистването на всички инсталации, машини и отпадъци и по повторното полагане на горния почвен слой върху временно използвани повърхности. | Предложените работи не пресичат границите на защитени природни територии. Възстановителните дейности на засегнатите земи ще се извършват в рамките на периметъра, проучен от проекта. Зоните, където са необходими възстановителни работи, са площите, заети от строителни организации, кабелното трасе. Разстоянията до най-близките защитени зони са подобни на тези за разположението на площадките и трасето на кабелите/пътищата за достъп. |
| Етап на операция |  |  |  |  |
|  | Поддръжка и ремонти | - Движение на превозни средства на обекта/работа на необходимото оборудване; - Интервенционни и ремонтни дейности за вятърни електроцентрали; - Смяна на масло/смазка; - Изхвърляне на отпадъци, генерирани от ремонти и работи по поддръжката. |  | Интервенциите по време на експлоатационния период не пресичат границите на защитени природни територии. Тъй като тези ситуации са неизвестни на този етап от проекта, са представени защитените зони, разположени в близост до вятърния парк: - Трансформаторна станция 1: - ROSAC0071 на 4,48 км; - ROSPA0036 на 7,90 км; - ROSPA0094 на 25,54 км; - ROSAC0157 на 22,12 км; - ROSPA0166 на 11,17 км; - BG0000569 на 8,25 км; - BG0000570 на 8,27 км. - Трансформаторна станция 2 : - ROSAC0071 на 7,59 км; - ROSPA0036 на 12,27 км; - ROSPA0094 на 24,11 км; - ROSAC0157 на 19,75 км; - ROSPA0166 на 12,27 км; - BG0000569 на 3,97 км; - BG0000570 на 8,27 км. - Трансформаторна станция 3 : - ROSAC0071 на 10,46 км; - ROSPA0036 на 13,97 км; - ROSPA0094 на 20,32 км; - ROSAC0157 на 16,31 км; - ROSPA0166 на 9,65 км; - BG0000569 на 5,77 км; - BG0000570 на 11.99 км. - Трансформаторна станция 4 : - ROSAC0071 на 10,74 км; - ROSPA0036 на 15.08 км; - ROSPA0094 на 20,93 км; - ROSAC0157 на 16,38 км; - ROSPA0166 на 11,99 км; - BG0000569 на 3,38 км; - BG0000570 на 11.57 км. - Турбинна платформа T1: - ROSAC0071 на 12,75 км; - ROSPA0036 на 17,55 км; - ROSPA0094 на 20,70 км; - ROSAC0157 на 15,36 км; - ROSPA0166 на 14,16 км; - BG0000569 на 2,50 км; - BG0000570 на 12,72 км. - Турбинна платформа T2: - ROSAC0071 на 11,52 км; - ROSPA0036 на 16,53 км; - ROSPA0094 на 22.04 км; - ROSAC0157 на 16,76 км; - ROSPA0166 на 14,57 км; - BG0000569 на 1,12 км; - BG0000570 на 11.34 км. - Турбинна платформа T3: - ROSAC0071 на 13,35 км; - ROSPA0036 на 18,18 км; - ROSPA0094 на 20,53 км; - ROSAC0157 на 15.01 км; - ROSPA0166 на 14,53 км; - BG0000569 на 2,46 км; - BG0000570 на 13,18 км. - Турбинна платформа T4: - ROSAC0071 на 11,84 км; - ROSPA0036 на 16,66 км; - ROSPA0094 на 21,30 км; - ROSAC0157 на 16,12 км; - ROSPA0166 на 13,96 км; - BG0000569 на 1,86 км; - BG0000570 на 11.91 км. - Турбинна платформа T5: - ROSAC0071 на 8,48 км; - ROSPA0036 на 12,92 км; - ROSPA0094 на 22,88 км; - ROSAC0157 на 18,59 км; - ROSPA0166 на 12,29 км; - BG0000569 на 3,44 км; - BG0000570 на 9.36 км. - Турбинна платформа T6: - ROSAC0071 на 11,71 км; - ROSPA0036 на 16,19 км; - ROSPA0094 на 20,54 км; - ROSAC0157 на 15,66 км; - ROSPA0166 на 12,62 км; - BG0000569 на 2,86 км; - BG0000570 на 12.25 км. - Турбинна платформа T7: - ROSAC0071 на 13.01 км; - ROSPA0036 на 17,28 км; - ROSPA0094 на 19,14 км; - ROSAC0157 на 14,24 км; - ROSPA0166 на 12,11 км; - BG0000569 на 4,10 км; - BG0000570 на 13,65 км. - Турбинна платформа T8: - ROSAC0071 на 11,83 км; - ROSPA0036 на 16.09 км; - ROSPA0094 на 20.03 км; - ROSAC0157 на 15,33 км; - ROSPA0166 на 11,87 км; - BG0000569 на 3,57 км; - BG0000570 на 12.54 км. - Турбинна платформа T9: - ROSAC0071 на 12,86 км; - ROSPA0036 на 16,89 км; - ROSPA0094 на 18,82 км; - ROSAC0157 на 14,19 км; - ROSPA0166 на 11,27 км; - BG0000569 на 4,66 км; - BG0000570 на 13,70 км. - Турбинна платформа T10: - ROSAC0071 на 11.06 км; - ROSPA0036 на 15,28 км; - ROSPA0094 на 20,51 км; - ROSAC0157 на 16.02 км; - ROSPA0166 на 11,63 км; - BG0000569 на 3,56 км; - BG0000570 на 11,88 км. - Турбинна платформа T11: - ROSAC0071 на 11,99 км; - ROSPA0036 на 15,79 км; - ROSPA0094 на 19,16 км; - ROSAC0157 на 14,96 км; - ROSPA0166 на 10,35 км; - BG0000569 на 5,02 км; - BG0000570 на 13.09 км. - Турбинна платформа T12: - ROSAC0071 на 10.02 км; - ROSPA0036 на 14,19 км; - ROSPA0094 на 21,34 км; - ROSAC0157 на 16,99 км; - ROSPA0166 на 11,51 км; - BG0000569 на 3,71 км; - BG0000570 на 10.95 км. - Турбинна платформа T13: - ROSAC0071 на 11,60 км; - ROSPA0036 на 15 км; - ROSPA0094 на 19,21 км; - ROSAC0157 на 15,18 км; - ROSPA0166 на 9,19 км; - BG0000569 на 5,98 км; - BG0000570 на 12,98 км. - Турбинна платформа T14: - ROSAC0071 на 10,66 км; - ROSPA0036 на 14,28 км; - ROSPA0094 на 20,25 км; - ROSAC0157 на 16,19 км; - ROSPA0166 на 9,94 км; - BG0000569 на 5,22 км; - BG0000570 на 11.94 км. - Турбинна платформа T15: - ROSAC0071 на 9,18 км; - ROSPA0036 на 13,26 км; - ROSPA0094 на 21,93 км; - ROSAC0157 на 17,78 км; - ROSPA0166 на 11.30 км; - BG0000569 на 4,15 км; - BG0000570 на 10,27 км. - Турбинна платформа T16: - ROSAC0071 на 8,52 км; - ROSPA0036 на 12,69 км; - ROSPA0094 на 22,55 км; - ROSAC0157 на 18,44 км; - ROSPA0166 на 11,61 км; - BG0000569 на 4,12 км; - BG0000570 на 9,64 км. - Турбинна платформа T17: - ROSAC0071 на 11.05 км; - ROSPA0036 на 14,76 км; - ROSPA0094 на 18,92 км; - ROSAC0157 на 14,99 км; - ROSPA0166 на 8,17 км; - BG0000569 на 6,98 км; - BG0000570 на 13.35 км. - Турбинна платформа T18: - ROSAC0071 на 10,78 км; - ROSPA0036 на 14,15 км; - ROSPA0094 на 19,96 км; - ROSAC0157 на 15,97 км; - ROSPA0166 на 9,27 км; - BG0000569 на 5,90 км; - BG0000570 на 12.25 км. - Турбинна платформа T19: - ROSAC0071 на 10,78 км; - ROSPA0036 на 14,15 км; - ROSPA0094 на 19,96 км; - ROSAC0157 на 15,97 км; - ROSPA0166 на 9,27 км; - BG0000569 на 5,90 км; - BG0000570 на 12.25 км. - Турбинна платформа T20: - ROSAC0071 на 9,13 км; - ROSPA0036 на 12,94 км; - ROSPA0094 на 21,72 км; - ROSAC0157 на 17,70 км; - ROSPA0166 на 10,63 км; - BG0000569 на 4,88 км; - BG0000570 на 10,46 км. - Турбинна платформа T21: - ROSAC0071 на 9,96 км; - ROSPA0036 на 14,42 км; - ROSPA0094 на 18,82 км; - ROSAC0157 на 15.04 км; - ROSPA0166 на 7.09 км; - BG0000569 на 8.05 км; - BG0000570 на 13,73 км. - Турбинна платформа T22: - ROSAC0071 на 10,18 км; - ROSPA0036 на 13,80 км; - ROSPA0094 на 19,62 км; - ROSAC0157 на 15,79 км; - ROSPA0166 на 7,85 км; - BG0000569 на 7,37 км; - BG0000570 на 12,84 км. - Турбинна платформа T23: - ROSAC0071 на 8,97 км; - ROSPA0036 на 13,48 км; - ROSPA0094 на 19,56 км; - ROSAC0157 на 15,86 км; - ROSPA0166 на 6,75 км; - BG0000569 на 8,59 км; - BG0000570 на 13.31 км. - Турбинна платформа T24: - ROSAC0071 на 9.07 км; - ROSPA0036 на 12,81 км; - ROSPA0094 на 20,33 км; - ROSAC0157 на 16,59 км; - ROSPA0166 на 7,44 км; - BG0000569 на 8,12 км; - BG0000570 на 12,44 км. - Турбинна платформа T25: - ROSAC0071 на 9,68 км; - ROSPA0036 на 12,51 км; - ROSPA0094 на 20,89 км; - ROSAC0157 на 17.07 км; - ROSPA0166 на 8,32 км; - BG0000569 на 7,32 км; - BG0000570 на 11,68 км. - Турбинна платформа T26: - ROSAC0071 на 8,90 км; - ROSPA0036 на 11,65 км; - ROSPA0094 на 21,78 км; - ROSAC0157 на 17,97 км; - ROSPA0166 на 8,75 км; - BG0000569 на 7,30 км; - BG0000570 на 10,89 км. - Турбинна платформа T27: - ROSAC0071 на 8,72 км; - ROSPA0036 на 12,13 км; - ROSPA0094 на 21,95 км; - ROSAC0157 на 18.01 км; - ROSPA0166 на 9,94 км; - BG0000569 на 5,88 км; - BG0000570 на 10,38 км. - Турбинна платформа T28: - ROSAC0071 на 8,98 км; - ROSPA0036 на 12,13 км; - ROSPA0094 на 21,95 км; - ROSAC0157 на 18.01 км; - ROSPA0166 на 9,94 км; - BG0000569 на 5,88 км; - BG0000570 на 10,38 км. - Турбинна платформа T29: - ROSAC0071 на 8,80 км; - ROSPA0036 на 11,20 км; - ROSPA0094 на 22.01 км; - ROSAC0157 на 18,27 км; - ROSPA0166 на 8,38 км; - BG0000569 на 7,93 км; - BG0000570 на 10.97 км. - Турбинна платформа T30: - ROSAC0071 на 8,10 км; - ROSPA0036 на 10,93 км; - ROSPA0094 на 22,57 км; - ROSAC0157 на 18,75 км; - ROSPA0166 на 9,32 км; - BG0000569 на 7,20 км; - BG0000570 на 10,13 км. - Турбинна платформа T31: - ROSAC0071 на 7,34 км; - ROSPA0036 на 9,89 км; - ROSPA0094 на 23,47 км; - ROSAC0157 на 19,71 км; - ROSPA0166 на 9,54 км; - BG0000569 на 7,82 км; - BG0000570 на 9.59 км. - Турбинна платформа T32: - ROSAC0071 на 5,43 км; - ROSPA0036 на 7,48 км; - ROSPA0094 на 25,65 км; - ROSAC0157 на 21,94 км; - ROSPA0166 на 10,87 км; - BG0000569 на 9,16 км; - BG0000570 на 7,95 км. - Турбинна платформа T33: - ROSAC0071 на 10,79 км; - ROSPA0036 на 14,14 км; - ROSPA0094 на 19,54 км; - ROSAC0157 на 15,62 км; - ROSPA0166 на 8,34 км; - BG0000569 на 6,83 км; - BG0000570 на 12,76 км. - Турбинна платформа T34: - ROSAC0071 на 4.01 км; - ROSPA0036 на 8,34 км; - ROSPA0094 на 26,51 км; - ROSAC0157 на 22,57 км; - ROSPA0166 на 13,15 км; - BG0000569 на 7,10 км; - BG0000570 на 5,91 км. - Турбинна платформа T35: - ROSAC0071 на 3,36 км; - ROSPA0036 на 8,57 км; - ROSPA0094 на 27,64 км; - ROSAC0157 на 23,62 км; - ROSPA0166 на 14,73 км; - BG0000569 на 6,81 км; - BG0000570 на 4,58 км. - Турбинна платформа T36: - ROSAC0071 на 3,80 км; - ROSPA0036 на 8,72 км; - ROSPA0094 на 27.04 км; - ROSAC0157 на 23.04 км; - ROSPA0166 на 14,13 км; - BG0000569 на 6,59 км; - BG0000570 на 5,20 км. - Турбинна платформа T37: - ROSAC0071 на 4,98 км; - ROSPA0036 на 9,56 км; - ROSPA0094 на 25,94 км; - ROSAC0157 на 21,94 км; - ROSPA0166 на 13,24 км; - BG0000569 на 5,89 км; - BG0000570 на 6,28 км. - Турбинна платформа T38: - ROSAC0071 на 6,24 км; - ROSPA0036 на 10,95 км; - ROSPA0094 на 24,84 км; - ROSAC0157 на 20,69 км; - ROSPA0166 на 13,15 км; - BG0000569 на 4,57 км; - BG0000570 на 7,19 км. - Турбинна платформа T39: - ROSAC0071 на 7,16 км; - ROSPA0036 на 11,82 км; - ROSPA0094 на 24.05 км; - ROSAC0157 на 19,80 км; - ROSPA0166 на 12,94 км; - BG0000569 на 3,90 км; - BG0000570 на 8 км. - Турбинна платформа T40: - ROSAC0071 на 6,49 км; - ROSPA0036 на 11,60 км; - ROSPA0094 на 25,25 км; - ROSAC0157 на 20,82 км; - ROSPA0166 на 14,16 км; - BG0000569 на 3,75 км; - BG0000570 на 6,90 км. - Турбинна платформа T41: - ROSAC0071 на 6,68 км; - ROSPA0036 на 12,23 км; - ROSPA0094 на 25,76 км; - ROSAC0157 на 21.07 км; - ROSPA0166 на 15,19 км; - BG0000569 на 3,23 км; - BG0000570 на 6,73 км. - Турбинна платформа T42: - ROSAC0071 на 7,70 км; - ROSPA0036 на 13,44 км; - ROSPA0094 на 25,45 км; - ROSAC0157 на 20,50 км; - ROSPA0166 на 15,76 км; - BG0000569 на 2,20 км; - BG0000570 на 7,36 км. - Турбинна платформа T43: - ROSAC0071 на 6,50 км; - ROSPA0036 на 12,33 км; - ROSPA0094 на 26,27 км; - ROSAC0157 на 21,49 км; - ROSPA0166 на 15,81 км; - BG0000569 на 3,39 км; - BG0000570 на 6,37 км. - Турбинна платформа T44: - ROSAC0071 на 5,97 км; - ROSPA0036 на 12,11 км; - ROSPA0094 на 27,20 км; - ROSAC0157 на 22,41 км; - ROSPA0166 на 16,49 км; - BG0000569 на 4,17 км; - BG0000570 на 5,57 км. - Турбинна платформа T45: - ROSAC0071 на 4,21 км; - ROSPA0036 на 10,78 км; - ROSPA0094 на 28,75 км; - ROSAC0157 на 24.09 км; - ROSPA0166 на 17,22 км; - BG0000569 на 5,90 км; - BG0000570 на 3,88 км. - Турбинна платформа T46: - ROSAC0071 на 3,31 км; - ROSPA0036 на 9,91 км; - ROSPA0094 на 29,22 км; - ROSAC0157 на 24,71 км; - ROSPA0166 на 17,17 км; - BG0000569 на 6,69 км; - BG0000570 на 3,11 км. - Турбинна платформа T47: - ROSAC0071 на 3,19 км; - ROSPA0036 на 10,16 км; - ROSPA0094 на 30.06 км; - ROSAC0157 на 25,45 км; - ROSPA0166 на 18.09 км; - BG0000569 на 7,24 км; - BG0000570 на 2,56 км. - Турбинна платформа T48: - ROSAC0071 на 10,85 км; - ROSPA0036 на 15,88 км; - ROSPA0094 на 22,49 км; - ROSAC0157 на 17,32 км; - ROSPA0166 на 14,48 км; - BG0000569 на 0,72 км; - BG0000570 на 10,73 км. |
| Фаза на извеждане от експлоатация (Интервенциите и дейностите са подобни на тези във фазата на строителство ) |  |  |  |  |
|  | Организация и оформление на строителната площадка | - Благоустрояване на земя – работи по разчистване на растителност; - Благоустрояване на земя – работи по разчистване на растителност; - Изкопаване на горния почвен слой; - Съхранение на изкопана почва; - Работи по полагане на баластния слой; - Уплътнителни/изравняващи работи; - Движение на строителни превозни средства/експлоатация на оборудване, необходимо за извършване на работата. |  | Интервенциите по време на периода на извеждане от експлоатация не се пресичат с границата на защитени природни зони. Счита се, че местоположението на строителните площадки по време на периода на извеждане от експлоатация ще бъде подобно на това по време на строителния период. Най-близките защитени зони до местоположението на строителните площадки: - ОС1: - BG0000569 на 3,75 км; - ROSAC0071 на 7,73 км; - ROSPA0036 на 12,4 км; - ROSPA0166 на 13,3 км - ROSCI0157 на 19.85 км - ОС2: - ROSAC0071 на 7.48 км - BG0000570 на 7.56 км - ROSPA0166 на 9.62 км - BG0000569 на 9.64 км - ROSPA0036 на 10.42 км - ROSCI0157 на 20,1 км - ОС3: - BG0000569 на 3,75 км - ROSAC0071 на 6.55 км - BG0000570 на 6,84 км - ROSPA0036 на 12,4 км - ROSPA0166 на 9.73 км - ROSCI0157 на 21.21 км |
|  | Демонтаж на вятърни паркове | - Демонтаж на лопатките на гондолата и мачтата |  | Предложените строителни работи не пресичат границата на защитени природни територии. Монтажните работи ще се извършват в рамките на периметъра, проучен от проекта. Най-близките вятърни паркове до границата на защитените природни територии са: - T46:ROSAC0071 на 3,34 км; - T35:ROSAC0071 на 3,33 км; - T47:ROSAC0071 на 3,23 км - T23: ROSPA0166 на 6.83 км - T7: ROSCI0157 на 14.34 км - T17:ROSPA0094 на 18.93 км - T21:ROSPA0066 на 25.00 км - T48:BG0000569 на 790 м - T2: BG0000570 на 1.11 км - T3: BG0000130 на 11.57 км |
|  | Извеждане от експлоатация на технологични платформи и фундаменти | - Работи по разчистване на растителност; - Работи по отстраняване на повърхностна почва; - Съхранение на почвата - Разкрито; - Работи по разрушаване на основи; - Уплътнителни/изравняващи работи; - Движение на строителни превозни средства/експлоатация на оборудване, необходимо за извършване на работата. |  | Предложените строителни работи не пресичат границата на защитени природни територии. Пътищата за достъп, които ще бъдат разработени, са разположени в рамките на периметъра, проучен от проекта. Най-близките зони до границата на защитените природни територии: - Платформа за вятърен парк T47 на 3,23 км от ROSAC0071; - Платформа за вятърен парк T23 на 6,83 км от ROSPA0166; - Платформа за вятърен парк T7 на 14,38 км от ROSCI0157; - Платформа за вятърен парк T17 на 18,93 км от ROSPA0094; - Платформа за вятърен парк T21 на 24,92 км от ROSPA0066; - Платформа за вятърен парк T48 на 780 м от BG0000569; - Платформа за вятърен парк T47 на 60 км от BG0000570; - Платформа за вятърен парк T3 на 11,6 км от BG0000130. |
|  | Демонтиране на електрически връзки и премахване на подземни кабели | - Работи по разчистване на растителност; - Работи по отстраняване на повърхностна почва; - Изкопни работи канавки; - Съхранение на почвата от изкопни работи; - Премахване на електрически кабели; - Запълване на канавки и изравняване на терена; - Възстановяване на растителната покривка; - Движение на строителни превозни средства/експлоатация на оборудване, необходимо за извършване на работата. |  | Предложените строителни работи не пресичат границите на защитените природни територии. Работите по електрическите връзки ще се извършват в рамките на проучвания периметър от проекта, между турбините и трансформаторните станции и ще следват пътищата за достъп. |
|  | Извеждане от експлоатация на трансформаторни станции | - Демонтаж на оборудване на трансформаторна станция; - Работи по разчистване на растителност; - Изкопни работи; - Съхранение на почвата от изкопни работи; - Разрушаване на основи; - Движение на строителни превозни средства/експлоатация на оборудване, необходимо за извършване на работата. |  | Предложените строителни работи не пресичат границите на защитени природни територии. Работите по изграждането на трансформаторните станции се предлага да се извършват в рамките на изследвания периметър от проекта. Най-близките защитени природни територии до зоната на строителните работи за трансформаторните станции са: - SS01 - ROSAC0071 на 5.18 км - BG0000570 в 7.3 - SS02: - ROSAC0071 на 7.82 км - BG0000569 на 3.67 км - BG0000569 на 5.66 км - SS03: - ROSAC0071 на 10,5 км - ROSCI0157 на 16.85 км • SS04: - BG0000569 на 3,5 км - ROSAC0071 на 11.12 км - ROSCI0157 на 16.89 км - BG0000570 на 11.50 км |
|  | Извеждане от експлоатация на експлоатационни пътища | - Движение на превозни средства/работа с машини/оборудване необходимо; - Интервенционни и ремонтни дейности за вятърни електроцентрали; - Текущи ремонти, подмяна на оборудване; - Смяна на масло/смазка; - Изхвърляне на отпадъци, генерирани от ремонти и работи по поддръжката . |  | Предложените строителни работи не пресичат границите на защитените природни територии. Пътищата за достъп, които ще бъдат разработени, са разположени в рамките на периметъра, проучен от проекта. Разстоянието на зоните, където се извършват тези работи, от границата на защитените зони: - 3,32 км от ROSAC0071 - 7,74 км от ROSPA0166 - 15,16 км от ROSCI0157 - 18,85 км от ROSPA0094 - 24,93 км от ROSPA0066 - 630 м от BG0000569 - 2,90 км от BG0000570 - 12,1 км от BG0000130 |
|  | Работи по възстановяване на терена след завършване на строителството | - Възстановяване на мястото, където са извършени работите, и рехабилитация на временно използваните площи; - Работете по почистването на всички инсталации, машини и отпадъци и по повторното полагане на горния почвен слой върху временно използвани повърхности. |  | Предложените работи не пресичат границите на защитени природни територии. Възстановителните дейности на засегнатите земи ще се извършват в рамките на периметъра, проучен от проекта. Зоните, където са необходими възстановителни работи, са площите, заети от строителни организации, кабелното трасе. Разстоянията до най-близките защитени зони са подобни на тези за строителни организации, турбини и кабелни/ достъпни пътища. |

На следващата фигура е показано разположението на проекта спрямо защитените природни територии.

Фигура №21 Разположението на проекта спрямо зоните от мрежата Натура 2000

  - Име и код на защитената природна зона от интерес за общността

За анализ на местоположението на проекта спрямо защитените природни зони и потенциала за тяхното въздействие бяха използвани границите във векторен формат, достъпни на уебсайта на Министерството на околната среда, водите и горите.

За идентифициране на потенциално засегнатите от изпълнението на проекта зони от мрежата Натура 2000 бяха използвани критериите, посочени в приложението към Заповед на министъра на околната среда, водите и горите № 1682/2023 за одобряване на Методологично ръководство за подходяща оценка на потенциалните въздействия на планове или проекти върху защитени природни зони от интерес за общността и в приложението към Заповед на министъра на околната среда, водите и горите № 1679/2023 за одобряване на Специфично методологично ръководство за подходяща оценка на потенциалните въздействия на планове/проекти в зоните от интерес. Тези критерии са: а) пресичане; б) близост (зона на влияние); в) мобилност на видовете; г) екологична свързаност.

а) Идентифициране на обекти от Натура 2000, пресичани от проекта

Идентифицирането на обекти от Натура 2000, пресичани от проекта, беше извършено чрез пространствен анализ, който взе предвид всички елементи на проекта. Те бяха анализирани във връзка с границите на защитените природни зони и въз основа на припокриването на елементите на проекта с границите на обектите от Натура 2000 беше установено, че проектът пресича обект от интерес за общността.

а) Идентифициране на обекти от Натура 2000, разположени в зоната на влияние на проекта:

Зона на пряко влияние

По време на периода на изпълнение на проекта основните генерирани ефекти са представени от шум, атмосферни емисии и потенциал за благоприятстване на разпространението на инвазивни растителни видове. Зоната на пряко влияние на проекта е определена като зона, в която се усещат ефектите от сондажите, а именно действителната зона на изпълнение на сондажите.

От анализа на защитените природни зони от интерес за общността във връзка с местоположението на проекта, обектите ROSCI0071/ROSAC0071 Дuмбръвен - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса, BG0000569 Кардам и BG0000570 Изворово - Краище бяха идентифицирани като намиращи се в зоната на пряко влияние.

Зона на непряко влияние

Зоната на непряко влияние представлява зоната, в която се проявяват ефекти, генерирани от други дейности, модифицирани в резултат на изпълнението на анализирания проект. В случая на този проект пространственото разширяване ще доведе до въздействие върху други обекти от Натура 2000, освен тези, които вече са идентифицирани в резултат на зоната на непряко влияние, като това са ROSCI0157/ROSAC157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0166 Plopeni-Chirnogeni, ROSPA0094 Pădurea Hagieni, ROSPA0151 Ciobănița-Osmancea, ROSPA0001 Aliman –AДа mclisi, .

б) Идентифициране на зони от Натура 2000, в които са защитени силно подвижните видове, които могат да достигнат до зоната на проекта

За този критерий бяха анализирани зони от Натура 2000, разположени на минимално разстояние от 4 км от границата на проекта, и бяха проверени стандартните формуляри, за да се види дали са определени за защита на силно мобилни видове, като например видове птици, летящи безгръбначни, прилепи и едри хищници, които биха могли да достигнат до района на проекта и да бъдат засегнати от него. Обектите в тази категория включват: ROSCI0071/ROSAC0071 Дъмбървени - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса, ROSCI0157/ROSAC157 Падурея Хаджиен, ROSPA0036 Дъмбървени, ROSPA0166 Плопени-Кирноджен, ROSPA0094 Падурея Хаджиен, BG0000569 Кардам и BG0000570 Изворово - Краище. Предвид местоположението на проекта, предимно земеделска зона, която представлява елементи без консервационна стойност, евентуалното наличие на силно мобилни видове в изброените зони е доста вероятно.

a) Идентифициране на защитени природни зони от Натура 2000, чиято свързаност или екологична непрекъснатост може да бъде засегната от изпълнението на проекта

За този критерий бяха анализирани защитени природни зони от интерес за общността, чиято свързаност (в рамките на зоната или с останалата част от мрежата Натура 2000) може да бъде прекъсната от появата на бариери на ниво екологични коридори. Предвид естеството на предложените интервенции и специфичния характер на проекта, е вероятно свързаността или екологичната непрекъснатост на зоните от Натура 2000 в зоната на изпълнение да бъдат засегнати.

а) Друга информация, свързана с влиянието на предложения енергиен парк върху защитени природни зони

В края на 2012 г. Националният институт за изследване и развитие на делтата на Дунав (INCDDD) завърши, по договор, финансиран от Министерството на околната среда и горите, „Проучване относно препоръките за райони в Добруджа, където местоположението на вятърни паркове трябва да бъде ограничено поради миграционните коридори на планиращи птици (дневни грабливи птици, щъркели, пеликани) и зимуването на гъски и лебеди“. Проучването предложи следните райони, пространствено разположени на фигурата по-долу:

- Зони на изключване на вятърните централи и свързаната с тях инфраструктура, където се препоръчва забрана на тяхното строителство: тези зони включват обекти от Натура 2000 (Специални защитени авифаунистични зони и Обекти от значение за общността), Биосферен резерват „Делтата на Дунав“, национални и природни паркове и природни резервати/орнитологични убежища на територията на континентална Добруджа. Площта на предложените зони на изключване представлява 50,4% от площта на региона;

- Зони с висок риск: в тези зони са необходими редица ограничения върху местоположението и експлоатацията на вятърни паркове, за да се сведе до минимум рискът от сблъсък (напр. наблюдение с помощта на радарна технология, вградени микрофони за наблюдение на честотата на сблъсъците и др.), както и дългосрочно наблюдение (поне 10 години) на видовете планиращи птици и/или зимуващите популации на гъски и лебеди. Площта на предложените зони с висок риск представлява 36,4% от площта на Добруджа;

- Зони с умерен риск: в тези зони е необходимо дългосрочно наблюдение на видовете планиращи птици и/или зимуващите популации на гъски и лебеди. Площта на предложените зони с умерен риск представлява 13,2% от площта на Добруджа.

Тези зони отчитат само важни зони за видовете птици, без да включват други видове зони с ограничения за строителство на вятърни паркове (напр. важни зони за видовете прилепи, населени места, мрежа от обществени пътища, информация за видовете птици, които гнездят).

От заключенията на „Проучване относно препоръки за зони в Добруджа, където местоположението на вятърни паркове трябва да бъде ограничено поради миграционни коридори на планиращи птици (дневни грабливи птици, щъркели, пеликани), съответно поради зимуването на гъски и лебеди“, извършено от Националния институт за изследване и развитие на делтата на Дунав през 2012 г., става ясно, че периметърът, изследван от Зоналния градоустройствен план, се намира в зона с умерен риск от гледна точка на опазването на видовете птици и природните местообитания. В зони с умерен риск. Зоните с умерен риск са с обща площ приблизително 206 100 хектара, което представлява 13,2% от площта на Добруджа. В зони с умерен риск е необходимо дългосрочно наблюдение на видовете планиращи птици и/или зимуващите популации на гъски и лебеди, за да се установят условията за изграждането или експлоатацията на вятърни паркове.

Фигура № 22 Карта на районите, където може да бъде разрешено изграждането на вятърни турбини, но тяхното изграждане или експлоатация ще трябва да бъдат ограничени поради миграцията на планирещи птици и/или зимуващи популации на гъски и лебеди

Периметърът на местоположението на Зоналния градоустройствен план е в близост до ареалите на разпространение на червеногушата гъска (Branta ruficollis). В Румъния, популацията на червеногушата гъска се среща в низините на Бъръган и Добруджа, близо до големи езера, които използва за нощувки. При по-меки зими. няколко хиляди гъски остават да зимуват в Украйна и дори в Южна Русия. Когато е студено, гъските бързо се преместват на юг, към района на Добруджа в Румъния и България. В момента най-важните райони за вида остават местата в югоизточна Румъния, главно районите на Бъръган, делтата на Дунав и Добруджа, обявени за защитени зони за вида: Балта Алба - Амара - Жирлъу, Янка - Плопу - Сърат, езерото Стракина, Йезерул Кълъраш, Гура Яломицей - Бертещий де Сус, природен парк Балта Мика а Браилей, езерото Олтина, делтата на Дунав и лагунния комплекс Разим-Синое.

Последната оценка на националната популация на червеногушата гъска за периода 2013-2022 г. е приблизително 9 915-23 641 индивида, които зимуват в Румъния, което представлява около 42% от световната популация. Следната фигура показва разпространението на вида червеногуша гъска (Branta ruficollis) в Румъния през периода 2000-2022 г. (мрежа на EEA, 10x10 км, в проекционната система ETRS89).

Фигура № 23 Карта на разпространението на вида червеногуша гъска (Branta ruficollis) в Румъния, през периода 2000-2022 г.2

В момента в Румъния няма данни за сблъсък на червеногуши гъски с електропроводи и вятърни турбини. Изследвания в Западна и Северна Европа показват, че вятърните турбини имат отрицателно въздействие върху популациите на гъски. Основният регистриран ефект е изоставянето на места за хранене, което води до ефективна загуба на ключови местообитания (Larsen & Madsen, 2000; Larsen & Clausen, 2002, Madsen & Boertmann, 2008 и др.).

От анализа на картата, показваща корелацията между важните зони за червеногушата гъска (Branta ruficollis) в Добруджа и вятърните паркове, се наблюдава, че периметърът на анализирания енергиен парк е разположен в зона с ниско значение (ниска чувствителност).

В момента в Румъния няма данни за сблъсък на червеногуши гъски с електропроводи и вятърни турбини. Изследвания от Западна и Северна Европа показват, че вятърните турбини имат отрицателно въздействие върху популациите на гъски. Основният регистриран ефект е изоставянето на места за хранене, което води до ефективна загуба на ключови местообитания (Larsen & Madsen, 2000; Larsen & Clausen, 2002, Madsen & Boertmann, 2008 и др.).

От анализа на картата, показваща корелацията между важните зони за червеногушата гъска (Branta ruficollis) в Добруджа и вятърните паркове, се наблюдава, че периметърът на анализирания енергиен парк е разположен в зона с ниско значение (ниска чувствителност).

Фигура № 24 Връзка между важните райони за червеногушата гъска (Branta ruficollis) в Добруджа и вятърните паркове. Одобрени (черно) и действащи (зелено) вятърни турбини в Добруджа и Бъръган в Румъния през периода 2000-2022 г.

а) Информация за предишни екологични процедури

Първото предложение за изграждане на вятърен енергиен парк в района на Черкезу е инициирано през 2011 г. За изграждането на енергийния парк (съставен от 3 вятърни парка) е разработен градоустройствен план , който предлага разполагането на 117 вятърни електроцентрали в рамките на района около Черкезу, с обща инсталирана мощност от 351 MW. Бенефициерите на първоначалния проект са: SC South Wind Cherchezu SRL, SC South Wind SRL, SC South Wind Viroaga SRL. За първоначалния проект са спазени следните процедури:

• Процедура за стратегическа екологична оценка - завършва с издаване на решение за приемане на градоустройствен зонален план без екологично одобрение (Решение на APM № 12054RP/19.12.2011 )

• Процедура за подходяща оценка - За енергийния парк през 2011 г. е проведено проучване за подходяща оценка, в отговор на адреси на APM Констанца № 12052/12053/120154/02.11.2011 г.

Резултатите от проучването за подходяща оценка, проведено през 2011 г. за 3-те парка около местността Черкезу, от което произтича анализираният проект, не са били базирани на оценката във връзка с целите за опазване на зоните от Натура 2000, тъй като по това време специфичните цели за опазване не са били определени. Основното заключение на това проучване за подходяща оценка е, че разположението на вятърни турбини в зоната от интерес, която вече е оградена, ще има незначително въздействие върху местната растителност, флора и фауна.

Трябва да се отбележи, че към датата на проучването, зоната ROSPA0166 не е обявена за защитена зона.

Проектът, анализиран в рамките на това изложение/становище, е изменение на плана/проекта, одобрен през 2011 г. от Агенцията за опазване на околната среда- Констанца.

Фигура № 25 Местоположение на предложения обект за Енергиен парк през 2011 г. (източник на данни за периметъра PUZ 2011; Проучване за подходяща оценка  на вятърния парк Черкезу, 2011 г.)

В анализирания проект броят на предложените за инсталиране вятърни централи е намален с повече от половината (версията на градоустройствения план от 2023 г. предлага 46 вятърни парка в сравнение със 117, предложени през 2011 г.), някои позиции за вятърни паркове са преразпределени, други са премахнати и са въведени нови позиции за вятърни паркове.

При анализа и избора на варианти е взета предвид и производителността на вятърните паркове, в смисъл, че се предлага поставянето на модерно, високопроизводително оборудване с по-безопасна и по-тиха работа. Предложеният план увеличава разстоянието между вятърните паркове до над 600 м в сравнение с приблизително 350 м в одобрената през 2011 г. ситуация.

Същевременно, през 2023 г. е стартирана процедурата за получаване на екологично разрешително, за тази цел са изготвени както екологичен доклад, така ипроучване за подходяща оценка, където са идентифицирани редица значителни въздействия и са предложенаи редица мерки (които ще бъдат приложени с изграждането на самия парк) с цел постигане на незначително остатъчно въздействие..

Табиндивиди 13 Анализирани зони от Натура 2000 и идентифициране на потенциално засегнатите

| Пореден номер | Вид защитена зона | Код на защитената зона | Име на защитената зона | Разстояние от границите на проекта (км) | Потенциално засегната | Пресичане | Директно въздействие | Косвено въздействие | Подвижност на видовете | Екологична свързаност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обект от значение за общността (SCI) | ROSCI0071/ROSAC0071 | Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa | 2,76 | Да | Не | Да | Не | ДА Мястото е обявено за опазване на 3 вида прилепи, видове земноводни и влечуги, както и за опазване на видрата. | ДА Проектът може да повлияе на движението на видовете поради бариерния ефект |
|  | Обект от значение за общността (SCI) | ROSCI0157/ROSAC157 | Pădurea Hagieni - Cotul Văii | 13,81 | Да | Не | Не | Да | ДА Мястото е обявено за опазване на 3 вида прилепи, видове земноводни и влечуги, както и за опазване на видрата. | ДА Проектът може да повлияе на движението на видовете поради бариерния ефект |
|  | Специална авифаунистична защитена зона (SPA) | ROSPA0036 | Dumbrăveni | 7,71 | Да | Не | Не | Да | ДА Мястото е обявено за защитена зона на видове птици. | ДА Проектът може да повлияе на движението на видовете поради бариерния ефект |
|  | Специална авифаунистична защитена зона(SPA) | ROSPA0166 | Plopeni-Chirnogeni | 6,21 | Да | Не | Не | Да | ДА Мястото е обявено за защитена зона на видове птици. | ДА Проектът може да повлияе на движението на видовете поради бариерния ефект |
|  | Специална авифаунистична защитена зона(SPA) | ROSPA0094 | Pădurea Hagieni | 18,25 | Да | Не | Не | Да | ДА Мястото е обявено за защитена зона на видове птици. | ДА Проектът може да повлияе на движението на видовете поради бариерния ефект |
|  | Специална авифаунистична защитена зона(SPA) | ROSPA0151 | Ciobănița- Osmancea | 20,1 | Не | Не | Не | Не | НЕ Видовете, установени на това място, няма да достигнат до района на проекта. | Не |
|  | Специална авифаунистична защитена зона(SPA) | ROSPA0001 | Aliman – AДа mclisi. | 19,72 | Не | Не | Не | Не | НЕ Видовете, установени на това място, няма да достигнат до района на проекта. | Не |
|  | Обект от значение за общността (SCI) | BG0000569 | KarДа m | 0,41 | Да | Не | Да | Не | НЕ Видовете, установени на това място, няма да достигнат до района на проекта. | Не |
|  | Обект от значение за общността (SCI) | BG0000570 | Izvorovo - Kraishte | 3,64 | Да | Не | Да | Не | ДА Мястото е обявено за защитена зона на 12 вида прилепи. | ДА Проектът може да повлияе на движението на видовете поради бариерния ефект |
|  | Обект от значение за общността (SCI) | BG0000130 | Kraymorska Dobrudzha | 11 | Да | Не | Не | Да | ДА Мястото е обявено за защитена зона на 12 вида прилепи. | ДА Проектът може да повлияе на движението на видовете поради бариерния ефект |

Анализирани обекти от Натура 2000 и идентифициране на потенциално засегнатите такива

Табиндивиди 14 Информация за ANPIC(Защитена природна зона от  интерес за общността), потенциално засегната от проекта

| Код и име на ANPIC | Пресечена Да/Не | Цели на опазване (Да/Не) | План за управление (Да/Не) | ANPIC, включен в зоната на влияние на плана (Да/Не (обосновка) | ANPIC е дом на видове фауна, които могат да се движат в рамките на зоната на плана („Да“/„Не“обосновка) | ANPIC екологично свързана с района на плана (Да/Не (обосновка)) | Ограничителни мерки от PM/нормативен акт/административен акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0071 (ROSCI0071) | Dumbrăven i - Valea Urluia - Lacul Vederoasa | ДА Решение ANANP (Национална агенция за защитени природни територии) nr.414/03.08.2022 | ДА План за управление, одобрен със Заповед на министъра на околната среда, водите и горите №1557/2016 | ДА Зона на пряко влияние. Обектът се намира на приблизително 2,76 км от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. Предложените инвестиции могат да окажат пряко влияние върху видовете прилепи по време на експлоатационния период. Ефектите, генерирани от ПРОЕКТА, като шум, вибрации, атмосферни замърсители, изкуствено осветление, разпространение на инвазивни видове и други. | ДА Мястото е обявено за опазване на 3 вида прилепи, земноводни и влечуги, както и за опазване на видрата. Тези видове са силно подвижни и могат да се придвижват в зоната на предложените строителни работи в търсене на храна или при преминаване към и от места за хранене или почивка. | ДА Земите в периметъра, изследван от ПРОЕКТА, попадат в категорията на земи, частично заети от земеделие, със значителни площи с естествена растителност, обработваема земя, ливади, водотоци, напоителни канали. Районът може да бъде миграционен коридор за прилепите. Защитената зона се отводнява от Валя Чаир с притоците на реките Мъгура и Черкез. Поток Черкез пресича периметъра на обекта от север на юг, а потокът Мъгура пресича анализирания периметър на запад. Също така, върху анализираните земи има неизползвани напоителни канали. Водотоците и напоителните канали представляват екологични коридори и потенциални местообитания за видове земноводни и влечуги. | НЕ Планът за управление, който е общ с други защитени природни зони в района (ROSPA0036 Думбръвен, ROSPA0001 Алиман - Адамклиси, ROSPA0007 Балта Ведероаса, които се припокриват с границите на ROSCI0071), установява ограничителни мерки за видовете птици, като вятърните паркове не се разполагат на разстояние по-малко от 3 км от границите на обектите. Обектът ROSCI0071 не е обявен за защита на видовете птици. |
| ROSPA0036 | Dumbrăveni | ДА Решение на ANANP № 414/03.08.2022 | ДА План за управление, одобрен със Заповед на министъра на околната среда, водите и горите №1557/2016 | ДА Зона на непряко влияние Мястото се намира на приблизително 7,71 км от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА, като предложените инвестиции могат да окажат пряко влияние върху видовете птици по време на експлоатационния период. Основните форми на въздействие, които могат да възникнат в ANPIC, разположен в зоната на непряко влияние, са представени от промяна на местообитанията (деградация на местообитанията), загуба на местообитания за хранене и/или нарушаване на активността на видовете. | ДА Мястото е обявено за защитена зона на видовете птици. | ДА Земите в изследвания от ПРОЕКТА периметър попадат в категорията на земи, частично заети от земеделие, със значителни площи с естествена растителност, обработваема земя, ливади. Зоната може да представлява коридор към местата за хранене на видове птици, като между границата на изследвания от ПРОЕКТА периметър и границата на защитената зона има изолирани фрагменти от естествени и полуестествени местообитания, които могат да представляват места за хранене и да позволяват движението и миграцията на видовете към и от обекта. В райони с умерен риск за миграционния коридор на реещи птици или/и зимуващи популации на гъски и лебеди е необходимо зимуване. Гореспоменатото проучване обаче не е взела предвид информация за гнездене на тези видове птици. | ДА Планът за управление, който е общ с други защитени природни зони в района (ROSPA0036 Думбравени, ROSPA0001 Алиман - Адамклиси, ROSPA0007 Балта Ведероаса, които се припокриват с границите на ROSCI0071), установява ограничителни мерки за осигуряване на целта за опазване на видовете птици. Ограничителните мерки са: да не се разполагат вятърни паркове на разстояние по-малко от 3 км от границата на обектите. Обектът ROSCI0036 се намира на разстояние приблизително 7,71 км от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. |
| ROSPA0166 | Plopeni- Chirnogeni | ДА Известие ANANP №1788/24.03.2022 | НЕ | ДА Зона на непряко влияние Мястото се намира на приблизително 6,21 км от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА, като предложените инвестиции могат да окажат пряко влияние върху видовете птици по време на експлоатационния период. Основните форми на въздействие, които могат да възникнат в ANPIC, разположен в зоната на непряко влияние, са представени от промяна на местообитанията (деградация на местообитанията) и/или нарушаване на видовата активност. | ДА Мястото е обявено за защитена зона на видовете птици. | ДА Земите в изследвания от ПРОЕКТА периметър попадат в категорията на земите, частично заети от земеделие, със значителни площи с естествена растителност, обработваема земя, ливади. Зоната може да представлява коридор към местата за хранене на видове птици, между границата на изследвания от ПРОЕКТА периметър и границата на защитената зона има изолирани фрагменти от естествени и полуестествени местообитания, които могат да представляват места за хранене и да позволяват движението и миграцията на видовете към и от обекта. | НЕ |
| ROSPA0094 | Pădurea Hagieni | ДА Решение ANANP № 426/24.09.2020 Решение ANANP № 197/26.06.2020 Решение ANANP №118/08.05.2020 | ДА План за управление, одобрен със Заповед на министъра на околната среда, водите и горите №1480/2016 | ДА Косвена Зона на влияние Мястото се намира на приблизително 18,25 км от границата на изследвания периметър на ПРОЕКТА, предложените инвестиции могат да окажат пряко влияние върху видовете птици по време на експлоатационния период. Съгласно плана за управление, проектите за производство на вятърна енергия се считат за настоящ натиск и бъдещи заплахи за видовете птици на обекта. | ДА Мястото е обявено за защитена зона на видовете птици. | ДА Земите в периметъра, изследван от ПРОЕКТА, попадат в категорията на земи, частично заети от земеделие, със значителни площи с естествена растителност, ненапоявана обработваема земя, ливади. Зоната може да представлява коридор към местата за хранене на видове птици, между границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА, и границата на защитената зона има изолирани фрагменти от естествени и полуестествени местообитания, които могат да представляват места за хранене и да позволяват движението и миграцията на видовете към и от обекта. | ДА Ограничителни мерки за намаляване на обезпокояването на видовете птици на обекта. За нови заявления за разполагане на сгради ще бъде въведен следният набор от ограничения: а) никакви строежи от какъвто и да е вид няма да бъдат разположени върху ливади, б) никакви нови строежи от какъвто и да е вид няма да бъдат разположени на по-малко от 400 м от гори или влажни зони - езера, блата, водни течения и други подобни. Строежите могат да бъдат разположени само върху обработваема земя, в съответствие с изискванията на точка б). |
| ROSAC0157 (ROSCI0157) | Pădurea Hagieni - Cotul Văii | ДА Решение ANANP № 426/24.09.2020 Решение ANANP № 197/26.06.2020 Решение ANANP №118/08.05.2020 | ДА План за управление, одобрен със Заповед на министъра на околната среда, водите и горите 1480/2016 | ДА Зона на влияние косвено Зона на пряко влияние. Обектът се намира на приблизително 13,81 км от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. Предложените инвестиции могат да окажат пряко влияние върху видовете прилепи по време на експлоатационния период. | ДА Мястото е обявено за защита на 3 вида прилепи. | ДА Земите в периметъра, изследван от ПРОЕКТА, попадат в категорията на земи, частично заети от земеделие, със значителни площи с естествена растителност, ненапоявана обработваема земя, ливади. Зоната може да представлява коридор към местата за хранене на видове птици, между границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА, и границата на защитената зона има изолирани фрагменти от естествени и полуестествени местообитания, които могат да представляват места за хранене и да позволяват движението и миграцията на видовете към и от обекта. | НЕ Планът за управление е споделен със зоната ROSPA0094. Планът установява ограничения за видовете птици. Зоната е обявена за защита на видове прилепи, безгръбначни бозайници и влечуги. |
| ROSPA0151 | Ciobănița- Osmancea | ДА Известир №2053/04.04.2023 | НЕ | НЕ Анализираният периметър се намира на разстояние повече от 18,3 км от границата на обекта. | НЕ Въпреки че мястото е обявено за защита на 11 вида, посочени в член 4 от Директива 2009/147/ЕО, видове, изброени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО, анализираният периметър не е разположен на разстояние по-голямо от 18 км от границата на мястото, е малко вероятно въздействието на парка да се усети в района на мястото. | НЕ Въпреки че земите в периметъра, изследван от ПРОЕКТА, попадат в категорията на земите, частично заети от земеделие, със значителни площи с естествена растителност, обработваема земя, ливади, и анализираният периметър би могъл да представлява зони за хранене на видовете птици, за които е определен обектът, предвид голямото разстояние (>18 км) до тези зони, е малко вероятно видовете да се преместят от обекта към периметъра на ПРОЕКТА. | НЕ |
| ROSPA0001 | Aliman – AДа mclisi. | ДА Решение №414/03.08.2022 | ДА, План за управление, одобрен със Заповед на министъра на околната среда, водите и горите 1557/2016 | НЕ Анализираният периметър се намира на разстояние повече от 19 км от границата на обекта. | НЕ Въпреки че на територията се срещат 33 вида птици, изброени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕО, и редовно мигриращи видове птици, изброени в Приложение II на Директива 2009/147/ЕО, анализираната зона не се намира на техните миграционни пътища. | НЕ Въпреки че земите в периметъра, изследван от ПРОЕКТА, попадат в категорията на земите, частично заети от земеделие, със значителни площи с естествена растителност, обработваема земя, ливади, и анализираният периметър би могъл да представлява зони за хранене на видовете птици, за които е определен обектът, предвид голямото разстояние (>19 км) до тези зони, е малко вероятно видовете да се преместят от обекта към периметъра на ПРОЕКТА. | ДА Прилагане на ограничителни мерки относно разполагането на вятърни паркове в радиус от 3 км около защитената зона. Границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА, е на разстояние >19 км от границата на обекта. |
| BG0000569 | Кардам (България) | НЕ | НЕ | НЕ Периметърът на анализирания ПРОЕКТ не се пресича с границите на този обект. Въпреки че обектът се намира на приблизително 410 м км от границата на изследвания периметър от ПРОЕКТА, обектът е обявен за сухоземни видове (бозайници, влечуги) с намалена подвижност. | НЕ Мястото не е дом на силно мобилни сухоземни видове. | НЕ Границата на обекта е отделена от границата на анализния периметър чрез експлоатационен път. | НЕ Според стандартния формуляр на обекта, използването на вятърна енергия (C03.03) не е сред текущия натиск върху видовете в района. |
| BG0000570 (Bulgaria) | Изворово – Краище | НЕ | НЕ | ДА Зона на непряко влияние Периметърът на анализирания ПРОЕКТ не се пресича с границите на този обект. Обектът се намира на разстояние приблизително 3,64 км западно от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. Обектът е дом на няколко вида прилепи (Rhinolophus mehelyi, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus) | ДА Мястото е обявено за защитена зона на 12 вида прилепи. | ДА Възможно е районът да е миграционен коридор за прилепи. | НЕ Според стандартния формуляр на обекта, използването на вятърна енергия (C03.03) не е сред текущия натиск върху видовете в района. |
| BG0000130 (Bulgaria) | Крйморска Добруджа | НЕ | НЕ | ДА Зона на непряко влияние. Мястото се намира на приблизително 11 км надолу по течението от границата на обекта. Предложените инвестиции могат да окажат въздействие върху видовете прилепи по време на експлоатационния период (нарушение на активността). | ДА Мястото е обявено за защитена зона на 12 вида прилепи. | ДА Възможно е районът да е миграционен коридор за прилепи. | НЕ Според стандартния формуляр на обекта, използването на вятърна енергия (C03.03) не е сред текущия натиск върху видовете в района. |

  - Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта

Наличието и площите/популациите, обхванати от местообитания и видове от интерес за Общността в района на проекта, местоположението, географското направление и височинната разлика от площадката на проекта, както и природозащитният статус и природозащитните цели съгласно специфичните природозащитни цели на анализираните обекти са представени в следващите таблици.

Табиндивиди 15 Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта

| Табиндивиди 15 Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта– ROSAC0071 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
| ROSAC0071 (ROSCI0071) Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa | 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharitlon | 5,25 ха | НЕ Разпространението на това местообитание е разположено на разстояние приблизително 27,68 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА област | Разпространението на това местообитание е разположено нагоре по течението, северно от границата на проекта, в крайбрежната зона на езерото Ведероаса, до местността Влахии. | Неблагоприятен | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 40C0* Понто-сарматски широколистни храсти | 6,84 ха | НЕ Ареалът на разпространение на това местообитание е разположен на разстояние по-голямо от 7 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА област. | Разпространението на това местообитание е разположено нагоре по течението, северозападно от границата на проекта. Понто-сарматски широколистни храсталаци се срещат в следните райони в рамките на обекта: Шипоте на юг и изток от селото, югоизточно от Зориле, в долната част на Дялулуи ку Флутур в горския резерват Думбръвен и малък фрагмент по билото западно от езерото Бачулуи. Извън обекта от общностно значение, храсталаци се намират в района на Урлуя, на три скали източно от селото и северозападно от Хацег. | Неблагоприятен (благоприятни от гледна точка на структурата и функциите на местообитанието и от гледна точка на бъдещите перспективи, но неблагоприятни — неадекватни от гледна точка на повърхността) | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 62C0* Понто-сарматски степи | 86,15 ха | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, се намира на приблизително 2,79 км от границата ROSAC0071 Дъмбревени - Валя Урлуя - езеро Ведероаса. Съгласно Плана за управление на обекта, местообитанието не е открито по време на теренната оценка през сезон 2014. | Според Плана за управление на обекта, местообитанието не е открито по време на полевата оценка през сезон 2014. | Неблагоприятно(неблагоприятно - неадекватно по отношение на площ, структура и функции на местообитанието и бъдещи перспективи) | Подобряване на природозащитния статус |

| Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта – ROSAC0071 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | 6430 Крайни съобщества с високи хигрофилни треви от равнини до планински и алпийски райони | Неизвестна Местообитание, което не е идентифицирано в района на обекта | Не, Местообитанието не е идентифицирано на повърхността на обекта съгласно данните, представени в Плана за управление. | Местообитанието не е идентифицирано на повърхността на обекта съгласно данните, представени в Плана за управление. | Уточняване на природозащитния статус в рамките на 3 години | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | 91AA Понтосарматска горска растителност на с пухкав дъб | 38,6 ха | НР Ареалът на разпространение на това местообитание е разположен на разстояния по-големи от 18 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА територия. | Местообитанието се среща на обекта под формата на малки струпвания в горната част на варовиковите скали, по техните плата, в района на Шипотеле и южно от горския резерват Думбръвен. Разпространението на това местообитание е разположено нагоре по течението от границата на ПРОЕКТА, на северозапад. | Неблагоприятен (неадекватен както по отношение на структурата и функциите на местообитанието, така и по отношение на бъдещите перспективи и площта) | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 91F0 Смесени крайречни гори с Quemus robur, Ulmus laevis, Fraxinus zcelsor или Fraxinus angustifolia, покрай големи реки - Ulmenion minoris | Местообитанието не е установено на повърхността на обекта. | НЕ Според плана за управление на обекта, местообитанието не е открито по време на полевата оценка през сезон 2014. | Според Плана за управление на обекта, местообитанието не е открито по време на теренната оценка през сезон 2014. | Уточняване на природозащитния статус в рамките на 3 години | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 91I0* Евросибирска горско-степна растителност с Quercus spp. | 1355,90 ха | НЕ Разпространението на това местообитание е разположено на разстояние повече от 5,8 км от турбината T32 и на разстояние 5,74 км от границата, изследвана от ПРОЕКТА. | Местообитанието е разпространено на големи площи в резерват „ Гора Думбръвен“ и под формата на малки клъстери в районите „Крънгу“ и „Шипотеле“. Ареалът на разпространение е разположен северозападно и западно от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. | Неблагоприятен (неадекватен както по отношение на структурата и функциите на местообитанието, така и по отношение на бъдещите перспективи и площта) | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 91M0 Балкански панонски гори от цер и горун | 1277,5 ха | НЕ Зоната на разпространение на местообитанието е разположена на разстояния по-големи от 13 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА зона. | Местообитанието е разпространено в целия обект, под формата на фрагменти от различни повърхности, по полегати склонове и плата, от склоновете близо до езерото Бачулуй, в горите | Неблагоприятен (неадекватен както по отношение на структурата и функциите на местообитанието, така и по отношение на бъдещите перспективи и площта) | Подобряване на природозащитния статус |

| Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта – ROSAC0071 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  |  | от районите Флорииле - Адънката, югозападно от Хацег, североизточно от Падурен и южно от Шипотеле. Разпространението на това местообитание е разположено северно от границата на изследвания от ПРОЕКТА периметър, нагоре по течението от предложения енергиен парк. |  |  |
|  | 1355 Lutra lutra (Видра) | 10-50 индивида 50-75 ха площ на хабитата | НЕ Ареалът на разпространение на вида е разположен на разстояния, по-големи от 34 км от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА | Видът се среща във влажните местообитания в обекта в района на потоци с дълбочина над 30 см. Ареалът на разпространение на вида е разположен в северната част на площадката на ПРОЕКТА, нагоре по течението. Видът не е наблюдаван в района на потоците Черкез и Мъгура, които пресичат изследвания обект. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | 1310 Miniopterus schreibersii (Пещерен дългокрил прилеп )" | Размерът на популацията не може да бъде оценен. | ДА Резултатите от инвентаризациите, проведени между април 2022 г. и март 2023 г. в района на предложения от ПРОЕКТА вятърен парк, подчертаха, че видът присъства в района на обекта, като видът е бил по-активен в района през миграционния период. Развитието на ултразвуковите контакти по месеци показва максимум през есенния миграционен период (август) и високо ниво през пролетния миграционен период. Според информацията, представена в Плана за управление на обекта, районът на разпространение на вида се намира на приблизително 3,3 км от най-близката турбина. | Според информацията, представена в Плана за управление на обекта, ареалът на разпространение на вида се намира в южната част на обекта, приблизително на 3,3 км от най-близката турбина. | Неблагоприятен (неблагоприятен - неадекватен по отношение на размера на популацията, благоприятен по отношение на площта на местообитанието и бъдещите перспективи на вида.) | Подобряване на природозащитния статус |

| Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта – ROSAC0071 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | 1302 Rhinolophus mehelyi | Рядко срещано присъствие в обекта, не е установено на терен на етапа на разработване на плана за управление на обекта | НЕ Ареалът на разпространение на вида е неизвестен, наличието на вида в обекта не е потвърдено. Резултатите от инвентаризациите, проведени между април 2022 г. и март 2023 г. от консултанта в района на предложения от ПРОЕКТА вятърен парк, не разкриха наличието му. | Ареалът на разпространение на вида е неизвестен, наличието на вида в обекта не е потвърдено. Резултатите от инвентаризациите, проведени между април 2022 г. и март 2023 г. от консултанта в района на предложения от ПРОЕКТА вятърен парк, не показват наличието му. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | 1335 Spermophilus citellus (Лалугер)" | 1000-5000 iиндивида Хабитат с площ от около 300-500 ха | ДА Данните, получени от мониторинг, проведен между април 2022 г. и март 2023 г. в района на предложения от ПРОЕКТА вятърен парк, показват, че видът присъства в изследваната от ПРОЕКТА зона, особено в северната, североизточната и западната част на обекта. По време на периода на мониторинг на площадката на вятърния парк са наблюдавани 39 индивида, като индивиди са наблюдавани и в близост до площадките с турбини T23 (приблизително на 310 м от платформата на турбината T23), T21 (приблизително на 500 м от платформата на турбината) и T35 (приблизително на 300 м от платформата на турбината). Според картите на разпространение в Плана за управление, видът се среща в североизточната и северната част на обекта, на разстояния по-големи от 8 км от границата на ПРОЕКТА. | Според картите на разпространение в Плана за управление, видът се среща в североизточната и северната част на обекта, нагоре по течението от границата на Проекта. Видът присъства в добре дренирани ливадни/островни местообитания на ниво обект. Видът е установен и в периметъра на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | 2635 Vormela peregusna (Пъстър пор) | 10-15 индивида, Хабитат площ 150-200 ха | НЕ | Зоната на разпространение е разположена на разстояния по-големи от 3 км от западната граница на парковата територия. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта – ROSAC0071 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | На разстояния по-големи от 3 км от западната граница на парковата територия. | l |  |  |
|  | 1188 Bombina bombina (Червенокоремна бумка) | 10000-50000 инд, ивида Площ на хабитата от 1130 ха | НЕ Видът се среща в различни влажни зони в района на езерото Ведероаса и във Валя Бачулуи, на разстояния по-големи от 5 км от североизточната граница и 11 км от северната граница на проекта. Видът не е наблюдаван в района на вятърния парк. | Видът може да се открие в езера, канали, брегове на езера, канавки или дори временни локви в рамките на периметъра на обекта. Видът се среща в различни влажни местообитания в района на езерото Ведероаса и във Валя Бачулуи, на разстояния по-големи от 5 км от североизточната граница и 11 км от северната граница на проекта. Видът не е наблюдаван в района на вятърния парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | 1993 Triturus dobrogicus (Дунавски гребенест тритон) | Неизвестна | НЕ Видът се среща във влажните местообитания на езерото Ведероаса, на разстояния по-големи от 20 км от границата на площадката на вятърния парк. | Видът се среща във влажните местообитания на езерото Ведероаса, на разстояния по-големи от 20 км, нагоре по границата на площадката на вятърния парк. | Неизвестен Природозащитен статус, който ще бъде изяснен до 3 години | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | 5194 Elaphe quatuorlineata (Elaphe sauromates – Ивичест смок /Пъстър смок | Неизвестна | НЕ Не е установено наличие на вида в рамките на изследвания обект или в непосредствена близост. Според картите на разпространение в Плана за управление на обекта, видът се среща в южната и западната част на защитената зона, на разстояния по-големи от 3,5 км от границата на площадката на вятърния парк. | Видът предпочита естествени местообитания с варовикови стени, скали, храсти и може да се срещне в редки гори или дори близо до домове. Видът се среща на ниво обект в крайбрежните местообитания на горите Тълъшман, Нистрадин и Думбръвен. Според картите на разпространение в Плана за управление на обекта, видът се среща в южната и западната част на защитената зона, на разстояния по-големи от 3,5 км нагоре по течението от границата на площадката на вятърния парк. | Неизвестен Природозащитен статус, който ще бъде изяснен до 3 години | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | 1220 Emys orbicularis (Европейска блатна костенурка) | 1000-5000 индивида Площ на хабитата от 1920 ха | НЕ Ареалите на разпространение на вида съгласно Плана за управление се намират на | Присъствието на вида е установено във влажните местообитания в района на езерата Ведероаса, Бачу, Плопени и водоемите Негрещ. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта – ROSAC0071 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | северно и северозападно от границата на площадката на вятърния парк на разстояния по-големи от 10 км. | разположени нагоре, северно и северозападно от границата на площадката на вятърния парк на разстояния по-големи от 10 км. |  |  |
|  | 1219 Testudo graeca (Шипобедрена костенурка) | 5000-10000 индивида Площ на хабитата от 16730 ха | НЕ Ареалите на разпространение са общи с тези на вида Bombina bombina и са разположени на разстояния по-големи от 5 км от североизточната граница и 11 км от северната граница на проекта. Видът не е наблюдаван в района на площадката на вятърния парк. | Видът се среща в различни местообитания в целия обект, особено по слънчеви склонове с ливади, скали, гори, но също и в овощни градини или лозя, близо до местностите Влахии, Алиман, Флориле, Адънката, Урлуя, Шипотеле, Зориле и Плопен. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | 1217 Testudo hermanni (Шипоопашата костенурка) | Към днешна дата видът е открит в обекта само с един екземпляр, за който се смята, че е бил интродуциран и няма постоянна популация. През 2014 г. е регистриран един-единствен екземпляр в обекта, а информацията от плана за управление предполага, че това може да е и погрешна идентификация. Видът има естествено разпространение в Южен Банат и Югозападна Олтения. Проучванията за наличието и природозащитния статус на вида в ROSC10071 трябва да продължат. Въз основа на наличната информация, не са разработени природозащитни цели на ниво обект ROSC10071 за този вид. |  |  | - | - |

| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разстояние по-голямо от 34 км от езерото Бачулуй. |  |  |  |
|  | 1154 Misgurnus fossilis (Виюн) | Площ на местообитанието от 227 хектара | НЕ В плана за управление на обекта е посочено, че видът не е бил уловен, но се предполага, че видът присъства/може да присъства в езерото Ведероаса. Районът, изследван от ПРОЕКТА, се намира на разстояние повече от 34 км от езерото Бачулуi . | Благоприятните за вида местообитания се намират в езерото Ведероаса. Районът, изследван от ПРОЕКТА, се намира на разстояние повече от 34 км, надолу по течението от езерото Бачулу. | Благоприятeн от всички гледни точки (Ще бъде проверено в рамките на 2 години от датата на решението на ANANP, поради липса на данни) | Поддържане на природозащитния статус |
|  | 2522 Pelecus cultratus | Площ на местообитанието от 227 хектара | НЕ В плана за управление на обекта е посочено, че видът не е бил уловен, но се смята, че видът присъства/може да присъства в долината Ведереоса. Районът, изследван от ПРОЕКТА, се намира на разстояние повече от 34 км от езерото Бачулуi. | Благоприятните местообитания за вида се намират в езерото Ведероаса. Районът, изследван от ПРОЕКТА, се намира на разстояние повече от 34 км, надолу по течението от езерото Бачулуй. | Благоприятен от всички гледни точки (Ще бъде проверено в рамките на 2 години от датата на решението на ANANP, поради липса на данни) | Поддържане на природозащитния статус |
|  | 1134 Rhodeus sericeus amarus | 84074 индивида. Площ на местообитанието от приблизително 227 хектара. | НЕ Благоприятни за вида местообитания се намират на разстояние по-голямо от 34 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА зона. | Видът се среща в райони с подходящо местообитание, песъчлив субстрат, потопена растителност. Районът, изследван от ПРОЕКТА, се намира на разстояние повече от 34 км, надолу по течението от райони с благоприятни за вида местообитания. | Благоприятен от всички гледни точки (Ще бъде проверено в рамките на 2 години от датата на решението на ANANP, поради липса на данни) | Поддържане на природозащитния статус |
|  | 5329 Romanogobio vladykovi | Видът не е открит по време на предварителните проучвания за плана за управление. Целта на опазването на ниво обект е да се поддържа или подобрява природозащитният статус на вида, в зависимост от резултатите от проучвания, насочени към изясняване на наличието и природозащитния статус на вида (ще се реши в рамките на 3 години дали природозащитният статус е необходимо да се поддържа или подобрява). |  |  |  |  |
|  | 4028 Catopta thrips | Видът не е открит по време на предварителните проучвания за плана за управление. Целта на опазването на ниво обект е да се поддържа или подобрява природозащитният статус на вида, в зависимост от резултатите от проучвания, насочени към изясняване на наличието и природозащитния статус на вида (ще се реши в рамките на 3 години дали природозащитният статус е необходимо да се поддържа или подобрява). |  |  |  |  |
|  | 1074 Eriogaster catax | Видът не е открит по време на предварителните проучвания за плана за управление. Целта на опазването на ниво обект е да се поддържа или подобрява природозащитният статус на вида, в зависимост от резултатите от проучвания, насочени към изясняване на наличието и природозащитния статус на вида (ще се реши в рамките на 3 години дали природозащитният статус е необходимо да се поддържа или подобрява). |  |  |  |  |

| Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта – ROSAC0071 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | 1060 Lycaena dispar | Под 50 индивиди | НЕ Според картите на разпространение на видове в плана Управление, най-близките райони с местообитания, благоприятни за вида, са идентифицирани на разстояния по-големи от 10 км от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. | Видът Lycaea dispar е установен на пет места в обекта. Най-голямата популация е установена в района на езерото Ведероаса, като са идентифицирани две колонии от над 20 индивида. Следващата по големина популация е открита в района на Плопени, а други две съобщения идват от района на канали, които пресичат земеделски земи в района. Шипотеле - Туфани, съответно Алиман - Флорииле. Местообитания, благоприятни за вида, са разположени на север, нагоре по течението от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. | Неблагоприятно (неблагоприятно - неадекватно по отношение на размера на популацията, площта на местообитанието и бъдещите перспективи на вида) | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 1083 Lucanus cervus (Еленов рогач) | Неизвестен | НЕ Зоната на разпространение на местообитанието, благоприятно за вида 91I0 *, се намира на разстояние по-голямо от 5,8 км от турбината T32 и на разстояние 5,74 км от границата, изследвана от ПРОЕКТА, а зоната на разпространение на местообитанието 91M0 се намира на разстояние по-голямо от 13 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА зона. | Потенциалният ареал на разпространение на вида Lucanus cervus в обекта ROSCI0071 Дъмбревей - долината Урлуя - езерото Ведероаса включва всички гори от типовете местообитания 91M0 Балкано-панонски гори от небе и горун, съответно 91I0* Евросибирска горско-степна растителност с Quercus spp. Възрастни индивиди от вида са регистрирани в четири района: в гората Дечебал между находищата Рарищя - Йон Корвин - Крънгу, в района на находището Флорииле, в гората Дъмбревени в района на находищата Фурника и Туфани, съответно южно от находището Шипотеле. Някои съобщения са извън местообитание , дъбови гори, доминирани от по-стари дървета, защото възрастните летят извън местообитанието на ларвите в съседни гори или дори в открити пространства по края на гората. | Неизвестен (уточнение в рамките на 3 години) | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта – ROSAC0071 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  |  | Числеността на идентифицираните популации е различна във всяка област, където видът е бил идентифициран. Зоните с благоприятни местообитания за вида са разположени на север, североизток, нагоре по течението от границата на площадката на проекта. |  |  |
|  | 2253 (Centaurea jankae) | Несигурно присъствие | НЕ Според данните, представени в Плана за управление, видът не е бил регистриран в обекта. ROSCI0071 Дъмбравени - Долина Урлуя - езерото Ведероаса през 2014 г. Не е открит в обекта по време на систематичното търсене, през периода на цъфтеж на вида по време на етапа на полевата оценка през лятото на 2014 г. Също така, присъствието на вида в района на обекта не е отбелязано през последното десетилетие, лична комуникация . М. Петреску 2014. | Присъствието на вида е несигурно | Неизвестен Уточнение в рамките на 3 години | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 6927 Himantoglossum jankae | 83 екземпляра. Местообитание в площ от 4,9- 5 хектара | НЕ Ареалът на разпространение на вида, според данните, представени в плана за управление на обекта, се намира на разстояния, по-големи от 10,35 км от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. | Видът е регистриран в резервата „Дъмбревенска гора“: по края на пухкави дъбови гори, по степни ливади, понякога сипеи, по поляни, разпръснати из горите, навлизайки от Туфани и Фурница. Разпространението на вида е разположено нагоре по течението от границата на изследвания от ПРОЕКТА периметър, на север, североизточно от неговата граница. | Неблагоприятно - неадекватно (по отношение на размера на популацията и перспективите) видове в бъдеще е неблагоприятно - недостатъчно и от гледна точка на потенциалната площ на местообитанието е благоприятно) | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | 2125 Potentilla emilii-popii | 134000-13500 индивида Площ на местообитанието от около 15 хектара | НЕ Най-близките райони, където е установен видът, според картите на разпространение на обектите, се намират на разстояние приблизително 5,9 км от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. | Видът се среща в следните райони: горски резерват Думбравени и околностите му в северната част, влизайки от Туфани, върху варовикови сипеи, разпръснати в гората, в южната част, | Неблагоприятно (благоприятни по отношение на размера на популацията и площта на местообитанието и неблагоприятни — | Поддържане или подобряване състояние на консервация |
| Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта – ROSAC0071 |  |  |  |  |  |  |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  |  | влизайки от кариерата, по ливади и сипеи в северната част на тематичната пътека, южно от горския резерват Думбръвен, по сипеи в южния край на обекта, Шипотеле - по скалисти ливади южно от местността, Зориле - по скалите югоизточно от местността, Адънката - по скалисти ливади, скали и сипеи в северната и източната част на местността, източно от езерото Бачулуй, северно от южния басейн на езерото Ведероаса, и Урлуя - северно от местността - извън обекта. Най-близките райони, където видът е бил наблюдаван, според картите на разпространение на обектите, са разположени на север, североизток и изток от границата на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. | неадекватни по отношение на бъдещите перспективи на вида) |  |
|  | 4067 Echium russicum | Несигурно присъствие | НЕ От данните, представени в Плана за управление на обекта, следва, че наличието на вида в обекта е несигурно. Също така, наличието на вида в района на обекта не е наблюдавано през последното десетилетие - лице, съобщ. М. Петреску 2014 г. | Присъствието на вида в обекта е несигурно | Неизвестно (изясняване до 3 години) | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

Табиндивиди 16 Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта (част II – ROSAC0157)

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в ROSAC0157 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
| ROSAC0157 (ROSCI0157) Гора Хаджиен Котул Въий | 62C0* Понтосарматски степи | 1866 г., 6 хектара | НЕ Периметърът на ПРОЕКТА не се пресича с това местообитание. Ареалът на разпространение на това местообитание е разположен на разстояние приблизително 11,22 км от границата на изследвания район. чрез ПРОЕКТ. | Особено в района на Котул Въи. Зоната на разпространение на местообитанието се намира на изток от границата на ПРОЕКТА, на разстояние повече от 11 км. | Неблагоприятно/неадекватно (по отношение на структурата и специфичните функции и по отношение на бъдещите перспективи) | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 40C0* Понтосарматски широколистни храсталаци | 93,09 хектара | НЕ Ареалът на разпространение на това местообитание се намира на разстояние приблизително 20,84 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА територия. | Разпространението на местообитанията в обекта е изолирано. Ареалът на разпространение е концентриран в централната част на обекта, източно от местността Албещ, източно от границата на проекта, на разстояние повече от 20 км. | Неблагоприятно/неадекватно | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 6430 „Бирови съобщества с високи хигрофилни треви от равнини до планински и алпийски нива“ | 11,6 хектара | НЕ Ареалът на разпространение на това местообитание се намира на разстояние приблизително 15,73 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА територия. | Зоната на разпространение на местообитанието е разположена в източната част на проекта, главно в района на Котул Въи, на разстояние повече от 15 км. | Неблагоприятеннеадекватен | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamino или Hydrocharition | 119 хектара | НЕ Ареалът на разпространение на това местообитание се намира на разстояние приблизително 23,74 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА територия. | Разпределението на местообитание 3150 в рамките на защитената природна зона е неравномерно, като се среща главно в западната част на езерото Мангалия - опашката на езерото. Районът на разпространение е разположен в източната част на анализирания от ПРОЕКТА периметър, надолу по течението, на разстояние от приблизително 23,76 км | Неблагоприятеннеадекватен | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 91M0* Балканско-панонски гори от цер и горун | 1,6 хектара | НЕ, Ареалът на разпространение на това местообитание се намира на разстояние приблизително 24,26 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА зона. | В момента разпределението на местообитание 91M0 е неравномерно в рамките на защитената природна зона, като се среща само в северния клон на резервата. | Неблагоприятеннеадекватен | Подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в ROSAC0157 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  |  | сравнително близо до село Албещ, където за съжаление наличието на местообитанието е трудно за откриване, тъй като е заобиколено и нападнато от горски насаждения от туя, хвойна, акация, върба и бор. Районът на разпространение е на изток от границата на проекта, на разстояние повече от 24 км |  |  |
|  | 91AA Понтосарматска горска растителност с пухкав дъб | 80 хектара | НЕ Ареалът на разпространение на това местообитание се намира на разстояние приблизително 16,31 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА територия. | В момента разпространението на местообитание 91AA е неравномерно в рамките на защитената природна зона, като се среща само в северния клон на резервата, сравнително близо до село Албещи, където за съжаление наличието на местообитанието е трудно за откриване, тъй като е заобиколено и нахлуло от горски насаждения от туя, хвойна, акация, върба и бор. Районът на разпространение е на изток от границата на проекта, на разстояние повече от 16 км. | Неблагоприятеннеадекватен | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 1219 Testudo graeca | 1000-5000 индивида Площ на местообитанието 3450 ха | НЕ Присъствието на вида е установено на приблизително 6,3 км от границата на изследваната от ПРОЕКТА зона. Най-близката турбина, T7, се намира на приблизително 14,15 км от границата на благоприятното местообитание. | Видът се среща по слънчевите склонове на нивото на обекта, в гори и ливади близо до местностите Короана, Вълчеле, Котул Въии, Въртоп, Албещъ, Хаджиен. Ареалите на разпространение са разположени в източната част на анализирания обект, на разстояния по-големи от 14 км. | Благоприятен | Поддържане на статуса |
|  | 1220 Emys orbicularis | 1000-5000 физически индивиди Площ на местообитанието 400 хектара | НЕ Най-близката турбина, T9, се намира на приблизително 23,51 км от границата на благоприятното местообитание. След мониторинговите кампании не е имало | Видът обитава различни видове влажни местообитания, от езера, канали, брегове на езера, водоеми и други подобни, заобиколен от естествени местообитания. Разпространението му е разположено в източната част на ПРОЕКТА- | Благоприятен | Поддържане на статуса |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в ROSAC0157 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | идентифицирайте индивиди от този вид | от анализираната област, на разстояния по-големи от 23 км. |  |  |
|  | 1188 Bombina bombina | Неизвестен | НЕ плана за управление на обекта ROSAC0157 Гора Хаджиен - Котул Въий, ареалът на разпространение на това местообитание се намира на разстояние приблизително 25,75 км от границите на изследваната зона. Най-близката турбина, T9, се намира на приблизително 26,18 км от границата на благоприятното местообитание . | Видът не е придирчив към избора си на местообитания. размножаване , може да се открие в езера, канали, брегове на езера, канавки или дори временни езера в рамките на периметъра на обекта. Зоните на разпространение са разположени в източната част, на разстояния по-големи от 25 км от границата на проекта. | Неизвестно | Поддържане или подобряване |
|  | 1279 Elaphe quatorlineata | 100-500 индивида. Площта на местообитанието не е оценена. | НЕ Разпространението на това местообитание се намира на разстояние приблизително 13,82 км от границите на изследвания район. Най-близката турбина, T7, се намира на приблизително 14,18 км от границата на благоприятното местообитание. След проведените мониторингови кампании не са установени индивиди от този вид. | Видът предпочита естествени местообитания с варовикови стени, скали, храсти, може да се намери и в редки гори или дори близо до домове. Този тип местообитание се намира в източната част на проекта, | Благоприятен | Поддържане на статуса |
|  | 1083 Lucanus cervus (Бръмбар рогач) | Присъствието на вида е неизвестно, този вид не е идентифициран в сайт Площ на местообитанието 2-4 хектара | НЕ Границата на зоната от Натура 2000 се намира на приблизително 13,82 км от ПРОЕКТА, но наличието или разпространението на местообитания в рамките на зоната е неизвестно. Най-близката турбина, T7, се намира на приблизително 14,15 км. към границата на благоприятното местообитание. | Благоприятното местообитание е разположено главно по края на горуницата и други широколистни дървесни видове - ясен, габър, топола и други подобни, по пътищата за достъп до и от гората, и се намира в източната част на Проекта на разстояние повече от 14 км. | Неблагоприятен/неадекватен | Подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в ROSAC0157 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | 1060 Lycaena dispar | Видът не е идентифициран в обекта | НЕ Благоприятно местообитание за вида се намира на приблизително 13,82 км от ПРОЕКТА, но наличието или разпространението на местообитанието в обекта е неизвестно. Най-близката турбина, T7, се намира приблизително на 14,15 км от границата на благоприятното местообитание. | Според актуалните данни, наличието на вида се споменава само в няколко населени места в окръг Констанца. Според данните от проучването, проведено от Ramboll, видът не е наблюдаван в района на ПРОЕКТА. | лошо, лошо | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 1078* Callimorpha quadripunctaria | Неизвестен | НЕ Границата на зоната от Натура 2000 се намира на приблизително 13,82 км от ПРОЕКТА, но наличието или разпространението на местообитания в рамките на зоната е неизвестно. Най-близката турбина, T7, се намира на приблизително 14,15 км. към границата на благоприятното местообитание . | Неизвестен | лошо, лошо | Подобряване на състоянието на |
|  | 4027 Arytrura musculus | Този вид не е идентифициран на повърхността на обекта по време на проучванията на основите за разработването на плана за управление. Следователно, той трябва да бъде премахнат от стандартния формуляр на сайта. |  |  |  |  |
|  | 4033 Erannis ankeraria | Този вид не е идентифициран на повърхността на обекта по време на проучванията на основите за разработването на плана за управление. Следователно, той трябва да бъде премахнат от стандартния формуляр на сайта. |  |  |  |  |
|  | 2327 Himantoglossum caprinum | Популацията не е оценена. Приблизителна площ на местообитанието: 150 200 ха. | НЕ, Видът не е идентифициран по време на интензивната полева кампания през 2014 г. на територията. ROSCI0157 - Завой на долината Хаджиен. | Видът не е идентифициран по време на интензивната полева кампания през 2014 година на територията ROSCI0157 - Hagieni Cotul Văii., няма известна информация относно разпространението им в обекта | Неизвестен | Поддържане на статуса |
|  | 2125 Potentilla emilii-popii " | Популацията не е оценена. Приблизителна площ на местообитанието: 35-50 ха. | НЕ, Видът не е идентифициран по време на интензивната полева кампания през 2014 г. на територията. ROSCI0157 - Завой на долината Хаджиен. | Видът не е идентифициран по време на интензивната полева кампания през 2014 година на територията ROSCI0157 - Hagieni Cotul Văii., няма известна информация относно разпространението им в обекта | Неизвестен | Поддържане или подобряване |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в ROSAC0157 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | 2253 Centaurea jankae | Популацията не е оценена. Приблизителна площ на местообитанието: 1866,6 ха. | НЕ, Видът не е идентифициран по време на интензивната полева кампания през 2014 г. на територията. ROSCI0157 - Завой на долината Хаджиен. | Видът не е идентифициран по време на интензивната полева кампания през 2014 година на територията ROSCI0157 - Hagieni Cotul Văii., няма известна информация относно разпространението им в обекта | Неблагоприятно – неадекватно | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 4067 Echium russicum | Популацията не е оценена. Приблизителна площ на местообитанието: 300 ха. | НЕ, Популацията на вида в защитената природна зона е неизвестна. В 3-те изследвани станции са идентифицирани по-малко от 12 индивида. Тъй като е двугодишен вид, е възможно да не се е появил в цъфтеж през оценъчния сезон. от 2014 г. | Популацията на вида в защитената природна зона е неизвестна. В 3-те изследвани стационарни точки са установени по-малко от 12 индивида. Тъй като е двугодишен вид, е възможно да не е цъфтял през вегетационния период. Оценка от 2014 г. | Неблагоприятно – неадекватно | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 1335 Spermophilus citellus (Лалугер) | 1000-5000 инивидад Приблизителна площ на местообитанието: 150250 хектара | ДА ПРОЕКТЪТ не се припокрива с границите на обекта, но видът с европейски защитен статут в мрежата Натура 2000 присъства в района на анализирания енергиен парк. Този вид е установен и извън обекта. Характерното местообитание на вида включва ливади, мочурища, поляни и други подобни, като тяхното присъствие зависи от поддържането на ниска растителност (напр. чрез паша) и от толерантността на местното популация. Съгласно Плана за управление на обекта ROSAC0157 Гора Хаджиен - Котул Въии, ареалът на разпространение на това местообитание се намира на разстояние приблизително 15,78 км от границите на изследвания район. Най-близкото | В обекта благоприятното местообитание се намира в източната част на ПРОЕКТА, на разстояния по-големи от 15 км | Благоприятен | Поддържане на консервационното състояние |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в ROSAC0157 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | Турбината T9 се намира на приблизително 16,10 км от границата на благоприятното местообитание |  |  |  |
|  | 2609 Mesocricetus newtoni | 500-1000 индивида. Приблизителна площ на местообитанието: 100250 хектара. | НЕ, Съгласно плана за управление на обекта ROSAC0157 Гора Хаджиен - Котул Въий, ареалът на разпространение на това местообитание се намира на разстояние приблизително 26,66 км от границите на изследваната зона. Най-близката турбина, T9, се намира на приблизително 27,07 км от границата на благоприятното местообитание. | В обекта благоприятното местообитание е разположено в централната северна и южна част. Зоните на разпространение са разположени в източната част на проекта, на разстояние приблизително 13,82 км. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | 1302 Rhinolophus mehelyi | Видът не е наблюдаван на обекта по време на проучванията за основите на плана за управление. |  |  | Неблагоприятен- лош | Подобряване на природозащитния статус |
|  | 1310 Miniopterus schreibersii | 100 екземпляра по време на миграция | ДА Съгласно плана за управление на обекта ROSAC0157 Гора Хаджиен - Котул Въий, ареалът на разпространение на това местообитание се намира на разстояние приблизително 15,52 км от границите на изследвания район. Най-близкият вятърен парк, T9, се намира на приблизително 15,94 км. към границата на благоприятното местообитание. Този вид се счита за мигрант на средни разстояния, но понякога може да извършва дълги разпръсквания или миграционни полети, покривайки стотици километри. В повечето случаи летните и зимните места за нощуване са разположени на разстояния от 40-100 км . | В източната част на периметъра, проучен от ПРОЕКТА. Индивиди, идентифицирани в източната част на енергийния парк. | Неблагоприятен - неадекватен | Подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в ROSAC0157 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | Въпреки че периметърът на проекта не се пресича с границите на обекта, след проведените от консултанта мониторингови кампании бяха идентифицирани 85 контакта на този вид, разположени изключително в естествената зона, близо до вятърния парк Т2, която би могла да бъде възможна зона за миграция. ПРОЕКТЪТ не се припокрива с границите на обекта, но видовете със защитен статус на ниво Европейската мрежа Натура 2000 присъства в изследваната зона |  |  |  |
|  | 1304 Rhinolophus ferrumequinum (Голям подковонос) | 100 индивида Площ на местообитанието: 30 хектара | НЕ Видът изисква мозайка от местообитания с разнообразна структура, включително широколистни гори, пасища, овощни градини, свързани помежду си с линейни структури, редици дървета, живи плетове. Пашата допринася значително за увеличаване на количеството хранителни източници, достъпни за вида, чрез наличието на бръмбари. Съгласно плана за управление на територията ROSAC0157 Гора Хаджиен - Котул Въий, зоната на разпространение на благоприятни местообитания се намира на разстояние приблизително 24,88 км от границите на изследваната зона. Най-близката турбина, T9, се намира на приблизително 25,31 км. към границата на благоприятното местообитание. | В източната част на периметъра, проучен от ПРОЕКТА Индивиди, идентифицирани в източната част на енергийния парк/ | Неблагоприятно - неадекватно | Подобряване на природозащитния статус |
| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в ROSAC0157 |  |  |  |  |  |  |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | 1316 1316 Myotis capaccinii | Видът не е наблюдаван на обекта по време на проучванията за основите на плана за управление. | НЕ Съгласно Забележка № 1788/2022 на ANANP, наличието на вида не е потвърдено на това място. След теренните дейности, специфични за разработването на Плана за управление на мястото, е идентифициран един екземпляр с помощта на ултразвуков детектор. | В югоизточната част на периметъра, изследван от ПРОЕКТА, близо до община Короана | Неизвестен | Не са формулирани специфични цели за опазване на този вид. |
|  | 2633 Mustela eversmanii (Степен пор) | 10-50 индивида Площ на местообитанието: 150250 ха | НЕ ПРОЕКТЪТ не пресича границите на обекта. Най-близката турбина, T7, се намира на приблизително 14,15 км от границата на благоприятното местообитание на вида. | Характерните местообитания на вида включват земеделски местообитания, изоставени ливади и горски краища. Благоприятни местообитания на обекта се намират в частта от обекта, изследвана от ПРОЕКТА. | Благоприятен | Поддържане на консервационното състояние |

Табиндивиди 17 Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта (част III – ROSAC0166)

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSAC0166 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
| ROSPA0166 | A255 Anthus campestris | 1-15 двойки | ДА Периметърът не се пресича с границите на защитените територии. Като се има предвид, че местните и мигриращите птици имат висока мобилност, особено по време на хранене или разпръскване, и резултатите от мониторинга, проведен между април 2022 г. и март 2023 г., идентифицираха 10 индивида от този вид в района на вятърните паркове T17, T21, T23 и T7, T8 и T9, се счита, че районът на разпространение на този вид се пресича от анализирания план. Също така, според докладите на Румъния, основани на чл. 12 от Директива 2009/147/ЕИО и Атласа на видовете птици от интерес за Общността в Румъния, районът на разпространение на този вид се припокрива с анализирания периметър. ПРОЕКТЪТ не се припокрива с границата на обекта, но видовете със защитен статус на ниво В изследваната зона присъства европейска мрежа Натура 2000. | Анализираният периметър е разположен южно от границата на обекта, надолу по течението. В анализираната периметърна зона, резултатите от мониторинга, проведен за този проект, потвърдиха наличието на вида в източната част на обекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSAC0166 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A403 Buteo rufinus | Брой индивиди по време на зимуване: 1 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не се пресича с границите на анализирания обект и не се припокрива с потенциалното местообитание на вида в обекта. Той обитава открити, ниски места, с групички дървета и растителност, често близо до вода. Тъй като разпространението му в рамките на обекта не е известно, се счита, че благоприятното местообитание на вида е представено от целия обект. Границата на обекта е приблизително на 6,1 км от границата на Проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г. за този енергиен парк, в източната част на парка в анализираната периметърна зона са идентифицирани 19 индивида, с по-висока концентрация в района на турбините T23 и T7, T8, T9. | Анализираният периметър е разположен южно от границата на обекта, надолу по течението от обекта. Индивиди, идентифицирани в източната част на енергийния парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A082 Circus cyaneus | Брой зимуващи индивиди: 1 Площ на местообитанието: 42,27 ха | ДА Изследваната от ПРОЕКТА територия не се пресича с границите на анализирания обект и не се припокрива с потенциалното местообитание на вида на обекта. Обектът се намира на приблизително 6,1 км от границата на Проекта. След мониторингови кампании, в източната част на парка бяха идентифицирани 7 индивида от този вид, с по-висока концентрация в района на вятърните паркове. | Анализираният периметър е разположен южно от границата на обекта, надолу по течението от обекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSAC0166 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | Т10, Т18, Т19, Т22, Т33 |  |  |  |
|  | A429 Dendrocopos syriacus | 5–10 двойки | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не се пресича с границите на анализирания обект и не се припокрива с потенциалното местообитание на вида на обекта. Обектът се намира на приблизително 6,1 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. за този енергиен парк не са установени индивиди от този вид. | Анализираният периметър е разположен южно от границата на обекта, надолу по течението от обекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A379 Emberiza hortulana | 5 – 10 двойки | НЕ Изследваната от ПРОЕКТА територия не се пресича с границите на анализирания обект и не се припокрива с потенциалното местообитание на вида на обекта. Обектът се намира на приблизително 6,1 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г. за този енергиен парк, бяха идентифицирани 3 индивида от този вид в югозападната част на парка, на разстояние 1,83 км от границата на проекта. | Анализираният периметър е разположен южно от границата на обекта, надолу по течението от обекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A098 Falco columbarius | 1 индивид Площ на местообитанието: 136,62 ха | ДА Изследваната от ПРОЕКТА територия не се пресича с границите на анализирания обект и не се припокрива с потенциалното местообитание на вида в обект . Обектът се намира на приблизително 6,1 км от границата на проекта. | Анализираният периметър е разположен южно от границата на обекта, надолу по течението от обекта. Индивиди, идентифицирани в северната част на периметъра на проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване състояние на консервация |
| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSAC0166 |  |  |  |  |  |  |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., за този енергиен парк са идентифицирани 2 индивида от този вид, в района на турбини T22 и T33. |  |  |  |
|  | A097 Falco vespertinus | 30–40 двойки Площ на местообитанието: 136.62 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 6,1 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г. за този енергиен парк, не са идентифицирани индивиди от този вид. | Анализираният периметър е разположен южно от границата на обекта, надолу по течението от обекта. | Благоприятен (Добър) | Поддържане на консервационното състояние |
|  | A339 Lanius minor (Черночела сврачка) | 3 – 5 двойки Площ на местообитанието: 138 ха | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида в обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 6,1 км от границата на проекта. Въпреки че ПРОЕКТЪТ не се припокрива с границата на обекта, видът със защитен статут на ниво В изследваната зона присъства европейски вид от мрежата Натура 2000. След проведените мониторингови кампании за този енергиен парк (2022-2023 г.), бяха идентифицирани 3 индивида от този вид в източната и югозападната част на парка, с по-висока плътност в района на вятърните паркове. Т10, Т12 | Анализираният периметър е разположен южно от границата на обекта, надолу по течението от обекта. Индивиди, идентифицирани в източната част на обекта на енергийния парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

Табиндивиди 18 Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта (част IV – ROSPA0036)

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
| ROSPA0036 | A402 Accipiter brevipes | Гнездящи двойки : 12 - 16 Площ на местообитанието, целева стойност: най-малко 1789,57 | Не Районът, изследван от ПРОЕКТА, не се пресича с обекта или потенциалното местообитание на вида на обекта. Благоприятното местообитание за вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. Проучванията за мониторинг на биоразнообразието, проведени от Ramboll между 1 април 2022 г. и 30 март 2023 г., не потвърдиха наличието на индивиди от този вид в периметъра на проекта. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, северозападно от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A255 Anthus campestris | Брой гнездящи двойки: 1600 - 2000 | ДА Зоната, изследвана от ПРОЕКТА, не пресича границите на обекта. Благоприятното местообитание за вида се намира на приблизително 7,11 км от проекта. Проведените проучвания за мониторинг на биоразнообразието за този енергиен парк (2022-2023 г.) потвърдиха наличието на индивиди от този вид в периметъра на проекта, като 10 индивида бяха идентифицирани в близост до вятърни паркове T17, T21, T23 и T7, T8 и T9. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, северозападно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в на изток от енергийния парк | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A089 Aquila pomarina | Брой индивиди в миграция: 100 - 300 Площ на местообитанието, целева стойност: най-малко 1789,57 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Благоприятното местообитание за вида се намира на приблизително 7,11 км от проекта. Проведените за този енергиен парк мониторингови проучвания на биоразнообразието потвърдиха наличието на индивиди от този вид в периметъра на проекта, общо 19 индивида от този вид, в района на вятърните паркове T17, T21, T23 и T7, T8 и T9. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, северозападно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в на изток от енергийния парк | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | А215 Bubo bubo | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Благоприятното местообитание за вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г. за този енергиен парк, не са идентифицирани индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, северозападно от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A403 Buteo rufinus | Брой гнездящи двойки: 9 - 10 Площ на местообитанието, целева стойност: най-малко 1789,57 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Благоприятното местообитание за вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. Проведените за този енергиен парк мониторингови проучвания за биоразнообразието (2022-2023 г.) потвърдиха наличието | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, северозападно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в източната част на енергийния парк | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | индивиди от този вид в рамките на периметъра на проекта, 19 индивида са идентифицирани в източната част на парка, с по-висока концентрация в района на турбините T23 и T7, T8, T9 |  |  |  |
|  | A243 Calandrella brachyДа ctyla | - | НЕ Зоната, изследвана от ПРОЕКТА, не пресича границата на обекта. Благоприятното местообитание за вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. Проведените проучвания за мониторинг на биоразнообразието за този енергиен парк (2022-2023 г.) не потвърдиха наличието на вида в периметъра на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, северозападно от границата на Проекта. | Неизвестен (присъствието на вида в обекта е несигурно) | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A244 Caprimulgus europaeus | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Благоприятното местообитание за вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. Проведените за този енергиен парк мониторингови проучвания за биоразнообразието (2022-2023) потвърдиха наличието на вида, като един индивид от този вид беше идентифициран в района на турбините T7, T8 и T9. | Благоприятен | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A082 Circus cyaneus | Брой индивиди при миграция: 90 – 100 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира приблизително | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, северозападно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в периметъра, изследван от ПРОЕКТА, в източната част. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | 7,11 км от границата на проекта. В проведените проучвания за мониторинг на биоразнообразието за този енергиен парк (2022-2023 г.) са идентифицирани 7 индивида в източната част на парка с по-висока концентрация в района на турбините T10, T18, T19, T22, T33 ( виж Фигура 13а ) |  |  |  |
|  | A083 Circus macrourus | Брой мигриращи индивиди: 60–70 | НЕ Зоната, изследвана от ПРОЕКТА, не пресича границата на обекта. Благоприятното местообитание за вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. След мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г. за този енергиен парк, не бяха идентифицирани индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, северозападно от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A084 Circus pygargus | Брой индивиди в миграция: 150 – 200 | ДА Зоната, изследвана от ПРОЕКТА, не пресича границата на обекта. Благоприятното местообитание за вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., за този енергиен парк са идентифицирани 8 индивида, в източната част на парка с по-висока концентрация. повдигнати в зоната на турбините T11 и T14 | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, северозападно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в източната част на анализирания обект. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A231 Coracias garrulus | Брой гнездящи двойки: 70– 80 | ДА Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича границата на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г. за този енергиен парк, в прохода, в югоизточната част на парка, са идентифицирани 26 индивида с по-висока концентрация в района на турбините T1, T4 T6, T7, T8, T9, T10, T12, T15, T20. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в югоизточната част на енергийния парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A238 Dendrocopos medius | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича границата на обекта, нито потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. След проведените мониторингови кампании не са установени индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A429 Dendrocopos syriacus | Брой гнездящи двойки: 30–50 | НЕ Зоната, изследвана от ПРОЕКТА, не пресича границата на обекта, нито потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,20 км от границата на проекта. След проведени мониторингови кампании не бяха идентифицирани индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A379 Emberiza hortulana | Брой гнездящи двойки: 200–220 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г. за този енергиен парк, бяха идентифицирани 3 индивида, преминаващи през него, в югозападната част на парка на разстояние 1,83 км от границата на проекта. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A103 Falco peregrinus (Сокол скитник) | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича границата на обекта, нито потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,20 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., не са установени индивиди от този вид за този енергиен парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A321 Ficedula albicolli | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., за този енергиен парк не са открити | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | идентифициране на индивиди от този вид. |  |  |  |
|  | A092 Hieraaetus pennatus | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида в обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г. за този енергиен парк, са идентифицирани 2 индивида в централната част на парка. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в централната част на енергийния парк | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A338 Lanius collurio | Брой гнездящи двойки: 400 – 500 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,20 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г. за този енергиен парк, са идентифицирани 58 индивида в източната и югозападната част на парка, с по-висока плътност в района на турбините T10, T12, T14, T17, T18, T19, T33 и T35 съответно T36. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в източната, югозападна част на анализирания енергиен парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A339 anius minor (Черночела сврачка) | Брой гнездящи двойки: 180–200 | ДА Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,20 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 3 индивида в източната и югозападната част на парка, с по-висока плътност в района на турбините T10, T12. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в източната и югозападната част на анализирания енергиен парк | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A246 Lullula arborea | Брой гнездящи двойки: 200–250 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,20 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г. за този енергиен парк, не са установени индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A242 Melanocorypha calandra | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г. за този енергиен парк, беше | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в източната част на енергийния парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | идентифицира 55 индивида от този вид в централно-източната част на парка, с по-висока плътност в района на турбините T6, T8, T13, T14, T33 |  |  |  |
|  | A073 Milvus migrans | Брой индивиди в миграция – 2 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,20 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании (2022-2023 г.) не са установени индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A533 Oenanthe pleschanka | Брой гнездящи двойки: 4–5 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании (2022-2023 г.) не са установени индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A072 Pernis apivorus | Брой гнездящи двойки: 6–9 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида в обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании (2022-2023 г.) са идентифицирани 2 индивида от този вид, в | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в източната част на енергийния парк | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | източната част на парка, в района на турбините T10, T12, T22 и T33 |  |  |  |
|  | A234 Picus canus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании (2022-2023 г.) не са установени индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с екстензивно използвана земеделска земя |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0036 | A247 AlauДа arvensis | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании (2022-2023 г.) са идентифицирани 550 индивида от този вид, главно в източната част на парка, с по-висока плътност в района на турбините T8, T26, T28, T29 ( вижте Фигура 13а ) | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Идентифицирани индивиди от източната страна на енергийния парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A366 Carduelis cannabina | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании (2022-2023 г.) не са установени индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A364 Carduelis carduelis (Щиглец) | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании (2022-2023 г.) са идентифицирани 100 индивида от този вид в източната част на парка, в района на турбините T10, T14, T22, T27. T33. ( вижте Фигура 13а ) | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Идентифицирани индивиди от източната страна на енергийния парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A113 Coturnix coturnix (Пъдпъдък) | Брой гнездящи двойки: 150–200 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида в обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании (2022-2023 г.) са идентифицирани 4 индивида от този вид, извън границите на изследвания район, на разстояния по-големи от 0,58 км. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Идентифицирани индивиди в близост до енергийния парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A382 Emberiza melanocephala | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании (2022-2023 г.) не са установени индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A096 Falco tinnunculus | Брой гнездящи двойки: 20–200 | ДА Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании (2022-2023 г.) са идентифицирани 55 индивида от този вид, с по-голямо разпространение в източната част на бъдещия парк и по-висока плътност в района на турбините T1, T4, T6, T8. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Идентифицирани индивиди от източната страна на енергийния парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A360 Fringilla montifringilla | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании (2022-2023 г.) наличието на този вид в анализираната зона на енергийния парк не е потвърдено. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A244 GaleriДа cristata | Брой гнездящи двойки: 100–150 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани по време на мониторинговите кампании през 2022-2023 г., в източната част на енергийния парк (брой 26 индивида от този вид, с по-голямо разпространение в района на турбините T13, T17, T19, T33) (вижте Фигура 13б ) | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Идентифицирани индивиди в източната и северната част на енергийния парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A299 Hippolais palliДа | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании 2022-2023 г. не са наблюдавани... са идентифицирани индивиди от този вид . | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | поддържане или подобряване на състоянието на опазване |
|  | A438 Hippolais palliДа | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проучвателните кампании мониторинг 2022-2023 не са са идентифицирани индивиди от този вид . | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A340 Lanius excubitor | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проучвателните кампании мониторинг 2022-2023 не са индивиди от този вид са идентифицирани | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A341 (Lanius senator) | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании не са установени индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A230 Merops apiaster | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании 2022-2023 г. са идентифицирани 147 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в южната и източната част на бъдещия парк, но с повишена численост в района на вятърния парк Т32, в северната част на енергийния парк ( виж Фигура 13б ) | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в северната част на енергийния парк | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A383 Miliaria calandra | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании не са установени индивиди от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A262 Motacilla alba (Бяла стърчиопашка) | - | ДА Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании 2020-2023 г. са идентифицирани 56 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в източната част на бъдещия парк, но с повишена численост в района на турбината Т21, в северната част на бъдещия енергиен парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в северната част на енергийния парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A260 Motacilla flava (Жълта стърчиопашка) | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида в обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании 2022-2023 г. са идентифицирани 233 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в северната част на енергийния парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | източната част на бъдещия парк с повишено изобилие в района турбини Т22 и Т23 |  |  |  |
|  | A435 Oenanthe isabellina | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании 2022-2023 г. не са установени индивиди от този вид в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A277 Oenanthe oenanthe | - | ДА Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании 2022-2023 г. са идентифицирани 15 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в източната част на бъдещия енергиен парк, особено в района на турбини T8, T13, T17, T18. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди от този вид са идентифицирани в източната част на енергиен парк | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A311 Saxicola torquata | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., в района на енергийния парк не са установени индивиди от този вид. |  |  |  |
|  | A210 Streptopelia turtur | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на площадката. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., в района на енергийния парк са установени 5 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в северозападната част на бъдещата... парк, особено в зоната на турбините T32 (вижте Фигура 13б ) | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в северозападната част на енергийния парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A353 Sturnus roseus (алтернативно име Pastor roseus) | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., не са установени индивиди от този вид в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A310 Sylvia borin | - | НЕ Зоната, изследвана от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | на вида в обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., не са установени индивиди от този вид в района на енергийния парк. |  |  |  |
|  | A309 Силвия communis | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., не са установени индивиди от този вид в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A286 Turdus iliacus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., не са установени индивиди от този вид в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A232 Upupa epops | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | Видът се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., в района на енергийния парк ssa са идентифицирани 51 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в източната част на бъдещия парк, с повишена численост в района на турбините T11 и T24. | Индивиди, идентифицирани в източната част. |  |  |
| Видове, свързани с горски местообитания |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0036 | A221 Asio otus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., не са установени индивиди от този вид в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A256 Anthus trivialis | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., не са установени индивиди от този вид в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | видове в района на енергийния парк. |  |  |  |
|  | A363 Carduelis chloris | - | ДА Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. в района на енергийния парк са установени 46 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в североизточната част на бъдещия парк, с повишена численост в района на турбината Т21. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в североизточната част на бъдещия енергиен парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A365 Carduelis spinus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., не са установени индивиди от този вид в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A373 Coccothraustes coccothraustes | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., в района на енергийния парк не са установени индивиди от този вид. |  |  |  |
|  | A208 Columba palumbus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. След мониторингови кампании бяха идентифицирани 2 индивида от този вид, на разстояние приблизително 6,22 км от границите на проекта. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A212 Cuculus canorus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., в района на енергийния парк са идентифицирани 6 индивида от този вид, на разстояние приблизително 6,82 км от границите на проекта. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A099 Falco subbuteo | Брой гнездящи двойки: 10– 20 | ДА Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г., в района на енергийния парк, са установени 2 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в източната и северната част на бъдещия парк, в района на турбините Т4, Т22 и Т33. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в източната и северната част на бъдещия енергиен парк | Благоприятен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A322 Ficedula hypoleuca | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., присъствието на вида в района на енергийния парк не е потвърдено. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A359 Fringilla coelebs | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. След мониторингови кампании, a | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | брой от 6 индивида от този вид, на разстояние приблизително 6,55 км от границите на проекта |  |  |  |
|  | A233 Jynx torquilla | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., присъствието на вида в района на енергийния парк не е потвърдено. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A271 Luscinia megarhynchos | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., в района на енергийния парк, на разстояние приблизително 6,25 км от границите на проекта, са наблюдавани 4 индивида от този вид. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A319 Muscicapa striata | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. |  |  |  |
|  | A337 Oriolus oriolus | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A214 Otus scops | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A315 Phylloscopus collybita | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | През периода 2022-2023 г. присъствието на вида в района на енергийния парк не е потвърдено. |  |  |  |
|  | A314 Phylloscopus sibilatrix | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A316 Phylloscopus trochilus | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A372 Pyrrhula pyrrhula | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | През периода 2022-2023 г. присъствието на вида в района на енергийния парк не е потвърдено. |  |  |  |
|  | A318 Regulus ignicapillus | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A317 Regulus regulus | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A361 Serinus serinus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | През периода 2022-2023 г. присъствието на вида в района на енергийния парк не е потвърдено. |  |  |  |
|  | A351 Sturnus vulgaris (Обикновен скорец) | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида в обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 982 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в източната и северната част на бъдещия парк, в района турбини T14, T18, T19, T27 и T33 | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в източната и северната част на площадката на енергийния парк | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A311 Sylvia atricapilla | - | ДА Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании през периода 2022-2023 г. са установени 3 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в източната и югоизточната част на бъдещия парк, в района на турбините Т10, Т11. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в източната и югоизточната част на площадката на енергийния парк | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A308 Sylvia curruca | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A283 Turdus merula | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границите на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 18 индивида от този вид, на разстояние приблизително 7,12 км от границите на проекта. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A285 Turdus philomelos (Поен дрозд) | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границите на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 7 индивида от този вид, на разстояние приблизително 6,61 км от границите на проекта. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A284 Turdus pilaris | - | ДА Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 38 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в северозападната част на бъдещия парк, в района на турбината Т32. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в северозападната част на енергийния парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A282 Turdus viscivorus (Имелов дрозд) |  | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
| Видове, свързани с местообитания в тръстикови масиви |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0036 | A298 Acrocephalus arundinaceus | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A296 Acrocephalus palustris | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A 295 Acrocephalus schoenobaenus |  | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A297 Acrocephalus scirpaceus | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A291 Locustella fluviatilis | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A292 Locustella luscinioides | - | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
| Видове, свързани с крайречни местообитания |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0036 | A249 Riparia riparia |  | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида в обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., е идентифициран индивид от този вид в югоизточната част на на бъдещия парк, в района на турбината Т11 | Обектът е разположен нагоре по течението от границата на проекта, североизточно от границата на проекта. Неизвестен. Поддръжка или подобряване на състоянието. Индивид, идентифициран в югоизточната защитена зона |  |  |
| Видове, свързани със скални местообитания и градски райони |  |  |  |  |  |  |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
| ROSPA0036 | A086 Monticola saxatilis |  | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A253 Phoenicurus ochruros |  | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A252 Hirundo Да urica | Брой гнездящи двойки: 8– 12 | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0036 |  |  |  |  |  |  |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A251 Hirundo rustica |  | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 7,11 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 219 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в югоизточната част на бъдещия парк, в района на турбините T6, T8, T10, T11 и T12 (виж Фигура 12б ). | Обектът е разположен нагоре по течението от периметъра на Проекта, североизточно от границата на Проекта. Индивиди от този вид са наблюдавани в югоизточната част на вятърния парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

Табиндивиди № 3 Наличие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта (част V – ROSPA0094)

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
| ROSPA0094 | A402 Accipiter brevipes | Брой гнездящи двойки: 3–5 Брой индивиди: 30 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 20,88 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., не са открити | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | потвърди наличието на вида в района на енергийния парк. |  |  |  |
|  | A229 Alcedo atthis | Брой гнездящи двойки: 4 | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 25,83 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A255 Anthus campestris | Брой гнездящи двойки: 150–200 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., в района на турбините T17, T21, T23 и T7 бяха идентифицирани 10 индивида от този вид. Т8 и Т9 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди от този вид са наблюдавани в източната част на предложения енергиен парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A404 (Aquila heliaca) | Брой индивиди: 2-4 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A089 Aquila pomarina (Малък креслив орел) | Брой гнездящи двойки: 1–2 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., в района на турбините T17, T21, T23 и T7 бяха идентифицирани 19 индивида от този вид. Т8 и Т9 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A133 Burhinus oedicnemus | Брой размножаващи се двойки: 4–8 Индивидуални индивиди: 30–80 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A403 Buteo rufinus | Брой двойки гнездене: 2–4 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., в източната част на парка бяха идентифицирани 19 индивида, с по-висока концентрация в района на турбините T23 и Т7, Т8, Т9 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди от този вид са наблюдавани в източната част на енергийния парк и северната | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A224 Caprimulgus europaeus | Брой гнездящи двойки: 10– 20 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 19,17 км от проекта. По време на мониторинговите кампании е идентифициран 1 индивид от този вид, в района на турбините Т7, Т8 и Т9. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. 1 индивид е наблюдаван в източната част на обекта на проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A243 Calandrella brachyДа ctyla | Брой гнездящи двойки: 30– 40 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,55 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A027 Egretta alba | Брой индивиди: 10–30 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 26,12 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A138 Charadrius alexandrinus | Размер на популацията почивка/хранене : 3 (мин.) – 5 (макс.) | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 19,10 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A196 Chlidonias hybridus | размер почивка/хранене на популацията: 300 (мин) | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A197 Chlidonias niger | размер почивка/хранене на популацията: 30 (мин) | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 26,12 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A031 Ciconia ciconia (Бял щъркел) | Брой индивиди в пасажа: 1300 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., идентифицирани са 93 индивида от този вид, в югоизточната част на парка, с по-висока концентрация в района на турбините T6 и T8, T10 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в югоизточната част на парка. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A080 Circaetus gallicus | Брой двойки гнездене: 1–2 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., е идентифициран 1 индивид в рамките на... | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | от този вид в района на турбините T7, T8, T9 |  |  |  |
|  | A081 Circus aeruginosus | Брой двойки гнездене: 1–2 Брой индивиди в ландшафта: 20–50 Брой зимуващи индивиди: 3–4 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., в източната част на парка са идентифицирани 37 индивида, с по-висока концентрация в района на турбините T6, T8, T18, T19, T33. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A082 Circus cyaneus | Брой индивиди в ландшафта: 80–100 Брой зимуващи индивиди: 2–4 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. В рамките на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., идентифицирани са 7 индивида от този вид, в източната и северната част на парка с по-висока концентрация в района на турбините T10, T18, T19, Т22, Т33 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди от вида, наблюдавани в източната и северната част на площадката на енергийния парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A083 Circus macrourus | Брой индивиди в пасаж: 30 – 40 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A084 Circus pygargus | Брой индивиди в пасаж: 56–100 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., идентифицира 8 индивида от този вид, в източната част на парка с по-висока концентрация повдигнати в зоната на турбините T11 и T14 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в източната част на анализирания енергиен парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A231 Coracias garrulus | Брой гнездящи двойки: 10– 20 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида в обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 26 индивида от този вид. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди от вида, наблюдавани в югоизточната част на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. |  | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | югоизточната част на парка с по-висока концентрация в района на турбини T1, T4 T6, T7, T8, T9, T10, T12, T15, T20 |  |  |  |
|  | A238 Dendrocopos medius | Брой гнездящи двойки: 20– 30 | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 23,81 км от границата на проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A429 Dendrocopos syriacus | Брой гнездящи двойки: 13– 20 | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., присъствието на вида в района на енергийния парк не е потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A236 Dryocopus martius | Брой двойки гнездене: 4–5 постоянна популация: 1–3 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 23,81 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., не са открити | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | потвърди наличието на вида в района на енергийния парк. |  |  |  |
|  | A379 Emberiza hortulana | Брой гнездящи двойки: 30– 60 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида в обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 3 индивида от този вид в югозападната част на парка на разстояние 1,83 км от границата на проекта. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A511 (Falco cherrug) | Брой индивиди: 3–4 | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., присъствието на вида в района на енергийния парк не е потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A098 Falco columbarius | Брой индивиди: 1–2 | ДА Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 2 индивида от този вид в района на турбини Т22 и Т33. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в северната част на предложения енергиен парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A103 Falco peregrinus (Сокол скитник) | Брой индивиди: 1–2 | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., присъствието на вида в района на енергийния парк не е потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A097 Falco vespertinus | Брой гнездящи двойки: 13– 21 Брой индивиди в пасаж: 200–300 | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., присъствието на вида в района на енергийния парк не е потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A321 Ficedula albicollis | Брой индивиди: 200 | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 19,18 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A320 Ficedula parva | Брой индивиди: 100 | НЕ Проучваната от ПРОЕКТА зона не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 19,18 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., не е потвърдено наличието на вида в района на енергийния парк. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A092 Hieraaetus pennatus | Брой двойки гнездене: 1–2 Брой индивиди в пасаж: 15–20 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. След проведени мониторингови кампании не бяха идентифицирани индивиди от този вид. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., бяха идентифицирани редица 2 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в централната част на периметъра, анализиран от ПРОЕКТА. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | индивиди от този вид, в централната част на парка |  |  |  |
|  | A131 Himantopus himantopus | Брой двойки гнездене: 1–5 Брой индивиди в пасаж: 15–20 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 26,12 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A338 Lanius collurio | Брой гнездящи двойки: 30– 50 Брой индивиди в пасаж: 15–20 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 58 индивида от този вид в източната и югозападната част на парка, с по-висока плътност в района на турбините T10. Т12, Т14, Т17, Т18, Т19, Т33 и Т35 и Т36 съответно | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в източната и северната част на бъдещия енергиен парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A339 Lanius minor | Брой гнездящи двойки: 20– 40 Брой индивиди в пасаж: 15–20 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 3 индивида от този вид в източната и югозападната част на парка, с по-висока плътност в района на турбините T10. Т12 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, идентифицирани в източната част на анализирания периметър. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A176 Larus melanocephalus | Брой индивиди: 5500–6000 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,50 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A177 Larus minutus | Брой индивиди: 100–200 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,50 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., не | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | потвърди наличието на вида в района на енергийния парк. |  |  |  |
|  | A246 Lullula arborea | Брой двойки: 80–120 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A242 Melanocorypha calandra | Брой гнездящи двойки: 40– 60 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., в централно-източната част на парка са идентифицирани 55 индивида от този вид, с по-висока плътност в района на турбините T6, T8, T13, T14, T33. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди от вида, наблюдавани в централната и източната част на предложения енергиен парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A073 Milvus migrans | Брой индивиди: 5–10 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A023 Nycticorax nycticorax | Брой индивиди: 10 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,50 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A533 (Oenanthe pleschanka) | Брой двойки гнездене: 4–6 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 23,76 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A020 Pelecanus crispus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,50 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A072 Pernis apivorus | Брой гнездящи двойки: 1–3 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от границата на проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през периода 2022-2023 г., са идентифицирани 2 индивида от този вид в източната част на парка, в района на турбините T10, T12, T22 и T33. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди от вида са наблюдавани в източната и северната част на предложения енергиен парк. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A393 Phalacrocorax pygmeus | Брой индивиди: 20–100 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,50 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A151 Philomachus pugnax | Брой индивиди: 100 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A234 Picus canus | Брой гнездящи двойки : 20 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. След проведените мониторингови кампании не бяха идентифицирани индивиди от този вид. По време на проведените мониторингови кампании през 2022-2023 г. наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A119 Porzana porzana | Брой гнездящи двойки: 5– 10 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 26,12 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A132 (Recurvirostra avosetta) | Брой индивиди: 10–20 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,50 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
|  | A397 Tadorna ferruginea | Брой индивиди: 8 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,50 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Благоприятен | Поддържане на природозащитния статус |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с открити/земеделски земи |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0094 | A247 AlauДа arvensis | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., бяха идентифицирани 550 индивида от този вид, | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди от вида са наблюдавани в източната част на анализирания обект. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | предимно в източната част на парка, с по-висока гъстота в района на турбините T8, T26, T28, T29 |  |  |  |
|  | A256 Anthus trivialis | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A088 Buteo lagopus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A382 Emberiza melanocephala | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., не | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | потвърди наличието на вида в района на енергийния парк. |  |  |  |
|  | A299 Hippolais icterina | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A438 Hippolais palliДа | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A341 (Lanius senator) |  | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., не | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване състояние на консервация |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | потвърди наличието на вида в района на енергийния парк. |  |  |  |
|  | A230 Merops apiaster |  | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., са идентифицирани 147 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в южната и източната част на бъдещия парк, но с повишена численост в района на турбината T32, в северната част на парка. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в южната и източната част на периметъра, изследван от ПРОЕКТА. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A383 Miliaria calandra |  | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A262 Motacilla alba (Бяла стърчиопашка) |  | ДА | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., бяха идентифицирани 56 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в източната част на бъдещия парк, но с повишена численост в района на турбината T21, в северната част на бъдещия парк. | Индивиди, наблюдавани в северната част на обекта на ПРОЕКТА. |  | състояние на консервация |
|  | A277 Oenanthe oenanthe | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., бяха идентифицирани 15 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в източната част на бъдещия парк, особено в района на турбините Т8. Т13, Т17, Т18 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A435 Saxicola torquata | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A353 Sturnus roseus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A210 Streptopelia turtur | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., бяха идентифицирани 5 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в северозападната част на бъдещето. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди от вида са наблюдавани в северозападната част на обекта на проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | парк, особено в района на турбината T32 |  |  |  |
|  | A310 Sylvia borin | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A309 Sylvia communis | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A232 Upupa epops |  | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., бяха идентифицирани 51 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в северната част на бъдещия енергиен парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | северната част на бъдещия парк, с повишено изобилие в района на турбините Т11 и Т24 |  |  |  |
|  | A096 Falco tinnunculus | Брой двойки: 40 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. са идентифицирани 55 индивида от този вид, с по-голямо разпространение в източната част на бъдещия парк и по-висока плътност в района на турбините T1, T4, T6, T8. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в източната част на бъдещия енергиен парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A041 Anser albifrons | Брой двойки: 3400 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A113 Coturnix coturnix (Пъдпъдък) | Брой двойки: 300 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. След проведени мониторингови кампании, 4 индивида от този вид бяха идентифицирани извън границите на изследвания район, на разстояния по-големи от 0,58 км. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A244 GaleriДа cristata | Брой двойки: 120–140 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., са идентифицирани 26 индивида от този вид, с по-голямо разпространение в района на турбините T13, T17, T19, T33. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивидуални екземпляри са наблюдавани в северната и източната част на анализираното място. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с крайбрежни и крайбрежни местообитания |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0094 | A168 Actitis hypoleucos | Брой индивиди в пасажа: 10 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., не | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | потвърди наличието на вида в района на енергийния парк. |  |  |  |
|  | A136 Charadrius dubius | Брой индивиди в пасажа: 20 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A165 Tringa ochropus | Брой зимуващи индивиди: 30 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A153 Gallinago gallinago | Брой зимуващи индивиди: 44 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. След мониторингови кампании, индивид от този вид е идентифициран в района на турбина Т10. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A162 Tringa totanus | Брой зимуващи индивиди: 40 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A162 Vanellus vanellus | Брой зимуващи индивиди: 20 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A271 Luscinia megarhynchos | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. След мониторингови кампании бяха идентифицирани 4 индивида от този вид, на разстояние приблизително 6,25 км от границите на проекта. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A249 (Riparia riparia) | - | ДА | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., е установен индивид от този вид в югоизточната част на бъдещия парк, в района турбина Т11 |  |  |  |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с горски местообитания |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0094 | A221 Asio otus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A373 Coccothraustes coccothraustes | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Име научни видове/местообитания | Площ/популация | Местоположение спрямо ПРОЕКТА (пресечени Да/Не) - Разстояние от ПРОЕКТА | Географско направление и разлика във височинната височина | Състояние на консервацията | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A361 Serinus serinus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
| ROSPA0094 | A311 Sylvia atricapilla | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. В рамките на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., идентифицирани са 3 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в югоизточната част на бъдещия парк, в района на турбините T10, T11 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в югоизточната част на вятърния енергиен парк. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A207 Columba oenas | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с градските местообитания |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0094 | A273 Phoenicurus ochruros | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A251 Hirundo rustica | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., са идентифицирани 219 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в югоизточната част на бъдещия парк, в района на турбините Т6, Т8, Т10, Т11 и Т12 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в югоизточната част на анализирания обект. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани със смесени сухоземни местообитания на гори и открити земи |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0094 | A086 Accipiter nisus | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в югоизточната част на анализирания обект. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | приблизително на 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., в района бяха идентифицирани 5 екземпляра от този вид, с преобладаващо разпространение в южната и източната част на бъдещия парк. турбини T22, T23 T33, T40 и T41 |  |  |  |
|  | A087 Buteo buteo | Брой индивиди в пасажа: 200 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., са идентифицирани 162 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в югоизточната част на бъдещия парк, с повишена численост в района на турбините T6, T8, T9, Т10 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди, наблюдавани в югоизточната част на анализирания обект. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A212 Cuculus canorus (Кукувица) | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. След проведени мониторингови кампании бяха идентифицирани 6 индивида от този вид. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | видове, на разстояние приблизително 6,82 км от границите на проекта |  |  |  |
|  | A099 Falco subbuteo | Брой двойки: 25 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. След проведени мониторингови кампании бяха идентифицирани 2 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в източната част на бъдещия парк, в района на турбините Т4, Т22 и Т33. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A223 (Jynx torquilla) | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A337 Oriolus oriolus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A214 Otus scops |  | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
| ROSPA0094 | A208 Columba palumbus |  | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. След мониторингови кампании бяха идентифицирани 2 индивида от този вид, на разстояние приблизително 6,22 км от границите на проекта. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с местообитания в тръстикови масиви |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0094 | A260 Motacilla flava (Жълта стърчиопашка) | - | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на проведените мониторингови кампании в периода 2022-2023 г. са идентифицирани 233 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в източната част на бъдещия парк и повишена численост в района на турбините Т22 и Т23. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди от този вид са наблюдавани в източната част на анализирания обект. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A123 Gallinula chloropus | Брой индивиди в пасажа: 44 Брой двойки: 15 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A118 Rallus aquaticus | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. |  |  |  |
|  | A028 Ardea cinerea | Брой индивиди: 20 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. |  | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с открити водни местообитания |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0094 | A054 Anas acuta | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A056 Anas clypeata | Брой индивиди в пасажа: 340 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A052 Anas crecca | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A050 Anas penelope | Брой зимуващи индивиди : 200 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A053 Anas platyrhynchos | Брой зимуващи индивиди: 400 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A055 Anas querquedula | Брой индивиди в пасаж: 200 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A051 Anas strepera | Брой индивиди в пасаж: 20 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A041 Anser albifrons | Брой зимуващи индивиди: 3400 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A043 Anser anser | Брой зимуващи индивиди: 80 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A059 (Aythya ferina) | Брой зимуващи индивиди: 120 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A061 (Aythya fuligula) | Брой зимуващи индивиди: 112 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A067 Bucephala clangula | - | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A125 (Fulica atra) | Брой зимуващи индивиди: 500 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A198 Chlidonias leucopterus | Брой зимуващи индивиди: 30 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A036 Cygnus olor | Брой зимуващи индивиди: 32 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A004 Tachybaptus raficollis | Брой индивиди в пасаж: 30 Брой зимуващи индивиди: 17 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  | A048 Tadorna tadorna | Брой двойки: 12 Брой индивиди в пасаж: 66 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A459 Larus cachinnans | Брой зимуващи индивиди: 1800 | ДА Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени в периода 2022-2023 г., са регистрирани 88 индивида от този вид, с преобладаващо разпространение в източната част на бъдещия парк и повишена численост в района на турбините Т6. Т8, Т18, Т19, Т22 и Т33 | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. Индивиди от този вид са идентифицирани в източната част на анализирания обект. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A179 Larus ridibundus | Брой индивиди в пасаж: 1000 Брой зимуващи индивиди: 2400 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., не | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | потвърди наличието на вида в района на енергийния парк. |  |  |  |
|  | A182 Larus canus | Брой зимуващи индивиди : 120 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A058 Netta rufina | Брой имдиеиди в пасаж: 8 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A017 Phalacrocorax carbo | Брой зимуващи индивиди: 83 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
| Присъствие и брой/площи, обхванати от видове и местообитания от интерес за Общността – ROSPA0094 |  |  |  |  |  |  |
| Код и име на ANPIC | Научно наименование вид/хабитат(местообитание) | Площ/популация | Местоположение до ПРОЕКТА (пресечрн Да/Не) - Разстояние до ПРОЕКТА | Географска посока и разлика в надморската височина | Природозащитен статус | Цели на опазването (подобряване/поддържане на природозащитния статус) |
|  |  |  | По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. |  |  |  |
|  | A008 Podiceps nigricollis | Брой зимуващи индивиди: 94 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |
|  | A006 Podiceps grisegena (Червеноврат крокодил) | Брой индивиди през зимата: 9 | НЕ Районът, изследван от ПРОЕКТА, не пресича потенциалното местообитание на вида на обекта. Местообитанието на вида се намира на приблизително 18,37 км от проекта. По време на мониторинговите кампании, проведени през 2022-2023 г., наличието на вида в района на енергийния парк не беше потвърдено. | Обектът се намира на изток от границата на Проекта. | Неизвестен | Поддържане или подобряване на природозащитния статус |

брой площи, покрити с видове и местообитания от интерес за Общността в района на проекта

  - Подробности относно пряката връзка на предложения проект с или ако е необходимо за управлението на опазването на защитената природна зона от интерес за общността

Проектът не е свързан със защитени природни територии и не е необходим в рамките на процеса на опазване на видове и местообитания от интерес за общността в защитените природни територии.

  - Оценка на потенциалното въздействие на проекта върху видове и местообитания в защитената природна зона от интерес за Общността

    - Идентифициране и оценка на въздействието

За да се оцени въздействието, основните видове интервенции, идентифицирани към този момент, бяха взети предвид за категориите работи, свързани с качеството на подземните води, разположени в сутерена на дружеството, и сондажите за изпомпване и пречистване на подземни води. По този начин бяха взети предвид следните фактори:

• Риск от смъртност на индивиди, съответно намаляване на числеността на популациите: жертви, наранени от машини, унищожаване на гнезда, сблъсък с машини

• Риск от загуба на естествени местообитания или важни местообитания за видовете, в резултат на изпълнението на постоянни работи (за целия живот на проекта)

• Риск от промяна на естествени местообитания или важни местообитания за видовете, в резултат на изпълнението на временни работи

• Риск от нарушаване на нормалната активност на видовете (гнездене, хранене, почивка) в резултат на изпълнението на работите, особено причинено от генериране на шум и човешко присъствие.

• Риск от фрагментация на местообитанията.

Оценката и обосновката на потенциалното въздействие на проекта върху видовете и местообитанията на ANPIC беше извършена чрез попълване на колони 1-19 от табиндивидита в Приложение № 3C (Табиндивиди за оценка на въздействието) от Методологичното ръководство за адекватна оценка на потенциалните въздействия на планове или проекти върху защитени природни зони от интерес за общността, одобрено със заповед 1682/2023. Тази табиндивиди може да бъде намерена в приложенията към този презентационен меморандум.

От извършената оценка бяха извлечени следните обобщени елементи, които са представени по-долу:

• идентифициране на всички интервенции на предложения план, генерираните от тях ефекти и формите на въздействие, генерирани върху потенциално засегнатия ANPIC;

• списък на местообитанията, видовете и техните параметри, потенциално засегнати от изпълнението на проекта/плана, включително всички ситуации, в които са установени незначителни, значителни и/или несигурни отрицателни въздействия;

• описание и анализ на кумулативното въздействие, генерирано от анализирания ПРОЕКТ заедно с други планове/проекти, които засягат параметрите на целите за опазване на видовете и местообитанията в потенциално засегнатия ANPIC.

За оценка на потенциалното въздействие на проекта бяха използвани следните данни:

- Планът за управление на защитените природни територии ROSCI0071 Думбръвени – долината Урлуя – езеро Ведероаса, ROSPA0036 Думбръвен, ROSPA0001 Алимaн – Адамклиси, ROSPA0007 Балта Ведероаса, 2.361 Гора Думбръвен, 2.350 Варовикови стени при Петрошан – община Делен, 2.351 Фосилно находище Алимaн и IV.30 Езеро Ведероаса, от 29.07.2016 г.;

- Планът за управление на защитените природни територии ROSCI0157 Гора Хаджиен – завоя на долината, ROSPA0094 Гора Хаджиен, 2.360 Гора Хаджиен от 18.07.2016 г., одобрен със Заповед №1480/2016;

- Стандартните формуляри на обектите ROSCI0071/ROSAC0071, ROSCI0157/ROSAC0157, ROSPA0036, ROSPA0166, ROSPA0094;

- Бележките и решенията на ANANP за определяне на целите за опазване на видовете и местообитанията:

  - Решение ANANP №414/03.08.2022 относно одобряване на Методическите норми за изпълнение на целите за опазване от Приложение Ia към Заповед №1557/2016 за одобряване на Плана за управление и Правилника на защитените природни територии ROSC10071 Думбръвен – долината Урлуя – езеро Ведероаса и ROSPA0036 Думбръвен;

  - Бележка ANANP №1788/24.03.2022 относно одобряване на минимален набор от специални мерки за защита и опазване на биологичното разнообразие, както и на местообитанията, дивата флора и фауна, безопасността на популациято и инвестициите в ROSPA0166 Плопен–Чирноджен;

  - Решение ANANP №197/26.06.2020 за изменение на Приложение 1 и Приложение 2 към Решение №118 от 08.05.2020 относно одобряване на Методическите норми за изпълнение на целите за опазване от Приложение към Заповед на Министерството на околната среда и горите №1480/2016 за одобряване на Плана за управление и Правилника на защитените природни територии ROSC10157 Гора Хаджиен – завоя на долината, ROSPA0094 Гора Хаджиен и 2360 Гора Хаджиен.

- Данни за разпространението на видовете и местообитанията от отчетите на Румъния, изготвени на основание член 12 от Директива 2009/147/ЕО и член 17 от Директива 92/43/ЕО;

- Данни от терен, събрани от консултанта в района на разположение на предложения енергиен парк за периода 01 април 2022 – 30 март 2023 г.;

- Резултатите от адекватната оценка, извършена през 2011 г.

Идентифицирането на връзките причина – ефекти – въздействия е представено в следващата табиндивиди и в схемата, илюстрирана на следващата фигура.

Табиндивиди 19 Идентифициране на връзките причина – ефекти – въздействия (Табиндивиди №4 Идентифициране на връзките причина – ефект – въздействия, Приложение №3A)

| Видове интервенции, предложени от проекта в етапи на строителство/ експлоатация/извеждане от експлоатация Цели на PPS | Ефекти |  | Прагови стойности, взети предвид за идентифициране на въздействието (където е приложимо) |  | Въздействия | Количествено определяне на въздействието | АНПИК потенциално засегнати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап на строителство |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация на обекта - Развитие на достъпни пътища - Създаване на технологични платформи и основи - Монтаж на вятърни електроцентрали - Извършване на електрически връзки и полагане на подземни кабели между вятърни турбини и трансформаторни станции - Изграждане на трансформаторни станции - Работи по възстановяване на терена след завършване на строителството | Премахване на горния почвен слой и растителност |  | над 1% от площта на обекта или естествени местообитания/важни местообитания за видове |  | Промяна на местообитанията в работната зона/загуба на местообитания, използвани за хранене | 0,9 ха временно заети от организацията на строителната площадка + площта, временно заета от траншеите за полагане на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк | Изследваната зона не се пресича с границите на защитени природни зони от мрежата Натура 2000, но по време на теренни проучвания в изследваната зона са наблюдавани видове със защитен статут на европейско и национално ниво от съседни защитени зони (напр. птици, земноводни, влечуги, дребни бозайници). За да има потенциално въздействие, проектът не трябва да пресича зона от Натура 2000, тъй като постоянните и мигриращите видове имат висока мобилност, особено по време на хранене или разпръскване. Анализираният периметър е потенциално местообитание за хранене на видове в защитените зони. Следователно видове от: се считат за потенциално засегнати: - ROSPA0166 - ROSCI0071. |
|  | Временно/постоянно заемане на земни площи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фрагментация на местообитанията | - | Анализираният периметър не се пресича с границите на защитени природни територии или защитени местообитания. |
|  | Повишаване на нивото на шум |  | ≥50dB |  | Нарушаване на видовата активност и премахване | Не може да се определи количествено | По време на строителния период нивото на шум може да достигне 80 dB в зоната на работния фронт. В специализираната литература (виж например Foreman et al., 1998) стойностите на нивото на шум на където може да се наблюдава намаляване на птиците в пасищата (>48 dB) или горите (>42 dB). Анализираният периметър не се пресича с границите на защитените природни зони, но по време на полеви проучвания в изследваната зона са наблюдавани видове със статут на защита на европейско и национално ниво от съседни защитени зони (напр. птици, земноводни, влечуги, дребни бозайници). По този начин, видове от: - ROSPA0166; - ROSCI0071. |
|  | Сблъсък на диви животни с превозни средства по пътищата/оборудването за достъп в зоната на работния фронт |  | ≥2 индивида |  | Намаляване на популацията | Зависи от видове, тяхното изобилие, природни условия |  |
|  | Емисии на замърсители в атмосфера (работа на превозни средства и машини) |  | SO2 - долен праг за оценка: 12 µg/m3 (зима) - горен праг на оценка: 8 µg/m3 (зима) NO2 (средногодишна стойност) - долен праг за оценка: 24 µg/m3 - горен праг на оценка 19,5 µg/m3 PM10 (средногодишна стойност) - -долен праг на оценка: 28 µg/m3 - горен праг на оценка: 20 µg/m3 CO2 (8-часова средна стойност) - долен праг за оценка: 7 mg/m3 горен праг на оценка: 5 mg/m3 |  | Отлагане на замърсители, които се пренасят от атмосферата в почвата, растителността, водата – промяна на местообитанията | Не може да се определи количествено | Анализираният периметър не се пресича с границите на защитени природни територии или защитени природни местообитания. |
|  | Случайни течове на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата |  | над 1% от площта на обекта или естествени местообитания/важни местообитания за видове |  | Промяна на местообитанията в работната зона | Не може да се определи количествено |  |
|  | Въвеждане на инвазивни видове |  | над 1% от площта на обекта или естествени местообитания/важни местообитания за видове |  | Промяна на местообитанията в работната зона | Не може да се определи количествено | Не е възможно да се повлияе на флористичния състав на естествените местообитания чрез разпространението на инвазивни видове; - по анемохорски маршрут, тъй като разстоянието между защитените природни територии и изследваната от ПРОЕКТА зона е достатъчно голямо, между тях има находища и земеделски земи. Също така, по време на периода на изпълнение, няма да се използват пътища за достъп от защитените територии по хидрохорски маршрут (единственият поток, който пресича обекта и който пресича периметъра, изследван от ПРОЕКТА, е потокът Черкез, които са разположени надолу по течението от обектите) |
| Оперативна фаза |  |  |  |  |  |  |  |
| - Действителната експлоатация (дейност по производство на електроенергия) - Поддръжка и текущи ремонти | Повишаване на нивото на шум |  | ≥50dB |  | Нарушаване на видовата активност и премахване | ≥50dB | Анализираният периметър не се пресича с границите на защитени природни територии Според проведеното шумово проучване за този енергиен парк, очакваното ниво на шум в непосредствена близост до турбините е 50-55 dB, а на границата на парка - 40-45 dB. Потенциално засяга видове прилепи от съседни природни зони. По този начин, видове от: - ROSPA0166 - ROSCI0071 - ROSCI0157 |
|  | Нощно осветление |  | - |  | Нарушаване на видовата активност и премахване, което може да доведе и до загуба на местообитания чрез създаване на бариерен ефект | Не може да се определи количествено | Анализираният периметър не се пресича с границите на защитени природни територии, но по време на теренни проучвания в изследваната зона са наблюдавани видове със статут на защита на европейско и национално ниво от съседни защитени територии (напр. птици, прилепи). Така, видове от: - ROSCI0071 - ROSCI0157 |
|  | Генериране на отпадъци |  | - |  | Увреждане на местообитанията. Нарушаване на видовата активност. | - | Анализираният периметър не се пресича с границите на защитени природни територии. Защитените природни територии и защитените видове няма да бъдат засегнати. Дейността по производство на електроенергия не е свързана с генериране на отпадъци. Количеството генерирани отпадъци по време на ремонтно-поддръжкания период е намалено, като всички генерирани отпадъци ще бъдат елиминирани от мястото на генериране чрез оторизирани фирми. |
|  | зоната на ремонта Сблъсък с лопатките на турбината |  | ≥2 индивида |  | Намаляване на популацията | Зависи от вида, тяхното изобилие, природни условия | Анализираният периметър не се пресича с границите на защитени природни територии, но по време на теренни проучвания в изследваната зона са наблюдавани видове със статут на защита на европейско и национално ниво от съседни защитени територии (напр. птици, земноводни, влечуги, дребни бозайници). По този начин, видове от: - ROSPA0166 - ROSCI0071 |
|  | Внезапна промяна в налягането в обхвата на лопатките на турбината, но и под него (около 5 м) - баротравма |  | ≥2 индивида |  | Намаляване на популациите на прилепи | Не може да се определи количествено | Анализираният периметър не се пресича с границите на защитени природни територии. В района на ПРОЕКТА обаче, теренни проучвания, проведени през 2022-2023 г., потвърдиха наличието на прилепи със защитен статут на европейско и национално ниво, видове, за които също са обявени съседни защитени територии. По този начин, видове от: - ROSCI0071 - ROSCI0157 - BG000569 - BG000570 |
|  | Въвеждане на инвазивни видове |  | над 1% от площта на обекта или естествени местообитания/важни местообитания за видове |  | Промяна на местообитанията в работната зона | Не може да се определи количествено | Не е възможно да се повлияе на флористичния състав на естествените местообитания чрез разпространението на инвазивни видове; - по анемохорен маршрут, тъй като разстоянието между защитените природни територии и изследваната от ПРОЕКТА зона е достатъчно голямо, с населени места и земеделски земи между тях. Също така, по време на експлоатационния период няма да се използват пътища за достъп от защитените територии. -чрез хидроядро (единственият поток, който пресича обекта и пресича периметъра, изследван от ПРОЕКТА, е потокът Черкез, който е разположен надолу по течението от обектите). |
| Фаза на извеждане от експлоатация ( Интервенциите и дейностите са подобни на тези във фазата на строителство ) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация на обекта - Демонтаж на вятърни паркове - Извеждане от експлоатация на технологични платформи и фундаменти Демонтиране на електрически връзки и премахване на подземни кабели - Извеждане от експлоатация на трансформаторни станции - Извеждане от експлоатация на експлоатационни пътища - Работи по възстановяване на терена след завършване на строителството |  | Премахване на горния почвен слой и растителност |  | над 1% от площта на обекта или естествени местообитания/местообитания важни за видовете | Промяна на местообитанията в работната зона/загуба на местообитания | 0,9 хектара временно заети от организацията на обекта + площ, временно заета от траншеи за полагане на кабели | Изследваната зона не се пресича с границите на защитени природни зони от мрежата Натура 2000, но по време на теренни проучвания в изследваната зона са наблюдавани видове със статут на защита на европейско и национално ниво от съседни защитени зони (напр. птици, земноводни, влечуги, дребни бозайници). Не е необходимо един проект да пресича зона от Натура 2000, за да окаже потенциално въздействие, като се има предвид, че постоянните и мигриращите видове имат висока мобилност, особено по време на хранене или разпръскване. Анализираният периметър е потенциално местообитание за хранене на видове от защитени зони. По този начин, видове от: - ROSPA0166 - ROSCI0071. |
|  |  | Временно заемане на земни площи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фрагментация на местообитанията | - | Анализираният периметър не се пресича с границите на защитени природни територии или защитени местообитания. |
|  |  | Повишаване на нивото на шум |  | ≥50dB | Нарушаване на видовата активност и премахване | Не може да се определи количествено | Анализираният периметър не се пресича с границите на защитени природни територии, но по време на теренни проучвания в изследваната зона са наблюдавани видове със статут на защита на европейско и национално ниво от съседни защитени територии (напр. птици, земноводни, влечуги, дребни бозайници). По този начин, видове от: - ROSPA0166 - ROSCI0071. |
|  |  | Сблъсък на диви животни с превозни средства по пътищата/оборудването за достъп в зоната на работния фронт |  | ≥2 индивида | Намаляване на популацията | Зависи от вида, тяхното изобилие, природни условия | Анализираният периметър не се пресича с границите на защитени природни територии, но по време на теренни проучвания в изследваната зона са наблюдавани видове със защитен статут на европейско и национално ниво от съседни защитени територии (напр. птици, земноводни, влечуги, дребни бозайници). Следователно видове от: се считат за потенциално засегнати: - ROSPA0166 - ROSCI0071. |
|  |  | Емисии на замърсители в атмосферата (експлоатация превозни средства и машини) |  | SO 2 - долен праг за оценка: 12 µg/m3 ( зима) - горен праг на оценка: 8 µg/m3 ( зима) № 2 (средногодишна стойност) - долен праг за оценка: 24 µg/ m3 | Отлагане на замърсители, които се пренасят от атмосферата в почвата, растителността, водата – промяна на местообитанието | Не може да се определи количествено | Анализираният периметър не се пресича с границите на защитени природни територии или защитени природни местообитания. |
|  |  |  |  | - горен праг на оценка 19,5 µg/ m3 PM 10 (средногодишна стойност) - -долен праг за оценка: 28 µg/ m³ - горен праг на оценка: 20 µg/ m3 CO2 (8-часова средна стойност) - долен праг за оценка: 7 мг/ м3 горен праг на оценка: 5 mg/ m3 |  |  |  |
|  |  | Случайни разливи на петролни продукти от оборудване - проникване на замърсители в почвата |  | над 1% от площта на обекта или естествени местообитания/местообитания важни за видовете | Промяна на местообитанията в работната зона | Не може да се определи количествено |  |
|  |  | Въвеждане на инвазивни видове |  | над 1% от площта на обекта или естествени местообитания/важни местообитания за видове | Промяна на местообитанията в работната зона | Не може да се определи количествено | Не е възможно да се повлияе на флористичния състав на естествените местообитания чрез разпространението на инвазивни видове; - по анемохорен маршрут, тъй като разстоянието между защитените природни територии и изследваната от ПРОЕКТА зона е достатъчно голямо, с находища и земеделски земи между тях. Също така, по време на изпълнението на дейностите по извеждане от експлоатация, няма да се използват пътища за достъп от защитените територии. - чрез хидроцентрала (единственият поток, който пресича обекта и който пресича периметъра, изследван от ПРОЕКТА, е потокът Черкез, който се намира надолу по течението от обектите) |

III.5.2. Резултати от оценката на въздействието, базирана на специфичните цели за опазване

За да се оцени потенциалното въздействие на проекта върху видовете в зоната от Натура 2000, потенциално засегната от проекта, бяха взети предвид изискванията на двете наредби за подходяща оценка – Наредба 1682/2023 и Наредба 1679/2023.

Анализът беше извършен въз основа на Специфичните за зоната природозащитни цели (SCO), установени от ANANP за гореспоменатата потенциално засегната зона от Натура 2000.

Анализът беше извършен за всеки вид от интерес за общността, на нивото на всеки от параметрите, които определят SCO, като се вземат предвид ефектите, генерирани от изпълнението и експлоатацията на проекта.

На етапа на определяне на обхвата, целта на анализа е да се оцени потенциалното въздействие, генерирано от проекта, без да се вземат предвид мерките за избягване и намаляване на въздействието.

Оценката на потенциалното въздействие върху SCO беше извършена, като се следват следните стъпки:

1. Анализ на целите, параметрите и задачите, установени за всеки от видовете от интерес за общността, включени в SCO; 2. Анализ на параметрите за всеки вид, които биха могли да бъдат засегнати от предложения проект, извършен по следния начин:

a) Идентифициране на възможността за засягане на компонента (вида): Пресича ли се местообитанието на вида? Намира ли се то в зоната на проявление на ефект, генериран от проекта? Могат ли индивиди от вида да достигнат до зоната на проекта? Може ли проектът да засегне някоя от екологичните функции на местообитанието/вида?

b) Идентифициране на възможността за засягане на параметъра: има ли причинно-следствена връзка между дейностите по проекта и анализирания параметър (напр. физични или химични взаимодействия)?

3. Анализ на целите, параметрите и задачите, установени за всеки от видовете от интерес за общността, включени в OSC;

4. Анализ на целите, параметрите и задачите, установени за всеки от видовете от интерес за общността, включени в OSC;

5. Оценка на значимостта на въздействието, главно използвайки класовете „значително/незначително“. Оценката на значимостта обикновено се основаваше на следните параметри:

a) Количествени – процент на въздействие върху целевата стойност;

b) Качествени:

• Дали е засегната основната или периферната зона на местообитанието;

• Природозащитен статус на ниво обект и биогеографски регион;

• Присъствие в други Натура 2000 зони;

• Видове в границите на зоната на разпространение.

c) Екологични функции:

• Поддържане/възстановяване на екологичната свързаност;

• Поддържане на критични физикохимични параметри, като например нивото на водата.

Предварителният анализ на потенциалното въздействие, генерирано от проекта върху природни елементи с консервационна стойност, имаше за цел да идентифицира и проучи онези форми на въздействие, за които съществува риск от достигане на значителни прагове при липса на мерки за избягване и намаляване на въздействието. Потенциалното въздействие, което проектът може да генерира върху компонентите на биоразнообразието, може да се прояви по различен начин в зависимост от етапа на проекта.

Резултатите показват, че е вероятно проектът да генерира въздействие върху параметрите на специфични природозащитни цели.

Табиндивиди 20 Оценка на потенциалното въздействие на предложения план върху видовете и местообитанията, за които е определена ANPIC ЗНПИЦ (Защитена природна територия от интерес на общността

| Име ANPIC | Вид/местообитание |  | Засегнат параметър |  |  |  | Целева стойност |  | МЕРНА ЕДИНИЦА | Природозащитен статус | Форма на въздействие |  |  | Потенциално въздействие (без мерки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0071 | Spermophilus citellu |  | местообитанието на вида |  |  |  | Най-малко 325 хектара |  | Ха | Благоприятен | Загуба на местообитания - заемане на земни площи от благоприятни местообитания, което в крайна сметка може да има последици за популациите |  |  | Не е значително отрицателно |
|  |  |  | размер популация |  |  |  | Най-малко 3000 индивиди |  | Брой индивиди |  | Промяна на местообитанията - Разпространение на инвазивни растителни видове в местообитанията Намаляване на числеността на популациите - риск от Смъртност |  |  | Не е значително отрицателно |
|  | Miniopterus schreibersii |  | размер популация |  |  |  | Най-малко 1500 индивиди |  | Брой индивиди | Неблагоприятен (неблагоприятен/неадекватен по отношение на размера) популация, благоприятна от гледна точка на местообитанието и бъдещите перспективи на вида.) | Намаляване на популациято смъртност |  | ЯТА - риск от | Значително отрицателно |
| ROSCI0157 | Spermophilus citellus |  | размер популация |  |  |  | Най-малко 3000 индивида |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популацията Смъртност Загуба на местообитания някои площи земя в местообитания за размножаване и промяна Разпространение на инвазивни растителни видове в местообитанията |  | ЯТА - риск от т - професия благоприятно за хранене местообитания - | Не е значително отрицателно |
|  |  |  | Местообитание на вида |  |  |  | Най-малко 200 хектара |  | Ха |  |  |  |  | Не е значително отрицателно |
|  | Rhinolophus ferrumequinum |  | размер популации |  |  |  | Трябва да бъде определено в рамките на 3-годишен период |  | Брой индивиди | Неблагоприятно - неадекватно | Намаляване на популацията - риск от смъртност |  |  | Не е значително отрицателно |
|  | Miniopterus schreibersii |  | размер популации |  |  |  | Най-малко 1500 индивиди |  | Брой индивиди | Неблагоприятно (неблагоприятно, неадекватно по отношение на размера на популацията, благоприятно по отношение на площта на местообитанието и бъдещите перспективи на вида). | Намаляване на популацията - риск от смъртност |  |  | Значително отрицателно |
|  | Mustela eversmanii |  | размер популации |  |  |  | Най-малко 30 индивиди |  | Брой индивиди Ха | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Не е значително отрицателно |
|  |  |  | Местообитание на вида |  |  |  | Най-малко 200 хектара |  |  |  | Загуба/промяна на местообитания - заемане на земни площи от благоприятни местообитания за размножаване и хранене Промяна на местообитанията - Разпространение на инвазивни растителни видове в местообитанията |  |  | Не е значително отрицателно |
| ROSPA0166 | Anthus campestris) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой двойки през размножителния сезон - най-малко 10 |  | Брой двойки Процентна промяна | Неизвестен | Намаляване на популацията - риск от смъртност Нарушаване на видовата активност и премахване |  |  | Не е значително отрицателно |
|  |  |  | Тенденция в размера на популацията |  |  |  | Промяна% - Стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  |  | Не е значително отрицателно |
|  | Buteo rufinus |  | размер популации |  |  |  | Брой индивиди през зимуващия период Най-малко 1 |  | Брой индивиди Процентна промяна | Неизвестен | Намаляване на популацията - риск от Смъртност |  |  | Значително отрицателно |
|  |  |  | Тенденция в размера на популацията |  |  |  | Процент на промяна |  |  |  |  |  |  | Значително отрицателно |
|  | Circus cyaneus |  | размер популации |  |  |  | Брой зимуващи индивиди – поне 1 |  | Брой индивиди Процентна промяна | Неизвестен | Намаляване на популацията - риск от смъртност Нарушаване на видовата активност и премахване Промяна на местообитанията Разпространение на инвазивни растителни видове в местообитанията |  |  | Значително отрицателно |
|  |  |  | Тенденция в размера на популацията - Стабилна или нарастваща |  |  |  | % Промяна - стабилна или намаляваща |  |  |  |  |  |  | Значително отрицателно |
|  | Falco columbarius |  | размер популации |  |  |  | Брой индивиди през зимуващия период Най-малко 1 |  | Брой индивиди Процентна промяна | Неизвестен | Намаляване на популацията - риск от смъртност Нарушаване на видовата активност и премахване |  |  | Значително отрицателно |
|  |  |  | Тенденция в размера на популацията |  |  |  | % Промяна - стабилна или намаляваща |  |  |  |  |  |  | Значително отрицателно |
|  | Falco vespertinus |  | размер популации |  |  |  | Брой двойки - поне 35 |  | Брой двойки Процентна промяна | Благоприятен | Намаляване на популацията - риск от смъртност Нарушаване на видовата активност и премахване |  |  | Не е значително отрицателно |
|  |  |  | Тенденция в размера на популацията |  |  |  | % Промяна - Стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  |  | Не е значително отрицателно |
|  | Lanius minor |  | размер популации |  |  |  | Брой двойки - поне 3 |  | Брой двойки Процентна промяна | Неизвестен | Намаляване на популацията - риск от смъртност Нарушаване на видовата активност и премахване |  |  | Не е значително отрицателно |
|  |  |  | Тенденция в размера на популацията |  |  |  | % Промяна - стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  |  | Не е значително отрицателно |
| ROSPA0036 |  |  |  |  | Видове с редовна миграция Видове, свързани с екстензивно използвана земеделска земя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (AlauДа arvensis) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Трябва да се определи в рамките на 2 години |  |  | Неизвестен | Намаляване на популацията- риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията е стабилна или нарастваща |  | Брой двойки Процентна промяна Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията Разпространение на инвазивни растителни видове в местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Carduelis cannab |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки |  | Брой двойки Брой индивиди Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популацията - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Брой индивиди в миграция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Промяна на местообитанията Разпространение на инвазивни растителни видове в местообитанията Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене |  |  | Незначителен |  |
|  | Carduelis carduelis (Щиглец) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки |  |  | Неизвестен | Намаляване на популацията - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Брой индивиди в миграция Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  | Брой двойки Брой индивиди Процентна промяна Ха |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нара популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | (Coturnix coturnix) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Най-малко 175 |  |  | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията е стабилна или нарастваща |  | Брой двойки Процентна промяна Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | ха - най-малко 4734,21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | (Emberiza melanocephala) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популацията - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Falco tinnunculus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой размножаващи се двойки - Дългосрочна тенденция на популацията е стабилна или нарастваща |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популациято е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Fringilla montifringilla |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой индв ивидимиграция |  | Брой двойки Брой индивиди Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популацията - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Зимен брой Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилна или нарастваща популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | GaleriДа cristata |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Най-малко 125 |  |  | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  | Брой двойки Процентна промяна Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Lanius excubitor |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой зимни екземпляри - Трябва да се определи в рамките на 2 години |  | Брой индивиди Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Lanius senator |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Merops apiaster |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки |  | Брой двойки Брой индивиди Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Брой индивиди в миграция Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна Дългосрочната тенденция на популацията е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Miliaria calandra |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Motacilla alba |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | (Motacilla flava) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Oenanthe isabellina |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Oenanthe oenanthe |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Saxicola torquata |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на площи |  |  | Незначителен |  |
|  | Streptopelia turtur |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Sturnus roseus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Turdus iliacus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене |  |  | Незначителен |  |
|  | Upupa epops |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - поне 4734.21 |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  | Видове, свързани с горски местообитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carduelis chloris |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой двойки Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ha - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Carduelis spinus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Coccothraustes coccothraustes |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки Брой мигриращи индивиди. Ще бъде определен в рамките на 2 години. |  | Брой двойки Брой индивиди Процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Falco subbuteo |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Най-малко 11 |  |  | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Ficedula hypoleuca |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой индивиди в миграция |  |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен това, което е резултат от вариации. |  | Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ha - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене |  |  | Незначителен |  |
|  | (Fringilla coelebs) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популацията - риск от смъртност Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Jynx torquilla |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване |  |  | Незначителен |  |
|  | Muscicapa striata |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популацията - риск от смъртност Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Oriolus oriolus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой двойки гнездене - Трябва да бъде дефинирано в рамките на 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Phylloscopus collybita |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой двойки Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Phylloscopus trochilus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Pyrrhula pyrrhula |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания ( екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Regulus ignicapillus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | (Regulus regulus) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди, който ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията, Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Serinus serinus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ha - Трябва да бъде дефинирано в рамките на 2-годишния срок |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на площи |  |  | Незначителен |  |
|  | Sturnus vulgaris |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой на мигриращите индивиди, трябва да бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел - интензивност на използване на местообитанията |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | (Sylvia atricapilla) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой двойки процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | (Sylvia curruca) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой двойки Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | (Turdus merula) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | (Turdus philomelos) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | (Turdus pilaris) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ha - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Turdus viscivorus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  |  | Видове, свързани с местообитания в тръстикови масиви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acrocephalus arundinaceus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Трябва да се определи в рамките на 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | Acrocephalus palustris |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой размножаващи се двойки - Трябва да се определи в рамките на 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | Acrocephalus schonobaenus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой размножаващи се двойки - Трябва да се определи в рамките на 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | Acrocephalus scirpaceus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой размножаващи се двойки - Трябва да се определи в рамките на 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | Locustella fluviatilis ( |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой размножаващи се двойки - Трябва да се определи в рамките на 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | Locustella luscinoides |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой размножаващи се двойки - Трябва да се определи в рамките на 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | Riparia riparia |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой размножаващи се двойки - Трябва да се определи в рамките на 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  | Видове, свързани със скални местообитания и градски райони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monticola saxatilis |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой размножаващи се двойки - Трябва да се определи в рамките на 2 години |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания |  |  |  | Ха - Трябва да се оцени в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | (Hirundo Да urica) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Най-малко 10 |  |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания |  |  |  | Ха - Трябва да се оцени в рамките на 2 години |  | Брой двойки без намаление Ха |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Hirundo rustica |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой размножаващи се двойки - Трябва да се определи в рамките на 2 години |  |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Модел на разпределение |  |  |  | Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия модел или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации. |  | Брой двойки без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания |  |  |  | Ха - Трябва да се оцени в рамките на 2 години |  |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
| ROSPA0094 | Accipiter brevipes |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Най-малко 5 |  | Брой двойки Брой индивиди без значително намаляване на пространствения, времевия модел или интензитета Ха | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Размер на популацията в пасажа |  |  |  | Брой индивиди - Най-малко 30 |  |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | Alcedo atthis |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Номер на чифта - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Размер на зимуващата популация |  |  |  | Брой индивиди - Най-малко 4 |  | Брой индивиди |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | (Anthus campestris) |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Двойки - поне 175 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Aquila heliaca |  | Размер на популацията в пасажа |  |  |  | Физически индивиди - поне 4 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Aquila pomarina |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Брой двойки - Най-малко 2 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Burhinus oedicnemus |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Двойки - поне 8 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Размер на популацията в пасажа |  |  |  | Физически индивиди - поне 55 години |  | Брой индивиди |  |  |  |  |  |  |
|  | (Buteo rufinus) |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Двойки - поне 4 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  | Caprimulgus europaeus) |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Брой индивиди - Най-малко 20 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Calandrella brachyДа ctyla |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Двойки - поне 35 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | (Ciconia ciconia) |  | Размер на популацията в покой/хранене |  |  |  | Брой индивиди в прохода - Най-малко 1300 |  | Брой индивиди |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популациято |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация |  | процентна промяна |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | Circaetus gallicus |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Двойки - поне 2 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Circus aeruginosus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Най-малко 2 |  |  | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Брой индивиди в прохода - Най-малко 50 |  | Брой двойки Брой индивиди |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Брой зимуващи индивиди - Най-малко 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Circus cyaneus) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой индивиди в прохода - Най-малко 90 |  | Брой двойки Брой индивиди процентна промяна | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Брой зимуващи индивиди - Най-малко 3 |  |  |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията на проходите |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  |  |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Circus macrourus ( |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой индивиди в прохода - Най-малко 40 |  |  | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията на проходите |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  | Брой индивиди процентна промяна |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Circus pygargus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой индивиди в пасажа - Най-малко 175 |  |  | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията на проходите |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  | Брой индивиди процентна промяна |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Coracias garrulus |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Двойки - поне 20 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Falco cherrug |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой индивиди - Най-малко 4 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  | Falco columbarius |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой индивиди - Най-малко 2 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  | Falco peregrinus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой индивиди - Най-малко 2 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Falco vespertinus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Най-малко 21 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Брой индивиди в прохода - Най-малко 250 |  | Брой индивиди |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | Hieraaetus pennatus |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Двойки - поне 2 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  |  |  | Размер на популацията на прохода |  |  |  | Физически индивиди - поне 20 |  | Брой индивиди |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията на проходите |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популациято е стабилна или нарастваща |  | процентна промяна |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | Lanius collurio |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Брой двойки - Най-малко 50 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Lanius minor |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Брой двойки - Най-малко 40 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | (Larus melanocephalus) |  | Размер на популацията на прохода |  |  |  | Физически индивиди-5750 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията на проходите |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  | процентна промяна |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | (Larus minutus) |  | Размер на популацията на прохода |  |  |  | Физически индивиди-150 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Lullula arborea |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой двойки - Най-малко 100 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Melanocorypha calandra ( |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Двойки-50 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  | (Milvus migrans) |  | Размер на популацията на прохода |  |  |  | Физически индивиди-8 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | (Nycticorax nycticorax) |  | Размер на популацията |  |  |  | Физически индивиди - поне 10 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | (Oenanthe pleschanka) |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Двойки - поне 6 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Pelecanus crispus |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой индивиди - ще бъде определен в рамките на 2 години |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популацията на проходите |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  | процентна промяна |  |  |  |  |  |  |
|  | Pernis apivorus |  | Размер на размножаващата се популация |  |  |  | Брой двойки - Най-малко 3 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  | Philomachus pugnax |  | Размер на популацията в пасажа |  |  |  | Физически индивиди-100 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  | Тенденции в популациято на транзитния транспорт |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  | процентна промяна |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Porzana porzana |  | Размер на гнездящата популация |  |  |  | Брой двойки - Най-малко 10 |  | Брой двойки | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | (Recurvirostra avosetta) |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой индивиди в прохода - Най-малко 20 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Tadorna ferruginea |  | Размер на популацията в пасажа |  |  |  | Брой индивиди - 8 |  | Брой индивиди | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  | Видове с редовна миграция Видове, свързани с открити/земеделски земи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (AlauДа arvensis) |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща | Брой двойки процентна промяна Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене |  |  | Незначителен |  |
|  | Buteo lagopus |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща | Брой двойки процентна промяна Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията – временно заемане на земя |  |  | Незначителен |  |
|  | (Emberiza melanocephala) |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години | Брой двойки процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване |  |  | Незначителен |  |
|  | Lanius senator |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща | Брой двойки процентна промяна Ха |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията – временно заемане на земя |  |  | Незначителен |  |
|  | Merops apiaster |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща | Брой двойки процентна промяна Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията – временно заемане на земя |  |  | Незначителен |  |
|  | Miliaria calandra |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години | Брой двойки процентна промяна Ха |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ha - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията – временно заемане на земя |  |  | Незначителен |  |
|  | Motacilla alba |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща | Брой двойки процентна промяна Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията – временно заемане на земя |  |  | Незначителен |  |
|  | (Oenanthe oenanthe) |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години | Брой двойки процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Трябва да бъде определена в рамките на 2 години |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията – временно заемане на земя |  |  | Незначителен |  |
|  | Streptopelia turtur |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща | Брой двойки процентна промяна Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията – временно заемане на земя |  |  | Незначителен |  |
|  | Upupa epops |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Номер на чифта - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години | Брой двойки процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи ) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията – временно заемане на земя |  |  | Незначителен |  |
|  | Falco tinnunculus |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой двойки - Най-малко 40 |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща | Брой двойки процентна промяна Ха |  |  |  |  | Значителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | Anser albifrons |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой двойки - Най-малко 400 | Брой двойки процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  | Значителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията – временно заемане на земя |  |  | Незначителен |  |
|  | Galerida cristata |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой двойки - Най-малко 130 |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща | Брой двойки процентна промяна Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (обширни земеделски земи) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване |  |  | Незначителен |  |
|  | Coturnix coturnix |  |  | Размер на популацията |  |  |  | Брой гнездящи двойки - Най-малко 300 |  | Благоприятен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  |  |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на стабилно или нарастващо популация | Брой двойки процентна промяна Ха |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (екстензивно използвана земеделска земя) |  |  |  | Ха - Трябва да бъде определено в рамките на 2 години |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  | Видове с редовна миграция Видове, свързани с крайбрежни и крайбрежни местообитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gallinago gallinago |  |  |  |  | Размер на популацията |  | Брой зимуващи индивиди - Най-малко 44 | Брой индивиди процентна промяна | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  | Hirundo rustica |  |  |  |  | Размер на популацията |  | Брой гнездящи двойки - Ще бъде определен до 2 години | Брой двойки Пространствен и времеви модел, интензивност на използване на местообитанията | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  | Модел на разпределение |  | Пространствен и времеви модел, интензитет на използване на местообитанията - Няма значително намаление в пространствения, времевия или интензивността на използване на местообитанията за всеки вид, освен тези, произтичащи от естествени вариации |  |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  | Видове с редовна миграция Видове, свързани с градските местообитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirundo rustica |  |  |  |  | Размер на популацията |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години | Брой двойки процентна промяна | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  | Видове с редовна миграция Видове, свързани със смесени сухоземни местообитания на гори и открити земи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Accipiter nisus |  |  |  |  | Размер на популацията |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години | Брой двойки процентна промяна Ха | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  | Площ на прекомерно използвани тревни местообитания (местообитание за хранене на няколко вида от тази група) |  | Ха - поне |  |  | Нарушаване на видовата активност и премахване Загуба на местообитания - заемане на земни площи от местообитания, благоприятни за хранене Промяна на местообитанията |  |  | Незначителен |  |
|  | Buteo buteo |  |  |  |  | Размер на популацията |  | Брой индивиди в прохода - Най-малко 200 |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номер на чифт - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години | Брой двойки процентна промяна |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  | Значителен |  |
|  | Falco subbuteo |  |  |  |  | Размер на популацията |  | Брой двойки - Най-малко 25 | Брой двойки процентна промяна | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Значителен |  |
|  |  |  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  |  |  |  |  | Значителен |  |
|  |  |  |  |  | Видове с редовна миграция Видове, свързани с местообитания в тръстикови масиви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motacilla flava |  |  |  |  | Размер на популацията |  | Номер на чифта - Трябва да бъде определен в рамките на 2 години | Брой двойки процентна промяна | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  | Видове с редовна миграция Видове, свързани с открити водни местообитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anser albifrons |  |  |  |  | Размер на популацията |  | Брой зимуващи индивиди - Най-малко 80 | Брой индивиди процентна промяна |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  | (Larus cachinnans) |  |  |  |  | Размер на популацията |  | Брой зимуващи индивиди - Най-малко 1800 | Брой индивиди процентна промяна | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията за всички видове е стабилна или нарастваща |  | Неизвестен | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  | Видове с редовна миграция Видове, свързани с горски местообитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sylvia atricapilla |  |  |  |  | Размер на популацията |  | Брой размножаващи се двойки Брой мигриращи индивиди - Ще бъде определено в рамките на 2 години | Брой двойки процентна промяна | Неизвестен |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  | Незначителен |  |
|  |  |  |  |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид |  | Процентна промяна - Дългосрочна тенденция на популацията е стабилна или нарастваща |  |  |  | Намаляване на популациято - риск от смъртност |  | Незначителен |  |

За оценка на кумулативното въздействие върху защитените природни територии бяха анализирани данните, представени в плановете за управление на идентифицираните територии, свързани със съществуващите и бъдещи натиски, които биха могли да застрашат състоянието на опазване на видовете и местообитанията, дейностите, извършвани в момента в зоната, предложена за развитие на проекта, както и одобрените проекти в съседство с разглеждания проект.

За оценка на значимостта на потенциалното въздействие са използвани следните прагове на значимост:

- значително,

- незначително,

- несигурно.

В случай че дадено местообитание или вид от общностен интерес на територията на ЗНПИЦ се намира в неблагоприятно състояние на опазване, се счита, че проектът самостоятелно или в комбинация с други планове и проекти добавя допълнително въздействие върху тях и може да има значителен ефект върху съответната ЗНПИЦ. Отрицателното въздействие се проявява най-вече върху тези видове.

В табиндивидита по-долу е представен анализът на кумулативната оценка върху защитените територии в зоната на влияние на проекта.

Таб;ица 21 Анализ на кумулативното въздействие

| №. | Наименование ANPIC | Вид/местообитание | Параметър, засегнат от анализирания ПП | Натиски/заплахи, други ПП, които могат да предизвикат кумулативно въздействие върху засегнатия параметър |  | Квантитативна оценка на кумулативното въздействие |  | Квантитативна оценка на кумулативното въздействие | Значимост на кумулативното въздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Възможно ли е натрупване на въздействието? (Да/Не) | Прагове на значимост |  |  |
| 1 | ROSCI0071 | Spermophilus citellus (Лалугер) | Площ на местообитанието на вида | Съществуващи/бъдещи натиски | A02.03 Замяна на пасищата с обработваеми земи A04.01 Интензивна паша | Да | Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | Незначителен | Въпреки че проектът не се пресича с границите на обекта и няма да доведе до загуба на местообитания в защитената зона, заетите площи от предвидените инвестиции (около 309 ха) могат да доведат до загуба на благоприятни местообитания за този вид, намиращи се извън защитената зона. |
|  |  |  | Размер на популацията |  | D01.02 Drumuri, autostrăzi E01.01Urbanizare continua | Да | Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | Незначителен | Проектът не се припокрива с границите на защитената територия. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за вида. Видът е бил наблюдаван на площадката на бъдещия вятърен парк в ограничен брой индивиди спрямо популацията в обекта. Видът има благоприятно състояние на опазване. В периода на строителство съществува риск от случайни сблъсъци с пътния трафик по достъпните пътища и маневриране на строителна техника на фронта на работа, което може да доведе до загуба на индивиди от този вид. Заетите площи от предвидените инвестиции (около 309 ха) могат да доведат до загуба на благоприятни местообитания извън защитената зона – което в крайна сметка може да има ефект върху популационните нива. |
| 2. |  | Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп | Размер на популацията |  | E01.01 Урбанизация G01 Спортни и развлекателни дейности на открито, рекреационни дейности A10.01 Премахване на живи плетове и растителност или храсти A10.02 Премахване на каменни стени и насипи A11 Земеделски дейности, които не са посочени по-горе B02 Управление и използване на горите и насажденията B02.01 Залесяване B02.01.01 Залесяване (местни дървесни видове) | Да | Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | Незначителен | Проектът не се припокрива с границите на защитената територия. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за вида. Видът е бил наблюдаван в зоната на изпълнение на бъдещия енергиен парк. В периода на експлоатация на съоръженията съществува риск от сблъсъци и загуба на индивиди от този вид, особено по време на миграция. Резултатите от мониторинга за Вятърния парк Кирноджени 2014–2016 г. показват, че не са били регистрирани смъртни случаи сред видовете птици и прилепи. |
|  |  |  |  |  | C03.03 Производство на вятърна енергия (този натиск не е посочен в плана за управление за този вид, а е посочен за птиците) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Функционирането на Вятърния парк Кирноджени (намиращ се северно от площадката на проекта, на около 600 m) – намира се на разстояние над 9 km от границата на защитената зона. |  |  |  |  |
| 3. | ROSCI0157 | Spermophilus citellus (Лалугер) | Площ на местообитанието на вида | Съществуващи натиски | A02.03 Замяна на пасищата с обработваеми земи | Да | Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | Незначителен | Въпреки че проектът не се пресича с границите на обекта и няма да доведе до загуба на местообитания в защитената зона, заетите площи от предвидените инвестиции (около 309 ха) могат да доведат до загуба на благоприятни местообитания за този вид извън защитената зона. |
|  |  |  |  | Бъдещи натиски | E01.01 Постоянна урбанизация | Не | - | - | Въпреки че проектът не се пресича с границите на обекта и няма да доведе до загуба на местообитания в защитената зона, по време на експлоатацията на вятърния парк няма да бъдат заети други площи извън вече определените. Интервенциите за поддръжка и обслужване няма да генерират кумулативен натиск върху видовете, като рисковете от увреждане на съществуващите местообитания са много малки. |
|  |  |  | Размер на популацията | Съществуващи натиски | A07 Използване на биоциди, хормони и химически вещества A10.01 Премахване на живи плетове и горички или храсти A11 Други селскостопански дейности, различни от посочените по-горе E03.01 Складиране на битови отпадъци G01.03.02 Управление на моторни превозни средства извън пътищата | Да | Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | Незначителен | Проектът не се припокрива с границите на защитената територия. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за вида. Видът е бил наблюдаван на площадката на бъдещия вятърен парк в ограничен брой индивиди спрямо популацията в обекта. Видът има благоприятно състояние на опазване. В периода на строителство съществува риск от случайни сблъсъци с пътния трафик по достъпните пътища и маневриране на строителна техника на фронта на работа, което може да доведе до загуба на индивиди от този вид. Заетите площи от предвидените инвестиции (около 309 ха) могат да доведат до загуба на благоприятни местообитания извън защитената зона – което в крайна сметка може да има ефект върху популационните нива. |
|  |  |  |  | Бъдещи натиски | G01 Спортни и развлекателни дейности на открито, рекреационни дейности | НЕ | - Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | - | Въпреки че проектът не се пресича с границите на обекта и няма да доведе до загуба на местообитания в защитената зона, по време на експлоатацията на вятърния парк няма да бъдат заети други площи извън вече определените. Интервенциите за поддръжка и обслужване няма да генерират кумулативен натиск върху видовете, като рисковете от увреждане на съществуващите местообитания са много малки. На анализираната площадка и в съседство не са предвидени други инвестиции. |
|  |  | Rhinolophus ferrumequinum (Голям подковонос) | Размер на популацията | Съществуващи натиски | A10.01 Премахване на живи плетове и растителност или храсти | Да | Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | Незначителен | Проектът не се припокрива с границите на защитената територия. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за вида. Видът е бил наблюдаван в зоната на изпълнение на бъдещия енергиен парк. В периода на експлоатация на съоръженията съществува риск от сблъсъци и загуба на индивиди от този вид, особено по време на придвижване в търсене на храна. Резултатите от мониторинга за Вятърния парк Кирноджени 2014–2016 г. показват, че не са били регистрирани смъртни случаи сред видовете птици и прилепи i. |
|  |  |  |  |  | C03.03 Производство на вятърна енергия (този натиск не е посочен в плана за управление за този вид, а е посочен за птиците)Неeste menționată în planul de management pentru această speciei, este menționată pentru păsări |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Функционирането на Вятърния парк Кирноджени EP WIND PROJECT (ROM)SIX SA (намиращ се северно от площадката на проекта, на около 600 m) – паркът се намира на разстояние над 13 km от границата на обекта. |  |  |  |  |
|  |  | Mustela eversmannii (Dihor de stepă)" | Размер на популацията | Съществуващи натиски | A02.03 Замяна на пасищата с обработваеми земи A04.01 Интензивна паша | Да | Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | Незначителен | Въпреки че проектът не се пресича с границите на обекта и няма да доведе до загуба на местообитания в защитената зона, заетите площи от предвидените инвестиции (около 309 ха) могат да доведат до загуба на благоприятни местообитания за този вид извън защитената зона. |
|  |  |  | Площ на местообитанието на вида |  | A07 Използване на биоциди, хормони и химически вещества A10.01 Премахване на живи плетове и горички или храсти A11 Други селскостопански дейности, различни от посочените по-горе E03.01 Складиране на битови отпадъци G01.03.02 Управление на моторни превозни средства извън пътищата |  | Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | Незначителен | Въпреки че проектът не се пресича с границите на обекта и няма да доведе до загуба на местообитания в защитената зона, заетите площи от предвидените инвестиции (около 309 ха) могат да доведат до загуба на благоприятни местообитания за този вид извън защитената зона. |
|  |  | Miniopterus schreibersii | Размер на популацията | Съществуващи натиски | A10.01 Премахване на живи плетове и растителност или храсти A10.02 Премахване на каменни стени и насипи A11 Земеделски дейности, които не са посочени по-горе B02 Управление и използване на горите и насажденията B02.01.02 Залесяване (неместни дървесни видове) B02.02 Обезлесяване B02.03 Премахване на горската растителност B02.04 Премахване на сухи или изсъхващи дървета B03 Добиване на горски продукти без залесяване или естествено възстановяване A07 Използване на биоциди, хормони и химически вещества E01.01 Постоянна урбанизация | Да | Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | Незначителен- | Проектът не се припокрива с границите на защитената територия. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за вида. Видът е бил наблюдаван в зоната на изпълнение на бъдещия енергиен парк. В периода на експлоатация на съоръженията съществува риск от сблъсъци и загуба на индивиди от този вид, особено по време на миграция. Резултатите от мониторинга за Вятърния парк „Чирногени“ 2014-2016 г. показват, че не са били регистрирани смъртни случаи сред видовете птици и прилепи. . |
|  |  |  |  |  | C03.03 Производство на вятърна енергия (този натиск не е посочен в плана за управление за този вид, а е посочен за птиците) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Функционирането на Вятърния парк Кирноджени EP WIND PROJECT (ROM)SIX SA (намиращ се северно от площадката на проекта, на около 600 m) – паркът се намира на разстояние над 13 km от границата на обекта. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бъдещи натиски | E01.01 Постоянна урбанизация | Не | - | - | Въпреки че проектът не се пресича с границите на обекта и няма да доведе до загуба на местообитания в защитената зона, по време на експлоатацията на вятърния парк няма да бъдат заети други площи извън вече определените. Интервенциите за поддръжка и обслужване няма да генерират кумулативен натиск върху видовете, като рисковете от увреждане на съществуващите местообитания са много малки. На анализираната площадка и в съседство не са предвидени други инвестиции. |
| 4. | ROSPA0166 | Anthus campestris (Fâsă de câmp) Buteo rufinus (Șorecar mare)" Circus cyaneus Falco columbarius (Șoim de iarnă) Falco vespertinus (Vânturel de seară) Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte neagră) | размер на популацията | Съществуващи натиски | A02.01 Интензивно земеделие (извън обекта) G01.03.01 Обичайно управление на моторни превозни средства (в обекта) | Да | Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | Незначителен | Негативен кумулативен ефект ще се прояви най-вече при видовете, които имат неблагоприятно състояние на опазване. Проектът не се припокрива с границите на защитената територия. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за вида. Видовете са били наблюдавани в зоната на изпълнение на бъдещия енергиен парк. В периода на строителство съществува риск от случайни сблъсъци с пътния трафик по достъпните пътища/маневриране на строителна техника на фронта на работа и загуба на индивиди от този вид. Заетите площи от предвидените инвестиции (около 309 ха) могат да доведат до загуба на благоприятни местообитания извън защитената зона – което в крайна сметка може да има ефект върху популационните нива. |
|  |  |  |  | Тенденция в размера на популацията | Функционирането на Вятърния парк Кирноджени – EP WIND PROJECT (ROM)SIX SA (намиращ се северно от площадката на проекта, на около 600 m). Паркът се намира на разстояние около 3 km от границата на обекта (надолу по течението на обекта).) | Да | Намаляване на броя на популацията с <1% на местно ниво, без фрагментация или генетична изолация | Незначителен | Проектът не се припокрива с границите на защитената територия ROSPA0166. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за хранене или може да служи като коридор за преминаване. Видовете са били наблюдавани в зоната на изпълнение на бъдещия енергиен парк. В периода на експлоатация на съоръженията съществува риск от сблъсъци и загуба на индивиди от тези видове. Резултатите от мониторинга за Вятърния парк „Чирногени“ 2014-2016 г. показват, че не са били регистрирани смъртни случаи сред видовете птици и прилепи. Също така тези резултати от мониторинга сочат, че паркът не представлява смущаващ фактор за местната фауна и за видовете птици, като по време на наблюденията не са били установени промени в тяхната активност . |
| 5. | ROSPA036 | Accipiter brevipes (Uliu cu picioare scurte) Anthus campestris ( Fâsă de câmp) Aquila pomarina (Acvilă țipătoare mică) Bubo bubo (Buhă) Buteo rufinus (Șorecar mare) Caprimulgus europaeus (Caprimulg) Circus cyaneus (Erete vânăt) Circus macrourus (Erete alb) Circus pygargus (Erete sur) Coracias garrulus (Dumbrăveancă) Falco peregrinus (Șoim călător) Hieraaetus pennatus (Acvilă mică) Lanius collurio (Sfrâncioc roșiatic) Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte neagră) Melanocorypha calandra (Ciocârlie de Bărăgan) Milvus migrans (Gaie neagră) Pernis apivorus (Viespar) Specii asociate cu habitate de stufăriș Acrocephalus arundinaceus (Lăcar mare) Acrocephalus palustris (Lăcar de mlaştină) Acrocephalus schoenobaenus (Lăcar mic) Acrocephalus scirpaceus (Lăcar de stuf) | размер на популацията i Тенденция в размера на популацията | Съществуващи натиски за всички видове птици от консервационен интерес | A02.03 Използване на пасищата за обработваеми земи A04.01 Интензивна паша A07 Използване на биоцидни продукти, хормони и химични вещества A08 Торене – с торове A11 Селскостопански дейности, които не са посочени по-горе B02 Управление и използване на горите и насажденията B02.02 Изсичане на гори B02.01.02 Презасаждане на гори (неместни дървесни видове) B02.04 Премахване на изсъхнали или съхнещи дървета B06 Паша в горски зони B03 Експлоатация на гори без презасаждане или естествено възстановяване C03.03 Производство на вятърна енергия D02.01.01 Въздушни електропроводи G01 Спортни и развлекателни дейности на открито, дейности за отдих E01.01 Постоянна урбанизация Функциониране на Вятърния парк „Kiрноджени“ – EP WIND PROJECT (ROM) SIX SA (намиращ се северно от площадката на Проекта, на около 600 м). Паркът се намира на повече от 10 км от границата на обекта (надолу по течението на обекта). | Да | <1% загуба на местообитания без да се засяга коридорът | Незначителен | Негативен кумулативен ефект ще се прояви най-вече при видовете, които имат неблагоприятно състояние на опазване (вж. таблица 5). Проектът не се припокрива с границите на защитената територия. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за вида. Видовете са били наблюдавани в зоната на изпълнение на бъдещия енергиен парк. В периода на експлоатация на съоръженията съществува риск от сблъсъци и загуба на индивиди от този вид, особено по време на миграция или по маршрутите към хранителните зони. Проектът не предвижда въздушни електропроводи; всички електрически връзки между турбините и трафопоста ще бъдат подземни. Повишаването на нивото на шума по време на строителството и експлоатацията, както и присъствието на техника и работници (за ремонти и поддръжка), може да има въздействие върху числеността на популацията, да доведе до смущаване на дейността на вида и до неговото отдалечаване. Нивото на шума около вятърните турбини ще бъде около 55 dB, а на границата на парка – 40 dB. Не се очаква паркът да бъде съществен смущаващ фактор за дейността на видовете. Най-близките турбини до границата на обекта се намират на разстояние над 3 км. |
|  |  | Вид с редовна миграция. Видове, свързани с широко използвани земеделски площи AlauДа arvensis (Ciocârlie) Carduelis cannabina (Cânepar) Carduelis carduelis (Sticlete) Coturnix coturnix (Prepeliţă) Emberiza melanocephala (Presură cu cap negru) Falco tinnunculus (Vânturel roşu) Fringilla montifringilla (Cinteză de iarnă) GaleriДа cristata (Ciocârlan) Lanius excubitor (Sfrâncioc mare) Lanius senator (Sfrâncioc cu cap roşu) Merops apiaster (Prigorie) Miliaria calandra (Presură sură) Motacilla alba (Codobatură albă) Motacilla flava (Codobatură galbenă) Oenanthe isabellina (Pietrar răsăritean) Oenanthe oenanthe (Pietrar sur) Saxicola torquata (Mărăcinar negru) Streptopelia turtur (Turturică) Sturnus roseus (denumire alternativa Pastor roseus) (Lăcustar) Turdus iliacus (Sturzul viilor) Upupa epops (Pupăză) Specii asociate cu habitate de pădure Carduelis chloris (Florinte) Carduelis spinus (Scatiu) Coccothraustes coccothraustes (Botgros) Falco subbuteo (Şoimul rândunelelor) Ficedula hypoleuca (Muscar negru) Fringilla coelebs (Cinteză) Jynx torquilla (Capîntors) Muscicapa striata (Muscar sur) Oriolus oriolus (Grangur) Phylloscopus collybita (Pitulice mică) Phylloscopus sibilatrix (Pitulice sfârâitoare) Phylloscopus trochilus (Pitulice fluierătoare) Pyrrhula pyrrhula (Mugurar) Regulus ignicapillus (Auşel sprâncenat) Regulus regulus (Auşel cu cap galben) Serinus serinus (Cănăraş) Sturnus vulgaris (Graur) Sylvia atricapilla (Silvie cu cap negru) Sylvia curruca (Silvie mică) Turdus merula (Mierlă) Turdus philomelos (Sturz cântător) Turdus pilaris (Cocoşar) Turdus viscivorus (Sturz de vâsc) | Големина на популацията Тенденции в популацията за всеки вид Площ на откритите сухоземни местообитания (екстензивно използвани земеделски земи) |  | A02.03 Използване на пасища за обработваема земя A04.01 Интензивна паша A07 Използване на биоциди, хормони и химически вещества A08 Торене – с торове A11 Земеделски дейности, които не са упоменати по-горе B02 Управление и използване на гори и насаждения B02.02. Изсичане на гори B02.01.02 B02.01.02 Залесяване на горите (неиндогенни дървесни видове) B02.04 Премахване на изсъхнали или съхнещи дървета B06 Паша в горски територии B03 Експлоатация на горите без залесяване или естествено възобновяване C03.03 Производство на вятърна енергия D02.01.01 Въздушни електропроводи G01 Спортни и развлекателни дейности на открито, рекреационни дейности E01.01 Постоянна урбанизация Функциониране на Вятърния парк Kирноджени – EP WIND PROJECT (ROM) SIX SA (намиращ се на север от площадката на проекта, на около 600 м). Паркът се намира на повече от 10 км от границата на обекта (надолу по течението на обекта). | Да | Брой засегнати индивиди | Незначителен | Негативен кумулативен ефект ще се прояви най-вече при видовете, които имат неблагоприятно състояние на опазване (вж. таблица 5). Проектът не се припокрива с границите на защитената територия. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за вида. Видовете са били наблюдавани в зоната на изпълнение на бъдещия енергиен парк. В периода на експлоатация на съоръженията съществува риск от сблъсъци и загуба на индивиди от този вид, особено по време на миграция или по маршрутите към хранителните зони. Проектът не предвижда въздушни електропроводи, всички електрически връзки между турбините и трафопоста ще бъдат подземни. Заемането на земеделски площи за разполагане на конструктивните елементи на енергийния парк води до намаляване на площите, използвани за хранене, но те са незначителни в сравнение с наличните площи в обекта и околността. Освен това в района, върху останалите парцели в периметъра на енергийния парк, земеделието ще продължи да се практикува. Повишаването на нивото на шума по време на строителството и експлоатацията, както и присъствието на техника и работници през периода на строителството и по време на експлоатацията (за ремонти и поддръжка) може да има въздействие върху числеността на популацията, да доведе до смущаване на дейността на вида и до неговото отдалечаване. Нивото на шума около вятърните турбини ще бъде около 55 dB, а на границата на парка – 40 dB. Не се очаква паркът да бъде съществен смущаващ фактор за дейността на видовете. Най-близките турбини до границата на обекта се намират на разстояние над 3 км. Проектът не се припокрива с границите на защитената територия ROSPA0166. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за хранене или може да служи като коридор за преминаване. Видовете са били наблюдавани в зоната на изпълнение на бъдещия енергиен парк. В периода на експлоатация на съоръженията съществува риск от сблъсъци и загуба на индивиди от тези видове. Резултатите от мониторинга за Вятърния парк „Чирногени“ 2014-2016 г. показват, че не са били регистрирани смъртни случаи сред видовете птици и прилепи. Също така тези резултати от мониторинга сочат, че паркът не представлява смущаващ фактор за местната фауна и за видовете птици, като по време на наблюденията не са били установени промени в тяхната активност. |
|  |  | a. Вид с редовна миграция Видове, свързани с открити/селскостопански терени AlauДа arvensis (Ciocârlie) Buteo lagopus (Şorecar încălţat) Emberiza melanocephala (Presură cu cap negru) Lanius senator (Sfrâncioc cu cap roşu) Merops apiaster (Prigorie) Miliaria calandra (Presură sură) Motacilla alba (Codobatură albă) Oenanthe oenanthe (Pietrar sur) Streptopelia turtur (Turturică) Upupa epops (Pupăză) Falco tinnunculus (Vânturel roşu) Anser albifrons (Gârliţă mare) GaleriДа cristata (Ciocârlan) Coturnix coturnix (Prepeliţă) | Размер на популацията Тенденция на числеността на популацията за всеки вид Площ на откритите сухоземни местообитания (екстензивно използвани земеделски земи) | Съществуващи натиски | За тези видове Планът за управление на обекта не идентифицира конкретни натиски. Взети са предвид общите натиски, установени на ниво обект. A02.03 Замяна на пасищата с обработваеми земи A04.01 Интензивна паша A.07 Използване на биоцидни продукти, хормони и химични вещества A.08 Торене – с торове A10.01 Премахване на живи плетове и гъсталаци или храсти A.11 Други селскостопански дейности, различни от изброените по-горе B02 Управление и използване на гори и насаждения B02 01.02 Презасаждане на гори – неместни дървесни видове B02.02 Почистване на гори B02.03 Премахване на подраст B02.04 Премахване на изсъхнали или съхнещи дървета B03 Експлоатация без презасаждане B06 Паша в гората/в залесената зона D01.02 Пътища, шосета D02.01.01 Електропроводи E01.01 Постоянна урбанизация E03.01 Съхранение на битови отпадъци F02 Риболов и събиране на водни ресурси G.01 Спорт на открито и дейности за отдих, развлекателни дейности G01.03.02 Шофиране извън пътя на моторни превозни средства H01 Замърсяване на водата I01 Инвазивни неместни / алохтонни видове K03.01 Конкуренция – инвазивни видове Функционирането на Вятърния парк „Чирногени“ – EP WIND PROJECT (ROM) SIX SA (намиращ се северно от площадката на Проекта, на около 600 м). Паркът е разположен на повече от 10 км от границата на обекта (надолу по течението на обекта). | Да | Намаление с <1% от приблизителната местна популация | Незначителен | Негативен кумулативен ефект ще се прояви най-вече при видовете, които имат неблагоприятно състояние на опазване (вж. таблица 5). Проектът не се припокрива с границите на защитената територия. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за вида. Видовете са били наблюдавани в зоната на изпълнение на бъдещия енергиен парк. В периода на експлоатация на съоръженията съществува риск от сблъсъци и загуба на индивиди от този вид, особено по време на миграция или по маршрутите към хранителните зони. Проектът не предвижда въздушни електропроводи, всички електрически връзки между турбините и трафопоста ще бъдат подземни. Заемането на земеделски площи за разполагане на конструктивните елементи на енергийния парк води до намаляване на площите, използвани за хранене, но те са незначителни в сравнение с наличните площи в обекта и околността. Освен това в района, върху останалите парцели в периметъра на енергийния парк, земеделието ще продължи да се практикува. Повишаването на нивото на шума по време на строителството и експлоатацията, както и присъствието на техника и работници през периода на строителството и по време на експлоатацията (за ремонти и поддръжка) може да има въздействие върху числеността на популацията, да доведе до смущаване на дейността на вида и до неговото отдалечаване. Нивото на шума около вятърните турбини ще бъде около 55 dB, а на границата на парка – 40 dB. Не се очаква паркът да бъде съществен смущаващ фактор за дейността на видовете. Кумулативното въздействие се счита за несигурно, като се има предвид голямото разстояние (18,39 км) на площадката на проекта спрямо границата на обекта. Въздействието зависи от управлението на обекта и прилагането на мерките, установени за целите на опазването в плана за управление на обекта. Негативен кумулативен ефект ще се прояви най-вече при видовете, които имат неблагоприятно състояние на опазване (вж. таблица 5). Проектът не се припокрива с границите на защитената територия ROSPA0166. Въпреки това зоната за разполагане на проекта отговаря на условията за благоприятни местообитания за хранене или може да служи като коридор за преминаване. Видовете са били наблюдавани в зоната на изпълнение на бъдещия енергиен парк. Част от тези видове присъстват и в обекта ROSPA0036, който се намира на по-малко разстояние от границата на Проекта. В периода на експлоатация на съоръженията съществува риск от сблъсъци и загуба на индивиди от тези видове. Резултатите от мониторинга за Вятърния парк „Чирногени“ 2014-2016 г. показват, че не са били регистрирани смъртни случаи сред видовете птици и прилепи. Също така тези резултати от мониторинга сочат, че паркът не представлява смущаващ фактор за местната фауна и за видовете птици, като по време на наблюденията не са били установени промени в тяхната активност. Въпреки че проектът не се пресича с границите на обекта и няма да генерира загуби на местообитания в защитената зона, по време на експлоатацията на вятърния парк няма да бъдат заети други площи извън вече определените. Интервенциите за поддръжка и обслужване няма да генерират кумулативен натиск върху видовете, рисковете от влошаване на съществуващите местообитания в района на парка са много малки. На анализираната площадка и в съседство не са предвидени други инвестиции. |
|  |  | b. Вид с редовна миграция. Видове, свързани с речни и крайбрежни хабитати Gallinago gallinago (Becaţină comună) | Размер на популацията Тенденция на числеността на популацията за всеки вид |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c.Вид с редовна миграция Видове, свързани с градски местообитания Hirundo rustica (Лястовица) Hirundo rustica (Лястовица) | Размер на популацията Тенденция на числеността на популацията за всеки вид |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d. Вид с редовна миграция. Видове, свързани с крайземни местообитания – смесени гори и открити терени Accipiter nisus (Uliu păsărar) Buteo buteo (Şorecar comun) Falco subbuteo (Şoimul rândunelelor | Размер на популацията Тенденция на числеността на популацията за всеки вид |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eВид с редовна миграция. Видове, свързани с тръстикови местообитанияAnser albifrons (Gârliţă mare) Cygnus olor (Lebădă de vară) Anser anser (Gâscă de vară) Larus cachinnans (Pescăruş mediteraneean | Размер на популацията Тенденция на числеността на популацията за всеки вид |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g. Вид с редовна миграция. Видове, свързани с горски местообитания Sylvia atricapilla (Silvie cu cap negru) | Размер на популацията Тенденция на числеността на популацията за всеки вид |  |  |  |  |  |  |

Забележка: Натискът е възприет от плановете за управление на обектите

    - Идентифициране на несигурности

При изготвянето на настоящото меморандум бяха установени редица неясни моменти към момента на неговото представяне през май 2025 г., но предвид факта, че проектът впоследствие беше подложен на стратегическа екологична оценка на етапа на PUZ (зонален градоустройствен план) завършена с Решение № 1428/08.10.2025 на Дирекцията по околната среда на окръг Констанца, с издаването на екологичното становище, и че елементите на проекта останаха непроменени, възможните несигурности, идентифицирани по време на изготвянето на меморандума за представяне, подготвен преди завършването на стратегическата екологична оценка на етапа на PUZ, бяха елиминирани.

В таблицата по-долу е представен списъкът на идентифицираните несигурности и начинът, по който са били изяснени.Таблицата по-долу представя списъка с идентифицираните несигурности.

Таб 22 Анализ на установените несигурности

| съединение | Идентифицирани несигурности |
| --- | --- |
| Описание на проекта | Първоначалните неясни моменти относно продължителността и обема на работата бяха изяснени чрез допълване на документацията (свързана със стратегическата екологична оценка) с данни за етапите и технологичното описание на дейностите. Актуализациите потвърждават, че работата е временна и контролирана по характер, без да променя елементите на проекта и без да оказва значително въздействие върху околната среда. |
| Други планове и проекти | За оценката на кумулативното въздействие вече са анализирани възможните взаимодействия между предложения проект и съществуващите съоръжения или инвестиции в района, включително тези в близост до обектите от мрежата „Натура 2000“. Анализът се основава на публични данни и наблюдения на място. Резултатите показаха, че няма значителни кумулативни въздействия върху околната среда или върху целостта на защитените природни зони в района. |
| Установени натиск и заплахи за ANPIC | Оценката беше извършена чрез съпоставяне на обща информация от управленски документи с наблюдения на място и актуализирани данни от ГИС, в резултат на което се стигна до заключението, че идентифицираните натиски не засягат значително местоположенията на анализирания проект. |
| Местоположение на местообитанията и видовете спрямо проекта | На ниво процедура за ОВОС оценката беше извършена при най-неблагоприятния сценарий, като се взе предвид потенциалното им присъствие в цялата площ на анализираните обекти, подход, който беше одобрен и от властите на съседната страна. |
| Информация за текущата стойност на параметрите на целите за опазване | Количествени данни за площта на местообитанията и размера на популациите на видовете не са налични, а целите за опазване на съседните български територии не са официално съобщени. Оценката се основава на публична информация, теренни проучвания и кореспонденция с българските власти, като се прилага най-лошият възможен сценарий, който потвърждава липсата на значително въздействие върху обектите от мрежата „Натура 2000“. |
| Състояние на консервацията | Състоянието на опазване на някои местообитания и видове не е оценено или актуализирано в официални документи. На ниво процедура за стратегическа екологична оценка (СЕО) оценката беше извършена въз основа на наблюдения на място и принципа на предпазливост, като се взе предвид най-лошият възможен сценарий, и се стигна до заключението, че потенциалното въздействие остава незначително върху анализираните обекти от мрежата „Натура 2000“. |
| Целева стойност на параметъра | За някои от местообитанията и видовете от значение за Общността не са определени количествено измерими целеви стойности за опазване. При липса на такива стойности оценката на ниво план беше извършена чрез качествен и предпазен анализ, основан на настоящото състояние на местообитанията и видовете, като се стигна до заключението, че проектът не засяга целостта на обектите от мрежата „Натура 2000“. |
| Възможност за повлияване на параметъра | - |
| Количествено определяне на въздействието | На ниво процедура за ОВОС потенциалната смъртност за видовете прилепи се оценява на по-малко от 1 индивид/турбина/година (≈ 20–25 индивида/година за целия парк), а степента на нарушаване на поведението е по-малко от 5 %, стойности, които се считат за незначителни и без ефект върху състоянието на опазване на видовете от интерес за Общността. |

  - Заключения относно описанието и количественото определяне на въздействията, както и причините, поради които е или не е необходимо да се продължи процедурата чрез преминаване към етапа на подходяща оценка

След анализа на потенциалното въздействие върху защитените природни територии, породено от изграждането на вятърния парк, беше установено, че е необходимо оценката да продължи в рамките на подходящо проучване за оценка, като се вземе предвид следното:

| - Директна загуба чрез намаляване на площта, покрита от местообитанието, в резултат на неговото физическо унищожаване: | Предложеният енергиен парк не пресича границата на защитените зони от мрежата Натура 2000. Предложеният енергиен парк не се припокрива с границите на защитени природни местообитания в зони от мрежата Натура 2000. В близост до проекта, на разстояние по-малко от 5 км, са идентифицирани 3 природни зони от интерес за общността. Анализирайки разстоянието и видовете/местообитанията, за които са определени тези зони, беше установено, че 5 защитени природни зони на територията на Румъния биха могли потенциално да бъдат пряко/косвено засегнати от проекта: - Площ в зона на пряко влияние: - ROSAC0071(ROSCI0071) Думбръвен - Валя Урлуя - езерото Ведероаса на разстояние приблизително 2,79 км от границата на проекта. Най-близките турбини обаче са разположени на разстояние по-голямо от 3 км от тази зона: - T46 - 3.34 км от ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен - долината Урлуя - езерото Ведероаса; - T47 - 3.23 км от ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен - долината Урлуя- езерото Vederoasa; - T35 - 3,33 км от ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен - долината Урлуя - езерото Ведероаса. - 4 защитени природни зони в зоната на непряко влияние: - ROSPA0166 Плопен-Кирноджен на разстояние 6,21 км от границата на проекта; - ROSPA0036 Думбръвен, разположен на разстояние 7,07 км от границата на проекта; - ROSPA0094 Гора Хаджиен на разстояние 18,39 км от границата Проект; - ROSAC0157 Гора Хаджиен – Котул Въий на разстояние 13,81 км от границата на проекта. |
| --- | --- |
| - Загуба на местообитания за размножаване, хранене и почивка на видовете: | Предложеният енергиен парк не се пресича с границата на защитени зони от Натура 2000. Земите в изследвания периметър от проекта попадат в категорията земи, частично заети от земеделие, със значителни площи с естествена растителност, обработваема земя, ливади, водни течения, напоителни канали. Обектите ROSCI0071/ROSAC0071, ROSCI0157/ROSAC0157 ROSPA0036, ROSPA0166, ROSPA0094 са обявени за защитени видове птици и прилепи. В района на местоположението на вятърния парк по време на теренните проучвания е потвърдено наличието на някои видове прилепи и птици със статут на защита на европейско и национално ниво от защитени зони от Натура 2000. Тези видове имат висока мобилност и могат да се придвижват в зоната на предложените строителни работи в търсене на храна или при преход до и от места за хранене или почивка. Зоната на местоположение на проекта може да представлява коридор към местата за хранене на видове птици, между границата на изследвания периметър от проекта и границата на защитената зона има земеделски земи и пасища, които могат да представляват места за хранене и да позволят движението и миграцията на видовете към и от обекта. Изграждането на енергиен парк ще доведе до трайно заемане на земни площи извън защитени природни зони, които могат да представляват местообитания за хранене: - 283,34 хектара за разполагане на вятърни паркове и допълнителни конструкции и трансформаторни станции; - 26 хектара са постоянно заети от развити експлоатационни пътища. |
| - Промяна/деградация чрез влошаване на качеството на местообитанията, водеща до намалено изобилие на характерни видове или до промяна в структурата на биоценозата (видов компонент): | Не е възможно да се повлияе на флористичния състав на естествените местообитания чрез разпространението на инвазивни видове; - по анемохорен маршрут, тъй като разстоянието между защитените природни територии и изследваната от проекта зона е достатъчно голямо, с находища и земеделски земи между тях. Също така, по време на периода на изпълнение няма да се използват пътища за достъп от защитените територии; - чрез хидроядро (единственият поток, който пресича обекта и пресича периметъра, изследван от проекта, е потокът Черкез, който се намира надолу по течението от обектите). |
| - Промяна/деградация чрез увреждане на местообитанията за размножаване, хранене и почивка на видовете: | Промяната на местообитанията, както и загубата на местообитания, могат да бъдат определени от постоянното или временното заемане на земни площи от предложени строителни дейности. - 3,61 ха временно заета от организацията на строителната площадка + площта, временно заета от траншеите за полагане на кабели; - 114,71 хектара площи, трайно заети от всички конструктивни елементи на енергийния парк (пътища, трансформаторна станция, технологични платформи и основите на вятърните паркове). По време на изкопните и земекопни работи е установен риск от промяна на местообитанията на видове като Spermophilus citellus (Лалугер) и Mustela eversmanii (Степен пор). |
| - Безпокойство от промяна на съществуващите условия на околната среда: изместване на видовете, промени в поведението на видовете: | По време на периода на изпълнение, нарушаването на активността на видовете от фауната се определя от човешкото присъствие и движението по пътищата/работата на машините (по време на строителството, периода на извеждане от експлоатация), но също и от самата експлоатация на вятърния парк. Шумът, вибрациите и изкуственото осветление са основните причини, водещи до нарушаване на активността на видовете от фауната и до промени в поведението. Нарушаването засяга не само гнезденето, но и между- и вътревидовите комуникации, размножаването или храненето на дивите животни. Изкуственото осветление е причина и за увеличаване на смъртността поради сблъсъка на индивиди от видове птици и прилепи с вятърните паркове, в резултат на привлекателността, която източниците на осветление представляват предимно за безгръбначните видове, а след това и за тези, които се хранят с тях. Същевременно, ефект, регистриран от нарушаването на видовете, е и изоставянето на местата за хранене, което може да доведе до ефективна загуба на ключови местообитания. В района на площадката на вятърния парк, по време на теренни проучвания, е потвърдено наличието на някои видове прилепи и птици със защитен статут на европейско и национално ниво от Натура 2000 зони. Най-чувствителният идентифициран вид прилеп, но също така с висок риск от въздействие по отношение на вятърната енергия, е Miniopterus schreibersii (присъстващ в ROSCI0071 и ROSSCI0157). |
| - Фрагментация чрез създаване на физически или поведенчески бариери във физически или функционално свързани местообитания или чрез разделянето им на по-малки и по-изолирани фрагменти: | Проектът не предлага елементи, които биха могли да доведат до създаването на физически бариери с последици за свързаността на местообитанията на видовете. Разстоянието между турбините е достатъчно голямо. Кумулативните ефекти от голям брой турбини обаче могат да бъдат важни, ако птиците са изключени от някои благоприятни местообитания или ако отклонението от маршрутите за пътуване води до значително увеличение на потреблението на енергия, като се има предвид, че в близост до анализирания парк има друг вятърен парк в експлоатация (вятърен парк Чирноджен). |
| - Намаляване на популацията в резултат на пряка смъртност, генерирана от проекта , или в резултат на други форми на въздействие: | Изследваният район не се намира в защитени природни зони от мрежата Натура 2000, но в него присъстват видове със защитен статут на европейско и национално ниво от тази мрежа (видове прилепи, бозайници, птици). Създаването и функционирането на парка може да доведе до случайни сблъсъци, увеличавайки смъртността сред видовете. Най-изложените на риск видове са хищните птици, които имат планериращ полет, и прилепите. От заключенията на „Проучване относно препоръки за райони в Добруджа, където местоположението на вятърни паркове трябва да бъде ограничено поради миграционните коридори на планериращи птици (дневни грабливи птици, щъркели, пеликани), съответно поради зимуването на гъски и лебеди“, извършено от Националния институт за изследване и развитие на делтата на Дунав през 2012 г., става ясно, че изследваният от проекта периметър се намира в зона с умерен риск от гледна точка на опазването на видовете птици и природните местообитания. В зони с умерен риск. Зоните с умерен риск са с обща площ от приблизително 206 100 хектара, което представлява 13,2% от повърхността на Добруджа. В зони с умерен риск, за да се установят условия за изграждане или експлоатация на вятърни паркове, е необходимо дългосрочно наблюдение на видовете планериращи птици и/или зимуващите популации на гъски и лебеди. Видовете, за които е установен значителен отрицателен резултат, са: - ROSCI0071: Miniopterus schreibersii - ROSCI00157 : Miniopterus schreibersii - ROSPA0166 : Buteo rufinus, Circus cyaneus, Falco columbarius - ROSPA0036: Buteo rufinus ,Circus cyaneus, Circus pygargus , Falco subbuteo , Jynx torquilla - ROSPA0094 : Buteo rufinus, Circus cyaneus , Circus macrourus , Circus pygargus, Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus, Falco tinnunculus, Anser albifrons, Buteo buteo, Falco subbuteo, Anser albifrons. За всички видове, идентифицирани в анализираната зона на обекта, е необходимо да се анализира рискът от сблъсък. |
| - Други косвени въздействия чрез непряка промяна в качеството на околната среда: | Към този момент не могат да бъдат установени други форми на въздействие. |
| - Идентифицирани несигурности: | Неяснотите, идентифицирани в началния етап на анализа, бяха изяснени чрез документацията, представена на етапа на ОВОС от процедурата по ПУЗ. Бяха определени етапите и продължителността на работата, беше посочено точното местоположение на интервенциите, дейностите бяха описани в технологично отношение и бяха оценени кумулативните ефекти с други проекти в района. При липса на пълна пространствена и количествена информация за местообитанията, видовете и целите за опазване, беше приложен консервативен подход, като се взе предвид най-неблагоприятният сценарий. Интегрираният анализ потвърждава, че потенциалното въздействие на проекта остава ниско и незначително, без да засяга състоянието на опазване на местообитанията, видовете или целостта на обектите от мрежата „Натура 2000“. |

## XIII.7.    Заключения от стратегическата екологична оценка  на местния градоустройствен план, свързан с предложения проект

Предложеният проект беше подложен на стратегическа екологична оценка на местния градоустройствен план, необходима за неговото разработване.

Оценката на потенциалните значителни въздействия върху околната среда (като се вземат предвид: кумулативните въздействия, оценката на алтернативите, аспектите на устойчивото развитие, въздействието на свързаните дейности в трансграничен контекст с Република България за всички фактори на околната среда, включително кумулативното въздействие с съседни вятърни паркове, разположени на българска територия, въздействието върху общественото здраве) беше подробно описано и анализирано в проучването за подходяща оценка и приложенията към него, в доклада за околната среда и приложенията към него, както и в проучването за сблъсъци, проведено за видовете птици.

По този начин бяха предложени редица мерки за смекчаване на въздействията, като например:

•	Редовно обучение на целия персонал, участващ в строителните/демонтажни работи, по общи екологични въпроси, местообитания и защитени видове, както и мерки за избягване и минимизиране на въздействието. Особено внимание ще бъде обърнато на въпросите, свързани със забраната за събиране на растения и животни или умишлено нараняване/убиване на защитени видове.

• Строителните и монтажните работи трябва да се планират така, че да се извършват извън сезона на размножаване и отглеждане на видове от значение за Общността, независимо от наличието или отсъствието на гнезда на място. При планирането на дейностите трябва да се вземе предвид биологичният календар на съответните видове, за да се предотврати всякакво отрицателно въздействие върху тях.

•    Редовно косене на растителността около турбините, за да се поддържа ниска популация на видове насекоми, които са източник на храна както за прилепите, така и за птиците.

•    За да се намали рискът от смъртност, се предлага турбините (T47, T46, T35, T36, T34) да се ограничат до скорост на вятъра от 6,5 m/s през чувствителния период (миграция), от половин час преди залез слънце до изгрев слънце, и системи за защита на прилепите, които излъчват ултразвукови сигнали за отблъскване, за да държат прилепите далеч от зоната на въртене на ротора. Тази мярка ще бъде приложена от първата година на експлоатация на вятърния парк.

•	Инсталиране на радарни системи и видеокамери за ден и нощ (на турбини T8, T18, T29, T32 и T37) за откриване и предотвратяване на риска от сблъсък на прилепи с конструкциите на вятърния парк.

• Системата за сигнализиране на отклонение трябва да бъде инсталирана от първата година на експлоатация на вятърния парк.

Освен това, тъй като процедурата по опазване на околната среда беше трансгранична и включваше Министерството на околната среда и водите на Република България, последното поиска, в съответствие с писмо № 99.00. 268-40/17.09.2025, наложи редица задължителни условия, които да бъдат включени в нормативния акт, който трябва да бъде издаден от компетентните органи в Румъния за въпросната инвестиция:

•    „Вятърният парк 48 (46) вятърни турбини, трансформаторни станции, електрически свързващи мрежи, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища“ – ще бъде реализиран в съответствие с всички мерки, посочени в представения екологичен доклад, с цел предотвратяване, намаляване и елиминиране на отрицателните въздействия върху околната среда, жизнената среда и здравето на населението в резултат от реализацията на проекта;

•    Предвид факта, че енергийният парк се намира в непосредствена близост до границата с Република България, по време на фазата на проектиране ще бъде проведена оценка на въздействието на физическите фактори в трансграничен контекст, по-специално светлинните ефекти. Оценката ще бъде изпратена на Република България;

•	Боята, използвана за вятърните турбини (кула и ротор), трябва да бъде от „абсорбиращ“ тип, за да не се създават условия за отражение на падащата светлина;

•	След изпълнението на инвестиционното предложение ще се осигури контролиран мониторинг на нивата на шум, нейонизиращо лъчение и светлинни ефекти на границата с засегнатите български населени места. Резултатите от мониторинга ще бъдат предадени на Република България.

Като се има предвид гореизложеното и фактът, че елементите на проекта са останали непроменени спрямо документацията, подадена за екологичното разрешително, като част от процедурата за стратегическа екологична оценка, приключена с Решение № 1428/08.10.2025 на DJM Constanța, се счита, че процедурата по оценка на въздействието върху околната среда може да бъде приключена с издаването на решение за обхвата, без да е необходимо да се изготвя ново подходящо проучване за оценка.

- Допълнителни данни относно класификацията на проекта съгласно разпоредбите на чл. 48 и чл. 54 от Закона за водите 107/1996

  - Местоположение на проекта спрямо водните басейни

    - Хидрографски басейн

Проектът се намира в Хидрографски басейн Дунав-Морско крайбрежие, администриран от Администрацията на Хидрографски басейн Дунав-Морско крайбрежие (ABADL), и обхваща площ от приблизително 16 501 км², включително целите окръзи Констанца и Тулча. Общата хидрографска мрежа, администрирана от ABADL, включва 1623 км вътрешни водни пътища и 341,5 км от река Дунав, както и естествени езера с обща площ от 15 500 хектара.

    - Повърхностни водни течения

Проектът пресича 2 повърхностни водни течения (в по две точки всяко), а именно кадастрален код на Черкез XIV_1.40.1.1. и кадастрален код на Мъгура XIV_1.40.1.1.

    - Повърхностни водни обекти

Елементите на проекта не пресичат повърхностни водни обекти. Най-близките повърхностни водни обекти, идентифицирани в района на проекта на територията на Румъния, са разположени на разстояния по-големи от 28 км (Мангалия - код ROCT01_B2, на разстояние приблизително 29 км, източно от границата на обекта, Ефорие Норд-Вама Веке - ROCT02_B2, североизточно от границата на обекта, на разстояние приблизително 35 км се намират и езерото Татладжак - ROLW15-1_B9, съответно езерото Текиргиол дулсе - ROLW15.1_B1).

Най-близките повърхностни водни басейни, идентифицирани в района на проекта на територията на България, са разположени южно от границата на обекта: BG1DJ900R1015 на разстояние приблизително 1 км южно от обекта на проекта, BG2DO700L017 на разстояние приблизително 34 км, съответно BG2BS000C001 на разстояние приблизително 36 км, югоизточно от границата на обекта.

Следната фигура показва местоположението на проекта спрямо повърхностните водни обекти.

Фигура №26 Повърхностни водни обекти в зоната на проекта

    - Подземни водни обекти

Зоната на изпълнение на проекта се припокрива с 3 водни обекта под земята в Румъния и се намира в кварталът на двама водни басейни​ под земята в България:

- 2 трансгранични дълбоки подземни водни тела (RODL04 Кобадин-Мангалия, RODL06 - платформа Валаха);

- 1 подземен воден обект (RODL10 Южна Добруджа);

- 2 подземни водни обекта, разположени на територията на България (BG1G000000N049 и BG1G0000J3K051).

Подземен воден обект RODL04 – Кобадин - Мангалия (трансграничен воден обект)

Дълбоко разположените подземни води са натрупани в сарматски оолитови и лумашелични варовикови находища (керсонски), разположени в югоизточния край на Добруджа. Сарматските варовикови находища са образувани в плоча с дебелина 10-150 м, леко наклонена на изток, която съдържа свободно разположени води, представляващи основния източник на водоснабдяване на бреговата линия южно от Ефорие Норд.

В основата на сарматските варовици се намира пакет от сенонски тебешири, които представляват непропускливото легло на водоносния хоризонт.

В горната част сарматският водоносен комплекс е покрит като цяло от пропускливи льосоидни отлагания от плейстоцена (среден и горен), но локално се срещат и непропускливи глинести пластове с долноплейстоценска възраст.

По-голямата част от повърхността на подземния воден басейн (85%) е покрита с обработваема земя.

Подземен воден обект RODL06 - платформа Валаха (трансграничен воден обект)

Това дълбоко подземно водно тяло е с голям обхват, частично покриващ Влашката платформа, и е описано по-долу в две области, които представят различна степен на познаване и експлоатация:

- Зона за развитие в Южна Добруджа: Дълбокият водоносен хоризонт - но частично и със свободно ниво (секторът, съседен на Дунав) - е разположен в юрски и баремски варовикови и доломитни формации, понякога напукани и карстифицирани, с регионално разпространение (около 4500 км2) в цяла Южна Добруджа. Баремско-юрският водоносен хоризонт, наричан още долен водоносен хоризонт, е разположен в напукани и карстифицирани карбонатни формации от баремска и горноюрска епоха (титонски, кимериджски, оксфордски). Юрските и баремските формации се характеризират с хидравлична комуникация чрез водоносна основа.

- Районът Гюргево – Кълъраш: Серия от проучвателни сондажи, проведени в района, граничещ с Дунав, между Зимнича - на запад и Фетещи - на изток, са разкрили серия от карбонатни скали (компактни или напукани варовици, белезникави или сиви с чести кремъчни лещи) от долнокредна и юрска възраст, разположени между дълбочините от 200 до 400 метра. Този дълбок водоносен хоризонт е силно възходящ, като пиезометричното ниво се намира на дълбочини между 4 и 12 м. Дебитите, получени чрез изпомпване, са между 20 - 60 л/с, като специфичните дебити са от порядъка на 10 - 25 л/с/м. В района на Гюргево, под чакъла и камъните на ниската дунавска тераса, на дълбочини между 15-25 м, се появяват серия от находища, състоящи се от сиви, бели или зеленикави мергели и пясъчници, приписвани на горната креда (турон - сенон).

Подземният воден обект RODL06 е покрит със земеделска земя и ако върху него се прилагат химически торове, е възможно да се окаже отрицателно въздействие върху химичното състояние на подземния воден обект.

Подземен воден обект RODL10 - Южна Добруджа (трансграничен воден обект)

Подземният воден обект е фреатичен, от поресто-пропусклив или пукнатинен тип, разположен в текущи и подтеченски алувии (отнасящи се към холоцена), в льосоидни отлагания (горен плейстоцен-холоцен), в льос (среден плейстоцен-горен плейстоцен), както и на границата между льос/льосоиди/червени глини (последните се отнасят към долния плейстоцен) и крайната част на сарматските (формацията Коту Въии), горнобаденските (формацията Сеймени) или долнокредните отлагания. Поради литоложката структура, геоморфологичните характеристики и структурно-тектонските условия, обектът показва големи количествени и качествени вариации, както хоризонтално, така и вертикално.

По-голямата част от повърхността на водния басейн е покрита със земеделска земя (83%).

Фигура №27 Подземни водни обекти в зоната на проекта

  - Посочване на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло; за подземното водно тяло се посочват количественото състояние и химичното състояние на водното тяло

В следващата табиндивиди е представено екологичното състояние, както и химичното състояние на повърхностните водни тела в зоната на разположение на проекта, въз основа на данните, предоставени от Актуализирания План за управление на река Дунав, делтата на Дунав, хидрографския район Добруджа и крайбрежните води (2022–2027):

Табиндивиди 23 Екологично и химично състояние на повърхностните водни тела в зоната на проекта

| Име на водния обект | Категория на водния обект | Типология на водните обекти | Код на повърхностния воден обект | Статус/Потенциал (S/P) | Екологично състояние/екологичен потенциал | Химично състояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мангалор | CW | ROCT01CAPM | ROCT01_B2 | P | 5 | 2 |
| Ефорие Норд-Вама Веке | CW | ROCT02 | ROCT02_B2 | S | 5 | 2 |
| Езерото Буджак | LW | ROLN02 | ROLW14-1-37_B1 | S | 2 | 2 |
| Езерото Йортмак | LW | ROLN01 | ROLW14-1-39_B1 | S | 2 | 2 |
| Езерото Олтина | LW | ROLN02 | ROLW14-1-39-1_B1 | S | 2 | 2 |
| Езерото Дунърен | LW | ROLN01 | ROLW14-1-39A_B1 | S | 2 | 2 |
| Езерото Ведероаса | LW | ROLN02 | ROLW14-1-40_B1 | S | 2 | 2 |
| Сладкото езеро Текиргьол | LW | ROLN05 | ROLW15.1_B1 | S | 2 | 2 |
| Солено езеро Текиргьол | СМВО - НВО | ROLNPM01T | ROLW15-1_B2 | - | - | 2 |
| Езерото Татладжак | LW | ROLN02 | ROLW15-1_B9 | S | 2 | 2 |

Колона „Категория на водния обект“: LW – езеро, RW – естествена река/ CAMP река/ изкуствена река

Колона „Състояние/Потенциал“: S – екологично състояние; P – екологичен потенциал

Колона „Екологично състояние / екологичен потенциал“: 1 - много добро екологично състояние; 2 - добро екологично състояние / максимален и добър потенциал; 3 - умерено екологично състояние / умерен потенциал, 4 - лошо екологично състояние / слаб потенциал; 5 - лошо екологично състояние / слаб потенциал

Настоящото количествено и химично състояние 19F на подземните водни обекти, пресичани от проекта, е показано в следната табиндивиди:

Таблица 24 Текущо количествено и химично състояние на подземните водни обекти в района на проекта

| Име на подземния воден обект | Код на тялото на подземните води | Екологична цел |  | Текущо количествено състояние | Текущо химично състояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количествено състояние | Химично състояние |  |  |
| Кобадин - Мангалия | RODL04 | B | B | B | S |
| Платформа Валаха | RODL06 | B | B | B | B |
| Южна Добруджа | RODL10 | B | B | B | S |

  - Посочване на екологичната(ите) цел(и) за всеки идентифициран воден обект, като се посочват прилаганите изключения и съответните срокове, когато е уместно

Екологичните цели, установени в актуализирания План за управление на хидрографската област Добруджа, делтата на Дунав и крайбрежните води (Цикъл III), за повърхностните водни обекти, идентифицирани в района на проекта, са представени в следващата табиндивиди. За тях са установени изключения за удължаване на крайните срокове за постигане на екологичните цели, с времеви хоризонт 2022-2027 г.

Табиндивиди 25 Екологични цели, установени за повърхностните водни обекти, идентифицирани в района на проекта

| Име на водния обект | Категория на водния обект | Типология на водните обекти | Код на повърхностния воден обект | Екологична цел |  | Краен срок за постигане на екологичната цел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Екологичен статус | Химично състояние | Екологичен статус | Химично състояние |
| Мангалор | CW | ROCT01CAPM | ROCT01_B2 | B | B | 2027 г. | 2020 г. |
| Ефорие Норд - Вама Веке | CW | ROCT02 | ROCT02_B2 | B | B | 2027 г. | 2020 г. |
| Езерото Буджак | LW | ROLN02 | ROLW14-1-37_B1 | B | B | 2020 г. | 2020 г. |
| Езерото Йортмак | LW | ROLN01 | ROLW14-1-39_B1 | B | B | 2020 г. | 2020 г. |
| Езерото Олтина | LW | ROLN02 | ROLW14-1-39-1_B1 | B | B | 2020 г. | 2020 г. |
| Езерото Дунърен | LW | ROLN01 | ROLW14-1-39A_B1 | B | B | 2020 г. | 2020 г. |
| Езерото Ведероаса | LW | ROLN02 | ROLW14-1-40_B1 | B | B | 2020 г. | 2020 г. |
| Сладкото езеро Текиргьол | LW | ROLN05 | ROLW15.1_B1 | B | B | 2020 г. | 2020 г. |
| Солено езеро Текиргьол | СМВО - НВО | ROLNPM01T | ROLW15-1_B2 | B | B | 2020 г. | 2020 г. |
| Езерото Татладжак | LW | ROLN02 | ROLW15-1_B9 | B | B | 2020 г. | 2020 г. |

Таблица 26 Екологични цели, установени за подземните водни обекти, идентифицирани в района на проекта

| Име на подземния воден обект | Код на тялото на подземните води | Екологична цел |  | Крайният срок за достигане екологична цел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количествено състояние | Химично състояние | Количествено състояние | Химично състояние |
| Кобадин - Мангалия | RODL04 | B | B | 2020 г. | 2027 г. |
| Платформа Валаха | RODL06 | B | B | 2020 г. | 2020 г. |
| Южна Добруджа | RODL 10 | B | B | 2020 г. | 2027 г. |

# Допълнителни данни относно включването на проекта в обхвата на разпоредбите на чл. 48 и чл. 54 от Закона за водите №107/1996

  - Характеристики на проекта

- Размерът и концепцията на целия проект

Настоящият проект предвижда изграждане на вятърен парк (вятърни турбини), фундаменти, технологични площадки, пътища за достъп, вътрешна електрическа мрежа, трафопостове 33–110 kV и строителни бази върху площ от 3027,77 ха. Земята, върху която ще се реализира инвестицията, се намира в община Черкезу. Площадката на вятърния парк ще бъде устроена изключително върху земи със следните категории: земеделски – обработваеми, пасища, неплодородни терени и експлоатационни пътища.

- Комбиниране с други съществуващи и/или одобрени проекти

Най-значимите проекти, предложени за реализация в съседство с разглеждания проект, съгласно наличната информация от различни онлайн източници и които могат да допринесат за кумулативен ефект, са представени в гл. III.6.18. Елементите на околната среда, върху които може да се генерира кумулативно въздействие, са биоразнообразието, популациято и човешкото здраве, шумът, въздухът и почвата.

- Използване на природни ресурси, особено почвата, земята, водата и биоразнообразието

Основните природни ресурси, използвани за реализиране на проекта, са вода и естествени агрегати (баластра, трошен камък и пясък).
В експлоатационната фаза на обекта технологичният процес за производство на електроенергия във вятърната централа не предполага използване на природни ресурси.

- Количество и видове генерирани отпадъци

Основните видове отпадъци, приблизителните количества и начинът на тяхното управление са представени в раздел VI.1.8.1.

- Замърсяване и други отрицателни ефекти

По-голямата част от ефектите ще бъдат генерирани по време на строителните работи, но ще бъдат временни и обратими. В този период ще се генерират емисии на атмосферни замърсители (главно прахови частици) и шум от машини, транспортни средства и строителната дейност.

- Рискове от големи аварии и/или бедствия, свързани с проекта, включително породени от климатичните промени, според научната информация
Не са идентифицирани рискове от големи аварии и/или бедствия, свързани с разглеждания проект.

- Рискове за човешкото здраве

С оглед на естеството на проекта, в строителната фаза не може да бъде генерирано значимо отрицателно въздействие. Може да възникне известен дискомфорт за популациято поради транспортирането на турбинни компоненти и суровини, но това не е в състояние да предизвика значително отрицателно въздействие.
В експлоатационната фаза, по отношение на необходимите дейности по поддръжка, не може да бъде генерирано значимо отрицателно въздействие, като се има предвид кратката продължителност на тези дейности и малкия брой машини.
Що се отнася до функционирането на вятърния парк, може да бъде генериран дискомфорт за популациято в най-близките населени места (на разстояние до 1 км от турбините) поради явлението засенчване, особено за най-близките жилища, което може да предизвика значително отрицателно въздействие.

  - Местоположение на проекта

Трябва да се вземе предвид екологичната чувствителност на географските райони, които е вероятно да бъдат засегнати от проектите, по-специално по отношение на:

- Настоящо и одобрено земеползване

Проектът се реализира върху площ от 114,71 хектара. Земята, върху която ще се осъществи инвестицията, се намира в община Черкезу. Местоположението на вятърния парк ще бъде разположено изключително върху повърхността на земи с категория земеделско-обрабяеми, пасища, непродуктивни земи, експлоатационни пътища.

- Относителното изобилие, наличност, качество и регенеративен капацитет на природните ресурси, включително почвата, земята, водата и биоразнообразието, в района и неговите недра

От гледна точка на местоположението на проекта, той не се припокрива с чувствителни зони/области или зони от значение за биоразнообразието или богати на ресурси. Отбелязва се, че проектът не пресича зони от Натура 2000, но е разположен в тяхна близост.

- Абсорбционният капацитет на природната среда, като се обърне специално внимание на следните области

- Влажни зони, крайречни зони, речни устия

Проектът не е разположен в близост до влажни зони или речни устия, а е в близост до повърхностни водни течения.

- Крайбрежни зони и морска среда

Това не е така. Проектът е разположен далеч от крайбрежните и морските зони на Румъния и не е в състояние да ги засегне.

- Планински и горски райони

Проектът не е разположен в планински район с горски местообитания.

- Защитени природни територии от национален, общностен и международен интерес

От гледна точка на защитените природни територии са идентифицирани 3 обекта от общностно значение: един, разположен на територията на Румъния – ROSAC0071 (ROSCI0071) Думбръвен – долината Урлуя – езеро Ведероаса, на разстояние около 2,79 км от границата на проекта, и два, разположени на територията на България – BG0000569 Кардам (България), на разстояние около 410 м от границата на проекта, и BG0000570 Изворово – Краище, на разстояние около 3,64 км от границата на проекта.

Най-близката защитена природна зона с международно значение е обектът по Рамсарската конвенция – RORMS0017 Остроавеле Дунарий - Буджак - Йортмак, разположен на 3,67 км от проекта.

Подробности, свързани със защитените природни територии, са представени в раздел VI.1.6 от презентационния меморандум.

- Зони, класифицирани или защитени съгласно действащото законодателство: зони от Натура 2000, определени в съответствие със законодателството за режима на защитените природни зони, опазването на природните местообитания, флората и фауната; зони, предвидени в законодателството за одобряване на Националния план за пространствено планиране - Раздел III - защитени зони, защитени зони, установени съгласно разпоредбите на законодателството за водите, както и това за характера и размера на санитарно-хидрогеоложките защитни зони

Проектът не може да засегне защитените зони, установени съгласно разпоредбите на водното законодателство.

- Райони, в които вече е имало случаи на неспазване на стандартите за качество на околната среда, предвидени от националното законодателство и законодателството на Европейския съюз и отнасящи се до проекта, или където се счита, че такива случаи съществуват

Това не е така.

- Райони с висока гъстота на популациято

Предлага се вятърният парк да бъде построен извън застроената зона на община Черкезу, като най-близките населени места са: T32 на 1,1 км от Вироага, T5 на 1 км от Черчезу, T35 на 1 км от Мъгура, T3 на 1,56 км от българската местност Йовков, T47 на 2,1 км от българската местност Краище, T9 на 3,98 км от Негру Вода.

Тези населени места не попадат в категорията на районите с висока гъстота на популациято.

- Ландшафти и обекти с историческо, културно или археологическо значение

Проектът не пресича нито един исторически паметник, нито 500-метровата защитна зона (съгласно чл. 59 от Закон № 422/2001 за защита на историческите паметници). Най-близкият исторически паметник, могилата Касчоареле Мовила Баку, се намира на разстояние приблизително 636 м от Т27 и приблизително 1 км от Т30. Легионерският лагер се намира на приблизително 742,26 м от турбината Т27.

  - Видове и характеристики на потенциалното въздействие

- Характер на въздействието

Изпълнението на проекта ще окаже въздействие върху факторите на околната среда, човешкото здраве и биоразнообразието.

- Трансграничен характер на въздействието

Проектът ще генерира трансгранично въздействие, тъй като е разположен на достатъчно кратко разстояние от границите на страната (приблизително 400 м от границата с България).

- Интензивност и сложност на въздействието

Интензитетът на въздействието ще бъде значителен за екологичния аспект на човешкото здраве в резултат на появата на феномена на засенчване в най-близките населени места до местоположението на турбината (до приблизително 1 км).

В случая с биоразнообразието, значимостта на въздействието е несигурна.

- Вероятност за въздействие

Много вероятно.

- Очаквано начало, продължителност, честота и обратимост на въздействието

Въздействието върху човешкото здраве ще започне още с фазата на експлоатация (по време на експлоатационния период на турбините и в зависимост от метеорологичните условия). Въздействието върху биоразнообразието ще бъде налице както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Останалите форми на въздействие, свързани с проекта, са обратими, с изключение на заемането на малки площи от земята (заемане до края на експлоатационния период, след което земята ще бъде върната в първоначалния си контур).

- Кумулиране на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или одобрени проекти

Въздействието на проекта може да се кумулира с други проекти в близост до обекта, които включват строителни работи, само ако те ще се изпълняват едновременно. Анализирайки видовете проекти, планирани в района (глава № III.6.18), се оценява, че дори ако тези проекти се изпълняват едновременно, не се очакват значителни потенциални отрицателни въздействия.

- Възможност за ефективно намаляване на въздействието

Когато бяха оценени потенциални значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда в резултат на изпълнението на проекта, бяха анализирани различни набори от мерки за избягване и намаляване на въздействията, като основните от тях са представени в Глава 6 за всеки компонент на околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Документи
Приложение 1. Удостоверение за атестиране
Приложение 2. Документи на бенефициента
Приложение 3. Собственост – извлечения от имотния регистър
Приложение 4. Становища / Разрешителни
Приложение 5. Координати STEREO – Shapefile
Приложение 6. Анализ на OSC
Приложение 7. Решения на OSC
Приложение 8. Свързани проучвания

ПРИЛОЖЕНИЕ B – Планове и карти
План №1. Ситуационен план (в рамките на района)
План №2. Работен (ситуационен) план

www.ramboll.com

ЧЕРТЕЖНИ ПЛАНОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

www.ramboll.com

https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_ni/F825CD8D-6E07-4EF4-A5FF-C34F2FCC6D1D/6.9_Flugbefeuerungssysteme1.pdf

https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_mv/d941ac0f-cb63-4acf-9b92-47aa66d6ba21/3%20Anlage%20und%20Betrieb/16%20Anlagenspez.%20Unterlagen/16.1.3%20Sicherheitseinrichtungen/16.1.3.2-2%20Arbeitsanweisung%20Erdungssystem.pdf

https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_mv/d941ac0f-cb63-4acf-9b92-47aa66d6ba21/3%20Anlage%20und%20Betrieb/16%20Anlagenspez.%20Unterlagen/16.1.3%20Sicherheitseinrichtungen/16.1.3.2-2%20Arbeitsanweisung%20Erdungssystem.pdf

https://docvia.regione.liguria.it/via/V320/011_Studio%20di%20impatto%20ambientale/SI_011_C_Studio%20di%20impatto%20ambientale.pdf

https://eea.government.bg/bg/soer/2023

https://eea.government.bg/bg/soer/2023

” Проучване относно препоръките за райони в Добруджа, където местоположението на вятърни паркове трябва да бъде ограничено поради миграционните коридори на планиращи птици (дневни грабливи птици, щъркели, пеликани), съответно поради зимуването на гъски и лебеди“, проведено от Националния институт за изследвания и развитие на делтата на Дунав, 2012 г.

Приложение към Заповед на министъра на околната среда, водите и горите № 2480/2022 за одобряване на Националния план за действие за опазване и управление на популацията на червеногуша гъска - Branta ruficollis, през периода

Забележка: не се взема предвид само зоната на влияние на проекта, но и всички ANPIC, потенциално засегнати от изпълнението на проекта.

Забележка: не се взема предвид само зоната на влияние на проекта, но и всички ANPIC, потенциално засегнати от изпълнението на проекта.

Забележка: не се взема предвид само зоната на влияние на проекта, но и всички ANPIC, потенциално засегнати от изпълнението на проекта.

Забележка: не се взема предвид само зоната на влияние на проекта, но и всички ANPIC, потенциално засегнати от изпълнението на проекта.

https://apmct.anpm.ro/biodiversitate

https://apmct.anpm.ro/biodiversitate

https://apmct.anpm.ro/biodiversitate

Актуализиран план за управление на реките Дунав , Делта Дунав , Хидрографски район Добруджа и вода Крайбрежен , 2022-2027