Проучване за адекватна оценка Зонален градоустройствен План Енергиен ветро парк 48 (46) вятърни електроцентрали около 316,8MW (303,6MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища Н.м.Черкезу, област Констанца

Бенефициент:
SC South Wind SRL

Заглавие на доклада:
Проучване за адекватна оценка

Дата:
Април 2025 г.

Контролен лист на документите

| Проект | Зонален градоустройстшен план- Енергиен ветро парк с 48 (46) вятърни електроцентрали приблизително 316,8MW (303,6MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища” |
| --- | --- |
| Договаряща страна | SC South Wind SRL |
| Изпълнител | SC Ramboll South East Europe SRL |
| Версия | Версия драфт] |
| Дата | Юли 2024 |
| Заглавие на документа | ПРОУЧВАНЕ НА АДЕКВАТНА ОЦЕНКА |

| Изготвен: | Проверен: | Одобрен: |
| --- | --- | --- |
| ИМЕ/ДЛЪЖНОСТ/ПОДПИС Влад Джеордже ДИНУ Оана ФАЛУП Руксандра БУГА Дан Джеордже КОНСТАНТИН | ИМЕ/ДЛЪЖНОСТ/ПОДПИС Габриела МУШАТ | ИМЕ/ДЛЪЖНОСТ/ПОДПИС Иляна ФЪЛЧЕСКУ |

| Бенефициент | Потвърден: | Потвърден: | Одобрен: |
| --- | --- | --- | --- |
| ДАТА | ИМЕ/ДЛЪЖНОСТ/ПОДПИС | ИМЕ/ДЛЪЖНОСТ/ПОДПИС | ИМЕ/ДЛЪЖНОСТ/ПОДПИС |

Съдържание

1. Описание и анализ на ПП (Плана/Проекта), подлежащ на одобрение	7

1.1 Представяне на ПП	7

1.1.1 Общи сведения за ПП: наименование, възложител, предназначение и цели	7

1.1.2 Географско и административно местоположение	9

1.1.3 Обосновка на необходимостта от ПП	11

1.1.4 Описание на жизнения цикъл на Плана	12

1.1.5 Натурални ресурси, необходими за изпълнението на Плана	18

1.1.6 Информация относно произвежданата продукция, информация за суровините, веществата или химическите препарати, използвани	20

Настоящият ЗГП предлага реализирането на неконвенционален енергиен комплекс – вятърен парк с 46 вятърни турбини с индивидуална мощност от 6,6 MW/h и обща мощност от 303,6 MW, с основна цел производство на зелена енергия чрез експлоатация на вятърния потенциал на района.	20

1.1.7 Емисии на физически, химически и биологични замърсители, генерирани от интервенциите и дейностите по Плана	21

1.1.8 Отпадъци, генерирани от ПП, и начини за тяхното управление	38

1.1.9 Изисквания към използването на терена, необходими за изпълнението на ПП	40

1.1.10 Допълнителните услуги, изисквани от внедряването на ПП	43

1.1.11 Дейности, генерирани в резултат на изпълнение на ПП	43

Изпълнението на ЗГП генерира следните дейности:	43

1.1.12 Описание на технологичните процеси на ПП	45

1.1.13 Съществуващи характеристики на ПП, предложени или одобрени, които могат да генерират кумулативно въздействие с ПП, който е в процедурата за оценка, и които могат да повлияят на ANPIC	45

1.1.14 Друга информация, поискана от ACPM (Компетентен орган за провеждане на процедурата по издаване на екологично разрешение)	51

1.1.15 Обобщение на ефектите, генерирани от прилагането на ПП	52

1.1.16 Карти за синтез на всички интервенции, които имат потенциал да повлияят на ANPIC (Компетентнтен орган за провеждане на процедурата по издаване на екологично разрешение)	67

В тази подглава са представени карти с всички интервенции, които могат да повлияят на ANPIC, независимо дали са временни или постоянни или дали са вътре или в близост до ANPIC.	67

1.2 Ефекти, генерирани от ПП интервенции	81

1.3 Други ПП, с които анализираният ПП може да генерира кумулативно въздействие	82

2. Информация относно защитените природни територии от общностен интерес, засегнати от изпълнението на ПП	111

2.1 Данни за защитени природни територии от общностен интерес	112

2.1.1 ROSAC0071(ROSCI0071) Думбръвен – Валя Урлуя – Езеро Ведероаса	114

2.1.2 ROSPA0036 Думбръвен	119

2.1.3 ROSPA0094 Гора Хаджиени	121

2.1.4 ROSAC0157 Гора Хаджиен – Котул Въий	123

2.1.5 ROSPA0166 Плопен-Кирноджен	126

2.1.1 BG0000569 Кардам	127

2.1.2 BG0000570 Изворово – Краище	127

2.2 Данни за местообитания/видове в ANPIC, вероятно засегнати от ПП	131

2.3 Структурните и функционални връзки, които създават и поддържат целостта на ANPIC	196

2.3.1 Зелена инфраструктура	198

2.3.2 Водни течения	201

2.3.3 Миграционни маршрути	203

Анализирайки разстоянието и видовете/местообитанията, за които са определени тези зони, беше установено, че редица от 5 защитени природни зони на територията на Румъния могат да бъдат потенциално пряко/косвено засегнати от ЗГП.	203

2.3.4 Функционални взаимоотношения	220

2.4 Консервационни цели на ANPIC	293

2.5 Анализ на мерките за опазване от плана за управление/регулацията на ANPIC, които могат да ограничат/повлияят на интервенциите и дейностите, предложени от ПП	294

2.6.	Друга подходяща информация относно опазването на ANPIC, включително възможни промени в естествената му еволюция	295

3. Представяне на резултатите от теренните дейности	296

3.1 Растения и местообитания	300

3.1.1 Описание на метода на работа	300

3.1.2 Получени резултати	300

3.1.3 Карта на разпространение	314

3.1.4 Идентифициран натиск, други важни аспекти	315

3.2. Бозайници	316

3.2.1.	Описание на метода на работа	316

3.1.5 Получени резултати	316

3.2.3.Карта на разпространение	317

3.2.4.Идентифициран натиск, други важни аспекти	324

3.3.1.Описание на метода на работа	325

3.2.2.	Получени резултати	326

3.1.1 Карта на разпределение	327

3.3.2.Идентифициран натиск, други важни аспекти	333

3.4.Орнифауна	334

3.4.1.Описание на метода на работа	334

По време на периода на мониторинг бяха направени трансекти на повърхността на бъдещия вятърен парк Черкезу и бяха отбелязани всички признаци на присъствие (визуално наблюдение на индивиди, слухова сигнализация) на видове птици. Този метод беше приложен и в южния сектор на Натура 2000 зона ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Eзеро Ведероаса , който граничи с района на проекта.	334

3.4.2.Постигнати резултати	334

3.4.1.Карта на разпространение	338

3.4.2.Идентифициран натиск, други важни аспекти	348

3.5. Ръкокрили	348

3.5.1.	Описание на метода на работа	348

3.5.2.	Получени резултати	350

3.5.3.	Карта на разпространение	357

3.5.4.	Идентифициран натиск, други важни аспекти	366

3.6.	Обекти от Натура 2000 на територията на България	367

4.	Анализ на натиска и заплахите	381

5.	Оценка на въздействието	481

5.1. Идентифициране и количествено определяне на въздействието	481

5.1.1.	Идентифициране на потенциални значими въздействия въз основа на специфичните цели за опазване	481

5.1.2.	Количествена оценка на въздействието	495

5.2.	Оценка на значимостта на въздействията	575

5.2.1.	ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Eзеро Ведероаса	575

5.2.2.	ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиени- Котул Въии/ Pădurea Hagieni - Cotul Văii	575

5.2.3.	ROSPA0166 Плопени- Кирноджени/ Plopeni – Chirnogeni	576

5.2.4.	ROSPA0036 Думбръвен	577

5.2.5.	ROSPA0094 Гора Хаджиени – Котул Въии/Pădurea Hagieni-Cotul Văii	578

5.2.6.	BG0000569 Кардам	578

5.2.7.	BG0000570 Изворово – Краище	579

6.	Мерки за предотвратяване, избягване и намаляване на въздействието	581

6.1.	Предложени мерки за избягване и намаляване на въздействието	581

6.2.	Календар за изпълнение на мерките и мониторинг	589

7.	Мониторинг на мерките за превенция, избягване и намаляване на въздействието	595

8. Оценка на остатъчното въздействие	602

9. АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ	603

10. Компенсаторни мерки	603

11.	Използваните методи за събиране на информация за засегнатите видове и/или местообитания от интерес за общността	603

11.1 Събиране на полеви данни за растителни местообитания/съобщества и видове флора	603

11.2Събиране на полеви данни за безгръбначни	604

11.3.Събиране на полеви данни за земноводни и влечуги	605

11.4Събиране на полеви данни за орнитофауната	605

11.5 Събиране на полеви данни за бозайници (включително ръкокрили/chiropterе)	606

12. Заключения от адекватната оценка	607

ВЪВЕДЕНИЕ

Оценката на околната среда е неразделна част от процедурата за приемане на планове и програми, които могат да имат значителни въздействия върху околната среда. Процедурата за извършване на оценката е регламентирана с Постановление на Министерския съвет № 1076/2004 относно установяване на процедурата за извършване на оценка на околната среда за планове и програми, с последващите му изменения. Тази наредба транспонира в националното законодателство разпоредбите на Директива на Европейския парламент и на Съвета № 2001/42/ЕО от 27.06.2001 относно Оценката на въздействието на определени планове и програми върху околната среда (наричана по-долу „Директива SEA“).

Докладът по околната среда идентифицира, описва и оценява потенциалните значителни въздействия върху околната среда на изпълнението на плана, както и неговите алтернативи, като взема предвид целите и географския обхват, както и специфичните цели за видовете, местообитанията и целите за опазване на защитените природни територии в района на плана.

Докладът по околната среда е изготвен в съответствие с разпоредбите на Приложение № 2 към Постановление на Министерския съвет № 1076/2004 с последващите му изменения, препоръките на Обобщеното ръководство за процедурата за стратегическа оценка на околната среда (SEA), изготвено от Министерството на околната среда и водите съвместно с Националната агенция за опазване на околната среда, и Ръководството за прилагане на процедурата за извършване на оценка на околната среда за планове и програми, одобрено с Наредба на Министъра на околната среда и водите № 117/2006.

За изготвяне на Проучване за Адекватна оценка са спазени разпоредбите на Методическото ръководство относно оценката на потенциалните ефекти на плановете или проектите върху защитените природни територии от ОБЩНОСТЕН ИНТЕРЕС, одобрено с Наредба № 1682/2023, изменено и допълнено впоследствие с Наредба № 2452/2023, и в съответствие с разпоредбите на Специфичното ръководство (одобрено с Наредба № 1679/2023 за одобрение на Специфичното методическо ръководство относно оценката на потенциалните ефекти на плановете/проектите в областите от интерес), като се взема предвид, че плана, който се разглежда, е включен в областта на „Производството на енергия“.

Заключенията на настоящото  Проучване за Адекватна оценка са представени и интегрирани в Доклада по околната среда.

Докладът по околната среда и Проучването за Адекватна оценка са изготвени от SC Ramboll South East Europe SRL, компания, сертифицирана от Комисията за сертифициране на физически и юридически лица, които изготвят екологични проучвания, определена от Министерството на околната среда, водите и горите и вписана в Регистъра на сертифицираните експерти за изготвяне на екологични проучвания за следните области и изследвания: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (RIM-2, RIM-3, RIM-7, RIM-11a, RIM-11b, RIM-11c); Доклад за местоположението (RA-7; RM-3, RM-11a), Доклад За Околната Среда (RM-11b, RM-11c, RM-13b); Доклад за безопасност (RS-2, RS-11c); Екологичен баланс (BM-2, BM-11b, BM-11c); Проучване за Адекватна оценка (EA); Проучване за измененичта на климата (EGSC) - Сертификат № RGX 333/1.08.2022 (виж Приложение Документи).

# Описание и анализ на ПП (Плана/Проекта), подлежащ на одобрение

## Представяне на ПП

### Общи сведения за ПП: наименование, възложител, предназначение и цели

Наименование на плана

”Зоналният Устройствен План  Вятърен Енергиен Парк с 48 (46) вятърни електроцентрали с приблизителна мощност 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища”, разположен в извънселищната територия на село Черкезу, област Констанца, попада под действието на чл. 28 от Наредбата за извънредни ситуации № 57/2007 относно режима на защитените природни територии, опазването на природните местообитания, дивата флора и фауна, одобрена със Закон № 49/2011. За продължаване на екологичната процедура, Агенцията за опазване на околната среда в Констанца (наричана по-долу „АОС Констанца”) реши, след преминаване на етапа на класифициране, чрез Първоначално решение за класифициране № 32/12.04.2024 г., че за този план е необходимо да се премине процедурата за екологична оценка, процедурата за адекшатна оценка и процедурата за екологична оценка в трансграничен контекст, като се има предвид класифицирането на ЗГП според разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Постановление на Министерския съвет № 1076/2004, резултатите от оценката на критериите, определени в Приложение № 1 от Постановление на Министерския съвет № 1076/2004 и възможните ефекти, които може да има върху защитените природни територии. По този начин, ЗГП ще бъде подложен на процедура за приемане с разрешително съгласно нормите за опазване на околната среда.

За преминаване на екологичната процедура беше необходимо изготвянето на Доклад за околната среда и Проучване за адекватна оценка, както и извършването на екологична оценка в трансграничен контекст, като се вземе предвид фактът, че планът се намира на разстояние от около 410 м от защитената природна зона BG0000569 Кардам (България) и на разстояние от около 3,64 км от защитената природна зона BG0000570 Изворово – Крайще, за спазване на изискванията на Първоначалното решение за класифициране № 32/12.04.2024 г., издадено от Агенцията за опазване на околната среда Констанца, съответно „Докладът за околната среда и Проучването за адекватна оценка трябва да съдържат подробен анализ на потенциалното въздействие върху целите за опазване на природните територии на българска територия.“ Следователно, за анализ на потенциалното въздействие върху целите за опазване на природните територии BG0000569 Кардам и BG0000570 Изворово – Краище беше водена кореспонденция с Министерството на околната среда и водите на България за идентифициране на всички необходими данни за подробната оценка на потенциалното въздействие, съответно писмо № 99-00-243-1 от 30.05.2024 г. и писмо № 99-00-243-3 от 13.06.2024 г. (виж Приложение Документи).

За изготвянето на Проучването за адекватна оценка са спазени разпоредбите на Методическото ръководство за оценка на потенциалните въздействия на планове или проекти върху защитени природни територии от общностен интерес, одобрено със Заповед № 1682/2023, изменено и допълнено впоследствие със Заповед № 2452/2023, и разпоредбите на Специфичното ръководство (одобрено със Заповед № 1679/2023 за одобряване на Методическото ръководство за оценка на потенциалните въздействия на планове/проекти в областите на интерес), като се вземе предвид, че Планът в обсъждане е включен в областта „Производство на енергия“.

Изводите от Проучването за адекватна оценка са представени и интегрирани в Доклада за околната среда.

Титуляр на плана

Титуляр на плана „Подробен устройствен план на вятърен енергиен парк с 48 (46) вятърни електрически централи с приблизителна мощност 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища“ е SOUTH WIND S.R.L., със седалище в град Букурещ, Сектор 1, ул. Турда, № 122, бл. 39, вх. B, ет. 2, ап. 54.

Основен проектант е ARHICO CONSULTING S.R.L., със седалище в град Констанца, бул. Мамая, № 68, бл. Bi4, вх. B, ет. 2, ап. 35, област Констанца.

След получаване на становището TRANSGAZ SA/ТРАНСГАЗ АД № 34618/948/10.05.2023 за обсъждания план, беше наложено премахването на два обекта, а именно вятърните електрически централи T17 и T23, които не спазваха законовите разстояния спрямо идентифицираните магистрални тръби. В резултат на това, за да се спазят условията, наложени от становището на Трансгаз, броят на вятърните електроцентрали е 46.

Вятърният енергиен парк с 48 (46) вятърни електрически централи с приблизителна мощност 316,8 MW (303,6 MW) ще играе важна роля в декарбонизирането на националната енергийна система, ще допринесе за заместването на замърсяващи мощности и постигането на целите за Възобновяеми Източници на Енергия в сектора на Електрическата Енергия (ВИЕ-Е).

Целите на Зоналня градоустройствен план

Зоналният градоустройствен план беше иницииран с цел установяване на условията за разполагане, размеряване, технологично съответствие и урбанистични регулации за „Вятърния енергиен парк с 48 (46) вятърни електрически централи с приблизителна мощност 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища“.

Изследваният терен се намира в зона, благоприятна за развитието на функцията за производство на електрическа енергия чрез използване на вятърна енергия, както от гледна точка на наличния вятърен потенциал, топографията, така и на наличната инфраструктура – електрически мрежи, така и от гледна точка на наличността на местната общност и инвеститорите.

Единственият потенциал за развитие с икономическо значение за района е този, който произтича от почти постоянната наличност на ветрове. Освен този потенциал, районът може да бъде използван и за селско стопанство.

Съгласно HG/ПН № 1535/2003 относно одобряването на Стратегията за използване на възобновяеми енергийни източници, в Румъния са идентифицирани пет различни вятърни зони в зависимост от съществуващия енергиен потенциал, екологичните и топографските условия. В рамките на тези региони, благоприятните места за разполагане на вятърни турбини са тези, които целят „енергийното използване на ефекта на течение през върха на хълма или ефекта на канализиране на въздушните течения“.

Добруджанското плато, което се ползва от „мек“ климат, е част от една от вятърните зони с висок енергиен потенциал.

Предложеният план за използване на природния потенциал на района е възможност, която трябва да бъде разгледана с максимална професионална прецизност и критично мислене, за да се избегне рискът от възникване на урбанистични дисфункции, необратими увреждания на екологичните условия и изменения на екосистемите в района.

### Географско и административно местоположение

„Вятърният енергиен парк с 48 (46) вятърни турбини, с приблизителна мощност от 316,8MW (303,6MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизиране на комуникационни пътища и достъп“ ще бъде разположен в извън населено място, в западната и източната част на административната територия на община Черкезу, на границата с общините Кирногени, Индепенденца, Думбръвени и град Негру Вода.

Разположението на енергийния парк се намира в непосредствена близост до границата с България.

От географска гледна точка, зоната за изпълнение на ЗГП се намира в южния край на Добруджанското плато, което е относително твърдо плато с равен терен, леко вълнообразен и с относително ниски височини (200-300 м). Добруджанското плато, което има „мек“ климат, е част от една от зоните с висок енергийен потенциал.

Според Сертификата за урбанизъм № 129/28.11.2022, терените, свързани със строежите, са вписани в имотните регистри с № 100259 (A439/2/15), 100395 (A411/1/10), 100998 (A439/1/16), 100592 (A 439/3/3), 100933 Черкезу (CAD 134-A208/2/3), 100725 (A430/2/15), 100950 (A98/2/4/2), 100277 (430/1/17), 100243 (A98/1/8), 100147 Cerchezu (CAD 59-A207/7), 102382 (A 195/25), 100229 (A208/2/21), 100937 (A179/10/1), 101098 (A174/11), 100187 (A208/1/20), 100511 (A208/1/13), 100671 (A78/22), 100677 (A78/23), 100664 (A177/23), 100317 Черкезу (CAD 202-A177/10), 101927 (A169/27), 101191 (A359/12), 102366 (A359/3), 101246 (A359/25), 100192 (A363/2/9), 102419 (A363/1/23), 100705 (A72/4), 101832 (A359/12), 102366 (A359/3), 101246 (A359/25), 100192 (A363/2/9), 102419 (A363/1/23), 100705 (A72/4), 101823 (A90/9), A102098 (A90/8a), 100370 (A363/2/30), 100372 (A367/49), 100438 (A72/34), 100443 (A367/12/2), 100426 (A9/12 lot 1), 100430 (A9/12 lot 2), 100428 (A9/12 lot 3), 100666 (A78/10), 100093 (A1/20/1), 100094 (A1/20/2), 100762 (A277/2/11), 100754 (A277/2/3), 100894 (A124/11), 100614 (A250/26), 100508 (CAD138/1-A251/28/1), 100035 (CAD 218-A250/10), 100942 (A338/1/21), 101156 (A379/7/5), 100948 (A338/2/6), 102302 (A338/3/5), 100860 (A335/1/3), 100111 (A314/1/18/1), 100112 (A314/1/18/2), 101101 (A314/1/12), 100256 Черкезу (CAD 151-A411/2/4), 100693 (A5/28), 100378 (A251/1/31), 100506 (A251/1/26), 101279 (A163/18/2), 100318 (A207/11).

След получаването на становище от TRANSGAZ SA № 34618/948/10.05.2023 за ЗГП, беше наложено премахването на две турбини, T17 и T23, които съответстват на кадастрални номера: A102098 (A90/8a) – съответстващ на турбината T17 и 100318 (A207/11) – съответстващ на турбината T23.

Фигура 1 1 Административно местоположение на ЗГП

Съседстващи територии на обекта са:

- Север: граница UAT Independenta – земеделски земи частна собственост;

- Юг: границата с България;

- Изток: граница на UAT Chirnogeni и UAT Negru Vodă – земеделски земи частна собственост;

- Запад: UAT Independenta граница и UAT Думбръвен – частни земеделски земи..

Координатите Stereo70 за местоположенията на предложените в настоящия ЗГП вятърни турбини са представени в таблична форма като приложение към настоящото проучване.

Разстоянията до най-близките населени места спрямо изследваната зона са:

• на 1 км от населено място Черкезу  T5;
• на 1 км от населено място Мyгура T35;
• на 1,1 км от населено място Вироага T32;
• на 1,3 км от населено място Късчиоареле T27;
• на 1,56 км от българското населено място Йовково T3;
• на 2,1 км от българското населено място Краище T47;
• на 3,98 км от населено място Негру Вода T9;
• на 5,5 км от населено място Индепенденца T32;
• на 5 км от населено място Олтени T32.

При избора на предложените местоположения за турбините, предвидени в ЗГП, са взети предвид следните критерии:
     • наличието на използваем вятърен потенциал, който да гарантира ефективността на инвестицията;
     • наличието в района на електропреносни мрежи, които да позволят оптимално свързване с Националната електрическа система (SEN).
В района, в близост до вятърните централи T1, T4, T12, T26, T27 и T28, има неработещи напоителни канали.
Основната функция на изследваната зона е земеделие,  земеделската земя, използвана предимно за обработваема земя, има площ от 2.908,24 хектара, което представлява 96,05% от общата изследвана площ. Категориите на земеползване са подробно разгледани в глава 1.1.9. Изисквания, свързани с използването на земите.

На етапа на Техническа документация за получаване на разрешение за строеж (DTAC) се предлага да бъдат извадени окончателно от земеделското предназначение площ от 30 хектара, която включва основите на стълбовете, пътищата за достъп до турбините и платформите за поддръжка. Временно ще бъде извадена от земеделско предназначение площ от 70 хектара, която включва платформите за складиране на компонентите и монтаж на кранове.

### Обосновка на необходимостта от ПП

Необходимостта и целесъобразността на ЗГП произтичат от заключенията на ОУП тносно организацията на административната територия на общината Черкезу, а именно:

- стимулиране на комплексното развитие на общината чрез изготвяне и прилагане на стратегии за пространствено, устойчиво и интегрално развитие, на краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план;

- прилагане на нови видове инвестиции на територията, които да допринесат за икономическото и социалното развитие на общината;

• организацията на пътното и пешеходното движение на ниво увеличение на трафика в рамките на новите зони, въведени в градската зона и връзките му с другите функционални зони на населените места;

• интегриране и хармонизиране на ново строителство и подобрения, със спецификата на населеното място;

• капитализиране на природната среда, релефа и хармонизирането му с предложените места;       • осигуряване на инфраструктурата и техническо-сградното оборудване на въведените нови площи в градската територия.

С реализирането на тази инвестиция ще се създадат и нови работни места, необходими за икономическия и социален растеж на населените места в общината Черкезу.

Прилагането на плана за енергийния вятърен парк с обща мощност от 316,8 MW (303,6 MW) на изследваната територия се основава на националните и международните конвенции относно енергията и климатичните промени, въз основа на които Румъния е изготвила Националния интегриран план за енергия и климатични промени 2020 – 2030, както и Стратегията за енергийния сектор на Румъния 2022-2030, с перспектива за 2050 г. и Дългосрочната стратегия на Румъния за намаляване на парниковите газове и достигане на неутралност по отношение на климата през 2050 г.

Предложеният план отговаря на основната цел на Стратегията за енергийния сектор на Румъния, а именно увеличаване на енергийния сектор при условия на устойчивост, съблюдавайки националните, европейските и глобалните стандарти. Реализирането на този план ще допринесе за развитието на националната енергийна система и ще отговори на международните ангажименти на Румъния (Споразумението от Париж и последващите стратегии).

Постоянното увеличаване на степента на използване на възобновяемите ресурси е идентифицирано като основно решение за намаляване на натиска върху околната среда, генериран от енергийния сектор поради експлоатацията на изкопаеми горива.

Освен това, изграждането на „Устойчива енергийна съюзна система с перспективна политика в областта на климатичните промени“  е основен приоритет на Европейската комисия. Стратегията за енергийния съюз, чрез петте си измерения: енергийна сигурност, интегриран вътрешен енергиен пазар, енергийна ефективност, декарбонизация на икономиката и изследвания и иновации, предоставя рамка за постигане на този приоритет.

Като част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, ЕС преразгледа целите си за енергия за 2030 г., като постави цел от поне 32% дял на енергията от възобновяеми източници, която по-късно беше преразгледана в рамките на пакета „Подготвени за 55“ на поне 40% до 2030 г.

Насърчаването на проекти, които позволяват използването на възобновяеми енергийни източници, осигурява аспектът, свързан с декарбонизацията на икономиката. Тази измерение подчертава, че „амбициозната политика в областта на климатичните промени е неразривна част от нашия енергиен съюз“ и цели да постави ЕС на първо място в света в областта на енергията от възобновяеми източници

Пряко, Планът не е свързан със защитените природни зони и не е необходим в рамките на процеса на опазване на видовете и хабитатите от общностен интерес в защитените природни зони. Въпреки това, осигуряването на използването на енергия от възобновяеми източници ще позволи намаляване на емисиите на парникови газове, с подобряване на качеството на околната среда и ще има положителен ефект върху биоразнообразието.

Оценява се, че предложеното ЗГП представлява значителна инвестиция в района, инвестиция, която ще генерира жизнеспособни, директни и индиректни възможности за дългосрочно подобряване на социално-икономическата ситуация на общността, без да създава значителни ефекти върху факторите на околната среда.

### Описание на жизнения цикъл на Плана

Жизненият цикъл на плана включва: планиране и проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка и накрая извеждане от експлоатация. Дейностите, включени във всеки етап от жизнения цикъл на плана, предложен от ЗГП, са представени в таблицата по-долу:

Таблица 1-1  Описание на жизнения цикъл

| Етап на жизнения цикъл | Характерни дейности |
| --- | --- |
| ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ | Оценка на обекта |
|  | Проучвания за вятър, шум, засенчване, проучвания за въздействие върху околната среда, техническа документация и одобряването й от компетентните органи и др. |
|  | Проектиране и получаване на разрешения/одобрения/становища, необходими за изпълнението на проекта |
| СТРОИТЕЛСТВО | Изграждане на пътища за достъп (временни или постоянни) и складови площи за оборудване/компоненти/материали/съхранение на излишни материали; |
|  | Реализация на технологични платформи и основи |
|  | Монтаж на вятърни електроцентрали |
|  | Извършване на електрически връзки и полагане на подземни кабели между ветрогенераторните групи |
|  | Изграждане на трафопостове |
|  | Настройка на организацията на сайта |
|  | Рекултивационни работи в края на строителството |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ и ПОДДРЪЖКА (ОБСЛУЖВАНЕ) | Периодични прегледи |
|  | Поддръжка и ремонти |
|  | Технологични подобрения за максимизиране на производството на енергия и удължаване на живота на оборудването |
| ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ Интервенциите и дейностите са подобни на тези в етапа на строителств | Организация на строителната площадка |
|  | Демонтаж на вятърни турбини |
|  | Извеждане от експлоатация на технологични платформи и фундаменти |
|  | Извеждане от експлоатация на електрически връзки и премахване на подземни кабели |
|  | Извеждане от експлоатация на трафопостове |
|  | Извеждане от експлоатация на експлоатационни пътища |
|  | Мелиоративни работи след завършване на строителството |

Етап на изграждане на вятърния парк

Работните площи ще бъдат обособени преди започване на строителните работи, така че да се укажат границите, в които ще се извършват всички строително-монтажни дейности, както и минимизиране на засегнатите площи.

Районът не разполага с водопроводна и канализационна мрежа.

За реализацията на ЗГП в периметъра на плана ще бъдат обособени 3 строителни площадки с площ от 3000 м2 всяка, чието местоположение е показано в таблицата по-долу.

Таблица  1-2  Stereo 70 координати на организациите на обекта

| Организация на обекта | E (X) [m] | N (Y) [m] |
| --- | --- | --- |
| OS1 | 748717,741 | 264875,924 |
|  | 748647,678 | 264733,057 |
|  | 748574,038 | 264755,332 |
|  | 748644,036 | 264898,219 |
| OS2 | 749880,520 | 268760,540 |
|  | 749843,882 | 268528,385 |
|  | 749793,290 | 268535,543 |
|  | 749829,928 | 268767,698 |
| OS3 | 747373,991 | 264415,747 |
|  | 747357,911 | 264375,476 |
|  | 747100,574 | 264481,099 |
|  | 747116,612 | 264521,394 |

Организацията на строителния обект има временен характер, изисква временно извеждане от селскостопанския оборот на заетата площ и ще включва::

- съоръжения за временно съхранение на материали и паркиране на машини и оборудване (булдозери, товарачи, екскаватори, компресори, финишери, самосвали, кранове, автобетоноразпределители, трейлери) в централната част на ветроелектрическия парк, с осигуряване на бърз достъп до работните точки (площадка и барака/склад);

- съоръжения за зареждане на машините с гориво (мобилен цистерна);

- съоръжения за персонала (барака за офис, съблекални за работници, първа помощ);

- съоръжения за гасене на пожари (пункт за пожарна безопасност и защита);

- материали, инсталации, устройства и системи за контрол, необходими за изпълнение  съгласно изискванията на плана за изпълнение и действащите нормативи;

- ограждане, правилно обозначено, за предотвратяване на неоторизиран достъп на външни лица на строителната площадка.

В рамките на организацията на строителния обект захранването с електрическа енергия ще бъде осигурено чрез свързване към съществуващите мрежи в района, на базата на специализирана документация, а водоснабдяването за осигуряване на хигиенни и санитарни нужди ще бъде осигурено чрез резервоари/цистерни, доставени на обекта с тази цел. За извършване на работите ще се използва вода за евентуално поливане на работните фронтове с цел намаляване на замърсяването с прах при метеорологични условия, благоприятни за разпрашаване на земята или прахообразни материали, но тези количества са малки и не изискват извеждане от обекта. Питейната вода ще бъде бутилирана вода, доставена на обекта.

За персонала, участващ в изпълнението на работите, ще бъдат осигурени санитарни групи – екологични тоалетни, които ще се изпразват периодично от упълномощена за целта фирма или ще бъде осигурен отводнителен басейн, към който ще бъдат свързани санитарните групи – екологични тоалетни. и който периодично ще се изпразва.

Достъпът до обекта е от националния път DN38 Констанца – Негру Вода, окръжния път DJ391 Мангалия – Негру Вода – Кобадин – Тузла, общински пътища (DC13, DC16, DC17, DC18, DC19) и съществуващи експлоатационни пътища (De). На площадките ще бъдат изградени пътища за достъп и връзка между турбините и площадките за монтаж и поддръжка.

Окръжният път Dj 391 е асфалтиран път, общинските пътища са частично асфалтирани, а всички останали експлоатационни пътища са черни.

Пътищата за селскостопанска експлоатация, включени в ЗГП, ще представляват пътя за достъп до:

• транспортирането на компоненти за вятърни турбини, трансформаторни станции, спомагателни компоненти, както и материалите, необходими за изграждане на пътища за достъп, основи и технологични платформи по време на строителната фаза;

• транспортирането на различни технически компоненти по време на етапа на експлоатация и поддръжка на вятърната инвестиция

Тъй като пътищата за достъп нямат конструкция, подходяща за интензивен трафик, е необходимо те да бъдат подредени, за да се осигури необходимият радиус на кривина за ремаркетата, използвани за транспортиране на компонентите на вятърните електроцентрали.

Предлагат се следните технологични операции за изграждане на пътища:

• премахване на растителния слой (или, в зависимост от случая, изкоп до нивото на основата при насипи), стабилизиране на подпорния слой и неговото уплътняване;

• запълване до долното ниво на слой ломен камък, ако има такъв;

• стабилизирана почва, нанася се върху зони с прекомерна влажност;

• полагане на пясъчен слой и уплътняване.

- транспортирането на различни технически компоненти по време на етапа на експлоатация и поддръжка на инвестицията във вятърна енергия

Тъй като пътищата за достъп не разполагат със структура, подходяща за тежък трафик, е необходимо тяхното преустройство, за да се осигури необходимият радиус на завоя за автотрейлерите, използвани за транспортиране на компонентите на вятърните турбини.

За изграждането на пътищата се предлагат следните технологични операции:

- премахване на растителния слой (или, в зависимост от случая, изкоп до нивото на основата при насипи), стабилизиране на подпорния слой и неговото уплътняване;

- запълване до долното ниво на ломения слой, ако има такъв;

- стабилизирана почва, нанася се върху зони с прекомерна влажност;

- полагане на пясъчен слой и уплътняване.

Пътищата и платформите ще бъдат изградени с настилка от камък с битумен слой, поставен върху пясъчно легло. Структурата им трябва да осигури устойчивост на натоварване до максимум 12 т/ос и налягане от 18,5 т/м². Ширината на пътищата в територията ще бъде 4,50 м с радиус на завой минимум 50,00 м в зоната на достъп от експлоатационните пътища. Радиусите на завой ще се осигурят чрез временно наемане на парцели от земя.

Ще се осигурят наклони от минимум 3% за отвеждане на водата от валежите и радиуси на завой от минимум 50 м при достъпа до обектите.

Всяка парцела ще има директен достъп до експлоатационен път. Работите по изграждането на пътищата за достъп, които са в публична собственост и от местен интерес, ще бъдат извършени от ползвателя на инвестицията въз основа на договор с Община Черкезу и ще се реализират с настилка от камък с битумен слой, поставен върху пясъчно легло.

Кръстовищата ще се реализират с прости съединения с радиус на кръга, съответстващ на вградените габарити на транспортните средства.

Оформянето на кръстовищата между експлоатационните пътища и класифицираните пътища: национални пътища, областни пътища и общински пътища ще бъде извършено в съответствие с разрешителните, издадени от Администратора на пътищата.

Отводняването на водите ще се извършва чрез изхвърляне на дъждовните води по склоновете.

Земните работи на терените включват изравняване на терена, изкопи, разкопки и запълвания.

Технологичните платформи, необходими за етапа на монтаж на оборудването на вятърнич парк, не изискват бетонна настилка, а само изравняване. След монтажа на вятърните турбини, теренът, засегнат от технологичните монтажни платформи, ще бъде възстановен до първоначалното си състояние и върнат под угар.

За прокарване на електрическите кабели (и оптични влакна), свързващи турбините помежду си, ще бъдат извършени окопи с дълбочина между 1,0 и 1,5 м. След полагане на кабелите, окопите ще бъдат запълнени с уплътнена почва и теренът ще бъде възстановен до първоначалната си форма. Ще се осигури защитна зона от 1,00 - 1,50 м от двете страни на осовата линия на кабела, необходима за интервенция при аварии.

Стълбът на вятърната турбина ще бъде закрепен в бетонна основа. Геотехническият анализ, проведен на терена за ЗГП, е установил, че препоръчителният тип основа е на пилоти, проектирани така, че да осигурят необходимата устойчивост и ригидност в група, според изискванията на производителя на турбините.

След завършване на монтажа, основата ще бъде покрита със слой почва, получена от изкопи и растителна почва, върху която ще бъде възстановена съществуващата естествена растителна текстура в района. Така, площта на терена, заета окончателно от една вятърна турбина, ще включва площта на основата на стълба, платформата за поддръжка и пътищата за свързване между централите и пътищата за достъп до обектите.

Монтажни работи по инсталация/ оборудване

Вятърната турбина има следните основни компоненти, показани на следващата фигура и таблица:

Фигура 1 2 Компоненти на вятърна турбина

Таблица 1 3 Компоненти на турбина

| Гондола Лопатка Пилон/Стълб Фундамент/Платформа | Гондолата е монтирана върху горната част на стълба и има корпус, изработен от стъклопласт. Вътре в гондолата се намира генераторът, който е оборудван с ротор и система за управление. Лопатките са изработени чрез инжектиране на стъклопласт в матрици, с дизайн, базиран на специфични носещи повърхности. Роторът има 3 лопатки с диаметър 170 м. Поддържащият пилон на гондолата е изработен от метал с конусна форма и ще бъде с височина 155 м. Фундаментът има за цел да поддържа пилона, ротора, лопатките и гондолата с всички оборудвания, както и да пренася специфичните натоварвания към почвата, без да предизвиква деформации, които могат да компрометират безопасното функциониране на конструкцията (без да се надвишава носещата способност на терена). Фундаментът на вятърния генератор е изолиран, тип „бетонна пета“, изпълнен от монолитно армиран бетон. Предлага се изграждането на технологични платформи за монтажния период на вятърните генератори. Платформите ще се разполагат до пътя, в непосредствена близост до всеки фундамент на генераторните групи. Технологичните платформи ще се запазят и ще се използват в случай на бъдещи интервенции за поддръжка на вятърните генератори. Те ще бъдат нивелирани и покрити с баласт. Максималната височина на платформата ще бъде до 0,95 м. |
| --- | --- |

Електрически връзки

За свързването на произведената енергия към мрежата, вятърните турбини са свързани помежду си чрез система от подземни кабели (LES) до трансформаторните станции 33 kV/110 kV (две на брой), разположени в рамките на проучваната зона. За свързването на вятърния парк към Националната електрическа система (SEN) ще бъде изградена въздушна/подземна електрическа връзка от трансформаторните станции 33 kV/110 kV до LEA 110 kV в района, на база специализиран проект, който не е предмет на настоящата документация.

Електрическата мрежа за свързване между турбините до трансформаторните постове 33 kV - 110 kV, разположени на парцелите A 5/28 и A 177/16, ще бъде заровена на дълбочина от 1,00 - 1,50 м и ще бъде разположена в експлоатационните пътища, изградени/неизградени в проучваната зона.

В канавките за електрическата мрежа, над кабелите и отделено с пласт от пясък, ще бъде положен кабелът за телекомуникации, който предава всички данни за работата на вятърните турбини към процесорен компютър и, чрез радио връзка, към контролна единица, където се следи правилното функциониране на парка.

Трасето на кабелите за вътрешните свързвания е планирано, където е възможно, по съществуващите пътища и пътеки.

Ще бъде осигурена зона за защита с ширина от 1,00 - 1,50 м вляво и вдясно от оста на кабела, необходима за интервенция при аварии. Ще бъде осигурена зона за защита спрямо LEA 20 kV = 245,90 м, представляваща Hстълб + Lлопатка + 3,0 м + 2,90 м (радиус на стълба в основата).

Вятърният комплекс може да бъде наблюдаван автоматично чрез SCAДА системата или ръчно чрез интегрираните в индивидуалните компютри на всяка турбина. Скоростта на вятъра, при която вятърните турбини са програмирани да спрат, е 23 - 25 м/с.

Работите по възстановяване на обекта ще бъдат извършени след завършване на строителните дейности, когато ще се извърши екологично възстановяване на всички терени, които са били временно заети от различни обекти на строителната площадка (организация на строителната площадка, временни технологични платформи и др.).

Основните дейности за възстановяване са:

- Закриване на обектите, свързани със строителството (организация на строителната площадка, временни технологични платформи и др.).

- Съществуващите конструкции и инсталации ще бъдат демонтирани и премахнати (натоварени и транспортирани извън строителната площадка), а теренът ще бъде подготвен за възстановяване.

- Възстановяването на терените ще бъде извършено чрез почистване, изравняване и засяване на терена.

Етап на експлоатация на вятърния парк

В този етап, дейностите ще включват:

- Производство на електрическа енергия.

- Работи по поддръжка и сервиз.

Етап на извеждане от експлоатация на вятърния парк

Животът на една вятърна турбина е 30-35 години. В края на този период има две възможности: демонтаж на вятърните генератори и възстановяване на терена или замяна на вятърните генератори с нови.

По време на етапа на демонтаж, организацията на строителната площадка за демонтаж ще включва същите дейности и обекти както в периода на строителството.

Работите, свързани с демонтаж на вятърния парк, включват:

- Демонтиране на вятърните генератори и стълбовете с възстановяване и рециклиране на метали и други материали, които могат да бъдат повторно използвани.

- Демонтиране на основите и използване на раздробен бетон за различни изграждания (платформи на пътища, различни запълвания).

- Възстановяване и рециклиране на електрическите кабели; запълване/изравняване на ямата от основата и възстановяване на растителния покрив.

Замяната на вятърните генератори с нови изисква по-малко намеси.

### Натурални ресурси, необходими за изпълнението на Плана

В етапа на строителство, за реализирането на предложението в ЗГП ще бъдат необходими следните натурални ресурси:

- Повърхностите на терена, заети от пътища, технологични платформи и основите на стълбовете на вятърните електрически станции. Почвата, получена от изкопи, ще бъде използвана за запълвания.

- Вода (питейна, за хигиенни и санитарни нужди, технологична): За осигуряване на питейна вода за работниците ще се използват бутилирани контейнери. Доставката на вода за хигиенни и санитарни нужди ще бъде осигурена от изпълнителя и ще бъде осигурена чрез цистерни. Технологичната вода ще бъде използвана в малки количества за евентуално напръскване на работните фронтове за намаляване на въздушното замърсяване с прах и за овлажняване на основите по време на сушене. Водата ще бъде доставяна на място според нуждите (обикновено цистерни).

- Вегетационна почва за подготвяне на терена (около 108600 м³).

- Естествена почва от изкопи (24350 м³).

- Запълване с раздробена скала (114250 м³) за изграждане на основи, технологични платформи и за изграждане/реализиране на пътища за достъп.

- Пясък за изграждане на връзките между турбините.

За изпълнението на Плана няма да се експлоатират натурални ресурси от защитени природни територии.

През периода на експлоатация вятърният парк ще използва потенциала на вятърната енергия, която е възобновяем ресурс. На този етап няма да се използват други природни ресурси.

Според ПН № 1535/2003 относно одобрението на Стратегията за капитализиране на възобновяеми енергийни източници, пет отделни вятърни зони бяха идентифицирани в Румъния според съществуващия енергиен потенциал, екологични и топографски условия. В рамките на тези региони благоприятните места за разполагане на вятърни турбини са тези, които имат за цел „енергичното използване на ефекта от потока над върха на хълма или на канализиращия ефект на въздушните течения“.

Добруджанското плато, което е бенефициент на "мек" климат, е част от една от ветровите зони с висок енергиен потенциал.

|  | Легенда. - Делтата на река Дунав; Слънчева енергия. - Добруджа; Слънчева и вятърна енергия. - . Молдова (равнина и плато); Микрохидроенергия, вятърна енергия, биомаса. - Карпатите; Биомаса, Микрохидроенергия. - Трансилванско плато; Микрохидро. - Западна равнина; Геотермална енергия. - Подкарпати; Биомаса, Микрохидро. - Южна равнина; Слънчева енергия. |
| --- | --- |

Източник: Решение № 1069/2007 относно одобряването на енергийната стратегия на Румъния за периода 2007-2020 г.

Фигура 1 3 Карта на наличните възобновяеми ресурси по региони

Община Черкезу е разположена в район с потенциал за вятърна енергия, което доведе до предложението за развитие на „Вятърен енергийни парк 48 (46) вятърни турбини с обща мощност около 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизиране на комуникационни и достъпни пътища“. При разработването на проекта ще се вземе предвид предизвикателството за устойчиво управление на натуралните ресурси, осигурявайки баланс между икономическото развитие и опазването на околната среда.

Изпълнението на предложеното ЗГП предоставя възможност за оползотворяване на възобновяеми енергийни ресурси, допринасяйки за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и намаляване на емисиите на парникови газове.

### Информация относно произвежданата продукция, информация за суровините, веществата или химическите препарати, използвани

### Настоящият ЗГП предлага реализирането на неконвенционален енергиен комплекс – вятърен парк с 46 вятърни турбини с индивидуална мощност от 6,6 MW/h и обща мощност от 303,6 MW, с основна цел производство на зелена енергия чрез експлоатация на вятърния потенциал на района.

Натуралните ресурси, които ще бъдат използвани за реализиране на предложението в ЗГП, са представени в раздел 1.1.5 Натурални ресурси, необходими за изпълнението на Плана.

Към тях се добавят метали и сплави (стомана за конструкциите на стълбовете и желязо за основите; мед от кабелите и електрическите компоненти, алуминий за леките елементи на турбините), композитни материали (стъклени или карбонови влакна, от които са направени лопатките на турбините), строителни материали (бетон, запълващи материали за основи и платформи), асфалтови смеси за изграждане на пътища за достъп.

Всички използвани материали ще бъдат съхранявани през цялата продължителност на изпълнението съгласно спецификациите на доставчика, за да се избегне повреда, деградация или загуба на материалите. Всички материали, използвани при изпълнението на инвестиционните обекти, ще отговарят на стандартите и нормите за производство и ще бъдат придружени от сертификати за качество. При приемането на материалите ще бъде проверено съответствието с придружаващите сертификати за качество.

Бетонът ще бъде приготвен в местни сертифицирани бетонни станции, с които ще бъде сключен договор, и ще бъде транспортиран на място чрез автобетонобъркачки.

Изпълнението на работите ще изисква използването на материали, които по състав или по потенциалните ефекти върху здравето на работниците са класифицирани като опасни химически вещества и препарати. Тези вещества и материали са представени от:

- горива за захранване на превозни средства, които транспортират строителни материали и необходимата техника за изпълнение на работите.

- горива за захранване на превозни средства, които транспортират работния екип.

Всички тези горива ще бъдат закупени от трети страни и не са произведени самостоятелно. Захранването на моторните превозни средства с горива, смяната на масла, поддръжката и ремонтът на превозните средства и техниката ще се извършват на автозаправочни станции и в специализирани работилници.

В периода на експлоатация на вятърния парк, единственият натурален ресурс, който ще бъде използван, е вятърната енергия, която е неизчерпаем ресурс. Към това се добавят масла и восъци и мазнини (вазелин) за подвижните компоненти, които се консумират по време на поддръжката/обслужването.

По-подробна информация за детайлите на строителството и количествата на използваните суровини ще бъде предоставена в техническия проект за изпълнение.

### Емисии на физически, химически и биологични замърсители, генерирани от интервенциите и дейностите по Плана

Емисии в атмосферата

Основните възможни форми на замърсяване, определени от интервенциите (ЗГП), са представени от промяна в качеството на въздуха, увеличаване на нивото на шум и вибрации, повишаване на светлинната интензивност, увеличаване на концентрацията на замърсители в почвата/случайни замърсявания, появата на физически и поведенчески бариери за дивата фауна и въвеждането/разпространението на инвазивни видове.

Промяната в качеството на въздуха може да настъпи само в етапите на строителство и извеждане от експлоатация и е обусловена от замърсяването с прах, свързано с организирането на строителната площадка, земните работи, изкопите за основи, платформите и връзките, модернизацията на пътищата за достъп, манипулирането на маси земя и строителни материали.

Въпреки това, в зависимост от климатичните условия, както и от дейностите, които се извършват едновременно със строителството, могат да възникнат увеличения на нивото на прах, които могат да достигнат до населени места в района, както и до натуралните зони в България.

За изготвянето на прогноза за замърсяването на въздуха в резултат на дейностите, свързани с етапа на изпълнение на проекта, е използван софтуерът ADMS 6. Той използва модел, базиран на гаусово уравнение за разсейване на замърсителя за непрекъснати източници на емисии. Моделът изчислява концентрациите на замърсителите, разпространени в околната среда, въз основа на набор от входни данни, които включват:

- Характеризиране на метеорологичните условия (основна посока на вятъра, скорост на вятъра, турбулентност, температура на въздуха, селска/градска среда);

- Характеризиране на източника (тип на източника, масов дебит, височина, скорост на газовете, температура на газовете);

- Пространствено характеризиране на изследваната зона (с възможност за графично представяне на изолинии на концентрациите върху карти или изображения).

По отношение на резултатите от моделирането трябва да се направят следните наблюдения:

- Разсейването на замърсителите ще се осъществява предимно в посоките С-СИ (в посоката на преобладаващия вятър);

- По време на етапа на подреждане на платформите за турбини (манипулиране на земни маси) ще бъдат надвишени прагът на интервенция и прагът на предупреждение за показателя PM10 (с изчислена максимална концентрация от 60,66 μg/m3), както и средните часови стойности за показателя NO2 (с изчислена максимална концентрация от 239 μg/m3). Тези надвишения обаче се очаква да се проявят само в непосредствена близост до фронтовете на работа. Концентрацията на PM10 (0,5 μg/m3) и съответно NO2 (<30 μg/m3), изчислена при най-близкия чувствителен приемник, е под праговете за интервенция и предупреждение на този етап.

Максималните концентрации ще бъдат регистрирани в най-близките домакинства, разположени спрямо платформите на турбините, а именно в домакинствата в населеното място Вирога. Тези стойности обаче са значително по-ниски от максимално допустимите концентрации съгласно Закон № 104/2011.

Установено е, че за всички атмосферни замърсители, изпуснати в околната среда по време на етапа на изпълнение, на нивото на чувствителните приемници в района концентрациите се очаква да са под законовите лимити, което показва липса на потенциално въздействие върху качеството на околния въздух.

Подчертаваме, че в изследваната зона няма значими източници на замърсяване на въздуха, които биха могли да доведат до кумулативен ефект от разглежданата дейност, водещ до надвишаване на лимитите, предвидени в Закон № 104/2011. Все пак може да се счита, че единственият кумулативен ефект с въздействие върху качеството на въздуха в района може да възникне, ако дейностите по подреждане на платформите на турбините (открития, манипулиране на земни маси) съвпаднат със земеделските работи в района. Този ефект ще бъде временен, краткосрочен и обратим

Фигура 1.4 Дисперсия на замърсителите PM10 – Средна дневна концентрация

Фигура 1-5 Дисперсия на замърсителите CO – Максимална дневна концентрация на средни стойности за 8 часа

Фигура 1-6 Дисперсия на замърсителите SO2 – Максимална почасова концентрация

Фигура 1-7 Дисперсия на замърсителите NO2 – Средна почасова концентрация

Фигура 1- 8 Разпръскване на замърсители с NO2 – Средна годишна концентрация

Фигура 1- 9 PM10 – Средна годишна концентрация

Таблица 1 4 Максимални концентрации на различни интервали на осредняване

| Източник | Замърсител | Интервал на осредняване | Максимална концентрация |  |  | Наблюденияi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cmax [μg/m3] | Предупредителен праг [μg/m3] | Гранична стойност= праг на намеса [μg/m3] |  |
| Наземно обслужване | PM10 | Средна дневна стойност | 60,66 | 35 | 50 | <PA; <VL |
| Експлоатация на машини и оборудване | SO2 | Максимална часова стойност | 1,3 | 245 | 350 | <PA; <VL |
|  | NO2 | Средно почасово | 239 | 140 | 200 | >PA; >VL |
|  | PM10 | Средногодишно | 1,62 | 35 | 40 | <PA; <VL |
|  | CO | Максимално средно за 8 часа | 0,0334 | 7000 | 10000 | <PA; <VL |

Таблица 1 5 Сравнение между максималните концентрации и граничните стойности

| Източник | Разстоянието между точката на максимална концентрация и приемника (km) | Концентрация/ диапазон на концентрация при чувствителни рецептори (g/m3) | Гранична стойност (g/m3) | Горен оценъчен праг за опазване на растителността (µg/m3) | Долен оценъчен праг за опазване на растителността (µg/m3) | Горен оценъчен праг за защита на здравето (µg/m3) | Долен оценъчен праг за защита на здравето (µg/m3) | Наблюдения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземно обслужване PM10 – среднодневна стойност | 1,5 | Вътре в ивицата от 0,5 | 50 | 28 | 20 | 35 | 25 | < граници |
| Експлоатация на машини и съоръжения - SO2 | 1,45 | Извън ивицатаот 0,2 | 350 | 12 | 8 | 75 | 50 | < граници |
| Експлоатация на машини и съоръжения – NO2 | 1,56 | Извън ивицата от 30 | 200 | 24 | 19,5 | 140 | 100 | < граници |
| Експлоатация на машини и съоръжения – PM10 | 1,2 | Вътре в ивицата 0,03 | 50 | 28 | 20 | 35 | 25 | < граници |
| Експлоатация на машини и съоръжения – CO | 1,32 | Вътре в ивицата 0,005 | 10000 | - | - | 7000 | 5000 | < граници |

Към емисиите на прах се добавят тези, свързани с горенето на горива в двигателите на оборудването, техниката и машините, участващи в изпълнението на ЗГП, както и емисиите, свързани с пътния трафик. Приносът, произтичащ от дейностите по време на изпълнението/демонтажа, не е в състояние да генерира въздействие върху качеството на въздуха, като концентрациите са значително по-ниски от стойностите на максимално допустимите концентрации съгласно Закон № 104/2011.

За да се намали негативното въздействие върху качеството на въздуха по време на строителството на вятърния парк, се предлагат следните мерки:

- използване на водно пръскане на работната зона за намаляване на праха, в случай че прахът от дейностите по проекта е видим.

- по отношение на емисиите от транспортните превозни средства, те трябва да отговарят на техническите условия, предвидени при техническите прегледи, които се извършват периодично за всички регистрирани превозни средства в страната.

- използване на машини/транспортни средства с ефективни двигатели (euro 4 или euro 5) и движение с намалена скорост (максимум 30 км/ч), особено по пътища от пръст или баласт (по време на много сухи периоди се препоръчва пръскане с вода).

- самосвалите ще бъдат задължително оборудвани с навеси по време на транспортирането.

- растителният слой от земята на площадките за проектите, където се извършват основни работи, ще бъде складиран и повторно използван за възстановяване на терена в първоначалното му състояние след завършване на строителството.

- технологичните процеси, които произвеждат много прах, ще бъдат намалени в периоди с силен вятър, или ще се следи за по-интензивно овлажняване на повърхностите под въздействие на работните машини или пътищата за достъп, особено на непавираните такива.

  - нанасянето на бои върху конструктивните елементи ще се извършва чрез използване на минимални количества боя, грунд и разредители и прилагане с помощта на специализирани устройства, които осигуряват минимални емисии на летливи органични съединения (ЛОС) в атмосферата.

По време на експлоатацията на плана няма да има източници на емисии на атмосферни замърсители.

Понякога може да се извършват дейности по поддръжка. Тези дейности водят до емисии на атмосферни замърсители, които са свързани основно с превозните средства, използвани за придвижване на персонала, но приносът им е незначителен.

На етапа на извеждане от експолоатация, въздействието върху въздуха е подобно на това от етапа на строителство.

Емисии във вода

Източниците на замърсяване през строителния период, които могат да повлияят на водните ресурси, включват:

- Неправилно управление и съхранение на битовите отпадни води от използваните на строителния обект екологични тоалетни;

- Неправилно съхранение на отпадъците от строителните дейности;

- Изкопните работи, които могат да замърсят повърхностните води с малки частици;

- Неправилно управление или съхранение на строителни материали (бетон, земя, пясък и др.), които могат да попаднат в повърхностните води, отнесени от дъждовната вода;

- Случайни разливи на горива и смазочни вещества от превозните средства и машините, използвани в строителството.

Обработката на земни маси (изкопи, изравнявания, компактиране) може да има минимално влияние върху качеството на повърхностните води чрез отлагане на прахови седименти. Работите, необходими за изпълнение на плана, не представляват значителни източници на въздействие върху качеството на подземните и повърхностните води.

За намаляване на отрицателното въздействие върху качеството на водите по време на строителството на вятърния парк се предлагат следните мерки:

- отпадните фекални води ще се изхвърлят в мобилни екологични тоалетни, които ще бъдат изпразвани и транспортирани до най-близката пречиствателна станция.

- строителните материали няма да бъдат съхранявани в близост до водните течения, за да се предотврати влошаване на състоянието на водните тела (екологичното състояние/екологичният потенциал и химичното състояние за повърхностните води, съответно количественото състояние и химичното състояние за подземните води).

- отпадъците ще бъдат събирани селективно и предавани на специализирани фирми, за да се предотвратят възможни изтичания.

- ще се следи за изпълнението на всички работи, така че да се предотвратят възможни замърсявания на зоната, причинени от случайни разливи на горива или смазочни вещества от оборудването/машините, използвани при работата. в случай на случайно замърсяване ще се намеси незабавно с абсорбиращи/нейтрализиращи вещества, а повредите на транспортните средства и/или машините ще бъдат отстранени в специализирани сервизни единици.

- работите по преминаването под водните течения (реките Черчез и Мъгура) ще бъдат извършвани чрез хоризонтално пробиване на дълбочина 1 м между горната част на защитната тръба и дъното на водния поток.

Емисии в почвата/подземната част

Основните потенциални източници на замърсяване или влошаване на почвата и подземната част са:

- случайни разливи на нефтопродукти от строителната техника или от превозните средства, които транспортират суровини и материали.

- неконтролирано съхранение на суровини или строителни отпадъци директно върху почвата.

Замърсяването на почвата и подземната част поради строителните дейности може да се случи само при случайни ситуации. За управление на такива ситуации се препоръчва осигуряване на абсорбиращи материали.

Шум и вибрации

На етапа на строителство основната форма на физическо замърсяване, свързана с разглеждания план, ще бъде представена от шума и вибрациите, генерирани от работата на определени инсталации, оборудване и превозни средства по време на изпълнението на строителните дейности.
Регламентираното ниво на шум, съгласно стандарт SR 10009:2017/C91:2020, „Акустика. Допустими нива на шум в околната среда“, е 65 dB(A) на границата на обекта. Съгласно Наредба № 119/2014 на Министерството на здравеопазването за одобряване на хигиенните и здравни норми за жизнената среда на популацията, еквивалентното ниво на шум, измерено на външната страна на жилището съгласно стандарт SR ISO 1996-2:2018, на височина от 1,5 м спрямо земята, не трябва да надвишава 55 dB(A) и шумовата крива Cz 50. През нощта (23:00 – 7:00) еквивалентното ниво на шум не трябва да надвишава 45 dB(A) и шумовата крива Cz 40.
Що се отнася до ефектите на шума върху дивата природа, в момента познанията са все още ограничени. Barber et al. (2010) посочват, че увеличаване на шума (в сравнение с естествения фонов шум) с 3 до 10 dB(A) може да доведе до намаляване на разстоянията за предупреждение на дивите животни с 30 до 90%. Повечето данни в подкрепа на това твърдение обаче идват от проучвания на шума, генериран от пътните артерии. Ефектите от прекъсващ шум, възникващ за кратки периоди от време, са по-малко известни. Въпреки това е известно, че по-високото ниво на шум обикновено води до отстраняване на видове от фауната от съответната зона. Foreman и сътр. (1998) посочват, че спад в броя на птиците, обитаващи пасища, се наблюдава при еквивалентно ниво на шум над 48 dB(A), а при горските птици – при стойности над 42 dB(A).
Лимитните стойности на шум съгласно действащото законодателство и стандарти са обобщени в следващата таблица.

Таблица 1 -6: Референтни стойности за ниво на шум - db(A)

| Законодателство | LAeq 31.5Hz | LAeq 63Hz | LAeq 125Hz | LAeq 250Hz | LAeq 500Hz | LAeq 1kHz | LAeq 2kHz | LAeq 4kHz | LAeq 8kHz | LAeq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наредба № 119/2014 – за жилищни зони – ден | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Наредба № 119/2014 – за жилищни зони – нощ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| SR 6156:2020 – за хигиената и общественото здраве на жизнената среда на популацията* | 89,4 | 75 | 65,2 | 58,5 | 53,5 | 50 | 47,2 | 45,2 | 43,5 | - |
| SR 10009:2017/C91:2020 – за пазари, търговски обекти и открити ресторанти/ индустриални помещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| SR 6156:2020 – за пазари, търговски обекти и ресторанти/ индустриални помещения** | 96,3 | 82,9 | 74,2 | 67,8 | 63,2 | 60 | 57,4 | 55,4 | 53,8 | - |

Основните източници на шум и вибрации на обекта по време на изпълнението на строителните работи ще бъдат представени от:

• работата на тежките машини, използвани за подготовка на платформите и основите на турбините;

• манипулиране на конструктивните елементи на турбините.

Източниците на шум ще имат временен характер. За оценка на нивото на шума, генериран от изпълнението на проекта, беше разгледана възможно най-неблагоприятна ситуация, а именно работата на всички машини и оборудване, участващи в строителните дейности, в три различни работни фронта: един за изкопни и подготвителни работи, един за изграждане на основите и платформите на турбините, и един за самия монтаж на инсталациите.

Според данни и информация от специализирана литература и подобни проекти, машините, участващи в изграждането на вятърната инфраструктура, и съответното ниво на шум са представени от:

• Екскаватори - 2 бр. (117 dB);

• Булдозери - 2 бр. (115 dB);

• Автогрейдер - 1 бр. (112 dB);

• Компакторен валяк - 4 бр. (105 dB);

• Самосвали - 7 бр. (107 dB);

• Камион-кран - 1 бр. (96 dB);

• Мобилен кран - 1 бр. (83 dB);

• Бетоновоз – 2 бр. (107 dB);

• Хидравлична бормашина за пилоти - 2 бр. (120 dB);

• Трейлер – 3 бр. (90 dB);

• Булдозер с багер - 2 бр. (116 dB);

• Оборудване за стабилизиране на почвата - 1 бр. (105 dB).

За оценка на нивото на шума, генериран в горния сценарий, е извършено моделиране на източниците на шум с помощта на софтуерното приложение SoundPLANnoise 9.0. Входните данни, използвани при модела, включват:

• дигитален модел на терена в анализираната зона – ASCII формат;

• позицията на източниците на шум, отговаряща на разгледания сценарий (координати в проекция STEREO 70);

• позицията на чувствителните приемници спрямо източниците на шум (координати в проекция STEREO 70);

• информация от специализирана литература относно нивото на шум за всеки тип машини и оборудване, които са източници на шум.

По принцип строителните дейности ще се извършват през деня, в интервала от 08:00 до 18:00 часа. Съществуват обаче и операции, които трябва да се изпълняват непрекъснато, като например изливането на бетон за основи, като за тези операции може да е необходимо работа през нощта.

Резултатите от моделирането, извършено със софтуера SoundPLANnoise, показват, че на етапа на изграждане, проектът няма да генерира значително въздействие върху качеството на живот в близките села, като на нивото на най-близките приемници работата на включените в модела машини генерира максимално ниво на шум от приблизително 36 dB. Шумът, генериран от строителните дейности, няма да промени настоящото ниво на шум, което основно се дължи на автомобилния трафик по DJ391.

Фигура 1- 10а Очаквано ниво на шума в района на вятърния парк, период на строителство

Също така, в най-негативната ситуация (илюстрирана в предишната фигура) се подчертава, че зоната на значително въздействие, в която могат да се появят превишения на пределните стойности през деня от 55 dB (тъй като работата се извършва само през деня), има максимална площ от приблизително 4,92 ха, локализирана строго на нивото на работния фронт, на разстояние от максимум 300 м от работния фронт.

В анализираната зона не са извършвани проучвания, които да определят настоящото ниво на шум. Според специализирана литература, стойността на фоновото замърсяване в селските райони може да се счита за 40 dB през деня и 30 dB през нощта (Ir. F.W.J. van Deventer, 2014, Handboek Basiskennis Vliegtuiggeluid).

Като се има предвид нивото на фоновия шум в зоната на проекта (село без важни източници на шум) от 40 dB(A), нивото на шума, получено на нивото на чувствителните приемници след моделирането, и прилагането на формулата за събиране на нивата на шум.

L=10×log10(10L110+10L110)  dB

Резултатът показва, че проектът няма да има значителен принос към настоящото ниво на шум на идентифицираните чувствителни приемници в зоната, като изчислението показва много малки изменения, и именно: между 40,008 dB и 40,016 dB.

Също така, що се отнася до най-близките защитени природни области, идентифицирани в зоната на проекта (BG0000569 KarДАm), нивото на шум, оценено в резултат на моделирането, е 27 dB(A), което отговаря на изменение на настоящото ниво на шум от 0,2 dB (40,2 dB).

Резултатите от моделирането показват, че проектът няма да има значителен негативен ефект върху идентифицираните чувствителни приемници в изследваната зона. Както за социалния компонент, така и за фаунистичния, подчертаваме, че източниците на шум, оценени с помощта на програмата SoundPLANnoise, имат временен характер и присъстват на терен само по време на изпълнението на проекта (около 30 дни).

Представените по-горе източници на шум могат да имат потенциален негативен ефект върху персонала, който пряко участва в специфичните дейности на проекта. За тях дискомфортът от шума може да бъде намален чрез спазване на нормите за здраве и безопасност на труда, а именно чрез използване на лични предпазни средства срещу шум.

По време на Строителната фаза транспортните средства и използваната техника, както и дейностите на работната площадка, представляват източник на шум и вибрации. В този период ще има увеличение на нивото на шума, генерирано от дейността на транспортните средства и от работата на машините, участващи в строителните работи.

Това ще предизвика дискомфорт, предимно поради шума и вибрациите, предизвикани от превозните средства, използваните машини и присъствието на работниците. Въпреки това, като се има предвид, че районът е пресечен от местни пътища и експлоатационни пътища, а на съседните терени сезонно се извършват селскостопански дейности с различна техника, шумът няма да създаде значително въздействие, а ще бъде локален и временен.

По време на експлоатационната фаза шумът, генериран от вятърната турбина, нараства със скоростта на вятъра и скоростта на въртене. Съвременният дизайн на турбината включва изолация на гондолата, за да се предотврати предаването на механичния шум във въздуха. Гондолата също е изолирана, за да се предотвратят вибрациите от движещите се части (лопати, главина, скоростна кутия), които могат да се предадат на кулата и основата. Аеродинамичният шум на големите турбини е доста доминиращ в сравнение с механичния шум и зависи от скоростта на въртене на лопатите (скоростта на вятъра).

Като цяло нивото на шума на една турбина варира между 92 - 107,7 dB. За турбината от 6,6 MW при натоварване от 95% максималното ниво на шум е 106,6 dB (ниво според проучването за шум). От моделирането на шума в зоната на рецепторите (населените места, намиращи се в зоната на изпълнение на ЗГП) нивото на шума е по-малко от 40 dB, под граничните стойности, определени от Наредба № 119/2014 за одобряване на здравните норми и здравето на населението във връзка с жизнената среда.

Фигура 1-10b. Карта на шума в района на вятърния парк, период на експлоатация (модел за изчисляване на шума ISO9613-2 Полша, максимален работен капацитет)

По време на етапа на извеждане от експлоатация, въздействието на шума и вибрациите е подобно на това в етапа на строителство.

Строителните работи ще се извършват само през деня, а на строителните площадки ще се използва само аварийно осветление, без да се очакват допълнителни ефекти от повишаване на интензитета на осветлението, различни от вече съществуващите.

### Отпадъци, генерирани от ПП, и начини за тяхното управление

По време на етапа на изпълнение на инвестицията, предвидена чрез ЗГП  (Строителство), генерираните отпадъци ще се събират селективно и ще се съхраняват временно в специално обособени места за последващо извозване или оползотворяване чрез специализирани, лицензирани компании на договорна основа.

Категориите отпадъци, които се генерират на този етап, включват:

- Строителни отпадъци:

  - метални отпадъци (черни и цветни метали), (код 17 04 07 желязо и стомана).

  - изкопана земна маса (код 17 05 04: земя и камъни).

  - остатъци от бетон (код 17 01 01).

  - отпадъци от изолационни материали, различни от посочените в кодовете 17 06 01 и 17 06 03 (код 17 06 04).

  - остатъци от електрически кабели и проводници (код 17 04 11: кабели, различни от посочените в 17 04 10).

  - дървени отпадъци (код 17 02 01).

  - пластмасови материали (код 17 02 03).

Отпадъци от опаковки:

- хартия/картон (код 15 01 01);

- дървесина (код 15 01 03): дървени палети, дървени барабани, дървени сандъци;

- пластмасови материали (код 15 01 02);

- опаковки, съдържащи остатъци или замърсени с опасни вещества (код 15 01 10*).

° Абсорбенти (за случайни разливи на масла) (код 15 02 02*).

° Битови отпадъци, генерирани от социалната дейност на персонала, ангажиран с изпълнението на строителните дейности (код 20 03 01).

Използваните масла от машини/оборудване, други моторни, трансмисионни и смазочни масла (код 13 02 08*), както и износените гуми (код 16 01 03) и батерии и акумулатори (код 16 06 05), свързани с използваните машини/оборудване, няма да се генерират на място, а в специализирани сервизни центрове. На обекта на ЗГП няма да се извършват смени на масла, гуми, батерии и акумулатори.

Метални отпадъци (черни и цветни метали) ще се събират и временно съхраняват на обекта върху покрита и непроницаема повърхност и ще се предават за рециклиране на лицензирани оператори.

Строителните отпадъци (бетонови остатъци) ще се съхраняват временно на специално обособени зони на работните места и ще се използват за запълване на изкопи.

Излишната земна маса от изкопни работи за основите ще се използва за вертикална планировка на терена.

Остатъци от кабели, проводници и изолационни материали ще се събират на обекта и ще се предават на оторизирани оператори.

Отпадъците от опаковки ще се оползотворяват чрез лицензирани компании, а многократните опаковки (палети, барабани и сандъци) ще се съхраняват временно на обекта.

Битовите отпадъци, генерирани от персонала, участващ в изпълнението на плана на работните площадки, ще бъдат събирани в полиетиленови чували и ежедневно прехвърляни в контейнери тип евроконтейнер или евробидон, разположени на водонепропусклива повърхност без изтичане на земята в района на строителния обект. Оттам те ще бъдат предадени на оторизиран икономически оператор.

В експлоатационния етап на инвестицията, предвидена в ЗГП могат да възникнат отпадъци от дейностите по поддръжка и ремонт на механично, електрическо и автоматизирано оборудване. Тези отпадъци включват:

• използвани масла (хидравлични 13 01 10* и трансмисионни 13 02 05*);

• използвани восъци и мазнини (вазелин) – 12 01 12*;

• други течности – използвана спирачна течност -16 01 13*;

• бракувано електронно и електрическо оборудване – ​​16 02 14*;

• опаковки, които съдържат остатъци или са замърсени с опасни вещества от категория 15 01 10*;

• остатъци от кабели и проводници - 17 04 11;

• абсорбенти, филтриращи материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), полиращи материали, защитно облекло 15 02 02*;

Смяната или допълването на маслата ще се извършва при необходимост, в съответствие с техническите спецификации на турбината, от специализирани фирми, с които администраторът на вятърния парк ще сключи договор за обслужване и поддръжка.

Заслужава да се отбележи, че както количествено, така и качествено отпадъците, генерирани по време на експлоатацията и поддръжката, не представляват значителен проблем за опазването на околната среда. Всички отпадъци, генерирани на обекта както по време на текущата експлоатация, така и през периодите на поддръжка, ще бъдат събирани в контейнери и предавани на специализирана фирма за съхранение и третиране на отпадъци.

Отпадъците, генерирани от дейностите по поддръжка на вятърния парк, няма да се съхраняват на земята. Те ще бъдат събирани в специални контейнери и елиминирани от обекта.

По време на етапа на извеждане от експлоатация на вятърния парк, предвиден от ЗГП, ще се получат материали и оборудване, които ще бъдат използвани, както следва::

- стълбове - метални отпадъци - 17 04 07 - ще се оползотворяват като метален скрап в специализирани центрове.

- кабелни отпадъци, остатъци от проводници -17 04 11 - ще бъдат оползотворени като рециклируеми метали в специализирани центрове;

- изолационни елементи - 17 06 04 - ще се демонтират от оторизирани фирми;

- бетонът, получен в резултат на разбиване на основите - 17 01 07 - ще бъде изхвърлен в сметища за инертни отпадъци или според указанията на местните власти.

- отработени масла (хидравлични 13 01 10* и трансмисионни 13 02 05*) – ще се оползотворяват/унищожават чрез оторизирани фирми;

- използвани восъци и мазнини (вазелин) – 12 01 12* - се оползотворяват/обезвреждат от оторизирани фирми;

- други течности - използвана спирачна течност -16 01 13* - ще се оползотворява/унищожава чрез оторизирани фирми;

- бракувано електронно и електрическо оборудване - 16 02 14* - ще се оползотворява/обезврежда чрез оторизирани фирми;

- турбинни части и компоненти, 10 11 03 - ще се оползотворяват чрез оторизирани фирми.

### Изисквания към използването на терена, необходими за изпълнението на ПП

Земите, върху които се предвижда реализацията на инвестицията, предложена чрез ЗГП, са частна собственост на физически и юридически лица, с които инвеститорът SOUTH WIND SRL е сключил договори за суперфиция.

Съгласно УП № 129/28.11.2022 г., издадено от Областния съвет Констанца, настоящото предназначение на земите е „земеделска“ и определената чрез одобрените устройствени планове и за териториално устройство цел е „земи извън регулация (ЗИР) – земеделски земи и зона за производство на електрическа енергия – вятърен парк и прилежащите му конструкции“, с разрешени функции: земеделие, производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, пътища и свързани съоръжения.

Общата площ на предложеното в плана е 3.027,77 ha.

Проучваната площ за изпълнение на целта включва земеделски земи с предназначение за обработваеми площи и земи със специално предназначение – експлоатационни пътища, които са публична собственост на административно-териториалната единица община Черкезу, управлявани от Общинския съвет на община Черкезу, както и публична собственост от областен интерес.

Земите, върху които ще се развива инвестицията, обект на настоящата документация, са представени в следващата таблица (виж Ситуационен план, Приложение 3):

Таблица  1-7  Парцелите, засегнати от инвестиционните дейност

| Инвестиции | Парцели |  |
| --- | --- | --- |
| Вятърни електроцентрали (турбини) | - централа Т1 - А 439/2/15 - централа Т15 – А 208/1/20 - електроцентрали Т2 - А 411/1/10 - централа Т16 – А 208/1/13 - централа Т3 – А 439/1/16 - централа T17 – A 78/22+A 78/23 - отменена - централа Т4 – А 439/3/3 - централа Т18 - А 177/23 - централа Т5 – А 208/2/3 - централа Т19 – А 177/10 - централа Т6 – А 430/2/15 - централа Т20 – А 169/27 - централа Т7 – А 98/2/4/2 - централа Т21 – А 359/12 - централа Т8 – А 430/1/17 - централа Т22 – А 359/3 - централа Т9 - А 98/1/8 - централа T23 – A 359/25 - отменена - централа Т10 – А 207/7 - централа Т24 – А 363/2/9 - централа Т11 – А 195/25 - централа Т25 – А 363/1/23 - централа Т12 – А 208/2/21 - централа Т26 – А 72/4 - централа Т13 – А 179/10/1 - централа Т27 – А 90/9 | - централа T14 – A 174/11 - централа T28 – A 363/2/30; - централа T29 – A 367/49; - централа T30 – A 72/34; - централа T31 – A 367/12/2 - централа T32 – A 9/12 lot1,A9/12 lot2,A9/12 lot3 - централа T33 – A 78/10; - централа T34 – A 1/20/1, A 1/20/2 - централа T35 – A 277/2/11 - централа T43 – A 338/2/6 - централа T36 – A 277/2/3 - централа T44 – A 338/3/5; - централа T37 – A 124/11 - централа T45 – A 335/1/3; - централа T38 – A 250/26 - централа T46 – A 314/1/18/1, A 314/1/18/2; - централа T39 – A 251/28/1 - централа T47 – A 314/1/12 - централа T40 – A 250/10 - централа T48 – A 411/2/4; - централа T41 – A 338/1/21 - централа T42 – A 379/7/5 |
| Трансформаторни станции | - SS01 - A5/28 - SS02 - A251/1/26 – отменена - SS03 - A177/16 – новопредложена (близо до турбинаT19) | - SS03 – A367/49 ще подлежи на друга процедура за разрешаване - SS04 - A207/11 |
| Организация на обекта (временно) | - OS1 - A251/1/31 - OS2 - A367/15 - OS3 - A250/9 |  |
| Пътища за достъп до парцелите | - A163/18/2 - A277/4/7 - A251/31 |  |

Достъпът до обекта е от националния път (DN), общинските пътища (DC) и съществуващите експлоатационни пътища (De), изброени по-долу:

| Тип път | Достъп до обекта |
| --- | --- |
| Национален път | DN38 Констанца – Негру Вода |
| Окръжен път | DJ391 Мангалия – Негру Вода – Кобадин – Тузла |
| Съществуващи общински пътища | DC13, DC16, DC17, DC18, DC19 |
| Съществуващи експлоатационни пътища | De 357, De 64, De 68, De 77, De 75/20, De 78/3, De 87, De 78/1, De 94/1, De 163/1,De 181, De 176, De 168, De 173, De169/1, De 172, De 208/1/1, De 198, De 195/16, De 98/1/1, De 98/2/1, De 430/1/1, De 430/2/1, De 432, De 440, De 439/2/1, De 411/1/1, De 439/1/1, De 224/4, De 251/1, De 130/2, De 250/1, De 130/1, De 129, De 128, De 125, De 271, De 258/10, De 379/2/1, De 361, De 356/1, De 356, De 356/2, De 339/1, De 339, De 337, De 336, De 314/1/1, De 315, De 277/8, De 277/7. |
| Пътища за достъп до парцелите | A163/18/2, A277/4/7 și A251/31. |

Funcțiunea principală a zonei studiate este agricultura, terenul agricol cu funcțiunea actuală arabil, are o suprafața de 2.908,24 ha, reprezentând 96,05% din totalul suprafeței studiate. Categoriile de folosință a terenului sunt prezentate în tabelul și figura următoare.

|  | Категории текуща употреба; ha. Пасище; 64. Напоителен канал; 11,77. Голямо движение (DN+Dc); 5,24. Експлоатационни пътища (De); 36,65. Непродуктивна земя; 1,87. Обработваема земя; 2908,24. Общо; 3027,77. |
| --- | --- |

Фигура 1-11  Карта на наличните възобновяеми ресурси по региони

За всеки парцел, на който ще бъдат инсталирани вятърните турбини, ще бъде поискано във фазата на DTAC (Техническа документация за получаване на разрешение за строеж) окончателното отстраняване от селскостопанската верига на площите, заети от основата на стълба, пътищата за достъп до турбините и платформите за поддръжка. Енергийният парк ще доведе до окончателното премахване от селскостопанската верига на площ от ок. 30 ха.

За повърхностите, заети от платформите за съхранение на компонентни части и монтаж на кранове, ще се изисква временно отстраняване на свързаните повърхности от селскостопанската верига. Енергийният парк ще доведе до временно отстраняване от селскостопанската верига на площ от прибл. 70 ха.

Картата с разпределението на категориите земеползване в зоната на покритие на ЗГП е представена на фигурата по-долу.

Източник: CORINE Land Cover, 2018 г., версия 2020_20u1m Дата на публикуване: 14 юни 2019 г. Дата на ревизия: 13 май 2020 г.

Фигура 1-12  Разпределение на категориите земеползване в зоната на покритие на ЗГП

По отношение на разпределението на категориите земеползване, изследваната зона представлява площ от обработваема земя (по-голямата част – 90%), вторични пасища, предимно земеделска земя, смесена с естествена растителност, прекъснато градско пространство и индустриални или търговски единици.

### Допълнителните услуги, изисквани от внедряването на ПП

Реализацията на предвидения в ЗГП проект за вятърна централа не изисква допълнителни услуги като: извеждане от експлоатация/преместване на тръбопроводи, високоволтови линии, промени в трасето на железопътни или пътни линии и др.

Свързването на ветрогенераторите ще бъде подробно описано в техническия проект.

### Дейности, генерирани в резултат на изпълнение на ПП

### Изпълнението на ЗГП генерира следните дейности:

- Изработване на проект за техническо изпълнение;;

2. Получаване на одобрения, съгласувания и разрешение за строеж;

3. Изпълнението на вятърния парк генерира следните дейности:

a. Транспортна дейност на оборудване и строителни материали;

б.Строителни дейности - монтаж;

в. Дейности по мониторинг на въздействието върху биоразнообразието/околната среда в района;

г. Дейности по производство на електроенергия с помощта на вятърни турбини;

д. Дейности по поддръжка на вятърни турбини;

е. Дейности по сметосъбиране и транспортиране през периода на изпълнение на проекта.

Следващата таблица обобщава, по етапи на жизнения цикъл, основните интервенции, които ще бъдат резултат от изграждането на парка за вятърна енергия.

Таблица 1 -8  Дейности, генерирани в резултат на изпълнение на ПП

| Етап | Вид на интервенцията | Включени дейности |
| --- | --- | --- |
| Строителстшо | Изграждане на пътища за достъп | • Дейности по почистване на растителността • Премахване на повърхностния слой на почвата • Съхранение на отстранената почва • Компактиране/изравняване • Полагане на слой баласт • Строителен трафик на превозни средства/работа на необходимата техника |
|  | Реализация на технологични платформи и основи | • Дейности по почистване на растителността • Премахване на повърхностния слой на почвата • Съхранение на отстранената почва • Компактиране/изравняване • Полагане на слой баласт/основи • Строителен трафик на превозни средства/работа на необходимата техника |
|  | Монтаж на вятърни електроцентрали | • Монтаж на пилона, гондолата и лопатките • Работа на необходимата техника |
|  | Извършване на електрически връзки и полагане на подземни кабели между ветрогенераторните групи | • Дейности по почистване на растителността • Премахване на повърхностния слой на почвата • Изкопни дейности за канал • Съхранение на почвата от изкопните работи • Монтаж на кабели • Запълване • Изравняване • Строителен трафик на превозни средства/работа на необходимата техника |
|  | Изграждане на трансформаторни станции | • Работи по почистване на растителност • Работи по разкриване на повърхностния почвен слой • Изграждане на основи - изкопи и бетониране • Складиране на пръст от изкопи • Движение на обекта на превозни средства/работа на необходимите машини • Монтаж на оборудването на подстанцията - • Оградни работи |
|  | Настройка на организацията на сайта | · Подготовка на терена – почистване на растителността · Сваляне на горния слой на почвата · Съхранение на свалената почва · Полагане на баластен слой · Компактиране/изравняване · Строителен трафик на превозните средства/работа на необходимата техника |
|  | Рекултивационни работи в края на строителството | - Възстановяване на терена след извършване на работи и рехабилитация на временно използваните площи. - Премахване на всички инсталации, машини и отпадъци, както и повторно полагане на горния слой на почвата на временните работни площи. |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ | Поддръжка и ремонти | ·Трафик на превозни средства/работа на машини/оборудване, което е необходимо ·Интервенции и ремонти на вятърните турбини ·Текущи ремонти, подмяна на оборудване ·Смяна на масла/смазочни течности ·Премахване на отпадъци, генерирани от ремонти и поддръжка |
| ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ Интервенциите и дейностите са подобни на тези в етап на постройка | Организация на строителната площадка |  Подреждане на терена – работи по почистване на растителността  Премахване на слой от растителна почва  Съхранение на премахнатата почва  Полагане на слой от баласт  Работи по компактиране/изравняване  Трафик на строителни превозни средства/работа на необходимите машини |
|  | Демонтаж на вятърни електроцентрали | - Демонтиране на лопатките, гондолата/кабината и стълба |
|  | Извеждане от експлоатация на технологични платформи и фундаменти | • Работи по почистване на растителност • Работи по разкриване на повърхностния почвен слой • Съхранение на непокрита почва • Работи по разрушаване на основи •Работи по уплътняване/подравняване - • Движение на строителната площадка на превозни средства/работа на машини, необходими за извършване на работите |
|  | Извеждане от експлоатация на електрически връзки и премахване на подземни кабели | • Работи по почистване на растителност • Работи по разкриване на повърхностния почвен слой • Изкопни работи • Складиране на пръст от изкопи • Премахване на електрически кабели • Работи по запълване на канавки и подравняване • Възстановяване на растителния килим. - • Движение на строителната площадка на превозни средства/работа на машини, необходими за извършване на работите |
|  | Извеждане от експлоатация на трафопостове | • Демонтаж на оборудването на трансформаторната станция • Работи по почистване на растителност • Изкопни работи • Складиране на пръст от изкопи • Къртене на основи - • Движение на строителната площадка на превозни средства/работа на машини, необходими за извършване на работите |
|  | Извеждане от експлоатация на експлоатационни пътища | - Работи по премахване на повърхностния слой от почва - Съхранение на почвата от изкопаванията - Работи по премахване на слоя баласт - Работи по компактиране/изравняване - Трафик на строителни превозни средства/работа на необходимите машини |
|  | Мелиоративни работи след завършване на строителството | - Възстановяване на площадката, където са извършени работи, и рехабилитация на временно използваните повърхности - Работи по отстраняване на всички инсталации, машини и отпадъци и възстановяване на слоя растителна почва върху временно използваните повърхности |

За тези дейности ще се използва, доколкото е възможно, местната работна ръка.

### Описание на технологичните процеси на ПП

Инвестицията, предвидена в ЗГП, има проектиран живот от минимум 30 години, а изпълнението и въвеждането в експлоатация на плана ще се осъществи в рамките на 24 месеца.

Основните дейности в технологичния процес на изграждане на вятърния парк са подробно описани в глава 1.1.4, която разглежда жизнения цикъл на предложения проект (ПП).

Технологичният процес за производство на електрическа енергия от вятъра се състои в прехвърлянето на кинетичната енергия на вятъра към вятърна турбина чрез нейните лопатки.

Принципът на работа се основава на задвижването на лопатките на турбината от вятъра, което от своя страна активира генератора на турбината. За да се увеличи скоростта на действие върху централната ос, системата включва и скоростен множител.

Генерираната мощност от вятърната турбина е директно пропорционална на плътността на вятъра, площта, обхваната от пълното движение на лопатките на ротора, и квадрата на скоростта на вятъра.

Енергийният поток е следният: Кинетична енергия на вятъра → механична енергия на ротора → електрическа енергия на генератора → разпределителна мрежа → (съхранение в акумулатори) → изолирани товари (например изолирани села)

### Съществуващи характеристики на ПП, предложени или одобрени, които могат да генерират кумулативно въздействие с ПП, който е в процедурата за оценка, и които могат да повлияят на ANPIC

- По отношение на връзката с други планове и програми както на територията на Румъния, така и на България, според наличната информация в близост до предложения вятърен парк се намират следните съществуващи и предложени вятърни паркове (виж Фигура 1-6)

- Съществуващи:

  - ”ЕНЕРГИЕН ВЯТЪРЕН ПАРК С 32 ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ, ОБЩА МОЩНОСТ 80 MW, ТРАНСФОРМАТОРНА СТАНЦИЯ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ ЗА СВЪРЗВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩА ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ДОСТЪП“, разположен в общините Чирногени и Индепенденца. Разстоянието между предложения вятърен парк и съществуващия е приблизително 1,5 км (разстоянието между предложената турбина T24 и съществуващата T1).

  - Вятърен парк на територията на България, разположен на разстояние 5,6 км от предложения проект (разстоянието между предложената турбина T3 и съществуващата T6).

- Предложени:

С цел оценка на кумулативното въздействие върху околната среда и върху защитените природни територии за Подробния устройствен план „Енергиен вятърен парк 48 (46) CE, трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища“, предложен да бъде разположен в село Черкежу, окръг Констанца, към компетентния орган за опазване на околната среда в Констанца е изпратено запитване с адрес №37/10.05.2024 относно информация за проектите и плановете/стратегиите, одобрени/съгласувани в периода 2020-2024 г., както и тези, които са в процес на одобрение на територията на село Черчежу и съседните населени места (Мъгура, Къщиореле, Вироага, Чирногени, Негру Вода, Олтени, Дъмбравени, Индепенденца, Плопени), операторите, които осъществяват дейности на административната територия на Черкезу, проектите и плановете/стратегиите, одобрени/съгласувани/в процес на одобрение, разположени в зоната на защитените територии, намиращи се в зоната на влияние на съответния ЗГП: ROSAC0071 (ROSCI0071), ROSPA0036, ROSPA0166, ROSPA0094, ROSAC0157 (ROSCI0157), данни за местоположението на проектите/плановете спрямо границите на тези защитени територии и заетите от тях площи в рамките на защитените територии и т.н.

Съгласно писмо на АПМ Констанца № 5836/12.06.2024 бяха предоставени следните информации относно проектите:

- Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън границите на село Фънтана Маре, община Индепенденца, окръг Констанца,

- Вятърен енергиен парк 17 CE-112,2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън границите на общините Индепенденца и Черкезу, окръг Констанца,

- Вятърен парк Комана - Печинеага - трасета за подземни електрически кабели и оптична мрежа,

- Строителство на вятърна електрическа централа, включваща: вятърни турбини, достъпни пътища и монтажни/поддръжка платформи, собствена трансформаторна станция, електрическа мрежа за средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Независимост, окръг Констанца,

- Демонтаж на съществуващи сгради и строителство на фотоволтаична централа 3,212 MW, свързване към SEN, разполагане на PC и PTAB, изграждане на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителството в местност Индепенденца,

- Строителство на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, общини Индепенденца и Дъмбравени,

- Строителство на подземна оптична мрежа за електронни комуникации, Негру Вода,

- Захранване с електрическа енергия на водоснабдителна станция, село Фурника, селска община Дъмбравени, окръг Констанца,

- Генерален устройствен план на община Индепенденца,

- Създаване на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца,

- Строителство на мост в местност Мовила Верде, ул. Бисеричи, местност Мовила Верде, община Индепенденца,

- Асфалтиране на улиците Комана, Тътару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца,

- Строителство на мостове, мостчета и канализации за дъждовни води в местност Крединца, община Чирногени,

- Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца.

- -RIG SERVICE SA, ЗГП - ВЯТРОЕНЕРГИЕН ПАРК 17 CE – CCA. 112,2 MW, ТРАНСФОРМАЦИОННА СТАНЦИЯ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪВЪРЗВАЩИ МРЕЖИ, ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИИ И ПЪТИЩА ЗА ДОСТЪП“, В ОБЩИНА ИНДЕПЕНДЕНТА, НАМИРАЩА СЕ ИЗВЪН ЗАСТРОЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОКРЪГ КОНСТАНЦА.

- - ОБЩИНА ИНДЕПЕНДЕНЦА - "ГЕНЕРАЛЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИНДЕПЕНДЕНЦА ".

- - EMERGY STRIBOG SRL - "СТРОИТЕЛСТВО НА ВЯТЪРНА ЦЕНТРАЛА, ВКЛЮЧВАЩА: ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ, ДОСТЪПНИ ПЪТИЩА И ПЛАТФОРМИ ЗА МОНТАЖ/ПОДДРЪЖКА, СОБСТВЕНА ТРАНСФОРМАТОРНА СТАНЦИЯ, ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА ЗА СРЕДНО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА", ОБЩИНА ИНДЕПЕНДЕНЦА, ОКРЪГ КОНСТАНЦА.

- UAT Индепенденца - "СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНА МРЕЖА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ОБЩИНА НЕЗАВИСИМОСТ, ОКРЪГ КОНСТАНЦА".

- ОБЩИНА ИНДЕПЕНДЕНЦА - "СТРОИТЕЛСТВО НА ВОДОСТОК В Н.М. МОВИЛА ВЕРДЕ, УЛ. БИСЕРИЦИ, Н.М. МОВИЛА ВЕРДЕ, ОБЩИНА ИНДЕПЕНДЕНЦА, ОКРЪГ КОНСТАНЦА".

- RAJA - "ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСТВО НА ВОДНА СТАНЦИЯ, СЕЛО  ФУРНИКА, ОБЩИНА ДЪМБРАВЕНИ, ОКРЪГ КОНСТАНЦА".

- AGROTECH INVESTMENT SRL - "СЪБОР НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И СТРОИТЕЛСТВО НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 3,212 MW, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА, ПОСТАВЯНЕ НА PC И PTAB, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ПЪТ И ДОСТЪП, ОГРАДЖАНЕ НА ТЕРЕН И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ В Н.М. ИНДЕПЕНДЕНЦА ".

- RCS & RDS SRL - "СТРОИТЕЛСТВО НА ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ НЕГРУ ВОДА".

- ROMCM S.A. - "ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТРЪБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ НА ПРИРОДЕН ГАЗ DN 1000T1 ИСАКЧЕА - НЕГРУ ВОДА, В ЗОНА КАРИЕРА ROMCIM, ПЛ МЕДЖИДИЯ".

- PECINEAGA ENERGIES SRL - "ВЯТЪРЕН ПАРК КОМАНА - ПЕЧИНЕАГА - ТРАСЕ НА ПОДЗЕМНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛИ И ОПТИЧНА МРЕЖА"

- Кметство на община Комана чрез представител кмет Адам Йон - "АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ КОМАНА, ТАТАРУ И ПЕЛИНУ, ЕТАП I, ОБЩИНА КОМАНА, ОКРЪГ КОНСТАНЦА".

- Община Чирногени - "СТРОИТЕЛСТВО НА МОСТОВЕ, ВОДОСТОЦИ И ОТТОЧНИ КАНАЛИ ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ В СЕЛО КРЕДИНЦА, ОБЩИНА ЧИРНОГЕНИ.

Фигура 1 -13  съществуващи ПП, предложени или одобрени, които могат да генерират кумулативно въздействие с ПП

### Друга информация, поискана от ACPM (Компетентен орган за провеждане на процедурата по издаване на екологично разрешение)

До момента на това проучване не е изискана друга информация относно предложения проект. Изясняваме обаче, че има възможност след хода на процедурата и заседанията за технически анализ да се появи друга нова информация, която да бъде интегрирана в проучването.

### Обобщение на ефектите, генерирани от прилагането на ПП

Проектът не пресича нито едно място от Натура 2000. В близост до ЗГП на разстояние по-малко от 5 км са идентифицирани три природни зони от общностен интерес:

- 1 зона, разположена на територията на Румъния ROSAC0071(ROSCI0071) Думбръвени –Валеа Урлуя– Езеро Ведероаса на разстояние около 2,79 км от границата на ЗГП –

- 2 зони, разположени на територията на България - BG0000569 Кардам (България), разположена на разстояние около 410 м от границата на ЗГП, и BG0000570 Изворово- Краище на разстояние около 3,64 км от границата на ЗГП.

В зоната за прилагане на плана на разстояние от 5 до 20 км са разположени 5 защитени природни територии:

- 5 природни територии, защитени от орнитофаунистична защита:

  - ROSPA0166 Плопени-Кирноджени на 6,21 км от границата на ЗГП

  - ROSPA0036 Думбръвени, разположен на разстояние 7,07 км от границата на ЗГП

  - ROSPA0094 	Гора Hagieni на разстояние 18,39 км от границата на ЗГП ROSPA0151

  - Ciobănița-Osmancea на разстояние 18,55 км от границата на ЗГП

- ROSPA0001 	Алиман-Адамклиси. на разстояние 19,12 км от границата на ЗГП

- 2 защитени природни територии от общностен интерес:

  - ROSAC0157 Гора Hagieni - Cotul Văii на разстояние 13,81 км от границата на ЗГП,

  - BG0000130 Крайморска Добруджа (България) на 11 км от границата на ЗГП

Съгласно разпоредбите на Приложение № 6А от Методологичното ръководство относно адекватната оценка на потенциалните ефекти на плановете или проектите върху защитените природни територии от общностен интерес, интегрална част от Заповед № 1682/2023, за идентификация на потенциално засегнатите ANPIC/ЗПП (защитени природни площи) от ПУЗ са приложени следните критерии::

• пресичане;

• съседство (зона на влияние);

• подвижност на видовете;

• екологична свързаност.

Тази идентификация е извършена с помощта на пространствения анализ GIS. Идентификацията на ANPIC/ЗПП зависи от естеството на предложеното ПУЗ, от разстоянието, на което могат да се появят ефекти и се осъществява с минимален набор от данни и информация, като: локализация на разглежданата територия чрез ПУЗ, граници на ANPIC/ЗПП, граници на водни тела (зони на акватична свързаност) и локализация на екологични коридори/зони със свързаност/екологична непрекъснатост.

Потенциални форми на влияние, взети под внимание:

PH – загуба на хабитати: окончателно за占ване на хабитати или на хабитати, благоприятни за видовете;

AH – изменение на хабитатите;

FH – фрагментиране на хабитатите;

PAS – нарушаване на активността на видовете: гнездене, хранене, почивка;

REP – намаляване на популационните ефективи: инцидентно нараняване от машини, разрушаване на гнезда, сблъсък с машини.

Целият списък на защитените природни територии е подложен на анализ за наличието на възможност да бъдат засегнати от изпълнението на плана, с оглед на мобилността на видовете, присъстващи в териториите, съществуването на екологични коридори, които биха могли да свържат зоната на работата със защитените природни територии, както и от гледна точка на идентифицирането на ограничителни мерки в плановете за управление на защитените природни територии.

Анализирайки разстоянието и видовете/хабитатите, за които са определени тези защитени територии, и като се има предвид Докладът за представяне, както и Първоначалното решение за класификация № 32/12.05.2024, издадено от Агенцията за защита на околната среда в Констанца, беше установено, че могат да бъдат потенциално засегнати директно/индиректно от ПУЗ пет защитени природни територии на територията на Румъния (ROSAC0071/ROSCI0071, ROSPA0036, ROSPA0094, ROSAC0157/ROSCI0157, ROSPA0166) и две територии на територията на България (BG0000569, BG0000570), които ще бъдат разгледани в следващите раздели.

Таблица 1 .9  Таблично представяне на ПП интервенции и компоненти

| Етап | Тип интервенция | Компонент | Локализиране | Дистанция до най-близкия защитен природен обект (ANPIC) (км) |  |  |  |  |  |  | Alte informaţii suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ROSAC0071 | ROSPA0036 | ROSPA0094 | ROSAC0157 | ROSPA0166 | BG0000569 | BG0000570 |  |
| Строителство | Организация и провеждане на строителството (включително строителния трафик) | Организация на строителната площадка | OS1 - турбинна зона T39 | 7,47 | 12,10 | 23,93 | 1967 | 12,90 | 3,72 | 8,36 | - |
|  |  |  | OS2 - турбинна зона T31 | 7,41 | 10,13 | 23,33 | 19,54 | 9,65 | 7,57 | 9,69 | - |
|  |  |  | OS3 - турбинна зона T40 | 6,50 | 11,63 | 25,25 | 20,80 | 14,12 | 3,67 | 6,89 | - |
|  |  | Трафик на строителната площадка | Експлоатационен път на турбините | 3,22 | 8,27 | 18,79 | 14,10 | 7,12 | 0,74 | 29,42 | - |
|  | Изграждане на достъпни пътища | Укрепване на съществуващите експлоатационни пътища | Експлоатационен път на турбините | 3,22 | 8,27 | 18,79 | 14,10 | 7,12 | 0,74 | 29,42 | - |
|  |  | Изграждане на достъпни пътища до парцелите, на които ще се строят вятърните централи | Път за достъп до турбината | 3,22 | 8,27 | 18,79 | 14,10 | 7,12 | 0,74 | 29,42 | - |
|  | Земни работи (изравняване на терена, копаене, изкопи, запълвания) | Трансформаторна станция | Трансформаторна станция 1 | 4,48 | 7,90 | 25,92 | 22,12 | 11,17 | 8,25 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 2 (анулирана) | 7,59 | 12,27 | 24,11 | 19,75 | 12,27 | 3,97 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 3 A177/16 – нова предложена (в близост до вятърната турбина T19) SS03 – A367/49 ще подлежи на отделна процедура за разрешение. | 10,46 | 13,97 | 20,32 | 16,31 | 9,65 | 5,77 | 11,99 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 4 (анулирана) | 10,74 | 15,08 | 20,93 | 16,38 | 11,99 | 3,38 | 11,57 | - |
|  |  | Платформа на турбината | Платформата на турбината T1 | 12,75 | 17,55 | 20,70 | 15,36 | 14,16 | 2,50 | 12,72 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT2 | 11,52 | 16,53 | 22,04 | 16,76 | 14,57 | 1,12 | 11,34 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT3 | 13,35 | 18,18 | 20,53 | 15,01 | 14,53 | 2,46 | 13,18 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT4 | 11,84 | 16,66 | 21,30 | 16,12 | 13,96 | 1,86 | 11,91 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT5 | 8,48 | 12,92 | 22,88 | 18,59 | 12,29 | 3,44 | 9,36 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT6 | 11,71 | 16,19 | 20,54 | 15,66 | 12,62 | 2,86 | 12,25 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT7 | 13,01 | 17,28 | 19,14 | 14,24 | 12,11 | 4,10 | 13,65 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT8 | 11,83 | 16,09 | 20,03 | 15,33 | 11,87 | 3,57 | 12,54 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT9 | 12,86 | 16,89 | 18,82 | 14,19 | 11,27 | 4,66 | 13,70 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT10 | 11,06 | 15,28 | 20,51 | 16,02 | 11,63 | 3,56 | 11,88 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT11 | 11,99 | 15,79 | 19,16 | 14,96 | 10,35 | 5,02 | 13,09 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT12 | 10,02 | 14,19 | 21,34 | 16,99 | 11,51 | 3,71 | 10,95 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT13 | 11,60 | 15,00 | 19,21 | 15,18 | 9,19 | 5,98 | 12,98 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT14 | 10,66 | 14,28 | 20,25 | 16,19 | 9,94 | 5,22 | 11,94 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT15 | 9,18 | 13,26 | 21,93 | 17,78 | 11,30 | 4,15 | 10,27 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT16 | 8,52 | 12,69 | 22,55 | 18,44 | 11,61 | 4,12 | 9,64 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT17 (отменена според становището на Transgaz) | 11,05 | 14,76 | 18,92 | 14,99 | 8,17 | 6,98 | 13,35 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT18 | 10,78 | 14,15 | 19,96 | 15,97 | 9,27 | 5,90 | 12,25 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT19 | 10,78 | 14,15 | 19,96 | 15,97 | 9,27 | 5,90 | 12,25 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT20 | 9,13 | 12,94 | 21,72 | 17,70 | 10,63 | 4,88 | 10,46 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT21 | 9,96 | 14,42 | 18,82 | 15,04 | 7,09 | 8,05 | 13,73 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT22 | 10,18 | 13,80 | 19,62 | 15,79 | 7,85 | 7,37 | 12,84 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT23 (отменена по становище на Трансгаз) | 8,97 | 13,48 | 19,56 | 15,86 | 6,75 | 8,59 | 13,31 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT24 | 9,07 | 12,81 | 20,33 | 16,59 | 7,44 | 8,12 | 12,44 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT25 | 9,68 | 12,51 | 20,89 | 17,07 | 8,32 | 7,32 | 11,68 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT26 | 8,90 | 11,65 | 21,78 | 17,97 | 8,75 | 7,30 | 10,89 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT27 | 8,72 | 12,13 | 21,95 | 18,01 | 9,94 | 5,88 | 10,38 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT28 | 8,98 | 11,93 | 21,27 | 17,52 | 7,98 | 7,91 | 11,62 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT29 | 8,80 | 11,20 | 22,01 | 18,27 | 8,38 | 7,93 | 10,97 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT30 | 8,10 | 10,93 | 22,57 | 18,75 | 9,32 | 7,20 | 10,13 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT31 | 7,34 | 9,89 | 23,47 | 19,71 | 9,54 | 7,82 | 9,59 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT32 | 5,43 | 7,48 | 25,65 | 21,94 | 10,87 | 9,16 | 7,95 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT33 | 10,79 | 14,14 | 19,54 | 15,62 | 8,34 | 6,83 | 12,76 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT34 | 4,01 | 8,34 | 26,51 | 22,57 | 13,15 | 7,10 | 5,91 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT35 | 3,36 | 8,57 | 27,64 | 23,62 | 14,73 | 6,81 | 4,58 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT36 | 3,80 | 8,72 | 27,04 | 23,04 | 14,13 | 6,59 | 5,20 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT37 | 4,98 | 9,56 | 25,94 | 21,94 | 13,24 | 5,89 | 6,28 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT38 | 6,24 | 10,95 | 24,84 | 20,69 | 13,15 | 4,57 | 7,19 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT39 | 7,16 | 11,82 | 24,05 | 19,80 | 12,94 | 3,90 | 8,00 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT40 | 6,49 | 11,60 | 25,25 | 20,82 | 14,16 | 3,75 | 6,90 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT41 | 6,68 | 12,23 | 25,76 | 21,07 | 15,19 | 3,23 | 6,73 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT42 | 7,70 | 13,44 | 25,45 | 20,50 | 15,76 | 2,20 | 7,36 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT43 | 6,50 | 12,33 | 26,27 | 21,49 | 15,81 | 3,39 | 6,37 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT44 | 5,97 | 12,11 | 27,20 | 22,41 | 16,49 | 4,17 | 5,57 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT45 | 4,21 | 10,78 | 28,75 | 24,09 | 17,22 | 5,90 | 3,88 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT46 | 3,31 | 9,91 | 29,22 | 24,71 | 17,17 | 6,69 | 3,11 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT47 | 3,19 | 10,16 | 30,06 | 25,45 | 18,09 | 7,24 | 2,56 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT48 | 10,85 | 15,88 | 22,49 | 17,32 | 14,48 | 0,72 | 10,73 | - |
|  | Работи по основите | Основа на турбината | Основа на турбинатаT1 | 12,76 | 17,56 | 20,77 | 15,43 | 14,19 | 2,64 | 12,83 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT2 | 11,66 | 16,72 | 22,09 | 16,77 | 14,77 | 1,30 | 11,52 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT3 | 13,46 | 18,33 | 20,63 | 15,08 | 14,76 | 2,58 | 13,31 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT4 | 11,90 | 16,71 | 21,32 | 16,14 | 13,98 | 2,07 | 12,08 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT5 | 8,49 | 12,93 | 22,95 | 18,68 | 12,35 | 3,72 | 9,48 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT6 | 11,80 | 16,33 | 20,62 | 15,73 | 12,84 | 2,99 | 12,38 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT7 | 13,13 | 17,44 | 19,18 | 14,26 | 12,33 | 4,28 | 13,83 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT8 | 11,95 | 16,26 | 20,05 | 15,34 | 12,08 | 3,75 | 12,72 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT9 | 12,92 | 17,02 | 18,90 | 14,26 | 11,50 | 4,79 | 13,82 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT10 | 11,07 | 15,30 | 20,58 | 16,11 | 11,68 | 3,84 | 11,99 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT11 | 12,05 | 15,85 | 19,18 | 15,01 | 10,37 | 5,32 | 13,26 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT12 | 10,08 | 14,33 | 21,41 | 17,06 | 11,72 | 3,80 | 11,07 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT13 | 11,67 | 15,13 | 19,24 | 15,20 | 9,40 | 6,12 | 13,15 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT14 | 10,73 | 14,43 | 20,26 | 16,20 | 10,13 | 5,35 | 12,12 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT15 | 9,28 | 13,43 | 21,95 | 17,80 | 11,48 | 4,26 | 10,45 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T16 | 8,59 | 12,75 | 22,57 | 18,49 | 11,62 | 4,41 | 9,82 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T17 (отменена по становище наТрансгаз) | 11,28 | 14,89 | 18,94 | 15,01 | 8,37 | 7,12 | 13,53 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT18 | 10,84 | 14,21 | 19,98 | 15,99 | 9,28 | 6,21 | 12,44 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT19 | 10,20 | 13,58 | 20,59 | 16,63 | 9,44 | 6,17 | 11,85 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT20 | 9,15 | 12,95 | 21,79 | 17,77 | 10,67 | 5,18 | 10,60 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT21 | 9,98 | 14,43 | 18,89 | 15,12 | 7,14 | 8,24 | 13,88 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT22 | 10,20 | 13,87 | 19,64 | 15,82 | 7,87 | 7,68 | 13,04 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT23 (отменена по становище наТрансгаз) | 9,00 | 13,55 | 19,59 | 15,90 | 6,77 | 8,90 | 13,52 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT24 | 9,30 | 12,89 | 20,40 | 16,65 | 7,64 | 8,22 | 12,57 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT25 | 9,79 | 12,60 | 20,96 | 17,14 | 8,51 | 7,42 | 11,81 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT26 | 9,96 | 11,78 | 21,78 | 17,99 | 8,91 | 7,40 | 11,07 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT27 | 8,73 | 12,14 | 22,03 | 18,10 | 10,00 | 6,17 | 10,51 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT28 | 9,01 | 11,97 | 21,21 | 17,58 | 8,02 | 8,21 | 11,81 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT29 | 8,82 | 11,21 | 22,08 | 18,35 | 8,44 | 8,22 | 11,16 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT30 | 8,12 | 11,03 | 22,64 | 18,82 | 9,50 | 7,29 | 10,26 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT31 | 7,36 | 9,90 | 23,54 | 19,79 | 9,61 | 8,10 | 9,79 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT32 | 5,49 | 7,51 | 25,83 | 22,13 | 10,94 | 9,38 | 8,14 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT33 | 11,02 | 14,28 | 19,56 | 15,64 | 8,53 | 6,96 | 12,94 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT34 | 4,03 | 8,35 | 26,73 | 22,79 | 13,28 | 7,28 | 6,08 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT35 | 3,38 | 8,60 | 27,80 | 23,79 | 14,80 | 7,00 | 4,70 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT36 | 3,81 | 8,75 | 27,20 | 23,21 | 14,20 | 6,97 | 5,33 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT37 | 5,05 | 9,72 | 25,99 | 21,97 | 13,42 | 5,90 | 6,46 | - |
|  |  |  | Основа на турбинатаT38 | 6,27 | 11,00 | 25,07 | 20,92 | 13,30 | 4,70 | 7,32 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T39 | 7,19 | 11,87 | 24,28 | 20,03 | 13,01 | 4,01 | 8,31 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T40 | 6,69 | 11,76 | 25,27 | 20,84 | 14,17 | 3,79 | 7,23 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T41 | 6,90 | 12,40 | 25,77 | 21,09 | 15,21 | 3,22 | 7,05 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T42 | 7,91 | 13,61 | 25,47 | 20,52 | 15,77 | 2,15 | 7,69 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T43 | 6,52 | 12,34 | 26,47 | 21,71 | 15,89 | 3,55 | 6,51 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T44 | 5,99 | 12,13 | 27,26 | 22,27 | 16,53 | 4,16 | 5,73 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T45 | 4,24 | 10,80 | 28,84 | 24,22 | 17,24 | 5,99 | 4,01 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T46 | 3,34 | 9,93 | 29,31 | 24,83 | 17,19 | 6,80 | 3,26 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T47 | 3,21 | 10,19 | 10,19 | 25,62 | 18,16 | 7,35 | 2,65 | - |
|  |  |  | Основа на турбината T48 | 10,99 | 16,07 | 25,54 | 17,33 | 14,68 | 0,90 | 10,91 | - |
|  | Работи по инсталация/монтаж на оборудване | Турбина | Турбина T1 | 12,76 | 17,56 | 20,77 | 15,43 | 14,19 | 2,64 | 12,83 | - |
|  |  |  | Турбина T2 | 11,66 | 16,72 | 22,09 | 16,77 | 14,77 | 1,30 | 11,52 | - |
|  |  |  | Турбина T3 | 13,46 | 18,33 | 20,63 | 15,08 | 14,76 | 2,58 | 13,31 | - |
|  |  |  | Турбина T4 | 11,90 | 16,71 | 21,32 | 16,14 | 13,98 | 2,07 | 12,08 | - |
|  |  |  | Турбина T5 | 8,49 | 12,93 | 22,95 | 18,68 | 12,35 | 3,72 | 9,48 | - |
|  |  |  | Турбина T6 | 11,80 | 16,33 | 20,62 | 15,73 | 12,84 | 2,99 | 12,38 | - |
|  |  |  | Турбина T7 | 13,13 | 17,44 | 19,18 | 14,26 | 12,33 | 4,28 | 13,83 | - |
|  |  |  | Турбина T8 | 11,95 | 16,26 | 20,05 | 15,34 | 12,08 | 3,75 | 12,72 | - |
|  |  |  | Турбина T9 | 12,92 | 17,02 | 18,90 | 14,26 | 11,50 | 4,79 | 13,82 | - |
|  |  |  | Турбина T10 | 11,07 | 15,30 | 20,58 | 16,11 | 11,68 | 3,84 | 11,99 | - |
|  |  |  | Турбина T11 | 12,05 | 15,85 | 19,18 | 15,01 | 10,37 | 5,32 | 13,26 | - |
|  |  |  | Турбина T12 | 10,08 | 14,33 | 21,41 | 17,06 | 11,72 | 3,80 | 11,07 | - |
|  |  |  | Турбина T13 | 11,67 | 15,13 | 19,24 | 15,20 | 9,40 | 6,12 | 13,15 | - |
|  |  |  | Турбина T14 | 10,73 | 14,43 | 20,26 | 16,20 | 10,13 | 5,35 | 12,12 | - |
|  |  |  | Турбина T15 | 9,28 | 13,43 | 21,95 | 17,80 | 11,48 | 4,26 | 10,45 | - |
|  |  |  | Турбина T16 | 8,59 | 12,75 | 22,57 | 18,49 | 11,62 | 4,41 | 9,82 | - |
|  |  |  | Турбина T17 (отменена по становище на Трансгаз) | 11,28 | 14,89 | 18,94 | 15,01 | 8,37 | 7,12 | 13,53 | - |
|  |  |  | Турбина T18 | 10,84 | 14,21 | 19,98 | 15,99 | 9,28 | 6,21 | 12,44 | - |
|  |  |  | Турбина T19 | 10,20 | 13,58 | 20,59 | 16,63 | 9,44 | 6,17 | 11,85 | - |
|  |  |  | Турбина T20 | 9,15 | 12,95 | 21,79 | 17,77 | 10,67 | 5,18 | 10,60 | - |
|  |  |  | Турбина T21 | 9,98 | 14,43 | 18,89 | 15,12 | 7,14 | 8,24 | 13,88 | - |
|  |  |  | Турбина T22 | 10,20 | 13,87 | 19,64 | 15,82 | 7,87 | 7,68 | 13,04 | - |
|  |  |  | Турбина T23 (отменена по становище на Трансгаз) | 9,00 | 13,55 | 19,59 | 15,90 | 6,77 | 8,90 | 13,52 | - |
|  |  |  | Турбина T24 | 9,30 | 12,89 | 20,40 | 16,65 | 7,64 | 8,22 | 12,57 | - |
|  |  |  | Турбина T25 | 9,79 | 12,60 | 20,96 | 17,14 | 8,51 | 7,42 | 11,81 | - |
|  |  |  | Турбина T26 | 9,96 | 11,78 | 21,78 | 17,99 | 8,91 | 7,40 | 11,07 | - |
|  |  |  | Турбина T27 | 8,73 | 12,14 | 22,03 | 18,10 | 10,00 | 6,17 | 10,51 | - |
|  |  |  | Турбина T28 | 9,01 | 11,97 | 21,21 | 17,58 | 8,02 | 8,21 | 11,81 | - |
|  |  |  | Турбина T29 | 8,82 | 11,21 | 22,08 | 18,35 | 8,44 | 8,22 | 11,16 | - |
|  |  |  | Турбина T30 | 8,12 | 11,03 | 22,64 | 18,82 | 9,50 | 7,29 | 10,26 | - |
|  |  |  | Турбина T31 | 7,36 | 9,90 | 23,54 | 19,79 | 9,61 | 8,10 | 9,79 | - |
|  |  |  | Турбина T32 | 5,49 | 7,51 | 25,83 | 22,13 | 10,94 | 9,38 | 8,14 | - |
|  |  |  | Турбина T33 | 11,02 | 14,28 | 19,56 | 15,64 | 8,53 | 6,96 | 12,94 | - |
|  |  |  | Турбина T34 | 4,03 | 8,35 | 26,73 | 22,79 | 13,28 | 7,28 | 6,08 | - |
|  |  |  | Турбина T35 | 3,38 | 8,60 | 27,80 | 23,79 | 14,80 | 7,00 | 4,70 | - |
|  |  |  | Турбина T36 | 3,81 | 8,75 | 27,20 | 23,21 | 14,20 | 6,97 | 5,33 | - |
|  |  |  | Турбина T37 | 5,05 | 9,72 | 25,99 | 21,97 | 13,42 | 5,90 | 6,46 | - |
|  |  |  | Турбина T38 | 6,27 | 11,00 | 25,07 | 20,92 | 13,30 | 4,70 | 7,32 | - |
|  |  |  | Турбина T39 | 7,19 | 11,87 | 24,28 | 20,03 | 13,01 | 4,01 | 8,31 | - |
|  |  |  | Турбина T40 | 6,69 | 11,76 | 25,27 | 20,84 | 14,17 | 3,79 | 7,23 | - |
|  |  |  | Турбина T41 | 6,90 | 12,40 | 25,77 | 21,09 | 15,21 | 3,22 | 7,05 | - |
|  |  |  | Турбина T42 | 7,91 | 13,61 | 25,47 | 20,52 | 15,77 | 2,15 | 7,69 | - |
|  |  |  | Турбина T43 | 6,52 | 12,34 | 26,47 | 21,71 | 15,89 | 3,55 | 6,51 | - |
|  |  |  | Турбина T44 | 5,99 | 12,13 | 27,26 | 22,27 | 16,53 | 4,16 | 5,73 | - |
|  |  |  | Турбина T45 | 4,24 | 10,80 | 28,84 | 24,22 | 17,24 | 5,99 | 4,01 | - |
|  |  |  | Турбина T46 | 3,34 | 9,93 | 29,31 | 24,83 | 17,19 | 6,80 | 3,26 | - |
|  |  |  | Турбина T47 | 3,21 | 10,19 | 10,19 | 25,62 | 18,16 | 7,35 | 2,65 | - |
|  |  |  | Турбина T48 | 10,99 | 16,07 | 25,54 | 17,33 | 14,68 | 0,90 | 10,91 | - |
|  | Изграждане на електрическата мрежа за отвеждане на енергията, произведена от вятърната централа в трафопост и телекомуникационна мрежа (оптично влакно), Трансформаторни станции | Трансформаторна станция | Трансформаторна станция 1 | 4,48 | 7,90 | 25,92 | 22,12 | 11,17 | 8,25 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 2 (отменена) | 7,59 | 12,27 | 24,11 | 19,75 | 12,27 | 3,97 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 3 A177/16 – новопредложен (близо до турбина T19)SS03 – A367/49 ще бъде предмет на друга разрешителна процедура | 10,46 | 13,97 | 20,32 | 16,31 | 9,65 | 5,77 | 11,99 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 4 | 10,74 | 15,08 | 20,93 | 16,38 | 11,99 | 3,38 | 11,57 | - |
|  |  | Кабелно трасе LES | Следи трасето на съществуващите експлоатационни пътища, участъците с турбини и подстанциите | 3,22 | 8,27 | 18,79 | 14,10 | 7,12 | 0,74 | 29,42 | - |
|  | Рехабилитационни работи след завършване на строителството | Трансформаторна станция | Трансформаторна станция 1 | 4,48 | 7,90 | 25,92 | 22,12 | 11,17 | 8,25 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 2 (отменена) | 7,59 | 12,27 | 24,11 | 19,75 | 12,27 | 3,97 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 3 A177/16 – nou propusă (în apropierea turbinei T19)SS03 – A367/49 va face obiectul unei alte proceduri de autorizare | 10,46 | 13,97 | 20,32 | 16,31 | 9,65 | 5,77 | 11,99 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 4 | 10,74 | 15,08 | 20,93 | 16,38 | 11,99 | 3,38 | 11,57 | - |
|  |  | Платформа на турбини | Платформа на турбинатаT1 | 12,75 | 17,55 | 20,70 | 15,36 | 14,16 | 2,50 | 12,72 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT2 | 11,52 | 16,53 | 22,04 | 16,76 | 14,57 | 1,12 | 11,34 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT3 | 13,35 | 18,18 | 20,53 | 15,01 | 14,53 | 2,46 | 13,18 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT4 | 11,84 | 16,66 | 21,30 | 16,12 | 13,96 | 1,86 | 11,91 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT5 | 8,48 | 12,92 | 22,88 | 18,59 | 12,29 | 3,44 | 9,36 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT6 | 11,71 | 16,19 | 20,54 | 15,66 | 12,62 | 2,86 | 12,25 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT7 | 13,01 | 17,28 | 19,14 | 14,24 | 12,11 | 4,10 | 13,65 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT8 | 11,83 | 16,09 | 20,03 | 15,33 | 11,87 | 3,57 | 12,54 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT9 | 12,86 | 16,89 | 18,82 | 14,19 | 11,27 | 4,66 | 13,70 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT10 | 11,06 | 15,28 | 20,51 | 16,02 | 11,63 | 3,56 | 11,88 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT11 | 11,99 | 15,79 | 19,16 | 14,96 | 10,35 | 5,02 | 13,09 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT12 | 10,02 | 14,19 | 21,34 | 16,99 | 11,51 | 3,71 | 10,95 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT13 | 11,60 | 15,00 | 19,21 | 15,18 | 9,19 | 5,98 | 12,98 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT14 | 10,66 | 14,28 | 20,25 | 16,19 | 9,94 | 5,22 | 11,94 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT15 | 9,18 | 13,26 | 21,93 | 17,78 | 11,30 | 4,15 | 10,27 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT16 | 8,52 | 12,69 | 22,55 | 18,44 | 11,61 | 4,12 | 9,64 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT17 (отменена по становище на Трансгаз) | 11,05 | 14,76 | 18,92 | 14,99 | 8,17 | 6,98 | 13,35 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT18 | 10,78 | 14,15 | 19,96 | 15,97 | 9,27 | 5,90 | 12,25 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT19 | 10,78 | 14,15 | 19,96 | 15,97 | 9,27 | 5,90 | 12,25 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT20 | 9,13 | 12,94 | 21,72 | 17,70 | 10,63 | 4,88 | 10,46 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT21 | 9,96 | 14,42 | 18,82 | 15,04 | 7,09 | 8,05 | 13,73 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT22 | 10,18 | 13,80 | 19,62 | 15,79 | 7,85 | 7,37 | 12,84 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT23 (отменена по становище на Трансгаз) | 8,97 | 13,48 | 19,56 | 15,86 | 6,75 | 8,59 | 13,31 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT24 | 9,07 | 12,81 | 20,33 | 16,59 | 7,44 | 8,12 | 12,44 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT25 | 9,68 | 12,51 | 20,89 | 17,07 | 8,32 | 7,32 | 11,68 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT26 | 8,90 | 11,65 | 21,78 | 17,97 | 8,75 | 7,30 | 10,89 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT27 | 8,72 | 12,13 | 21,95 | 18,01 | 9,94 | 5,88 | 10,38 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT28 | 8,98 | 11,93 | 21,27 | 17,52 | 7,98 | 7,91 | 11,62 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT29 | 8,80 | 11,20 | 22,01 | 18,27 | 8,38 | 7,93 | 10,97 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT30 | 8,10 | 10,93 | 22,57 | 18,75 | 9,32 | 7,20 | 10,13 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT31 | 7,34 | 9,89 | 23,47 | 19,71 | 9,54 | 7,82 | 9,59 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT32 | 5,43 | 7,48 | 25,65 | 21,94 | 10,87 | 9,16 | 7,95 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT33 | 10,79 | 14,14 | 19,54 | 15,62 | 8,34 | 6,83 | 12,76 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT34 | 4,01 | 8,34 | 26,51 | 22,57 | 13,15 | 7,10 | 5,91 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT35 | 3,36 | 8,57 | 27,64 | 23,62 | 14,73 | 6,81 | 4,58 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT36 | 3,80 | 8,72 | 27,04 | 23,04 | 14,13 | 6,59 | 5,20 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT37 | 4,98 | 9,56 | 25,94 | 21,94 | 13,24 | 5,89 | 6,28 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT38 | 6,24 | 10,95 | 24,84 | 20,69 | 13,15 | 4,57 | 7,19 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT39 | 7,16 | 11,82 | 24,05 | 19,80 | 12,94 | 3,90 | 8,00 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT40 | 6,49 | 11,60 | 25,25 | 20,82 | 14,16 | 3,75 | 6,90 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT41 | 6,68 | 12,23 | 25,76 | 21,07 | 15,19 | 3,23 | 6,73 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT42 | 7,70 | 13,44 | 25,45 | 20,50 | 15,76 | 2,20 | 7,36 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT43 | 6,50 | 12,33 | 26,27 | 21,49 | 15,81 | 3,39 | 6,37 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT44 | 5,97 | 12,11 | 27,20 | 22,41 | 16,49 | 4,17 | 5,57 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT45 | 4,21 | 10,78 | 28,75 | 24,09 | 17,22 | 5,90 | 3,88 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT46 | 3,31 | 9,91 | 29,22 | 24,71 | 17,17 | 6,69 | 3,11 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT47 | 3,19 | 10,16 | 30,06 | 25,45 | 18,09 | 7,24 | 2,56 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT48 | 10,85 | 15,88 | 22,49 | 17,32 | 14,48 | 0,72 | 10,73 | - |
| Експлоатация | Извършване на дейности по производство на енергия | Трансформаторна станция | Трансформаторна станция 1 | 4,48 | 7,90 | 25,92 | 22,12 | 11,17 | 8,25 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 2 (отменена) | 7,59 | 12,27 | 24,11 | 19,75 | 12,27 | 3,97 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 3 A177/16 – новопредложен (близо до турбина T19)SS03 – A367/49 ще бъде предмет на друга разрешителна процедура | 10,46 | 13,97 | 20,32 | 16,31 | 9,65 | 5,77 | 11,99 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 4 | 10,74 | 15,08 | 20,93 | 16,38 | 11,99 | 3,38 | 11,57 | - |
|  |  | Турбина | Турбина T1 | 12,76 | 17,56 | 20,77 | 15,43 | 14,19 | 2,64 | 12,83 | - |
|  |  |  | Турбина T2 | 11,66 | 16,72 | 22,09 | 16,77 | 14,77 | 1,30 | 11,52 | - |
|  |  |  | Турбина T3 | 13,46 | 18,33 | 20,63 | 15,08 | 14,76 | 2,58 | 13,31 | - |
|  |  |  | Турбина T4 | 11,90 | 16,71 | 21,32 | 16,14 | 13,98 | 2,07 | 12,08 | - |
|  |  |  | Турбина T5 | 8,49 | 12,93 | 22,95 | 18,68 | 12,35 | 3,72 | 9,48 | - |
|  |  |  | Турбина T6 | 11,80 | 16,33 | 20,62 | 15,73 | 12,84 | 2,99 | 12,38 | - |
|  |  |  | Турбина T7 | 13,13 | 17,44 | 19,18 | 14,26 | 12,33 | 4,28 | 13,83 | - |
|  |  |  | Турбина T8 | 11,95 | 16,26 | 20,05 | 15,34 | 12,08 | 3,75 | 12,72 | - |
|  |  |  | Турбина T9 | 12,92 | 17,02 | 18,90 | 14,26 | 11,50 | 4,79 | 13,82 | - |
|  |  |  | Турбина T10 | 11,07 | 15,30 | 20,58 | 16,11 | 11,68 | 3,84 | 11,99 | - |
|  |  |  | Турбина T11 | 12,05 | 15,85 | 19,18 | 15,01 | 10,37 | 5,32 | 13,26 | - |
|  |  |  | Турбина T12 | 10,08 | 14,33 | 21,41 | 17,06 | 11,72 | 3,80 | 11,07 | - |
|  |  |  | Турбина T13 | 11,67 | 15,13 | 19,24 | 15,20 | 9,40 | 6,12 | 13,15 | - |
|  |  |  | Турбина T14 | 10,73 | 14,43 | 20,26 | 16,20 | 10,13 | 5,35 | 12,12 | - |
|  |  |  | Турбина T15 | 9,28 | 13,43 | 21,95 | 17,80 | 11,48 | 4,26 | 10,45 | - |
|  |  |  | Турбина T16 | 8,59 | 12,75 | 22,57 | 18,49 | 11,62 | 4,41 | 9,82 | - |
|  |  |  | Турбина T17 (отменена по становище на Трансгаз) | 11,28 | 14,89 | 18,94 | 15,01 | 8,37 | 7,12 | 13,53 | - |
|  |  |  | Турбина T18 | 10,84 | 14,21 | 19,98 | 15,99 | 9,28 | 6,21 | 12,44 | - |
|  |  |  | Турбина T19 | 10,20 | 13,58 | 20,59 | 16,63 | 9,44 | 6,17 | 11,85 | - |
|  |  |  | Турбина T20 | 9,15 | 12,95 | 21,79 | 17,77 | 10,67 | 5,18 | 10,60 | - |
|  |  |  | Турбина T21 | 9,98 | 14,43 | 18,89 | 15,12 | 7,14 | 8,24 | 13,88 | - |
|  |  |  | Турбина T22 | 10,20 | 13,87 | 19,64 | 15,82 | 7,87 | 7,68 | 13,04 | - |
|  |  |  | Турбина T23 (отменена по становище на Трансгаз) | 9,00 | 13,55 | 19,59 | 15,90 | 6,77 | 8,90 | 13,52 | - |
|  |  |  | Турбина T24 | 9,30 | 12,89 | 20,40 | 16,65 | 7,64 | 8,22 | 12,57 | - |
|  |  |  | Турбина T25 | 9,79 | 12,60 | 20,96 | 17,14 | 8,51 | 7,42 | 11,81 | - |
|  |  |  | Турбина T26 | 9,96 | 11,78 | 21,78 | 17,99 | 8,91 | 7,40 | 11,07 | - |
|  |  |  | Турбина T27 | 8,73 | 12,14 | 22,03 | 18,10 | 10,00 | 6,17 | 10,51 | - |
|  |  |  | Турбина T28 | 9,01 | 11,97 | 21,21 | 17,58 | 8,02 | 8,21 | 11,81 | - |
|  |  |  | Турбина T29 | 8,82 | 11,21 | 22,08 | 18,35 | 8,44 | 8,22 | 11,16 | - |
|  |  |  | Турбина T30 | 8,12 | 11,03 | 22,64 | 18,82 | 9,50 | 7,29 | 10,26 | - |
|  |  |  | Турбина T31 | 7,36 | 9,90 | 23,54 | 19,79 | 9,61 | 8,10 | 9,79 | - |
|  |  |  | Турбина T32 | 5,49 | 7,51 | 25,83 | 22,13 | 10,94 | 9,38 | 8,14 | - |
|  |  |  | Турбина T33 | 11,02 | 14,28 | 19,56 | 15,64 | 8,53 | 6,96 | 12,94 | - |
|  |  |  | Турбина T34 | 4,03 | 8,35 | 26,73 | 22,79 | 13,28 | 7,28 | 6,08 | - |
|  |  |  | Турбина T35 | 3,38 | 8,60 | 27,80 | 23,79 | 14,80 | 7,00 | 4,70 | - |
|  |  |  | Турбина T36 | 3,81 | 8,75 | 27,20 | 23,21 | 14,20 | 6,97 | 5,33 | - |
|  |  |  | Турбина T37 | 5,05 | 9,72 | 25,99 | 21,97 | 13,42 | 5,90 | 6,46 | - |
|  |  |  | Турбина T38 | 6,27 | 11,00 | 25,07 | 20,92 | 13,30 | 4,70 | 7,32 | - |
|  |  |  | Турбина T39 | 7,19 | 11,87 | 24,28 | 20,03 | 13,01 | 4,01 | 8,31 | - |
|  |  |  | Турбина T40 | 6,69 | 11,76 | 25,27 | 20,84 | 14,17 | 3,79 | 7,23 | - |
|  |  |  | Турбина T41 | 6,90 | 12,40 | 25,77 | 21,09 | 15,21 | 3,22 | 7,05 | - |
|  |  |  | Турбина T42 | 7,91 | 13,61 | 25,47 | 20,52 | 15,77 | 2,15 | 7,69 | - |
|  |  |  | Турбина T43 | 6,52 | 12,34 | 26,47 | 21,71 | 15,89 | 3,55 | 6,51 | - |
|  |  |  | Турбина T44 | 5,99 | 12,13 | 27,26 | 22,27 | 16,53 | 4,16 | 5,73 | - |
|  |  |  | Турбина T45 | 4,24 | 10,80 | 28,84 | 24,22 | 17,24 | 5,99 | 4,01 | - |
|  |  |  | Турбина T46 | 3,34 | 9,93 | 29,31 | 24,83 | 17,19 | 6,80 | 3,26 | - |
|  |  |  | Турбина T47 | 3,21 | 10,19 | 10,19 | 25,62 | 18,16 | 7,35 | 2,65 | - |
|  |  |  | Турбина T48 | 10,99 | 16,07 | 25,54 | 17,33 | 14,68 | 0,90 | 10,91 | - |
|  | Работи по поддръжка и обслужване | Трансформаторна станция | Трансформаторна станция 1 | 4,48 | 7,90 | 25,92 | 22,12 | 11,17 | 8,25 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 2 (отменена) | 7,59 | 12,27 | 24,11 | 19,75 | 12,27 | 3,97 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 3 A177/16 – новопредложена (близо до турбина T19)SS03 – A367/49 ще бъде предмет на друга разрешителна процедура | 10,46 | 13,97 | 20,32 | 16,31 | 9,65 | 5,77 | 11,99 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 4 | 10,74 | 15,08 | 20,93 | 16,38 | 11,99 | 3,38 | 11,57 | - |
|  |  | Платформа турбини | Платформа на турбинатаT1 | 12,75 | 17,55 | 20,70 | 15,36 | 14,16 | 2,50 | 12,72 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT2 | 11,52 | 16,53 | 22,04 | 16,76 | 14,57 | 1,12 | 11,34 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT3 | 13,35 | 18,18 | 20,53 | 15,01 | 14,53 | 2,46 | 13,18 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT4 | 11,84 | 16,66 | 21,30 | 16,12 | 13,96 | 1,86 | 11,91 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT5 | 8,48 | 12,92 | 22,88 | 18,59 | 12,29 | 3,44 | 9,36 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT6 | 11,71 | 16,19 | 20,54 | 15,66 | 12,62 | 2,86 | 12,25 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT7 | 13,01 | 17,28 | 19,14 | 14,24 | 12,11 | 4,10 | 13,65 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT8 | 11,83 | 16,09 | 20,03 | 15,33 | 11,87 | 3,57 | 12,54 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT9 | 12,86 | 16,89 | 18,82 | 14,19 | 11,27 | 4,66 | 13,70 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT10 | 11,06 | 15,28 | 20,51 | 16,02 | 11,63 | 3,56 | 11,88 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT11 | 11,99 | 15,79 | 19,16 | 14,96 | 10,35 | 5,02 | 13,09 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT12 | 10,02 | 14,19 | 21,34 | 16,99 | 11,51 | 3,71 | 10,95 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT13 | 11,60 | 15,00 | 19,21 | 15,18 | 9,19 | 5,98 | 12,98 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT14 | 10,66 | 14,28 | 20,25 | 16,19 | 9,94 | 5,22 | 11,94 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT15 | 9,18 | 13,26 | 21,93 | 17,78 | 11,30 | 4,15 | 10,27 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT16 | 8,52 | 12,69 | 22,55 | 18,44 | 11,61 | 4,12 | 9,64 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT17 (отменена по становище на Трансгаз) | 11,05 | 14,76 | 18,92 | 14,99 | 8,17 | 6,98 | 13,35 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT18 | 10,78 | 14,15 | 19,96 | 15,97 | 9,27 | 5,90 | 12,25 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT19 | 10,78 | 14,15 | 19,96 | 15,97 | 9,27 | 5,90 | 12,25 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT20 | 9,13 | 12,94 | 21,72 | 17,70 | 10,63 | 4,88 | 10,46 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT21 | 9,96 | 14,42 | 18,82 | 15,04 | 7,09 | 8,05 | 13,73 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT22 | 10,18 | 13,80 | 19,62 | 15,79 | 7,85 | 7,37 | 12,84 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT23 (отменена по становище на Трансгаз) | 8,97 | 13,48 | 19,56 | 15,86 | 6,75 | 8,59 | 13,31 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT24 | 9,07 | 12,81 | 20,33 | 16,59 | 7,44 | 8,12 | 12,44 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT25 | 9,68 | 12,51 | 20,89 | 17,07 | 8,32 | 7,32 | 11,68 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT26 | 8,90 | 11,65 | 21,78 | 17,97 | 8,75 | 7,30 | 10,89 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT27 | 8,72 | 12,13 | 21,95 | 18,01 | 9,94 | 5,88 | 10,38 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT28 | 8,98 | 11,93 | 21,27 | 17,52 | 7,98 | 7,91 | 11,62 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT29 | 8,80 | 11,20 | 22,01 | 18,27 | 8,38 | 7,93 | 10,97 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT30 | 8,10 | 10,93 | 22,57 | 18,75 | 9,32 | 7,20 | 10,13 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT31 | 7,34 | 9,89 | 23,47 | 19,71 | 9,54 | 7,82 | 9,59 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT32 | 5,43 | 7,48 | 25,65 | 21,94 | 10,87 | 9,16 | 7,95 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT33 | 10,79 | 14,14 | 19,54 | 15,62 | 8,34 | 6,83 | 12,76 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT34 | 4,01 | 8,34 | 26,51 | 22,57 | 13,15 | 7,10 | 5,91 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT35 | 3,36 | 8,57 | 27,64 | 23,62 | 14,73 | 6,81 | 4,58 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT36 | 3,80 | 8,72 | 27,04 | 23,04 | 14,13 | 6,59 | 5,20 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT37 | 4,98 | 9,56 | 25,94 | 21,94 | 13,24 | 5,89 | 6,28 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT38 | 6,24 | 10,95 | 24,84 | 20,69 | 13,15 | 4,57 | 7,19 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT39 | 7,16 | 11,82 | 24,05 | 19,80 | 12,94 | 3,90 | 8,00 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT40 | 6,49 | 11,60 | 25,25 | 20,82 | 14,16 | 3,75 | 6,90 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT41 | 6,68 | 12,23 | 25,76 | 21,07 | 15,19 | 3,23 | 6,73 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT42 | 7,70 | 13,44 | 25,45 | 20,50 | 15,76 | 2,20 | 7,36 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT43 | 6,50 | 12,33 | 26,27 | 21,49 | 15,81 | 3,39 | 6,37 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT44 | 5,97 | 12,11 | 27,20 | 22,41 | 16,49 | 4,17 | 5,57 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT45 | 4,21 | 10,78 | 28,75 | 24,09 | 17,22 | 5,90 | 3,88 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT46 | 3,31 | 9,91 | 29,22 | 24,71 | 17,17 | 6,69 | 3,11 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT47 | 3,19 | 10,16 | 30,06 | 25,45 | 18,09 | 7,24 | 2,56 | - |
|  |  |  | Платформа на турбинатаT48 | 10,85 | 15,88 | 22,49 | 17,32 | 14,48 | 0,72 | 10,73 | - |
| Извеждане от експлоатация | Организация и провеждане на строителството (включително строителния трафик) | Организация на строителната площадка | OS1 - зона на турбина T39 | 7,47 | 12,10 | 23,93 | 1967 | 12,90 | 3,72 | 8,36 | - |
|  |  |  | OS2 - зона на турбина T31 | 7,41 | 10,13 | 23,33 | 19,54 | 9,65 | 7,57 | 9,69 | - |
|  |  |  | OS3 - зона на турбина T40 | 6,50 | 11,63 | 25,25 | 20,80 | 14,12 | 3,67 | 6,89 | - |
|  |  | Трафик на строителната площадка | Път за експлоатация на турбините | 3,22 | 8,27 | 18,79 | 14,10 | 7,12 | 0,74 | 29,42 | - |
|  | Работи по извеждане от експлоатация / разрушаване Работи по възстановяване / рехабилитация на терени в края на жизнения цикъл на проекта | Трансформаторната станция | Трансформаторна станция 1 | 4,48 | 7,90 | 25,92 | 22,12 | 11,17 | 8,25 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 2 (отменена) | 7,59 | 12,27 | 24,11 | 19,75 | 12,27 | 3,97 | 8,27 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 3 A177/16 – новопредложен (близо до турбина T19) SS03 – A367/49 ще бъде предмет на друга разрешителна процедура | 10,46 | 13,97 | 20,32 | 16,31 | 9,65 | 5,77 | 11,99 | - |
|  |  |  | Трансформаторна станция 4 | 10,74 | 15,08 | 20,93 | 16,38 | 11,99 | 3,38 | 11,57 | - |
|  |  | Турбина | Турбина T1 | 12,76 | 17,56 | 20,77 | 15,43 | 14,19 | 2,64 | 12,83 | - |
|  |  |  | Турбина T2 | 11,66 | 16,72 | 22,09 | 16,77 | 14,77 | 1,30 | 11,52 | - |
|  |  |  | Турбина T3 | 13,46 | 18,33 | 20,63 | 15,08 | 14,76 | 2,58 | 13,31 | - |
|  |  |  | Турбина T4 | 11,90 | 16,71 | 21,32 | 16,14 | 13,98 | 2,07 | 12,08 | - |
|  |  |  | Турбина T5 | 8,49 | 12,93 | 22,95 | 18,68 | 12,35 | 3,72 | 9,48 | - |
|  |  |  | Турбина T6 | 11,80 | 16,33 | 20,62 | 15,73 | 12,84 | 2,99 | 12,38 | - |
|  |  |  | Турбина T7 | 13,13 | 17,44 | 19,18 | 14,26 | 12,33 | 4,28 | 13,83 | - |
|  |  |  | Турбина T8 | 11,95 | 16,26 | 20,05 | 15,34 | 12,08 | 3,75 | 12,72 | - |
|  |  |  | Турбина T9 | 12,92 | 17,02 | 18,90 | 14,26 | 11,50 | 4,79 | 13,82 | - |
|  |  |  | Турбина T10 | 11,07 | 15,30 | 20,58 | 16,11 | 11,68 | 3,84 | 11,99 | - |
|  |  |  | Турбина T11 | 12,05 | 15,85 | 19,18 | 15,01 | 10,37 | 5,32 | 13,26 | - |
|  |  |  | Турбина T12 | 10,08 | 14,33 | 21,41 | 17,06 | 11,72 | 3,80 | 11,07 | - |
|  |  |  | Турбина T13 | 11,67 | 15,13 | 19,24 | 15,20 | 9,40 | 6,12 | 13,15 | - |
|  |  |  | Турбина T14 | 10,73 | 14,43 | 20,26 | 16,20 | 10,13 | 5,35 | 12,12 | - |
|  |  |  | Турбина T15 | 9,28 | 13,43 | 21,95 | 17,80 | 11,48 | 4,26 | 10,45 | - |
|  |  |  | Турбина T16 | 8,59 | 12,75 | 22,57 | 18,49 | 11,62 | 4,41 | 9,82 | - |
|  |  |  | Турбина T17 (отменена по становище на Трансгаз) | 11,28 | 14,89 | 18,94 | 15,01 | 8,37 | 7,12 | 13,53 | - |
|  |  |  | Турбина T18 | 10,84 | 14,21 | 19,98 | 15,99 | 9,28 | 6,21 | 12,44 | - |
|  |  |  | Турбина T19 | 10,20 | 13,58 | 20,59 | 16,63 | 9,44 | 6,17 | 11,85 | - |
|  |  |  | Турбина T20 | 9,15 | 12,95 | 21,79 | 17,77 | 10,67 | 5,18 | 10,60 | - |
|  |  |  | Турбина T21 | 9,98 | 14,43 | 18,89 | 15,12 | 7,14 | 8,24 | 13,88 | - |
|  |  |  | Турбина T22 | 10,20 | 13,87 | 19,64 | 15,82 | 7,87 | 7,68 | 13,04 | - |
|  |  |  | Турбина T23 (отменена по становище на Трансгаз) | 9,00 | 13,55 | 19,59 | 15,90 | 6,77 | 8,90 | 13,52 | - |
|  |  |  | Турбина T24 | 9,30 | 12,89 | 20,40 | 16,65 | 7,64 | 8,22 | 12,57 | - |
|  |  |  | Турбина T25 | 9,79 | 12,60 | 20,96 | 17,14 | 8,51 | 7,42 | 11,81 | - |
|  |  |  | Турбина T26 | 9,96 | 11,78 | 21,78 | 17,99 | 8,91 | 7,40 | 11,07 | - |
|  |  |  | Турбина T27 | 8,73 | 12,14 | 22,03 | 18,10 | 10,00 | 6,17 | 10,51 | - |
|  |  |  | Турбина T28 | 9,01 | 11,97 | 21,21 | 17,58 | 8,02 | 8,21 | 11,81 | - |
|  |  |  | Турбина T29 | 8,82 | 11,21 | 22,08 | 18,35 | 8,44 | 8,22 | 11,16 | - |
|  |  |  | Турбина T30 | 8,12 | 11,03 | 22,64 | 18,82 | 9,50 | 7,29 | 10,26 | - |
|  |  |  | Турбина T31 | 7,36 | 9,90 | 23,54 | 19,79 | 9,61 | 8,10 | 9,79 | - |
|  |  |  | Турбина T32 | 5,49 | 7,51 | 25,83 | 22,13 | 10,94 | 9,38 | 8,14 | - |
|  |  |  | Турбина T33 | 11,02 | 14,28 | 19,56 | 15,64 | 8,53 | 6,96 | 12,94 | - |
|  |  |  | Турбина T34 | 4,03 | 8,35 | 26,73 | 22,79 | 13,28 | 7,28 | 6,08 | - |
|  |  |  | Турбина T35 | 3,38 | 8,60 | 27,80 | 23,79 | 14,80 | 7,00 | 4,70 | - |
|  |  |  | Турбина T36 | 3,81 | 8,75 | 27,20 | 23,21 | 14,20 | 6,97 | 5,33 | - |
|  |  |  | Турбина T37 | 5,05 | 9,72 | 25,99 | 21,97 | 13,42 | 5,90 | 6,46 | - |
|  |  |  | Турбина T38 | 6,27 | 11,00 | 25,07 | 20,92 | 13,30 | 4,70 | 7,32 | - |
|  |  |  | Турбина T39 | 7,19 | 11,87 | 24,28 | 20,03 | 13,01 | 4,01 | 8,31 | - |
|  |  |  | Турбина T40 | 6,69 | 11,76 | 25,27 | 20,84 | 14,17 | 3,79 | 7,23 | - |
|  |  |  | Турбина T41 | 6,90 | 12,40 | 25,77 | 21,09 | 15,21 | 3,22 | 7,05 | - |
|  |  |  | Турбина T42 | 7,91 | 13,61 | 25,47 | 20,52 | 15,77 | 2,15 | 7,69 | - |
|  |  |  | Турбина T43 | 6,52 | 12,34 | 26,47 | 21,71 | 15,89 | 3,55 | 6,51 | - |
|  |  |  | Турбина T44 | 5,99 | 12,13 | 27,26 | 22,27 | 16,53 | 4,16 | 5,73 | - |
|  |  |  | Турбина T45 | 4,24 | 10,80 | 28,84 | 24,22 | 17,24 | 5,99 | 4,01 | - |
|  |  |  | Турбина T46 | 3,34 | 9,93 | 29,31 | 24,83 | 17,19 | 6,80 | 3,26 | - |
|  |  |  | Турбина T47 | 3,21 | 10,19 | 10,19 | 25,62 | 18,16 | 7,35 | 2,65 | - |
|  |  |  | Турбина T48 | 10,99 | 16,07 | 25,54 | 17,33 | 14,68 | 0,90 | 10,91 | - |
|  |  | Път за достъп до турбината | Път за експлоатация на турбините | 3,22 | 8,27 | 18,79 | 14,10 | 7,12 | 0,74 | 29,42 | - |
|  |  |  | Път за достъп до турбините | 3,22 | 8,27 | 18,79 | 14,10 | 7,12 | 0,74 | 29,42 | - |

### Карти за синтез на всички интервенции, които имат потенциал да повлияят на ANPIC (Компетентнтен орган за провеждане на процедурата по издаване на екологично разрешение)

### В тази подглава са представени карти с всички интервенции, които могат да повлияят на ANPIC, независимо дали са временни или постоянни или дали са вътре или в близост до ANPIC.

Анализът е извършен въз основа на наличната информация относно обектите, предложени в рамките на този План, като се има предвид достатъчно голяма площ, за да може да се включи окончателната конфигурация на плана, включително::

o повърхностите, които ще бъдат временно засегнати по време на строителството

o повърхности, които ще бъдат трайно засегнати по време на строителството

o всяка транспортна инфраструктура, която ще обслужва енергийната цел;

o предложените площадки за изграждане на трансформаторни станции, пренос на електрическа енергия и присъединяване към съществуващата електропреносна мрежа;

o всички предложени места за събиране/съхранение на отпадъци.

В случай на планове/проекти в областта на производството на енергия може да се идентифицира следното:

Зона на пряко влияние (зона, в която се усещат ефектите, генерирани от плана, като шум, вибрации, радиация, атмосферни замърсители, топлинни замърсители, изкуствено осветление, разпръскване на инвазивни видове и други);

Зона на непряко влияние (областта, в която се появяват ефекти, генерирани от други дейности, променени в резултат на изпълнението на анализирания план). Пример за това е промяната на решенията за преобразуване и пренос на електроенергия, доставена в мрежата (напр.: появата на нови инфраструктури за пренос на електроенергия, модернизация/ увеличаване на капацитета на съществуващите).

Основните форми на въздействие, които могат да възникнат в ANPIC, намиращи се в зоната на въздействие на план/проект, са представени чрез промяна на местообитанията (деградация на местообитанията) и/или нарушаване на дейността на видовете. Промяната на местообитанията може да доведе с течение на времето до вторични въздействия, като загуба на площ от местообитания или намаляване на броя на популациите.

Фигура 1-14 Зона на пряко влияние

Фигура 1-15 Зона на непряко влияние

| Етап | Ефекти | Тип/видове намеса, които генерират ефекта | Метод на количествено определяне | Количествено определяне на ефектите | Разстоянието, до което се усещат ефектите | ANPIC потенциално засегнати | Друга допълнителна информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строителство | Промяна в качеството на въздуха | Организация и развитие настроителната площадка, включително трафик на строителната площадка | Анализ на ArcGIS Pro 3.2.1 Методология за изчисление EMEP/EEA – 1.A.4 Non road mobile machinery 2023, Tier 1 Методология за изчисление 1.A.3.b.i-iv Пътен транспорт 2023, Tier 2 Софтуеър за моделиране на разпространението на замърсители в атмосферата ADMS 6 | Приноса от дейностите, извършвани по време на изпълнението, не е в състояние да генерира влияние върху качеството на въздуха, поради което получените концентрации са значително по-ниски от максимално допустимите стойности съгласно Закон № 104/2011 за защита на растителността . SO2 -долен праг за оценка: 12 µg/m³ (зимата) -горен праг за оценка: 8 µg/m³ (зимата) NO2 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 24 µg/m³ -горен праг за оценка: 19,5 µg/m³ PM10 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 28 µg/m³ -горен праг за оценка: 20 µg/m³ CO (средна стойност за 8 часа) -долен праг за оценка: 7 mg/m³ -горен праг за оценка: 5 mg/m³ Според оценките на емисиите във въздуха, представени в раздел 1.1.7, фигури 1-4-1-9, максималните стойности, получени след разпръскването на замърсителите за всеки от посочените индикатори, са: -SO2 – 1,3 µg/m³ -NO2 (годишна средна стойност) – 8,5 µg/m³ -PM10 (годишна средна стойност) – 1,62 µg/m³- -CO (средна стойност за 8 часа) – 0,0334 mg/m³ | Максималните стойности ще се усетят локално чрез увреждане на турбинните платформи на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района. Според оценките на емисиите във въздуха, представени в раздел 1.1.7, максималната очаквана стойност на концентрацията на замърсителите: SO2 – максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 1,3 µг/м3, е 1,45 км от границата на платформата на турбината NO2 (средногодишно) – максимална концентрация на видимост от 8,5 µг/м3 на максимално разстояние от 1,56 км от границата на платформата на турбината PM10 (средногодишно) – максимална стойност от 1,62 µг/м3 се усеща на максимално разстояние от 1,2 км от ръба на платформата на турбината CO (8-часово средно) – максимална стойност от 0,0334 mg/m3 се усеща на максимално разстояние от 1,2 km от границата на платформата на турбината | BG0000570 Izvorovo – Kraishte ROSAC0071 | Informații detaliate în subcapitolul 1.1.7 Emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile ПП |
|  | Повишени нива на шум и вибрации |  | Моделиране на нивото на шума с помощта на SoundPLANnoise 9.0 | Според оценките на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, фигура 1-10а, 1-10b, максималната стойност на нивото на шума, получена от моделирането, е 85 dB, разположена строго на нивото на работния фронт, а именно платформите на вятърните турбини. | Според оценките на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, стойностите на шума над максималните допустими граници са могат да се разпространят до разстояние на около 60 м от работните фронтове и организациите на обекта. Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района Шумовият контур от 30 dB ще се усети на максимално разстояние от 1,5 km около работната зона. Възможно е да се наруши активността на до 2 до 3 индивида от видовете Spermophilus citellus и Mustela eversmanii | BG0000569 Кардам | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Увеличаване на интензитета на светлината |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Light pollution map | Строителните работи ще се извършват изключително през деня, като при организацията на обекта ще се използва само охранително осветление | Няма да има допълнителни ефекти освен вече съществуващите | - | - |
|  | Повишаване на концентрацията на замърсители в почвата/аварийно замърсяване |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Площи, потенциално засегнати от инцидентно замърсяване с максимум 15 ха | Предвид специфичния характер на работата, в случай на аварийно замърсяване няма да се превишават площи, по-големи от 20 m около нови пътища за достъп, модернизация на съществуващи пътища за достъп, които ще бъдат рехабилитирани и трасета на електрически кабели | Те няма да засегнат защитените територии, ще се усетят локално, в района на фронта на работа | - |
|  | Появата на физически и поведенчески бариери за дивата природа |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Анализ на извършените инвентаризации и мониторинг на терен (април 2022 г. – март 2023 г.) въз основа на поведението на наблюдаваните видове. | Ефектът ще се усети в зоната на работните фронтове, имайки ефект на временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене и почивка, като видовете се преместват в съседни зони с подобни условия. Уточняваме обаче, че ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват поетапно. Според литературните данни и информацията, предоставена в докладите по проекта „Управление на инвазивните видове в Румъния“ в полза на Министерството на околната среда, районът се характеризира със слабо присъствие на инвазивни видове. Въпреки това, предвид спецификата на строителните и селскостопанските дейности, не може да се изключи възможността за въвеждане и разпространение на инвазивни видове. | Локално, на нивото на работните фронтове (3-5 км около работните фронтове) Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii и на орнитофауната*. | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени- Кирноджени ROSPA0036 Думбръвени | - |
|  | Интродукция/разпространение на инвазивни видове |  | Теренни проучвания за идентифициране и картографиране на райони с голямо изобилие от инвазивни растителни видове (април 2022 г. – март 2023 г.). Пространствен анализ, за ​​да се подчертае рискът от разпространение на тези видове. Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Може да се благоприятства разпространението на инвазивни растителни видове чрез анемохора или хидрокора, съществува риск от появата на инвазивни растителни видове както вътре в обекта, така и в неговата близост, имайки предвид малката дистанция между обекта и плана. Също така може да настъпи и замърсяване на почвата със семенен материал, принадлежащ на рудерални и/или алохтонни инвазивни и потенциално инвазивни видове, в резултат на дейностите по манипулация на почвата, както и на движението на машини и работен персонал. | Максимум 500 м Разстоянието, на което се усеща въздействието, е между 5 м (при коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (при семена), като местообитанието се намира на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Взето е предвид отчитането на принципа на предпазливостта, тъй като това може да породи потенциално въздействие. | BG0000569 Кардам | - |
|  | Промяна в качеството на въздуха | Модернизация на експлоатационните пътища | Анализ на ArcGIS Pro 3.2.1 Методология за изчисление EMEP/EEA – 1.A.4 Non road mobile machinery 2023, Tier 1 Методология за изчисление 1.A.3.b.i-iv Пътен транспорт 2023, Tier 2 Софтуеър за моделиране на разпространението на замърсители в атмосферата ADMS 6 | Приноса от дейностите, извършвани по време на изпълнението, не е в състояние да генерира влияние върху качеството на въздуха, поради което получените концентрации са значително по-ниски от праговете за оценка, установени съгласно Закон 104/2011 за защита на растителността: SO2 -долен праг за оценка: 12 µg/m³ (зимата) -горен праг за оценка: 8 µg/m³ (зимата) NO2 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 24 µg/m³ -горен праг за оценка: 19,5 µg/m³ PM10 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 28 µg/m³ -горен праг за оценка: 20 µg/m³ CO (средна стойност за 8 часа) -долен праг за оценка: 7 mg/m³ -горен праг за оценка: 5 mg/m³ Според оценките на емисиите във въздуха, представени в раздел 1.1.7, фигури 1-4-1-9, максималните стойности, получени след разпръскването на замърсителите за всеки от посочените индикатори, са: -SO2 – 1,3 µg/m³ -NO2 (годишна средна стойност) – 8,5 µg/m³ -PM10 (годишна средна стойност) – 1,62 µg/m³- -CO (средна стойност за 8 часа) – 0,0334 mg/m³ | Максималните стойности ще се усетят локално чрез увреждане на турбинните платформи на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района SO2 - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 1,3 µг/м3, е 1,45 км от границата на платформата на турбината NO2 (средногодишна стойност) - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 8,5 µг/м3 , е 1,56 км от границата на платформата на турбината PM10 (средногодишна стойност) - максималната стойност от 1,62 µг/м3 се усеща на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината CO (средна стойност за 8 часа) - максималната стойност от 0,0334 мг/м3 се наблюдава на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината | BG0000570 Изворово- Краище ROSAC0071 | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишени нива на шум и вибрации |  | Моделиране на нивото на шума с помощта на SoundPLANnoise 9.0 Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Нивото на шума, регистрирано в определените приемници по време на строителния период, ще бъде под граничните стойности, определени със Заповед № 119/2014 г. за утвърждаване на Хигиенните и здравни норми по отношение на жизнената среда на населението (55 dB през деня, 45 dB през нощта), предвид точковите източници (оборудване, участващо в строителството), техния малък брой, разстояние от чувствителни приемници и продължителност на изпълнение Както е изчислено в раздел 1.1.7 от настоящия доклад, Максималната стойност на нивото на шума, получена от моделирането, е 85 dB, разположена строго на нивото на работния фронт, а именно платформите на вятърните турбини. | Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района Шумовият контур от 30 dB ще се усети на максимално разстояние от 1,5 km около работната зона Възможно е нарушаване на дейността на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii | BG0000569 Кардам | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишаване на концентрацията на замърсители в почвата/аварийно замърсяване |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Площи, потенциално засегнати от аварийно замърсяване 15 ха | В случай на аварийно замърсяване няма да се превишават площи, по-големи от 20 m около нови пътища за достъп, модернизация на съществуващи пътища за достъп, които ще бъдат рехабилитирани и трасета на електрически кабели | Те няма да засегнат защитените територии, ще се усетят локално, в района на фронта на работа | - |
|  | Появата на поведенчески бариери за дивата фауна |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Анализ на извършените инвентаризации и мониторинг на терен (април 2022 г. – март 2023 г.) въз основа на поведението на наблюдаваните видове. | Ефектът ще се усети в зоната на работните фронтове, имайки ефект на временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене и почивка, като видовете се преместват в съседни зони с подобни условия. Уточняваме обаче, че ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват поетапно. | Локално, на нивото на работните фронтове (3-5 км около работните фронтове) Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii и на орнитофауната*. | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени- Кирноджени ROSPA0036 Думбръвени | - |
|  | Интродукция/разпространение на инвазивни видове |  | Теренни проучвания за идентифициране и картографиране на райони с голямо изобилие от инвазивни растителни видове (април 2022 г. – март 2023 г.). Пространствен анализ, за ​​да се подчертае рискът от разпространение на тези видове. Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Според литературните данни и информацията, предоставена в докладите по проекта „Управление на инвазивните видове в Румъния“ в полза на Министерството на околната среда, районът се характеризира със слабо присъствие на инвазивни видове. Въпреки това, предвид спецификата на строителните и селскостопанските дейности, не може да се изключи възможността за въвеждане и разпространение на инвазивни видове. Може да се благоприятства разпространението на инвазивни растителни видове чрез анемохора или хидрокора, съществува риск от появата на инвазивни растителни видове както вътре в обекта, така и в неговата близост, имайки предвид малката дистанция между обекта и плана. Също така може да настъпи и замърсяване на почвата със семенен материал, принадлежащ на рудерални и/или алохтонни инвазивни и потенциално инвазивни видове, в резултат на дейностите по манипулация на почвата, както и на движението на машини и работен персонал. | Максимум 500 m Разстоянието, на което се усеща въздействието, е между 5 м (при коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (при семена), като местообитанието се намира на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Взето е предвид отчитането на принципа на предпазливостта, тъй като това може да породи потенциално въздействие. | BG0000569 Кардам | - |
|  | Промяна в качеството на въздуха | Земни работи | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Методология за изчисление на EMEP/EEA – 1.A.4 Non road mobile machinery 2023 г., Tier 1 Методология за изчисление 1.A.3.b.i-iv Road transport 2023 г., Tier 2 Софтуеър за моделиране на дисперсия на атмосферни замърсители ADMS | Приноса от дейностите, извършвани по време на изпълнението, не е в състояние да генерира влияние върху качеството на въздуха, поради което получените концентрации са значително по-ниски от праговете за оценка, установени съгласно Закон 104/2011 за защита на растителността: SO2 -долен праг за оценка: 12 µg/m³ (зимата) -горен праг за оценка: 8 µg/m³ (зимата) NO2 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 24 µg/m³ -горен праг за оценка: 19,5 µg/m³ PM10 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 28 µg/m³ -горен праг за оценка: 20 µg/m³ CO (средна стойност за 8 часа) -долен праг за оценка: 7 mg/m³ -горен праг за оценка: 5 mg/m³ Според оценките на емисиите във въздуха, представени в раздел 1.1.7, фигури 1-4-1-9, Максималните стойности, получени след разпръскването на замърсителите за всеки от посочените индикатори, са: -SO2 – 1,3 µg/m³ -NO2 (годишна средна стойност) – 8,5 µg/m³ -PM10 (годишна средна стойност) – 1,62 µg/m³- -CO (средна стойност за 8 часа) – 0,0334 mg/m³ | Максималните стойности ще се усетят локално чрез увреждане на турбинните платформи на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района SO2 - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 1,3 µг/м3, е 1,45 км от границата на платформата на турбината NO2 (средногодишна стойност) - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 8,5 µг/м3 , е 1,56 км от границата на платформата на турбината PM10 (средногодишна стойност) - максималната стойност от 1,62 µг/м3 се усеща на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината CO (средна стойност за 8 часа) - максималната стойност от 0,0334 мг/м3 се наблюдава на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината | BG0000570 Изворово – Краище ROSAC0071 | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишашане на нива на шум и вибрации |  | Моделиране на нивото на шума с помощта на SoundPLANnoise 9.0 Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Нивото на шума, регистрирано в определените приемници по време на строителния период, ще бъде под граничните стойности, определени със Заповед № 119/2014 г. за утвърждаване на Хигиенните и здравни норми по отношение на жизнената среда на населението (55 dB през деня, 45 dB през нощта), предвид точковите източници (оборудване, участващо в строителството), техния малък брой, разстояние от чувствителни приемници и продължителност на изпълнение Както е изчислено в раздел 1.1.7 от настоящия доклад, максималната стойност на нивото на шума, получена от моделирането, е 85 dB, разположена строго на нивото на работния фронт, а именно платформите на вятърните турбини. | Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района Шумовият контур от 30 dB ще се усети на максимално разстояние от 1,5 km около работната зона Възможно е нарушаване на дейността на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii | BG0000569 Кардам | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишаване на концентрацията на замърсители в почвата/аварийно замърсяване |  | Analiză ArcGIS Pro 3.2.1 | Площи, потенциално засегнати от аварийно замърсяване 15 ха | В случай на аварийно замърсяване няма да се превишават площи, по-големи от 20 m около нови пътища за достъп, модернизация на съществуващи пътища за достъп, които ще бъдат рехабилитирани и трасета на електрически кабели | няма да засегнат защитените територии, ще се усетят локално, в района на фронта на работа | - |
|  | Появата на поведенчески бариери за дивата природа |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Анализ на извършените инвентаризации и мониторинг на терен (април 2022 г. – март 2023 г.) въз основа на поведението на наблюдаваните видове. | Ефектът ще се усети в зоната на работните фронтове, имайки ефект на временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене и почивка, като видовете се преместват в съседни зони с подобни условия. Уточняваме обаче, че ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват поетапно. | Локално, на нивото на работните фронтове (3-5 км около работните фронтове) Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii и на орнитофауната*. | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени- Кирноджени ROSPA0036 Думбръвени | - |
|  | Интродукция/разпространение на инвазивни видове |  | Теренни проучвания за идентифициране и картографиране на райони с голямо изобилие от инвазивни растителни видове (април 2022 г. – март 2023 г.). Пространствен анализ, за ​​да се подчертае рискът от разпространение на тези видове. Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Може да се благоприятства разпространението на инвазивни растителни видове чрез анемохора или хидрокора, съществува риск от появата на инвазивни растителни видове както вътре в обекта, така и в неговата близост, имайки предвид малката дистанция между обекта и плана. Също така може да настъпи и замърсяване на почвата със семенен материал, принадлежащ на рудерални и/или алохтонни инвазивни и потенциално инвазивни видове, в резултат на дейностите по манипулация на почвата, както и на движението на машини и работен персонал. | Максимум 500 m Разстоянието, на което се усеща въздействието, е между 5 м (при коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (при семена), като местообитанието се намира на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Взето е предвид отчитането на принципа на предпазливостта, тъй като това може да породи потенциално въздействие. | BG0000569 Кардам | - |
|  | Промяна в качеството на въздуха | Основни работи | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Методология за изчисление на EMEP/EEA – 1.A.4 Non road mobile machinery 2023 г., Tier 1 Методология за изчисление 1.A.3.b.i-iv Road transport 2023 г., Tier 2 Софтуеър за моделиране на дисперсия на атмосферни замърсители ADMS | Приноса от дейностите, извършвани по време на изпълнението, не е в състояние да генерира влияние върху качеството на въздуха, поради което получените концентрации са значително по-ниски от праговете за оценка, установени съгласно Закон 104/2011 за защита на растителността: SO2 -долен праг за оценка: 12 µg/m³ (зимата) -горен праг за оценка: 8 µg/m³ (зимата) NO2 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 24 µg/m³ -горен праг за оценка: 19,5 µg/m³ PM10 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 28 µg/m³ -горен праг за оценка: 20 µg/m³ CO (средна стойност за 8 часа) -долен праг за оценка: 7 mg/m³ -горен праг за оценка: 5 mg/m³ Според оценките на емисиите във въздуха, представени в раздел 1.1.7, фигури 1-4-1-9, максималните стойности, получени след разпръскването на замърсителите за всеки от посочените индикатори, са: -SO2 – 1,3 µg/m³ -NO2 (годишна средна стойност) – 8,5 µg/m³ -PM10 (годишна средна стойност) – 1,62 µg/m³- -CO (средна стойност за 8 часа) – 0,0334 mg/m³ | Максималните стойности ще се усетят локално чрез увреждане на турбинните платформи на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района SO2 - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 1,3 µг/м3, е 1,45 км от границата на платформата на турбината NO2 (средногодишна стойност) - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 8,5 µг/м3 , е 1,56 км от границата на платформата на турбината PM10 (средногодишна стойност) - максималната стойност от 1,62 µг/м3 се усеща на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината CO (средна стойност за 8 часа) - максималната стойност от 0,0334 мг/м3 се наблюдава на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината | BG0000570 Изворово – Краище ROSAC0071 | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишашане нива на шум и вибрации |  | Моделиране на нивото на шума с помощта на SoundPLANnoise 9.0 Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Нивото на шума, регистрирано в определените приемници по време на строителния период, ще бъде под граничните стойности, определени със Заповед № 119/2014 г. за утвърждаване на Хигиенните и здравни норми по отношение на жизнената среда на населението (55 dB през деня, 45 dB през нощта), предвид точковите източници (оборудване, участващо в строителството), техния малък брой, разстояние от чувствителни приемници и продължителност на изпълнение Максималната стойност на нивото на шума, получена от моделирането, е 85 dB, разположена строго на нивото на работния фронт, а именно платформите на вятърните турбини. | Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района Шумовият контур от 30 dB ще се усети на максимално разстояние от 1,5 km около работната зона Възможно е нарушаване на дейността на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii | BG0000569 Кардам | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишаване на концентрацията на замърсители в почвата/аварийно замърсяване |  | Analiză ArcGIS Pro 3.2.1 | Площи, потенциално засегнати от аварийно замърсяване 15 ха | В случай на аварийно замърсяване няма да се превишават площи, по-големи от 20 m около нови пътища за достъп, модернизация на съществуващи пътища за достъп, които ще бъдат рехабилитирани и трасета на електрически кабели | няма да засегнат защитените територии, ще се усетят локално, в района на фронта на работа | - |
|  | Появата на поведенчески бариери за дивата природа |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Анализ на извършените инвентаризации и мониторинг на терен (април 2022 г. – март 2023 г.) въз основа на поведението на наблюдаваните видове. | Ефектът ще се усети в зоната на работните фронтове, имайки ефект на временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене и почивка, като видовете се преместват в съседни зони с подобни условия. Уточняваме обаче, че ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват поетапно. | Локално, на нивото на работните фронтове (3-5 км около работните фронтове) Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii и на орнитофауната*. | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени- Кирноджени ROSPA0036 Думбръвени | - |
|  | Повишени нива на шум и вибрации | Работи по инсталация/монтаж на оборудване | Моделиране на нивото на шума с помощта на SoundPLANnoise 9.0 Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Оценки на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, фигура 1-10а Максималната стойност на нивото на шума, получена от моделирането, е 85 dB, разположена строго на нивото на работния фронт, а именно платформите на вятърните турбини. | Според оценките на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, стойностите на шума над максималните допустими граници са могат да се разпространят до разстояние на около 60 м от работните фронтове и организациите на обекта. Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района Шумовият контур от 30 dB ще се усети на максимално разстояние от 1,5 km около работната зона Възможно е нарушаване на дейността на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii | BG0000569 Кардам | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Появата на поведенчески бариери за дивата природа |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Анализ на извършените инвентаризации и мониторинг на терен (април 2022 г. – март 2023 г.) въз основа на поведението на наблюдаваните видове. | Ефектът ще се усети в зоната на работните фронтове, имайки ефект на временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене и почивка, като видовете се преместват в съседни зони с подобни условия. Уточняваме обаче, че ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват поетапно. | Локално, на нивото на работните фронтове (3-5 км около работните фронтове) Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii и на орнитофауната*. | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени- Кирноджени ROSPA0036 Думбръвени | - |
|  | Промяна в качеството на въздуха | Изграждане на електрическа мрежа за отвеждане на произведената енергия на вятърната централа към трафопост и на телекомуникационната мрежа (оптично влакно), траформаторна станцич. | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Методология за изчисление на EMEP/EEA – 1.A.4 Non road mobile machinery 2023 г., Tier 1 Методология за изчисление 1.A.3.b.i-iv Road transport 2023 г., Tier 2 Софтуеър за моделиране на дисперсия на атмосферни замърсители ADMS | Приноса от дейностите, извършвани по време на изпълнението, не е в състояние да генерира влияние върху качеството на въздуха, поради което получените концентрации са значително по-ниски от праговете за оценка, установени съгласно Закон 104/2011 за защита на растителността: SO2 -долен праг за оценка: 12 µg/m³ (зимата) -горен праг за оценка: 8 µg/m³ (зимата) NO2 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 24 µg/m³ -горен праг за оценка: 19,5 µg/m³ PM10 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 28 µg/m³ -горен праг за оценка: 20 µg/m³ CO (средна стойност за 8 часа) -долен праг за оценка: 7 mg/m³ -горен праг за оценка: 5 mg/m³ Според оценките на емисиите във въздуха, представени в раздел 1.1.7, фигури 1-4-1-9, максималните стойности, получени след разпръскването на замърсителите за всеки от посочените индикатори, са: -SO2 – 1,3 µg/m³ -NO2 (годишна средна стойност) – 8,5 µg/m³ -PM10 (годишна средна стойност) – 1,62 µg/m³- -CO (средна стойност за 8 часа) – 0,0334 mg/m³ | Максималните стойности ще се усетят локално чрез увреждане на турбинните платформи на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района SO2 - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 1,3 µг/м3, е 1,45 км от границата на платформата на турбината NO2 (средногодишна стойност) - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 8,5 µг/м3 , е 1,56 км от границата на платформата на турбината PM10 (средногодишна стойност) - максималната стойност от 1,62 µг/м3 се усеща на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината CO (средна стойност за 8 часа) - максималната стойност от 0,0334 мг/м3 се наблюдава на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината | BG0000570 Изворово – Краище ROSAC0071 | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишашане на нива на шум и вибрации |  | Моделиране на нивото на шума с помощта на SoundPLANnoise 9.0 Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Оценки на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, фигура 1-10а, Максималната стойност на нивото на шума, получена от моделирането, е 85 dB, разположена строго на нивото на работния фронт, а именно платформите на вятърните турбини. | Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района Шумовият контур от 30 dB ще се усети на максимално разстояние от 1,5 km около работната зона | BG0000569 Кардам | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишаване на концентрацията на замърсители в почвата/аварийно замърсяване |  | Analiză ArcGIS Pro 3.2.1 | Площи, потенциално засегнати от аварийно замърсяване 15 ха | В случай на аварийно замърсяване няма да се превишават площи, по-големи от 20 m около нови пътища за достъп, модернизация на съществуващи пътища за достъп, които ще бъдат рехабилитирани и трасета на електрически кабели | няма да засегнат защитените територии, ще се усетят локално, в района на фронта на работа | - |
|  | Появата на поведенчески бариери за дивата фауна |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Анализ на извършените инвентаризации и мониторинг на терен (април 2022 г. – март 2023 г.) въз основа на поведението на наблюдаваните видове. | Ефектът ще се усети в зоната на работните фронтове, имайки ефект на временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене и почивка, като видовете се преместват в съседни зони с подобни условия. Уточняваме обаче, че ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват поетапно. | Локално, на нивото на работните фронтове (3-5 км около работните фронтове) | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени- Кирноджени ROSPA0036 Думбръвени | - |
|  | Промяна в качеството на въздуха | Рехабилитационни работи след завършване на строителството | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Методология за изчисление на EMEP/EEA – 1.A.4 Non road mobile machinery 2023 г., Tier 1 Методология за изчисление 1.A.3.b.i-iv Road transport 2023 г., Tier 2 Софтуеър за моделиране на дисперсия на атмосферни замърсители ADMS | Приноса от дейностите, извършвани по време на изпълнението, не е в състояние да генерира влияние върху качеството на въздуха, поради което получените концентрации са значително по-ниски от праговете за оценка, установени съгласно Закон 104/2011 за защита на растителността. SO2 -долен праг за оценка: 12 µg/m³ (зимата) -горен праг за оценка: 8 µg/m³ (зимата) NO2 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 24 µg/m³ -горен праг за оценка: 19,5 µg/m³ PM10 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 28 µg/m³ -горен праг за оценка: 20 µg/m³ CO (средна стойност за 8 часа) -долен праг за оценка: 7 mg/m³ -горен праг за оценка: 5 mg/m³ Според оценките на емисиите във въздуха, представени в раздел 1.1.7, фигури 1-4-1-9,максималните стойности, получени след разпръскването на замърсителите за всеки от посочените индикатори, са: -SO2 – 1,3 µg/m³ -NO2 (годишна средна стойност) – 8,5 µg/m³ -PM10 (годишна средна стойност) – 1,62 µg/m³- -CO (средна стойност за 8 часа) – 0,0334 mg/m³ | Максималните стойности ще се усетят локално чрез увреждане на турбинните платформи на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района SO2 - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 1,3 µг/м3, е 1,45 км от границата на платформата на турбината NO2 (средногодишна стойност) - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 8,5 µг/м3 , е 1,56 км от границата на платформата на турбината PM10 (средногодишна стойност) - максималната стойност от 1,62 µг/м3 се усеща на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината CO (средна стойност за 8 часа) - максималната стойност от 0,0334 мг/м3 се наблюдава на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината | BG0000570 Изворово – Краище ROSAC0071 | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишашане нива на шум и вибрации |  | Моделиране на нивото на шума с помощта на SoundPLANnoise 9.0 Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Оценки на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, фигура 1-10а Максималната стойност на нивото на шума, получена от моделирането, е 85 dB, разположена строго на нивото на работния фронт, а именно платформите на вятърните турбини. | Според оценките на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, стойностите на шума над максималните допустими граници са могат да се разпространят до разстояние на около 60 м от работните фронтове и организациите на обекта. Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района Шумовият контур от 30 dB ще се усети на максимално разстояние от 1,5 km около работната зона Възможно е нарушаване на дейността на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii | BG0000569 Кардам | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишаване на концентрацията на замърсители в почвата/аварийно замърсяване |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Площи, потенциално засегнати от аварийно замърсяване 15 ха | В случай на аварийно замърсяване няма да се превишават площи, по-големи от 20 m около нови пътища за достъп, модернизация на съществуващи пътища за достъп, които ще бъдат рехабилитирани и трасета на електрически кабели | няма да засегнат защитените територии, ще се усетят локално, в района на фронта на работа | - |
|  | Появата на поведенчески бариери за дивата природа |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Анализ на извършените инвентаризации и мониторинг на терен (април 2022 г. – март 2023 г.) въз основа на поведението на наблюдаваните видове. | Ефектът ще се усети в зоната на работните фронтове, имайки ефект на временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене и почивка, като видовете се преместват в съседни зони с подобни условия. Уточняваме обаче, че ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват поетапно. | Локално, на нивото на работните фронтове (3-5 км около работните фронтове) Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii и на орнитофауната*. | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени- Кирноджени ROSPA0036 Думбръвени | - |
|  | Интродукция/разпространение на инвазивни видове |  | Теренни проучвания за идентифициране и картографиране на райони с голямо изобилие от инвазивни растителни видове (април 2022 г. – март 2023 г.). Пространствен анализ, за ​​да се подчертае рискът от разпространение на тези видове. Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Може да се благоприятства разпространението на инвазивни растителни видове чрез анемохора или хидрокора, съществува риск от появата на инвазивни растителни видове както вътре в обекта, така и в неговата близост, имайки предвид малката дистанция между обекта и плана. Също така може да настъпи и замърсяване на почвата със семенен материал, принадлежащ на рудерални и/или алохтонни инвазивни и потенциално инвазивни видове, в резултат на дейностите по манипулация на почвата, както и на движението на машини и работен персонал. | Максимум 500 m Разстоянието, на което се усеща въздействието, е между 5 м (при коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (при семена), като местообитанието се намира на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Взето е предвид отчитането на принципа на предпазливостта, тъй като това може да породи потенциално въздействие. | BG0000569 Кардам | - |
| Експлоатацич | Повишване на нива на шум и вибрации | Извършване на дейности по производство на енергия (трансформаторни станции, вятърни турбини) | Моделиране на нивото на шума, причинено от работата на турбините с помощта на приложението software windPRO 3.6.366 Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Резултатите от моделирането на нивото на шума през периода на експлоатация разкриват площ от приблизително 2860 ха, засегната от ниво на шум от 45 dB през нощта (вж. оценките на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, фигура 1-10б) | Около 400 м около всяка турбина Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii , орнитофауна* и хироптери**. | - | - |
|  | Увеличаване на интензитета на светлината |  | Аназлиз ArcGIS Pro 3.2.1 Light pollution map | Дейността на вида няма да бъде нарушена от изкуственото осветление в района на трафопостовете. В района на трафопостовете ще се използва предпазно осветление. За да се избегне безпокойството на нощните видове, се използва осветление без UV спектър, ориентирано надолу според препоръките на Европейския съюз относно „Light pollution & Climate Change “ и оборудвано със сензори за движение. Авиационните светлинни системи за препятствия, използвани в случай на турбини, също няма да имат потенциала да повлияят на чувствителните рецептори в района. | Няма да има допълнителни ефекти освен вече съществуващите | - | - |
|  | Повишаване на концентрацията на замърсители в почвата/аварийно замърсяване |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Площи, потенциално засегнати от аварийно замърсяване 15 ха | В случай на аварийно замърсяване няма да се превишават площи, по-големи от 20 m около нови пътища за достъп, модернизация на съществуващи пътища за достъп, които ще бъдат рехабилитирани и трасета на електрически кабели | Няма да засегнат защитените територии, ще се усетят локално, в района на фронта на работа | - |
|  | Появата на поведенчески бариери за дивата природа |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Анализ на извършените инвентаризации и мониторинг на терен (април 2022 г. – март 2023 г.) въз основа на поведението на наблюдаваните видове. | Поведенческите бариери, които могат да възникнат за такива проекти, могат да включват избягване на турбини и местоположение на вятърни паркове. Очаква се по време на етапа на строителство и експлоатация да няма значително потенциално въздействие върху видовете птици и хироптери. Въпреки това се препоръчва да се приложи програма за мониторинг, която да обхваща целия период на строителство и експлоатация. За хироптерите Ръководството на Eurobats 6 препоръчва: Необходим е поне тригодишен мониторинг по време на експлоатационната фаза на вятърния парк, за да се оцени въздействието върху местните видове (привлекателност, промени в поведението и смъртност) и мигриращите видове (промени в смъртността) и да се подчертаят всички годишни вариации. Обикновено това включва един пълен цикъл на колебания в популацията на прилепите. Въз основа на резултатите може да са необходими още три години, за да се получи пълно разбиране на режима. Изчерпателна мониторинг следва да се съсредоточи както върху нивата на активност, така и върху нивата на смъртност. Мониторингът на дейностите след строителството ще оцени промените в активността на прилепите и ще помогне да се разберат резултатите от мониторинга на смъртността. Всички резултати от мониторинга ще се докладват ежегодно на съответния орган по околна среда. Анализираният район, според данните от полевата инвентаризация и „Проучване на препоръките за районите в Добруджа, където разполагането на вятърни електроцентрали трябва да бъде ограничено поради миграционните коридори на реещите се птици (дневни грабливи птици, щъркели, пеликани), съответно поради зимуването на гъски и лебеди“, се намира в район с умерен риск. Препоръките за тези райони са да се извършва дългосрочен (мин. 5 години) мониторинг на плаващите видове птици и/или на зимуващите популации на гъски и лебеди. | До 5 км Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii , орнитофауна* и хироптери**. | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени-Кирноджени ROSPA0036 Думбръвен | - |
|  | Смъртност на индивиди (напр. сблъсък с вятърни турбини) |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Проучване на сблъсъка | От общо 63 вида птици, за които е установено присъствие в района на бъдещия ветроенергиен парк Cerchezu, само 18 са от значение от гледна точка на риска от сблъсък с лопатките на вятърните турбини (смъртност): това са хищните или плаващи видове птици (вж. приложенията към проучването за адекватна оценка - приложение А07 - Свързани проучвания). За тези видове е изчислен рискът от сблъсък. Резултатите от това проучване показаха, че рискът от сблъсък е положителен на база календарна година, но за нито един от анализираните видове рискът от сблъсък не показа над единица, което доведе до окончателен положителен риск от сблъсък на база година, т.е. за видовете: Accipiter nisus (0,014 индивида/година), Aquila pomarina (0,066 индивида/година), Buteo buteo (0,605 индивида/година), Buteo rufinus (0,031 индивида/година), Ciconia ciconia (0,998 индивида/година), Circaetus gallicus (0,009 индивида/година), Circus aeruginosus (0,025 индивида/година), Circus cyaneus (0,008 индивида/година), Corvus corax (0,007 индивида/година), Falco subbuteo (0,006 индивида/година), Falco tinnununculus (0,201 индивида/година), Pernis apivorus (0,008 индивида/година). Нито един от тях не показва годишни стойности над единицата. Тази информация е включена и в таблица 1-10, глава 1-2 „Ефекти, породени от намесите в плана“. Що се отнася до риска от сблъсък на хироптери с вятърни турбини, според ръководството на Eurobats видовете Pipistrellus nathusii/kuhlii , Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus, Miniopterus schreibersii, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula представляват висок риск. Не съществува метод за изчисляване на броя на евентуално засегнатите индивиди, но според резултатите от мониторинга, проведен в района на ветроенергийните паркове в Добруджа, броят на засегнатите индивиди е между 1 и 3 индивида годишно. | На нивото на турбинните зони, както и около тях, като се вземе предвид и буфер с радиус най-малко 500 m Възможна смъртност на максимум 2 до 3 индивида от видовете птици* и хироптери** през първите 3 години от експлоатацията | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени-Кирноджени ROSPA0036 Думбръвен | - |
| Извеждане от експлоатация | Промяна в качеството на въздуха | Създаване на организация на работната площадка и изпълнение наработната площадка, включително трафик на работната площадка | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Методология за изчисление на EMEP/EEA – 1.A.4 Non road mobile machinery 2023 г., Tier 1 Методология за изчисление 1.A.3.b.i-iv Road transport 2023 г., Tier 2 Софтуеър за моделиране на дисперсия на атмосферни замърсители ADMS | Приноса от дейностите, извършвани по време на изпълнението, не е в състояние да генерира влияние върху качеството на въздуха, поради което получените концентрации са значително по-ниски от праговете за оценка, установени съгласно Закон 104/2011 за защита на растителността. SO2 -долен праг за оценка: 12 µg/m³ (зимата) -горен праг за оценка: 8 µg/m³ (зимата) NO2 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 24 µg/m³ -горен праг за оценка: 19,5 µg/m³ PM10 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 28 µg/m³ -горен праг за оценка: 20 µg/m³ CO (средна стойност за 8 часа) -долен праг за оценка: 7 mg/m³ -горен праг за оценка: 5 mg/m³ Според оценките на емисиите във въздуха, представени в раздел 1.1.7, фигури 1-4-1-9, максималните стойности, получени след разпръскването на замърсителите за всеки от посочените индикатори, са: -SO2 – 1,3 µg/m³ -NO2 (годишна средна стойност) – 8,5 µg/m³ -PM10 (годишна средна стойност) – 1,62 µg/m³- -CO (средна стойност за 8 часа) – 0,0334 mg/m³ | Максималните стойности ще се усетят локално чрез увреждане на турбинните платформи на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района SO2 - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 1,3 µг/м3, е 1,45 км от границата на платформата на турбината NO2 (средногодишна стойност) - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 8,5 µг/м3 , е 1,56 км от границата на платформата на турбината PM10 (средногодишна стойност) - максималната стойност от 1,62 µг/м3 се усеща на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината CO (средна стойност за 8 часа) - максималната стойност от 0,0334 мг/м3 се наблюдава на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината | BG0000570 Изворово – Краище ROSAC0071 | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишени нива на шум и вибрации |  | Моделиране на нивото на шума с помощта на SoundPLANnoise 9.0 Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Оценки на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, фигура 1-10а Максималната стойност на нивото на шума, получена от моделирането, е 85 dB, разположена строго на нивото на работния фронт, а именно платформите на вятърните турбини. | Според оценките на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, стойностите на шума над максималните допустими граници са могат да се разпространят до разстояние на около 60 м от работните фронтове и организациите на обекта. Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района Шумовият контур от 30 dB ще се усети на максимално разстояние от 1,5 km около работната зона Възможно е нарушаване на дейността на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii | BG0000569 Кардам | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Увеличаване на интензитета на светлината |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Light pollution map | Строителните работи ще се извършват изключително през деня, като при организацията на обекта ще се използва само охранително осветление | Няма да има допълнителни ефекти освен вече съществуващите | - | - |
|  | Повишаване на концентрацията на замърсители в почвата/аварийно замърсяване |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Площи, потенциално засегнати от аварийно замърсяване 15 ха | В случай на аварийно замърсяване няма да се превишават площи, по-големи от 20 m около нови пътища за достъп, модернизация на съществуващи пътища за достъп, които ще бъдат рехабилитирани и трасета на електрически кабели | Няма да засегнат защитените територии, ще бъдат усетени локално, в района на фронта на работа | - |
|  | Появата на поведенчески бариери за дивата фауна |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Анализ на извършените инвентаризации и мониторинг на терен (април 2022 г. – март 2023 г.) въз основа на поведението на наблюдаваните видове. | Ефектът ще се усети в зоната на работните фронтове, имайки ефект на временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене и почивка, като видовете се преместват в съседни зони с подобни условия. Уточняваме обаче, че ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват поетапно. | Локално, на нивото на работните фронтове (3-5 км около работните фронтове) Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii , орнитофауна* и хироптери**. | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени- Кирноджени ROSPA0036 Думбръвени | - |
|  | Интродукция/разпространение на инвазивни видове |  | Теренни проучвания за идентифициране и картографиране на райони с голямо изобилие от инвазивни растителни видове (април 2022 г. – март 2023 г.). Пространствен анализ, за ​​да се подчертае рискът от разпространение на тези видове. Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Може да се благоприятства разпространението на инвазивни растителни видове чрез анемохора или хидрокора, съществува риск от появата на инвазивни растителни видове както вътре в обекта, така и в неговата близост, имайки предвид малката дистанция между обекта и плана. Също така може да настъпи и замърсяване на почвата със семенен материал, принадлежащ на рудерални и/или алохтонни инвазивни и потенциално инвазивни видове, в резултат на дейностите по манипулация на почвата, както и на движението на машини и работен персонал. | Максимум 500 m Разстоянието, на което се усеща въздействието, е между 5 м (при коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (при семена), като местообитанието се намира на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Взето е предвид отчитането на принципа на предпазливостта, тъй като това може да породи потенциално въздействие. | BG0000569 Кардам | - |
|  | Промяна в качеството на въздуха | Дейности по разрушаване на основи и всички изградени елементи | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Методология за изчисление на EMEP/EEA – 1.A.4 Non road mobile machinery 2023 г., Tier 1 Методология за изчисление 1.A.3.b.i-iv Road transport 2023 г., Tier 2 Софтуеър за моделиране на дисперсия на атмосферни замърсители ADMS | Приноса от дейностите, извършвани по време на изпълнението, не е в състояние да генерира влияние върху качеството на въздуха, поради което получените концентрации са значително по-ниски от праговете за оценка, установени съгласно Закон 104/2011 за защита на растителността. SO2 -долен праг за оценка: 12 µg/m³ (зимата) -горен праг за оценка: 8 µg/m³ (зимата) NO2 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 24 µg/m³ -горен праг за оценка: 19,5 µg/m³ PM10 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 28 µg/m³ -горен праг за оценка: 20 µg/m³ CO (средна стойност за 8 часа) -долен праг за оценка: 7 mg/m³ -горен праг за оценка: 5 mg/m³ Според оценките на емисиите във въздуха, представени в раздел 1.1.7, фигури 1-4-1-9, максималните стойности, получени след разпръскването на замърсителите за всеки от посочените индикатори, са: -SO2 – 1,3 µg/m³ -NO2 (годишна средна стойност) – 8,5 µg/m³ -PM10 (годишна средна стойност) – 1,62 µg/m³- -CO (средна стойност за 8 часа) – 0,0334 mg/m³ | Максималните стойности ще се усетят локално чрез увреждане на турбинните платформи на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района SO2 - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 1,3 µг/м3, е 1,45 км от границата на платформата на турбината NO2 (средногодишна стойност) - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 8,5 µг/м3 , е 1,56 км от границата на платформата на турбината PM10 (средногодишна стойност) - максималната стойност от 1,62 µг/м3 се усеща на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината CO (средна стойност за 8 часа) - максималната стойност от 0,0334 мг/м3 се наблюдава на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината | BG0000570 Изворово – Краище ROSAC0071 | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишени нива на шум и вибрации |  | Моделиране на нивото на шума с помощта на SoundPLANnoise 9.0 Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Оценки на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, фигура 1-10а Максималната стойност на нивото на шума, получена от моделирането, е 85 dB, разположена строго на нивото на работния фронт, а именно платформите на вятърните турбини. | Според оценките на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, стойностите на шума над максималните допустими граници са могат да се разпространят до разстояние на около 60 м от работните фронтове и организациите на обекта. Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района Шумовият контур от 30 dB ще се усети на максимално разстояние от 1,5 km около работната зона Възможно е нарушаване на дейността на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii | BG0000569 Кардам | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишаване на концентрацията на замърсители в почвата/аварийно замърсяване |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Площи, потенциално засегнати от аварийно замърсяване 15 ха | В случай на аварийно замърсяване няма да се превишават площи, по-големи от 20 m около нови пътища за достъп, модернизация на съществуващи пътища за достъп, които ще бъдат рехабилитирани и трасета на електрически кабели | Няма да засегнат защитените територии, ще бъдат усетени локално, в района на фронта на работа | - |
|  | Появата на поведенчески бариери за дивата природа |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Анализ на извършените инвентаризации и мониторинг на терен (април 2022 г. – март 2023 г.) въз основа на поведението на наблюдаваните видове. | Ефектът ще се усети в зоната на работните фронтове, имайки ефект на временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене и почивка, като видовете се преместват в съседни зони с подобни условия. Уточняваме обаче, че ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват поетапно. | Локално, на нивото на работните фронтове (3-5 км около работните фронтове) Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii, орнитофауна* и хироптери**. | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени- Кирноджени ROSPA0036 Думбръвени | - |
|  | Интродукция/разпространение на инвазивни видове |  | Теренни проучвания за идентифициране и картографиране на райони с голямо изобилие от инвазивни растителни видове (април 2022 г. – март 2023 г.). Пространствен анализ, за ​​да се подчертае рискът от разпространение на тези видове. Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Може да се благоприятства разпространението на инвазивни растителни видове чрез анемохора или хидрокора, съществува риск от появата на инвазивни растителни видове както вътре в обекта, така и в неговата близост, имайки предвид малката дистанция между обекта и плана. Също така може да настъпи и замърсяване на почвата със семенен материал, принадлежащ на рудерални и/или алохтонни инвазивни и потенциално инвазивни видове, в резултат на дейностите по манипулация на почвата, както и на движението на машини и работен персонал. | Максимум 500 m Разстоянието, на което се усеща въздействието, е между 5 м (при коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (при семена), като местообитанието се намира на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Взето е предвид отчитането на принципа на предпазливостта, тъй като това може да породи потенциално въздействие. | BG0000569 Кардам | - |
|  | Промяна в качеството на въздуха | Работи по възстановяване/рехабилитация на земята в края на живота на ПП | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Методология за изчисление на EMEP/EEA – 1.A.4 Non road mobile machinery 2023 г., Tier 1 Методология за изчисление 1.A.3.b.i-iv Road transport 2023 г., Tier 2 Софтуеър за моделиране на дисперсия на атмосферни замърсители ADMS | Приноса от дейностите, извършвани по време на изпълнението, не е в състояние да генерира влияние върху качеството на въздуха, поради което получените концентрации са значително по-ниски от праговете за оценка, установени съгласно Закон 104/2011 за защита на растителността. SO2 -долен праг за оценка: 12 µg/m³ (зимата) -горен праг за оценка: 8 µg/m³ (зимата) NO2 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 24 µg/m³ -горен праг за оценка: 19,5 µg/m³ PM10 (годишна средна стойност) -долен праг за оценка: 28 µg/m³ -горен праг за оценка: 20 µg/m³ CO (средна стойност за 8 часа) -долен праг за оценка: 7 mg/m³ -горен праг за оценка: 5 mg/m³ Според оценките на емисиите във въздуха, представени в раздел 1.1.7, фигури 1-4-1-9, максималните стойности, получени след разпръскването на замърсителите за всеки от посочените индикатори, са: -SO2 – 1,3 µg/m³ -NO2 (годишна средна стойност) – 8,5 µg/m³ -PM10 (годишна средна стойност) – 1,62 µg/m³- -CO (средна стойност за 8 часа) – 0,0334 mg/m³ | Максималните стойности ще се усетят локално чрез увреждане на турбинните платформи на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района SO2 - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 1,3 µг/м3, е 1,45 км от границата на платформата на турбината NO2 (средногодишна стойност) - максималното разстояние, на което се усеща концентрация от 8,5 µг/м3 , е 1,56 км от границата на платформата на турбината PM10 (средногодишна стойност) - максималната стойност от 1,62 µг/м3 се усеща на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината CO (средна стойност за 8 часа) - максималната стойност от 0,0334 мг/м3 се наблюдава на максимално разстояние от 1,2 км от границата на платформата на турбината | BG0000570 Изворово – Краище ROSAC0071 | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишени нива на шум и вибрации |  | Моделиране на нивото на шума с помощта на SoundPLANnoise 9.0 Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Оценки на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, фигура 1-10а Максималната стойност на нивото на шума, получена от моделирането, е 85 dB, разположена строго на нивото на работния фронт, а именно платформите на вятърните турбини. | Според оценките на нивото на шума, представени в раздел 1.1.7, стойностите на шума над максималните допустими граници са могат да се разпространят до разстояние на около 60 м от работните фронтове и организациите на обекта. Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района Шумовият контур от 30 dB ще се усети на максимално разстояние от 1,5 km около работната зона Възможно е нарушаване на дейността на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii | BG0000569 Кардам | Подробна информация в подглава 1.1.7 Емисии на физични, химични и биологични замърсители, генерирани от ПП интервенции и дейности |
|  | Повишаване на концентрацията на замърсители в почвата/аварийно замърсяване |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Площи, потенциално засегнати от аварийно замърсяване 15 ха | В случай на аварийно замърсяване няма да се превишават площи, по-големи от 20 m около нови пътища за достъп, модернизация на съществуващи пътища за достъп, които ще бъдат рехабилитирани и трасета на електрически кабели | Няма да засегнат защитените територии, ще бъдат усетени локално, в района на фронта на работа | - |
|  | Появата на поведенчески бариери за дивата природа |  | Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 Анализ на извършените инвентаризации и мониторинг на терен (април 2022 г. – март 2023 г.) въз основа на поведението на наблюдаваните видове. | Ефектът ще се усети в зоната на работните фронтове, имайки ефект на временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене и почивка, като видовете се преместват в съседни зони с подобни условия. Уточняваме обаче, че ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват поетапно. | Локално, на нивото на работните фронтове (3-5 км около работните фронтове) Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида от видовете бозайници Spermophilus citellus и Mustela eversmanii, орнитофауна* и хироптери**. | BG0000569 Кардам BG0000570 Изворово- Краище ROSPA0166 Плопени- Кирноджени ROSPA0036 Думбръвени | - |
|  | Интродукция/разпространение на инвазивни видове |  | Теренни проучвания за идентифициране и картографиране на райони с голямо изобилие от инвазивни растителни видове (април 2022 г. – март 2023 г.). Пространствен анализ, за ​​да се подчертае рискът от разпространение на тези видове. Анализ ArcGIS Pro 3.2.1 | Може да се благоприятства разпространението на инвазивни растителни видове чрез анемохора или хидрокора, съществува риск от появата на инвазивни растителни видове както вътре в обекта, така и в неговата близост, имайки предвид малката дистанция между обекта и плана. Също така може да настъпи и замърсяване на почвата със семенен материал, принадлежащ на рудерални и/или алохтонни инвазивни и потенциално инвазивни видове, в резултат на дейностите по манипулация на почвата, както и на движението на машини и работен персонал. | Максимум 500 m Разстоянието, на което се усеща въздействието, е между 5 м (при коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (при семена), като местообитанието се намира на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Взето е предвид отчитането на принципа на предпазливостта, тъй като това може да породи потенциално въздействие. | BG0000569 Кардам | - |

*Aquila pomarina,  Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus,  Lanius minor, Milvus migrans, Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, AlauДА arvensis, Alcedo atthis, Anser albifrons, Anser anser, Anthus campestris, Aquila heliaca,Aquila pomarina, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Calandrella brachyДАctyla, Caprimulgus europaeus, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coccothraustes coccothraustes, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Cygnus olor, Emberiza melanocephala, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, GaleriДА cristata, Gallinago gallinago, Hieraaetus pennatus, Hirundo ДАurica, Hirundo rustica, Jynx torquilla, Lanius collurio,  Lanius excubitor, Lanius minor, Lanius senator, Larus cachinnans, Larus melanocephalus, Larus minutus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Milvus migrans, Monticola saxatilis, Motacilla alba, Motacilla flava, Muscicapa striata, Nycticorax nycticorax, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oenanthe pleschanka, Oriolus oriolus, Pelecanus crispus, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Porzana porzana/Calidris pugnax, Pyrrhula pyrrhula, Recurvirostra avosetta, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Riparia riparia, Saxicola torquata, Serinus serinus, Streptopelia turtur, Sturnus roseus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Tadorna ferruginea, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Upupa epops

** Miniopterus schreibersii, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus

*** Spermophilus citellus, Mustela eversmanii

## Ефекти, генерирани от ПП интервенции

Ефектите, генерирани от прилагането на ПП, са представени в таблица за всяка от интервенциите на ПП.

Таблица 1-10: Обобщение на ефектите, генерирани от прилагането на ПП

## Други ПП, с които анализираният ПП може да генерира кумулативно въздействие

С цел оценка на въздействието върху видовете и местообитанията в разглежданите защитени зони от мрежата Натура 2000, беше анализирано кумулативното въздействие на проекта върху тях. В този контекст бяха проучени наличието на натиск и заплахи, посочени в плановете за управление и стандартните формуляри на защитените зони, както и други проекти, които предстоят да бъдат реализирани или са в процес на изпълнение, и които потенциално могат да засегнат местообитанията и видовете от общностен интерес.

Плановете за управление на защитените зони Натура 2000, които могат да бъдат засегнати, посочват редица натиски и заплахи, които могат да повлияят на местообитанията и видовете от общностен интерес, като най-често срещаните са урбанизацията и разширяването на населените места. Строителството на пътища или магистрали, както и автомобилният трафик, също са споменати като натиск/заплаха за някои от зоните, включени в оценката.

Събирането на информация относно предлаганите планове и проекти в района беше извършено и чрез консултации със заинтересованите страни на местно ниво, особено с кметствата на UAT в зоната на предложения план.

Таблица 1 -11  Характеристики на други ПП (в процес на изпълнение, одобрени или в процес на оценка), които могат да имат кумулативно въздействие с оценявания ПП върху ANPIC

| Пореден № | Име на ПП |  |  |  |  |  | Местоположение до ANPIC (разстояние) |  | Генерирани ефекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Въздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Промяна в качеството на въздуха |  | Увеличаване на нивото на шума и вибрациите |  | Увеличаване на интензитета на светлината |  | Увеличаване на концентрацията на замърсители в почвата/замърсяване |  | Заемане на терени |  | Промени в растителността |  | Въвеждане/разпространение на инвазивни видове |  | Смъртност на фауната |  | Поява на поведенчески бариери за дивата природа |  | PH |  | AH |  | FH |  | PAS |  | REP |  |
| ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвени - Долината Урлуя - Езерото Ведероаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ветроенергиен парк Chirnogeni (съществуващ) |  |  |  |  |  | 5,1 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 2 | Вятърен енергиен парк с 14 турбини CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на пътища и достъпни комуникации - извън регулацията на Фънтана Маре, община Индепенденца, област Констанца (предложен) |  |  |  |  |  | 0,25 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 3 | Вятърен енергиен парк с 17 турбини CE-112,2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на пътища и достъпни комуникации - извън регулацията на община Индепенденца и община Черкезу, област Констанца (предложен) |  |  |  |  |  | 0,095 км |  | X |  | X |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 4 | Вятърен парк Комана - Печиняга - трасе за подземни електрически кабели средно напрежение (MT) и оптична мрежа (предложен). |  |  |  |  |  | 0,59 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 5 | Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, достъпни пътища и монтажни/поддържащи платформи, собствена електрическа трансформаторна станция, електрическа мрежа за средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Индепенденца, област Констанца (предложен). |  |  |  |  |  | 0,55 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 6 | Събаряне на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към националната електропреносна мрежа (SEN), разполагане на компютърни съоръжения и трансформатори, изграждане на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организиране на строителна площадка, разположена в н.м Индепенденца (предложен) |  |  |  |  |  | 2,1 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в област Констанца, община Индепенденца, Думбръвени (предложен). |  |  |  |  |  | Пресича се в н.м. Думбравени |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 | Изграждане на подземна оптична мрежа за комуникации за електронни услуги, Негру Водъ (предложен). |  |  |  |  |  | 13,07 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 | Електроснабдяване за водоснабдителна станция, село Фурника, община Думбръвени, област Констанца (предложен). |  |  |  |  |  | 0,56 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10 | Релокация на международен газопровод DN 1000T1 Исакча – Негру Водъ, в района на кариерата ROMCIM, ПЛ Меджидия (предложен) |  |  |  |  |  | 27,71 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11 | Общ устройствен план на община Индепенденца (предложен) |  |  |  |  |  | Пресичаща се в района на село Индепенденца |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 12 | Изграждане на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) |  |  |  |  |  | Пресичаща се в района на село Индепенденца |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 13 | Изграждане на мост в село Мовила Верде, ул. Бисерикии, село Мовила Верде, община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) |  |  |  |  |  | 0,41 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 | Асфалтиране на улици в Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца (предложено) |  |  |  |  |  | 9,72 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 15 | Изграждане на мостове, водостоци и облицовка на отводнителни канали в село Крединца, община Кирногени (предложено) |  |  |  |  |  | Пресичаща се в района на село Крединцa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирногени, окръг Констанца (предложено) |  |  |  |  |  | 6,61 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 | Вятърен парк Карнобат (съществуващ) |  |  |  |  |  | 16,89 км |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджени - Котул Вайи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Вятърен парк Чирногени (съществуващ). | 13,57 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 2 |  |  | Вятърен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън селото Фънтана Маре, община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 20,50 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 3 |  |  | Вятърен парк 17 CE-112,2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън с.общ. Индепенденца и с.общ.Черкезу, окръг Констанца (предложен) | 19,05 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 4 |  |  | Вятърен парк Комана - Печинеага - маршрут на подземни електрически кабели и оптична мрежа (предложен) | 1,66 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 5 |  |  | Строителство на вятърен парк, включващ: вятърни турбини, пътища за достъп и монтажни/поддържащи платформи, собствена трансформаторна станция, електрическа мрежа със средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, с.общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 18,19 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 6 |  |  | Събаряне на съществуващи сгради и строителство на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване с Националната електрическа мрежа, разполагане на PC и PTAB, изграждане на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителната площадка, разположена в н.м Индепенденца (предложен) | 23,73 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 |  |  | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, н.м. Индепенденца, Думбравени (предложен) | 26,1 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 |  |  | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни услуги, Негру Вода (предложен) | 0,35 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 |  |  | Захранване с електрическа енергия на водоснабдителна система, н.м. Фурника, община Думбравени, окръг Констанца (предложен) | 31,05 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10 |  |  | Релокация на тръба за международен транспорт на природен газ dn 1000T1 Исакча - Негру Вода, в района на кариерa ROMCIM, ПЛ Меджидия (предложен) | 42,45 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11 |  |  | Общ устройствен план на с.община Индепенденца (предложен) | 14,53 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 12 |  |  | Създаване на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Независимост, окръг Констанца (предложен) | 18,72 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 13 |  |  | Изграждане на мост в местността Мовила Верде, ул. Бисеричи, местността Мовила Верде, с.община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 21,51 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 |  |  | Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, с. община Комана, окръг Констанца (предложен) | 4,22 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 15 |  |  | Строителство на мостове, мостчета и канали за отводняване на дъждовни води в н.м. Крединцa, община Кирноджени (предложен) | 17,12 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 16 |  |  | Модернизация и рехабилитация на улиците в с.община Кирноджени, окръг Констанца (предложен) | 10,34 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 |  |  | Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | 13,62 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ROSPA0036 Думбръвени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Вятърен парк Кирноджен (съществуващ) |  |  | 10,66 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 2 |  |  | Вятърен парк с енергийна мощност 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни пътища и достъп - извън границите на Фънтана Маре, с.община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) |  |  | 3,34 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 3 |  |  | Вятърен парк с енергийна мощност 17 CE-112,2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни пътища и достъп - извън границите на с.община Индепенденца и с.община Черкезу, окръг Констанца (предложен) |  |  | 4,67 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 4 |  |  | Вятърен парк Комана - Печинеага - маршрут за подземни електрически кабели MT и оптична мрежа (предложен) |  |  | 12,75 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 5 |  |  | Изграждане на вятърна централа, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и монтажни/поддържащи платформи, собствени трансформаторни станции, електрическа мрежа с средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, с.община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) |  |  | 3,48 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 6 |  |  | Събаряне/демонтаж на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, разполагане на ПК и ПТАБ, изграждане на вътрешен и достъпен път, ограждане на терен и организация на строителната площадка, разположена в н.м. Индепенденца (предложен) |  |  | 5,86 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 7 |  |  | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца,с. Общ.Индепенденца, Думбръвени (предложено) |  |  | 0,03 км |  |  |  | - |  | X |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | - |  |
| 8 |  |  | Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода (предложено) |  |  | 17,03 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 |  |  | Електроснабдяване водоснабдяване домакинство, село Фурника, с.общ Думбръвени, окръг Констанца (предложено) |  |  | 0,43 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10 |  |  | Релокация на международен газопровод dn 1000T1 Исакча - Неагру Вода, в района на кариерата ROMCIM, PL Меджидия (предложено) (предложено) |  |  | 36,90 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11 |  |  | Общ градоустройствен план на с.общ. Индепенденца (предложен) |  |  | Пресечена в северозападната част на UAT-а. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 12 |  |  | Създаване на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в с.община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) |  |  | 5,19 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 13 |  |  | Строеж на мост в н.м.Мовила Верде, ул. Бисеричии, местността Мовила Верде, с.община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) |  |  | 10,61 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 |  |  | Асфалтиране на улиците Комана, Тътару и Пелину, етап I, с.община Комана, окръг Констанца (предложен) |  |  | 24,86 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 15 |  |  | Строеж на мостове, мостчета и канали за отводняване на дъждовни води вн.м. Крединца, с.община Кирноджени (предложен) |  |  | 18,17 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 16 |  |  | Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца (предложен) |  |  | 17,42 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 |  |  | Ветропарк Карнобат (съществуващ) |  |  | 23,05 км |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ROSPA0166 Плопени-Кирноджени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вятърна ферма Кирноджени (съществуваща) |  | 3,18 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 2 |  | Вятърна ферма 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни пътища и достъп - извън границите на Фънтана Маре, с.общ. Индепенденца, окр. Констанца (предложено) |  | 4,37 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 3 |  | Вятърна ферма 17 CE-112,2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни пътища и достъп - извън границите на с. общ. Индепенденца и с.община Черкезу, окръг Констанца (предложено) |  | 7,68 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 4 |  | Вятърна ферма Комана - Печиняга - трасета за подземни електрически кабели MT и оптична мрежа (предложено) |  | 1,84 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 5 |  | Строителство на вятърна централа, включваща: вятърни турбини, достъпни пътища и монтажни/поддържащи платформи, собствена трансформаторна станция, мрежа за електрическа енергия със средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, с.общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  | 5,13 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 6 |  | Демонтаж на съществуващи сгради и строителство на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, изграждане на ПК и PTAB, изграждане на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организиране на строителна площадка в н.м. Индепенденца (предложено) |  | 9,08 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 |  | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, с.общ. Индепенденца, Думбръвени (предложено) |  | 11,76 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 |  | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги, Негру Вода (предложено) |  | 8,95 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 |  | Захранване с електрическа енергия на водоснабдителна система, село Фурника, община Думбръвени, окръг Констанца (предложено) |  | 15,84 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10 |  | Релокация на тръба за международен транспорт на природен газ dn 1000T1 Исакча - Негру Вода, в района на кариера ROMCIM, PL Меджидия (предложено) |  | 33,01 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11 |  | Общ устройствен план на с.община Индепенденца (предложено) |  | 2,36 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 12 |  | Създаване на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  | 2,46 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 13 |  | Строителство на мостче в н.м. Мовила Верде, ул. Бисеричи, с.община Индепендънца, окръг Констанца (предложено) |  | 5,36 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 |  | Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, с. община Комана, окръг Констанца (предложено) |  | 7,55 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 15 |  | Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в н.м.Крединца, община Кирноджени (предложено) |  | 4,39 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 16 |  | Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца (предложено) |  | Пресичаща се |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 |  | Ветропарк Карнобат (съществуващ) |  | 18,91 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ROSPA0094 Гора Хаджиени- Котул Въий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ветропарк Кирноджени (съществуващ) |  |  | 17,05 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 2 |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища – извънселище Фънтъна Маре, с.общ.Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  |  | 23,36 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 3 |  | Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп – извънселище с.общ. Индепенденца и с.общ Черкезу, окръг Констанца (предложено) |  |  | 23,04 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 4 |  | Вятърен парк Комана - Печиняга - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна (предложено) |  |  | 4,26 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 5 |  | Изграждане на вятърна електрическа централа, включваща: вятърни турбини, достъпни пътища и монтажни/поддържащи платформи, собствена електрическа трансформационна станция, мрежа за електрическа енергия със средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  |  | 21,91 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 6 |  | Събаряне на съществуващи сгради и строителство на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, разполагане на ПК и PTAB, обособяване на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организиране на строителния обект в н.м.Индепенденца (предложено) |  |  | 27,59 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 |  | CСтроителство на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, с.община Индепендънца, Думбръвени (предложено) |  |  | 29,4 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 |  | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни услуги, Негру Вода (предложено) |  |  | 5,22 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 |  | Захранване с електрическа енергия на водоснабдителна система, н.м Фурника, с.община Думбравени, окръг Констанца (предложено) |  |  | 34,47 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10 |  | Релокация на международен газопровод dn 1000T1 Исакча - Негру Вода, в зоната на кариера ROMCIM, PL Меджидия (предложено) |  |  | 44,95 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11 |  | Общ устройствен план на с.община Индепенденца (предложено) |  |  | 18,46 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 12 |  | Създаване на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в с.общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  |  | 22,6 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 13 |  | Строителство на мост в н.м Мовила Верде, ул. Бисеричи, с.община Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  |  | 25,37 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 |  | Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, с.община Комана, окръг Констанца (предложено) |  |  | 7,43 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 15 |  | Строителство на мостове, мостчета и отводнителни канали за дъждовни води в н,м Крединца, община Кирноджени (предложено) |  |  | 20,91 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 16 |  | Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца (предложено) |  |  | 14,26 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 |  | Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) |  |  | 20 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| BG0000569 Кардам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) |  |  | 9,65 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 2 |  | Ветроенергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън урбанизираната територия на Фънтъна Маре, с.общ. Индепендънца, окръг Констанца (предложено) |  |  | 13,05 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 3 |  | Ветроенергиен парк 17 CE-112,2 MW, 7 CE-112,2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън урбанизираната територия на с.община Индепенденца и община Черкезу, окръг Констанца (предложено) |  |  | 7,38 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 4 |  | Ветроенергиен парк Комана - Печинеага - трасета за подземни електрически кабели MT и оптична мрежа (предложено) |  |  | 8,86 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 5 |  | Изграждане на вятърна електроцентрала, включително: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка,електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  |  | 8,37 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 6 |  | Събаряне на съществуващи сгради и строителство на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, разполагане на PC и PTAB, изграждане на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителната площадка в н.м. Индепенденца (предложено) |  |  | 14,74 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 |  | Изграждане на подземна оптична мрежа за услуги за електронни комуникации в окръг Констанца, с.община Индепенденца, Думбравени (предложено) |  |  | 13,94 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 |  | Изграждане на подземна оптична мрежа за комуникации за електронни услуги, Негру Вода (предложено) |  |  | 7,73 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 |  | Захранване с електрическа енергия на водоснабдителна система, н.м Фурника, с.община Думбравени, окръг Констанца (предложено) |  |  | 18,22 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10 |  | Релокация на международен газопровод dn 1000T1 Исакча - Негру Вода, в зоната на кариера ROMCIM, PL Меджидия (предложено) |  |  | 50,31 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11 |  | Общ устройствен план на с.община Индепенденца (предложено) |  |  | 8,28 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 12 |  | Създаване на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в с.общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  |  | 15,04 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 13 |  | Строителство на мост в н.м Мовила Верде, ул. Бисеричи, с.община Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  |  | 17,71 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 |  | Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, с.община Комана, окръг Констанца (предложено) |  |  | 20,86 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 15 |  | Строителство на мостове, мостчета и отводнителни канали за дъждовни води в н,м Крединца, община Кирноджени (предложено) |  |  | 21,96 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 16 |  | Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца (предложено) |  |  | 13,62 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 |  | Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) |  |  | 0,54 км |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 1BG0000570 Изворово- Краище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) |  |  |  |  |  |  | 12,70 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 2 | Ветроенергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън урбанизираната територия на Фънтъна Маре, с.общ. Индепендънца, окръг Констанца (предложено) |  |  |  |  |  |  | 8,51 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 3 | Ветроенергиен парк 17 CE-112,2 MW, 7 CE-112,2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън урбанизираната територия на с.община Индепенденца и община Черкезу, окръг Констанца (предложено) |  |  |  |  |  |  | 1,63 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 4 | Ветроенергиен парк Комана - Печинеага - трасета за подземни електрически кабели MT и оптична мрежа (предложено) |  |  |  |  |  |  | 14,77 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 5 | Изграждане на вятърна електроцентрала, включително: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка,електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  |  |  |  |  |  | 10,55 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 6 | Събаряне на съществуващи сгради и строителство на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, разполагане на PC и PTAB, изграждане на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителната площадка в н.м. Индепенденца (предложено) |  |  |  |  |  |  | 10,73 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 | Изграждане на подземна оптична мрежа за услуги за електронни комуникации в окръг Констанца, с.община Индепенденца, Думбравени (предложено) |  |  |  |  |  |  | 6,78 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 | Изграждане на подземна оптична мрежа за комуникации за електронни услуги, Негру Вода (предложено) |  |  |  |  |  |  | 15,39 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 9 | Захранване с електрическа енергия на водоснабдителна система, н.м Фурника, с.община Думбравени, окръг Констанца (предложено) |  |  |  |  |  |  | 8,97 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10 | Релокация на международен газопровод dn 1000T1 Исакча - Негру Вода, в зоната на кариера ROMCIM, PL Меджидия (предложено) |  |  |  |  |  |  | 47,32 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 11 | Общ устройствен план на с.община Индепенденца (предложено) |  |  |  |  |  |  | 0,75 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 12 | Създаване на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в с.общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  |  |  |  |  |  | 10,83 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 13 | Строителство на мост в н.м Мовила Верде, ул. Бисеричи, с.община Индепенденца, окръг Констанца (предложено) |  |  |  |  |  |  | 15,7 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 | Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, с.община Комана, окръг Констанца (предложено) |  |  |  |  |  |  | 27,11 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 15 | Строителство на мостове, мостчета и отводнителни канали за дъждовни води в н,м Крединца, община Кирноджени (предложено) |  |  |  |  |  |  | 22,89 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 16 | Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца (предложено) |  |  |  |  |  |  | 18,92 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 | Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) |  |  |  |  |  |  | 12,79 км | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | X |  | X |  | - |  | X |  | X |  | X |  | X |  |

| Легенда | PH | загуба на местообитания |
| --- | --- | --- |
|  | AH | промяна на условията на местообитанията |
|  | FH | фрагментация на местообитанията |
|  | PAS | нарушаване на дейността на вида |
|  | REP | намаляване на популациите |

От оценката на въздействията, породени от тази ГПЗ, взети предвид при оценката на кумулативното въздействие, основните форми на породени въздействия са: нарушаване на активността на видовете, причинено от появата на поведенчески бариери за дивите животни, и намаляване на числеността на популациите поради сблъсъци с турбините.

# Информация относно защитените природни територии от общностен интерес, засегнати от изпълнението на ПП

За да се идентифицират защитените природни територии от общностен интерес, потенциално засегнати от предложения проект, беше извършен ГИС пространствен анализ, който взе предвид всички елементи на проекта (включително елементи, разположени на разстояние). Изборът на зони от Натура 2000, потенциално засегнати от проекта, включваше следните няколко стъпки:

1. Идентифициране на всички обекти от Натура 2000, пресичани от проекта;

2. Идентифициране на обекти от значение за общността (SCI), разположени на кратко разстояние от проекта;

3. Идентифициране на специални авифаунистични защитени места (SPA), разположени на кратко разстояние от проекта;

4. Идентифициране на места от значение за общността (SCI), в които видове едри бозайници са обект на опазване и които са свързани с района на маршрута посредством екологични коридори;

5. Идентифициране на обекти от Натура 2000, които имат хидрологична връзка (чрез река) с района на проекта.

Въз основа на резултатите от анализа на потенциално засегнатите обекти в съответствие с етапите, посочени по-горе, беше съставен окончателен списък на обектите, които да бъдат включени в анализа на въздействието на предложения проект.

Важно е да се отбележи, че нито един от анализираните обекти не се пресича от трасето на скоростния път.

Пълният списък на обектите от Натура 2000, включени в анализа, е представен в следващата таблица.

Таблица 2 -1 Пълен списък на обектите от Натура 2000, включени в оценката на въздействието, и причината за включването им в анализа

| Nr. crt | Обект Натура 2000 | Пресечна точка | SCI съседен | SPA съседен | Екологичен коридор | Хидрологическа връзка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROSCI0071/ROSAC0071 Думбравени - Долината Урлуя - езерото Ведероаса |  | X |  |  |  |
|  | ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиени – Котул Въий |  | X |  |  |  |
|  | ROSPA0036 Думбръвени |  |  | X |  |  |
|  | ROSPA0166 Плопени-Черногени |  |  | X |  |  |
|  | ROSPA0094 Гора Хаджиени – Котул Въий |  |  | X |  |  |
|  | BG0000569 Кардам |  |  | X |  |  |
|  | BG0000570 Изворово- Краище |  |  | X |  |  |

Районът на пряко въздействие на проекта е представен от площта на „Парка за вятърна енергия“ 48 (46) вятърни електроцентрали с приблизителна площ. 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, мрежи за свързване на електроенергия, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп, както и териториите, засегнати от проекта на всички етапи от реализацията му (строителство, експлоатация, извеждане от експлоатация). Разстоянията, до които се усеща въздействието на проекта, са изчислени или въз основа на резултатите от проучването на шума (модел за изчисляване на шума ISO9613-2 Полша, максимален работен капацитет), проучването на сблъсъците и въз основа на литературни данни. Следващата таблица показва зоните на пряко влияние в зависимост от ефектите, породени от проекта, съотнесени към раздел 2.3 от проучването за подходяща оценка.

| Ефекти, породени от проекта | Потенциално въздействие | Граница на зоната на въздействие | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Етап на изграждане/извеждане от експлоатация |  |  |  |
| Постоянно заемане на земята и премахване на горния слой на почвата/растителността | AH | На територията на обекта | За интервенции, включващи постоянно заемане на земя |
| Временно отстраняване на горния слой на почвата | PH | На територията на обекта | Промяна на местообитанията във временно заетите площи (организация на строителни площадки, подземни кабелни канали) |
| Разпространение/настъпление на инвазивните видове | AH | 0 м - 500 м в зависимост от вида (според Lososová, Z., et al, 2023 и Pascal Vittoz и Robin Engler, 2007 г.). | Разстояние на проникване на видовете от въздуха |
| Въздействие върху физико-химичните параметри на местообитанията | AH | На територията на обекта | На работните фронтове, на пътищата за достъп, |
| Увеличаване на ниво на шума | PAS | 60 м от работния фронт | На работните фронтове, на пътищата за достъп, според резултатите от оценката на шума |
| Увеличаване на светлинното замърсяване | PAS | До максимум 500 м от организацията на обекта | Разстоянието, до което светлинните източници в организацията на обекта могат да действат като привличащ/отблъскващ фактор за дивите животни |
| Емисии на замърсители на въздуха | AH | 150-200 м | На работните фронтове, на пътищата за достъп, вижте резултатите за разсейването на замърсителите на въздуха (раздел 1.1.7) |
| Потенциални капани за видове | REP | На територията на обекта | Основи на турбини, подземни кабелни траншеи, основи на трансформаторни станции |
| Сблъсък на диви животни със строителни машини и превозни средства | REP | На територията на обекта | На работните фронтове, на пътищата за достъп |
| Работен етап |  |  |  |
| Увеличаване на ниво на шума | PAS | 500 m | Разстоянието, до което се възприема шумът по време на работа, според резултатите от оценките на шума, съответстващо на изолинията от 42 дБ |
| Емисии на замърсители на въздуха | AH | 150-200 м | В района на работните фронтове, където се извършват ремонти/аварии, по пътищата за достъп |
| Въртенето на турбините от птиците по време на експлоатация | PAS | До 500 м от всяка турбина | Установеното най-голямо разстояние на безпокойство е взето под внимание, като са взети предвид видовете, установени в района на проекта. |
| Сблъсък на диви животни с турбини (птици и прилепи) | REP | Площ на въртене на лопатки (радиус 85 м) за всеки турбина | Сблъсък, причинен от въртенето на лопатките, независимо от изминатото разстояние |
| Бариерен ефект | FH | До 500 м от всяка турбина | Установеното най-голямо разстояние на безпокойство е взето под внимание, като са взети предвид видовете, установени в района на проекта. |

Що се отнася до определянето на границите на зоната на пряко въздействие, беше използван пространствен анализ на ArcGIS с функцията „буфер“ въз основа на разстоянията, посочени в таблицата по-горе. Минималният размер на зоната на влияние е 500 m около пътищата за достъп и кабелните трасета и 900 m около турбините. В райони, където могат да се натрупат няколко компонента на проекта, ширината на буферната зона може да надхвърли 900 m.

Зоната на непряко влияние на проекта са съществуващите дейности, които могат да бъдат засегнати от проекта, като например движението на автомобили по съществуващата пътна транспортна инфраструктура.

Транспортирането на компонентите на вятърния парк ще се осъществи по най-краткия маршрут от пристанище Констанца до обекта. Не е вероятно допълнителният трафик, генериран от проекта, да окаже значително влияние върху зоната на влияние на тези пътища. Поради това не са идентифицирани допълнителни въздействия от непряката зона на влияние.

Фигура 1-14 Област на пряко въздействие

Фигура 1-15 Област на непряко влияние

## Данни за защитени природни територии от общностен интерес

Следващата таблица обобщава информацията за защитените природни територии от общностен интерес: местоположение на проекта по отношение на обекта, площ, важност/роля, план за управление и OM №. С което е одобрено, Решението/Бележката за одобрение на целите за опазване на обектите, биогеографските региони, в които са разположени обектите, видовете екосистеми в обектите, припокриването с други обекти или защитени природни територии, връзките на обектите с други обекти, други особености.

Таблица 2 - 2 Данни за видове и местообитания, вероятно засегнати от ПП

| Име и ANPIC код | Площ (ха) | Значение/ Роля | План на управление и № OM чрез което е бил одобрен | Решение/ Становище на одобрение a целите на опазване на ANPIC | Биогеографският регион/региони, в които се намира ANPIC | Видове екосистеми | Припокриване с други ANPIC или AP | Отношения на ANPIC с други ANPIC | Други особености |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0071/ROSAC0071 Думбравени - Долината Урлуя - Езерото Ведероаса | 18024.4 | Подслонява 8 естествени местообитания и 2 вида земноводни, 5 вида риби, 2 вида растения, 4 вида безгръбначни, 6 вида бозайници и 4 вида влечуги | Заповед на министъра на околната среда, водите и горите бр. 1557/2016 относно одобряването на Плана за управление на защитени природни територии ROSCI0071 Думбравени - Долината Урлуя - Езерото Ведероаса, ROSPA0036 Думбравени, ROSPA0001 Алиман-Адамклиси, ROSPA0007 Езерото Ведероаса, 2.361 Община Думбръвени, 2.350 Варовикови стени от Петрошани – с.община Делени, 2.351 Фосилни Находища Алиман и IV.30 Езерото Ведероаса | Решение №. 414 от 03.08.2022г | Степна | Реки, езера, блата, торфища, естествени пасища, степи, земеделски земи, пасища, широколистни гори, лозя и овощни градини, изкуствени полета, горски местообитания | ROSAC0071 Думбръвени - Долината Урлуя - Езерото Ведероаса припокрива ROSPA 0036 Думбръвени 2056 ха, Община Думбръвени 2361 ха, ROSPA0001 Алиман-Адамклиси – 19,46 8 ха, Фосилни Находища Алиман 2351 ха, ROSPA0007 Езерото Ведероаса 2 144 ха, Езерото Ведероаса IV.30 039 Дунав - Острове 16 224 ха, гората Братка IV.26, Варовикови Стени От Петрошани 2350 ха | ROSPA0036 Думбръвени се припокрива с ROSAC0071 Думбръвени - Долината Урлуя - Езерото Ведероаса и Гора Думбръвени. | - |
| ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиени- Котул Въий | 3680.1 | Подслонява 7 естествени местообитания и 2 вида растения, 4 вида безгръбначни, 7 вида бозайници и 3 вида влечуги | Заповед № 1480/2016 относно одобряването на плана за управление и регулирането на защитени природни територии ROSCI0157 Гора Хаджиени- Котул Въий, ROSPA0094 Гора Хаджиени и 2360 Гора Хаджиени | Решение №. 197 от 26.06.2020 и 426 от 24.09.2020 | Степи и Черно море | Езера, гъсталаци, ресни с висока трева, дъбови гори, цер и горун, степи | Частично припокриване с ROSPA0066 Лиману – Хергелия (прибл. 423 ха) и пълно припокриване с RONPA0377 Гора Хаджиени, RONPA0375 Пещера Лиману и ROSPA0094 Гора Хаджиени | Припокриване с ROSPA0066 Лиману – Хергелия, RONPA0377 Гора Хаджиени RONPA0375 Пещера Лиману и ROSPA0094 Гора Хаджиени | - |
| ROSPA0036 Думбръвен | 1903.6 | Особено значение поради 22-та вида птици от европейски интерес за опазване (видове птици, изброени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕО на Съвета) | Заповед на министъра на околната среда, водите и горите № 1557/2016 г. относно одобряване на Плана за управление на защитени природни територии ROSCI0071 Думбръвен –Валя Урлуя-Езеро Ведероаса ROSPA0036 Думбръвен, ROSPA0001 Алиман - Адамклиси, ROSPA0007 Балта Ведероаса, 2.361 Гора Думбръвен, 2.350 Варовикови стени от Петрошан- Комуна Делен, 2.351 Алиманско находище на вкаменелости și IV.30 Езеро Ведероаса | Решение № 414 от03.08.2022 | Степни | Преходни гори, широколистни гори, варовити брегове със субсредиземноморска растителност, канари, сухи пасища, степи и екстензивни зърнени култури | Частично припокриване с 1903.6 ха над ROSCI0071 Думбръвен –Валя Урлуя-Езеро Ведероаса и RONPA0378 Гора Думбръвен | Припокриване с ROSCI0071 Думбръвен –Валя Урлуя-Езеро Ведероаса и RONPA0378 Гора Думбръвен | - |
| ROSPA0166 Плопен-Кирноген | 137.2 | Приютява 9 вида птици | Няма | Становище № 8914/BT/ 28.03.2022 | Степни | Преобладаващо земеделска земя, смесена с естествена растителност, лозя, неполивна обработваема земя | Не се припокрива с други защитени природни територии | Възможно хранително местообитание в района ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен – Валя Урлуя – Езеро Ведероаса за идентифицираните видове | - |
| ROSPA0094 Гора Хаджиен – Котул Въий | 1414.8 | Приютява 121 вида птици | Заповед № 1480/2016 относно одобряване на Плана за управление и Регламента на защитените природни територии ROSCI0157 Гора Хаджиен – Котул Въий , ROSPA0094 Гора Хаджиен и 2.360 Гора Хаджиен | Решение № 197 от 26.06.2020 и 426 от 24.09.2020 | Степни | Реки, езера, блата, степи, обработваема земя, пасища, широколистни гори, преходни гори | Припокрива се (частично1414.8 ха) над ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиен – Котул Въий и (изцяло) RONPA0377 Гора Думбръвен | Припокриване с ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиен – Котул Въий и RONPA0377 Гора Думбръвен | - |
| В трансграничен контекст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BG0000569 Кардам | 918.338 | В него се срещат 4 вида бозайници и 4 вида влечуги | Заповед № RD - 1021/17.12.2020 (обнародвана с SG 17/2021) обнародвана от Министерството на околната среда и водите | Неизвестно | Континентален | Степи, обработваема земя, храсталаци, широколистни гори, овощни градини, лозя | Не се припокрива с други защитени природни територии | Възможна екологична свързаност чрез потока Cerchez (кадастрален код - XIV_1.40.1.1) сROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен – Валя Урлуя – Езеро Ведероаса | - |
| BG0000570 Изворово- Краище | 1082.27 | В него се срещат един вид безгръбначни, 6 вида бозайници и 4 вида влечуги | Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 (обнародвано с SG 21/2007) | Неизвестно | Континентален | Степи, обработваема земя, храсталаци, широколистни гори, водни басейни, лозя | Не се припокрива с други защитени природни територии | Възможна екологична свързаност чрез потока Ceair (кадастрален код - XIV_1.40.1) cu ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен – Валя Урлуя – Езеро Ведероаса | - |

Описанието на обектите е в съответствие със Специфичните консервационни цели, стандартните формуляри и плановете за управление на потенциално засегнатите от проекта места от Натура 2000.

### ROSAC0071(ROSCI0071) Думбръвен – Валя Урлуя – Езеро Ведероаса

Обявен е за обект от обществено значение със Заповед № на MMDD 1964/2007 относно установяването на режим на защитена природна зона на обекти от обществено значение, като неразделна част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 в Румъния, с последващи изменения и допълнения.

Районът е определен като място от значение за Общността в резултат на факта, че в него се намират най-малко 8 вида местообитания, защитени на европейско ниво, от които 3 са приоритетни, т.е. строго защитени: Понто-сарматски степи - приблизително 160 ха в обекта, понто-сарматски широколистни гъсталаци, присъстващи в крайбрежните зони, върху каменист субстрат, с варовик на повърхността, с обща площ от приблизително 200 ха в рамките на обекта и гори от изтоhaоевропейски космат дъб, чиято обща площ се оценява на приблизително 900 ха. В тези местообитания са установени 58 редки растителни вида, защитени на национално ниво. Четири от тях също са защитени на европейско ниво: Centaurea jankae, Echium russicum, Himantoglossum caprinum и Potentilla emilli-popii.

ROSCI0071 Думбръвен- Валя Урлуя - Езеро Ведероаса има площ от 17 971 ha и припокрива ROSPA0036 Думбръвен (2056 ha), Думбръвен Forest (2361 ha), ROSPA0001 Алиман - Адамклиси (19 468 ha), фосилно находище Алиман (2351 ha), ROSPA000 7 Балта Ведероаса  (2144 ha), Езеро Ведероаса (IV.30), ROSPA0039 Дунав - Остроаве (16 224 ha), Гора Братка (IV.26), Варовикови стени от Петрошан (2350 ha). ROSAC0071 (ROSCI0071) Думбръвен - Валя Урлуя – Езеро Ведероаса  може да се намери на територията на следните местности: Vlahii, Алиман, Floriile, Adâncata, Crângu, Адамклиси.

Разположен в южната част на Добруджа, обектът ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса има богато биоразнообразие, което се дължи на мозайка от различни местообитания, развити върху разнообразна геоморфология: тук намираме варовикови скали с пещери, каменисти и льосови хълмове, долини с водни временни, постоянни водни течения, както и езера. Осеяни с гори, намираме храсталаци и понто-сарматски ливади.

Видовете местообитания в обекта са следните:

- 62C0* Понто- сарматски степи

- 91I0 * Евросибирска лесостепна растителност с Quercus spp.

- 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от вида Magnopotamion sили Hydrocharition

- 40C0* Понто-сарматски широколистни храсталаци

- 6430 Низинни до планински и алпийски периферни съобщества с хигрофилни високи треви

- 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia, по големите реки - Ulmenion minoris -

- 91AA Понто-сарматска горска растителност с космат дъб

- 91M0 Балкано-панонски гори от цер и горун

От гледна точка на значението за опазване на застрашените местообитания, лесостепните образувания на обекта са с най-висок приоритет. Идентифицирани са два вида растения:

- Дунавско-западно-понтийски смесени гори от дръжкоцветен дъб Quercus penduculiflora и сребролистна липа Tilia tomentosa с Viola jorДАnii axemen. Този тип местообитание има малка площ в национален мащаб с едва приблизително 3000 ха, представляващи много висока консервационна стойност. В рамките на изследваната територия, те представляват 2% от цялата повърхност. Характеризира се с растителната асоциация Querco penduculiflorae-Tilietum tomentosae. Фитоценозите са изградени от субсредиземноморски и континенталноевропейски видове, както и кавказки. Слоят от дървета е съставен от дръжкоцветен дъб Quercus penduculiflora, сребролистна липа Tilia tomentosa, тези 2 вида са градивни за типа местообитание, татарски клен Acer tataricum, мъждрян Fraxinus ornus, келяв габър Carpinus orientalis, с екземпляри от полски клен Acer campestre, планински ясен Fraxinus excelsior, брекина Sorbus torminalis, бряст Ulmus procera.

- Понтийска лесостепна растителност от дръжкоцветен дъб и цер с татарски клен. В страната се отчита сравнително малки площи с обща площ от 16 000 ха в южната и югоизточната част на Румъния. В останалата част на Европа това местообитание досега не е съобщавано. Наблюдаваната характерна асоциация е Quercetum penduculiflorae-cerris. Наблюдавани градивни видове: татарски клен Acer tataricum, цер Quercus cerris, дръжкоцветен дъб Quercus penduculiflora. Застрашени растителни видове от тези гори: Asphodeline lutea, Crocus pallisii, Mercurialis ovata, Myrrhoides nodosa, Pipitatherum virescens.

В територията на обекта се срещат растителни видове, защитени на европейско ниво - приложение II на Директивата за местообитанията -: Centaurea jankae, Himantoglossum caprinum, Potentilla emilii-popii,  Echium russicum.

Сред безгръбначните видове най-добре е представен разред Lepidoptera fluturii. От тях 6 пеперуди са защитени на европейско ниво от Директивата за местообитанията: Lycaena dispar, уязвим вид, който предпочита местообитания с блатисти или влажни дъбови гори, богати на Polygonum bistorta, което е растение, което представлява основната храна на насекомото; еленовият рогач Lucanus cervus, чието присъствие се определя от старите дървета в гората Думбръвен; Eriogaster catax, много рядко съобщаван вид в Румъния; два други вида са Catopta thrips и Asthena anseraria.

Сред видовете влечуги и земноводни, присъстващи на територията на обекта, изброяваме  дунавския гребенест тритон Triturus dobrogicus, червенокоремната бумка Bombina bombina, европейската блатна костенурка Emys orbicularis и др. Един от най-важните видове е шипобедрената костенурка Testudo graeca, обявена за природен монумент и строго защитена от закона. В момента популацията на този вид е в драстичен спад.

Този обект съдържа богата орнитофауна, идентифицирани са над 100 вида птици. Някои видове птици имат важни популации като грабливи птици, чучулиги, кълвачи, козодой и други подобни. поради което е определена като Специална авифаунистична защитена зона.

Фауната на бозайниците включва значителен брой видове, включително видрата Lutra lutra, лалугерът Spermophilus citellus и много видове прилепи.

Фигура 2-1 Локализация на проекта по отношение на ROSAC0071(ROSCI0071) Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса

### ROSPA0036 Думбръвен

Специална орнитофаунистична защитена зона е създадена с Правителствена наредба № 1284/2007 относно обявяването на авифаунистични зони за специална защита като неразделна част от европейската екологична мрежа Натура 2000 в Румъния, с последващи изменения и допълнения.

ROSPA0036 Думбръвен е от особено значение поради 22-те вида птици от европейски интерес за опазване, които са важни, тъй като тук се срещат два световно застрашени вида, синявицата Coracias garrulus, която гнезди тук и степният блатар- Circus macrourus.

Мястото е важно и поради факта, че представлява важна зона за гнездене на видове, застрашени на ниво ЕС, Dendrocopos syriacus, Lanius minor, Hieraaetus pennatus, Emberiza hortulana, Lullula arborea, Accipiter brevipes, Milvus migrans, Buteo rufinus. Мястото е особено важно по време на периода на миграция за видовете грабливи птици.

ROSPA0036 Думбръвен с площ от 2056 ха се припокрива с ROSCI0071 Думбравен-Валя Урлуя-Езеро Ведероаса и Гора Думбръвен и се намира на територията на следните местности: Шипотеле, Туфан, Фурника, Думбръвен, Олтени.

От орнитофаунистична гледна точка Гора Думбръвен, заедно с околностите й, приютява значителни ята от някои защитени видове птици. В обекта са идентифицирани следните категории: 23 вида от приложение 1 на Директивата за птиците; 66 мигриращи вида, изброени в приложенията на Бонската конвенция за мигриращите видове; 2 световно застрашени вида.

Защитената територия е важен район за гнездене на много видове, като сирийския пъстър кълвач Dendrocopos syriacus, градинската овесарка Emberiza hortulana, черночелата сврачка Lanius minor, късопръстия ястреб Accipiter brevipes, полската бъбрица Anthus campestris, полският блатар Circus cyaneus, малкия орел Hieraaetus pennatus, степния блатар Circus macrourus, синявицата Coracias garrulus, като последните два вида са световно застрашени.

Мястото се пресича по време на миграции от множество видове грабливи птици, включително ливаден блатар Circus pygargus, полски блатар Circus cyaneus, степния блатар Circus macrourus, соколът скитник Falco peregrinus, черната каня Milvus migrans.

22-та вида птици, изброени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО, включват: A402 Accipiter brevipes, A403 Buteo rufinus, A092 Hieraaetus pennatus, A231 Coracias garrulus, A246 Lullula arborea, A339 Lanius minor, A379 Emberiza hortulana, A084 Circus пигаргус, A082 Circus cyaneus, A083 Circus macrourus, A103 Falco peregrinus, A338 Lanius collurio, A242 Melanocorypha calandra, A533 Oenanthe pleschanka, A255 Anthus campestris, Aquila pomarina, A243 Calandrella brachyДАctyla, A224 Caprimulgus europaeus, A321 Ficedula albicollis, A429 Dendrocopos sy riacus, A072 Pernis apivorus, A073 Milvus migrans.

Фигура 2-2 Локализация на проекта по отношение на ROSPA0036 Думбръвен

### ROSPA0094 Гора Хаджиени

Специална орнитофаунистична защитена зона е създадена с Решение на правителството № 1284/2007 относно обявяването на авифаунистични зони за специална защита, като неразделна част от европейската екологична мрежа Натура 2000 в Румъния, с последващи изменения и допълнения.

Обектът R0SPA0094 Гора Хаджиен приютява важни ята от някои защитени видове птици, а именно 48 вида от значение за общността за опазване.

ROSPA 0094 Гора Хаджиен има площ от 1374 ха и се намира в ROSCI 0157 Гора Хаджиен –Котул Въий, частично припокривайки се с Гора Хаджиен (код 2360).

Този обект приютява значителен брой защитени видове птици: 48 вида от Приложение 1 към Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици; 38 мигриращи вида, изброени в приложенията на Закон №. 13/1998 за присъединяването на Румъния към Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни, приета в Бон на 23 юни 1979 г.: 5 световно застрашени вида.

Обектът е важен за гнездещите популации на следните видове: Falco cherrug, Falco vespertinus, Coracias garrulus, Aquila heliaca, Accipiter brevipes, Antus campestris, Calandrella brachyДАctyla, Lanius minor, Milvus migrans, Pernis apivorus, Picus canus, Lullula arborea, Melanocorypha calandra.

Обектът е важен по време на миграционния период за видовете: Larus melanocephalus, Larus minutus, Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmaeus.

Място, определено от Румънското орнитологично дружество като IBA - важен орнитологичен обект, съгласно следните критерии, разработени от BirdLife International: C1, C2, C3, C6.

48-те вида птици, изброени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО, включват: Accipiter brevipes, Alcedo atthis, Anthus campestris, Aquila heliaca, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calandrella brachyДАctyla, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulous, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Egretta alba, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Himantopus himantopus, Hieraaetus pennatus, Lanius minor, Lanius collurio, Larus melanocephalus, Larus minutus, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Oenanthe pleschanka, Pelecanus crispus, Pernis apivorus, Picus canus, Philomachus pugnax, Phalacrocorax pygmeus, Porzana porzana, Recurvirostra avosetta, Tadorna ferruginea.

Фигура 2-3 Локализация на плана  по отношение на ROSPA0094 Pădurea Hagieni

### ROSAC0157 Гора Хаджиен – Котул Въий

Създаден е със Заповед на министъра на околната среда и устойчивото развитие № 1964/2007 относно установяването на режим на защитена природна зона на обекти от обществено значение, като неразделна част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 в Румъния, с последващи изменения и допълнения.

ROSCI0157 Гора Хаджиен-Котул Въий е от голямо научно значение чрез 6-те местообитания и 18 вида от интерес за общността, за които е определен.

R0SCI0157 Гора Хаджиен-Котул Въий има площ от 3618 ха и припокрива R0SPA0094 Гора Хаджиен и Резерват Гора Хаджиен -код 2.360.

Типове местообитания, присъстващи в обекта - 6 вида местообитания:

• 3150 естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

• 6430 крайни съобщества с високи хигрофилни треви от равнинно до планининско и алпийско ниво

• 91AA Понто-сарматска горска растителност с космат дъб

• 40C0* Понто-сарматски широколистни храсталаци

• 62C0* Понто-сарматски степи

• 91M0 Балкано-панонски гори от цер и горун

В обекта се приютяват:

- 7 вида бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Rhinolophus mehelyi, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii, Mustela eversmannii;

- 2 вида земноводни и влечуги, изброени в Приложение II на Директива 92/43/EEC: Testudo graeca, Emys orbicularis;

- 4 вида растения, изброени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО: Himantoglossum caprinum, Potentilla emilii-popii, Centaurea jankae, Echium russicum:

- 42 Други важни видове от флората и фауната: Anacamptis pyramiДАlis, Beta trigyna, Centaurea napulifera ssp. thirkei, Centaurea rutifolia ssp. jurineifolia, Centaurea varnensis, Chamaecytisus jankae, Colchicum fominii Convolvulus lineatus, Crocus chrysanthus, Dictamnus albus, Galanthus elwesii, Heliotropium dolosum, Hottonia palustris, Minuartia bilykiana, Myrrhoides nodosa, Nepeta parviflora, Ononis pusilla, Onosma taurica, Opopanax bulgaricus, Orchis purpurea, Orchis simian, Ornithogalum comosum, Ornithogalum oreoides, Paeonia peregrine, Paeonia tenuifolia, Parietaria lusitanica ssp. serbica, Phleum subulatum, Plumbago europaea, Prunus tenella, Rindera umbellate, Salvia ringens, Salvinia natans, Scabiosa micrantha, Scorzonera mollis, Seseli tortuosum, Silene dichotoma, Stachys oblique, Sternbergia colchiciflora, Stipa ucrainica, Trapa natans, Trigonella gladiate, Trigonella monspeliaca și animale: Vipera ammodytes, Lacerta viridis, Lacerta taurica, Coluber jugularis.

фигура 2-4 Локализация на плана по отношение на ROSAC0157 Гора Хаджиен – Котул Въий

### ROSPA0166 Плопен-Кирноджен

Естествената защитена зона за птици е обявена през 2016 г. с Решение на правителството № 663/2016 относно установяването на режим на естествена защитена територия и обявяването на специални авифаунистични защитени зони като неразделна част от екологичната мрежа Натура 2000 в Румъния. Обектът е с площ от 137,20 ха и е предназначен за 9 вида птици, а именно: Anthus campestris, Buteo rufinus, Circus cyaneus, Dendrocopos syriacus, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Falco vespertinus, Lanius collurio, Lanius minor. Обектът е разположен от север на юг, между местностите Плопен и Кирноджен (окръг Констанца), покрай пътя, който свързва двете местности. Вечерните ветрушки (Falco vespertinus) гнездят в гнездата на посевните врани в ореховите дървета, пазещи пътя. Отстрани на пътя в обекта също се срещат повече или по-малко разрушени ливади. Също така, вътре в обекта има важни акациеви насаждения, които в бъдеще могат да приютят други колонии от соколи. Около обекта има селскостопански площи, които са ловни полета за вечерните ветрушки.

Фигура 2-5 Локализация на плана по отношение на ROSPA0166 Плопен-Кирноджен

### BG0000569 Кардам

Обявен е като обект от общностно значение през 2008 г. и е с площ от 918,92 ха. Обектът е важен за съществуващата безгръбначна фауна. Изолирани малки степни участъци и сухи карстови долини и каньони са важни за дребните бозайници и редките степни прилепи.

Обектът е определен за опазване на 8 вида от фауната: 4 влечуги (Testudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Elaphe sauromates) и 4 бозайника (Vormela peregusna, Spermophilus citellus, Mustela eversmanii, Mesocricetus newtoni) и две местообитания (6110 с пионерни видове и 6210 степни пасища).

Фигура 2-6 Локализация на плана  по отношение на BG0000569 Кардам

### BG0000570 Изворово – Краище

Обявен е като Обект от общностно значение през 2008 г. и има площ от 1081,52 ха. Обектът е важен за съществуващата безгръбначна фауна. Изолирани малки степни участъци и сухи карстови долини и каньони са важни за дребните бозайници и редките степни прилепи.

Мястото е определено за опазване на 11 вида фауна: 4 влечуги (Testudo hermanni, Testudo graeca, Rmys orbicularis, Elaphe sauromates), 6 бозайника (Canis lupus, Vormela peregusna, Spermophilus citellus, Rhinolophus mehelyi, Mustela eversmanii, Mesocricetus newtoni) и едно безгръбначно (Lycaena dispar) и две местообитания (6110 Рупични ливади с пионерни видове и 62C0 Понто-сарматски степи).

Фигура 2-7 Локализация на проекта по отнощение на BG0000570 Изворово – Краище

Фигура 2-8 Локализация на защитените природни зони в близост до плана

## Данни за местообитания/видове в ANPIC, вероятно засегнати от ПП

Следващата таблица представя данни за местообитанията и видовете в зони от Натура 2000, потенциално засегнати от проекта за изпълнение на проекта. Представената информация е съобразно Специфичните консервационни цели за всяко място, плановете за управление на обектите, данните от специализираната литература и базите данни, достъпни онлайн. Проектът се намира в континенталния биогеографски регион и не пресича нито един обект от Натура 2000.

За да се установят първоначалните условия (текущ "нулев"/"предстроителен" етап) по отношение на присъствието и стадата/ятата, площите, покрити с видове и местообитания от интерес за общността в района на проекта, са използвани препоръките на специализираните наръчници относно реализирането на проучвания за правилна оценка.

Таблица 2-3 Данни относно видовете и местообитанията, които е възможно да са засегнати от ПП

| Име и код ANPIC | Име на вида/местообитанието | Локализиране на местообитанията & и на вида | Размер на популацията (индивиди) | Количествена информация за наличието на индивиди | Динамика на популацията | Площ на местообитанието на вида (ха) | Площ на местообитанието (ха) | Природозащитен статут | Тенденции | Екология на вида | Чувствителност към ефектите, причинени от РР | Перспективи - изменение на климата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0071 | Spermophilus citellus (Лалугер) | Югоизточната част на обекта | 1000-5000 | Размер на популацията между 1000-5000 | Неизвестна | 300 - 350 | - | Благоприятен | Поддържане | Видове с висока подвижност Предпочита степните райони с ниска и много ниска тревиста растителност (пасища и площи с добре дренирана почва), където прави своите галерии. Забелязани са общо 39 индивида | Загуба/промяна на местообитанието Намаляване на ятата в популацията | Стабилни |
|  | Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) | Южната част на обекта, главно в района на Вироага | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Поне 1500 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неблагоприятен | Подобрение | Видове с висока подвижност Видът се храни в повече или по-малко открити местообитания, дори в крайградски райони, като хранителният полет е висок (10-20 m). Предпочита райони с много гори. Често се храни на голямо разстояние от убежището, около 30 км. По време на мониторинговия период са получени общо 85 контакта | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Rhinolophus mehelyi (Подковонос на Мехели) | Южната част на обекта, главно в района на Вироага | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Поне 1500 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неблагоприятен | Подобрение | Видове с висока подвижност Те ловуват в широколистни гори, степни райони, пасища, понякога земеделски земи. Въпреки че е заседнал вид, той може да мигрира на разстояния до 94-100 km По време на мониторинговите кампании видът не е идентифициран | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
| ROSCI0157 | Spermophilus citellus (Лалугер) | Западната част на обекта, включително в района на местността Котул Въий | 1000-5000 | Големина на популацията между 1000-5000 | Неизвестна | 300 - 350 | - | Благоприятен | Поддържане | Видове с висока подвижност Видове с висока подвижност Предпочита степните райони с ниска и много ниска тревиста растителност (пасища и площи с добре дренирана почва), където прави своите галерии. Наблюдавани са общо 39 индивида | Загуба/промяна на местообитанието Намаляване на ятата в популацията | Стабилни |
|  | Rhinolophus ferrumequinum (Голям подковонос) | Централната зона на обекта, близо до местност Хаджиен | 100 | Най-много 100 | Неизвестна | 30 | - | Неблагоприятен-неадекватен | Подобрение | Видове с висока подвижност Местообитанията за хранене включват широколистни гори (предимно през пролетта) и пасища (пролетта и есента). Те също така често летят в градини, скалисти и хълмисти райони. По време на мониторинговите кампании видът не е идентифициран | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) | Централната част на обекта, но също и в района на Вълчелеле | 1000 | 1000 | Неизвестна | 2 | - | Неблагоприятен-неадекватен | Подобрение | Видове с висока подвижност Видът се храни в повече или по-малко открити местообитания, дори в крайградски райони, като хранителният полет е висок (10-20 m). Предпочита райони с много гори. Често се храни на голямо разстояние от убежището, около 30 км. По време на мониторинговия период са получени общо 85 контакта | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Mustela eversmanii (Степен пор) | Западната част на обекта | 10-50 | 10-50 | Неизвестна | 150-250 | - | Благоприятен | Поддържане | Видове с висока подвижност Предпочита естествени степни ливади с рядка храстова растителност, като избягва райони със земеделски монокултури или горски площи. Може да измине до 18 км на нощ. По време на мониторинговите кампании е идентифициран индивид от вида | Загуба/промяна на местообитанието Намаляване на ятата в популацията | Стабилни |
| ROSPA0166 | Anthus campestris (Полска бъбрица) | Няма информация за местоположението на вида | 20-30 | 20-30 | Неизвестна | 41.27 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Видове с висока подвижност | Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Намаляване на ятата в популацията | Стабилни |
|  | Buteo rufinus (Белоопашат мишелов) | Няма информация за местоположението на вида | 1 | 1 | Неизвестна | 41.27 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Гнезди на открито, в низината, на земята. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Circus cyaneus (Полски блатар) | Няма информация за местоположението на вида | 1 | 1 | Неизвестна | 41.27 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Видове с висока подвижност Видът не гнезди в Румъния. Установени са 7 транзитно преминаващи индивида | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Промяна на местообитанията Разпространението на инвазивни растителни видове в местообитанията | Стабилни |
|  | Falco columbarius (Малък сокол) | Няма информация за местоположението на вида | 1 | 1 | Неизвестна | 136.62 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Видове с висока подвижност Видът предпочита скалисти местности или вдлъбнатини в скалата По време на мониторинговите кампании е установено 1 транзитно преминаващ индивид | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване | Стабилни |
|  | Falco рvespertinus (Вечерна ветрушка) | Няма информация за местоположението на вида | 60-80 | 60-80 | Неизвестна | 136.62 | - | Благоприятен | Поддържане | Видове с висока подвижност Видът гнезди в блата, заливни низини, земеделски земи, ливади, пасища, храсталаци, овощни градини, паркове, живи плетове, стълбове, сгради. По време на мониторинговите кампании не са установени индивиди от вида | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване | Стабилни |
|  | Lanius minor (Черночела сврачка) | Няма информация за местоположението на вида | 6-10 | 6-10 | Неизвестна | 137.62 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност. Видът гнезди в земеделски земи, ливади, пасища, храсталаци, овощни градини, паркове. По време на кампаниите за мониторинг е идентифициран брой от 58 индивида, намиращи се в транзит или хранещи се. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване | Стабилни |
| ROSPA0036 | Accipiter brevipes (Късопръст ястреб) | Цялата природна зона | 8-16 | 8-16 | Неизвестна | 1789.57 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност. Видът гнезди по клоните на дърветата на височина над 4 м, като предпочита групи широколистни дървета сред ливади, равнини и обработваеми зони. По време на кампаниите за мониторинг не са били идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Anthus campestris (Полска бъбрица) | Цялата природна зона | 1600-2000 | 1600-2000 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност. Гнезди в открити райони, в низините, на земята. Бяха идентифицирани 10 индивида, които гнездят или преминават транзитно. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Aquila pomarina (Малък креслив орел) | Цялата природна зона | 100-300 | 100-300 | Неизвестна | 1789.57 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност. Гнезди в гори, в близост до които има пасища, влажни полета и земеделски площи, достатъчно големи за осигуряване на храна. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 15 индивида, намиращи се в миграция или лов. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Bubo bubo (Бухал) | Няма информация за местоположението на вида | 4 | 4 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност. Гнезди в скалисти местности, иглолистни гори, широколистни гори и крайгорски зони. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от този вид. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Buteo rufinus (Белоопашат мишелов) | Цялата природна зона | 2-6 | 2-6 | Неизвестна | 1789.57 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност. Гнезди в сухи и полупустинни зони, както и в планински райони. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 14 индивида, които ловуваха или се намираха в миграция. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Caprimulgus europaeus (Европейски козодой) | Цялата природна зона | 30-70 | 30-70 | Неизвестна | 1789.57 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност. Гнезди на земята, в вдлъбнатини по пасищата или под защитата на дървета или храсти. По време на мониторинговите кампании е идентифициран един индивид в транзит. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Circus cyaneus (Полски блатар) | Цялата природна зона | 150-200 | 150-200 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност. Видът не гнезди в Румъния. Идентифицирани са 7 индивида, които са били в транзит. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Circus macrourus (Степен блатар) | Цялата природна зона | 60-70 | 60-70 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност. Видът предпочита блата в близост до реки, заливни зони, земеделски терени, пасища, степи и храсталаци. По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Circus pygargus (Ливаден блатар) | Цялата природна зона | 150-200 | 150-200 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност. Видът гнезди в открити зони с ниска естествена растителност, с изолирани храсталаци, пасища, ливади, земеделски земи, стърнища, торфища или други заблатени зони. По време на мониторинговите кампании са идентифицирани 8 индивида в транзит. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Coracias garrulus (Синявица) | Цялата природна зона | 20-60 | 20-60 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност. Видът гнезди в земеделски терени, ливади, пасища, земни брегове, храсталаци и сгради. По време на мониторинговите кампании са идентифицирани 26 индивида на земята, в храстите или в транзит. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Falco peregrinus (Сокол скитник) | Цялата природна зона | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Предпочита скалисти области с изобилна растителност. По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Hieraaetus pennatus (Малък орел) | Цялата природна зона | 16-22 | 16-22 | Неизвестна | 1789.57 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Предпочита да гнезди в райони с тръстика, като Typha sp., trestia, Phragmites sp.,или всяка друга гъста водна растителност. По време на мониторинговите кампании са идентифицирани два индивида, които ловят. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Lanius collurio (Червеногърба сврачка) | Цялата природна зона | 100-140 | 100-140 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът обикновено гнезди на селскостопански земи, ливади, пасища, храсти, овощни градини и в паркове. По време на мониторинговите кампании са идентифицирани 57 индивида, които са били в транзит или се хранят. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Lanius minor (Черночела сврачка) | Цялата природна зона | 60-100 | 60-100 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът обикновено гнезди на селскостопански земи, ливади, пасища, храсти, овощни градини и в паркове. По време на мониторинговите кампании са идентифицирани 3 индивида, които са били в транзит или се хранят. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Melanocorypha calandra (Дебелоклюна чучулига) | Цялата природна зона | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът гнезди на нивото на земята или в храсталаци. По време на мониторинговите кампании са идентифицирани 55 индивида, които са били в транзит. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Milvus migrans (Черна каня) | Цялата природна зона | 5-8 | 5-8 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът гнезди в дупките на скалите и в високи дървета. По време на мониторинговите кампании не са били идентифицирани индивиди от този вид. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Pernis apivorus (Осояд) | Цялата природна зона | 8-16 | 8-16 | Неизвестна | 1789.57 | - | Благоприятен | Поддържане |  | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specie cu migraţie regulată Specii asociate cu terenuri agricole utilizate extensiv |
|  | AlauДА arvensis (Полска чучулига) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди в разнообразна гъста, ниска растителност, често близо до вода или във влажни падини, включително растителност по покрайнините на езера, потоци и канали, блата от острица, тръстика, но избягва тръстика в застояла вода. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 560 почиващи или хранещи се индивида | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието Разпространението на инвазивни растителни видове в местообитанията | Стабилни |
|  | Carduelis cannabina (Обикновено конопарче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в открити райони с равен и влажен терен, покрит с тревна растителност (включително и зърнени култури), селскостопански земи, но може да бъде идентифициран и в ливади или заливни места, в периферията на блатни терени, в степи и дюни или в райони с обширна сеч. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието Разпространението на инвазивни растителни видове в местообитанията | Стабилни |
|  | Carduelis carduelis (Щиглец/кадънка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в дървета със средна височина, предпочитайки за тази цел акации. По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 100 индивида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Coturnix coturnix (Пъдпъдък) | Няма информация за местоположението на вида | 150-200 | 150-200 | Неизвестна | 4734.21 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Видът гнезди на селскостопански земи, ливади, пасища, храсти. По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 4 индивида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Emberiza melanocephala (Черноглава овесарка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Falco tinnunculus (Черношипа ветрушка) | Няма информация за местоположението на вида | 40-60 | 40-60 | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в блата, наводнени зони, селскостопански земи, ливади, пасища, храсти, овощни градини, паркове, периферии, стълбове, сгради. По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 55 индивида в транзит или лов. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Fringilla montifringilla (Планинска чинка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в иглолистни и широколистни гори. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | GaleriДА cristata (Качулата чучулига) | Няма информация за местоположението на вида | 200-300 | 200-300 | Неизвестна | 4734.21 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 114 индивида в покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Lanius excubitor (Сива сврачка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди на селскостопански земи, ливади, пасища, храсти, овощни градини, паркове. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Lanius senator (Червеногалва сврачка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Merops apiaster (Обикновен пчелояд) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди на селскостопански земи, ливади, пасища, земни брегове, степи. По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 147 индивида в покой или хранещи се. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Miliaria calandra (Сива овесарка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Motacilla alba (Бяла стърчиопашка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди край езера, реки, блата, наводнени зони, антропогенни водни системи, крайбрежни зони. По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 56 индивида в покой, хранещи се или мигриращи. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Motacilla flava (Жълта стърчиопашка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в блата, наводнени зони, ливади, пасища. По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 233 индивида в транзит, миграция или покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Oenanthe isabellina (Ориенталско каменарче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Вид с висока мобилност По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Oenanthe oenanthe (Сиво каменарче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди на селскостопански земи, ливади, пасища, скалисти места, сгради. По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 15 индивида в транзит. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Saxicola torquata (Черногушо ливадарче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди на ливади, селскостопански земи, храсти. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Streptopelia turtur (Гургулица) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди в овощни градини, паркове, широколистни гори, периферии. По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 5 индивида в транзит. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Sturnus roseus (denumire alternativa Pastor roseus) (Розов скорец) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Turdus iliacus (Беловжд дрозд) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди на земята, в гъста растителност или на малка височина, върху храст или дърво. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Upupa epops (Папуняк) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 4734.21 | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение |  | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specii asociate cu habitate de pădure |
|  | Carduelis chloris (Зеленика) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 46 индивида в покой или транзит. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Carduelis spinus (Елшова скатия) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Coccothraustes coccothraustes (Черешарка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Falco subbuteo (Сокол орко) | Няма информация за местоположението на вида | 22 | 22 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане | Вид с висока мобилност Видът гнезди в ливади, пасища, степи, храсти, стълбове, сгради. По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 2 индивида в покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Ficedula hypoleuca (Жалобна мухоловка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди в овощни градини, паркове, широколистни гори, периферии. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Fringilla coelebs (Обикновена чинка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в блата, наводнени зони, овощни градини, паркове, широколистни гори, периферии. По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 4 индивида в покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Jynx torquilla (Въртошийка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Muscicapa striata (Сива мухоловка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди край реки, храсти, овощни градини, паркове, широколистни гори, периферии. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Oriolus oriolus (Авлига) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в овощни градини, паркове, широколистни гори, периферии. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Phylloscopus collybita (Елов певец) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди както в широколистни, смесени или иглолистни гори, така и в антропогенни местообитания като паркове, овощни градини, стари гробища и градини. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Phylloscopus sibilatrix (Буков певец) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в гъсти, стари гори с високи дървета и обилна листна маса, но без подлес, разположени в равнините или в подножието на планините. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Phylloscopus trochilus (Брезов певец) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в области с обилни храсти (включително в алпийската зона с клек) и преходните зони с храсти по краищата на горски местообитания или по-редки гори с обилни храсти. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Pyrrhula pyrrhula (Червенушка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът предпочита широколистни, смесени и иглолистни гори в планинския пояс, там, където има гъсталак или богат подлесен слой. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Regulus ignicapillus (Червеноглаво кралче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът предпочита гори, от иглолистни до смесени, с предпочитание към смърчови и елхови гори. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Regulus regulus (Жълтоглаво кралче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в иглолистни и широколистни гори, особено в райони, където се срещат борове, но през зимата достига и до паркове и градини. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Serinus serinus (Диво канарче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди през периода април-юли, върху дървета от различни видове, предпочитайки иглолистните. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Sturnus vulgaris (Обикновен скорец) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Видът гнезди в различни кухини, като хралупи, пукнатини в скали, а в населените места използва всяко затворено убежище, което намери (пукнатини в стени, под покриви, в комини и т.н.). По време на кампаниите за мониторинг е идентифициран брой от 992 индивида, намиращи се в покой или в преход. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Sylvia atricapilla (Голямо черноглаво коприварче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в храсти, овощни градини, паркове, широколистни гори. По време на кампаниите за мониторинг е идентифициран брой от 3 индивида, намиращи се в покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Sylvia curruca (Малко белогушо коприварче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в ливади, пасища, степи, храсталаци, широколистни гори. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Turdus merula (Кос) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в голям брой местообитания и присъства в повечето типове гори, край горски ръбове, овощни градини, редици от храсти, градини и паркове. По време на кампаниите за мониторинг е идентифициран брой от 18 индивида, намиращи се в покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Turdus philomelos (Поен дрозд) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът предпочита възстановяващи се гори, но и антропогенни местообитания с множество дървета, като градини, паркове и гробища. По време на кампаниите за мониторинг е идентифициран брой от 7 индивида, намиращи се в покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Turdus pilaris (Хвойнов дрозд) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в овощни градини, паркове, горски ръбове. По време на кампаниите за мониторинг е идентифициран брой от 38 индивида, намиращи се в покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Turdus viscivorus (Имелов дрозд) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение |  | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specii asociate cu habitate de stufăriș |
|  | Acrocephalus arundinaceus (Тръстиково шаварче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в тръстикова растителност в близост до водни тела. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Acrocephalus palustris (Мочурно шаварче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди в тревиста растителност в близост до водни тела, в плевели в селскостопански култури, по време на жътва или в по-сухи тръстикови зони, с плевели. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Acrocephalus schoenobaenus (Крайбрежно шаварче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в различни типове гъста и ниска растителност, често близо до вода или в влажни низини, включително по бреговете на езера, водни течения, канали и крайречни мочурища с тръстика и висока растителност, но избягва тръстиките в застояли води. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Acrocephalus scirpaceus (Блатно шаварче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди в плътни тръстикови зони, свързани най-често с водни местообитания в низините. За хранене използва и прилежащите местообитания, включително земеделски терени. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Locustella fluviatilis (Речен цвъркач) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди в гъста растителност на ливади с коприва (Urtica dioica) и висока растителност, в храсти, крайречни гори, влажни поляни, заблатени райони с тръстика, както и на разоравани земеделски площи. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Locustella luscinioides (Тръстиков цвъркач) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Видът гнезди в района на езера, мочурища, заливни зони, ливади и пасища. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Riparia riparia (Брегова лястовица) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение |  | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specii asociate cu habitate de stâncării și zone urbane |
|  | Monticola saxatilis (Пъстър скален дрозд) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Предпочита хълмисти райони с оскъдна растителност. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Hirundo ДАurica (Червенокръста лястовица) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди в открити местообитания с каменисти склонове, клисури, стръмни долини или кариери, както и в антропогенни местообитания. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Hirundo rustica (Селска лястовица) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока мобилност Гнезди на земеделски терени, ливади, пасища, овощни градини, паркове, стълбове, сгради. По време на кампаниите за мониторинг са идентифицирани 219 индивида в преход или хранещи се. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
| ROSPA0094 | Accipiter brevipes (Късопръст ястреб) | Югоизточната част на района | 30 | 30 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Гнезди в клоните на дървета на височина над 4 м, предпочитайки широколистни горички сред ливади, равнини и обработваеми земи. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Alcedo atthis (Земеродно рибарче) | Източната част на обекта | 4 | 4 | Неизвестна | 104.6 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Предпочита гнездене край потоци, малки реки и канали с пясъчни и стръмни брегове, където копае гнездата си. По време на кампаниите за мониторинг видът не е бил идентифициран. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Anthus campestris (Полска бъбрица) | Западната част на обекта | 150-200 | 150-200 | Неизвестна | 225.8 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Гнезди в открити райони в низините на земята. По време на кампаниите за мониторинг са идентифицирани 10 индивида, които гнездят или са в преход | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Aquila heliaca (Царски орел) | Цялата природна зона | 2-4 | 2-4 | Неизвестна | 313.65 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Гнезди в гори или горички в степната зона, открити равнини и хълмисти райони, често близо до вода. Лови в открити, често обработвани зони. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Aquila pomarina (Малък креслив орел) | Централната част на зоната | 2-4 | 2-4 | Неизвестна | 313.65 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Гнезди в гори, близо до които има пасища, влажни полета и достатъчно големи земеделски площи за осигуряване на храна. По време на кампаниите за мониторинг са идентифицирани 15 индивида в миграция или на лов. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Burhinus oedicnemus (Турилик) | Западната част на обекта | 30-80 | 30-80 | Неизвестна | 225.8 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Предпочита отворени степни райони, пасища и земеделски култури. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Buteo rufinus (Белоопашат мишелов) | Цялата природна зона | 4-8 | 4-8 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Гнезди в сухи и полупустинни райони, както и в планински зони. По време на кампаниите за мониторинг са идентифицирани 14 индивида, които ловуват или мигрират. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Caprimulgus europaeus (Европейски козодой) | Източната и централната част на обекта | 20-40 | 20-40 | Неизвестна | 313.65 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Гнезди на земята, в кухини на ливади или под защитата на дървета или храсти. По време на кампаниите за мониторинг е идентифициран един индивид в преход. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Calandrella brachyДАctyla (Късопръста чучулига) | Западната и източната част на обекта | 60-80 | 60-80 | Неизвестна | 225.8 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Предпочита открити райони с ниска разпръсната растителност, обработваеми земи или крайпътни места. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Ciconia ciconia (Бял щъркел) | Цялата природна зона | 1300 | 1300 | Неизвестна | 104.6 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност. Предпочита открити райони с ниска разпръсната растителност, обработваеми земи или крайпътни места. Гнезди в скалисти местности, овощни градини, паркове, иглолистни и широколистни гори, стълбове, сгради. По време на кампаниите за мониторинг са идентифицирани 93 индивида в миграция. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Circaetus gallicus (Орел змияр) | Централната и западната част на обекта | 2-4 | 2-4 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Предпочита гори от различни видове дървесина, редуващи се с отворени, слънчеви и понякога обработваеми площи, ливади и храсталаци. По време на кампаниите за мониторинг е идентифициран един индивид | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Circus aeruginosus (Тръстиков блатар) | Цялата природна зона | 20-50 | 20-50 | Неизвестна | 330.378 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Предпочита райони близо до езера, реки, мочурища и заливни зони. По време на кампаниите за мониторинг са идентифицирани 37 индивида в покой или миграция. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Circus cyaneus (Полски блатар) | Цялата природна зона | 80-100 | 80-100 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Не гнезди в Румъния. По време на кампаниите за мониторинг са идентифицирани 7 индивида в преход. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Circus macrourus (Степен блатар) | Цялата природна зона | 30-40 | 30-40 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Предпочита мочурища близо до реки, заливни зони, земеделски площи, ливади, пасища, степи и храсти. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Circus pygargus (Ливаден блатар) | Цялата природна зона | 50-300 | 50-300 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Гнезди в открити райони с ниска естествена растителност, с разпръснати храсти, ливади и пасища, земеделски площи, заблатени райони. По време на кампаниите за мониторинг са идентифицирани 8 индивида в преход. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Coracias garrulus (Синявица) | Цялата природна зона | 2-40 | 2-40 | Неизвестна | 313.65 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Гнезди на земеделски площи, ливади, пасища, по земните брегове, храсталаци и сгради. По време на кампаниите за мониторинг са идентифицирани 26 индивида на земята, в храсти или в преход. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Falco cherrug (Ловен сокол) | Цялата природна зона | 3-4 | 3-4 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Предпочита открити, сухи степни райони с групи дървета и пасища. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Falco columbarius (Малък сокол) | Цялата природна зона | 1-2 | 1-2 | Неизвестна | 330.37 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Предпочита скалисти райони или кухини в скали. По време на кампаниите за мониторинг е идентифициран един индивид в преход. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Falco peregrinus (Сокол скитник) | Цялата природна зона | 1-2 | 1-2 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Предпочита скалисти зони с обилна растителност. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Falco vespertinus (Вечрна ветрушка) | Цялата природна зона | 200-300 | 200-300 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока мобилност Гнезди в мочурища, заливни зони, земеделски площи, ливади, пасища, храсти, овощни градини, паркове, стълбове и сгради. По време на кампаниите за мониторинг не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Hieraaetus pennatus (Малък орел) | Цялата природна зона | 15-20 | 15-20 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Предпочита за гнездене зони с тръстики като Typha sp., тръстика, Phragmites sp. или всяка друга гъста водна растителност. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани два индивида, които ловуваха. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Lanius collurio (Червеногърба сврачка) | Цялата природна зона | 60-100 | 60-100 | Неизвестна | 225.82 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът обикновено гнезди на земеделски терени, ливади, пасища, храсти, овощни градини и в паркове. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 57 индивида, които са в преход или се хранят. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Lanius minor (Sfrâncioc cu fruntea neagră) | Цялата природна зона | 40-80 | 40-80 | Неизвестна | 225.82 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът обикновено гнезди на земеделски терени, ливади, пасища, храсти, овощни градини и в паркове. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 3 индивида, които са в преход или се хранят. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Larus melanocephalus (Малка черноглава чайка) | Крайните източни и западни райони на обекта | 5500-6000 | 5500-6000 | Неизвестна | 104.6 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Предпочита естествени водоеми с растителност, застояли, богати на безгръбначни животни и малки риби. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Larus minutus (Малка чайка) | Крайните източни и западни райони на обекта | 100-200 | 100-200 | Неизвестна | 104.6 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът предпочита терени без растителност или с рядка растителност, речни и езерни, крайбрежни, платформени и открити океански екосистеми. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Lullula arborea (Горска чучучлига) | Цялата природна зона | 60-240 | 60-240 | Неизвестна | 259.28 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Характерен за откритите зони в широколистни или иглолистни гори. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Melanocorypha calandra (Дебелоклюна чучулига) | Крайните източни и западни райони на обекта | 80-120 | 80-120 | Неизвестна | 225.82 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът гнезди на земята или в храсти. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 55 индивида, които са в преход. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Milvus migrans (Черна каня) | Цялата природна зона | 5-10 | 5-10 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът гнезди в изкопи в скалите и в високи дървета. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Nycticorax nycticorax (Нощна чапла) | Крайните източни и западни райони на обекта | 10 | 10 | Неизвестна | 104.6 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът гнезди в зоните на езера, реки, блата или на наводнени места. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Oenanthe pleschanka (Черногърбо каменарче) | Крайните югоизточни райони на обекта | 8-12 | 8-12 | Неизвестна | 225.8 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът гнезди в каменисти и сухи зони с ниска растителност, в региони с обилни скали (клий, каменни стени, скалисти брегове), в изоставени кариера, ерозирали каньони, както и на голи планински склонове и високи плато с скалисти и ливадни места. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Pelecanus crispus (Къдроглав пеликан) | Крайните източни и западни райони на обекта | Трябва да се опревдели в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | 225.8 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Предпочита за гнездене хабитати, подобни на тези, обитавани от общия пеликан, реки, езера, лагуни, естуари, гнездейки обикновено под формата на малки колонии на острови или в обширни тръстикови зони. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Pernis apivorus (Осояд) | Цялата природна зона | 2-6 | 2-6 | Неизвестна | 418.2 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът гнезди често в изоставени гнезда на градински врани (Corvus frugilegus). По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 2 индивида, които са в миграция. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Philomachus pugnax (Бойник) | Крайните източни и западни райони на обекта | 20-100 | 20-100 | Неизвестна | 104.6 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Предпочита влажни зони, но понякога и земеделски полета. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Porzana porzana/Calidris pugnax (Голяма пъструшка) | Крайните източни райони на обекта | 100 | 100 | Неизвестна | 104.6 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Видът гнезди в влажни блатисти зони с много растителност. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Recurvirostra avosetta (Саблеклюн) | Крайните източни и западни райони на обекта | 10-20 | 10-20 | Неизвестна | 104.6 | - | Благоприятен | Поддържане | Вид с висока подвижност Предпочита местообитания с леко солени или солени водоеми, застояли, плитки и с рядка растителност (с открити тинести площи). По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Tadorna ferruginea (Червен ангъч) | Крайните източни и западни райони на обекта | 8 | 8 | Неизвестна | 104.6 | - | Благоприятен | Поддържане |  | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specie cu migraţie regulată Specii asociate cu terenuri deschise/agricole |
|  | AlauДА arvensis (Полска чучулига) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Гнезди в разнообразна гъста и ниска растителност, често близо до вода или влажни депресии, включително растителност по краищата на езера, реки и канали, низинни блата с папур, тръстика, но избягва тръстиковите зони в застояли води. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 560 индивида, намиращи се в покой или хранещи се. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Buteo lagopus (Северен мишелов) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Предпочита открити местообитания с редки или липсващи дървета в ниските зони на тундрата и тайгата. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Emberiza melanocephala (Черноглава овесарка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Lanius senator (Червеноглава сврачка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Обикновен пчелояд (Prigorie) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Видът гнезди на земеделски терени, ливади, пасища, земни брегове, степ. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 147 индивида, намиращи се в покой или хранещи се. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Miliaria calandra (Сива овесарка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Motacilla alba (Бяла стърчиопашка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Гнезди в езера, реки, блата, наводнени зони, антропогенни водни системи, крайбрежни зони. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 56 индивида в покой, хранещи се или в миграция. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Oenanthe oenanthe (Сиво каменарче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Гнезди на земеделски терени, ливади, пасища, скалисти места, сгради. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 15 индивида в преход. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Streptopelia turtur (Гургулица) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Гнезди в овощни градини, паркове, широколистни гори, крайни горски участъци. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 5 индивида в преход. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Upupa epops (Папуняк) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Гнезди на земеделски терени, ливади, пасища, скалисти зони, храсти, овощни градини, паркове. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 51 индивида в преход или покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Falco tinnunculus (Черношипа ветрушка) | Няма информация за местоположението на вида | 80 | 80 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Гнезди в блата, наводнени зони, земеделски терени, ливади, пасища, храсти, овощни градини, паркове, крайни горски участъци, стълбове, сгради. По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 55 индивида в преход или ловуващи. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Anser albifrons (Голяма белочела гъска) | Няма информация за местоположението на вида | 300-400 | 300-400 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Предпочита ниска храстова растителност с блатисти зони и открити водни огледала. По време на мониторинговите кампании не бяха идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | GaleriДА cristata (Качулата чучулига) | Няма информация за местоположението на вида | 240-280 | 240-280 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании бяха идентифицирани 114 индивида в покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Coturnix coturnix (Пъдпъдък) | Няма информация за местоположението на вида | 600 | 600 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение |  | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specie cu migraţie regulată Specii asociate cu habitate ripariene și litorale |
|  | Gallinago gallinago (Средна бекасина) | Няма информация за местоположението на вида | 44 | 44 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Предпочита широк спектър от влажни местообитания, от влажни ливади до солени блата. По време на мониторинговите кампании е идентифициран един индивид в покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Hirundo rustica (Селска лястовица) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение |  | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specie cu migraţie regulată Specii asociate cu habitate urbane |
|  | Hirundo rustica (Селска лястовица) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение |  | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specie cu migraţie regulată Specii asociate cu habitate terestre mixte păduri și terenuri deschise |
|  | Accipiter nisus (Малък ястреб) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Видът предпочита иглолистни гори и смесени гори, борови плантации, паркове с големи дървета или изолирани групи дървета. По време на мониторинговите кампании са идентифицирани 5 индивида в покой или миграция. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност Смущаване на дейността на вида и отдалечаване Загуба/промяна на местообитанието | Стабилни |
|  | Buteo buteo (Обикновен мишелов) | Няма информация за местоположението на вида | 200 | 200 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Гнезди на земеделски терени, ливади, пасища, иглолистни гори, широколистни гори, горски ръбове. По време на мониторинговите кампании са идентифицирани 162 индивида в преход, лов или миграция. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Falco subbuteo (Сокол орко) | Няма информация за местоположението на вида | 50 | 50 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение |  | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specie cu migraţie regulată Specii asociate cu habitate de stufăriș |
|  | Motacilla flava (Жълта стърчиопашка) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение |  | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specie cu migraţie regulată Specii asociate cu habitate acvatice deschise |
|  | Anser albifrons (Голяма белочела гъска) | Няма информация за местоположението на вида | 3400 | 3400 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Предпочита ниски храсти, блатисти зони с открити водни участъци. По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
|  | Cygnus olor (Ням лебед) | Няма информация за местоположението на вида | 32 | 32 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Видът предпочита естествени, обширни водни хабитати, блата и езера със стъблена растителност. По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Stabile |
|  | Anser anser (Сива гъска) | Няма информация за местоположението на вида | 80 | 80 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Видът предпочита низинни зони, богати на есенни земеделски култури или зони с естествена тревиста растителност. По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Stabile |
|  | Larus cachinnans (Каспийска чайка) | Няма информация за местоположението на вида | 1800 | 1800 | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение |  | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Stabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specie cu migraţie regulată Specii asociate cu habitate de păduri |
|  | Sylvia atricapilla (Голямо черноглаво коприварче) | Няма информация за местоположението на вида | Трябва да се определи в рамките на 2 години | Неизвестно | Неизвестна | Трябва да се определи в рамките на 2 години | - | Неизвестен | Поддържане или подобрение | Вид с висока подвижност Видът гнезди в храсти, овощни градини, паркове и широколистни гори. По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 3 индивида в покой. | Намаляване на ятата в популацията – риск от смъртност | Стабилни |
| BG0000569 Кардам | 6110* Калцифилни или базифилни рупиколни ливади от Alysso-Sedion albi | Централните части на зоната, по поречието на водата | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | - | Промяна на местообитанията Разпространение на инвазивни растителни видове в местообитанието | Несигурни |
|  | 6210* - Полуестествени ксерофилни тревни съобщества и храстови фациеси върху варовити субстрати (Festuco-Brometalia) | На граничната зона на Румъния | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | - | Промяна на местообитанията Разпространение на инвазивни растителни видове в местообитанието | Несигурни |
|  | Vertigo moulinsiana | Влажната, централна зона на обекта | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени хабитати По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Vertigo angustior | Влажната, централна зона на обекта | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени хабитати По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Unio crassus (Овална речна мида) | Влажната, централна зона на обекта | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени хабитати По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Osmoderma eremita | Гористата местност на границата с Румъния | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени хабитати По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Morimus funereus (Буков сечко) | Гористата местност на границата с Румъния | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Lycaena dispar | Гористата местност на границата с Румъния iи района на Кардам | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Lucanus cervus (Еленов рогач) | Гористата местност на границата с Румъния и района на Кардам | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Hypodryas maturna | Района на цялата природна зона | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Euplagia quadripunctaria (Тигров млец на Джърси) | В района на границата с Румъния | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Dioszeghyana schmidtii | Района на цялата природна зона | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Cucujus cinnaberinus | Гористата местност на границата с Румъния | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Cerambyx cerdo (Голям дъбов сечко) | Гористата местност на границата с Румъния | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Налалена | Несигурни |
|  | Rhodeus sericeus amarus | Районът на реката, която пресича района, в района на град Кардам | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от водни хабитати По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Cobitis taenia | Цялата площ на реката, която пресича района | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от водни хабитати По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Barbus meridionalis (Черна мряна) | Районът на реката, която пресича района, в района на град Кардам | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от водни хабитати По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Sabanejewia aurata (Балкански щипок) | Районът на реката, която пресича района, в района на град Кардам | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от водни хабитати По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Elaphe sauromates (Пъстър смок) | Района на цялата природна зона | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени хабитати По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Стабилни |
|  | Bombina variegata (Жълтокоремна бумка) | Влажни зони в цялата природна зона | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени хабитати По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Стабилни |
|  | Emys orbicularis (Европейска блатна костенурка) | Влажни зони в цялата природна зона | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Mesocricetus newtoni (Черногръд хомяк) | Земеделските площи в обекта | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Mustela eversmanii (Степен пор) | Районите с храсти в покрайнините на местностите в рамките на обекта | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност Предпочита сухите и заселените равнини. По време на мониторинговите кампании е идентифициран един индивид от вида. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Spermophilus citellus (Лалугер) | Пасищни площи в обекта | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 39 индивида. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Triturus dobrogicus (Дунавски гребенест тритон) | Влажната зона при местността Огражден | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании е идентифициран един индивид от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Triturus karelinii (Южен гребенест тритон) | Влажни зони в цялата природна зона | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании не са идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Testudo graeca (Шипобедрена костенурка) | Влажни зони в цялата природна зона | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании е идентифициран брой от 6 индивида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Testudo hermanni (Шипоопашата костенурка) | Влажни зони в цялата природна зона | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании е идентифициран един индивид от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Lynx lynx (Рис) | Залесени площи и в висока растителност в обекта, особено в района на населените места Огражден, Кардам, Снягово | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании е идентифициран един индивид от вида. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Несигурни |
|  | Lutra lutra (Видра) | Малка влажна местност край Кардам | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании е идентифициран един индивид от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Vormela peregusna (Петнист пор) | Пасища около Огражден, Кардам, Снягово | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании е идентифициран един индивид от вида. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Rhinolophus mehelyi (Подковонос на Мехели) | Намалени горски площи в центъра на природната зона | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност Ловува в широколистни гори, степни области, пасища и понякога в земеделски земи. Въпреки че е седентарен вид, той може да мигрира на разстояния до 94-100 км. По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Rhinolophus hipposideros (Малък подковонос) | Граничният район, който започва от границата с Румъния и продължава в посока Огражден, Кардам, Генерал Тошево. | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Rhinolophus ferrumequinum (Голям подковонос) | Граничният район, който започва от границата с Румъния и продължава в посока Огражден, Кардам | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Rhinolophus euryale (Южен подковонос) | Граничният район, който започва от границата с Румъния и продължава в посока Огражден | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Rhinolophus blasii (Средиземноморски подковонос) | Граничният район, който започва от границата с Румъния и продължава в посока Огражден, Кардам | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) | Граничната зона, която започва от границата с Румъния и продължава към Огражден и Кардам | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност Видът се храни в по-открити или по-малко открити местообитания, дори и в периферни зони, а полетът за хранене е на височина (10-20 м). Предпочита райони с много гори. Често се храни на голямо разстояние от укритие, около 30 км. Броят на контактите, получени по време на мониторинговия период, е 85. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Myotis myotis (Голям нощник) | Граничната зона с Румъния | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Myotis emarginatus (Трицветен нощник) | Граничната зона, която започва от границата с Румъния и продължава към Огражден и Кардам | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Myotis capaccinii (Дългопръст нощник) | Гранични местности край Огражден и Кардам | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Myotis blythii (Остроух нощник) | Гранични местности край Огражден и Кардам | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Myotis bechsteinii (Дългоух нощник) | Гористата местност на границата с Румъния | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Barbastella barbastellus (Широкоух прилеп) | Гористата местност на границата с Румъния | Неизвестен | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
| BG0000570 Изворово- Краище | 6110* Калцифилни или базифилни рупиколни ливади от Alysso-Sedion albi | Граничният район с Румъния и районите до Росен, Красен, Житен и Изворово | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | - | Силно намалена | Несигурни |
|  | 6210* - Полуестествени ксерофилни тревни съобщества и храстови фациеси върху варовити субстрати (Festuco-Brometalia) | Граничният район с Румъния и районите до Росен, Красен, Житен и Изворово | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | - | Силно намалена | Несигурни |
|  | 62C0* Понто-сарматски степи | Прилежащите райони на градовете Росен и Житен | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | - | Силно намалена | Несигурни |
|  | Echium russicum (Червено усойниче) | Граничният район с Румъния, северно от Краище | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | - | Силно намалена | Несигурни |
|  | Potentilla emilii-popii (Очиболец) | Граничната зона с Румъния | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | - | Силно намалена | Несигурни |
|  | Vertigo moulinsiana | Влажни зони в района на реката, която пресича района | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени местообитания По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Vertigo angustior | Влажни зони в района на реката, която пресича района | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени местообитания По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Unio crassus (Овална речна мида) | Влажни зони в района на реката, която пресича района | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени местообитания По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Pseudophilotes bavius | Пасища в природната зона | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени местообитания По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Paracaloptenus caloptenoides | Пасищата в близост до местностите Краище и Росен | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени местообитания По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Osmoderma eremita | Граничната зона с Румъния и малки участъци, граничещи с горските територии | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени местообитания По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Ophiogomphus cecilia | Влажни зони в цялата природна зона | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от определени местообитания По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Morimus funereus (Буков сечко) | Залесената площ в цялата природна зона | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Lycaena dispar | Залесената площ в цялата природна зона | Неизвестно | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Стабилни |
|  | Lucanus cervus (Еленов рогач) | Залесената площ в цялата природна зона | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид със средна подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Hypodryas maturna | Цялата природна зона | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Euplagia quadripunctaria (Тигров молец на Джърси) | Влажни и гористи местности в цялата зона | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Dioszeghyana schmidtii | Залесената площ в цялата природна зона | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Cucujus cinnaberinus | Залесената площ в цялата природна зона | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Coenagrion ornatum (вид водно конче) | Районът на реката, която пресича района | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Cerambyx cerdo (Голям дъбов сечко) | Гористата местност на границата с Румъния | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид с голяма подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Намалена | Несигурни |
|  | Rhodeus sericeus amarus | Районът на реката, която пресича района | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от водни хабитати По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Cobitis taenia | Районът на реката, която пресича района | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от водни хабитати По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Barbus meridionalis (Черна мряна) | Районът на реката, която пресича района | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от водни хабитати По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Sabanejewia aurata (Балкански щипок) | Районът на реката, която пресича района | - | - | - | - | Неизвестна | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от водни хабитати По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Canis lupus (Вълк) | Гористи местности в района на Росен и Красен | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с голяма подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание | Стабилни |
|  | Bombina variegata (Жълтокоремна бумка) | Влажни местности в цялата зона | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от водни хабитати По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Стабилни |
|  | Elaphe sauromates (Пъстър смок) | Цялата зона на обекта | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид, зависим от водни хабитати По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Стабилни |
|  | Emys orbicularis (Европейска блатна костенурка) | Пасищните площи на обекта | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Mesocricetus newtoni (Черногръд хомяк) | Пасищните площи на обекта | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Mustela eversmanii (Dihor de stepă) | Земеделски площи в района на Росен и Красен | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност Предпочита сухи и обрасли поляни. По време на мониторинговите кампании е бил идентифициран един индивид от вида. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Lynx lynx (Рис) | Залесени площи с висока растителност в обекта | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании е бил идентифициран един индивид от вида. | Загуба/промяна на местообитание | Несигурни |
|  | Lutra lutra (Видра) | Влажната зона около водните течения, които пресичат обекта | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании е бил идентифициран един индивид от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Spermophilus citellus (Лалугер) | Пасищните площи на обекта | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании е бил идентифициран брой от 39 индивида. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Vormela peregusna (Пъстър пор) | Пасищните площи на обекта | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании е бил идентифициран един индивид от вида. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Testudo graeca (Шипобедрена костенурка) | Цялата зона на обекта | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании е бил идентифициран брой от 6 индивиди. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Testudo hermanni (Шипоопашата костенурка) | Пасищните площи на обекта | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании е бил идентифициран един индивид от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Triturus dobrogicus (Дунавски гребенест тритон) | Езеро близо до границата с Румъния | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании е бил идентифициран един индивид от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Triturus karelinii (Южен гребенест тритон) | Влажни зони в цялата природна зона | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с ниска подвижност По време на мониторинговите кампании не са били идентифицирани индивиди от вида. | Силно намалена | Несигурни |
|  | Rhinolophus mehelyi (Подковонос на Мехели) | Гори и площи с висока растителност в цялата зона | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност Ловува в широколистни гори, степни райони, пасища, понякога в земеделски терени. Въпреки че е седентарен вид, той може да мигрира на разстояния до 94-100 км. По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Rhinolophus hipposideros (Liliac mic cu potcoavă) | Крайречна зона и влажни зони в цялата област | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Rhinolophus ferrumequinum (Голям подковонос) | Крайречна зона и влажни зони в цялата област | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Rhinolophus euryale (Южен подковонос) | Крайречна зона и влажни зони в цялата област | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Rhinolophus blasii (Средиземноморски подковонос) | Залесената площ в цялата природна зона | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) | Крайречна зона и влажни зони в цялата област | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност Видът се храни в повече или по-малко открити местообитания, дори в крайградски райони, като хранителният полет е висок (10-20 m). Предпочита райони с много гори. Често се храни на голямо разстояние от убежището, около 30 км. По време на мониторинговия период са получени общо 85 контакта | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Myotis myotis (Голям нощник) | Крайречна зона и влажни зони в цялата област | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Myotis emarginatus (Трицветен нощник) | Влажните зони в целия обект | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Myotis capaccinii (Дългопръст нощник) | Влажните зони в целия обект | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Myotis blythii (Остроух нощник) | Влажните зони в целия обект | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Myotis bechsteinii (Дългоух нощник) | Локално, влажната зона на реката, която пресича района в непосредствена близост до град Росен | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |
|  | Barbastella barbastellus (Широкоух прилеп) | Гористата местност на границата с Румъния | Неизвестен | Неизвестна | Неизвестна | Неизвестна | - | Неизвестен | Неизвестни | Вид с висока подвижност По време на мониторинговите кампании видът не е бил идентифициран. | Загуба/промяна на местообитание Намаляване на популацията | Стабилни |

## Структурните и функционални връзки, които създават и поддържат целостта на ANPIC

Един план може да повлияе на целостта на зона от Натура 2000, ако предизвиква отрицателно въздействие върху факторите, които определят поддържането на благоприятното състояние на опазване на защитената природна зона от интерес за общността, или ако предизвиква промени в динамиката на взаимоотношения, които определят структурата и/или функцията на защитената природна зона от общостен интерес.

Изброяваме факторите, които могат да повлияят на целостта на дадена природна зона, независимо или кумулативно с други планове/проекти:

- значително намаляване на площта на един или повече типове местообитания от общностен интерес в периметъра на обекта от Натура 2000;

- значително намаляване на площта на местообитанията и/или броя на екземплярите от видовете от общностен интерес;

- значителна фрагментация на местообитанията от общностен интерес;

- значително фрагментиране на екологично подходящи местообитания за видове от общностен интерес;

- проява на значително отрицателно въздействие върху факторите, обуславящи поддържането на благоприятното природозащитно състояние на защитената природна територия;

- предизвикване на промени в динамиката на взаимоотношенията, които определят структурата и/или функцията на защитената природна територия.

Структурните и функционални връзки, които създават и поддържат целостта на територията, са свързани с условията на хранене, подслон и възпроизводство от една страна, а от друга страна с антропния натиск и всички външни фактори, които могат да повлияят на биоразнообразието на анализирания район.

Безгръбначните играят съществена роля във функционирането на екосистемите поради хранителния режим от една страна - първични, вторични и разлагащи консуматори, а от друга страна поради своята функционална екологична плуривалентност – опрашителни видове, те също представляват източник на храна за други видове безгръбначни и гръбначни животни: земноводни, птици и бозайници).

Земноводните и влечугите имат двойното качество- да бъдат едновременно плячка и хищник в хранителните вериги.

Когато популациите на земноводните са изобилни, те могат да консумират значителни количества плячка, което служи за ограничаване на популационните експлозии. Като плячка, херпетофауната представлява важен трофичен ресурс за други таксономични групи.

Значението на видовете птици за оптималното функциониране на естествените екосистеми е изключително разнообразно. Някои птици се считат за основни видове, тъй като тяхното присъствие или изчезване от дадена екосистема пряко засяга други видове в хранителната верига.

Основните екологични функции, изпълнявани от птиците, са представени от:

- Регулаторни услуги: разпръскване на семена (за плодоядни видове), контрол на вредителите (видове птици, които се хранят с безгръбначни и гръбначни видове), отстраняване на трупове (видове чистачи);

- Поддържащи услуги: отлагане на хранителни вещества (водни видове), услуги за „оформяне“ на екосистеми (видове, които копаят кухини).

Видовете птици имат висока мобилност и не са строго зависими от местообитанието, те не са толкова силно засегнати от човешката дейност, като могат да се оттеглят от нарушената зона в незасегнатите зони на характерното местообитание. Задължително условие е да не се унищожава характерното (благоприятно) местообитание и да не се извършват антропогенни работи в уязвими етапи от биологичния цикъл (размножаване, гнездене, отглеждане на малки).

Бозайниците, в зависимост от екологичната и/или трофична ниша, която заемат в една екосистема, имат важна роля по отношение на нейното функциониране

- Микробозайници – допринасят за разнообразието на живота като хищници и плячка. Чрез това взаимодействие с други животински групи, бозайниците влияят върху хранителните мрежи и контролират нивата на популацията на хищници, насекоми и видове гостоприемници за паразити.

- Макробозайници – улесняват потока на хранителни вещества чрез свързване на съседни екосистеми и заемат уникално място в хранителните вериги, което не може да бъде заето от други животни чрез директно разпръскване на семена или консумация на разпръскващи семена животни. Освен това, както при други видове хищници, средно големите бозайници контролират нивата на популацията на видовете плячка – дребни бозайници, влечуги, земноводни и птици.

Обектите Натура 2000 са мрежа от защитени територии на европейско ниво с цел опазване на биоразнообразието и поддържане на видове и местообитания от интерес за общността. Тези обекти се управляват въз основа на структурни и функционални връзки, които гарантират тяхната екологична цялост. Тези структурни и функционални връзки могат да бъдат::

Структурни отношения

Зелена инфраструктура

Водни курсове

Миграционни пътища

Функционални връзки

Регулиране на екосистемните услуги

Биологични цикли и енергиен поток

Защита и възстановяване на видове от интерес за общността - действия за опазване

Устойчиво управление - икономическите дейности във или в близост до обектите се управляват по такъв начин, че да не оказват неблагоприятно въздействие върху биоразнообразието

Таблиците по-долу показват структурните и функционални връзки и анализа на връзките между местообитания/видове и екосистеми на ниво анализирани обекти.

    - Зелена инфраструктура

Зелената инфраструктура е стратегически планирана мрежа от природни и полуестествени зони с други екологични характеристики, проектирана и управлявана за предоставяне на широка гама от екосистемни услуги.

В рамките на естествените и полуестествени екосистеми съществуват установени интра- и интерспецифични връзки, чрез които се реализират материални, енергийни и информационни обмен, осигуряващи тяхната продуктивност, адаптивност и устойчивост.

Естествените и полуестествени екосистеми представляват приблизително 47% от площта на страната, докато 45% представляват селскостопанските екосистеми, а останалите 8% са заети от строителство и инфраструктура.

Полуестествените хабитати се появяват в резултат на взаимодействието между човешките дейности и естествената среда. Тези полуестествени хабитати могат да възникнат в резултат на традиционни селскостопански дейности (пасище, косене), управление на горите (традиционна лесовъдство, широколистни гори и горски ливади), управление на водите (водосборни зони: блата, изкуствени езера или системи за напояване), традиционна консервация на ландшафта, деполизация и изоставяне на земи (естествено възобновяване на гори), създаване на буферни или защитни зони.

Характеристиките на полуестествените местообитания са: високо биоразнообразие, необходимост от непрекъснато управление, културна и екологична стойност.

На европейско ниво са идентифицирани три вида земеделски земи с висока природна стойност:

• земи, характеризиращи се с големи участъци от полуестествена растителност (намалена намеса на човешкото население),

• земи, характеризиращи се с мозаечен ландшафт (жив плет, редици дървета и др.

• земи с ниска природна стойност, но които представляват важен екологичен цвят за поддържане на местообитания и редки видове, важни зони за гнездене на определени видове редки птици или за мигриращи птици (житни култури).

В Румъния земите с висока природна стойност могат да бъдат класифицирани, като се вземат предвид критериите, предложени от Европейския форум за опазване на природата и пасторализъм, в естествени и полуестествени ливади в планинския район; обширни традиционни овощни градини (долната част на старите сенокоси е запазена почти изцяло); мозаечни пейзажи (ливади, дървета, храсти и земеделски парцели с богато биоразнообразие); ливади в близост до гори, характеризиращи се с голямо разнообразие на фауна (птици, безгръбначни, бозайници и др.)

В района, където се намира ПУЗ, се установи, че най-голям дял представляват земеделските площи, които заемат около 88% от общите. По-малък дял са представени от ливадите (около 4.5%) и населените места (около 5%).

Фигура 2- 9 Зелена инфраструктура в района на обекта

### Водни течения

От хидрографска гледна точка, изследваното място се намира в хидрографския басейн на река Дунав и Черно море. Най-близките водни тела, идентифицирани в изследваната зона чрез ПУЗ, се намират на разстояния над 33 км (Черно море - Ефория Норд - Вама Веке - код ROCT02_B2, на разстояние около 33,75 км на изток от границата на терена, Каналът Дунав - Черно море, Каналът Порта Алба - Мидия - RORW15-1-10B_B2, който е на разстояние около 34,99 км на север от границата на терена).

Водните течения също се считат за екологични коридори. В района на проекта са идентифицирани следните водни течения:

На тези водни течения не са делимитирани повърхностни водни тела. Според Плана за управление на хидрографския басейн на река Дунав и Черно море, на ниво хидрографски басейн не са идентифицирани взаимозависимости между реките в анализираната зона чрез ПУЗ и естествените хабитати в обектите Натура 2000. Територията е пресечена от непостоянни водни течения.

В района, в непосредствена близост до вятърните централи T1, T4, T12, T26, T27 и T28, съществуват неработещи напоителни канали.

Фигура 2 10 Водни течения в района на обекта

    - Миграционни маршрути

### Анализирайки разстоянието и видовете/местообитанията, за които са определени тези зони, беше установено, че редица от 5 защитени природни зони на територията на Румъния могат да бъдат потенциално пряко/косвено засегнати от ЗГП.

По данни от специализираната литература местоположението на ЗГП  е на източния Албикски миграционен път – Дунавския миграционен коридор. Според това проучване най-голям брой мигриращи видове са докладвани на север, североизток от местоположението на анализирания парк (Фигура 2-11)

Фигура 2.11 Водни течения в района на обекта

В края на 2012 г. беше завършено от Националния институт за изследване и развитие на Делта Дунав (INCDDD), в рамките на договор, финансиран от Министерството на околната среда и горите, „Изследване относно препоръките за зоните в Добруджа, където разполагането на вятърни електрически централи да бъде ограничено поради коридорите за миграция на птиците с планерно летене (дневни хищници, щъркели, пеликани), а също и поради зимуването на гъските и лебедите“. В рамките на изследването бяха предложени следните зони, пространствено локализирани на Фигура 2-12:

Зони на изключване за вятърни електрически централи и свързаната инфраструктура, където се препоръчва забрана за строителството им: в тези зони са включени местата от Натура 2000 (SPA и SCI), Резерватът на биосферата Делта Дунав, националните и природни паркове, както и природните резервати/орнитологичните убежища на територията на континенталната Добруджа. Площта на предложените зони на изключване представлява 50,4% от площта на региона.

▪ Зони с висок риск: в тези зони са необходими редица ограничения относно разполагането и функционирането на вятърните електрически централи, за да се минимизира рискът от сблъсъци (например мониторинг с използване на радарни технологии, вградени микрофони за наблюдение на скоростта на сблъсъци и др.), като е необходим дългосрочен мониторинг (минимум 10 години) на видовете птици с планерно летене и/или на популациите на гъски и лебеди, които зимуват. Площта на предложените зони с висок риск представлява 36,4% от площта на Добруджа;;

▪Зони с умерен риск: в тези зони е необходим дългосрочен мониторинг на видовете птици с планерно летене и/или на популациите на гъски и лебеди, които зимуват. Площта на предложените зони с умерен риск представлява 13,2% от площта на Добруджа.

Тези зони вземат предвид само важните райони за видовете птици и не включват и други типове зони с ограничения за строителство на вятърни паркове (например важни зони за видове прилепи, населени места, мрежата от обществени пътища, информация относно гнезденето на тези видове птици).

От заключенията на "Изследването относно препоръките за зоните в Добруджа, където разполагането на вятърни електрически централи да бъде ограничено поради коридорите за миграция на птиците с планерно летене (дневни грабливи птици, щъркели, пеликани), както и поради зимуването на гъските и лебедите", проведено от Националния институт за изследване и развитие на Делта Дунав през 2012 г., става ясно, че изследваната площ по ПУЗ се намира в зона с умерен риск по отношение на опазването на видовете птици и техните естествени хабитати.

В зоните с умерен риск, те обхващат приблизително 206100 хектара, което представлява 13,2% от площта на Добруджа. За да се установят условия за строителството или функционирането на вятърни електрически централи в зоните с умерен риск, е необходим дългосрочен мониторинг на видовете птици с планерно летене и/или на популациите на гъски и лебеди, които зимуват.

Фигура 2.12 Карта с области, където изграждането на вятърни турбини може да бъде позволено, но тяхното изграждане или функциониране ще трябва да бъде ограничено поради миграцията на птици с планерно летене и/или популации на гъски и лебеди по време на зимуването им

„Проучване относно препоръките за области в Добруджа, където разполагането на вятърни електрически станции трябва да бъде ограничено поради коридорите за миграция на птици с планерно летене (дневни хищници, щъркели, пеликани), както и поради зимуването на гъски и лебеди“, изготвено от Националния институт за изследвания и разработки на Делтата на Дунав, 2012.

Периметърът на площадката на ЗГП се намира в близост до ареалите на вида птица Червеногуша гъска (Branta ruficollis). В Румъния популацията на червеногуша гъска се среща в низините на Бъраган и Добруджа, близо до големи езера, които използва за почивка. При по-меки зими няколко хиляди гъски остават да зимуват на територията на Украйна и дори в Южна Русия. Когато е студено, гъските бързо се придвижват на юг към района на Добруджа на територията на Румъния и България. В момента най-важните зони за вида остават местата в югоизточна Румъния, основно регионите на Бъръган, Делтата на Дунав и Добруджа (Фигура 2-13), където са обявени няколко защитени зони за вида: Балта Алба - Амара - Джирлъу, Янка - Плопу - Сарат, Езерото Страхина, Езерото Кълараши, Устието на Яломица - Бертешти де Сус, Природен парк Балта Мика на Браила, Езерото Олтина, Делта Дунав и Лагунният комплекс Разим-Синое.

Последната оценка на числеността на националната популация на червеногуша гъска за периода 2013-2022 г. е приблизително 9.915-23.641 индивида, които зимуват в Румъния, представляваща около 42% от световната популация. На следващата фигура е представено разпространението на вида гъска с червена шия (Branta ruficollis) в Румъния за периода 2000-2022 г. (мрежа EEA, 10x10 км, в проекционна система ETRS89). В таблиците по-долу са представени структурните и функционалните отношения и анализът на отношенията между хабитатите/видовете и екосистемите на ниво на анализираните места.

Фигура 2-13 Карта на разпространението на Червеногушата гъска (Branta ruficollis) в Румъния през периода 2000-2022

2 Приложение към Наредбата на министъра на околната среда, водите и горите № 2.480/2022 относно одобряването на Националния план за действие за опазване и управление на популацията на червеногушата- Branta ruficollis, за периода

В момента няма данни в Румъния относно сблъсъците на гъските с червена шия с електрическите линии и с вятърните турбини. Проучванията в Западна и Северна Европа показват, че вятърните турбини имат негативно въздействие върху популациите на гъските. Основният регистриран ефект е напускането на хранителните зони, което води до фактическа загуба на ключови хабитати (Larsen & Madsen, 2000; Larsen & Clausen, 2002; Madsen & Boertmann, 2008 и др.).

От анализа на картата, която показва корелацията между важните зони за гъската с червена шия (Branta ruficollis) в Добруджа и вятърните паркове, се наблюдава, че периметърът на анализа на енергийния парк е разположен в зона с малка важност (ниска чувствителност).

Фигура 2.14 Корелация между важните зони за Червеногушатагъска (Branta ruficollis) в Добруджа и вятърните паркове. Одобрени (в черно) и работещи (в зелено) вятърни турбини в Добруджа и Бъраган, одобрени в Румъния през периода 2000-2022 г.

Придвижванията на вида в зимните зони, които са извършени в рамките на Националния план за действие за опазване и управление на популацията на вида Branta ruficollis.

Фигура 2.15 Придвижвания на вида в зимните му области, на базата на данни от сателитни предаватели в югоизточната част на страната, през периода 2011-2020 г

Следващата таблица показва миграционните пътища на видовете птици, идентифицирани в района на местоположението на PUZ, според наличната информация на pe Bird Migration Map и резултатите от проекта за резултатите от проекта, които се занимават с изследване на птици с помощта на сателитни предаватели в централна и югоизточна Европа..

Таблица 2.4 Миграционни маршрути за видовете мигриращи птици, анализирани в настоящото изследване

| Пореден номер. | Вид | Вид (Румъния) | Брой индивиди: Посочете в изследваната зона за ПУЗ. | Маршрут на миграция | Източник на данни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accipiter gentilis | Голям ястреб | 2 | - | - |
| 2 | Accipiter nisus | Малък ястреб | 5 | Северна Европа - Южна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 3 | AlauДА arvensis | Полска чучулига | 550 | - | - |
| 4 | Anthus campestris | Полска бъбрица | 10 | - | - |
| 5 | Apus apus | Черен бързолет | 99 | Северна Европа - Югоизточна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 6 | Aquila pomarina | Малък креслив орел | 19 | Северна Европа - Централна Африка | Birdtrackingmap - https://bbecquet.github.io/birdtracking/ |
| 7 | Buteo buteo | Обикновен мишелов | 162 | Северна Европа - Южна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 8 | Buteo rufinus | Белоопашат мишелов | 19 |  |  |
| 9 | Caprimulgus europaeus | Европейски козодой | 1 | Северна Европа - Югоизточна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 10 | Carduelis carduelis | Кадънка | 100 | - | - |
| 11 | Carduelis chloris | Зеленика | 46 | - | - |
| 12 | Ciconia ciconia | Бял щъркел | 93 | Югоизточна Европа - Източна Африка | Satellitetracking - https://satellitetracking.eu/inds/show map/?check_273=273 |
| 13 | Ciconia nigra | Черен щъркел | 1 | Източна Африка - Северна Европа | Birdmap - https://birdmap.5dvision.ee/EN/202 3/autumn/?line=1&track=0&speed=1 |
| 14 | Circaetus gallicus | Орел змияр | 1 | Северна Европа - Южна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 15 | Circus aeruginosus | Тръстиков блатар | 37 | - | - |
| 16 | Circus cyaneus | Полски блатар | 7 | - | - |
| 17 | Circus pygargus | Ливаден блатар | 8 | - | - |
| 18 | Columba palumbus | Гривяк | 2 | - | - |
| 19 | Coracias garrulus | Синявица | 26 | Югоизточна Европа - Южна Африка | Satellitetracking - https://satellitetracking.eu/inds/show map/?check_273=273 |
| 20 | Corvus corax | Гарван | 1 | - | - |
| 21 | Corvus frugilegus | Посевна врана | 28 | Югоизточна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 22 | Coturnix coturnix | Пъдпъдък | 4 | Централна Европа - Югоизточна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 23 | Cuculus canorus | Обикновена кукувица | 6 | Северна Европа - Югоизточна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 24 | Delichon urbica | Градска лястовица | 50 | Северна Европа - Южна Африка | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 25 | Emberiza calandra | Сива овесарка | 200 | - | - |
| 26 | Emberiza hortulana | Градинска овесарка | 3 | - | - |
| 27 | Erithacus rubecula | Червеногръдка | 3 | Северна Европа - Южна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 28 | Falco columbarius | Малък сокол | 2 | Северна Европа - Южна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 29 | Falco subbuteo | Сокол орко | 2 | Северна Европа - Южна Африка | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 30 | Falco tinnunculus | Керкенез | 55 | Северна Европа - Южна Африка | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 31 | Fringilla coelebs | Обикновена чинка | 4 | - | - |
| 32 | GaleriДА cristata | Качулата чучулига | 26 | Южна Европа - Югоизточна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 33 | Gallinago gallinago | Средна бекасина | 1 | - | - |
| 34 | Garrulus glanДАrius | Сойка | 4 | - | - |
| 35 | Hieraaetus pennatus | Малък орел | 2 | - | - |
| 36 | Hirundo rustica | Селска лястовица | 219 | Северна Европа - Южна Африка | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 37 | Lanius collurio | Червеногърба сврачка | 58 | Северна Европа - Южна Африка | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 38 | Lanius minor | Черночела сврачка | 3 | - | - |
| 39 | Larus cachinnans | Каспийска чайка | 88 | - | - |
| 40 | Luscinia luscinia | Северен славей | 1 | Северна Европа - Източна Африка | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 41 | Luscinia megarhynchos | Южен славей | 4 | Югоизточна Европа - Северна Африка | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 42 | Melanocorypha calandra | Дебелоклюна чучулига | 55 | - | - |
| 43 | Merops apiaster | Обикновен пчелояд | 147 | Централна Европа - Южна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 44 | Motacilla alba | Бяла стърчиопашка | 56 | - | - |
| 45 | Motacilla flava | Жълта стърчиопашка | 233 | - | - |
| 46 | Oenanthe oenanthe | Сиво каменарче | 15 | - | - |
| 47 | Parus major | Голям синигер | 3 | - | - |
| 48 | Passer domesticus | Домашно врабче | 70 | - | - |
| 49 | Perdix perdix | Яребица | 30 | - | - |
| 50 | Pernis apivorus | Осояд | 2 | - | - |
| 51 | Phasianus colchicus | Колхидски фазан | 12 | - | - |
| 52 | Phoenicurus phoenicurus | Градинска червеноопашка | 4 | - | - |
| 53 | Pica pica | Сврака | 69 | - | - |
| 54 | Riparia riparia | Брегова лястовица | 1 | - | - |
| 55 | Saxicola rubetra | Ръждивогушо ливадарче | 10 | - | - |
| 56 | Streptopelia decaocto | Гугутка | 29 | - | - |
| 57 | Streptopelia turtur | Гургулица | 5 | Северна Европа - Югоизточна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 58 | Sturnus vulgaris | Обикновен скорец | 982 | Източна Европа - Южна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 59 | Sylvia atricapilla | Голямо черноглаво коприварче | 3 | Северна Европа - Западна Азия | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 60 | Turdus merula | Кос | 18 | - | - |
| 61 | Turdus philomelos | Поен дрозд | 7 | Южна Европа - Централна Азия | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 62 | Turdus pilaris | Хвойнов дрозд | 38 | Северна Европа - Южна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |
| 63 | Upupa epops | Папуняк | 51 | Централна Европа - Южна Европа | Migrationatlas - https://migrationatlas.org/node/1830 |

Маршрути на миграция за видове прилепи

Зоната на изследване не се намира в защитени природни райони от мрежата Натура 2000, но видовете с защитен статус на европейско и национално ниво от тази мрежа са присъствали в зоната на изследване (всички хипоптерилни видове са защитени).

В района на разполагане на ПУЗ-а бяха идентифицирани следните видове прилепи: Eptesicus serotinus, Miniopterus schreibersii, Myotis ДАubentonii, Myotis mystacinus/brandtii, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii/kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Vespertilio murinus.

Най-често срещаният таксон, регистриран по време на мониторинговата кампания през 2022 г., беше Pipistrellus nathusii/kuhlii, следван от Nyctalus noctula. Всички групи/видове, регистрирани в зоната на изследване, са много разпространени за откритите райони в южна Румъния. Видът Pipistrellus pipistrellus е един от регионалните мигриращи видове, със сезонни миграции на разстояние от няколкостотин километра, но се разпространява или мигрира на разстояния до 800 км. Pipistrellus nathusii може да мигрира на по-големи разстояния (над 2000 км)За тези видове е разработен проект с цел идентифициране на миграционните маршрути и предоставяне на оперативни карти (вж. фигура X), за да се насочи планирането на проектите за вятърни паркове..

Фигура 2.16 Миграционни маршрути на вида Pipistrellus nathusi

Nyctalus noctula е вид, който мигрира на дълги разстояния и може да лети редовно 3.000-4.000 км в двупосочен полет от лятната размножителна зона до зимния хабитат и обратно.

    - Функционални взаимоотношения

a) Регулиране на екосистемните услуги: Обектите осигуряват поддържането на основни екологични функции, като пречистване на водата, складиране на въглерод, защита срещу ерозия и регулиране на климата, които са жизненоважни както за екосистемите, така и за обществото.

b) Биологични цикли и поток на енергия: Обектите поддържат функционални екологични цикли (например, цикъл на азота, цикъл на въглерода), които са основополагаещи за биоразнообразието. Правилното функциониране на тези цикли позволява поддържането на естествения баланс.

c) Защита и възстановяване на видовете от общностен интерес: Действията за опазване в Обектите Натура 2000 имат за цел защитата на редки или застрашени видове и възстановяването на техните популации. Чрез управление на хабитатите и намаляване на заплахите (като замърсяване или неустойчива експлоатация) се осигурява дългосрочното оцеляване на тези видове.

d) Устойчиво управление: Необходимо е икономическите дейности в рамките или в близост до обектите да бъдат управлявани така, че да не оказват негативно влияние върху биоразнообразието. Селскостопанските, горските или туристическите практики трябва да бъдат съвместими с целите на опазването.

Структурните и функционалните отношения на обектите Натура 2000 са от съществено значение за поддържането на тяхната цялост и биоразнообразие, а устойчивото управление, екологичната свързаност и защитата на екосистемните услуги играят ключова роля в този процес.

Таблица 2-5 Структурни и функционални взаимоотношения

| Наименование вид/ местообитание | Връзки на зависимост между ANPIC и подземни и повърхностни водни тела | Зависими отношения между видове и местообитания от общностен интерес |  | Връзки на зависимост между видове/местообитания и други характеристики (релефни, геоложки, надморска височина, други) | Връзки между видове от интерес за общността, основани на трофични връзки или други междувидови връзки | Връзката между видовете и екологичните коридори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0071/ROSAC0071 Думбравени - долината Урлуя - езерото Ведероасаa |  |  |  |  |  |  |
| Spermophilus citellus (Лалугер) | - | - |  | Характерното местообитание на вида включва ливади, блата, сечища и други подобни, като тяхното присъствие зависи от поддържането на къса растителност, например чрез паша, и от толерантността на местните жители. | Видове, живеещи в обекта, консумират растителни видове (семена, листа) от ливадни местообитания като:Trifolium campestre, T. arvense, T. repens, T. media, T. pratense, Medicago minima, Coronilla varia, Ononis spinosa, Plantago lanceolata, P. media, Pimpinella saxifrage, Festuca spp., ДАctylis glomerata, Agropyron repens, Taraxacum sp., Achillea millefolium (Janák, , Marhoul, & Matějů, 2013). Action plan for the conservation of the European ground squirrel Spermophilus citellus in the European Union. European Commission.). Освен растения, те консумират и големи сухоземни членестоноги. В някои местообитания може да бъде важен потребител, способен да ограничи разпространението на някои растителни видове, включително инвазивни растения (ex: Solanum elaeagnifolium) Видът представлява трофичен ресурс за грабливите птициr (ex: Aquila heliaca, A. pomarina, Falco cherrug, Buteo buteo etc.), бозайници (ex: Mustela eversmanii, M. peregusna). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. Не са идентифицирани екологични коридори |
| Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) | - | Местообитания от интерес за общността, които видът използва от ниво обект:: 40C0, 62C0, 6430, 91AA, 91F0, 91I0, 91M0 |  | Дългокрилият прилеп проявява предпочитания към силно залесените райони. Това е вид, който се укрива в пещери или други подземни кухини и се нуждае от специална защита /специални порти на входа на убежището | Мигриращи видове, Насекомоядни бозайници, чийто основен източник на храна са безгръбначни (нощни лепидоптери и твърдокрили) Тя е хранителен ресурс за нощните хищни птици. Дългокрилият прилеп проявява предпочитания към силно залесените райони. Има бърз и маневрен полет, ловува под короната на гората, над водни повърхности или близо до растителност. | Това е мигриращ вид на средни разстояния от 40-100 km, с максимално регистрирано разстояние от 833 km Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Rhinolophus mehelyi (Подковонос на Мехели) | - | Местообитания от интерес за общността, които видът използва от ниво обект: 6110*, 6210* |  | Индивиди от вида се срещат в пещери в карстови райони на надморска височина до 700 m. Летните и зимните убежища са почти изключително в пещери, понякога в мини | Храни се предимно с молци, но също така консумира комари и бръмбари, като е хранителен ресурс за хищните птици | Ловува в широколистни гори, райони на степ, пасища, понякога земи земеделски. Въпреки че е вид заседнал живот, може да мигрира на големи разстояния от до 94- 100 км. Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиени- Котул Въии |  |  |  |  |  |  |
| Spermophilus citellus (Лалугер) | - | Характерното местообитание на вида включва ливади, островчета, блата, поляни и други подобни, като присъствието им зависи от поддържането на рядка растителност, например чрез паша и толерантност от страна на местните хора. Видът се среща в добре дренирани ливадни/островни местообитания на територията на обекта. |  | - | Консумира растителни видове (семена, листа) от ливадни местообитания като: Trifolium campestre, T. arvense, T. repens, T. media, T. pratense, Medicago minima, Coronilla varia, Ononis spinosa, Plantago lanceolata, P. media, Pimpinella saxifrage, Festuca spp., ДАctylis glomerata, Agropyron repens, Taraxacum sp., Achillea millefolium (Janák, , Marhoul, & Matějů, 2013). План за действие за опазване на земната катерица Spermophilus citellus в Европейския съюз. Европейска комисия.). Освен растения, те консумират и големи сухоземни членестоноги. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. Не са идентифицирани екологични коридори |
| Rhinolophus ferrumequinum (Голям подковонос) | - | - |  | Тъй като е голям вид, предпочита подземни кухини за зимен сън и често образува колонии за размножаване както в подземни кухини, така и в сгради с високи мостове (църкви) | Насекомоядни бозайници, чийто основен източник на храна са молци и твърдокрили, по-рядко двукрили или ципокрили | Използва местообитанията на повърхността на мястото само за хранене, почивка и зимен сън, като видът използва сгради извън границите му. Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Mustela eversmannii (Степен пор) |  | Местообитание от интерес за общността, което видът използва на нивоо бект: 62C0 |  | Предпочита сухи и добре дренирани равнини | . Обикновено се дължи на наличието на Spermophilus citellus, но също и на други видове от семействата MicrotiДАe и MuriДАe | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) |  | Местообитания от интерес за общността, които видът използва от ниво място: 40C0, 62C0, 6430, 91AA, 91M0 |  | - | Насекомояден бозайник, чийто основен хранителен ресурс са безгръбначните (нощни лепидоптери и твърдокрили), които са трофичен ресурс за нощните хищни птици | Горските екосистеми са важни екологични коридори за този вид, тъй като изискват широколистни дървета с кухини за подслон. Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| ROSPA0166 Плопени-Кирноджени |  |  |  |  |  |  |
| Anthus campestris (Полска бъбрица) | - | - |  | Гнезди в равнинни и хълмисти райони. Видът предпочита открити и сухи местообитания с ниска растителност и изолирани храсти като степни местообитания, покрайнини на земеделски земи, пасища, но също така и полупустинни местообитания. | Това е предимно насекомояден вид, храни се на земята, понякога в полет, като храната е предимно насекоми (Orthoptera, Isoptera, Odonata, Mantodea, Coleoptera), но също така и други безгръбначни (Mollusca), семена и рядко малки гръбначни ( влечуги). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Buteo rufinus (Белоопашат мишелов) | - | - |  | Белоопашат мишелов е специфичен за степни или повлияни от степта местообитания. Гнезди на открити и полуоткрити места с мозайки от ливади/пасища и земеделски земи | Храни се главно с микробозайници (понякога влечуги, малки птици или насекоми, като правокрили или жестококрили), които ловува от висока гледна точка, летейки в широк кръг или директно седнал на земята. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Circus cyaneus (Полски блатар) |  | - |  | Предпочита ливади/пасища за гнездене, но също и блатисти местности, млади иглолистни насаждения, торфища,, земеделски земи в ниски или хълмисти райони. Зимува на открити места, особено на по-ниска надморска височина и често се среща в земеделски земи (SOR). Обектът включва земеделска земя и ливади, ливади. | Храни се предимно с дребни бозайници (мишки, плъхове, зайци) и дребни птици. През размножителния период преобладаващата храна е представена от малки птици. Понякога те също консумират безгръбначни, влечуги, земноводни или птичи яйца. Плячката се лови предимно на земята (SOR) | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Falco columbarius (Малък сокол) |  | - |  | Зимният ястреб е характерен за ниски гористи местности, пасища и блата. | Храни се особено с малки птици като чучулиги, врабчета, врабчета. Храната се допълва и с насекоми, дребни бозайници и змии. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Falco vespertinus (Вечерна ветрушка) |  | - |  | Гнезди особено в полуотворени местообитания, като ливади/пасища или традиционни селскостопански мозайки, със зрели дървета, малки гори (акациеви насаждения), убежища, където има гнезда на корвид: колонии от семенни врани или изолирани гнезда на врана и кълвач. За гнездене заема гнезда на тези видове. | Храни се предимно с насекоми (особено Orthoptera, като щурци, скакалци, но и други видове), които ловува, като лети до фиксирана точка, на височина от няколко метра. Особено по време на периода на хранене на малките, малките гръбначни животни могат да съставляват много важна част от храната (микробозайници, гущери, малки птици и др.). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lanius minor (Черночела сврачка) |  | - |  | Гнезди в открити, тревни или земеделски мозаечни местообитания с дървета; понякога гнезди и в овощни градини. Предпочита ливадни или пасищни местообитания с дървета или в редици (тополи) за гнездене, включително острица. Често гнезди в крайпътни дървета. | Яде големи насекоми (особено правокрили и жестококрили). Понякога яде паяци или други безгръбначни. Те също рядко ядат малки бозайници или птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| ROSPA0036 Думбръвени |  |  |  |  |  |  |
| Accipiter brevipes (Късопръст ястреб) | - |  |  | Късокракият ястреб е вид, характерен за гористи райони с малка надморска височина, разположени близо до вода | Храни се с насекоми, гущери, птици и дребни бозайници. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Anthus campestris (Полска бъбрица) |  | - |  | Гнезди в равнинни и хълмисти райони. Видът предпочита открити и сухи местообитания с ниска растителност и изолирани храсти като степни местообитания, покрайнини на земеделски земи, пасища, но също така и полупустинни местообитания. | Това е предимно насекомояден вид, храни се на земята, понякога в полет, като храната е предимно насекоми (Orthoptera, Isoptera, Odonata, Mantodea, Coleoptera), но също така и други безгръбначни (Mollusca), семена и рядко малки гръбначни ( влечуги). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Aquila pomarina (Малък креслив орел) |  | - |  | Гнезди в иглолистни гори, широколистни гори, живи плетове. Малкият креслив орел предпочита зрели широколистни гори, обикновено дъбови, за гнездене в хълмисти, равнинни и пасища. Някои двойки се изкачват и в планинския район, където гнездят в букови и смърчови гори. Гнезди в гори, в близост до които има пасища, влажни равнини и селскостопански площи, достатъчно големи, за да си набавят храна Малкият крещящ орел гнезди в стари дървета със здрави клони. Орлите често заемат гнездата, изградени от други видове, които гнездят на тяхна територия, като Buteo buteo, - Accipiter gentilis или дори черният щъркел - Ciconia nigra. Няма определени правила за ползване на гнездата, поради което опазването на всяка хищна птица, гнездяща в териториите, заети от орли, може да бъде също толкова важно. | Месояден вид, който се храни предимно с дребни бозайници, земноводни, влечуги, птици и някои насекоми. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Bubo bubo (Бухал) |  | - |  | Предпочита гористи или полуоткрити местности със скалисти разкрития, стръмни склонове и зрели дървета. През деня може да бъде наблюдаван да почива в стари дървета, скални пукнатини или пещери. Предпочита диви, необичайни местности, речни долини с проломи, обрасли кариери и др. Може да се види и край земеделски земи в скалисти местности, както и край сметища. | Видът се храни с бозайници (мишки, плъхове, таралежи, зайци) и птици (врани, чайки, патици или дори хищни птици). Диетата може да варира в зависимост от сезона и изобилието от плячка, така че понякога консумират земноводни, влечуги, риби или безгръбначни | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Buteo rufinus (Белоопашат мишелов) |  | - |  | Белоопашатият мишелов е специфичен за степни или повлияни от степта местообитания. Гнезди на открити и полуоткрити места с мозайки от ливади/пасища и земеделски земи | Храни се главно с микробозайници (понякога влечуги, малки птици или насекоми, като правокрили или жестококрили), които ловува от висока наблюдателна точка, летейки в широк кръг или директно седнал на земята. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Caprimulgus europaeus (Европейски козодой) |  | - |  | Характерно е за открити, сухи райони, представени от редки иглолистни или смесени гори и пасища. Гнезди на земята, в хралупи на поляни или в заслони на дървета или храсти. Гнездото може да се използва няколко години подред. | Храни се с летящи привечер или през нощта насекоми, които улавя в полет. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Circus cyaneus (Полски блатар) |  | - |  | Предпочита ливади/пасища за гнездене, но също и блатисти местности, млади иглолистни насаждения, торфища от тайгата, земеделски земи в ниски или хълмисти райони. Зимува на открити места, особено на по-ниска надморска височина и често се среща в земеделски земи (SOR). Обектът включва земеделска земя и ливади, ливади. | Храни се предимно с дребни бозайници (мишки, плъхове, зайци) и дребни птици. През размножителния период преобладаващата храна е представена от малки птици. Понякога те също консумират безгръбначни, влечуги, земноводни или птичи яйца. Плячката се лови предимно на земята (SOR) | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Circus macrourus (Степен блатар) |  | - |  | По време на миграция се храни главно в открити низини, включително земеделски земи или влажни зони. | Храни се предимно с дребни бозайници (мишки, плъхове) и дребни птици; допълнително консумират големи влечуги или насекоми (особено в зоните за зимуване). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Circus pygargus (Ливаден блатар) |  | - |  | Гнезди на открити места с ниска естествена растителност с изолирани гъсталаци. За гнездене използва ливади и пасища, земеделска земя, стърнища, торфища или други блатисти местности. По време на миграционния период се храни предимно в открити низини, включително земеделски земи или влажни зони. | Храни се предимно с малки птици (особено новоизлюпени млади) и дребни бозайници (мишки, плъхове), влечуги или големи насекоми. Ловува като лети на ниска надморска височина с по-рядко махане на крилата. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Coracias garrulus (Синявица) |  | - |  | Това е вид за открити, широки, слънчеви райони с по-малко валежи.Гнезди в райони с мозайки от ливади/пасища или земеделски култури (малки площи), със зрели дървета с кора, в които гнезди. Често се среща в райони с песъчливи или глинести почви, с пукнатини или свлачища, където почвата е открита, относително вертикална, в която може да прокопае своите галерии (SOR). | Те по-скоро насекомоядна, като големи видове насекоми представляват по-голямата част от диетата й (щурци, бръмбари, различни бръмбари, ларви на пеперуди и др.). Често яде други безгръбначни видове, които присъстват на земята (червеи, многоножки, охлюви, скорпиони), но също и малки гръбначни (гущери, змии, жаби, микробозайници) (SOR). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Falco peregrinus (Сокол скитник) |  | - |  | Гнезди в планински или подпланински местообитания, със скални образувания и обилна растителност, гора или храсталаци. Необходимо е наличието на свободни скали, без растителност. Като цяло избягва гъсти гори. | Храни се предимно с птици, като Columbiformes (гълъбите) са основният източник на храна в много райони. В крайбрежните райони морските видове могат да представляват голяма част от храната (чайки, буревестници). Те понякога консумират друга плячка, като микробозайници (включително прилепи), гущери или големи насекоми. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Hieraaetus pennatus (Acvilă mică) |  | - |  | За гнездене видът предпочита горски местообитания, около които има открити естествени площи или селскостопански мозайки, подходящи за набавяне на храна. Типовете гори, в които видът гнезди, могат да бъдат различни. | Диетата на вида се състои от: малки и средни птици, микробозайници и средни бозайници (зайци, катерици и др.), влечуги и понякога насекоми. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lanius collurio (Червеногърба сврачка) |  | - |  | Гнезди във всички открити местообитания, на ливади и тревни площи с храсти, или селскостопански мозайки, на култури, редуващи се с полуестествени местообитания, с изолирани храсти или в подравнения. Навлиза и в находища, където намира подходящи местообитания (свободни земи в покрайнините, паркове, градини и др.). | Опортюнистичен месояден вид, той се храни главно с големи насекоми (правокрили, жестококрили, одонати и др.) и дребни гръбначни (гризачи, гущери, жаби, малки птици). През есента се хранят и с дребни плодове (диви череши, бъз и др.). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lanius minor (Черночела сврачка) |  | - |  | Гнезди в открити, тревни или земеделски мозаечни местообитания с дървета; понякога гнезди и в овощни градини. Предпочита ливадни или пасищни местообитания с дървета или в редици (тополи) за гнездене, включително острица. Често гнезди в крайпътни дървета. | Храни се големи насекоми (особено правокрили и жестококрили). Понякога яде паяци или други безгръбначни. Те също рядко ядат малки бозайници или птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Melanocorypha calandra (Дебелоклюна чучулига) |  | - |  | Характерни видове за сухи и култивирани низини, ливади и естествени степи | През гнездовия период се храни предимно с насекоми, а през зимата със семена и корени. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Milvus migrans (Черна каня) |  | - |  | Черна каня е характерна за горите, разположени в близост до влажни зони. Насекоми, дребни бозайници и останки от големи бозайници, птици, змии, жаби и риби, растителна материя | Насекоми, дребни бозайници и останки от големи бозайници, птици, змии, жаби и риби, растителна материя | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Pernis apivorus (Осояд) |  | - |  | Характерен вид за широколистни гори с сечища. | Храни се с ларви и възрастни насекоми, особено с оси и пчели, но също и с гризачи, птици, гущери и змии. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с екстензивно използвани земеделски земи |  |  |  |  |  |  |
| AlauДА arvensis (Полска чучулига) | - | - |  | Предпочита степни и равнинни местообитания с обилна тревиста растителност | Яде насекоми, семена | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Carduelis cannabina (Обикновено конопарче) |  | - |  | Видът е характерен за открити и полуотворени местообитания, особено екотонални зони, като ливади, ливади с храсти или разперени дървета, горски ръбове или обширно разреждане, овощни градини, лозя или градини, обработваема земя с прекъсващи се ивици необработваема земя и др. . | Храни се с голямо разнообразие от семена, но също така консумира плодовете и пъпките на растенията. Освен това се храни с безгръбначни, особено с насекоми и техните ларви, като малките се хранят почти изключително с храна от животински произход, в първите дни след излюпването. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Carduelis carduelis (Кадънка) |  | - |  | Гнезди в голямо разнообразие от местообитания, в дървета или храсти, като открити горски местообитания, гъсто залесени паркове, овощни градини и градини, редици дървета или блати покрай реки. Заема всякакъв вид полуоткрити местообитания, включително антропогенни местообитания (места). | Има разнообразна храна, предимно растения (пъпки, цветове, плодове), а през студения сезон особено семена и сушени плодове - с предпочитание към Asteraceae; те допълнително консумират малки безгръбначни и техните ларви. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Coturnix coturnix (Пъдпъдък) |  | - |  | Гнезди в големи открити площи като пасища с малко храсти и земеделски земи. Предпочита равнини или широки падини с ливади, земеделски земи или мозаечни площи; присъства и в екстензивните земеделски монокултури | Това е опортюнистичен вид; те консумират предимно тревни семена, рудерални растения и зърнени храни. Храни се и с безгръбначни (червеи, мекотели, мравки, паяци и др.), които събира от растителността или може да извлече от почвата. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Emberiza melanocephala (Черноглава овесарка) |  | - |  | Видът гнезди в открити, сухи райони с храсти и редки дървета, често в земеделски земи с храсти между парцелите или редки групи дървета, в овощни градини и живи плетове, граничещи със земеделска земя. | Има разнообразна гама от храни, като консумира семена (просо, ориз, пшеница, царевица) или други растителни части. През размножителния период храни малките си с безгръбначни: ларви на пеперуди, щурци, мравки, мухи и др. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Falco tinnunculus (Керкенез) |  | - |  | Гнезди в блата, заливни низини, земеделски земи, ливади, пасища, гъсталаци, овощни градини, паркове, живи плетове, стълбове, сгради. | Храни се предимно с гризачи, но също и с влечуги, малки птици или насекоми | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Fringilla montifringilla (Планинска чинка) |  | - |  | В района на гнездене предпочита широколистни гори, доминирани от бреза, или смес от иглолистни и брезови дървета. Заема и горски местообитания с видове върба и елша. Извън периода на гнездене се среща в голямо разнообразие от местообитания, включително широколистни и смесени гори (предпочита букови и габърови гори), особено екотонални зони, граничещи с обработваема земя или пасища. Също така често навлиза в градовете, като е посетител на хранилки през зимата. | Храни се предимно със семена и плодове, особено със семена от широколистни видове, като предпочита плодовете на бука, габъра или елшата. Освен това яде безгръбначни и техните ларви. Пилетата се хранят предимно с ларви на лепидоптери. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| GaleriДА cristata (Качулата чучулига) |  | - |  | Предпочита открити местообитания, включително създадени от хора, като железопътни линии или летища. | Всеяден е, храни се с растения през зимата и безгръбначни през пролетта | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lanius excubitor (Сива сврачка) |  | - |  | Гнезди на открито, пасища или земеделски мозаечни местообитания с високи дървета; понякога и в овощни градини. Предпочитат за гнездене местообитания с изолирани високи дървета или в редици (тополи, включително габър). | Месояден вид, храни се предимно с дребни гръбначни (гризачи, гущери, жаби, малки птици) и големи насекоми. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lanius senator (Червеноглава сврачка) |  | - |  | Гнезди в открити местообитания, предимно ливади/пасища, но също и селскостопански мозайки, с изолирани дървета и храсти; понякога и в овощни градини. Предпочитат за гнездене местообитания, класифицирани като открити гори (или гористи ливади), в сухи, слънчеви райони. | Почти изключително насекомоядни видове, консумира големи насекоми (особено coleoptera и orthoptera). Понякога ядат и малки влечуги (гущери) и много рядко малки птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Merops apiaster (Обикновен пчелояд) |  | - |  | Предпочита открити сухоземни местообитания / земеделски земи - гнезди в райони с песъчливи или глинести почви, с пукнатини или свлачища, където почвата е открита, относително вертикална, в която може да копае галерии. Гнезди и по високите, кални брегове на равнинни реки. | Той е строго насекомояден, като се храни предимно с видове от семейство Hymenoptera: земни пчели, оси, пчели | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Miliaria calandra (Сива овесарка) |  | - |  | Характерен е за сухи и култивирани низини, ливади и естествени степи. Гнездото е вдлъбнатина в земята, постлана със слама и сухи стъбла на растения, върху които е поставена фина плитка от трева. Гнездата обикновено са подслонени под храсти или други растения | През гнездовия сезон се храни предимно с насекоми, а през зимата със семена и корени. Извън гнездовия период се храни и с други видове (кисела преса). Моногамен е и гнездата са единични. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Motacilla alba (Бяла стърчиопашка) |  | - |  | Видът гнезди в открити и полуоткрити местообитания като: различни влажни зони, покрайнините на езера и крайбрежни зони, крайречни зони, селскостопански местообитания, паркове, градини, хуманизирани зони и др. | Храни се предимно със сухоземни и водни безгръбначни, включително: насекоми и техните ларви, паяци, охлюви, ракообразни и др. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Motacilla flava (Жълта стърчиопашка) |  | - |  | Предпочита влажни местообитания с ниска растителност, като тревни площи, сенокоси и тръстикови блата. Извън гнездовия сезон може да се намери и в близост до земеделски земи, като предпочита да е близо до езера, езера или реки. | Улавя плячка на насекоми от земята или водата, но може също да лети на къси разстояния във въздуха, за да ги хване, често след стада крави или овце, за да се храни с насекомите, които кацат върху тях. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Oenanthe isabellina (Ориенталско каменарче) |  | - |  | Специалист е по степни, сухи райони, предпочита широки поляни, понякога с чакъл или изолирани скали, с редки или липсващи храсти. Често дели местообитанието си с блатоноската, чиито галерии използва за гнездо. | Преобладаващо насекомоядни видове; храни се главно с насекоми (особено бръмбари и мравки), но и с други безгръбначни (червеи, паяци, скорпиони и др.). Те също понякога ядат семена от растения. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Oenanthe oenanthe (Сиво каменарче) |  | - |  | Видът гнезди в открити, каменисти местности с ливади, пасища, често и в необработваема земя, крайбрежни ливади и оградени с каменни огради ферми, но също и в ниски, чакълести крайбрежни райони или на стръмни земни брегове. В определени райони на разпространение видът се среща и в алпийски, високи райони. | Преобладаващо насекомоядни видове; Храни се с ларви и възрастни на: бръмбари, лепидоптери, ципокрили, скакалци, но и други безгръбначни (паяци, земни червеи, малки охлюви и др.). Те също понякога консумират дребни плодове (къпини, боровинки, касис, бъз), особено в края на пролетта/есента. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Saxicola torquata (Черногушо ливадарче) |  | - |  | Черногушото коприварче гнезди на открити и полуоткрити места с ниска растителност, често с рудерални растения. Основните местообитания за гнездене са храстови ливади, като предпочита по-отворени места от големия шип. Гнезди и в земеделски мозаечни площи, но се нуждае от храсти и полуестествени зони. | Предимно насекомояден вид, той консумира ларви и възрастни на: бръмбари, пеперуди, мухи, скакалци, мравки, но също така и други безгръбначни (паяци и земни червеи). Понякога ядат малки гръбначни (малки риби и гущери), малки плодове и семена. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Streptopelia turtur (Гургулица) |  | - |  | Гнезди в открити широколистни гори в равнинни райони с изобилен подлес близо до селскостопански площи, пустини, гъсталаци с дървета или равнини с обилно подлес. В зоните на зимуване се среща в полуоткрити райони, както и в степи и полупустини; също така заема местообитания с маслинови, палмови, акациеви и храстови насаждения. | Храни се предимно с храна от растителен произход, особено със семена, които събира от земята. Понякога ядат и безгръбначни: насекоми, какавиди, земни червеи и малки охлюви. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Sturnus roseus (алтернативноPastor roseus) (Розов скорец) |  | - |  | Предпочита степни местообитания и открити земеделски земи | Храни се предимно с храна от растителен произход, особено горски плодове, зърнени култури, но също и насекоми, предимно скакалци и бръмбари от LucaniДАe или ElateriДАe | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Turdus iliacus (Беловежд дрозд) |  | - |  | Гнезди в брезови или смесени гори, храсти, горски ръбове, речни корита и езера и заливни низини. През зимата се среща в открити гори, живи плетове, ниви, овощни градини, паркове и градини. | Той е всеяден, консумира широка гама от насекоми и земни червеи през цялата година, допълнени от горски плодове през есента и зимата | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Upupa epops (Папуняк) |  | - |  | Гнезди особено в открити и полуотворени местообитания като ливади/пасища със зрели дървета, овощни градини, редици дървета, пустоши. Навлиза и в територии със земеделска земя, с традиционно земеделие (мозайки от намалени площи, редуващи се с естествена растителност). | Той е предимно насекомояден, като едрите почвени видове представляват по-голямата част от диетата му (щурци, кълвачи, различни твърдокрили, ларви на пеперуди и др.). Освен това консумира други видове безгръбначни, които присъстват върху или в почвата (червеи), но също така и малки гръбначни (гущери, змии, жаби). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Видове, свързани с горски местообитания |  |  |  |  |  |  |
| Carduelis chloris (Зеленика) |  | - |  | Гнезди в широк спектър от местообитания, в дървета или храсти, като открити горски местообитания, населени места, паркове с изобилие от дървета, овощни градини и градини, редици дървета или блати покрай реки. Заема всякакъв вид полуоткрити местообитания, включително антропогенни местообитания. | Има разнообразна гама от храни, предимно растения (пъпки, цветя, плодове), включително сушени плодове (ясен, габър). Освен това те консумират безгръбначни, особено през размножителния период. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Carduelis spinus (Елшова скатия) |  | - |  | По време на гнездовия период видът предпочита иглолистни и смесени гори в планината. Извън гнездовия период видът може да се наблюдава в широк спектър от местообитания: повечето типове гори, овощни градини, паркове, обработваеми площи със стърнища, пасища и др. | Елшовата скатия се храни предимно с растения (пъпки, цветя и др.), През студения сезон се храни главно със семена и сушени плодове. Те също консумират безгръбначни. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Coccothraustes coccothraustes (Черешарка) |  | - |  | Гнезди в горски местообитания, особено в широколистни гори с габър, смесен с дюля или други видове. Понякога се среща и в смесени иглолистни гори, особено в ниската им част, от височинна гледна точка. | Консумира предимно растителна храна, особено семена (дори от череши), пъпки или цветя. Семената на габъра представляват значителна част от фуража. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Falco subbuteo (Сокол орко) |  | - |  | Гнезди в полуотворени местообитания, като силвостепи (степни райони с редки или малки гори или открити площи). Среща се в райони с ливади/пасища или традиционни селскостопански мозайки, със зрели дървета, малки гори, острица. Често влизат и в големите градски паркове. | Храни се предимно с големи насекоми (особено правокрили, като щурци, скакалци, скакалци, но и други видове) и дребни птици, които улавя в полет. Понякога ядат други животни (гущери, микробозайници). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Ficedula hypoleuca (Жалобна мухоловка) |  | Горски местообитания от общностен интерес в обект ROSAC0071: 91AA, 91F0 , 91I0, 91M0 |  | Предпочита зрели широколистни гори (но гнезди и в смесени или иглолистни гори, особено в северните райони), като за гнездене се използват дървета с естествени кухини. Понякога гнезди и в естествено изглеждащи паркове | Обикновено се храни с летящи насекоми, които улавя на кратки полети. Храни се с широка гама безгръбначни (насекоми и техните ларви, паяци, охлюви и др.), но понякога яде и малки плодове или семена. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Fringilla coelebs (Обикновена чинка) |  | - |  | Гнезди в горски местообитания, паркове с изобилие от възрастни дървета, понякога в дървесни редици или бродници покрай реки. Заема всякакви горски местообитания, от иглолистни гори до дъбови или тополови гори в низините. | Храни се с дребни безгръбначни и техните ларви, но също и със семена и пъпки | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Jynx torquilla (Въртошийка) |  | - |  | Гнезди предимно в открити местообитания като ливади/пасища със зрели дървета, овощни градини, живи плетове, пустини. Задължително е наличието на възрастни дървета с естествени или изкопани кухини от други видове кълвачи (тъй като те не копаят сами дупките си). | Предимно насекомоядни, като мравките съставляват по-голямата част от диетата (особено ларви и какавиди). Освен това консумира други видове насекоми, които присъстват на земята, или паяци и други безгръбначни. Понякога те също консумират малки плодове от растения на нивото на земята. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Muscicapa striata (Сива мухоловка) |  | - |  | Видът предпочита светли гори, често с малки сечища и просеки. Гнезди в горски покрайнини, градини, паркове, овощни градини, но също и в зрели дървета, покрай потоци, реки и крайбрежията на застояла вода. | Това е предимно насекомояден вид; подобно на други видове мушици, избира висока опора (обикновено в короните на дърветата), откъдето лови насекоми с кратки полети. Храни се предимно с мухи, пчели и оси; но също и с ларви и възрастни на пеперуди и водни кончета. Храни се и с други безгръбначни (паяци, охлюви, земни червеи) или дребни плодове (киселец, гугутка, черница, рог, къпина и др. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Oriolus oriolus (Авлига) |  | - |  | Гнезди в голямо разнообразие от местообитания, където има дървета, включително широколистни и смесени гори, крайречни гори, паркове, овощни градини, градини, но също така и обработваеми площи, където има изолирани дървета. | Това е всеяден вид, храни се предимно с безгръбначни и плодове, но понякога със семена, нектар, цветен прашец, по-рядко с малки влечуги, микробозайници, яйца и пилета от други, обикновено дребни видове птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Phylloscopus collybita (Елов певец) |  | Горски местообитания от интерес за Общността в ROSAC0071: 91AA, 91F0 , 91I0, 91M0 |  | Предпочита горски местообитания, където има добре развит храстов слой. Разпространен е в широколистни, смесени и смолисти гори, райони с обилни храсти (включително в алпийската зона). Може да гнезди и в естествено изглеждащи паркове или градини с обилен подраст. | Той е насекомояден, консумира главно насекоми (включително яйца и ларви), но също така и други безгръбначни, като червеи, паяци и др. Извън размножителния период те също консумират малки плодове или семена | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Phylloscopus sibilatrix (Буков певец) |  | Горски местообитания от общностен интерес в зона ROSPA0071: 91AA, 91F0, 91I0, 91M0 |  | Предпочита горски местообитания, където има добре развит храстов слой. Разпространен е в широколистни, смесени и смолисти гори, райони с обилни храсти (включително в алпийската зона). Може да гнезди и в естествено изглеждащи паркове или градини с обилен подраст. | Той е насекомояден, консумира главно насекоми (включително яйца и ларви), но също така и други безгръбначни, като червеи, паяци и др. Извън размножителния период те също консумират малки плодове или семена | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Phylloscopus trochilus (Брезов певец) |  | - |  | Предпочита райони с изобилие от храсти (включително в алпийската зона, с хвойна) и преходни зони с храсти в края на горските местообитания или по-редки гори с обилно храсталаци. | Видът е насекомояден, консумира главно насекоми (включително яйца и ларви), но също така и други безгръбначни, като червеи, паяци и др. Извън размножителния период те също консумират растителен материал. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Pyrrhula pyrrhula (Червенушка) |  | - |  | Видът обитава широколистни, смесени и иглолистни гори в планинския под, където има храсталаци или където има богат подстилен слой. | Консумира основно семена, плодове, пъпки и издънки на голямо разнообразие от растителни видове, включително бук, смърч и дъб. Понякога консумира и безгръбначни, по-интензивно през периода на гнездене, като малките се хранят предимно с насекоми и техните ларви. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Regulus ignicapillus (Червеноглаво кралче) |  | - |  | Среща се в различни горски местообитания, от иглолистни до широколистни, главно в дъбови и букови гори, но също и в паркове. | Храни се с дребни безгръбначни. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Regulus regulus (Жълтоглаво кралче) |  | Горски местообитания от общностен интерес в обекта ROSAC0071: 91AA, 91F0 , 91I0, 91M0 |  | Гнезди в иглолистни и широколистни гори, особено в райони, където среща борове, но през зимата достига и до паркове и градини. | Храни се с малки насекоми, паяци, семена | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Serinus serinus (Диво канарче |  | - |  | Предпочита хълмисти и планински райони и може да се види в гори, поляни, открити обработваеми площи, високи живи плетове, овощни градини, насаждения, градски паркове и градини | Храни се най-често със семена на земята, но също и с растителни части, пъпки, семена и цветове, както и с насекоми, ларви на молци, паяци. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Sturnus vulgaris (Обикновен скорец) |  | - |  | Видът гнезди в открити местообитания, където има подходящи места за гнездене, представени от широколистни дървета и антропогенни конструкции, в които има кухини, с достъп до места за хранене като земеделски площи или други райони с ниска растителност, включително паркове и градини. Извън периода на гнездене присъства в голямо разнообразие от местообитания, но особено в селскостопански местообитания. | Той е предимно насекомояден, особено през репродуктивния период, като предпочита широка гама от насекоми (мравки, пеперуди, пчели, оси, бръмбари, мухи и др.), но също така и други безгръбначни (охлюви, паяци, земни червеи, многоножки и др.) . Храни се и с гръбначни животни, като предпочита жаби, тритони и гущери. Що се отнася до растителната храна, тя е много разнообразна, включваща: плодове от ябълка, коса, череша, слива, рог, лоза, бъз, офика и др., но също и зърнени храни. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Sylvia atricapilla (Голямо черноглаво коприварче) |  | Горски местообитания от общностен интерес в обекта ROSAC0071: 91AA, 91F0 , 91I0, 91M0 |  | Предпочита горски местообитания, където има добре развит храстов слой. Среща се в широколистни и смесени гори, особено в покрайнините, богати на храсти. Може да гнезди и в естествено изглеждащи паркове или градини с обилен подраст. | Видът е всеяден, но през гнездовия сезон е предимно насекомояден (консумира и други безгръбначни, като червеи, паяци и др.). Извън размножителния период е предимно плодояден, консумира малки плодове, но също и други растения (пъпки, семена, прашец, нектар). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Sylvia curruca (Малко белогушо коприварче) |  | - |  | Предпочита райони с гъсти храсти, градински жив плет и млади горички. Гнезди в смесени селскостопански площи, паркове с храсти, млади иглолистни дървета, градини с храсти и овощни храсти, дори в гъсти къпини. | Храната се състои предимно от безгръбначни (пеперуди, мравки, мухи, паяци) и техните ларви, особено през репродуктивния период. Извън размножителния период те също консумират плодове, нектар или прашец от различни растения. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Turdus merula (Кос) |  | - |  | Видът е всеяден и опортюнистичен, диетата се състои от: насекоми и техните ларви, земни червеи, охлюви, паяци, дребни гръбначни (тритони, жаби, гущери, малки на други птици и др.), но също така и плодове на: гълъб, глог, рог, къпина, шипка, бъз, ябълка, коса и др. През размножителния период предпочитат храна от животински произход, която е по-обилна, а през зимата залагат повече на храна от растителен произход. | Видът гнезди в голям брой местообитания, като присъства в повечето типове гори, живи плетове, овощни градини, храсти, градини и паркове. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Turdus philomelos (Поен дрозд) |  | - |  | В Румъния не гнезди. При миграция предпочита наводнени канали, езера, езерни брегове, тесни канавки, често с растителност и др. | Видът е всеяден, но се храни предимно с водни и сухоземни насекоми, особено възрастни и ларви на бръмбари, ларви на водни кончета, мравки, червеи, дребни ракообразни, паяци и риби. Понякога те консумират и растения (някои части от тях). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Turdus pilaris (Хвойнов дрозд) |  | - |  | Предпочита смесени местообитания за гнездене, където има както горски масиви, така и открити местообитания, но се среща и в паркове или градини. Извън периода на гнездене се появява на по-ниска надморска височина, като се храни на обработваема земя или пасища, но също и в храсталаци. | Това е всеяден вид. Храната от животински произход се състои от възрастни и ларви на насекоми, но също така и други безгръбначни (охлюви, паяци и др.). Храната от растителен произход се състои предимно от семена и плодове на гълъб, глог, бъз, офика, къпина, ягода и др. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Turdus viscivorus (Имелов дрозд) |  | Горски местообитания от общностен интерес в обекта ROSAC0071: 91AA, 91F0 , 91I0, 91M0 |  | Гнезди в зрели широколистни, смесени и иглолистни гори на средна и голяма надморска височина, където има сечища, редки места или покрайнините на горите. | Храни се предимно с безгръбначни (насекоми и техните ларви, паяци, охлюви, земни червеи и др.), по-рядко с гръбначни (пиленцата на други птици), а в студения период на годината се храни с плодове и семена. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Видове, свързани с местообитанията на тръстика |  |  |  |  |  |  |
| Acrocephalus arundinaceus (Тръстиково шаварче) | Повърхностно водно течение Ceair кадастрален код XIV_1.40.1 | - |  | Среща се в райони с водна растителност, особено в райони с тръстика и тръстика, при малки води. | Храни се с насекоми и други безгръбначни, понякога дребни гръбначни, а през есента се храни и с плодове | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Acrocephalus palustris (Мочурно шаварче) | Повърхностно водно течение Ceair кадастрален код XIV_1.40.1 | - |  | Гнезди в зони с естествена или полуестествена растителност в близост до влажни зони: острица или тръстика, райони с рядка тръстика, крайпътни пътища, канали или земеделски земи с високи рудерални растения. Не гнезди в действителни влажни зони (тръстики), но заема всяко периферно естествено или полуестествено местообитание. | Храни се с широка гама безгръбначни (особено насекоми, паякообразни, малки охлюви, червеи). В края на пролетта и есента те консумират и малки плодове. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Acrocephalus schoenobaenus (Крайбрежно шаварче) | Повърхностно водно течение Ceair кадастрален код XIV_1.40.1 | - |  | Гнезди в райони с тръстика и топола, предимно на големи площи, свързани с много широк спектър от водни местообитания (езера, реки, канали, устия и др.). И по време на предаване на миграционни продукти водни местообитания. | Храни се с широка гама безгръбначни (особено насекоми, паякообразни, малки охлюви, червеи). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Acrocephalus scirpaceus (Блатно шаварче) | Повърхностно водно течение Ceair кадастрален код XIV_1.40.1 | - |  | Гнезди в райони с масивна, компактна, голяма тръстика, най-често свързана с равнинни водни местообитания. Той също така използва съседни местообитания (включително земеделска земя) за хранене. | Предимно насекомоядни видове, но консумира и широк спектър от безгръбначни (паякообразни, малки охлюви, червеи). В края на пролетта и есента те консумират и малки плодове | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Locustella fluviatilis (Речен цвъркач) |  | - |  | Гнезди в блата, заливни низини, земеделски земи, ливади, пасища, гъсталаци. | Храни се с безгръбначни | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Locustella luscinioides (Тръстиков цвъркач) | Повърхностно водно течение Ceair кадастрален код XIV_1.40.1 | - |  | Гнезди в райони с масивна, компактна, голяма тръстика, най-често свързана с равнинни водни местообитания | Той е предимно насекомояден вид, но консумира и широк спектър от безгръбначни (паякообразни, малки охлюви, червеи). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Riparia riparia (Брегова лястовица) | Възможен повърхностен воден поток Ceair кадастрален код XIV_1.40.1 | - |  | Видът гнезди предимно на открити места с пясъчни и високи брегове на течаща и стояща вода, понякога в пясъчни кариери, където ерозията е създала вертикални стени, в които видът изкопава гнездови галерии. Понякога гнезди и на значителни разстояния, където намира глинени стени. Храни се в открити местообитания в района на гнездото, в райони с ливади, сенокоси, обработваеми и влажни повърхности. Не избягва антропогенните местообитания, особено ако има места за изграждане на галерии. | Видът се храни основно с насекоми и в по-малка степен с паяци. Диетата варира в широки граници в зависимост от района на гнездене и многогодишните и сезонни промени в популациите на насекоми. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Видове, свързани със скални местообитания и градски райони |  |  |  |  |  |  |
| Monticola saxatilis (Пъстър скален дрозд) |  | - |  | За гнездене предпочитат хълмисти райони, слабо покрити с растителност | Видът яде предимно насекоми, горски плодове и малки влечуги | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Hirundo ДАurica (Червенокръста лястовица) |  | - |  | Видът гнезди в открити местообитания, където има скали, клисури, брегове, стръмни долини или кариери, но също и в антропогенни местообитания. Извън периода на гнездене може да се види в райони с ливади и обработваема земя, обикновено нощувайки в тръстикови масиви. | Видът е почти изключително насекомояден, яде насекоми (Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera), които хваща по време на полет, понякога се храни и на земята. Ловува индивидуално, по двойки или понякога в смесени групи с други HirundiniДАe. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Hirundo rustica (Селска лястовица) |  | - |  | Гнезди предимно в селски, открити антропогенни райони с мозаечни площи от земеделски местообитания, пасища и ливади, които използва интензивно за изхранване. Те също често влизат в градовете, особено в отдалечените райони. При миграция те използват тръстиковите лехи като място за почивка. | Почти изключително насекомояден вид, той консумира предимно летящи насекоми, които хваща по време на полет. Освен това те консумират други безгръбначни (паяци, други членестоноги). Понякога консумира семена или малки плодове в зимните квартири. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| ROSPA0094 Гора Хаджиени |  |  |  |  |  |  |
| Accipiter brevipes (Късопръст ястреб) | - | Видът предпочита гористите площи на мястото за гнездене, включително насаждения, като се храни предимно на прилежащите пасища. |  | Късопръстият ястреб е вид, характерен за гористи райони с малка надморска височина, разположени близо до вода | Храни се с насекоми, гущери, птици и дребни бозайници. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Alcedo atthis (Земеродно рибарче) | Възможен воден поток: кадастрален код на Албещи XV_1.12 | - |  | Нуждае се от стръмни, открити брегове без растителност (кални, глинести или друга), където може да копае галерии за гнездене. | Преобладаващ вид ихтиофаг, който консумира дребни видове риби, след което се гмурка и потъва от мястото на засада, разположено над водата, освен това консумира и безгръбначни (водни кончета, червеи, охлюви, скариди и др.) или земноводни. Много рядко, през зимата, консумира и дребни плодчета (бъз) или стръкове тръстика | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Anthus campestris (Полска бъбрица) | - | - |  | Гнезди в равнинни и хълмисти райони. Видът предпочита открити и сухи местообитания с ниска растителност и изолирани храсти като степни местообитания, покрайнини на земеделски земи, пасища, но също така и полупустинни местообитания. | Това е предимно насекомояден вид, храни се на земята, понякога в полет, като храната е предимно насекоми (Orthoptera, Isoptera, Odonata, Mantodea, Coleoptera), но също така и други безгръбначни (Mollusca), семена и рядко малки гръбначни ( влечуги). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Aquila heliaca (Царски орел) | - | - |  | Гнезди в гори или групи дървета в степната зона или в открити равнини, но също и в хълмисти райони, често близо до вода. Те ловуват на открити площи, често култивирани. | Храни се предимно със средни (зайци, лисици, куници) и дребни (гризачи) бозайници, но също така и с птици (вранови, водолюбиви и нощни хищни птици). Освен това понякога се храни с влечуги, земноводни, ракообразни или насекоми. | - |
| Aquila pomarina (Малък креслив орел) | - | - |  | Гнезди в иглолистни гори, широколистни гори, живи плетове. Малкият свирещ орел предпочита зрели широколистни гори, обикновено дъбови, за гнездене в хълмисти, равнинни и пасища. Някои двойки се изкачват и в планинския район, където гнездят в букови и смърчови гори. Гнезди в гори, в близост до които има пасища, влажни равнини и селскостопански площи, достатъчно големи, за да си набавят храна Малкият креслив орел гнезди в стари дървета със здрави клони. Орлите често заемат гнездата, изградени от други видове, които гнездят на тяхна територия, като Buteo buteo, Accipiter gentilis или дори черният щъркел - Ciconia nigra. Няма определени правила за ползване на гнездата, поради което опазването на всяка хищна птица, гнездяща в териториите, заети от орли, може да бъде също толкова важно. | Месояден вид, който се храни предимно с дребни бозайници, земноводни, влечуги, птици и някои насекоми. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Burhinus oedicnemus (Турилик) | - | - |  | Турилик е вид, характерен за открити степни райони, пасища и селскостопански култури. | Храни се с насекоми и ларви, охлюви, земни червеи, жаби, семена, дребни бозайници и птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Buteo rufinus (Белоопашат мишелов) | - | - |  | Специфични за степни или повлияни от степта местообитания. Гнезди на открити и полуоткрити места с мозайки от ливади/пасища и земеделски земи | Храни се главно с микробозайници (понякога влечуги, малки птици или насекоми, като правокрили или жестококрили), които ловува от висока гледна точка, летейки в широк кръг или директно седнал на земята. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Caprimulgus europaeus (Европейски козодой) | - | - |  | Характерно е за открити, сухи райони, представени от редки иглолистни или смесени гори и пасища. Гнезди на земята, в хралупи на поляни или в заслони на дървета или храсти. Гнездото може да се използва няколко години подред. | Храни се с летящи привечер или през нощта насекоми, които улавя в полет. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Calandrella brachyДАctyla (Късопръста чучулига) | - | - |  | Видове, характерни за ниски, открити и сухи райони, култивирани или естествени. | Храни се предимно с насекоми и семена | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Ciconia ciconia (Бял щъркел) | - | - |  | Гнезди в скали, овощни градини, паркове, иглолистни гори, широколистни гори, стълбове, сгради. | Микробозайници (мишки, земеровки), гущери, змии, земноводни, малки птици (особено пилета, понякога яйца), големи насекоми. Във водните райони храната е разнообразна и включва риби и водни безгръбначни (мекотели, ракообразни). Той също така консумира растителни вещества. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Circaetus gallicus (Орел змияр) | - | - |  | Вид, който предпочита мозайка от местообитания с гористи площи, използвани за гнездене, и открити площи, предпочитани за хранене. | Храни се предимно със змии и избира предимно неотровни видове. Храни се също с гущери, жаби, дребни бозайници и рядко с птици или безгръбначни. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Circus aeruginosus (Erete de stuf) | - | - |  | Предпочита влажни зони с обширни блатни местообитания. Също така присъства и се храни в други местообитания като земеделски земи, пасища и гори, където са близо до влажни зони | Храни се с малки и средни птици, техните пиленца и яйца, бозайници (особено гризачи и зайци), но също така и риби, влечуги, земноводни и безгръбначни | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Circus cyaneus (Полски блатар ) | - | - |  | Предпочита ливади/пасища за гнездене, но също и блатисти местности, млади иглолистни насаждения, торфища от тайгата, земеделски земи в ниски или хълмисти райони. Зимува на открити места, особено на по-ниска надморска височина и често се среща в земеделски земи. Обектът включва земеделска земя и ливади,пасища. | Храни се предимно с дребни бозайници (мишки, плъхове, зайци) и дребни птици. През размножителния период преобладаващата храна е представена от малки птици или малки птици. Понякога те също консумират безгръбначни, влечуги, земноводни или птичи яйца. Плячката се лови главно на земята | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Circus macrourus (Степен блатар) | - | - |  | Гнезди на открити места с естествена ливадна/пасищна растителност със степни влияния. Гнезди и в полупустинни и лесостепни райони/ По време на миграция се храни предимно в открити низини, включително земеделски земи или влажни зони. | Храни се предимно с дребни бозайници (мишки, плъхове) и дребни птици; допълнително консумират големи влечуги или насекоми (особено в зоните за зимуване). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Circus pygargus (Ливаден блатар) | - | - |  | Гнезди на открити места с ниска естествена растителност с изолирани гъсталаци. За гнездене използва ливади и пасища, земеделска земя, стърнища, торфища или други блатисти местности. По време на миграционния период се храни предимно в открити низини, включително земеделски земи или влажни зони. | Храни се предимно с малки птици (особено новоизлюпени млади) и дребни бозайници (мишки, плъхове), влечуги или големи насекоми. Ловува като лети на ниска надморска височина с по-рядко махане на крилата. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Coracias garrulus (Синявица) | Posibil cursul de apă: Albești cod caДАstral XV_1.12 | - |  | Това е вид за открити, широки, слънчеви райони с по-малко валежи. Гнезди в райони с мозайки от ливади/пасища или земеделски култури (малки площи), със зрели дървета с кора, в които гнезди. Често се среща в райони с песъчливи или глинести почви, с пукнатини или свлачища, където почвата е открита, относително вертикална, в която може да копае своите галерии | Той е по-насекомояден, като големи видове насекоми представляват по-голямата част от диетата му (щурци, бръмбари, различни бръмбари, ларви на пеперуди и др.). Те често ядат други видове безгръбначни, които присъстват на земята (червеи, многоножки, охлюви, скорпиони), но също и малки гръбначни (гущери, змии, жаби, микробозайници) | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Falco cherrug (Ловен сокол) | - | - |  | Видът предпочита открити, степни райони, като ливади и селскостопански площи, с достъп до минимум площи с местообитания, необходими за гнездене (храсти, дървесни редици, скалисти местности, клисури и др. | Храни се предимно с дребни бозайници, в Румъния се храни основно със сардини (Spermophilus citellus), но и с други гризачи. Може да яде и средно големи птици (вранови, гълъби, яребици, пъдпъдъци, фазани и др.), но също и гущери или големи насекоми. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Falco columbarius (Малък сокол) | - | - |  | Зимният ястреб е характерен за ниски гористи местности, пасища и блата | Храни се особено с малки птици като чучулиги, врабчета, врабчета. Предпочитайте млади, неопитни малки. Храната се допълва и с насекоми, дребни бозайници и змии. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Falco peregrinus (Сокол скитник) | - | - |  | Гнезди в планински или подпланински местообитания, със скални образувания и обилна растителност, гора или храсталаци. Необходимо е наличието на свободни скали, без растителност. Като цяло избягва гъсти гори. | Храни се предимно с птици, като Columbiformes (гълъбите) са основният източник на храна в много райони. В крайбрежните райони морските видове могат да представляват голяма част от храната (чайки, буревестници). Те понякога консумират друга плячка, като микробозайници (включително прилепи), гущери или големи насекоми. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Falco vespertinus (Вечерна ветрушка) | - | - |  | Гнезди особено в полуотворени местообитания, като ливади/пасища или традиционни селскостопански мозайки, със зрели дървета, малки гори (акациеви насаждения), убежища, където има гнезда на корвид: колонии от семенни врани или изолирани гнезда на врана и кълвач. За гнездене заема гнезда на тези видове. | Храни се предимно с насекоми (особено Orthoptera, като щурци, скакалци, но и други видове), които ловува, като лети до фиксирана точка, на височина от няколко метра. Особено по време на периода на хранене на малките, малките гръбначни животни могат да съставляват много важна част от храната (микробозайници, гущери, малки птици и др.). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Hieraaetus pennatus (Малък орел) | - | - |  | За гнездене видът предпочита горски местообитания, около които има открити естествени площи или селскостопански мозайки, подходящи за набавяне на храна. Типовете гори, в които видът гнезди, могат да бъдат различни. | Диетата на вида се състои от: малки и средни птици, микробозайници и средни бозайници (зайци, катерици и др.), влечуги и понякога насекоми. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lanius collurio (Червеногърба сврачка) | - | - |  | Гнезди във всички открити местообитания, на ливади и тревни площи с храсти, или селскостопански мозайки, на култури, редуващи се с полуестествени местообитания, с изолирани храсти или в подравнения. Навлиза и в находища, където намира подходящи местообитания (свободни земи в покрайнините, паркове, градини и др.). | Опортюнистичен месояден вид, той се храни главно с големи насекоми (правокрили, жестококрили, одонати и др.) и дребни гръбначни (гризачи, гущери, жаби, малки птици). През есента се хранят и с дребни плодове (диви череши, бъз и др.). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lanius minor (Черночела сврачка) | - | - |  | Гнезди в открити, тревни или земеделски мозаечни местообитания с дървета; понякога гнезди и в овощни градини. Предпочита ливадни или пасищни местообитания с дървета или в редици (тополи) за гнездене, включително острица. Често гнезди в крайпътни дървета. | Яде големи насекоми (особено правокрили и жестококрили). Понякога яде паяци или други безгръбначни. Те също рядко ядат малки бозайници или птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Larus melanocephalus (Малка черноглава чайка) | - | - |  | Водни видове, свързани както по време на гнездовия сезон, така и извън него с течащи води, с растителност. По време на миграционния период те остават в определени райони с големи застояли води, на ята от стотици или хиляди екземпляри, за по-дълго време. | Храни се предимно с водни безгръбначни и дребни риби. Често, особено по време на миграция, се храни със земеделска земя или ливади в близост до местата за спиране, с безгръбначни, но също и с микробозайници или растителна маса (семена, останали след прибиране на реколтата). Понякога посещават и сметища. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Larus minutus (Малка чайка) | - | - |  | Предпочита езера, богати на тръстика, блата или брегове на лагуни с солена или морска вода. | Храни се с насекоми, включително водни кончета, червеи и малки риби, но предпочита ларви на хирономиди. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lullula arborea (Горска чучулига) | - | - |  | Предпочита открити места в широколистни или иглолистни гори, с обилна тревиста растителност. | Храни се с насекоми и семена. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Melanocorypha calandra (Дебелоклюна чучулига | - | - |  | Характерен е за сухи и култивирани низини, ливади и естествени степи. Гнездото е вдлъбнатина в земята, постлана със слама и сухи стъбла на растения, върху които е поставена фина плитка от трева. Гнездата обикновено са подслонени под храсти или други растения | През гнездовия сезон се храни предимно с насекоми, а през зимата със семена и корени. Извън гнездовия период се храни и с други видове (кисела преса). Моногамен е и гнездата са единични. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Milvus migrans (Черна каня) | - | - |  | Характерен е за гори, разположени в близост до влажни зони. | Храни се главно с насекоми, дребни бозайници и останки от големи бозайници, птици, змии, жаби и риби, растителна материя | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Nycticorax nycticorax (Нощна чапла) | - | - |  | Предпочита големи естествени водни местообитания с богата растителност, в която да разполага своите колонии и обширни блатисти райони за хранене. Гнездата са изградени от клонки или тръстика. Разположението на гнездото обикновено е в по-усамотени, скрити места, в гъста растителност, по дърветата или върху тръстика, близо до или над вода. | Това е опортюнистичен месояден вид, който се храни с много широк спектър от водни или блатисти организми, особено малки риби, ларви, земноводни, мекотели или влечуги. Понякога те също ловуват в периферни влажни местообитания, особено правокрили, бръмбари, пиявици, микробозайници или дори други дребни видове птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Oenanthe pleschanka (Черногърбо каменарче) | - | - |  | Видът гнезди в каменисти и сухи райони с ниска растителност, в райони с изобилие от скални образувания (кейове, каменни стени, скали), в изоставени кариери, ерозирани дерета, но също и по голи планински склонове и високи плата със скални образувания и ливади. | По време на размножителния период се храни с безгръбначни: мравки, мухи, молци, паяци, акари, скакалци, ларви на мравки, малки охлюви. Използва високи опори, откъдето лети към земята, за да хване насекоми. Извън размножителния период те консумират малки плодове и семена. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Pelecanus crispus (Къдроглав пеликан) | - | - |  | Предпочита за гнездене местообитания, подобни на тези, обитавани от обикновения пеликан, реки, езера, лагуни, естуари, като гнезди обикновено под формата на малки колонии на острови или в обширни тръстикови масиви. | Това е вид ихтиофаг, който обикновено консумира шаран, червеноперка, костур и др. Ловуват самостоятелно или на малки групи, понякога заедно с групи корморани. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Pernis apivorus (Осояд) | - | - |  | Характерен вид е за широколистни гори с сечища. | Храни се с ларви и възрастни насекоми, особено с оси и пчели, но също и с гризачи, птици, гущери и змии. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Philomachus pugnax (Бойник) | - | - |  | Характерно е за блата, тресавища и влажни пасища, особено за арктическата тундра. В миграция се среща често по бреговете, влажните ливади, блатисти и обработваеми земи. | По време на миграция се храни с насекоми, мекотели, паяци, жаби, малки риби, водни растения и оризови или зърнени семена. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Porzana porzana/Calidris pugnax (Голяма пъструшка) | - | - |  | Предпочита влажни, мочурливи места, богати на растителност: блата, влажни ливади, ръбове на отводнителни канали, блата, тревисти ръбове на езера, както и бавно течащи реки. За гнездене предпочита райони с плитка вода, тръстика, острица, папур в степта, полупустинята, горската степ и горската местност. | Храни се както с животинска храна (малки водни насекоми и техните ларви, мекотели, охлюви, земни червеи, паяци и дори малки риби), така и със зеленчуци (семена, листа, издънки, корени на различни растения, водорасли). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Recurvirostra avosetta (Саблеклюн) | Възможен воден поток: кадастрален код на Албещи XV_1.12 | - |  | Предпочитаните местообитания за гнездене са краищата на местообитания със солени или солени води с неподвижни, плитки води и малко растителност (с открита кал). Предпочитат изолирани крайбрежни райони, често острови или райони с появяваща се растителност, за да ги предпазят от хищници. Извън гнездовия период се среща в повечето водни местообитания, на места с плитка вода, където може да си набавя храна. | Това е месояден вид, който се храни главно с безгръбначни, живеещи във водни местообитания, но също и с риба и растителен материал. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Tadorna ferruginea (Червен ангъч) | - | - |  | Червената платика предпочита соленоводни или соленоводни водни местообитания, разположени на открити площи, но се среща и на сладководни водни повърхности. | Видът се храни предимно с трева, листа, семена и стъбла на водни и блатни растения, но също така и с растителен материал от култури (ориз и зърнени култури). Хранят се и с водни безгръбначни (червеи, насекоми, ракообразни, мекотели), малки риби и земноводни. Храни се сравнително често на сушата. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с открити/земеделски земи |  |  |  |  |  |  |
| AlauДА arvensis (Полска чучулига) | - | - |  | Предпочита степни и равнинни местообитания с обилна тревиста растителност | Яде насекоми, семена | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Buteo lagopus (Северен мишелов) | - | - |  | Северният мишелов е специфична за открити местообитания с малко или никакви дървета в низините на тундрата и тайгата. Разполагат гнездото си върху скали, в дерета или по високи речни брегове (много рядко по дървета). През зимата използва широки открити площи за хранене: земеделски земи, ливади и пасища. | Храни се предимно с дребни бозайници (понякога повече от 80% от храната се осигурява от леминги и мишки). Те също понякога консумират малки птици, влечуги, насекоми или мърша. Начинът на хранене е подобен на този на други видове мишки, дебнещи плячката в полет (планиране или реене) или от опора на височина. Те често ловуват директно на земята. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Emberiza melanocephala (Черноглава овесарка) | - | - |  | Видът гнезди в открити, сухи райони с храсти и редки дървета, често в земеделски земи с храсти между парцелите или редки групи дървета, в овощни градини и живи плетове, граничещи със земеделска земя. | Има разнообразна гама от храни, като консумира семена (просо, ориз, пшеница, царевица) или други растителни части. През размножителния период храни малките си с безгръбначни: ларви на пеперуди, щурци, мравки, мухи и др. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lanius senator (Червеноглава сврачка) | - | - |  | Гнезди в открити местообитания, предимно ливади/пасища, но също и селскостопански мозайки, с изолирани дървета и храсти; понякога и в овощни градини. Предпочитат за гнездене местообитания, класифицирани като открити гори (или гористи ливади), в сухи, слънчеви райони. | Почти изключително насекомоядни видове, консумира големи насекоми (особено coleoptera и orthoptera). Понякога ядат и малки влечуги (гущери) и много рядко малки птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Merops apiaster (Обикновен пчелояд) | - | - |  | Предпочита открити сухоземни местообитания / земеделски земи - гнезди в райони с песъчливи или глинести почви, с пукнатини или свлачища, където почвата е открита, относително вертикална, в която може да копае галерии. Гнезди и по високите, кални брегове на равнинни реки. | Тя е строго насекомоядна, като яде предимно видове от семейството Hymenopterelor: bonДАri, viespi, albine | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Miliaria calandra (Сива овесарка) | - | - |  | Характерен е за сухи и култивирани низини, ливади и естествени степи. Гнездото е вдлъбнатина в земята, постлана със слама и сухи стъбла на растения, върху които е поставена фина плитка от трева. Гнездата обикновено са подслонени под храсти или други растения | През гнездовия сезон се храни предимно с насекоми, а през зимата със семена и корени. Извън гнездовия период се храни и с други видове (кисела преса). Моногамен е и гнездата са единични. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Motacilla alba (Бяла стърчиопашка) | - | - |  | Видът гнезди в открити и полуоткрити местообитания като: различни влажни зони, покрайнините на езера и крайбрежни зони, крайречни зони, селскостопански местообитания, паркове, градини, хуманизирани зони и др. | Храни се предимно със сухоземни и водни безгръбначни, включително: насекоми и техните ларви, паяци, охлюви, ракообразни и др. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Oenanthe oenanthe (Сиво каменарче) | - | - |  | Видът гнезди в открити, каменисти местности с ливади, пасища, често и в необработваема земя, крайбрежни ливади и оградени с каменни огради ферми, но също и в ниски, чакълести крайбрежни райони или на стръмни земни брегове. В определени райони на разпространение видът се среща и в алпийски, високи райони. | Преобладаващо насекомоядни видове; Храни се с ларви и възрастни на: бръмбари, лепидоптери, ципокрили, скакалци, но и други безгръбначни (паяци, земни червеи, малки охлюви и др.). Те също понякога консумират дребни плодове (къпини, боровинки, касис, бъз), особено в края на пролетта/есента. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Streptopelia turtur (Гургулица ) | - | - |  | Гнезди в открити широколистни гори в равнинни райони с изобилен подлес близо до селскостопански площи, пустини, гъсталаци с дървета или равнини с обилно подлес. В зоните на зимуване се среща в полуоткрити райони, както и в степи и полупустини; също така заема местообитания с маслинови, палмови, акациеви и храстови насаждения. | Храни се предимно с храна от растителен произход, особено със семена, които събира от земята. Понякога ядат и безгръбначни: насекоми, какавиди, земни червеи и малки охлюви. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Upupa epops (Папуняк) | - | - |  | Гнезди особено в открити и полуотворени местообитания като ливади/пасища със зрели дървета, овощни градини, редици дървета, пустоши. Навлиза и в територии със земеделска земя, с традиционно земеделие (мозайки от намалени площи, редуващи се с естествена растителност). | Той е предимно насекомояден, като едрите почвени видове представляват по-голямата част от диетата му (щурци, кълвачи, различни твърдокрили, ларви на пеперуди и др.). Освен това консумира други видове безгръбначни, които присъстват върху или в почвата (червеи), но също така и малки гръбначни (гущери, змии, жаби). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Falco tinnunculus (Керкенез ) | - | - |  | Гнезди особено в открити местообитания като ливади/пасища или традиционни селскостопански мозайки със зрели дървета, овощни градини, живи плетове, пустини. Може да гнезди и в градове и паркове. | Храни се предимно с гризачи (но също и с влечуги, малки птици или насекоми) | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Anser albifrons (Голяма белочела гъска) | - | - |  | В районите за гнездене предпочита открита тундра или ниски храсталаци, с блатисти райони с открити водоеми. Гнезди както в крайбрежната зона, така и във вътрешността на страната. В районите за зимуване предпочита и ниски, равнинни райони, богати на земеделски култури. | В гнездовите територии се храни с растителни видове от сибирската тундра, а в зимните квартири в Югоизточна Европа, по-специално с растителен материал от селскостопански култури. Отначало те се хранят със зърна (царевица, пшеница или други треви), останали след прибиране на реколтата (когато има), а след това с поникнали листа на пшеница, рапица или други есенни земеделски култури. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| GaleriДА cristata (Качулата чучулига) | - | - |  | Живее в открити местообитания, включително създадени от хора, като железопътни линии или летища. | Всеяден е, храни се с растения през зимата и безгръбначни през пролетта | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Coturnix coturnix (Пъдпъдък) | - | - |  | Гнезди в големи открити площи като пасища с малко храсти и земеделски земи. Предпочита равнини или широки падини с ливади, земеделски земи или мозаечни площи; присъства и в екстензивните земеделски монокултури | Това е опортюнистичен вид; те консумират предимно тревни семена, рудерални растения и зърнени храни. Храни се и с безгръбначни (червеи, мекотели, мравки, паяци и др.), които събира от растителността или може да извлече от почвата. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с крайречни и крайбрежни местообитани |  |  |  |  |  |  |
| Gallinago gallinago (Средната бекасина) | - | - |  | Предпочита блатисти и кални терени | Храни се с ларви в почвата, които търси с негова помощ дълъг и прав клюн, много подобен на този на ситар. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Hirundo rustica (Селска лястовица) | - | - |  | Гнезди предимно в селски, открити антропогенни райони с мозаечни площи от земеделски местообитания, пасища и ливади, които използва интензивно за изхранване. Те също често влизат в градовете, особено в отдалечените райони. При миграция те използват тръстиковите лехи като място за почивка. | Почти изключително насекомояден вид, той консумира предимно летящи насекоми, които хваща по време на полет. Освен това те консумират други безгръбначни (паяци, други членестоноги). Понякога консумира семена или малки плодове. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с градски местообитания |  |  |  |  |  |  |
| Hirundo rustica (Селска лястовица) | - | - |  | Гнезди предимно в селски, открити антропогенни райони с мозаечни площи от земеделски местообитания, пасища и ливади, които използва интензивно за изхранване. Те също често влизат в градовете, особено в отдалечените райони. При миграция те използват тръстиковите лехи като място за почивка. | Почти изключително насекомояден вид, той консумира предимно летящи насекоми, които хваща по време на полет. Освен това те консумират други безгръбначни (паяци, други членестоноги). Понякога консумира семена или малки плодове в зимните помещения | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани със смесени гори и открити сухоземни местообитания |  |  |  |  |  |  |
| Accipiter nisus (Малък ястреб) | - | - |  | Среща се в горски райони, но предпочита да ловува в открити пространства, като ръбове, паркове и градини в райони близо до градовете. | ловува малки птици, а понякога и дребни бозайници. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Buteo buteo (Малък ястреб) | - | - |  | Гнезди в горски територии (особено гори, но също и насаждения с по-големи горски площи), в райони, където има достатъчно открити пространства в непосредствена близост (ливади, пасища, земеделска земя), които използва за хранене. | Храни се предимно с микробозайници (но също и с влечуги, малки птици или насекоми), които ловува, като лети до фиксирана точка на височина от няколко метра. Те също понякога консумират трупове, особено през зимата. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Falco subbuteo (Сокол орко) | - | - |  | Гнезди в полуотворени местообитания, като силвостепи (степни райони с редки или малки гори или открити площи). Среща се в райони с ливади/пасища или традиционни селскостопански мозайки, със зрели дървета, малки гори, острица. Често влизат и в големите градски паркове. | Храни се предимно с големи насекоми (особено правокрили, като щурци, скакалци, скакалци, но и други видове) и дребни птици, които улавя в полет. Понякога ядат други животни (гущери, микробозайници). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с местообитанията на тръстика |  |  |  |  |  |  |
| Motacilla flava (Жълта стърчиопашка) | - | - |  | Предпочита влажни местообитания с ниска растителност, като тревни площи, сенокоси и тръстикови блата. Извън гнездовия сезон може да се намери и в близост до земеделски земи, като предпочита да е близо до езера, езера или реки. | Той улавя плячка на насекоми от земята или водата, но може също да лети на къси разстояния във въздуха, за да ги хване, често след стада крави или овце, за да се храни с насекомите, които кацат върху тях. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с открити водни местообитания |  |  |  |  |  |  |
| Anser albifrons (Голяма белочела гъска) | - | - |  | В районите за гнездене предпочита открита тундра или ниски храсталаци, с блатисти райони с открити водоеми. Гнезди както в крайбрежната зона, така и във вътрешността на страната. В районите за зимуване предпочита и ниски, равнинни райони, богати на земеделски култури. | В гнездовите територии се храни с растителни видове от сибирската тундра, а в зимните квартири в Югоизточна Европа, по-специално с растителен материал от селскостопански култури. Отначало те се хранят със зърна (царевица, пшеница или други треви), останали след прибиране на реколтата (когато има), а след това с поникнали листа на пшеница, рапица или други есенни земеделски култури. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Cygnus olor (Ням лебед) | Възможен воден поток: кадастрален код на Албещи XV_1.12 | - |  | Открити водни местообитания - райони на блата и езера с тръстикови повърхности, където гнездят. | Храната се състои предимно от водни растения (включително потопени, до които достига с дългата си шия, но без да се потапя). Освен това те консумират трева и селскостопански растения (включително семена). Понякога може да консумира и животинска храна от водни зони (водни насекоми, червеи, охлюви, попови лъжички и др.) | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Anser anser (Сива гъска) | Възможен воден поток: кадастрален код на Албещи XV_1.12 | - |  | По време на гнездовия период предпочита обширни влажни зони, свързани с големи реки в равнинни райони. Най-голяма е плътността в делтата на река Дунав и лагуната система. През зимата предпочита ниски, равнинни райони, богати на есенни земеделски култури или райони с естествена тревиста растителност. | Видът е тревопасен, консумира много разнообразна растителна материя: билки, пъпки, корени и др. По време на периода на гнездене те се хранят главно с растителен материал от селскостопански култури, като поникнали листа на пшеница, рапица или други есенни селскостопански култури | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Larus cachinnans (Каспийска чайка) | - | - |  | Гнезди край езера, заобиколени от тръстика, речни острови. Извън размножителния период се среща по-често в крайбрежните райони | Храни се с безгръбначни, влечуги, дребни бозайници | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Видове с редовна миграция Видове, свързани с горски местообитания |  |  |  |  |  |  |
| Sylvia atricapilla (Голямо черноглаво коприварче) | Съгласно Актуализирания план за управление на крайбрежния водосбор на Добруджа 2022-2027 г., местообитанията на общността в ROSCI0157 зависят от подземния воден обект RODL10 | Горски местообитания от общностен интерес в зона ROSPA0071: 91AA, 91F0, 91I0, 91M0 |  | Предпочита горски местообитания, където има добре развит храстов слой. Среща се в широколистни и смесени гори, особено в покрайнините, богати на храсти. Може да гнезди и в естествено изглеждащи паркове или градини с обилен подраст. | Видът е всеяден, но през гнездовия сезон е предимно насекомояден (консумира и други безгръбначни, като червеи, паяци и др.). Извън размножителния период е предимно плодояден, консумира малки плодове, но също и други растения (пъпки, семена, прашец, нектар). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| BG0000569 Кардам |  |  |  |  |  |  |
| 6110* 6110* Калцифилни или базофилни скални пасища от Alysso-Sedion albi. | - | Потенциално местообитание за Elaphe sauromates, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Spermophilus citellus |  | Представени от пионерски общности, инсталирани на подвижни терени, с относително мобилни субстрати, състоящи се от чакъл и пясъци с органичен материал. Характерни видове::Allium montanum, Sedum acre, S. album, S. rupestre, S. sexangulare, Scleranthus perennis, Rumex acetosella; muşchi - Polytrichum piliferum, Ceratodon purpureus | Важен за няколко вида безгръбначни, като по този начин е опора за други видове животни, които се хранят с тях. | - |
| 6210* - Ксерофилни полуприродни пасища и храстови местообитания върху варовикови субстрати (Festuco-Brometalia) | - | Потенциално местообитание за Elaphe sauromates, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Spermophilus citellus |  | Пасищата имат мезоксерофилен характер и се считат за приоритетни само ако приютяват популации от орхидеи. В тези пасища растителността може да достигне височина от 20-100 см, с дебелина на субстрата по-малка от 1%. В този тип местообитание могат да съществуват и храсти в мозаечна структура с тревния килим. Растителните асоциации на този тип местообитание са съставени предимно от многогодишни видове, асоциациите са в напреднал стадий на сукцесия и местообитанието е в климакс | Важен за няколко вида безгръбначни, като по този начин е опора за други видове животни, които се хранят с тях. | - |
| Vertigo moulinsiana (Винтовият охлюв) | - | Може да се срещне и в местообитание 6210* |  | Среща се особено във влажни зони с варовит субстрат, разположени на ниска надморска височина. | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Vertigo angustior | - | Обитава широка гама от открити местообитания: влажни или блатисти пасища, варовити брегове на потоци, брегове на реки или езера, блата, стабилизирани крайбрежни дюни |  | Среща се в екотонни зони между водни местообитания и тревисти ливадни местообитания. Предпочита постоянно влажни почви, но без чести наводнения. | Хранителен ресурс за видове от херпетофауна и птици | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Unio crassus (Овална речна мида) | - | - |  | Обитава реки и езера с чиста вода и пясъчен субстрат или с пясък и чакъл. Чувствителен е към промени във физико-химичните параметри на водата и в състава на видовете ихтиофауна и към появата на замърсители във водата. | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Osmoderma eremita (Отшелник бръмбар) | - | - |  | Предпочита широколистни гори от колинния степен пояс до буковия пояс, като е индикатор за екосистеми с хралупести дървета. | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Morimus funereus (Буков сечко) | - | - |  | Среща се в широколистни и смесени гори със средна плътност на мъртва дървесина. По-големи са в буковите и дъбовите гори, особено в по-влажните райони | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lycaena dispar (Червена блатна пеперуда) | Река BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015, която осигурява непрекъснатостта на водното течение на територията на Румъния, а именно Чверкез кадастрален код XIV_1.40.1.1 | - |  | Предпочита крайречни местообитания | Ларвата се развива върху видове Rumex spp. (ex: R. aquaticus, R. obtusifolius, R. crispus) şi Polygonum bistorta. În stadiul adult preferă specii precum: Mentha spp., Lythrum salicaria, Eupatorium cannabinum, Cirsium palustre, Origanum vulgare, Cirsium arvense, Valeriana officinalis, etc (Iorgu et. al. 2015, ). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lucanus cervus (Еленовият рогач) | - | Заема предимно широколистни гори на малка и средна надморска височина |  | Многояден вид, който расте в гнилата дървесина (под земята) на много широколистни видове, но предпочита quercines (Iorgu et. al. 2015) | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Hypodryas maturna (Fritilarul rar) | - | - |  | Това е вид, който се среща в твърда дървесина, покрай пътища за дърводобив и в крайречни гори. | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Euplagia quadripunctaria (Fluturele vărgat) | - | - |  | Местообитанието е представено от мезофилни широколистни гори, сечища, светли (с екотонални зони с цъфтящи растения, скалисти зони с обилна растителност, ръбове с храсти и тревисти площи), разположени в умерен или средиземноморски климат. | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Dioszeghyana schmidtii (Fluturele bufniță cu pieptene) | - | - |  | Жизненият му цикъл е свързан с дъбовите гори, особено с вида Acer tataricum, но може да се намери и в различни видове ксерофилни дъбови гори. | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Cucujus cinnaberinus | - | - |  | Свързва се с видове дъбове (Quercus spp.), кленове (Acer spp.) и тополи (Populus spp.). Може да се намери в различни видове местообитания, включително гори и градски райони. | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Cerambyx cerdo (Голям дъбов сечко) | - | - |  | Предпочита жива дървесина Quercus в централната част на Европа, но също така и други видове като Castanea, Juglans, Ceratonia в южните райони на континента. В Румъния се среща в цялата страна. Способността за разпространение на вида е намалена, не надвишава 500 метра от мястото, където живеят. | Хранителен ресурс за орнитофауната | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Rhodeus sericeus amarus (Обикновена горчивка) | - | - |  | Живее в много малки сладководни езера, езера и реки, с изключение на солени езера и алпийски езера | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Cobitis taenia (Лъчеперка ) | - | - |  | Предпочита гладко течащи или застояли води, чийто фациес се състои от пясък, глина и рядко чакъл. Избягва водни екосистеми, чийто фациес се състои от тиня. | Източник на храна за Lutra lutra, Emys orbicularis, птици, свързани с водни местообитания | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Barbus meridionalis (Черна мряна) | - | - |  | Живее по-специално в хълмисти (хълмисти) и планински реки (особено в Трансилвания и в басейна на Бистрица), с бистри, течащи и добре наситени с кислород води, особено в слабоводни води, заедно с пъстърва и липан. Среща се и по южния склон на Карпатите и дори в малките хълмисти потоци в района на Букурещ. Може да живее и в течаща вода, която при суша пресъхва много | Източник на храна за Lutra lutra, Emys orbicularis, птици, свързани с водни местообитания | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Sabanejewia aurata (Балкански щипок) | - | - |  | Предпочита течащи води, чийто фациес се състои от чакъл, примесен с пясък и глина; надморската височина на реофилните водни екосистеми не обуславя присъствието му. Често срещан навик/поведение е ровенето в субстрата/фациесите на водната екосистема. | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Elaphe sauromates (Пъстър смок) | - | Местообитания от общностен интерес, използвани от индивидите на вида: 6110* и 6210* |  | Заема широка гама от естествени местообитания, включително горски степи и дори почти пустинни местообитания. Намира убежище под купчини камъни, каменни стени или в храсти | Основният източник на храна са птици, включително яйца, но също така и много видове бозайници (особено мишки) и влечуги (гущери и дори други змии) | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Bombina variegata (Жълтокоремна бумк) | Река BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015, която осигурява непрекъснатост на водния курс на територията на Румъния, а именно Черкез, кадастрален код XIV_1.40.1.0 | - |  | Заема всяко водно тяло, главно временни локви, като е в състояние да се размножава дори в неравна земя, която съдържа по-малко от литър вода - Среща се почти навсякъде, където намира минимум влага, от 150 m до почти 2000 m надморска височина (Goriup , 2008). | Видът се храни с безгръбначни, като от своя страна може да бъде източник на храна за някои видове бозайници, влечуги, птици | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Emys orbicularis (Европейска блатна костенурка) | Река BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015, която осигурява непрекъснатост на водния курс на територията на Румъния, а именно Черкез, кадастрален код XIV_1.40.1.0 | - |  | Предпочита езера, блата, езера, реки с гладко течение) в равнинни, хълмисти и хълмисти райони, с тревиста и храстова растителност по бреговете, с водна растителност и със значителни популации от риби и водни безгръбначни. Той е чувствителен към качеството на водата, не се среща в замърсени води (Török, Ghira and Zamfirescu, 2013). | Храни се с безгръбначни, риби, земноводни, растителна маса | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Mesocricetus newtoni (Черногръд хомяк) | - | - |  | Избягва обработваемите площи, обикновено намираме галериите само в покрайнините на посевите или в култивирани, непасени площи в непосредствена близост | Източник на храна за широк спектър от хищници. Роля в разпространението на някои семена, които се губят по време на транспортиране. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Mustela eversmanii (Степен пор) | - | Местообитание от интерес за общността, което видът използва на ниво обект: 6210 |  | Предпочита сухи и добре дренирани равнини | Обикновено се обуславя от присъствието на попандата Spermophilus citellus, но също и от други видове от семействата MicrotiДАe и MuriДАe | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Spermophilus citellus (Лалугер) | - | - |  | Пасищата в обекта могат да представляват благоприятно местообитание за вида | Консумира растителни видове (семена, листа) от ливадни местообитания като напр: Trifolium campestre, T. arvense, T. repens, T. media, T. pratense, Medicago minima, Coronilla varia, Ononis spinosa, Plantago lanceolata, P. media, Pimpinella saxifrage, Festuca spp., ДАctylis glomerata, Agropyron repens, Taraxacum sp., Achillea millefolium (Janák, , Marhoul, & Matějů, 2013). Action plan for the conservation of the European ground squirrel Spermophilus citellus in the European Union. European Commission.). Освен растения, те консумират и големи сухоземни членестоноги. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Triturus dobrogicus (Дунавски гребенест тритон) | Река BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015, която осигурява непрекъснатостта на водното течение на територията на Румъния, а именно Черкез кадастрален код XIV_1.40.1.1 | - |  | Той е воден и сухоземен вид. Предпочита по-дълбоки, стоящи или гладко течащи води в открити или гористи местности. В сухоземната фаза те се намират на ръба на локви, скрити в тръстика, лежаща на земята и смесена с кал или в постеля на дървета и поддървета (Török et al, 2013). | Източник на храна за видовете птици, зависими от водните местообитания отворен и тръстиков | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Triturus karelinii (Южен гребенест тритон) | Река BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015, която осигурява непрекъснатостта на водното течение на територията на Румъния, а именно Cerchez кадастрален код XIV_1.40.1.2 | - |  | Южният гребенест тритон живее в различни планински местообитания, включително широколистни и иглолистни гори, склонове и плата. | - | - |
| Testudo graeca (Шипобедрена костенурка) | - | - |  | Той е много добре адаптиран към сухи местообитания, като е специфичен за степните райони, присъства както в ливади, така и в гори или хуманизирани местообитания. | Предпочита растителна материя, плодове; в по-малка степен те консумират материя от животински произход като безгръбначни (насекоми, охлюви, охлюви) и разлагаща се материя (некрофагия, копрофагия), понякога неорганична материя (геофагия – варовик, каолин). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Testudo hermanni (Шипоопашата костенурка) | - | - |  | Предпочита вътрешни и крайбрежни горски местообитания. | Те консумират ядливи плевели и растения, които съставляват тяхното местообитание. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lynx lynx (Рис) | - | Предпочита обширни горски масиви, с пресечен релеф и разпръснати ливади. |  | Основна плячка на риса са сърните, следвани от зайци, млади елени, черни кози и в по-малка степен диви свине. | Зависи от горските местообитания, като тяхната свързаност е важна. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lutra lutra (Видра) | Река BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015, която осигурява непрекъснатостта на водното течение на територията на Румъния, а именно Cerchez кадастрален код XIV_1.40.1.2 | - |  | Видът предпочита бреговете на течащи и стоящи води, наличието му е индикатор за чиста вода, видът е чувствителен към замърсяване. Няма предпочитания към определени типове местообитания, живее по бреговете на слабо замърсени води, в непосредствена близост до водния гланц. | Храни се с риба (напр. Cottus gobio, Phoxinus phoxinus), водни безгръбначни, земноводни (напр. Rana esculenta) | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Vormela peregusna (Пъстър пор) | - | - |  | Живее и в открити равнини, в полета с храсти и къпини, но навлиза и в редките, низински гори | Ловува редица животни, сред които сред гръбначните преобладават дребни гризачи, птици и влечуги; ако е необходимо, консумират и насекоми. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Rhinolophus mehelyi (Подковонос на Мехели) | - | Местообитания от интерес за общността, които видът използва от ниво място: 6110*, 6210* |  | Индивиди от вида се срещат в пещери в карстови райони на надморска височина до 700 m. Летните и зимните убежища са почти изключително в пещери, понякога в мини | Храни се предимно с молци, но също така консумира комари и бръмбари, като е хранителен ресурс за хищните птици | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Rhinolophus hipposideros (Малък подковонос) | - | - |  | Изисква наличието на естествени кухини или антропогенни за възпроизвеждане (вкл пукнатини в скали или хралупи на дървета, Ловува обикновено близо до растителност, на нисък или среден ръст, дори и в гъста корона, в широколистни гори или смесени, зрели и на ръба | Храни се предимно с лепидоптери, двукрили, хименоптери, твърдокрили и др., които са трофичен ресурс за хищните птици. | Не представя специални изисквания за свързаност, те пътуват между 2-5 км от убежищата до местата за хранене |
| Rhinolophus ferrumequinum (Голям подковонос) | - | - |  | Среща се често във варовити райони, в близост до водни течения или стоящи води. Зимува в пещери, минни галерии, изоставени, а в периода от май до октомври се среща в тавани на къщи, църковни кули. | Храни се предимно с лепидоптери, двукрили, хименоптери, твърдокрили и др., които са трофичен ресурс за хищните птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Rhinolophus euryale (Южен подковонос) | - | - |  | Обикновено се срещат в топлите и гористи райони в подножието и в планините. Те предпочитат карстовите образувания с многобройни пещери, разположени в близост до източниците на вода. Освен това предпочитат широколистни гори. Прекарват пролетта, скривайки се в пещери и подземни убежища. | Храни се предимно с лепидоптери, двукрили, ципокрили, твърдокрили и др., които са трофичен ресурс за хищните птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Rhinolophus blasii (Средиземноморски подковонос) | - | - |  | Термофилен вид, използващ пещерите като убежище през цялата година, образувайки колонии, и предпочита като местообитание за хранене топли, открити варовикови зони с храсти или редки дървета. За хибернация предпочита топли пещери с температури между 9 и 11°C. | Храни се предимно с лепидоптери, двукрили, ципокрили, твърдокрили и др., които са трофичен ресурс за хищните птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) | - | - |  | Видът се храни в повече или по-малко открити местообитания, дори и в периферни райони, и хранителният им полет е на височина (10-20 м). Предпочитат райони с много гори и често се хранят на голямо разстояние от убежището, около 30 км. Видът е регионално мигриращ, с разстояния от 400-600 км между убежището за раждане и хибернация. Колониите са смесени (особено с обикновения хибрид). Летните и зимните убежища са предимно подземни (особено пещери), почти без изключение. Колониите обикновено се приютяват в пещери през цялата година, но по-рядко и в мини или други видове подземни убежища. Предпочитат пещери с големи входове, разположени в карстовите райони на хълмовете и планините. Самотни екземпляри или малки групи могат да бъдат срещнати в разнообразни убежища, в сгради, в конструкциите на мостовете. Предпочитат райони с много гори, ловувайки под короната на дърветата, но и над водни повърхности или близо до растителността. | Храни се предимно с лепидоптери, двукрили, ципокрили, твърдокрили и др., които са трофичен ресурс за хищните птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Myotis myotis (Голям нощник) | - | - |  | Хранителните местообитания са горски ръбове, горички и пасища. Основните убежища са пещери, използвани през цялата година или само за зимен сън. Ловуват най-често в широколистни или смесени, възрастни гори, по-рядко в иглолистни гори, с полуоткрит субстрат, като улавят важна част от плячката директно от земята. . Може да измине значителни разстояния (между 10-25 км) от убежища до местообитания за хранене. | Вид инсектояден. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Myotis emarginatus (Трицветен нощник) | - | - |  | Летните колонии могат да се срещнат в конструкциите на сгради, понякога дори в големи градове, или в пещери. Те често образуват големи колонии от стотици екземпляри, често заедно с други видове, предимно от род Rhinolophus и Myotis myotis. Хибернират в пещери, мини, мазета, солитарно или в малки групи, при относително високи температури (6–12°C). Ловуват в широколистни гори, над пасища с дървета и храсталаци, избягвайки откритите местообитания. Летят близо до растителността и в короната, улавяйки плячката и от листата. За хранене могат да се движат на разстояние до 10 км от убежищата. | Те се хранят основно с пеперуди, мухи, оси, бръмбари и др., като представляват трофична ресурсна база за нощните хищни птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Myotis capaccinii (Дългопръст нощник) | - | - |  | Този вид предпочита меките континентални хабитати и карстовите зони, богати на пещери. Може да бъде открит и в други местообитания, ако са налични подземни обекти. Предпочита местата с високи треви и храсталаци или естествени пасища в карстови райони. | Se hrănește în special cu lepidoptere, diptere, himenoptere, coleoptere, etc fiind o resursă trofică pentru păsări prădătoare nocturne | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Myotis blythii (Остроух нощник) | - | - |  | Този вид предпочита меките континентални хабитати и карстовите зони, богати на пещери. Може да бъде открит и в други местообитания, ако са налични подземни обекти. Предпочита местата с високи треви и храсталаци или естествени пасища в карстови райони. Обитава територии от морското равнище до 1000 м надморска височина. Най-търсените убежища са топли пещери, а при тяхна липса използва подове на жилища и дупки в дървета. | Se hrănește în special cu lepidoptere, diptere, himenoptere, coleoptere, etc fiind o resursă trofică pentru păsări prădătoare | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Myotis bechsteinii (Дългоухи нощници) | - | - |  | Предпочита зрели широколистни гори (Fagus sp, Quercus spp, Capinus sp) с много стари дървета. Може да се срещне и в смесени или дори иглолистни гори, ако те са в близост до оптимални хабитати за вида. Колониите за размножаване, състоящи се от 10-30 женски, са разположени в дупки, които често се редуват, или по-рядко в сгради. | Те се хранят основно с пеперуди, мухи, оси, бръмбари и др., като представляват трофична ресурсна база за хищни птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Barbastella barbastellus (Широкоух прилеп) | - | - |  | Индивидите от този вид се хранят в широколистни гори и обикновено летят на разстояние от 1-3 км от дупките. Могат да бъдат наблюдавани в пещери, пукнатини в скалите, дупки и под кората на дърветата, но също така навлизат в домове, търсейки тъмни места, като килери, мазета и подове. Масленият прилеп е предимно горски вид, разпространен в Карпатите, Източните и Южните Карпати, както и в югозападна Румъния, до 1100 м надморска височина. | Те се хранят основно с пеперуди, мухи, оси, бръмбари и др., като представляват трофична ресурсна база за хищни птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Съгласно данните от европейските доклади за директивата за водите, природната територия се припокрива с следните подземни водни тела: BG1G000000N049, BG1G0000J3K051, BG2G000000N044, BG2G00000PG026, BG2G000J3K1041, RODL04, RODL06, RODL10. Що се отнася до повърхностните води, природната територия е пресечена от реката BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015, която осигурява продължителността на водния поток на територията на Румъния, известен с кадастрален код Cerchez XIV_1.40.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| BG0000570 Изворово- Краище |  |  |  |  |  |  |
| 6110* Пажищни рупиколни, калциеви или базифилни от тип Alysso-Sedion albi. | - | Потенциално местообитание за Elaphe sauromates, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Spermophilus citellus | Представени от пионерски общности, установени на подвижни терени с относително мобилни субстрати, съставени от гравий и пясъци с органичен материал, характерните видове могат да включват:Allium montanum, Sedum acre, S. album, S. rupestre, S. sexangulare, Scleranthus perennis, Rumex acetosella; muşchi - Polytrichum piliferum, Ceratodon purpureus |  | Важен за няколко вида безгръбначни, като по този начин е опора за други видове животни, които се хранят с тях. | - |
| 6210* - Ксерофилни полуприродни паши и формации с храсталаци на варовити субстрати (Festuco-Brometalia). | - | Потенциално местообитание за Elaphe sauromates, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Spermophilus citellus | Хабитатът включва аридни и полуаридни ливади с храсти и разпръснати формации, които в планинския пейзаж преминават от варовити до неутрални субстрати. Хабитатът е разположен на плитки, добре дренирани, примитивни и слабо развити почви, богати на калций и бедни на органични вещества и хранителни вещества, които са се формирали с времето върху различни варовити субстрати. |  | Важен за няколко вида безгръбначни, като по този начин е опора за други видове животни, които се хранят с тях. | - |
| 62C0* Понто-сарматски степи. | - | Хранително местообитание за видове прилепи от общностен интерес на мястото. Местообитание, където могат да се намерят видове бозайници от общностен интерес Spermophilus citellus, Vormela peregusna. Важни местообитания за видове влечуги от общностен интерес:Elaphae sauromates, Testudo graeca, Testudo hermanni. | Хабитатът се разширява географски в цялата степна и горска степна област от север на Черно море до Каспийско море. На отложените льоси и алувиални почви, на черноземни, кестенови и феоземни почви, се срещат най-характерните ливади от този хабитат. |  | - | - |
| Echium russicum (Червено (руско) усойниче) |  | Обикновено се среща в местообитания 6110*, 6210*, 62C0 | Подходящото местообитание е представено от ливади и храсталаци |  | Това е първичен производител | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Potentilla emilii-popii | - | Обикновено се среща в местообитание 62C0* | Кисели, тревисти места през гъсталаци, горски ръбове, варовити почви |  | Това е първичен производител | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Vertigo moulinsiana |  | Може да се срещне и в хабитат 6210* | Среща се особено в влажни зони с варовит субстрат, разположени на ниска надморска височина. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Vertigo angustior | - | Обитава широк спектър от открити хабитати: влажни или блатащи ливади, варовикови брегове на потоци, брегове на реки или езера, блата, фиксирани крайбрежни дюни. | Може да бъде открита в екотони между водни хабитати и ливади с тревиста растителност. Предпочита постоянно влажни почви, но без чести наводнения.. |  | Resursă de hrană pentru specii de herpetofaună și păsări | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Unio crassus (Овална речна мида) | - | - | Обитава реки и езера с чисти води и пясъчен субстрат или с пясък и чакъл. Чувствителна е към промени в физико-химичните параметри на водата и в състава на видовете рибна фауна, както и към появата на замърсители в водата. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Pseudophilotes bavius | - | Обикновено се среща в хабитат 6110*, 6210*, 62C0. | Видът се среща в малки изолирани популации на сухи ливади, богати на цветя, на сухи и каменисти склонове, както и на открити парцели в храсталаци и в лозови масиви на варовити почви. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Paracaloptenus caloptenoides (Обикновен паракалоптенус) | - | - | Предпочита аридни терени с малки растения, разположени в мозаичен шаблон с участъци без растителност, където се вижда субстратът. Възрастните се появяват в края на юли до септември. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Osmoderma eremita | - | - | Предпочита широколистни гори от степния етаж до етажа на бука, като е индикатор за екосистеми с дупчести дървета. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Ophiogomphus cecilia | - | - | Характеризира се с предпочитание към стенофилни условия, предпочитайки студени, прозрачни и много чисти течащи води с бавен поток и пясъчен субстрат. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Morimus funereus (Буков сечко) | - | - | Среща се в широколистни и смесени гори с умерена плътност на мъртва дървесина. По-висока плътност се наблюдава в букови и дъбови гори, особено в по-влажни области. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lycaena dispar (Червена блатна пеперуда) | Реката BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015 осигурява продължението на водния поток на територията на Румъния, известен с кадастрален код Cerchez XIV_1.40.1.1. | - | Предпочита рипарни хабитати. |  | Ларвата се развива върху видове от: Rumex spp. (ex: R. aquaticus, R. obtusifolius, R. crispus) şi Polygonum bistorta. În stadiul adult preferă specii precum: Mentha spp., Lythrum salicaria, Eupatorium cannabinum, Cirsium palustre, Origanum vulgare, Cirsium arvense, Valeriana officinalis, etc (Iorgu et. al. 2015, ). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lucanus cervus (Еленов рогач) | - | Обитава предимно широколистни гори на ниски и средни височини | Видът е полифаген, развиващ се в гнилото дърво (намиращо се под нивото на почвата) на много видове широколистни дървета, като предпочита дъбовите видове (Iorgu et al. 2015). |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Hypodryas maturna (Рядка пеперуда) | - | - | Това е вид, който се среща в твърда дървесина, покрай пътища за дърводобив и в крайречни гори. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Euplagia quadripunctaria (тигрова пеперуда) | - | - | Местообитанието е представено от мезофилни широколистни гори, сечища, светли (с екотонални зони с цъфтящи растения, скалисти зони с обилна растителност, ръбове с храсти и тревисти площи), разположени в умерен или средиземноморски климат. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Dioszeghyana schmidtii | - | - | Цикълът на живота му е свързан с дъбовите гори, особено със сорта Acer tataricum, но може да се срещне и в различни типове ксерофилни дъбови гори. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Cucujus cinnaberinus | - | - | Свързва се с видове дъбове (Quercus spp.), кленове (Acer spp.) и тополи (Populus spp.). Може да се намери в различни видове местообитания, включително гори и градски райони. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Coenagrion ornatum | - | - | Ларвите живеят в течаща вода, в ленитични райони с тинесто дъно, възрастните от този вид предпочитат изникваща растителност, остават във фитоценози с Carex, Eleocharis по бреговете на водата, между чиито листа могат да се скрият и женските снасят яйцата си в стъблата си (ендофитно яйцеполагане) |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Cerambyx cerdo (Голям дъбов сечко) | - | - | Предпочита жива дървесина Quercus в централната част на Европа, но също така и други видове като Castanea, Juglans, Ceratonia в южните райони на континента. В Румъния се среща в цялата страна. Способността за разпространение на вида е намалена, не надвишава 500 метра от мястото, където живеят. |  | Хранителен ресурс за орнитофауната | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Rhodeus sericeus amarus (Обикновена горчивка) | Реката BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015 осигурява продължението на водния поток на територията на Румъния, известен с кадастрален код Ceair XIV_1.40.1. | - | Живее в много малки сладководни езера, езера и реки, с изключение на солени езера и алпийски езера |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Cobitis taenia | Реката BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015 осигурява продължението на водния поток на територията на Румъния, известен с кадастрален код Ceair XIV_1.40.1. | - | Предпочита бавно течащи или стоящи води, чийто субстрат е съставен от пясък, глина и по-рядко чакъл. Избягва аквичните екосистеми с тинест субстрат. |  | Източник на храна за Lutra lutra, Emys orbicularis, птици, свързани с водни местообитания | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Barbus meridionalis (Черна мряна) | Реката BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015 осигурява продължението на водния поток на територията на Румъния, известен с кадастрален код Ceair XIV_1.40.1. | - | Живее предимно в хълмисти и планински реки (особено в Трансилвания и в басейна на Бистрица), с чиста, бързо течаща и добре оксигенирана вода, особено в реки с ниски води, заедно с пъстърва и липан. Срещана е също на южния склон на Карпатите и дори в малките хълмисти потоци в района на Букурещ. Може да живее и в бързи води, които значително изсъхват по време на суша. |  | Източник на храна за Lutra lutra, Emys orbicularis, птици, свързани с водни местообитания | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Sabanejewia aurata (Дунавски щипок) | Реката BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015 осигурява продължението на водния поток на територията на Румъния, известен с кадастрален код Ceair XIV_1.40.1. | - | Предпочита бързи води, чийто субстрат е съставен от чакъл, смесен с пясък и глина; надморската височина на аквичните екосистеми не влияе на нейното присъствие. Често срещано поведение е да се зарови в субстрата на аквичната екосистема. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Canis lupus (Вълк) | - | - | Видът няма специфични изисквания за определени горски хабитати, предпочитайки зони, които предлагат изобилна трофична база, съставена както от диви, така и от домашни животни. |  | Има важна роля в регулирането на популациите | Зависи от горските местообитания, като тяхната свързаност е важна. |
| Bombina variegata (Жълтокоремна бумка) | Реката BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015 осигурява продължението на водния поток на територията на Румъния, известен с кадастрален код Ceair XIV_1.40.1. | - | Обитава всякакви водоеми, предимно временно езера, и може да се размножава дори в неравности на почвата, съдържащи под литър вода. Среща се почти навсякъде, където намери минимална влажност, от 150 м до почти 2000 м надморска височина (Goriup, 2008). |  | Видът се храни с безгръбначни и, от своя страна, може да бъде източник на храна за някои видове бозайници, влечуги и птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Elaphe sauromates (Пъстрият смок) | - | Хабитати от общностен интерес, използвани от индивидите на вида: 6110* и 62C0*. | Заема широка гама от естествени хабитати, включително горски степи и дори почти пустинни местообитания. Скрива се под купчини камъни, каменни стени или в храсталаци. |  | Основният източник на храна е представен от птици, включително яйца, но също и много видове бозайници (особено мишки) и влечуги (гущери и дори други змии) | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Emys orbicularis (Европейската блатна костенурка) | Река BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015, която осигурява непрекъснатостта на водното течение на територията на Румъния, а именно Ceair кадастрален код XIV_1.40.1 | - | Предпочита блатa, водоеми, езера и реки с бавен поток от равнинни, хълмисти и планински райони, с тревиста и храстова растителност по бреговете, водна растителност и значителни популации от риби и безгръбначни. Чувствителна е към качеството на водата и не се среща в замърсени води (Török, Ghira и Zamfirescu, 2013). |  | Храни се с безгръбначни, риби, земноводни, растителна маса | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Mesocricetus newtoni (Черногръдият хо̀мяк) | - | - | Избягва земеделските площи, като обикновено галериите се намират само на периферията на културите или в неизползвани, непасени райони в непосредствена близост. |  | Източник на храна за широк спектър от хищници. Роля в разпространението на някои семена, които се губят по време на транспортиране. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Mustela eversmanii (Степният пор) | - | Хабитатът от общностен интерес, който видът използва на ниво обект: 6210. | Предпочита сухи и обрасли равнини. |  | Обикновено се обуславя от присъствието на попандата Spermophilus citellus, но също и от други видове от семействата MicrotiДАe и MuriДАe | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lynx lynx (Рис) | - | Предпочита обширни горски масиви, с пресечен релеф и разпръснати ливади. | Основна плячка на риса са сърните, следвани от зайци, млади елени, черни кози и в по-малка степен диви свине. |  | Зависи от горските местообитания, като тяхната свързаност е важна. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Lutra lutra (Видра) | Река BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015, която осигурява непрекъснатостта на водното течение на територията на Румъния, а именно Черкез кадастрален код XIV_1.40.1.2 | - | Видът предпочита бреговете на бързи и стоящи води, а присъствието му е индикатор за чисти води, тъй като е чувствителен към замърсяване. Няма специфични предпочитания към определени типове хабитати и живее на бреговете на слабо замърсени води, в непосредствена близост до водната повърхност. |  | Храни се с риба (напр. Cottus gobio, Phoxinus phoxinus), водни безгръбначни, земноводни (напр. Rana esculenta) | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Spermophilus citellus (Лалугер) | - | - | Пасищата в рамките на обекта могат да представляват благоприятен хабитат за вида. |  | Консумира растителни видове (семена, листа) от ливадни местообитания като:Trifolium campestre, T. arvense, T. repens, T. media, T. pratense, Medicago minima, Coronilla varia, Ononis spinosa, Plantago lanceolata, P. media, Pimpinella saxifrage, Festuca spp., ДАctylis glomerata, Agropyron repens, Taraxacum sp., Achillea millefolium (Janák, , Marhoul, & Matějů, 2013). Action plan for the conservation of the European ground squirrel Spermophilus citellus in the European Union. European Commission.). Освен растения, те консумират и големи сухоземни членестоноги. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Vormela peregusna (Пъстър пор) | - | - | Живее и в открити равнини, в полета с храсти и къпини, но навлиза и в редките, низински гори |  | Ловува редица животни, сред които сред гръбначните преобладават дребни гризачи, птици и влечуги; ако е необходимо, консумират и насекоми. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Testudo graeca (Шипобедрената костенурка) | - | - | Той е много добре адаптиран към сухи местообитания, като е специфичен за степните райони, присъства както в ливади, така и в гори или хуманизирани местообитания. |  | Предпочита растителна маса, плодове; в по-малка степен те консумират материя от животински произход като безгръбначни (насекоми, охлюви, охлюви) и разлагаща се материя (некрофагия, копрофагия), понякога неорганична материя (геофагия – варовик, каолин). | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Testudo hermanni (Шипоопашатата костенурка) | - | - | Предпочита вътрешни и крайбрежни горски местообитания. |  | Те консумират ядливи плевели и растения, които съставляват тяхното местообитание. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Triturus dobrogicus (Дунавският гребенест тритон) | Река BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015, която осигурява непрекъснатостта на водното течение на територията на Румъния, а именно Cerchez кадастрален код XIV_1.40.1.2 | - | Той е воден и сухоземен вид. Предпочита по-дълбоки, стоящи или гладко течащи води в открити или гористи местности. В сухоземната фаза те се намират на ръба на локви, скрити в тръстика, лежаща на земята и смесена с кал или в постеля на дървета и поддървета (Török et al, 2013). |  | Източник на храна за видовете | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Triturus karelinii (Южният гребенест тритон) | Река BG1DJ900R1015 Paran Dere DJRWB1015, която осигурява непрекъснатостта на водното течение на територията на Румъния, а именно Cerchez кадастрален код XIV_1.40.1.2 | - | Южният гребенест тритон живее в различни планински местообитания, включително широколистни и иглолистни гори, склонове и плата. |  | - | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Rhinolophus mehelyi (Подковоносът на Мехели) | - | Местообитания от интерес за общността, които видът използва от ниво място: 6110*, 62C0* | Индивиди от вида се срещат в пещери в карстови райони на надморска височина до 700 m. Летните и зимните убежища са почти изключително в пещери, понякога в мини |  | Se hrănește în specialcu molii, ДАr consumă și țânțari și gânДАci | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Rhinolophus hipposideros (Малкият подковонос) | - | - | Нуждае се от наличието на естествени или антропогенни кухини за размножаване (включително цепнатини в скалите или дупки в дърветата). Ловува обикновено близо до растителността, на ниска или средна височина, дори и в плътна корона, в зрели широколистни или смесени гори и по краищата на тези гори |  | Храни се предимно с лепидоптери, двукрили, хименоптери, твърдокрили и др., които са трофичен ресурс за хищните птици. | Не предявява специални изисквания за свързаност. Придвижва се между 2-5 км от укритията до хранителните зони |
| Rhinolophus ferrumequinum (Големият подковонос) | - | - | Често може да се срещне в варовитите райони, в близост до реки или стоящи води. Хибернира в пещери, изоставени мини, а в периода май - октомври може да бъде намерен в подове на къщи, църковни кули. |  | Храни се предимно с лепидоптери, двукрили, хименоптери, твърдокрили и др., които са трофичен ресурс за хищните птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Rhinolophus euryale (Южен подковонос) | - | - | Обикновено се среща в топлите и гористи райони на подножията на планините. Предпочита карстови образувания с много пещери, разположени в близост до водоизточници. Също така предпочита широколистни гори. Летните месеци прекарва в укрития в пещери и подземни убежища. (Русо и др., 2002) |  | Храни се предимно с лепидоптери, двукрили, хименоптери, твърдокрили и др., които са трофичен ресурс за хищните птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Rhinolophus blasii (Средиземноморски подковонос) | - | - | Термофилен вид, който използва пещерите като убежище през цялата година, формира колонии и използва като местообитание за храна топлите, открити варовити зони с храсти или редки дървета. За хибернация предпочита топли пещери с температури между 9 и 11°C." |  | Храни се предимно с лепидоптери, двукрили, хименоптери, твърдокрили и др., които са трофичен ресурс за хищните птици. | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) | - | - | Специите се хранят в повече или по-малко открити хабитати, дори и в периферните градски зони, като летят на височина 10-20 м. Предпочитат райони с много гори и често се хранят на разстояние до 30 км от укритията си. Това е регионално мигрираща especie с разстояния от 400-600 км между мястото за отглеждане на младите и зимното укритие. Колониите са смесени (особено с обикновения прилеп). Летните и зимните укрития са основно подземни (най-вече пещери), почти без изключение. Колониите обикновено се настаняват в пещери през цялата година, но по-рядко и в мини или други видове подземни укрития. Те предпочитат пещери с големи входове в карстовите райони на хълмовете и планините. Солитарни екземпляри или малки групи могат да бъдат намерени в разнообразни укрития, включително в сгради и в конструкцията на мостове. Предпочитат райони с много гори, ловувайки под короната на дърветата, както и над водни повърхности или в близост до растителността. |  | Se hrănește în special cu lepidoptere, diptere, himenoptere, coleoptere, etc fiind o resursă trofică pentru păsări prădătoare nocturne | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Myotis myotis (Големият нощник) | - | - | Хабитатите за хранене на вида включват ръбовете на горите, храсталаците и пасищата. Основните подслони са пещерите, които се използват през цялата година или само за хибернация. Най-често ловува в зрели широколистни или смесени гори, рядко в иглолистни гори с полуотворен подстъп, улавяйки значителна част от плячката директно от земята. Може да измине значителни разстояния (между 10-25 км) от подслоните до хабитатите за хранене. |  | Specie insectivoră | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Myotis emarginatus (Трицветният нощник) | - | - | Колониите през пролетта могат да се срещнат в покривите на сгради, понякога дори и в големи градове, или в пещери. Често образуват големи колонии от стотици екземпляри, често заедно с други видове, предимно от род Rhinolophus и с Myotis myotis. Хибернират в пещери, мини, изби, самостоятелно или в малки групи, при относително високи температури (6–12°C). Ловува в широколистни гори, над пасища с дървета и храсталаци, избягвайки откритите хабитати. Летят близо до растителността и в короната, улавяйки плячката и от листата. За хранене се движат и на разстояния до 10 км от подслоните. |  | Храни се предимно с лепидоптери, двукрили, хименоптери, твърдокрили и др., които са трофичен ресурс за птиците нощни хищници | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Myotis capaccinii (Дългопръстите нощници) | - | - | Този вид предпочита меки континентални хабитати и карстови зони, богати на пещери. Може да бъде срещнат и в други хабитати, ако има налични подземни места. |  | Храни се предимно с лепидоптери, двукрили, хименоптери, твърдокрили и др., които са трофичен ресурс за птиците нощни хищници | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Myotis blythii (Големият нощник) | - | - | Предпочита хабитати с високи треви и храсти или с естествени пасища в калциеви райони. Среща се в местности от нивото на морето до 1000 м надморска височина. Най-търсените убежища са топлите пещери, а при тяхна липса използва мостовете на жилищата и дупките в дърветата |  | Храни се основно с лепидоптери, диптери, хименоптери и коелоптери, представлявайки важен трофичен ресурс за хищните птици | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Myotis bechsteinii (дългоух Бехщайнов нощник.) | - | - | Предпочита зрели гори от бук (Fagus sp), дъб (Quercus spp) и леска (Capinus sp), с много стари дървета. Може да се среща и в смесени или дори в иглолистни гори, стига те да са в близост до подходящи хабитати за вида. Колониите за размножаване, състоящи се от 10-30 женски, се разполагат в дупките на дърветата, които често сменят, или по-рядко в сгради. Индивидите от вида се хранят в широколистни гори и летят на около 1-3 км разстояние от дупките |  | Храни се основно с лепидоптери, диптери, хименоптери и коелоптери, представлявайки важен трофичен ресурс за хищните птици | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |
| Barbastella barbastellus (Широкоухият прилеп) | - | - | Индивидите могат да бъдат наблюдавани в пещери, процепи на скали, дупки на дървета и под кората на дърветата, но също така проникват в жилища, търсейки тъмни места като килери, изби и тавани. Широкоухият прилепеп предимно горски вид, разпространен в района на Карпатите, в Източните и Южните Карпати, както и в югозападната част на Румъния, до 1100 м надморска височина. Top of Form Bottom of Form |  | Храни се основно с лепидоптери, диптери, хименоптери и коелоптери, представлявайки важен трофичен ресурс за хищните птици | Няма изисквания специални изисквания за свързаност. |

Фигура 2 -17 Функционални връзки между видове и местообитания ROSI0071/ROSAC0071

Фигура 2 18 Функционални връзки между видове и местообитания ROSI0157/ROSAC0157

Фигура 2 19 Функционални връзки видове и местообитания ROSPA0094

Фигура 2 20 Функционални връзки видове и местообитания ROSPA0036

Фигура 2 21 Функционални връзки видове и местообитания ROSPA0036

Фигура 2-22 Функционални връзки между видове и местообитания BG0000569

Фигура 2 -23 Функционални връзки видове и местообитания BG0000570

## Консервационни цели на ANPIC

Целите за опазване на видовете и местообитанията в потенциално засегнатите зони от Натура 2000 са представени в Анекс OSC Анализ, част от това проучване. Целите са установени от Националната агенция за защитени природни територии чрез решенията и бележките, представени в раздела Документи, който е приложен към настоящото изследване. За двата защитени природни района на територията на България – BG0000569 Кардам и BG0000570 Изворово – Краище, данните, използвани в настоящото изследване, са предоставени от Министерството на околната среда и водите на България, в резултат на проведената кореспонденция. (вижте писмо № 99-00-243-1 от 30.05.2024 г. и писмо № 99-00-243-3 от 13.06.2024 г.)

По-долу е представено текущото състояние (наличие/отсъствие) на специфичните цели за опазване и Планове за управление за всяка анализирана зона.

Таблица 2-6 Състоянието на специфичните природозащитни цели и плановете за управление на защитените природни територии, анализирани в изследването

| Код и име ANPIC | Пресиччаща се | Цели за опазване | План за управление |
| --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса | Не | Да | План за управление, утвърден със заповед на министъра на околната среда, водите и горите № 1557/2016 |
| ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиен – Котул Въий | Не | Да | План за управление, утвърден със заповед на министъра на околната среда, водите и горите № 1480/2016 |
| ROSPA0036 Думбръвен | Не | Да | План за управление, утвърден със заповед на министъра на околната среда, водите и горите № 1557/2016 |
| ROSPA0166 Плопен-Кирноджен | Не | Да | - |
| ROSPA0094 Гора Хаджиен – Котул Въий | Не | Да | План за управление, утвърден със заповед на министъра на околната среда, водите и горите № 1480/2016 |
| BG0000569 Кардам | Не | Не | - |
| BG0000570 Изворово- Краище | Не | Не | - |

## Анализ на мерките за опазване от плана за управление/регулацията на ANPIC, които могат да ограничат/повлияят на интервенциите и дейностите, предложени от ПП

Следващата таблица показва мерките за опазване/управление на анализираните защитени природни територии, които могат да ограничат/повлияят на интервенциите и дейностите, предложени от ПП.

Таблица 2-7 Анализ на мерките за опазване от плана за управление/регулацията на ANPIC, които могат да ограничат/повлияят на интервенциите и дейностите, предложени от ПП

| Код и име ANPIC | Пресиччаща се (Да/ Не) | Ограничителни мерки от ПУ/нормативен акт/административен акт |
| --- | --- | --- |
| ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса | Не | Планът за управление, бидейки общ за други природни защитени територии в района (ROSPA0036 Думбръвен, ROSPA0001 Алиман - Адамклиси, ROSPA0007 Балта Езеро, които се припокриват с границите на ROSCI0071), установява ограничителни мерки за видовете птици, да не се разполагат вятърни паркове на разстояние по-малко на повече от 3 км от границата на обектите. Оббектът ROSCI0071 не е обявен за защитен за видовете птици. |
| ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиен – Котул Въий | Не | Планът за управление е общ за обекта ROSPA0094. Планът поставя ограничения за видовете птици. Мястото е обявено за изследване на видове прилепи, безгръбначни бозайници и влечуги. |
| ROSPA0036 Думбръвен | Не | Планът за управление, който е общ за други природни защитени територии в района (ROSPA0036 Думбръвен, ROSPA0001 Алиман - Адамклиси, ROSPA0007 Балта Езеро, които се припокриват с границите на ROSCI0071), установява ограничителни мерки за осигуряване на целта за опазване на видовете птици. Ограничителните мерки са: да не разполагат вятърни паркове на разстояние по-малко от 3 км от границата на обекта. |
| ROSPA0166 Плопен-Кирноджен | Не | - |
| ROSPA0094 Гора Хаджиен – Котул Въий | Не | Ограничителни мерки за намаляване на безпокойството на видовете птици в обекта. Следният набор от ограничения ще бъде въведен за нови заявки за местоположение на недвижими имоти: а) на поляна няма да се поставят никакви конструкции, б) нови строежи няма да бъдат разполагани на по-малко от 400 м от гори или влажни зони - езера, блата, водни течения и други подобни. Строежите могат да се поставят само върху обработваема земя, при спазване на изискванията на буква б). |
| BG0000569 Кардам | Не | - |
| BG0000570 Изворово- Краище | Не | - |

## Друга подходяща информация относно опазването на ANPIC, включително възможни промени в естествената му еволюция

Анализирайки публично достъпната информация до този момент, както и тенденциите в естественото развитие на защитените природни територии на ниво Румъния, не бяха идентифицирани възможни промени или други релевантни данни относно състоянието на опазване на обектите, анализирани в настоящото проучване. В него обаче се посочва, че като се има предвид възходящата тенденция по отношение на изменението на климата, трябва да се вземе предвид възможна промяна в екологията на видовете, идентифицирани във всяка анализирана зона. В момента не е възможно да се прогнозира тази промяна, но непрекъснатият мониторинг на биоразнообразието (както на фауната, така и на флората) ще потвърди или отхвърли това.

# Представяне на резултатите от теренните дейности

Теренна работа за определяне на аспектите, свързани с компонентите на биологичното разнообразие в района на „Парка за вятърна енергия“ 48 (46) вятърни електроцентрали, приблизително. 316,8 MW (303,6 MW), Трансформаторни станции, Електроснабдителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп“, бяха извършени в периода от април 2022 г. до март 2023 г. Подробно описание на програмата за мониторинг, предприета за предложения план, може да бъде намерено, включва полеви дейности за период от 12 месеца, като се улавя пълен биологичен цикъл.

Теренните данни са събрани от независим екип (специализиран в таксономичните компоненти растения и местообитания, земноводни и влечуги, птици, бозайници, хироптери и безгръбначни животни), включващ общо 24 теренни обхода.

Обхванатите теренни дейности надхвърлят зоната на пряко влияние на проекта (вж. картите на разпространение на видовете и местообитанията въз основа на теренните данни)

Следващата таблица показва резултатите от дейностите на терен и метода за справяне с идентифицираните неопределености.

Таблица 4-1 Резултати от теренните дейности

| Установена неяснота | Предложен подход | Анализирани аспекти | Изясняване на неопределености | Изяснено е неяснотата (Да/Не/Частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание на Плана | Предвид ранната фаза на проекта, аспекти като периоди на работа или количества, произтичащи от изпълнението на проекта, не могат да бъдат точно изяснени | Периоди на работа, продължителност и усилия за някои от предложените интервенции. Оценяване на количествата изкопани, складирани материали, необходими материали и др. | Анализ на техническите данни на проекта | Да |
| Друи планове и проекти | За кумулативната оценка на въздействието беше разгледана възможността за въздействие заедно със съществуващи работи и инвестиции върху зони от Натура 2000. | Пространствена информация, свързана с проекти/планове, разработени на територията на България в близост до анализирания обект, и свързана с проекти, разработени в близост до анализирания Зонален градоустройствен план. | Бяха поискани информация от Агенцията за защита на околната среда в Констанца (адрес № 5836/13.05.2024). Бяха анализирани информацията относно издадените сертификати за урбанизъм и разрешителните за строеж, издадени в района (Областен съвет Констанца, Община Черкезу). Също така бяха анализирани наличните данни на сайта на компетентния орган в България (https://www.moew.government.bg/en/ | Да |
| Натиск и заплахи идентифицирани за ANPIC | Като се има предвид най-лошият сценарий, при който цялата територия на Натура 2000 е засегната от натиска и заплахите, идентифицирани в стандартните формуляри или планове за управление | Натиск и заплахи, посочени в планове за управление и стандартни формуляри и пространствено разположени в свързани документи | За натиска и заплахите, чието разпространение не е налице, тяхното присъствие се разглежда на нивото на цялата защитена природна територия Мониторинг, извършен от консултанта в периода 01 април 2022 - 30 март 2023 | Да |
| Разположение на местообитанията и видовете спрямо Плана | Счита се за най-лошия възможен случай, а именно, че всеки вид или местообитание може да се разпространи по цялата повърхност на естествената защитена зона | Пространствено разпределение на видове и местообитания от общностен интерес в рамките на защитени природни територии | Ще се разглежда наличието на видове и местообитания в обекти в зоната на Натура 2000, където разпространението им е недостъпно | Да |
| Информация за текущата стойност на параметрите на целите за опазване | Ще се вземе предвид най-лошата ситуация, а именно най-неблагоприятната стойност, като по този начин се прилага принципът на предпазливост. По отношение на защитените природни територии в България ще се прилага същият принцип на предпазливост | Налична количествена информация за площта на някои местообитания или размера на популациите на някои видове | Наличието на видове и местообитания в района на зоните от Натура 2000 ще се счита за най-неблагоприятно, при липса на други официални документи | Да |
| Състояние на опазване | Принципът на предпазните мерки ще се прилага за местообитания и видове, чийто природозащитен статут е неизвестен или не е оценен | Информация за състоянието на опазване на местообитанията и видовете в анализираните природни зони, намираща се в Специфичните консервационни цели, Плановете за управление и Стандартните формуляри | При липса на друга красноречива информация или подробни теренни проучвания ще се използва принципът на предпазливостта, като се анализира най-неблагоприятната ситуация както за местообитанията, така и за видовете, определени за всяка зона | Да |
| Параметър на целевата стойност | При липса на конкретна информация от източници, различни от конкретните цели на опазване, ще използваме принципа на предпазливостта, като считаме целевите стойности за неблагоприятни | Целевите стойности за параметрите, установени от специфичните цели на опазване, свързани с всяка анализирана зона | При липса на друга красноречива информация или подробни теренни проучвания ще се използва принципът на предпазливостта, като се анализира най-неблагоприятната ситуация както за местообитанията, така и за видовете, определени за всяка зона, включително зоните на територията на България | Да |
| Възможност параметърът да бъде засегнат | При липса на конкретна информация относно целевите стойности за всеки параметър ще се използва принципът на предпазливост, като се има предвид най-лошият сценарий | Параметрите, посочени в специфичните цели за опазване, с изключение на зоните в България, където, според официалното съобщение, специфичните цели за опазване все още не са постигнати. | При липса на друга подходяща информация или подробни теренни проучвания, ще се използва принципът на предпазливостта, като се анализира най-неблагоприятната ситуация както за местообитанията, така и за видовете, определени за всяка зона, включително зоните на територията на България | Да |
| Количествена оценка на въздействието | За най-точно количествено определяне на въздействието (случайни жертви и/или вероятността за отстраняване на някои индивиди от настоящите местообитания) върху компонента биоразнообразие се препоръчва да продължи мониторингът както по време на строителния, така и по време на експлоатационния период | Екология както на видовете растения, така и на фауната, идентифицирани на мястото на предложения план след мониторингови кампании, проведени за период от една година | Като се има предвид началната фаза на проекта, оценката на въздействието ще бъде принципна, установена чрез теоретични модели и опита на консултанта по подобни проекти | Частично |

С цел по-точно идентифициране на видовете флора и фауна в зоната на изпълнение на плана бяха проведени теренни дейности през период от 12 месеца, започвайки от пролетта на 2022 г., като по този начин беше обхванат целият биологичен цикъл. Подробности относно програмата за мониторинг, проведена за предложената програма, са представени в таблицата по-долу.

Таблица 3-2 Методологични детайли за мониторинг на биологичното разнообразие в вятърния парк Черкезу

| Биологични групи | Месец на мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Календарен месец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |
|  | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | Януари | Февруари | Март |
| Растения и местообитания | 12 часове | 12 часове | 14 часове | 16 часове | 16 часове | 14 часове | 12 часове | - | - | - | - | 12 часове |
| Безгръбначни - Визуални трансекти | - | 12 часове | 14 часове | 16 часове | - | 14 часове | 12 часове | - | - | - | - | - |
| Влечуги и земноводни - Визуални трансекти | 12 часове | 12 часове | 14 часове | 16 часове | 16 часове | - | - | - | - | - | - | - |
| Бозайници – трансекти | 12 часове | 12 часове | 14 часове | 16 часове | 16 часове | 14 часове | 12 часове | 12 часове | 10 часове | 10 часове | 10 часове | 12 часове |
| Бозайници - Камери за наблюдение | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
| Птици - трансекти | 12 часове | 12 часове | 14 часове | 16 часове | 16 часове | 4 часове | 4 часове | 4 часове | 10 часове | 10 часове | 10 часове | 4 часове |
| Птици - Фиксирани точки | - | - | - | - | - | 10 часове | 10 часове | 10 часове | - | - | - | 12 часове |
| Прилепи - трансекти | 5 часове | 5 часове | 6 часове | 6 часове | 6 часове | 6 часове | 6 часове | - | - | - | - | - |
| Прилепи - Фиксирани точки в трансекти | 10 точки- 10 минути/ точка | 10 точки- 10 минути / точка | 10 точки- 10 минути / точка | 10 точки- 10 минути/ точка | 10 точки- 10 минути / точка | 10 точки- 10 минути / точка | 10 точки- 10 минути / точка | - | - | - | - | - |
| Прилепи - статични детектори | 5 нощи | 5 нощи | 5 нощи | 5 нощи | 5 нощи | 5 нощи | 5 нощи | - | - | - | - | - |

## Растения и местообитания

### Описание на метода на работа

За да се анализират местообитанията в изследваната зона, първоначално е извършен анализ на категориите земеползване, за да се идентифицират земни повърхности с естествен или полуестествен режим на ползване. За този анализ е използвана базата данни Corine Land Cover 2018, достъпна на уебсайта www.copernicus.eu. Проучваният район от гледна точка на местообитанията е установен чрез пресичане на административно-териториалните единици от трето ниво (общи) с общия брой на предложените вятърни турбини. Установено е, че всички вятърни турбини ще бъдат разположени на административната територия на община Черкезу, в райони със земеделско предназначение, без да пресичат ливадните повърхности.

### Получени резултати

Установено е, че най-голям дял, на ниво UAT Cerchezu, представляват земеделските площи, които заемат около 88% от общите. По-малък дял заемат ливадите (около 4,5%) и находищата (около 5%). Най-малки са дяловете на промишлени или търговски площи (под 1%) и земеделски земи със значителни площи с естествена растителност (около 1,4%).

Таблица  3-3 Режим на земеползване в изследваната територия и важни категории местообитания

| Категория CLC ниво 1 | Категория CLC ниво 2 | Категория CLC ниво 3 | Площ(ха) | Тежест (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изкуствени повърхности | Градска част | Населени места - Непрекъснати изградени пространства | 425.38 | 5.14 |
|  | Промишлени, търговски и транспортни единици | Промишлени или търговски зони | 31.17 | 0.373 |
| Земеделски зони | Ливади | Ливади | 371.35 | 4.49 |
|  | Разнородни земеделски райони | Земя, заета предимно със селско стопанство, със значителни площи с естествена растителност | 117.21 | 1.41 |
|  | Земеделски зони | Неполивна обработваема земя | 7322.09 | 88.56 |

Ливадна площ в южната част на град Черкезу

Преобладаващо тревиста растителност, с редки храсти, видимо засегнати от паша, до степен, че е заобиколен от земеделска земя. Поради това ограничение, растителността е прекомерно опасвана, почвеното покритие не е стопроцентово. Растителността се състои от предимно тревисти видове, местни видове, като семействата с най-много представители са Asteraceae и Poaceae:

Artemisia austriaca, Artemisia absinthium, Botriochloa ischaemum, Marrubium peregrinum, Hordeum murinum, Xeranthemum annuum, ДАucus carota, Chondrilla juncaea, Euphorbia glareosa nicaeensis, Eryngium campestre, Achillea setacea, Agropyron cristatum, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Sisymbrium orientale, Teucrium polium subsp. capitatum, Salvia aethiopis, Linaria genistifolia, Sideritis montana, Tunica prolifera, Bupleurum commutatum subsp. glaucocarpum, Festuca valesiaca, Poa bulbosa, Cynodon ДАctylon (baza erbacee; arată o uşoară salinitate a terenurilor, specifică), Aegylops cylindrica, Galium humifusum, Asperula tenella, Bromus cf. tectorum, Allium rotundum, Potentilla sp., Vulpia myuros, Trifolium sp., Medicago lupulina, Sambucus ebulus, Carduus acanthoides, Cannabis ruderalis, Prunus spinosa, Verbascum thapsus, Urtica dioica, Torilis nodosa, Onopordum acanthium, Rosa canina, ConsoliДА regalis, Centaurea diffusa, Cephalaria transsilvanica, Elymus repens, Lolium perenne, Convolvulus arvensis.

Ландшафтът е типичен за Добруджа, като се открояват варовикови отлагания от типа на канарите, на нивото на които се срещат и редки видове, характерни за Добруджа, калцифили. Също така ливадата е оградена и покрита в едната си част от акациево насаждение (Robinia pseudoacacia, инвазивен чужд вид).

Разпределението на растителността е разнородно, редуващи се райони с изобилна растителност с екземпляри в добро състояние на опазване с райони с рядка растителност, с намален размер и покритие и засегнати от присъствието на рудерални и някои сегетални видове.

Ливадни площи в северната част на Вироага

Характеризира се с тревисти видове, в които преобладават видове без консервационна стойност, с преобладаване на таксони от семейство Poaceae:

Carduus acanthoides (монодоминиращ, почти, върху обширни повърхности), Lolium perenne, Festuca valesiaca, Poa angustifolia, Achillea setacea, Papaver dubium, ДАucus carota, Tunica prolifera, Berteroa incana, Plantago lanceolata, Vulpia myuros, Bromus cf. tectorum, Stellaria media, Centaurea diffusa, ReseДА lutea, Cannabis ruderalis, Artemisia austriaca, Marrubium peregrinum, Onopordom acanthium, Galium humifusum, Galum verum, Stachys germanica, Medicago falcata, Aegylops cilindrica, Potentilla argentea, Bromus tectorum (преобладаващ вид на обширни повърхности), Phragmites australis, Poa prratensis (преобладаващи видове на обширни повърхности), Bupleurum commutatum subsp. glaucocarpum.

Растителните асоциации, характеризиращи растителните съобщества в анализираните райони са Cynodonti-Poëtum angustifoliae Rapaics ex Soó 1957 и Artemsio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970, които формират степната ливадна растителност. Cynodonti-Poëtum angustifoliae представлява вторична асоциация, чийто състав е разнороден в зависимост от местоположението, вида и степента на използване, като по този начин е "обогатен" с множество рудерални елементи, видове, устойчиви на тези натоварвания. Днес, разположени между земеделски земи, тези райони представляват блата и райони, където са разположени конюшни. Растителността все още запазва някои елементи от добруджската степна растителност като Teucrium polium subsp. capitatum, Festuca valesiaca, Sideritis montana, Asperula tenella, Allium rotundum и др. Рудерализацията се дължи на деградацията на първоначалните общности, намаляването на почвеното покритие и наличието на видове, които образуват истински къпини, като Carduus acanthoides, Onopordon acanthium, Urtica dioica, Sambucus ebulus, Cannabis ruderalis и др. Двете асоциации принадлежат към местообитанието от националната класификация (Doniţă et al. 2005) R3420 Западнопонтийски ливади с Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon ДАctylon и Poa angustifolia (земя, покрита преди антропизацията с растителност, специфична за приоритета на Натура 2000 местообитание 62C0* Понто- сарматски степи).

Хабитат R8702 Антропогенни съобщества с Onopordum acanthium, Carduus nutans и Centaurea calcitrapa (Doniţă et al. 2005) се срещат в райони, където видовете Carduus и Onopordon имат високо разпространение, с покритие от 70-80%, където създават гъсталаци от къпини, които предотвратяване на развитието на естествена местна растителност. Въпреки това, той представлява източник на храна в края на летния сезон и през есенния сезон за мигриращи или уседнали видове от разред Врабчоподобни.

Ливадни площи в западната част на Късчоареле

Анализираната ливада е предимно покрита с тревиста растителност, с редки храсти, силно засегната от паша, граничеща със земеделски земи и населени места. Растителността е мозаечна, като се редуват площи за паша и и свръхпаша, като на места се наблюдават растителни съобщества с видове треви, характерни за степната растителност (напр. Stipa capillata, Chrysopogon gryllus). Растителността се състои предимно от местни видове, като семействата с най-много представители са Asteraceae и Poaceae:

Berteroa incana, Plantago lanceolata, Galium humifusum, Achillea setacea, Torilis arvensis, Allium rotundum, Eryngium campestre, ДАucus carota, Lolium perenne, Dicanthium ischaemum (преобладаващ вид на обширни повърхности), Cynodon ДАctylon (преобладаващ вид на обширни повърхности), Tunica prolifera, Festuca valesiaca, Bromus cf. tectorum (преобладаващ вид на обширни повърхности), Sisymbrium orientale, Poa bulbosa, Centaurea diffusa, Artemisia austriaca, Nigella arvensis, ConsoliДА regalis, Xeranthemum annuum, Chondrilla juncaea, Euphorbia glareosa nicaeensis, Asperula tenella, ДАctylis glomerata, Crataegus monogyna, Cephalaria transsilvnica, Cichorium intybus, Stipa capillata, Marrubium peregrinum, Chaiturus marrubiastrum, Oenothera sp., Echiunm vulgare, Heliotropium suaveolens, Sanguisorba minor, Malva neglecta, Sedum sp., Agropyron cristatum, Chrysopogon gryllus, Carduus acanthoides (преобладаващ вид на обширни повърхности), Onopordum acanthium (преобладаващ вид на обширни повърхности), C. lanceolatum, Verbascum thapsus, V. nigrum, Sambucus ebulus, Urtica dioica, Xanthium spinosum (инвазивни алогенни видове, характерни за обрасли площи).

Характерен ландшафт на Добруджа с широки открити площи, покрити с тревиста растителност с ксерофилни елементи, устойчиви на периоди без валежи през пролетта, установени вторично след степната растителност, и варовикови отлагания от тип канари, на нивото на които обикновено растат редки, калцифилни видове . Дървесните видове са редки (напр. Crataegus monogyna).

Разпределението на растителността е разнородно, редуващи се райони с изобилна растителност и райони с оскъдна растителност, с намален размер и покритие и засегнати от присъствието на рудерални видове (напр. Carduus acanthoides, C. lanceolatum, Verbascum thapsus, Sambucus ebulus, Urtica dioica, Xanthium spinosum), и някои сегетали (напр. ConsoliДА regalis).

Ливадата представлява мозайка от растителни съобщества, като сред най-добре подчертаните са растителните асоциации Cynodonti-Poëtum angustifoliae Rapaics ex Soó 1957, Artemsio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970 и Botriochloetum ischaemi (Kristinsen 1937) Pop 1977, които образуват вторичната степна ливадна растителност . И трите асоциации представляват вторични сукцесии на растителност, като фитоценотичният състав е доста разнороден в зависимост от местоположението, вида на почвата, изложението, вида и степента на използване, като по този начин е "обогатен" с множество видове, които означават рудерализация. Растителността обаче все още запазва някои елементи от степната растителност на Добруджа като Chrysopogon gryllus, Stipa capillata, Festuca valesiaca, Eryngium campestre, Plantago lanceolata, Sanguisorba minor, Asperula tenella, Allium rotundum и др. Рудерализацията се дължи на деградацията на първоначалните съобщества, намаляването на почвеното покритие и наличието на видове, които образуват истински къпини, като Carduus acanthoides, Onopordon acanthium, Urtica dioica, Sambucus ebulus и др. Първите две асоциации принадлежат към местообитанието от националната класификация (Doniţă et al. 2005) R3420 Западнопонтийски пасища с Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Cynodon ДАctylon и Poa angustifolia, а асоциацията Botriochloetum ischaemi определя местообитанието R3415 Понто-Балкански пасища на Botriochloa ischaemum и Festuca valesiaca, и двете местообитания с композиционна структура, силно засегнати от паша (земя, вероятно покрита, преди антропизацията, с характерната растителност на местообитанието по Натура 2000 62C0* Понто-сарматски степи).

На отделни места се появяват растителни съобщества с Chrysopogon gryllus (помощ. veg. Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. 1992, syn.: Chrysopogonetum grylli Soó) с ограничено разпространение по варовиковите склонове, граничещи с равнинната част на поляната, очевидно деградирали от паша.

Варовиковите скали тип канари все още запазват елементи от характерна растителност с Agropyron cristatum, Satureja coerulea, Thymus sp., тези очевидно непривлекателни зони за домашни животни са засегнати от преминаването на животни, разпръснати вектори и за чужди растителни видове, като Xanthium spinosum – инвазивен у нас алогенен вид, характерен за хълмисти райони.

Ливадата е пресечена от дренажен канал, почти лишен от растителност, в определени райони, където се поддържа излишък от влажност, установявайки мезохигрофилни видове като Chaiturus marrubiastrum, но също и някои чужди видове като Oenothera sp. (таксон от южноамерикански произход).

Фигура 3-1 Аспекти на анализираните площи върху ливадната растителност

Очевиден ефект от степента на използване и деградация на ливадите е наличието на местообитание R8702 Антропогенни съобщества с Onopordum acanthium, Carduus nutans и Centaurea calcitrapa (Doniţă et al. 2005). Дефинира се от районите, където видовете Carduus и Onopordon имат високо разпространение (наблюдавани особено близо до градове), има голямо покритие от 70-80%, образувайки гъсталаци (храсталаци), които възпрепятстват развитието на естествена местна растителност. Представлява източник на храна при в края на летния сезон и през есенния сезон за видове от разред Passeriformes, мигриращи или уседнали.

Фигура 3-2 Аспекти по отношение на засегнатите от паша площи, където преобладават рудералните видове, а на места растат инвазивни чужди видове (напр. Xanthium spinosum)

Въпреки че основното използване на ливадата е за отдих, тя представлява убежище за множество видове дива фауна, някои от които са защитени видове (напр. Spermophilus citellus), поради растителните видове, които съставляват трофичната база, но също и роля на местообитанието на възпроизвеждане. Растителността на ливадите е очевидно засегната от паша, като земите са силно рудерализирани поради функцията на влажни зони, което води до намаляване на консервационната стойност, като присъствието на чужди таксони допринася за това състояние.

Ливадна площ в източната част на Късчоареле (неидентифицирана от CLC2018)

Тази ливадна площ се използва като пасище за овце, а кошарата също е идентифицирана наблизо. В тази ливадна зона растителността е предимно сегетална и рудерална (с редки елементи на ксерофилна степна, спонтанна растителност), състояща се от следните 41 таксона. Пролетните едногодишни са заменени от растителността, характерна за летния сезон. Най-висок дял имат представителите на семействата Poaceae (житни), Fabaceae (бобови) и Caryophyllaceae (сем. Карамфили):

| Achillea setacea | Trifolium repens | Cynodon ДАctylon |
| --- | --- | --- |
| Poa bulbosa | Marrubium peregrinum | Veronica verna |
| Plantago lanceolata | Poa pratense | Holosteum umbellatum |
| Cerastium semidecandrum | Anchusa sp. | Filago arvensis |
| Stellaria media | Scleranthus annuus | Chenopodium album |
| Galium humifusum | Androsace elongata | Geranium sp. |
| Erodium cicutarium | Xeranthemum annuum | Potentilla argentea |
| Bromus tectorum | Hordeum vulgare | Centaurea sp. |
| Bromus hordeaceus | Lepidium draba | Matricaria sp. |
| Medicago minima | Veronica polita | Thymus sp. |
| Lathyrus tuberosus | Malva neglecta | Alyssum desertorum |
| Taraxacum officinale | Carduus nutans | Verbascum thapsus |
| Eryngium campestre | Sysimbrium loeselii | ДАucus carota |
| Chondrilla juncacea | Draba verna |  |

Растителността образува ливада, но това е пасищна ливада, ливада, разположена вторично върху бивши местообитания със специфична степна растителност, върху които в миналото се е намесил антропният фактор (най-вероятно това са площи със земеделско ползване). Често този вид растителност все още може да се намери по крайпътни пътища или селскостопански култури. Наблюдава се, че някои видове като Achillea setacea, Thymus sp., Medicago minima, Veronica verna, Centaurea sp., Xeranthemum annuum и др. са видове, които показват качеството на вторична ливада, като някои от тях се срещат във фитоценотичния състав на ксерофилната растителност.Ливадата представлява обширна, широка площ, покрита предимно с Poa pratensis, мезофилен вид, което показва песъчливо-глинести почви, вероятно с излишък на вода през пролетния период. Растителността на тази поляна може да бъде включена в асоциацията Poëtum pratensis Răvăruţ et al. 1956 г.Алогенни видове липсват (поне до този момент), което може да се счита за положителен аспект, но предвид близостта на земеделски земи не може да се изключи наличието на алогенни видове.

| Ливадна площ, покрита предимно с Poa pratensis | Ливадна площ, покрита предимно с Thymus sp. |
| --- | --- |
| Ливадна площ, покрита предимно с Achillea setacea | Ливадна площ, покрита предимно с Hordeum vulgare |
| Аспекти на анализираната ливадна площ, и идентифициран натиск (кошара за овце) |  |

Фигура 3-3 Аспекти на растителността в района на проекта

### Карта на разпространение

Разпределението, според класификацията CLC2018, на категориите земеползване е показано на картата по-долу:

Фигура 3-4 Местоположение на категориите земеползване

### Идентифициран натиск, други важни аспекти

По време на теренните дейности в районите с естествена или полуестествена растителност, съответно ливади и земи, заети предимно със селско стопанство, със значителни площи естествена растителност, беше отчетено наличие на някои форми на дейности, които представляват натиск върху растителните съобщества, съответно паша, но и наличието на пътища, които благоприятстват разрастването на алогенните видове.

| Район с естествена растителност между Черкезу и Вироага | Терен с естествена растителност, използван за паша на домашни животни |
| --- | --- |

Фигура 3-5 Подходящи снимки, по отношение на натиска върху местообитаниятаMamifere

### 3.2. Бозайници

### Описание на метода на работа

За наблюдение на активността на бозайниците в района на изследване е избран смесен подход от методи на работа, а именно чрез прилагане на метода на трансекта и чрез прилагане на метода на камера-капан.

По време на периода на мониторинг бяха направени трансекти на повърхността на бъдещия вятърен парк Черкезу и всички признаци на присъствие (елемент, който може да покаже наличието на индивид от целевия вид, като следи, гризани елементи, екскременти и др.) на са отбелязани видове бозайници. Този метод беше приложен и в южния сектор на Натура2000 зона ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса, който граничи с района на проекта.

Методът на камерата е започнал да се прилага в зоната на Натура2000 ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Балта , но в следващия период ще бъде разширен и в рамките на обекта на проекта.

### Получени резултати

По време на мониторинговия период в изследваната зона (под която разбираме както местоположението на проекта, така и южния край на Натура2000 зоната ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Балта ) е установено наличието на 14 вида бозайници, показани в таблицата по-долу.

Таблица 3 -4 Режим на земеползване в изследваната територия и важни категории от гледна точка на местообитанията

| Вид | Вид (бг) | Бр.съобщени индивиди | Забележки към дейността видове | IUCN* | Директива Местообитания* | Приоритетен вид | СПН 57/2007* | Червена книга на гръбначните животни в Румъния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apodemus agrarius | Полска мишка | 19 | Видът е наблюдаван през пролетта и зимата | LC | - | Не | - | - |
| Apodemus sylvaticus | Обикновена горска мишка | 1 | Видът не нощува на територията на обекта, а го използва за преминаване. | LC | - | Не | - | - |
| Canis aureus | Златист чакал | 26 | Видове използва района на обекта за преминаване | NT | - | Не | Анекс 5A | Уязвим вид |
| Capreolus capreolus | Сърна | 14 | Видът е наблюдаван през лятно-зимния период, като използва мястото за преминаване | LC | - | Не | Анекс 5Б | Уязвим вид |
| Crocidura leucodon | Белокоремна белозъбка | 2 | Видът не се укрива на територията на обекта, а го използва за преминаване. | LC | - | Не | - | Уязвим вид |
| Erinaceus roumanicus | Южен таралеж | 6 | Видът е наблюдаван през пролетно-летния период Видът използва повърхността на мястото за преминаване | LC | - | Не | - | - |
| Lepus europaeus | Див заек | 26 | Видът е наблюдаван през цялата година Видът използва повърхността на мястото за преминаване | LC | - | Не | Анекс 5Б | - |
| Meles meles | Европейски язовец | 15 | Видът е наблюдаван през цялата година Видът използва повърхността на мястото за преминаване | - | Не | Анекс 5Б | - |  |
| Mustela eversmanii | Степен пор | 1 | Видът е наблюдаван през цялата година Видът използва повърхността на мястото за преминаване | Анекс II, Анекс IV | Не | Анекс 3, Анекс 4A | Уязвим вид |  |
| Rattus norvegicus | Сив плъх | 1 | Видът е наблюдаван през зимния период Видът използва повърхността на мястото за преминаване | - | Не | - | - |  |
| Spalax leucodon | Планинско сляпо куче | 9 | Видът е наблюдаван през зимния период Видът използва повърхността на мястото за преминаване | - | Не | Анекс 4Б | - |  |
| Spermophilus citellus | Лалугер | 39 | Видът използва района на обекта за гнездене, хранене и преминаване | Анекс II, Анекс IV | Не | Анекс 3, Анекс 4A | Уязвим вид |  |
| Talpa europaea | Европейска къртица | 8 | Видът е наблюдаван през пролетно-летния период Видът използва района на обекта за хранене и за преминаване, като на територията на обекта има и могили | - | Не | - | - |  |
| Vulpes vulpes | Червена лисица | 55 | Видът е наблюдаван през цялата година Видът използва района на обекта за преминаване | - | Не | Анекс 5Б | - |  |

IUCN: LC - Минимално безпокойство (Least Concern); VU – Уязвим вид (Vulnerable); NT – почти застрашен вид (Near Threatened), EN (EnДАngered) – застрашен вид.

Директива за местообитанията: Анекс II - животински и растителни видове от интерес за общността, чието опазване изисква обявяването на специални защитени зони; Анекс IV - животински и растителни видове от общностно значение, изискващи стриктна защита;

GEO 57/2007 относно режима на защитените природни територии, опазване на природните местообитания, флората и фауната: Анекс 3 - Видове растения и животни, чието опазване изисква обявяване на специални защитени зони и зони със специална авифаунистична защита; Анекс 4A – Видове от интерес за общността. Животински и растителни видове, изискващи строга защита; Анекс 5A – Видове от интерес за общността. Растителни и животински видове от общностен интерес, с изключение на видовете птици, чието вземане на проби от природата и експлоатацията са обект на мерки за управление; Анекс 5Б – Животински видове от национален интерес, чието изземване от природата и експлоатация подлежат на мерки за управление.

### 3.2.3.Карта на разпространение

Разпределението на местата с присъствие на видове бозайници е показано на картата по-долу.

Фигура 3-6 Разпределение на местонахожденията на видовете бозайници

| Златист чакал (Canis aureus) в района на изграждане на ветроенергийния парк | Сръндак (Capreolus capreolus) в района на обекта Натура 2000 ROSCI0071 |
| --- | --- |
| Червена лисица (Vulpes vulpes) в района на обекта Натура ROSCI0071 | Фото-видео камера със задействане на датчик за движение, разположена в района на площадката на вятърния парк |
| Лалугер(Spermophilus citellus) в района на площадката на вятърния парк | Къртиина от планинско сляпо куче (Spalax leucodon) в района на площадката на вятърния парк |
| Европейски язовец (Meles meles) в района на площадката на вятърния парк | Степен пор (Mustela eversmanii), жертва на пътния трафик в района на площадката на вятърния парк |
| Европейски язовец (Meles meles) в ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Eзеро Ведероаса | Червена лисица (Vulpes vulpes) в района на площадката на вятърния парк |
| Южен таралеж(Erinaceus roumanicus) в района на площадката на вятърния парк | Див заек (Lepus europaeus) Lepus europaeus |

Фигура 3-7 Разпределение на местонахожденията на видовете бозайници

### 3.2.4.Идентифициран натиск, други важни аспекти

- По време на теренните дейности бяха докладвани следните видове натиск върху видовете бозайници:

- наличието на пътища;

- наличие на придружаващи кучета в кошарата;

- наличие на бездомни котки;

- наличие на бездомни кучета.

Как да се справим с установените несигурности

За потенциално засегнатите видове от защитената зона в района на обекта данните за местообитанията и разпространението на видовете не са налични във векторен формат и не позволяват припокриване с границите на ГЗП. Поради това условно е прието, че всеки вид или местообитание може да има разпространение върху цялата площ на защитената природна зона (най-лошият сценарий).

За да се разрешат несигурностите, свързани с присъствието на видовете, бяха анализирани и резултатите от мониторинга на съседния ветроенергиен парк в Чирногени.

В следващата таблица са обобщени резултатите от полевите дейности и начините за справяне с установените несигурности.

Таблица 3 4 Резултати от полевите дейности с бозайници

| Установена несигурност |  | Предложен подход | Проучени аспекти | Изясняване на несигурността | Несигурността е изяснена (Да/Не/Частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присъствието, разпространението и активността на вида са неизвестни |  |  |  |  |  |
| Apodemus agrarius | Раирана полска мишка | Полеви обиколки по време на оптималния период на проучване, трансекти, капани и камери | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта и зимата | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не нощува на територията на обекта, а го използва за преминаване. | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 19 индивида. | ДА |
| Apodemus sylvaticus | Горска мишка |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не се укрива на територията на обекта, а го използва за преминаване. | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е докладвано за 1 индивид | ДА |
| Bufo viridis | Зелена крастава жаба |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетно-летния период | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видът използва влажните зони за размножаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 4 индивиди. | ДА |
| Canis aureus | Шакал |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видовете използват зоната на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 4 индивиди. | ДА |
| Capreolus capreolus | Елен |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през лятно-зимния период | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видовете използват зоната на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 14 индивиди. | ДА |
| Crocidura leucodon | Полски трън |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през лятно-зимния период | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видовете използват зоната на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 1 индивид. | ДА |
| Erinaceus roumanicus | Източен таралеж |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетно-летния период | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видовете използват зоната на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 4 индивиди. | ДА |
| Lepus europaeus | Полски заек |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видовете използват зоната на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 26 индивиди. | ДА |
| Meles meles | Язовец / краста |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видовете използват зоната на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 15 индивиди. | ДА |
| Mustela eversmanii | Степна хрътка |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през летния период | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видовете използват зоната на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 1 индивид | ДА |
| Rattus norvegicus | Кафяв плъх |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през зимата | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видовете използват зоната на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 1 индивид | ДА |
| Spalax leucodon | Малко топче |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през зимата | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видовете използват зоната на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 7 индивиди. | ДА |
| Spermophilus citellus | Суслик |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видът използва района на обекта за гнездене, хранене и преминаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 39 индивиди. | ДА |
| Talpa europaea | Къртица |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетно-летния период | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видът използва района на обекта за хранене и преминаване, като в него има и могили. | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 8 индивиди. | ДА |
| Vulpes vulpes | Лисица |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  | Разпределение на видовете | Видовете използват зоната на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  | Активност на вида | За една година е съобщено за 55 индивиди. | ДА |

_________

1 https://apmct.anpm.ro/biodiversitate

По време на мониторинга климатичните условия бяха нормални за сезонния период, обхванат от полевите пътувания, въпреки че бяха регистрирани отрицателни температури (около -1°C/-2°C), считани за минимални температури за дейностите по мониторинга, не бяха наблюдавани нетипични действия в поведението на видовете, като активността беше нормална.

3.3. Земноводни и влечуги

### 3.3.1.Описание на метода на работа

По време на периода на мониторинг бяха извършени трансекти на повърхността на бъдещия вятърен парк Черкезу и всички признаци на присъствие (визуално наблюдение на индивиди, независимо от етапа на развитие: какавида, ларва или възрастен или тяхното състояние: живи, мъртви) на видовете бяха отбелязани- земноводни и влечуги. Този метод беше приложен и в южния сектор на Натура2000 зона ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Eзеро Ведероаса , който граничи с района на проекта.

Таблица  3-5 Видовете земноводни и влечуги, установени в района на изследване

| Вид | Вид (бг) | Бр.съобщени индивиди | IUCN* | Директива Местообитания* | Приоритетен вид | СПН 57/2007* | Червена книга на гръбначните животни в Румъния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bufo viridis | Зелена крастава жаба | 4 | LC | Анекс IV | Nu | Анекс 4A | Почти застрашен вид |
| Dolicophis caspius | Смок стрелец | 3 | LC | Анекс IV | Nu | Анекс 4A, Анекс 4Б | Уязвим вид |
| Lacerta viridis | Зелен гущер | 11 | LC | Анекс IV | Nu | Анекс 4A | - |
| PoДАrcis muralis | Стенен гущер | 2 | LC | Анекс IV | Nu | Анекс 4A | Уязвим вид |
| PoДАrcis taurica | Кримски гущер | 14 | LC | Анекс IV | Nu | Анекс 4A | Почти застрашен вид |
| Testudo graeca | Шипобедрена костенурка | 6 | VU | Анекс II, Анекс IV | Nu | Анекс 3, Анекс 4A | Застрашен вид |

IUCN: LC - Минимално безпокойство (Least Concern); VU – Уязвим вид (Vulnerable);

Директива за местообитанията: Анекс II - животински и растителни видове от интерес за общността, чието опазване изисква обявяването на специални защитени зони; Анекс IV - животински и растителни видове от общностно значение, изискващи стриктна защита;

GEO 57/2007 относно режима на защитените природни територии, опазване на природните местообитания, флората и фауната: Анекс 3 - Видове растения и животни, чието опазване изисква обявяване на специални защитени зони и зони със специална авифаунистична защита; Анекс 4A – Видове от интерес за общността. Животински и растителни видове, изискващи строга защита;  Анекс 4Б – Животински видове от национален интерес. Растителни и животински видове, които изискват стриктна защита.

### Получени резултати

По време на периода на мониторинг, в изследваната зона (под която разбираме както местоположението на проекта, така и южния край на зоната по Натура2000 ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Eзеро Ведероаса ) е открито присъствието на един вид земноводно и пет вида влечуги в таблицата по-горе беше установено надолу.

.

### Карта на разпределение

Разпределението на местата за присъствие на видовете земноводни и влечуги е показано на картата по-долу

Фигура3-8 Разпределение на местата на срещане на видовете земноводни

Фигура 3-9 Разпределение на местата за присъствие на видовете влечуги

| Ларви на Зелена крастава жаба (Bufo viridis) във временна локва на пътя за земеделска експлоатация | Зелена крастава жаба (Bufo viridis), жертва на пътния трафик, в зоната на обекта Натура 2000 ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Eзеро Ведероаса |
| --- | --- |
| Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), забелязана в ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Eзеро Ведероаса | Зелен гущер (Lacerta viridis), забелязан в района на вятърния парк |
| Смок стрелец (Dolicophis caspius), жертва на пътния трафик, в района на вятърния парк | Стенен гущер (PoДАrcis muralis), забелязан в района на вятърния парк |
| Кримски гущер (PoДАrcis taurica) ,забелязан в района на вятърния парк |  |

Фигура 3-10 Снимки, свързани с бозайници

### 3.3.2.Идентифициран натиск, други важни аспекти

По време на теренните дейности бяха докладвани следните видове натиск върху видовете бозайници:

- наличието на пътища;

- наличието на кучета придружители в развъдника

- наличие на бездомни кучета

- наличие на бездомни котки.

Как да се справим с установените несигурности

Съгласно Меморандума за представяне, за локализирането на местообитанията и видовете е установена следната несигурност:

- Точното разпространение на видовете и местообитанията от интерес за Общността в защитените природни зони не е известно, а прелетните пътища на всички видове в обекта са неизвестни.

За да се разрешат несигурностите, свързани с присъствието на видовете, бяха анализирани и резултатите от мониторинга на съседния ветроенергиен парк в Чирногени.

Данните за разпространението на местообитанията и видовете не са налични във векторен формат и не позволяват припокриване с границите на ПУЗ. Затова условно беше прието, че всеки вид или местообитание може да има разпространение върху цялата площ на защитената природна зона (най-лошият възможен случай).

В следващата таблица са представени резултатите от теренните дейности и начинът, по който са разгледани установените несигурности.

Таблица 3 6: Резултати от теренните дейности за изясняване на несигурността

| Установена несигурност |  | Предложен подход |  | Проучени аспекти |  | Изясняване на несигурността |  | Несигурността е изяснена (Да/Не/Частично) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присъствието, разпространението и активността на вида са неизвестни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bufo viridis | Зелена крастава жаба |  | Пътувания на терен по време на оптималния период на проучване с прилагане на три метода за мониторинг (трансекти, фиксирани точки) |  | Наличие на видове |  | Видът е наблюдаван през пролетно-летния период |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва влажните зони за размножаване |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Активност на вида |  | За една година е съобщено за 4 индивиди. |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Активност на вида |  | За една година е съобщено за 1 индивид. |  | ДА |
| Dolicophis caspius | Зла змия |  |  |  | Наличие на видове |  | Видът е наблюдаван през пролетта |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Активност на вида |  | За една година е съобщено за 3 индивиди. |  | ДА |
| PoДАrcis muralis | Стенен гущер |  |  |  | Наличие на видове |  | Видът е наблюдаван през пролетта |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Активност на вида |  | За една година е съобщено за 2 индивиди. |  | ДА |
| PoДАrcis taurica | Степен гущер |  |  |  | Наличие на видове |  | Видът е наблюдаван през пролетта |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Активност на вида |  | За една година е съобщено за 14 индивиди. |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене а на територията на обекта има и могили |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Активност на вида |  | За една година е съобщено за 8 индивиди. |  | ДА |
| Testudo graeca | Добруджанска сухоземна костенурка |  |  |  | Наличие на видове |  | Видът е наблюдаван през пролетно-летния период |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видове използва района на обекта за преминаване |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Активност на вида |  | За една година е съобщено за 6 индивиди. |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |
|  |  |  |  |  | Активност на вида |  | За една година са регистрирани 7 контакта |  | ДА |

Освен това, както е посочено в презентационния меморандум за потенциално засегнатите видове от защитената зона в района на обекта, данните за разпространението на местообитанията и видовете не са налични във векторен формат и не позволяват припокриване с границите на ГЗП. Поради това условно е прието, че всеки вид или местообитание може да има разпространение върху цялата площ на защитената природна зона (най-лошият възможен случай, като се прилага принципът на предпазливостта).

## 3.4.Орнифауна

### 3.4.1.Описание на метода на работа

### По време на периода на мониторинг бяха направени трансекти на повърхността на бъдещия вятърен парк Черкезу и бяха отбелязани всички признаци на присъствие (визуално наблюдение на индивиди, слухова сигнализация) на видове птици. Този метод беше приложен и в южния сектор на Натура 2000 зона ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Eзеро Ведероаса , който граничи с района на проекта.

### 3.4.2.Постигнати резултати

По време на периода на мониторинг в изследваната зона (под която разбираме както местоположението на проекта, така и южния край на зоната по Натура2000 ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Eзеро Ведероаса) присъствието на 63 вида птици (общо почти 3800 индивида) показано в таблицата по-долу.

ТАБЛИЦА 3-6 Видове птици, идентифицирани в изучаваната зона

| Nr. crt. | Вид | Вид (български) | Бр.докладвани индивиди | IUCN* | Директива Птици* | СПН 57/2007* | Червена книг на гръбначните животни | Бернска конвенция* | Бонска конвенция* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accipiter gentilis | Голям ястреб | 2 | LC | - | - | - | - | - |
| 2 | Accipiter nisus | Малък ястреб | 5 | LC | - | - | - | - | - |
| 3 | AlauДА arvensis | Полска чучулига | 550 | LC | Анекс II Б | Анекс 5В | - | - | - |
| 4 | Anthus campestris | Полска бъбрица | 10 | LC | Анекс I | Анекс 3 | - | - | - |
| 5 | Apus apus | Черен бързолет | 99 | LC | - | - | - | - | - |
| 6 | Aquila pomarina | Малък креслив орел | 19 | LC | Анекс I | Анекс 3 | Уязвим вид | - | - |
| 7 | Buteo buteo | Обикновен мишелов | 162 | LC | - | - | - | - | - |
| 8 | Buteo rufinus | Белоопашат мишелов | 19 | LC | Анекс I | Анекс 3 | Уязвим вид | - | - |
| 9 | Caprimulgus europaeus | Европейски козодой | 1 | LC | Анекс I | Анекс 3 | - | - | - |
| 10 | Carduelis carduelis | Кадънка | 100 | LC | - | Анекс 4B | - | Анекс II | - |
| 11 | Carduelis chloris | Зеленика | 46 | LC | - | Анекс 4B | - | Анекс II | - |
| 12 | Ciconia ciconia | Бял щъркел | 93 | LC | Анекс I | Анекс 3 | Уязвим вид | - | Анекс II |
| 13 | Ciconia nigra | Черен щъркел | 1 | LC | Анекс I | Анекс 3 | Уязвим вид | - | Анекс II |
| 14 | Circaetus gallicus | Орел змияр | 1 | LC | Анекс I | Анекс 3 | Уязвим вид | - | - |
| 15 | Circus aeruginosus | Тръстиков блатар | 37 | LC | Анекс I | Анекс 3 | - | - | - |
| 16 | Circus cyaneus | Полски блатар | 7 | LC | Анекс I | Анекс 3 | - | - | - |
| 17 | Circus pygargus | Ливаден блатар | 8 | LC | Анекс I | Анекс 3 | Уязвим вид | - | - |
| 18 | Columba palumbus | Гривяк | 2 | LC | Анекс II A, Анекс III A | Анекс 5В | - | Анекс III | - |
| 19 | Coracias garrulus | Синявица | 26 | LC | Анекс I | Анекс 3 | - | Анекс II | Анекс II |
| 20 | Corvus corax | Гарван | 1 | LC | - | Анекс 4Б | Застрашен вид | - | - |
| 21 | Corvus frugilegus | Посевна врана | 28 | LC | Анекс II Б | Анекс 5В | - | Анекс III | - |
| 22 | Coturnix coturnix | Пъдпъдък | 4 | LC | Анекс II Б | Анекс 5В | - | - | Анекс II |
| 23 | Cuculus canorus | Обикновена кукувица | 6 | LC | - | - | - | - | - |
| 24 | Delichon urbica | Градска лястовица | 50 | LC | - | - | - | - | - |
| 25 | Emberiza calandra | Сива овесарка | 200 | LC | - | Анекс 4Б | - | - | - |
| 26 | Emberiza hortulana | Градинска овесарка | 3 | LC | Анекс I | Анекс 3 | - | - | - |
| 27 | Erithacus rubecula | Червеногръдка | 3 | LC | - | Анекс 4Б | - | Анекс II | - |
| 28 | Falco columbarius | Малък сокол | 2 | LC | - | - | - | - | - |
| 29 | Falco subbuteo | Сокол орко | 2 | LC | - | Анекс 4Б | - | - | Анекс II |
| 30 | Falco tinnunculus | Керкенез | 55 | LC | - | Анекс 4Б | - | - | Анекс II |
| 31 | Fringilla coelebs | Обикновена чинка | 4 | LC | - | - | - | - | - |
| 32 | GaleriДА cristata | Качулата чучулига | 26 | LC | - | - | - | - | - |
| 33 | Gallinago gallinago | Средна бекасина | 1 | LC | Анекс II A, Анекс III Б | Анекс 5В, Анекс 5Д | - | - | - |
| 34 | Garrulus glanДАrius | Сойка | 4 | LC | Анекс II Б | Анекс 5В | - | Анекс III | - |
| 35 | Hieraaetus pennatus | Малък орел | 2 | LC | Анекс I | Анекс 3 | Критично застрашен вид | - | - |
| 36 | Hirundo rustica | Селска лястовица | 219 | LC | - | - | - | - | - |
| 37 | Lanius collurio | Червеногърба сврачка | 58 | LC | Анекс I | Анекс 3 | - | - | - |
| 38 | Lanius minor | Черночела сврачка | 3 | LC | Анекс I | Анекс 3 | - | - | - |
| 39 | Larus cachinnans | Каспийска чайка | 88 | LC | - | - | - | - | - |
| 40 | Luscinia luscinia | Северен славей | 1 | LC | - | - | - | - | - |
| 41 | Luscinia megarhynchos | Южен славей | 4 | LC | - | - | - | - | - |
| 42 | Melanocorypha calandra | Дебелоклюна чучулига | 55 | VU | Анекс I | Анекс 3 | - | Анекс II | - |
| 43 | Merops apiaster | Обикновен пчелояд | 147 | LC | - | Анекс 4Б | - | Анекс II | Анекс II |
| 44 | Motacilla alba | Бяла стърчиопашка | 56 | LC | - | Анекс 4Б | - | - | - |
| 45 | Motacilla flava | Жълта стърчиопашка | 233 | LC | - | Анекс 4Б | - | - | - |
| 46 | Oenanthe oenanthe | Сиво каменарче | 15 | LC | - | - | - | Анекс II | - |
| 47 | Parus major | Голям синифер | 3 | LC | - | - | - | - | - |
| 48 | Passer domesticus | Домашно врабче | 70 | LC | - | - | - | Анекс III | - |
| 49 | Perdix perdix | Яребица | 30 | LC | Анекс II A, Анекс III A | Анекс 5В | - | - | - |
| 50 | Pernis apivorus | Осояд | 2 | LC | Анекс I | Анекс 3 | Specie vulnerabilă | - | - |
| 51 | Phasianus colchicus | Колхидски фазан | 12 | LC | Анекс II A, Анекс III A | Анекс 5В | - | - | - |
| 52 | Phoenicurus phoenicurus | Градинска червеноопашка | 4 | LC | - | Анекс 4Б | - | Анекс II | - |
| 53 | Pica pica | Сврака | 69 | LC | Анекс II Б | Анекс 5В | - | Анекс III | - |
| 54 | Riparia riparia | Брегова лястовица | 1 | LC | - | - | - | - | - |
| 55 | Saxicola rubetra | Ръждивогушо ливадарче | 10 | LC | - | - | - | Анекс II | - |
| 56 | Streptopelia decaocto | Гугутка | 29 | LC | Анекс II Б | Анекс 5В | - | - | - |
| 57 | Streptopelia turtur | Гургулица | 5 | NT | Анекс II BБ | Анекс 5В | Уязвим вид | - | - |
| 58 | Sturnus vulgaris | Обикновен скорец | 982 | LC | Анекс II BБ | Анекс 5В | - | Анекс III | - |
| 59 | Sylvia atricapilla | Голямо черноглаво коприварче | 3 | LC | - | - | - | - | - |
| 60 | Turdus merula | Кос | 18 | LC | - | - | - | - | - |
| 61 | Turdus philomelos | Поен дрозд | 7 | LC | Анекс II Б | Анекс 5В | - | - | - |
| 62 | Turdus pilaris | Хвойнов дрозд | 38 | VU | Анекс II Б | Анекс 5В | - | - | - |
| 63 | Upupa epops | Папуняк | 51 | LC | - | Анекс 4Б | Уязвим вид | - | - |

IUCN: LC – Минимално засягане(Least Concern); NT – почти застрашен вид (Near Threatened); VU – уязвим вид (Vulnerable);

Директива за птиците: Приложение I - Видове, които са обект на специални мерки за опазване на техните местообитания, за да се гарантира тяхното оцеляване и възпроизводство в техния ареал; Приложение II A – Видове, които могат да бъдат ловувани в морския и сухопътния географски район, където се прилага настоящата директива; Приложение II Б – Видове, които могат да бъдат ловувани само в някои държави-членки, посочени в Директивата; Приложение II Б – Видове, които могат да бъдат ловувани само в някои държави-членки, посочени в Директивата; Приложение III A – Видове, за които продажбата, транспортирането с цел продажба, държането с цел продажба и предлагането за продажба на живи или мъртви птици и всякакви лесно разпознаваеми части от птиците или птичи продукти не са забранени, при условие че птиците са били убит или заловен със законни средства или да е бил задържан по законен начин; Приложение III Б – Видове птици, за които някои държави-членки могат да разрешат на тяхна територия продажбата, транспортирането с цел продажба, държането с цел продажба и предлагането за продажба на живи или мъртви птици и всякакви лесно разпознаваеми части от птици или птичи продукти, установяващи определени ограничения, при условие че птиците са убити или уловени по законен начин или са получени по законен начин.

OUG57/2007 относно режима на защитените природни територии, опазване на природните местообитания, флората и фауната: Приложение 3 - Видове растения и животни, чието опазване изисква обявяване на специални защитени зони и зони със специална авифаунистична защита; Приложение 4Б – Видове от национален интерес. Животински и растителни видове, изискващи строга защита; Приложение 5В – Видове от общностен интерес, чийто лов е разрешен; Приложение 5Д - Видове птици от общностен интерес, чиято продажба е разрешена при специални условия.

Бернска конвенция: Приложение II - Строго защитени видове от фауната; Приложение III - Защитени видове от фауната.

Бонската конвенция: Приложение II – Мигриращите видове да бъдат предмет на споразумения.

### 3.4.1.Карта на разпространение

Разпределението на местата за присъствие на видове птици е показано на картите по-долу.

Фигура 3-11 Разпределение на местата за присъствие на видовете птици (A)

Фигура 3-11 Разпределение на местата за присъствие на видовете птици (B)

| Гнездо на бял щъркел (Ciconia ciconia) в Олтен | Смесена гнездова колония (Merops apiaster, Sturnus vulgaris) в близост до бъдещия вятърен парк |
| --- | --- |
| Сива овесарка (Emberiza calandra) и жълта стърчиопашка (Motacilla flava) във временна локва | Ръждивогушо ливадарче (Saxicola rubetra) |
| Сива овесарка (Emberiza calandra), пеейки | Колхидски фазан (Phasianus colchicus) |
| Полска чучулига (AlauДА arvensis) | Малки кресливи орли (Aquila pomarina) |
| Обикновен мишелов (Buteo buteo) | Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) |
| Бели щъркели (Ciconia ciconia), хранещи се на мястото на проекта | Бели щъркели (Ciconia ciconia) в миграция, над мястото на проекта |
| Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) | Синявица (Coracias garrulus) |
| Сива овесарка (Emberiza calandra) | Керкенез (Falco tinnunculus) |
| Малък орел (Hieraaetus pennatus) | Червеногърба сврачка (Lanius collurio) |
| Черночела сврачка (Lanius minor) | Обикновени пчелояди(Merops apiaster) |
| Бяла стърчиопашка (Motacilla alba) | Жълта стърчиопашка (Motacilla flava) |
| Яребица (Perdix perdix) | Ръждивогушо ливадарче (Saxicola rubetra) |
| Гургулица (Streptopelia turtur) | Папунчк (Upupa epops) |

Фигура 3 -13 Снимки, свързани с видовете птици

### 3.4.2.Идентифициран натиск, други важни аспекти

По време на теренните дейности бяха докладвани следните видове натиск върху видовете бозайници:

- Наличие на пътища;

- Наличието на кучета компаньони в развъдника

- Наличие на бездомни кучета

- Наличие на бездомни котки.

Как да се справим с установените несигурности

Съгласно Меморандума за представяне, за локализирането на местообитанията и видовете е установена следната несигурност:

13.	Точното разпространение на видовете и местообитанията от интерес за Общността в защитените природни зони не е известно и не са известни миграционните пътища на всички видове на територията.

Данните за разпространението на местообитанията и видовете не са налични във векторен формат и не позволяват припокриване с границите на ПУЗ. Поради това условно е прието, че всеки вид или местообитание може да има разпространение върху цялата територия на защитената природна зона (най-лошият сценарий).

Следващата таблица обобщава резултатите от работата на терен и начина, по който са разгледани установените несигурности

Таблица 3 8 Как се преодоляват установените несигурности

| Установена несигурност | Предложен подход | Проучени аспекти | Изясняване на несигурността | Несигурността е изяснена (Да/Не/Частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Точното разпространение на видовете и местообитанията от интерес за Общността в защитените природни зони не е известно, а прелетните пътища на всички видове в защитените зони са неизвестни. | Accipiter gentilis | Улия | Пътувания на терен по време на оптималния период на проучване с прилагане на три метода за наблюдение (трансекти, фиксирани точки, камери за наблюдение) Данните за разпространението на местообитанията и видовете не са налични във векторен формат и не позволяват припокриване с границите на ГЗП. Поради това условно се приема, че всеки вид или местообитание може да има разпространение върху цялата територия на защитената природна зона (най-лошият сценарий). | Наличие на видове | Видове, наблюдавани през зимата | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на мястото, но може да използва района като хранително местообитание. | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани две индивиди. | ДА |
|  | Accipiter nisus | Uliu păsărar |  | Наличие на видове | Видове, наблюдавани в пролетно-летния период | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на мястото, но може да използва района като хранително местообитание. | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 5 индивиди. | ДА |
|  | AlauДА arvensis | Ciocârlie de câmp |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на мястото, но може да използва района като хранително местообитание. | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 560 индивиди. | ДА |
|  | Anthus campestris | Fâsă de câmp |  | Наличие на видове | Видове, наблюдавани през пролетта | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът гнезди на територията на обекта | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 10 индивиди. | ДА |
|  | Apus apus | Drepnea neagră |  | Наличие на видове | Видове, наблюдавани през пролетта и пролетта | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът гнезди на територията на обекта но се наблюдава и при транзит и миграция | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 90 индивиди. | ДА |
|  | Aquila pomarina | Acvilă ţipătoare mică |  | Наличие на видове | Видове, наблюдавани през пролетта - пролетта - есента | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта но се наблюдава и при транзит и миграция | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 19 индивиди. | ДА |
|  | Buteo buteo | Şorecar comun |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва повърхността на обекта като хранително местообитание. | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 162 индивиди. | ДА |
|  | Buteo rufinus | Şorecar mare |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва повърхността на обекта като хранително местообитание. | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 240 индивиди. | ДА |
|  | Caprimulgus europaeus | Caprimulg |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през летния сезон | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът е наблюдаван през летния сезон | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 1 индивид. | ДА |
|  | Carduelis carduelis | Sticlete |  | Наличие на видове | Видове, наблюдавани през пролетта - есента - зимата | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 100 индивиди. | ДА |
|  | Carduelis chloris | Florinte |  | Наличие на видове | Видове наблюдавани през пролетта | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 46 индивиди | ДА |
|  | Ciconia ciconia | Barză albă |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 93 индивиди | ДА |
|  | Ciconia nigra | Barză neagră |  | Наличие на видове | Видове наблюдавани през пролетта | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 1 индивид | ДА |
|  | Circaetus gallicus | Şerpar |  | Наличие на видове | Видове наблюдавани през пролетта | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 1 индивид | ДА |
|  | Circus aeruginosus | Erete de stuf |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 355 индивиди | ДА |
|  | Circus cyaneus | Erete vânăt |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през зимнето. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 162 индивиди | ДА |
|  | Circus pygargus | Erete sur |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 8 индивиди | ДА |
|  | Columba palumbus | Porumbel gulerat |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 2 индивиди | ДА |
|  | Coracias garrulus | Dumbrăveancă |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 26 индивиди | ДА |
|  | Corvus corax | Corbul |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 1 индивид | ДА |
|  | Corvus frugilegus | Cioară de semănătură |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 28 индивиди | ДА |
|  | Coturnix coturnix | Prepeliţă |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. - vară | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 4 индивиди | ДА |
|  | Cuculus canorus | Cuc |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта - пролетта | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 10 индивиди | ДА |
|  | Delichon urbica | Lăstun de casă |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта - лятото | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на мястото, използва територията по време на миграция или за хранене. | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 50 индивиди | ДА |
|  | Emberiza calandra | Presură sură |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 200 индивиди | ДА |
|  | Emberiza hortulana | Presură de grădină |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 3 индивиди | ДА |
|  | Erithacus rubecula | Măcăleandru |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 3 индивиди | ДА |
|  | Falco columbarius | Şoim de iarnă |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през есента. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на мястото, използва повърхността му за хранене. | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 2 индивиди | ДА |
|  | Falco subbuteo | Şoimul rândunelelor |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта и есената | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 2 индивиди | ДА |
|  | Falco tinnunculus | Vânturel roşu |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване, миграция и хранене | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 675 индивиди | ДА |
|  | Fringilla coelebs | Cinteză |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 4 индивиди | ДА |
|  | GaleriДА cristata | Ciocârlan |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта и зимнето | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 26 индивиди | ДА |
|  | Gallinago gallinago | Becaţină comună |  | Наличие на видове | Вид был замечен в зимний период | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 1 индивид | ДА |
|  | Garrulus glanДАrius | Gaiţă |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 4 индивиди | ДА |
|  | Hieraaetus pennatus | Acvilă mică |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 2 индивиди | ДА |
|  | Hirundo rustica | Rândunică |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване, миграция и хранене | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 219 индивиди | ДА |
|  | Lanius collurio | Sfrâncioc roşiatic |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 58 индивиди | ДА |
|  | Lanius minor | Sfrâncioc cu frunte neagră |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 3 индивиди | ДА |
|  | Larus cachinnans | Pescăruş pontic |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта - пролетта – есенето | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване и миграция | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 88 индивиди | ДА |
|  | Luscinia luscinia | Privighetoare de zăvoi |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 1 индивид | ДА |
|  | Luscinia megarhynchos | Privighetoare roşcată |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 4 индивиди | ДА |
|  | Melanocorypha calandra | Ciocârlie de Bărăgan |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 55 индивиди | ДА |
|  | Merops apiaster | Prigorie |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта - лятото | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване и миграция | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 147 индивиди | ДА |
|  | Motacilla alba | Codobatură albă |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване, играция и хранене | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 57 индивиди | ДА |
|  | Motacilla flava | Codobatură galbenă |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта-лятото | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване и миграция | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 233 индивиди | ДА |
|  | Oenanthe oenanthe | Pietrar sur |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта - лятото | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 15 индивиди | ДА |
|  | Parus major | Pițigoi mare |  | Наличие на видове | Вид был замечен в зимний период | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 3 индивиди | ДА |
|  | Passer domesticus | Vrabie de casă |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта. | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 70 индивиди | ДА |
|  | Perdix perdix | Potârniche |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта и зимата | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът гнезди на територията на обекта | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 30 индивиди | ДА |
|  | Pernis apivorus | Viespar |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта - tctytnj | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за миграция | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 2 индивиди | ДА |
|  | Phasianus colchicus | Fazan |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта - лятото | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 12 индивиди | ДА |
|  | Phoenicurus phoenicurus | Codroș de pădure |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през летния период | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 4 индивиди | ДА |
|  | Pica pica | Coţofană |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът гнезди на територията на обекта, но също така използва повърхността му за транзитно преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 69 индивиди | ДА |
|  | Riparia riparia | Lăstun de mal |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през летния период | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | Са докладвани 1 индивид | ДА |
|  | Saxicola rubetra | Mărăcinar mare |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през летния период | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 10 индивиди | ДА |
|  | Streptopelia decaocto | Guguştiuc |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 39 индивиди | ДА |
|  | Streptopelia turtur | Turturică |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през летния период | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 5 индивиди | ДА |
|  | Sturnus vulgaris | Graurul comun |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през цялата година | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 992 индивиди | ДА |
|  | Sylvia atricapilla | Silvie cu cap negru |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през летния период | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 3 индивиди | ДА |
|  | Turdus merula | Mierlă |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през летния период | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 18 индивиди | ДА |
|  | Turdus philomelos | Sturzul cântător |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през летния период | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 7 индивиди | ДА |
|  | Turdus pilaris | Cocoşar |  | Наличие на видове | Вид был замечен в зимний период | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 38 индивиди | ДА |
|  | Upupa epops | Pupăză |  | Наличие на видове | Видът е наблюдаван през пролетта - лятото | ДА |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете | Видът не гнезди на територията на обекта, а използва района на обекта за преминаване и миграция | ДА |
|  |  |  |  | Активност на вида | В период от една година са докладвани 51 индивиди | ДА |
| Броят на случайните жертви не може да бъде определен количествено Степента на безпокойство на видовете и/или вероятността за отстраняване на индивиди от настоящите местообитания не може да бъде определена количествено. | Accipiter gentilis Accipiter nisus AlauДА arvensis Anthus campestris Apus apus Aquila pomarina Buteo buteo Buteo rufinus Caprimulgus europaeus Carduelis carduelis Carduelis chloris Ciconia ciconia Ciconia nigra Circaetus gallicus Circus aeruginosus Circus cyaneus Circus pygargus Columba palumbus Coracias garrulus Corvus corax Corvus frugilegus Coturnix coturnix Cuculus canorus Delichon urbica Emberiza calandra Emberiza hortulana Erithacus rubecula Falco columbarius Falco subbuteo Falco tinnunculus Fringilla coelebs GaleriДА cristata Gallinago gallinago Garrulus glanДАrius Hieraaetus pennatus Hirundo rustica Lanius collurio Lanius minor Larus cachinnans Luscinia luscinia Luscinia megarhynchos Melanocorypha calandra Merops apiaster Motacilla alba Motacilla flava Oenanthe oenanthe Parus major Passer domesticus Perdix perdix Pernis apivorus Phasianus colchicus Phoenicurus phoenicurus Pica pica Riparia riparia Saxicola rubetra Streptopelia decaocto Streptopelia turtur Sturnus vulgaris Sylvia atricapilla Turdus merula Turdus philomelos Turdus pilaris Upupa epops |  | изчисления и оценки | Количествено определяне на въздействието | Изчисляването на риска от сблъсък за всички птици, наблюдавани в полето, е извършено, като е прието, че всички видове летят в зоната, изложена на риск от сблъсък с лопатките на турбината. Изчисляване на шумовите и въздушните емисии (раздел 1.1.7) | ДА |

## Данните за разпространението на местообитанията и видовете не са налични във векторен формат и не позволяват припокриване с границите на ГЗП. Поради това условно се приема, че всеки вид или местообитание може да има разпространение върху цялата територия на защитената природна зона (най-лошият сценарий).

## В следващата таблица са представени резултатите от теренната работа и как са били разгледани установените несигурности.

## 3.5. Ръкокрили

### Описание на метода на работа

За да се наблюдава активността на ръкокрилите в обекта, бяха приложени най-добрите практики в областта с помощта на най-съвременно оборудване.

Откриването на Chiroptera е трудно през нощта, така че беше избран неинвазивен и много ефективен метод: записване на ултразвуците, излъчвани от животните през нощта.

Използвани са три метода за наблюдение:

1. Качествен

2. Количествен – трансект

3. Количествено – пасивно откриване

Качественият метод включва пътуване по някои ултразвукови трансекти с помощта на превозно средство по предварително определен маршрут в предложеното място. Трансектите бяха извършени половин час преди залез слънце, до следващия ден в 03:00 сутринта, за да се запише целият оптимален спектър за вида chiroptera в обекта. Използвано е устройство Anabat Walkabout с включен GPS. Данните бяха обработени с помощта на софтуера Anabat Insight и ръководства за ултразвукова идентификация на chiropteran (Pocora & Pocora, 2012). Извършени са ежемесечни пътувания, доколкото е възможно, през периоди с оптимални метеорологични условия за прелитане на животните (без дъжд, температури близки до средномесечните през нощта). Общата дължина на трансектите за всяка нощ беше 60,7 km.

Качествените методи бяха представени от: 1 - запис на активността на ръкокрилите във фиксирани точки в трансектите (10 точки), където активността на ръкокрилите беше наблюдавана в продължение на 10 минути, 2 - автоматична регистрация на ръкокрилите с помощта на статични детектори, поставени на различни позиции в полето (метод на стратифицирано радомично вземане на проби), тип Anabat Chorus, с честота една пълна нощ на дейност на месец, в 5 точки от предложеното местоположение. Данните, записани със статичните детектори, бяха идентифицирани ръчно, с помощта на софтуера Kaleidoscope Pro – Wildlife Acoustics.

За всеки ултразвуков анализ броят на контактите не е равен на броя на индивидите, животното може да бъде открито няколко пъти на едно и също място (особено за количествено наблюдение). Броят на контактите е право пропорционален на броя на индивидите.

Индексът на активността BAI (индекс на активността на прилепите) беше изчислен за количествения метод, предоставяйки по-малко субективна перспектива при количествено определяне на потенциалното въздействие (брой контакти/нощувки на активност).

Всички пространствени данни бяха обработени с помощта на програмата  ArcGIS ESRI 2023.

Фигура 3-- 14 Ръчен детектор за ултразвукови трансекти – тип Anabat Walkabout с вграден GPS – наблюдения с фиксирана точка в трансекти (визуален плюс ултразвуков детектор)

Фигура 3 -15 Статичен ултразвуков детектор Anabat Chorus

### Получени резултати

Качествен метод

Климатичните условия по време на мониторинга бяха като цяло оптимални (един случай под оптималните) за годината 2022.

През периода на наблюдение са заснети 285 записа.

Установени са 5 потенциално 6 вида/групи прилепи. Някои видове не могат да бъдат определени директно чрез ултразвуков анализ, поради сходството на тяхната ехолокация, поради което се приемат групи като Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii или Myotis sp. (с различни варианти на групиране). Определянето на вида от качествения метод може да се намери в сонограмите, представени по-долу.

Най-разпространеният таксон, регистриран в кампанията за мониторинг през 2022 г., беше Pipistrellus nathusii/kuhlii, следван от Nyctalus noctula. Всички групи/видове, записани в района на изследване, са много често срещани за открити площи в Южна Румъния.

Развитието на активността на chiroptera за месец на наблюдение показва пик през май 2022 г., който може да съвпадне с късните миграции на някои видове или началото на периода на майчинство за видовете от рода Pipistrellus sp. Дейността постепенно намалява от май 2022 г. и разнообразието остава приблизително подобно, с малко видове, идентифицирани по време на трансекти (максимум 5). Данните показват възможността за използване на обекта като миграционен район през пролетния сезон, но и като родилен район през пролетта.

Фигура 3 -16 Брой ултразвукови контакти на трансект за месец на наблюдение и за вид

Таблица 3-7 Брой ултразвукови контакти за вид или група и природозащитен статус – качествен метод – ултразвукови трансекти

| Nr. Crt. | Вид | O.U.G./ИПН 57/2007 | Директива Хабитаи | Бр.договори |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipistrellus nathusii/kuhlii | Анекс IV A | Анекс IV | 239 |
| 2 | Pipistrellus pipistrellus | Анекс IV A | Анекс IV | 7 |
| 3 | Nyctalus leisleri | Анекс IV A | Анекс IV | 10 |
| 4 | Nyctalus noctula | Анекс IV A | Анекс IV | 26 |
| 5 | Eptesicus serotinus | Анекс IV A | Анекс IV | 3 |

Количественият метод

Статичните точки, събрани по време на трансекта, записват променливи резултати, с относително еднакви стойности в целия обект, по отношение на видовото разнообразие. Най-високите стойности по отношение на контактното изобилие са регистрирани при T2 в северната част на обекта. Като цяло, най-високите стойности са регистрирани по протежение на линейни елементи на растителност (редове от храсти, пътища и напоителни канали).

Статичните детектори са поставени в близост до бивши напоителни канали (MS1, MS2, MS3, MS5), но също и в открити земеделски земи (MS4). Петте статични детектора записаха общо 31060 необработени контакта, с максимално изобилие за MS2 (9986 необработени контакта). Сонограмите на идентифицираните видове (минус обикновените от качествения анализ) могат да се видят в. Индексът на активност BAI има най-висока стойност за точка MS2, разположена в централната източна зона на проекта, до изоставен напоителен канал. Видът с най-голямо изобилие е Pipistrellus nathusii/kuhlii, но и с най-висок BAI индекс. Еволюцията на ултразвуковите контакти на месец показва максимум през есенния миграционен период (август) и високо ниво през пролетния миграционен период. Видът Miniopterus schreibersii е бил по-активен по време на миграционни периоди.

Фигура 3 -17 Еволюция на ултразвуковите контакти от статично откриване за месец на наблюдение

Таблица 3-8 Резултати от мониторинг в статични точки в трансектите (10 минути на точка), 2022 г

| № | Точка | Nyctalus noctula Ръждив вечерник | Pipistrellus nathusii/kuhlii Прилепче на Натузий | Nyctalus leisleri Малък вечерник | Pipistrellus pipistrellus Кафяво прилепче | Eptesicus serotinus Полунощен прилеп | Общ брой контакти | Видово разнообразие | Ондекс BAI | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1.14 | 747156.56 | 269972.55 |
| 2 | T2 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3.86 | 749533.96 | 269277.57 |
| 3 | T3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1.57 | 754284.66 | 267601.72 |
| 4 | T4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.14 | 751460.76 | 267045.82 |
| 5 | T5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1.86 | 752550.39 | 263288 |
| 6 | T6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.86 | 751620.1 | 261352.01 |
| 7 | T7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1.00 | 747061.81 | 263898.26 |
| 8 | T8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.86 | 744156.1 | 264540.74 |
| 9 | T9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2.14 | 746451.69 | 266593.71 |
| 10 | T10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1.86 | 749278.07 | 265257.38 |

Таблица  3-9 Брой брутни контакти, регистрирани през 2022 г. – Ултразвукови статични детектори

| Номер контакт | Номер статична точка | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MS1 | 441 | 532 | 40 | 2955 | 111 | 98 | 70 | 28.13310450000 | 43.87493150000 |
| 2 | MS2 | 1436 | 206 | 2081 | 5873 | 76 | 153 | 161 | 28.12776970000 | 43.84928450000 |
| 3 | MS3 | 172 | 359 | 5750 | 18 | 225 | 54 | 9 | 28.13737450000 | 43.80321580000 |
| 4 | MS4 | 252 | 962 | 46 | 4465 | 402 | 116 | 130 | 28.03096880000 | 43.84771990000 |
| 5 | MS5 | 1442 | 240 | 1247 | 528 | 186 | 110 | 114 | 28.07506220000 | 43.87936810000 |

Таблица  3-9 Брой обработени статични ултразвукови контакти - 2022 г. - на статичен детектор

| Номер контакт | Номер статична точка | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Общо | Видово разнообразие | Индекс BAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MS1 | 143 | 120 | 2 | 357 | 24 | 14 | 12 | 672 | 8 | 96.00 |
| 2 | MS2 | 247 | 27 | 107 | 281 | 13 | 76 | 26 | 777 | 11 | 111.00 |
| 3 | MS3 | 102 | 39 | 485 | 3 | 29 | 11 | 0 | 669 | 8 | 95.57 |
| 4 | MS4 | 24 | 258 | 8 | 226 | 153 | 22 | 4 | 695 | 10 | 99.29 |
| 5 | MS5 | 195 | 84 | 136 | 113 | 44 | 29 | 6 | 607 | 9 | 86.71 |
|  | Общо | 711 | 528 | 738 | 980 | 263 | 152 | 48 | 3420 |  |  |

Таблица  3-10 бр. Обработени статични ултразвукови контакти – 2022 г. – по вид

| Номер | Вид | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Общо | Индекс BAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eptesicus serotinus | 45 | 16 | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 | 85 | 12.14 |
| 2 | Miniopterus schreibersii | 2 | 5 | 7 | 23 | 42 | 6 | 0 | 85 | 12.14 |
| 3 | Myotis ДАubentonii | 29 | 12 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 52 | 7.43 |
| 4 | Myotis mystacinus/brandtii | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
| 5 | Nyctalus leisleri | 36 | 56 | 16 | 19 | 37 | 15 | 4 | 183 | 26.14 |
| 6 | Nyctalus noctula | 44 | 25 | 19 | 108 | 29 | 26 | 7 | 258 | 36.86 |
| 7 | Pipistrellus nathusii/kuhlii | 524 | 386 | 644 | 742 | 132 | 97 | 34 | 2559 | 365.57 |
| 8 | Pipistrellus pipistrellus | 17 | 18 | 29 | 48 | 2 | 2 | 2 | 118 | 16.86 |
| 9 | Pipistrellus pygmaeus | 1 | 2 | 13 | 26 | 1 | 1 | 1 | 45 | 6.43 |
| 10 | Plecotus auritus | 11 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.71 |
| 11 | Vespertilio murinus | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.00 |
|  | Общо | 711 | 528 | 738 | 980 | 263 | 152 | 48 | 3420 |  |

Таблица  3-12 Състояние на опазване на видовете, идентифицирани в обекта

| Номер | Вид | Общ брой трансекти | Общ брой статични | Общо | Анекси Директива Местообитания | СПН 57/2007 | Червена книга на гръбнаните животни в Румъния | Състояние на опазване IUCN Глобално / Европейско |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eptesicus serotinus | 3 | 85 | 88 | IV | IVA | Уязвим | LC - стабилно |
| 2 | Miniopterus schreibersii |  | 85 | 85 | II, IV | III, IVA | Уязвим | VU - намаляващо |
| 3 | Myotis ДАubentonii |  | 52 | 52 | IV | IVA | Критично застрашен | LC - стабилно |
| 4 | Myotis mystacinus/brandtii |  | 2 | 2 | IV | IVA | Застрашен | LC - неизвестно/ LC - стабилно |
| 5 | Nyctalus leisleri | 10 | 183 | 193 | IV | IVA | Застрашен | LC - неизвестно |
| 6 | Nyctalus noctula | 26 | 258 | 284 | IV | IVA |  | LC - неизвестно t |
| 7 | Pipistrellus nathusii/kuhlii | 239 | 2559 | 2798 | IV | IVA | Застрашен | LC - неизвестно / LC - неизвестно |
| 8 | Pipistrellus pipistrellus | 7 | 118 | 125 | IV | IVA |  | LC - стабилно |
| 9 | Pipistrellus pygmaeus |  | 45 | 45 | IV | IVA |  | LC - неизвестно |
| 10 | Plecotus auritus |  | 26 | 26 | IV | IVA | Уязвим | LC - стабилно |
| 11 | Vespertilio murinus |  | 7 | 7 | IV | IVA, IVБ | Застрашен | LC - стабилно |
|  | Общо | 285 | 3420 |  |  |  |  |  |

Фигура 3-18 Сонограма с транзитен звук Pipistrellus nathusii / kuhlii

Фигура 3-19 Сонограма с транзитен звук Nyctalus leisleri

Фигура 3-20  Сонограма с транзитен звук Nyctalus noctula

Фигура 3-21 Сонограма с транзитен звук Eptesicus serotinus

Фигура 3-22 Сонограма с транзитен звук Pipistrellus pipistrellus

Фигура 3-23 Сонограма с транзитен звук Myotis mystacinus/brandtii

Фигура 3-24 Сонограма с транзитен звук Myotis ДАubentonii

Фигура 3-25 Сонограма с транзитен звук Miniopterus schreibersii

Фигура 3-26 Сонограма с транзитен звук Plecotus auritus

Фигура 3-27 Сонограма с транзитен звук Vespertilio murinus

### Карта на разпространение

Изследваният район не е в защитени природни територии от мрежата Натура 2000, но видове с европейски и национален статут на защита от тази мрежа присъстват в района на изследване (всички Chiroptera са защитени).

Не е необходимо проектът за вятърна енергия да пресича зона от Натура 2000, за да има въздействие, като се има предвид, че местните и мигриращите видове Chiroptera са силно мобилни, особено по време на хранене или разпръскване.

Видовете Chiroptera, посочени в Плана за управление на територията, са: Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis и Pipistrellus nathusii. Планирани видове, които не са идентифицирани на обекта, може да присъстват в определени моменти в района на проекта.

Вятърната ферма Черкезу се намира в южната част на Добруджа, в румънския сектор. Добруджа е част от миграционния коридор Виа Понтика, който е особено важен за птиците, но в последните години този коридор е идентифициран и за летящи бозайници. Сред идентифицираните мигриращи видове, които са документирани и в предложените проекти, са: Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Nyctalus lasiopterus, Vespertilio murinus, Pipistrellus nathusii и Miniopterus schreibersii. По време на миграцията, която се извършва през пролетта (април-май) и есента (август-септември), тези видове представляват висок риск от сблъсък с вятърните турбини. Най-чувствителните и забележими миграции могат да бъдат от вида Miniopterus schreibersii, който създава майчински колонии в източната част на обекта и преминава частично през обекта към североизток в България за хибернация. По време на периода на майчинство има определени важни убежища в обекта, особено в пукнатините на скалите в района на канаралите. Тези пукнатини не могат да поддържат много големи популации от летящи бозайници, но има видове като Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii и вероятно Vespertilio murinus, които могат да образуват малки майчински колонии в периода май-август. Рискът от сблъсък нараства през периода, когато малките растат, а именно през месеците юли-август

В обекта са присъствали видове от род Rhinolopus sp.. Най-вероятният пряк удар е много малък, тъй като не са регистрирани чести случаи на сблъсъци с перките на вятърните турбини, но промяната на хабитата, причинена от инсталирането на вятърните турбини, може да повлияе на тези редки видове. Последни проучвания показват как тези видове избягват определени зони, замърсени със светлина или шум, което може да намали хабитата им за хранене.

За да се наблюдават вятърните турбини с потенциално висок риск от въздействие, като се вземат предвид представените данни, но и оптималните условия, описани за летящи бозайници в указанията на EUROBATS, е извършен пространствен анализ, който включва елементи на риск за летящите бозайници (разстояния от 200 м спрямо лехи, вода, населени места, потенциални убежища или редици от дървета). Турбините с висок риск (4 единици – T26, T27, T28 и T36) са разположени на по-малко от 200 м от редица дървета и храсти. Турбините със среден риск (n=6), които се оценяват въз основа на данните, събрани от терена (5 единици – T5, T12, T15, T16, T20), а останалите турбини, поне методологично, се считат за нискорискови, но това ще бъде видимо едва след първата година на мониторинг след строителството.

Най-близкият обект от тип SCI (Обект с обществено значение) е ROSCI0071 Думбрава – Езеро Урлуя – Езеро Ведероса. В управленския план на обекта е посочено, че няма да се разрешават строителни работи за нови вятърни паркове в радиус от минимум 3 км от обекта. Няма турбини, които да пресичат тази граница от 3 км от обекта ROSCI0071, но 5 турбини са много близо до тази граница (T23, T22, T11, T10 и T07), като най-малкото разстояние е 3030,6 м. Тази граница е ориентировъчна, но вятърният парк може да повлияе на обекта в дългосрочен план (пряк и кумулативен ефект), следователно е необходимо да се приложи план за мониторинг на инцидентите, причинени от вятърния парк, през целия период на експлоатация.

Фигура 3 28 Чувствителни зони за летящи бозайници и предложените турбини по класове на риск от въздействие за летящи бозайници

Фигура 3-29 Контакти с Chiroptera, регистрирани по време на ултразвукови трансекти

Фигура 3-30 Резултати от статични точки за мониторинг по време на трансекти – цифрите вътре в точките представят видовото разнообразие

Фигура 3 31 Изобилие от прилепи (BAI индекс) от проучвания със статични ултразвукови детектори - числата вътре в точките представляват видовото разнообразие

### Идентифициран натиск, други важни аспекти

Най-чувствителният вид, идентифициран в зоната, но и с висок риск от въздействие по отношение на вятърната енергия, е Miniopterus schreibersii. Този вид е мигриращ в регионален мащаб и са документирани миграции между южната част на Добруджа и централна България. В Румъния видът мигрира, за да образува майчински колонии, но има и случаи на хиберниращи колонии. Миграционните коридори не са известни, но в южна Добруджа те най-вероятно са тясно свързани с канарите (сухи долини тип каньон). В югозападните и западните райони на предложения проект има такива долини (Valea Măgura – Olteni и Valea Căciulați, Valea lui Aron – между н.м.Черкезу и Късчоареле), които могат да се използват от всички видове Сhiropterа.

Други идентифицирани чувствителни видове Сhiropterа са всички видове от рода Nyctalus sp, Pipistrellus sp, Vespertilio murinus и Eptesicus serotinus. Тези видове може да имат висок риск от удар по време на работа (случайно убиване). Останалите идентифицирани видове летят много по-ниско, за да се хранят или мигрират, и рискът от въздействие е нисък (но не липсва). За тези видове, паркът може да окаже по-голямо въздействие чрез ефект на светлинна и звукова бариера, но също и чрез промяна на някои местообитания (пътища, LES), дори рудерална растителност, използвана от всички видове, които ловуват в близост до земята.

Идентифицирани са 11 вида Сhiropterа, от които 8 са с висок риск от въздействие по отношение на вятърната енергия.

Изследваният район е част от южния сектор на Добруджа, миграционен район на chiroptere. Това се открои при ултразвуковото наблюдение на кампания 2022 г. в изследвания обект.

Установен е уязвим вид (Miniopterus schreibersii), характерен за южната част на Добруджа, с намаляващи популации. Тя може да пострада значително от въздействието на вятърната енергия.

Програмата за мониторинг трябва да бъде в съответствие с международните препоръки, тъй като в края на всяка година трябва да се внедри оценител на смъртността, който ще предоставя сравними резултати с други мониторирани обекти в Европа. Това ще помогне за оценка на мащаба на въздействието и за определяне на точните мерки за намаляване, които трябва да бъдат приложени.

Минималният период на проучване е най-малко 3 години, с годишни отчети. Това обикновено включва един пълен цикъл на колебания в популацията на прилепите. Оптималният период на изследване според EUROBATS е 6 години, но от нашия опит, мониторингът след строителството трябва да продължи през целия жизнен цикъл на проекта, тъй като въздействието може да се променя и с него, предлаганите мерки за смекчаване (от година на година).

Проучването за мониторинг на прилепите в периода след строителството трябва да включва следните елементи:

• Проверки за трупове на всички турбини, поне два пъти месечно за всяка турбина.

• Календар за мониторинг, обхващащ поне периода от април до ноември (препоръчително е мониторингът да се извършва през цялата година, включително и през зимата).

• Мониторинг на ултразвуковите емисии на нивото на хъба (или с разширения на микрофона от гондолата) и на нивото на земята.

• Мониторинг на прилепите два пъти месечно чрез ултразвукови трансекти, по предварително зададен маршрут в целия парк.

• Мониторинг на точността на търсенето чрез проверка на поне 3 парцела с трупове на Mus musculus (по 30 трупа на парцел) през пролетта, пролетта и есента.

• Мониторинг на консумацията на трупове от паднали животни (скавенджъри) за тези 3 избрани парцела след извършване на проверката за точност на търсенето.

• Мониторинг на наличните убежища за прилепи в радиус от 20 км през пролетта, пролетта и есента.

• Статистически анализ с метеорологични данни от всяка турбина и записани ултразвукови данни както от статични, така и от мобилни кампании.

• GIS анализ на чувствителните зони за прилепи.

•Изчисляване на общата смъртност и смъртността на турбина, изразена в брой трупове на прилепи/MW/година, използвайки само доказани методи за изследване (например, Fatality Estimator на U.S.G.S.).
• Формулиране на мерки за намаляване на въздействието и препоръки за следващата оперативна година.”

Как да се справим с установените несигурности

Според Меморандума за представяне, за локализирането на местообитанията и видовете е установена следната несигурност:

- Точното разпространение на видовете и местообитанията от интерес за Общността в защитените природни зони не е известно и не са известни миграционните пътища на всички видове на територията.

Данните за разпространението на местообитанията и видовете не са налични във векторен формат и не позволяват припокриване с границите на ГЗП. Поради това условно се приема, че всеки вид или местообитание може да има разпространение върху цялата територия на защитената природна зона (най-лошият сценарий).

В следващата таблица са представени резултатите от теренната работа и начинът, по който са разгледани установените несигурности.

Таблица 3 1 Резултати от полевите дейности

| Установена неопределеност | Име на видовете |  | Предложен подход |  | Анализирани аспекти |  | Изясняване на несигурността |  | Несигурността е изяснена (Да/Не/Частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличието, разпространението и активността на вида са неизвестни Количествено определяне на въздействието | Eptesicus serotinus | Liliac târziu | Теренни обиколки по време на оптималния период на проучване с прилагане на три метода за мониторинг (трансекти, фиксирани точки, статични детектори) Данните за разпространението на местообитанията и видовете не са налични във векторен формат и не позволяват припокриване с границите на ГЗП. Поради това условно се приема, че всеки вид или местообитание може да има разпространение върху цялата площ на защитената природна зона (най-лошият сценарий). Използването на най-добрите методологии позволява предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите | Наличие на видове |  | Видът е открит между май и октомври |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Активност на вида |  | За една година са регистрирани 88 контакта |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Количествено определяне на въздействието |  | Не съществува методология, която да посочи броя на лицата, които могат да станат жертви на сблъсък или баротравма в резултат на експлоатацията на вятърни електроцентрали. Използването на най-добрите методики позволява прилагането на предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите. По този начин, въпреки че не е възможно точното количествено определяне на броя на индивидите, които могат да станат жертви на сблъсък, може да се установи значимостта на въздействието |  |  |  |
|  | Miniopterus schreibersii | Liliac cu aripi lungi |  | Наличие на видове |  | Видът е открит между май и октомври |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Активност на вида |  | В рамките на една година 85 контакта |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Количествено определяне на въздействието |  | Не съществува методология, която да посочи броя на лицата, които могат да станат жертви на сблъсък или баротравма в резултат на експлоатацията на вятърни електроцентрали. Използването на най-добрите методики позволява прилагането на предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите. По този начин, въпреки че не е възможно точното количествено определяне на броя на индивидите, които могат да станат жертви на сблъсък, може да се установи значимостта на въздействието |  |  |  |
|  | Myotis ДАubentonii | Liliac de apă |  | Наличие на видове |  | Видът е открит между май и октомври |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Активност на вида |  | В рамките на една година 52 контакта |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Количествено определяне на въздействието |  | Не съществува методология, която да посочи броя на лицата, които могат да станат жертви на сблъсък или баротравма в резултат на експлоатацията на вятърни електроцентрали. Използването на най-добрите методики позволява прилагането на предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите. По този начин, въпреки че не е възможно точното количествено определяне на броя на индивидите, които могат да станат жертви на сблъсък, може да се установи значимостта на въздействието |  |  |  |
|  | Myotis mystacinus/brandtii | Liliacul cu mustăți |  | Наличие на видове |  | Видът е открит през май и септември |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Активност на вида |  | В рамките на една година 2 контакта |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Количествено определяне на въздействието |  | Не съществува методология, която да посочи броя на лицата, които могат да станат жертви на сблъсък или баротравма в резултат на експлоатацията на вятърни електроцентрали. Използването на най-добрите методики позволява прилагането на предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите. По този начин, въпреки че не е възможно точното количествено определяне на броя на индивидите, които могат да станат жертви на сблъсък, може да се установи значимостта на въздействието |  |  |  |
|  | Nyctalus leisleri | Liliac mic de amurg |  | Наличие на видове |  | Видът е открит между май и ноември |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Активност на вида |  | В рамките на една година 193 контакта |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Количествено определяне на въздействието |  | Не съществува методология, която да посочи броя на лицата, които могат да станат жертви на сблъсък или баротравма в резултат на експлоатацията на вятърни електроцентрали. Използването на най-добрите методики позволява прилагането на предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите. По този начин, въпреки че не е възможно точното количествено определяне на броя на индивидите, които могат да станат жертви на сблъсък, може да се установи значимостта на въздействието |  |  |  |
|  | Nyctalus noctula | Liliac marede amurg |  | Наличие на видове |  | Видът е открит между май и ноември |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Активност на вида |  | В рамките на една година 284 контакта |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Количествено определяне на въздействието |  | Не съществува методология, която да посочи броя на лицата, които могат да станат жертви на сблъсък или баротравма в резултат на експлоатацията на вятърни електроцентрали. Използването на най-добрите методики позволява прилагането на предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите. По този начин, въпреки че не е възможно точното количествено определяне на броя на индивидите, които могат да станат жертви на сблъсък, може да се установи значимостта на въздействието |  | ДА |  |
|  | Pipistrellus nathusii/kuhlii | Liliacul pitic al lui Nathusius |  | Наличие на видове |  | Видът е открит между май и ноември |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Активност на вида |  | В рамките на една година 2798 контакта |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Количествено определяне на въздействието |  | Не съществува методология, която да посочи броя на лицата, които могат да станат жертви на сблъсък или баротравма в резултат на експлоатацията на вятърни електроцентрали. Използването на най-добрите методики позволява прилагането на предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите. По този начин, въпреки че не е възможно точното количествено определяне на броя на индивидите, които могат да станат жертви на сблъсък, може да се установи значимостта на въздействието |  | ДА |  |
|  | Pipistrellus pipistrellus | Liliac pitic |  | Наличие на видове |  | Видът е открит между май и ноември |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Активност на вида |  | В рамките на една година 125 контакта |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Cuantificare impactului |  | Не съществува методология, която да посочи броя на лицата, които могат да станат жертви на сблъсък или баротравма в резултат на експлоатацията на вятърни електроцентрали. Използването на най-добрите методики позволява прилагането на предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите. По този начин, въпреки че не е възможно точното количествено определяне на броя на индивидите, които могат да станат жертви на сблъсък, може да се установи значимостта на въздействието |  | ДА |  |
|  | Pipistrellus pygmaeus | Liliac pigmeu |  | Наличие на видове |  | Видът е открит между май и август |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Активност на вида |  | В рамките на една година 45 контакта |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Количествено определяне на въздействието |  | Не съществува методология, която да посочи броя на лицата, които могат да станат жертви на сблъсък или баротравма в резултат на експлоатацията на вятърни електроцентрали. Използването на най-добрите методики позволява прилагането на предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите. По този начин, въпреки че не е възможно точното количествено определяне на броя на индивидите, които могат да станат жертви на сблъсък, може да се установи значимостта на въздействието |  | ДА |  |
|  | Plecotus auritus | Liliac urecheat |  | Наличие на видове |  | Видът е открит между май и август |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Активност на вида |  | В рамките на една година 26 контакта |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Количествено определяне на въздействието |  | Не съществува методология, която да посочи броя на лицата, които могат да станат жертви на сблъсък или баротравма в резултат на експлоатацията на вятърни електроцентрали. Използването на най-добрите методики позволява прилагането на предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите. По този начин, въпреки че не е възможно точното количествено определяне на броя на индивидите, които могат да станат жертви на сблъсък, може да се установи значимостта на въздействието |  |  |  |
|  | Vespertilio murinus | Liliac bicolor |  | Наличие на видове |  | Видът е открит между май и юли |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Разпределение на видовете |  | Видът използва района на мястото за преминаване и хранене |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Активност на вида |  | В рамките на една година 7 контакта |  | ДА |  |
|  |  |  |  | Количествено определяне на въздействието |  | Не съществува методология, която да посочи броя на лицата, които могат да станат жертви на сблъсък или баротравма в резултат на експлоатацията на вятърни електроцентрали. Използването на най-добрите методики позволява прилагането на предпазен подход при анализа на риска от сблъсък за прилепите. По този начин, въпреки че не е възможно точното количествено определяне на броя на индивидите, които могат да станат жертви на сблъсък, може да се установи значимостта на въздействието |  | ДА |  |

## Обекти от Натура 2000 на територията на България

Според кореспонденция с Министерството на околната среда и водите в България, от 31.05 до 14.06. 2024 г. са получени поредица от данни и база данни от регулаторния орган относно елементите на биоразнообразието в двете природни зони, потенциално засегнати от изпълнението на проекта. Използвайки данни, предоставени от българското министерство, бяха направени поредица от карти (описани по-долу) за всеки компонент на биоразнообразието, детайлизирани по видове.

Идентифицираните видове както в базите данни, така и в останалата получена информация са използвани при оценката на въздействието на бъдещия вятърен парк върху определените територии. Уточняваме, че много видове, идентифицирани в предадените данни, не се намират в техните Стандартни формуляри. Според официалните документи за двете зони, специфичните цели за опазване и планове за управление или наредби не са разработени до момента на проучването

Фигура 3-32 Типове местообитания от защитените природни територии BG0000569 Кардам и BG0000570 Изворово – Краище

Фигура 3-33 Растителни видове в защитените зони BG0000569 Кардам и BG0000570 Изворово – Краище

Фигура 3-34 Видове бозайници в защитените зони BG0000569 Кардам и BG0000570 Изворово – Краище

Фигура 3-35 Безгръбначни видове в защитена природна зона BG0000569 Кардам

Фигура 3-36 Безгръбначни видове в защитена природна зона BG0000570 Изворово – Краище

Фигура 3-37 Видове земноводни в защитените зони BG0000569 Кардам и BG0000570 Изворово – Краище

Фигура 3-38 Видове риби в защитените зони BG0000569 Кардам и BG0000570 Изворово – Краище

Фигура 3.-39 Видове прилепи в пределите на защитената природна територия BG0000569 Кардам

Фигура 3-40 Видове Chiroptera в защитена природна зона BG0000570 Изворово – Краище

# Анализ на натиска и заплахите

Следващата таблица представя основните видове натиск и заплахи, идентифицирани в плановете за управление и стандартните формуляри на потенциално засегнати места от Натура 2000 от предложения продукт

Таблица 4-1 Анализ на натиска и заплахите

| ANPIC | Вид/местообитание |  |  |  | Засегнат/апараметър/цел | Натиск/ заплаха според PM/FS на ANPIC |  |  | Ниво на натиск/ заплаха според PM/FS на ANPIC | ППкоето допринася за натиска/ заплахата | Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Eзеро Ведероаса | Spermophilus citellus (Лалугер) |  |  |  | Районът на местообитанието на вида Височина на растителността в характерните местообитания | Съществуващ/бъдещ натиск | A02.03 – Замяна на пасищата с обработваеми земи. |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида чрез намаляването му Планът ще увеличи натиска чрез намаляване на популационните числености поради случайна смъртност. |
|  |  |  |  |  |  |  | A04.01 Интензивна паша |  | Средно | - | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  |  |  |  |  | Размер на поплуацията |  | D01.02 Пътища, магистрали |  | Ниско | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Чирногени Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида чрез намаляването му Планът ще увеличи натиска чрез намаляване на популационните числености поради случайна смъртност. Планът ще увеличи натиска чрез намаляване на популационните числености поради случайна смъртност. |
|  |  |  |  |  |  |  | E01.01 Продължителна урбанизация |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Чирногени Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида чрез намаляването му Планът ще увеличи натиска чрез намаляване на популационните числености поради случайна смъртност. Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) Rhinolophus mehelyi (Подковонос на Мехели) |  |  |  | Размер на популацията Площ на местообитанието |  | G01 Спорт на открито и развлекателни дейности |  | Средно | - | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  |  |  |  |  |  |  | A10.01 Премахване на живите плетове и растителност или храсти |  | Ниско | - | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  |  |  |  |  |  |  | A10.02 Премахване на каменни стени и насипи |  | Неизвестно | - | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  |  |  |  |  |  |  | A11 Селскостопански дейности, които не са споменати по-горе |  | Неизвестно | - | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  |  |  |  |  |  |  | B02 Стопанисване и ползване на горите и насажденията |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului speciei Miniopterus schreibersii prin reducerea acesteia ДАr și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Планът ще увеличи натиска поради появата на потенциални случайни жертви. |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.01 Презасаждане на гори |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Implementarea planuluipoate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului speciei Miniopterus schreibersii prin reducerea acesteia ДАr și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Планът ще увеличи натиска поради появата на потенциални случайни жертви. |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.01.01 Презасаждане на гори (местни дървета) |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului speciei Miniopterus schreibersii prin reducerea acesteia ДАr și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Planul va intensifica presiunea prin apariția unor potențiale victime accidentale |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.01.02 Презасаждане на гори (местни дървета) |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Wind Park Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului speciei Miniopterus schreibersii prin reducerea acesteia ДАr și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Planul va intensifica presiunea prin apariția unor potențiale victime accidentale |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.02 Обезлесяването |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului speciei Miniopterus schreibersii prin reducerea acesteia ДАr și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Planul va intensifica presiunea prin apariția unor potențiale victime accidentale |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.03 Премахване на горска растителност |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului speciei Miniopterus schreibersii prin reducerea acesteia ДАr și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.04 Премахване на сухи и съхнещи дървета |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului speciei Miniopterus schreibersii prin reducerea acesteia ДАr și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  | C03.03 Производство на вятърна енергия (този натиск не е споменато в плана за управление на този вид, споменато е за птици) |  | Средно | Parc energetic eolian 14 CE-92,4 MW, stație de transformare, rețele electrice de racord, construire și modernizare căi de comunicație și acces - extravilan Fântana Mare, com. Independența, jud. Constanța Parc energetic eolian 17 CE-112,2 MW, stație de transformare, rețele electrice de racord, construire și modernizare căi de comunicație și acces - extravilan com. Independența și com. Cerchezu jud. Constanța Parc Eolian Comana - Pecineaga - traseu cabluri electirce subterane MT și rețea fibră optică Construire centrală eoliană incluzând: turbine eoliene, drumuri de acces și platforme montaj/ întreținere, stație electrică de transformare (proprie), rețea electrică de medie și înaltă tensiune, rețea de telecomunicații, com. Independența, jud. Constanța Demolare construcții existente și construire centrală fotovoltaică 3,212 MW, racorДАre la SEN, amplasare PC si PTAB amenajare drum intern și acces, imprejmuire teren și organizare șantier amplasată în localitatea Independența Parc eolian Chirnogeni (existent) Parc eolian Karnobat (existent) | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului speciei Miniopterus schreibersii prin reducerea acesteia ДАr și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Planul va intensifica presiunea prin apariția unor potențiale victime accidentale |
|  |  |  |  |  |  |  | Експлоатация на Вятърен парк Чирноджен (намира се северно от площадката на Зоналния градоустройствен план приблизително 600 м) - намира се на разстояние, по-голямо от 9 км от границата на обекта. |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului speciei prin reducerea acesteia Planul va intensifica presiunea prin ocuparea unor suprafețe extinse din habitatul potențial al speciei |
| ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиен – Котул Въий | Spermophilus citellus (Лалугер) |  |  |  | Площ на местообитанието на вида Височина на тревното покритие на местообитанието | Наличен натиск | A02.03 – Замяна на пасищата с обработваеми земи. |  | Средно | - | Planul nu va intensifica presiunea având în vedere că nu presupune acelaşi tip de activităţi. |
|  |  |  |  |  |  |  | A04.01 Интензивна паша |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Чирногени Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului speciei prin reducerea acesteia ДАr și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Planul va intensifica presiunea prin creșterea suprafeței ocupate din potențialul habitat al speciei fie el de hrănire sau cuibărire |
|  |  |  |  |  |  | Бъдещ натиск | E01.01 Продължаваща урбанизация |  | Средно | - | Планът няма да засили натиска |
|  |  |  |  |  | Размер на популацията | Наличен натиска | A.07 Използване на биоциди, хормони şi substanţe chimice |  | Неизвестно | - | Планът няма да засили натиска |
|  |  |  |  |  |  |  | A10.01 Премахване на живи плетове и горички или храсти |  | Ниско | - | като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  |  |  |  |  |  |  | A.11 Селскостопански дейности, различни от изброените по-горе |  | Неизвестно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Чирногени Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на вида чрез появата на потенциални жертви Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  | E03.01 Съхранение на битови отпадъци |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Чирногени Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида, като го намали но и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на населението поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | G01.03.02 Управление на моторни превозни средства извън пътя |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Чирногени Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида, като го намали но и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на населението поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  | Бъдещ натиск | E01.01 Продължителна урбанизация |  | Средно | - | Планът няма да засили натиска |
|  | Rhinolophus ferrumequinum (Голям подковонос) |  |  |  | Размер на популацията Площ на хранителните местообитания на вида | Същестуващ натиск | G01 Спорт на открито и развлекателни дейности |  | Средно | - | Планът няма да засили натиска |
|  |  |  |  |  |  |  | A10.01 Премахване на живи плетове и растителност и храсти |  | Средно | - | като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  |  |  |  |  |  |  | A10.02 Премахване на каменни стени и насипи |  | Неизвестно | - | Планът няма да засили натиска |
|  |  |  |  |  |  |  | A11 Селскостопански дейности, които не са споменати по-горе |  | Неизвестно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида, като го намали но и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | B02 Стопанисване и ползване на горите и насажденията |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Изпълнението на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на Rhinolophus ferrumequinum чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.01.02 Презасаждане на гори (неместни дървета) |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Изпълнението на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на Rhinolophus ferrumequinum чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.02 Обезлесяване |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Изпълнението на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на Rhinolophus ferrumequinum чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.03 Премахване на горска растителност |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Изпълнението на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на Rhinolophus ferrumequinum чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.04 Премахване на сухи или съхнещи дървета |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Изпълнението на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на Rhinolophus ferrumequinum чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | B03 Експлоатация на гори без презасаждане или естествено възстановяване |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Чирногени Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Изпълнението на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на Rhinolophus ferrumequinum чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | E01.01 Продължаваща урбанизация |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92.4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - екстравила Fântana Mare, общ.Индепенденца , окръг Константа Вятъренергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, ел. присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища – извънвилна зона на общ Индепенденца и общ. Черкезу Константа Вятъренергиен парк - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и монтажни/поддържащи площадки, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, общ.Индепенденца , окръг Константа Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен ш н.м. Independenta Ветроенергиен парк Кирногни (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Изпълнението на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на Rhinolophus ferrumequinum чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез заемане на големи площи от потенциалното местообитание на вида |
|  |  |  |  |  |  |  | C03.03 Производство на вятърна енергия (този натиск не е споменат в плана за управление на този вид, споменато е за птиците |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92.4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - екстравила Fântana Mare, ком. Независимост, окръг Константа Вятъренергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, ел. присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънвилна ком. Независимост и ко. Окръг Черкезу Константа Вятъренергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и монтажни/поддържащи площадки, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, н.м. Independenta, окръг Константа Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в н.м. Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида, като го намали Планът ще засили натиска чрез заемане на големи площи от потенциалното местообитание на вида |
|  |  |  |  |  |  |  | Експлоатацията на вятърния парк Chirnogeni EP WIND PROJECT(ROM)SIX SA (разположен на север от площадката на ЗРП, приблизително 600 м) – паркът се намира на повече от 13 km от границата на обекта. |  | Средно | - | Planul nu va intensifica presiunea având în vedere că nu presupune acelaşi tip de activităţi |
|  | Mustela eversmannii (Степен пор) |  |  |  | Размер на популацията | Съществуващ натиск | A02.03 – Замяна на пасища с обработваема земя. |  | Средно | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  |  |  |  |  |  |  | A04.01 Интензивна паша |  | Средно | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  |  |  |  |  | Площ на местообитанието на вида |  | A.07 Използване на биоциди, хормони и химикали |  | Неизвестно | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  |  |  |  |  |  |  | A10.01 Премахване на живи плетове и горички или храсти |  | Ниско | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида, като го намали Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  | A.11 Селскостопански дейности, различни от изброените по-горе |  | Неизвестно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Чирногени Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида, като го намали но и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | E03.01 Съхранение на битови отпадъци |  | Средно | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  |  |  |  |  |  |  | G01.03.02 Управление на моторни превозни средства извън пътя |  | Средно | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  | Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) |  |  |  | Размер на популацията Площ на хранителните местообитания на вида | Съществуващ натиск | G01 Спорт на открито и развлекателни дейности |  | Средно | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  |  |  |  |  |  |  | A10.01 Премахване на живи плетове и растителност или храсти |  | Ниско | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  |  |  |  |  |  |  | A10.02 Премахване на каменни стени и насипи |  | Неизвестно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  |  |  |  |  |  |  | A11 Селскостопански дейности, които не са споменати по-горе |  | Неизвестно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида Miniopterus schreibersii чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | B02 Стопанисване и ползване на горите и насажденията |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида Miniopterus schreibersii чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.01.02 Презасаждане на гори (неместни дървета) |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида Miniopterus schreibersii чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.02 Обезлесяване |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида Miniopterus schreibersii чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.03 Премахване на горска растителност |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида Miniopterus schreibersii чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | B02.04 Премахване на сухи или съхнещи дървета |  | Високо | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  |  |  |  |  |  |  | B03 Експлоатация на гори без презасаждане или естествено възстановяване |  | Високо | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Чирногени Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида Miniopterus schreibersii чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | A07 Използване на биоциди, хормони и химикали |  | Неизвестно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида Miniopterus schreibersii чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | E01.01 Продължаваща урбанизация |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Чирногени Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на местообитанието на вида Miniopterus schreibersii чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради случайна смъртност Планът ще засили натиска чрез намаляване на броя на популацията поради случайна смъртност |
|  |  |  |  |  |  |  | C03.03 Производство на вятърна енергия (този натиск не е споменат в плана за управление на този вид, споменато е за птици) |  | Средно | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  |  |  |  |  |  |  | Експлоатация на вятърния парк Chirnogeni EP WIND PROJECT(ROM)SIX SA (разположен на север от площадката на ЗГП, приблизително 600 ) – паркът е разположен на по-голямо разстояние от 13 км от границатат на обекта. |  | Средно | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  |  |  |  |  |  | Бъдещ натиск | E01.01 Продължаваша урбанизация |  | Средно |  |  |
| ROSPA0166 Плопени-Кирноджени | Anthus campestris (Fâsă de câmp) |  |  |  | Размер на популацията Модел на разпространение Площ на местообитанието | Съществуващ натиск | A02.01 Интензивно земеделие (извън обекта) |  | Високо |  |  |
|  | Buteo rufinus (Белоопашат мишелов) |  |  |  |  |  | G01.03.01 Обичайно управление на моторни превозни средства (в обекта) |  | Ниско |  |  |
|  | Circus cyaneus (Полски блатар) |  |  |  |  |  | Експлоатация на вятърния парк в Чирноджен - EP WIND PROJECT(ROM)SIX SA (разположен на север от ЗГП, приблизително 600 м). Паркът се намира на разстояние от около 3 км от границата на обекта (надолу по течението на обекта). |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията е поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска чрез заемане на големи площи от потенциалното местообитание на вида Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Falco columbarius (Малък сокол) |  |  |  | Тенденция на размера на популацията |  |  |  |  |  |  |
|  | Falco vespertinus (Вечерна ветрушка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lanius minor (Черночела сврачка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0036 Думбръвен | Accipiter brevipes (Късопръст ястреб) | Видове, свързани с тръстикови местообитания |  |  | Размер на популацията Тенденции в развитието на населението Модел на разпространение | Съществуващ натиск върху всички видове птици, представляващи интерес за опазване | A02.03 Ползване на ливади за обработваема земя |  | - |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Anthus campestris (Полска бъбрица ) | Acrocephalus arundinaceus (Тръстиково шаварче) |  |  |  |  | A04.01 Интензивн а паша |  | - |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Aquila pomarina (Малък креслив орел) | Acrocephalus palustris (Мочурно шаварче) |  |  |  |  | A07 Използване на биоциди, хормони и химикали |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в н.м.Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Bubo bubo (Бухал) | Acrocephalus schoenobaenus (Крайбрежно шаварче) |  |  |  |  | A08 Торене - с тор |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Buteo rufinus(Белоопашат мишелов) | Acrocephalus scirpaceus (Блатно шаварче) |  |  |  |  | A11 Селскостопански дейности, които не са споменати по-горе |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Caprimulgus europaeus (Европейски козодой) | Locustella fluviatilis (Речен цвъркач) |  |  |  |  | B02 Стопанисване и ползване на горите и насажденията |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Circus cyaneus (Полски блатар) | Locustella luscinioides (Тръстиков цвъркач) |  |  |  |  | B02.02. Обезлесяване |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Circus macrourus (Степен блатар) | Riparia riparia (Брегова лястовица) |  |  |  |  | B02.01.02 Повторно залесяване (неместни дървета) |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в н.м. Индепенденца | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Circus pygargus (Ливаден блатар) |  |  |  |  |  | B02.04 Премахване на сухи или съхнещи дървета |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Индепенденца и община Черкезу, окръг Констанца Вятърен енергиен парк - Pecineaga - MV подземен електрически кабелен маршрут и оптична мрежа Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в н.м.Индепенденца Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Coracias garrulus (Синявица) |  |  |  | Тенденция на размера на популацията Площ на местообитанието |  | B06 Паша в горски територии |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92.4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - екстравила Fântana Mare, ком. Независимост, окръг Константа Ветроенергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, ел. присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънвилна ком. Независимост и ко. Окръг Черчезу Константа Ветроенергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и монтажни/поддържащи площадки, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, ком. Независимост, окръг Константа Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Falco peregrinus (Сокол скитник) |  |  |  |  |  | B03 Експлоатация на гори без презасаждане или естествено възобновяване |  | - |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Hieraaetus pennatus (Малък орел) |  |  |  |  |  | C03.03 Производство на вятърна енергия |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Черкезу, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Чирногени Модернизация и рехабилитация на улици в община Чирногени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Lanius collurio (Червеногърба сврачка) |  |  |  |  |  | D02.01.01 Въздушни електропроводи |  | Ниско |  |  |
|  | Lanius minor (Черночела сврачка) |  |  |  |  |  | G01 Спорт на открито и развлекателни дейности |  | Средно |  |  |
|  | Melanocorypha calandra (Дебелоклюна чучулига) |  |  |  |  |  | E01.01 Продължаваща урбаниьация |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска чрез заемане на големи площи от потенциалното местообитание на вида |
|  | Milvus migrans (Черна каня) |  |  |  |  |  | Експлоатация на вятърния парк в Чирноджени - EP WIND PROJECT(ROM)SIX SA (разположен на север от ЗГП, приблизително 600 м). Паркът се намира на повече от 10 км от границата на обекта (надолу по течението от обекта) |  | - - |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Pernis apivorus (Осояд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видове с редовна миграция Видове, свързани с екстензивно използвани земеделски земи | Видове, свързани със скални местообитания и градски райони |  |  | Размер на популацията Тенденции в развитието на населението Модел на разпространение |  | A02.03 Ползване на ливади за обработваема земя |  | - |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | AlauДА arvensis (Полска чучулига) | Monticola saxatilis (Пъстър скален дрозд) |  |  |  |  | A04.01 Интензивна паша |  | - |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности.. |
|  | Carduelis cannabina (Обикновено конопарче) | Hirundo ДАurica (Червенокръста лястовица) |  |  |  |  | A07 Използване на биоциди, хормони и химикали |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Carduelis carduelis (Кадънка) | Hirundo rustica (Селска лястовица ) |  |  | Тенденции в популацията за всеки вид Площ на местообитанието |  | A08 Наторяване с тор |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului de cuibărire al specilor de păsări prin reducerea acestuia ДАr și perturbarea activității speciilor cât și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Planul va intensifica presiunea prin apariția unor potențiale victime accidentale |
|  | Coturnix coturnix (Яребица) |  |  |  |  |  | A11 Селскостопански дейности, които не са споменати по-горе |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Emberiza melanocephala (Presură cu cap negru) |  |  |  |  |  | B02 Стопанисване и ползване на горите и насажденията |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Falco tinnunculus (Vânturel roşu) |  |  |  |  |  | B02.02. Обезлесяване |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului de cuibărire al specilor de păsări prin reducerea acestuia ДАr și perturbarea activității speciilor cât și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Planul va intensifica presiunea prin apariția unor potențiale victime accidentale |
|  | Fringilla montifringilla (Cinteză de iarnă) |  |  |  | Размер на популацията Тенденции в развитието на населението Модел на разпространение |  | B02.01.02 Повторно залесяване (неместни дървета) |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | GaleriДА cristata (Качулата чучулига) |  |  |  |  |  | B02.04 Премахване на сухи или съхнещи дървета |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Lanius excubitor (Sfrâncioc mare) |  |  |  |  |  | B06 Паша в горски територии |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Lanius senator (Sfrâncioc cu cap roşu) |  |  |  |  |  | B03 Експлоатация на гори без презасаждане или естествено възобновяване |  | - | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Кирноджени Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради смъртност при злополука Планът ще увеличи натиска поради появата на потенциални случайни жертви. |
|  | Merops apiaster (Обикновен пчелояд) |  |  |  |  |  | C03.03 Производство ан вятърна енергия |  |  |  |  |
|  | Miliaria calandra (Сива овесарка) |  |  |  |  |  | D02.01.01 Въздушни електропроводи |  | Ниско |  |  |
|  | Motacilla alba (Бяла стърчиопашка) |  |  |  |  |  | G01 Спорт на открито и развлекателни дейности |  | Средно |  |  |
|  | Motacilla flava (Жълта стърчиопашка) |  |  |  |  |  | E01.01 Непрекъсната урбанизация |  | Средно |  |  |
|  | Oenanthe isabellina (Ориенталско каменарче) |  |  |  |  |  | Експлоатация на вятърния парк в Кирноджен - EP WIND PROJECT(ROM)SIX SA (разположен на север отЗГП, приблизително 600 м). Паркът се намира на повече от 10 км от границата на обекта (надолу по течението от обекта) |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta - | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради смъртност при злополука Планът ще увеличи натиска чрез заемање на обширни площи от потенциалния хабитат на вида. Планът ще увеличи натиска чрез заемане на обширни площи от потенциалния хабитат на вида. Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  | Oenanthe oenanthe (Сиво каменарче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saxicola torquata (Черногушо ливадарче) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Streptopelia turtur (Гургулица) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sturnus roseus ( (Розов скорецr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turdus iliacus (Беловежд дрозд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Upupa epops (Папуняк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видове, свързани с горски местообитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carduelis chloris (Зелемика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carduelis spinus (Елшова скатия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coccothraustes coccothraustes (Черешарка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Falco subbuteo (Сокол орко) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ficedula hypoleuca (Жалобна мухоловка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fringilla coelebs (Обикновена чинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jynx torquilla (Въртошийка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muscicapa striata (Сива мухоловка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oriolus oriolus (Авлига) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phylloscopus collybita (Елов певец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phylloscopus sibilatrix (Буков певец) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phylloscopus trochilus (Брезов певец) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pyrrhula pyrrhula (Червенушка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulus ignicapillus (Червеноглаво кралче) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulus regulus (Жълтоглаво кралче ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serinus serinus (Диво канарче) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sturnus vulgaris (Обикновен скорец) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sylvia atricapilla (Голямо черноглаво коприварче) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sylvia curruca (Малко белогушо коприварче) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turdus merula (Кос) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turdus philomelos (Поен дрозд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turdus pilaris (Хвойнов дрозд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turdus viscivorus (Имелов дрозд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROSPA0094 Гора Хадвиени | Accipiter brevipes (Късопръст ястреб) | Lanius collurio (Червеногърба сврачка) |  |  | Размер на популацията | Съществуващ натиск върху всички видове птици от консервационен интерес | A02 Модификация на култивационните практики |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Alcedo atthis (Земеродно рибарче) | Lanius minor (Черночела сврачка) |  |  |  |  | A02.03 Замяна на пасища с обработваема земя |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради смъртност при злополука Планът ще увеличи натиска поради появата на потенциални случайни жертви. |
|  | Anthus campestris (Полска бъбрица) | Larus melanocephalus (Малка черноглава чайка) |  |  |  |  | A04.01 Интензивна паша |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Ветроенергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради смъртност при злополука Планът ще увеличи натиска поради появата на потенциални случайни жертви. |
|  | Aquila heliaca (Царски орел) | Larus minutus (Малка чайка) |  |  |  |  | B02 Управление и ползване на горите и насажденията |  | - |  | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  | Aquila pomarina (Малък креслив орел) | Lullula arbчасовеa (Горска чучулига) |  |  |  |  | C03.03 Употреба на вятърна енергия |  | Средно |  |  |
|  | Burhinus oedicnemus (Турилик) | Melanocorypha calandra (Дебелоклюна чучулига) |  |  |  |  | E04 Инфраструктури, конструкции в ландшафта |  | - |  | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  | Buteo rufinus (Белоопашат мишелов) | Milvus migrans (Черна каня) |  |  |  |  | A07 Използване на биоциди, хормони и химически вещества |  | Неизвестно |  |  |
|  | Caprimulgus europaeus (Европейски козодой) | Nycticorax nycticorax (Нощна чапла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calandrella brachyДАctyla (Късопръста чучулига) | Oenanthe pleschanka (Черногърбо каменарче) |  |  |  |  | B01 Засаждане на гора на открит терен |  | Средно |  |  |
|  | Ciconia ciconia (Бял щъркел) | Pelecanus crispus (Къдроглав пеликан) |  |  |  |  | Експлоатация на вятърния парк в Чирноджен - EP WIND PROJECT(ROM)SIX SA (разположен на север от ЗГП, приблизително 600 м). Паркът се намира на повече от 10 км от границата на обекта (надолу по течението от обекта) |  | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Independenta - | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популация поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска чрез заемане на големи площи от потенциалното местообитание на вида Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популация поради смъртност при злополука Планът ще увеличи натиска чрез заемане на обширни площи от потенциалния хабитат на вида. Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  | Circaetus gallicus (Орел змияр) | Pernis apivorus (Осояд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circus aeruginosus (Тръстиков блатар) | Philomachus pugnax (Бойник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circus cyaneus (Полски блатар) | Porzana porzana/Calidris pugnax (Голяма пъструшка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circus macrourus (Степен блатар) | Recurvirostra avosetta (Саблеклюн ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circus pygargus (Ливаден блатар) | Tadorna ferruginea (Червен ангъч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coracias garrulus (Синявица) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Falco cherrug (Ловен сокол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Falco columbarius (Малък сокол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Falco peregrinus (Сокол скитник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Falco vespertinus (Вечерна ветрушка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hieraaetus pennatus (Малък орел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тенденция в размера на популацията | Бъдещ натиск | A02 Модификация на култивационните практики |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популация поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  | A02.03 Замяна на пасища с обработваема земя |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Ветроенергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популация поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  | A04.01 Интензивна паша |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популация поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  | B02 Управление и ползване на горите и насажденията |  | - | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C03.03 Използване на вятърна енергия |  | - | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E04 Инфраструктури, конструкции в ландшафта |  | . |  | За тези видове планът за управление на територията не идентифицира специфичен натиск. Общият натиск, идентифициран на ниво обект, беше взет под внимание |
|  |  |  |  |  |  |  | A07 Използване на биоциди, хормони и химикали |  |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популация поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска чрез заемане на големи площи от потенциалното местообитание на вида |
|  |  |  |  |  |  |  | B01 Засаждане на гора на открит терен |  | - | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |  |
|  | a. Вид с редовна миграция |  |  |  | Размер на популацията Площ на местообитанието |  |  |  |  |  |  |  | - | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности.. |
|  | Видове, свързани с открити/земеделски земи |  |  |  |  | Съществуващ натиск |  | A02.03 Замяна на пасища с обработваема земя | Високо | - | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  | AlauДА arvensis (Полска чучулига) |  | Oenanthe oenanthe (Сиво каменарче) |  |  |  |  | A04.01 Интензивна паша | - |  | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  | Buteo lagopus (Северен мишелов t) |  | Streptopelia turtur (Гургулица) |  |  |  |  | A.07 Използване на биоциди, хормони и химикали | - |  | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  | Emberiza melanocephala (Черноглава овесарка) |  | Upupa epops (Папуняк) |  |  |  |  | A.08 Наторяване с тор |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Park Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популация поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Lanius senator (Червеноглава сврачка) |  | Falco tinnunculus (Керкенез) |  |  |  |  | A10.01 Премахване на живи плетове и горички или храсти |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в н.м. Индепенденца Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, общ.Индепенденца, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Индепенденца | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на хранителното местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши дейността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популация поради смъртност при злополука Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Merops apiaster (Обикновен пчелояд) |  | Anser albifrons (Голяма белочела гъска) |  |  |  |  | A.11 Селскостопански дейности, различни от изброените по-горе | - |  | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  | Miliaria calandra (Сива овесарка) |  | GaleriДА cristata (Качулата чучулига) |  | Тенденция в размера на популацията за всеки вид |  |  | B02 Управление и използване на горите и насажденията B02 01.02 |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Motacilla alba (Бяла стърчиопашка) |  | Coturnix coturnix (Яребица) |  |  |  |  | Презасаждане на гори - неместни дървета B02.02 Изчистване на гори |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B02.03 Отстраняване на издънките |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B02.04 Премахване на сухи или съхнещи дървета |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен енергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Кирноджени Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B03 Експлоатация без презасаждане |  | Ветроенергиен парк парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Ветроенергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Ветроенергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B06 Паша в гората/гориста местност |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Wind Park Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Кирноджени Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D01.02 Пътища, магистрали |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Кирноджени Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да има кумулативен ефект върху размера на площта на местообитанието за хранене на вида, като го намали Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  |  |  |  |  | Площ на открити сухоземни местообитания (широко използвани земеделски земи) Площ на местообитанието |  |  | D02.01.01 Електропроводи | - |  | Планът ще увеличи натиска чрез намаляване на популационните числености в резултат на случайна смъртност. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E01.01 Продължаваща урбанизация | - |  | Планът ще увеличи натиска чрез намаляване на популационните числености в резултат на случайна смъртност. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E03.01 Съхранение на битови отпадъци |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Ветроенергиен парк - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Кирноджени Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще увеличи натиска чрез намаляване на популационните числености в резултат на случайна смъртност. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | F02 Риболов и събиране на водни ресурси | - |  | Планът няма увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G.01 Спорт на открито и развлекателни дейности |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Кирноджени Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Планът ще увеличи натиска чрез разпространението на инвазивни некоренни видове. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G01.03.02 Управление на моторни превозни средства извън пътя |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Кирноджени Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni | Планът ще увеличи натиска чрез разпространението на инвазивни некоренни видове. |
|  | б. Вид с редовна миграция |  |  |  | Размер на популацията Площ на местообитанието |  |  | H01 Замърсяване на водата | Ниско |  |  |
|  | Видове, свързани с крайречни и крайбрежни местообитания |  |  |  |  |  |  | I01 Неместни инвазивни видове | Високо |  |  |
|  | Gallinago gallinago (Средна бекасина) |  |  | Hirundo rustica (Селска лястовица) |  |  |  | K03.01 Конкуренция - инвазивни видове |  |  | ППне допринася за повишаване на нивото на натиск |
|  |  |  |  |  | Тенденция в размера на популацията за всеки вид |  |  | Експлоатация на вятърния парк в Кирногени - EP WIND PROJECT(ROM)SIX SA (разположен на север от ЗГП, приблизително 600 м). Паркът се намира на повече от 10 км от границата на обекта (надолу по течението от обекта) | Средно Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Черкезу, окръг Констанца Вятърен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Ветроенергиен парк (съществуващ) - - - - | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Wind Park Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Кирноджени Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца Създаване на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Independenta, окръг Констанца Изграждане на подземна оптична комуникационна мрежа за електронни услуги, Негру Вода Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни комуникационни услуги в окръг Констанца, община Independenta, Dumbrăveni - - Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен парк- Комана – Печиняга - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta Ветроенергиен парк Кирноджени (съществуващ) Вятърен парк Карнобат (съществуващ) - - - - - Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в град Independenta | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще увеличи натиска чрез намаляване на популационните числености поради случайна смъртност. Планът не ще увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. Планът не ще увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului de hrănire al speciilor identificate prin reducerea acesteia Планът ще увеличи натиска поради появата на потенциални случайни жертви и намаляване на площите на потенциалните хабитати. Планът не ще увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. Планът не ще увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. Планът не ще увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. Планът не ще увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. Планът не ще увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще увеличи натиска поради появата на потенциални случайни жертви. Планът ще увеличи натиска поради появата на потенциални случайни жертви. Планът не ще увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. Планът не ще увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. Планът не ще увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. Планът не ще увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |
|  | в. Вид с редовна миграция |  |  |  | Размер на популацията Площ на местообитанието |  |  |  |  |  |  |
|  | Видове, свързани с градски местообитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirundo rustica (Селска лястовица) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тенденция в размера на популацията за всеки вид |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Вид с редовна миграция |  |  |  | Размер на популацията Площ на местообитанието |  |  |  |  |  |  |
|  | Видове, свързани със смесени гори и открити сухоземни местообитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Accipiter nisus (Малък ястреб) |  |  | Falco subbuteo (Сокол орко) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тенденция в размера на популацията за всеки вид |  |  |  |  |  |  |
|  | Buteo buteo (Белоопашат мишелов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Вид с редовна миграция |  |  |  | Размер на популацията Площ на местообитанието |  |  |  |  |  |  |
|  | Видове, свързани с тръстикови местообитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motacilla flava (Бяла стърчиопашка) |  |  |  | Тенденция в размера на популацията за всеки вид |  |  |  |  |  |  |
|  | е. Вид с редовна миграция |  |  |  | Размер на популацията Площ на местообитанието |  |  |  |  |  |  |
|  | Видове, свързани с открити водни местообитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anser albifrons (Голяма белочела гъска) |  |  | Anser anser (Сива гъска) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тенденция в размера на популацията за всеки вид |  |  |  |  |  |  |
|  | Cygnus olor (Ням лебед) |  |  | Larus cachinnans (Каспийска чайка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж. Вид с редовна миграция |  |  |  | Размер на популацията Площ на местообитанието |  |  |  |  |  |  |
|  | Видове, свързани с горски местообитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sylvia atricapilla (Голямо черноглаво коприварче) |  |  |  | Тенденция в размера на популацията за всеки вид |  |  |  |  |  |  |
|  | Прилага се за всички видове по-горе (a-ж) със специфични параметри за оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прилага се за всички видове по-горе (a-ж) със специфични параметри за оценка |  |  |  |  | Бъдещ натиск |  | E01.01 Продължаваша урбанизация | Средно | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и общинаЧеркезу, окръг Констанца Вятърен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен Индепенденца Асфалтиране на улиците Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца Изграждане на мостове, настилки и дъждовни канали в местността Крединца, община Кирноджени Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, окръг Констанца | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще увеличи натиска поради появата на потенциални случайни жертви. |
| BG0000569 Кардам | 6110* Калцифилни или базифилни рупиколни ливади на Alysso-Sedion albi |  |  |  | Площ на местообитанието | Съществуващ натиск |  | A07 Използване на биоциди, хормони и химикали | Ниско | - | Планът не ще увеличи натиска, като се има предвид, че не предвижда същия тип дейности. |
|  | 6210* - Полуестествени ксерофилни ливади и фациеси с храсти върху варовити субстрати (Festuco-Brometalia) |  |  |  |  |  |  | D02.01 Електрически и телефонни линии | Ниско | Вятърен енергиен парк 14 CE-92.4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища – изшън застроената площ на Фънтъна Маре , ком. Индепенденца, окръг Константа Вятъренергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, ел. присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънвилна ком. Независимост и общ. Черкезу Константа Ветроенергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и монтажни/поддържащи площадки, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, ком. Независимост, окръг Константа Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в н.м. Independenta Ветроенергиен парк Черногени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът ще увеличи натиска чрез появата на потенциални случайни жертви. |
|  | Vertigo moulinsiana |  |  | Testudo graeca (Шипобедрена костенурка) | Площ на местоонбитанието на вида |  |  | A04 Паша | - |  | Планът няяа да увеличи натиска, като се има предвид, че не предвижда същия тип дейности. |
|  | Vertigo angustior |  |  | Testudo hermanni (Шипоопашата костенурка) |  |  |  | A05.02 Хранене на животните | - |  | Планът няяа да увеличи натиска, като се има предвид, че не предвижда същия тип дейности. |
|  | Unio crassus (Овална речна мида) |  |  | Lynx lynx (Рис) |  |  |  | L09 Пожари (естествени) | - |  | Планът няяа да увеличи натиска, като се има предвид, че не предвижда същия тип дейности. |
|  | Osmoderma eremita |  |  | Lutra lutra (Видра) |  |  |  | K01.01 Ерозия | - |  | Планът няяа да увеличи натиска, като се има предвид, че не предвижда същия тип дейности. |
|  | Morimus funereus (Буков сечко) |  |  | Vormela peregusna (Пъстър пор) |  |  |  | F03.02.03 Капани, отравяне, бракониерство | Средно |  |  |
|  | Lycaena dispar |  |  | Rhinolophus mehelyi (Подковонос на Мехели) |  |  |  | A03 Косене на пасища | Средно |  |  |
|  | Lucanus cervus (Еленов рогач) |  |  | Rhinolophus hipposideros (Малък подковонос) |  |  |  | K01.03 Изсъхване | Средно |  |  |
|  | Hypodryas maturna |  |  | Rhinolophus ferrumequinum (Гплям подковонос) |  |  |  | F02.03 Любителски риболов | Ниско |  |  |
|  | Euplagia quadripunctaria (Тигров молец на Джърси) |  |  | Rhinolophus euryale (Южен подковонос) | Размер на популацията |  |  | A01 Култивиране | Високо |  |  |
|  | Dioszeghyana schmidtii |  |  | Rhinolophus blasii (Средиземноморски подковонос) |  |  |  | A08 Наторяване |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92.4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища – изшън застроената площ на Фънтъна Маре , ком. Индепенденца, окръг Константа Вятъренергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, ел. присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънвилна ком. Независимост и общ. Черкезу Константа Ветроенергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и монтажни/поддържащи площадки, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, ком. Независимост, окръг Константа Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в н.м. Independenta Ветроенергиен парк Черногени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Планът ще увеличи натиска чрез появата на потенциални случайни жертви. |
|  | Cucujus cinnaberinus |  |  | Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) |  |  |  | B01 Засаждане на гора на открит терен |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92.4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища – изшън застроената площ на Фънтъна Маре , ком. Индепенденца, окръг Константа Вятъренергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, ел. присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънвилна ком. Независимост и общ. Черкезу Константа Ветроенергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и монтажни/поддържащи площадки, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, ком. Независимост, окръг Константа Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в н.м. Independenta Ветроенергиен парк Черногени (съществуващ) Ветроенергиен парк Карнобат (съществуващ) | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на местообитанието за хранене на идентифицираните видове, като го намали Планът ще увеличи натиска поради появата на потенциални случайни жертви и намаляването на площите на потенциалните хабитати. |
|  | Cerambyx cerdo (Голям дъбов сечко) |  |  | Myotis myotis (Голям нощник) |  |  |  | B02.02 Горско обезлесяване | - | Планът не ще увеличи натиска, като се има предвид, че не предвижда същия тип дейности. |  |
|  | Rhodeus sericeus amarus |  |  | Myotis emarginatus (Трицветен нощник) |  |  |  | D01.02 Пътища, магистрали |  |  | Планът не ще увеличи натиска, като се има предвид, че не предвижда същия тип дейности. |
|  | Cobitis taenia |  |  | Myotis capaccinii (Дългопръст нощник) |  |  |  | B Горско стопанство |  |  | Планът не ще увеличи натиска, като се има предвид, че не предвижда същия тип дейности. |
|  | Barbus meridionalis (Черна мряна) |  |  | Myotis blythii (Остроух нощник) |  |  |  | D01.04 ЖП линии | - |  | Планът не ще увеличи натиска, като се има предвид, че не предвижда същия тип дейности. |
|  | Sabanejewia aurata (Балкански щипок) |  |  | Myotis bechsteinii (Дългоух нощник) |  |  |  | A05.01 Отглеждане на животни | - |  | Планът не ще увеличи натиска, като се има предвид, че не предвижда същия тип дейности. |
|  | Elaphe sauromates (Пъстър смок) |  |  | Barbastella barbastellus (Широкоух прилеп) |  |  |  | F03.01 Лов |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92.4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища – изшън застроената площ на Фънтъна Маре , ком. Индепенденца, окръг Константа Вятъренергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, ел. присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънвилна ком. Независимост и общ. Черкезу Константа Ветроенергиен парк Comana - Pecineaga - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна централа, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, собствена електрическа подстанция, мрежа за средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, в община Независимост, област Констанца. Събаряне на съществуващи сгради и изграждане на фотoволтaична централа с мощност 3,212 MW, свързване към Националната електрическа мрежа (СЕН), изграждане на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителната площадка, разположена в местността Независимост. Асфалтиране на улиците Комана, Тътару и Пелину, етап I, община Комана, област Констанца. Изграждане на мостове, мостчета и отводнителни канали за дъждовни води в местността Крединца, община Кирноджени. Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирноджени, област Констанца. | Прилагането на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на площта на гнездовото местообитание на видовете птици чрез намаляването му, но също така да наруши активността на вида, както и върху размера на популацията чрез намаляване на популацията поради до случайна смъртност Планът не ще увеличи натиска, като се има предвид, че не предвижда същия тип дейности. |
|  | Bombina variegata (Жълтокоремна бумка) |  |  |  |  |  |  | A04.03 Изоставяне на пасищни системи, липса на паша | - | Планът няма да увеличи натиска, тъй като не предвижда същия тип дейности. |  |
|  | Emys orbicularis (Европейска блатна костенурка) |  |  |  |  |  |  | Ниско |  | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънселище Fântana Mare, община Independenta, окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Черкезу, окръг Констанца Вятърен парк Комана- Печиняга - трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Independenta, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в Индепендента Вятърен парк Кирноджени (съществуващ) Вятърен парк Карнобат (съществуващ) - - - - - | Изпълнението на плана може да генерира кумулативен ефект върху размера на хабитата за хранене на идентифицираните видове, като доведе до неговото намаляване, както и до нарушаване на дейността на видовете и размера на популацията поради случайна смъртност. Планът ще увеличи натиска чрез появата на потенциални случайни жертви. Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Mesocricetus newtoni (Черногръд хомяк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mustela eversmanii (Степен пор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spermophilus citellus (Лалугер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Triturus dobrogicus (Дунавски гребенест тритон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Triturus karelinii (Южен гребенест тритон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BG0000570 Изворово- Краище | 6110* Калцифилни или базифилни рупиколни ливади на Alysso-Sedion albi |  |  |  | Площ на местообитанието | Съществуващ натиск |  | D02.01 Електрически и телефонни линии | Ниско | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | 6210* Полуестествени ксерофилни ливади и фациеси с храсти върху варовикови субстрати (Festuco-Brometalia) |  |  |  |  |  |  | A03 Косене на пасища | Средно | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | 62C0* Понто-сарматски степи |  |  |  | Площ на местообитанието на вида |  |  | E01.03 Дисперсно жилище – разпръснати жилища | - Ниско | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища – извънселище Фънтъна Маре , общинаИндепендента , окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен парк Комана- Печиняга- трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Индепенденца, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в общ. Индепенденца | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului de cuibărire al specilor identificate prin reducerea acestuia ДАr și perturbarea activității speciilor cât și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Echium russicum (Червено усойниче) |  |  | Elaphe sauromates (Пъстър смок) |  |  |  | A04 Паша | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |  |
|  | Potentilla emilii-popii |  |  | Emys orbicularis (Европейска блатна костенурка) |  |  |  | A08 Наторяване | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |  |
|  | Vertigo moulinsiana |  |  | Mesocricetus newtoni (Черногръд хомяк) |  |  |  | K01.03 Изсушаване | - | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |  |
|  | Vertigo angustior |  |  | Mustela eversmanii (Степен пор) |  |  |  | B Горско стопанство | Ниско |  |  |
|  | Unio crassus (Овална речна мида) |  |  | Lynx lynx (Рис) |  |  |  | D01.02 Пътища, магистрали | Ниско |  |  |
|  | Pseudophilotes bavius |  |  | Lutra lutra (Видра) |  |  |  | K01.01 Ерозия | Ниско |  |  |
|  | Paracaloptenus caloptenoides |  |  | Spermophilus citellus (Лалугер) |  |  |  | D01.04 ЖП линии | Ниско |  |  |
|  | Osmoderma eremita |  |  | Vormela peregusna (Пъстър пор) |  |  |  | F03.01 Лов | Високо |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Ophiogomphus cecilia |  |  | Testudo graeca (Шипобедрена костенурка) |  |  |  | F02.03 Любителски риболов | Ниско |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Morimus funereus (Буков сечко) |  |  | Testudo hermanni (Шипоопашата костенурка) |  |  |  | L09 Пожари (ествствени) | Ниско |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Lycaena dispar |  |  | Triturus dobrogicus (Дунавски гребенест тритон) | Размер на популацията |  |  | F03.02.03 Капани, отравяне, бракониерство | Средно |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Lucanus cervus (Еленов рогач) |  |  | Triturus karelinii (Южен гребенест тритон) |  |  |  | A05.01 Отглеждане на животни | Ниско |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Hypodryas maturna |  |  | Rhinolophus mehelyi (Подковонос на Мехели) |  |  |  | A01 Отглеждане | Високо |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Euplagia quadripunctaria (Тигров молец на Джърси) |  |  | Rhinolophus hipposideros (Малък подковонос) |  |  |  | A04.03 Изоставяне на пасищни системи, липса на паша | Ниско |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Dioszeghyana schmidtii |  |  | Rhinolophus ferrumequinum (Голям подковонос) |  |  |  | B02.02 Горско обезлесяване | Ниско | Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища – извънселище Фънтъна Маре , общинаИндепендента , окръг Констанца Вятърен енергиен парк 17 CE-112.2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извънградска община Independenta и община Cerchezu, окръг Констанца Вятърен парк Комана- Печиняга- трасе на подземни електрически кабели MT и мрежа от оптични влакна Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Индепенденца, окръг Констанца Разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 3,212 MW, свързване към SEN, местоположение на PC и PTAB, развитие на вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на обекта, разположен в общ. Индепенденца | Implementarea planului poate genera un efect cumulativ asupra mărimii suprafeței habitatului de cuibărire al specilor identificate prin reducerea acestuia ДАr și perturbarea activității speciilor cât și asupra mărimii populației prin reducere efectivelor populaționale ДАtorate mortalității accidentale Планът ще засили натиска, като създаде потенциални случайни жертви |
|  | Cucujus cinnaberinus |  |  | Rhinolophus euryale (Южен подковонос) |  |  |  | B01 Засаждане на гора на открит терен | Ниско |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  | Coenagrion ornatum |  |  | Rhinolophus blasii (Средиземноморски подковонос) |  |  |  | A07 Използване на биоциди, хормони и химически вещества | Ниско |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности |
|  | Cerambyx cerdo (Голям дъбов сечко) |  |  | Miniopterus schreibersii (Дългокрил прилеп) |  |  |  | A05.02 Хранене на животните | Ниско |  | Планът няма да засили натиска като се има предвид, че не включва еднотипни дейности. |
|  | Rhodeus sericeus amarus (Boarță) |  |  | Myotis myotis (Голям нощник) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cobitis taenia |  |  | Myotis emarginatus (Трицветен нощник) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barbus meridionalis (Черна мряна) |  |  | Myotis capaccinii (Дългопръст нощник) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sabanejewia aurata (Балкански щипок) |  |  | Myotis blythii (Остроух нощник) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Canis lupus (Вълк) |  |  | Myotis bechsteinii (Дългоух нощник) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bombina variegata (Жълтокоремна бумка) |  |  | Barbastella barbastellus (Широкоух прилеп) |  |  |  |  |  |  |  |

# Оценка на въздействието

Оценката на въздействията върху ANPIC е извършена въз основа на целите за опазване на всеки ANPIC, установени от органа, отговорен за управлението/администрирането на защитените природни територии от общностен интерес. Оценката беше извършена за всички местообитания и видове, за защитата на които бяха определени ANPIC, потенциално засегнати от проекта, на ниво всеки OSC параметър.

На този етап са известни потенциално засегнатите ANPIC и следователно са налични специфичните цели за опазване (СЦО) на местообитанията и видовете от интерес за общността в тези места.

## 5.1. Идентифициране и количествено определяне на въздействието

### Идентифициране на потенциални значими въздействия въз основа на специфичните цели за опазване

Видът и степента на въздействието зависи до голяма степен от засегнатите видове, тяхната екология и природозащитен статус, както и от местоположението, размера и дизайна на целия проект.

Подходът, предложен в това проучване, се основава на връзката: ПРИЧИНА – ПОСЛЕДСТВИЯ – ВЪЗДЕЙСТВИЯ.

• Причините са представени от интервенциите, предложени в рамките на проекта.

• Ефектите представляват физически, химични и биологични промени в околната среда в резултат на възникване на причина (примери: повишаване на нивото на шума, увеличаване на концентрациите на замърсители във въздуха, водата или почвата, увеличаване на интензитета на светлината, проникване на инвазивни видове, други ефекти).

• Въздействията представляват промените, настъпващи на ниво чувствителни рецептори (местообитания и видове) в резултат на взаимодействието с ефектите.

Основните форми на въздействие, които биха могли да засегнат структурата и функциите на защитените природни територии, идентифицирани за предложения проект, са следните:

- Загуба на местообитание

Тази форма на въздействие се изразява в загуба на зони с местообитания от общностен интерес, съответно зони с благоприятни местообитания за различните етапи на развитие и дейности на видовете от н интерес (размножаване, почивка, хранене и др.), в резултат на някои работи.

Значимостта на загубата на местообитания зависи от рядкостта и уязвимостта на засегнатите местообитания и/или тяхното значение като зона, използвана от определени видове за хранене, размножаване или почивка, по-специално по отношение на опазването на видове от европейски интерес. Потенциалната роля на определени местообитания като компоненти на коридори или важни пресичащи точки за разпространение и миграция, както и за различни местни движения, например между местата, използвани за хранене и гнездене, също трябва да се вземе предвид.

Б. Промяна на местообитанията

Тази форма на въздействие възниква в резултат на физически, химични и биологични промени, причинени в сухоземни и водни местообитания, и включва тези структурни и функционални промени, които водят до намаляване на техния капацитет за поддържане (например популациите на видовете флора от интерес за общността претърпяват промени в резултат на намаляване на трофичната подкрепа или увеличаване на конкуренцията с неместни/инвазивни видове). С течение на времето променените местообитания могат да доведат до загуба на местообитания за видове от интерес за общността.

Промяната на местообитанията представлява, най-общо казано, процес на временна или дългосрочна загуба на оригиналните, характерни качества на засегнатите райони, изразени чрез тези трансформации, които намаляват както тяхната структура и състав, така и благоприятството за видовете фауна . Промяната на местообитанията се отнася както за типовете местообитания по Натура 2000, така и за местообитанията на видовете (среди, определени от абиотични и биотични фактори, в които видовете живеят на всеки етап от биологичния цикъл).

По време на етапа на строителство промяната на местообитанията се извършва както върху повърхностите, върху които се работи, така и в зоните, прилежащи към тях. В етапа на експлоатация промяната на местообитанията се извършва главно върху повърхностите, засегнати от наличието на замърсители.

Интервенциите, които могат да доведат до промяна на местообитанията, по време на етапите на изпълнение, експлоатация и извеждане от експлоатация, могат да бъдат:

- Временно заемане на местообитание с материали или машини без премахване на естествената растителност;

- Преминаване на местообитание с превозни средства без унищожаване/премахване на естествената растителност;

- Наличие на замърсители, които могат да възпрепятстват растежа на растителността или други организми, без да ги унищожават;

- Проникване и разпространение на инвазивни видове;

- Промяна на физическите, химичните и биологичните параметри на местообитанието без премахване на индивидите, принадлежащи към видовете, характерен за местообитанието.

В. Фрагментиране на специфични местообитания

Докато дейностите, свързани с изпълнението на проекта (строително-монтажни фази), могат да доведат до локално унищожаване на естествени местообитания върху повърхностите, заети от свързаните структури, в експлоатационната фаза деградацията на местообитанията престава, като въздействието става незначително

На нивото на настоящия проект фрагментацията на местообитанията може да се дължи на:

• Създаване на физически бариери (огради);

• Поява на поведенчески бариери (напр.: в резултат на шум, изкуствено осветление, човешко присъствие и други).

Шумът, изкуственото осветление и човешкото присъствие са фактори, които конвенционално се анализират под формата на въздействие „нарушаване на активността на вида“, като от тази гледна точка е по-лесно да се определи количествено.

Г. Нарушаване на дейността на видовете фауна

Тази форма на въздействие е свързана с човешко присъствие и човешката дейност се осъществява както в етапа на строителство, така и в етапа на експлоатация.

В случай на изпълнение на проекта, нарушаването на дейността на видовете фауна се дължи на:

• повишаване на нивото на шума - шумовото безпокойство засяга не само гнезденето, но и между- и вътрешновидовите комуникации, размножаването или храненето на видовете фауна;

• изкуствено осветление – влияе върху дейностите по гнездене и хранене на определени видове птици или може да предизвика поведенчески промени в активността на някои нощни видове, като безгръбначни, земноводни, птици или прилепи;

• човешко присъствие.

В резултат на заемане на земя, човешко присъствие, повишено ниво на шум, появата на източници на изкуствено осветление или принос на други ефекти, могат да настъпят следните промени:

• Повлияване на между и вътревидовата комуникация;

• Изоставяне на гнездото/зоните за размножаване;

• Промяна на маршрутите за придвижване с увеличаване на потреблението на енергия на засегнатите индивиди;

• Отдалечаване на индивиди от даден вид (с преместването им във или извън зоната на Натура 2000).

Д. Намаляване на популацията

На ниво обект от Натура 2000, намаляването на числеността на популация може да се случи:

Директно в резултат на:

• случайно/умишлено убийство на индивиди;

• случайно / умишлено унищожаване на яйца.

Косвено, в резултат на проявата на другите форми на въздействие:

• Загуба на местообитание (включително унищожаване на местообитания/убежища за размножаване). Намаляването на площта на местообитанието може да доведе до намаляване на числеността на популацията;

• Промяна на местообитанията, която може да доведе до намаляване на трофичния ресурс и косвено до намаляване на популацията;

• Фрагментиране на местообитанията, което може да повлияе на възпроизводството на индивидите или да попречи на достъпа им до благоприятни местообитания на мястото;

• Нарушаване на дейността на видовете, което може да доведе до разселване на индивиди извън обекта.

Рискът от смъртност на индивиди, принадлежащи към видове фауна, може да възникне на всички етапи на проекта (строителство, експлоатация, извеждане от експлоатация).

Риск от смъртност– chiroptere

Анализът на риска от смъртност за видовете прилепи е извършен, използвайки ръководството "Bats and Onshore Wind Turbines - Survey, Assessment and Mitigation", разработено от NatureScot. Той взема предвид както риска от сблъсък на видовете прилепи, така и риска от баротравми, причинени от разлики в налягането, генерирани от работа на вятърните турбини. Оценяват се уязвимостта на видовете, активността им в зоната на проекта (на база теренни наблюдения), местоположението на проекта и предложените типове интервенции.

Съгласно описаната методология, местоположението на проекта представлява хабитат със средна стойност, т.е. зона с постройки, дървета или други структури с умерен до голям потенциал да служат като убежища, които могат да бъдат широко използвани от прилепите, търсещи храна. Проектът е класифициран като голям (над 40 турбини) с други вятърни проекти в развитие в радиус от 5 км, включващи турбини с височина над 100 м. При анализ на първоначалната матрица за оценка на рисковете, местоположението на проекта попада в категорията на висок риск.

Като се вземат предвид горепосочените информация и данни от проведените мониторинги и използвайки общата матрица за оценка на рисковете, планираното местоположение има висок риск от колизии и съответно смъртност за видовете прилепи. Съществуващите методологии обаче не позволяват изчисление на потенциалния брой жертви за видовете прилепи, както се прави за видовете птици.

Риск от смъртност – орнифауна

Рискът от сблъсък на наблюдаваните видове е изчислен в съответствие с ръководството на Scottish National Heritage: „Wind Farms and Birds: Calculating a Theoretical Collision Risk Assuming No Avoiding Action“.

В първия етап рискът от сблъсък е оценен с две различни изчислителни модела, в зависимост от фенологията на вида:

• Изчислителен модел 1: използва се в случай на полети, извършени по време на миграция, но също и транзитни полети

• Изчислителен модел 2: използва се в случай на нередовни полети.

I. Модел за изчисляване на риска от сблъсък на птици с вятърни турбини в случай на полети по време на миграции

Този подход се използва за птици, извършващи редовни полети през вятърния парк в определена и известна посока. Това се отнася например за птици, извършващи сезонни миграции. Методът на изчисление има 5 стъпки:

1. Определяне на "рискова зона", равна на ширината на вятърния парк и с височина, равна на максималната височина на най-високата вятърна турбина. Площ на напречното сечение W = ширина x височина.

2. Оценете броя на птиците n, които летят през този рисков прозорец на година

3. Изчисляване на площта A, описана от турбините на вятърния парк. A = N x πR2, където N е броят на роторите, а R е радиусът на ротора

4. Изразяване на общата площ на ротора като съотношение A/W в прозореца на риска

5. Идентифициране на броя на птиците, преминаващи през ротори, като броя на птиците в рисковия прозорец х пропорция, заета от ротори = n x (A / W)

В случая с вятърния парк Cerchezu бяха използвани следните входни данни:

• Брой турбини (N): 46;

• Максимална височина на ветрогенераторите: 170 м;

• Радиус на ротора (R): 56 m;

• Средна ширина на рисковата зона: 9764 m;

• Площта, описана от турбините на вятърния парк: 82354461 m2;

• Площ на рисковата зона (W): 2011384 m2;

I. Изчислителен модел на риска от сблъсък на птици с вятърни турбини в случай на нередовни полети

Този подход е подходящ за птици като грабливи птици, които заемат призната територия и при които наблюденията са довели до известно разбиране на вероятността за разпределение на полета над тази територия. Методът на изчисление има 6 стъпки:

1. Идентифициране на „рисковия обем на полета“ Vw, който е представен от площта на вятърния парк, умножена по височината на турбините.

2. Изчисляване на комбинирания обем на площта на ротора на вятърния парк Vr = N x πR2 x (d + l), ​​където N е броят на вятърните турбини, d е дълбочината на ротора и l е дължината на птицата.

3. Оценка на заетостта на птиците n в рамките на рисковия обем на полета. Това е броят на присъстващите птици, умножен по времето, прекарано в полет, в обема на риска от полет, в рамките на периода, за който е направена оценката на сблъсъка.

4. Установяване на обема, зает от птици в обема на зоната на действие на роторите на вятърния парк

n x ( Vr / Vw ) bird-sec

1. Изчисляване на времето, необходимо на една птица да направи пълен транзит през ротора:

t = (d + l ) / v където v m/sec е скоростта на птицата през ротора

2. Изчисляване на броя на птиците, преминаващи през роторите, разделяне на общия обем, зает от зоната на действие на роторите на вятърния парк в птици-секунди на времето за преминаване t

Брой птици, преминаващи през роторите = n x ( Vr / Vw ) t

В случая с вятърния парк Cerchezu бяха използвани следните входни данни:

• Максимална височина на ветрогенераторите: 170 м;

• Площ на вятърния парк – 82354461 m3;

• "Рисков обем на полета" (Vw) – 16965019042 m3;

• Радиус на ротора (R): 56 m;

• дълбочина на ротора (d) – 4м.

Втората стъпка, независимо от използвания изчислителен модел, беше да се изчисли вероятността птицата да бъде ударена, когато лети през зоната на ротора.

Обща вероятност = (1/πR2) // p(r, ϕ) r dr dϕ

A,

Probabilitatea p de coliziune pentru o pasăre la o rază r de la butuc

p(r) = ( bΩ/2πv ) [ K | ± c sinγ + α c cosγ | + l for α < β

wαF for α > β
където b = брой на лопатките на ротора

Ω = ъглова скорост на ротора (радиани/сек)

c = ширина на лопатката

γ = ъгъл ъгъл на наклона на лопатката

R = външен радиус на ротора

За да се получи по-реалистична стойност на риска от колизия, както в модел 1, така и в модел 2, беше взета предвид препоръчителна ставка за избягване от Scottish National Heritage: „Use of AvoiДАnce Rates in the SNH Wind Farm Collision Risk Model“. Тази ставка за избягване е различна за всеки вид и е представена в таблицата в следващата секция.

- РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА РИСКА ОТ КОЛИЗИЯ НА ПТИЦИТЕ С ВЕТРОВИТЕ ТУРБИНИ

От общо 63 вида птици, установени на територията на бъдещия ветрови парк Черкерзу, само за 18 вида е релевантна оценката на риска от на ветрогенераторите. Става въпрос за хищни птици или такива с планерно летене, които са отбелязани колизия с лопатките в таблицата по-долу с червен цвят.

От 446 индивида, принадлежащи на видовете хищни птици или с планерно летене, за оценката на риска от колизия са взети под внимание само 197, представляващи тези индивиди, които са наблюдавани в рамките на ветровия парк, летейки на височини, които ги подлагат на риск от колизия (50 - 170 м).

Таблица 5.1: Селекция на видовете птици и индивидите за оценка на риска от колизия

| Пор № | Вид | Prezintă risc de coliziune | Общ брой наблюдавани индивиди | Nr. total индивиди observați in interiorul parcului eolian | Общ брой наблюдавани индивиди в рамките на вятърния парк | Брой индивиди по Модел 1 | Брой индивиди по Модел 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accipiter gentilis | Да | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Accipiter nisus | Да | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | AlauДА arvensis | Не | 550 | 500 | - | - | - |
| 4 | Anthus campestris | Не | 10 | 6 | - | - | - |
| 5 | Apus apus | Не | 99 | 83 | - | - | - |
| 6 | Aquila pomarina | Да | 19 | 12 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Buteo buteo | Да | 162 | 149 | 73 | 70 | 3 |
| 8 | Buteo rufinus | Да | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Caprimulgus europaeus | Не | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | Carduelis carduelis | Не | 100 | 91 | - | - | - |
| 11 | Carduelis chloris | Не | 46 | 46 | - | - | - |
| 12 | Ciconia ciconia | Да | 93 | 92 | 89 | 89 | 0 |
| 13 | Ciconia nigra | Да | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Circaetus gallicus | ДА | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Circus aeruginosus | Да | 37 | 27 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Circus cyaneus | Да | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Circus pygargus | Да | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Columba palumbus | Nu | 2 | 0 | - | - | - |
| 19 | Coracias garrulus | Не | 26 | 19 | - | - | - |
| 20 | Corvus corax | Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Corvus frugilegus | Да | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Coturnix coturnix | Не | 4 | 2 | - | - | - |
| 23 | Cuculus canorus | Не | 6 | 3 | - | - | - |
| 24 | Delichon urbica | Не | 50 | 41 | - | - | - |
| 25 | Emberiza calandra | Не | 200 | 195 | - | - | - |
| 26 | Emberiza hortulana | Не | 3 | 0 | - | - | - |
| 27 | Erithacus rubecula | Не | 3 | 3 | - | - | - |
| 28 | Falco columbarius | Да | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Falco subbuteo | Да | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Falco tinnunculus | Да | 55 | 41 | 12 | 12 | 0 |
| 31 | Fringilla coelebs | Не | 4 | 0 | - | - | - |
| 32 | GaleriДа cristata | Не | 26 | 12 | - | - | - |
| 33 | Gallinago gallinago | Не | 1 | 1 | - | - | - |
| 34 | Garrulus glanДаrius | Не | 4 | 0 | - | - | - |
| 35 | Hieraaetus pennatus | Да | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hirundo rustica | Не | 219 | 184 | - | - | - |
| 37 | Lanius collurio | Не | 58 | 50 | - | - | - |
| 38 | Lanius minor | Не | 3 | 3 | - | - | - |
| 39 | Larus cachinnans | Не | 88 | 74 | - | - | - |
| 40 | Luscinia luscinia | Не | 1 | 1 | - | - | - |
| 41 | Luscinia megarhynchos | Не | 4 | 3 | - | - | - |
| 42 | Melanocorypha calandra | Не | 55 | 50 | - | - | - |
| 43 | Merops apiaster | Не | 147 | 68 | - | - | - |
| 44 | Motacilla alba | Не | 56 | 50 | - | - | - |
| 45 | Motacilla flava | Не | 233 | 215 | - | - | - |
| 46 | Oenanthe oenanthe | Не | 15 | 10 | - | - | - |
| 47 | Parus major | Не | 3 | 3 | - | - | - |
| 48 | Passer domesticus | Не | 70 | 62 | - | - | - |
| 49 | Perdix perdix | Не | 30 | 29 | - | - | - |
| 50 | Pernis apivorus | Да | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | PhasiaНеs colchicus | Не | 12 | 10 | - | - | - |
| 52 | Phoenicurus phoenicurus | Не | 4 | 4 | - | - | - |
| 53 | Pica pica | Не | 69 | 55 | - | - | - |
| 54 | Riparia riparia | Не | 1 | 1 | - | - | - |
| 55 | Saxicola rubetra | Не | 10 | 10 | - | - | - |
| 56 | Streptopelia decaocto | Не | 29 | 26 | - | - | - |
| 57 | Streptopelia turtur | Не | 5 | 0 | - | - | - |
| 58 | Sturnus vulgaris | Не | 982 | 866 | - | - | - |
| 59 | Sylvia atricapilla | Не | 3 | 3 | - | - | - |
| 60 | Turdus merula | Не | 18 | 1 | - | - | - |
| 61 | Turdus philomelos | Не | 7 | 0 | - | - | - |
| 62 | Turdus pilaris | Не | 38 | 21 | - | - | - |
| 63 | Upupa epops | Не | 51 | 34 | - | - | - |

Резултати от модела за изчисление на риска от сблъсък на птици с вятърни турбини при миграции

От 18-те вида, за които беше оценен рискът от сблъсък с вятърните турбини, използвайки модел 1 при миграции и вземайки предвид процента на избягване, за 12 вида рискът от сблъсък беше положителен за календарната година. За нито един от тези 12 вида рискът от сблъсък не показа значителни стойности, което предполага, че рискът от смъртност за анализираните видове е под един индивид на година.

Резултатите от оценката на риска от сблъсък на хищни птици и птици с планирано летене, използвайки модел 1 с взет под внимание процента на избягване, са представени в таблицата по-долу.

Таблица 5- 2 Избор на видове птици и индивиди за оценка на риска от сблъсък

| Nr. crt. | Шид | Честота на полета | Бр.на птици, прелитащи през рисковата зона | Среден Бр.за птици/ час наблюдение | Общ брой часове активност на вида за една година(180 дни)* | Брой птици, прелитащи през рисковата зона през целия сезон | "p" | Риск от сблъсък, без да се вземе предвид процент на избягване | Процент на избягване | Брой сблъсъци на година, с процент на избягване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accipiter gentilis | 1 | 0,00 | 0,00 | 2174,4 | 0,00 | 0,063 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 2 | Accipiter nisus | 1 | 0,55 | 0,01 | 2174,4 | 15,14 | 0,046 | 0,699 | 98% | 0,014 |
| 3 | Aquila pomarina | 1 | 2,20 | 0,03 | 2174,4 | 60,57 | 0,054 | 3,289 | 98% | 0,066 |
| 4 | Buteo buteo | 1 | 19,25 | 0,24 | 2174,4 | 529,95 | 0,057 | 29,959 | 98% | 0,599 |
| 5 | Buteo rufinus | 1 | 1,10 | 0,01 | 2174,4 | 30,28 | 0,052 | 1,573 | 98% | 0,031 |
| 6 | Ciconia ciconia | 1 | 24,48 | 0,31 | 2174,4 | 673,79 | 0,074 | 49,898 | 98% | 0,998 |
| 7 | Ciconia nigra | 2 | 0,00 | 0,00 | 2174,4 | 0,00 | 0,066 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 8 | Circaetus gallicus | 1 | 0,28 | 0,00 | 2174,4 | 7,57 | 0,057 | 0,434 | 98% | 0,009 |
| 9 | Circus aeruginosus | 1 | 0,83 | 0,01 | 2174,4 | 22,71 | 0,056 | 1,263 | 98% | 0,025 |
| 10 | Circus cyaneus | 1 | 0,55 | 0,01 | 2174,4 | 15,14 | 0,053 | 0,808 | 99% | 0,008 |
| 11 | Circus pygargus | 1 | 0,00 | 0,00 | 2174,4 | 0,00 | 0,050 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 12 | Corvus corax | 1 | 0,28 | 0,00 | 2174,4 | 7,57 | 0,049 | 0,374 | 98% | 0,007 |
| 13 | Corvus frugilegus | 2 | 0,00 | 0,00 | 2174,4 | 0,00 | 0,047 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 14 | Falco columbarius | 1 | 0,00 | 0,00 | 2174,4 | 0,00 | 0,044 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 15 | Falco subbuteo | 1 | 0,28 | 0,00 | 2174,4 | 7,57 | 0,042 | 0,320 | 98% | 0,006 |
| 16 | Falco tinnunculus | 1 | 3,30 | 0,04 | 2174,4 | 90,85 | 0,044 | 4,023 | 95% | 0,201 |
| 17 | Hieraaetus pennatus | 1 | 0,00 | 0,00 | 2174,4 | 0,00 | 0,051 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 18 | Pernis apivorus | 1 | 0,28 | 0,00 | 2174,4 | 7,57 | 0,054 | 0,409 | 98% | 0,008 |

* Средната продължителност на деня в Румъния (12,08 часа) в района на изследване

Резултати от модела за изчисление на риска от сблъсък на птици с вятърни турбини при нерегулярни полети

От 18-те вида, за които беше оценен рискът от сблъсък с вятърните турбини, използвайки модел 2, в случай на нерегулярни полети и вземайки предвид процента на избягване, само за един вид рискът от сблъсък беше положителен за календарна година: Buteo buteo. Въпреки това, на базата на събраната до момента информация, рискът от сблъсък е нисък, 0.006 индивиди на година.

Резултатите от оценката на риска от сблъсък на хищни птици и птици с планирано летене, използвайки модел 2 с взет под внимание процента на избягване, са представени в таблицата по-долу.

Таблица 5 3 Риск от сблъсък на видове грабливи птици и  птици с плавно летене, с използване на изчислителен модел 2

| Пор.№ | Вид | Брой на птиците, които преминават през зоната на риск | „обем на риск от полет” Vw (птица-секунди) | Оценено време на заетост на ден (ч/ден)i) | Общо дни на активност на вида | "n n” - Оценено време на заетост за сезона (птица-секунди) | " „l” – дължина на птицата (м) | „v” – скорост на полет на птицата (м/с)) | " „Vr” - комбиниран обем на зоната на действие на роторите (м³) | Оценено време на заетост на птицата в комбинирания обем на зоната на действие на роторите (птица-секунди)) | " „t” - Време, необходимо на птицата да премине през зоната на роторите (сек) | Брой птици, които преминават през роторите | "p" | p” - Риск от сблъсък без избягване | Процент на избягване | Брой сблъсъци на година, с процент на избягване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accipiter gentilis | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,69 | 11,80 | 4446830,59 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,0634 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 2 | Accipiter nisus | 0 | 0,00 | 0,00 | 180 | 0,00 | 0,35 | 11,80 | 4124459,08 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,0462 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 3 | Aquila pomarina | 0 | 0,00 | 0,00 | 180 | 0,00 | 0,63 | 14,75 | 4385200,74 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,0543 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 4 | Buteo buteo | 3 | 0,09 | 0,01 | 180 | 6938,53 | 0,54 | 11,55 | 4304607,87 | 2,08 | 0,39 | 5,28 | 0,0565 | 0,299 | 98% | 0,006 |
| 5 | Buteo rufinus | 0 | 0,00 | 0,00 | 180 | 0,00 | 0,58 | 11,55 | 4337793,17 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,0519 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 6 | Ciconia ciconia | 0 | 0,00 | 0,00 | 180 | 0,00 | 1,08 | 14,15 | 4811868,93 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,0741 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 7 | Ciconia nigra | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,98 | 15,55 | 4717053,77 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,0663 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 8 | Circaetus gallicus | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,65 | 13,60 | 4404163,78 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,0573 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 9 | Circus aeruginosus | 0 | 0,00 | 0,00 | 180 | 0,00 | 0,52 | 11,55 | 4285644,84 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,0556 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 10 | Circus cyaneus | 0 | 0,00 | 0,00 | 90 | 0,00 | 0,48 | 11,60 | 4247718,78 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,0533 | 0,000 | 99% | 0,000 |
| 11 | Circus pygargus | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,45 | 12,55 | 4219274,23 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,0501 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 12 | Corvus corax | 0 | 0,00 | 0,00 | 180 | 0,00 | 0,50 | 14,50 | 4266681,81 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,0494 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 13 | Corvus frugilegus | 0 | 0,00 | 0,00 | 180 | 0,00 | 0,45 | 14,50 | 4219274,23 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,0471 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 14 | Falco columbarius | 0 | 0,00 | 0,00 | 90 | 0,00 | 0,33 | 12,75 | 4105496,05 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,0439 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 15 | Falco subbuteo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,33 | 14,55 | 4105496,05 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,0423 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 16 | Falco tinnunculus | 0 | 0,00 | 0,00 | 180 | 0,00 | 0,335 | 12,75 | 4110236,81 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,0443 | 0,000 | 95% | 0,000 |
| 17 | Hieraaetus pennatus | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,49 | 13,3 | 4257200,29 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,0506 | 0,000 | 98% | 0,000 |
| 18 | Pernis apivorus | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,56 | 13,35 | 4323570,90 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,0540 | 0,000 | 98% | 0,000 |

- Тълкуване на резултатите

Сред 18-те вида, за които е оценен рискът от сблъсък с вятърни турбини, за 12 вида има краен положителен риск от сблъсък в сравнение с една година, съответно за видовете: Accipiter nisus (0,014 индивида/година), Aquila pomarina (0,066 индивида / година), Buteo buteo (0,605 индивида/година), Buteo rufinus (0,031 индивида/година), Ciconia ciconia (0,998 индивида/година), Circaetus gallicus (0,009 индивида/година), Circus aeruginosus (0,025 индивида/година), Circus cyaneus (0,008 индивида/година), Corvus corax (0,007 индивида/година), Falco subbuteo (0,006 индивида/година), Falco tinnunculus (0,201 индивида/година), Pernis apivorus (0,008 индивида/година). От тях нито един не представя годишни стойности над нормата.

Всичките 12 вида, водещи до окончателен положителен риск от сблъсък спрямо една година, са видове птици, които според Европейския червен списък на видовете птици (Birdlife International, 2015) са класифицирани като най-малко загрижени по отношение на опазването (Least Concern). На ниво Румъния, според Червения списък на видовете птици в Румъния, три вида са класифицирани като почти застрашени, един е оценен като уязвим (Уязвими) и два не са оценени (Not Evaluated).

За установяване на значението на въздействието, което операциите на вятърния парк Черкезу оказват върху видовете хищни птици и птиците с планирано летене, е използвана (където е било възможно) като референция големината на популацията на съответния вид в изследваната зона. Целта е била да се направи сравнение на жертвите от сблъсъци с популацията на съответния вид, като се разглеждат популации, намиращи се в размножителен или зимен период, или по време на миграция. В тази връзка са били консултирани данни за популациите на видовете в съседните Natura 2000 обекти, а именно ROSPA0036 Думбравени и ROSPA0166 Плопени-Кирноджени. Считано е, че намаление с 1% на минималната популация в рамките на защитената зона представлява значително въздействие, което може да попречи на постигането на целите за опазване на района.

Обаче е имало случаи, при които целите за опазване на местата ROSPA0036 Думбравени и ROSPA0166 Плопени-Кирноджени не са представяли данни за популациите на видовете или не са предоставяли данни за съответните популации (както е случаят с видовете Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Corvus corax, Corvus frugilegus, Falco columbarius, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Pernis apivorus). В такава ситуация са били консултирани данни за националните популации на видовете, съгласно докладите на Румъния в съответствие с чл. 12 от Директивата за птиците (достъпни на https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary), считано е, че намаление с 0,05% на минималната национална популация представлява значително въздействие.

### Количествена оценка на въздействието

- Представяне на методологията за количествена оценка на въздействието

Количественото определяне на ефектите от изпълнението на този проект беше извършено кумулативно, като се взе предвид:

• възможното времево и пространствено припокриване на интервенциите, необходими за изпълнение на проекта;

• приносът на други ПП, както и други дейности, генериращи подобни ефекти в областта на изпълнение на проекта.

Б. Количествено определяне на загубата на местообитания

Изразява се в единици повърхност (хектари). Загубата се изразява като процент от общата площ в обекта на местообитанието на Натура 2000 или местообитанието на вида, а не спрямо цялата площ на обекта от  Натура 2000.

В зависимост от формулирането на параметрите на целите за опазване, загубата на местообитания е изчислена отделно за: местообитания за почивка, местообитания за размножаване, местообитания за хранене, местообитания на други видове видове.

Като предпазна мярка, при оценката на степента на изменение на местообитанията, максималната повърхност, която може да бъде засегната (най-лошият сценарий), ще бъде взета предвид, без да се прилагат мерки за избягване или ограничаване на това въздействие. Отчитането на пространствено-времевата динамика при количественото определяне на въздействието ще бъде направено с помощта на подхода „случай по случай“, в зависимост от засегнатото местообитание и естеството на изменението (идентичност на замърсителя, идентичност на инвазивния вид).

В зависимост от формулирането на параметрите на целите за опазване, изменението на местообитанията беше изчислено въз основа на мерните единици, предвидени за всеки параметър (напр.: % инвазивни видове, % непокрита от растителност почва, клас на качеството на водата, други мерни единици).

В. Количествено определяне на въздействието на фрагментацията

Ще се постигне по такъв начин, че да отговори на целите и мерните единици, предоставени в специфичните цели.

Г. Количествено определяне на въздействието на смущението

Постигна се по следния начиин:

- оценени са потенциално засегнатите площи за всеки вид и е представено тяхното пространствено разположение;

- въздействието е количествено определено въз основа на целите и мерните единици, предоставени от Специфичните цели. Например, ако анализираният параметър от целите е "моделът на разпространение" на вида, площта (и/или продължителността), върху която могат да възникнат смущения.

Д. Количествено определяне на риска от сблъсък

Няма да има риск от сблъсък, като в същото време се избягва всякакъв риск от случайно поражение на птиците с електрически ток.

Всички потенциални въздействия върху околната среда, идентифицирани за всяка дейност, която е обект на оценка на въздействието, се анализират, за да се определи стойността на крайното въздействие.

Тази стойност се дава по следната формула за изчисление:

Въздействие = Последица X Вероятност

За идентифициране на значими ефекти, широко се използва мултикритериен анализ. Установени са общи критерии за оценка на значимостта на въздействието, които се определят количествено за всеки отделен ПП.

Значимостта на едно въздействие може да бъде голямо (значително), умерено, незначително, пренебрежимо малко, без стойност или положително.

Големината на въздействието, което се дава от характеристиките на ПП и генерираните от него ефекти, като например:

- Вид на ефекта: пряк, косвен, вторичен, кумулативен;

- Обратимост на ефекта: обратим, необратим;

- Продължителност на ефекта: временен, краткотраен, дълготраен.

Е. Време на въздействието

- Пряко - въздействия, произтичащи от прякото взаимодействие между дейност по проекта и фактор на околната среда (напр. заемане на местообитание по време на строителство);

- Непряко - въздействия в резултат на други дейности или като следствие или обстоятелство от ПП (напр. интензификация на пътния трафик);

- Вторично – пряко или непряко въздействие в резултат на многократно взаимодействие между компонентите на ПП и факторите на околната среда (напр. пряко вторично въздействие – въздействие върху фауната поради сблъсъци; косвено вторично въздействие – въздействие върху фауната поради загуба на местообитания);

- Кумулативно – въздействие, което действа заедно с друго въздействие (включително въздействието на други планове/проекти/дейности), засягащо същия екологичен фактор или рецептор (напр. комбиниран ефект от други подобни проекти в зоната на влияние).

Ж.Обратимост на въздействието

- Обратимо - едно въздействие е обратимо, когато засегнатият фактор от околната среда (рецепторът) може да се върне в първоначалното си състояние (преди действието на въздействието), напр. мътността на водата може да се върне към първоначалната след отпадане на причината за мътността - строителни дейности);

- Необратимо – въздействието е необратимо, ако факторът на околната среда не може да се върне в първоначалното си състояние (напр. постоянно заемане на земя).

З.Продължителност на въздействието

- Временно – въздействието се проявява за кратък период от време и евентуално периодично/от време на време (напр. временни отлагания на пръст по време на изпълнение на работите);

- Краткосрочно – въздействието се очаква да бъде активно за ограничен, кратък период от време и да престане напълно, когато дейността, която го причинява, приключи (напр. шум и вибрации, генерирани по време на строителството). Освен това въздействието е краткотрайно, ако се елиминира чрез подходящи мерки или се възстанови факторът на околната среда (напр. спиране на инсталация, ако произведеният от нея шум засяга приемниците);

- Дългосрочно – въздействието се проявява за дълъг период от време (през целия период на експлоатация), но престава със затварянето на ПП (напр. шум от инсталациите, емисии и др.). Освен това въздействието има дълга продължителност, дори ако е периодично, но се проявява през целия живот на ПП (напр. нарушаване на биоразнообразието по време на операциите по поддръжка на инсталацията);

- Постоянно – въздействието се проявява във всички фази на ПП и остава активно дори след закриването на ПП. С други думи, причинява постоянни промени в биотичните и абиотичните ресурси или рецептори.

Оценката на значимостта на въздействието е извършена въз основа на следните два общи критерия, използвани при оценката на въздействието върху биоразнообразието:

• големината на ефекта, която отчита характеристиките на промяната (време, мащаб, размер и продължителност на въздействието), която вероятно би засегнала целевия рецептор в резултат на прилагането на предложения ПП;

• чувствителността на района, като се вземат предвид промените и способността за адаптиране към промените, внесени в района чрез изпълнение на целите на ПП.

18. Значимост на въздействието.

За оценка на значимостта бяха използвани два класа:

1. значителен

2. незначителен.

За оценка на значимостта на въздействието бяха използвани следните параметри:

3. Количествени параметри - процент на увреждане от целевата стойност

Като ориентировъчен процент се счита, че загубата на местообитания е <1% (анализира се за всеки отделен случай, като се вземат предвид критериите по-долу), а за приоритетните местообитания всяка загуба на местообитания се счита за значително въздействие.

4. Качествени параметри

1. Природозащитен статус на вида/местообитанието на ниво обект, биогеографски регион и на национално ниво

2. Наличие на вида/местообитанието в други обекти от Натура 2000;

3. Район, в който местообитанието е засегнато (краен или централен)

4. Видове на границата на разпространение

5. Екологични функции

1. Поддържане/възстановяване на екологичната свързаност;

2. Поддържане на критични физико-химични параметри като качество на водата, качество на въздуха, ниво на шума.

6. Параметри на формата на въздействие, като:

1. Фаза на изпълнение на проекта (строителство, експлоатация, извеждане от експлоатация);

2. Вид на въздействието (положително, отрицателно);

3. Характер на въздействието (пряко, вторично, непряко, кумулативно);

4. Пространствен обхват (местен, зонален, областен, регионален, национален, трансграничен);

5. Продължителност на проявлението (краткосрочно, средносрочно, дългосрочно);

6. Честота на поява (инцидентна, периодична, периодична, постоянна, еднократна/временна);

7. Вероятност на появата (несигурна, малко вероятна, вероятна, много вероятна);

8. Обратимост на последиците (обратими, необратими).

В следващата таблица са обобщени параметрите, които са взети предвид при оценката на въздействието.

Параметри, взети предвид при оценката на въздействието

| Параметър за оценка | Променливи на параметъра за оценка | Описание на характеристиките на променливите на параметрите за оценка |
| --- | --- | --- |
| Вид на въздействието | Положително | Промените допринасят за подобряване на състоянието/постигане на целите на анализирания компонент. |
|  | Негативно | Промените допринасят за влошаване на състоянието на анализирания компонент/непостигане на целите му. |
| Вид на въздействието | Директно | Основната форма на въздействие, предизвикана от настъпването на даден ефект. |
|  | Вторично | Форма на въздействие, предизвикана от пряко въздействие. |
|  | Непряко | Формата на въздействие, която се проявява не поради ефект, предизвикан от проекта, а поради дейности, които се насърчават като последица от проекта. |
| Пространствено разширяване | Местно | Еквивалентно на малък брой местообитания на територията. |
|  | Зонално | Еквивалентно на цялата площ на местообитанието в обекта. |
|  | Областно | Еквивалентно на повърхността на няколко обекта. |
|  | Регионално | Еквивалентно на нивото на биогеографския регион. |
|  | Национално | Въздействието води до промени, които се усещат в цялата страна. |
|  | Трансгранично | Въздействието се усеща в съседните страни. |
| Продължителност | Кратък срок | Въздействието продължава до 1 година. |
|  | Средносрочно | Въздействия по време на строителството и за кратък период след него. |
|  | Дългосрочно | Въздействието се усеща в продължение на няколко години.. |
| Честота | Случайно | Въздействието се проявява само в резултат на инцидент (случайно замърсяване). |
|  | Мигащ | Въздействието се повтаря/прекъсва с неизвестна честота. |
|  | Периодичен | Въздействието се случва многократно, с известна честота. |
|  | Постоянен | Въздействието е продължително след момента на настъпване. |
|  | Еднократен/временен | Въздействието се проявява еднократно в една от фазите на проекта. Най-често се свързва с кратка продължителност. |
| Вероятност | Невероятно | Вероятността за въздействие е ниска - възможно е да се случи. |
|  | Вероятно | Вероятността за въздействие е голяма - много вероятно е да се случи. |
|  | Много вероятно | Въздействието е безопасно. |
| Обратимост | Обратим | След като въздействието отмине, засегнатият компонент може да се върне в първоначалното си състояние.. |
|  | Необратим | Въздействието не позволява възстановяване на базовите условия на засегнатия компонент на околната среда. |

Идентификацията и количественото определяне на въздействията по време на строителния и експлоатационния период са представени в таблицата по-долу.

Таблица 5 4  Идентифициране и количествено определяне на въздействията

| Интервенция |  | Ефекти | Директни въздействия | Косвени въздействия | Вторични въздействия | Кумулативни въздействия | Краткосрочни и дългосрочни въздействия | Вид | Параметър / засегната цел | Количествено определяне на въздействие | Метод на количествено определяне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строителство | Организация и развитие на сайта (включително трафик на сайта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus | Площ на местообитанието на вида | 0 ха защитена зона Площи, временно заети от пройкти извън границите на защитените зони, в които е отчетено наличието на сопеция: 0,9 ха, временно заета от организацията на обекта + повърхността, временно заета от траншеи за кабелна инсталация 309,24 ха площи, трайно заети от конструктивните елементи на енергийния парк Възможни смущения в дейността на максимум 2 до 3 лица Ефектите ще се усещат локално, на разстояния, които няма вероятност да засегнат чувствителните рецептори в района Изолираният шум от 30 dB ще се усеща на разстояния от максимум 1,5 км около работната зона (вж. раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) Въздействието ще се усети извън защитената зона, извън границите на ветроенергийния парк, в границите/съседството на работния фронт Резултати от проучването за моделиране на нивото на шума | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация Оценки на нивото на шума Пространствен анализ и данни, получени от бенефициента |
|  | Изграждане на пътища за достъп | Временна/постоянна окупация на някои земни площи | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  | Площ на местообитанието на вида |  |  |
|  | Земни работи (подравняване на земя, изкопи, насипи) | Увеличаване на нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  | Площ на местообитанието на вида |  |  |
|  | Работи по основата | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  | Размер на популацията | 1/индивид (случайно) (извън границите на защитената зона, в рамките на вятърния парк) | Анализ на риска на смъртността на видовете |
|  | Работи по инсталация/монтаж на оборудване | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Земеделска земя извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха защитена зона Площи, временно заети от проекти извън границите на защитените зони, в които е подаден сигнал за наличие на сопеция : 0,9 ха временно заети от организацията на обекта + площ, временно заета от изкопи за полагане на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от строителните елементи на енергийния парк | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
|  | Изграждане на електрическата мрежа за отвеждане на енергията, произведена от вятърната централа на Трафопост и телекомуникационната мрежа (оптично влакно), трафопостове. | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Земеделска земя извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха защитена зона 30-40 квадратни метра в зоната на работния фронт, земя извън защитената зона (земеделска земя). | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
|  | Рехабилитационни работи след завършване на строителството | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Земеделска земя извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха от защитената зона Максимално 500 m от края на работния фронт. Разстоянието, на което се усеща въздействието, е между 5 м (при коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (при семена), местообитанието се намира на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Като се вземе предвид принципът на предпазливостта, се счита, че то може потенциално да породи въздействие | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ | Извършване на дейности по производство на енергия | Увеличаване на нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus | Размер на популацията | Възможно е безпокойство на до 2 до 3 индивида Въздействието ще се усеща локално, на разстояния, които няма вероятност да засегнат чувствителните рецептори в района Нивото на шума от 30 dB ще се усеща на разстояния до 1,5 км около работната зона (вж. раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) Въздействието ще се усеща извън защитената зона на границата на вятърния парк, в близост до вятърните турбини Резултати от проучването за моделиране на нивото на шума | Оценки на нивото на шума |
|  |  | Осветление през нощта | PAS/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е идентифициран | - | Площ на местообитанието на вида | Не е случаят | Не е случаят |
|  |  | Генериране на отпадъци | AH/PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е идентифициран | - | Площ на местообитанието на вида | Не е случаят | Не е случаят |
|  | Работа по поддръжката | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътища за достъп/оборудване в предната част на ремонта | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus | Площ на местообитанието на вида | 1/индивид (случайно) (извън границите на защитената зона, в рамките на вятърния парк) | Анализ на риска на смъртността на видовете |
|  |  | Сблъсък с турбинни лопатки | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Кумулативно въздействие с : Вятърен парк Чирногени (съществуващ) Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторен пост, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп – Фънтана Маре, Индепенденца, окръг Констанца (предложена) Парк за вятърна енергия 17 CE-112,2 MW, трансформаторен пост, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп – екстравилан общ. Индепенденца и общ. Черкезу, окр. Констанца (предложен) Вятърен парк Комана - Печинеага, урбанизирана територия Татару и извън урбанизираната територия Комана (предложен) Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | Дългосрочно пряко въздействие | Miniopterus schreibersii Rhinolophus mehelyi | Размер на популацията | Miniopterus schreibersii - - максимум едно лице на 5 години | Принцип на предпазливост И литературни данни Доклад на Eurobats за 2023 г |
|  |  | Рязка промяна на налягането в радиуса на действие на лопатките на турбината, но и под него (около 5 m) - баротравма | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Кумулативно въздействие с: Вятърен парк Чирнoгени (съществуващ) Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, присъединителни електропреносни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън населено място Фънтанa Маре, общ. Индепенденца, обл. Констанца (предложен) Вятърен енергиен парк 17 CE-112,2 MW, трансформаторна станция, присъединителни електропреносни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън населено място Община Индепенденца и община Черкезу, окръг Констанца (предложен) Вятърен парк Комана - Печиняга, в регулация местност Татару и извън регулация Комана (предложен) Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | Дългосрочно пряко въздействие | Miniopterus schreibersii | Размер на популацията | Miniopterus schreibersii - максимум едно лице на 5 години | Принцип на предпазливост И литературни данни Доклад на Eurobats за 2023 г |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
| ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ | Организация и провеждане на строителната площадка (включително трафикът на площадката) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus | Площта на местообитанието на вида | 0 ха в защитената зона Заети площи извън защитената зона, където е отбелязано присъствие след мониторинг: 0,9 ха временно заети, площ за организация на строителна площадка | Пространствен анализ и данни, получени от бенефициента |
|  |  | Временно заемане на някои земни повърхности | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus | Площта на местообитанието на вида |  |  |
|  |  | Увеличаване на нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus | Размер на популацията (модел на дистрибуция) | Възможно нарушаване на дейността на максимум 2 до 3 индивида. Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не са в състояние да засегнат чувствителни приемници в района. Изолинията на шума от 30 dB ще се усети на разстояния до 1,5 км около работната зона. (виж раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) Въздействието ще се усети извън защитената зона, границата на вятърния парк, в близост до вятърните турбини. | Резултати от проучване за моделиране на нивата на шум |
|  | Работи по извеждане от експлоатация/разрушаване Работи по възстановяване/рехабилитация на земята в края на жизнения период на проекта | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus | Размер на популацията | 1/индивид (случайно) (извън границите на защитената зона, в границите на вятърния парк) | Анализ на риска от смъртност на вида |
|  |  | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Земеделска земя извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони Временни площи, заети от проекта извън границите на защитените зони, където е отбелязано присъствието на видове: 0,9 ха временно заети от строителната площадка + площта, временно заета от каналите за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк Въздействието ще се усети извън защитената зона, границата на вятърния парк, в границите/съседство на работния фронт | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
|  |  | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Земеделска земя извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони 30-40 кв.м. в зоната на работния фронт, земеделски земи извън защитената зона | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Земеделска земя извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ha в защитени зони Максимум 500 м от границата на работния фронт. Разстоянието, до което се усещат ефектите, е между 5 м (в случай на коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (в случай на семена), местообитанието е разположено на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопни работи. Като се вземе предвид принципът на предпазливост, беше взето предвид, че може да генерира потенциално въздействие. | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
| ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиени- Котул Въии/Pădurea Hagieni - Cotul Văii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcție | Организация и развитие на сайта (включително трафик на сайта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus, Mustela eversmanii | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, където при мониторинг е отбелязано присъствие: 0,9 ха временно заета площ, площ за организация на строителната площадка + площ временно заета от канавки за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк | Пространствен анализ и данни, получени от бенефициента |
|  | Изграждане на пътища за достъп | Временна/постоянна окупация на някои земни площи | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  | Площ на местообитанието на вида |  |  |
|  | Земни работи (подравняване на терена, изкопи, изкопи, насипи) | Увеличаване на нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  | Площ на местообитанието на вида |  |  |
|  | Работи по основите | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  | Размер на популацията | 1/индивид (случайно) (извън границите на защитената зона, в границите на вятърния парк) | Анализ на риска на смъртността на видовете |
|  | Работи по инсталация/монтаж на оборудване | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Земеделски земи извън защитените природни зони | Площта на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони Площи, временно заети от проекта извън границите на защитените зони, където е отбелязано присъствието на вида: 0,9 ха временно заети от организацията на строителната площадка + площ, временно заета от изкопите за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк Въздействието ще се усети извън защитената зона на вятърния парк, в границите/близостта на работната площадка | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
|  | Изграждане на електрическа мрежа за отвеждане на произведената от централата енергия | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Земеделски земи извън защитените природни територии | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони 30-40 кв. м в зоната на работния фронт, терени извън защитената зона (земеделски земи). | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
|  | Рехабилитационни работи след завършване на строителството | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дълго | Земеделски земи извън защитените природни територии | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони Максимум 500 м от границата на работната зона. Разстоянието, до което се усещат ефектите, е между 5 м (в случай на коренища/фрагменти от корени) и 200-500 м (в случай на семена), местообитанието е разположено на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопни работи. Като се вземе предвид принципът на предпазливост, е взето предвид, че може да генерира потенциално въздействие. | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
| Експлоатация | Извършване на дейности по производство на енергия | Увеличаване на нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus, Mustela eversmanii | Размер на популацията | Възможно нарушаване на дейността на максимум 2 до 3 индивида. Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните приемници в района. Изолинията на шума от 30 dB ще се усеща на разстояния максимум 1,5 км около работната зона. (виж раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) Въздействието ще се усети извън защитената зона на границата на вятърния парк, в близост до вятърните турбини. | Резултати от проучване за моделиране на шума |
|  |  | Осветление през нощта | PAS/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Не са идентифицирани потенциално засегнати видове. | - | - | - |
|  |  | Генериране на отпадъци | AH/PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не са идентифицирани | Не са идентифицирани | - | - | - |
|  | Работа по поддръжка и ремонт | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътища за достъп/оборудване в предната част на ремонта | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Кумулативен ефект с: Вятърен парк Чирнджени (съществуващ) Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, подстанция, електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни пътища и достъп - извън землището Фънтъна Маре, общ. Индепенденца, окр. Констанца (предложен) Вятърен енергиен парк 17 CE-112,2 MW, подстанция, електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни пътища и достъп - извън землището общ. Индепенденца и общ. Черкезу, окр. Констанца (предложен) Вятърен парк Комана - Печиняга, вътрешноземлищен парцел Тътару и извънземлищен Комана (предложен) Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | Дългосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus, Mustela eversmanii | Размер на популацията | 1/индивид (случайно) | Анализ на риска на смъртността на видовете |
|  |  | Сблъсък с турбинни лопатки | REP | - | - | - | Дълго | Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum | Размер на популацията | Rhinolophus ferrumequinum Miniopterus schreibersii - максимум един индивид на интервал от 5 години | Доклад на Eurobats за 2023 г Точните стойности ще бъдат определени след периодите на наблюдение |
|  |  | Рязка промяна на налягането в радиуса на действие на лопатките на турбината, но и под него (около 5 m) - баротравма | REP | - | - | - | Дълго | Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum | Размер на популацията | Rhinolophus ferrumequinum Miniopterus schreibersii - максимум един индивид на интервал от 5 години | Доклад на Eurobats за 2023 г Точните стойности ще бъдат определени след периодите на наблюдение |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | - | - | - | Дълго | - | - | - | - |
| Извеждане от експлоатация | Организация и развитие на обекта (включително трафик на обекта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus, Mustela eversmanii | Площ на местообитанието на видаа | 0,9 ха, временно заета от организацията на обекта + повърхността, временно заета от траншеи за кабелна инсталация 309,24 ха площи, трайно заети от конструктивните елементи на енергийния парк | Пространствен анализ и данни, получени от бенефициента |
|  |  | Временно заемане на някои земни повърхности | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus, Mustela eversmanii | Размер на популацията | Не можа да се определи количествено | Тя ще бъде определена след мониторинговите кампании |
|  |  | Увеличаване на нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus, Mustela eversmanii | Размер на популацията | Не можа да се определи количествено | Тя ще бъде определена след мониторинговите кампании |
|  | Работи по извеждане от експлоатация/разрушаване Работи по възстановяване/рехабилитация на земята в края на жизнения период на проекта | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus, Mustela eversmanii | Размер на популацията | 1/индивид (случайно) (извън границите на защитената зона, в границите на вятърния парк) | Анализ на риска от смъртност на видовете |
|  |  | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Земеделски земи извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони Временни площи, заети от проекта извън границите на защитените зони, където е отбелязано присъствие на видове: 0,9 ха временно заети от строителна площадка + площта, временно заета от изкопите за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк Въздействието ще се усети извън защитената зона в границите на вятърния парк, в границите/близо до работната зона | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
|  |  | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Земеделски земи извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони 30-40 кв. м в зоната на фронта на работа, земеделски земи извън защитената зона | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Земеделски земи извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони Максимум 500 м от границата на работния фронт. Разстоянието, до което се усещат ефектите, е между 5 м (в случай на коренища/фрагменти от корени) и 200-500 м (в случай на семена), местообитанието се намира на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Като се вземе предвид принципът на предпазливост, беше взето предвид, че това може да генерира потенциално въздействие. | Пространствен анализ на резултатите от полевата инвентаризация |
| ROSPA0166 Плопени-Кирноджени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строителство | Организация и развитие на сайта (включително трафик на сайта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Anthus campestris Buteo rufinus Circus cyaneus Falco columbarius Falco vespertinus Lanius minor | Тенденция на размера на популацията | 0 индивида Въздействието ще се усети извън границите на защитената територия, в района на работните фронтове, като резултат от временното отдалечаване на екземплярите, които използват тези зони за хранене/почивка, като видовете ще се преместят в съседни зони с подобни условия. Ефектът ще бъде незначителен и временен, като работата ще се извършва поетапно. | Анализ на инвентаризациите и мониторингите, извършени на терен, базирани на поведението на наблюдаваните видове. ГИС анализ |
|  | Изграждане на пътища за достъп | Временна/постоянна окупация на някои земни площи | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  | Тенденция на размера на популацията | Въздействието ще се усети извън границите на защитената зона, в района на работните фронтове, като ефектът ще бъде временно отдалечаване на екземплярите, които използват тези зони за хранене/почивка, като видовете ще се преместят в съседни зони, които имат подобни условия. Ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват на етапи. | Анализ на инвентаризациите и мониторингите, извършени на терен, базирани на поведението на наблюдаваните видове. ГИС анализ |
|  | Lucrări de terasamente (nivelarea terenului, săpături, excavații, umpluturi) | Увеличаване на нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  | Тенденция на размера на популацията | Възможно нарушаване на дейността на максимум 2 до 3 индивида. Ефектите ще бъдат усетени локално, на разстояния, които не са в състояние да засегнат чувствителните приемници в района. Изолинията на шума от 30 dB ще се усеща на разстояния от максимум 1,5 km около работната зона. (вижте раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) Въздействието се проявява извън границите на защитената зона. | Анализ на инвентаризациите и мониторингите, извършени на терен, базирани на поведението на наблюдаваните видове. ГИС анализ |
|  | Работи по основата | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  | Работи по инсталация/монтаж на оборудване | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  | Изграждане на електрическа мрежа за отвеждане на произведената от централата енергия | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  | вятърна енергия на Трафопост и телекомуникационната мрежа (оптично влакно), трафопостове | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
| Експлоатация | Извършване на дейности по производство на енергия | Увеличаване на нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Anthus campestris Buteo rufinus Circus cyaneus Falco columbarius Falco vespertinus Lanius minor | Тенденция на размера на популацията | Възможно нарушаване на дейността на максимум 2 до 3 индивида. Ефектите ще бъдат усетени локално, на разстояния, които не са в състояние да засегнат чувствителните приемници в района. Изолинията на шума от 30 dB ще се усеща на разстояния от максимум 1,5 km около работната зона. (вижте раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) Въздействието се проявява извън границите на защитената зона. | Изследване на моделиране на шума |
|  |  | Осветление през нощта | PAS/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  |  | Генериране на отпадъци | AH/PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  | Работа по поддръжката и ремонт |
|  |  | Сблъсък с турбинни лопатки | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Кумулативно въздействие с: Вятърен парк Chirnogeni (съществуващ) Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на транспортни и достъпни пътища - извън границите на Fântana Mare, общ. Независимост, окръг Констанца (предложен) Вятърен енергиен парк 17 CE-112,2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на транспортни и достъпни пътища - извън границите на общ. Независимост и общ. Cerchezu, окръг Констанца (предложен) Вятърен парк Comana - Pecineaga, в границите на Tătaru и извън границите на Comana (предложен) Вятърен парк Karnobat (съществуващ) | Дългосрочно директно въздействие | Anthus campestris Buteo rufinus Circus cyaneus Falco columbarius Falco vespertinus Lanius minor | Размер на популацията | Anthus campestris – незначително Buteo rufinus - 0,193 индивида/година (1 индивид на прибл.5години) Circus cyaneus - 0,012 индивида/ година(1 индивид на прибл 83 години) Falco columbarius – незначително Falco vespertinus - незначително Lanius minor - незначително | Scottish National Heritage guide: "Wind farms and Birds: Calculating a theчасовеtical collision risk assuming no avoiding action" |
|  |  | Рязка промяна на налягането в радиуса на действие на лопатките на турбината, но и под него (около 5 m) - баротравма | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
| Извеждане от експлоатация | Организация и развитие на обекта (включително трафик на обекта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Anthus campestris Buteo rufinus Circus cyaneus Falco columbarius Falco vespertinus Lanius minor | Тенденция на размера на популацията | Незначителен. Въздействието ще се усети извън защитената зона, в района на работните фронтове, като ефектът ще бъде временно отстраняване на екземпляри от фауната, които използват тези зони за хранене или почивка. Тези видове ще се преместят в съседни зони, които имат подобни условия на местообитание. Ефектът ще бъде временен и незначителен, като ще бъде концентриран през конкретните работни периоди. Работите ще се извършват поетапно, а мерките за мониторинг и предотвратяване на въздействието ще бъдат приложени, за да се осигури защитата на фауната в тези зони. Също така, работите ще спазват забраните за намеси през чувствителни периоди за уязвимите видове. 0 ха в защитената зона Заети площи извън защитената зона, които биха могли да представляват зони за хранене: 0,9 ха временно заета, площ на строителната площадка + временно заета площ от канавки за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от строителните елементи на енергийния парк | Анализ на инвентаризациите и мониторингите, извършени на терен, базирани на поведението на наблюдаваните видове. ГИС анализ |
|  |  | Временно заемане на някои земни повърхности | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Anthus campestris Buteo rufinus Circus cyaneus Falco columbarius Falco vespertinus Lanius minor | Тенденция на размера на популацията | Незначителен. Въздействието ще се усети извън защитената зона на работните фронтове, като ефектът ще бъде временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене/почивка, като видовете ще се преместят към съседни зони със сходни условия. Ефектът ще бъде незначителен и временен, работите ще се извършват поетапно. 0 ха от защитената зона Заети площи извън защитената зона, които могат да представляват местообитания за хранене: 0,9 ха временно заета, площ за организация на строителната площадка + площ, временно заета от окопите за монтаж на кабели | Анализ на инвентаризациите и мониторингите, извършени на терен, базирани на поведението на наблюдаваните видове. ГИС анализ |
|  |  | Увеличаване на нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Anthus campestris Buteo rufinus Circus cyaneus Falco columbarius Falco vespertinus Lanius minor | Тенденция на размера на популацията | Незначително, като се имат предвид резултатите от прогнозите за нивото на шум, който може да бъде регистриран в зоната на строителните работи, в рамките на имота на парка, по време на строителния период, като същото се отнася и за периода на ликвидация (вижте раздел 1.1.7, фиг. 1-10а). Въздействието ще се усети извън защитената зона, в рамките на вятърния парк, в близост до вятърните турбини. | Резултати от моделиране на ниво шум |
|  | Работи по извеждане от експлоатация/разрушаване Работи по възстановяване/рехабилитация на земята в края на жизнения период на проекта | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Anthus campestris Buteo rufinus Circus cyaneus Falco columbarius Falco vespertinus Lanius minor | Тенденция на размера на популацията | Незначителен. Въздействието ще се усети извън защитената зона на работните фронтове, като ефектът ще бъде временно отстраняване на екземпляри, които използват тези зони за хранене/почивка, като видовете ще се преместят в съседни зони със сходни условия. Ефектът ще бъде незначителен и временен, като работите ще се извършват поетапно. Най-много 1 индивид от вида Anthus campestris на този етап. | Анализ на инвентаризациите и мониторингите, извършени на терен, базирани на поведението на наблюдаваните видове. ГИС анализ |
|  |  | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  |  | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
| BG0000569 Кардам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строителство | Организация и развитие на обекта (включително трафик на обекта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Площ на местообитанието на видаа | 0 ha в защитена зона Заети площи извън защитената зона, където е регистрирано присъствие след мониторинг: 0,9 ha временно заети от строителна организация + площ временно заета от изкопи за полагане на кабели 309,24 ha площи постоянно заети от конструктивни елементи на енергийния парк Възможно нарушаване на дейността на максимум 2 до 3 индивида Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не са в състояние да засегнат чувствителните получатели в района. Изолинията на шум от 30 dB ще се усети на разстояния до 1,5 км около работната зона. (виж раздел 1.1.7, фиг. 1-10a) Въздействието ще се усети извън защитената зона, границата на вятърния парк, в близост до вятърните турбини. | Анализ на пространствени данни, изпратени от Министерството на околната среда и водите в България по искане на бенефициента. Оценки за нивото на шума |
|  | Изграждане на пътища за достъп | Временна/постоянна окупация на някои земни площи | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  | Площ на местообитанието на видаа |  |  |
|  | Земни работи (подравняване на терена, изкопи, изкопи, насипи) | Повишаване нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  | Площ на местообитанието на видаа |  |  |
|  | Основни работи | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  | Размер на популацията | 1/индивид (случайно) (извън границите на защитената зона, в рамките на вятърния парк) | Данни от специализираната литература Принципът на предпазливостта Анализ на риска от смъртност на вида |
|  | Работи по инсталация/монтаж на оборудване | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  | Изграждане на електрическа мрежа за отвеждане на произведената от централата енергия | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  | вятърна енергия на Трафопост и телекомуникационната мрежа (оптично влакно), трафопостове | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Селскостопански земи извън защитената природна територия | Площ на местообитанието на вида | По време на строителния период на проекта е идентифициран потенциален риск от увреждане чрез проникване на инвазивни растителни видове (в близост до пътищата потенциално присъстващи видове Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Xanthium orientale, Conyza canadensis) в местообитанието, главно чрез анемохория, във фазата на строителство (по време на изкопни работи през изкопаната почва и чрез транспортни дейности - на строителни машини или превозни средства). Като се има предвид, че проектът не предвижда никакви работи на място, а само в близост до него, разпространението на инвазивни видове е възможно само в покрайнините на местообитанието. Според резултатите от данни от специализирани изследвания (Управление на инвазивните видове в Румъния, бенефициент Министерството на околната среда), богатството на инвазивните видове в проектната зона е много малко (1-3 вида), горещите точки за разпространение на инвазивните видове са в незначителен диапазон. 0 ха от защитената площ Максимум 500 м от границата на работния фронт. Разстоянието, до което се усещат ефектите, е между 5 м (в случай на коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (в случай на семена), местообитанието се намира на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Като се взема предвид принципът на предпазливост, беше взето предвид, че може да генерира потенциално въздействие. | Пространствен анализ на резултатите от теренните инвентаризации |
| Експлоатация | Рехабилитационни работи след завършване на строителството | Повишаване нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna | Размер на популацията | Възможно нарушаване на дейността на максимум 2 до 3 индивида. Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не са в състояние да засегнат чувствителните приемници в района. Изолинията на шума от 30 dB ще се усети на разстояния до максимум 1,5 км около работната зона. (виж раздел 1.1.7, фиг. 1-10a) Въздействието ще се усети извън защитената зона - границата на вятърния парк, в близост до вятърните турбини. | - |
|  |  | Осветление през нощта | PAS/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  |  | Генериране на отпадъци | AH/PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
|  | Работа по поддръжката и ремонт | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътища за достъп/оборудване в предната част на ремонта | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna | Размер на популацията | 1/индивид (случайно) (извън границите на защитената зона, в границите на вятърния парк) | Данни от специализираната литература Анализ на риска от смъртност на вида |
|  |  | Сблъсък с турбинни лопатки | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Кумулативно въздействие с: Вятърен парк Чирногени (съществуващ) Вятърен енергиен парк 14 CE - 92,4 MW, подстанция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън землището Фънтана Маре, общ. Индепенденца, окр. Констанца (предложено) Вятърен енергиен парк 17 CE - 112,2 MW, подстанция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън землището общ. Индепенденца и общ. Черкезу, окр. Констанца (предложено) Вятърен парк Комана - Печинеага, в землището село Татару и извън землището Комана (предложено) Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | Пряко въздействие в дългосрочен план | Rhinolophus mehelyi Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Rhinolophus blasii Miniopterus schreibersii Myotis myotis Myotis emarginatus Myotis capaccinii Myotis blythii Myotis bechsteinii Barbastella barbastellus | Размер на популацията | Rhinolophus mehelyi - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus hipposideros - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus ferrumequinum - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Rhinolophus euryale - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus blasii - максимум един индивид на интервал от 10 години Miniopterus schreibersii - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis myotis - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis emarginatus- максимум един индивид на интервал от 10 години Myotis capaccinii - максимум един индивид на интервал от 10 години Myotis blythii - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis bechsteinii - максимум един индивид на интервал от 10 години Barbastella barbastellus - максимум 2 индивида на интервал от 10 години | Данни от специализираната литература |
|  |  | Рязка промяна на налягането в радиуса на действие на лопатките на турбината, но и под него (около 5 m) - баротравма | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Кумулативно въздействие с: Вятърен парк Чирногени (съществуващ) Вятърен енергиен парк 14 CE - 92,4 MW, подстанция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън землището Фънтана Маре, общ. Индепенденца, окр. Констанца (предложено) Вятърен енергиен парк 17 CE - 112,2 MW, подстанция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън землището общ. Индепенденца и общ. Черкезу, окр. Констанца (предложено) Вятърен парк Комана - Печинеага, в землището село Татару и извън землището Комана (предложено) Вятърен парк Карнобат (съществуващ) |  | Rhinolophus mehelyi Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Rhinolophus blasii Miniopterus schreibersii Myotis myotis Myotis emarginatus Myotis capaccinii Myotis blythii Myotis bechsteinii Barbastella barbastellus | Размер на популацията | Rhinolophus mehelyi - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus hipposideros - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus ferrumequinum - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Rhinolophus euryale - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus blasii - максимум един индивид на интервал от 10 години Miniopterus schreibersii - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis myotis - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis emarginatus - максимум един индивид на интервал от 10 години Myotis capaccinii - максимум един индивид на интервал от 10 години Myotis blythii - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis bechsteinii - максимум един индивид на интервал от 10 години Barbastella barbastellus - максимум 2 индивида на интервал от 10 години | Данни от специализираната литература |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай | Няма случай |
| Строителство | Организация и развитие на обекта (включително трафик на обекта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, където е отбелязано присъствие в резултат на мониторинга: 0,9 ха временно заети от организация на строителната площадка + площ, временно заета от канали за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от строителните елементи на енергийния парк | Пространствен анализ и данни, получени от бенефициента. Пространствен анализ и данни, предоставени от Министерството на околната среда на България по искане на бенефициента. |
|  |  | Временно заемане на някои земни повърхности | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Размер на популацията | 0 ха фрагментирани местообитания в защитената зона Заети площи извън защитената зона, където е отчетено наличие при мониторинга: 0,9 ха временно заети от строителна организация + площ временно заета от изкопи за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк | Пространствен анализ и данни, получени от бенефициента. Пространствен анализ и данни, предоставени от Министерството на околната среда на България по искане на бенефициента. |
|  |  | Повишаване нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Размер на популацията | Възможно нарушаване на дейността на максимум 2 до 3 индивида. Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не са в състояние да засегнат чувствителни приемници в района. Нивото на шума от 30 dB ще се усети на разстояния от максимум 1,5 км около работната зона. (виж раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) | Пространствен анализ и данни, получени от бенефициента Пространствен анализ и данни, предоставени от Министерството на околната среда на България по искане на бенефициента Измервания на нивото на шума |
|  | Работи по извеждане от експлоатация/разрушаване Работи по възстановяване/рехабилитация на терените в края на жизнения период на проекта | Сблъсък на дивата фауна с трафика на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Размер на популацията | 1/индивид (случайно) (извън границите на защитената зона, в границите на вятърния парк) | Принципът на предпазливост и данните от специализираната литература Анализ на риска на смъртността на видовете |
|  |  | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Земеделски земи извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони 0,9 ха временно заета от строителната организация + площ, временно заета от изкопите за полагане на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк Въздействието ще се усети извън защитената зона, границата на вятърния парк, в границите/съседството на работната зона | Пространствен анализ на резултатите от теренни инвентаризации |
|  |  | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Земеделски земи извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитените зони 30-40 кв. м в зоната на работата, земеделска земя извън защитената зона | Пространствен анализ на резултатите от теренни инвентаризации |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Земеделски земи извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитена зона Максимум 500 м от границата на работния фронт. Разстоянието, до което се усещат ефектите, е между 5 м (в случай на коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (в случай на семена), местообитанието е разположено на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопни работи. Като се вземе предвид принципът на предпазливост, беше взето предвид, че може да генерира потенциално въздействие. | Пространствен анализ на резултатите от теренни инвентаризации |
| BG0000570 Изворово- Краище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строителство | Организация и развитие на обекта (включително трафик на обекта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Canis lupus (само при потвърдено присъствие) Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Площ на местообитанието на видаа | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, където е отчетено присъствие в резултат на мониторинга: 0,9 ха, временно заети от строителната площадка + площ, временно заета от траншеите за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк | Пространствен анализ и данни, получени от бенефициента. Пространствен анализ и данни, предоставени от Министерството на околната среда на България по искане на бенефициента. |
|  | Изграждане на пътища за достъп | Временна/постоянна окупация на някои земни площи | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие |  | Площ на местообитанието на видаа |  |  |
|  | Земни работи (подравняване на терена, изкопи, изкопи, насипи) | Повишаване нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие |  | Площ на местообитанието на видаа |  |  |
|  | Основни работи | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие |  | Размер на популацията | 1/индивид (случайно) (извън границите на защитената зона, в границите на вятърния парк) | Принципът на предпазливост и данните от специализираната литература Анализ на риска на смъртността на видовете |
|  | Работи по инсталация/монтаж на оборудване | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Земеделски земи извън защитените природни зони | Площ на местообитанието на вида | 0 хектара в защитени зони Площи, временно заети от проекта извън границите на защитените зони, където е отбелязано присъствието на видове: 0,9 хектара временно заети от организацията на строителната площадка + площта, временно заета от изкопите за монтаж на кабели 309,24 хектара площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк | Пространствен анализ на резултатите от теренните инвентаризации |
|  | Изграждане на електрическа мрежа за отвеждане на произведената от централата енергия | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Земеделски земи извън защитените природни зони | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони 30-40 кв. м в зоната на работа, терени извън защитената зона (земеделски земи). | Пространствен анализ на резултатите от теренните инвентаризации |
|  | вятърна енергия на Трафопост и телекомуникационната мрежа (оптично влакно), трафопостове | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Земеделски земи извън защитените природни зони | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони Максимум 500 м от границата на работния фронт. Разстоянието, до което се усещат ефектите, е между 5 м (в случай на коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (в случай на семена), като местообитанието се намира на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Като се вземе предвид принципът на предпазливост, е взето предвид, че може да генерира потенциално въздействие. | Пространствен анализ на резултатите от теренните инвентаризации |
| Експлоатация | Извършване на дейности по производство на енергия | Увеличаване на нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Canis lupus (само при потвърдено присъствие) Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Размер на популацията | Възможно нарушаване на дейността на максимум 2 до 3 индивида Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не са в състояние да засегнат чувствителните приемници в района Изолинията на шума от 30 dB ще се усети на разстояния от максимум 1,5 км около работната зона (вижте раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) Въздействието ще се усети извън защитената зона на границата на вятърния парк, в близост до вятърните турбини | Пространствен анализ и данни, получени от бенефициента Пространствен анализ и данни, изпратени от Министерството на околната среда на България по искане на бенефициента Моделиране на нивата на шум от вятърния парк |
|  |  | Осветление през нощта | PAS/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Не са идентифицирани потенциално засегнати видове | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
|  |  | Генериране на отпадъци | AH/PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не са идентифицирани | Не са идентифицирани | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
|  | Работа по поддръжката и ремонт | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътища за достъп/оборудване в предната част на ремонта | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Canis lupus (само при потвърдено присъствие) Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Размер на популацията | 1/индивид (случайно) | Анализ на риска на смъртността на видовете |
|  |  | Сблъсък с турбинни лопатки | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Rhinolophus mehelyi Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Rhinolophus blasii Miniopterus schreibersii Myotis myotis Myotis emarginatus Myotis capaccinii Myotis blythii Myotis bechsteinii Barbastella barbastellus | Размер на популацията | Rhinolophus mehelyi - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus hipposideros - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus ferrumequinum - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Rhinolophus euryale - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus blasii - максимум един индивид на интервал от 10 години Miniopterus schreibersii - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis myotis - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis emarginatus - максимум един индивид на интервал от 10 години Myotis capaccinii - максимум един индивид на интервал от 10 години Myotis blythii - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis bechsteinii - максимум един индивид на интервал от 10 години Barbastella barbastellus - максимум 2 индивида на интервал от 10 години | Принцип на предпазливостта и данни от литературата Доклад на Eurobats за 2023 г |
|  |  | Рязка промяна на налягането в радиуса на действие на лопатките на турбината, но и под него (около 5 m) - баротравма | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Rhinolophus mehelyi Rhinolophus hipposideros Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus euryale Rhinolophus blasii Miniopterus schreibersii Myotis myotis Myotis emarginatus Myotis capaccinii Myotis blythii Myotis bechsteinii Barbastella barbastellus | Размер на популацията | Rhinolophus mehelyi - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus hipposideros - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus ferrumequinum - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Rhinolophus euryale - максимум един индивид на интервал от 10 години Rhinolophus blasii - максимум един индивид на интервал от 10 години Miniopterus schreibersii - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis myotis - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis emarginatus - максимум един индивид на интервал от 10 години Myotis capaccinii - максимум един индивид на интервал от 10 години Myotis blythii - максимум 2 индивида на интервал от 10 години Myotis bechsteinii - максимум един индивид на интервал от 10 години Barbastella barbastellus - максимум 2 индивида на интервал от 10 години | Принцип на предпазливостта и данни от литературата Доклад на Eurobats за 2023 г |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
| Извеждане от експлоатация | Организация и развитие на обекта (включително трафик на обекта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Canis lupus (само при потвърдено присъствие) Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Площ на местообитанието на видаа | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, където е отчетено присъствие след мониторинг: 0,9 ха временно заети от строителната организация + площ, временно заета от траншеите за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк | Пространствен анализ и данни, предадени от Министерство на околната среда и водите на България по искане на бенефициента на проекта ГИС анализ на теренни данни |
|  |  | Временно заемане на някои земни повърхности | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Canis lupus (само при потвърдено присъствие) Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Размер на популацията | 0 ха фрагментирано местообитание в защитената зона Заети площи извън защитената зона, където е установено присъствие след мониторинг: 0,9 ха временно заети от организацията на строителната площадка + площ, временно заета от изкопите за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк | Пространствен анализ и данни, предадени от Министерство на околната среда и водите на България по искане на бенефициента на проекта ГИС анализ на теренни данни |
|  |  | Повишаване нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Canis lupus (само при потвърдено присъствие) Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Размер на популацията | Възможно нарушаване на дейността на максимум 2 до 3 индивида. Ефектите ще се усетят локално, на разстояния, които не могат да засегнат чувствителните рецептори в района. Изолинията на шума от 30 dB ще се усети на разстояния от максимум 1,5 км около работната зона. (Вижте раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) | Пространствен анализ и данни, предоставени от Министерството на околната среда на България по искане на бенефициента на проекта ГИС анализ на теренни данни Моделиране на ниво на шум |
|  | Работи по извеждане от експлоатация/разрушаване Работи по възстановяване/рехабилитация на земята в края на жизнения период на проекта | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna Canis lupus (само при потвърдено присъствие) Lynx lynx (само при потвърдено присъствие) | Размер на популацията | 1/индивид (случайно) | Анализ на риска на смъртността на видовете |
|  |  | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Селскостопански земи извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ha в защитени зони Площи, временно заети от проект извън границите на защитените зони, където е отбелязано присъствието на видовете: 0,9 ha временно заети от организацията на строителната площадка + площ, временно заета от каналите за монтаж на кабели 309,24 ha площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк Въздействието ще се усети извън защитената зона в границите на вятърния парк, в границите/близостта на работния фронт | Пространствен анализ на резултатите от теренни инвентаризации |
|  |  | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Селскостопански земи извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитените зони 30-40 кв.м в зоната на работа, земеделски земи извън защитената зона | Пространствен анализ на резултатите от теренни инвентаризации |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Селскостопански земи извън защитената природна зона | Площ на местообитанието на вида | 0 ха в защитени зони Максимум 500 м от границата на работния фронт. Разстоянието, до което се усещат ефектите, е между 5 м (в случай на коренища/коренови фрагменти) и 200-500 м (в случай на семена), хабитатът е разположен на 200-700 м от зоната, където се извършват изкопните работи. Като се вземе предвид принципът на предпазливостта, беше взето предвид, че това може да генерира потенциално въздействие. | Пространствен анализ на резултатите от теренни инвентаризации |

Таблица 5 2 Идентифициране и количествено определяне на въздействията (продължение)

| Интервенция |  | Ефекти | Директни въздействия |  | Косвени въздействия | Вторични въздействия | Кумулативни въздействия | Краткосрочни и дългосрочни въздействия | Вид |  |  |  | Параметър/Засегмата цел |  |  | Количествено определяне на въздействое |  | Начин на количествено определяне |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0036 Думбръвен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строителство | Организация и развитие на обекта(включително трафик на обекта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността |  | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие | Accipiter brevipes, Anthus campestris, Aquila pomarina, Bubo bubo, Buteo rufinus, Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Pernis apivorus | Видове с редовна миграция/Видове, свързани с екстензивно използвани земеделски земи AlauДА arvensis, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Coturnix coturnix, Emberiza melanocephala, Falco tinnunculus, Fringilla montifringilla, GaleriДА cristata, Lanius excubitor, Lanius senator, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sturnus roseus (denumire alternativa Pastor roseus), Turdus iliacus, Upupa epops | Видове, свързани с горски местообитания Carduelis chloris, Carduelis spinus, Coccothraustes coccothraustes, Falco subbuteo, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Serinus serinus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus | Видове, свързани с местообитанията на тръстика Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Riparia riparia |  | Видове, свързани със скални местообитания и градски райони Monticola saxatilis, Hirundo ДАurica, Hirundo rustica | Тенденция на размера на популацията |  | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, които биха могли да представляват места за хранене: 0,9 ха временно заета площ, площ на строителната площадка + площ временно заета от изкопи за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк |  | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |  |  |
|  | Изграждане на пътища за достъп | Временна/постоянна окупация на някои земни площи |  | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно директно въздействие |  |  |  |  |  |  | Тенденция на размера на популацията |  | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, които биха могли да представляват места за хранене: 0,9 ха временно заета площ, площ на строителната площадка + площ временно заета от изкопи за монтаж на кабели |  | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |  |  |
|  | Земни работи (подравняване на терена, изкопи, насипи) | Повишаване нивото на шума |  | PAS | - | - | - | Кратко |  |  |  |  |  |  | Тенденция на размера на популацията |  | Възможни смущения в дейността на до 2 до 3 лица Ефектите ще се усещат локално, на разстояния, които няма вероятност да засегнат чувствителните рецептори в района Изолираният шум от 30 dB ще се усеща на разстояния до 1,5 км около работната зона (вж. раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) |  | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |  |  |
|  | Работи по основата | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа |  | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  | Не е случаят |  |  | Не е случаят |  | Не е случаят |  |
|  | Работи по инсталация/монтаж на оборудване | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) |  | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  | Не е случаят |  |  | Не е случаят |  | Не е случаят |  |
|  | Изграждане на електрическа мрежа за отвеждане на произведената от централата енергия | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата |  | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  | Не е случаят |  |  | Не е случаят |  | Не е случаят |  |
|  | вятърна енергия на Трафопост и телекомуникационната мрежа (оптично влакно), трафопостове | Интродукция на инвазивни видове |  | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  | Не е случаят |  |  | Не е случаят |  | Не е случаят |  |
| Експлоатация | Рехабилитационни работи след завършване на строителството | Повишаване нивото на шума |  | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Accipiter brevipes, Anthus campestris, Aquila pomarina, Bubo bubo, Buteo rufinus, Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Pernis apivorus | Видове с редовна миграция/Видове, свързани с екстензивно използвани земеделски земи AlauДА arvensis, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Coturnix coturnix, Emberiza melanocephala, Falco tinnunculus, Fringilla montifringilla, GaleriДА cristata, Lanius excubitor, Lanius senator, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sturnus roseus (denumire alternativa Pastor roseus), Turdus iliacus, Upupa epops | Видове, свързани с горски местообитания Carduelis chloris, Carduelis spinus, Coccothraustes coccothraustes, Falco subbuteo, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Serinus serinus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus | Видове, свързани с местообитанията на тръстика Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Riparia riparia |  | Видове, свързани със скални местообитания и градски райони Monticola saxatilis, Hirundo ДАurica, Hirundo rustica | Тенденция на размера на популацията |  | Възможни смущения в дейността на до 2 до 3 лица Ефектите ще се усещат локално, на разстояния, които няма вероятност да засегнат чувствителните рецептори в района Изолираният шум от 30 dB ще се усеща на разстояния до 1,5 км около работната зона (вж. раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) |  | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |  |  |
|  |  | Осветление през нощта |  | PAS/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | - |  |  |  | Не е случаят |  |  | Не е случаят |  | Не е случаят |  |
|  |  | Генериране на отпадъци |  | AH/PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | - |  |  |  | Не е случаят |  |  | Не е случаят |  | Не е случаят |  |
|  | Работа по поддръжка и ремонт |
|  |  | Сблъсък с турбинни лопатки |  | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Кумулативно въздействие с: Вятърен парк Чирногени (съществуващ) Вятърен енергиен парк 14 CE-92,4 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън землището на Фънтана Маре, общ. Индепенденца, окр. Констанца (предложен) Вятърен енергиен парк 17 CE-112,2 MW, трансформаторна станция, електрически мрежи, строителство и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън землището на общ. Индепенденца и общ. Черкезу, окр. Констанца (предложен) Вятърен парк Комана - Печиняга, вътрешно землище с. Татару и извън землището на Комана (предложен) Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | Дългосрочно пряко въздействие | Accipiter brevipes, Anthus campestris, Aquila pomarina, Bubo bubo, Buteo rufinus, Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Pernis apivorus | Видове с редовна миграция/Видове, свързани с екстензивно използвани земеделски земи Alauda arvensis, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Coturnix coturnix, Emberiza melanocephala, Falco tinnunculus, Fringilla montifringilla, GaleriДА cristata, Lanius excubitor, Lanius senator, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sturnus roseus (denumire alternativa Pastor roseus), Turdus iliacus, Upupa epops | Видове, свързани с горски местообитания Carduelis chloris, Carduelis spinus, Coccothraustes coccothraustes, Falco subbuteo, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Serinus serinus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus | Видове, свързани с местообитанията на тръстика Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Riparia riparia |  | Видове, свързани със скални местообитания и градски райони Monticola saxatilis, Hirundo ДАurica, Hirundo rustica | Размер на популацията |  | Alauda arvensis - 0,083 индивиди/година (1 индивид за прибл. 12 години) Buteo rufinus - 0,193 индивиди/година (1 индивид за приблизително 5 години) Circus cyaneus - 0,012 индивиди/година (1 индивид на прибл. 83 години) Coracias garrulus - 0,009 индивида/година (1 индивид за приблизително 111 години) Falco tinnunculus - 0,964 индивида/година (1 индивид за приблизително 1 година) Falco subbuteo - 0,154 индивида/година (1 индивид за приблизително 7 години) GaleriДА cristata - 0,006 индивида/година (1 индивид за приблизително 167 години) Hirundo rustica - 0,019 индивида/година (1 индивид на прибл. 53 години) Melanocorypha calandra - 0,005 индивиди/година (1 индивид за приблизително 200 години) Merops apiaster - 0,019 индивиди/година (1 индивид на прибл. 53 години) Miliaria calandra - 0,014 индивиди/година (1 индивид на прибл. 71 години) Motacilla alba - 0,006 индивида/година (1 индивид за приблизително 167 години) Motacilla flava - 0,003 индивиди/година (1 индивид за приблизително 333 години) Pernis apivorus - 0,028 индивида/година (1 индивид на прибл. 36 години) Streptopelia turtur - 0,004 индивида/година (1 индивид за приблизително 250 години) Upupa epops - 0,005 индивида/година (1 индивид за приблизително 20 години) |  | Scottish National Heritage guide: "Wind farms and Birds: Calculating a theчасовеtical collision risk assuming no avoiding action" |  |  |
|  |  | Рязка промяна на налягането в радиуса на действие на лопатките на турбината, но и под него (около 5 m) - баротравма |  | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  | Не е случаят |  |  | Не е случаят |  | Не е случаят |  |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове |  | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  | Не е случаят |  |  | Не е случаят |  | Не е случаят |  |
| Извежданв от експлоатация | Организация и развитие на обекта (включително трафик на обекта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността |  | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Accipiter brevipes, Anthus campestris, Aquila pomarina, Bubo bubo, Buteo rufinus, Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Pernis apivorus | Видове с редовна миграция/Видове, свързани с екстензивно използвани земеделски земи AlauДА arvensis, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Coturnix coturnix, Emberiza melanocephala, Falco tinnunculus, Fringilla montifringilla, GaleriДА cristata, Lanius excubitor, Lanius senator, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sturnus roseus (denumire alternativa Pastor roseus), Turdus iliacus, Upupa epops | Видове, свързани с горски местообитания Carduelis chloris, Carduelis spinus, Coccothraustes coccothraustes, Falco subbuteo, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Serinus serinus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus | Видове, свързани с местообитанията на тръстика Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Riparia riparia |  | Видове, свързани със скални местообитания и градски райони Monticola saxatilis, Hirundo ДАurica, Hirundo rustica | Тенденция на размера на популацията |  | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, които биха могли да представляват места за хранене: 0,9 ха временно заета площ, площ на строителната площадка + площ временно заета от изкопи за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк |  | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |  |  |
|  |  | Временно заемане на някои земни повърхности |  | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  |  |  |  |  |  | Тенденция на размера на популацията |  | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, които биха могли да представляват места за хранене: 0,9 ха временно заета площ, площ на строителната площадка + площ временно заета от изкопи за монтаж на кабели |  | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |  |  |
|  |  | Увеличаване на нивото на шума |  | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  |  |  |  |  |  | Тенденция на размера на популацията |  | Възможни смущения в дейността на до 2 до 3 лица Ефектите ще се усещат локално, на разстояния, които няма вероятност да засегнат чувствителните рецептори в района Изолираният шум от 30 dB ще се усеща на разстояния до 1,5 км около работната зона (вж. раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) |  | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |  |  |
|  | Работи по извеждане от експлоатация/разрушаване Работи по възстановяване/рехабилитация на земята в края на жизнения период на проекта | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа |  | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят |  |  |  |  |  |  | Тенденция на размера на популацията |  | Тенденцията на популацията ще бъде стабилна, 0% промяна Въздействието ще се усети в района на работните фронтове, като ще доведе до временно премахване на възможността за хранене/почивка в тези райони, а видът ще се премести в съседни райони със сходни условия. Ефектът ще бъде незначителен и временен, работите ще бъдат поетапни |  | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |  |  |
|  |  | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) |  | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  | Не е случаят |  |  | Не е случаят |  | Не е случаят |  |
|  |  | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата |  | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  | Не е случаят |  |  | Не е случаят |  | Не е случаят |  |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове |  | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  | Не е случаят |  |  | Не е случаят |  | Не е случаят |  |

Таблица 5 3 Идентифициране и количествено определяне на въздействията (продължение)

| Интервенция |  | Ефекти | Директни въздействия | Косвени въздействия | Вторични въздействия | Кумулативни въздействия | Краткосрочни и дългосрочни въздействия | Вид |  |  |  |  |  |  |  | Параметър/засегната цел | Количествено определяне на въздействие | Начин на количествено определяне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0094 Гора Хаджиени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строителство | Организация и развитие на обекта(включително трафик на обекта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Accipiter brevipes, Alcedo atthis, Anthus campestris, Aquila heliaca, Aquila pomarina, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachyДАctyla, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus melanocephalus, Larus minutus, Lullula arbчасовеa, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Oenanthe pleschanka, Pelecanus crispus, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Porzana porzana/Calidris pugnax, Recurvirostra avosetta, Tadorna ferruginea | Видове с редовна миграция Видове, свързани с открити земи/земеделски AlauДА arvensis, Buteo lagopus, Emberiza melanocephala, Lanius senator, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Oenanthe oenanthe, Streptopelia turtur, Upupa epops, Falco tinnunculus Anser albifrons, GaleriДА cristata, Coturnix coturnix | Видове с редовна миграция Видове, свързани с крайречни и крайбрежни местообитания Gallinago gallinago, Hirundo rustica | Видове с редовна миграция Видове, свързани с градски местообитания Hirundo rustica | Видове с редовна миграция Видове, свързани със смесени гори и открити сухоземни местообитанияAccipiter nisus, Falco subbuteo, Buteo buteo | Видове с редовна миграция Видове, свързани с местообитанията Motacilla flava | Видове с редовна миграция Видове, свързани с открити водни местообитания Anser albifrons, Anser anser, Cygnus olor, Larus cachinnans | Видове с редовна миграция Видове, свързани с горски местообитания Sylvia atricapilla | Тенденция на размера на популацията | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, които биха могли да представляват места за хранене: 0,9 ха временно заета площ, площ на строителната площадка + площ временно заета от изкопи за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |
|  | Изграждане на пътища за достъп | Временна/постоянна окупация на някои земни площи | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  |  |  |  |  |  |  |  | Тенденция на размера на популацията | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, които биха могли да представляват места за хранене: 0,9 ха временно заета площ, площ на строителната площадка + площ временно заета от изкопи за монтаж на кабели | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |
|  | Земни работи (подравняване на терена, изкопи, насипи) | Повишаване нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  |  |  |  |  |  |  |  | Тенденция на размера на популацията | Възможни смущения в дейността на до 2 до 3 лица Ефектите ще се усещат локално, на разстояния, които няма вероятност да засегнат чувствителните рецептори в района Изолираният шум от 30 dB ще се усеща на разстояния до 1,5 км около работната зона (вж. раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |
|  | Работи по основата | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  |  |  |  |  | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
|  | Работи по инсталация/монтаж на оборудване | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  |  |  |  |  | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
|  | Изграждане на електрическа мрежа за отвеждане на произведената от централата енергия | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  |  |  |  |  | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
|  | вятърна енергия на Трафопост и телекомуникационната мрежа (оптично влакно), трафопостове | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  |  |  |  |  | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
| Експлоатация | Рехабилитационни работи след завършване на строителството | Повишаване нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Дългосрочно пряко въздействие | Accipiter brevipes, Anthus campestris, Aquila pomarina, Bubo bubo, Buteo rufinus, Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Pernis apivorus | Видове с редовна миграция/Видове, свързани с екстензивно използвани земеделски земи AlauДА arvensis, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Coturnix coturnix, Emberiza melanocephala, Falco tinnunculus, Fringilla montifringilla, GaleriДА cristata, Lanius excubitor, Lanius senator, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sturnus roseus (denumire alternativa Pastor roseus), Turdus iliacus, Upupa epops | Видове, свързани с горски местообитания Carduelis chloris, Carduelis spinus, Coccothraustes coccothraustes, Falco subbuteo, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Serinus serinus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus | Видове, свързани с местообитанията на тръстика Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Riparia riparia | Видове, свързани със скални местообитания и градски райони Monticola saxatilis, Hirundo ДАurica, Hirundo rustica |  |  |  | Тенденция на размера на популацията | Възможни смущения в дейността на до 2 до 3 лица Ефектите ще се усещат локално, на разстояния, които няма вероятност да засегнат чувствителните рецептори в района Изолираният шум от 30 dB ще се усеща на разстояния до 1,5 км около работната зона (вж. раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |
|  |  | Осветление през нощта | PAS/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  |  |  |  |  | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
|  |  | Генериране на отпадъци | AH/PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  |  |  |  |  | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
|  | Работа по поддръжката и ремонта | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътища за достъп/оборудване в предната част на ремонта | REP | - | - | - | Кратко | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | Сблъсък с турбинни лопатки | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Кумулативно въздействие с: Вятърен парк Чирногени (съществуващ) Вятърен енергиен парк 14 CE - 92,4 MW, подстанция, захранващи електропреносни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън строителните граници Фънтъна Маре, общ. Индепенденца, окр. Констанца (предложен) Вятърен енергиен парк 17 CE - 112,2 MW, подстанция, захранващи електропреносни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища - извън строителните граници общ. Индепенденца и общ. Черкезу окр. Констанца (предложен) Вятърен парк Комана - Печиняга, в строителните граници село Татар и извън строителните граници Комана (предложен) Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | Дългосрочно пряко въздействие | Accipiter brevipes, Anthus campestris, Aquila pomarina, Bubo bubo, Buteo rufinus, Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Pernis apivorus | Видове с редовна миграция/Видове, свързани с екстензивно използвани земеделски земи Alauda arvensis, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Coturnix coturnix, Emberiza melanocephala, Falco tinnunculus, Fringilla montifringilla, GaleriДА cristata, Lanius excubitor, Lanius senator, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sturnus roseus (denumire alternativa Pastor roseus), Turdus iliacus, Upupa epops | Видове, свързани с горски местообитания Carduelis chloris, Carduelis spinus, Coccothraustes coccothraustes, Falco subbuteo, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Serinus serinus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus | Видове, свързани с местообитанията на тръстика Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Riparia riparia | Видове, свързани със скални местообитания и градски райони Monticola saxatilis, Hirundo ДАurica, Hirundo rustica |  |  |  | Размер на популацията | Alauda arvensis - 0,083 индивиди/година (1 индивид за прибл. 12 години) Aquila pomarina - 0,197 индивиди/година (1 индивид за приблизително 5 години) Buteo buteo - 1285 индивида/година (1 индивид за приблизително 1 година) Buteo rufinus - 0,193 индивиди/година (1 индивид за приблизително 5 години) Circaetus gallicus - 0,261 индивида/година (2 индивида за приблизително 5 години) Circus aeruginosus - 0,181 индивиди/година (1 индивид за приблизително 6 години) Circus cyaneus - 0,012 индивиди/година (1 индивид на прибл. 83 години) Coracias garrulus - 0,009 индивида/година (1 индивид за приблизително 111 години) Falco subbuteo - 0,077 индивиди/година (1 индивид за прибл. 12 години) Falco tinnunculus - 0,964 индивиди/година (1 индивид за прибл. 1 година) GaleriДА cristata - 0,006 индивида/година (1 индивид за приблизително 167 години) Hirundo rustica - 0,019 индивида/година (1 индивид на прибл. 53 години) Melanocorypha calandra - 0,005 индивиди/година (1 индивид за приблизително 200 години) Merops apiaster - 0,019 индивиди/година (1 индивид на прибл. 53 години) Miliaria calandra - 0,014 индивиди/година (1 индивид на прибл. 71 години) Motacilla alba - 0,006 индивиди/година (1 индивид за приблизително 167 години) Motacilla flava - 0,003 индивиди/година (1 индивид за приблизително 333 години) Pernis apivorus - 0,028 индивиди/година (1 индивид за прибл. 36 години) Streptopelia turtur - 0,004 индивиди/година (1 индивид за приблизително 250 години) Upupa epops - 0,005 индивиди/година (1 индивид за приблизително 20 години) | Scottish National Heritage guide: "Wind farms and Birds: Calculating a theчасовеtical collision risk assuming no avoiding action" |
|  |  | Рязка промяна на налягането в радиуса на действие на лопатките на турбината, но и под него (около 5 m) - баротравма | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  |  |  |  |  | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  |  |  |  |  | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
| Извеждане от експлоатация | Организация и развитие на обекта (включително трафик на обекта) | Отстраняване на горния слой на почвата и растителността | AH/PH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие | Accipiter brevipes, Anthus campestris, Aquila pomarina, Bubo bubo, Buteo rufinus, Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Pernis apivorus | Видове с редовна миграция/Видове, свързани с екстензивно използвани земеделски земи AlauДА arvensis, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Coturnix coturnix, Emberiza melanocephala, Falco tinnunculus, Fringilla montifringilla, GaleriДА cristata, Lanius excubitor, Lanius senator, Merops apiaster, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sturnus roseus (denumire alternativa Pastor roseus), Turdus iliacus, Upupa epops | Видове, свързани с горски местообитания Carduelis chloris, Carduelis spinus, Coccothraustes coccothraustes, Falco subbuteo, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Oriolus oriolus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Pyrrhula pyrrhula, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Serinus serinus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus | Видове, свързани с местообитанията на тръстика Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Riparia riparia | Видове, свързани със скални местообитания и градски райони Monticola saxatilis, Hirundo ДАurica, Hirundo rustica |  |  |  | Тенденция на размера на популацията | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, които биха могли да представляват места за хранене: 0,9 ха временно заета площ, площ на строителната площадка + площ временно заета от изкопи за монтаж на кабели 309,24 ха площи, постоянно заети от конструктивните елементи на енергийния парк | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |
|  |  | Временно заемане на някои земни повърхности | FH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  |  |  |  |  |  |  |  | Тенденция на размера на популацията | 0 ха в защитена зона Заети площи извън защитената зона, които биха могли да представляват места за хранене: 0,9 ха временно заета площ, площ на строителната площадка + площ временно заета от изкопи за монтаж на кабели | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |
|  |  | Повишаване нивото на шума | PAS | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  |  |  |  |  |  |  |  | Тенденция на размера на популацията | Възможни смущения в дейността на до 2 до 3 лица Ефектите ще се усещат локално, на разстояния, които няма вероятност да засегнат чувствителните рецептори в района Изолираният шум от 30 dB ще се усеща на разстояния до 1,5 км около работната зона (вж. раздел 1.1.7, фиг. 1-10а) | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |
|  | Работи по извеждане от експлоатация/разрушаване Работи по възстановяване/рехабилитация на земята в края на жизнения период на проекта | Сблъсък на диви животни с трафик на превозни средства по пътищата за достъп/оборудване в предната зона на работа | REP | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Краткосрочно пряко въздействие |  |  |  |  |  |  |  |  | Тенденция на размера на популацията | Тенденцията на популацията ще бъде стабилна, 0% промяна Въздействието ще се усети в района на работните фронтове, като ще доведе до временно премахване на възможността за хранене/почивка в тези райони, а видът ще се премести в съседни райони със сходни условия. Ефектът ще бъде незначителен и временен, работите ще бъдат поетапни | Анализ на инвентаризациите и полевия мониторинг въз основа на наблюдаваното поведение на видовете ГИС анализ. |
|  |  | Емисии на замърсители в атмосферата (работа на превозни средства и машини) | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  |  |  |  |  | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
|  |  | Случайни разливи на петролни продукти от машини - проникване на замърсители в почвата | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  |  |  |  |  | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |
|  |  | Интродукция на инвазивни видове | AH | Не са идентифицирани непреки въздействия | Не са идентифицирани вторични въздействия | Не са идентифицирани кумулативни въздействия | Не е случаят | Не е случаят |  |  |  |  |  |  |  | Не е случаят | Не е случаят | Не е случаят |

## Оценка на значимостта на въздействията

Подробният анализ на значимостта на въздействието е представен за всяко местообитание и вид в зоните от мрежата Натура 2000, които могат да бъдат засегнати от проекта, в таблицата от Анекса на настоящото изследване.

В таблицата от Анекса на настоящото изследване е представено състоянието на потенциалните въздействия при неизпълнение на предложените мерки.

По-долу са накратко представени детайли, свързани с формите на въздействие, породени от проекта, за всяка анализирана зона от Натура 2000.

### ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Eзеро Ведероаса

- Загуба на местообитание

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

- Промяна на местообитанията

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

- Фрагментиране на специфични местообитания

Проектът не може да доведе до фрагментиране на местообитанията или прекъсване на свързаността на видовете, характерни за този обект.

- Нарушаване на дейността на видовете фауна

. Както по време на строителството, така и в периода на експлоатация съществува риск проектът да доведе до нарушаване на дейността на вида поради намаляване на количеството хранителни ресурси, поради шум и вибрации или поради атмосферни емисии, особено за вида Spermophilus citellus и Miniopterus schreibersii.

- Намаляване на броя на популацията

Има вероятност проектът да генерира жертви както по време на строителството, така и на етапа на експлоатация. По време на екзекуцията възможни жертви от вида Spermophilus citellus, а по време на експлоатацията индивиди от вида Miniopterus schreibersii.

### ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиени- Котул Въии/ Pădurea Hagieni - Cotul Văii

- Загуба на местообитание

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

B.	Промяна на местообитанията

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

C.	Фрагментиране на специфични местообитания

Проектът не може да доведе до фрагментиране на местообитанията или прекъсване на свързаността на видовете, характерни за този обект.

D.	Нарушаване на дейността на видовете фауна

Както по време на строителството, така и в периода на експлоатация съществува риск проектът да доведе до нарушаване на дейността на вида поради намаляване на количеството хранителни ресурси, поради шум и вибрации или поради атмосферни емисии, особено за вида Spermophilus citellus и Miniopterus schreibersii.

E.	Намаляване на броя на популацията

Има вероятност проектът да генерира жертви както по време на строителството, така и на етапа на експлоатация. По време на екзекуцията възможни жертви от вида Spermophilus citellus, а по време на експлоатацията индивиди от вида Miniopterus schreibersii и Rhinolophus ferrumequinum.

### ROSPA0166 Плопени- Кирноджени/ Plopeni – Chirnogeni

А.Загуба на местообитание

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

- Промяна на местообитанията

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

- Фрагментиране на специфични местообитания

Проектът не може да доведе до фрагментиране на местообитанията или прекъсване на свързаността на видовете, характерни за този обект.

- Нарушаване на дейността на видовете фауна

Както по време на строителството, така и в периода на експлоатация съществува риск проектът да доведе до нарушаване на дейността на вида поради намаляване на количеството хранителни ресурси, поради шум и вибрации или поради атмосферни емисии, особено за Buteo rufinus видове, Circus cyaneus, Falco columbarius, Falco vespertinus, Lanius minor.

- Намаляване на броя на популацията

Има вероятност проектът да генерира жертви по време на етапа на експлоатация. В периода на експлоатация възможни жертви от видовете Buteo rufinus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Falco vespertinus, Lanius minor.

### ROSPA0036 Думбръвен

А. Загуба на местообитание

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

Б.Промяна на местообитанията

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

В.Фрагментиране на специфични местообитания

Проектът не може да доведе до фрагментиране на местообитанията или прекъсване на свързаността на видовете, характерни за този обект.

Г.Нарушаване на дейността на видовете фауна

Както по време на строителството, така и в периода на експлоатация съществува риск проектът да доведе до нарушаване на дейността на вида поради намаляване на количеството хранителни ресурси, поради шум и вибрации или поради атмосферни емисии, особено за видовете Buteo rufinus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco tinnunculus, Falco subbuteo, Jynx torquilla.

- Намаляване на броя на популацията

Има вероятност проектът да генерира жертви по време на етапа на експлоатация. В периода на експлоатация възможни жертви от видовете Buteo rufinus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco tinnunculus, Falco subbuteo, Jynx torquilla.

### ROSPA0094 Гора Хаджиени – Котул Въии/Pădurea Hagieni-Cotul Văii

А. Загуба на местообитание

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

Б. Промяна на местообитанията

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

В. Фрагментиране на специфични местообитания

Проектът не може да доведе до фрагментиране на местообитанията или прекъсване на свързаността на видовете, характерни за този обект.

Г. Нарушаване на дейността на видовете фауна

Както по време на строителството, така и в периода на експлоатация съществува риск проектът да доведе до нарушаване на дейността на вида поради намаляване на количеството хранителни ресурси, поради шум и вибрации или поради атмосферни емисии, особено за вида от Anser albifrons, Buteo rufinus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Hieraaetus pennatus, Melanocorypha calandra, Pernis apivorus.

Д. Намаляване на броя на популация

Има вероятност проектът да генерира жертви по време на етапа на експлоатация. През експлоатационния период възможни жертви на видовете Anser albifrons, Buteo rufinus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Hieraaetus pennatus, Melanocorypha calandra, Pernis apivorus.

### BG0000569 Кардам

А. Загуба на местообитание

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

Б. Промяна на местообитанията

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта, а за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

В. Фрагментиране на специфични местообитания

Проектът не може да доведе до фрагментиране на местообитанията или прекъсване на свързаността на видовете, характерни за този обект.

Г. Нарушаване на дейността на видовете фауна

По време на строителния период съществува риск проектът да доведе до нарушаване на дейността на вида поради намаляване на количеството хранителни ресурси, поради шум и вибрации или поради атмосферни емисии, особено за вида Spermophilus citellus , Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna .

Д. Намаляване на броя на популация

Има вероятност проектът да генерира жертви по време на етапа на изпълнение. По време на екзекуционния период възможни жертви на видовете Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna.

### BG0000570 Изворово – Краище

А. Загуба на местообитание

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта, а за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

Б. Промяна на местообитанията

Предложената от ЗГП зона не пресича обекта и за изграждането на проекта не са необходими интервенции вътре в обекта. Няма риск от загуба на зони с благоприятни местообитания за видове, обявени от интерес за общността, в рамките на обекта, но потенциалните местообитания на видове, които присъстват в района, проучен чрез ЗГП и които също са обявени на ниво район, могат да бъдат засегнати.

В. Фрагментиране на специфични местообитания

Проектът не може да доведе до фрагментиране на местообитанията или прекъсване на свързаността на видовете, характерни за този обект.

Г. Нарушаване на дейността на видовете фауна

Както по време на строителството, така и в периода на експлоатация съществува риск проектът да доведе до нарушаване на дейността на вида поради намаляване на количеството хранителни ресурси, поради шум и вибрации или поради атмосферни емисии, особено за Spermophilus citellus видове, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna, Canis lupus (само при потвърдено присъствие), но също и Rhinolophus mehelyi.

Д. Намаляване на броя на популацията

Има вероятност проектът да генерира жертви както по време на етапа на изпълнение, така и на етапа на експлоатация. В периода на екзекуцията са възможни жертви от видовете Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Mustela eversmanii, Vormela peregusna, Canis lupus (само при потвърдено присъствие), а в периода на експлоатация индивиди от вида Rhinolophus mehelyi.

# Мерки за предотвратяване, избягване и намаляване на въздействието

## Предложени мерки за избягване и намаляване на въздействието

Принципите, прилагани при идентифицирането и установяването на мерки за избягване и намаляване на въздействието, са представени от:

Общи принципи:

- Мониторинг. Постоянният мониторинг по време на етапите на изпълнение (по време на строителството, през първите години от експлоатацията – минимум 3 години) е необходим за актуализиране на базата данни и знания за проекта, за да могат да се вземат обосновани решения;

- Адаптивно управление. Мерките за избягване и намаляване трябва да бъдат непрекъснато адаптирани въз основа на най-новата налична информация в зоната за изпълнение на плана;

- Осигуряване на специализирана експертиза. Препоръчително е отговорниците за биоразнообразието да се различават от тези за околната среда, за да се гарантира адекватното третиране на изискванията за защита на компонентите на биоразнообразието;

- Постоянна консултация със заинтересованите страни. По време на строителството и експлоатацията е необходимо да се осигури рамка за постоянна съвместна работа с основните заинтересовани страни по отношение на управлението на биоразнообразието (поне администраторите/попечителите на зоните Натура 2000). Сътрудничеството трябва да се фокусира върху обмена на актуални данни и информация, както и върху детайлите за прилагането на мерките за избягване и намаляване на въздействието;

- Ефикасност и допълняемост на мерките. Всяка от прилаганите мерки трябва да постигне целта си с висока ефективност, без да пречи/ограничава ефективността на други мерки и без да създава други значими форми на въздействие или рискове за биоразнообразието или човешкото население;

- Контрол на формите на въздействие. Формулираните и приложени мерки трябва да адресират директно идентифицираните форми на въздействие, като постоянно осигуряват поддържането на тези въздействия под праговете на значимост.

За загубата и промяната на местообитанията:

- Намаляване на концентрациите на замърсители в зоните, съседни на зоната за изпълнение на плана.

- Възстановяване на всички временно засегнати площи чрез използване на местни видове и осигуряване на екологичната функционалност на възстановените площи.

Нарушаване на дейността на фаунистичните видове:

- Минимизиране на ефектите, свързани с човешко присъствие, шум и осветление, по време на строителството и експлоатацията на бъдещия парк.

Намаляване на популационните числености:

- Минимизиране на смъртността на дивата фауна, причинена от сблъсъци с пътния трафик.

Формулирането на мерките за избягване и намаляване на въздействието отчита следните аспекти:

- Насочване към онези въздействия, чието възникване е пряка последица от дейностите, предложени по проекта (в тези случаи те са по-специфични и по-добре количествено определени/локализирани);

- Предпазен подход за защита на чувствителни компоненти, които биха могли да бъдат засегнати по време на строителството или експлоатацията от определени промени в проекта или моментни решения;

- Точно определяне само на онези параметри, които са абсолютно необходими за осигуряване на функционалността на предложените мерки, без да се предоставят подробности, които биха могли да ограничат възможностите по време на фазите на проектиране и строителство.

Някои от формулираните мерки са насочени към няколко компонента от общностен интерес, но за да се избегне излишък, те са описани само веднъж и след това само споменати в рамките на другите компоненти.

Мерките, представени по-долу, се основават както на най-добрите практики, препоръчани за реализиране на проекти за вятърна енергия, така и на анализ и адаптиране на опита и решенията, идентифицирани на национално и международно ниво за различни ситуации, срещани при изграждането и експлоатацията на вятърни паркове .

Всички формулирани мерки за етапа на строителство са валидни при евентуален етап на извеждане от експлоатация.

Таблица 6 -1 Предложени мерки за опазване на биоразнообразието

| Мярка - описание |  | Тип мярка (P/E/R) | Вид/местообитание Засегнат/и | Параметър към когото е насочена мярката | Въздействието, към което е насочена мярката | Периодът на изпълнение на мярката | Locaţia implementării măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи мерки |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 | Провеждане на периодично обучение за целия персонал, участващ в строителните / извеждащите от експлоатация дейности, по отношение на общи екологични проблеми, местообитания и защитени видове и мерки за избягване и намаляване на въздействията. Ще се обърне по-голямо внимание на аспектите, свързани със забраната за събиране на растения и животни или умишленото нараняване/убиване на защитени видове. | E | Всички компоненти на „Натура 2000“, свързани със защитени природни зони ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид Зона на местообитание | Всички форми на въздействие | Construire/Dezafectare | Zona de implementare a planului |
| M2 | Изпълнението на осветителни системи с ниска степен на атрактивност без UV спектър и с изключителна дисперсия върху земята (с изключение на нажежаеми тела, които генерират топлина) | P | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид | PAS, REP | Строителство/Експлоатация/Извеждане от експлоатация | Област на изпълнение на плана |
| M3 | Спазване на предложения работен график, както и спазване на периода, предложен с този план. | P | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** и бозайници*** в ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Зона на местообитание | PAS | Строителство/ Извеждане от експлоатация | Област на изпълнение на плана |
| M4 | Спазването на периметъра на организацията на обекта се предлага да бъде разположен в непосредствена близост до работната зона. | P | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** и бозайници*** в ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид | PAS | Строителство/ Извеждане от експлоатация | Област на изпълнение на плана |
| M5 | Извършване на дейности в периметъра върху строго необходимите повърхности. | P | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** и бозайници*** в ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Зона на местообитание | AH,PAS | Строителство/ Извеждане от експлоатация | Област на изпълнение на плана |
| M6 | Складирането на строителни материали ще се извършва само в предвидените от плана площи в рамките на организацията на строителната площадка и работните места, без да се засягат прилежащите площи. | P,E | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** и бозайници*** в ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид | AH, PAS | Строителство/ Извеждане от експлоатация | Област на изпълнение на плана |
| M7 | Избягване на всякакви разливи на течни горива, масла, бои и др. по земята. В случай на аварийно замърсяване, те ще бъдат отстранени чрез полагане на абсорбиращи материали и отстранени от площадката от възложители, специализирани в управлението на тези видове опасни отпадъци. | P,E | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** и бозайници*** в ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Зона на местообитание | AH,PAS | Строителство/Експлоатация/Извеждане от експлоатация | Област на изпълнение на плана |
| M8 | Осигуряване на правилното управление на отпадъците с периодичното им депониране без използване на междинни и несъответстващи депонирания. Забранява се изоставянето на отпадъци в непосредствена близост до организацията на обекта и извън него. | P,E | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** и бозайници*** в ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид | AH,PAS | Строителство/Експлоатация/Извеждане от експлоатация | Област на изпълнение на плана |
| M9 | Достъпът до работните места ще се осъществява по съществуващите пътища за достъп, за да не се засягат допълнителни терени. | P,E | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** и бозайници*** в ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитание | AH,PAS | Строителство/Експлоатация/Извеждане от експлоатация | Област на изпълнение на плана |
| M10 | Използването на машини и оборудване за извършване на работа, които произвеждат минимално ниво на шум и вибрации, ефективни, ниско замърсяващи и безшумни, така че видовете фауна да не бъдат засегнати. | P,E | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** и бозайници*** в ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитание | PAS | Строителство/Експлоатация/Извеждане от експлоатация | Област на изпълнение на плана |
| M11 | Растителната или плодородната почва, получена в резултат на разкопките, ще бъде правилно съхранявана и защитена, след което повторно използвана. Възстановяване на растителността във временно заетите площи. | P,E | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** и бозайници*** в ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитание | AH,PAS | Строителство/Извеждане от експлоатация | Област на изпълнение на плана |
| Специфични мерки |  |  |  |  |  |  |  |
| M12 | При установяване на гнезда, отлагане на дейностите в съответните райони, извън периода април-май. | P,E | Всички компоненти на „Натура 2000“, свързани със защитени природни зони ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | Строителство/Извеждане от експлоатация | Област на изпълнение на плана |
| M13 | Турбините трябва да се сигнализират през нощта с мигащи светлини, с дълги времеви интервали между две последователни запалвания. Тези турбини се разпознават по-лесно от птиците, ако се използват мигащи светлини вместо непрекъснати. | P,E,R | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | Експлоатация | Зона на ветроенергийния парк |
| M14 | Редовно косене на растителността около турбините с цел поддържане на ниско изобилие от видове насекоми, които представляват източник на храна както за ръкокрилите, така и за видовете птици. | P,E | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | Експлоатация | Зоните около турбините |
| M15 | Изпълнение на програма за мониторинг на сблъсъците на птиците през първите три години от експлоатацията на вятърния парк. Прилагане на мерки за увеличаване на процента на избягване чрез повишаване на видимостта на лопатите на турбините с използване на по-ярки цветове. | P,E, R | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | Експлоатация | Зона на турбините T47, T46, T35, T36, T34 |
| M16 | В зависимост от резултатите от мониторинга на сблъсъците на птиците ще се разгледа възможността за прилагане на допълнителни мерки за намаляване на сблъсъците чрез увеличаване на процента на избягване, като се монтират системи за откриване на птиците и: -акустично отклоняване на траекторията или -промяна в работата на турбините. | R | Всички потенциално засегнати видове птици* и хироптери** от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | Експлоатация | Зона на турбините T47, T46, T35, T36, T34 |
| M17 | Монтирането на системи за предотвратяване на риска от сблъсък ще бъде въведено от първата година на работа на вятърния парк. Автоматична система за управление на спиране/намаляване на скоростта на работа на турбините (напр. DTBird, IdentiFlight, Robin Radar Max, STRIX BirdTrack). Системата ще бъде насочена към видовете птици, за които е идентифицирано потенциално значително въздействие и ще се прилага от първата година на работа. | R | Всички потенциално засегнати видове птици* в ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA009 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | Експлоатация | Зона на турбините T8, T18, T29. T32, T37 |
| M18 | Инсталиране на видеосистема за откриване на птици на турбините T8, T18, T29, T32 и T37. Ще бъдат инсталирани системи от камери с висока резолюция. Системата за излъчване на отклоняващи сигнали трябва да бъде монтирана от първата година на работа на вятърния парк. Камерната система открива птици от разстояние до 600 м и излъчва отблъскващи звуци. Ако птицата продължи да се приближава до турбината, след 300 метра лопатките започват да намаляват скоростта си до 3 об/мин, което елиминира риска от сблъсък. | E,R | Всички видове птици* потенциално засегнати от ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | Строителство/Експлоатация/Извеждане от експлоатация | Зона на турбините T8, T18, T29. T32, T37 |
| M19 | Инсталирането на радарни системи и дневни и нощни видеокамери (на турбините T8, T18, T29. T32 и T37), които да откриват и предотвратяват риска от сблъсък на прилепи със структурите на вятърния парк. Системата за излъчване на отклоняващи сигнали трябва да бъде монтирана от първата година на работа на вятърния парк. | E,R | Всички потенциално засегнати видове прилепи от ROSCI0071, ROSCI0157, BG0000569, BG0000570 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | Експолатация | Зона на турбините T8, T18, T29. T32, T37 |

*Aquila pomarina,  Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus,  Lanius minor, Milvus migrans, Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anser albifrons, Anser anser, Anthus campestris, Aquila heliaca,Aquila pomarina, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coccothraustes coccothraustes, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Cygnus olor, Emberiza melanocephala, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Galerida cristata, Gallinago gallinago, Hieraaetus pennatus, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Jynx torquilla, Lanius collurio,  Lanius excubitor, Lanius minor, Lanius senator, Larus cachinnans, Larus melanocephalus, Larus minutus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Milvus migrans, Monticola saxatilis, Motacilla alba, Motacilla flava, Muscicapa striata, Nycticorax nycticorax, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oenanthe pleschanka, Oriolus oriolus, Pelecanus crispus, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Porzana porzana/Calidris pugnax, Pyrrhula pyrrhula, Recurvirostra avosetta, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Riparia riparia, Saxicola torquata, Serinus serinus, Streptopelia turtur, Sturnus roseus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Tadorna ferruginea, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Upupa epops

** Miniopterus schreibersii, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus

*** Spermophilus citellus, Mustela eversmanii

Допълнителни подробности относно някои от предложените мерки

М19 - Прилагане на програма за мониторинг след строителството в случай на видовете ръкокрили - Програмата за мониторинг трябва да бъде съобразена с международните препоръки, тъй като в края на всяка година трябва да се изготви оценка на смъртността, която да бъде съпоставима с други наблюдавани обекти в Европа. Това ще допринесе за мащабиране на въздействието и ще определи с точност мерките за намаляване на въздействието, които трябва да бъдат приложени.

Минималният период на изследване е поне 3 години, като всяка година завършва с доклад.
Необходими са поне 3 години мониторинг по време на експлоатацията на вятърния парк, за да се оцени въздействието върху местните видове (атрактивност, промени в поведението и смъртност) и върху мигриращите видове (промени в смъртността) и да се установят възможни годишни вариации в миграцията. Това обикновено включва един пълен цикъл на колебания в популацията на прилепите.
В зависимост от резултатите може да са необходими още 3 години, за да се получи пълно разбиране на промените.
Изчерпателната схема за мониторинг трябва да се съсредоточи както върху нивата на активност, така и върху процентите на смъртност. Мониторингът на активността след строителството ще оцени промените в активността на прилепите и също така ще помогне за разбиране на резултатите от мониторинга на смъртността.

Оптималният период за изследване, съгласно EUROBATS, е 6 години.

Структурата на изследването трябва да включва следното:

- претърсвания за корпуси при всички турбини, поне два пъти месечно за всяка турбина;

- календар за мониторинг поне от април до ноември (препоръчва се целогодишен мониторинг, включително през зимата);

- мониторинг на ултразвуци на височината на гондолата, както и на нивото на земята;

- мониторинг на прилепите два пъти месечно чрез ултразвукови маршрути в целия парк по предварително определен маршрут;

- мониторинг на наличните убежища за прилепи в радиус от 20 км през пролетта, пролетта и есента;

- статистически анализ с метеорологични данни от всяка турбина и записани ултразвуци както в рамките на статични, така и мобилни кампании. Насоките за добри практики (EuroBats 6) препоръчват за наземни вятърни турбини предварителната оценка да обхваща активността на прилепите в радиус от 10 км от вятърната турбина. В някои случаи може да е подходящ по-голям радиус (вижте Приложение 3, Eurobats 6). Въз основа на практическия опит на експертите по прилепи, този радиус на изследване трябва да се разшири до 20 км в зависимост от вида, за да се определи възможно кумулативно въздействие и да се получи по-ясна представа за миграционните маршрути;

- GIS анализ на чувствителните зони за прилепи;

- изчисляване на общата смъртност и смъртността на турбина за прилепи, оценена в бр. прилепи трупове/MW/година, използвайки само доказани методи за изследване (например Fatality Estimator на U.S.G.S.);

- формулиране на мерки за намаляване и препоръки за следващата оперативна година.

M20 - Инсталиране на видеосистема за засичане на птици.
Ще бъдат инсталирани висококачествени камери, които да позволяват наблюдение през целия ден.

Така мониторингът ще започне веднага, намалявайки риска от сблъсъци от самото начало на работа на турбините. Системата от камери може да засича птици на разстояние до 2 км, като тази разширена способност за засичане позволява ранно идентифициране на приближаващи птици и предотвратяване на потенциални инциденти.

Чрез проследяване в реално време системата може да предоставя незабавни данни за движенията на птиците, което е от съществено значение за бързи и ефективни действия в случай на установен риск от сблъсък. Системата също така може да проследява и засича нощната активност на птиците, използвайки термични камери, което позволява непрекъснат мониторинг.

Чрез 3D проследяване на полетния път и автоматична идентификация на птиците ще се засичат възможните сблъсъци и ще се предприемат мерки в реално време за активиране на системите за безопасност.

След първата година на мониторинг на видовете птици, препоръката за инсталиране на тази система е за турбините T38, T27, T10 и T21, където активността на видовете е по-голяма. Мерките са специфични, измерими, приложими, релевантни и обвързани във времето - SMART. Проверка може да бъде извършена от оценител чрез набор от ключови въпроси, представени в следващата таблица.

Таблица 6-2  Проверка на изпълнението на критериите SMART за предложените мерки

| Атрибут | Ключов въпрос | ДА/НЕ | Обяснения относно отговора на ключовия въпрос |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерима специфичнчност | Обръща ли се към конкретно местообитание/видове? | ДА | Мерките се предлагат за всички компоненти на Натура 2000, податливи на въздействие поради изпълнението на плана |
|  | Може ли да бъде полезно за други местообитания/видове? | ДА | Характерът на предложените общи мерки е в степен, за да бъдат полезни за други компоненти на Натура 2000 |
|  | Обръща ли се към параметър от консервационната цел? | ДА | Целта на предложените мерки е минимизиране това въздействие върху нулеви стойности |
|  | Отнася ли се за значително въздействие, идентифицирано за проекта? | ДА | Позволява сравнение с полеви проучвания преди проекта, но и на проучванията, които ще предшестват изпълнението на плана |
|  | Определени ли са конструктивните размери на мярката (височина, дължина, ширина и др.)? | ДА | Тези размери са дефинирани така, че при необходимост да бъдат преоразмерени според последващите резултати от полевия мониторинг |
|  | Може ли приносът за намаляване на въздействието да бъде количествено определен? | ДА | Приносът за намаляване на въздействието може да бъде количествено определен с истински стойности само след действието на целта и прилагането на предложените мерки |
|  | Дефинирана ли е мерната единица в съответствие с мерната единица на параметъра Цел за опазване? | ДА | Предложените мерки са проектирани в съответствие със специфичните цели за опазване, свързани с всеки анализиран ANPIC |
|  | Методът за количествено определяне позволява ли установяването на индикатор, който може да бъде наблюдаван по време на прилагане на мярката? | ДА |  |
| Съответн Приложим | Има ли доказателства относно практическата възможност за постигане/прилагане на мярката? | ДА | Мерките се препоръчват както от национални, така и от международни насоки за добра практика и също така са в съответствие със специфичната екология на обекта |
|  | Има ли доказателства за прилагането и действието на тази мярка в миналото? | ДА | Проучвания в областта, както и предварително разработени проекти доказват ефективността и приложимостта на предложените мерки |
|  | Може ли тази мярка да бъде постигната без непропорционални разходи? | ДА | Разходите за изпълнение на мерките не могат да генерират високи разходи, които да засегнат финансовата цялост на проекта |
|  | Най-добрата мярка приложима ли е към идентифицираното въздействие? | ДА | Да, предложените мерки се използват при разработването на планове, които предлагат същата дейност |
|  | Може ли да доведе до незначително остатъчно въздействие? | ДА | Предложените мерки водят до незначително въздействие след прилагането им |
| Времево обвързан | Посочен ли е ясно етапът на проекта, в който се изпълнява/изпълнява? | ДА | Да, детайлизирането е направено в настоящото проучване както и в рамките на екологичния доклад |
|  | Посочен ли е ясно етапът от проекта, в който се постигат очакваните резултати? Има ли конкретна времева рамка? | ДА | Да, детайлизирането е направено в настоящото проучване както и в рамките на екологичния доклад |

## Календар за изпълнение на мерките и мониторинг

Следващата таблица показва графика за изпълнение на мерките, предвидени в този проект за различните му етапи, заедно със съответния компонент за мониторинг.

Таблица 6 -3 Календар за изпълнение и мониторинг на мерките за намаляване на въздействието

| Мярка |  | Засегнатият вид/местообитание | Параметърът, към който е насочена мярката | Въздействието, към което е насочена мярката | Календар за изпълнение на мерките |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорно лице |  | Бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |
| Общи мерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 | Провеждане на периодично обучение за целия персонал, участващ в строителните/извеждащите от експлоатация дейности, по отношение на общи екологични проблеми, местообитания и защитени видове и мерки за избягване и намаляване на въздействията. Ще се обърне по-голямо внимание на аспектите, свързани със забраната за събиране на растения и животни или умишленото нараняване/убиване на защитени видове. | Всички потенциално засегнати видове птици* и прилепи** от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитанието | Всички форми на въздействие | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M2 | Изпълнението на осветителни системи с ниска степен на атрактивност и с изключителна дисперсия върху земята (с изключение на нажежаеми тела, които генерират топлина) | Всички потенциално засегнати видове птици* и прилепи** от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитанието | PAS, REP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M3 | Спазване на предложения работен график, както и спазване на периода, предложен с този план. | Всички потенциално засегнати видове птици* и прилепи** от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитанието | PAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M4 | Спазването на периметъра на организацията на обекта се предлага да бъде разположен в непосредствена близост до работната зона. | Всички потенциално засегнати видове птици*, прилепи** и бозайници* от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитанието | PAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M5 | Извършване на дейности в периметъра върху строго необходимите повърхности. | Всички потенциално засегнати видове птици*, прилепи** и бозайници* от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитанието | AH,PAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M6 | Складирането на строителни материали ще се извършва само в предвидените от плана площи в рамките на организацията на строителната площадка и работните места, без да се засягат прилежащите площи. | Всички потенциално засегнати видове птици*, прилепи** и бозайници* от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитанието | AH, PAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M7 | Избягване на всякакви разливи на течни горива, масла, бои и др. по земята. При аварийно замърсяване, те ще бъдат отстранени с полагане на абсорбиращи материали и отстранени от площадката от възложители, специализирани в управлението на тези видове опасни отпадъци. | Всички потенциално засегнати видове птици*, прилепи** и бозайници* от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитанието | AH,PAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M8 | Осигуряване на правилното управление на отпадъците с периодичното им депониране без използване на междинни и несъответстващи депонирания. Забранява се изоставянето на отпадъци в непосредствена близост до организацията на обекта и извън него. | Всички потенциално засегнати видове птици*, прилепи** и бозайници* от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитанието | AH,PAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M9 | Достъпът до работните места ще се осъществява по съществуващите пътища за достъп, за да не се засягат допълнителни терени. | Всички потенциално засегнати видове птици*, прилепи** и бозайници* от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитанието | AH,PAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M10 | Използването на машини и оборудване за извършване на работа, които произвеждат минимално ниво на шум и вибрации, ефективни, ниско замърсяващи и безшумни, така че видовете фауна да не бъдат засегнати. | Всички потенциално засегнати видове птици*, прилепи** и бозайници* от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитанието | PAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M11 | Растителната или плодородната почва, получена в резултат на разкопките, ще бъде правилно съхранявана и защитена, след което повторно използвана. Възстановяване на растителността във временно заетите площи. | Всички потенциално засегнати видове птици*, прилепи** и бозайници* от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Популационни тенденции за всеки вид Площ на местообитанието | AH,PAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| Специфиюни мерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M12 | Строителните и монтажни работи трябва да бъдат планирани така, че да се извършват извън периодите на размножаване и отглеждане на малките на видовете от общ интерес, независимо от наличието или липсата на гнезда на площадката. Планирането на дейностите трябва да вземе предвид биологичния календар на съответните видове, за да се предотврати всякакво негативно въздействие върху тях. | Всички компоненти на Натура 2000, свързани със защитените природни зони ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570. | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M13 | Турбините трябва да се сигнализират през нощта с мигащи светлини, с дълги времеви интервали между две последователни запалвания. Тези турбини се разпознават по-лесно от птиците, ако използват мигащи светлини вместо непрекъснати. | Всички потенциално засегнати видове птици* и прилепи** от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител |  | Без допълнителни разходи |
| M14 | Редовно косене на растителността около турбините, за да се поддържа ниско изобилие от видове насекоми, които представляват източник на храна и за двата вида рукокрили както и за видовете птици. | Орнитофауна и видове ръкокрили | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Строител |  | 10 000 евро/година |
| M15 | Прилагане на програма за мониторинг на колизиите на птиците през първите три години от функционирането на ветропарка. Имплементиране на мерки за увеличаване на процента на избягване чрез повишаване на видимостта на лопатките на турбините чрез използване на ярки цветове | Орнитофауна | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Строител/ Сертифицирани и опитни експерти в мониторинга на биоразнообразието |  | Около 100 000 евро |
| M16 | В зависимост от резултатите от дейностите по мониторинг на колизиите на птиците, ще се вземат предвид допълнителни мерки за намаляване на тези инциденти, като увеличаване на процента на избягване, например чрез инсталиране на системи за детекция на птици и: -акустично въздействие за отклоняване на траекторията или -изменение на дейността на турбините. | Всички потенциално засегнати видове птици* и прилепи** от ROSCI0071, ROSCI0157, ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094, BG0000569, BG0000570 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Оператор/ Сертифицирани и опитни експерти в мониторинга на биоразнообразието |  | Без допълнителни разходи |
| M17 | Монтирането на системи за предотвратяване на риска от сблъсък ще бъде въведено от първата година на работа на вятърния парк. Автоматична система за управление на спиране/намаляване на скоростта на работа на турбините (напр. DTBird, IdentiFlight, Robin Radar Max, STRIX BirdTrack). Системата ще бъде насочена към видовете птици, за които е идентифицирано потенциално значително въздействие и ще се прилага от първата година на работа. | Всички потенциално засегнати видове птици* от ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  | Собственикът на парка /експерти в мониторинга на биоразнообразието |  | Около 150 000 евро |
| M18 | Инсталиране на видеосистема за откриване на птици на турбините T8, T18, T29, T32 и T37. Ще бъдат инсталирани системи от камери с висока резолюция. Системата за излъчване на отклоняващи сигнали трябва да бъде монтирана от първата година на работа на вятърния парк. Камерната система открива птици от разстояние до 600 м и излъчва отблъскващи звуци. Ако птицата продължи да се приближава до турбината, след 300 метра лопатките започват да намаляват скоростта си до 3 об/мин, което елиминира риска от сблъсък. | Всички потенциално засегнати видове птици* от ROSPA0166, ROSPA0036, ROSPA0094 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | Собственикът на парка /експерти в мониторинга на биоразнообразието |  | Около 200 000 евро |
| M19 | Инсталирането на радарни системи и дневни и нощни видеокамери (на турбините T8, T18, T29. T32 и T37), които да откриват и предотвратяват риска от сблъсък на прилепи със структурите на вятърния парк. Системата за излъчване на отклоняващи сигнали трябва да бъде монтирана от първата година на работа на вятърния парк. | Всички потенциално засегнати видове прилепи от ROSCI0071, ROSCI0157, BG0000569, BG0000570 | Размер на популацията Популационни тенденции за всеки вид | REP |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Собственикът на парка /експерти в мониторинга на биоразнообразието |  | Около 200 000 евро |

*Aquila pomarina,  Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus,  Lanius minor, Milvus migrans, Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anser albifrons, Anser anser, Anthus campestris, Aquila heliaca,Aquila pomarina, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coccothraustes coccothraustes, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Cygnus olor, Emberiza melanocephala, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Galerida cristata, Gallinago gallinago, Hieraaetus pennatus, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Jynx torquilla, Lanius collurio,  Lanius excubitor, Lanius minor, Lanius senator, Larus cachinnans, Larus melanocephalus, Larus minutus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Milvus migrans, Monticola saxatilis, Motacilla alba, Motacilla flava, Muscicapa striata, Nycticorax nycticorax, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oenanthe pleschanka, Oriolus oriolus, Pelecanus crispus, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Porzana porzana/Calidris pugnax, Pyrrhula pyrrhula, Recurvirostra avosetta, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Riparia riparia, Saxicola torquata, Serinus serinus, Streptopelia turtur, Sturnus roseus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Tadorna ferruginea, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Upupa epops

** Miniopterus schreibersii, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus

*** Spermophilus citellus, Mustela eversmanii

# Мониторинг на мерките за превенция, избягване и намаляване на въздействието

Мониторингът на влиянието, което строителството и експлоатацията на експресния път ще окажат върху компонентите на околната среда, има за цел от една страна да потвърди или опровергае количествата на остатъчния ефект, оценени преди реализацията на проекта, да оцени ефективността на вече внедрените мерки и да идентифицира, при необходимост, нуждата от допълнителни мерки или нови места, където е необходимо прилагането на мерки за намаляване на въздействието.

Реализацията на програмата за мониторинг изисква наличието на специализираен екип, който да включва поне по един експерт за всеки компонент на Натура 2000 (хабитати/ растения, амфибии и влечуги, птици, бозайници (включително прилепи)

Резултатите от мониторинга ще обслужват база данни и информация, с помощта на които могат да бъдат постигнати следните цели:

  Докладване на резултатите на компетентните органи за опазване на околната среда и на други заинтересовани страни (например, пазители на защитените природни територии);

  Анализ на данните с цел оценка на реалния остатъчен ефект;

  Обосноваване на необходимостта от потенциални допълнителни мерки или от допълнителни места за прилагане.

Независимо от програмата за мониторинг, титулярът/контракторите имат задължението да докладват, в съответствие с действащите законови изисквания, всяко случайно убиване на видове птици, както и на строго защитените видове, посочени в приложения № 4А и 4Б на OUG/ Извънредна правителствена наредба/ № 57/2007 (както по време на строителството, така и в периода на експлоатация).

За провеждане на дейностите по мониторинг на хабитатите и видовете от общностен интерес ще бъдат стриктно прилагани методологичните изисквания на указанията за мониторинг на състоянието на опазване на видовете и хабитатите в Румъния, на основание член 17 от Директивата за хабитатите, публикувани на сайта на Института по биология в Букурещ на Румънската академия (http://www.ibiol.ro/posmediu/rezultate.htm), а именно:

- Синтетичен наръчник за мониторинг на хабитатите от общностен интерес (солници, континентални дюни, ливади, сладководни) в Румъния;

- Синтетичен наръчник за мониторинг на хабитатите от общностен интерес: храсти, торфища и блата, скали, гори;

- Синтетичен наръчник за мониторинг на видове безгръбначни от общностен интерес в Румъния;

- Синтетичен наръчник за мониторинг на общностни видове влечуги и амфибии в Румъния;

- Синтетичен наръчник за мониторинг на общностни видове риби в Румъния;

- Синтетичен наръчник за мониторинг на видове бозайници от общностен интерес в Румъния;

- Наръчник за мониторинг на състоянието на опазване на пещерите и видовете прилепи от общностен интерес в Румъния;

Както и на:

Стандартното ръководство за мониторинг на видове птици от интерес за общността в Румъния, разработено от Румънското орнитологично дружество и Milvus Group през 2014 г.,http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/documents/Ghid-stanДАrd-de-monitorizare-pasari-2014.pdf.

В контекста на настоящия доклад, „полевата кампания“ представлява пътуване в терена, което осигурява пълно покритие на всички места за мониторинг в рамките на цялата изследователска територия и прилагане на всички подходящи изследователски методи.

Изключително важно е, че през целия период на строителството и поне в първите три години от експлоатацията, администраторите и пазителите на потенциално засегнатите Natura 2000 обекти имат достъп до подробните резултати от мониторинга, за да могат да корелират тези данни и информация с дейностите, свързани с оценката на състоянието на опазване на хабитатите и видовете в обектите.

Ще бъде въведена програма за мониторинг след строителството за видовете прилепи - програмата за мониторинг трябва да бъде съобразена с международните препоръки, тъй като в края на всяка година трябва да се направи оценка на смъртността, която ще има резултати, сравними с други мониторирани обекти в Европа.

Това ще допринесе за мащабирането на размера на въздействието и ще определи точно мерките за намаляване на въздействието, които трябва да бъдат приложени.

Минималният период на проучване е най-малко 3 години, като всяка година завършва с доклад.

Необходими са най-малко 3 години мониторинг по време на експлоатационния период на вятърния парк, за да се оцени въздействието върху резидентните видове (привлекателност, промени в поведението и смъртност) и върху мигриращите видове (промени в смъртността) и да се подчертаят възможните годишни вариации на миграцията. Това обикновено включва един пълен цикъл на колебания на популацията на прилепите.

В зависимост от резултатите могат да бъдат необходими още 3 години, за да се постигне пълно разбиране на промените.

Една цялостна схема за мониторинг трябва да се фокусира както върху нивата на активност, така и върху нивата на смъртност. Мониторингът на активността след строителството ще оцени промените в активността на прилепите и ще помогне за разбирането на резултатите от мониторинга на смъртността.

Оптималният период на проучване, според EUROBATS, е 6 години.

Структурата на проучването трябва да включва следното:

1. търсене на трупове на всички турбини, поне два пъти месечно за всяка турбина;

2. график за мониторинг поне от април до ноември (препоръчва се цяла година, дори и през зимата).

3. ултразвуков мониторинг на височината на гондолата, както и на нивото на земята

4. мониторинг на прилепите два пъти месечно с ултразвукови трансекти, в целия парк, по предварително установен маршрут.

5. наблюдение на приют за прилепи, налични в радиус от 20 км през пролетта, лятото и есента.

6. статистически анализ с метеорологични данни от всяка турбина, ултразвук, записан както в статични, така и в мобилни кампании. Ръководството за добри практики (EuroBats 6) препоръчва за наземни вятърни турбини пред-инвентаризационната оценка да вземе предвид активността на прилепите в радиус от 10 км от вятърната турбина. В някои случаи може да е подходящ по-голям радиус (виж Приложение 3, Eurobats 6). От друга страна, въз основа на практическия опит на експерта по прилепите, този радиус на изследване трябва да бъде разширен до 20 км, в зависимост от вида, за да може да се определи възможен кумулативен ефект и да се има по-ясна картина на миграционните пътища.

7. GIS анализ на чувствителните зони за прилепи

8. Изчисляване на общата смъртност и на турбина на прилепи, оценена в брой трупове на прилепи/MW/годишно и използване само на доказани изследователски методи (например, Fatality Estimator от U.S.G.S.).

9. Формулиране на мерки за намаляване и препоръки за следващата оперативна година.

Всички данни и информация, събрани в рамките на програмата за мониторинг, трябва да бъдат количествено изразени, с ясна спецификация на единиците за измерване, размерите на проучваните площи, приложените методи и времевите периоди (включително часове), в които са извършени полевите дейности. Информацията трябва да бъде представена както под формата на сурови данни (в таблици), така и графично (представяне на карти на всички събрани данни). Всеки набор от данни трябва да бъде придружен от интерпретация на резултатите, както и от качествени и количествени оценки относно регистрираните тенденции и перспективите за стойностна промяна на следените индикатори.

Докладите за мониторинг ще бъдат изготвени от екипа/екипите, определени за реализиране на мониторинга, и ще бъдат предоставени на бенефициента и при поискване на заинтересованата общественост и компетентния орган за опазване на околната среда.

Таблица 7.1 Програмата за мониторинг на мерките

| ANPIC засегнати (КОД, номер) | / Цел на опазването/ Засегнати видове/местообитание/ параметър | Форма на въздействие | Мярка на намаляване | Периодът на изпълнение на мярката Местоположението на мяркатаi | Местоположението на мярката | Индикатори за наблюдение | Мерни единици | Честота на наблюдение | Локации за наблюдение | Продължителност на наблюдението | Степен на ефективност на мярката | Бюджет | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса | Сухоземни бозайници | AH/PH/FH/REP/PAS | M1, M4, M5, M6, M8, M10, M18 | Изграждане и експлоатация | Предложеното местоположение на вятърния парк | Видово разпространение Ниво на активност | Пространствен и времеви пространствен модел Интензивността на използване на мястото на бъдещия парк | Месечно | Местоположението на бъдещия парк | Срок на изграждане/експлоатация (минимум 3 години)) | Висока | Не са необходими допълнителни разходи. | Строител/ специалисти в мониторинга на биоразнообразието i |
|  | Ръкокрили | PAS/REP | M1, M12, M14, M16, M18, M19 | Експлоатация |  | Видово разпространение Индекс на дейност – BAI | Пространствен и времеви пространствен модел Интензивността на използване на мястото на бъдещия парк Брой индивиди | Месечно | Местоположението на бъдещия парк | Целият период на функциониране на парка | Предполагаемо висока (ефективността ще бъде потвърдена след месечен мониторинг) | Приблизително 210 000 евро/период на функциониране на парка | Сертифициран и опитен оператор/специалисти в мониторинга на биоразнообразието |
| ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджиени- Котул Въии | Сухоземни бозайници | AH/PH/FH/REP/PAS | M1, M4, M5, M6, M8, M10, M18 | Изграждане и експлоатация |  | Видово разпространение Ниво на активност | Пространствен и времеви пространствен модел Интензивността на използване на мястото на бъдещия пар | Месечно | Местоположението на бъдещия парк | Срок на изграждане/експлоатация (минимум 3 години)) | Висока | Сумата ще бъде определена след теренен мониторинг за период от най-малко 3 години в случай на мярка M18, за останалите мерки не се изисква допълнително строителство | Строител/ специалисти в мониторинга на биоразнообразието |
|  | Ръкокрили | PAS/REP | M1, M12, M14, M16, M18, M19 | Експлоатация |  | Видово разпространение Индекс на дейност –BAI | Пространствен и времеви пространствен модел Интензивността на използване на мястото на бъдещия парк Брой индивиди | Месечно | Местоположението на бъдещия парк | Целият период на функциониране на парка | Предполагаемо висока (ефективността ще бъде потвърдена след месечен мониторинг) | Приблизително 210 000 евро/период на функциониране на парка | Сертифициран и опитен оператор/експерти в мониторинга на биоразнообразието |
| ROSPA0166 Плопени-Кирноджени | Орнитофауна | AH/PH/FH/REP/PAS | M1, M12, M14, M15, M17, M18, M20 | Изграждане и експлоатация |  | Видово разпространение Изобилие на видове Размер на популацията | Пространствен и времеви пространствен модел Интензивността на използване на мястото на бъдещия парк Брой индивиди | Месечно | Местоположението на бъдещия парк | Целият период на функциониране на парка | Предполагаемо висока (ефективността ще бъде потвърдена след месечен мониторинг) | Приблизително 560 000 евро/период на функциониране на парка | Сертифициран и опитен оператор/експерти в мониторинга на биоразнообразието |
| ROSPA0036 Думбръвен | Орнитофауна | AH/PH/FH/REP/PAS | M1, M12, M14, M15, M17, M18, M20 | Изграждане и експлоатация |  | Видово разпространение Изобилие на видове Размер на популацията | Пространствен и времеви пространствен модел Интензивността на използване на мястото на бъдещия парк Брой индивиди | Месечно | Местоположението на бъдещия парк | Целият период на функциониране на парка | Предполагаемо висока (ефективността ще бъде потвърдена след месечен мониторинг) | Приблизително 560 000 евро/период на функциониране на парка | Сертифициран и опитен оператор/експерти в мониторинга на биоразнообразието |
| ROSPA0094 Pădurea Hagieni | Avifaună | AH/PH/FH/REP/PAS | M1, M12, M14, M15, M17, M18, M20 | Изграждане и Експлоатация |  | Видово разпространение Изобилие от видове Размер на популацията | Пространствен и времеви пространствен модел Интензивността на използване на мястото на бъдещия парк Брой индивиди | Месечно | Местоположение на бъдещият парк | Целият период на функциониране на парка | Предполага се, че е висока (ефективността ще бъде потвърдена след месечен мониторинг) | Приблизително 560 000 евро/период на функциониране на парка | Сертифициран и опитен оператор/експерти в мониторинга на биоразнообразието |
| BG0000569 Кардам | Mamifere terestre | AH/PH/FH/REP/PAS | M1, M4, M5, M6, M8, M10, M18 | Construire |  | Видово разпространение Ниво на активност | Пространствен и времеви пространствен модел Интензивността на използване на мястото на бъдещия парк | Месечно | Местоположението на бъдещия парк | Срок на изграждане/експлоатация (минимум 3 години) | Ridicat | Сумата ще бъде определена след теренен мониторинг за период от най-малко 3 години в случай на мярка M18, за останалите мерки не се изисква допълнително строителство | Сертифициран и опитен оператор/експерти в мониторинга на биоразнообразието |
|  | Chiroptere | PAS/REP | M1, M12, M14, M16, M18, M19 | Експлоатация |  | Видово разпространение Индекс на дейност – BAI | Пространствен и времеви пространствен модел Интензивността на използване на мястото на бъдещия парк Брой индивиди | Месечно | Местоположението на бъдещия парк | Целият период на функциониране на парка | Предполага се, че е висока (ефективността ще бъде потвърдена след месечен мониторинг) | Приблизително 210 000 евро/период на функциониране на парка | Сертифициран и опитен оператор/експерти в мониторинга на биоразнообразието |
| BG0000570 Изворово- Краище | Сухоземни бозайници | AH/PH/FH/REP/PAS | M1, M4, M5, M6, M8, M10, M18 | Изграждане и Експлоатация |  | Видово разпространение Ниво на дейност | Пространствен и времеви пространствен модел Интензивността на използване на мястото на бъдещия парк | Месечно | Местоположението на бъдещия парк | Срок на изграждане/експлоатация (минимум 3 години) | Ridicat | Сумата ще бъде определена след теренен мониторинг за период от най-малко 3 години в случай на мярка M18, за останалите мерки не се изисква допълнително строителство | Строител/ /експерти в мониторинга на биоразнообразието |
|  | Chiroptere | PAS/REP | M1, M12, M14, M16, M18, M19 | Експлоатация |  | Видово разпространение Индекс на дейност – BAI | Пространствен и времеви пространствен модел Интензивността на използване на мястото на бъдещия парк Брой индивиди | Месечно | Местоположението на бъдещия парк | Целият период на функциониране на парка | Предполагаемо висока (ефективността ще бъде потвърдена след месечен мониторинг) | Приблизително 210 000 евро/период на функциониране на парка | Сертифициран и опитен оператор/експерти в мониторинга на биоразнообразието |

*Aquila pomarina,  Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus,  Lanius minor, Milvus migrans, Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anser albifrons, Anser anser, Anthus campestris, Aquila heliaca,Aquila pomarina, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coccothraustes coccothraustes, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Cygnus olor, Emberiza melanocephala, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Galerida cristata, Gallinago gallinago, Hieraaetus pennatus, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Jynx torquilla, Lanius collurio,  Lanius excubitor, Lanius minor, Lanius senator, Larus cachinnans, Larus melanocephalus, Larus minutus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Milvus migrans, Monticola saxatilis, Motacilla alba, Motacilla flava, Muscicapa striata, Nycticorax nycticorax, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oenanthe pleschanka, Oriolus oriolus, Pelecanus crispus, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Porzana porzana/Calidris pugnax, Pyrrhula pyrrhula, Recurvirostra avosetta, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Riparia riparia, Saxicola torquata, Serinus serinus, Streptopelia turtur, Sturnus roseus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Tadorna ferruginea, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Upupa epops

** Miniopterus schreibersii, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus

*** Spermophilus citellus, Mustela eversmanii

# 8. Оценка на остатъчното въздействие

За анализа на остатъчното въздействие е направена количествена оценка на потенциалните въздействия, останали след прилагането на предложените в рамките на настоящото изследване мерки за избягване и намаляване. Анализът е направен за всяка форма на въздействие поотделно:

A. Загуба на местообитания

Проектът няма да доведе до загуба на местообитания, тъй като не се пресичат зони от мрежата Натура 2000. Мерките не са насочени към този вид въздействие, тъй като то не е от значение в контекста на подходящата оценка за този проект

B. Промяна на местообитанията

При липса на мерки за избягване и намаляване, проектът може да допринесе за промяна на местообитанията. Този риск е адресиран чрез предложените в проучването мерки, което води до намаляване на риска.

C. Фрагментация на местообитанията

Проектът не може да доведе до фрагментация на местообитания или подходящи местообитания на видовете в разглежданите зони от мрежата Натура 2000. Съществува потенциал за засягане на местни миграционни коридори за прилепи и птици, както и на хранителни зони поради появата на нови конструкции (турбини и свързани с тях съоръжения). Този риск е адресиран с предложените мерки и остатъчното въздействие се счита за незначително.

D. Нарушаване на дейността на видовете

Нарушаване на дейността на видовете може да настъпи поради повишаване на нивото на шум, увеличение на нивото на осветеност и засягане на хранителните ресурси. В конкретния проект нарушаването на дейността на видовете може да възникне основно в случай на SPA (Специално защитени територии). За справяне с този вид въздействие в оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) са предложени специфични мерки.

E. Намаляване на числеността на популациите

Намаляването на числеността на популациите може да възникне най-често вследствие на сблъсък с турбините на бъдещия парк. Количествената оценка на този вид въздействие е извършена чрез използване на рискова зона както за видовете прилепи, така и за видовете птици. Анализът на остатъчното въздействие е направен чрез изчисляване на риска от сблъсък за всеки вид.

Като се имат предвид идентифицираните въздействия и предложените мерки в настоящото проучване, не е установено значимо остатъчно въздействие за нито един от анализираните видове от защитените природни територии, потенциално засегнати от изпълнението на проект

# 9. Алтернативни решения

Алтернатива нула (нереализиране на проекта)

Предимствата от нереализирането на проекта са:

1. Биоразнообразие - запазване на непроменено използване на земята върху цялата площ, предложена за изграждането на бъдещия парк, и запазване на целостта на настоящите и потенциално бъдещите видове на бъдещата площадка.

2. Вода - запазване качеството на водата (няма да има потенциални рискове от замърсяване на водните тела, пресечени от предложеното трасе, в случай на случайни замърсявания);

3. Почва - запазване на почвените повърхности с растителност;

4. Пейзаж - запазване на съществуващите полуестествени и антропогенни елементи;

5. Социална и икономическа среда - запазване на съществуващата ситуация (няма да бъдат генерирани други емисии в зоната на населените места, няма да се появят други източници на шум).

Въпреки това тези недостатъци ще могат да бъдат намалени или дори отстранени чрез прилагането на набор от мерки за всеки компонент, потенциално засегнат от проекта (социално-икономически, биоразнообразие, повърхностни и подземни води, почва и подпочвени води, въздух).

Неприлагането на проекта обаче ще доведе до запазване на сегашните условия по отношение на емисиите на парникови газове, прахови частици, азотни и серни оксиди и др. Същевременно решението да не се изпълни предложената инвестиция може да допринесе за непостигане на целите, определени на европейско и национално ниво, а именно намаляване с 80% - 95% до 2050 г. на въздействието, причинено от енергийния сектор върху околната среда.

Липсата на инфраструктура, подходяща за увеличените нужди от енергия, която да привлече различни икономически оператори за икономическото развитие на региона, води до значително отрицателно въздействие върху икономическата среда. Също така, в резултат на изпълнението на проекта ще бъдат създадени нови работни места както по време на изпълнението, така и впоследствие по време на експлоатацията на бъдещия парк.

Като се имат предвид представените по-рано данни, алтернатива „0“ не представлява жизнеспособен вариант от гледна точка на въздействието върху околната среда. Изграждането на бъдещия парк е необходим вариант, тъй като може да отговори на следните две основни цели:

1. Намаляване на сегашното значително негативно въздействие, дължащо се главно на производството на енергия от изкопаеми горива и следователно намаляване на емисиите на парникови газове;

2. Избягване на генерирането на допълнителни значителни въздействия чрез избора на местоположение и строителни решения на бъдещата инвестиция.

Алтернатива I - започнала през 2011 г. (състояща се от 3 вятърни парка) - 117 вятърни турбини, с обща инсталирана мощност от 351 MW.

Алтернатива II - започнала през 2022 г. - 48 вятърни турбини, с обща инсталирана мощност от 316,8 MW.

Алтернатива III - започнала през 2023 г. след получаване на одобрението на TRANSGAZ SA №. 34618/948/10.05.2023 г., след което са премахнати 2 турбини T17 и T23, като по този начин новият вятърен парк ще включва 46 вятърни турбини, с обща инсталирана мощност от 303,6 MW.

# 10. Компенсаторни мерки

Предвид факта, че прилагането на ПУП няма да засегне структурата, функциите или целите за опазване на разглежданите ЗЗП (защитени зони за природата) и особено че няма да има значително въздействие върху местообитанията и/или видовете от общностен интерес в зоните от мрежата Натура 2000, компенсаторни мерки няма да бъдат необходими.

## Използваните методи за събиране на информация за засегнатите видове и/или местообитания от интерес за общността

## 11.1 Събиране на полеви данни за растителни местообитания/съобщества и видове флора

За анализа на хоризонталната структура на растителните фитоценози е използван методът на линейните трансекти, допълнен с метода на фитоценологичния релев. Методът на линейните трансекти включва идентифициране и записване на растителни видове/асоциации по продължение на линия, чиято дължина се определя в зависимост от сложността на местообитанието.

Методът на релевите се основава на записването на индекси за обилие-доминантност на видовете, съгласно методологията, разработена от Централноевропейската флористична школа (Браун-Бланке), за да се визуализират графично съответните елементи за описанието на флористичните асоциации.

Релевът включва списък на видовете растения, регистрирани в пробната площ, придружен с отбелязване на индекса за изобилие-доминантност (ИД) за всеки вид. Индексът за изобилие-доминантност се оценява по скалата на Браун-Бланке, допълнена от Тюксен и Елeнберг, скала, която съдържа седем основни степени, както следва:

  r = редки или изолирани индивиди (0,01-0,1%);

  = редки индивиди с много малка степен на покритие (0,1-1%);

  1 = многобройни индивиди, но с малко покритие, или редки, но с голямо покритие (1-10%);

  2 = много многобройни индивиди или с покритие от 10-25% от пробната площ;

  3 = покритие от 25-50% от пробната площ, броят на индивидите е без значение;

  4 = покритие от 50-75% от пробната площ, броят на индивидите е без значение;

 5 = покритие от 75-100% от пробната площ, броят на индивидите е без значение

Идентифицирането на растителните видове е извършено с използване на специализирани източници, като Flora României, том I-XIII (Săvulescu et al., 1952-1976), Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta (Ciocârlan, 2009), Plante vasculare din România: determinator ilustrat de teren (Sârbu I., Ştefan N., Oprea A., 2013), Червения списък на висшите растения в Румъния (Oltean et al., 1994), Червената книга на съдовите растения в Румъния (Dihoru, G., & Negrean, G., 2009), Критичен списък на съдовите растения в Румъния (Oprea, A., 2005), Червеният списък на изчезналите, застрашени, уязвими и редки растения от флората на Румъния (Boşcaiu N. и сътр., 1994). Използваната номенклатура за назоваване на растителните видове е в съответствие с актуалните регулации относно таксономията и систематичната ботаника (https://europlusmed.org/). Растителните съобщества и естествените местообитания са идентифицирани с използване на специализирани източници, като Фитоценозите на Румъния (SanДА и сътр., 2008), Ръководство за интерпретация на естествените местообитания в Европейския съюз (EUR 28), допълнено с националната класификация на местообитанията – местообитанията в Румъния (Doniţă и сътр., 2005).

## 11.2Събиране на полеви данни за безгръбначни

За установяване на ентомофауната в зоната на проекта беше използван методът на теренни изследвания чрез визуални трансекти. Принципът на метода е придвижване по протежение на трансект на фиксирано разстояние. Лицето, което извършва мониторинга, се придвижва за определен период от време в сухоземни хабитати, като визуално идентифицира индивидите или следите от тяхната дейност. Методологията за събиране на данни е съставена по модела на дневен визуален трансект, използван предимно за събиране на данни за разредите Orthoptera, Coleoptera, Odonata и Lepidoptera, съгласно Синтетичния наръчник за мониторинг на видове безгръбначни с общностен интерес в Румъния (Pârvulescu L. et al., 2015). Събирането на данни относно присъствието на видове безгръбначни включваше извършване на дневни визуални трансекти, както и идентифициране и задълбочено проучване на микроместообитания, благоприятни за видовете безгръбначни с общностен интерес, както и на други видове, присъстващи в района. Бяха проучени основно микроместообитания, свързани с видове от общностен интерес, установени в зоната, влажни местообитания, речни брегове, напоителни канали и др.

## 11.3.Събиране на полеви данни за земноводни и влечуги

Видовете амфибии и влечуги, които могат да използват хабитатите в района на проекта или в непосредствена близост до него, бяха проучени в терен, използвайки метода на дневните транекти в съответствие с Синтетичния наръчник за мониторинг на видовете влечуги и амфибии в Румъния (Török (Zs.) et al., 2013). По време на мониторинга бяха извършени транекти на територията на бъдещия вятърен парк „Cerchezu“ и бяха записани всички признаци на присъствие (визуално наблюдение на индивидите, независимо от стадия на развитие: яйца, ларви или възрастни, или тяхното състояние: живи, мъртви) на видовете амфибии и влечуги. Освен това, този метод беше приложен и в южната част на защитената зона Natura 2000 ROSCI0071 „Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Ведероаса“, която граничи с района на проекта.

## 11.4Събиране на полеви данни за орнитофауната

Мониторингът на птиците беше проведен в съответствие с "Стандартния наръчник за мониторинг на видовете птици с общинско значение в Румъния, 2021".

° Основните цели на прилагането на тези методологии:

° Събиране на данни относно миграцията на птиците;

° Идентифициране и описание на важните миграционни маршрути за видовете, които преминават през местоположението;

° Идентифициране на възможните въздействия за тези видове, произтичащи от изграждането и експлоатацията на вятърния парк;

° Идентифициране и предлагане на мерки за намаляване на въздействието, специфични за особеностите, идентифицирани на ниво местоположение.

По този начин:

В периода на гнездене и зимуване бяха извършени трансекти на територията на бъдещия вятърен парк Ansthall и бяха отбелязани всички признаци на присъствие (визуално наблюдение на индивидите, звукови сигнали) на видовете птици.

В периода на есенната миграция за мониторинг на птиците беше приложен методът на фиксираните точки. Този метод предполага наблюдение на всички птици, преминаващи през местоположението по време на миграцията от разположението на фиксирани точки, които позволяват визуализацията на целия участък (разположението на всички турбини) и наблюдението им.

През отчетния период за вятърния парк Ansthall бяха извършени наблюдения в продължение на 5 часа от три фиксирани точки за мониторинг. Мониторингът включваше записване на всички индивиди/групи птици, преминаващи през зрителното поле на наблюдателя, техния маршрут на полет и височината на полета.

## 11.5 Събиране на полеви данни за бозайници (включително ръкокрили/chiropterе)

За анализа на присъствието на видове бозайници в района на проекта бяха използвани следните методи, адаптирани според препоръките на „Синтетичния наръчник за мониторинг на видовете бозайници с общностен интерес в Румъния“, изготвен от Института по биология в Букурещ:

° За дневните бозайници – дневни трансекти за идентифициране на следи, индивиди и камери за капан;

° За летящите прилепи – записвания на ултразвук в рамките на специализирани трансекти и проучвания на оптимални зони за колонии или индивиди (например: изоставени сгради, дупки в дървета).

В случая с летящите прилепи бяха внедрени най-добрите практики в областта, използвайки съвременно оборудване.

Детекцията на летящите прилепи е трудна през нощта, затова беше избрана методология, която е както неинвазивна, така и много ефективна: записването на ултразвук, излъчван от животните през нощта.

Бяха използвани три метода за мониторинг:

1. Качествен

2. Количествен – трансект

3. Количествен – пасивно откриване

Качественият метод включваше преминаване по ултразвукови трасета с помощта на автомобил по предварително определен маршрут в предложената зона. Трасетата бяха извършени половин час преди залез слънце до 03:00 сутринта, за да се запише целият оптимален спектър за видовете летящи прилепи в района. Използваше се устройство Anabat Walkabout с вграден GPS. Данните бяха обработени с помощта на софтуера Anabat Insight и с идентификационни ръководства за ултразвука, излъчван от летящите прилепи (Pocora & Pocora, 2012). Извършваха се наблюдения ежемесечно, по възможност през периоди с оптимални метеорологични условия за летене на животните (без дъжд, температури близки до месечната средна стойност през нощта). Общата дължина на трасетата за всяка нощ беше 60.7 км.

Качествените методи бяха представени от: 1 - регистрация на активността на летящите прилепи виксирани точки от трасетата (10 точки), където активността на летящите прилепи беше наблюдавана в продължение на 10 минути; 2 - автоматична регистрация на летящите прилепи с помощта на статични детектори, разположени в различни позиции на терена (метод на радиометичния стратифициран семплинг), от тип Anabat Chorus, с продължителност на регистрацията за една пълна нощ на активност всеки месец, на 5 точки от предложената зона. Данните, записани с помощта на статичните детектори, бяха идентифицирани ръчно с помощта на софтуера Kaleidoscope Pro – Wildlife Acoustics.

При всякакъв анализ на ултразвука, броят на контактите не е равен на броя на индивидите, тъй като едно животно може да бъде регистрирано няколко пъти на същото място (особено за количествени наблюдения). Броят на контактите е в пряка пропорционалност с броя на индивидите.

Беше изчислен индексът на активността BAI (Bat Activity Index) за количествения метод, който предоставя по-малко субективна перспектива при количестването на потенциалния удар (брой контакти/нощи на активност). Всички пространствени данни бяха обработени с помощта на програмата ArcGIS ESRI 2023.

# 12. Заключения от адекватната оценка

Настоящият документ представлява Изследване на адекватността, свързано с потенциалните ефекти, които реализирането на "Зонален градоустройствен план за енергийния парк 48 (46) вятърни електрически централи с обща мощност около 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища" може да генерира върху защитените природни области от общностен интерес в района. Изследването е изготвено с цел получаване на екологична оценка за реализиране на инвестицията.

Изследването на адекватността е изготвено в съответствие с изискванията на Методическото ръководство относно адекватността на потенциалните ефекти от плановете или проектите върху защитените природни области от общностен интерес (Заповед № 1.682/2023, изменена и допълнена по-късно с Заповед № 2.452/2023), в съответствие с разпоредбите на чл. 28 от Спешнa правителствена наредба № 57/2007 относно режима на защитените природни зони, опазването на естествените хабитати, флората и фауната, одобрена с Закон № 49/2011, с последващите изменения и допълнения, и със спазване на разпоредбите на специфичното ръководство (одобрено с Заповед № 1679/2023 за одобряване на специфичното методическо ръководство относно адекватността на потенциалните ефекти от плановете/проектите в областите от интерес), като се има предвид, че разглежданият план е включен в сферата "Производство на енергия".

От административна гледна точка, изследваната зона на плана се намира извън населеното място Черкезу, област Констанца.

Зоната на плана не пресича територии от Натура 2000, Въпреки това, проектът е в съседство с 5 обекта Natura 2000 в Румъния, които имат потенциал да бъдат повлияни от строителството и експлоатацията му: ROSCI0071/ROSAC0071 Думбравен - Валя Урлуя – Езеро Ведероаса, ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хаджени - Котул Въий, ROSPA0036 Думбравен, ROSPA0166 Плопени-Чирногени, ROSPA0094 Гора Хаджени-Котул Въй и с 2 обекта Натура 2000 в България: BG0000569 Кардам, BG0000570 Изворово – Краище.

Тези обекти бяха анализирани в настоящото изследване, от гледна точка на въздействието на проекта върху техния интегритет.

Оценката на въздействието на проекта върху обектите Натура 2000, които могат да бъдат засегнати, е извършена на базата на Специфичните цели за опазване, определени от АНАНП в периода 2021-2023 за всички обекти, взети под внимание в оценката. Оценката взема предвид потенциалното кумулативно въздействие, генерирано заедно с предложените и съществуващи вятърни паркове както на територията на Румъния, така и на територията на България.

Най-важната потенциална форма на въздействие, свързана с проекта, е свързана със намаляване на популационните единици на фауната, което може да се случи по време на строителството и експлоатацията, в резултат на извършването на работи, сблъсъци с строителния трафик и най-вече сблъсъци с вятърните турбини (особено в случая на птичи и летящи видове). Намаляването на популационните единици може да има значителен ефект върху популациите на видовете фауна и да повлияе на параметрите, свързани с размерите на популацията на специфичните цели за опазване, определени за видовете.

Предложените мерки в рамките на това изследване за избягване и намаляване на въздействието обхващат всички форми на въздействие, идентифицирани, които могат да повлияят на параметрите на целите за опазване, определени за хабитатите и видовете от общностен  интерес в потенциално засегнатите обекти Натура 2000.

Проучването за адекватна оценка идентифицира необходимостта от прилагане на мерки, които могат да осигурят поддържане на незначително остатъчно въздействие. За валидиране на ефективността на мерките за избягване и намаляване е предложена програма за мониторинг, която включва разпоредби както за периода на строителство, така и за периода на експлоатация. Прилагането на програмата за мониторинг е от съществено значение, за да се осигури правилното прилагане и функционирането на мерките за избягване и намаляване на въздействието.

Заключенията от Проучването за адекватна оценка, подробно представени за всеки засегнат ANPIC, са приложени към настоящото проучване.

Избрана библиография

Анастасиу П. – координатор, Сърбу Ч., Урцицеану М., Камен-Команеску П., Опреа А., Нагода Е., Гаврилидис А.-А., Мию И., Мемендемин Д., Сърбу И., Манта Н., 2019, Ръководство за инвентаризация и картографиране на разпространението на инвазивни и потенциално инвазивни алогени растения в Румъния, Букурещ;

Анастасию П., Негреан Г., 2007, Вегетативни нашественици в Румъния, Букурещ: Издателство на Университета в Букурещ;

Бошкайу Н., Колдеа Гх., Хореану Ч. (1994). Червен списък на съдържателните растения, изчезнали, застрашени, уязвими и редки от флората на Румъния. Опазване на природата и околната среда, Букурещ, 38 (1): 45-56;

Крайовеану, Ч., Ракоши, Л., (2011), Фауна на лепидоптери от полусамосъздадени хабитати в планинската зона на Мунте Бъйшорii (обл. Клуж), Бул. инф. Ентомол., 21: 3-4;

Дихору, Г., & Негреан, Г. (2009). Червена книга на съдържателните растения в Румъния. Изд. на Румънската академия;

Доница, Н., Паука-Команеску, М., Попеску, А., Михайлеску, С., Бириш И.-А., 2005, Хабитатите в Румъния, Издателство Техничка Силвика, Букурещ;

Стандартни формуляри на обектите Natura 2000;

Гафта, Д., Монтфорд, О., 2008, Ръководство за интерпретиране на хабитатите Natura 2000 в Румъния, Издателство Рисопринт, Клуж-Напока;

Гориуп П., (2008), Natura 2000 в Румъния:

Грило, Ч., Королева, Е., Андрашик, Р., Бил, М., & Гонсалес-Суарез, М., 2020, Риск от убиване на пътя и уязвимост на популацията при европейските птици и бозайници. Frontiers in Ecology and the Environment, 18(6), 323–328;

Гутцвилер К. Дж. (2002) Прилагане на ландшафтна екология в биологичното опазване. Springer;

Специфичното ръководство (одобрено с Заповед № 1679/2023 за одобряване на специфичното методическо ръководство относно адекватността на потенциалните ефекти от плановете/проектите в областите от интерес), като се има предвид, че разглежданият план е включен в сферата "Производство на енергия";

IGSU. (2020). Синтезис относно управлението на рисковете от бедствия в Румъния. https://www.igsu.ro/Resources/COJ/RapoarteStudii/RO%20-%20Raport%20de%20tara%20evaluare%20riscuri%20si%20capabilitati%20final%202020%20Mec%20Pr%20Civ.pdf

Iuell, Bjorn Bekker, Hans Cuperus, Ruud Dufek, Jiri Fry, Gary Hicks, Claire Hlavac, Vaclav Keller, Verena Rosell, Carme Sanwine, Tony Torslov, Niels WanДАll. (2003). COST 341 Handbook.

Oltean M., Neagrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., SanДА V., Miilescu S. (1994). Червеният списък на висшите растения от Румъния. инст. на биологията, проучвания, синтези, екологична документация, Букурещ, 1:1-52.

Заповед на министъра на околната среда, водите и горите № 1557/2016 г. относно одобряване на Плана за управление на защитени природни територии ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Езеро , ROSPA0036 Думбръвен, ROSPA0001 Алиман - Адамклиси, ROSPA0007 Balta Езеро , 2.361 Pădurea Думбръвен, 2.350 Pereții calcaroși de la Petroșani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Алиман și IV.30 Езеро Езеро

Заповед № 1480/2016 г. относно одобряване на плана за управление и регулацията на защитените природни територии ROSCI0157 Гора Hagieni, ROSPA0094 Гора Hagieni и 2.360 Гора Hagieni

Заповед на министъра на околната среда, водите и горите бр. 1557/2016 г. относно одобряване на Плана за управление на защитени природни територии ROSCI0071 Думбръвен - Валя Урлуя - Езеро Езеро , ROSPA0036 Думбръвен, ROSPA0001 Алиман - Адамклиси, ROSPA0007 Balta Езеро , 2.361 Гора Думбръвен, 2.350 Варовикови стени от Петрошани – Общ.Делени, 2.351Locul fosilifer Алиман și IV.30 Езеро Езеро

Заповед № 1480/2016 г. относно одобряване на плана за управление и регулацията на защитените природни територии ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni şi 2.360 Pădurea Hagieni

Заповед №. RD - 1021/17.12.2020 (обн., ДВ, бр. 17 от 2021 г.) обн. от МОСВ

Решение на Министерския съвет №. 122/02.03.2007 г. (обн. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.)

Oprea A., 2005, Критичен списък на васкуларни растения от Румъния, Университетско издателство "Александру Йоан Куза", Яш;

Румънско орнитологично дружество, 2015 г. Атлас на видовете птици от общностен интерес в Румъния. Национален център за устойчиво развитие (Ed.). Noi Media Print S. A. & Media Nature Consulting S. R. L. Bucureşti;

Arnett, E. B., Baerwald, E. F., Mathews, F., Rodrigues, L., Rodríguez-Durán, A., Rydell, J., Villegas-Patraca, R., & Voigt, C. C. (2016). Impact of Wind Energy Development on Bats: A Global Perspective. In C. C. Voigt & T. Kingston (Eds.), Bats in the Anthropocene: Conservation of Bats in a Changing World (pp. 295–323). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25220-9

Arnett, E. B., Brown, K. B., Erickson, W. P., Fielder, J. K., Hamilton, B. L., Henry, T. H., Jain, A., Johnson, G. D., Kerns, J., Koford, R. R., Nicholson, C. P., O’Connel, T. J., Piorkowski, M. D., & Tankersley, R. D. (2008). Patterns of Bat Fatalities at Wind Energy Facilities in North America. The Journal of Wildlife Management, 72(1), 61–78. https://doi.org/10.2193/2007-221

Cryan, P. M., Gorresen, P. M., Hein, C. D., Schirmacher, M. R., Diehl, R. H., Huso, M. M., Hayman, D. T. S., Fricker, P. D., Bonaccorso, F. J., Johnson, D. H., Heist, K., & ДАlton, D. C. (2014). Behavior of bats at wind turbines. Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A., 1–6.

Doba, A., Papp, T., Nistorescu, M., Nagy, A. A., Stănescu, S., & Măntoiu, D. Ștefan. (2016). Ghid de bune practici în vederea planificării şi implementării investiţiilor din sectorul energie eoliană (Issue August). Asociaţia Grupul Milvus, EPC Consultanţă de Mediu SRL.

EC. (2011). Wind energy developments and Natura 2000. In Wind Energy. https://doi.org/10.2779/98894

Kunz, T. H., Arnett, E. B., Cooper, B. M., Erickson, W. P., Larkin, R. P., Mabee, T., Morrison, M. L., Strickland, D. M., Szewczak, J. M., Strickland, M. D., & Szewczak, J. M. (2007). Assessing Impacts of Wind-Energy Development on Nocturnally Active Birds and Bats: A GuiДАnce Document. Journal of Wildlife Management, 71(8), 2449–2486. https://doi.org/10.2193/2007-270

Măntoiu, D. Ștefan, Chişamera, G., Chachula, O. M., Mărginean, G., Irina, P., Viorel, P., Hodor, C., Stanciu, C. R., Popescu-Mirceni, R., Telea, A., Bălășoiu, D., & Șandric, I. C. (2015). A bat fatality risk model at wind farms in Dobrogea, Romania , using a GIS approach. 4Th Inernational Berlin Bat Meeting, July.

Măntoiu, D. Ștefan, Kravchenko, K., Lehnert, L. S., Kramer-Schadt, S., Vlashcenko, A., Mirea, I.-C., Stanciu, C. R., Popescu-Mirceni, R., Zaharia, R., Chişamera, G. B., Chachula, O. M., Nistorescu, M. C., Moldovan, T. O., & Voight, C. C. (2016). Bat migration in the western Black Sea area: stable isotopes analysis (δ2 Hf ), ultrasound monitoring and wind turbine mortality events. International Zoological Congres of ”Grigore Antipa” Museum, 74–75.

МЪНТОИУ, D.Щефан , Kravchenko, K., Lehnert, L. S., Vlaschenko, A. S., Moldovan, T. O., Mirea, I.-C., Stanciu, C. R., Zaharia, R., Popescu-Mirceni, R., Nistorescu, M. C., & Voight, C. C. (2020). Wildlife and infrastructure: Impact of wind turbines on bats in the Black Sea Coast region. European Journal of Wildlife Management, 66(44), 1–13. https://doi.org/10.1007/s10344-020-01378-x

Pocora, I., & Pocora, V. (2012). Практическо ръководство за идентифициране на прилепи с помощта на сонограми. Университетско издателство "Александру Йоан Куза".

Rodrigues, L., Bach, L., Dubourg-Savage, M.-J., Karapandža, B., Kovač, D., Kervyn, T., Dekker, J., Kepel, A., Bach, P., Collins, J., Harbusch, C., Park, K., Micevski, B., & Minderman, J. (2015). Guidelines for consideration of bats in wind farm projects Revision 2014. In Eurobats: Vol. Publicatio. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Walsh, K., & England, N. (2012). Bats and wind turbines (Issue June 2012).

Чиокълан, В. (2009). Илюстрирана флора на Румъния: Pteridophyta et Spermatophyta. Edit. Изд.: Церес, Букурещ.

Комброукс, И. и Шворер, Ч. (2007). Оценка на състоянието на опазване на хабитатите и видовете от обществен интерес в Румъния - методическо ръководство. Изд.: Балканик, Тимиșоара.

Комисия на Европейската общност. (2013). Ръководство за интерпретация на хабитатите на Европейския съюз - EUR 28.

Дихору Г., Негреан Г. (2009). Червена книга на съдържателните растения в Румъния. Изд.: Издателство на Румънската академия, Букурещ.

Доница Н., Попеску А., Паука-Команеску М., Михайлеску С., Бириш И.А. (2005). Хабитатите в Румъния. Изд.: Техничка Силвика, Букурещ.

Гафта Д., Монтфорд О. (coord.), Алексиеву В., Анастасию П., Бърбош М., Буреску П., Колдеа Г., Драгулеску Ч., Фъгъраш М., Гоя И., Гроза Г., Мику Д., Михайлеску С., Молдован О., Николин А., Никулеску М., Опреа А., Ороян С., Паука Команеску М., Сърбу И., Сутеу А. (2008). Ръководство за интерпретация на хабитатите Natura 2000 в Румъния. Изд.: Рисопринт, Клуж-Напока.

Олтян, М., Негреан, Г., Попеску, А., Роман, Н., Дихору, Г., Санда, В. и Михайлеску, С. (1994). Червен списък на висшите растения в Румъния. Изследвания, синтези, документи за екология, 1, 1-52.

Санда В., Ӧллерер К., Буреску П. (2008). Фитосоциологията в Румъния. Синтаксономия, структура, динамика и еволюция. Изд.: Арс Докенди, Букурещ.

Сърбу, И., Штефан, Н., Опреа, А. (2013). Съдържателни растения в Румъния: илюстриран полеви определител. Изд.: Виктор Б Виктор, Букурещ.

Ботнарюк, Н., Татоле, В., Червена книга на гръбначните животни в Румъния, Румънска академия, Букурещ, 2005.

ИПН 57/2007 относно режима на защитените природни територии, опазването на естествените хабитати, флората и дивата фауна.

Директива за птиците - Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици.

Директива за хабитатите - ДИРЕКТИВА 92/43/ЕЕС на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на естествените хабитати и на дивата фауна и флора.

Конвенция от Бон - Конвенция от 23 юни 1979 г. относно опазването на мигриращите видове диви животни.

Конвенция от Берн - КОНВЕНЦИЯ от 19 септември 1979 г. относно опазването на дивата природа.

Приложение към Наредбата на министъра на околната среда, водите и горите № 2.480/2022 относно одобряването на Националния план за действие за опазване и управление на популацията на Червеногушатагъска - Branta ruficollis, за периода

Birdmap (5dvision.ee)

SATELLITETRACKING.EU

Bat migration routes in Europe, 2021