Текстово приложение № 3

Допълнителна информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда към ДОВОС за ИП Изграждане на нов пътнически терминал – Терминал 3 с прилежаща обслужваща инфраструктура, нов транспортен център и промяна на обслужваща инфраструктура на Летищен комплекс – София, разположен на територията на Столична Община,

с възложител „СОФ Кънект“ АД, гр. София

м. ноември 2025 г.

Съдържание

1.	Описание на съществуващи и одобрени устройствени планове, в т.ч. съгласувани такива по чл. 104 на ЗООС, за имота/имотите – предмет на инвестиционното предложение, и за зоните, в които тези имоти са разположени	4

2.	Описание и визуализация чрез подходящ картен материал на избраното местоположение на площадката и разстоянията до: жилищни райони; обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от допълнителните разпоредби на ЗООС; зони за отдих и рекреация; транспортни пътища; съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото; територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт; обекти на културно-историческото                 наследство	5

3.	Описание на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС в самостоятелен вид и/или във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци, които са или се предвижда да са налични в предприятието/съоръжението, основните им опасни свойства и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба	12

4.	Описание на всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от неговата уязвимост на големи аварии и/или бедствия, и определяне на териториалния им обхват и безопасното разстояние до предприятието/съоръжението, визуализирани чрез подходящ картен материал	23

5.	Информация за наличието на трансгранично въздействие от големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП	29

6.	Оценка на размера и тежестта на последствията за околната среда и човешкото здраве във и извън предприятието/съоръжението от идентифицираните сценарии за възникване на голяма авария и определяне на териториалния им обхват, визуализиран чрез подходящ картен материал.	29

7.	Описание на съответните мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните неблагоприятни последствия за околната среда, човешкото здраве и имуществото от възникването на голяма авария и информация за готовността и предлаганото реагиране при аварии	40

8.	Определяне на външните граници на безопасната зона около предприятието/            съоръжението	42

9.	Описание на използваните методи за количествена и качествена оценка на риска от големи аварии и моделите за изчисляване и представяне на последствията при възникване на голяма авария	47

10.	Оценка на трансграничните въздействия на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП, за което е идентифицирана такава опасност	48

# Общи положения

Летище „Васил Левски“ – София е основното и най-голямо международно летище в Р България, разположено на 10 km източно от центъра на гр. София.

По силата на сключен на 22.07.2020 г. договор с министъра на транспорта и съобщенията за концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София – публична държавна собственост“, от 20.04.2021 г. „СОФ Кънект“ АД е концесионер и е поело управлението и експлоатацията на летището във функцията на летищен оператор (до 2055 г.).

Съгласно Решение на Министерски съвет № 687/25.08.2004 г., изменено с Решение № 231/29.03.2024 г. на Министерски съвет, летището е обявено за обект с национално значение, а с Постановление № 181/20.07.2009 г. на Министерски съвет е определено за стратегически обект, който е от значение за националната сигурност на Р България.

Към настоящия момент на Летище „Васил Левски“ – София функционират два терминала, като до 2031 г. е планирано изграждането на нов Терминал 3. Инвестиционната програма на „СОФ Кънект“ АД цели да трансформира летището в модерно и конкурентно, като го превърне в регионално петзвездно летище и в своеобразен двигател и стимул за социален, икономически и екологичен растеж не само за столицата София и за региона, но и за страната.

Съгласно проекта на Актуализиран Генерален план за гражданско летище за обществено ползване София и актуализираната прогноза за трафика, летището ще запази статута си на портално и бизнес летище в Р България, като се очаква пътническият трафик през 2055 г. да достигне 18,24 милиона. В тази връзка се налага увеличаване на броя и оптимизиране на условията на пътническите терминали.

„СОФ Кънект“ АД, гр. София е класифицирано като „предприятие с нисък рисков потенциал“ по реда на чл. 103 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради наличието на територията му на опасни вещества от приложение № 3 на същия закон – в  складовата база за ГСМ (резервоарен парк) на летището и ж.п. разтоварището за керосин. Експлоатацията на предприятието се извършва в съответствие с разработения Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), чиято пълнота и съответствие с нормативните изисквания са потвърдени по реда на чл. 106 от ЗООС, с писмо изх. № 2135/07.03.2022 г. от директора на РИОСВ-София.

Реализацията на ИП Изграждане на нов пътнически терминал – Терминал 3 с прилежаща обслужваща инфраструктура, нов транспортен център и промяна на обслужваща инфраструктура на Летищен комплекс – София, е свързана с промяна в количеството на дизеловото гориво, което може да бъде наличното на територията на предприятието, предвид което операторът „СОФ Кънект“ АД е извършил актуализирана класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС. Същата е потвърдена със становище с изх. № УК-709/24.03.2025 г. от изп. директор на ИАОС, като при това предприятието запазва класификацията си на „предприятие с нисък рисков потенциал“.

Настоящата информация и оценка е изготвена съгласно чл. 99б, ал. 1 и 2 на ЗООС, в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

# Описание на съществуващи и одобрени устройствени планове, в т.ч. съгласувани такива по чл. 104 на ЗООС, за имота/имотите – предмет на инвестиционното предложение, и за зоните, в които тези имоти са разположени

Инвестиционното предложение (ИП) Изграждане на нов пътнически терминал – Терминал 3 с прилежаща обслужваща инфраструктура, нов транспортен център и промяна на обслужваща инфраструктура на Летищен комплекс – София, ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.79.73 по КККР на гр. София, вид на собствеността – публична държавна. Предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, площ                  852570 m2, стар номер ХV, кв. 2, парцел за пътнически терминал, администрация, търговия, обслужване, трасе на метрополитена и метростанция.

На Фиг. 1-1 е представено точното местоположение на площадката, на която ще се реализира ИП.

Фиг. 1-1 Местоположение на площадката за реализация на ИП

Във връзка с ИП е разработен проект на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ X „За перони, обслужване, ППО и трафопост“ и УПИ XV „За пътнически терминал, админстрация, търговия, обслужване, трасе на метрополитена и метростанция“, кв. 2,  Летищен комплекс-София, за който е проведена процедура по реда на глава шеста, раздел II на ЗООС. Процедурата е приключила с Решение № ЕО-2/25.03. 2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), издадено от министъра на околната среда и водите. Съгласно същото не е наобходимо да се извършва EО на ПУП-ИПРЗ, тъй като при прилагането му няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популции и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве.

Разработен е и проект на Актуализиран Генерален план за гражданско летище за обществено ползване София, с период на действие 35 години. За плана е издадено Решение № ЕО-3/02.04.2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО от министъра на околната среда и водите. Съгласно същото се изисква извършване на ЕО, тъй като с плана се предвиждат обекти и дейности попадащи в обхвата на приложение № 2 на ЗООС, предвид което би могло да съществува вероятност осъществяването му да доведе до значително въздействие върху околната седа. Към настоящия момент е изготвено задание за обхват и съдържание на доклада за ЕО и се подготвя доклад за ЕО.

# Описание и визуализация чрез подходящ картен материал на избраното местоположение на площадката и разстоянията до: жилищни райони; обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от допълнителните разпоредби на ЗООС; зони за отдих и рекреация; транспортни пътища; съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото; територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт; обекти на културно-историческото наследство

„СОФ Кънект“ АД, гр. София е класифицирано като „предприятие с нисък рисков потенциал“ по реда на чл. 103 от ЗООС, поради наличието на територията му на опасни вещества от приложение № 3 на същия закон – в  складовата база за ГСМ (резервоарен парк) на летището и на ж.п. разтоварището за керосин. Експлоатацията на предприятието се извършва в съответствие с разработен от оператора ДППГА, чиято пълнота и съответствие с нормативните изискванията са потвърдени по реда на чл. 106 от ЗООС, с писмо изх. № 2135/07.03.2022 г. от директора на РИОСВ-София.

„СОФ Кънект“ АД предвижда ИП Изграждане на нов пътнически терминал – Терминал 3 с прилежаща обслужваща инфраструктура, нов транспортен център и промяна на обслужваща инфраструктура на Летищен комплекс – София, реализацията на което е свързана с промяна в количеството на дизеловото гориво, което може да бъде наличното на територията на предприятието. Предвид това операторът е извършил актуализация на класификацията съгласно  чл. 103, ал. 5 от ЗООС, във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС, която е потвърдена със становище с изх. № УК-709/24.03.2025 г. от изп. директор на ИАОС, като при това предприятието запазва класификацията си на „предприятие с нисък рисков потенциал“.

Промяната в количеството на дизеловото гориво, което може да бъде налично на територията на предприятието е свързана предвижданията за инсталиране в новопроектирания Терминал 3 и в съществуващия Терминал 2, като резервна мощност на дизел генератори:

- Дизел генератор за резервиране на новия трафопост с номинална мощност около 1,2 MW: За осигуряване на независима работа на Терминал 3 генераторът ще бъде обезпечен с гориво от резервоар с вместимост 30 m3. Дизел генераторът ще е в непосредствена близост до сградата на Терминал 3, а резервоарът ще е разположен при спазване на всички приложими норми, включително противопожарни;

- Дизел генератор за резервиране на сървърното помещение в рамките на Терминал 2: Предвижданата номинална мощност на този дизел генератор е 400 kW. За осигуряване на независима работа на сървърното оборудване за 24 часа генераторът ще е обезпечен с гориво от резервоар с вместимост 3 m3. Дизел генераторът и резервоарът ще са разположени във вътрешността или в непосредствена близост до съществуващата сграда на Терминал 2 при спазване на всички приложими норми.

В хода на инвестиционното проектиране и след проведени консултации с компетентния орган по ОВОС, е взето решение за изграждане само на единия от двата резервоара – резервоара за дизелово гориво с обем от 30 m3.

Жилищни райони

ИП ще се реализира на териториятата на Летище „Васил Левски“ – София, разположено в гр. София, общ. Столична, обл. София – град. Летището е основното международно оперативно летище на Р България и се намира на около 10 km източно от центъра на София, в смесен търговски, жилищен и селскостопански район. Районът на летището попада в ниската част (с надморска височина 520 – 550 m) на периферната градска част. Мъглите и температурните инверсии в района са често явление, като видимостта пада под 500 m, а замърсяването е по-голямо. Районът също така трудно се проветрява и се наблюдават по-ниски скорости на вятъра, като тихото време е значително – 35 - 50%. Преобладаващи са западните и северозападните ветрове.

Фиг. 2-1 Местоположение на площадката на ИП спрямо жилищни райони

Град София е разположен на площ от 492,029 km² в централната част на Софийското котловинно поле и е с надморска височина 520 – 560 m. Софийската котловина се простира в посока северозапад-югоизток и се състои от две основни части – котловинно поле (дъно) и оградни планински склонове на Стара планина на север и планините Вискяр, Люлин, Витоша и Лозенска от юг.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31.12.2024 г. населението на гр. София е 1 205 548 жители, а средната гъстота на населението е 2 450 жители/km².

Отстоянията от площадката на ИП до най-близко разположените жилищни райони, са както следва:

- с. Бусманци – 1,62 km в югоизточна посока;

- ж.к. Христо Ботев – 2 km в западна посока;

- ж.к. Враждебна – 2 km в северна посока;

- м. Батареята – 2,4 km в североизточна посока;

- ж.к. Дружба 1 – 2,44 km в югозападна посока;

- ж.к. Васил Левски – 2,55 km в северозападна посока;

- ж.к. Абдовица – 2,64 km в югоизточна посока;

- ж.к. Христо Смирненски – 2,8 в югозападна посока;

- м. Нова махала – 2,9 km в североизточна посока.

Обекти с обществено предназначение

Само по себе си Летище „Васил Левски“ – София и Терминал 3, който е предмет на ИП, представляват обекти с обществено предназначение съгласно буква „д“, т. 29в, §1. от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗООС.

Фиг. 2-2 Местоположение на площадката на ИП спрямо обекти с обществено предназначение

Най-близко разположените обекти с обществено предназначение до територията на Летище „Васил Левски“ – София и в частност до предвидения с ИП Терминал 3, са:

•	Център „Sofia flight training“ (поз. 1) – намира се северно на около 450 m от пистата и 1,2 km от Терминал 3;

•	94 СУ „Димитър Страшимиров“ (поз. 16) – на около 580 m югозападно от пистата и на 2 km западно от Терминал 3;

•	106 ОУ „Григорий Цамблак“ (поз. 5) – на разстояние около 600 m запад-северозападно от пистата и 2,4 km от Терминал 3;

•	ДГ № 92 „Мечта“ (поз. 4) – намира се северозападно на 1 km от пистата и 2,5 km от Терминал 3;

•	СУ 130 „Стефан Караджа“ (поз. 6) – намира се на около 1,1 km северозападно от пистата и 2,8 km от Терминал 3;

•	ДГ № 20 „Жасминов парк“ (поз. 7) – на около 1,1 km запад-северозападно от пистата и 2,9 km от Терминал 3;

•	124 ОУ „Васил Левски“ (поз. 14) - на около 1,4 km западно от пистата и на 3,1 km запад-северозападно от Терминал 3;

•	ДГ Слънчева мечта-филиал (поз. 15) – на разстояние 1,4 km западно от пистата и 3,2 km запад-северозападно от Терминал 3;

•	Стадион ВТУ „Тодор Каблешков“ (поз. 19) – намира се на около 1,4 km юг-югозападно от пистата и 2,2 km запад-югозападно от Терминал 3;

•	Висше транспортно училище (поз. 20) – намира се на 1,4 km юг-югозападно от пистата и 2,2 km запад-югозападно от Терминал 3;

•	85 СУ „Отец Паисий“ (поз. 2) – северно, на около 1,5 km от пистата и на 2 km от Терминал 3;

•	ДГ № 89 „Шарена дъга“ (поз. 3) – северно, на около 1,5 km от пистата и 2 km от Терминал 3;

•	ДГ 61 „Шарено петле“ (поз. 18) - намира се на 1,5 km югозападно от пистата и 2,7 km запад-югозападно от Терминал 3;

•	ДГ № 110 „Слънчева мечта“ (поз. 13) – намира се западно на около 1,6 km от пистата и 3,3 km от Терминал 3;

•	Стадион „Академик“ (поз. 17) – запад-югозападно, на около 1,7 km от пистата и 3,2 km от Терминал 3;

•	ДКЦ 18 (поз. 8) – на около 1,7 km запад-северозападно от пистата и 3,5 km от Терминал 3;

•	Основно прогресивно училище № 3 (поз. 23) – намира се на 1,7 km юг-югозападно от пистата и 2,5 km запад-югозападно от Терминал 3;

•	44 СУ „Неофит Бозвели“ (поз. 9) – запад-северозападно, на разстояние 1,8 km от пистата и 3,5 km от Терминал 3;

•	Спортен комплекс „Грийн спорт“ (поз. 21) – намира се на около 1,8 km юг-югозападно от пистата и 2,6 km запад-югозападно от Терминал 3;

•	ЧДГ и ясла „Джани Родари“ (поз. 22) – на около 1,8 km юг-югозападно от пистата и 2,6 km запад-югозападно от Терминал 3;

•	ДГ № 21 „Ежко Бежко“ (поз. 30) – север -северозападно, на 2 km от пистата и от Терминал 3;

•	166 СУ „Васил Левски“ (поз. 10) – запад-северозападно, на около 2,1 km от пистата и 3,8 km от Терминал 3;

•	49 ОУ „Бенито Хуарес“ (поз. 11) – запад-северозападно, на 2,1 km от пистата и 3,8 km от Терминал 3;

•	ДГ № 74 „Дъга“ (поз. 12) – запад-северозападно, на около 2,1 km от пистата и 3,8 km от Терминал 3;

•	ДКЦ 28 (поз. 29) – южно, на около 2,5 km от пистата и 2,3 km от Терминал 3;

•	ДГ № 13 „Калинка“ (поз. 24) – намира се на около 2,5 km южно от пистата и 2 km югозападно от Терминал 3;

•	108 СУ „Никола Беловеждов“ (поз. 25) – на 2,5 km южно от пистата и 2,7 km югозападно от Терминал 3;

•	ДГ № 36 „Пеперуда“ (поз. 26) -  на около 2,5 km южно от пистата и 2,5 km юг-югозападно от Терминал 3;

•	69 СУ „Димитър Маринов“ (поз. 27) – на 2,7 km южно от пистата и 2,6 юг-югозападно km от Терминал 3;

•	ДГ № 21 „Ежко Бежко“ – втора сграда (поз. 28) – намира се южно, на около 2,5 km от пистата и 2,2 km от Терминал 3.

Зони за отдих и рекреация

Най-близко разположените до територията на ИП зони за отдих и почивка, са представени на Фиг. 2-3.

Фиг. 2-3 Местоположение на площадката на ИП спрямо зони за отдих и рекреация

Отстоянията от площадката на ИП до най-близко разположените зони за отдих и рекреация, са както следва:

•	 Парк „Летище София“ (разположен в непосредствена близост до Терминал 2) –                  378 m в източна посока;

•	 Паркова зона (разположена в близост до авиационния център) – 962 m в западна посока;

- Парк „Правителствена аерогара“ – 1,5 km в западна посока.

Транспортни пътища

На Фиг. 2-4 е представено местоположението на площадката на ИП спрямо най-близко разположените натоварени транспортни пътища, а именно:

- Надземна част на софийското метро, преминаваща на около 300 m в югоизточна посока;

- Бул. „Брюксел“, преминаващ на около 900 m в югозападна посока;

- Бул. „Христофор Колумб“, преминаващ на около 900 m в югозападна посока;

- Бул. „Ботевградско шосе“, преминаващ на около 2,1 km северно;

- Автомагистрала „Европа“ – приблизително на около 3,14 km в североизточна посока;

- Софийски околовръстен път, преминаващ на около 3,3 km източно;

- Автомагистрала „Хемус“ – на разстояние около 4,49 km в североизточна посока.

Фиг. 2-4 Местоположение на площадката на ИП спрямо транспортни пътища

Съседни предприятия

Съгласно дефиницията в т. 31в, § 1. от ДР на ЗООС, „съседно предприятие/съоръжение е предприятие/съоръжение, което е разположено в такава близост до друго предприятие/съоръжение, която увеличава опасността или последствията от голяма авария“.

В района на ИП са разположени предимно логистични центрове, бизнес-сгради, както и няколко паркинга за дългосрочно паркиране, предвид което в близост до предприятието с нисък рисков потенциал „СОФ Кънект“ АД, гр. София не са налични съседни предприятия/съоръжения, които да увеличат опасността или последствията от голяма авария.

ГСМ (резервоарен парк) на летището е разположен на 1,22 km западно от предвидения с ИП резервоар за дизелово гориво на Терминал 3, а ж.п. разтоварището за керосин отстои на 1,24 km в южна посока, предвид което същите са достатъчно отдалечени за да бъдат причина за възникване на домино ефект при евентуална авария на разарвоара или да увеличат вероятността от такава.

Фиг. 2-5 Местоположение на резервоара за дизелово гориво на Терминал 3, спрямо най-близко разположените съоръжения с опасни вещества

Територии с особено природозащитно значение

Имотът, в който е предвидена реализацията на ИП не е разположен в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, чувствителни и/или влажни зони.

Най-близката защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие е ЗЗ по Директивата за птиците „Долни Богров – Казичене“ с код BG0002004, обявена със  Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/               2008 г.). ЗЗ „Долни Богров – Казичене“ се намира на около 4,19 km източно спрямо площадката на ИП.

Защитена местност (ЗМ) „Блатата – с. Долни Богров“ се припокрива изцяло със ЗЗ „Долни Богров – Казичене“. ЗМ „Блатата – с. Долни Богров“ е обявена със Заповед № 1065/ 24.11.1993 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 102/1993 г.) и се намира на разстояние около 4,84 km  североизточно спрямо площадката на предвидения с ИП Терминал 3.

На Фиг. 2-6 е представено местоположението на площадката на ИП спрямо най-близко разположените ЗЗ „Долни Богров – Казичене“ и ЗМ „Блатата – с. Долни Богров“.

Фиг. 2-6 Местоположение на площадката на ИП спрямо най-близко разположената ЗЗ и ЗТ

Обекти на културно-историческото наследство

На територията на Летище „Васил Левски“ – София се намира един обект, представляващ недвижима културна ценност с историческо значение – паметник „Военно летище Враждебна“ (поз. 9 на Фиг. 2-7).

Най-близко разположените обекти на културно-историческо наследство до Летище „Васил Левски“ – София, са:

•	Могила № 6 от комплекс „Могилен некропол“, м. „Петте могили“, район „Подуяне“, обявен с в. „Известия,“ бр. 73/1995г. Заповед № РД9Д-6/03.02.2021 г. на Министерство на културата. Обектът е с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност и с категория национално значение (поз. 1);

•	Комплекс „Могилен некропол“ (включващ могили № № 1, 2, 3 и 4), разположен в ж.к. „Васил Левски“ – зона Г. м. „Петте могили“– групова археологическа недвижима културна ценност с категория национално значение. Обявен е със Заповед № РД9Д-17/07.04.2021 г. на Министерство на културата (поз. 2);

•	Паметник на загиналите за Родината в Балканската война 1912-1913 г., Междусъюзническата война 1913 г., Първата световна война 1914-1918 г., кв. „Враждебна“, район „Кремиковци“ – историческа, единична недвижима културна ценност (поз. 3);

•	Скала с паметна плоча на Васил Левски (поз. 4);

•	Бойно поле край Враждебна при моста на р. Искър (поз. 5);

•	Надгробна могила м. Белчова воденица. Обектът е от археологически тип, с категория национално значение (поз. 6);

•	Вила рустика, римска епоха – археологически тип, с категория национално значение (поз. 7);

•	Надгробна могила м. Родината, с. Бусманци – археологически тип, с категория национално значение (поз. 8);

•	Военно летище Враждебна – паметник (поз. 9);

•	Паметник на загиналите за Родината в Балканската война 1912-1913 г., Междусъюзническата война 1913 г. и Отечествената война 1944-1945 г. Намира се на              ул. „Слатинска“ и ул. „Гео Милев“, район „Слатина“– историческа, единична недвижима културна ценност (поз. 10);

•	Църква „Св. Мина“, кв. „Гео Милев“, район „Слатина“, обявена с в-к „Известия” бр.73/ 1955 г. (поз. 11).

Фиг. 2-7 Обекти на културно-историческото наследство, разположени в района на летището

# Описание на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС в самостоятелен вид и/или във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци, които са или се предвижда да са налични в предприятието/съоръжението, основните им опасни свойства и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба

Дефиницията за опасно вещество за целите на глава седма, раздел I на ЗООС, е налична в т. 54„б“, § 1. от ДР на същия закон – вещество или смес, класифицирано в една или повече от категориите на опасност, посочени в част 1 на приложение № 3 на ЗООС, или поименно изброено в част 2 на приложение № 3, включително под формата на суровина, продукт, страничен продукт, остатък или междинен продукт, включително вещество, което е възможно да се получи в резултат на протичането на странична реакция или при възникването на авария.

Вземайки предвид гореизложеното, на територията на „СОФ Кънект“ АД могат да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС – поименно изброени в част 2 и попадащи в категории на опасност от част 1 на приложението. Това са вещества класифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), разгледани в настоящата информация и оценка като опасни вещества.

На територията на предприятието са налични горива в складовата база за ГСМ, керосинопровода и ж. п. разтоварището за керосин. Реализацията на ИП ще промени единствено количеството на дизеловото гориво, което може да бъде налично на площадката и е свързано с изграждането на два подземни метални резервоари – 1 бр. с вместимост от 30 m3, 1 бр. с вместимост 3 m3 и съответните тръбопроводи (2 бр. х 0,8 m3), от които ще се снабдяват с гориво дизел генераторите.

Планираните изменения и разширения, свързани с реализацията на ИП за Изграждане на нов пътнически терминал – Терминал 3 с прилежаща обслужваща инфраструктура, нов транспортен център и промяна на обслужваща инфраструктура на Летищен комплекс – София, ще доведат до:

- изграждане и въвеждане в експлоатация на нови/допълнителни съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС (допълнителни резервоари и тръбопроводи);

- планиране на нови дейности, процеси и/или техники, при които са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

В Таблица 3-1 е представена информация за опасното вещество (дизелово гориво) по приложение № 3 към ЗООС, което може да бъде налично във връзка с реализация на ИП в допълнителни съоръжения (резервоари и тръбопроводи), в съответствие с актуализираната класификацията на „СОФ Кънект“ АД по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС, потвърдена със становище с изх. № УК-709/24.03.2025 г. от изп. директор на ИАОС, като при това предприятието запазва класификацията си на „предприятие с нисък рисков потенциал“.

Таблица 3-1 Допълнителни съоръжения (резервоари и тръбопроводи), в които може да бъде налично опасното вещество (дизелово гориво) по приложение 3 към ЗООС, след реализация на ИП

| Емкост, тип | Обем и степен на запълване | Плътност на флуида | Проектен капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервоар | 1бр. с V=30 m3 max 90 % | ρ=0,838 g/сm3 | 22,626 т |
| Резервоар | 1 бр. с V=3 m3 max 90 % |  | 2,2626 т |
| Тръбопроводи за дизелово гориво | 2 бр. х 0,8 m3 общ обем V=1,6 m3 |  | 1,3408 т |
| Допълнително количество на дизеловото гориво, което ще е налично на площадката на предприятието след реализация на ИП: |  |  | 26,23 т |

Забележка: В хода на инвестиционното проектиране и след проведени консултации с компетентния орган по ОВОС, е взето решение за изграждане само на единия от двата резервоара – резервоара за дизелово гориво с обем от 30 m3.

Дизеловото горивото гориво е сложна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилацията на суров петрол. То съдържа парафини, нафтени, ароматни съединения и в малки концентрации олефини. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С9 до С20 (22) и кипи в диапазона приблизително от 163°C до 357°C.

Дизеловото гориво (CAS № 68334-30-5, ЕС № 269-822-7) е класифицирано като опасно вещество съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), в класове на опасност: Запалима течност, категория 3; Токсичност при вдишване, категория 1; Дразнене на кожата, категория 2; Остра токсичност (инхалационна), категория 4; Канцерогенност, категория 2; Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция (STOT RE), категория 2; Хронична опасност за водна среда, категория 2. Предвид тази класификация дизеловото гориво попада в категория Р5в, Раздел Р и категория Е2, Раздел Е от част 1 на приложение № 3 към ЗООС, като освен това е поименно е изброено в част 2, т. 34 „в“ на същото приложение.

В таблиците по-долу е представена информация за физичните, химичните,  токсикологичните и екотоксикологичните свойства на опасното вещество.

Таблица 3-2 Физични свойства на дизеловото гориво

| Свойство | Типични стойности / диапазон | Бележки |
| --- | --- | --- |
| Външен вид | Безцветна до жълтеникава течност | Може да потъмнее с времето |
| Мирис | Характерен, нефтен | Лесно разпознаваем |
| Плътност (при 15°C) | 0.820 – 0.845 g/cm³ | Зависи от състава и качеството |
| Точка на кипене | ~160 – 370°C | Широк диапазон поради смесен характер |
| Точка на топене / точка на замръзване | Няма налична информация | Зависи от добавките |
| Кинематичен вискозитет (при 40°C) | 2.0 – 4.5 mm²/s | Според стандарта EN 590 |
| Пламна температура (Flash point) | > 55°C | Важна за безопасността |
| Температура на самозапалване | 200°C | Зависи от състава |
| Разтворимост във вода | Практически неразтворим | Образува повърхностен слой |
| Налягане на парите | 1 kPa при 37,8°C | Ниска летливост |
| Долна и горна граница на експлозивност | 0,6 % / 6,5 % | Според степента на преработка |

Таблица 3-3 Химични свойства на дизеловото гориво

| Свойство | Бележки |
| --- | --- |
| Стабилност | Стабилно при нормални условия на съхранение. |
| Реактивност | Може да реагира със силни окислители (напр. перманганати, хлорни съединения) — риск от пожар или експлозия. При продължително излагане на въздух и светлина може да се окисли, образувайки смоли и киселини. |
| Горимост | Високо горимо вещество; образува запалими пари. |
| Продукти на горене | Въглероден диоксид (CO₂), въглероден оксид (CO), сажди, азотни оксиди (NOₓ), серни оксиди (SOₓ). |
| pH | Неутрално (не се прилага, тъй като не се разтваря във вода). |
| Токсичност | Вдишването или продължителният контакт с кожата може да предизвика дразнене, замайване или дългосрочни ефекти (поради ароматни съединения като нафталени). |

Таблица 3-4 Токсикологични и екотоксикологични свойства на дизеловото гориво

| Токсикологични свойства (въздействие върху хората и животните) | Екотоксикологични свойства (въздействие върху околната среда) |
| --- | --- |
| Остра токсичност: Позовавайки се на наличната токсикологична информация, продуктът не се класифицира в клас на опасност остра токсичност - Остро орално действие LD₅₀ (плъх): > 7600 mg/kg (ниска остра токсичност) Метод: OECD 420 - Остро инхалационно действие LC₅₀ (плъх): > 3,6 mg/L/4h Метод: OECD 403 - Остро дермално въздействие LD₅₀ (заек): > 5 ml/kg bw Метод: OECD 434 Дразнене на кожата и очите: Въз основа на наличните данни продуктът не се класифицира в тези класове на опасност. Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата: Въз основа на наличните данни продуктът не се класифицира в тези класове на опасност. Канцерогенност: Класифициран съгласно Регламент CLP в клас на опасност канцерогенно, категория 2, Н351. Токсичност за репродукцията: Въз основа на достъпни данни продуктът не е класифициран като токсичен за развитието на организмите или тератогенен. СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция: Въз основа на наличните данни продуктът не се класифицира в този клас на опасност. СТОО (специфична токсичност за определени органи) – повтаряща се експозиция: Може да предизвика увреждане на органите (тимуса, черния дроб, костния мозък) при продължително или повтарящо се въздействие. Опасност при вдишване: Може да причини увреждане на белите дробове. Високите концентрации могат да имат и наркотичен ефект. | Токсичност: Въз основа на наличната информация продуктът се класифицира в клас опасно за водната среда - хронична опасност, категория 2, H411 Силно токсичен за рибата: LL50 Видове: Oncorhynchus mykiss Доза: 65 mg/l Време на въздействие: 96 h Метод: OECD 203 NOEL Видове: Oncorhynchus mykiss Доза: 10 mg/l Време на въздействие: 96 h Метод: OECD 203 Силно токсичен за водни безгръбначни: NOEL Видове: Daphnia magna Доза: 46 mg/l Време на въздействие: 48 h Метод: EU Method C.2 Токсичност за водорасли и водни растения: EL50 Видове: Pseudokirchnerella subcapitata Доза: > 1000 mg/l Време на въздействие: 72 h Метод: OECD 201 Устойчивост и разградимост: Не е лесно биоразградим. Биоакумулираща способност: Не са известни данни. Преносимост в почвата: Не допускайте неконтролирано изпускане на продукта в околната среда. |

В Таблица 3-5 е представена информация за всички опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, които ще са налични в предприятието след реализация на ИП, техните опасни свойства и капацитет на съоръженията за съхранението и употребата им. Класовете, подразделенията и категориите на опасност на опасните вещества, са в съответствие с информацията, представена в информационните листове за безопасност.

Таблица 3-5 Опасни вещества по приложение № 3 към ЗООС, които се предвижда да са налични в предприятието след реализацията на ИП, основни опасни свойства и капацитет на съоръженията за тяхното съхранение и употреба

| Химично наименование | CAS № | EC № | Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) | Класификация по приложение № 3 към ЗООС | Вид на технологичното съоръжение/ съоръжения | Проектен капацитет (т) | Налично количество (т) | Физични свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реактивно гориво JET A-1 (керосин) | 8008-20-6 | 232-366-4 | Запалима течност, категория 3 Токсичност при вдишване, категория 1 Дразнене кожата, категория 2 Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 3 Хронична опасност за водната среда, категория 2 | Поименно изброено, Част 2, т. 34 „б“ Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2 | Ж. п. цистерни с вместимост 85 м3 Резервоари надземни, вертикални Тръбопровод с дължина около 2 км и сечение Ø150 мм Горивозареждащи автоцистерни с вместимост по 45 м3 всяка Резервоари надземни, хоризонтални Резервоари надземни, хоризонтални | 8 бр. ж.п. цистерни с вместимост 85 м3 = 680 м3 Макс. запълване: 680 м3 – 10% = 612 м3 Макс. количество: 612 х 0.8 = 489.6 т ≈ 490 т 8 бр. надземни резервоари, с общ проектен обем: 15 922.6 м3 Макс. запълване: 15 922.6 - 10% = 14 330.3 м3 Макс. количество: 14 330.3 x 0.8 = 11 464.2 т ≈ 11 464 т Керосинопровод и всички тръбопроводи в ГСМ, свързващи резервоарите за керосин: Макс. количество: 32.5 т ≈ 33 т Горивозареждащи автоцистерни 12 бр. с вместимост по 45 м3 всяка: 12 х 45 = 540 м3 Макс. запълване: 540 – 10 % = 486 м3 Макс. количество: 486 м3 x 0.8 = 388.8 т ≈ 389 т Дренирано гориво /керосин/ В складова база за ГСМ: 10 бр. резервоари, с вместимост общо 380 м3 Макс. запълване: 380 – 10 % = 342 м3 Макс. количество: 342 м3 x 0.8 = 273.6 т ≈ 274 т На ж.п. разтоварище: 4 бр. резервоари, с вместимост общо 102 м3 Макс. запълване: 102 – 10 % = 91.8 м3 Макс. количество: 91.8 м3 x 0.8 = 73.4 т ≈ 74 т Общо дренирано гориво: 348 т Максимално количество керосин, което може да е налично в предприятието 12 724 т. | 8 бр. ж.п. цистерни с общо максимално запълване 612 м3 8 х 612 х 0.8 = 489.6 т ≈ 490 т 8 бр. надземни резервоари, с общо максимално запълване 14 330.3 м3 14 330.3 x 0.8 = 11 464.2 т ≈ 11 464 т Керосинопровод и всички тръбопроводи в ГСМ, свързващи резервоарите за керосин: Макс. количество: 32.5 т ≈ 33 т Горивозареждащи автоцистерни 12 бр. с общо максимално запълване 486 м3 486 м3 x 0.8 = 388.8 т ≈ 389 т Дренирано гориво /керосин/ В складова база за ГСМ: 10 бр. резервоари с общо макс. запълване 342 м3 342 м3 x 0.8 = 273.6 т ≈ 274 т На ж.п. разтоварище: 4 бр. резервоари с общо максимално запълване 91.8 м3 91.8 м3 x 0.8 = 73.4 т ≈ 74 т Общо дренирано гориво: 348 т | Безцветна до светложълта течност |
| Авиобензин 100 LL | 64741-66-8 64741-70-4 64741-64-6 108-88-3 78-78-4 1330-20-7 | 265-068-8 265-073-5 265-066-7 203-625-9 201-142-8 215-535-7 | Запалима течност, категория 1 Токсичност при вдишване, категория 1 Дразнене кожата, категория 2 Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 3 Токсичност за репродукцията, категория 2 Специфична токсичност за определени органи след повтаряща се експозиция, категория 2 Хронична опасност за водната среда, категория 2 | Поименно изброено, Част 2, т. 34 „а“ Част 1, Раздел Р, Р5а Част 1, Раздел Е, Е2 | Автоцистерна с вместимост 10 м3 | Автоцистерна с вместимост 10 м3 Макс. запълване с: 10 – 10% = 9 м3 Макс. количество: 9 м3 x 0.722 = 6.5 т | Автоцистерна с максимално запълване 9 м3 9 м3 x 0.722 = 6.5 т | Светлосиня до прозрачна течност |
| Дизелово гориво | 68334-305 | 269-822-7 | Запалима течност, категория 3 Токсичност при вдишване, категория 1 Дразнене на кожата, категория 2 Остра токсичност, категория 4 Канцерогенност, категория 2 Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, категория 2 Хронична опасност за водна среда, категория 2 | Поименно изброено, Част 2, т. 34 „в“ Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2 | Подземни резервоари, бетонови Подземни метални резервоари към дизел генератори със съответните тръбопроводи. Ще бъде реализирано с ИП за Изграждане на нов пътнически терминал - Терминал 3 с прилежаща обслужваща инфраструктура, нов транспортен център и промяна на обслужваща инфраструктура на Летищен Комплекс – София | 5 бр. подземни резервоари с вместимост: 4 бр. по 52 м3 всеки и 1 бр. по 25 м3, общо 233 м3 Макс.запълване: 233 – 10% = 209.7 м3 Макс. количество: 209.7 м3 x 0.838 = 175.7 т ≈ 176 т 2 бр. метални подземни резервоари с вместимост: 1 бр. от 30 м3 1 бр. от 3 м3 Тръбопроводи 2 бр. по 0,8 м3 Общо дизелово гориво: 34,6 м3 Макс. запълване: (1 х 30 м3 + 1 x 3 м3 ) – 10% + 1,6 м3= 31,3 м3 Макс. количество в предвидените с ИП резервоари и тръбопроводи: 31,3 м3 x 0.838 = 26,23 т | 5 бр. подземни резервоари с общо максимално запълване 233 м3 209.7 м3 x 0.838 = 175.7 т ≈ 176 т 31,3 м3 х 0,838 = 26,23 т | Бледожълтеникава течност |
| Безоловен бензин A-95Н | 86290-81-5 64-17-5 637-92-3 994-05-8 1634-04-4 67-56-1 | 289-220-8 200-578-6 211-309-7 213-611-4 216-653-1 200-659-6 | Запалима течност, категория 1 Токсичност при вдишване, категория 1 Дразнене на кожата, категория 2 Токсичност за репродукцията, категория 2 Мутагенност за зародишните клетки, категория 1В Канцерогенност, категория 1В Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 | Поименно изброено, Част 2, т. 34 „а“ Част 1, Раздел Р, Р5а Част 1, Раздел Е, Е2 | Подземни резервоари, бетонови | 2 бр. подземни резервоари с обща вместимост 77 м3 Макс. запълване: 77 – 10% = 69.3 м3 Макс. количество: 69.3 м3 x 0.762 = 52,8т ≈ 53 т | 2 бр. подземни резервоари с макс. запълване 69.3 м3 69.3 м3 x 0.762 = 52,8т ≈ 53 т | Прозрачна до жълтеникава течност |
| Отпадъчно гориво |  |  |  | Поименно изброено, Част 2, т. 34 „б“ Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2 | Подземни резервоари, бетонови | 2 бр. подземни резервоари с вместимост по 25 м3 всеки, общо 50 м3 Макс. запълване: 50 – 10% = 45 м3 Макс. количество: 45 м3 x 0.8 =36 т | 2 бр. подземни резервоари с макс. запълване 45 м3 45 м3 x 0.8 =36 т | Течност |

# Описание на всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от неговата уязвимост на големи аварии и/или бедствия, и определяне на териториалния им обхват и безопасното разстояние до предприятието/съоръжението, визуализирани чрез подходящ картен материал

  - Съоръжения от значение за аварийната безопасност, свързани с инвестиционното предложение

„СОФ Кънект“ АД, гр. София е класифицирано като „предприятие с нисък рисков потенциал“ по реда на чл. 103 от ЗООС, поради наличието на територията му на опасни вещества от приложение № 3 на същия закон – в  складовата база за ГСМ (резервоарен парк) на летището и ж.п. разтоварището за керосин.

Реализацията на ИП Изграждане на нов пътнически терминал – Терминал 3 с прилежаща обслужваща инфраструктура, нов транспортен център и промяна на обслужваща инфраструктура на Летищен комплекс – София, е свързана с промяна в количеството на дизеловото гориво, което може да бъде наличното на територията на предприятието, предвид което операторът „СОФ Кънект“ АД е извършил актуализирана класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС. Същата е потвърдена със становище с изх. № УК-709/24.03.2025 г. от изп. директор на ИАОС, като при това предприятието запазва класификацията си на „предприятие с нисък рисков потенциал“. Предприятието е класифицирано въз основа на максималното възможно налично на площадката количество на реактивно гориво JET A-1 (керосин) – 12724 тона.

Съгласно актуализираната класификация в обхвата на горното ИП, дружеството планира изграждане на два нови резервоара за дизелово гориво – 1 бр. с обем 30 m3, 1 бр. с обем 3 m3, както и 2 бр. тръбопроводи – всеки с обем от 0.8 m3. Впоследствие, в хода на инвестиционното проектиране и след проведени консултации с компетентния орган по ОВОС, е взето решение за изграждане само на единия от двата резервоара – резервоар за дизелово гориво с обем от 30 m3.

Разположението на резервоара е обозначено на фигурата по-долу:

Фиг. 4-1 Местоположение на предвидения с ИП резервоар за дизелово гориво с                                             вместимост от 30 m3

Това е единственото ново съоръжение за съхранение на опасно вещество от приложение № 3 на ЗООС (дизелово гориво CAS № 68334-30-5 EC № 269-822-7), от значение за аварийната безопасност в обхвата на разглежданото ИП.

  - Сценарии, вероятност и причини за възникване на аварии в съоръженията от значение за аварийната безопасност

Конструкция на резервоара

Предвиденият с ИП резервоар за съхранение на дизелово гориво е с нетен работен обем от 30 m³ и габаритен обем от порядъка на 43.8m³ при 68.5% ниво на запълване на съда. Резервоарът ще бъде изработен от въглеродна стомана, с габаритни размери ID = 2523 mm и L = 9633 mm. Резервоарът ще е с двойни стени и с бариерен флуид – етиленгликол. Резервоарът ще е оборудван с необходимото КИП оборудване – нивомерна система и нивосигнализатори за ниско и високо ниво в съда, ще е отворен към атмосфера (тип – за съхранение при атмосферно налягане), посредством изведени надземно и на безопасно място тръбопроводи, оборудвани с необходимия комбиниран предпазен клапан за вакуум и налягане, с вграден огнепреградител.

Резервоарът ще е монтиран подземно, ще е с цилиндрична форма и ще е разположен на 2 m хоризонтално под земната повърхност. Непосредствено над тялото на резервоара ще е монтирана защитна стоманобетонна плоча с дебелина 0.2 m. Над земната повърхност ще имат изход двата люка – един за достъп до резервоара при необходимост и един – за монтажа на придружаващото оборудване: контролно-измервателни уреди и тръбопроводи.

Фиг. 4-2 Схема на предвидения с ИП резервоар за дизелово гориво вместимост от 30 m3

  - Сценарии на аварии в резервоар с дизелово гориво

Дизеловото гориво е опасно вещество, поименно изброено в част 2, т. 34 „в“ на приложение № 3 към ЗООС и попадащо в категория Р5в, Раздел Р и категория Е2, Раздел Е от част 1 на същото приложение. Тези категории  предполагат три потенциални вида авария – пожар, свръхналягане и емисии в газова/течна фаза.

Поради конструкцията и подземното разположение на резервоара описаните по-горе сценарии за аварии (пожар и емисии на газова/течна фаза) се ограничават до:

- Пожар в квази разлив – пожар с площ, равна на общата площ на двата люка;

- Емисии на пари на дизелово гориво;

- Моментен пожар в облак от пари на дизелово гориво;

- Експлозия на облак от пари на дизелово гориво.

Авария с разлив на дизелово гориво, което в последствие да попадне във водни обекти/тела е невъзможен – нивото на дизеловото гориво в резервоара е под земната повърхност.

Очакваните физични ефекти от реализирането на горните аварийни сценарии са:

- топлинен поток сравнително радиално разпределен като интензитет около центъра на аварията (пожар в квазиразлив) или

- топлинен поток/ударна вълна/емисии на вредни вещества от пари или продукти на горене, ориентирани в посоката на вятъра.

При плътност на дизеловото гориво 0.838kg/m3 максималното количество, участващо в аварията е приблизително 26 тона.

Потенциална авария в резервоара не може да предизвика домино ефект с последваща авария или да увеличи вероятността от такава в друго съоръжение, в което ще са налични опасни вещества на територията на площадката или извън нея, поради отдалечеността новия резервоар от такива съоръжения – складът за ГСМ на летището и ж.п. разтоварището за керосин (които са предмет на действащия ДППГА на предприятието) са отдалечени на около 1,220 km. Другите потенциално засегнати съоръжения са отдалечени на по-големи разстояния.

  - Годишна вероятност от осъществяване на аварийните сценарии, от излагане на ефектите от авария, от последствия за хората/обектите в оценяваната зона

- Годишна вероятност за нарушаване целостта на подземен атмосферен резервоар

Годишната вероятност (ГВ) от нарушаване целостта на подземен резервоар е описана в таблица 5-6 на Наръчника за количествен анализ на риска („Risk Calculation Manual, Guidelines for quantitative risk analysis, indirect risks and environmental risk analysis”, version 4.0, 01.02.2025), изготвен от правителството на регион Фландрия, Белгия за целите на Директива Севезо III. Наръчникът представлява кратка, практически ориентирана версия на Purple book CPR 18E (Лилавата книга). Съгласно таблица 5-6, вероятността е определена на 5.0 х 10-9 (Лилавата книга дава годишна вероятност 10-8, което води до същата годишна вероятност за пожар).

- Годишната вероятност от развитие на вторичен сценарий – пожар в квазиразлив, моментен пожар и експлозия в парен облак (съгласно таблица 14.4.7 на „Risk Calculation Manual”), са представени в таблицата по-долу:

|  | Авариен сценарий | Годишна вероятност |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарушаване целостта на подземен атмосферен резервоар | 5.0 х 10-9 |
| Вторични сценарии |  |  |
| 2 | Пожар в квазиразлив | 0.02 (10-2) от ред 1 |
| 3 | Моментен пожар в парен облак | 0.02 (10-2) от ред 1 |
| 4 | Експлозия в парен облак | 0.004 (4х 10-3) от ред 1 |

- Годишна вероятност от осъществяване на първичен/вторичен авариен сценарий - физични ефекти:

|  | Първичен авариен сценарий/Физичен ефект | Годишна вероятност |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарушаване целостта на подземен атмосферен резервоар/ Емисии на пари на дизелово гориво | 5.0 х 10-9 |
| Вторични аварийни сценарии/ Физичен ефект |  |  |
| 2 | Пожар в квазиразлив/ Топлинен поток | 10-10 |
| 3 | Пожар в квазиразлив/ Емисии на опасни вещества- продукти от пожар в разлив | 10-10 |
| 4 | Моментен пожар в парен облак/ Топлинен поток | 10-10 |
| 5 | Експлозия в парен облак/Свръхналягане | 2х10-11 |

- Годишна вероятност от излагане на въздействие (ГВекспозиция) на хората в зоната на оценка  на физичните ефекти от авария:

ГВекспозиция представлява годишната вероятност физичните ефекти (емисии, топлинен поток, свръхналягане) от аварията да достигнат съответните индивиди (обекти). ГВ може да зависи от годишната вероятност за наличие на атмосферен клас на стабилност D и годишната вероятност посоката на вятъра да е насочена към анализирания обект. ГВ се определя в количествената оценка на риска.

|  | Физичен ефект | ГВекспозиция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Топлинен поток от пожар в квазиразлив | 1 |
| 2 | Емисии на пари на дизелово гориво (като n-додекан) | < 1* |
| 3 | Емисии на опасни вещества- продукти от пожар в квазиразлив | < 1* |
| 4 | Топлинен поток от моментен пожар в парен облак | < 1* |
| 5 | Свръхналягане от експлозия в парен облак | < 1* |

*Точната стойност на експозицията се определя за конкретни обекти в зоната, в която е наличен риск за човешкото здраве (съгласно критериите за количествена оценка на риска, определени в насоките за Оценка на опасностите от големи аварии с опасни вещества – критерии и подход, 2021 г., утвърдени от министъра на околната среда и водите, в тази зона е налична вероятност от смърт >1%). При анализираните аварийни сценарии тази зона е по-малка от 10 m в радиус около центъра на аварията (приравнена е на териториалния обхват) и в нея не са налични обекти, важни за човешкото здраве. Поради това точна стойност не може да се изчисли.

- Годишна вероятност от последствия от конкретен авариен сценарий за хората/обектите в оценяваната зона (ГВпоследствия)

Определя се по формулата ГВпоследствия = ГВсценарий  х ГВекспозиция

|  | Физичен ефект | ГВпоследствия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Топлинен поток от пожар в квазиразлив | 10-10 |
| 2 | Емисии на пари на дизелово гориво (като n-додекан) | < от 10-10 |
| 3 | Емисии на опасни вещества- продукти от пожар в разлив | < от 10-10 |
| 4 | Топлинен поток от моментен пожар в парен облак | < от 10-10 |
| 5 | Свръхналягане от експлозия в парен облак | < от 10-10 |

Съгласно Насоките за количествен анализ на риска, груповият (социалният риск) при такава вероятност се приема за пренебрежимо малък независимо от последствията, като F-N кривите отчитат риск до 10-9 годишна вероятност от последствия.

  - Причини за възникване на авария

Потенциалните въздействия, които биха могли да предизвикат възникване на авария в резервоара са:

- Въздействие на ударна вълна (свръхналягане);

- Въздействие на механична енергия (удар);

- Въздействие от топлинна енергия;

- Човешка грешка;

- Технически дефекти в материала на резервоара, принадлежностите/фитингите;

Предвид подземната конструкция на резервоара, потенциални технически дефекти в материала на резервоара биха били най-малко вероятната причина за описаните физични ефекти от авария.

Горните въздействия биха могли да възникнат в резултат от външни, експлоатационни и природни (естествени) причини, като:

- Въздействие на ударна вълна (свръхналягане):

- Външни – взрив в автомобил на паркинга, взрив от удар на самолет в земята, злоумишлено действие;

- Природни – не е приложимо;

- Експлоатационни – взрив в преминаващо по вътрешните транспортни пътища МПС.

- Въздействие на механична енергия:

- Външни – удар от МПС, навлязло на територията на летището, отломки от самолетна катастрофа, други летящи отломки/фрагменти от оборудване;

- Природни – бурни ветрове, земетресение;

- Експлоатационни – удар от преминаващо по вътрешните транспортни пътища МПС, ремонтна техника.

- Въздействие от топлинна енергия (следва да се има предвид, че за запалване на дизеловото гориво е необходимо прилагане на значително количество топлинна енергия):

- Външни - пожар извън площадката, горящ самолет в близост до резервоара;

- Природни -  мълния;

- Експлоатационни – горящо МПС/ремонтна техника в близост до резервоара.

- Човешка грешка:

- Външни – некачествена конструкция, изработка и монтаж на люковете, лош контрол на годността на съоръжението;

- Природни – неприложимо;

- Експлоатационни – отворени люкове, лоша поддръжка, некачествен контрол на експлоатационната пригодност.

- Технически дефекти в материала  на резервоара, принадлежностите/фитингите:

- Външни – некачествени материали за изработката;

- Природни – неприложимо;

- Експлоатационни – некачествени материали/принадлежности за експлоатационна поддръжка, контролно измервателните прибори.

Подробно описание на всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от ИП за околната среда и човешкото здраве, териториалния обхват на големи аварии, както и безопасното разстояние до предприятието, визуализирани чрез подходящ картен материал са представени в раздели 6 и 8.

# Информация за наличието на трансгранично въздействие от големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП

Неприложимо. „СОФ Кънект“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал и не се очаква трансгранично въздействие в резултат от възникването на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в предприятието.

# Оценка на размера и тежестта на последствията за околната среда и човешкото здраве във и извън предприятието/съоръжението от идентифицираните сценарии за възникване на голяма авария и определяне на териториалния им обхват, визуализиран чрез подходящ картен материал.

  - Тежест/интензитет на последствията – концентрация на опасни вещества в атмосферния въздух/интензитет на топлинен поток, териториален обхват. Външна граница на зоната за анализ на аварийния риск/локално оповестяване/планиране.

За определяне на териториалния обхват и интензитета на въздействие (концентрация на опасно вещество, топлинен поток) от аварии с дизелово гориво в разглеждания резервоар, е използван софтуерен продукт ALOHA, версия 5.4.7, от м. септември 2016 г., разработен за Агенцията по околна среда на Съединените Американски Щати (US EPA) и припознат за употреба в насоките за Оценка на опасностите от големи аварии с опасни вещества – критерии и подход, 2021 г., утвърдени от министъра на околната среда и водите. Продуктът е публично достъпен и е наличен на интернет страницата на US EPA.

Териториалният обхват е определен въз основа на следните, заложени в модела стойности на физичните ефекти:

По отношение на емисии на опасни вещества в атмосферния въздух:

- PAC (Protection Action Criteria) -1: 1.7 ppm, PAC-2: 18 ppm, PAC-3: 110 ppm  (за пари на дизелово гориво);

- AEGL (Acute Exposure Guidelines Levels)-1 (60 мин): Неприложимо (N/A), AEGL-2 (60 мин): 83 ppm, AEGL-3 (60 мин): 330 ppm (за СО2).

По отношение на топлинно въздействие от пожар в квазиразлив:

- LEL (долно ниво на експлозивност на парите във въздуха): 6000 ppm

- UEL (горно ниво на експлозивност на парите във въздуха): 49000 ppm; 10 kW/m2, 5 kW/m2, 2 kW/m2.

По отношение на топлинното въздействие от моментен пожар:

- 3600 ppm = 60% LEL, 600 ppm = 10% LEL (в границите на парния облак).

По отношение на свръхналягане от експлозия в парен облак:

- 8.0 psi, 3.5 psi, 1.0 psi.

За тълкуване на резултатите от моделирането с ALOHA и определяне на зоната за оценка на аварийния риск са приложени следните критерии и ограничения:

Наличието на физичен ефект не предопределя наличието на опасност/риск за човешко здраве околна среда – за мнозинството вещества са установени нива на атмосферни концентрации, интензитет на топлинен поток, свръхналягане, които дори и със стойност над фоновите нива  в района не предизвикват въздействия върху човешкото здраве, различни от ежедневни събития/дейности или нуждаещи се от особено внимание.

По отношение на емисии на опасни вещества в атмосферния въздух:

За определяне на външната граница на зоната за анализ на аварийния риск/планиране и локално оповестяване са приложени съответните Emergency Response Planning Guides 2 (ERPG2) за емисиите на съответното опасно вещество (въглероден оксид).

- ERPG2 (CO) – 350 ppm;

- ERPG2 (дизелово гориво) – не са определяни. Не е установено краткосрочно вредно въздействие на  парите на дизелово гориво върху човешкото здраве, изискващо аварийно планиране..

Методиката и критериите за определяне на зоните, в които е възможно дълготрайно/необратимо въздействие при продължително излагане, са описани в следните ръководни документи на Европейската комисия:

- Overview of Roadmaps For Land-Use Planning In Selected Member States - https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/e4a15f3d-3069-4fb2-bae9-68296a0072a4/luproadmapsoverviewpdf.

- Final report Annex 6: Guidance on the notion of “major accident” (Task 6) file:///C:/Users/35987/Downloads/Article%204%20methodology%20-%20Task%206%20-%20Notion%20of%20major%20accident.pdf.

За определяне на разстоянието (радиусът на окръжността, определящ границата) на зоната за аварийно планиране, държавите членки използват различни методи (не е налице унифицирана методика за ЕС):

- На база на изолинии на оценения индивидуален риск (количествена оценка на риска);

- До достигане на IDLH (Immediate Danger to Life and Death);

- До достигане на AEGL2/ERPG2;

- Комбиниации от горните подходи.

За Р България не е утвърдена единна методика. Поради това е избран най-консервативния подход  по отношение на защита на човешкото здраве, който отчита най-ниските концентрации, при които се наблюдава въздействие. Избраният метод се основава на достигане на AEGL2/ERPG2 и престой при такава концентрация, надвишаващ 1 час.

Концентрациите на опасните вещества в атмосферния въздух, съответстващи на Emergency Response Planning Guides 2 (EPRG 2) се използват за тълкуване на резултатите от моделирането с ALOHA. ERPG2 отчита максималното разстояние, на което се анализират последствия за човешкото здраве (https://www.epa.gov/rmp/why-were-erpg-2-values-selected-toxic-endpoints-instead-erpg-3).

По отношение на топлинното въздействие от пожар в квазиразлив:

Определената зона на топлинно въздействие е ограничена в радиус на интензитет на топлинния поток 3 kW/m2 .

Основания: Съгласно заключенията относно използваните нива на интензитет на топлинния поток в Final report Annex 6: Guidance on the notion of “major accident” (Task 6), избраното ниво на топлинен интензитет от 3 kW/m2 е най-консервативна стойност, прилаганa в държавите членки по отношение на защита на човешкото здраве.

По отношение на топлинното въздействие от моментен пожар:

Зоната е ограничена в рамките на моделираните размери на облака.

По отношение на свръхналягане от експлозия в парен облак:

Съгласно указанията за количествената оценка на риска за човешкото здраве (Purple book CPR 18E (Лилавата книга), указана в насоките на МОСВ), риск за човешкото здраве е налице на разстояние от центъра на експлозията, при което стойността на свръхналягането предизвиква вероятност от смърт = 1%. Извън тази граница се счита, че не са налице смъртни случаи, поради което не може да се изчисли количествено риск за човешкото здраве на база отношение между честота на последствия и брой на засегнатите индивиди (групов/социален риск), съответно да се определи допустимостта на риска. Максималните стойности на свръхналягането в точка на въздействие, предизвикано от разпространение на взривна вълна, при което е установен 1% вероятност от смърт е приблизително 0,25 bar.

    - 6.1.1. Определяне на териториалния обхват и интензитета на физичните ефекти от авария

Топлинно въздействие

Дизеловото гориво е сложна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилацията на суров петрол. То съдържа парафини, нафтени, ароматни съединения и в малки концентрации олефини. Състои се от въглеводороди с въглеродни числа предимно в диапазона от С9 до С20 (22) и кипи в диапазона приблизително от 163°C до 357°C. Съгласно информационния лист за безопасност на веществото, дизеловото гориво се класифицира по физични опасности като запалима течност, категория 3 (H226), тъй като налягането на парите е 0.4 kPa при 40°C, а точката на запалване е >56°C (до 82°C). Дизеловото гориво може също да бъде фатално при поглъщане и попадане в дихателните пътища, може да увреди плодовитостта и да увреди нероденото дете, токсично е за водните организми с дълготрайни последици, вредно е при вдишване, може да причини увреждане на органите при продължително или многократно излагане и причинява дразнене на кожата.

Съгласно Насоките за стандарти за безопасност и околна среда за площадки за съхранение на гориво на Британския национален регулатор за здраве и безопасност на работното място (HSE), дизеловото гориво няма потенциал да образува голям облак от изпарения, и поради тази причина основната опасност от голяма авария с дизелово гориво е изтичане на цялото количество.

При анализ на съществуващите бази данни, включително регистрационното досиета в Европейската агенция по химикали (ECHA), n-деканът (С10) е последният въглеводород от съдържащите се в дизеловото гориво, който е класифициран като запалим, категория 3 (H226).

По-долу в таблицата е представено разпределението на въглеводородите в състава на дизеловото гориво съгласно профила на идентичност на веществото, изготвен от Concawe (Европейската организация на петролните компании за околна среда, здраве и безопасност) за целите на прилагане на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

| Наименование на съставката | Максимална концентрация % |
| --- | --- |
| Hydrocarbons, C6 | 5 |
| Hydrocarbons, C7 | 5 |
| Hydrocarbons, C8 | 10 |
| Hydrocarbons, C9 | 15 |
| Hydrocarbons, C10 | 20 |
| Hydrocarbons, C11 | 25 |
| Hydrocarbons, C12 | 30 |
| Hydrocarbons, C13 | 30 |
| Hydrocarbons, C14 | 35 |
| Hydrocarbons, C15 | 25 |
| Hydrocarbons, C16 | 20 |
| Hydrocarbons, C17 | 50 |
| Hydrocarbons, C18 | 25 |
| Hydrocarbons, C19 | 20 |
| Hydrocarbons, C20 | 25 |
| Hydrocarbons, C21 | 25 |
| Hydrocarbons, C22 | 25 |
| Hydrocarbons, C23 | 25 |
| Hydrocarbons, C24 | 25 |
| Hydrocarbons, C25 | 20 |
| Hydrocarbons, C26 | 15 |
| Hydrocarbons, C27 | 15 |
| Hydrocarbons, C28 | 10 |
| Hydrocarbons, C29 | 10 |
| Hydrocarbons, C30 | 10 |
| Hydrocarbons, C31-35 | 5 |
| Hydrocarbons, C36-40 | 5 |
| Hydrocarbons, C41-45 | 5 |

Следва да се има предвид, че за разработването на сценарии със запалване на дизеловото гориво е необходимо наличието на умерен/значителен по мощност и време източник на топлина (виж анализа относно точката на запалване на дизеловото гориво по-горе).

Използването на сурогати (заместители) на дизеловото гориво за нуждите на моделирането при разработване на кинетични модели се използват n-додекан (С12) и n-хексадекан (С16 - цетан) отчита следните параметри:

- n-додекан е по-представителен за авиационното гориво (лек дизел), което типично съдържа въглеводороди между С9 – С15;

- n-хексадекан е по-представителен за дизелово гориво, което типично съдържа въглеводороди между С9 – С20 (22);

- Цетановото число  като индикатор за качеството на дизеловото гориво.

В тази връзка, за моделиране на зоната и тежестта на последствията се използва n-хептадекан, n-хексадекан, n-тридекан или n-додекан.

В базата данни на софтуерния продукт ALOHA са налични данни за n-додекан и n-тридекан (С13). Предвид това последствията от авария с дизелово гориво са моделирани  със заместител  n-додекан, използван от продукта ALOHA.

При тълкуването на резултатите е взет възможно най-тежкият сценарий, като не е отчетено, че точката на запалване на n-додекан е 70оС (Т кип. – 215.8оС), докато тази на n-хептадекан е 149оС (Т кип. – 301.67оС). Поради това получените с n-додекан зони и тежест на последствията са значително завишени спрямо тези на дизеловото гориво.

Площ на пожара в разлив – поради подземното разположение на резервоара се приема, че максималната възможна площ на пожара е общата площ на двата люка, разположени надземно – 1.64 m2.

Резултати от моделиране с ALOHA на пожар в квазиразлив:

Локация: ЛЕТИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Сграда: Въздушни обмена на час: 0.73 (закрита едноетажна)

ДАННИ ЗА ХИМИКАЛА:

Химично наименование: N-ДОДЕКАН

CAS номер: 112-40-3

Молекулна маса: 170.33 г/мол

PAC-1: 1.7 ppm PAC-2: 18 ppm PAC-3: 110 ppm

LEL: 6000 ppm UEL: 49000 ppm

Температура на кипене: 213.7° C

Налягане на парите при 20oC: 1.15e-004 atm

Концентрация на наситеност 20oC: 123 ppm или 0.012%

АТМОСФЕРНИ ДАННИ: (ръчно въвеждане на данни)

Вятър: 5 метра/секунда от юг на 3 метра

Земна грапавост: урбанизирана или горска

Облачно покритие: 5 десети

Температура на въздуха: 20° C

Клас на стабилност: D

Без височина на инверсия

Относителна влажност: 50%

ИНТЕНЗИТЕТ НА ИЗТОЧНИКА: Пожар в разлив

Площ на разлива: 1.64 квадратни метра

Маса на веществото: 26 тона

Начална температура на разлива: Температура на въздуха

Дължина на пламъка: 4 метра

Продължителност на горенето: ALOHA ограничи продължителността до 1 час (380кг/ч)

Скорост на горене: 6.33 килограма/мин

Общо количество изгорено: 380 килограма

ЗОНА НА ЗАПЛАХА:

Моделирана заплаха: Термална радиация от пожар в разлив

По-малко от 10 метра (10.9 ярда) --- (3 kW/(кв. м))

Поради малкия радиус на зоната, програмата не може да я изчертае.

Резултати от моделиране с ALOHA на моментен пожар в парен облак:

СИЛА НА ИЗТОЧНИКА (SOURCE STRENGTH):

Изпаряващ се разлив (Забележка: веществото е запалимо)

Площ на разлив (Puddle Area): 1.64 квадратни метра

Маса на разлива (Puddle Mass): 26 тона

Тип на терена (Ground Type): Бетон

Температура на терена (Ground Temperature): 20° C

Начална температура на локвата (Initial Puddle Temperature): Температурата на въздуха

Продължителност на изпускане (Release Duration): ALOHA ограничава продължителността до 1 час

Максимална средна устойчива скорост на изпускане (Max Average Sustained Release Rate): 0.768 грама/мин (осреднена за минута или повече)

Общо изпуснато количество (Total Amount Released): 46.1 грама

ЗОНА НА ЗАПЛАХА (THREAT ZONE):

Моделирана заплаха (Threat Modeled): Запалима област на облака от пари

Изпълнение на модела (Model Run): Гаусово (Gaussian)

Червена зона (Red): по-малко от 10 метра (10.9 ярда) --- (3600 ppm = 60% LEL = Огнища на запалване)

Забележка: Зоната на заплаха не е изчертана, тъй като ефектите от "близкото" петнисто разпределение (near-field patchiness) правят прогнозите за разсейване по-малко надеждни за малки разстояния.

Жълта зона (Yellow): по-малко от 10 метра (10.9 ярда) --- (600 ppm = 10% LEL)

Забележка: Зоната на заплаха не е изчертана, тъй като ефектите от "близкото" петнисто разпределение (near-field patchiness) правят прогнозите за разсейване по-малко надеждни за малки разстояния.

Поради малкия радиус на зоната (под 10 m) програмата не може да я изчертае.

Резултати от моделиране с ALOHA на експлозия в парен облак:

СИЛА НА ИЗТОЧНИКА (SOURCE STRENGTH):

Изпаряващ се разлив (Забележка: химикалът е запалим)

Площ на разлива: 1.64 квадратни метра

Маса на разлива: 26 тона

Тип на терена: Бетон

Температура на терена: 20° C

Начална температура на разлива: Температурата на въздуха

Продължителност на изпускане: ALOHA ограничи продължителността до 1 час

Максимална средна устойчива скорост на изпускане: 0.768 грама/мин (осреднена за минута или повече)

Общо изпуснато количество: 46.1 грама

ЗОНА НА ЗАПЛАХА (THREAT ZONE):

Моделирана заплаха: Свръхналягане (сила на взрива) от експлозия на облак от пари

Тип на запалване: запален от искра или пламък

Ниво на плътност на прегради: ненаситено/чисто (uncongested)

Изпълнение на модела: Гаусово (Gaussian)

Без експлозия: нито една част от облака не е над Долната граница на експлозивност (LEL) в нито един момент.

Експлозия в парен облак на дизелово гориво не е възможна, поради недостигане на долен праг на експлозивна концентрация.

Емисии на опасни вещества

Резултати от моделиране с ALOHA на емисии на пари на дизелово гориво:

ЗОНА НА ЗАПЛАХА (THREAT ZONE):

Изпълнение на модела (Model Run): Гаусово (Gaussian)

Червена зона (Red): по-малко от 10 метра (10.9 ярда) --- (110 ppm = PAC-3)

Забележка: Зоната на заплаха не е начертана, тъй като ефектите от "близкото" петнисто разпределение (near-field patchiness) правят прогнозите за разсейване по-малко надеждни за къси разстояния.

Оранжева зона (Orange): по-малко от 10 метра (10.9 ярда) --- (18 ppm = PAC-2)

Забележка: Зоната на заплаха не е начертана, тъй като ефектите от "близкото" петнисто разпределение (near-field patchiness) правят прогнозите за разсейване по-малко надеждни за къси разстояния.

Жълта зона (Yellow): по-малко от 10 метра (10.9 ярда) --- (1.7 ppm = PAC-1)

Забележка: Зоната на заплаха не е начертана, тъй като ефектите от "близкото" петнисто разпределение (near-field patchiness) правят прогнозите за разсейване по-малко надеждни за къси разстояния.

Поради малкия радиус на зоната (по-малка от 10 m радиус) програмата не може да я начертае.

Емисии на опасни вещества от изгарянето на дизелово гориво (авария – пожар в разлив)

Съгласно изчислените от ALOHA параметри на пожара и условието за моделиране на едночасова база за определяне количеството на емисиите на вредни вещества от изгарянето се използват 380 kg дизелово гориво.

Количествено са оценени емисиите на CO. Емисионният фактор за NO2 e изключително малък – 3.7 g/kg (очаквано поради ниската температура на горене), а за SO2 около 15 e съпоставим с този за CO.  Заключения са направени и за твърди дизелови частици, предвид по-малката им летливост в сравнение с газообразните опасни вещества. Емисионните фактори за CО, NO2, SO2 са взети от: https://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/oil-spills/resources/in-situ-burn-emissions-comparisons.html – нарочен експеримент на Националната администрация за океаните и атмосферния въздух (NOBE), който се цитира от повечето други сериозни разработки или file:///C:/Users/35987/Downloads/1.B.2.c%20Venting%20and%20flaring%202023%20FINAL.pdf – база данни на Европейската агенция по околна среда (табл.3-3) на „Venting and flaring”.

Съгласно горното, е приет емисионен фактор за CO = 18 g/kg изгорено гориво.

Общо количество на емисии на CO от изгаряне на 380 kg дизелово гориво – 380 Х 18 = 6840 g.

Резултати от моделиране с ALOHA на емисии на опасни вещества от изгарянето на дизелово гориво:

ДАННИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

Местоположение: ЛЕТИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Обмен на въздух в сградата за час: 0,77 (защитена, едноетажна)

ДАННИ ЗА ХИМИКАЛА

Име на химикала: ВЪГЛЕРОДЕН МОНООКСИД

CAS номер: 630-8-0

Молекулно тегло: 28.01 g/mol

AEGL-1 (60 мин.): Неприложимо (N/A)

AEGL-2 (60 мин.): 83 ppm

AEGL-3 (60 мин.): 330 ppm

IDLH (Непосредствено опасно за живота и здравето): 1200 ppm

LEL (Долна граница на експлозивност): 125000 ppm

UEL (Горна граница на експлозивност): 742000 ppm

Температура на кипене при 20oC: −192.1∘ C

Парно налягане при 20oC: по-голямо от 1 atm

Концентрация на насищане при 20oC : 1.000.000 ppm или 100.0%

АТМОСФЕРНИ ДАННИ (РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ)

Вятър: 5 метра/секунда от Ю (Юг) на 3 метра

Грапавост на терена: градска или горска

Облачност: 5 десети

Температура на въздуха: 15∘ C

Клас на стабилност: D

Няма инверсионна височина

Относителна влажност: 50%

СИЛА НА ИЗТОЧНИКА

Пряк източник: 7 килограма/час

Височина на източника: 0

Продължителност на изпускане: 60 минути

Скорост на изпускане: 117 грама/минута

Общо изпуснато количество: 7.00 килограма

ЗОНА НА ЗАПЛАХА

Изпълнен модел: Гаусов

Червена: по-малко от 10 метра (10.9 ярда) --- (500 ppm = ERPG-3)

Забележка: Зоната на заплаха не е начертана, тъй като ефектите от неравномерността в близко поле правят прогнозите за дисперсия по-малко надеждни за кратки разстояния.

Оранжева: по-малко от 10 метра (10.9 ярда) --- (350 ppm = ERPG-2)

Забележка: Зоната на заплаха не е начертана, тъй като ефектите от неравномерността в близко поле правят прогнозите за дисперсия по-малко надеждни за кратки разстояния.

Жълта: по-малко от 10 метра (10.9 ярда) --- (200 ppm = ERPG-1)

Забележка: Поради изключително малкия периметър на зоната (радиусът е под 10 м), програмата не позволява да бъде визуализирана на картата, тъй като ефектите от неравномерността на близко разстояние правят прогнозите за дисперсия по-малко надеждни за кратки разстояния.

Твърдите дизелови частици са много по-малко летливи от газообразните опасни вещества. Поради това, както и поради липсата на инструмент за моделиране на разпространението им, се приема, че попадат в рамките на зоната за разпространение на CO.

Заключение: На основание на горното може да се направи извода, че външната граница на зоната на наличие на концентрация на опасни вещества вследствие на пожар е 10 m.

    - 6.1.2. Общ териториален обхват на физичните ефекти от авария

Общият териториален обхват на очакваните физични ефекти се определя от най-големия от всички моделирани периметри на ефектите в следствие на авария (топлинно въздействие/свръхналягане и емисии).

При моделирането с ALOHA, поради установените пренебрежимо малки стойности на параметрите, определящи териториалния обхват (съгласно описаните по-горе „стойности на физичните ефекти, заложени в модела), програмата е ограничила териториалния обхват под 10 m за всички очаквани физични ефекти в резултат от вероятните аварийни сценарии. По същата причина, не е възможно да се визуализира разпределение на интензитета на ефектите в рамките на засегната територия.

На Фиг. 6-1 е изчертан радиуса на териториалния обхват при авария в резервоар за дизелово гориво с вместимост с обем от 30 m3, подземно изпълнение:

Фиг. 6-1 Териториален обхват при авария в резервоар за дизелово гориво с                                            вместимост от 30 m3

    - 6.1.3. Обща външна граница на зоната за анализ на аварийния риск

Общата външна граница на зоната за анализ на аварийния риск/планиране се определя от най-голямата от всички зони за анализ на аварийния риск/планиране от очакваните физични ефекти от авария (топлинно въздействие/свръхналягане и емисии).

На база на описаните по горе в т. 6.1 критерии, границата на зоната следва да се определи в териториалния обхват по т. 6.1.2 – наличието на физичен ефект не предопределя автоматично наличие на опасност/риск за човешко здраве и околна среда – за мнозинството вещества са установени нива на атмосферни концентрации, интензитет на топлинен поток, свръхналягане, които дори и налични над фоновите нива в района не предизвикват въздействия върху човешкото здраве, различни от ежедневни събития/дейности или нуждаещи се от особено внимание. В конкретния анализ предвид пренебрежимия териториален обхват на физичните ефекти (т. 6.1.2), не могат да бъдат разграничени достоверно и надеждно нива на атмосферни концентрации, интензитет на топлинен поток, свръхналягане, които дори и налични над фоновите нива не предизвикват въздействия върху човешкото здраве, различни от ежедневни събития/дейности или нуждаещи се от особено внимание.

Поради това, за външна граница на зоната за анализ на аварийния риск е приет пълния териториален обхват на физичните ефекти по т. 6.1.2 – радиус 10 m от резервоара.

Радиусът на зоната, съответно външната граница на зоната за анализ на аварийния риск (аварийно планиране) е 10 m от центъра на аварията (геометричен център на резервоара).

Зоната се намира изцяло в границите на площадката и не създава риск за населението и околна среда в района на предприятието. Поради това не се налага изграждане на ЛСО (локална система за оповестяване) по смисъла на чл. 35 на Закона за защита при бедствия.

„СОФ Кънект“ АД в качеството си на оператор на предприятие класифицирано с нисък рисков потенциал е разработило ДППГА и авариен план, включващи действия, сили и средства за реагиране при аварии. След приключване на настоящата процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС, двата документа ще бъдат актуализирани с цел отразяване на промените във връзка с реализацията на ИП на територията на предприятието и произтичащите от тях опасности от възникване на големи аварии, и предприемане на мерки по предотвратяването им и по ликвидиране на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда.

В следващия раздел 7, подробно са описани мерките за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве от възникването на големи аварии.

# Описание на съответните мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на значителните неблагоприятни последствия за околната среда, човешкото здраве и имуществото от възникването на голяма авария и информация за готовността и предлаганото реагиране при аварии

Съгласно дефиницията в т. 29„г“, § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗООС необходими мерки за предотвратяване на големи аварии са техническите, организационните и управленските мерки, необходими за безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението. Изхождайки от това, с цел предотвратяване, контрол и ограничаване на последствията от възникване на голяма авария върху човешкото здраве и околната среда „СОФ Кънект“ АД, в качеството си на оператор на предприятие с нисък рисков потенциал ще продължи да изпълнява следните основни мерки:

7.1. Провеждане на превантивна дейност за повишаване, подобряване и усъвършенстване на технологичното и техническото състояние на летището, с цел предотвратяване на аварии;

7.2. Проверка съответствието на наличното оборудване, с нормативните и/или технически изисквания за безопасна експлоатация;

7.3. Осигуряване спазването на всички вътрешно-фирмени правила, инструкции и други документи при експлоатацията и поддръжката на оборудването;

7.4. Управление, гарантиращо сигурността и своевременното оповестяване при възникване на аварийни ситуации;

7.5. Подготовка на персонала за действия при аварии, в т.ч. запознаване на работещите с аварийния план;

7.6. Стимулиране на персонала към стриктно спазване на мерките за осигуряване на безопасна работа и съпричастност към Политиката за предотвратяване на големи аварии;

7.7. Провеждане на обучения, инструктажи и тренировки на персонала за адекватни и ефективни действия при аварийни ситуации и при ликвидиране на последствията от аварии;

7.8. Осъществяване на строг контрол на всички рискови дейности;

7.9. Осъществяване на контрол на движението на МПС на територията на летището;

7.10. Извършване на периодични контролни измервания по електробезопасност, а именно: импеданса на контура фаза – защитен проводник; съпротивлението на защитните заземителни уредби; съпротивлението на мълниезащитните заземителни уредби;

7.11. Провеждане на периодични проверки на изправността на противопожарното оборудване, разположено на територията на летището.

„СОФ Кънект“ АД ще предприеме следните конкретни мерки, съобразно определените причини и опасности от възникване на големи аварии при реализиране на ИП:

Таблица 7-1 Мерки за предотвратяване на големи аварии

| Опасност | Мерки за защита (организационни, технически и управленски) |
| --- | --- |
| Пробив Разрушаване Течове | Резервоарът ще е изграден от качествени материали. |
|  | Предвидена е антикорозионна защита на съоръжението. |
|  | Преди монтажа резервоарът ще премине проверка за качество на изработката. |
|  | Резервоарът ще се разположи под земната повърхност, вкл. люковете за достъп. |
|  | Над резервоара ще се постави стоманобетонна плоча с дебелина 0.2 m. |
|  | Люковете на резервоара ще са покрити с механично здрави капаци. |
|  | Резервоарът ще е снабден с клапан за вакуум и налягане. |
|  | Резервоарът ще е оборудван с нивомерна и нивосигнална система за ниско и високо ниво. |
|  | Резервоарът ще подлежи на редовна проверка за годност, вкл. люковете и другите принадлежности и КИП. |
|  | Ще се въведе постоянно видеонаблюдение на площадката на резервоара. |
|  | Строго ще се следи за наличие на течове и други нерегламентирани загуби на съдържание. |
|  | Ще се спазват изискванията за безопасно съхранение на опасни химични вещества. Ще се извърши оценка на безапосността на съхранението на ОХВ. |
| Пожар | На територията на Терминал 3 ще се поддържа добър противопожарен ред. |
|  | За резервоара е предвидена мълниезащита. |
|  | Резервоарът ще е снабден с вграден огнепреградител. |
|  | Предвижда се противопожарно лаково покритие, за компонентите на резервоара. |
|  | Ще бъде осигурено наличие на необходимите количества вода за пожарогасене, както и на материали за събиране и почистване на разливи. |
|  | При зареждане на резервоара чрез автоцистерна ще бъде осигурена слаба връзка за бързо разкачане с цел недопускане разрастване на авария. |
|  | Предвидени са зони за разполагане и маневриране на противопожарните автомобили. |
| Човешка грешка | Строго ще се спазват инструкциите за безопасна работа и пожарна безопасност. |
|  | Ще се спазват инструкциите за експлоатация, проверка и поддръжка. |
|  | Редовно ще се провеждат тренировъчни занятия по изпълнение на аварийния план. |
|  | Всички новопостъпващи ще преминават начален инструктаж и обучение на работното място, завършващи със задължителен изпит. |
|  | Персоналът периодично ще преминава проверка на знанията по безопасност на труда и пожарна безопасност. |

Структурите и организацията за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда, са подробно разписани в ДППГА и аварийния план на предприятието.

Периодично, съгласно предварително изготвен график ще се провеждат тренировъчни занятия по изпълнение на аварийния план, които ще се документират с протоколи. След всяка проведена тренировка ще се извършва анализ, относно адекватното реагиране на персонала при конкретната аварийна ситуация.

# Определяне на външните граници на безопасната зона около предприятието/съоръжението

Изчисляваните рискове при количествената оценка на риска се отнасят към т.нар. външна безопасност, т.е. вероятността от смърт поради излагане на вредното въздействие на вещества на намиращите се извън територията на предприятието хора.

- Съгласно методите за количествена оценка на риска:

Безопасното разстояние до предприятието (външната граница на безопасната зона до предприятието), се определя чрез определяне на дозите вдишано/погълнато вещество/топлинна доза или стойностите на свръхналягането, при които на определено разстояние от мястото на аварията се прогнозира вероятност от смърт 1%. Вероятност от смърт 1% се определя на база изчисляване на стойността на така наречената „пробит функция“ като стойността й, при която е налице 1% вероятност от смърт е 2,67 (функцията е безразмерна).

Извън зоната, в която вероятността от смърт е ˃1% съгласно указателните документи, цитирани в раздел 9 по-долу, риск за човешкото здраве при съответната авария не съществува, независимо от факта че физичните ефекти от авария – концентрации на токсични вещества/интензитет на топлинния поток в атмосферния въздух и свръхналягане, могат да са с по-голям териториален обхват.

Тази концепция е в основата на всички ръководни и указателни документи на компетентните органи в ЕС, както и в Северна Америка (значителна част от математическите зависимости са разработени именно там), Австралия и т.н.

В настоящия анализ изчисляване на пробит функция по отношение на опасни вещества в атмосферния въздух, топлинна енергия и свръхналягане не е възможно поради пренебрежимия размер на териториалния обхват на физичните ефекти и зоната за анализ на аварийния риск (виж т. 6.1.2 и т. 6.1.3) и невъзможността да се установят конкретни зависимости на разстояние- стойност на физичния ефект вътре в тях.

- Съгласно полу-количествения Метод на 3-те фактора (CEL)

Границата на безопасната зона би била при стойности на риска в интервал 20-70 в зависимост от конкретния случай (напр. възможност за изтегляне от зоната преди достигане на доза, застрашаваща възможността от предприемане на защитни действия от изложените индивиди).

Предвид установените в т. 4.4 стойности на годишната вероятност от авария/физичния ефект (10-9- 10-11)  и годишната вероятност от излагане на авария (1 - <1):

Застрашеността е в интервал 0.5 -1;

Вероятността е ≤ 0.5;

При тези стойности, които са валидни за целия териториален обхват на физичните ефекти и за цялата зона за анализ на аварийния риск (виж т. 6.1.2 и т. 6.1.3) дори при стойности на последствията – 15 (наличие на смъртен случай),

Рискът  е ≤ 7.5 (минимален риск).

В настоящия анализ достоверно предположение за разстоянието, на което би имало смъртен случай не е възможно поради пренебрежимия размер на териториалния обхват на физичните ефекти и зоната за анализ на аварийния риск (виж т. 6.1.2 и т. 6.1.3) и невъзможността да се установят конкретни зависимости на разстояние- стойност на физичния ефект вътре в тях.

Единствено сигурно е, че на разстоянията, определени в т. 6.1.2 и т. 6.1.3 (10 m) стойностите на физичния ефект не достигат стойности, предизвикващи смърт/последствия върху човешкото здраве.

Заключение: Предвид пренебрежимия размер на териториалния обхват на физичните ефекти и зоната за анализ на аварийния риск (виж т. 6.1.2 и т. 6.1.3) и невъзможността да се установят конкретни зависимости на разстояние – стойност на физичния ефект вътре в тях е прието, че външната граница на безопасната зона по смисъла на чл. 10, ал. 2, т. 3 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, се намира на 10 m от центъра на аварията (геометричен център на резервоара за дизелово гориво).

Вътре в тази зона могат да се очакват последствия за човешкото здраве, вкл. значителни и за околната среда.

  - Оценка на риска за човешкото здраве и околната среда

    - Количествена оценка на риска за човешкото здраве

Количествена оценка на риска е извършена съгласно формулите, последователността и предположенията от глава № 6 – Изчисления и представяне на резултати на Purple book CPR 18E (Лилавата книга), както и на насоките за Оценка на опасностите от големи аварии с опасни вещества – критерии и подход, 2021 г., утвърдени от министъра на околната среда и водите.

Рискът се определя като индивидуален и групов (социален).

За да се извърши такава оценка е необходимо:

1. Да се изчисли пробит функция, при която вероятността от смърт е = 1% - това   е границата/разстоянието от центъра на аварията, на което е налице опасност  за човешкото здраве;

2. В зоната по т. 1 се изчислява индивидуалния/груповия риск за обектите по чл. 10,             ал. 1, т. „а“ – т. „г“ на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;

3. Правят се заключения за допустимостта на индивидуалния/груповия риск;

4. За изчисляване на индивидуални риск е необходимо да се остойностят вероятността от смърт в мястото на оценка, годишната вероятност от възникване на съответния авариен сценарий, годишната вероятност на последствията от съответния сценарий да засегнат анализираното място;

5. За оценка на груповия риск освен наличието на информация за стойностите  на факторите по т. 4 е необходимо да се оцени и броя на засегнатите индивиди, като брой починали – N (като се оцени броят на засегнатите индивиди в  обектите по чл. 10, ал. 1,            т. „а“ – т. „г“).

6. Груповият риск се оценява като зависимост на N  и F (ГВпоследствия).

В настоящата оценка пробит функция не може да се изчисли, поради пренебрежимия размер на териториалния обхват на физичните ефекти от авария. Това само по себе си прави невъзможна чисто количествена оценка на риска.

Въпреки това вътре в оценената по т. 6.1.2 зона липсват обекти по чл. 10, ал. 1, т. „а“ – т. „г“ на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, т.е. в зоната не се създават групов риск, както и необходимост от оценка на индивидуален риск.

Едновременно с горното в т. 4.4 е оценена годишна вероятност от последствия от конкретен авариен сценарий за хората/обектите в оценяваната зона – F (ГВпоследствия), като най-високата ѝ стойност няма да превиши 10-10. Груповият (социалният риск) при такава вероятност се приема за пренебрежимо малък независимо от последствията, като F-N кривите (виж гореописаните Насоки) отчитат риск само до 10-9 годишна вероятност от последствия.

На основание на горното може да се заключи, че риск за човешкото здраве в зоната на териториалния обхват на физичните въздействия от авария не съществува.

Засегнати от авария могат да бъдат единствено работници, които извършват дейности непосредствено върху резервоара в момента на възникване на авария и то само при сценарий – пожар в квазиразлив.

    - Оценка на риска за човешко здраве и околната среда с полу – количествен метод CEL (метод на трите фактора)

Метод CEL (метод на трите фактора).

Рискът се оценява като произведение от стойностите на трите компонента на риска:

Риск = Последствие х Застрашеност х Вероятност

„ПОСЛЕДСТВИЯ” представляват нежеланите резултати от дадено събитие или поредица от събития. За тяхната количествена оценка се използват следните степени:

| Последствия (С/П) | Количествена оценка |
| --- | --- |
| Минимални последствия, като например оказване на първа помощ или възникване на щета в размер до 10 000 евро | 1 |
| Значителни последствия, като например тежко нараняване, загуба на трудоспособност или възникване на щети в размер от 10 000 до 100 000 евро | 3 |
| Сериозни последствия, като например причиняване на трайна инвалидност или възникване на щети в размер от 100 000 до 1 000 000 евро | 7 |
| Много сериозни последствия като например злополука със смъртен случай, тежко заболяване или възникване на щети в размер от 1 000 000 до 2 000 000 евро | 15 |
| Крупни щети, няколко убити или щети в размер от 2 000 000 до 20 000 000 евро | 40 |
| Катастрофа, много на брой убити и щети в размер над 20 000 000 евро | 100 |

„ЗАСТРАШЕНОСТ” показва продължителността (честотата), при която може да възникне риск. За количествената оценка на този фактор се използват следните степени:

| Застрашеност (Е) | Количествена оценка |
| --- | --- |
| Много рядко (по-рядко от един път на година) | 0,5 |
| Рядко (един път на година) | 1 |
| Понякога (един път на месеца) | 2 |
| Случва се (един път на седмицата) | 3 |
| Редовно (ежедневно) | 6 |
| Непрекъснато | 10 |

„ВЕРОЯТНОСТ“ показва вероятността или (математическият) шанс да се случи инцидент. За количествената оценка на този фактор се използват следните степени:

| Вероятност (L/В) | Количествена оценка |
| --- | --- |
| Изобщо не можеш да си го представиш | 0,2 |
| Почти невъзможно | 0,5 |
| Невероятно, но дългосрочно погледнато все пак възможно | 1 |
| Не би било нормално, но все пак е възможно | 3 |
| Напълно е възможно | 6 |
| Почти сигурно | 10 |

Количествената оценка на риска се изчислява по следната формула:

Риск (R) = Последствия (С) х Застрашеност (Е) х Вероятност (L)

Според резултата се получават следните зони на риск, представени в таблицата:

| Зона на риск | Количествена оценка |
| --- | --- |
| Минимален риск | <20 |
| Възможна застрашеност – трябва да се предприемат мерки | 20-70 |
| Висока застрашеност – трябва да се предприемат мерки за подобряване на безопасността | 70-200 |
| Необходими са спешни действия | 200-400 |
| Опасност – веднага трябва да се спре съответната дейност | >400 |

За настоящата оценка и предвид установените в т. 4.4 стойности на:

- годишната вероятност от авария/физични ефект (10-9- 10-11)  и

- годишната вероятност от излагане на авария (1 - <1):

Стойностите на съответните фактори по CEL са:

| Годишната вероятност от авария (количествена оценка на риска) | 10-9 - 10-11 |  | „ВЕРОЯТНОСТ“ (CEL) | ≤ 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годишната вероятност от излагане на авария (количествена оценка на риска) | 1 - <1 |  | „ЗАСТРАШЕНОСТ“ (CEL) | 0.5 -1 |

При тези стойности, които са валидни за целия териториалния обхват на физичните ефекти и за цялата зона за анализ на аварийния риск (виж т. 6.1.2 и т. 6.1.3) дори при стойности на Последствията – 15 (наличие на смъртен случай),

Рискът за човешкото здраве  е ≤ 7.5 (минимален риск).

Такъв риск е възможен единствено в зоната на наличие на физични ефекти от авария – 10 m от центъра на аварията, т.е. на риск ще е изложен единствено персонал на предприятието.

| Риск за околната среда | Топлинен поток или емисии на опасни вещества не достигат обекти на околната среда, в обхвата на чл. 10, ал. 1 , т „е“ и т. „ж“ на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. На основание на горното не е установен риск за околната среда. |
| --- | --- |
| Риск за материалните активи | В периметъра на установените физични ефекти от авария попада единствено оценявания резервоар. Поради това при сценарий с пожар в квазиразлив са възможни последствия върху резервоара. |

# Описание на използваните методи за количествена и качествена оценка на риска от големи аварии и моделите за изчисляване и представяне на последствията при възникване на голяма авария

Предвид спецификата на дейностите и вида на опасните вещества, които могат да бъдат налични на територията на предприятието, при изготвяне на оценката на риска от големи аварии са използвани методи и модели в съответствие с:

•	Лилавата книга (Purple book) CPR 18E – Ръководство за количествена оценка на риска – Министерство на околната среда и водите на Нидерландия;

- Наръчник за количествен анализ на риска („Risk Calculation Manual, Guidelines for quantitative risk analysis, indirect risks and environmental risk analysis”, version 4.0, 01.02.2025), изготвен от правителството на регион Фландрия, Белгия за целите на Директива Севезо III;

- Ръководни документи на Европейската комисия:

- Overview of Roadmaps For Land-Use Planning In Selected Member States;

- Final report Annex 6: Guidance on the notion of “major accident” (Task 6);

•	Насоки за Оценка на опасностите от големи аварии с опасни вещества – критерии и подход, 2021 г., утвърдени от министъра на околната среда и водите.

Гореописаните ръководства/указания/насоки отговарят на изискванията на чл. 10,                ал. 3, т. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

За определяне на териториалния обхват и интензитета на въздействие (концентрация на опасно вещество в атмосферния въздух, топлинна енергия и свръхналягане) от големи аварии с опасни вещества е използван софтуерен продукт ALOHA, версия 5.4.7, от септември 2016 г., разработен за Агенцията по околна среда на Съединените Американски Щати (USEPA) и припознат за употреба в насоките за Оценка на опасностите от големи аварии с опасни вещества – критерии и подход, 2021 г., утвърдени от министъра на околната среда и водите. Продуктът е публично достъпен и е наличен на страницата на USEPA.

# Оценка на трансграничните въздействия на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП, за което е идентифицирана такава опасност

Неприложимо. „СОФ Кънект“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал и не се очаква трансгранично въздействие в резултат от възникването на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в предприятието.

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2025-08/Risk-Calculations-Manual-2025-02-01.pdf

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/81474/1664357417-pgs3-1999-v0-1-quantitative-risk-assessment.pdf

https://www.moew.government.bg/bg/rukovodstva-nasoki-i-metodi-za-izgotvyane-na-analiz-i-ocenka-na-riska/

https://www.epa.gov/cameo/aloha-software

"Acute exposure guidelines levels" (AEGLs) са нива на концентрация на химично вещество във въздуха, които представляват праг, над който могат да настъпят определени здравословни ефекти при еднократна, рядка експозиция. Те се използват от спешните служби при извънредни ситуации като инциденти с химически разливи, за да се оцени каква е вредата за населението при краткосрочна експозиция.

ERPG-2 e: максималната концентрация на опасни вещества в атмосферния въздух, под която се счита, че почти всички индивиди могат да бъдат изложени на въздействие за период до един час, без да получат или развият необратими или други сериозни здравословни последици или симптоми, които биха могли да нарушат способността на индивида да предприеме защитни действия

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/81474/1664357417-pgs3-1999-v0-1-quantitative-risk-assessment.pdf

https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/81474/1664357417-pgs3-1999-v0-1-quantitative-risk-assessment.pdf

https://www.moew.government.bg/bg/rukovodstva-nasoki-i-metodi-za-izgotvyane-na-analiz-i-ocenka-na-riska/

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2025-08/Risk-Calculations-Manual-2025-02-01.pdf