| Експ. писмо №: . . . . . . . . . . . . |  |  |  | ОРИГИНАЛ #### ЕКЗ. ___/___ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ПЛАН - СХЕМА |  |  |  |  |
| ОБЕКТ: |  | ,,Мини Марица - изток” ЕАД |  |  |
| ПОДОБЕКТ: |  | Изместване на път III-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг, с. Любеново и с. Рисиманово, община Раднево, област Стара Загора |  |  |
| ЧАСТ: |  | Електро (Оптичен кабел) - ПУП |  |  |
| ФАЗА: |  | Окончателен проект |  |  |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ,,Мини Марица - изток” ЕАД |  |  |
| ДОКУМЕНТ: |  | Обяснителна записка |  |  |
| ИНДЕКС: |  | 21-491-18-ELE-N-001 |  |  |
| РЕВИЗИЯ: |  | 0 |  |  |
|  |  | Р-Л ПРОЕКТ: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  |  | /инж. Георги Радевски/ |  |
|  |  | Р-Л НАПРАВЛЕНИЕ: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  |  | /инж. Кристина Маринкова/ |  |
| Октомври 2021 София |  |  |  |  |

| СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | инж. Венцислав Кончев | - проектант | ………………… |
| 2. | инж. Жулиета Георгиева | - проектант | ………………… |
| СПИСЪК НА СЪГЛАСУВАЛИТЕ |  |  |  |
| 1. | част „Геодезия“ | инж. Лидия Комитова | ………………… |

| СЪДЪРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обяснителна записка......................................................................................................... | 3 |

| СПИСЪК НА ЧЕРТЕЖИТЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ### Наименование на чертежа | Мащаб | Инвентарен № |
| 1. | План схема на Оптична кабелна линия | 1:5000 | 21-491-18-ELE-D-001_0 |
| 2. | План схема на Оптична кабелна линия в с.Бели бряг | 1:1000 | 21-491-18-ELE-D-003_0 |
| 3. | План схема на Оптична кабелна линия в с.Любеново | 1:1000 | 21-491-18-ELE-D-004_0 |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1 . Обща част

Основание за изготвяне на План-схема за инженерни мрежи (Оптична кабелна линия) в с.Бели бряг и с.Любеново:

- Възлагателно писмо № ПНО-07-039/10.04.2014г. на „Мини Марица-изток” ЕАД,

- Заповед № РД-02-15-167/21.12.2015г. на МРРБ и одобрено задание за изработване на проекта за обект Изместване на път III-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг, с. Любеново и с. Рисиманово, община Раднево, област Стара Загора,

- Одобрен проект „Изместване на път от републиканската пътна мрежа III-554 „Раднево - Гълъбово“. Изместване на оптична телефонна кабелна линия собственост на БТК“.

2. Цел и задачи

Целта на настоящата План-схема е ситуиране на съществуващата оптична кабелна линия на БТК и новопроектираната оптична кабелна лаиния в с. Бели бряг и с.Любеново; определяне на началната и крайната точка на присъединяване; определяне на сервитутните зони и отстояния от други комуникации и пътни елементи.

3. Съществуващо положение

В настоящия момент, успоредно на съществуващия път ІІІ-554 гр. Раднево – гр. Гълъбово, от западната страна, е разположена оптична кабелна линия с два броя кабели, single mode 12 FO и 72 FO, собственост на БТК (Vivacom).

С изместването на пътя от с. Бели Бряг до с. Любеново ще бъде изместена гореописаната оптичната кабелна линия, чрез изграждане на нов участък от линията, успоредно на новия път.

4. Основни характеристики на новопроектираната оптична кабелна линия

Оптичната кабелна линия ще се изпълни с два single mode кабели за външно полагане, съответно с капацитет: 12 FO стандарт G652D с метален централен силов елемент и 72 FO стандарт G652D, диелектричен.

Общата дължина на трасето е 5430m.

Оптичната кабелна линия е разположена в сервитута на новия път ІІІ-554 гр. Раднево – гр. Гълъбово в участъка от с. Бели Бряг до с. Любеново.

Трасето на оптичната линия е одобрено от БТК – Стара Загора със Становище  изх.№95-М-77/12.03.2016г., съгласно одобрен проект „Изместване на път от републиканската пътна мрежа III-554 „Раднево - Гълъбово“. Изместване на оптична телефонна кабелна линия собственост на БТК“.

Началната точка на подземната оптична кабелна линия е нова Шахта 1 (Ш 1), в с. Бели Бряг, изградена на километър 0+00 от изместения път ІІІ-554. Крайната точка е нова Шахта 29 (Ш 29), в с. Любеново, изградена на километър 5+374 от новия път. Предвижда се оптичната кабелна линия да се разположи в тротоара и банкета на пътя. Оптичните кабели  ще бъдат изтеглени в обща предпазна HDPE тръба ∅50mm положена в изкоп 1,0/0,4m, върху 0,1m пясъчна подложка, а  при пресичането на пътища и водостоци - в стоманена поцинкована тръба 2”, положена директно в изкоп 1,0/0,4m. При преминаването по мостовите конструкции над река Съзлийка и надлезите над ж.п.линия 8.3, оптичните кабели ще бъдат изтеглени в PVC тръба ∅110mm в тротоарните конзоли. В местата на пресичане със силови кабели и водопровод, оптичните кабели се изтеглят в стоманени поцинковани тръби.

При полагането на оптичната линия са спазени изискванията на:

- Наредба №8/1999 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, чл.6 Приложение 1 – Най-малкото хоризонтално светло разстояние от съобщителни кабели до водопровод и бордюрна линия е 0,5m; чл.6 Приложение 2 – Най-малките светли вертикални разстоятия при пресичане, между съобщителни кабели и водопровод, канализация, силови кабели до 1kV, са 0,15m;

- Наредба 35/2012 за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура,  чл.16 – земното покритие при изграждане на подземни кабелни съобщителни мрежи извън урбанизирани територии, при пътища от републиканската пътна мрежа, е не по-малко от 0,9m.

Максималният размер на сервитута на оптичната кабелна линия е определен от Наредба №6 от 13.06.2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура:

- Приложение към чл.7, Максимални размери на сервитутните ивици на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи, т.4 Физическа инфраструктура за разполагане на подземни кабелни електронни съобщителни мрежи - Ивица по оста на трасето с широчина, равна на хоризонталното разстояние между крайните кабели или защитни тръби плюс 1 m, по 0,5 m от двете страни.

В графичната част на План-схемата е представено трасето на оптичната кабелна линия и сервитутната зона – по 0,5 m от двете страни. Сервитутът на оптичната линия, по цялата дължина, влиза в сервитута на пътя.

Съставил: ...............................………..

/инж. Ж. Георгиева /