ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

на инвестиционно предложение за

„Газопроводно отклонение „ТЪРГОВИЩЕ“ – условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 МРa“

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Изм. ДВ, бр. 3/2006 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 3/2018 г.)

Януари, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.	Информация за контакт с възложителя	4

I.1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице	4

I.2. Пълен пощенски адрес	4

I.3. Телефон, факс и e-mail	4

I.4. Лица за контакт	4

II.	Резюме на инвестиционното предложение	4

II.1. Характеристики на инвестиционното предложение:	4

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост	4

б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения	10

в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие	10

г) Генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране и отпадъчни води	10

д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда	12

е) Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение	13

ж) Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето	21

II.2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството	21

II.3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС	22

II.4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура	24

II.5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване	24

II.6. Предлагани методи за строителство	27

II.7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение	28

II.8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях	29

II.9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение	30

II.10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа	35

II.11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)	42

II.12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение	42

III.	Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно	42

III.1. Съществуващо и одобрено земеползване	43

III.2. Мочурища, крайречни области, речни устия	43

III.3. Крайбрежни зони и морска околна среда	43

III.4. Планински и горски райони	43

III.5. Защитени със закон територии	43

III.6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа	45

III.7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност	46

III.8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита	47

IV.	Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение	48

IV.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии	48

IV.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение	48

IV.3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия	49

IV.4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)	51

IV.4.1. Население и човешко здраве	51

IV.4.2. Биологичното разнообразие, като се отделя особено внимание на видовете и местообитанията - предмет на опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа	53

IV.4.3. Земни недра	54

IV.4.4. Почви	55

IV.4.5. Води	57

IV.4.6. Въздух и климат	59

IV.4.7. Материални активи	60

IV.4.8. Културно наследство	60

IV.4.9. Ландшафт	61

IV.5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)	62

IV.6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието	63

IV.7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието	63

IV.8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения	64

IV.9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията	66

IV.10. Трансграничен характер на въздействието	66

IV.11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве	66

V.	Обществен интерес към инвестиционното предложение	69

VI.	Приложения	70

Приложение № 1.1 – Районна ситуация в М 1:25 000 с нанесени двата варианта на газопроводното отклонение и съществуващото трасе.	70

Приложение № 1.2 Подробно описание на трасето на двата варианта на газопроводно отклонение “Търговище”	70

Приложение № 2 – Обзорна карта със съществуващото трасе и  двата варианта на газопроводното отклонение, предмет на ИП, спрямо защитени зони от националната екологична мрежа.	70

Приложение № 3 – Обяви за Уведомление на населението във вестник „Екип 7“ гр.Разград (27.08.2018)и „Знаме“ гр. Търговище (28.08.2018).	70

Приложение № 4 – Получени писма	70

	писмо на МОСВ с изх № ОВОС-73/21.09.2018 с приложено Становище на БДЧР с изх. № 05-16-11/(А1) 19.09.2018г.	70

	писмо на НИНКН с изх. № 4800-468/27.07.2018г.,	70

	писмо на МОСВ с изх № ОВОС-73/25.10.2018 г.	70

	писмо на "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД – Разград с изх. № ВК-02-230/19.06.2018	70

	писмо на „ВиК“ ООД Търговище с изх. № 1101/13.06.2018 г.	70

# Информация за контакт с възложителя

## I.1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

Възложител - “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

Седалище - гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2, бул. ”Панчо Владигеров” № 66.

ЕИК 175203478

## I.2. Пълен пощенски адрес

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2, бул. ”Панчо Владигеров” № 66

## I.3. Телефон, факс и e-mail

Телефон: 02 939 63 00

Факс: 02 925 00 63

E-mail: info@bulgartransgaz.bg

## I.4. Лица за контакт

Каролина Ненова - тел: 02/939 6689, факс: 02/925 0063, е-mail: Karolina.Nenova@bulgartransgaz.bg

Петя Богатинова - тел.: 02/939 6262; факс: 02/925 0063; e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg

# Резюме на инвестиционното предложение

## II.1. Характеристики на инвестиционното предложение:

### а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

Настоящето инвестиционно предложение на “Булгартрансгаз” ЕАД - „Газопроводно отклонение „ТЪРГОВИЩЕ“ – условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 МРa“ е за разширяване капацитета на съществуващото газопроводно отклонение за гр. Търговище, чрез изграждане на ново. То ще се изгради успоредно на съществуващото газопроводно отклонение, като почти изцяло ще попадне в неговия сервитут, т.е. не представлява изцяло ново инвестиционно предложение, а е разширение на реализирано такова.

Трасето на новото газопроводно отклонение ще бъде проектирано паралелно на сега действащото, от дясната му страна по посока на газа, като по възможност в максимална степен ще се ползва сервитута на съществуващото газопроводно отклонение. Началната точка на ИП е кранов възел (КВ) DN 250 в близост до с. Миладиновци, обл. Търговище, в близост до началната точка на съществуващото газопроводно отклонение, а крайната точка е вход в съществуващата автоматична газорегулаторна станция (АГРС) “Търговище”.

След приключване на строително монтажните работи и въвеждане в експлоатация на инвестиционното предложение, съществуващото газопроводно отклонение ще бъде изпразнено и обезопасено. Тръбите няма да се демонтират, а е планирано да се използват за обсадни тръби за новите телекомуникационни съобщителни връзки.

Проектните параметри на новопроектираното газопроводно отклонение са:

Линейна част

- Максимално работно налягане (MOP) – P = 5,4 MPa;

- Проектно налягане (DP) – P= 5,4 MPa;

- Работно налягане (OP) – P= 5,4 MPa;

- Диаметър – DN 250;

- Максимална проектна скорост – V= 15 m/s;

- Температура:

- на околната среда - метеорологичните условия за района на гр. Търговище

- на работната среда (газа) – от 5C до 20C;

- тръби – стоманени безшевни DN250 по БДС EN ISO 3183:2013;

- изолация – по DIN 30670 N-v, не по – малка от 2,7 mm;

- дължина – около 17,6 km.

Схема на трасето на настоящето инвестиционно предложение на “Булгартрансгаз” ЕАД - „Газопроводно отклонение „ТЪРГОВИЩЕ“ – условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 МРa“ за разширяване капацитета на съществуващото газопроводно отклонение за гр. Търговище, чрез изграждане на ново, е представена по-долу.

Основните подобекти на новопроектираното газопроводно отклонение са:

- Подобект: Преносен газопровод от КВ 1 до КВ 2;

Трасето на газопроводното отклонение се предвижда да е успоредно и предимно в сервитута на съществуващото газопроводно отклонение DN150 до АГРС „Търговище”. Новото трасе се предвижда да бъде разположено на минимум 6 метра в дясно от съществуващото по посока на газа.

Предложени са две алтернативи за ново трасе, като алтернативите в по-голямата си част съвпадат, а вариантността е само при заобикалянето на водоема в землището на с. Давидово, общ. Търговище, изграден след изграждането на съществуващото газопроводно отклонение. Предпочитан от Възложителят е Вариант 1 (западен), тъй като минава над водоема и е разположен по-далече от населеното място и съществуващ стопански двор.

Съществуващият нормативно определен сервитут в размер на 2х15 m се запазва, като разположението му е асиметрично спрямо новия газопровод. Зоната за превантивна устройствена защита се определя с размери от 200 m съгласно чл.13 на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

В участъците, в които трасето на новия газопровод ще попада извън сервитута на съществуващия газопровод, ще се учредява нов сервитут и зона за превантивна устройствена защита, съгласно действащата нормативна уредба.

Съществуващите тръби на действащото към момента газопроводно отклонение няма да се демонтират, а е планирано да се използват като обсадни тръби за новите телекомуникационни съобщителни връзки.

Подробно описание на трасето на газопроводното отклонение е дадено в Приложение № 1.2, a в Приложение 1.1 е дадена районна ситуация в М 1:25 000 с нанесени двата варианта на газопроводното отклонение и съществуващото трасе.

- Подобект: Станция за очистване на газопровода (СОГ) - пускова камера и КВ 1;

В началото на газопроводното отклонение е предвидена нова площадка за СОГ Миладиновци в землището на с. Миладиновци, общ. Търговище, обл. Търговище, непосредствено след врязването в магистралния газопровод DN700 „Северен полупръстен“. Ситуирането на площадката ще е до съществуваща площадка на КВ DN150. Площадката ще е с размери 30m/30m, включваща 2 метрова противопожарна ивица около оградата.

- Подобект: Станция за очистване на газопровода (СОГ) - приемна камера и КВ2;

В края на газопроводното отклонение е предвидена нова площадка за СОГ Търговище, в непосредствена близост до АГРС Търговище, в землището на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище. Поради наличието на съоръжения и газопроводни отклонения на територията на АГРС „Търговище“, както и липсата на достатъчно свободна площ, ситуирането на площадката ще е от северната страна на съществуващата площадка на АГРС „Търговище“. Площадката ще е с размери 30m/30m, включваща 2 метрова противопожарна ивица около оградата.

- Подобект: Станции за катодна защита (СКЗ);

Електрохимичната защита (ЕХЗ) на новото газопроводно отклонение ще включва:

- Защита на газопровода от съществуващата СКЗ 2, намираща се на площадката на АГРС “Търговище”, като в проекта ще се предвиди подмяна на съществуващата катодната станция с нова и добавяне /изграждане/ на нов аноден заземител на мястото на съществуващия, изчислен на базата на срок на експлоатация от 25г.;

- Контролно-измервателни колонки /КИК/ - ще се предвидят по трасето на газопровода през около 1-2 km, както и на някои специфични точки (при пресичане с пътища, железопътни линии, реки и др.);

- Протекторна защита за кожуси, положени на места със съпротивление на почвата, по-малко от 20 Ом.м.

След оглед на съществуващите площадки и съоръжения в проектната разработка ще се предвиди и изграждане на нови мълниезащитни и заземителни съоръжения, осигуряващи защита и на съществуващите газови съоръжения, граничещи с новите площадки, защита от пренапрежения на надземните съоръжения и изграждане на система за дистанционно управление и събиране на телеметрична информация.

Обобщение на новопроектираните варианти на газопроводното отклонение е представено в Таблица II.1-1.

Таблица II.1-1 Обобщение на новопроектираните варианти на газопроводното отклонение

| № | Показател | Мерни единици | Вариант 1 - западен | Вариант 2 - източен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обща дължина на трасето | km | 17,6 | 17,6 |
|  | Брой области, през които преминава трасето | бр. | 2 | 2 |
|  | Брой общини, през които преминава трасето | бр. | 2 | 2 |
|  | Брой землища, през които преминава трасето (сервитута) | бр. | 7 | 7 |
|  | Общ брой засегнати имоти от сервитута и съоръженията | бр. | 419 | 409 |
|  | Процент на засегнати от трасето (сервитута) територии на селското стопанство | % | 98,92 | 98,91 |
|  | Процент на засегнати от трасето (сервитута) територии на горското стопанство | % | 0,12 | 0,12 |
|  | Процент на засегнати от трасето (сервитута) територии на транспорта | % | 0,46 | 0,46 |
|  | Процент на засегнати от трасето (сервитута) територии на водни обекти | % | 0,50 | 0,51 |
|  | Пресичания на реки и дерета | бр. | 6 | 6 |
|  | Пресичания на електропроводи високо/средно напрежение | бр. | 2 | 2 |
|  | Пресичания на пътища | бр. | 6 | 6 |
|  | Пресичания на защитени зони | бр. | 0 | 0 |

Както е видно от описанието - дължината на трасето е еднаква при двата варианта. От двата варианта за предпочитане е западният вариант (Вариант 1), тъй като минава над водоема и е разположен по-далече от населеното място и стопанския двор и този вариант ще се разработва в работна фаза на проекта.

Обща използвана площ

По време на строителството

Общата използвана площ по време на строителството ще включва дължината на газопровода (около 17,6 km) по строителната полоса. Предвижда се строителната полоса да бъде предимно в обхвата на сервитута, като размерите й са както следва:

- при полагане на новото газопроводно отклонение в сервитута на съществуващото да бъде 14 m;

- при полагане на новото газопроводно отклонение извън сервитута на съществуващото – 30 m.

Общата използвана площ по време на строителството се очаква да бъде около 270 дка.

По време на експлоатацията

Общата използвана площ по време на експлоатацията ще включва дължината на газопровода по сервитута му, както и новите  площадки за станциите за очистване на газопровода (СОГ) със съответния сервитут и подходни пътища. От направения баланс на имотите, засегнати от инвестиционното предложение, бе установено, че общата използвана площ ще възлиза на около 532,7 дка. Тази площ ще се различава много малко от използваната от съществуващото газопроводно отклонение и ще бъде с около 16,7 дка по-голяма.

По време на експлоатацията газопроводното отклонение и съоръженията му налагат следните ограничения на териториите, през които преминава:

- Зона за превантивна устройствена защита (по смисъла на чл.10 от ЗУТ) – размер на територията с ширина по 200 m от двете страни на газопроводното отклонение и неговите съоръжения. В зоната за превантивна устройствена защита се ограничава жилищното застрояване съгласно чл. 13 и чл. 14 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Наредба по чл.200, ал.1 от Закона за енергетиката). Съгласно Приложение 1 към чл. 13, ал. 4 на горната Наредба, минималното отстояние на сгради до газопровода и съоръженията му е 27 m.

- Сервитутна зона, предназначена за изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводите. Условията и реда за упражняване на сервитутните права, учредени за обектите за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ са указани в Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и са както следва:

- За преносни газопроводи и отклонения: при диаметър до Ду (диаметър условен) 1000 mm: ивици с широчина по 15 m от двете страни на оста на газопровода; Сервитутната зона на преносните газопроводи в горски територии е по 10 m от двете страни на оста на газопровода независимо от неговия диаметър; При подводно преминаване – участък от водното пространство между водната повърхност и дъното, ограничен от мислени успоредни плоскости на 15 m отстояние от оста на газопровода;

- За очистни съоръжения (ОС), линейни кранове (ЛК), кранове на отклонения (КО) - Участък с широчина 5 m около външната граница на обекта;

- За станция за катодна защита (СКЗ) - Участък с широчина 2 m около външната граница на обекта;

- Сервитутна зона на ел. кабелите ниско напрежение за захранване на анодните заземителни устройства (АЗУ) е по 2 m от двете страни на кабела, съгласно Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти. АЗУ представляват метални шишове, които са забити на минимум 2 m в земята и са свързани с кабели ниско напрежение. Те са разположени в успоредни линии на технологично определено разстояние в поле с размери 5 m х 60 m. Около това поле също се предвижда сервитут 2 m.

### б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

На този етап не е установена връзка и кумулиране на Инвестиционното предложение с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения в обхвата на въздействие.

### в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

По време на строителството

По време на строителството ще се използват строителни материали, включващи природни ресурси като пясък, чакъл, а също така и вода. Инертните материали ще се използват в състава на бетоновите смеси за изграждане на площадките на съоръженията към газопровода, както и на съоръженията по трасето на газопроводното отклонение за пресичане на друга инфраструктура и водни обекти, укрепване на земната основа и откоси.

По време на същинското изграждане на газопроводното отклонение вода ще бъде използвана за приготвяне на бетоновите смеси (ако не се използва готова бетонова смес) и други строителни разтвори, навлажняване (при необходимост) на временните пътища с цел предотвратяване на емисии от прах във въздуха, като тази вода ще се доставя с цистерни. За питейни нужди на строителните работници ще се осигурява бутилирана вода.

След изграждането на газопроводното отклонение ще се извърши хидравличното му изпитване, съгласно действащата нормативна уредба в областта. За провеждане на хидравличното изпитване ще е необходима вода, чието количество ще се осигури след подробно проучване на възможността за използване на води от ВиК дружествата или от повърхностни водоизточници. При провеждане на изпитанието водата не променя обема си, но може да промени качеството си вследствие на увлечени механични примеси и след филтриране и утаяване, при необходимост, връщането на използваната вода ще се осъществява на същите места, от които е взета. Конкретните количества вода и точки за водовземане и заустване ще бъдат определени на етап Работен проект в съответствие с определения разрешителен режим.

Не се предвижда използването на земните недра, почвите и биологичното разнообразие като ресурс при строителството на газопроводното отклонение.

По време на експлоатацията

През експлоатационния период не се предвижда използването на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологично разнообразие. Основните технологични процеси не са свързани с потребление на тези ресурси.

### г) Генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране и отпадъчни води

Генериране на отпадъци

Съгласно нормативните изисквания отпадъците, образувани по време на фазите на строителството и експлоатацията, се предвижда да се предават на организации, притежаващи разрешителни или регистрационен документ съгласно ЗУО за дейностите по третиране на отпадъци.

По време на строителството

При изкопните работи, хумусният слой ще се отнема и съхранява в границите на строителната полоса. След приключване на строителството ще се използва за рекултивация на нарушените терени.

По време на строителството ще се генерират битови, производствени и строителни отпадъци. Предвижда се поддръжката на строителната техника, когато е необходимо, да се извършва в автосервизи, а не на територията на строителната площадка. Съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.) се очакват следните видове отпадъци, показани по-долу:

- Смесени битови отпадъци - код 20 03 01. Отпадъците ще се генерират от строителите в очаквани количества около 0,5 kg на работник на ден и ще се съхраняват в специализирани контейнери за временно съхранение, като периодично ще се извозват от специализирана фирма, притежаваща разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО, на депо за битови отпадъци.

- Хартиени и картонени опаковки - код 15 01 01 в количества около 0,06 t Генерираните опаковки от строителни материали и оборудване ще се съхраняват в контейнери за временно съхранение и в последствие ще се извозват от специализирани фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО, за рециклиране.

- Пластмасови опаковки – код 15 01 02 – в количества около 0,03 t Генерираните опаковки от строителни материали и оборудване - ще се съхраняват в контейнери за временно съхранение и в последствие ще се извозват от специализирани фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО, за рециклиране.

- Метални опаковки – код 15 01 04 в количества около 0,09 t - Генерираните опаковки от строителни материали и оборудване - ще се съхраняват в контейнери за временно съхранение и в последствие ще се извозват от специализирани фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО, за рециклиране.

- Смесени опаковки код 15 01 06 в количества около 0,09 t - Генерираните опаковки от строителни материали и оборудване - ще се съхраняват в контейнери за временно съхранение и в последствие ще се извозват от специализирани фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО.

- Отпадъци от заваряване код 12 01 13 в количества около 0,53 t – Генерираните отпадъци ще се съхраняват в контейнери за временно съхранение и ще се извозват от специализирани фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО, за последващо третиране.

- Чугун и стомана код 17 04 05 – в количества около 0,05 t -  Генерираните отпадъци ще се съхраняват временно и ще се извозват от специализирани фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО, за последващо третиране. Тръбите на съществуващото газопроводно отклонение няма да се демонтират, а е планирано да се използват за обсадни тръби за новите телекомуникационни съобщителни връзки.

- Почви и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 – код 17 05 04. Генерираните излишни земни маси ще се използват за обратен насип, при направа на вертикалната планировка - за заравняване при приключване на строителните работи, а останалата част ще бъде депонирана на общински депа за земни маси.

По време на експлоатацията

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да се генерират:

- Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти - 16 07 08* - Генерираните отпадъци ще се съхраняват в кондензатосборника на СОГ и след запълване на 2/3 от обема на съда, количеството отпадък се предава на фирма, притежаваща разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за транспортиране и последващо третиране на база сключен договор. Реално запълване на кондензатосборника се очаква да се получи за около 10 години.

Отпадъчни води

По време на строителството

По отношение на битови отпадъчни води - не се предвижда лагер за строителите, а работниците ще бъдат извозвани всеки ден до и от активния работен участък. На място в рамките на строителната полоса ще им бъде осигурена химическа тоалетна, така че не се предвижда генериране на битови отпадъчни води.

Конкретните количества отпадъчни води от хидротеста и точки за водовземане и заустване (след утаяване при необходимост) ще бъдат определени на етап работен проект при съответния разрешителен режим.

По време на експлоатацията

Не се очаква генериране на отпадъчни води, както и до сега.

### д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

При изграждане на инвестиционното предложение и експлоатацията му отсъстват условия за значими замърсявания, вредни въздействия и дискомфорт на околната среда. Инвестиционното предложение се намира далеч от населени места. Информация за очакваното въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве се съдържа в раздел IV на настоящата информация.

По време на строителството

Не се очаква да се предизвика дискомфорт или значително вредно въздействие върху околната среда и хората, тъй като:

- очакваното замърсяване с прах и други вредни вещества от транспорта и строителните машини  ще е незначително, в района на строителната полоса и пътищата за достъп, ще е краткотрайно, временно и обратимо;

- генерираните отпадъци ще бъдат само временно съхранявани на място до тяхното извозване и последващо третиране и се очаква тяхното въздействие да бъде краткотрайно, временно, обратимо и незначително;

- генерираният шум от транспорта и строителните дейности, които ще са в района на строителната полоса и пътищата за достъп се очаква да е незначителен, краткотраен, временен и обратим и не се очаква да окаже вредно въздействие.

По време на експлоатацията

Не се очаква да настъпи дискомфорт или значително вредно въздействие върху околната среда и хората, тъй като:

- ще има незначително, периодично генериране на прах и отпадъчни газове от обхождащите машини (леки превозни средства)  в района на сервитута и пътищата за достъп. Въздействието ще е незначително, краткотрайно, временно и обратимо и не се очаква да предизвика дискомфорт или да доведе до замърсяване и вредно въздействие.

- образуването на отпадъци ще бъде в незначително количество, което ще се съхранява в кондензатосборника и ще се извозва за последващо третиране от съответна специализирана фирма, поради което се очаква и въздействието да бъде краткотрайно, обратимо и незначително и не се очаква да настъпи дискомфорт или да има вредно въздействие върху околната среда и хората.

- технологията на пренос на газ не включва източници на физически фактори. Комуникацията е с оптични връзки, тръбите се полагат подземно, поради което не е възможно индуциране на токове и напрежения от налични електропроводи с високо напрежение от националната мрежа за електроразпределение. Няма източници на енергия, които да са свързани с каквато и да е емисия на свръхнискочестотни електрически или магнитни полета, поради което не се очаква да настъпи дискомфорт или да има вредно въздействие върху околната среда и хората.

Предвид гореописаното не се очаква да се предизвика замърсяване, вредно въздействие или дискомфорт на околната среда по време на строителството и по време на експлоатацията на инвестиционното предложение, както не се предизвиква и понастоящем от съществуващото газопроводно отклонение.

### е) Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

1. Предприятия с висок и нисък рисков потенциал в района на инвестиционното предложение

Съгласно информацията, поместена на електронните страници на РИОСВ Русе и РИОСВ Шумен и на МОСВ (информация от „Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда“ на Министерството на околната среда и водите - https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises):

- В близост до проектното трасе на газопровода на територията на РИОСВ Русе няма предприятия и/или съоръжения с висок или нисък рисков потенциал, съгласно разпоредбите на чл. 103 от ЗООС.

- На територията на РИОСВ Шумен, в близост до инвестиционното предложение попада 1 предприятие с висок рисков потенциал („Тракия Глас България" ЕАД) и 3 предприятия с нисък рисков потенциал ("Ер Ликид България" ЕООД, „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив" ЕАД):

- „Тракия Глас България” ЕАД (класифицирано като предприятие с висок рисков потенциал) и с предмет на дейност, свързана с производство на плоско стъкло, огледала, ламинирано и устойчиво стъкло.

- „Ер Ликид България” ЕООД е производител и доставчик на технически газове, оборудване и услуги в голямо разнообразие от сектори: металургия, заваряване и рязане, химическа и нефтохимическа промишленост, хранително-вкусова промишленост и индустриите за производство на хартия и стъкло.

- „Пашабахче България“ ЕАД е правоприемник на обособена дейност от дейностите на „Тракия Глас България“ ЕАД, а именно производство на домакинско стъкло.

- „Шишеджам Аутомотив" ЕАД също е било част от същото предприятие „Тракия Глас България“ ЕАД и е с основна дейност производство на стъкло и изделия от стъкло.

Съгласно писмо на МОСВ изх. № ОВОС-73/25.10.2018 г.: В информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, за която са Ви дадени указания с наш изх. № ОВОС-73/21.09.2018 г., е необходимо да се направи и оценка на очакваните неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови ПНРП или ПВРП, съгласувани по реда на ЗООС в съответствие с чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС. Предвид това, че посочените в т. II на настоящото писмо предприятия е нисък и висок рисков потенциал са разположени в непосредствена близост едно до друго, следва да се направи и оценка на очакваните неблагоприятни последици при възникване на „ефект на доминото" в случай на голяма авария.

За да се отговори на изискванията в писмото на МОСВ бяха изпратени писма с искане на информация до ИАОС и до РИОСВ Шумен. От ИАОС бе получен отговор, че към момента в ИАОС се провежда процедура по реда на глава VII, раздел I от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал "ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД, която е на етап отразяване бележките на компетентните органи по чл. 114, ал. 2 от закона, респективно не е издадено решение oт изпълнителния директор на ИАОС за одобряване на актуализирания доклад за безопасност, неразделна част от който е доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии. В ИАОС не е постъпвала информация и оценка по чл. 99б от ЗООС, относно инвестиционно предложение на "ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. Търговище. Във връзка с това бе изпратено писмо до РИОСВ Шумен, от където бе получена информация по чл. 99б от ЗООС. По-долу са използвани получените данни от РИОСВ Шумен за четирите предприятия.

И четирите предприятия „Ер Ликид България" ЕООД, „Пашабахче България" ЕАД, „Шишеджам Аутомотив България" ЕАД и „Тракия Глас България" ЕАД са разположени в един поземлен имот на площадката на „Тракия Глас България" ЕАД, намиращ се на територията на индустриална зона в кв. „Въбел“ и отстоят най-малко на около 1930 m от предпочитания западен вариант („Пашабахче България" ЕАД) и на 2370 m от източен вариант („Пашабахче България" ЕАД) на газопроводното отклонение. Разстоянието от тези предприятия до АГРС Търговище е в порядъка от 2560 m до 3000 m (от най-близко разположеното „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД до най-далечно разположеното предприятие „Ер Ликид България“ ЕООД).

На приложената по-долу схема са видни четирите предприятия и разстоянията им до оста на трасето на двата варианта на трасето на ГО Търговище и до АГРС Търговище.

По-долу са дадени оценките на очакваните неблагоприятни последици при възникване в случай на голяма авария на изписаните по-горе предприятия:

1. „Пашабахче България“ ЕАД– град Търговище

Основната производствена дейност на „Пашабахче България“ ЕАД е производство на домакинско стъкло, като в процес на експлоатация са две линии за домакинско стъкло със спомагателните производства към тях и цеха за подготовка на суровините (шихтата).

Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии на обект „Пашабахче България“ ЕАД– град Търговище от м. март 2018 г.

Разработен е анализ на риска вследствие изтичане на водород, на ацетилен, на пропилен/изобутиен, природен газ и на кислород, като най-лошият сценарий, който може да се случи на територията на „Пашабахче България“ ЕАД, е изтичане на втечнен нефтен газ и С-43 (пропилен/изобутиен) от съдовете под налягане.

При анализ на риска на сценарий с двуфазно изтичане на продукт С-43 (пропилен/изобутиен) от резервоар за съхранение, за кратко време отделеният газ може да се разпространи на голямо разстояние, като се създадат концентрации, опасни за нанасяне на поражения на персонала и за възникване на пожар или експлозия с фатални и поправими щети на съоръженията - при западна посока на вятъра зоната, в която се образуват взривоопасни концентрации, ще бъде над 286 m и ще обхване част от територията и съоръженията на завода за домакинско стъкло. Това може да създаде предпоставки за възникване на вторични аварийни ситуации ”ефект на доминото” на територията на завода.

При анализ на риска вследствие изпускане (изтичане) на ацетилен - поради съхранение в склад на голям брой бутилки в непосредствена близост, съществува опасност от възникване на ”ефект на доминото”. В резултат на изтичане на ацетилен от единична бутилка и създаване за кратко време на концентрации за възникване на струйно горене, то може да доведе до възникване на авария с т. нар. ”ефект на доминото”, чрез който пожарът да се прехвърли върху свързващата арматура на съоръжението и по този начин да обхване и другите бутилки в склада. Максималната зона, до която достигат опасни концентрации е 56 m. При различните сценарии безопасното разстояние от склада за съхранение на ацетилен е до 76 m.

В Доклада има раздел Разглеждане на аварийна ситуация с отчитане на “ефекта на доминото” – Като е взето предвид, че на територията на ”Пашабахче България” ЕАД водород се съхранява в 3 броя резервоари с вместимост от 31,6 m3, а на площадката на „Тракия Глас България“ има 2 броя резервоари 200 m3 и един резервоар от 20 m3, то е извършен анализ на риска за съд под налягане (резервоар) с обем 200 m3 и с обем 31,6 m3. От анализа е установено, че максималната дължина на разпространение на водорода с достигане на взривоопасни концентрации от резервоар обем 200 m3 е 205 m, a в случай на експлозия на изпуснат водород могат да бъдат нанесени сериозни щети на съоръженията и технологичното оборудване в диаметър от 100 m. При дисперсията на водород от резервоар с обем 30 m3, взривоопасни концентрации се достигат до 92 m по посока на вятъра, a при изпускане на водород от резервоар с обем 31,6m3, могат да бъдат нанесени значителни щети на намиращите се в близост до съда (резервоара) съоръжения и технологични линии в диаметър от около 50 m.

Съгласно заключението на доклада за политика за предотвратяване на големи аварии: в резултат на извършената оценка на риска и проведения анализ на възможните опасности, като следствие от възникване на аварийни ситуации с опасни химични вещества на територията на предприятието, са направени следните изводи:

- На територията на обекта могат да възникнат различни по сила и характер аварийни ситуации с опасни химични вещества, които да доведат до нанасяне на тежки поправими и необратими щети на персонала и оборудването.

- От извършения анализ се вижда, че най-голяма опасност може да се създаде от изтичане на втечнен нефтен газ и С-43 (пропилен/изобутиен) от съдовете под налягане, поради значителните количества, които се съхраняват и по-високата им молекулна маса. Не се очаква ефект на доминото към инсталацията на „Ер Ликид България“ ЕООД, поради отдалечеността на резервоарите.

- При изтичане на взривоопасни вещества, последвано от експлозия на кипящите пари в обсега на разрушенията, в резултат на термичната радиация могат да попаднат и други съоръжения, работещи със запалими вещества както и продукти с окислително действие, което да доведе до възникване на ”ефект на доминото”. В тази връзка се препоръчва, в обхвата на зоните на поражения при евентуално възникване на големи аварии от разрушаване на резервоари за водород, пропилен/изобутиен (продукт С.43) или бутилки с ацетилен, да не се задържат за продължително време транспортни средства, пренасящи запалими или взривоопасни материали, в т. ч. автоцистерни или вагон-цистерни. Да се избягва и временното стациониране на други мобилни съоръжения, които могат да пострадат от евентуален ”ефект на доминото”.

2. „ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Съгласно разработеният през 2016 г. Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии на обект Инсталация за разделяне на въздух, гр. Търговище на „ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, най-лошият сценарий, който може да се случи на територията на „Ер Ликид България" ЕООД е да се разруши резервоара за течен кислород и изтичане на цялото количество опасно химично вещество (401 тона). Предвид разликата в мащаба на евентуалните последствия, могат да бъдат различени две зони на аварийно планиране, като се взема предвид максималното количество кислород, което се съхранява:

- Първа зона на аварийно планиране - тази зона е разположена непосредствено до мястото на изпускане на кислорода, като в нея се очаква най - голямо въздействие върху здрави индивиди, може да се очаква смъртност единствено при наличие на източник на огън - 32 м от резервоара и ще засегне единствено територията на Ер Ликид България ЕООД

- Втора зона на аварийно планиране - зона на сериозни поражения - в тази зона ще се наблюдават сериозни и необратими неблагоприятни ефекти при здрави индивиди ще засегне територията на „Ер Ликид България“ ЕООД, вътрешноведомствен път и Газразпределителна уредба (ГРУ). Между инсталацията за разделяне на въздух на „Ер Ликид България“ ЕООД и ГРУ е изграден брандмауер, поради което може да се заключи, че няма опасност от възникването на „ефекта на доминото".

Съгласно заключението на доклада за политика за предотвратяване на големи аварии - от извършеното симулиране и изчисления на възможно най-лошите сценарии за аварии на територията на „Ер Ликид България" ЕООД, може да се заключи, че най- тежки последствия върху живота и здравето на хората ще има при:

- Авария, съпроводена с пълно разрушаване на резервоара за течен кислород с изтичане на цялото количество опасно химично вещество (401 тона) и наличие на огън в непосредствена близост. Аварията ще засегне единствено територията на Ер Ликид България и евентуално минаващите по вътрешноведомствения път, граничещ с инсталацията;

- Авария, съпроводена с пробив на резервоара за течен кислород и непрекъснато изтичане през отвор с диаметър 10 mm създава опасност за живота и здравето на работещите в непосредствена близост до резервоара (до 10 m);

- Независимо от аварията, която възникне на територията на обекта, не съществува опасност от възникването на „ефект на доминото“ и пренасяне на аварията на територията на „Тракия Глас България“ ЕАД;

- Не съществува опасност за живота и здравето на живущите в близост до производствената площадка. Няма опасност и за хората, пребиваващи в чувствителни обществени сгради.

3. "ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Съгласно Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии на "Шишеджам Аутомотив България" ЕАД от м. юни 2016 г, технологичните съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от Приложение 3 към ЗООС, които могат да предизвикат аварии, са в ограничен мащаб. В инсталацията за производство на автомобилни стъкла се използват запалими течности и опасни вещества, вредни за околната среда, но в много малки количества, по-ниски от праговите стойности, включени в Приложение 3 на ЗООС. В изготвения Доклад за политиката по предотвратяване на големи аварии /ДППГА/ са разиграни и описани всички възможни сценарии на евентуални аварии и злополуки, като в тях не се предвижда оказване на въздействие върху територии извън рамките на оперираните от „Шишеджам Аутомотив България" ЕАД сгради и съоръжения. Използваните в предприятието опасни химични вещества и смеси са в малки количества, поради което в случай на авария не се предвижда „ефект на доминото“.

4 „ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Съгласно получената Информация по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС за „Тракия Глас България" ЕАД, за определяне на територията, която би могла да бъде засегната от последствията на евентуална голяма авария, е използвана методика за бърза оценка на риска, разработена от Службата за гражданска защита на Република Италия и базирана на модел, разработен от Холандската организация за приложни научни изследвания. На базата на тази методика и според предполаганите количества на съхранените химични вещества и смеси, са пресметнати сферите на влияние. Най - тежки последствия върху живота и здравето на хората с очаква да има при пожар/ експлозия в резервоара за течен пропан - бутан и / или в проводящите линии. Съхранението на опасното вещество е подземно, което е една от най- ефективните превантивни мерки срещу възникване на голяма аварии.

При евентуална авария при пожар/ експлозия в резервоар за течен пропан - бутан и / или в проводящите линии висока смъртност и катастрофални поражения се очакват в зона на въздействие с форма на окръжност и радиус 240 m с център мястото на възникване на голямата авария - I-ва зона. Сериозни поражения и наранявания се очакват в зона на въздействие с форма на окръжност и радиус 480 m с център мястото на възникване на голямата авария - II-ра зона. Резервоарите са поставени под земната повърхност, поради което радиусът на I зона може да бъде намален до 120 m, а радиусът на II зона - до 240 m. Установено е, че последствията от голяма авария са локализирани предимно в рамките на площадката на предприятието и в съседните имоти на север от предприятието. Това са преобладаващо земеделски земи, поради което не се очакват замърсявания и/или увреждания на околната среда над допустимите норми, съгласно критериите за голяма авария и/или унищожаване или повреди в инфраструктурата извън предприятието.

Очаква се склада за готова продукция на „Пашабахче България" ЕАД да попадне под влиянието на първа и втора зона, а инсталацията на „Ер Ликид България“ ЕООД да попадне под влиянието на втора зона.

Не се очаква да се засегне населението на най-близкото населено място - квартал Въбел, тъй като е на около 250 m от най близката точка на площадката, а резервоарите са разположени в противоположния край на тази точка в предприятието т.е. резервоарите са разположени на 1 000 m и евентуална голяма авария в предприятието не би могла да засегне населението на квартала.

При изчисляване на последствията при евентуална голяма авария за други сценарии е установено, че зоните на въздействия са многократно по-малки и могат да бъдат пренебрегнати за целите на определяне на последствията от голяма авария.

Обобщение – съгласно изискванията на писмото на МОСВ

Първа част от изискванията в писмото - Оценка на очакваните неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови ПНРП или ПВРП, съгласувани по реда на ЗООС в съответствие с чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС – съгласно посочената по-горе информация за действащите предприятия с нисък и висок рисков потенциал, очакваните неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве от възникване на голяма авария на някоя от площадките им („Тракия Глас България" ЕАД, Ер Ликид България" ЕООД, „Пашабахче България" ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България" ЕАД) са в района на самите предприятия или на разстояние до около 240 m до 480 m от тях. Не се очаква да се засегне населението на най-близкото населено място - квартал Въбел, разположен на около 250 m. Не се очакват последици и върху целостта и функционирането на газопроводното отклонение Търговище, чиито тръби са положени подземно и на многократно по-голямо разстояние - над 1930 m. Последици не могат да се очакват и върху АГРС Търговище, разположена на 2530 m.

Втора част от изискванията в писмото - Оценка на очакваните неблагоприятни последици при възникване на „ефект на доминото“ в случай на голяма авария:

От горепосочената информация за всяко едно от предприятията може да се заключи, че при авария на площадката на предприятието с висок рисков потенциал „Тракия Глас България" ЕАД ще се засегне площадката на „Ер Ликид България“ ЕООД, в резултат на което е възможно да се разруши резервоар за течен кислород, предизвиквайки “ефект на доминото“. На площадката на „Пашабахче България“ ЕАД поражения се очакват основно върху склада за готова продукция, но това няма да доведе до разрушаване на резервоара за съхранение на втечнен нефтен газ и С-43 (пропилен/изобутиен) и образуване на „ефект на доминото“. Не се очакват поражения на площадката на "Шишеджам Аутомотив България" ЕАД.

Съгласно гореизложеното и информацията от предоставените от РИОСВ Шумен доклади за безопасност и оценка по 99б и като се имат предвид значителното отстояние на трасето на ГО „ТЪРГОВИЩЕ“ и предвид подземното полагане на тръбите, може да се заключи, че при възникване на голяма авария, дори съпроводена с „ефект на доминото“, зоната на въздействие ще е с диаметър, многократно по-малък от разстоянието до двата варианта на трасето на газопровода, до зоната на превантивно устройствената им защита, както и до АГРС Търговище.

При възникване на авария по трасето на газопровода, дори при най-тежки последствия, образуваните зони на въздействия са далеч от границите на предприятията и нямат възможност да създадат „ефект на доминото“.

2. Риск от големи аварии и/или бедствия, свързани с инвестиционното предложение

Разглежданото инвестиционно предложение не попада в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда.

Риск от аварии и инциденти по време на строителството

Видът, характерът и мащабът на строителните дейности не създават предпоставки за възникване на големи аварии и/или бедствия, поради което се смята, че не съществува риск от поява на такива събития, пряко свързани с изграждането на инвестиционното предложение.

Съществуват рискове от малки инциденти, които са пряко свързани с вида на извършваните дейности (транспортни, изкопни, строителни, монтажни, заваръчни и т.н.). Основно рисковете за строителите са свързани с възможността за трудови злополуки и травматизъм, вследствие на нарушаване на изискванията за безопасност, нарушаване на правилата за работа с механизацията и съоръженията и повреди на машините, съоръженията, тежкотоварния транспорт и др. Рискове за здравето на строителите съществуват и от въздействието на специфични фактори, свързани с вида на конкретната изпълнявана дейност: прах; шум, вибрации; неблагоприятен микроклимат при работа на открито; заваръчни аерозоли; изгорели газове от транспортната и строителната механизация.

Риск от аварии по време на експлоатацията

На територията на инвестиционното предложение могат да възникнат аварии и/или бедствия вследствие на: умишлени действия от трети страни, целящи да нанесат повреди на газопровода или случайни такива, свързани със строителни или други изкопни дейности; природни бедствия с катастрофален характер (земетресения); корозия на материала; грешки на оператора.

Възможните последици от една авария се определят от размера на нарушението и от това, дали неконтролируемо изтичащият газ се разсейва в атмосферата без значителни отрицателни последици или се възпламенява на мястото на аварията, образувайки високотемпературен струен пожар (факелно горене), имащ потенциала да създаде вторични пожари.

Очакваните последици при всички аварии, свързани с възпламеняване на неконтролируемо изтичащ природен газ, са в резултат от евентуално развитие на вторични пожари, но тъй като основната част от газопроводното отклонение преминава през интензивно използвани земеделски земи, които в не малка част от година са под угар и не поддържат трайна растителна покривка, не може да се очакват значителни по мащаб вторични пожари, имащи потенциала да застрашат населени места, производствени предприятия, както и компонентите на околната среда.

Последици за човешкото здраве може да има в случаите, когато лица се намират в непосредствена близост до авария, свързана с възпламеняване на изтичащият газ. Това може да са: служители на оператора, отговарящи за поддръжката и експлоатацията; трети лица, които са и причинители на аварията (водачи на земекопна техника, строителни работници и др.); служители на пожарната и медицински екипи – които са там по задължение; обикновени граждани, представители на населението.

Разработен е анализ на риска и след моделиране и оценка на последствията, за възможните най-тежки последствия при разрушаване на целостта на газопровода, свързани с възможното неконтролирано изтичане на газ, е установено, че:

- Рискът за населението и околната среда от аварии по трасето на газопроводното отклонение е минимален, тъй като населените места, разположени от двете страни на оста на газопроводното отклонение са на достатъчно разстояние (на повече от 200 m, т е извън зоната за превантивно устройствена защита). Извършената моделна оценка на риска показва, че всички населени места са извън зоните на поражение, които могат да възникнат в резултат от всяка една евентуална авария.

- Няма възможност зоните на поражения (поради малките си размери и значителните разстояния до индустриална зона „Въбел“), които могат да се получат при възпламеняване на неконтролируемо изтичащ природен газ, да доведат до директни или вторични (в резултат на пожари) поражения по сградите и съоръженията на предприятията с нисък и висок рисков потенциал в индустриална зона „Въбел“, както и да предизвикат поява на „ефект на доминото“. Най-малкото разстояние по права линия между предприятията и оста на газопровода е около 2000 m, а земите са обработваеми земеделски площи без дървесна и храстова растителност.

- Не са необходими допълнителни мерки за защита на населението и околната среда, различни от тези, определени от нормативната уредба и нормите за проектиране на съоръжения от този тип.

- Не се създават неприемливи рискове в индивидуален или социален аспект.

За подсигуряване на безаварийната експлоатация на газопроводното отклонение се прилагат редица технологични решения, които са насочени основно към предотвратяване на аварии и реагиране при бедствия или аварийни ситуации:

- Избор на подходящи строителни решения;

- Решения за антикорозионна защита;

- Решения, насочени към изключване на разхерметизирането на оборудването;

- Решения, насочени към предотвратяване на развитието на аварии и за локализиране на евентуални течове;

- Системи за автоматично регулиране, блокировка, сигнализация и други средства за гарантиране на безопасност;

- Решения, насочени към обезпечаване на взриво и пожаробезопасност и др.

### ж) Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Факторите на жизнената среда, по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, са:

- води, предназначени за питейно-битови нужди;

- води, предназначени за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

- йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

- химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

- курортни ресурси;

- въздух.

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не оказват неблагоприятно въздействие върху нито един от факторите на жизнената среда, изброени по-горе и съответно не крият рискове на човешкото здраве.

## II.2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Районът през който преминава трасето на газопроводното отклонение, се намира в югозападните части на Източния дял на Дунавската хълмиста равнина и се характеризира с нискохълмисто – ридов релеф с фрагменти от слабо издигнати полуфациални денудационни повърхнини, разчленени от речно-овражна система. Мезо-и микрорелефните структурни форми са юротипни, с меки заоблени очертания.

Териториалният обхват, предмет на настоящото ИП, включва трасе и площадки на газопроводно отклонение “Търговище” на територията на области Търговище и Разград.

Трасето на съществуващото газопроводно отклонение, предвидените нови варианти, както и сервитутът им, преминават през територията на 7 землища в две общини и две области:

- землищата на с. Тръбач и с. Чудомир, община Лозница, област Разград;

- землищата на с. Миладиновци, с. Голямо Соколово, с. Ралица и с. Давидово, община Търговище, област Търговище, както и землището на общинският град Търговище, област Търговище.

В Таблица II.2-1 са показани засегнатите от съществуващото и от вариантите на газопроводното отклонение землища – по ЕКАТТЕ, общини и области.

Таблица II.2-1 Засегнати землища по общини и области

| № | Землище | ЕКАТТЕ | Община | Област |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Тръбач | 73262 | Лозница | Разград |
| 2 | с. Чудомир | 81619 |  |  |
| 3 | с. Миладиновци | 48091 | Търговище | Търговище |
| 4 | с. Голямо Соколово | 15919 |  |  |
| 5 | с. Ралица | 62164 |  |  |
| 6 | с. Давидово | 20050 |  |  |
| 7 | гр. Търговище | 73626 |  |  |
| Общо землища: 7 |  |  | 2 | 2 |

На база териториалния обхват на инвестиционното предложение, същото попада в обхвата на РИОСВ Шумен и РИОСВ Русе.

Бъдещите варианти на трасе на газопроводното отклонение, както и съществуващото, са показани в ситуация в мащаб M1: 25 000 в Приложение 1.1, като предпочитаният вариант – западен, по който ще се разработва следващата фаза на проектиране, е показан в червено.

В Уведомлението за ИП са дадени координати както на предвидените два варианта на трасето, така и на съществуващото газопроводно отклонение в координатна система БГС2005.

## II.3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

Основният технологичен процес, който се реализира чрез инвестиционното предложение, е пренос на природен газ. ИП е за разширяване капацитета на съществуващото газопроводно отклонение за гр. Търговище, посредством изграждане на ново,  успоредно на съществуващото газопроводно отклонение и попадащо почти изцяло в сервитута на съществуващото.

Трасето на това газопроводно отклонение включва следните основни подобекти:

а) Подобект: Преносен газопровод от КВ 1 до КВ 2

Основният технологичен процес е пренос на природен газ със следните проектни параметри.

- Максимално работно налягане (MOP) – P = 5,4 MPa;

- Проектно налягане (DP) – P= 5,4 MPa;

- Работно налягане (OP) – P= 5,4 MPa;

- Диаметър на газопровода– DN 250;

- Максимална проектна скорост – V= 15 m/s;

б) Подобект: Станция за очистване на газопровода - пускова камера и КВ 1

Станцията за очистване на газопровода-пускова камера е предназначена за вътрешно-тръбни обследвания и очистване на газопровода.

в) Подобект: Станция за очистване на газопровода – приемна камера и КВ2

Станцията за очистване на газопровода - приемна камера е предназначена за вътрешно-тръбни обследвания и очистване на газопровода.

г) Подобект: Станции за катодна защита

Активната (катодна) електрохимическа защита на газопровода се постига с изграждане на станция за катодна защита.

Подробно описание на основните подобекти е направено в т. II.1. Характеристики на инвестиционното предложение.

Технологична схема на Газопроводно отклонение „Търговище“ условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 МРa е представена на фигура II.3-1.

Фиг. II.3-1 Технологична схема на Газопроводно отклонение „Търговище“ условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 МРa

Новопредвиденото газопроводно отклонение ще има по-голям капацитет от този на съществуващото и ще възлиза на 30 000 m3/h.

Инвестиционното предложение за „Газопроводно отклонение „ТЪРГОВИЩЕ“ – условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 МРa“ не предвижда изграждането и експлоатацията на съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към Закона за опазване на околната среда.

Предвижда се по време на строителните дейности в строителната полоса да бъдат използвани някои от следните опасни химични вещества, в количества, по-малки от праговите стойности за „Нисък рисков потенциал“, съгласно Приложение № 3 на ЗООС:

- Специфични енергоносители, необходими за строително-монтажните работи по изграждане на газопровода – бензин, дизел, пропан-бутан, ацетилен газообразен и др.

По време на експлоатацията не се предвижда използване на опасни вещества.

## II.4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Във връзка с реализацията на инвестиционното предложение няма да има нужда от промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За транспортирането на материалите и оборудването ще се използва предимно съществуващата пътна мрежа и строителната полоса. Ще бъдат използвани съществуващи пътища от републиканската и общинската пътни мрежи, както и съществуващи горски и полски пътища. Предвижда се изграждане на 2 нови къси ведомствени пътища при началото и края на газопроводното отклонение, които ще бъдат с трошено каменна настилка, всеки с ширина 6 м и с:

- дължина 22 m при СОГ Миладиновци, отбивка от съществуващ черен път.

- дължина 13 m за СОГ Търговище, отбивка от съществуващия път за АГРС Търговище.

## II.5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Строителство

Строителство на “Газопроводно отклонение Търговище с условен диаметър DN250 и проектно налягане P 5,4 MPa” ще се извърши по одобрени проекти съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, разработени в съответствие със строителните, техническите, противопожарните, санитарно-хигиенните и екологичните норми и стандарти и след получаване на разрешение за строеж. При изграждането му се предвижда да се прилагат доказани методи, разработени на базата на опита, натрупан при изграждането на други газопроводи.

По - долу са описани най-общо строителните дейности:

- Подготовка на трасето и сваляне на хумусния слой.

Включва планировка и разчистване на строителната полоса, отлагане на новопроектираното трасе на ГО, организация на движение около трасето и изграждане на участъци за временно преминаване и ограждане на работния участък.

- Заваръчни работи по тръбопровода и контрол на заваръчните съединения.

Отделните тръби за газопроводното отклонение се заваряват на терена в тръбни секции, чиято дължина ще се определи в Работния проект. Заваряването на металните тръби и съоръжения, контролът и критериите за оценка на заваръчните съединения ще се извършват по технологична документация при спазване на БДС EN 12732+A1:2014 „Системи за доставяне на газ. Заваряване на стоманени тръбопроводи. Функционални изисквания.“, по процедури за заваряване, разработени при спазване на изискванията на БДС EN ISO 15607, БДС EN ISO 15609-1 и БДС EN ISO 15614-1. За газопроводното отклонение ще се извърши визуален контрол и безразрушителен (радиографичен) контрол.

- Изкопаване на траншея.

За целите на инвестиционното предложение ще бъде изкопана нова траншея, в която ще се положи новопредвиденото газопроводно отклонение на разстояние 6 m от съществуващата тръба. Траншеята ще бъде разположена успоредно на съществуващото трасе, предимно в рамките на сервитута му. Трасето на новопроектираното газопроводно отклонение е изцяло подземно.

- Полагане на газопроводното отклонение.

Преди започване на полагането на газопроводното отклонение в траншеята, ще се изолират заваръчните съединения, като този процес ще се осъществява ръчно на самото място за монтаж на газопроводната секция, както на ръба на траншеята, така и вътре в нея, непосредствено след подготовка на изолираната повърхност (почистване и подгряване).

Полагането на газопроводното отклонение ще се осъществява върху подготвена основа на дъното на траншея посредством тръбополагаща/и машина/и.

- Обратна засипка и уплътняване.

Засипката на траншеята се счита за крайна операция в строителния процес на газопроводното отклонение и ще се извършва механизирано след полагането му. След завършване на строително-монтажните работи и извършване на обратна засипка, почвата в траншеята се уплътнява и отгоре се разстила предварително събрания и съхранен хумус.

- Изпитване на газопроводното отклонение.

Почистването и изпитването на газопроводното отклонение е завършваща технологична операция от комплекса на линейните работи, свързани с изграждането му. За провеждане на изпитанията се установява охранна зона в съответствие с изискванията на нормативните документи.

След извършване на монтажите дейности, се извършва почистване на вътрешността на газопровода чрез очистни бутала, задвижвани с помощта на въздух под налягане.

Съгласно действащата нормативната уредба, изпитването на якост и проверка на плътност на газопроводното отклонение ще се проведе по най-безопасния метод, а именно хидравличния. След проведените хидравлични изпитания, в газопроводното отклонение има наличие на вода, която се отстранява с помощта на бутало, задвижвано с въздух под налягане. След това се извършва проверка за цилиндричност (калибровка)  посредством бутало с монтирана калибрираща плоча, задвижвано с въздух под налягане.

За окончателното премахване на влага от вътрешността на тръбопровода преди запълването му с природен газ, той подлежи на подсушаване със сух въздух и вътрешно преминаване на дунапренови бутала.

Предварително изпитване на газопроводи се прави на преходи през водни прегради, автомобилни пътища и железопътни линии.

Изпитването на газопроводното отклонение ще се извърши съгласно „Инструкция за изпитване на газопровода“, предварително съгласувано със съответните държавни институции.

- Рекултивация.

Възстановяването на терена, включващо връщане обратно на иззетия хумус и засаждане на растителност, обикновено се извършва в годината на строителството, с изключение на случаите, когато метеорологичните условия не са благоприятни. Възстановяването може да включва дълбока оран или разрохкване на почвата, ако тя е била силно уплътнена, след което се разстила съхранения хумус. В чувствителни зони възстановителните работи могат да бъдат променени, в зависимост от специфичните условия на всяка една.

Хумусът от двете новопредвидени площадки ще се премахва за постоянно и ще се закарва на депо за хумус.

- Извеждане от експлоатация на съществуващото газопроводно отклонение.

След приключване на строително монтажните работи и въвеждане в експлоатация на инвестиционното предложение, съществуващото газопроводно отклонение ще бъде изпразнено и обезопасено. Тръбите няма да се демонтират, а е планирано да се използват за обсадни тръби за новите телекомуникационни съобщителни връзки.

Експлоатация

Въвеждането на газопроводното отклонение в експлоатация се извършва по общия ред на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ПМС №171/16.07.2004 г., обн. ДВ бр. 67/02.08.2004 г. и БДС EN 12327). Експлоатацията на газопровода и съоръженията към него ще се осъществява съгласно глава осма на същата Наредба. Експлоатационната поддръжка ще се осъществява от експлоатационен район на Булгартрансгаз ЕАД.

Дейностите по време на експлоатацията на газопроводното отклонение включват:

- Пренос на природен газ;

- Автоматизиран контрол и управление на газопреносната система (линейната част и съоръженията) чрез автоматизирана система за управление;

- Поддръжка на оборудването и съоръженията и ремонтни дейности;

- Поддръжка на сервитута на газопровода.

След въвеждане в експлоатация на газопроводното отклонение, то трябва да бъде експлоатирано и поддържано в състояние, гарантиращо неговата сигурна и безаварийна работа. Основен риск при експлоатацията на газопроводното отклонение са така наречените неконтролируемите действия от трети страни. Мерките, с помощта на които може да се осигури защитата на газопроводното отклонение и прилежащите му съоръжения, са свързани основно с физическата охрана на съоръжението (огради, перимерова охрана и т.н.), които подробно ще бъдат разгледани в работния проект. Освен това от експлоатационния персонал на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще се извършва и мониторинг на газопроводното отклонение, който включва:

- Периодичен визуален мониторинг – огледи, при които се установяват променящи се условия по трасето и дейности на трети страни, които компрометират безопасността му;

- Пускане на очистни и инспектиращи бутала (вътрешнотръбни устройства) за проверка състоянието на газопроводното отклонение;

- Система за катодна защита – ежемесечни проверки на енергийната система на СКЗ и/или чрез системата за електронен мониторинг и два пъти годишно измервания на почвения потенциал в пунктовете за тестване на катодната защита.

Ще бъдат прилагани и определени процедури при експлоатацията и поддръжката на газопроводното отклонение. Като част от тези процедури ще бъде изготвен план за действие при аварии, който ще включва аварийни и възстановителни мерки.

Закриване, възстановяване и последващо използване

Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията към тях не третира трайното извеждане на газопроводите и техните съоръжения от експлоатация. В тази връзка след спиране и изпразване на газопреносната мрежа и съоръженията от природен газ, в съответствие с БДС EN 12327 се извършва демонтаж на оборудването и закриване на площадките при спазване на общите правила за техника на безопасност.

Газопроводното отклонение ще бъде изведено от експлоатация когато достигне края на полезния си живот. За тогава ще бъдат изготвени подробни процедури за извеждане от експлоатация. Надземните инсталации ще бъдат демонтирани и теренът ще бъде възстановен до първоначалното му състояние.

## II.6. Предлагани методи за строителство

Строителството на газопроводно отклонение „Търговище“ ще се извърши по одобрени проекти съгласно изискванията на Закон за устройство на територията, разработени в съответствие със строителните, техническите, противопожарните, санитарно-хигиенните и екологичните норми и стандарти.

Строителните дейности ще се извършват по работни проекти, след съгласуването им със съответните ведомства и получаване на разрешение за строеж.

Строителството ще се осъществи съгласно изискванията на българското и европейското законодателства, като материалите, използвани при тези дейности, ще отговарят на действащите изисквания в страната. Всички предвидени дейности ще се извършват съобразно приети програми и планове за реализиране на обекта.

За съблюдаване на безопасното, ефикасно и професионално изпълнение на работите по време строителството на газопроводното отклонение и свързаните съоръжения ще има строителен надзор. Също така, строителният надзор следва да изисква изпълняваните работи да отговарят на най-добрите строителни практики, да се извършват в съответствие с изискванията на всички одобрения, оторизации или други дадени разрешения.

Предвижда се изграждането на газопроводното отклонение да става по открит способ - метода на откритата траншея. Преходите под автомобилни асфалтови пътища се предвижда да се осъществят чрез хоризонтално сондиране, без да се наруши целостта на пътното платно.

Строителството ще се извършва в рамките на работен участък, който ще се „придвижва” по трасето на газопроводното отклонение. Скоростта на придвижване на работния участък зависи от естеството на терена, наличието на „специални участъци” и други фактори и е средно 300 m на ден. В работния участък ще се извършват последователно дейностите по изграждане на газопроводното отклонение като се започне от заснемане и отлагане на трасето върху терена до възстановяване/рекултивиране на терена.

Освен дейностите в основния работен участък, специални екипи ще извършват дейностите, свързани с пресичането на пътища, реки, съоръжения и др., които изискват прилагане на методи, различни от стандартните:

- строителството на преходи под автомобилни пътища и железопътни линии се предвижда да се извършва подземно с дълбочина на върха на защитния кожух не по-малко от: 2,0 m от основата на релсите, 1,4 m от покритието на автомобилния път и 0,5 m от дъното на канавките.

- железопътните линии, автомагистралите и автомобилните пътища от I - III клас се пресичат с хоризонтално сондиране със защитен кожух, на един от краищата на който ще се монтира вентилационна свещ с височина 5 m.

- преходите през полски пътища ще се осъществяват по открит способ с изкопаване и последващо възстановяване, без кожух, с минимална дълбочина на полагане на тръбата 1,5 m – от кота терен на полските пътища.

- пресичането на съществуващи подземни комуникации - газопроводи, водопроводи, канализации, вътрешни тръбопроводи от напоителни полета, съобщителни кабели, електро кабели и др. ще се извършва при спазване на нормативните изисквания, включващи всички строителни работи в сервитута на пресичаната комуникация да се правят при писмено разрешение и в присъствието на представител на съответното експлоатационно дружество, като откриването на отложената на място съществуваща комуникация да става с ръчен изкоп и др.

Строителните дейности ще се извършват в рамките на работния участък, който ще бъде в обхвата на сервитута, като размерите му са както следва:

- при полагане на новото газопроводно отклонение в сервитута на съществуващото да бъде 14 m;

- при полагане на новото газопроводно отклонение извън сервитута на съществуващото – 30 m.

Достъпът до работния участък ще се осъществява в определени точки, съгласувани с местните власти и собствениците и ползвателите на земите. Точките за достъп ще бъдат надлежно контролирани и означени със съответните знаци.

Изграждането на съоръженията ще се осъществи съгласно изискванията на действащото българско законодателство по отношение на проектирането и строителството на съоръженията. Материалите, използвани за строителството, ще отговарят на действащите закони и норми по отношение на сигурността.

## II.7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

"Булгартрансгаз" ЕАД е комбиниран газов оператор, притежаващ лиценз за пренос и съхранение на природен газ на територията на Република България, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. Дружеството поддържа обектите и съоръженията на газопреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и правилата за безопасност при работа, съблюдавайки европейските изисквания за опазване на околната среда и развива газопреносната система на страната. Устройството и експлоатацията на съществуващата газопреносна мрежа, както и нейното развитие е съобразено с изискванията основно на Закона за енергетиката и Закона за устройство на територията, заедно с подзаконовите нормативи към тях, а също така и с другите действащи в страната нормативни актове, приложими към мрежата.

Изграждането на газовата инфраструктура в България започва през 70-те години на 20-ти век и основната й част е в експлоатация повече от четиридесет години. Дългогодишната експлоатация на газопреносната мрежа и технологичното оборудване, както и плановете за развитие определят необходимостта от предприемане на мерки за модернизация. Промишленото развитие през годините в района на гр. Търговище и тенденцията за повишаване на консумацията на природен газ е необходимо да се осигури увеличаване на капацитета за пренос на ГО „Търговище“ чрез изграждане на газопроводно отклонение с подходящ диаметър на тръбата с цел да се осигурят доставките на договорените количества природен газ и да се създадат условия за осигуряване на допълнителни количества за потенциални нови потребители.

Настоящето инвестиционно предложение на “Булгартрансгаз” ЕАД е за разширяване капацитета на съществуващото газопроводно отклонение за гр. Търговище, чрез изграждане на ново газопроводно отклонение, което ще се свърже със северния полупръстен на газопреносната мрежа и ще се изгради успоредно на съществуващото газопроводно отклонение, като почти изцяло ще попадне в неговия сервитут, т.е. не представлява ново инвестиционно предложение, а е разширение на реализирано такова.

## II.8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Бъдещите варианти на трасе на газопроводното отклонение, както и съществуващото, са показани в ситуация в мащаб M 1: 25 000 в Приложение 1.1,  като предпочитаният западен вариант, по който ще се разработва следващия етап на проектиране, е показан в червено.

Защитени територии

Както съществуващото, така и новите проектни трасета за Газопроводно отклонение „Търговище“ - условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 МРА не попадат и не са в близост до границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близката защитена територия е природната забележителност „Коня“, разположена на около 7900 m от газопроводното отклонение.

Защитени зони

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ “Островче“ по директивата за местообитанията (код: BG0000173).

- Новите два варианта на трасета на Газопроводно отклонение „Търговище“ - условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 МРА не засягат защитената зона (ЗЗ);

- Предвидената площадка за станцията за очистване на газопровода (СОГ Търговище) - приемна камера и КВ 2 е далече извън ЗЗ, на около 17km;

- Предвижда се площадката за станция за очистване на газопровода (СОГ Миладиновци) - пускова камера и КВ 1 да се ситуира в непосредствена близост до съществуващия кранов възел DN 150, който е на границата на защитената зона, извън нея. Новопредвидената площадка ще е с размери 30m х 30m и ще граничи със ЗЗ, т. е. северната граница на имота ще е граница на защитената зона в този участък. Предвиденият за площадката имот е в землище на с. Миладиновци, м. Нови лозя - общинска публична собственост, земеделска земя с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път (по действащата кадастрална карта), поради което няма вероятност от фрагментиране, увреждане и/или унищожаване на природни местообитания, местообитания и популации на видове, предмет на опазване. Подземното полагане на газопровода може да доведе до временно и обратимо въздействие върху ограничена по площ част в границата на защитената зона.

- За достъп до площадката на станция за очистване на газопровода се предвижда да се изгради отбивка от съществуващия черен път. Ведомственият път ще е от към южната страна на площадката (т. е. от противоположната страна на площадката спрямо ЗЗ Островче, поради което не засяга защитената зона) ще е с ширина 6 m и дължина 22 m, с трошено каменна настилка.

В Приложение 2 е показана ситуация с нанесена ЗЗ Островче BG0000173, съществуващото трасе и двата предвидени варианта на трасето на Газопроводно отклонение „Търговище“ - условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 МРа и новопредвидените площадки, като предпочитаният западен вариант (Вариант 1), е отбелязан в червен цвят.

Най-близко разположените обекти, подлежащи за здравна защита и отстоянията до тях са представени в Таблица II.8-1. Всички обекти, подлежащи за здравна защита, са разположени на повече от 200 m, т е извън Зоната за превантивно устройствена защита. Видно от посочената в Таблица II.8-1 информация относно най-близко разположените обекти, подлежащи за здравна защита и отстоянията до тях, трасето на ГО по Вариант 2 (източен) отстои на 200 m от с. Давидово. Предпочитан е Вариант 1 (западен), от който с. Давидово отстои на 650 m.

Представените в Таблица II.8-1 отстояния представляват разстоянията от оста на газопровода до най-близките жилищни сгради на съответното населено място.

Таблица II.8-1 Отстояния до обекти, подлежащи за здравна защита, разположени в близост до инвестиционното предложение

| № | Населено място | Отстояние, m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предпочитан Вариант 1 (западен) | Вариант 2 (източен) |
|  | с. Тръбач | 486 | 486 |
|  | с. Чудомир | 645 | 645 |
|  | с. Миладиновци | 340 | 340 |
|  | с. Голямо Соколово | 530 | 530 |
|  | с. Ралица | 1000 | 1000 |
|  | с. Давидово | 650 | 200 |
|  | гр. Търговище | 1600 | 1600 |

## II.9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение

Регистрите с ползвателите (собствениците) на засегнатите имоти от инвестиционното предложение са предмет на проектите на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасето на газопроводното отклонение и площадките. В Таблица II.9-1 е представена информация относно вида собственост на засегнатите имоти от сервитута за газопроводното отклонение.

Таблица II.9-1 Баланс по вид собственост на имотите, засегнати от инвестиционното предложение

| № | Вид собственост | Брой имоти |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предпочитан Вариант 1 - западен | Вариант 2 - източен |
|  | държавна публична | 3 | 3 |
|  | държавна частна | 12 | 12 |
|  | общинска публична | 79 | 77 |
|  | общинска частна | 5 | 5 |
|  | частна | 248 | 241 |
|  | обществени организации | 53 | 53 |
|  | чуждестранна | 2 | 2 |
|  | съсобственост | 7 | 7 |
|  | стопанисвано от общината | 12 | 11 |
|  | Общо: | 421 | 411 |

Инвестиционното предложение ще се изгради извън урбанизирани територии. Трасето на газопроводното отклонение преминава преимуществено през земеделски обработваеми площи. Теренът е предимно равнинен и хълмист в отделни участъци. Пресичат се водни обекти и транспортни територии.

Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката енергийните предприятия имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти – публична собственост за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни газопроводи за енергийни цели, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.

Учредяването на правото на сервитут в териториите, през които преминава газопроводното отклонение, ще бъде в съответствие с изискванията на Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Сервитутната зона е предназначена за изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводите.

Ползването на земята над газопроводното отклонение за земеделски нужди не се ограничава, но при спазване на изискванията на Раздел III на Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти. Подходът към сервитутната зона ще се осъществи от наличната пътна мрежа, както и по полски пътища.

Сервитутната зона е предназначена за изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводите. Условията и реда за упражняване на сервитутните права, учредени за обектите за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ са указани в Раздел III на Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти.

За нанесените щети и пропуснати ползи по време на строителство ще се изплатят необходимите обезщетения на собствениците.

Начинът на трайно ползване на земите в сервитута на газопроводното отклонение и технологичните площадки, видът на територията, собствеността и категорията им са представени в следващите Таблица II.9-2, Таблица II.9-3 и Таблица II.9-4.

Таблица II.9-2 Баланс на територията за сервитута на газопроводното отклонение и технологичните площадки по варианти

|  |  | Предпочитан Вариант 1-западен |  |  | Вариант 2-източен |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Начин на трайно ползване | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | 2000 За археологически паметник на културата | 1 | 0,041 | 0,01% | 1 | 0,041 | 0,01% |
| 2 | 2210 За път от републиканската пътна мрежа | 1 | 0,741 | 0,14% | 1 | 0,741 | 0,14% |
| 3 | 2220 За местен път | 6 | 1,665 | 0,31% | 6 | 1,665 | 0,31% |
| 4 | 2230 За селскостопански, горски, ведомствен път | 69 | 29,870 | 5,61% | 67 | 29,349 | 5,51% |
| 5 | 2440 За съоръжение на газопровод | 1 | 0,004 | 0,00% | 1 | 0,004 | 0,00% |
| 6 | 2500 Нива | 202 | 378,468 | 71,05% | 202 | 401,247 | 75,38% |
| 7 | 2560 Изоставена орна земя | 1 | 0,276 | 0,05% | 1 | 0,276 | 0,05% |
| 8 | 2570 Друг вид нива | 34 | 62,133 | 11,66% | 26 | 42,799 | 8,04% |
| 9 | 2610 Лозе | 60 | 3,513 | 0,66% | 60 | 3,513 | 0,66% |
| 10 | 2660 Друг вид трайно насаждение | 2 | 2,071 | 0,39% | 2 | 2,071 | 0,39% |
| 11 | 2700 Ливада | 20 | 23,056 | 4,33% | 20 | 22,771 | 4,28% |
| 12 | 2800 Пасище | 12 | 20,396 | 3,83% | 12 | 19,990 | 3,76% |
| 13 | 2830 Друг вид земеделска земя | 1 | 3,527 | 0,66% | 3 | 2,015 | 0,38% |
| 14 | 2840 Гори и храсти в земеделска земя | 2 | 1,151 | 0,22% | 1 | 0,660 | 0,12% |
| 15 | 2950 Друг вид дървопроизводителна гора | 1 | 0,660 | 0,12% | 1 | 0,707 | 0,13% |
| 16 | 3100 Водно течение, река | 1 | 0,707 | 0,13% | 1 | 1,550 | 0,29% |
| 17 | 3130 Мочурище | 1 | 1,550 | 0,29% | 5 | 2,291 | 0,43% |
| 18 | 3250 За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение | 5 | 2,237 | 0,42% | 1 | 0,641 | 0,12% |
| 19 | 3930 Дере | 1 | 0,641 | 0,12% | 1 | 0,041 | 0,01% |
|  | Общо: | 421 | 532,707 | 100% | 411 | 532,331 | 100% |
| Вид собственост |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предпочитан Вариант 1 - западен |  |  | Вариант 2 - източен |  |  |
| № | Вид собственост | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | държавна публична | 3 | 0,786 | 0,15% | 3 | 0,786 | 0,15% |
| 2 | държавна частна | 12 | 28,738 | 5,39% | 12 | 28,792 | 5,41% |
| 3 | общинска публична | 79 | 42,684 | 8,01% | 77 | 42,163 | 7,92% |
| 4 | общинска частна | 5 | 7,374 | 1,38% | 5 | 7,374 | 1,39% |
| 5 | частна | 248 | 342,298 | 64,26% | 241 | 336,225 | 63,16% |
| 6 | обществени организации | 53 | 76,563 | 14,37% | 53 | 83,635 | 15,71% |
| 7 | чуждестранна | 2 | 1,169 | 0,22% | 2 | 1,175 | 0,22% |
| 8 | съсобственост | 7 | 14,246 | 2,67% | 7 | 14,246 | 2,68% |
| 9 | стопанисвано от общината | 12 | 18,849 | 3,54% | 11 | 17,935 | 3,37% |
|  | Общо: | 421 | 532,707 | 100% | 411 | 532,331 | 100% |
| Вид територия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предпочитан Вариант 1 - западен |  |  | Вариант 2 - източен |  |  |
| № | Вид територия | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | Територия за транспорт | 8 | 2,410 | 0,45% | 8 | 2,410 | 0,45% |
| 2 | Земеделска територия | 406 | 526,693 | 98,87% | 396 | 526,263 | 98,86% |
| 3 | Горска територия | 1 | 0,660 | 0,12% | 1 | 0,660 | 0,12% |
| 4 | Води и водни обекти | 6 | 2,944 | 0,55% | 6 | 2,998 | 0,56% |
|  | Общо: | 421 | 532,707 | 100% | 411 | 532,331 | 100% |
| Категория на земята |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предпочитан Вариант 1 - западен |  |  | Вариант 2 - източен |  |  |
| № | Категория | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | II | 64 | 30,502 | 64 | 64 | 30,502 | 5,73% |
| 2 | III | 188 | 324,767 | 188 | 191 | 340,825 | 64,03% |
| 3 | IV | 46 | 71,508 | 46 | 46 | 71,508 | 13,43% |
| 4 | V | 32 | 50,454 | 32 | 21 | 37,824 | 7,11% |
| 5 | VI | 6 | 14,525 | 6 | 6 | 14,525 | 2,73% |
| 6 | VII | 3 | 4,633 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Без категория | 82 | 36,318 | 82 | 83 | 37,147 | 6,98% |
|  | Общо: | 421 | 532,707 | 421 | 411 | 532,331 | 100% |

Таблица II.9-3 Баланс на територията за технологични площадки по варианти

| Начин на трайно ползване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предпочитан Вариант 1 - западен |  |  |  | Вариант 2 - източен |  |  |
| № | Начин на трайно ползване | Брой имоти | Засегната площ (dka) |  | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | Ниви /орна земя/ | 1 | 0,914 |  | 50,39% | 1 | 0,914 | 50,39% |
| 2 | Друг вид нива | 1 | 0,900 |  | 49,61% | 1 | 0,900 | 49,61% |
|  | Общо: | 2 | 1,814 |  | 100% | 2 | 1,814 | 100% |
| Вид собственост |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вариант 1 - западен |  |  |  | Вариант 2 - източен |  |  |
| № | Вид собственост | Брой имоти |  | Засегната площ (dka) | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | Частна | 2 |  | 1,814 | 100% | 2 | 1,814 | 100% |
|  | Общо: | 2 |  | 1,814 | 100% | 2 | 1,814 | 100% |
| Предназначение на територията |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вариант 1 - западен |  |  |  | Вариант 2 - източен |  |  |
| № | Вид територия | Брой имоти |  | Засегната площ (dka) | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | Земеделска територия | 2 |  | 1,814 | 100,00% | 2 | 1,814 | 100,00% |
|  | Общо: | 2 |  | 1,814 | 100% | 2 | 1,814 | 100% |
| Категория на земята |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предпочитан Вариант 1 - западен |  |  |  | Вариант 2 - източен |  |  |
| № | Категория | Брой имоти |  | Засегната площ (dka) | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | III Трета | 1 |  | 0,900 | 49,61 | 1 | 0,900 | 49,61 |
| 2 | IV Четвърта | 1 |  | 0,914 | 50,39 | 1 | 0,914 | 50,39 |
|  | Общо: | 2 |  | 1,814 | 100 | 2 | 1,814 | 100 |

Таблица II.9-4 Баланс на територията за сервитута на ел. кабел и кабел за АЗУ по варианти

| Начин на трайно ползване |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предпочитан Вариант 1 - западен |  |  | Вариант 2 - източен |  |  |
| № | Начин на трайно ползване | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | За селскостопански, горски, ведомствен път | 1 | 0,023 | 2,38 | 1 | 0,023 | 2,38 |
| 2 | Друг вид нива | 3 | 0,944 | 97,62 | 3 | 0,944 | 97,62 |
|  | Общо: | 4 | 0,967 | 100% | 4 | 0,967 | 100% |
| Вид собственост |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предпочитан Вариант 1 - западен |  |  | Вариант 2 - източен |  |  |
| № | Вид собственост | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | Общинска частна | 1 | 0,023 | 2,38 | 1 | 0,023 | 2,38 |
| 2 | Частна | 3 | 0,944 | 97,62 | 3 | 0,944 | 97,62 |
|  | Общо: | 4 | 0,967 | 100% | 4 | 0,967 | 100% |
| Вид територия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предпочитан Вариант 1 - западен |  |  | Вариант 2 - източен |  |  |
| № | Вид територия | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | Земеделска територия | 4 | 0,967 | 100 | 4 | 0,967 | 100 |
|  | Общо: | 4 | 0,967 | 100% | 4 | 0,967 | 100% |
| Категория на земята |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предпочитан Вариант 1 - западен |  |  | Вариант 2 - източен |  |  |
| № | Категория | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % | Брой имоти | Засегната площ (dka) | % |
| 1 | III Категория | 4 | 0,967 | 100 | 4 | 0,967 | 100 |
|  | Общо: | 4 | 0,967 | 100% | 4 | 0,967 | 100% |

## II.10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа

Съгласно писмо на БДДР с изх. № 05-16-11/(А1) 19.09.2018г. (показано в Приложение 4):

- Чувствителни зони, уязвими зони - Трасето на разглежданото инвестиционно предложение засяга следните зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите: подземните водни тела с код- BG2DGW000000Q004, BG2G000K1hb036, BG2G000K1hb037 и BG2DGW000J3K1040, са определени като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ и в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна и уязвима зона съгласно чл. 119а, ал. 1. т.3 от Закон за водите;

- Подземни водни тела - ИП попада в обхвата на:

- „Порови води в кватернера на р. Врана" с код BG2G000000Q004, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с поставена цел: постигане на добро състояние;

- "Пукнатинни води в хотрив - барем - апт Каспичан, Тервел, Крушари" с код BG2G000K1Hb036, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с поставена цел: постигане на добро състояние;

- Пукнатинни води във Валанж - Хотрив - апт- Търговище" с код BG2G000K1Hb037, определено в добро количествено и лошо химично състояние, с поставена цел: постигане на добро състояние

- „Карстови води в малм-валанж" с код BG2G000J3K1040, определено в добро количествено и добро химично състояние, с поставена цел: запазване на добро състояние:

- Повърхностни водни тела - Предвидените дейности на ИП попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „Трети участък: р. Кьошка (Башбунар) до вливане в р. Врана" с код BG2KA800R1131, определено в много лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние, с поставени следните цели: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерено екологично състояние; Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро състояние по химични елементи - живак; Предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване на веднъж или на етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества;

- Повърхностно водно тяло „р. Керизбунар (Андере) от извор до язовир "Съединение" с код BG2KA800R030, определено в лошо екологично състояние и добро химично състояние. Поставени са следните екологични цели: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерено екологично състояние; Запазване на добро химично състояние;

За водните тела в ПУРБ са заложени следните мерки, имащи отношение към дейността:

- мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с действие: Забрана за извършването на дейности, водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества;

- мярка "Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води" с действие: Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло и др.

Санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Съгласно писмо на БДЧР изх. № 05-16-11/(А1) 19.09.2018г. (показано в Приложение 4):

- Газопроводното отклонение попада в санитарно-охранителни пояси на СОЗ на минерални водоизточници: II и III на „Р-54х" - с. Топола, учредена със Заповед № РД-209/09.03.2012 г. и на Р-179х" - с. Осеново, учредена със Заповед № РД-206/08.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Определените в Заповедите за СОЗ забрани и ограничения не се отнасят за конкретното ИП.

- Газопроводното трасе преминава през следните водни обекти: река без име, р. Кьошка р. Керизбунар и р. Ширидере, и следва да се спазват съответните забрани и ограничения, съгласно Закона за водите.

- За провеждане на хидравличния тест ще бъде ползвано определено количество вода като ще се направи допълнително проучване за източника, от който ще се взимат - повърхностни (реки) или други.

- За формираните битови отпадъчни води по време на строителството е предвидено поставянето на химически тоалетни.

Съгласно писма на съответните В и К дружества (показани в Приложение 4):

- „По данни на „ВиК“ ООД Търговище в строителния сервитут на газопроводното отклонение не попадат санитарно-охранителни зони по смисъла на Наредба 3 от 16.10.2000 г.: …При км. 1+597,49 в обхвата на 1 km коридор попадат Шахтов кладенец, ПС „Миладиновци" изградени в поземлен имот 194 по КВС на С.Миладиновци, общ.Търговище …. За водовземното съоръжение - Шахтов кладенец няма учредена санитарно-охранителна зона по Наредба № 3 от 16.10.2000 г....

При нанасяне на шахтов кладенец ПС „Миладиновци“ на ситуацията бе установено, че е разположен на 280m западно от оста на трасето на газопроводното отклонение. Поради голямото разстояние, се очаква при учредяване на санитарно-охранителна зона съгласно нормативните изисквания границата на пояс I за водоизточника да е извън зоната за превантивна устройствена защита от 200m, а и границите на пояс II и пояс III да не достигат до газопроводното отклонение.

- Съгласно писмо на "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД – Разград: …В имот 191 от землището на с.Тръбач с ЕКАТТЕ 73262 се намира водоизточник - дренаж за с.Тръбач /посочен на приложената схема/. Към настоящият момент няма учредена санитарно-охранителна зона за водоизточника…

При нанасяне на дренажа за с. Тръбач на ситуацията бе установено, че е разположен на около 500 m от оста на газопроводното отклонение. Поради голямото разстояние, се очаква при учредяване на учредяване на санитарно-охранителна зона съгласно нормативните изисквания границата на пояс I за водоизточника да е извън зоната за превантивна устройствена защита от 200m, също и границите на пояс II и пояс III.

Съгласно писмо на БДЧР изх. № 05-16-11/(А1) 19.09.2018г. (Приложение 4) конкретното ИП може да се реализира при изписаните в писмото условия).

Национална екологична мрежа

Елементите на НЕМ – Защитени територии и защитени зони са разгледани в т III.6 Засегнати елементи на Националната екологична мрежа.

Като чувствителни територии по отношение на националната екологична мрежа и биоразнообразието могат да се определят и териториите по ал. 2, чл. 30 на ЗБР представляващи елементи на ландшафта, които поради своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция биха могли да имат значимост за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителни и животински популации и видове. От елементите на ландшафта по ал. 2 на чл. 30 от Закона за биологичното разнообразие, трасето на инвестиционното предложение, пресича:

- реки и техните брегове и оводнени стари речни корита;

- естествени блата, езера, преовлажнени ливади и други влажни зони;

- полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища;

- заливни речни тераси и крайречна растителност;

- гори, разположени до 500 m надморска височина.

В следващата таблица (II.10-1) са представени пресичанията на такива територии по трасето на газопроводното отклонение:

Таблица II.10-1. Пресичани чувствителни територии по отношение на националната екологична мрежа и биоразнообразието

| Km от-до | Вариант | ПИ № | Начин на трайно ползване НТП | Община | Землище | Характер на територията | Местообитание на (Ключови видове) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.614-2.730 | 1 и 2 | 48091.15.76 48091.15.120 48091.15.121 |  | Търговище | Миладиновци | реки и техните брегове преовлажнени ливади и други влажни зони полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища (вкл. постоянно затревени площи от Специализиран слой ПЗП на МЗХ) заливни речни тераси и крайречна растителност | Mesocricetus newtoni Vormella peregusna |
| 3,850-3,900 | 1 и 2 | 73262.36.146 73262.44.147 | Пасище | Лозница | Тръбач | полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища | - |
| 6,610-6,790 | 1 и 2 | 81619.42.162 | пасище | Лозница | Чудомир | полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища | Spermophillus citellus Vormella peregusna |
| 7.300-7.520 | 1 и 2 | 81619.43.163 81619.47.2 81619.43.65 | Пасище Ливада река | Лозница | Чудомир | полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища реки и техните брегове заливни речни тераси и крайречна растителност естествени блата, езера, преовлажнени ливади и други влажни зони | Spermophillus citellus Vormella peregusna |
| 8,560-8,920 | 1 и 2 | 15919.4.48 15919.4.7 15919.4.37 15919.4.36 15919.4.40 15919.4.43 15919.4.102 | Ливада Водно течение | Търговище | Голямо Соколово | полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища реки и техните брегове заливни речни тераси и крайречна растителност | Spermophillus citellus Mesocricetus newtoni Vormella peregusna |
| 9,680-9,740 | 1 и 2 | 15919.8.170 | Пасище (с храсти и дървета) | Търговище | Голямо Соколово | полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища | - |
| 10,980-11,200 | 1 и 2 | 62164.4.110 62164.2.80 62164.2.79 62164.2.30 62164.2.87 62164.5.112 62164.4.107 | Пасища Ливади Водно течение-река | Търговище | Ралица | полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища (вкл. постоянно затревени площи от Специализиран слой ПЗП на МЗХ) реки и техните брегове | Spermophillus citellus Mesocricetus newtoni |
| 12,260-12,450 | 1 и 2 | 62164.26.146 62164.6.55 62164.26.146 | пасища | Търговище | Ралица | полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища (вкл. постоянно затревени площи от Специализиран слой ПЗП на МЗХ) | Spermophillus citellus Mesocricetus newtoni Vormella peregusna |
| 13,050-13,300 | 1 и 2 | 62124.9.99 62124.9.98 62124.9.157 62124.9.39 62124.9.38 62124.9.37 62124.9.36 | Ливади Водно течение-река | Търговище | Ралица | полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища (вкл. постоянно затревени площи от Специализиран слой ПЗП на МЗХ) реки и техните брегове | Spermophillus citellus Mesocricetus newtoni |
| 15,125-15,170 15,360-15,380 | 1 | 20050.12.51 20050.12.21 20050.13.2 20050.13.28 | Пасище Ливада Водно течение | Търговище | Давидово | полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища (вкл. постоянно затревени площи от Специализиран слой ПЗП на МЗХ) реки и техните брегове | Spermophillus citellus Mesocricetus newtoni Vormella peregusna |

## II.11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Добив на строителни материали

По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвижда добив на строителни материали.

Нов водопровод

Не се предвижда изграждане на нов водопровод, както и не се предвижда ново водоснабдяване.

Добив или пренасяне на енергия

Не се предвижда добив или пренасяне на енергия.

При строителството ще се използват горива за строителната механизация, основно дизелово гориво. Необходимата електроенергия за заваръчни работи по трасето се осигурява от дизелови генератори.

Разполагането на новите площадкови обекти е в непосредствена близост до съществуващи такива, които са присъединени към мрежата на електроразпределителното предприятие, съответно това ще осигури и тяхното електрозахранване.

Жилищно строителство

За изграждането на новото газопроводно отклонение не се предвиждат дейности, свързани с жилищно строителство.

## II.12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

За инвестиционното предложение се изисква изготвянето на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), за новите/разширени технологични площадки и трасето на новото газопроводно отклонение, във фази предварителен и окончателен проект (по предпочитания западен вариант) съгласно Наредба № 8/14.06.2001 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

За пресичане на повърхностни водни обекти, както и в случай на изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите, е необходимо за всеки един (едно) от тях провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б" и „г" от Закона за водите.

При необходимост от водовземане от подземни и/или повърхностни водни обекти, както и заустване на отпадъчни води е необходимо провеждането на съответните процедури по издаване на разрешителни по реда на глава четвърта от Закона за водите.

# Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно

## III.1. Съществуващо и одобрено земеползване

Трасето на съществуващото газопроводно отклонение и на новопроектираните варианти преминава през землищата на 7 населени места, разположени в 2 общини (Лозница и Търговище) и в 2 области (Разград и Търговище). При преминаването на трасето през тези землища се засягат както земи със селскостопанско предназначение, така и гори, пътища, дерета и др.

Начинът на трайно ползване на земите в сервитута на газопроводното отклонение  и технологичните площадки, видът на територията, собствеността и категорията им са представени в Таблица II.9-2, Таблица II.9-3 и Таблица II.9-4.

## III.2. Мочурища, крайречни области, речни устия

При получените данни за разработване на ПУП бе установено, че има само 1 имот по трасето и по двата варианта (3130 Мочурище), който по начин на трайно ползване се води мочурище и е с площ 1,331 дка, възлизаща на 0,25% от общата засегната площ. Съществуващото газопроводно отклонение също минава през този имот.

Не се засягат и няма в близост до трасето на ГО Търговище крайречни области и речни устия.

## III.3. Крайбрежни зони и морска околна среда

Трасето на газопроводното отклонение, предмет на инвестиционното предложение, не преминава и не засяга крайбрежни зони и морска околна среда.

## III.4. Планински и горски райони

Инвестиционното предложение не преминава и не засяга планински райони.

Трасето на газопроводното отклонение пресича малки по площ горски райони (засегната площ от 1,811 дка), като не се очаква да има промени в тези райони, тъй като и понастоящем преминава през тях. Съгласно съществуващите разпоредби следва сервитутът на газопроводното отклонение да се поддържа без растителност с дълбока коренова система. Това означава, че там, където газопроводното отклонение минава през горски територии, в създадените още при построяването му просеки няма да се допуска възобновяване на дървесната растителност. Абсорбционният капацитет на горските райони не се засяга и ще е достатъчен, за да поддържа баланса на горската екосистема.

- III.5. Защитени със закон територии

Защитени територии по Закона за защитените територии

С инвестиционното предложение не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположените защитени територии по ЗЗТ са разгледани в следващата точка.

Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие

Защитените зони по Закона за биологичното разнообразие в обхвата на ИП са разгледани в следващата точка

Зони за защита на водите по чл. 119а по Закона за водите

Съгласно закона, зоните за защита на водите са:

1. територията на водосбора на повърхностните водни тела и земната повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2;

2. водните тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за къпане, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 7;

3. зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително:

а) уязвими зони;

б) чувствителни зони;

4. зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми;

5. защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

ИП попада на територията на Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУ) и зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително уязвими зони и чувствителни зони са описани в т.II.10. съгласно писмо на БДДР изх. № 05-16-11/(А1) 19.09.2018г. (показано в Приложение 4).

ИП не попада във водни тела, в които са определени зони с води за къпане, отдих и водни спортове, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 7.

ИП не попада в зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми в повърхностни води.

Зоните по т. 5 по-горе (по чл. 119а, ал.1, т.5 на ЗВ), в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване са разгледани в т. III.6.

Защитени територии по закона за културното наследство

Съгласно писмо на НИНКН с изх. № 4800-468/27.07.2018г. (Приложение 4) по трасето на инвестиционното предложение и в близост до него са регистрирани 5 (пет) археологически, недвижими, културни ценности в землищата на с. Миладиновци, с. Давидово и с. Голямо Соколово, община Търговище, област Търговище и с. Чудомир, община Лозница, област Разград. Обектите са както следва: две надгробни могили в землището на с. Давидово; праисторическа селищна могила в землището на с. Миладиновци; една надгробна могила в землището на с. Голямо Соколово; една надгробна могила в землището на с. Чудомир.

Зони с обособена териториално устройствена защита по Закона за устройство на територията

Понастоящем няма съществуващи зони с обособена териториално устройствена защита по Закона за устройство на територията в сервитута на газопроводното отклонение и в зоната за Превантивно устройствена защита от 200m от двете страни на оста му.

Според ОУП на Община Търговище (съгласуван с Решение № ШУ-1-1/2015 на РИОСВ Шумен), няма съществуващи и предвидени такива зони с обособена териториално устройствена защита по Закона за устройство на територията в обхвата на газопроводното отклонение и в зоната за Превантивно устройствена защита от 200m от двете страни на оста му. Земеделските земи в обхвата на ИП по ОУП са с режим на превантивна устройствена защита, със забрана за промяна на предназначението, но допускащ по изключение изграждане на обекти на транспортна и друга техническа инфраструктура и на комуналното стопанство, включително хидромелиоративни мрежи и съоръжения, свързани с тяхната експлоатация.

Според ОУП на Община Лозница, (съгласуван със Становище № РУ-1-1/2018 на РИОСВ Русе) няма съществуващи и предвидени такива зони с обособена териториално устройствена защита по Закона за устройство на територията в обхвата на газопроводното отклонение и в зоната му за Превантивно устройствена защита от 200m от двете страни на оста му.

## III.6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа

Защитени територии

Както съществуващото газопроводно отклонение, така и новите трасета и по двата варианта на Газопроводно отклонение „Търговище“ - условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 МРА не попадат и не са в близост до границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Най-близката защитена територия е природната забележителност „Скално образувание Коня“, разположена на около 7900 m югозападно от площадката на СОГ „Търговище“.

Защитени зони

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ “Островче“ по директивата за местообитанията (код: BG0000173).

- Новите два варианта на трасета на Газопроводно отклонение „Търговище“ - условен диаметър DN 250, проектно налягане P 5,4 МРА не засягат защитената зона (ЗЗ);

- Предвидената площадка на станция за очистване на газопровода (СОГ) - приемна камера и КВ 2 е далече извън ЗЗ, на около 17km;

- Предвижда се площадката на станция за очистване на газопровода (СОГ) - пускова камера и КВ 1 да се ситуира в непосредствена близост до съществуващия кранов възел DN 150, който е на границата на защитената зона, извън нея. Новопредвидената площадка ще е с размери 30m х 30m и ще граничи със ЗЗ, т. е. северната граница на имота ще е граница на защитената зона в този участък. На следващата фигура е илюстрирана ситуация на обектите на ИП спрямо защитена зона „Островче“ BG0000173 и съществуващото трасе на преносен газопровод – „Северен полупръстен“.

| Проектна СОГ „Миладиновци“ при ЗЗ „Островче“ М 1:5000 | Схема СОГ „Миладиновци“ М 1:500 |
| --- | --- |

## III.7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Ландшафт

Съгласно ландшафтното райониране на България (по Петров, 1997, География на България 2002 г.)  създадено на базата на териториално съчетаване на типовете, подтиповете и групите ландшафти, и съобразно височинната поясност, районът на инвестиционното предложение попада в следната ландшафтна структура:

А. Севернобългарска зонална област на Дунавската равнина

ІV Поповско-Шуменско-Франгенска подобласт

27 Вранско-Камчийски район

Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П, География на България, 1997 г.), ландшафтът в района на площадката се определя като:

| 1. | Клас | Равнинни ландшафти |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | Тип | Ландшафти на умереноконтиненталните гористи плата и възвишения в равнините |
| 1.3.8. | Подтип | Ландшафти на гористите хълмове |
| 1.3.8.13. 1.3.8.14. | Група Група | ландшафти на гористите хълмове върху льосови скали със средна степен на земеделско усвояване Ландшафти на гористите хълмове върху варовикови скали |

Трасето на инвестиционното предложение преминава през елементи на ландшафта, които поради своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция биха могли да имат значимост за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителни и животински популации и видове (съгласно ал. 2, чл. 30 на ЗБР). От елементите на ландшафта по ал. 2 на чл. 30 от Закона за биологичното разнообразие, трасето на инвестиционното предложение, пресича:

- реки и техните брегове;

- полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища;

- гори, разположени до 500 m надморска височина

Обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Съгласно писмо на НИНКН с изх. № 4800-468/27.07.2018г. (Приложение 4) ...“… няма възражения по предложеното Задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект "Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газопроводно отклонение „Търговище" DN 250, PN5,4 МРа", при изпълнението на следните условия:

- Да бъдат извършени теренни археологически проучвания - издирване на археологически обекти, в зоната на сервитута.

- За двете надгробни могили в землището на с. Давидово, община Търговище - да се проведат пълни спасителни археологически разкопки, съгласно чл. 161, ал. 1 от ЗКН;

- За Праисторическата селищна могила при с. Миладиновци и двете надгробни могили в землищата на с. Голямо Соколово, община Търговище и с. Чудомир, община Лозница - да се провеждат археологически наблюдения по време на строителството в рамките на 400-метровата зона на сервитута на газопровода (по 200m от двете страни на оста), съгласно чл. 161, ал 2 от ЗКН.

Във връзка с изискванията на НИНКН за опазването на установените обекти на културно-историческото наследство, препоръчаните мерки са отразени в раздел IV.11 от настоящата информация.

## III.8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Обекти, подлежащи на здравна защита

Разглежданото инвестиционно предложение ще се реализира основно в сервитута на съществуващия газопровод, който преминава изцяло извън населени места и трасето на газопровода, сервитута му и зоната за превантивно устройствена защита не засягат обекти, подлежащи на здравна защита. Разстоянията до най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, са представени в Таблица II.8-1.

# Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение

## IV.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии

В раздел IV.4 са разгледани очакваните въздействия върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии, по време на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение, включително по вид и естество на въздействието.

По – долу са описани очакваните въздействия по време на строителството и на експлоатацията (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно, вероятността на поява, продължителността, честотата и обратимостта). Направените оценки на въздействията се базират на опита на експертите при разработването на доклади за ОВОС за подобни инвестиционни предложения като: Междусистемна газова връзка Гърция – България, Морски газопровод „Южен поток“ и др.

## IV.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение

С инвестиционното предложение не се засягат защитени територии от Националната екологична мрежа. Инвестиционното предложение е достатъчно отдалечено от такива територии, като по своя характер и местоположение не предполага преки и/или непреки отрицателни въздействия върху тях.

За определяне на потенциала за засягане и обхвата на предполагаемото въздействие върху защитена зона „Островче“ е прегледана и анализирана специфична информация за предмета й на опазване (природни местообитания и видове) от следните източници:

- Специфична информация, получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I";

- ДОСВ и ДЕО на ПП на ОУП на Община Търговище;

- ДЕО на ПП на ОУП на Община Лозница

Изместването на газопроводното отклонение по границата на защитената зона е минимално (с около 15 m в западна посока) и в рамките на сервитута на съществуващия газопровод (част от северния полупръстен). В този участък няма картирани природни местообитания, предмет на опазване в зоната и такива няма да бъдат засегнати. Предвид предназначението на конкретната територия - земеделска земя с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път (по действащата кадастрална карта) и малката площ (225 m2) в сервитута на съществуващия преносен газопровод (част от северния полупръстен), не се очаква да бъде засегната дървесна и храстова растителност от значение за някои от видовете, предмет на опазване в зоната.

Подземното полагане на газопровода ще доведе до временно и обратимо въздействие върху ограничена по площ част в периферията на защитената зона.

Предвиденият за площадката на СОГ Миладиновци имот (48091.4.67) на границата на ЗЗ, но извън нея, е земеделска земя, 4-та категория с начин на трайно ползване - нива (по действащата кадастрална карта), поради което няма вероятност от фрагментиране, увреждане и/или унищожаване на природни местообитания. Съпътстващите експлоатацията на съоръжението възможни топлинни, газови, шумови и светлинни емисии, присъствие на хора ще са с ограничен обхват на въздействие около границата на защитената зона. Поради това не се очаква изграждането и експлоатацията на съоръжението и самото газопроводно отклонение да повлияят отрицателно върху структурата и целостта на защитената зона, върху елементи на ландшафта имащи свързваща функция със съседни защитени зони и върху параметрите на природозащитния статус на видовете, предмет на опазване в зоната, както и до сега съществуващото газопроводно отклонение не е предизвикало такива въздействия.

## IV.3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия

Възможните аварии по време на експлоатацията на газопровода са свързани с нарушаване на целостта му и неконтролирано изпускане на природен газ в атмосферата. Повреди по газопреносната система могат да настъпят вследствие на: умишлени действия от трети страни, целящи да нанесат повреди на газопровода или случайни такива, свързани със строителни или други изкопни дейности; природни бедствия с катастрофален характер (земетресения); корозия на материала; грешки на оператора.

Различният размер на нарушенията на преносната система определят и мащаба на очакваните последици. Най-често неконтролируемото изтичане на природен газ става през малки по площ нарушения и протича без възпламеняване, като отделеното при аварията количество газ се разсейва в атмосферата без да има отрицателни последици върху околната среда и населението около засегнатия участък.

Възпламеняване на природния газ, протичащо с или без взрив, е възможно при наличие на открит пламък, фрикционни искри или друг високотемпературен източник (над 450 °С) и изтичане на газа през отвор, позволяващ създаване на подходяща концентрация. Изгарянето на природния газ в засегнатия участък може да стане в точката на аварията чрез образуване на струен пожар (факелно горене), развиващ висока температура и имащ потенциала да предизвика пожари в околните площи. Възпламеняване на природния газ в разпространяващ се облак, в който е достигната подходяща концентрация предизвиква дефлаграционно горене – изгаряне на облака с достигане на висока температура, но за много кратък период от време.

Очакваните последици при всички аварии, свързани с възпламеняване на неконтролируемо изтичащ природен газ, са в резултат от евентуално развитие на вторични пожари, чиито мащаб зависи от характеристиките на района (горски, земеделски или друг вид територия), годишният сезон, метеорологичните условия и др.

Тъй като основната част от газопроводното отклонение преминава през интензивно използвани земеделски земи, които в не малка част от година са под угар и не поддържат трайна растителна покривка, не може да се очакват значителни по мащаб пожари, имащи потенциала да застрашат населени места, производствени предприятия, както и компонентите на околната среда.

Последици за човешкото здраве може да има в случаите, когато лица се намират в непосредствена близост до авария, свързана с възпламеняване на изтичащият газ. Това може да са: служители на оператора, отговарящи за поддръжката и експлоатацията; трети лица, които са и причинители на аварията (водачи на земекопна техника, строителни работници и др.); служители на пожарната и медицински екипи – които са там по задължение; обикновени граждани, представители на населението.

Последиците от авариите, свързани с възпламеняване на неконтролируемо изтичащ природен газ, са пряко свързани с количеството му. Това количество на природният газ в даден засегнат участък зависи както от размера на тръбата, така и от дължината му, а диаметърът на газопроводното отклонение е един от най-малките (DN250) и е значително по-малък от диаметъра на основната газопреносна система – „Северен полупръстен“ (DN700), от която се отклонява. В тази връзка, получените зони на поражение при извършване на оценката на риска за газопроводното отклонение показват, че при евентуална авария техният размер е значително по-малък от разстоянието между газопроводното отклонение и най-близко разположените населени места (всичките са разположени извън зоната за превантивно устройствена защита). Това означава, че независимо от мащаба на аварията населените места не могат да бъдат директно засегнати от възможните отрицателни въздействия.

Разработен е и анализ на риска и след моделиране и оценка на последствията, за възможните най-тежки последствия при разрушаване на целостта на газопровода, свързани с възможното неконтролирано изтичане на газ, е установено, че:

- Рискът за населението и околната среда от аварии по трасето на газопроводното отклонение е минимален, тъй като населените места, разположени от двете страни на оста на газопроводното отклонение са на достатъчно разстояние (на повече от 200 m, т е извън зоната за превантивно устройствена защита). Извършената моделна оценка на риска показва, че всички населени места са извън зоните на поражение, които могат да възникнат в резултат от всяка една евентуална авария.

- Няма възможност зоните на поражения (поради малките си размери и значителните разстояния до индустриална зона „Въбел“), които могат да се получат при възпламеняване на неконтролируемо изтичащ природен газ, да доведат до директни или вторични (в резултат на пожари) поражения по сградите и съоръженията на предприятията с нисък и висок рисков потенциал в индустриална зона „Въбел“, както и да предизвикат поява на „ефект на доминото“. Най-малкото разстояние по права линия между предприятията и оста на газопровода е около 2000 m, а земите са обработваеми земеделски площи без дървесна и храстова растителност.

- Не са необходими допълнителни мерки за защита на населението и околната среда, различни от тези, определени от нормативната уредба и нормите за проектиране на съоръжения от този тип.

- Не се създават неприемливи рискове в индивидуален или социален аспект.

Предвид досегашния опит и експлоатацията на съществуващото газопроводно отклонение, не се очакват съществени, неприемливи, неконтролируеми ситуации и опасности за населението и околната среда във връзка с аварийни събития при експлоатацията на газопровода.

След оценката на последствията от аварията и анализ и оценка на риска е установено, че при всички възможни варианти за развитие съществува минимален риск за населението и околната среда – което е най-ниско ниво на риска, съгласно използваната методика (CEL или 3F - методът на трите фактора).

Има разработен авариен план (план за спасителни и аварийно – възстановителни дейности) на газопроводното отклонение, чиято цел е създаване на организация за борба с бедствия и аварии, и техническо обезпечаване на спасителните и аварийно – възстановителните дейности. В този план са предвидени мерки както за стихийни бедствия като земетресения, наводнения, снегонавявания и др., така и производствени аварии, свързани с отделяне на природен газ.

## IV.4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

В настоящия раздел са разгледани очакваните въздействия върху населението и човешкото здраве; биологичното разнообразие, като се отделя особено внимание на видовете и местообитанията - предмет на опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа; земните недра; почвите; водите; въздуха и климата; материалните активи; културното наследство и ландшафта по време на строителството и на експлоатацията на инвестиционно предложение, включително по вид и естество. Оценката на въздействията е извършена по следната методология:

- Фаза на изпълнение на инвестиционното предложение:

- строителство

- експлоатация

- Вид на въздействието:

- положително, отрицателно

- пряко, непряко

- Естество на въздействието:

- вероятност за въздействие – има вероятност, няма вероятност

- степен - ниска, средна, висока

- пространствен обхват – сервитут на газопровода (2х15 m), Зона за превантивна защита (2х200m), локално (Л), регионално (Р), национално (Н)

- очаквано настъпване – очаква се или не се очаква

- продължителност - краткотрайно, средно или дълготрайно

- честота - постоянно, временно

- и обратимост – обратимо или необратимо

- интензивност - ниска или висока

- кумулативност - комбиниране с други въздействия

- вторично въздействие.

### IV.4.1. Население и човешко здраве

По време на строителството

Засегнатото население по време на строителството са жителите на населените места, в чиито землища се изгражда газопроводното отклонение и съоръженията към него. Ще бъдат засегнати последователно различен брой землища за кратък период, по време на строителството. Както по отношение на физичните, така и химичните вредности, свързани със строителството на газопроводното отклонение, за населените места намиращи се най-близо до трасето не съществува здравен риск по време на строителството.

Няма населени места в зоната за превантивна устройствена защита (с ширина 200 m от двете страни на оста на газопроводното отклонение и неговите съоръжения). За засегнатите насени места в двете общини няма припокриване на зоната за превантивна устройствена защита (с ширина 200 m от двете страни на оста на газопроводното отклонение и неговите съоръжения) с устройствени зони, определящи рамката за развитие на инвестиционни предложения за строителство на обекти, подлежащи на здравна защита.

Вид на въздействието: Не се очаква въздействие върху населението в населените места, чиито землища са засегнати по време на строителството. Реализирането на инвестиционното предложение не оказва неблагоприятно въздействие върху нито един от факторите на жизнената среда и съответно не крие риск за човешкото здраве. Въздействието върху населението се очаква да бъде и положително, пряко и непряко (от разкриване на работни места, социален и икономически ефект).

Естество на въздействието: Няма вероятност за отрицателно въздействие върху населението от населените места, чиито землища са засегнати, но има вероятност за поява на отрицателно въздействие върху работниците, което се очаква да бъде с ниска степен, с пространствен обхват в сервитута на газопровода и района в близост около него, очаква се да настъпи само по време на строителството, по продължителност е краткотрайно, по честота е временно и е обратимо, с ниска степен на интензивност и не се очаква комплексност на въздействието (не се очаква кумулативен ефект)

Не се очаква здравен риск за населението.

По време на експлоатацията

По време на експлоатацията като засегнато може да се определи цялото население, в населените места, чиито землища са засегнати по трасето, като влиянието на проекта върху населението е положително - социален и икономически ефект (пряк и косвен), дълготраен и постоянен, запазване (подобряване) на екологичната обстановка. Здравният риск за работниците е минимален, управляем, проектът отговаря на приоритетите за развитие на тези райони.

По време на експлоатацията инвестиционното предложение не е източник на вредни физични фактори като светлинно, топлинно излъчване или електромагнитни лъчения и не се очакват вредни въздействия от страна на физическите фактори шум, вибрации, йонизиращи или нейонизиращи лъчения.

Комуникацията е с оптични връзки, тръбите се полагат подземно, поради което не е възможно индуциране на токове и напрежения от налични електропроводи с високо напрежение от националната мрежа за електроразпределение. Няма източници на енергия, които да са свързани с каквато и да е емисия на свръхнискочестотни електрически или магнитни полета. Поради това не се очаква въздействие върху населението и човешкото здраве.

При общите прегледи и инспектиране на газопровода ще преминават леки превозни средства, използващи действаща транспортна мрежа, които не се очаква да оказват въздействие върху населението и човешкото здраве.

При авария, въздействия върху хората и човешкото здраве може да има в случаите, когато лица се намират в непосредствена близост до авария, свързана с възпламеняване на изтичащият газ. Това може да са: служители на оператора, отговарящи за поддръжката и експлоатацията; трети лица, които са и причинители на аварията (водачи на земекопна техника, строителни работници и др.); служители на пожарната и медицински екипи – които са там по задължение; обикновени граждани, представители на населението. И в случай на възникване на авария, свързана с неконтролируемо изтичане на природен газ, не съществува риск за населението в разположените от двете страни на оста на газопроводното отклонение населени места.

Така че по време на експлоатацията не се очакват отрицателни въздействия върху населението и човешкото здраве, както не са установени и понастоящем, при наличието на работещо газопроводно отклонение.

Като цяло може да се обобщи, че видът и естеството на въздействието по време на експлоатацията са както следва:

Вид на въздействието: Въздействието върху населението в засегнатите райони по време на експлоатацията се очаква да бъде положително, непряко.

Естество на въздействието: Има вероятност за поява на положително въздействие, което се очаква да бъде с ниска степен, с пространствен обхват локално и регионално, очаква се да настъпи по време на експлоатацията, по продължителност е дълготрайно, по честота е постоянно и е необратимо, не е интензивно и не се очаква комплексност на въздействието (не се очаква кумулативен ефект).

Не се очаква здравен риск за населението.

### IV.4.2. Биологичното разнообразие, като се отделя особено внимание на видовете и местообитанията - предмет на опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа

Флора и фауна

По време на строителството

От строителните дейности и най-вече свързаните с тях изкопно-насипни работи се очаква отрицателно пряко и непряко въздействие върху флората и фауната, което се изразява в потенциално влошаване, фрагментация или загуба на природни местообитания и местообитания на видове, както и обезпокояване, прогонване и инцидентно унищожаване на индивиди. Малко вероятно е да бъде засегната дървесна растителност, тъй като голяма част от дейностите са предвидени да се извършват в сервитута на съществуващия газопровод, в който не се допуска такава.

Вид на въздействието: Въздействието върху флората и фауната по време на строителството се очаква да бъде отрицателно, пряко и непряко.

Естество на въздействието: Има вероятност за поява на отрицателно въздействие, което се очаква да бъде с ниска степен, с локален пространствен обхват (в сервитута на газопровода и района около него), очаква се да настъпи по време на строителството, по продължителност да е кратко, по честота да е временно, да е с ниска интензивност и обратимо, като не се очаква комплексност на въздействието.

По време на експлоатацията

От предвижданите по време на експлоатацията дейности въздействие върху флората и фауната могат да окажат ремонтните дейности, както и поддръжката на сервитута на газопровода. При ремонтните дейности се очакват аналогични въздействия на тези при строителството, но с по-малък мащаб. Поддръжката на сервитута е нормативно изискване.

Вид на въздействието: Въздействието върху флората и фауната по време на експлоатацията се очаква да бъде отрицателно, пряко и непряко.

Естество на въздействието: Има вероятност за поява на отрицателно въздействие, което се очаква да бъде с ниска степен, с локален пространствен обхват (в сервитута на газопровода и района около него), очаква се да настъпи по време на ремонтните дейности и поддръжката на сервитута, да е с краткотрайна продължителност, временно и обратимо, с ниска интензивност. Не се очаква комплексност на въздействието (кумулативен ефект).

Не се очаква промяна на съществуващото въздействие, свързано с работещото понастоящем газопроводно отклонение.

Защитени територии

С инвестиционното предложение не се засягат защитени територии от Националната екологична мрежа. Инвестиционното предложение е достатъчно отдалечено от такива територии, като по своя характер и местоположение не предполага преки и/или непреки отрицателни въздействия върху тях.

Вид и естество на въздействието: При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху защитените територии, както е и понастоящем при наличието на работещо газопроводно отклонение.

Защитени зони

Инвестиционното предложение не засяга пряко защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Съпътстващите експлоатацията на съоръжението (СОГ) възможни топлинни, газови, шумови и светлинни емисии, присъствие на хора ще са с ограничен обхват на въздействие около границата на защитената зона. Не се очаква изграждането и експлоатацията на газопроводно отклонение да повлияе отрицателно върху структурата и целостта на защитената зона „Островче“, върху елементи на ландшафта, имащи свързваща функция със съседни защитени зони и върху параметрите на природозащитния статус на видовете, предмет на опазване в зоната, поради което и няма вероятност да окаже значителни отрицателни въздействия върху ЗЗ Островче или да компрометира целите, за които е обявена.

Вид и естество на въздействието: При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитена зона „Островче“, както е и понастоящем, при наличието на работещо газопроводно отклонение.

### IV.4.3. Земни недра

По време на строителството

Изграждането на газопроводното отклонение, включва отнемане и временно депониране на хумусния слой, тесни траншейни изкопи за полагане, демонтиране на съществуващите тръби, монтиране на новите газопроводни тръби, временно депониране на изкопаните земни маси, обратно засипване на траншейните изкопи и положените в тях газопроводни тръби, преминаване през реки, дерета и пътища, депониране на излишните земни маси, временно ползване на терени, демобилизация след приключване на строителството на съответните участъци на газопровода и пр. Обхватът на това въздействие се ограничава в обсега на строителната полоса около трасето на газопровода.

Тъй като строителните дейности ще се развият в дълбочина до около 1,50 m, то въздействията върху земните недра се очаква да бъдат в участъците, където почвеният слой е минимален. Те ще са свързани с пряко, постоянно, краткотрайно механично нарушаване на геоложката среда, с последващото й почти цялостно възстановяване. Степента на нарушаване на геоложката среда е ниска, поради очакваната малка дълбочина на изкопите за газопровода.

Вид на въздействието: По време на строителството на инвестиционното предложение се очакват незначителни отрицателни преки въздействия от механично нарушаване на геоложката среда.

Естество на въздействието: Има вероятност за поява на въздействие от механично нарушаване на геоложката среда, в участъците, където почвеният слой е минимален, което се очаква да бъде с ниска степен, с пространствен обхват локален - в обсега на строителната полоса около трасето на газопроводното отклонение, очаква се да настъпи само по време на строителството, по продължителност е краткотрайно, по честота е временно и е обратимо, с ниска степен на интензивност и не се очаква комплексност на въздействието (не се очаква кумулативен ефект).

По време на експлоатацията

По време на експлоатацията не се очаква въздействие от инвестиционното предложение върху земните недра, както е и при работещото сега газопроводно отклонение.

Вид и естество на въздействието: По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху земните недра от инвестиционното предложение.

### IV.4.4. Почви

Основните дейности при изграждането на газопроводното отклонение (полагането на тръбите) и изграждане на технологичните площадки, които ще окажат въздействия върху почвите, са свързани главно с изкопно-насипните земни работи.

В сервитутната площ на инвестиционното предложение трябва да се осигури възможност за придвижване и маневриране на строително-монтажната и транспортната техника. В този обхват ще бъдат устроени и временни площадки за съхранение на тръбите за газопроводното отклонение, строителни материали и техническо оборудване, както и необходимото оборудване за управление на отпадъците и за реагиране в случай на аварийни ситуация, след което засегнатите земи ще бъдат рекултивирани.

Дейностите, от които се очаква въздействие върху почвите са:

- Отнемане на хумусния слой

- Изкопаване на земни маси до достигане на проектната дълбочина

- Обратна засипка

- Временно съхраняване на депа

- Всички транспортни дейности и придвижване на техника в строителната полоса

- Реконструкция на съществуващите съоръжения

Очакваните отрицателни въздействия от гореизброените дейности са следните:

- Почвена ерозия - Загубата на почва в следствие от развитието на водоплощна ерозия върху депонираните земни маси се очертава да бъде основен екологичен проблем по време на строителството. При извършването на изкопните и насипните работи за оформяне на строителната траншея естествените структурно-агрегатни връзки в почвите ще бъдат подложени на механично разрушаване или увреждане, което създава предпоставки за развитие на ерозионни процеси. В случай на интензивни дъждове част от изкопната почва (както хумусната, така и почвата от под повърхностните хоризонти), депонирана встрани от траншеята може да бъде отнесена, вследствие на формирания мощен воден отток. Тази опасност нараства в случай на комбинирането на интензивните валежи (над 0.18 mm/min) с висока скорост на вятъра (над 10 m/s). Загуби на почви могат да се очакват и вследствие действието на вятъра (ветрова ерозия) при по-продължително депониране на почвата в комбинация със сух годишен период. Поява на почвена ерозия е възможна и при не добре изпълнени рекултивационни и възстановителни работи, особено в районите с плитки почви.

- Замърсяване на почвите с гориво-смазочни материали – възможно е да настъпи при неспазване на правилата за безопасна работа и при случайни разливи на нефтопродукти в резултат на аварии.

- Замърсяване на почвите с битови и производствени отпадъци.

- Смесване на хумусния слой с по-бедни на органични вещества долнолежащи почвени хоризонти.

- Уплътняване на повърхностния слой на почвите - При многократното маневриране на строителната механизация за извършване на изкопните и насипните работи, за извършване на монтажните дейности, на транспортната техника и др. съществува опасност от уплътняване на повърхностния слой на почвите в рамките на строителната полоса. Най-значително ще се прояви този процес при почвите с тежко песъчливо-глинест и глинест механичен състав.

По време на строителството

Вид на въздействието: По време на строителството на инвестиционното предложение се очакват отрицателни преки въздействия върху почвите в сервитута на газопровода, площадките и ведомствените пътища от описаните по-горе дейности.

Естество на въздействието: Очаква се поява на въздействие със средна степен, с пространствен обхват ограничен в сервитута на газопровода, по продължителност е краткотрайно, по честота е временно и постоянно, обратимо в обхвата на строителния сервитут и необратимо на площадките и ведомствените пътища, с ниска степен на интензивност, не се очаква комплексност на въздействието (не се очаква кумулативен ефект). След подходящи рекултивационни мероприятия ще бъде възстановен съществуващия начин на трайно ползване

По отношение на земеползването в района на строителния участък се очакват временни преки и непреки въздействия.

По време на експлоатацията

По време на експлоатацията не се очаква въздействие от инвестиционното предложение върху почвите. Не се предвиждат въздействия върху земеползването с изключение на законовите ограничения за типа на отглеждани култури.

Вид и естество на въздействието: По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху почвите от инвестиционното предложение.

### IV.4.5. Води

Повърхностни води

По време на строителството

Пресичане на реки - По време на строителството може да се очакват отрицателни въздействия при пресичане на водни обекти – реки и дерета. Най-добре е пресичанията да се осъществят в сухите периоди на годината и във възможно най-кратки срокове. Въздействието ще бъде локално, около мястото на пресичане на реката за водните обекти с постоянен отток. Отрицателното въздействие върху речните корита и брегове се оценява като слабо, контролируемо, краткосрочно и обратимо. По време на строителството временно ще се промени естествения режим на оттока при пресичане на воден обект с целогодишен дебит. Очаква се повишена мътност на речната вода в участъка под точката на пресичане на дадена река. Предвид продължителността на строителството и използваните методи на пресичане и мерките за рекултивация на нарушения участък, въздействието върху качеството на водата е оценено като незначително, контролируемо, обратимо и краткосрочно. Въздействието ще бъде обратимо, защото след приключване на периода на строителството ще се извърши възстановяване и рекултивация на нарушените участъци.

Осушаване на траншеята - В някои влажни участъци по трасето може да се наложи осушаване на траншеята. Тази дейност ще се извършва и контролира внимателно, като изпомпването ще продължи само няколко дни в точно определения участък. Дъждовните води и подземните води, които ще се изпомпват от траншеята и строителните изкопи ще се заустват в най-близкия водоприемник. Водата ще преминава през утаители (временно изградени или мобилни). Тъй като трасето на тръбопровода не пресича известни райони със замърсяване на почвата, не се очаква тези води да бъдат замърсени. Ето защо не се очаква и въздействие върху качеството на водоприемниците.

Водовземане за извършване на хидротеста – изпомпва се вода от водоизточника, при което може да се получи известно повишаване на мътността на водата вследствие на суспендиране и дисперсия на дънните наноси в района на препомпване и евентуално съдържащи се в тях замърсители. Очаква се намаляване на количеството на речната вода в участъка след водовземането (ако се взима вода от река), нарушаване на режима на оттока в участъка след водовземането, въздействие върху качеството на речната вода в района на препомпване на водата. Източникът и приемникът на вода за/от хидротест ще бъдат съгласувани със съответният компетентен орган - Басейнова Дирекция Дунавски Район, като за взимане на вода и заустване в повърхностните водоприемници на водите от хидротеста ще бъдат изпълнени определените от компетентния орган условия и индивидуални емисионни ограничения заложени от компетентният орган.

Не се очаква въздействие върху качеството на водите от заустването на водата от хидротеста, тъй като не се предвижда да се използват химически вещества в нея. Отпадъчните води ще отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, определени от компетентния орган в зависимост от категорията на водоприемника. При изпълнение на предписаните индивидуални емисионни норми въздействието на заустваната вода ще бъде слабо, контролируемо, локално, пряко, временно и обратимо след приключване на хидротеста. Въздействието върху качеството на водите вследствие на водовземането от повърхностните водоизточници е с ниска значимост. То е отрицателно, кратковременно и обратимо.

Абсорбционният капацитет или способността на водозависимите екосистеми да поемат отрицателните въздействия от инвестиционното предложение, без значителна промяна в тях зависи от състоянието на тези екосистеми към момента на реализация на газопроводното отклонение. Водният режим е един от главните фактори, регулиращ процесите в речните екосистеми. Всяко по-значително изменение в хидрологичния режим може да провокира значителни промени в структурата на съобществата, екосистемните условия и процеси.

Не се очаква инвестиционното предложение да повлияе значително върху абсорбционния капацитет на водозависимите екосистеми, предвид продължителността на строителството и използваните методи на пресичане на водни обекти, както и мерките за рекултивация на нарушения участък. Поради това въздействията върху водите се оценяват като незначителни, контролируеми, обратими и краткосрочни. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да се наруши способността на възстановяване на водозависимите екосистеми.

Съгласно писмо на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изх. № 05-16-11/(А1) 19.09.2018г  Инвестиционният проект е допустим спрямо ПУРБ и ПУРН.

Реализирането на инвестиционния проект няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в становището на БДДР;

- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

При спазване на нормативните изисквания и недопускане замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела, не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела с код BG2KA800R1131 код BG2KA800R030, в които попада газопроводното отклонение.

Обобщаване на въздействието върху повърхностните води:

Вид на въздействието: По време на строителството на инвестиционното предложение се очакват отрицателни преки въздействия върху повърхностните води, свързани с пресичане на реки и водовземане за извършване на хидротеста.

Естество на въздействието: Има вероятност за поява на въздействие, което се очаква да бъде с незначителна степен, с пространствен обхват локален, очаква се да настъпи само по време на строителството, по продължителност е краткотрайно, по честота е временно и е обратимо, с ниска степен на интензивност и не се очаква комплексност на въздействието (не се очаква кумулативен ефект).

По време на експлоатацията

По време на експлоатацията на газопроводното отклонение не се очаква въздействие върху повърхностните води. Основният и спомагателните технологични процеси при експлоатацията на газопроводното отклонение не са източник на отпадъчни води.

Вид и естество на въздействието: По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху водите, както е и понастоящем при работещо газопроводно отклонение.

Подземни води

По време на строителството

Въздействията по време на строителството на инвестиционното предложение върху съществуващото понастоящем химично състояние на подземните водни тела може да включват: инфилтриране на замърсени води, евентуално разливане на нефтопродукти и пр.

Очакваното въздействие върху химичното състояние на подземните води се очертава като пряко, краткотрайно, временно и обратимо. Оценява се като незначително, с ниска степен.

Вид на въздействието: По време на строителството на инвестиционното предложение се очакват отрицателни преки въздействия върху химичното състояние на подземните води. Не се очакват въздействия върху количественото им състояние.

Естество на въздействието: Има вероятност за поява на въздействие върху химичното състояние на подземните води, което се очаква да бъде с незначителна степен, с пространствен обхват локален, очаква се да настъпи само по време на строителството, по продължителност е краткотрайно, по честота е временно и е обратимо, с ниска степен на интензивност и не се очаква комплексност на въздействието (не се очаква кумулативен ефект).

По време на експлоатацията

Не се очаква въздействие върху количественото и химичното състояние на подземните води по време на експлоатацията.

Вид и естество на въздействието: По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху подземните води, както е и понастоящем при работещо газопроводно отклонение.

### IV.4.6. Въздух и климат

Атмосферен въздух

По време на строителството

По време на строителните работи се очакват прахови и газови емисии, дължащи се на базата на следните дейности: изчистване, изкопаване, насипване, подравняване и др. земно - изкопни работи; товарене на земни маси; прахообразуване от ветрова ерозия при земни маси на отвал и хумус на отвал. При стриктното изпълнение на всички мерки за намаляване на въздействията, предвидени в проекта по отношение на товарене/разтоварване на прахообразни материали и стандарта на ДВГ на механизацията се оценява, че очакваното въздействие е незначително.

Вид на въздействието: По време на строителството на инвестиционното предложение се очакват отрицателни, преки въздействия в сервитута и на ограничено разстояние от него, свързани с работата на строителната техника и на транспортните машини във фазата на строителството.

Естество на въздействието: Има вероятност за поява на въздействие, което се очаква да бъде с ниска степен, с пространствен обхват в сервитута на газопровода и района в непосредствена близост до него, очаква се да настъпи само по време на строителството, по продължителност е краткотрайно, по честота е временно и е обратимо, с ниска степен на интензивност и не се очаква комплексност на въздействието (не се очаква кумулативен ефект).

По време на експлоатацията

По време на експлоатацията ще се извършва периодичен обход на трасето, но не се очакват отрицателни въздействия от колите, с които ще се прави, върху атмосферния въздух.

Вид и естество на въздействието: По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват въздействия върху въздуха, както е и понастоящем.

Климат

По време на строителството

При строителството не се очаква въздействие върху климата. Като цяло, предвид краткотрайността на въздействието, количествата прах от строителните дейности и отпадъчните газове от двигателите на транспортните машини и останалата техника няма да повлияят на локалните климатични условия. Измененията на характера на подложната повърхност не са с мащаби, които могат да доведат до промяна на климата в района, поради което не се очаква въздействие върху климата по време на строителството.

Вид и естество на въздействието: При строителството не се очаква въздействие върху климата.

По време на експлоатацията

При експлоатацията на подменения газопровод не се очаква въздействие върху качеството на атмосферния въздух, а от там няма да има изменение в локалните климатични условия.

Вид и естество на въздействието: По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху климата.

### IV.4.7. Материални активи

По отношение на материалните активи се очаква положително въздействие както по време на строителството, така и по време на експлоатацията, тъй като ще се доставят и монтират нови тръби и съоръжения.

Вид на въздействието: Въздействието върху материалните активи по време на строителството и експлоатацията се очаква да бъде положително, пряко.

Естество на въздействието: Има вероятност за поява на положително въздействие, което се очаква да бъде с ниска до средна степен, с пространствен обхват в сервитута на газопровода, очаква се да настъпи по време на строителството и експлоатацията, по продължителност е дълготрайно, по честота е постоянно и е необратимо, не е интензивно и не се очаква комплексност на въздействието (не се очаква кумулативен ефект).

### IV.4.8. Културно наследство

По време на строителството

За опазването на регистрирани 5 (пет) археологически, недвижими, културни ценности и за установяване на други недвижими културни ценности, ще бъдат изпълнени дейностите и мерките, изискани в писмото на НИНКН (Приложение 4).

Предвид предложените мерки и дейностите, извършвани по време на строителството на газопроводното отклонение, не се очаква нарушаване целостта на обектите, пресичани от трасето му.

Въздействие може да се очаква в случай, че се открият нови обекти при провеждане на археологически наблюдения по време на строителството, но поради това, че полосата веднъж е била разкривана по време на изграждането на действащото газопроводно отклонение, рискът от разкриване и увреждане на археологични обекти не е голям, а и ще  се вземат веднага необходимите мерки за провеждане на пълни спасителни археологически разкопки.

Вид на въздействието: По време на строителството на инвестиционното предложение се очакват отрицателни, преки и непреки въздействия.

Естество на въздействието: Има вероятност за поява на въздействие, което се очаква да бъде с ниска степен, с пространствен обхват в сервитута на газопроводното отклонение и района около него (район на инвестиционното предложение). Очаква се това въздействие да настъпи само по време на строителството, по продължителност да е краткотрайно и дълготрайно, по честота - временно и обратимо - археологически обекти ще бъдат частично или изцяло проучени и ще се проведат спасителни археологически разкопки, с ниска степен на интензивност и не се очаква комплексност на въздействието (не се очаква кумулативен ефект).

По време на експлоатацията

Експлоатацията на съоръженията за пренос на природен газ не засягат културно-историческото наследство в района на тяхната реализация.

Вид и естество на въздействието: Не се очаква въздействие по време на експлоатацията на разположените в близост археологически недвижими културни ценности и техните охранителни зони, както е и понастоящем.

### IV.4.9. Ландшафт

По време на строителството

Изграждането на газопроводното отклонение ще бъде свързано с извършване на изкопни работи, които ще имат визуално – естетическо въздействие, по цялото трасе на газопровода, вследствие тяхната видимост, увеличаване на шумовото и прахово замърсяване в строителната полоса и прилежащия район и пътищата за достъп. Визуално въздействие ще има вследствие от временното изграждане на насипи с хумусен и почвен слой, присъствието на строителни машини, съоръжения и превозни средства, загуба на растителност, както и специфичните дейности при строителството (заваряване, доставка на тръбите, провеждане на хидротестове). Това въздействие ще бъде отрицателно, временно, краткотрайно (само по време на строителството), в района на сервитута, пряко и ниско по степен. Не се очаква вторично въздействие но се очаква кумулативно визуално въздействие, на местата където трасето на газопроводното отклонение пресича пътища и водни обекти. Строителните дейности ще бъдат свързани с локална и временна промяна в цялостното състояние на околната среда, без да има съществена промяна в ландшафтните структури.

След приключване на етапа на строителство ще се извърши възстановяване и рекултивация на терените. Това ще бъде положително въздействие, което ще бъде постоянно, дълготрайно, локално, пряко и със средна степен.

Вид на въздействието: По време на строителството на газопроводното отклонение се очакват отрицателни преки и непреки въздействия върху ландшафта.

Естество на въздействието: Има вероятност за поява на въздействие, което се очаква да бъде с незначителна степен, с пространствен обхват локален, очаква се да настъпи само по време на строителството, по продължителност е краткотрайно, по честота е временно и е обратимо, тъй като се предвиждат рекултивационни мероприятия, с ниска степен на интензивност и не се очаква комплексност на въздействието (не се очаква кумулативен ефект).

По време на експлоатацията

По време на експлоатационната фаза работите по газопроводното отклонение ще са завършили, почвеният и хумусния слой ще бъдат положени обратно като част от процеса на строителство. Очаква се земеделските земи в рамките на сервитута с времето да възвърнат своя предишен вид на обработваеми площи, а земеделските дейности ще могат да бъдат възстановени скоро след това. При преминаване на трасето в горски фонд се очаква трайно въздействие от газопроводното отклонение върху характера на ландшафта, което няма да бъде значително.

Очакваното визуално въздействие върху жителите се оценява като незначително по степен, тъй като след приключване на строителните дейности ще се извърши рекултивация и последващо затревяване на терените.

Вид и естество на въздействието: По време на експлоатацията се очаква незначително въздействие върху ландшафта и върху хората, живеещи във видима близост до трасето на газопроводното отклонение и то само в участъците, където трасето преминава през гори. По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху ландшафта и върху хората, живеещи във видима близост до трасето на газопроводното отклонение, различно от досегашното.

## IV.5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)

Степента и пространствения обхват на въздействието от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, разгледани в раздел IV.4, се очакват да бъдат в сервитута на газопроводното отклонение и в близост около него. Участъкът от газопроводното отклонение се намира в географски район Североизточна България, области Търговище и Разград и общини Търговище и Лозница.

Засегнато от инвестиционното предложение е населението в населените места, чиито землища се засягат от инвестиционното предложение. Видът и естеството на тези въздействия са описани в раздел IV.4. В таблица IV.5-1 е представена информация за вида на населеното място и броя на населението, както и отстоянията до газопроводното отклонение.

В района на сервитута на газопроводното отклонение и в зоната за превантивно устройствена защита няма обекти, подлежащи на здравна защита.

Таблица IV.5-1 Вид на населеното място и брой на населението и отстоянията до газопроводното отклонение

| № | Вид на населеното място | Населено място | Население 2017 год.* | Отстояние, Вариант 1 (западен) Предпочитан m | Отстояние, Вариант 2 (източен) m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село | Тръбач община Лозница Търговище | 160 | 486 | 486 |
|  | село | Чудомир община Лозница | 363 | 645 | 645 |
|  | село | Миладиновци община Търговище | 179 | 340 | 340 |
|  | село | Голямо Соколово община Търговище | 490 | 530 | 530 |
|  | село | Ралица община Търговище | 261 | 1000 | 1000 |
|  | село | Давидово община Търговище | 508 | 650 | 200 |
|  | град | гр. Търговище община Търговище | 54 155 | 1600 | 1600 |

* Посоченият брой засегнато население на селата е съгласно ГРАО, а на град Търговище е по данни на НСИ

Както е видно от таблицата, в зоната за превантивна устройствена защита (с ширина 200 m от двете страни на оста на газопроводното отклонение и неговите съоръжения) няма населени места. Най-близко разположено е с. Давидово, което е на 200 m от Вариант 2 (източен), но на 650 m от предпочитания Вариант 1 (западен). Най-близко разположено до предпочитания Вариант 1 (западен) е с. Миладиновци – на 340 m. За описаните населени места в двете общини няма припокриване на зоната за превантивна устройствена защита (с ширина 200 m от двете страни на оста на газопроводното отклонение и неговите съоръжения) с устройствени зони, определящи рамката за развитие на инвестиционни предложения за строителство на обекти, подлежащи на здравна защита.

Очакваното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение ще бъде локално, по протежението на предвижданото за изграждане трасе, предимно в рамките на сервитута на газопроводното отклонение и в района около него в границите на зоната за превантивна устройствена защита, засягаща землищата на 7 населени места, изписани по-горе.

Очакваното въздействие може да се оцени като: с малък териториален обхват и с локално въздействие.

## IV.6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието

Съгласно описаната в раздел IV.4 методология за оценка на въздействието, вероятността, интензивността и комплексността на въздействието са критерии за оценка на естеството на въздействие. Очакваните въздействия върху населението и човешкото здраве, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии, земните недра, почвите, водите, въздуха и климата, материалните активи, културното наследство и ландшафта, по време на строителството и на експлоатацията на инвестиционно предложение, включително вероятност, интензивност и комплексност на въздействието са разгледани в раздел IV.4.

По-долу е направено кратко обобщение:

По време на строителството на газопроводното отклонение има вероятност да се появи въздействие от строителните дейности, което ще е отрицателно, с ниска интензивност, като не се очаква комплексност на въздействието. Очаква се да се появи отрицателно въздействие предимно върху въздуха, водите, почвите, ландшафта, растителния и животинския свят.

Има вероятност да се появи и положително въздействие върху населението от разкриване на нови работни места.

По време на нормална експлоатация на газопроводното отклонение няма вероятност за поява на отрицателно въздействие върху околната среда и населението. В случай на аварии има вероятност за поява на отрицателно въздействие върху околната среда.

Има вероятност да се появи положително въздействие върху населението от снабдяването с газ и подобряване на условията за живот.

## IV.7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието

Съгласно описаната в раздел IV.4 методология за оценка на въздействието, очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието са критерии за оценка на естеството на въздействие. Очакваните въздействия върху населението и човешкото здраве, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии, земните недра, почвите, водите, въздуха и климата, материалните активи, културното наследство и ландшафта, по време на строителството и на експлоатацията на инвестиционно предложение, включително очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието са разгледани в раздел IV.4.

По-долу е направено кратко обобщение:

По време на строителството - Продължителността на въздействието се очаква да бъде краткотрайно (за срока на строителството на газопроводното отклонение), честотата се очаква да бъде временна и обратимостта да е - обратимо за някои от компонентите на околната среда, като въздуха и водите. Дълготрайно, постоянно и необратимо въздействие се очаква за почвите при изграждането на площадките (СОГ) и ведомствените пътища. След приключване на строителните работи ще се извърши рекултивация на трасето на газопроводното отклонение и въздействието върху растителния и животинския свят и ландшафта се очаква да бъде краткотрайно, временно и обратимо. Обратимостта е характерна за част от идентифицираните въздействия най-вече в краткосрочен план. След приключване на строителството се очаква възстановяване.

По време на експлоатацията – По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху компонентите на околната среда.

Очаква се положително въздействие върху населението, което ще е дълготрайно, постоянно и необратимо.

## IV.8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

На този етап на проучване няма установени други, реализирани или в процес на осъществяване инвестиционни предложения, с които да възникне комбинирано въздействие във връзка с реализиране на предпочитания вариант на газопроводното отклонение.

Съществуващи инвестиционни предложения

На този етап на проучване няма установени други съществуващи инвестиционни предложения, с които да възникне комбинирано въздействие във връзка с реализиране на предпочитания вариант на газопроводното отклонение, тъй като:

- По време на строителството на ИП очакваното въздействие е в сервитута му и около него, а населени места и други ИП са разположени на повече от 340 m от трасето на предпочитания Вариант 1 (западен).

- Не се очаква отрицателно въздействие от ИП по време на експлоатацията му. Действащи производствени предприятия има в кв. Въбел в Търговище, включително и 4 предприятия с висок и нисък рисков потенциал, но те са разположени на около 1930 m от трасето на предпочитания западен вариант. Дори при възникване на голяма авария в тези предприятия, дори съпроводена с „ефект на доминото“, зоната на въздействие ще е с диаметър, многократно по-малък от разстоянието до трасето на газопровода. При възникване на авария по трасето на газопровода, дори при най-тежки последствия, образуваните зони на въздействия са далеч от границите на предприятията и нямат възможност да създадат „ефект на доминото“ (съгласно оценката на риска в т.II.1е и т. IV.3.).

Одобрени инвестиционни предложения

Съгласно разработените ОУП на община Търговище и община Лозница в Зоната за превантивна устройствена защита (по смисъла на чл.10 от ЗУТ) с размер на територията с ширина по 200 m от двете страни на газопроводното отклонение и неговите съоръжения, (където се ограничава жилищното застрояване съгласно чл. 13 и чл. 14 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ) най-близко разположените обекти, подлежащи за здравна защита са извън тази зона и няма предвидено ново жилищното застрояване.

За достъп до обществена информация бяха изпратени писма до МОСВ, РИОСВ Шумен, РИОСВ Русе, (за процедирани ИП/ППП), в резултат на което бяха получени отговори, обобщени по-долу:

РИОСВ Шумен – След подробно запознаване с наличната информация „публично достъпни на интернет адрес http://www.riosv- shumen.eu/ - раздел „Достъп до информация“., бе установено, че няма инвестиционни предложения, планове и програми с които да е установено значително кумулативно въздействие във връзка с осъществяване на настоящото инвестиционно предложение. Не се очаква комбинирано въздействие по време на изграждането на газопроводното отклонение, тъй като то се реализира в неурбанизиран район главно в земеделски земи, докато останалите инвестиционните предложения са съсредоточени в урбанизираната част на гр. Търговище и индустриалната зона на кв. Въбел и са свързани с малки по мащаб строителни дейности, преустройства, реконструкции или разширяване на съществуващи сгради и съоръжения. По получените и анализирани данни от МОСВ и РИОСВ Шумен, инвестиционните предложения на 4-те предприятия с висок и нисък рисков потенциал („Тракия Глас България" ЕАД, "Ер Ликид България" ЕООД, „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив" ЕАД) са съсредоточени изцяло на площадките на съответните предприятия и са свързани главно с: подобряване на технологичните процеси, увеличаване на капацитети и внедряване на технологии. Всички тези дейности не са свързани с мащабни строежи, усвояване на територии, премахване на растителност и др.

По време на експлоатацията на газопроводното отклонение също не се очаква комбинирано въздействие с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

РИОСВ Русе - От анализираната получена информация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи в землищата на селата Чудомир и Тръбач, пресичани от ГО Търговище, може да се направи извод, че няма такива, с които да бъде установено кумулативно въздействие във връзка с осъществяване на разглежданото инвестиционно предложение.

МОСВ - Според анализираните данни от получената справка, най-важният инфраструктурен обект в района е АМ “Хемус”, който пресича ГО Търговище в участъка между с. Голямо Соколово и с. Чудомир и е възможно да доведе до поява на комбинирано въздействие (само в случай на едновременно изграждане на двата обекта), свързано основно със строителните дейности и произтичащите от тях негативни последици за околната среда и населението в района. Друг инвестиционен проект, при изграждането на който има възможност от поява на  комбинирано въздействие с ГО Търговище, е Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация за обособената територия на ВиК ООД Търговище, до толкова до колкото строителните дейности се извършват в един и същ район и са свързани със сходни по тип строителни дейности.

По време на експлоатацията на горепосочените инвестиционни предложения не се очаква поява на комбинирано въздействие.

## IV.9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията

В раздел IV.11 са разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от реализацията на инвестиционното предложение.

## IV.10. Трансграничен характер на въздействието

Поради местоположението на разглежданото инвестиционно предложение – в средата на Р България и на повече от 62 km от границата с Република Румъния, както и очаквано въздействие само в сервитута на газопроводното отклонение и в близост до него, то не се очаква трансгранично въздействие.

## IV.11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

За предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве е необходимо в инвестиционното предложение да се включат най-вече мерките, произтичащи от изискванията в „Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”.

Мерки и ограничения при проектирането и строителството

Като част от отговорностите на изпълнителя на строителството следва да бъдат вменени специфични задължения за избягване или минимизиране на екологичните щети при строителството и предотвратяване на общественото неудобство. Сред тях като минимум са следните изисквания към изпълнителя на строителството:

- Получаване на разрешение за строеж от съответните органи преди началото на строителните дейности по газопровода;

- Извършване на строителните дейности в рамките на съгласувани работни участъци и работна ширина и използвайки одобрените пътища за достъп;

- Уведомяване на собствениците/ползвателите на земята преди започване на строителните дейности, така че да имат време да се подготвят предварително;

- Поддържане в чисто и добро състояние обществените пътища, засегнати от строителството, както и мерки за ненарушаване на трафика;

- Поддържане на работните участъци в чисто и добро състояние;

- Съхраняване и използване на материалите така, че да минимизира евентуално замърсяване;

- Възстановяване на терените до предходното им състояние или в съответствие с договореното;

- При изготвяне на техническите проекти да се извърши съгласуване на трасето с наличната инфраструктура;

За спазването на всички описани задължения, изпълнителят на строителството на газопроводното отклонение трябва да има опит при изграждането на газопроводи, да разполага с опитен персонал, както и с подходящо оборудване и ресурси.

Мерки, изисквания и решения за опазване на околната среда

- Спазване на мерките, произтичащи от законовите изисквания и подзаконовите нормативни актове, свързани с компонентите и факторите на околната среда;

- Материалите, определени по проект за строителството, да отговарят на действащите закони и норми по отношение на сигурността;

- Ефективно планиране на транспортната дейност, спазване на точен график на строителните работи, съобразени с метеорологичните условия;

- Строителната механизация да се поддържа в добро състояние по всяко време, забрана двигателите на строителната техника да работят на празен ход;

- В участъците, където тръбите се полагат извън сервитута на съществуващия газопровод - за ограничаване емисиите на прах да се спазват изискванията на чл.70 от Наредба 1/2005г., включващи:

  - При процесите на товарене и разтоварване на земни маси и хумус се спазват следните изисквания: оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на височината на разтоварване; автоматична промяна на височината на разтоварване с промяната на височината на насипания материал;

  - При товарене и разтоварване на сухи земни маси за местата, където това се извършва, се спазват следните изисквания: ограничаване на дейностите при високи скорости и посока на вятъра;

  - При транспортиране на излишни земни маси за депониране на общински депа за земни маси се спазват следните изисквания: използване на затворени или покрити с платнища транспортни средства.

- Да се разработи План за хидротест и получаване на разрешително за водовземане от водоизточници на вода, както и на разрешително за ползване на водните обекти;

- Проектирането на газопровода да се осъществи въз основа на доклада от извършените хидрогеоложки проучвания и изследвания и съгласно нормативните документи;

- Да се изготви проект за рекултивация съгласно Наредба 26 от 22 март 2002г.

- Да се извършат противоерозионни мероприятия и укрепване на терените, особено при преминаване на тръбопровода през стръмни склонове;

- Провеждане на инструктаж на строителния персонал относно екологичните изисквания, които ще бъдат прилагани по време на строителството, като мерките за смекчаване на въздействията върху биологичното разнообразие следва да бъдат изпълнявани от строителя под контрола на експерти по околната среда;

- Да се предвиди пресичането на реките да се извършва в периода на маловодие.

Мерки за намаляване на неблагоприятните въздействия върху здравето на хората и здравно хигиенните аспекти

- Определяне на длъжностно лице на обекта (служител), отговарящо за околната среда, безопасността и здравето на населението и за връзки с обществеността;

- Съгласуване със съответните власти и общини и стриктно спазване на разработения Проект за организация и изпълнение на строителството, в който да има и план за трафика на строителните машини и за извършване на строителните дейности;

- Разработване на План за безопасност и здраве;

- Да се разработи План за предотвратяване и ликвидиране на аварии;

- Сключване на договор за обслужване на работниците в съответствие с изискванията на закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

- Разработване на образователни и квалификационни програми и осигуряване на обучение на работниците.

Мерки за намаляване на неблагоприятните въздействия съгласно Закона за водите

При реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат спазени следните мерки съгласно писмо на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изх. № 05-16-11/(А1) 19.09.2018г.:

1.	Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ.

2.	Издаване на разрешително за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуваща линейна инфраструктура, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. При извършване на строителни дейности в границите на воден обект, общинска публична собственост, компетентен орган за издаване на разрешителното е Кметът на съответната община на основание на л. 52, ал.1, т.3 буква „б“ от Закона за водите. Преди започване на дейностите е необходимо уведомяване на БДЧР.

3.	При водовземане от повърхностни или от подземни води е необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, б. "ж" от Закона за водите.

4.	Да не се допускат дейности, с които се нарушава естественото състояние и проводимостта на речните легла, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, съгласно чл. 143, ал. 1 от Закона за водите.

5.	Съгласно чл. 134 от Закона за водите, в крайбрежните заливаеми ивици, се забранява изхвърлянето, складиране, депониране и третиране на отпадъци.

6.	Съгласно разпоредбите на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води.

7.	В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

8.	При извършване на строително-монтажни дейности следва да се прилагат най-добри налични практики за недопускане на замърсяване на водните обекти.

9.	При изпълнение на дейностите да не се допуска замърсяване на водните обекти. Обслужващите дейности по строителната механизация и автотранспорта да се осъществяват на места отдалечени от тях.

10.	За предвидената химическа тоалетна е необходимо да се сключи писмен договор с оторизирана фирма за предоставяне, ползване и сервизно обслужване.

11.	Да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

Мерки за опазването на установените обекти на културно-историческото наследство

1.	Да бъдат извършени теренни археологически проучвания - издирване на археологически обекти, в зоната на сервитута на предпочитания вариант;

2.	За двете надгробни могили в землището на с. Давидово, община Търговище - да се проведат пълни спасителни археологически разкопки, съгласно чл. 161, ал. 1 от ЗКН;

3.	За Праисторическата селищна могила при с. Миладиновци и двете надгробни могили в землищата на с. Голямо Соколово, община Търговище и с. Чудомир, община Лозница - да се провеждат археологически наблюдения по време на строителството в рамките на 400-метровата зона на сервитута на газопровода (по 200m от двете страни на оста), съгласно чл. 161, ал 2 от ЗКН.

Мерки за защита на газопроводното отклонение и прилежащите му съоръжения

Мерките, с помощта на които може да се осигури защитата на газопроводното отклонение и прилежащите му съоръжения, са свързани основно с физическата охрана на съоръжението (огради, перимерова охрана и т.н.), които подробно ще бъдат разгледани в работния проект. Освен това от експлоатационния персонал на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще се извършва и мониторинг на газопроводното отклонение, който включва:

- Периодичен визуален мониторинг – огледи, при които се установяват променящи се условия по трасето и дейности на трети страни, които компрометират безопасността му;

- Пускане на очистни и инспектиращи бутала (вътрешнотръбни устройства) за проверка състоянието на газопроводното отклонение;

- Система за катодна защита – ежемесечни проверки на енергийната система на СКЗ и/или чрез системата за електронен мониторинг и два пъти годишно измервания на почвения потенциал в пунктовете за тестване на катодната защита.

Ще бъдат прилагани и определени процедури при експлоатацията и поддръжката на газопроводното отклонение. Като част от тези процедури ще бъде допълнен планът за действие при аварии, който включва аварийни и възстановителни мерки.

# Обществен интерес към инвестиционното предложение

В изпълнение на изискванията по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Булгартрансгаз ЕАД е информирал писмено компетентния орган (Министерство на околната среда и водите) и засегнатата общественост (общини Лозница и Търговище и кметства с. Тръбач, и с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград, както и с. Миладиновци, с. Голямо Соколово, с. Ралица и с. Давидово, общ. Търговище), като инвестиционното предложение е обявено и на интернет страницата на дружеството:

https://www.bulgartransgaz.bg/bg/news/o_b_ya_v_a_do_zainteresovanite_lica_i_obshtestvenost-404-c15.html

Освен това са публикувани обяви за уведомяване на населението - във вестник Екип 7 гр. Разград (27.0.2018) и вестник „Знаме“ гр. Търговище (28.08.2018), показани в Приложение 3.

Към момента на изготвяне на настоящия документ няма получена обратна връзка от заинтересованите лица и организации.

С цел по-голяма публичност на инвестиционното предложение Възложителят ще информира заинтересованите страни като ще публикува информацията на своята интернет страница.

# Приложения

## Приложение № 1.1 – Районна ситуация в М 1:25 000 с нанесени двата варианта на газопроводното отклонение и съществуващото трасе.

## Приложение № 1.2 Подробно описание на трасето на двата варианта на газопроводно отклонение “Търговище”

## Приложение № 2 – Обзорна карта със съществуващото трасе и  двата варианта на газопроводното отклонение, предмет на ИП, спрямо защитени зони от националната екологична мрежа.

## Приложение № 3 – Обяви за Уведомление на населението във вестник „Екип 7“ гр.Разград (27.08.2018)и „Знаме“ гр. Търговище (28.08.2018).

## Приложение № 4 – Получени писма

## писмо на МОСВ с изх № ОВОС-73/21.09.2018 с приложено Становище на БДЧР с изх. № 05-16-11/(А1) 19.09.2018г.

## писмо на НИНКН с изх. № 4800-468/27.07.2018г.,

## писмо на МОСВ с изх № ОВОС-73/25.10.2018 г.

## писмо на "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД – Разград с изх. № ВК-02-230/19.06.2018

## писмо на „ВиК“ ООД Търговище с изх. № 1101/13.06.2018 г.