ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА”

Дирекция Б - Европейски и международни пазари на въглеродни емисии

Ръководен документ № 3

относно хармонизираната методология за безплатно разпределение на квоти за емисии съгласно Европейската схема за търговия с квоти след 2012 г.

Насоки за събиране на данните

Окончателна версия от 15 февруари 2019 г.

Това ръководство не представя официалната позиция на Комисията и не е правно обвързващо. То има за цел да изясни изискванията, установени от Директивата за СТЕ на ЕС и FAR, и е от съществено значение за разбирането на тези правно обвързващи правила.

СЪДЪРЖАНИЕ

1 Въведение	4

1.1 Обхват на настоящия Ръководен документ	4

2	Цел	5

2.1 Предистория на събирането на данни	5

2.2 Връзка с формуляра за събиране на базови данни по НИМ и други документи	6

2.3 Приложимост на различните раздели за различните инсталации	6

2.4 Общи насоки за използването на формуляра	9

3 Специфични за държавите членки параметри във формуляра за събиране на базови данни по НИМ	11

4    Процес на събиране на данни за операторите	11

5 Процес на попълване на формуляра	13

A „Данни за инсталацията” – Обща информация по този доклад	14

А.І. Идентификация на инсталацията	15

A.II Информация за настоящия доклад за базови данни	18

А.ІІІ Списък на подинсталациите	21

A.IV Списък на техническите връзки	24

B+C „Годишни данни за емисии” за съответната година	25

B+C.I Общи насоки за данни за поток на гориво и материал	25

B+C.II Потоци на гориво и материал и източници на емисии	26

D. Разпределяне на емисии	27

D.І. Общи преки емисии на парникови газове и вложена енергия от горива	27

D.ІІ Разпределяне на емисии на подинсталации	28

D.III Когенерационен инструмент	29

D.IV Инструмент за отпадъчни газове	32

E „Енергийни потоци” – Данни за вложена енергия, измерима топлинна енергия и електричество	36

E.І Вложена енергия от горива	36

E.ІІ Измерима топлинна енергия	39

E.III Баланс на отпадъчни газове	45

E.IV Електричество	46

F. „Продуктов показател” – Данни за подинсталациите, отнасящи се до продуктови показатели	48

F.I Исторически равнища на активност (HAL) и детайлизирани данни за производството	48

G Данни за подинсталациите, свързани с алтернативни подходи	59

G.І Исторически равнища на активност и детайлизирани производствени данни	59

Н „Специален показател” – Специални данни за някои продуктови показатели	69

H.I Приведени по CO2 тонове – CWT (Нефтохимически продукти)………………………… 	69

H.IІ Вар	70

H.III Доломитна вар	71

H.IV Крекинг с водна пара	72

H.V Ароматни съединения	74

H.VI Водород	75

H.VІІ Синтетичен газ	75

H.VIII Етиленов оксид/етилен гликоли	76

H.IX Винилхлориден мономер	77

І „Специфични данни за ДЧ” – Изисквания за допълнителни данни от държавите членки.	79

I.I Определя се от държавата членка	79

J „Коментари” – Коментари и допълнителна информация	80

J.I Документи, подкрепящи този доклад	80

J.II Свободно място за всички видове допълнителна информация	80

K „Обобщение” – Преглед на най-важните данни	81

K.I Данни за инсталацията	81

K.II Базов период и допустимост	81

K.III Емисии и енергийни потоци	81

K.IV Данни за подинсталации за целите на разпределянето на квоти	83

K.V Изчисляване на предварителното годишно количество безплатно разпределени квоти	84

Приложение А: Сравнение с Ръководен документ 3 от 2011 г. 	86

# 1 Въведение

  - Обхват на настоящия Ръководен документ

Настоящият ръководен документ представлява част от група от документи, предназначени да подпомогнат държавите членки и техните компетентни органи в последователното прилагане в рамките на целия Съюз на методологията за разпределяне на квоти през четвъртия период на търговия на Европейската схема за търговия с емисии (след 2020 г.), установена с Делегиран регламент на Комисията XX/XX относно „Валидни за целия ЕС преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно Член 10a от Директивата за СТЕ на ЕС” (FAR).

Ръководен документ 3 относно събирането на данни може да помогне при събирането на данни съгласно Член 14 от FAR за определяне на пълния списък с инсталации, както и при изчисляването на безплатното разпределяне на квоти, което ще се извърши във връзка с Националните мерки за изпълнение (НИМ) съгласно Член 11(1) от Директива 2003/87/ЕО.

Обърнете внимание, че този документ се отнася единствено за преходните правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за индустрията по Член 10a от Директивата за СТЕ на ЕС. Всяко разпределяне по Член 10в („Възможност за преходно безплатно разпределяне на квоти за модернизиране производството на електроенергия”) е извън обхвата на този документ. Освен това той не разглежда в подробности процедурите, които държавите членки прилагат при издаването на разрешителни за емисии на парникови газове. В него се потвърждава, че подходът за определяне на граници на инсталациите, определени в разрешителните за емисии на парникови газове (ПГ), се различава в отделните държави членки.

Позоваванията на членове в този документ обикновено са свързани с изменената Директива за СТЕ на ЕС и с FAR.

Бележка относно неприети въпроси в тази версия на Ръководния документ

Тъй като не всички правни актове, регламентиращи методиката за разпределяне на квоти са приети, някои елементи на този Ръководен документ все още не са дефинирани. Това включва по-конкретно въпроси, свързани с акта за изпълнение, който предстои да бъде приет, относно подробните правила за промените в разпределянето на безплатни квоти за парникови газове и актуализацията на стойностите на показателите. Това важи и за позоваванията на самото неприето законодателство или за придружаващи Ръководни документи, които са в процес на подготовка или предстои да бъдат финализирани.

В този Ръководен документ сме посочили такива примери, засветени в жълто. По отношение на стойностите на показателите и датите е посочено обозначението „XX” за място, на което ще бъдат поставени неопределените до момента стойности и дати.

- Цел

  - Предистория на събирането на данни

Всички държави членки (ДЧ) трябва да изпратят своите Национални мерки за изпълнение (НИМ) на Европейската комисия (ЕК) до 30 септември 2019 година. В тази връзка Компетентните органи (КО) ще трябва да организират събиране на данни, свързани с всяка работеща инсталация. Конкретните срокове за събиране на данните съответстват на националните правни задължения и затова са различни за отделните ДЧ, но съдържанието на НИМ ще следва правилата за разпределяне на квоти по хармонизиран начин.

За да подпомогне хармонизирането, Европейската комисия е разработила „Формуляр на базови данни”, предоставен на всички езици на ЕС. Държавите членки могат да изберат дали да използват формуляра или да разработят свой собствен, но той трябва да включва всички задължителни данни с цел тяхното хармонизиране.

По време на процеса на събиране на данни операторите ще трябва да представят следните доклади в съответствие с Член 4(2) от FAR:

- Доклад с базови данни, верифициран като удовлетворителен, включващ оперативните данни, свързани с техните инсталации и подинсталации (като използват формуляра за базови данни по НИМ, предоставен от техния КО);

b. План за мониторинг на методологията, представящ начина, по който са били определени конкретните данни (ЕС е предоставила такъв формуляр);

c.   Верифициращ доклад за това, че данните са потвърдени от трета страна (ЕС е предоставила такъв формуляр на верифициращите страни).

Възможно е някои от събраните данни да са от търговско чувствително естество: държавите членки следва да приложат необходимите защитни мерки, за да гарантират, че само лицата, на които те са необходими, ще имат достъп до поверителна информация. Освен това държавите членки трябва да гарантират, че всички документи с търговско чувствителен характер, които ще бъдат получени във връзка с изчисляване разпределенията на квоти и актуализирането на показателите, ще бъдат третирани с максимално внимание, за да се защитят търговските интереси на съответните предприятия.

## 2.2 Връзка с формуляра за събиране на базови данни по НИМ и други документи

За улесняване на комуникацията с формуляра за събиране на базови данни по НИМ съдържанието на настоящия Ръководен документ отразява структурата на формуляра от Лист А до Лист K. Всеки от тях представя данните, които трябва да бъдат докладвани, а където е необходимо, са осигурени насоки за тези данни и за начина, по който трябва да бъдат определени. Където е приложимо, този документ осигурява насоки за използването на формуляра за събиране на базови данни по НИМ. Освен това, където е приложимо, този документ се позовава на други документи, включително FAR, МДВА и други ръководни документи.

Всички препратки са показани в курсив.

## 2.3 Приложимост на различните раздели за различните инсталации

Не всички раздели от настоящия документ (и съответно формулярът за събиране на базови данни по НИМ) са приложими за всички инсталации. Таблица 1 показва кои раздели от формуляра са приложими в зависимост от характеристиките на инсталацията.

Всяка държава членка ще определи дали инсталациите, които не отговарят на изискванията за безплатно разпределяне на квоти или които не кандидатстват за това, следва да попълват формуляра за събиране на базови данни по НИМ или не; ако имат такова задължение, те трябва да попълнят единствено листовете с Раздели A.I („Идентифициране на инсталацията” - “Identification of the Installation”) и А.ІІ („Информация за този доклад с базови данни” - “Information on this baseline data report”).

Всички инсталации, които отговарят на изискванията за безплатно разпределение на квоти, трябва да попълнят формуляра, ако искат да кандидатстват за безплатно разпределяне на квоти след 2020 година. В таблица 1 по-долу е представен схематичен преглед на разделите, които трябва да бъдат попълнени, а приложимите раздели са идентифицирани с „Х” в първата колона на таблицата. Таблицата е индикативна.

Таблица 1: Приложими раздели

| Раздели съгласно настоящия документ и формуляра за събиране на базови данни по НИМ |  | Попълва се от всички работещи инсталации | В допълнение се проверяват и попълват съответните раздели за разглежданата инсталация, в случай че: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инсталацията има поне една подинсталации с продуктов показател | Инсталацията има поне една подинсталация с продуктов показател, който изисква специална методология1 | Инсталацията има поне една подинсталация с топлинен или топлофикационен показател | Инсталацията има поне една подинсталация с горивен показател | Инсталацията има поне една подинсталация с процесни емисии и/или инсталацията произвежда азотна киселина |  | Топлинна енергия, отпадъчни газове или СО2 се внасят от или изнасят към друга инсталация или обект |  | Инсталацията има КПТЕЕ на място или внася топлинна енергия, произведена в КПТЕЕ |  | Инсталацията консумира отпадъчни газове, произведени извън подинсталация с продуктов показател |
| А. Данни за инсталацията - обща информация по този доклад | І – Идентификация на инсталацията | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ІІ – Информация за този доклад за базови данни | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ІІІ – Списък на подинсталации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV – Списък на технически връзки |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| В+С. Данни за годишни емисии за съответната година | І – Общи насоки за данни за горива и материали | Тези раздели са приложими само ако държавата членка изисква толкова подробна информация. Ако случаят е такъв, тогава те са задължителни за всички инсталации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ІІ – Потоци от горива и материали и източници на емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Разпределяне на емисии | І - Общи преки емисии на парникови газове и вложена енергия от горива | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ІІ - Разпределяне на емисии по подинсталации | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ІІІ – Когенерация |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | IV - Отпадъчни газове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| Е. Данни за вложената енергия, измеримата топлинна енергия и електричеството | І - Вложена енергия от горива | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ІІ - Измерима топлинна енергия | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ІІІ - Баланс на отпадъчни газове |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  | III - Електричество | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. Данни за подинсталациите, свързани с продуктови показатели | I - Исторически равнища на активността и детайлизирани данни за производството |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G Данни за подинсталациите, свързани с алтернативни методи за разпределяне на квоти | І - Исторически равнища на активността и детайлизирани производствени данни |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| H. Специални данни за някои продуктови показатели | Всички подраздели от І до IX |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Tова включва следните продуктови показатели: Рафинерия, Вар, Доломитна вар, Крекинги с водна пара, Аромати, Водород, Генераторни газинсталации, Етиленов оксид/Етилен гликоли, Винилхлориден мономер (VCM).

## 2.4 Общи насоки за използването на формуляра

Това е напомняне за основните насоки, посочени в Лист ‘b_Guidelines & conditions’ [„b_Насоки и условия”] на формуляра.

- Трябва да включите функцията за Автоматично изчисление (може да бъде открито в менюто с опции Формула/Изчисления).

- Препоръчително е да разгледате файла от начало до край. Има няколко функции, които ви водят през формуляра, в зависимост от предходно използваните данни, като например променящи цвета си клетки, ако не са необходими данни (вж. кодовете за цветовете по-долу). Понякога обаче е по-добре да се въведат данни в друг Лист, преди да се продължи напред (напр. „H_specialBM” изисква въвеждането на данни, преди да може да бъде финализиран „F_ProductBM” в случаите, когато се прилага Приложение III от FAR).

- Особено важно е да се попълни Лист „A_InstallationData” [„А_Данни за инсталацията”], раздели A.II.2 (Избран базов период) и A.III (определяне на подинсталации). Без наличието на вярна информация в него резултатите от изчисленията може да бъдат грешни или може да не е възможно въвеждането на верни данни за подинсталациите.

- Когато трябва да бъде посочена нулева стойност, по-добре е тя да бъде въведена, отколкото да се остави празна клетка. Ако клетката остане празна, КО няма да знае дали стойността е била докладвана, дали е неприложима или е неизвестна. Необходимите за изчисленията стойности са задължителни за въвеждане (особено ако са нулеви, защото някои формули не дават резултати, когато има празни клетки).

- В няколко полета можете да изберете от предварително дефинирани данни. За избиране от подобен „падащ списък” кликнете с мишката върху малката стрелка, която се забелязва в десния край на клетката, или натиснете „Alt-CursorDown”, когато сте избрали клетката. Някои полета ви дават възможност да въведете свой собствен текст, дори когато е налице подобен падащ списък. Това е възможно, когато падащите списъци съдържат празни позиции в списъка.

- Възможно е да има съобщения за грешка, ако въдените данни са непълни. Липсата на съобщения за грешка не е гаранция за правилни изчисления, тъй като не винаги е възможен тест за пълнота на данните. Ако не се появява никакъв резултат в зелено поле, може да се счита, че липсват някакви данни.

- Особено внимание трябва да се обърне на съгласуваността на данните с показаните единици.

- Съобщенията за грешки често са къси поради малкото налично място. Най-важните са:

| Непълни! | Означава, че данните не са достатъчни за изчислението (напр. липсва емисионния фактор за една година) |
| --- | --- |
| Несъгласувани! | Избраните единици са несъгласувани и изчисленията, базирани на свързани с тях данни, ще дадат грешни резултати |
| Отрицателни! | В това изчисление не са разрешени отрицателни стойности. |
| Ръчно въвеждане! | Означава, че трябва да бъдат въведени ръчно данни, ако не е възможно автоматичното изчисление на параметър. |
| Данни в A.III.3 ! E.II.1.n ! | Това са позовавания на раздели от документа. Това означава, че липсват данни в посочените раздели. |

- Кодове на цветовете:

| Получерен текст: | Този текст описва изискваните данни. |
| --- | --- |
| Текст с малък размер на шрифта и в курсив: | Този текст дава допълнителни пояснения. |
| Полетата в жълто показват задължителни за въвеждане данни.Ако обаче темата не е приложима за инсталацията, не се изисква въвеждането на данни. |  |
| Полетата в светло жълто показват, че въвеждането на данни не е задължително. |  |
| Зелените полета показват автоматично изчислени резултати. Червеният текст показва съобщения за грешка (липсващи данни и др.). |  |
| Полетата в малки квадратчета показват, че данни в друго поле правят неприложими данните в това поле. |  |
| Полетата в сиво се попълват от държавите членки, преди да се публикува индивидуализирана версия на формуляра. |  |
| Зоните в светло сиво са предназначени за навигиране и хиперлинкове |  |

- Навигационните панели в горната част на всеки Лист предоставят хиперлинкове за бързо отиване на отделни раздели с данни. Първият ред („Съдържание”, „Предходен лист”, „следващ Лист”, „Обобщение”) и точките „Горна част на Листа” и „Долна част на Листа” са еднакви за всички Листове. В зависимост от Листа се добавят допълнителни позиции в менюто. Ако фоновият цвят на някоя от зоните за хиперлинк стане червена, това означава, че в съответния раздел липсват данни (не във всички Листове).

- Този формуляр е заключен за въвеждане на данни с изключение на жълтите полета. С цел прозрачност обаче не е поставена парола. Това позволява да се видят всички формули. Когато се използва този файл за въвеждане на данни, се препоръчва да се запази защитата. Листовете остават незащитени само когато се проверява валидността на формулите. Препоръчително е това да се извършва  в отделен файл.

- За да се защитят формулите от нежелани изменения, които обикновено водят до грешни или подвеждащи резултати, от изключително значение е ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА функцията CUT & PASTE. Ако искате да преместите данни, първо ги КОПИРАЙТЕ и ПОСТАВЯЙТЕ (COPY and PASTE) и след това изтривайте нежеланите данни от старото (грешно) място.

- Полетата с данни не са оптимизирани за цифрови или други формати. Защитата на Листовете обаче е ограничена по такъв начин, че да ви даде възможност да използвате свои собствени формати. По-конкретно, вие може да определите броя на знаците след десетичната запетая. Той по принцип не зависи от прецизността на изчислението. По принцип опцията „Прецизност съгласно показаното” ["Precision as displayed”] в MS Excel следва да бъде деактивирана. За повече подробности вижте съответната функция „Помощ” [“Help”] в МS Excel.

# 3 Специфични за държавите членки параметри във формуляра за събиране на базови данни по НИМ

Настоящият раздел се отнася единствено за държави членки, които използват формуляра за събиране на базови данни по НИМ, предоставен от ЕК.

| MSconst_RequirePermitInfo | ВЯРНО |
| --- | --- |
| MSconst_RequireArt27Info | ВЯРНО |
| MSconst_RequireArt27aInfo | ВЯРНО |
| MSconst_AllowInstEmmisionTotals | ГРЕШНО |

MSconst_RequirePermitInfo: Ако е посочено ВЯРНО, целият раздел А.І.1.g (Информация относно разрешителното за емисии на парникови газове) става незадължителен, както може да се види от съответната промяна на цвета.

MSconst_RequireArt27Info: Ако е посочено ВЯРНО, записите в раздел A.I.4.d стават незадължителни, както може да се види от съответната промяна на цвета.

MSconst_RequireArt27аInfo: Ако е посочено ВЯРНО, записите в раздел A.I.4.е стават незадължителни, както може да се види от съответната промяна на цвета.

“MSconst AllowInstEmissionTotals”: Държавите членки може да позволят на операторите да декларират само общи емисии на ниво инсталация. За да направят това, параметърът „MSconst AllowInstEmissionTotals” се посочва с ВЯРНО (този параметър по подразбиране е дефиниран като Грешно). Ако този параметър е дефиниран с Вярно, тогава всички данни, свързани с потока на гориво и материали, са показани като незадължителни, докато полетата в D.I.2 се променят от „забранени” в задължителни. С други думи, операторите вече не са длъжни да предоставят данни за всеки поток на гориво и материал, а могат да въвеждат единствено стойности на общото количество. Ако този параметър е дефиниран като ГРЕШНО (обичайното положение), попълването на всички пет листа B+C е задължително за всеки поток на гориво и материал и източник на емисии.

# 4    Процес на събиране на данни за операторите

Настоящата глава осигурява насоки за операторите по отношение на стъпките, които трябва да предприемат, преди да подадат попълнения формуляр с базови данни по НИМ, съответния план за мониторинг на методологията и доклада за верификация.

| Добра практика | Описание |
| --- | --- |
| Преди получаване на формуляра за събиране на базови данни по НИМ |  |
| Запознаване с правилата за разпределение | Събирането на данни не може да се осъществи, ако операторът не знае как да прилага правилата за разпределяне на квоти към неговата/нейната инсталация. Следователно операторът трябва да се запознае с правилата за разпределяне на квоти. |
| Организиране на независима верификация | Операторите следва да сключат договор с независим верификатор съгласно Регламента за акредитация и верификация, така че формулярът с базови данни по НИМ и съответният план за мониторинг на методиката да бъдат верифицирани. Специално за комплексните инсталации е препоръчително да се предвиди двуетапен подход на верификация, като се включи и предварителен етап за проверка на правилността на разделянето на инсталацията на подинсталации. |
| След получаване на формуляра за събиране на базови данни по НИМ |  |
| Запознаване с формуляра за събиране на базови данни по НИМ и идентифициране на приложимите раздели | Първоначално следва да се определи броят на подинсталациите, да се установи кои продуктови показатели са приложими, ... |
| Вътрешно планиране | Да се направи вътрешна организация, която да осигури навременното подаване на формуляра за събиране на базови данни по НИМ до КО, да се предвиди достатъчно време за верификация. |
| Организиране на вътрешна среща(и) със съответните оператори/технически експерти | Операторите могат да организират вътрешни срещи със съответните оператори и/или технически експерти за обсъждане наличието и качеството на данните. Да се използват източници на данни от най-добрите налични данни. |
| Организиране на среща(и) с технически свързани инсталации (ако е приложимо) | Ако инсталацията има съответните технически връзки, е препоръчително да се съгласуват данните за входящите и изходящите потоци (топлинна енергия, отпадъчни газове, CO2) с технически свързаната инсталация. |
| Да се потърсят разяснения, ако е необходимо | Ако определени точки са неясни, операторите следва да изискат разяснения от своя национален КО. |

# 5 Процес на попълване на формуляра

Следващите глави от настоящия Ръководен документ отразяват структурата на Листовете от формуляра за събиране на базови данни по НИМ, включително следните Листове:

A „Данни за инсталацията” – Обща информация по този доклад

B+C „Годишни данни за емисии” за съответната година

D „Емисии” – Разпределяне на емисии

E „Енергийни потоци” – Данни за вложена енергия, измерима топлинна енергия и електричество

F „Продуктови показатели” – Данни за подинсталациите, свързани с продуктовите показатели

G „Алтернативни методи” – Данни за подинсталациите, свързани с алтернативни методи за разпределяне на квоти

H „Специални показатели” – Специални данни за някои продуктови показатели

I „Специфични данни за ДЧ” – Изисквания за допълнителни данни от държавите членки.

J „Коментари” – Коментари и допълнителна информация

K „Обобщение” – Преглед на най-важните данни

Таблицата по-долу показва кои раздели от формуляра включват данни, свързани с конкретни аспекти.

| Въпрос | Съответен раздел на формуляра |
| --- | --- |
| Отговаря ли инсталацията на изискванията за разпределяне на безплатни квоти |  |
| Класифицирана ли е инсталацията като „генератор на електроенергия”? | A.II.1(a) |
| Ако да, произвежда ли тя топлинна енергия, допустима за безплатно разпределяне на квоти? | A.II.1(d) |
| Определяне броя на подинсталациите |  |
| Има ли подинсталация с продуктов показател? | А.ІІІ.1 |
| Има ли подинсталации с алтернативен метод на разпределяне на квоти (да се посочат по тип подинсталация, включително със статус на риска от изтичане на въглерод)?. | A.III.2 |
| Определяне на приложимите технически връзки |  |
| Кои технически връзки са приложими (наименование на свързваща инсталация, вид на връзката и посока на потока)? | А.IV |
| Определяне на преките емисии и енергийните потоци |  |
| Колко преки емисии отделя инсталацията? | B+C (ако се изискват подробни данни за потока на гориво и материал) или D.I |
| Как се разпределят преките емисии към подинсталациите? | D.II |
| Как се разделят емисиите между топлинна енергия и електричество в случай на КПТЕЕ? | D.III |
| Как се изчисляват процесните емисии, ако отпадъчните газове се произвеждат извън продуктовите показатели? | D.IV |
| Колко вложена енергия от горива има в инсталацията? | E.I.1(a) |
| Как използваните горива се разпределят на подинсталациите?. | E.I.1(c) |
| Какъв е топлинният баланс на инсталацията? | E.II |
| Какъв е балансът на отпадъчния газ на инсталацията? | E.III |
| Какъв е електрическият баланс на инсталацията? | E.IV |
| Определяне на HAL за продуктовите показатели |  |
| Какво е HAL на съответния продуктов показател? | F и H в случай на специални продуктови показатели |
| Определяне на HAL на алтернативните подинсталации |  |
| HAL на подинсталация(и) с топлинен показател | G.I.1 и G.I.2 |
| HAL на подинсталация(и) с топлофикационен показател | G.I.3 |
| HAL на подинсталация(и) с горивен показател | G.I.4 и G.I.5 |
| HAL на подинсталация(и) с показател за процесни емисии | G.I.6 и G.I.7 |

# A „Данни за инсталацията” – Обща информация по този доклад

Настоящият раздел описва данните, които трябва да бъдат предоставени, за да се идентифицира инсталацията в анализа и нейните най-важни характеристики за определяне на безплатното разпределяне на квоти.

Глави A.I и A.II са задължителни за всички оператори, попадащи в обхвата на Директивата за СТЕ на ЕС, ако ДЧ не може да получи тези данни от други източници (вж. раздел 2.3). Глава A.III е задължителна за всички оператори на инсталации, отговарящи на условията за безплатно разпределение на квоти. Глава A.IV е задължителна за всички оператори, отговарящи на условията за безплатно разпределяне на квоти и отговарящи на изброените условия.

## А.І. Идентификация на инсталацията

#### A.I.1 Обща информация

Операторът следва да посочи:

a) Наименованието на инсталацията: това обикновено е наименованието, използвано в разрешителните и останалата официална документация, и следва да съответства на предишната кореспонденция с компетентните органи (ако е приложимо);

b) Държавата членка, в която е разположена инсталацията. Тук „държава членка” означава: държава, която участва в Европейската схема за търговия с емисии, т.е. ЕС-27 и Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

c) Дали инсталацията е била включена в Европейската схема за търговия с емисии преди 30.06.2019 г.

d) Уникален идентификационен код: това обикновено е уникалният идентификационен код, използван за Фаза 3 на НИМ или друга идентификация, издадена от компетентните органи в съответствие с членове 5 и 6 на Директивата за схемата за търговия с емисии. За инсталации, които не са били включени в Европейската схема за търговия с емисии преди това, операторите трябва да се свържат с компетентния орган, за да получат такава идентификация. Компетентните органи трябва да се уверят, че разполагат с наличен идентификационен код, преди да изпратят данни за това на Европейската комисия.

e) Идентификационен код на инсталацията в регистъра. Това обикновено е цяло число, т.е. код, различен от идентификационния код от разрешителното, използван в регистъра, и обикновено е известен като идентификационен код на инсталацията. Заедно с държавите членки, посочени в (b), идентификационният код от регистъра (уникален идентификационен код) ще се появи автоматично в (f) по-долу. Ако вашата инсталация е получила безплатно разпределяне на квоти в предишната фаза на СТЕ на ЕС, моля да се уверите, че Уникалният идентификационен код съвпада с този от предходната фаза.

f) Уникален идентификационен номер, който се съобщава на Комисията; той се получава автоматично и се използва за идентификация в кореспонденцията с Комисията.

g) Информация за разрешителните: тук операторът трябва да попълни наименованието на компетентния орган, отговорен за обработката на разрешителното на тази инсталация, идентификационния код на разрешителното и датата на неговото издаване, когато инсталацията е била включена за първи път в Европейската схема за търговия с емисии, последното най-актуално разрешително и датата на неговото издаване, ако е приложимо (т.е. дати на преиздаване и идентификационни кодове). Държавите членки могат да направят тази информация незадължителна, ако компетентният орган вече разполага с тези данни.

h) Начална дата на нормална експлоатация на инсталацията. Тези данни са приложими единствено ако инсталацията е влязла в експлоатация след 01.01.2014 г. Ако тази дата не бъде попълнена, ще се счита, че началната дата на експлоатация е преди 1 януари 2014 г.

i) Ако инсталацията е работеща или е нов участник. Нов участник се нарича инсталация, която е получила разрешително за парникови газове след 30 юни 2019 година или съответно 30 юни 2024 година. Вж. Ръководен документ 7 относно нови участници/закривания за повече информация относно дефинициите на работещите инсталации и новите участници. Вж. също Ръководен документ 2 за подходите за разпределяне.

j) Данни за оператора: наименование, адрес и телефонни номера. Операторът е лицето, което експлоатира или контролира дадена инсталация или на когото са делегирани правомощията за вземане на икономически решения за техническото функциониране на инсталацията.

k) Адрес на инсталацията

###### А.І.2 Лица за контакт

Операторът трябва да посочи данните за контакт с лицето(лицата), отговорно за изготвянето или контролирането на този доклад, в случай че бъдат необходими разяснения или кореспонденция. Желателно е да бъдат предоставени по-специално име, адрес, електронна поща и телефонен номер.

###### А.І.3 Верификатор на настоящия доклад за базови данни

Операторът следва да посочи:

a) Данните на верифициращата фирма, по-конкретно: наименование на фирмата, адрес и държава

b) Лицето, което е извършило (или управлявало) верификацията и по-конкретно: име, адрес на електронна поща и телефонен номер

c) Информация за акредитацията на верификатора, по-конкретно държавите членки, в които има право да функционира и регистрационния номер, издаден от органа по акредитация. Достъпността на такава регистрационна информация може да зависи от административната практика по акредитация/издаване на разрешителни на верификатори на държавата членка. Ако държавата членка не използва акредитация, а друг начин за признаване на верификатори, приложимата информация следва да бъде въведена по-долу, както ако е била извършена акредитация.

###### А.І.4 Допълнителни данни за инсталацията

Целта на настоящия раздел е да се осигури допълнително разбиране на дейностите, извършвани в инсталацията, предмет на оценката, и да се идентифицират инсталациите, които могат да бъдат изведени от обхвата на Европейската схема за търговия с емисии.

От оператора се изисква да посочи:

a) Дейностите, извършвани в инсталацията, както е дефинирано в Приложение І на Директивата за Европейската схема за търговия с емисии. Ако се извършват дейности, различни от „изгаряне на горива”, не е необходимо да се посочва дейност „изгаряне на горива”. Тази конкретна дейност е приложима единствено, ако инсталацията не извършва никаква нова дейност по Приложение 1. Ако са приложими няколко дейности по приложение 1, те се изброяват, като се започва с дейността, причиняваща най-много преки емисии, доколкото е възможно.

b) Код на дейността съгласно класификацията по NACE, съгласно която операторът е докладвал добавена стойност за структурната бизнес статистика. Трябва да се посочи NACE rev 2.0 (използвано за 2010 година). Списъкът е достъпен на:

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC

В случай на съмнение операторът следва да се свърже със съответната национална статистическа служба. Кодовете по NACE  следва да се въведат във формат от 4 цифри без точки или други разделители между тях.

c) Идентификаторът ЕРИПЗ (EPRTR) не е задължителен и се посочва, ако е приложим. Тази информация е полезна за проверките на последователността, извършвани от компетентните органи, и за съгласуване на източниците на информация за околната среда (т.е. националните инвентаризации на емисии на парникови газове).

d) и e) Дали инсталацията отговаря на условията за изключване по Членове 27 или 27a от Директивата за СТЕ на ЕС.

Съгласно Член 27(1) от Директивата следните видове инсталации може да бъдат изключени от СТЕ на ЕС, ако предприемат еквивалентни мерки:

- инсталации, които са докладвали по-малко от 2 500 тона еквивалент на въглероден диоксид и които, в случай че осъществяват горивни дейности, имат номинална топлинна мощност под 35 MW, с изключение на емисиите от биомаса през всяка от последните три години;

- инсталации, които са болници.

Съгласно член 27a от Директивата следните видове инсталации може да бъдат изключени от СТЕ на ЕС:

- инсталации, които през всяка една от трите години са докладвали пред компетентния орган емисии, по-малки от 2 500 тона еквивалент на въглероден диоксид, без да се вземат предвид на емисиите от биомаса;

- резервни и аварийни съоръжения, които функционират по-малко от 300 часа годишно през трите години.

Последните три години, които се вземат предвид за тези изключения, са:

- години от 2016 до 2018 за събирането на данни през 2019 г.;

- години 2021 до 2023 за събирането на данни през 2024 г.

За насоки относно начина на определяне на общата номинална топлинна мощност на дадена инсталация вж. Приложение І на Директивата за СТЕ на ЕС и „Насоки относно тълкуването на Приложение І на Директивата за СТЕ на ЕС (с изключение на авиационните дейности)”, публикувани от Комисията на ХХ.

f) Годишните емисии от трите предходни години се вземат автоматично от Лист D от инструмента за проверки на достоверността по предходния въпрос. Тук не се изисква ръчно въвеждане.

g) Дали инсталацията има възможност за участие. Посочва се Вярно, ако инсталацията не извършва поне една дейност, посочена в Приложение 1 от Директивата за СТЕ на ЕС, а е включена едностранно от държавата членка съгласно Член 24 от Директивата.

## A.II Информация за настоящия доклад за базови данни

###### А.ІІ.1 Допустимост за безплатно разпределяне на квоти

Целта на настоящия раздел е да се установи дали инсталацията отговаря на критериите за безплатно разпределяне на квоти или не. За повече информация относно критериите за допустимост, моля вж. раздел 4 от Ръководен документ 1 с Общи насоки. Настоящият раздел е задължителен за всички инсталации, които отговарят на критериите за безплатно разпределяне на квоти, както и за инсталациите, които не отговарят на тези критерии (освен ако КО не предвиди друго).

Операторът следва да посочи:

a) Дали инсталацията е генератор на електроенергия съгласно член 3, буква (ф) от Директивата за СТЕ на ЕС. Член 3, буква (ф) от Директива за СТЕ на ЕС дефинира генератор на електроенергия като „инсталация, която към 1 януари 2005 г. или след това е произвела електроенергия, предназначена за продажба на трети лица и в която не се извършва друга дейност, посочена в приложение I (от Директива за СТЕ на ЕС) освен изгарянето на горива”. За насоки вж. „Ръководен документ за идентифициране на генератори на електроенергия”, публикуван от Комисията на 18 март 2010 г.

b) Дали това е инсталация за улавяне или пренос на въглероден диоксид или е обект за съхранение на въглероден диоксид.

с) Да се посочи дали инсталацията се счита за обхваната от Член 10а(3) от Директива СТЕ на ЕС. Това се извлича автоматично от предишните два отговора (ако едни от тях е Верен, отговорът тук също е Верен). Това ще повлияе на прилагането на линейния фактор, посочен в Член 10а(4) на Директивата. Този фактор се прилага за разпределения на квоти за инсталации, обхванати от Член 10а(3) на Директивата, с изключение на всяка година, в която разпределенията се коригират по унифициран начин  съгласно Член 10а(5) от Директивата (вж. също Член 16(8) от FAR).

d) Дали инсталацията произвежда енергия за други цели освен за електропроизводство, напр. дали  отговаря на критериите за безплатно разпределение въз основа на алтернативен подход (вж. раздел G на настоящото ръководство).

Ако отговорът на (a) или (b) е положителен и отговорът на (d) е отрицателен, тогава инсталацията не отговаря на критериите за безплатно разпределяне на квоти по Член 10а от Директивата. За инсталации, които не отговарят на критериите, останалата част от този документ по принцип е неприложима, само попълването на този Лист (Лист A относно „данни за инсталацията”) е задължително. Препоръчва се обаче да се въведат поисканите данни в раздел E „Енергийни потоци” – Данни за вложена енергия, измерима топлина и електричество” [“Data on energy input, measurable heat and electricity”], за да се удостовери, че статутът на „производителя на електричество” е определен правилно.

Ако отговорът на (a) или (b) е положителен и отговорът на (d) е положителен, тогава инсталацията отговаря на критериите за безплатно разпределяне на квоти (в случай че се доставя топлинна енергия на организации или инсталации, които са извън обхвата на Европейската схема за търговия с квоти).

След това операторът трябва да отговори на e) или (f), което също ще доведе до (g):

e) Да потвърди, че инсталацията не отговаря на критериите за безплатно разпределяне на квоти по Член 10а от Директивата за СТЕ на ЕС, ако отговорът на (a) или (b) е положителен, а отговорът на (d) е отрицателен.

f) Да потвърди, че инсталацията отговаря на критериите за безплатно разпределяне на квоти по Член 10а от Директивата за СТЕ на ЕС, ако отговорите на (a) или (b) са отрицателни, или ако отговорът на (d) е положителен.

g) Да потвърди, че съдържащите се в този доклад данни ще се използват от компетентния орган за определяне на безплатното разпределяне на квоти съгласно член 10а от Директивата за СТЕ на ЕС. Освен това тези данни ще бъдат съобщени на Европейската комисия частично или изцяло, ако това се изисква, с цел детайлно разглеждане на Националните мерки за изпълнение съгласно член 11(1), параграф 1 от Директивата за СТЕ на ЕС. Съгласието е необходимо, за да бъде завършено подаването на данните. Ако операторът потвърди точка (e) или (f), автоматично се приема, че с това се потвърждава и съгласие за  използване на данните, съдържащи се в този документ, и съответно отговорът на (g) е автоматичен.

Важна бележка

Отговорите на въпросите в настоящия раздел не влияят върху възможното разпределяне на безплатни квоти по член 10в от Директивата за СТЕ на ЕС, свързан с преходното разпределяне на безплатни квоти за модернизиране производството на електроенергия.

###### А.ІІ.2 Избран базов период

В настоящия раздел се избира базовият период и се посочват годините на експлоатация на инсталацията.

Операторът трябва:

- Да посочи избрания базов период за доклада в съответствие с Член 21(4) от FAR: за периода от 2021 до 2025 г. съответният базов период , който се избира е 2014-2018 г. (това е базовият период, посочен по подразбиране във формуляра); за периода от 2026 до 2030 г. съответният базов период е 2019-2023 г.

- Да посочи годините, през които инсталацията е функционирала поне един ден в съответната календарна година. Календарна година е периодът между 1 януари и 31 декември в една и съща година. Моля отговорете с „Вярно” или с „Грешно” за всяка година, например, ако инсталацията е започнала да функционира в който е да е ден на 2015 г., отговорът за 2014 г. ще бъде „Грешно”, а за годините от 2015 до 2018 г. ще бъде „Вярно”.

## А.ІІІ Списък на подинсталациите

Настоящият раздел описва данните, които трябва да се докладват за идентифициране на подинсталациите, налични в дадена инсталация. Този раздел е задължителен за всички инсталации, отговарящи на критериите за безплатно разпределяне на квоти. За повече информация относно критериите за безплатно разпределяне на квоти вж. раздел 4 от Ръководен документ 1 относно общите насоки.

Важно е всички подинсталации в този раздел да бъдат въведени правилно, тъй като това ще се отрази на всички следващи данни, свързани с подинсталации. Началото на нормалната експлоатация трябва да бъде докладвано само ако е настъпило след 1 януари 2014 г. или 1 януари 2019 г. за съответния базов период. Това ще се отрази във връзка с всяка подинсталация на годините, които се вземат предвид при определянето на HAL. Ако началото е на или преди 1 януари, въвеждането на данни не е задължително.

Повече подробности за начина на идентифициране на подинсталациите има в Ръководен документ 2 относно методологиите за разпределение.

A.III.1 Подинсталации с продуктов показател

Операторът трябва да посочи всички подинсталации с продуктов показател, обхванати от разрешителното на инсталацията. За всеки вид продукт може да бъде избрана само една подинсталация и наименованието на всяка подинсталация може да се посочи само веднъж. Продуктите, които са обхванати от една и съща продуктова дефиниция в FAR са обединяват в една и съща подинсталация и имат един и същ продуктов показател. Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ операторът може да избере продуктите с показател от падащото меню. За преглед на продуктовите показатели и свързаните с тях продуктови дефиниции и границите на системите вж. Приложение І от FAR, а за повече насоки относно подходящата продуктова дефиниция, вж. Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите.

Операторът следва също така да определи дали съществува значителен риск от изтичане на въглерод за всяка подинсталация. Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ рискът от изтичане на въглерод ще бъде определен автоматично въз основа на Решение на Комисията ХХХ. За преглед на статусите на изложеност на риск от изтичане на въглерод вж. Приложение I от FAR или Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите.

Освен това във втората жълта колона операторът следва да посочи началната дата на нормалната експлоатация за всяка подинсталация в съответствие с Член 2(12) от FAR. Това ще му даде възможност да определи кои години да бъдат взети предвид при определянето на историческото ниво на активност (HAL) в съответствие с Член 15(7) в листове F и G. В частност това ще му даде възможност да посочи дали подинсталацията е работила по-малко от две календарни години по време на базовия период и в такъв случай се прилагат специфични разпоредби за изчисляването на историческите равнища на активност. За повече информация относно подинсталации, които не са били в експлоатация през целия базов период, вж. раздел 6.2 на Ръководен документ 2 относно методологиите за разпределение.

###### А.ІІІ.2 Подинсталации с алтернативен подход за определяне на емисиите, установени в инсталацията

Операторът трябва да посочи кои подинсталации с алтернативен подход за определяне на емисиите са приложими за инсталацията и кои не (да не остават празни жълти полета). Всяка инсталация може да има максимум седем подинсталации, обхванати от алтернативен подход за определяне на емисиите: за всеки алтернативен подход за определяне на емисиите (топлинен показател, горивен показател и процесни емисии)  може да съществуват максимум две подинсталации, като едната се смята за изложена на риск от изтичане на въглерод, а другата не е изложена на такъв риск. Изключение от това правило е възможно присъствие на трета подинсталация за измерима топлина,  съответстваща на доставката на топлина за целите на централното парно отопление. Вж. Ръководен документ 1 с общи насоки за допълнителните данни относно подинсталациите, обхванати от алтернативен подход за определяне на емисиите. Вж. също Ръководен документ 5 относно мониторинга и докладването във връзка с FAR за повече информация за данните, които следва да бъдат предоставени за обосноваване използването на топлофикационна подинсталация.

Освен това във втората жълта колона операторът следва да посочи началната дата на нормална експлоатация за всяка подинсталация в съответствие с Член 2(12) от FAR. Това ще му даде възможност да определи кои години да вземе предвид при определянето на историческото ниво на активност в съответствие с Член 15(7) в листове F и G. В частност това ще му даде възможност да посочи дали подинсталацията е работила по-малко от две календарни години по време на базовия период и в такъв случай се прилагат специфични разпоредби за изчисляването на нейните исторически нива на активност. За повече информация относно подинсталации, които не са били в експлоатация през целия базов период, вж. раздел 6.2 Ръководен документ 2 относно методологиите за разпределение.

В съответствие с Член 10(3) от FAR изключване от разграничението „Изтичане  на  въглерод” и „Липса на изтичане на въглерод” е възможно за целите на докладването, ако поне 95% от входящите потоци, изходящите потоци и емисиите имат един от статусите. За повече информация за т.нар. „правило de-minimis”, вж. Ръководен документ 2 относно методологиите за разпределение на ниво инсталация и Ръководен документ 5 за мониторинг и отчетност.

## A.IV Списък на техническите връзки

Настоящият раздел е приложим само за:

- инсталации, при които измеримата топлинна енергия, отпадъчните газове, междинните продукти, обхванати от продуктови показатели, или „прехвърлен  въглероден диоксид”, съгласно дефиницията в Регламента за мониторинг и докладване, са прехвърлени към или от друга инсталация в обхвата или извън обхвата на СТЕ на ЕС;

- инсталации, в които се консумира топлинна енергия, произведена от инсталация за производство на азотна киселина, дори ако производството на азотна киселина е част от същата инсталация.

Изискваните в настоящия раздел данни са особено важни за осигуряване на последователност на предоставяните данни и за избягване на двойно отчитане при разпределяне на квоти. Информацията в настоящия раздел ще бъде особено важна за топлинните потоци и отпадъчни газове, прехвърлени извън границите на инсталацията. За повече информация относно тези два въпроса, моля вж. Ръководен документ 6 относно топлинни потоци, прехвърлени извън границите на инсталацията, и Ръководен документ 8 относно подинсталации на отпадъчни газове и процесни емисии.

Операторът трябва да посочи:

а) Информацията, свързана с определянето на техническите връзки към инсталацията, по-конкретно:

- наименование на инсталацията в обхвата на СТЕ на ЕС или обекта, който не попада в СТЕ на ЕС, имащи връзка с оценяваната инсталация. Ако се консумира топлинна енергия, произведена в резултат от производството на азотна киселина в същата инсталация, тогава наименованието на самата инсталация следва да бъде посочено във формуляра за събиране на базови данни по НИМ.

- Вид на обекта: „Инсталация, обхваната от Европейската схема за търговия с квоти”, „Инсталация извън Европейската схема за търговия с квоти”, „Инсталация, произвеждаща азотна киселина” или „Мрежа за топлинно разпределение”. В случая на „Мрежа за топлинно разпределение” тази информация се предоставя независимо дали обектът е част от СТЕ на ЕС или не. Формулярът за базови данни по НИМ улеснява избора с наличното падащо меню.

- Вид на свързването, например дали свързването се дължи на обмен на измерима топлинна енергия, отпадъчен газ или въглероден диоксид или на междинни продукти, обхванати от продуктови показатели?

- Вид на потока, например дали е внос или износ от гледна точка на инсталацията, за която се отнася доклада („внос” към тази инсталация или „износ” от тази инсталация)?

b) Допълнителна информация за свързани инсталации по Европейската схема за търговия с квоти, по-специално:

- Идентификация на инсталация в CITL (Независимия регистър на транзакции на Общността); идентификацията на инсталацията е задължителна, ако свързаната инсталация е обхваната от Европейската схема за търговия с квоти и ако вече е била обхваната от Европейската схема за търговия с квоти преди 30 юни 2024 г. за втория период на разпределяне на квоти.

- Името и данните за контакт на оператора на тази инсталация с цел улесняване на комуникацията. За обекти, които не са обхваната от Европейската схема за търговия с квоти, данните за контакт са задължителни, но не се изисква идентификация в регистъра.

# B+C „Годишни данни за емисии” за съответната година

Целта на настоящия раздел е да осигури насоки относно събирането на данни, свързани с потоци на гориво и материали, произтичащи от изгаряне и/или процесни емисии. За всяка година от базовия период се изготвя отделен лист. За първия базов период работен лист „B+C Emissions Y1” се отнася за 2014 година, работен лист „B+C Emissions Y2” се отнася за 2015 година и т.н. до „B+C Emissions Y5”, който се отнася  за 2018 година. За втория базов период тези Листа се отнасят съответно за годините от 2019 до 2023.

Глава B+C.I показва дали предоставянето на данни в този раздел е задължително или не (вж. раздела за специфичните за държавите членки параметри).

## B+C.I Общи насоки за данни за поток на гориво и материал

Елементите в този раздел са валидни за всички раздели в Листове „B+C Emissions Yx”.

Държавите членки може да позволят на операторите да докладват обобщени данни за цялата инсталация в раздел D.I. Ако случаят е такъв, „Държавата членка изисква задължителното докладване на подробни данни за поток на гориво и материал” да бъде посочено като „Невярно” в този раздел, а въвеждането на данни в тези листове не е задължително (възможно е да се докладват само годишни общи емисии в раздел D.I).

## B+C.II Потоци на гориво и материал и източници на емисии

Елементите в този раздел са валидни за всички раздели в Листове „B+C Emissions Yx”.

Съгласно посоченото в предишния параграф данни се изисква да бъдат попълнени в този работен лист само ако в B+C.I е посочено Вярно.

Данните са структурирани така, че да съответстват на Лист „отчетност” във формуляра на Годишния доклад за емисиите (AER), предоставен от Комисията. Ето защо е възможно да се копират данни за всяка таблица от AER и да се поставят в този доклад без допълнително въвеждане на данни. Ако образецът на Комисията не се използва в съответната държава членка или ако операторът предпочита да въвежда данните ръчно, в началото на всяка таблица са дадени примери в помощ на оператора. Съответните насоки във формуляра на AER на Комисията може да послужат за пояснение, ако е необходимо.

Важна бележка

Моля обърнете внимание, че в тези листове не се извършват пресмятания. Затова сборовете, представени в колони AU до AY, трябва да бъдат въведени вярно, тъй като тези данни ще се използват по-нататък във формуляра.

# D. Разпределяне на емисии

Целта на този раздел е да представи обща картина за произхода на емисиите в инсталацията. Настоящият раздел е задължителен за всички инсталации, които отговарят на критериите за безплатно разпределяне на квоти.

В повечето случаи  изискваните данни  са годишни стойности. Данните може да бъдат получени от много източници на данни. За повече информация относно източниците на данни вж. Ръководен документ 5 относно Мониторинг и докладване по FAR.

## D.І. Общи преки емисии на парникови газове и вложена енергия от горива

Настоящият раздел описва как да се докладват общите преки емисии на парникови газове и вложената енергия от горива. Общите емисии на парникови газове и вложената енергия от горива са необходими за определяне разпределението на безплатни квоти.

D.I.1 Автоматично изчислени данни на ниво инсталация

Ако са въведени данни в Листове B+C (това е задължително само ако в раздел I на Листове B+C показва „Вярно”), в параграф 1 на този раздел автоматично се показват данни, обобщаващи тези стойности. В този случай предоставянето на сборове на емисии в параграф 2 на този раздел не е задължително. Препоръчително е обаче да се представят данни в параграф 2 във всички случаи, за да се даде възможност за проверки за пропуски или дублиране на данни.

D.I.2 Входящи данни, ако държава членка разрешава съвкупно докладване на ниво инсталация

Ако предоставянето на подробни данни за поток на гориво и материал не е задължително за съответната държава членка (т.е. в раздел I от раздели B+C е посочено Грешно), от оператора се изисква да въведе сборове на емисии в таблицата на параграф 2 от този раздел. Както е посочено в предходния параграф, препоръчително е винаги да се посочват данни в тази таблица.

Операторите следва да посочат следните данни в таблицата на параграф 2 за всяка  година от  базовия период:

- Общо емисии на CO2 от изкопаем и неустойчив биогенен произход в тонове CO2годишно;

- Емисии от биомаса или от устойчива биомаса или от биомаса, за която не се прилагат критерии за устойчивост, в тонове CO2 годишно;

- Общо емисии на N2O в тонове CO2 еквивалент годишно;

- Общо емисии на PFC в тонове CO2 еквивалент годишно;

- Сумата на преките емисии парникови газове в тонове CO2 еквивалент годишно (т.е. сумата емисиите от изкопаеми, посочени по-горе) се изчислява  автоматично от програмата;

- Сумата на прехвърления CO2, изнесен от инсталацията, в тонове CO2 еквивалент годишно. Сумата се въвежда като отрицателна стойност;

- Общи преки емисии на инсталацията в тонове CO2 еквивалент годишно, отчитайки факта, че прехвърленият CO2 се изчислява автоматично от програмата;

- Общо вложена енергия от горива в ТJ годишно, включително от биомаса и  отпадъчни газове. Стойността следва да отразява общата вложена енергия, ако  някои от горивните и материалните източници  на инсталацията  се оценява на базата на масов баланс.

D.I.3 Резултат от данни на ниво инсталация, използвани в Листовете „D_Emission” и „E_EnergyFlows”

В този параграф на формуляра за събиране на базови данни по НИМ автоматично се избират данните, които ще бъдат използвани по-нататък в системата. Ако данните са показани едновременно в параграф 1 и параграф 2 и ако има разлики между тях, ще бъдат използвани данните, представени в параграф 2, тъй като не могат да се извършат проверки за пълнота на данните, представени в Листове B+C. Несъответстващите стойности ще бъдат представени в червено в таблицата на параграф 3. Операторът носи отговорност да прегледа и коригира несъответстващите данни.

## D.ІІ Разпределяне на емисии на подинсталации

За целите на разпределението операторите трябва да разпределят общото количество емисии на една или повече подинсталации. В този раздел данните се изчисляват автоматично въз основа на данните, представени в Работни листове F и G.

###### D.ІІ.1 Общо количество емисии на ниво инсталация

В тази таблица се представят общите годишни преки емисии на ниво инсталация в тонове CO2 еквивалент годишно, взети от параграф D.I.3. Това е сумата, която след това ще бъде разделена между различните подинсталации.

###### D.ІІ.2 Разпределяне на подинсталации

Разпределянето на емисии на различните подинсталации се извършва в листове F и G за всяка подинсталация. Линк към обобщаващата таблица (раздел K.III.2) е даден в този раздел за осигуряване на пряк достъп до обобщаващата таблица на разпределените емисии, които се намират в нея.

## D.III Когенерационен инструмент

Този раздел дава възможност за разпределяне на горива и емисии на КПТЕЕ с цел актуализиране на стойностите на показатели по глава 8 от Приложение VII на FAR.

###### Операторите, които нямат КПТЕЕ в инсталацията си, трябва да отговорят с Грешно на въпроса „Има ли съоръжения за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕЕ)?”, след което не трябва да въвеждат никакви данни в този раздел.

Операторите, които имат една или повече КПТЕЕ в своята инсталация, следва да отговорят с Вярно на въпроса: „Има ли съоръжения за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕЕ)?” В този случай представянето на данни в този раздел е задължително за всички КПТЕЕ.

Когато топлинна енергия, внесена от друга инсталация, е произведена от КПТЕЕ, този инструмент може да бъде приложим, както и когато има достатъчно информация за данните от доставчика.

Периодите, през които КПТЕЕ работи само в режим на топлинна енергия или само в режим на електрическа енергия (т.е. произвежда съответно 100% топлинна енергия или  100% електричество), се изключват от данните, предоставени в когенерационния инструмент.  В този случай разпределянето на горива и емисии се изчислява отделно, както това следва да се направи напр. за самостоятелно произвеждащи топлина бойлери, в съответствие с разпоредбите на раздели 10.1.2 и 10.1.3 от Приложение VII от FAR.

D.III.1 Инструмент за изчисляване на емисиите, които могат да бъдат разпределени на централи за комбинирано производство на топлинна енергия и електрическа енергия (КПТЕЕ)

Предвиденият в този параграф инструмент е за една КПТЕЕ. Ако в обекта има втора КПТЕЕ или внесена измерима топлинна енергия, данните, свързани с втората КПТЕЕ, се представят в параграф D.III.2. Ако има повече КПТЕЕ, може да се използва отделен формуляр за предоставяне на съответната информация.

Операторът предоставя следните данни, ако са приложими:

(a) Общо количество на вложеното гориво в съоръжения за КПТЕЕ: годишното количество вложено гориво в обект за КПТЕЕ следва да се представи в TJ годишно;

(b) Производство на топлинна енергия от КПТЕЕ: общото количество произведена топлинна енергия всяка година от обект за КПТЕЕ се представя в TJ годишно;

(c) Производство на електрическа енергия от КПТЕЕ: общото количество произведено електричество (или механична енергия, ако е приложимо) всяка година от обект за КПТЕЕ се представя в MWh годишно;

(d) Общо емисии от КПТЕЕ: предоставят се данни за количеството на емисиите от вложено гориво в КПТЕЕ, както и сумата на емисиите от пречистване на димни газове, и двете в тонове CO2 годишно. Общото количество на емисиите в тонове CO2 годишно  се изчислява автоматично от инструмента.

(e) Стойности на к.п.д. по подразбиране: ако операторът може да представи удовлетворително за компетентния орган доказателство, че определянето на  стойностите на к.п.д. за топлинна енергия и електричество не е технически целесъобразно или ще доведе до извършване на необосновани разходи, следва да се използват стойностите, съдържащи се в техническата документация (проектни стойности) на инсталацията. Ако такива данни отново не са налични, тогава е възможно таблици от (a) до (c) по-горе да не се попълват и да се въведат само данни, свързани с общото количество емисии от КПТЕЕ в таблица (d). В този случай в изчисленията се използват стойностите на к.п.д. по подразбиране (55% за топлинна енергия и 25% за електричество);

(f) Стойности на к.п.д. за топлинна енергия и електричество: тези неизмерими стойности се изчисляват от данните в (a) до (c) по-горе (вж. (e) ако няма налични данни за (a) до (c));

(g) Референтни стойности на к.п.д.: включените стойности са за референтната ефективност на производството на топлинна енергия в самостоятелен бойлер и референтната ефективност на производството на електричество без когенерация, въз основа на използвания природен газ. Операторът следва да актуализира тези стойности с подходящи конкретни стойности за гориво от Приложения I и II на Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2402, без прилагане на коригиращите фактори  за  климатични условия от Приложение III и избегнати загуби в мрежата  в Приложение IV от този Регламент (Регламентът може да бъде свален от https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2015/2402/oj);

(h) Емисии, които може да бъдат приписани на производството на топлинна енергия от КПТЕЕ: емисиите, които може да бъдат приписани на производството на топлинна енергия, посочени в тонове CO2 годишно, както и емисионните фактори от топлина в тонове CO2 за TJ се изчисляват автоматично от инструмента въз основа на  предоставените данни в този инструмент. Тези резултати може да бъдат въведени в раздел F.I.1(k) („Измерим внос на топлина и износ на  от тази подинсталация”) или в Лист G на формуляра за събиране на базови данни по НИМ за разпределените емисии на съответната подинсталация. Например, това може да включва разпределени емисии, които се вземат предвид в общото количество преки емисии, или използването на емисионния фактор за всяка внесена измерима топлинна енергия;

(i) Вложено гориво, което може да бъде разпределено на производството на топлинна енергия и електричество: вложеното гориво за топлинна енергия и вложеното гориво за електричество, посочени в TJ годишно, се изчисляват автоматично от инструмента въз основа на данните, представени в този инструмент. Резултатите се въвеждат в съответните раздели в листове E, F и G1(c).

D.III.2 Инструмент за изчисляване на емисии, свързани с производството на топлинна енергия в съоръжения за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕЕ)

Tози инструмент се попълва, ако инсталацията включва две КПТЕЕ. В този случай  този инструмент е за втората КПТЕЕ и следва да се попълни в съответствие с инструкциите, представени в параграф D.III.1. Ако има повече КПТЕЕ, може да се използва отделен формуляр за предоставяне на съответна информация.

## D.IV Инструмент за отпадъчни газове

Целта на настоящия раздел е да помогне на операторите при изчисляването на емисиите, които следва да бъдат разпределени за подинсталации с процесни емисии в случай на производство на отпадъчни газове извън границите на продуктов показател.

В този инструмент следва да бъдат предоставени данни за отпадъчни газове, ако са изпълнени следните две условия:

- Отпадъчните газове са произведени извън границите на продуктов показател (в рамките на инсталацията на оператора или в рамките на инсталация, от която  инсталацията на оператора внася отпадъчни газове);

- Инсталацията потребява такива отпадъчни газове. (Независимо дали тези отпадъчни газове са произведени в същата СТЕ инсталация, която потребява отпадъчните газове) Вж. Ръководен документ 8 за инсталации с отпадъчни газове и процесни емисии за дефиниция на производствените процеси, които произвеждат отпадъчни газове извън границите на продуктов показател.

Ако са изпълнени и двете условия, този раздел е приложим, а отговорът на първия въпрос в този раздел трябва да бъде Вярно и данните следва да бъдат предоставени в този инструмент за отпадъчни газове.

Съгласно дефиницията в Член 2(10) изгорелите отпадъчни газове се считат за процесни емисии, ако са произведени извън границите на  продуктов показател и само доколкото превишават емисиите от изгарянето на природен газ с еквивалентно количество на технически използваемо енергийно съдържание. За повече информация относно разпределянето в случай на производство и потребление на отпадъчни газове моля вж. Ръководен документ 8 относно подинсталации с отпадъчни газове и процесни емисии.

Операторът следва да посочи следните данни поотделно за всяка инсталация, свързана с процесни емисии, която се счита за изложена на значителен риск от изтичане на  въглерод. Поради това, че двете въпросни подинсталации може да са част от една и съща инсталация или поради наличието на различни газове, „инструментът за отпадъчни газове” е налице два пъти във формуляра за събиране на базови данни по НИМ. Данните за двете подинсталации заедно се прибавят към общите стойности за инсталацията.

D.IV.1 Инструмент за изчисляване количеството на процесните емисии, ако отпадъчните газове са произведени извън продуктови показатели

Операторът трябва да посочи следните данни:

- Вида на подинсталацията с процесни емисии (изложена или не на изтичане на въглерод);

- Дали инсталацията използва отпадъчни газове (т.е. избирате „приложимо”) или не (т.е. избирате „неприложимо”);

- Вид на отпадъчния газ. Операторът трябва да избере потока на гориво в първата клетка и да опише отпадъчния газ и процеса, който го произвежда във втората клетка. Например, описанието може да включва производствения процес, генерирал отпадъчния газ, състава на газа (например съдържание на CO, CO2, NOx, SO2 и др.) или описание на това къде е изгорен ефективно. Ако има няколко потоци отпадъчни газове, операторът следва да предостави данни за различните потоци в отделни файлове (в този случай операторът представя няколко файла, в които се попълва този раздел, за различните потоци).

- Общо количество на „некоригирани”процесни емисии в тонове CO2 еквивалент годишно. В съответствие с Член 2(10) от FAR при изчисляването на  разпределянето на отпадъчни газове от общите процесни емисии следва да се извади CO2 еквивалент за природния газ, използван за „технически  използваемо енергийно съдържание”. Количеството на процесните емисии  преди изваждането се нарича „некоригирани” процесни емисии” в този инструмент  и отразява  всички видове  процесни емисии (наричани видове a, b и c в Ръководен документ 8);

- Изчисляване на емисиите от изгаряне на отпадъчни газове, използвани или изнесени, в тонове CO2 еквивалент годишно, когато се изгарят за цели, различни от изгаряне във факелна тръба (освен ако изгарянето във факелна тръба е с цел безопасност), като се взема предвид съответният статус по отношение на изтичането на въглерод. Тази клетка не е задължителна и се използва за насрещна проверка. Стойностите трябва да съвпадат с количеството на отпадъчните газове, посочени в точка (f) по-долу.

- Количество отпадъчни газове (в хиляди Nm3 годишно или в тонове  годишно), произведени извън подинсталации с продуктов показател, и изгаряно за цели, различни от изгаряне във факелна тръба (само ако изгарянето във факелна тръба е с цел безопасност, количеството на изгорените във факелна тръба газове може да бъде взето предвид). Съответният статус по отношение на изтичането на въглерод (избран в точка (b)) трябва да бъде взет предвид. Данните може да бъдат въведени в тонове годишно или в 1000 Nm3 годишно; формулярът с базови данни по НИМ улеснява избора на съоръжение от падащо меню. Изборът на единица трябва да съответства на единицата, използвана за NCV по-долу (точка (g)). Няма значение дали отпадъчните газове са били произведени в същата инсталация по СТЕ като тази, която използва или не използва отпадъчни газове.

- Нетна топлинна стойност (NCV) на използвания отпадъчен газ. Нетната топлинна стойност представлява количеството топлинна енергия, отделено по време на изгарянето на горивото, минус енергията, необходима за изпарение на вода, получена по време на горенето. NCV следва да се определя в съответствие с Приложение IV от FAR. NCV следва да се изрази в GJ/1000Nm3 или GJ/т в зависимост от избраната в точка (f) единица. Формулярът автоматично избира подходящата единица в зависимост от избора, направен в точка (f).

- Необходими допускания: те включват референтните стойности на к.п.д. за производството на електричество с използване на природен газ и отпадъчен газ в %, както и емисионния фактор за природен газ. Вж. Ръководен документ 8 относно подинсталации с отпадъчни газове и процесни емисии за насоки относно референтните стойности на к.п.д..

- Емисиите, които се изваждат, за да се отчете технически използваемото енергийно съдържание. Tези количества са в тонове CO2 еквивалент годишно и се изчисляват автоматично въз основа на предоставените данни. Те съответстват на „потребителската част” на емисиите и следва да се разграничават от „производствената част” на емисиите; вж. Ръководен документ 8 относно подинсталации с отпадъчни газове и процесни емисии за допълнителни насоки.

- Процесни емисии, които се изчисляват, отчитайки корекцията за отпадъчни газове. Това е окончателният резултат, който се дава от инструмента, в тонове CO2 годишно. Това количество се дефинира като разлика между емисиите, посочени в (d) и (i). Формулярът за базови данни по НИМ извършва автоматично изчислението. Получените данни се въвеждат в раздел G на инструмента за съответната подинсталация с процесни емисии. Ако резултатът е отрицателен, той се посочва като нула.

D.IV.2 Инструмент за изчисляване на количеството процесни емисии, ако отпадъчните газове са произведени извън продуктови показатели.

Tози инструмент се попълва, ако инсталацията включва две подинсталации с процесни емисии (една с CL и без CL), и двете включващи отпадъчни газове, или ако инсталацията използва няколко вида отпадъчни газове. В този случай този инструмент е предназначен за втората подинсталация с процесни емисии или за втория вид  отпадъчен газ и следва да се попълни съгласно инструкциите, дадени в параграф D.IV.1.

# E „Енергийни потоци” – Данни за вложена енергия, измерима топлинна енергия и електричество

## E.І Вложена енергия от горива

Настоящият раздел описва как се докладват данни, свързани с разпределянето на гориво към различните подинсталации. Безплатното разпределяне на гориво към различните подинсталации се основава пряко на вложеното разпределено гориво по този раздел.

В повечето случаи изискваните данни представляват годишни стойности. Данните могат да бъдат получени от редица източници на данни. Вж. Ръководен документ 5 за мониторинга и докладването по FAR за допълнителни насоки по въпроса.

E.I.1 Преглед и подразделяне на категории в зависимост от употребата

Вложеното гориво се приписва за друг вид употреба с цел извършване на проверки на последователността.

Операторът следва да осигури предоставянето на следните данни:

a) Енергия от вложени горива, общо за инсталацията: тези данни се вземат автоматично от Раздел D.I.3 („Резултат от данни за инсталацията за използване в Листове „D_Emissions” и „E_EnergyFlows””, последен ред в таблица 3).

b) Метод на въвеждане: методът за въвеждане на стойности в параграф (c) следва да се избере от падащата меню от „Абсолютни стойности” в TJ годишно и „проценти”. За по-прости случаи се препоръчва да се използват проценти с цел улеснение и за избягване на грешки, особено когато повечето стойности са 100% или 0.

c) Вложеното гориво за различните видове употреба на вложеното гориво. Това включва:

- Вложено гориво, което се използва в рамките на продуктови показатели. Вж. Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, относно системните граници на продуктовите показатели. Вложеното гориво включва:

- Вложено гориво за производствени процеси в инсталация, обхваната от продуктови показатели. Това изключва вложено гориво за производството на измерима топлинна енергия, която се използва в производствените процеси, обхванати от продуктови показатели.

- Вложено гориво за производството на място на измерима топлинна енергия, която се използва в производствените процеси на инсталацията, обхваната от продуктов показател. Обърнете внимание, че тъй като тук се разглежда само вложеното в инсталацията гориво, не се включва вложеното гориво, свързано с производството на внесена топлина.

Тъй като не се взема предвид вносът и износът на топлина, вложеното гориво  по тази точка може да не отговаря напълно на вложеното гориво във връзка с подинсталация с продуктов показател.

- Вложено гориво за производството на измерима топлинна енергия извън  границите на продуктови показатели. Tова изключва вложеното гориво за производството на електричество. Обърнете внимание, че тъй като тук се разглежда само вложеното гориво за инсталацията, вложеното гориво, свързано с производството на внесена топлина, не следва да се включва. Тъй като вносът и износът на топлинна енергия не са приложими в случая, вложеното гориво по тази подточка може да не съответства напълно на вложеното гориво, свързано с  подинсталации с топлинен показател. Следва да се отбележи, че топлинна енергия може да бъде произведена както за потребление в рамките на продуктов показател, така и в подинсталации извън рамките на продуктов показател (напр.  износ на топлина, потребление в производствени процеси, които не са обхванати от продуктови показатели, производство на електричество). Ако топлинната енергия се използва в рамките на продуктов показател, тогава делът на използваното гориво в производството на това количество топлина следва да се включи в дела на вложеното гориво в подинсталации с продуктов показател;

- Вложено гориво в рамките на подинсталация с продуктов показател, която се счита за изложена на значителен риск от изтичане на въглерод (т.е. „Подинсталация с горивен показател, с риск от изтичане на въглерод”). Вж. Ръководен документ 2 относно  методите на разпределение за насоки относно това кое гориво се използва  в рамките на границите на инсталация с горивен показател. Това изключва  вложеното гориво за производството на измерима топлинна и електрическа енергия. Подинсталацията с горивен показател включва използването на отпадъчни газове като гориво за производството на неподлежаща на измерване топлинна енергия. За отпадъчни газове, които са произведени извън границите на подинсталация с продуктов показател, тази подинсталация включва и необходимо за безопасността изгаряне във факелна тръба (но не и друго горене във факелна тръба). Ако част от въглерода в горивото прави подинсталацията с продуктов показател част от отпадъчен газ, тогава енергийното съдържание на дела на отпадъчния газ, извлечен от горивото, се изважда от вложеното гориво. Вж. Ръководен документ 8 относно подинсталации на отпадъчни газове и процесни емисии за допълнителни насоки по този въпрос. Следва да се отбележи, че производственият процес може да бъде включен както в производството на продукта, обхванат от продуктовия показател, така и за продукти, които не са обхванати от продуктов показател. В този случай дяловете на общото вложено гориво, свързано с този процес, се разпределят между подинсталации с продуктов показател, от една страна, и подинсталации за производство на топлинна енергия и горивен показател, от друга страна.

- Вложено гориво в рамките на подинсталация с горивен показател, която не се счита за изложена на значителен риск от изтичане на въглерод (т.е. „Подинсталация с горивен показател, с риск от изтичане на въглерод”). Насоките за тази подинсталация  са идентични  като насоките в предишната подточка.

- Вложено гориво за производството на електричество.

- Вложено гориво за други цели. Формулярът за базови данни по НИМ изчислява автоматично тази сума като „Rest” (Други).

Използваните единици са избраните в параграф (b); предоставена е втора таблица със стойностите, показани в другата единица (в %, ако са били избрани TJ/годишно), което дава възможност на оператора да контролира резултатите. Ако гориво е използвано в КПТЕЕ, следва да се използват резултатите от инструмента за КПТЕЕ в раздел D.III.1(i) за измерима топлинна енергия и производство на електричество. Много трябва да се внимава при изчисляването на стойностите, предоставени за двете подинсталации с горивен показател, тъй като те ще се използват за целите на разпределянето на квоти. Сумата на всички предоставени стойности трябва да бъде равна на общото вложено гориво на ниво инсталация, посочено в параграф (a). Това се проверява в последния ред на таблицата. Останалото гориво, посочено там, се отнася за вложена енергия, която не подлежи на разпределяне.

Това разпределяне на вложеното гориво следва да се извършва на справедлива база (като процент на експлоатационното време и производствените обеми, комбинирани с конкретното вложено гориво за различни продукти). Операторът следва подробно да докладва за начина, по който е извършено разпределянето на употребата на гориво. В случай на неяснота, разпределянето трябва да е такова, че да се разпределя повече вложено гориво за подинсталацията с продуктов показател, свързано с потреблението на измерима топлинна енергия и пряката употреба на гориво. Общото количество вложено гориво, разпределено на различните видове употреба, следва да бъде равно на общото вложено количество гориво както на ниво инсталация, така и на ниво производствен процес. Операторът следва подробно да докладва за използвания начин на разпределяне на употребата на горивото. В случай на неяснота, разпределянето следва да се отчита като по-голямо вложено количество за подинсталацията с продуктов показател. Като цяло разпределянето на вложеното гориво, както е описано в настоящия раздел, следва да бъде в съответствие с разпределянето на емисии за различните видове употреба, както е посочено в раздел D.ІІ.2 (само ако този раздел се отнася за съответната инсталация).

## E.ІІ Измерима топлинна енергия

Настоящият раздел описва как да се докладва производството, потреблението, вносът и износът на топлинна енергия. Операторът първо посочва дали настоящият раздел е приложим, като отговоря на въпроса „Произвеждат ли се, консумират ли се, внасят ли се или изнасят ли се измерими потоци на топлинна енергия?”

Ако отговорът на този въпрос е „ВЯРНО”, тогава данните, включени в този раздел, се предоставят; ако отговорът на този въпрос е „ГРЕШНО”, тогава операторът може да премине към следващия раздел. Обърнете внимание, че този раздел ще бъде винаги приложим, ако някоя от подинсталациите с топлинни показатели или с топлофикация са избрани като приложими в раздел A.III.2. В този случай показателят се размаркира от сивия цвят.

Вж. Ръководен документ 5 относно мониторинга и докладването във връзка с FAR за насоки относно начина за определяне на количествата нетна измерима топлинна енергия.

Всички данни за топлинна енергия се отнасят за „нетното количество измерима топлинна енергия”, включващо съдържанието на потока топлинна енергия към потребителя, от което се изважда съдържанието на обратния поток.

За да изчисли количеството топлинна енергия, допустима за безплатно разпределение на подинстлация с топлинен показател, операторът първо трябва да получи пълния баланс на измеримата топлина енергия в инсталацията.

Необходимо е да се направят следните разграничения:

- За вложена топлинна енергия:

- „отговаряща на условията” топлинна енергия: нетната измерима топлинна енергия се счита за отговаряща на условията, ако е произведена от инсталацията или ако е внесена от друга инсталация, обхваната от СТЕ.

- „неотговаряща на условията” топлинна енергия: топлинна енергия се счита за неотговаряща на условията, ако е внесена от инсталация, необхваната от СТЕ, или произведена от подинсталация с азотна киселина.

- За използване на топлинна енергия:

- „отговаряща на условията” топлинна енергия: нетната измерима топлинна енергия се счита, че отговаря на условията, ако се използва в рамките на инсталацията или се изнася към друга инсталация, необхваната от СТЕ.

- „неотговаряща на условията” топлинна енергия: топлинна енергия се счита за неотговаряща на условията, ако се използва за производството на електричество или се изнася към друга инсталация, обхваната от СТЕ.

Целта на този инструмент е да идентифицира ясно количествата топлинна енергия, отговаряща и неотговаряща на условията за безплатно разпределяне на квоти, и да ги разграничи ясно. За целта се предлага следният ред на приоритет на подходи:

- Ако разграничението между отговаряща и неотговаряща на условията топлинна енергия е ясно на място, напр. поради разделени топлинни връзки в мрежата или различни налягания на потока, количествата отговаряща и неотговаряща на условията топлинна енергия се докладват въз основа на реалната ситуация и измерените стойности.

- Ако този първи подход е нецелесъобразен, всички употреби се претеглят въз основа на съотношението на вложените ресурси (вложени ресурси по СТЕ към общи вложени ресурси).

В този инструмент операторът първо трябва да осигури предоставянето на следните данни, изброявайки всички видове вложена топлинна енергия:

- Общо нетно количество измерима топлинна енергия, произведена в рамките на инсталацията в TJ годишно. Това включва измеримото производство на топлинна енергия от всички източници, напр. обекти за КПТЕЕ, бойлери, възстановена топлинна енергия и др. Вж. Ръководен документ 6 за пренос на топлинни потоци извън границите на инсталациите за допълнителни насоки относно изчислението на измерима топлинна енергия.

- Нетният внос на измерима топлинна енергия от инсталации, обхванати от СТЕ на ЕС (отговарящ на условията за безплатно разпределяне за инсталация с топлинен показател), определен за всяка инсталация по тази схема в TJ годишно. Наименованието на инсталациите се избира от списък в падащо меню, който се базира на списъка с технически връзки, описани в Раздел А.IV („Списък с технически връзки”). Ако наименованието на свързващата инсталация не е включено в списъка, то следва да се намира в Раздел A.IV.

- Нетна измерима топлинна енергия, внесена от инсталации и обекти, необхванати от СТЕ на ЕС (неотговарящи на условията за безплатно разпределяне за подстанция с топлинен показател), определена за обект, необхванат от СТЕ на ЕС, в TJ годишно. Тя следва да включва топлинната енергия, произведена от подинсталации с азотна киселина (в този случай трябва да се избере „В рамките на инсталацията” за наименование на инсталацията, ако  производството на азотна киселина е част от тази инсталация). Въведените данни в тази таблица ще бъдат проверени за двойни отчитания чрез изваждания на подинсталации с продуктов показател (вж. Лист F_ProductBM). Наименованието на инсталациите се избира от списък в падащо меню, който се базира на списъка с технически връзки, описани в Раздел A.IV („Списък с  технически връзки”). Ако наименованието на свързващата инсталация не е включено в списъка, то следва да се намира в Раздел A.IV. Включеното тук количество топлинна енергия трябва да включва количеството нетна измерима топлинна енергия, произведена от електричество, посочено в буква (d) по-долу.

- Нетна топлинна енергия, произведена от електричество в TJ годишно (не отговаря на условията за безплатно разпределяне за подинсталация с топлинен показател). Това включва топлинна енергия от всички видове електрически помпи, електрически бойлери и др. Това количество топлинна енергия следва да бъде включено в общата нетна измерима топлинна енергия, внесена от инсталации и обекти, необхванати от СТЕ на ЕС в буква (c) по-горе.

- Сума на измеримата топлинна енергия, налична в инсталацията в TJ годишно. Това е сумата от количеството измерима произведена топлинна енергия (a), нетната внесена измерима топлинна енергия от инсталации, обхванати от СТЕ (b), и обекти, необхванати от СТЕ (c). Формулярът с базови данни по НИМ изчислява автоматично тази сума.

- Съотношение на „Топлинна енергия по СТЕ” към „Обща топлинна енергия” в %. „Топлинна енергия по СТЕ” е сумата на измеримата топлинна енергия, произведена в инсталацията (a) и измеримата топлинна енергия, внесена от други инсталации по СТЕ (b). „Общата топлинна енергия” е измеримата топлинна енергия, посочена в (e). Формулярът с базови данни по НИМ изчислява автоматично тази сума. Това съотношение е необходимо и ако не е целесъобразно да се направи ясно разграничение кои дялове на индивидуални потоци от топлинна енергия се произвеждат в рамките или извън рамките на инсталации по СТЕ.

След това операторът трябва да направи оценка, коя част от измеримата топлинна енергия не отговаря на условията за безплатно разпределяне за подинсталация с топлинен показател. Вж. Ръководен документ 2 относно методиките за разпределяне за насоки по този въпрос.

В тази връзка, операторът трябва да осигури посочването на данни, свързани с топлинна енергия, непопадаща в подинсталации с топлинен показател:

g) Измерима топлинна енергия, използвана за производството на електричество в рамките на инсталацията (неотговаряща на условията за безплатно разпределяне за подинсталация с топлинен показател). Това включва:

i. Измерима топлинна енергия, използвана за производството на електричество в TJ годишно.

ii. Количеството на тази топлинна енергия, което се осигурява от източници, необхванати от СТЕ, в TJ годишно. По подразбиране определеното съотношение по (f) се използва за изчисляване на това количество. Формулярът с базови данни по НИМ изчислява автоматично тази сума.

iii. Ако има по-прецизна информация за количеството топлинна енергия от източници, непопадащи в СТЕ (напр. поради възможно разграничаване на пара от различни източници поради различни нива на налягане), изчислените стойности в g.ii може да бъдат изменени тук ръчно. Ако това количество надвишава сумата, посочена в (c).iv, наличната максимална стойност ще бъде използвана за последващо изчисление.

h) Измерима топлинна енергия, използвана в подинсталации с продуктов показател в рамките на инсталацията (неотговаряща на условията за безплатно разпределяне за подинсталация с топлинен показател), в TJ годишно: операторът  трябва да провери  тази стойност за  достоверност, като я сравни с общото количество топлинна енергия от необхванати от СТЕ източници в подинсталации с продуктов показател, както се изисква в Раздел F.I.1(g) („Топлинна енергия, внесена от  необхванати от СТЕ инсталации и обекти”), и с общия нетен внос от необхванати от СТЕ обекти (E.II(c), “Измерима топлинна енергия, внесена от инсталации  и обекти, необхванати от СТЕ на ЕС”). Формулярът с базови данни по НИМ улеснява проверката за достоверност, като показва автоматично потреблението на необхваната от СТЕ топлинна енергия в подинсталации с продуктов показател по точка F.I.1(g).ii. Препоръчва се първо да се попълнят данните в Лист „F_ProductBM”, преди да се продължи с този инструмент, за да се гарантира правилното извършване на проверката за достоверност.

В сравнително сложни инсталации няма да бъде възможно да се направи директна оценка за това колко топлинна енергия се използва в производството на електричество, в подинсталации с продуктов показатели и в други подинсталации. Например, производствен процес, използващ топлинна енергия, може да бъде използван за както за производството на продукти с продуктов показател, така и за продукти без продуктов показател. В тези случаи разпределянето на потреблението на топлинна енергия за различни употреби се извършва на справедлива основа (дялове оперативни или производствени обеми, комбинирани с конкретна употреба на топлинна енергия във връзка с различните продукти). Операторът трябва да докладва подробно на КО за начина, по който е извършено разпределението на топлинна енергия, въз основа на план за мониторинг на методиката. В случай на неяснота, разпределянето се извършва така, че да се разпредели повече топлинна енергия за подинсталация с продуктов показател. По принцип разпределянето на употребата на топлинна енергия следва да отговаря на разпределянето на емисии и употребата на гориво съгласно предвиденото в Раздел D.II.2 („Разпределяне за подинсталации”) и Раздел E.I.1 („Преглед и групиране в категории на употреба”) (само ако тези Раздели са приложими за разглежданата инсталация).

i) Износ на топлинна енергия за всички инсталации, обхванати от СТЕ (неотговарящи на условията за безплатно разпределение за подинсталация с топлинен показател) в TJ годишно. Наименованието на инсталациите се избира от списък с падащо меню, който се базира на списъка с технически връзки, описани в Раздел A.IV („Списък с технически връзки”). Ако наименованието на свързващата инсталация не може да бъде намерено, то следва да е в Раздел A.IV. Изнесеното количество топлинна енергия не трябва да превишава общото количество измерима топлинна енергия налична в инсталацията (вж. Раздел E.II.(e), „Сума на измерима топлинна енергия налична в инсталацията”).

След това операторът трябва да изчисли количеството измерима топлинна енергия, която е част от топлинен показател или топлофикационна подинсталация. Вж.  Ръководен документ 2 относно методиките за разпределяне за насоки по този въпрос. Следните данни се изчисляват автоматично от формуляра за събиране на базови данни по НИМ.

j) Междинен сбор: оставаща обща измерима топлинна енергия, потенциално принадлежаща на подинсталации с топлинен показател, разделена на дял, отговарящ на условията по произход, и на дял, неотговарящ на условията по произход  (съгласно  вече предоставените дефиниции) и по-конкретно:

i. Определяне на количеството топлинна енергия, налична в инсталацията (буква (e)), което не се използва за електричество (точка (g)), не се използва в подинсталации с продуктов показател (буква (h)) и не се изнася за други инсталации по СТЕ (буква (i)); така че стойността се изчислява чрез (e)-(g)-(h)-(i).

ii. Определяне на топлинната енергия, отговаряща на условията по произход, в TJ годишно. Изчисляването на количеството топлинна енергия, неотговаряща на условията, е посочено в iii. Количеството топлинна енергия, отговаряща на условията, е разликата между i и iii.

iii. Определяне на топлинната енергия, неотговаряща на условията по произход, в TJ годишно. Това количество е равно на сумата на топлинната енергия, внесена за инсталации извън СТЕ (c.iv), минус количеството топлинна енергия извън СТЕ, използвана за производство на електричество (g.ii), минус количеството топлинна енергия извън СТЕ, използвана в продуктови показатели (h.xi).

k) определяне на коефициент за допустимост в %. Той е равен на (j).ii/(j).i (вж. по-горе)

След това операторът трябва да предостави:

l) Нетното количество измерима топлинна енергия, използвана в рамките на инсталацията, отговарящо на условията за топлинен показател, в TJ годишно, извън границите на продуктовите показатели и непредвидено за производство на електричество.

m) Изнасяната топлинна енергия за инсталации или обекти, които не са обхванати от СТЕ на ЕС (напр. топлофикационни мрежи), в TJ годишно. В случай че топлинната енергия се изнася за сложни топлофикационни мрежи, самата мрежа може да се счита за обект извън СТЕ на ЕС. Вж. Ръководен документ 6 относно топлинни потоци, прехвърлени извън границите на инсталацията, за допълнителни насоки относно разпределянето в случай на сложни топлофикационни мрежи. Наименованието на инсталациите се избира от лист в падащо меню, който се базира на списъка с технически връзки, описани в Раздел A.IV („Списък с технически връзки”). Ако наименованието на свързващата инсталация не е включено в списъка, то следва да се намира в Раздел A.IV.

n) Загуби на топлинна енергия в TJ годишно и дял на наличната топлинна енергия по  (e). Тази стойност се предоставя за осигуряване на пълнота на баланса на топлинна енергия. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично определя тази сума и дял. Ако се появят отрицателни стойности, това означава, че консумираните нива на топлинна енергия, въведени по-горе, надвишават наличното количество топлинна енергия от производство и внос.

o) Общо количество измерима топлинна енергия, която е потенциална част от топлинен показател или топлофикационна подинсталация, в TJ годишно. Tова количество е сумата от посочените количества в (l) и (m). Формулярът за събиране на базови данни по НИМ извършва това изчисление автоматично.

p) Окончателният резултат е количеството измерима топлинна енергия, припадаща се на топлинния показател или на топлофикационната подинсталация, в TJ годишно. Това количество е равно на изчислената сума в (o), умножена по коефициента, изчислен в (k). Формулярът за събиране на базови данни по НИМ извършва това изчисление автоматично. Максималната разрешена стойност е количеството, отговарящо на условията, посочени в точка (j).i.

Накрая операторът трябва да определи измеримата топлинна енергия по буква (o) на различните подинсталации. Вж. по-долу за допълнителни насоки относно използването на формуляра за събиране на базови данни по НИМ.

q) Операторът първо избира метода на вложените ресурси (в проценти или абсолютни стойности) и след това завършва задаването.

r) Разпределяне за подинсталации с топлинна енергия въз основа на нива на изложеност на изтичане на въглерод и за топлофикационна подинсталация. Тук се посочва количеството измерима топлинна енергия, използвана от всяка подинсталация, като 100% означава изчислената в буква (o) стойност:

i. Подинсталация с топлинен показател се счита за изложена на значителен риск от изтичане на въглерод (Подинсталация с топлинен показател, с риск от изтичане на въглерод). Измеримата топлинна енергия, която ще бъде разпределена на тази подинсталация, равна на:

- Измеримата топлинна енергия, която не се използва за производство на електричество, или в подинсталации с продуктов показател, която се използва в  производствени процеси, които  се считат за изложени на значителен риск  от изтичане на въглерод (в TJ годишно).

ПЛЮС

- Износа на топлинна енергия за обекти извън СТЕ, които се считат за изложени на  значителен риск от изтичане на въглерод (в TJ годишно).

УМНОЖЕНА ПО

- Коефициента на топлинна енергия, отговаряща на условията за безплатно разпределение, изчислен съгласно (k))

ii. Подинсталация с топлинен показател, която не се счита за изложена на значителен риск от изтичане на въглерод (Подинсталация с топлинен показател, без риск от изтичане на въглерод). Измеримата топлинна енергия, която се разпределя за тази подинсталация, е равна на:

- Измеримата топлинна енергия, която не се използва за производство на електричество, или в подинсталации с продуктов показател, която се използва в  производствени процеси, които не се считат за изложени на значителен риск от изтичане на въглерод (в TJ годишно).

ПЛЮС

- Изнесената топлинна енергия към обекти извън СТЕ, които не се считат за изложени на значителен риск от изтичане на въглерод14 (в TJ годишно).

УМНОЖЕНА ПО

- Коефициента на допустимата за безплатно разпределяне топлинната енергия, изчислена в (k))

iii. Топлофикационна подинсталация. Измеримата топлинна енергия, която ще бъде приписана на тази подинсталация, е равна на:

- Изнесената измерима топлинна енергия с цел отопление или охлаждане.

Операторът трябва да провери дали:

- Сумата на измеримата топлинна енергия, приписана на трите подинсталации, е равна на количеството измерима топлинна енергия, изчислена в (o).

- Сумата на изнесената измерима топлинна енергия към обекти извън СТЕ е равна на сумата на количествата, посочени в (m).

- Сумата на консумираната измерима топлинна енергия, която не е използвана за производство на електричество или за подинсталации с продуктов показател, е равна на сумата, посочена в (l).

## E.III Баланс на отпадъчни газове

Пълен баланс на отпадъчните газове в инсталацията

Настоящият раздел описва как да се докладват данни, свързани с производството и потреблението на отпадъчни газове. Той е задължителен само ако отпадъчните газове са свързани с инсталацията. Затова операторът първо трябва да посочи дали този раздел е приложим, като отговори на въпроса „Произвеждат ли се, потребяват ли се в производството, внасят ли се или изнасят ли се от тази инсталация отпадъчни газове?” Ако отговорът на този въпрос е „ВЯРНО”, тогава следва да се предоставят данните, посочени в този раздел; ако отговорът е „Грешно”, тогава операторът може да премине към следващия раздел.

Този баланс се използва основно за проверка на съответствието между свързани въведени позиции в „инструмента за отпадъчни газове” в раздел D.IV и баланси на отпадъчни газове на ниво подинсталация в листове F и G. Където е възможно, инструментът автоматично попълва данните в този Раздел.

В параграфи (a) и (b) данните, свързани с отпадъчни газове, произведени в рамките на  системните граници на подинсталации с продуктов показател, както и  отпадъчни газове, произведени извън системните граници на подинсталация с продуктов показател  се копират автоматично от Листове F и G. Параграф (c) сумира стойностите, за да се получи общото количество отпадъчни газове, произведени в рамките на  инсталацията.

Операторът трябва да представи следните данни:

d) Количеството внесени от други инсталации или обекти отпадъчни газове, в TJ годишно. Падащо меню предлага списък със съответни инсталации или обекти, въз основа на данни, представени в Лист A.IV. Моля уверете се да няма двойно отчитане с (b), когато въвеждате тук внесени количества.

e) Количеството изнесени отпадъчни газове за други инсталации или обекти, в TJ годишно. Падащо меню предлага списък със съответни инсталации или обекти, въз основа на данни, представени в Лист A.IV.

f) Сумата на наличните отпадъчни газове в инсталацията се изчислява автоматично от формуляра и е равна на (c)+(d)-(e).

g) Количеството използвани отпадъчни газове в рамките на подинсталации с продуктови показатели се взема автоматично от Лист F.

h) Количеството използвани отпадъчни газове в рамките на алтернативни подинсталации се взема автоматично от Лист G.

i) Количеството използвани отпадъчни газове за производство на електричество, в TJ годишно.

j) Количеството изгорели във факелна тръба отпадъчни газове за цели, различни от изгаряне във факелна тръба с цел безопасност. Сумата на отпадъчните газове, произведени извън подинсталация с продуктов показател и изгаряни във факелна тръба за цели, различни от изгаряне във факелна тръба с цел безопасност, се посочват в TJ годишно в ред (xi) на таблицата. Количеството отпадъчни газове, произведени в рамките на подинсталации с продуктови показатели и изгаряни във факелна тръба по причини, различни от подобно изгаряне с цел безопасност, се вземат автоматично от Лист F.

k) Формулярът автоматично извършва проверка за достоверност за пълния газов баланс в абсолютна стойност на идентифицираната разлика, представена едновременно в TJ годишно и в процент на количеството отпадъчни газове, налични в инсталацията (т.е. (f)).

# E.IV Електричество

Пълен баланс на електричеството в инсталацията

Настоящият раздел описва как следва да се докладва производството и потреблението на електричество. Въпреки че производството на електричество не отговаря на критериите за безплатно разпределяне на квоти, настоящият раздел има отношение по две причини:

- Да се гарантира, че може да се извърши проверка за достоверност дали инсталацията е правилно класифицирана като генератор на електричество или не;

- Да се гарантира, че въпросът за заменяемостта между горивото и електричеството е правилно решен.

В (a) операторът следва да посочи дали инсталацията произвежда електричество или не. Този въпрос се отнася за всички инсталации и не е пряко свързан с въпроса дали  инсталацията е „генератор на електричество” съгласно значението на Член 3(ф) от Директивата за СТЕ на ЕС. Останалата част от този Раздел е задължителна единствено за инсталации, които произвеждат електричество (т.е. ако е посочено Вярно като отговор, останалите въпроси от този раздел не са задължителни).

Ако инсталацията произвежда електричество, операторът следва да осигури въвеждането на следните данни:

b) Общото нетно количество електричество, произведено в инсталацията. То се разделя на електричество, произведено от горива (изкопаеми горива и биомаса), и електричество, произведено от други технологии: напр. водна енергия, вятърна енергия и слънчева енергия. Сумата от двата вида трябва да бъде равна на общото произведено електричество в инсталацията. Производството на електричество следва да се изрази в нето МВч произведено годишно.

c) Общото нетно количество електричество, внесено от мрежата или от други инсталации в МВч годишно.

d) Общото нетно количество електричество, изнесено за мрежата или за други инсталации в МВч годишно.

e) Общото налично за употреба в инсталацията количество електричество. Tези стойности се изчисляват автоматично от формуляра. Изчислението се извършва по следния начин: (b)+(c)-(d).

f) Общото нетно количество електроенергия, използвано в инсталацията, в МВч годишно.

g) Сумата на вложеното електричество в Лист „F_ProductBM” за взаимозаменяемост е  копирана тук, с цел проверка на достоверността, сравнявайки тези стойности със стойностите, въведени в (f).

# F „Продуктов показател” - Данни за подинсталациите, отнасящи се до продуктовите показатели

## F.I Исторически равнища на активност (HAL) и детайлизирани данни за производството

Настоящият раздел описва какви данни следва да се докладват за подинсталациите с продуктови показатели. Tези данни са необходими за две цели: определяне на количеството за безплатно разпределяне въз основа на подинсталациите с продуктови показатели и определяне на процентите на подобрение на стойностите на продуктовите показатели. Операторите трябва да докладват само данните за подинсталациите, които са налични в инсталацията. Настоящият раздел няма отношение към инсталации, които не съдържат подинсталации с продуктови показатели. За всяка подинсталация с продуктов показател, включена в инсталацията, се попълва един конкретен раздел.

В повечето случаи изискваните данни представляват годишни стойности. Данните могат да бъдат получени от редица източници на данни. Вж. Ръководен документ 5 относно мониторинга и докладването по FAR за допълнителни насоки по този въпрос.

Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ наименованието на подинсталацията с продуктов показател излиза автоматично въз основа на въведените данни в Раздел A.III.1 („Подинсталации с продуктови показатели”)

Операторът трябва да посочи:

a) Годишни исторически равнища на активност. Годишните исторически равнища на активност за подинсталациите с продуктов показател представляват годишното производство на продукта. Единицата, която ще се използва, зависи от продуктовия показател, съгласно дефинираното в Приложение I на FAR (напр. тонове сив циментов клинкер или въздушно сух тон за късовлакнеста сулфатна целулоза). За някои подинсталации с продуктов показател историческото равнище на активност трябва да бъде изчислено по специална методология. Съответните методологии са посочени в Приложение III на FAR. Точка (b) по-долу автоматично показва дали трябва да се използва такава методология. Инструментът автоматично определя, въз основа на  началото на нормална експлоатация, посочена в Раздел A.III, дали подинсталацията е  работила под една година през базовия период. Ако това е така, историческото равнище на активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация, в съответствие с третия подпараграф на Член  15(7). Съответните данни (т.е. историческото равнище на активност или за 2019 г., или за 2020 г.) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това може да бъде направено обаче едва на по-късен етап след подаването на НИМ, след като тези стойности станат известни.

b) Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ автоматично е показано в (b) дали е необходимо да се следва специална методика за изчисляване на годишното историческо равнище. Например, това може да бъдат стойности на CWT. За допълнителни насоки относно дефиницията на продукти, производствена единица и специални методики вж. Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите. Вж. Раздел H в този документ за насоки относно събирането на данни за специалните методики. Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ равнищата на историческа активност по специални методики следва да се изчисляват в Раздел H, така че те се копират автоматично в този Раздел.

c) Заменяемост на гориво и топлинна енергия: този параграф е свързан с необходимите данни за прилагане на корекция за заменяемост на гориво и топлинна енергия. Корекцията се отнася единствено за продукти, изброени в Приложение I.2 към FAR. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично показва  необходимостта от такава корекция. Вж. Ръководен документ 2 относно методиките за разпределяне за общите положения, свързани с корекцията, и Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за прилагане на корекция  при определяне на безплатното разпределяне на квоти за подинсталации с определени продуктови показатели. По-специално, операторът следва да осигури предоставянето на следните данни:

- Преки емисии, разпределени за подинсталацията, в тонове CO2 годишно. Общите преки емисии обикновено са равни на стойностите, предоставени по точка (g) по-долу. Когато обаче се използват отпадъчни газове, може да са необходими допълнителни корекции. Моля вж. насоките по точка (g) по-долу.

- Нетна измерима внесена топлинна енергия от инсталации по СТЕ и обекти извън СТЕ в TJ годишно. Тези данни се вземат автоматично от параграф (k).i на този работен лист.

- Съответно потребление на електричество на подинсталацията. Вж. Приложение І.2 на FAR за формални определения на системни граници и Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за допълнителни насоки.

Въз основа на предоставените данни формулярът за събиране на базови данни по НИМ изчислява автоматично общите преки емисии и косвените емисии за тази подинсталация, които след това се използват за изчисляване на коефициента на заменяемост на горивото и електричеството.

d) Измеримо количество внесена топлинна енергия от инсталации или обекти, необхванати от СТЕ: внесеното количество топлинна енергия от обекти извън СТЕ не отговаря на критериите за безплатно разпределяне на квоти. Съгласно Член 21 от FAR от първоначалното годишно разпределяне на квоти за подинсталации с продуктови показатели трябва да бъде приспаднато количество емисии в случай на внесена топлинна енергия от обекти, необхванати от СТЕ, съответстващо на количеството измерима внесена топлинна енергия от инсталации или обекти извън СТЕ или от подинсталации с показател за азотна киселина, умножено по топлинния показател. За да е възможно подобно приспадане, операторът трябва да посочи нетната измерима топлинна енергия, внесена от инсталации, необхванати от СТЕ, или от такива с показател за азотна киселина, дефинирана като консумирана измерима топлинна енергия, произведена извън обхвата на СТЕ на ЕС, в ТJ годишно. Вж. Ръководен документ 6 относно топлинни потоци извън границите на инсталациите за допълнителни насоки за определянето на нетния измерим внос на топлинна енергия.

Ако е възможно, това количество следва да се посочи въз основа на конфигурацията на паропроводната система. Ако това не е възможно, то трябва да се получи чрез умножаване на измеримото потребление на топлинна енергия на подинсталацията с продуктов показател по съотношението между „топлинна енергия от инсталации, обхванати от СТЕ” към „Общото количество топлинна енергия”, определено в  Раздел E.II.2.e.

Операторът следва да провери дали стойностите съответстват на междинните сборове  за внос от инсталации извън СТЕ по точка E.II(c) в лист E, както и на общата измерима внесена топлинна енергия, въведена в точка (k).i по-долу. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично извършва тези проверки и изчислява намалението в разпределените квоти. Вж. Ръководен документ 6 относно топлинни потоци извън границите на инсталациите за допълнителни насоки за разпределянето на квоти в случай на внос на топлинна енергия от обекти извън СТЕ.

Производствени данни

Приложение I на FAR представя официални дефиниции на продуктите, обхванати от подинсталация с продуктов показател. Вж. Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за допълнителни насоки относно дефинициите на продуктите.Тези дефиниции обаче може да са приложими за множество продукти или групи от продукти. Затова операторът следва:

e) Да идентифицира продуктите, включени в подинсталацията с продуктов показател, както и съответните PRODCOM кодове. Това ще даде възможност на компетентния орган да провери дали се спазват определените граници за този продуктов показател.  Следва да се използват кодовете PRODCOM 2010. Списък с тези кодове е наличен на:

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC

f) Да представи индивидуални производствени равнища на продуктите, включени в тази подинсталация с продуктов показател. Данните следва да се основават на кодовете PRODCOM 2010, посочени в параграф (h). За всеки продукт операторът следва да посочи:

- Съответния PRODCOM 2010 код за продуктите. Кодовете PRODCOM следва да се въведат във формат „nnnnnnnn”, т.е. без точки или други разделители  между числата. Само ако няма налични PRODCOM кодове за съответния продукт, може да се посочат 4-цифрени NACE кодове, във формат „nnnn”.

- Името на произвеждания продукт или група от продукти.

- Единицата, в която се посочват производствените равнища (т.е. тон, и др.).

- Годишните производствени равнища.

Данни, които се изискват за определяне на коефициента на подобряване на показателя съгласно Член 10a(2) от Директивата. Данните, които се предоставят в това каре, ще се използват за актуализиране на стойностите на показателите. Емисиите, свързани с измерима топлинна енергия, загуби на топлинна енергия, неизмерими топлинна енергия и отпадъчни газове, трябва да бъдат разпределени за различните подинсталации в съответствие с Раздел 10 от Приложение VII от FAR. Наименованието на подинсталацията се копира автоматично от Раздел III.1 в Лист A. Въз основа на въведените данни в тази клетка се изчисляват подлежащите на разпределение емисии в раздел K.III.2 на обобщаващия лист. Този раздел следва принципите, заложени в раздели 4.3 и 7.3 на Ръководен документ 5, особено за всички параметри, използвани за определяне на емисиите за разпределяне на квоти за всяка подинсталация (вж. формула AttrEm по-долу). Таблицата по-долу свързва всеки елемент на формулата AttrEm по-долу със съответните раздели във формуляра за събиране на базови данни и MMP, както и със съответните примери, показани в този раздел.

𝑨𝒕𝒕𝒓𝑬𝒎 = 𝑫𝒊𝒓𝑬𝒎∗ + 𝑬𝒎𝑯,𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 − 𝑬𝒎𝑯,𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕 + 𝑾𝑮𝒄𝒐𝒓𝒓,𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 − 𝑾𝑮𝒄𝒐𝒓𝒓,𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕 + 𝑬𝒎𝒆𝒍,𝒆𝒙𝒄𝒉 − 𝑬𝒎𝒆𝒍,𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒆𝒅

Таблица 2: Връзка между различните променливи в AttrEm и съответните раздели във формуляра за събиране на базови данни и MMP. (Допълнителните параметри, включени в таблицата, се отнасят за данни, които се изисква да бъдат предоставени в раздел“BM update” [„Актуализация на показателя”] на формуляра за събиране на базови данни за проверка на съответствието или за други цели, но нямат пряк ефект върху AttrEm).

| Разпределени емисии | Съответен раздел във формуляра за събиране на базови данни |  | Съответен раздел във формуляра за MMP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продуктов показател | Алтернативен показател | Продуктов показател | Алтернативен показател |
| DirEm* (MP потоци на гориво и материал) | F.g | G.c | F.e.i | G.c |
| DirEm* (Вътрешни потоци на гориво и материал) | F.i | - | F.e.ii | - |
| DirEm* (CO2 като суровина) | F.j | - | F.e.iii | - |
| EmH,import | F.k | G.1.f | F.g | G.1.f |
| EmH,export | F.k | G.4.e | F.g | G.4.e |
| WGcorr,import | F.l | G.4.d | F.h | G.4.d |
| WGcorr,export | F.l | - | F.h | - |
| Emel,exch | F.c | - | F.c | - |
| Emel,prod | F.m | - | F.c | - |
| Параметър: Вложено гориво | F.h | G.d | F.f | G.d |
| Параметър: Вложено гориво от отпадъчни газове (ОГ) | F.k | G.d | F.h | G.d |
| Параметър: Произведена топлинна енергия | - | G. | - | G.e |
| Параметър: Топлинна енергия от целулоза | F.k | G.1.f | F.g | G.1.f |
| Параметър: Топлинна енергия от азотна киселина | F.k | - | - | - |
| Параметър: Произведени отпадъчни газове | F.l | - | F.h | - |
| Параметър: Потребени отпадъчни газове | F.k | - | F.h | - |
| Параметър: Изгорени във факелна тръба отпадъчни газове | F.l | - | F.h | - |
| Параметър: Общо произведена целулоза | F.n | - | F.a | - |
| Параметър: Междини продукти | F.o | - | F.a | - |

g) Преки емисии, разпределени за тази подинсталация (DirEm* (MP source streams)): общите преки емисии се предоставят за всяка година в тонове CO2 еквивалент годишно. Необходимо е да се вземат предвид следните инструкции:

- Преките емисии се наблюдават в съответствие с ПМ, одобрен съгласно РМД, тоест отчитайки емисиите с базирани на изчисления методики (използващи потоци от гориво и материали), базирани на измервания методики (CEMS), както и с подходи без подреждане („алтернативни подходи или т.нар. „fall-backs”). В няколко ситуации обаче „преките емисии” в този раздел не са идентични на докладваните по РМД. Тези ситуации включват например потоци от гориво и материали, използвани за производство на измерима топлинна енергия, отпадъчни газове и др. С други думи, трябва внимателно да се попълват разделите, представени по-долу, и да се спазват стриктно инструкциите, за да се избегне двойно отчитане или пропуски.

- Измерима топлинна енергия: когато топлинната енергия се произвежда изключително за една подинсталация, емисиите може да бъдат пряко разпределени тук чрез емисиите на гориво. Когато горива се използват за производство на измерима топлинна енергия, която се консумира от повече от една подинсталация (което включва ситуации с внос в и износ от други инсталации), горивата не следва да се включват в преките емисии на подинсталацията, а по-скоро в точка (k) по-долу. „Внос” включва измерима топлинна енергия от обект (напр. централно енергийно помещение в инсталация или по-сложна парова мрежа с няколко звена за производство на топлинна енергия), който снабдява с топлинна енергия повече от една подинсталация. В този случай емисиите също не трябва да се разпределят тук, а в точка (k).i. по-долу.

- Изнасяна измерима топлинна енергия: когато тази топлинна енергия се получава от процеса и се изнася, тук не се правят корекции. Приспадането за свързани с това емисии се извършва въз основа на въведени данни в точка (k).v. по-долу.

- Отпадъчни газове: емисиите от отпадъчни газове, които се ВНАСЯТ от други инсталации и се използват в тази подинсталация, не следва да бъдат включвани тук, а в точка (l) по-долу.

Специфичните емисионни фактори (ЕФ) трябва да са съобразени с разпоредбите в  глави 8 и 10, по-конкретно Раздели 10.1.2 и 10.1.3.

h) Вложено гориво в тази подинсталация и съответен емисионен фактор (параметър: вложено гориво): в съответствие с Приложение IV, раздел 2.4(a) на FAR, следва да се предоставят следните данни: общото вложено гориво в TJ годишно и съответния  претеглен емисионен фактор в тонове CO2 за TJ, отчитайки свързаното  енергийно съдържание на всяко гориво, включено в цифрата, посочена в точка (g), включително горива, които се използват за производство на измерима топлинна енергия, прилагайки същите системни граници като тези в точка (g). Терминът „гориво” следва да се разглежда като поток на гориво в съответствие с Регламента за мониторинг и докладване, което е възпламенимо и за което може да бъде определена нетна калоричност. Претегленият емисионен фактор съответства на натрупаните емисии от горивата, разделени на общото енергийно съдържание. Претегленият емисионен фактор освен това трябва да включва емисии от съответното пречистване на димни газове, ако е приложимо. Предоставените тук данни се използват само за проверка на съответствието и нямат пряк ефект върху подлежащите на разпределяне емисии или разпределянето.

i) Допълнителни вътрешни потоци на гориво, внесени или изнесени от подинсталацията (и необхванати от (g)) (DirEm* (вътрешен пораждащ емисии поток от горива)): данни, свързани с вътрешни, пораждащи емисии потоци прехвърлени между подинсталации (тоест внесени или изнесени от тази подинсталация), които не са включени в предишни данни, се включват тук. Например,  ако това е подинсталация за „кокс” на интегриран завод за желязо и стомана,  емисиите, свързани с потребление на кокс, се произвеждат в доменна пещ и следва да бъдат разпределени за тази подинсталация (т.е. „кокс”). Независимо от това, част от емисиите ще бъдат включени в (g) по-горе, защото въглищата, влизащи в коксовата пещ, ще бъдат един от пораждащите емисии потоци, подлежащи на разпределение  като първа стъпка. За да се избегне двойно отчитане, трябва да се направи корекция за кокса, който напуска коксовата подинсталация, като изходящ „вътрешен пораждащ емисии поток”. Това се извършва с отрицателна стойност на количеството кокс в случай на „износ”.  За оформяне на пълния баланс на емисиите от въглища, навлизащи  в коксовата подинсталация, емисиите, свързани с използването на коксов газ (т.е. отпадъчен газ), вече са обхванати в (g) по-горе (включени в емисиите от въглища), доколкото газът се използва в тази подинсталация. Корекции за отчитане на  изнесените количества отпадъчен газ не следва да се правят тук, а в (l).xx по-долу. Обратно,  ако това е подинсталацията с  показател за горещ метал в интегриран завод за желязо и стомана, коксът следва да се впише тук като входящ/внесен „вътрешен”   пораждащ емисии поток с положителни стойности. Важно е да се отбележи, че пораждащите емисии потоци се вписват тук само ако не са били отразени вече в преките емисии в (g), за да се избегнат пропуски на данни и двойно отчитане. Освен това емисиите, свързани с производство или потребление на отпадъчни газове, НЕ трябва да се посочват тук, а в (l).xx. по-долу. Операторът следва да посочи:

i. Дали пораждащите емисии потоци са приложими за тази подинсталация. Формулярът позволява попълването на данни за два пораждащи емисии потоци; ако има повече от два внесени или изнесени пораждащи емисии потоци, те следва да се групират заедно и да се попълнят техните наименования.

ii. Трябва да се даде наименованието на представляващия, пораждащ емисии поток.

iii. Трябва да се посочат следните годишни данни:

iii. Внесено или изнесено количество в тонове годишно

iv. Нетна калоричност, ако има такава, в GJ на тон

v. Въглеродно съдържание в масови проценти

vi. Съдържание на биомаса, като фракция на въглерода, в проценти

vii. Емисии на изкопаеми горива, в тонове CO2 годишно – те се изчисляват автоматично от инструмента

viii. Емисии от биомаса, в тонове CO2 годишно – те се изчисляват автоматично от инструмента

ix. Енергийно съдържание в TJ годишно – те се изчисляват автоматично от инструмента

x. В последния ред от таблицата има съобщение за грешка, ако данните са непълни  или непоследователни.

j) Количество на внесени и изнесени ПГ като изходна суровина (DirEm* (CO2 feedstock)): сумата на внесените или изнесени парникови газове се посочва в тонове CO2 еквивалент годишно, в съответствие с Приложение IV, раздел 3.1(k) на FAR и с правилата, предвидени в РМД.  Изнесените количества се въвеждат като отрицателни стойности и съответстват на изнесения CO2, който не е отведен в атмосферата от тази подинсталация.

k) Внесена и изнесена измерима топлинна енергия от подинсталацията. Предоставят се следните данни:

i. Обща нетна внесена топлинна енергия, в TJ годишно

ii. Специфичен емисионен фактор за внесената топлинна енергия в тонове CO2 за един TJ (i. и ii. обединяват EmH,import)

iii. Количество внесена нетна топлинна енергия от целулоза в подинсталацията в TJ годишно (параметър: топлинна енергия от целулоза). Вж. Ръководен документ 6 относно топлинни потоци извън границите на инсталациите, и Ръководен документ 9 специфични за секторите насоки за повече информация по този въпрос.

iv. Количество внесена топлинна енергия от подинсталация с азотна киселина в TJ годишно (параметър: топлинна енергия от азотна киселина). Вж. Ръководен документ 6 относно топлинни потоци извън границите на инсталациите, и Ръководен документ 9 специфични за секторите насоки за повече информация по този въпрос.

v. Общо изнесена нетна топлинна енергия, в TJ годишно.

vi. Специфичен емисионен фактор за изнесената топлинна енергия в тонове CO2 за един TJ (v. и vi. общо за EmH,export).

Специфичните емисионни фактори (ЕФ), свързани с топлинната енергия, трябва да са съобразени с разпоредбите на FAR Приложение VII раздели 8 и 10, и по-конкретно с раздели 10.1.2 и 10.1.3.

За разпределяне на емисии от когенерация за производство на топлинна енергия и електричество се използва „инструментът КПТЕЕ” в раздел III на Лист D.

l) Баланс на отпадъчни газове за тази подинсталация. Предоставят се следните данни:

i. Дали в тази подинсталация има отпадъчни газове. Ако не, в този раздел не трябва да се попълват данни, свързани с отпадъчни газове.

Видове произведени отпадъчни газове (Параметър: произведени отпадъчни газове)

ii. Видове произведени отпадъчни газове. Тук попълнете наименованието или описанието на отпадъчен газ.

Следните данни са свързани с произведените отпадъчни газове. Посочените тук данни  се използват единствено за проверка на съответствието и нямат пряко въздействие върху подлежащите на разпределение емисии или разпределението им.

iii. Произведени количества: данните може да бъдат докладвани в тонове или в 1000 Nm3 (единицата може да бъде променена от падащото меню). Единиците трябва да са съпоставими с тези за нетната калоричност и емисионния фактор по-долу.

iv. Нетна калоричност: единицата, в която се докладват данните (GJ за 1000Nm3, или GJ за тонове), трябва да съответства на избраната единица в (iii); това се осигурява автоматично от формуляра.

v. Произведен отпадъчен газ: количеството произведен отпадъчен газ в TJ годишно се изчислява автоматично от формуляра.

vi. Специфичен емисионен фактор на произведения отпадъчен газ в тонове CO2 за един TJ.

Видове потребление на отпадъчни газове (Параметър: използвани отпадъчни газове)

vii. Видове използвани отпадъчни газове. Тук следва да посочите наименованието или описанието на отпадъчния газ.

Следните данни се отнасят за използвани отпадъчни газове. Това включва всички видове отпадъчни газове, използвани от подинсталацията за производство на измерима  топлинна енергия,  неизмерима топлинна енергия (включително изгаряне във факелна тръба с цел безопасност) или механична енергия (различна от електричество). Количествата, които се изгарят във факелна тръба за други цели, различни от безопасност, се отчитат в следващата точка. Данните, предоставени тук, се използват единствено за проверка на съответствието и нямат пряко въздействие върху подлежащите на разпределение емисии или разпределението им.

viii. Използвани количества: Данните може да бъдат докладвани в тонове или в 1000 Nm3 (единицата може да бъде променена от падащото меню). Единиците трябва да са съпоставими с тези за нетната калоричност и емисионния фактор по-долу.

ix. Нетна калоричност: единицата, в която се докладват данните (GJ за 1000Nm3, или GJ за тонове), трябва да съответства на избраната единица в (viii); това се осигурява автоматично от формуляра.

x. Използван отпадъчен газ: количеството използван газ в TJ годишно се изчислява автоматично от формуляра.

xi. Специфичен емисионен фактор на използвания отпадъчен газ в тонове CO2 за един TJ.

Видове изгорени във факелна тръба отпадъчни газове (Параметър: изгорени във факелна тръба отпадъчни газове))

xii. Видове изгорени във факелна тръба отпадъчни газове. Тук следва да посочите наименованието или описанието на отпадъчния газ.

Следните данни се отнасят за изгорени във факелна тръба отпадъчни газове. Това включва всички видове отпадъчни газове, които биват изгаряни накрая във факелна тръба по причини, различни от изгарянето им за осигуряване на безопасност в рамките или извън подинсталацията. Данните, предоставени тук, се използват единствено за проверка на съответствието и нямат пряко въздействие върху подлежащите на разпределение емисии. От 2026 година обаче разпределянето ще бъде намалено във връзка с изгарянето на отпадъчни газове във факелна тръба, с изключение на изгарянето им с цел безопасност. Вж. Ръководен документ 8 относно подинсталациите за отпадъчни газове и процесни емисии за повече информация по този въпрос.

xiii. Изгорени количества във факелна тръба: данните може да бъдат докладвани в тонове или в 1000 Nm3 (единицата може да бъде променена от падащото меню). Единиците трябва да са съпоставими с тези за нетна калоричност и емисионния фактор по-долу.

xiv. Нетна калоричност: единицата, в която се докладват данните (GJ за 1000Nm3, или GJ за тонове), трябва да съответства на избраната единица в (xiii); това се осигурява автоматично от формуляра.

xv. Изгорено количество отпадъчен газ във факелна тръба: количеството изгорен във факелна тръба отпадъчен газ в TJ годишно се изчислява автоматично от формуляра.

xvi. Специфичен емисионен фактор на изгорения във факелна тръба отпадъчен газ в тонове CO2 за един TJ.

Видове внесени отпадъчни газове (въведените тук данни се използват за WGcorr,import)

xvii. Видове внесени отпадъчни газове. Тук следва да посочите наименованието или описанието на отпадъчния газ.

Следните данни се отнасят за внесени отпадъчни газове. Това включва всички видове отпадъчни газове, произведени извън системните граници на подинсталацията и използвани за производство на измерима топлинна енергия, неизмерима топлинна енергия (включително изгаряне във факелна тръба с цел безопасност) или механична енергия (различна от електричество).

xviii. Внесени количества: данните може да бъдат докладвани в тонове или в 1000 Nm3 (единицата може да бъде променена от падащото меню). Единиците трябва да са съпоставими с тези за нетна калоричност и емисионния фактор по-долу.

xix. Нетна калоричност: единицата, в която се докладват данните (GJ за 1000Nm3, или GJ за тонове), трябва да съответства на избраната единица в (xviii); това се осигурява автоматично от формуляра.

xx. Внесен отпадъчен газ: количеството на внесения отпадъчен газ в TJ се изчислява автоматично от формуляра.

xxi. Специфичен емисионен фактор на внесения отпадъчен газ в тонове CO2 за един TJ.

Видове изнесени отпадъчни газове (въведените тук данни се използват за WGcorr,export)

xxii. Видове изнесени отпадъчни газове. Тук следва да посочите наименованието или описанието на отпадъчния газ.

Следните данни се отнасят за изнесени отпадъчни газове. Това включва всички видове отпадъчни газове, произведени в системните граници на подинсталацията и изнесени от нея за друга подинсталация или за други подинсталации или обекти.

xxiii. Изнесени количества: данните може да бъдат докладвани в тонове или в 1000 Nm3 (единицата може да бъде променена от падащото меню). Единиците трябва да са съпоставими с тези за нетна калоричност и емисионния фактор по-долу.

xxiv. Нетна калоричност: единицата, в която се докладват данните (GJ за 1000Nm3, или GJ за тонове), трябва да съответства на избраната единица в (xxiii); това се осигурява автоматично от формуляра.

xxv. Изнесен отпадъчен газ: количеството на изнесения отпадъчен газ в TJ се изчислява автоматично от формуляра.

xxvi. Специфичен емисионен фактор на внесения отпадъчен газ в тонове CO2 за един TJ.

m) Производство на електричество (Emel,prod): количеството пряко произведено от тази инсталация електричество се посочва в MWh годишно. То показва пряко произведеното от подинсталацията електричество, в съответствие с Приложение IV, раздел 3.1(i) на FAR. Всяко електричество, произведено чрез непосредствена измерима топлинна енергия, не трябва да се посочва тук, а в износ на измерима топлинна енергия в (k).v.

n) Общо количество произведена целулоза (Параметър: Общо произведена целулоза): в съответствие с раздел 2.4(k) от Приложение IV на FAR тук трябва да се докладва общото количество  произведена целулоза за подинсталации с продуктов показател за късовлакнеста сулфатна целулоза, дълговлакнеста сулфатна целулоза, сулфитна целулоза, термомеханична целулоза и механична целулоза. Ако такава подинсталация с продуктов показател е включена в списъка, се посочват количеството тонове годишно. Ако тя не е една от посочените продуктови показатели, сивият фон в тази таблица бива автоматично изтрит от формуляра.

o) Внос или износ на междинни продукти, обхванати от продуктови показатели (Параметър: Междинни продукти). За да се избегне двойно отчитане или пропуски в разпределените емисии при определянето на актуализирани показатели, следва да се предостави следната информация, в съответствие с Приложение IV, раздел 2.7(d) на FAR:

i. Дали вносът или износът на междинни продукти е обхванат от продуктовия показател. Ако случаят е такъв, се предоставят следните данни, ако са налични:

ii. Внесени количества в тонове.

iii. Изнесени количества в тонове.

iv. Описание на междинните продукти, които се внасят или изнасят.

# G Данни за подинсталации, свързани с алтернативни подинсталации

## G.І Исторически равнища на активността и детайлизирани производствени данни

Настоящият раздел описва как се докладват подробни производствени данни за алтернативни подходи. Тези подинсталации могат да бъдат общо само 7: две подинсталации с топлинен показател, две подинсталации с горивен показател, две подинсталации с процесни емисии, като едната от тях се счита за изложена на значителен риск от изтичане на въглерод, и една топлофикационна подинсталация, която не е изложена на такъв риск. Тези данни ще служат за две цели: определяне на количеството за безплатно разпределение въз основа на подинсталации с алтернативни показатели и определяне на процентите на подобрение на алтернативните стойности. Вж. Ръководен документ 1 за общи насоки за дискусия на максималния брой подинсталации с алтернативни подходи. За повече информация как да се дефинират подинсталациите, моля вж. Ръководен документ 2 относно методологиите за разпределение.

Операторите трябва да докладват само данни за подинсталациите, налични в инсталацията.

В повечето случаи изискваните данни представляват годишни стойности. Данните могат да бъдат получени от редица източници на данни. Вж. Ръководен документ 5 относно мониторинга и докладването по FAR за повече информация по този въпрос.

Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ всеки раздел от тази глава започва с преглед на историческите равнища на активност, взети от лист “EnergyFlows”.

###### G.I.1 Подинсталация с алтернативна методология на разпределяне 1, топлинен показател с риск от изтичане на въглерод

Настоящият раздел обхваща подинсталации, обхванати от топлинен показател, за които се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод. Инструментът автоматично показва наименованието на подинсталацията, ако е приложимо за тази инсталация, въз основа на информацията, предоставена в раздел A.III.2 (“Sub-installations with fall-back approaches”) [„Подинсталация с алтернативна методология на разпределяне”].

a) Историческите равнища на активност се копират от автоматично от Лист E_EnergyFlows в раздел E.II.r. Инструментът автоматично определя, въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е функционирала по-малко от една календарна година през базовия период. Ако случаят е такъв, историческото ниво на активност ще се определи въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация, в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. историческото ниво на активност за 2019 година или 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това може да бъде извършено едва на по-късен етап, след като тези стойности станат известни.

Производствени данни

Операторът трябва да определи за кои производствени процеси или услуги се отнася подинсталацията. Те трябва да бъдат, доколкото е възможно, дефинирани чрез физически мерни единици и процеси. Данните може да включват следното:

- Производство на стоки, които не са обхванати от продуктови показатели в рамките на инсталацията (моля посочете видовете продукти);

- Производство на механична енергия, отопление и охлаждане (всички употреби с изключение на производството на електричество);

- Износ на топлинна енергия за инсталации или други обекти (различни от топлофикации). В този случай моля посочете употребата на топлинната енергия в тази инсталация или обект, ако е известна.

По-специално, операторът трябва да посочи:

b) Идентифициране на съответните продукти или услуги, свързани с тази подинсталация:

- Вид на употребата: Различните видове употреба са: „производство на стоки”, „производство на механична енергия”, „отопление” и „охлаждане” за всички употреби с изключение на производството на електричество. В някои случаи подинсталацията обхваща инсталации или части от инсталация, които са извън границите на оценяваната инсталация. Тъй като е възможно употребата на измеримата топлинна енергия във външната инсталация да не е известно, в такъв случай операторите трябва да посочат вида като „неизвестен” от падащото меню. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ улеснява избора на вид чрез падащо меню.

- Дали топлинната енергия се използва вътре в инсталацията или се изнася за обект извън СТЕ. Списъкът със свързващи инсталации е даден в падащо меню въз основа на информацията, посочена в Лист А. Обърнете внимание, че износът на топлинна енергия за инсталация, обхваната от СТЕ, може по дефиниция да не бъде включен в подинсталацията с топлинен показател. Вж. Ръководен документ 6 относно топлинни потоци, прехвърлени извън границите на инсталацията, за повече насоки по тази тема.

- Продуктът, по отношение на който се консумира топлинна енергия, или дали топлинната енергия се използва за регионално отопление.

- Съответният PRODCOM 2010 код за дейността, свързана с потреблението на топлинна енергия или износ на топлинна енергия за обекти извън СТЕ. Списък на PRODCOM 2010 кодовете е наличен на: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS _DLD&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC.

Кодовете PRODCOM следва да се въведат във формат „nnnnnnnn”, т.е. без точки или други разделители между числата. Само ако няма налични PRODCOM кодове за съответния продукт, може да се посочат 4-цифрени NACE кодове, във формат „nnnn”. NACE кодовете могат да се използват вместо PRODCOM кодовете, ако са обхванати няколко сходни продукта от един и същ NACE сектор. PRODCOM/NACE кодовете трябва да се използват за верифициране статуса на изтичането на въглерод за дейностите, осъществявани вътре в инсталацията. Обърнете внимание, че в случай на износ на топлинна енергия за обекти извън СТЕ, коефициентът на изтичане на въглерод за секторите, изложени на риск от изтичане на въглерод, може да се използва само ако износителят на топлинна енергия предостави задоволителни доказателства, че изнася топлинна енергия за обект извън СТЕ, който е изложен на значителен риск от изчитане на въглерод: операторът ще предостави, например, списък на своите потребители, консумиращи топлинна енергия, заедно с NACE кодовете на тези потребители и количествата топлинна енергия, които са им доставени.

Производствени равнища: единица и производствени равнища на всеки от продуктите или количество изнесена топлинна енергия. Тази втора таблица автоматично копира името на продукта или изнесената топлинна енергия, посочени в (b).

Данни, които се изискват за определяне на коефициента на подобряване на показателя съгласно Член 10a(2) от Директивата. Данните, които се предоставят в това каре, ще се използват за актуализиране на стойностите на показателите. Емисиите, свързани с измерима топлинна енергия, загуби на топлинна енергия, неизмерими топлинна енергия и отпадъчни газове, трябва да бъдат разпределени за различните подинсталации в съответствие с Раздел 10 от Приложение VII от FAR. Този раздел следва принципите, заложени в раздели 4.3 и 7.3 на Ръководен документ 5, особено за всички параметри, използвани за определяне на емисиите за разпределяне на квоти за всяка подинсталация (вж. формула AttrEm по-долу). Таблица 2 на стр. 50 свързва всеки елемент на формулата AttrEm по-долу със съответните раздели във формулярите за събиране на базови данни и MMP, както и със съответните примери, показани в този раздел.

𝑨𝒕𝒕𝒓𝑬𝒎 = 𝑫𝒊𝒓𝑬𝒎∗ + 𝑬𝒎𝑯,𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 − 𝑬𝒎𝑯,𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕 + 𝑾𝑮𝒄𝒐𝒓𝒓,𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕 − 𝑾𝑮𝒄𝒐𝒓𝒓,𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕 + 𝑬𝒎𝒆𝒍,𝒆𝒙𝒄𝒉 − 𝑬𝒎𝒆𝒍,𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒆𝒅

Въз основа на въдените данни в това каре ще бъдат изчислени подлежащите на разпределение емисии в раздел K.III.2 на обобщаващия лист.

Операторът трябва да осигури предоставянето на следните елементи:

c) Преки емисии, свързани с подинсталацията (DirEm* (MP source streams)): общите преки емисии се представят за всяка година в тонове CO2 еквивалент годишно. Необходимо е да се вземат предвид следните изисквания:

- Преките емисии се наблюдават в съответствие с ПМ, одобрен съгласно РМД, тоест отчитайки емисиите с базирани на изчисления методики (използващи потоци от гориво и материали), базирани на измервания методики (CEMS), както и с подходи без подреждане („алтернативни подходи или „fall-backs”). В няколко ситуации обаче „преките емисии” в този раздел не са идентични на докладваните по РМД. Тези ситуации включват например потоци от гориво и материали, използвани за производство на измерима топлинна енергия, отпадъчни газове и др. С други думи, трябва внимателно да се попълват разделите, представени по-долу, и да се спазват стриктно инструкциите, за да се избегне двойно отчитане или пропуски.

- Измерима топлинна енергия: когато топлинната енергия се произвежда изключително за една подинсталация, емисиите може да бъдат пряко разпределени тук чрез емисиите на гориво. Когато горивата се използват за производство на измерима топлинна енергия, която се консумира от повече от една подинсталация (централно енергийно помещение в инсталацията или по-сложна парова мрежа с няколко звена за производство на топлинна енергия), горивата не се включват в преките емисии на подинсталацията, а в точка (f).i. по-долу.

- Отпадъчни газове: емисиите, свързани с измерима топлинна енергия, произведена от отпадъчни газове, внесени от други подинсталации и използвани в тази подинсталация, не следва да бъдат включвани тук, а в точка (f).xiii. по-долу.

- Вложено гориво в тази подинсталация и съответен емисионен фактор: общото количество вложено гориво в TJ годишно, съответстващо на претегления емисионен фактор в тонове CO2 за един TJ, отчитайки свързаното енергийно съдържание на всяко гориво, се посочва в съответствие с раздел 2.4(a) на FAR Приложение IV.  Терминът „гориво” следва да се разглежда като поток на гориво в съответствие с Регламента за мониторинг и докладване, което е възпламенимо и за което може да бъде определена нетна калоричност. Претегленият емисионен фактор съответства на натрупаните емисии от горивата, разделени на общото енергийно съдържание. Претегленият емисионен фактор освен това трябва да включва емисии от съответното пречистване на димни газове, ако е приложимо. Вложеното гориво от отпадъчни газове включва съответната вложена енергия за производството на измерима топлинна енергия, включена в подинсталацията. Въведените ту,к данни се използват за баланса на отпадъчните газове в раздел E.III.h. Предоставените тук данни се използват само за проверка на съответствието и нямат пряк ефект върху подлежащите на разпределяне емисии или разпределянето.

e) Измерима произведена топлинна енергия (Параметър: произведена топлинна енергия): данни за произведената измерима топлинна енергия се посочват тук в съответствие с раздел 3.2(a) на Приложение IV от FAR. Тази стойност обикновено е по-различна от равнището на активност на подинсталацията, посочено в точка (a) по-горе, тъй като отчита загубите на топлинна енергия освен нетните количества измерима използвана или изнесена топлинна енергия за обекти извън СТЕ и не включва внесените количества топлинна енергия, които трябва да бъдат въведени в (f) по-долу. Допълнителни насоки са дадени в пример MH-5 в раздел 7.3 на Ръководен документ 5.

f) Измерима внесена топлинна енергия (въведените тук данни се използват за EmH,import). Тук се посочва количеството внесена измерима топлинна енергия. Не се включва внос на топлинна енергия от „неотговарящи на условията” източници, т.е. инсталации, необхванати от СТЕ на ЕС, или топлинна енергия, произведена в подинсталации с азотна киселина. Специфичните емисионни фактори (ЕФ) следва да са съобразени с глави 8 и 10, и по-конкретно раздели 10.1.2 и 10.1.3 от тях.

Нетна внесена топлинна енергия (други източници): това включва топлинна енергия, внесена от други инсталации, или когато се потребява измерима топлинна енергия от повече от една подинсталация, топлинната енергия произведена на място и използвана в рамките на подинсталацията. Измерима топлинна енергия, внесена от подинсталация с продуктов показател, производство на целулоза, измерима топлинна енергия, получена от подинсталации с горивен продуктов показател или продуктов показател за отпадъчни газове, се включва тук, тъй като са предвидени отделни полета за въвеждане на тези стойности.

i. Обща нетна внесена топлинна енергия, в TJ годишно.

ii. Специфичен емисионен фактор за внесената топлинна енергия в тонове CO2 за един TJ.

Топлинна енергия от продуктов показател: включва измерима топлинна енергия, внесена от подинсталации с продуктов показател, с изключение на измерима топлинна енергия от подинсталации, произвеждащи целулоза или азотна киселина.

iii. Количество нетна внесена топлинна енергия от подинсталации с продуктов показател в TJ годишно.

iv. Специфичен емисионен фактор на внесената топлинна енергия в тонове CO2 за един TJ.

Топлинна енергия от целулоза: това включва измерима топлинна енергия от подинсталации, произвеждащи целулоза.

v. Количество нетна внесена топлинна енергия от подинсталации, произвеждащи целулоза в TJ годишно.

vi. Специфичен емисионен фактор на внесената топлинна енергия в тонове CO2 за един TJ.

Топлинна енергия от горивен продуктов показател: това включва  измерима топлинна енергия, получена от отпадъчна топлинна енергия от подинсталации с горивен продуктов показател.

vii. Количество нетна внесена топлинна енергия от подинсталации с горивен продуктов показател в TJ годишно.

viii. Специфичен емисионен фактор а внесената топлинна енергия в тонове CO2 за един TJ.

Топлинна енергия от отпадъчни газове: това включва измерима топлинна енергия, произведена от отпадъчни газове.

ix. Количество нетна внесена топлинна енергия от отпадъчни газове в TJ годишно.

x. Специфичен емисионен фактор на внесената топлинна енергия в тонове CO2 за един TJ.

G.I.2 Подинсталация с алтернативна методология на разпределяне 2, с топлинен показател без риск от изтичане на въглерод

Настоящият раздел обхваща подинсталации, обхванати от топлинен показател, които не се считат за изложени на значителен риск от изтичане на въглерод. Инструментът автоматично показва наименованието на подинсталацията, ако е приложимо за тази инсталация, въз основа на информацията, предоставена в раздел A.III.2 (“Sub-installations with fall-back approaches”) [„Подинсталации с алтернативна методология на разпределяне”].

При такава подинсталация операторите трябва да предоставят същите данни, както за подинсталацията, дискутирана в раздел G.I.1.

Операторите трябва да бъдат внимателни и да се убедят, че единствено дейностите, които не се считат за изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, са включени в тази подинсталация.

###### G.I.3 Подинсталация с алтернативна методология на разпределяне 3, топлофикация

Този раздел касае топлофикационни подинсталации. Инструментът автоматично показва наименованието на подинсталацията, ако е приложимо за тази инсталация, въз основа на информацията, предоставена в раздел A.III.2 (“Sub-installations with fall-back approaches”) [„Подинсталации с алтернативна методология на разпределяне”].

При такава подинсталация операторите трябва да предоставят същите данни, както при подинсталацията, дискутирана в раздел G.I.1., с изключение на точка (b), в която вече е посочен вида употреба като Топлофикация, без да е необходимо да се посочва дали топлинната енергия се изнася или не (тя винаги се изнася за топлофикационна мрежа), заедно с името на топлофикационната мрежа (вместо името на продукта, за който се консумира топлинната енергия в раздел G.I.1).

За повече насоки относно дефиницията на топлофикационна подинсталация вж. Ръководен документ 2 за методиките за разпределяне.

###### G.I.4 Подинсталация с алтернативна методология на разпределяне 4, с горивен показател и с риск от изтичане на въглерод

Настоящият раздел обхваща подинсталации, обхванати от горивен показател и за които се счита, че са изложени на значителен риск от изтичане на въглерод. Инструментът автоматично показва наименованието на подинсталацията, ако е приложимо за тази инсталация, въз основа на информацията, предоставена в раздел A.III.2 (“Sub-installations with fall-back approaches”) [„Подинсталации с алтернативна методология на разпределяне”].

Следната насока е специфична за тази подинсталация; за останалите раздели се предоставят същите данни, като данните за подинсталацията, разгледана в раздел G.I.1.

- В раздел (b) няма нужда да се посочва дали горивото е консумирано на място или не (то винаги се консумира на място) и името на продукта или износът на топлинна енергия се замества от името на продукта или вида на услугата: операторът трябва да посочи тук за коя подинсталация се отнасят тези производствени процеси или услуги, които може да включват производството на стоки, необхванати от продуктови показатели в рамките на инсталацията (в този случай се посочват видовете продукти)  или производството на механична енергия, отопление или охлаждане (всички употреби с изключение на производството на електричество).

- В раздел (c) преките емисии, наблюдавани в съответствие с ПМ, одобрен по РМД, тоест отчитайки емисиите с базирани на изчисления методики (използващи потоци от гориво и материали), базирани на измервания методики (CEMS), както и с подходи без подреждане („алтернативни подходи” или „fall-backs”). Емисиите от изгарянето на отпадъчни газове обаче не се включват тук, а в точка (d).iii. по-долу.

- В раздел (d) стойностите за i. и ii. се изчисляват автоматично въз основа на въведените данни в (a) и (c). В iii. и iv. се въвеждат стойностите на вложеното гориво от отпадъчни газове и съответния емисионен фактор.

- В раздел (e) се посочва само количеството на изнесената нетна топлинна енергия в TJ годишно, заедно с нейния специфичен емисионен фактор. Това важи за възстановената отпадъчна топлинна енергия, която отговаря на условията за топлинен показател или за топлофикационна подинсталация.

###### G.I.5 Подинсталация с алтернативна методология на разпределяне 5, с горивен показател и без риск от изтичане на въглерод

Настоящият раздел обхваща подинсталации, обхванати от горивен показател, които не се считат за изложени на значителен риск от изтичане на въглерод. Инструментът автоматично показва наименованието на подинсталацията, ако е приложимо за тази инсталация, въз основа на информацията, предоставена в раздел A.III.2 (“Sub-installations with fall-back approaches”) [„Подинсталации с алтернативна методология на разпределяне”].

При такава подинсталация операторите трябва да предоставят същите данни, както при подинсталацията, дискутирана в раздел G.I.4.

Операторите трябва да бъдат внимателни и да се убедят, че единствено дейностите, които не се считат за изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, са включени в тази подинсталация.

###### G.I.6 Подинсталация с алтернативна методология на разпределяне 6, с процесни емисии и с риск от изтичане на въглерод

Настоящият раздел обхваща подинсталации с процесни емисии, които се считат за изложени на значителен риск от изтичане на въглерод. Инструментът автоматично показва наименованието на подинсталацията, ако е приложимо за тази инсталация, въз основа на информацията, предоставена в раздел A.III.2 (“Sub-installations with fall-back approaches”) [„Подинсталации с алтернативна методология на разпределяне”].

- Равнищата на историческа активност се посочват в тонове CO2 еквивалент за всяка година. Въведените стойности трябва да включват допустими емисии от отпадъчни газове, определени в раздел D.IV. Инструментът автоматично определя въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила по-малко от една година по време на базовия период. В този случай равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормалната експлоатация, в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни  стойностите.

Производствени данни

Операторът трябва да определи за кои продукти или услуги се отнася подинсталацията. Те трябва да бъдат, доколкото е възможно, дефинирани чрез физически мерни единици и процеси. Този вид подинсталации обикновено са свързани с производство на стоки, необхванати от продуктов показател в рамките на инсталацията. По-специално, операторът трябва да посочи:

b) Идентифициране на съответните продукти или услуги, свързани с тази подинсталация:

- Вид на процесните емисии: Различните видове са: „N2O”, “PFC”, “ CO2  (отпадъчен газ коригиран)”, „намаляване на металните съединения”, „отстраняване на замърсявания”, „разлагане на карбонати”, „химичен синтез”, „въглерод съдържащи материали”, „намаляване на металоидите и неметалите”. Различните видове процесни емисии са дефинирани в член 2(10) на FAR. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ улеснява избора на вид чрез падащото меню.

- Името на продукта или вида услуга, за които се отнасят процесните емисии.

- Съответният PRODCOM 2010 код за дейността, свързана с процесните емисии. Списък с тези кодове е наличен на: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC. Кодовете PRODCOM следва да се въведат във формат „nnnnnnnn”, т.е. без точки или други разделители  между числата. Само ако няма налични PRODCOM кодове за съответния продукт, може да се посочат 4-цифрени NACE кодове, във формат „nnnn”. NACE кодовете могат да се използват вместо PRODCOM кодовете, ако са обхванати няколко сходни продукта от един и същ NACE сектор. PRODCOM/NACE кодовете трябва да се използват за верифициране статуса на изтичането на въглерод на дейностите, осъществявани вътре в инсталацията.

c) Детайлизация на производствените равнища: единици и производствени равнища на всеки от продуктите или услугата. Тази втора таблица автоматично копира името на продукта или вида на услугата, посочени в (e).

G.I.7 Подинсталация с алтернативна методология на разпределяне 7, с процесни емисии и без риск от изтичане на въглерод

Настоящият раздел обхваща подинсталации с процесни емисии, които не се считат за изложени на значителен риск от изтичане на въглерод. При такава подинсталация операторите трябва да предоставят същите данни, както при подинсталацията, дискутирана в раздел G.I.6.

Операторите трябва да бъдат внимателни и да се убедят, че единствено дейностите, които не се считат за изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, са включени в тази подинсталация.

# Н „Специален показател” – Специални данни за някои продуктови показатели

За някои подинсталации с продуктов показател историческото равнище на активността или разпределението на квоти трябва да се изчисли по специална методология. Настоящият раздел дава указания относно данните, необходими за прилагане на тези специални методологии. Методологиите са посочени в Приложение ІІІ на FAR. За повече насоки относно специалните методологии, вж. Ръководен документ  9 с насоки, специфични за секторите. Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ историческите равнища на активност, определени в този раздел, автоматично се копират в лист F.

## H.I Приведени по CO2 тонове – CWT (Нефтохимически продукти)

Настоящият раздел дава насоки относно събирането на данни за нефтохимически подинсталации. Този раздел се отнася само за инсталации, които съдържат нефтохимическа подинсталация. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично показва в а) дали този раздел е приложим на базата на данните, събрани в раздел A.ІІI.1 (“Product benchmark sub-installations” – „Подинсталации с продуктов показател”). Вж. Глава 1 на Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече информация относно нефтохимическите подинсталации).

- Операторът трябва да посочи количеството обработени материали в хиляди тона за всяка CWT функция. В таблицата се използват следните съкращения: F за нетни сурови захранвани материали, R за реакторни захранвани материали включително рециклиране, P за продуктови захранвани материали и SG за произведен синтетичен газ в агрегатите за частично окисляване. Вж. Приложение II.1 на FAR за определения на CWT функциите и определения на количеството вложени материали за всяка функция. Инструментът  автоматично ще определи, въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите. Вж. глава 1 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за допълнителни насоки относно тези определения и качеството на данните.

- Годишното равнище на историческа активност в CWT (в тонове) на година от посочените количества вложени материали на различните функции. Това трябва да се направи съгласно частта от формулата в Приложение ІІІ на FAR, точка 1, преди да бъде определена средната стойност. Вж. Приложение ІІ.1 на FAR за стойности на CWT коефициентите. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично извършва изискваното изчисление. Вж. глава 1 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за насоки относно изчисляването на годишните исторически равнища на активността на нефтохимическа подинсталация.

Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ историческите равнища на активност, определени в този раздел, автоматично се копират в лист F.

## H.IІ Вар

Настоящият раздел дава насоки относно събирането на данни за варови подинсталации. Този раздел се отнася само за инсталации, които съдържат варова подинсталация. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично показва в а) дали този раздел е приложим на базата на данните, събрани съгласно раздел A.III.1 (лист „Подинсталации с продуктов показател”). Вж. глава 12 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече информация относно варовите подинсталации).

Операторът трябва да определи:

b) Производството на вар в тонове вар без корекция на състава. Инструментът ще определи автоматично, въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

c) Съдържанието на калциев оксид (СаО) във варта в %. Ако няма данни за съдържанието на свободен на СаО, се прилага консервативна оценка за не по-малко от 85%. Вж. глава 12 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече насоки относно данните, които ще се използват.

Съдържанието на магнезиев оксид (MgO) във варта в %. В случай че няма налични данни за съдържанието на свободен MgO, се използва консервативна оценка от 0.5%. Вж. глава 12 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече насоки относно данните, които ще се използват

Инструментът ще определи автоматично въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

d) След това се изчислява годишното равнище на историческа активност за вар, в тонове вар годишно. Това трябва да се направи съгласно частта от формулата в Приложение ІІІ на FAR, точка 2, преди да бъде определена средната стойност. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично извършва изискваното изчисление. Вж. глава 12 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите.

Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ историческите равнища на активност, определени в този раздел, автоматично се копират в лист F.

## H.III Доломитна вар

Настоящият раздел дава насоки относно събирането на данни за подинсталации за доломитна вар. Този раздел се отнася само за инсталации, които съдържат подинсталация за доломитна вар. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично показва в а) дали този раздел е приложим на базата на данните, събрани съгласно раздел A.III.1 (лист „Подинсталации с продуктов показател”). Вж. глава 13 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече информация относно  подинсталациите за доломитна вар).

Операторът трябва да определи:

b) Производството на доломитна вар в тонове вар без корекция на състава. Инструментът ще определи автоматично въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

c) Съдържанието на калциев оксид (СаО) в доломитната вар в %. Ако няма данни за съдържанието на свободен СаО, се прилага консервативна оценка за не по-малко от 52%. Вж. глава 13 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече насоки относно данните, които ще се използват.

Съдържанието на магнезиев оксид (MgO) в доломитната вар в %. Ако няма данни за съдържанието на свободен MgO, се прилага консервативна оценка за не по-малко от 33%. Вж. глава 13 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече насоки относно данните, които ще се използват

Инструментът ще определи автоматично въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

d) След това се изчислява годишното равнище на историческа активност за стандартна чиста доломитна вар, в метрични тонове съгласно частта от формулата в Приложение ІІІ на FAR, точка 3, преди да бъде определена средната стойност. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично извършва изискваното изчисление. Вж. глава 13 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите.

Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ историческите равнища на активност, определени в този раздел, автоматично се копират в лист F.

## H.IV Крекинг с водна пара

Настоящият раздел дава насоки относно събирането на данни за подинсталации за крекинг с водна пара. Този раздел се отнася само за инсталации, които съдържат подинсталация за крекинг с водна пара. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично показва в а) дали този раздел е приложим на базата на данните, събрани съгласно раздел A.III.1 (лист „Подинсталации с продуктов показател”). Вж. глава 42 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече информация относно подинсталациите за крекинг с водна пара).

Операторът трябва да определи:

b) Общото производство на ценни химични вещества в тонове на година без корекции. Инструментът ще определи автоматично въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите Вж. глава 42 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за дефиниция на ценни химични вещества.

c) Добавъчно захранване на водород в тонове водород на година.

Добавъчно захранване на етилен в тонове етилен на година.

Добавъчно захранване на ценни химични вещества в тонове ценни химични вещества на година, различно от водород и етилен, в тонове ценни химични вещества на година.

Инструментът ще определи автоматично въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

d) След това се изчислява годишното равнище на историческа активност в метрични тонове ценни химични вещества, съгласно частта от формулата в Приложение ІІІ на FAR, точка 4, преди да бъде определена средната стойност. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично извършва изискваното изчисление. Вж. глава 42 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите.

Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ историческите равнища на активност, определени в този раздел, автоматично се копират в лист F.

Предварителното разпределяне на квоти за подинсталации за крекинг с водна пара се определя съгласно член 19 на FAR. Вж. също глава 42 от Ръководен документ  9 с насоки, специфични за секторите. Предварителното разпределяне може да се определи на базата на докладваните данни. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ изчислява корекцията на разпределението. От оператора не се изисква някакво действие.

## H.V Ароматни съединения

Настоящият раздел дава насоки относно събирането на данни за подинсталации, които произвеждат ароматни съединения. Този раздел се отнася само за инсталации, които съдържат подинсталация за ароматни съединения. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично показва в а) дали този раздел е приложим на базата на данните, събрани съгласно раздел A.III.1 (лист „Подинсталации с продуктов показател”). Вж. глава 43 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече информация относно подинсталациите, които произвеждат ароматни съединения).

b) Операторът трябва да посочи количеството обработени материали в хиляди тона за всяка CWT функция. В таблицата се използват следните съкращения: F за нетни сурови захранвани материали и P за продуктови захранвани материали. Вж. Приложение II.2 на FAR за определения на CWT функциите и определения на количеството вложени материали за всяка функция. Инструментът автоматично ще определи, въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

Вж. глава 43 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за допълнителни насоки относно тези определения и качеството на данните.

с) След това се изчислява годишното равнище на историческа активност в CWT (в тонове) на година на посочените количества вложени материали на различните функции съгласно частта от формулата в Приложение ІІI, точка 5 на FAR, преди да бъде определена средната стойност. Вж. Приложение II.2 за стойностите на CWT фактори. Вж. глава 43 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за допълнителни насоки относно годишните исторически равнища на активността на подинсталация за ароматни съединения.

Важна бележка: Докладването е в хиляди тона, но показателят е изразен в t CO2/CWT, където CWT е изразен в тонове.

Следователно резултатите в този раздел се умножават с коефициент 1000, което не е посочено изрично в Приложение III, точка 5 на FAR.

Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ историческите равнища на активност, определени в този раздел, автоматично се копират в лист F.

## H.VI Водород

Настоящият раздел дава насоки относно събирането на данни за подинсталации за водород. Този раздел се отнася само за инсталации, които съдържат подинсталация за водород. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично показва в а) дали този раздел е приложим на базата на данните, събрани съгласно раздел A.III.1 („Подинсталации с продуктов показател”). Вж. глава 50 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече информация относно подинсталациите за производство на водород).

Операторът трябва да определи:

b) Производството на водород в 1000 Nm3 на година без корекции за чистота; нормалните кубични метри се отнасят за обем при температура 0оС и налягане 101.325 kPa. Инструментът автоматично ще определи, въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

c) Обем на производството на фракция чист водород в % при 0°C и 101.325 kPa. Стойността може да бъде въведена или като 0.XX или в XX% (напр. 0.95 или 95%). Инструментът автоматично ще определи, въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

d) След това се изчислява годишното равнище на историческа активност в метрични тонове за 100% чист водород годишно съгласно частта от формулата в Приложение ІІІ на FAR, точка 6, преди да бъде определена средната стойност. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично извършва изискваното изчисление. Вж. глава 50 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите.

Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ историческите равнища на активност, определени в този раздел, автоматично се копират в лист F.

## H.VІІ Синтетичен газ

Настоящият раздел дава насоки относно събирането на данни за подинсталации за синтетичен газ. Този раздел се отнася само за инсталации, които съдържат подинсталация за синтетичен газ. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично показва в а) дали този раздел е приложим на базата на данните, събрани съгласно раздел A.III.1 (лист „Подинсталации с продуктов показател”). Вж. глава 51 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече информация относно подинсталациите за синтетичен газ).

Операторът трябва да определи:

b) Производството на синтетичен газ в 1000 Nm3 на година без корекции за съдържание на водород; нормалните кубични метри се отнасят за обем при температура 0оС и налягане 101.325 kPa. Инструментът ще определи автоматично, въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

c) Обем на производството на фракция чист водород в % при 0°C и 101.325 kPa. Стойността може да бъде въведена или като 0.XX или в XX% (напр. 0.50 или 50%). Инструментът автоматично ще определи, въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

с) След това се изчислява годишното равнище на историческа активност на синтетичен газ в метрични тонове на година с 47% стандартизирано съдържание на водород. Това се извършва съгласно частта от формулата в Приложение III на FAR, точка 7, преди да бъде определена средната стойност. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично извършва изискваното изчисление. Ако резултатът е отрицателен, той се замества с нула. Вж. също така глава 51 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите.

Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ историческите равнища на активност, определени в този раздел, автоматично се копират в лист F.

## H.VIII Етиленов оксид/етилен гликоли

Настоящият раздел дава насоки относно събирането на данни за подинсталации за етиленов оксид/етилен гликоли. Този раздел се отнася само за инсталации, които съдържат подинсталация за етиленов оксид/етилен гликоли. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично показва в а) дали този раздел е приложим на базата на данните, събрани съгласно раздел A.III.1 (лист „Подинсталации с продуктов показател”). Вж. глава 46 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече информация относно подинсталациите за етиленов оксид/етилен гликоли).

Операторът трябва да посочи:

- Производството на етиленов оксид в тонове на година

- Производството на моноетилен гликол в тонове на година

- Производството на диетилен гликол в тонове на година

- Производството на триетилен гликол в тонове на година

- Сумата от горните производства в тонове на година. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично изчислява сумата.

Таблицата посочва коефициента на превръщане за всяко вещество спрямо етиленовия оксид, съгласно използваното в изчислението (CF(EOE)). Инструментът ще определи автоматично въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

с) След това се изчислява годишното равнище на историческа активност на етиленов оксид/етилен гликоли в метрични тонове. Това се извършва съгласно частта от формулата в Приложение III на FAR, точка 8, преди да бъде определена средната стойност. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично извършва изискваното изчисление. Вж. също така глава 46 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите.

Във формуляра за събиране на базови данни по НИМ историческите равнища на активност, определени в този раздел, автоматично се копират в лист F.

## H.IX Винилхлориден мономер

Настоящият раздел дава насоки относно събирането на данни за подинсталации за винилхлориден мономер (VCM). Този раздел се отнася само за инсталации, които съдържат подинсталация за винилхлориден мономер. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично показва в а) дали този раздел е приложим на базата на данните, събрани съгласно раздел A.III.1 (лист „Подинсталации с продуктов показател”). Вж. глава 47 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, за повече информация относно подинсталациите за винилхлориден мономер).

Операторът трябва да посочи:

b) Данни, свързани с емисиите, по-конкретно:

- Преки емисии, разпределени за тази подинсталация, в CO2 тонове на година

- Нетна внесена измерима топлинна енергия в TJ на година

- Измеримо потребление на топлинна енергия от изгаряне на Н2 в TJ на година

- Общи преки емисии в CO2 тонове на година. Това е равно на преките емисии, разпределени за подинсталацията (първа подточка) плюс нетната внесена измерима топлинна енергия (втора подточка) умножена по 62.3 tCO2/TJ. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично извършва това изчисление.

- Емисиите, свързани с водород, в CO2 тонове на година. Това е равно на измеримото потребление на топлинна енергия от изгаряне на Н2 (трета подточка) умножено по 56.1 tCO2/TJ. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично извършва това изчисление.

Инструментът ще определи автоматично въз основа на началната дата на нормална експлоатация, посочена в раздел A.III, дали подинсталацията е работила под една година по време на базовия период. Ако това е така, равнището на историческа активност ще бъде определено въз основа на първата календарна година след началото на нормална експлоатация в съответствие с третия подпараграф на Член 15(7). Съответните данни (т.е. равнище на историческа активност за 2019 година или за 2020 година) следва да бъдат въведени в последната колона на таблицата. Това обаче може да стане едва на по-късен етап, когато станат известни стойностите.

След това се изчислява коефициентът за разпределение съгласно описаното в Член 20 на FAR. Този коефициент е равен на преките емисии, разделени на сумата от преките емисии и емисиите, свързани с изгарянето на водород. Формулярът за събиране на базови данни по НИМ автоматично извършва това изчисление. Вж. също така глава 47 от Ръководен документ 9 с насоки, специфични за секторите, относно подинсталациите за VCM.

# І „Специфични данни за ДЧ” – Изисквания за допълнителни данни от държавите членки.

## I.I Определя се от държавата членка

В този Лист операторът ще намери специфични изисквания към всека държава членка, ако има такива. Компетентният орган трябва да предостави допълнителна информация, свързана с тези изисквания.

# J „Коментари” – Коментари и допълнителна информация

## J.I Документи, подкрепящи този доклад

Както е посочено в раздел 2.1 на този Ръководен документ, трябва да бъдат представени два документа заедно с формуляра за събиране на базови данни по НИМ. За всеки от тези документи операторът трябва да посочи име на файл (ако документът е изпратен електронно) или референтна информация (ако документът е изпратен на хартия), както и описание на документа. Това се отнася за

a) Доклад за използваната методология, съгласно изискването на Член 5(2).b от FAR.  Той е задължителен документ.

b) Доклад за верификация, съгласно изискването на Член 5(2)c от FAR. Той е задължителен документ.

c) Обосновка за липсващи данни, в съответствие с Член 12(2) от FAR, който изисква да се представи обосновка за липсващите данни и описание на използвания метод за преодоляване липсата на данни.

d) Всеки друг документ, който се представя заедно със задължителните файлове. Препоръчително е да се избягва подаването на ненужна информация, тъй като това ще забави процеса на одобряване на документите.

За предпочитане е документите да бъдат предоставени в електронна версия и да бъдат изпратени в Microsoft Word, Excel или Adobe Acrobat формати. Използването на други възможни формати трябва да бъде потвърдено от съответния компетентен орган.

## J.II Свободно място за всички видове допълнителна информация

Всяка друга информация, свързана с изпълнението, която операторът счита, че е важно бъде посочена на компетентния орган и която не е подходяща да бъде въведена в другите листове, следва да бъде включена тук.

# K „Обобщение” – Преглед на най-важните данни

Този лист прави преглед на основните данни на представените документи. Той включва следните раздели:

## K.I Данни за инсталацията

В този раздел се посочва обща информация за инсталацията, както и технически връзки

## K.II Базов период и допустимост

Този раздел съдържа обобщена информация, свързана с допустимостта на инсталацията за безплатно разпределяне на квоти за емисии и базови години, използвани в изчисленията.

## K.III Емисии и енергийни потоци

Този раздел съдържа следните данни:

- Данни, получени в резултат на въведени данни в „Потоци на гориво/материал” (Листове B+C) или от обобщението на Емисиите (раздел D.I).

- Емисии, определени за подинсталация

- Резултати от Когенерационен инструмент(и)

- Резултати от инструмент(и) за отпадъчни газове

- Данни, свързани с разделянето на вложена енергия от горива в категории употреба

- Данни, свързани с изчислението на измерима топлинна енергия, включително  обобщение на топлинни и топлофикационни подинсталации

- Пълния баланс на отпадъчни газове в инсталацията

- Пълния баланс на електричество в инсталацията

## K.IV Данни за подинсталации за целите на разпределянето

В този раздел се посочват данни, свързани с изчислението на посочения брой квоти за всяка подинсталация, налична в инсталацията.

Важно е да се отбележи, че стойностите за предварителното разпределяне са само индикативни и са съобразени със следните минимални или максимални стойности на показателите:

- Стойността „Prelim Alloc Year X (min)” дава индикативна прогноза за „минималното” предварително разпределение въз основа на най-малката стойност на показателя за тази подинсталация. Ето защо тази цифра е само индикативна и НЕ следва да се приема за предрешаване на реалния брой безплатно разпределени квоти, който ще бъде определен от Компетентния орган след определянето на коригирани показатели.

- По подобен начин стойността „Prelim Alloc Year X (max)” представлява индикативна прогноза за „максималното” предварително разпределение въз основа на най-високата стойност на показателя за тази подинсталация. Цифрата е само индикативна и НЕ следва да се приема за предрешаване на реалния брой безплатно разпределени квоти, който ще бъде определен от Компетентния орган след определянето на коригирани показатели.

Когато предварителното разпределение зависи и от стойността на топлинния или горивния показател (напр. ElExch-F или топлинна енергия извън СТЕ), които също подлежат на промяна въз основа на събраните тук данни, тогава е възможно индикативната стойност дори да не показва минималния или максималния брой  разпределени квоти, а да претърпи допълнителна корекция.

## K.V Изчисляване на предварителното годишно количество безплатно разпределени квоти

В този раздел се прави обобщение на стойностите за предварително разпределение за годините 2021-20205 или съответно 2026-2030, които са приложими за инсталацията и които се основават на данните, показани в предишните раздели, въз основа на въведените данни.

Показаните тук резултати са само индикативни. Точността, пълнотата или надеждността на резултата не са изрично или косвено гарантирани. Резултатът, показан в този формуляр, не дава права или право на приписване на определено количество квоти.

# Приложение А: Сравнение с Ръководен документ 3 от 2011 г.

Таблицата по-долу показва разделите на версията на Ръководен документ 3 от 2011 г. в сравнение с разделите в настоящата версия от 2019 г. и основните обхванати теми. Моля обърнете внимание, че съдържанието на съответните раздели в различните  версии може да се промени значително в резултат на нови правила в ревизираната Директива за СТЕ на ЕС или регулацията за FAR. ‘-‘ показва, че темата не е била включена в съответния РД.

| Съдържание | Раздел в |  | Коментари |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 РД 3 | 2019 РД 3 |  |
| Въведение |  | 1 | 2019 РД 3 се отнася за раздел с обща информация в 2019 РД1 |
| Статус на Ръководните документи |  | -, в РД1 |  |
| История на ръководните документи за ОИМ |  | -, в РД1 |  |
| Използване на ръководните документи |  | -, в РД1 |  |
| Допълнителни насоки |  | -, в РД1 |  |
| Обхват на настоящия ръководен документ |  | 1.1 |  |
| Цел |  | 2 |  |
| Предистория на събирането на данни |  | 2.1 |  |
| Връзка с формуляра за събиране на базови данни по НИМ и други документи |  | 2.2 |  |
| Приложимост на различните раздели към различните инсталации |  | 2.3 | Таблицата е актуализирана |
| Общи насоки за използването на формуляра | - | 2.4 | Добавен във версията от 2019 г. |
| Специфични за държавите членки параметри във формуляра за събиране на базови данни по НИМ |  | 3 |  |
| Процес на събиране на данни за операторите |  | 4 |  |
| Процес на попълване на формуляра |  | 5 |  |
| Обща информация / „Данни за инсталацията” – Обща информация за този доклад | A | A | РД отразява актуализирания формуляр за събиране на базови данни. |
| Данни за потока на гориво/материали: горива и процесни емисии | B |  |  |
| Разпределяне на емисии | C |  |  |
| „Годишни данни за емисиите” за съответната година |  | B+C |  |
| Разпределяне на емисии / „Емисии” - Разпределяне на емисии | D | D |  |
| Данни за вложената енергия, измеримата топлинна енергия и електричеството | E | E |  |
| Данни за подинсталациите, отнасящи се до продуктовите показатели/ „Продуктов показател” - Данни за подинсталациите, отнасящи се до продуктовите показатели | F | F |  |
| Данни за подинсталациите, свързани с алтернативните подинсталации / „Fall-back” - Данни за подинсталациите, свързани с алтернативните подинсталации | G | G |  |
| Специални данни за някои продуктови показатели / „Специален показател” - Специални данни за някои продуктови показатели | H | H |  |
| „Специфични данни за ДЧ” – Изисквания за допълнителни данни от държавата членка | - | I | Добавен във версията от 2019 г. |
| „Коментари” – Коментари и допълнителна информация | - | J | Добавен във версията от 2019 г. |
| „Обобщение” – Преглед на най-важните данни | - | K | Добавен във версията от 2019 г. |
| Източници на данни | Приложение I |  | Включен в РД5 |
| Определяне на нетното измеримо производство / потребление на топлинна енергия | Приложение II |  | Включен в РД5 |

Всички Ръководни документи са налични в: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances en#tab-0-1

Решение на Комисията за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО, достъпно на XXXX

Формуляр версия „NIMs P4 baseline_COM-en-250119.xls”.

ЕРИПЗ (EPRTR) означава Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители.

Инсталациите трябва да се класифицират като генератор на електроенергия или генератор на неелектрическа енергия. За тази цел трябва да се използва „Ръководен документ за идентифициране на генераторите на електроенергия” от 18 март 2010 г.

Ако се използва правилото за 95% (наречено още правилото „de-minimis”), тогава подинсталацията, покриваща  под 5% от входящите потоци, изходящите потоци и емисиите, не е нужно да бъде включена в списъка на подинсталациите.

Обърнете внимание, че в някои случаи отделни подинсталации може да включват едни и същи физически съоръжения, например два продукта с показатели може да бъдат произведени от една и съща продуктова линия. Това не е проблем, доколкото нивата на активност за всеки продукт са добре дефинирани. За практически пример вж. Ръководен документ 2 относно методологиите за разпределение.

За насоки относно дефиницията за начало на нормална експлоатация вж. Ръководен документ 2 относно методологиите за разпределение.

За насоки относно дефиницията за начало на нормална експлоатация вж. Ръководен документ 2 относно методологиите за разпределение.

В съответствие с Раздели 1.6 и 3.1(l) от Приложение IV на FAR.

Tази стойност следва да отговаря на годишните емисии, докладвани по РМД, преди отчитане на прехвърлен CO2.

Tова са емисии от биомаса, които не са с нулева оценка.

Освен ако цялата произведена топлинна енергия ce консумира изцяло в рамките на системните граници на уникална подинсталация без внос и износ на топлинна енергия. В този случай не е необходимо да се предоставят подробни данни за топлината енергия.

По подразбиране се счита, че обекти извън СТЕ не са изложени на изтичане на въглерод. Коефициентът за изложеност на изтичане на въглерод за сектори, изложени на изтичане на въглерод, може да се използва само ако износителят на топлинна енергия представи удовлетворително доказателство, че изнася топлинна енергия към обект извън СТЕ, който е изложен на значителен риск от изтичане на въглерод: операторът, например, ще представи  списък на потребяващите топлинна енергия клиенти, заедно с кодовете по NACE на тези клиенти и количествата доставена им топлинна енергия.

Когато се прави позоваване на конкретния вид алтернативен показател съответните раздели се отнасят за всички подинсталации със същия показател, напр. „G.l.f” означава, че това е съответният раздел за подинсталации с топлинна енергия и топлофикационна енергия; „G.4.d” означава, че това е съответният раздел за подинсталации с горивен показател.

Изключително важно е да не се объркват процесните емисии, както са дефинирани в МДЕ, и подинсталацията с процесни емисии, която има отношение към разпределянето на квоти. Например емисиите от отстраняването на димен газ представляват „процесни емисии” съгласно Приложение ІІ на РНД, но не отговарят на критериите за безплатно разпределяне на квоти по член 2(1) от FAR. Затова емисиите от отстраняването на димен газ се докладват в Листове B+C, но трябва да се отнасят към подинсталации с процесни емисии. Вж. Ръководен документ 2 относно методиките за разпределяне за допълнителни пояснения.

Изключително важно е да не се объркват процесните емисии, както са дефинирани в НМД, и подинсталацията с процесни емисии, която има отношение към разпределението на квоти. Например емисиите от отстраняването на димен газ представляват „процесни емисии” съгласно приложение ІІ на НМД, но не отговарят на критериите за безплатно разпределени квоти съгласно член 2 (1) от Решението. Следователно емисиите от отстраняването на димен газ се докладват в лист B+C, не трябва да се отнасят към подинсталацията с процесни емисии. Моля вж. Ръководен документ 2 за допълнителни пояснения, по-специално таблица 2.