Поръчител SC South Wind SRL Вид на документа Доклад за околната среда Дата Август 2025 г.

Доклад на околната среда Зонален градоустройствен план Парк за вятърна енергия 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8МВт (303.6МВт), Трансформаторни станции, Електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища Местност Черкезу, окръг Constanța

| Вид на документа: | Доклад на околната среда |
| --- | --- |
| Поръчител: | South Wind SRL |
| Разработен : Земеделска дейност и специални вноски: | Руксандра Флорентина Буга Оана Фалуп Дан Джордже Константин Влад Дину |
| Проверено : | Габриела Мушат |
| Одобрено | Илеана Фалческу |
| Наименование на проекта: | Парк за вятърна енергия 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8МВт (303.6МВт), Трансформаторни станции, Електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища |
| Дата | Август 2025 г. |

СЪДЪРЖАНИЕ

Доклад на околната среда

Парк за вятърна енергия 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8МВт (303.6МВт), Трансформаторни станции, Електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища

1.	Излагане на съдържанието и основните цели на зоналния градоустройствен план (ЗГП) и връзката с други съответни планове и програми	5

1.1.	Представяне на съдържанието и основните цели на ЗГП 	5

1.1.1.	Съдържанието на ЗГП	5

1.1.2.	Цели на ЗГП	8

1.2.	Връзката с други съответни планове и програми	11

2.	Съответните аспекти на текущото състояние на околната среда и вероятното му развитие в случай на неизпълнение на предложените ЗГП	29

2.1.	Релевантни аспекти на текущото състояние на околната среда	29

2.1.1.	Вода	29

2.1.2.	Въздух	35

2.1.3.	Почва / Подпочва	40

2.1.4.	Използване на природни ресурси	44

2.1.5.	Управление на отпадъците 	45

2.1.6.	Шум и вибрации	46

2.1.7.	Биоразнообразие	47

2.1.8.	Население и здраве на хората	61

2.1.9.	Пейзаж	68

2.1.10.	Изменение на климата	73

2.1.11.	Културно наследство	85

2.1.	Развитие на състоянието на околната среда в случай на неизпълнение на предложеният ЗГП	87

3.	Екологични характеристики на района, който може да бъде значително засегна	89

4.	Целите за опазване на околната среда, определени на национално, общностно или международно равнище, които са от значение за ЗГП, и как тези цели и всички други съображения, свързани с околната среда, са били взети предвид по време на подготовката на ЗГП.	91

4.1.	Цели за опазване на околната среда, определени на национално, общностно или международно равнище, които са от значение за плана или програмата	91

4.2.	По какъв начин тези цели и всички други екологични съображения са били взети предвид при изготвянето на ЗГП	93

5.	Съществуващи екологични проблеми, които са от значение за PUZ, включително по-специално тези, свързани с всяка зона от особено значение за околната среда, като специални зони за защита на птиците или специални зони за опазване	99

6.	Потенциално значими ефекти върху околната среда	101

6.2.	Методология на оценката	101

6.3.	Потенциални значителни въздействия, алтернативни без реализиране на ЗГП ("нулева" алтернатива”)	107

6.4.	Потенциални значителни въздействия, алтернативни на прилагането на ЗГП - избран вариант	108

7.	Възможни значителни въздействия върху околната среда, включително върху здравето, в трансграничен контекст	126

8.	Предложени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните екологични ефекти от изпълнението на ЗГП	174

9.	Обяснение на причините, довели до избора на избраните опции и описание на начина, по който е извършена оценката, включително всякакви трудности (като технически недостатъци или липса на ноу-хау), възникнали при обработката на исканата информация	180

10.	Описание на мерките, предвидени за мониторинг на значимите ефекти от прилагането на PUZ	184

11.	Нетехническо резюмиране	187

Въведение

Този доклад за околната среда описва и оценява възможните значителни въздействия върху околната среда, генерирани от „Зонален градоустройствен план Парк за вятърна енергия 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8МВт (303.6МВт), Трансформаторни станции, Електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища " се предлага да бъде разположен в покрайнините на Черкезу, окръг Констанца.

Зоналният градоустройствен план е иницииран с цел установяване на условията за местоположение, оразмеряване, технологично съответствие и градоустройствена регулация за „Парк за вятърна енергия 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8МВт (303.6МВт), Трансформаторни станции, Електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища”.

Собственикът на плана „Зонален градоустройствен план Парк за вятърна енергия 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8МВт (303.6МВт), Трансформаторни станции, Електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища “ е SOUTH WIND S.R.L., със седалище в град Букурещ, сектор 1, ул. Турда, № 122, бл. B, Et. 2, кв. 54.

Главен проектант ARHICO CONSULTING S.R.L., със седалище в Констанца, булевард Мамая, № 68, Бл. Bi4, Вх. B, етаж 2, кв. 35, окръг Констанца.

”Парк за вятърна енергия 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8МВт (303.6МВт), Трансформаторни станции, Електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища” ще се намира в предградията, в западната и източната част на административната територия на община Черчезу, на границата на общините Кирногени, Индепенденца, Думбравени и градата Негру Вода, окръг Констанца.

След получаване на съгласието на TRANSGAZ SA № 34618/948/10.05.2023 г. за въпросния план е наложен отказ от 2 обекта, съответно вятърни електроцентрали Т17 и Т23, които не са спазили законовите отстояния от идентифицираните магистрални тръбопроводи и по този начин с цел спазване на условията, наложени от съгласието на Transgaz, броят на вятърните електроцентрали е 46.

Агенцията за опазване на околната среда Констанца (наричана по-долу „APM Констанца“) реши с първоначалното решение № 32/12.04.2024 г., че за този план е необходимо да се премине през процедурата за оценка на околната среда, подходящата процедура за оценка и процедурата за оценка на околната среда в трансграничен контекст, като се има предвид включването на PUZ в разпоредбите на чл.5 , ал. 2 от Решение на правителството (РП) No 1076/2004 г., резултатите от оценката на критериите, установени в приложение №. 1 от РП № 1076/2004 с последващи изменения и възможните ефекти, които биха могли да имат върху защитените природни територии. Така ЗГП ще подлежи на процедура за приемане с екологично одобрение.

Докладът за околната среда и Изследването за адекватна оценка трябваше да бъдат разработени, за да се премине през процедурата по околната среда.

Доклад за околната среда е неразделна част от процедурата за приемане на планове и програми, които могат да имат значително въздействие върху околната среда, като процедурата за нейното извършване е регламентирана в РП № 1076/2004 г. за установяване на процедура за извършване на екологична оценка на планове и програми, с последващи изменения. С това решение се транспонират в националното законодателство разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27.06.2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (наричана по-нататък "Директива за СЕО").

В доклада за околната среда се идентифицират, описват и оценяват потенциалните значителни въздействия върху околната среда от прилагането на Зонален градоустройствен план, както и неговите алтернативи, като се вземат предвид целите и обхванатата географска област.

Докладът за околната среда е изготвен в съответствие с разпоредбите на Приложение № 2 към РП № 1076/2004, препоръките на Общото ръководство за процедурата за стратегическа екологична оценка (СЕО), разработено от Министерството на околната среда и управлението на водите в сътрудничество с Националната агенция за опазване на околната среда и на Ръководството за прилагане на процедурата за извършване на изготвя екологична оценка за планове и програми, одобрени със заповед на министъра на околната среда и управлението на водите № 117/2006 г.

Изследването за адекватна оценка е извършено в съответствие с разпоредбите на Методическото ръководство за адекватна оценка на потенциалните въздействия на плановете или проектите върху защитените природни територии от интерес за Общността, одобрено със Заповед № 1682/2023 г., впоследствие изменено и допълнено със Заповед № 2.452/2023 г., и в съответствие с разпоредбите на специалното ръководство (одобрено със Заповед № 1679/2023 г. за одобряване на специфичното Методическо ръководство за адекватна оценка на потенциалните въздействия на плановете/проектите в зоните от интерес), като е взето предвид, че въпросният план е включен в зоната "Производство на енергия".

Заключенията от изследването на адекватна оценка са представени и включени в този доклад за околната среда.

Докладът за околната среда и проучването за адекватна оценка са извършени от SC Ramboll South East Europe SRL, компания, сертифицирана от Комисията за атестиране на физически и юридически лица, разработващи екологични проучвания, назначена от Министерството на околната среда и горите и регистрирана в Регистър на дипломираните експерти за разработване на екологични проучвания, за следните области и изследвания: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (RIM-2, RIM-3, RIM-7, RIM-11a, RIM-11b, RIM-11c); Доклад за обекта (RA-7; RM-3, RM-11a), Доклад за околната среда (RM-11b, RM-11c, RM-13b); Доклад за безопасност (RS-2, RS-11c); Екологичен баланс (BM-2, BM-11b, BM-11c); Проучване за оценка на адекватността (EA); Изследване на изменението на климата (EGSC) - Сертификат №. RGX 333/1.08.2022 г. (виж Приложение 1).

# Излагане на съдържанието и основните цели на зоналния градоустройствен план (ЗГП) и връзката с други съответни планове и програми

  - Излагане на съдържанието и основните цели на зоналния градоустройствен план (ЗГП)

Зоналният градоустройствен план е иницииран с цел установяване на условията за местоположение, оразмеряване, технологично съответствие и градоустройствена регулация за „Парк за вятърна енергия 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8МВт (303.6МВт), Трансформаторни станции, Електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища”.

    - Съдържанието на PUZ

Търговското дружество SOUTH WIND SRL възнамерява да изгради на територията на община Черкезу парк за вятърна енергия, състоящ се от 48 (46) вятърни електроцентрали с общ капацитет от около 316,8 (303,6) МВт.

В процеса на реализиране на ЗГП бяха проучени 4 алтернативи:

- Алтернатива "нула" - без прилагане на PUZ

Предимствата от незавършването на проекта са:

• Биоразнообразие - запазване на непроменено използване на земята на цялата площ, предложена за изграждане на бъдещия парк и запазване на целостта на присъстващите видове и евентуално присъстващи в бъдещото местоположение.

• Вода - поддържане на качеството на водата (няма да има потенциални рискове от замърсяване на водните тела, пресечени от предложения маршрут, в случай на случайни замърсявания);

• Земя - запазване на почвените повърхности с растителност;

• Пейзаж - запазване на съществуващите полуестествени и антропогенни елементи;

• Социална и икономическа среда - поддържане на съществуващото положение (няма да се генерират други емисии в района на населените места, няма да се появят други източници на шум).

Въпреки това тези недостатъци ще могат да бъдат намалени или дори изключени чрез прилагането на набор от мерки за всеки потенциално засегнат компонент на проекта (социално-икономически компонент, биоразнообразие, повърхностни и подземни водни тела, почва и подпочвени слоеве, въздух).

Неизпълнението на проекта обаче ще доведе до запазване на настоящите условия по отношение на емисиите на парникови газове, прахови частици, азотни и серни оксиди и т.н. В същото време решението да не се реализира предложената инвестиция може да допринесе за неспазване на целите, установени на европейско и национално ниво, а именно намаляване с 80%-95% до 2050 г. на въздействието на енергийния сектор върху околната среда.

Липсата на адекватна инфраструктура към условията за увеличаване на потреблението на енергия, която да привлече различни икономически оператори за икономическото развитие на региона, води до значително негативно въздействие върху икономическата среда. Освен това, в резултат на реализацията на проекта ще бъдат създадени нови работни места както по време на изпълнението, така и след това в периода на експлоатация на бъдещия парк.

Като се вземат предвид гореизложените факти, Алтернатива „0” не представлява жизнеспособна опция от гледна точка на въздействието върху околната среда. Изграждането на бъдещия парк представлява необходима опция, тъй като може да отговори на следните две основни цели:

• Значително намаляване на текущото отрицателно въздействие, дължащо се основно на производството на енергия от изкопаеми горива и съответно намаляване на емисиите на парникови газове;

• Избягване на генерирането на допълнителни значителни въздействия чрез избора на местоположение и конструктивни решения на бъдещата инвестиция.

- Алтернатива I - стартира през 2011 г. (състои се от 3 вятърни парка) - 117 вятърни електроцентрали с обща инсталирана мощност 351 МВт

- Алтернатива II - стартира през 2022 г. - 48 вятърни електроцентрали с обща инсталирана мощност 316,8 МВт

- Алтернатива III - стартира през 2023 г. след получаване на съгласие на TRANSGAZ SA № 34618/948/10.05.2023 г., след което 2 централи T17 и T23 бяха отказани, като по този начин новият вятърен парк ще включва 46 вятърни електроцентрали с обща инсталирана мощност 303,6 МВт

Описанието на съдържанието на ЗГП включва избраната за изпълнение оптимална алтернатива, съответно Алтернатива III.

Предложената за реализация електроцентрала ще бъде разположена в извънградската зона, в западната и източната част на административната територия на община Черкезу, на границата с общините Кирногени, Индепенденца, Думбравени и град Негру Вода, окръг Констанца. Местоположението на енергийния парк е в непосредствена близост до граничната линия с България.

В района, в съседство с вятърните електроцентрали T1, T4, T12, T26, T27 и T28, има напоителни канали, които не са в експлоатация.

Районът, проучен за изпълнението на целта, включва земеделски земи за обработваеми земи и земи със специално предназначение - селскостопански пътища в публичната собственост на териториално-административната единица община Черкезу, управлявана от местния съвет на община Черкезу, и публичната собственост от окръжен интерес. Бенефициерът на инвестицията, SOUTH WIND S.R.L., е сключил договори за отстъпване на собственост и суперфиция за земята, върху която ще се реализира инвестицията, предложена от ЗГП.

Общата площ на предложения план е 3027,77 ха.

Въз основа на съгласието на TRANSGAZ SA № 34618/948/10.05.2023 г., 2 обекта, електроцентрали T17 и T23, които не спазват законовите разстояния от основните тръбопроводи, посочени в съгласие, са изоставени. Полученият парк за вятърна енергия ще се състои от 46 вятърни електроцентрали от 6,6 МВт всяка, с обща крайна мощност от 303,6 МВт.

Земите, върху които ще се развива инвестицията, която е предмет на тази документация, са представени от парцелите, представени в следващата таблица (виж Ситуационен план, Приложение 2):

| Инвестиции | Парцели |  |
| --- | --- | --- |
| Вятърни електроцентрали (турбини) | - централа T1 - A 439/2/15 - централа T15 – A 208/1/20 - централи T2 - A 411/1/10 - централа T16 – A 208/1/13 - централа T3 – A 439/1/16 - централа T17 – A 78/22+A 78/23 - отменена - централа T4 – A 439/3/3 - централа T18 - A 177/23 - централа T5 – A 208/2/3 - централа T19 – A 177/10 - централа T6 – A 430/2/15 - централа T20 – A 169/27 - централа T7 – A 98/2/4/2 - централа T21 – A 359/12 - централа T8 – A 430/1/17 - централа T22 – A 359/3 - централа T9 - A 98/1/8 - централа T23 – A 359/25 - отменена - централа T10 – A 207/7 - централа T24 – A 363/2/9 - централа T11 – A 195/25 - централа T25 – A 363/1/23 - централа T12 – A 208/2/21 - централа T26 – A 72/4 - централа T13 – A 179/10/1 - централа T27 – A 90/9 | - централа T14 – A 174/11 - централа T28 – A 363/2/30; - централа T29 – A 367/49; - централа T30 – A 72/34; - централа T31 – A 367/12/2 - централа T32 – A 9/12 партида 1,A9/12 партида 2,A9/12 партида 3 - централа T33 – A 78/10; - централа T34 – A 1/20/1, A 1/20/2 - централа T35 – A 277/2/11 - централа T43 – A 338/2/6 - централа T36 – A 277/2/3 - централа T44 – A 338/3/5; - централа T37 – A 124/11 - централа T45 – A 335/1/3; - централа T38 – A 250/26 - централа T46 – A 314/1/18/1, A 314/1/18/2; - централа T39 – A 251/28/1 - централа T47 – A 314/1/12 - централа T40 – A 250/10 - централа T48 – A 411/2/4; - централа T41 – A 338/1/21 - централа T42 – A 379/7/5 |
| Трансформаторни станции | - SS01 - A5/28 - SS02 - A251/1/26 – отменена - SS03 - A177/16 – предложена нова (в близост до турбина T19) | - •SS03 – A367/49 ще бъде предмет на друга процедура за разрешаване - •SS04 - A207/11 |
| Организация на обекта (временна) | - OS1 - A251/1/31 - OS2 - A367/15 - OS3 - A250/9 |  |
| Пътища за достъп до парцелите | - A163/18/2 - A277/4/7 - A251/31 |  |

Достъпът до обекта е от националния път (DN), общинските пътища (DC) и съществуващите експлоатационни пътища (De), изброени по-долу:

| Вид на пътя | Достъп до обекта |
| --- | --- |
| Национален път | DN38 Констанца – Негру Вода |
| Окръжен път | DJ391 Мангалия - Негру Вода - Кобадин - Тузла |
| Съществуващи общински пътища | DC13, DC16, DC17, DC18, DC19 |
| Съществуващи селскостопански пътища | De 357, De 64, De 68, De 77, De 75/20, De 78/3, De 87, De 78/1, De 94/1, De 163/1,De 181, De 176, De 168, De 173, De169/1, De 172, De 208/1/1, De 198, De 195/16, De 98/1/1, De 98/2/1, De 430/1/1, De 430/2/1, De 432, De 440, De 439/2/1, De 411/1/1, De 439/1/1, De 224/4, De 251/1, De 130/2, De 250/1, De 130/1, De 129, De 128, De 125, De 271, De 258/10, De 379/2/1, De 361, De 356/1, De 356, De 356/2, De 339/1, De 339, De 337, De 336, De 314/1/1, De 315, De 277/8, De 277/7. |
| Пътища за достъп до парцелите | A163/18/2, A277/4/7 și A251/31. |

Окръжният път Dj 391 е асфалтиран път, общинските пътища са частично асфалтирани, а всички други експлоатационни пътища са черни пътища.

Тъй като пътищата за достъп нямат конструкция, подходяща за интензивен трафик, е необходимо те да бъдат подредени, за да се осигури необходимият радиус на кривина за ремаркетата, използвани за транспортиране на компонентите на вятърните електроцентрали. Пътищата за достъп и свързващите пътища между вятърните турбини и платформите за сглобяване и поддръжка ще бъдат изградени на площадките.

Пътищата и платформите се покриват с битумизиран камък, положен върху пясъчно легло. Конструкцията им трябва да осигурява устойчивост на максимално натоварване от 12 тона на ос и натиск от 18,5 тона/м2. Широчината на пътищата за ограждане трябва да бъде 4,50 m с минимален радиус на кривата 50,00 m в зоната за достъп от обслужващите пътища.

За оттичане на дъждовната вода се осигуряват наклони от мин. 3 % и радиуси на кривината от мин. 50 м при достъпа до площадката. Всеки парцел ще има пряк достъп до изграден експлоатационен път. Радиусите на кривина ще бъдат осигурени чрез временното отдаване на някои земни повърхности. Пътищата за достъп до парцелите ще бъдат изградени чрез полагане на битумизирана каменна настилка върху пясъчна настилка. Работите по благоустрояването на пътищата за достъп, намиращи се в обществено достояние от местен интерес, ще бъдат извършени от бенефициента на инвестицията въз основа на договор, сключен с кметството на Черкезу.

За осъществяването на инвестицията е необходимо да се извърши надзиждане/подзиждане на главните тръбопроводи, принадлежащи на Transgaz Mediaș SA, само по трасето на експлоатационния път От 75/20.

Вятърната електроцентрала има следните основни компоненти, показани на следващата фигура и таблица:

Основа / Платформа

Гондола

Лопатка

Стълба

Фигура 1. 1 Компоненти на вятърна турбина

| Гондола Лопатка Стълба Основа/Платформа | Гондолата е монтирана на горната част на стълба. Вътре в гондолата се намира генераторът. Генераторът е оборудван с ротор и система за управление. Роторът има 3 лопатки с диаметър 170 метра. Стълбът, който поддържа гондолата, е изработен от метал и ще бъде висок 155 метра. Целта на фундамента е да поддържа стълба, ротора, лопатките и гондолата с цялото оборудване, както и да предава посочените специфични натоварвания на земята, без да предизвиква деформации, които биха застрашили безопасната работа (без да се превишава носещата способност на земята на фундамента). Фундаментът на вятърния генератор е изолиран, тип бетонна плоча, носещ фундамент, изработен от монолитно отлят стоманобетон. Предлага се да се реализират технологични платформи за периода на монтаж на ветрогенераторните агрегати. Платформите ще бъдат разположени в непосредствена близост до пътя, в непосредствена близост до всеки фундамент на ветрогенератор. Технологичните платформи се запазват, те ще се използват в случай на евентуални интервенции върху ветрогенераторите за изравняване на терена, след което ще се покрият с баластра. Максималната височина на платформата на площадката ще бъде макс. 0,95 m. |
| --- | --- |

Надграждане на мрежата: За експлоатацията на вятърните електроцентрали не са необходими други видове строителни съоръжения. Съществуващата електрическа мрежа и кабели в района ще бъдат защитени както по време на строителството, така и при експлоатацията.

Ветроенергийните централи са свързани помежду си чрез подземна кабелна система (ПЕС) към трансформаторните подстанции 33 кВ/110 кВ, разположени в района на проучването За да се свърже ветроенергийният парк с националната енергийна система (НЕС), ще бъде направена въздушна/подземна електрическа връзка от трансформаторните подстанции 33 кВ/110 кВ към ВЕЛ 110 кВ в района. Електрическата мрежа, свързваща електроцентралите с трансформаторните подстанции 33кВ-110кВ, разположени в парцели A 5/28 и A 177/16, ще бъде вкопана на дълбочина 1,00-1,50 м и ще бъде разположена в разработените/неразработените селскостопански пътища в района на изследването.

Организация на строителната площадка: За да се реализират предложените инвестиции, са необходими 3 временни организации на строителната площадка на парцелите: A251/1/31, A367/15, A250/9. Временните организации на строителната площадка ще заемат площ от около 3 000 м2 всяка.

За да се създаде организацията на строителната площадка, горният слой на почвата ще бъде отстранен и ще бъде положен дренажен слой (пясък и чакъл), за да се предотврати замърсяване на почвата поради случайно изтичане. Горният слой почва ще бъде складиран в близост до организацията на площадката с оглед повторното му използване за възстановяване на площадката след демонтирането на организацията на площадката.

    - Цели на ЗГП

Целите на анализираната ЗГП се отнасят до проучването на района и насърчаването на алтернативно използване на определени площи земя в ТАЕ Черкезу, окръг Констанца, което ще доведе до икономическото развитие на окръга, за да се повиши жизненият стандарт на населението чрез привличане на значителни устойчиви инвестиции.

Единственият потенциал за развитие със значително икономическо въздействие за района е този, който се определя от почти постоянното присъствие на ветрове. Наред с този потенциал районът може да се използва за земеделие.

Основната цел на плана е реализирането на парк за вятърна енергия със следните строителни елементи:

- 48 (46) вятърни електроцентрали тип SIEMENS GAMESA с мощност от 6,6 МВт всяка, с обща мощност от прибл. 316,8МВи (303,6 МВт), който ще заема площ от ок. 254.17 - ха.

- 4 (3) трансформаторни подстанции 33 кВ/110 кВ, които ще заемат обща площ от около 1,70 ха

- пътища за достъп до турбините с площ от около 36,65 ха постоянно заети площи (10,65 ха експлоатационни пътища и 26 ха благоустроени пътища).

Чрез изпълнението на плана се оползотворява както ветровият потенциал на района чрез използването му като алтернатива за производство на електроенергия, така и инфраструктурата – електрически мрежи и наличието на местната общност и инвеститори.

В допълнение към основната цел има и други цели от голямо значение:

- намаляване на емисиите на парникови газове и вредни вещества във въздуха от сектора на електропроизводството

- намаляване на емисиите на замърсители във въздуха, водата и почвата от енергийния сектор;

- изпълнението на ангажиментите на Румъния по Парижкото споразумение и последващата политика, създадена за постигане на целите, съдържащи се в споразумението;

- развитие на мощности за производство на електроенергия с ниски емисии на ПГ;

- нови мощности за производство на електроенергия, при ограничение за постигане на целите за енергийна сигурност, конкурентоспособност и декарбонизация на енергийния сектор;

- диверсификация и гъвкавост на мощностите за производство на електроенергия според националния микс;

- устойчива експлоатация на всички видове първични енергийни ресурси на страната:

- насърчаване на прехода към кръгова и ефективна икономика от гледна точка на използването на ресурсите.

Общата цел на зоналния градоустройствен план се състои в:

- OP1 проучване на района и насърчаване на алтернатива в използването на определени площи земя в покрайнините на ТАЕ Черкезу с цел изграждане на вятърен парк;

В допълнение към тази цел, при създаването на PUZ бяха взети предвид следните цели за опазване на околната среда

- OP2 Намаляване на количеството емисии на парникови газове от енергийния сектор;

- OP3 Насърчаване на прехода към кръгова и ефективна икономика от гледна точка на използването на ресурсите;

- OP4 Подобряване на естествената среда и хармонизирането ѝ с предложения обект;

- OP5 Разработване на вятърния парк, като се вземат предвид въздействията върху околната среда и опазването на човешкото здраве;

- OP6 Местен икономически и социален растеж;

- OP7 Намаляване на въздействията върху биологичното разнообразие чрез осигуряване на мерки за защита и опазване на биологичното разнообразие.

Функционалното зониране на изследваната територия е определило следните правила:

- спазване на границите на парцелите съгласно одобрените от OCPI планове на парцелите;

- разполагане на вятърните електроцентрали в съответствие с разпоредбите на местния правилник за градоустройствено планиране, свързан с ЗГП;

- стриктно спазване на маршрутите на съществуващите експлоатационни пътища и модернизиране на пътищата за достъп до обекта

Въз основа на предложенията, направени от PUZ, е създадена функционалната единица ZA.

Функционалните подзони са създадени, като са взети предвид следните критерии:

- доминираща функция;

- кадастралните граници на свързаните земи.

Получените функционални подзони са:

- ce - подзоната за вятърни турбини + допълващи конструкции;

- a - подзоната, свързана със земеделска земя - обработваема;

- st - подзоната, свързана с трансформаторната станция;

- cn - подзоната, свързана с напоителния канал;

- ps - подзоната, свързана с пасища;

- np – подзоната, свързана с нередукционна земя

- da - подзоната, свързана с изградените работните пътища;

- cm – основна подзона на движение Dj+Dc;

- de - подзоната, свързана с работните пътища.

Таблица 1- 1 Териториален баланс на ЗГП

| Функционална зона ZA | Съществуващ |  | Предложен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ха | % | ха | % |
| Зона на вятърните паркове | - | - | 254,17 | 8,40 |
| Земеделска земя | 2.908,24 | 96,05 | 2652,37 | 87,60 |
| Зона на трансформаторна станция | - | - | 1,70 | 0,05 |
| Пасищна зона | 64,00 | 2,11 | 64,00 | 2,11 |
| Непродуктивна земя | 1,87 | 0,06 | 1,87 | 0,06 |
| Зона на напоителен канал | 11,77 | 0,40 | 11,77 | 0,40 |
| Зона с работните пътища | - | - | 26,00 | 0,86 |
| Натоварена зона на движение DJ+DC | 5,24 | 0,17 | 5,24 | 0,17 |
| Зона на експлоатационните пътища | 36,65 | 1,21 | 10,65 | 0,35 |
| Общ район на изследване | 3.027,77 | 100,00 | 3.027,77 | 100,00 |

Физическите промени, произтичащи от прилагането на зоналния градоустройствен план:

Изграждането на енергийния парк ще доведе до трайно заемане на някои земни площи:

- 255,87 ха за разполагане на вятърни електроцентрали и спомагателни съоръжения и трансформаторни станции

- 36,65 ха постоянно заета от земеделски пътища (10,65 ха) и благоустроени пътища (26 ха).

За всеки парцел, на който ще бъдат инсталирани вятърните електроцентрали, ще бъде поискано във фазата на DTAC, окончателното отстраняване от селскостопанската верига на площите, заети от основата на стълба, от пътищата за достъп до електроцентралите и от платформите за поддръжка. Енергийният парк ще доведе до трайно премахване от селскостопанската верига на площ от ок. 30 ха и временно отстраняване от селскостопанския кръг на площ от ок. 70 ха. Всеки вятърена станция работи независимо един от друг, в зависимост от диапазона на скоростта на вятъра, за който е проектирана. Вятърните електроцентрали са проектирани да работят при скорост на вятъра от 3-4 м/с, за номинална скорост на вятъра от 15 м/с, и се изключват при скорост на вятъра над 25 м/с.

За парка за вятърна енергия се предвиждат три етапа на изпълнение:

- етап на изпълнение;

- етап на експлоатация;

- етап на извеждане от експлоатация (закриване, събаряне).

Основни действия, които ще произтекат от реализацията на вятърния парк:

| Етап | Вид на дейността |
| --- | --- |
| Строителство | Изграждане на пътища за достъп |
|  | Реализация на технологични платформи и основи |
|  | Монтаж на вятърни електроцентрали |
|  | Извършване на електрически връзки и полагане на подземни кабели между ветрогенераторните групи |
|  | Изграждане на трансформаторни станции |
|  | Настройка на организацията на обекта |
|  | Рекултивация на земята в края на строителството |
| ЕКСПЛОАТАЦИЯ | Поддръжка и ремонти |
| ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ Мерките и дейностите са сходни с тези на етапа на строителство | Организация на строителната площадка |
|  | Демонтаж на вятърни електроцентрали |
|  | Извеждане от експлоатация на технологични платформи и фундаменти |
|  | Извеждане от експлоатация на електрически връзки и премахване на подземни кабели |
|  | Извеждане от експлоатация на трансформаторни подстанции |
|  | Извеждане от експлоатация на селскостопански пътища |
|  | Възстановяване на обекта в края на строителството |

  - Връзката с други съответни планове и програми

Специфичната цел на този PUZ е да произвежда енергия от незамърсяващи източници, като по този начин повишава глобалното качество на въздуха чрез намаляване на замърсяването, произведено от електроцентралите.

От множеството национални/европейски планове, стратегии и програми, които са свързани със сектора на енергетиката и климата, бяха анализирани най-важните планове, програми, стратегии, политики, конвенции, съществуващи както на национално, така и на европейско ниво, за да се идентифицират общи аспекти и теми с тези на ЗГП предмет на стратегическа екологична оценка.

Най-важните документи, които са анализирани, са представени в следната таблица:

Таблица 1-2: Връзка на зоналния градоустройствен план с други планове и програми

| Стратегия/план/програма, свързана с ЗГП | Кратко представяне на документа | Референтен период | Връзка с ЗГП /значение за ЗГП |
| --- | --- | --- | --- |
| Европейски политики: |  |  |  |
| Пакет за енергийния съюз (2015 г.) Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата | Енергийната политика има за цел да превърне ЕС в световен лидер в областта на възобновяемата енергия Стратегията за енергиен съюз има пет взаимосвързани и взаимно подсилващи се измерения, предназначени да допринесат за повишаване на устойчивостта, конкурентоспособността и енергийната сигурност: - енергийна сигурност, солидарност и доверие; - напълно интегриран европейски енергиен пазар; - енергийна ефективност в подкрепа на умереното потребление; - декарбонизиране на икономиката; и - изследвания, иновации и конкурентоспособност. Като част от измерението на декарбонизацията на икономиката, ЕС си е поставил за цел делът на енергията от възобновяеми източници, потребявана в ЕС през 2030 г., да бъде най-малко 27 %, като се гарантира Вътрешното производство на енергия в ЕС (особено възобновяеми енергийни източници, необходими за декарбонизацията) допринася за намаляване на зависимостта на Европа от вноса на енергия. | 2015-2030 Европейският съюз е решен да се превърне в световен лидер в областта на възобновяемата енергия, като си е поставил за цел през 2030 г. делът на енергията от възобновяеми източници, потребявана в ЕС, да бъде поне 27%. | Анализираният ЗГП допринася за постигането на минималната цел от 27 % за дял на енергията от възобновяеми източници в ЕС през 2030 г. чрез увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници. |
| Парижкото споразумение, 2015 | Със Парижкото споразумението всички страни по света се споразумяха за колективни усилия за: - задържане на повишаването на средната глобална температура значително под 2°C над прединдустриалните нива; - увеличаване на капацитета за адаптиране към отрицателните ефекти от изменението на климата и насърчаване на устойчивостта и развитието на изменението на климата с ниски емисии на парникови газове по начин, който не застрашава производството на храни; - предприемане на необходимите мерки, така че финансовите потоци да съответстват на еволюция към развитие с ниски емисии на парникови газове и устойчиво на изменението на климата. Въз основа на споразумението подписалите страни имат задължението да изготвят национални планове за намаляване на емисиите на всеки 5 години, като с всеки нов план установяват по-амбициозни цели. | 2015-2050 | Анализираният ЗГП допринася за постигането на целта за ограничаване на глобалното затопляне чрез създаване на източници на електроенергия без емисии на CO2, които са основният вектор на глобалното затопляне, и които могат да заменят източниците на електроенергия от изкопаеми горива. |
| Европейският зелен пакт (Green Deal), 2019 | Амбициозен пакет от мерки на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г. Европейският зелен пакт ще превърне ЕС в модерна, конкурентоспособна и ефективно използваща ресурсите икономика, където: - нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г., - икономическият растеж да бъде разграничен от използването на ресурсите; - никой човек или място да не бъдат изоставени. Тази стратегия за растеж има за цел да превърне ЕС в справедливо и проспериращо общество с модерна, конкурентоспособна и ефективно използваща ресурсите икономика, без нетни емисии на парникови газове през 2050 г. и с икономически растеж, необвързан с използването на ресурсите. По-амбициозна цел за ЕС за отговорно намаляване на емисиите на парникови газове, т.е. намаляване с поне 50% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и стремеж към намаляване с поне 55%. В този контекст устойчивата декарбонизация на енергийната система е от решаващо значение за постигането на целите в областта на климата през 2030 г. и 2050 г., а възобновяемите енергийни източници трябва да играят ключова роля. | 2020-2050 | В контекста на целите за неутралност по отношение на климата, анализираният ЗГП допринася за целта за декарбонизация на енергийната система чрез увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на страната, както и за целта за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. |
| Рамка за климата и енергетиката 2030, 2020 Определяне на по-амбициозна цел за климата в Европа до 2030 г. Инвестиране в неутрално по отношение на климата бъдеще в полза на гражданите | Той включва цели и задачи на политиката за периода 2021-2030 г. в широк кръг от сектори (производство на енергия, промишленост, транспорт, сгради, строителство, селско стопанство, отпадъци, земеползване и др.) Декарбонизацията както на енергийното предлагане, така и на енергийното търсене е от ключово значение за постигането на неутралност по отношение на климата. Постигането на целта за намаляване на парниковите газове с 55% ще доведе до нов и по-екологичен енергиен микс. До 2030 г. потреблението на въглища ще намалее с повече от 70 % в сравнение с 2015 г., на нефт - с повече от 30 %, а на газ - с повече от 25 %, докато делът на възобновяемите енергийни източници ще се увеличи. До 2030 г. той ще достигне 38-40 % от брутното крайно потребление. Като цяло това ще доведе до балансирана траектория към неутралност по отношение на климата до 2050 г. | 2021-2030 | Анализираният ЗГП допринася за постигането на целта за декарбонизация на енергийната система чрез увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на страната. |
| Европейско законодателство в областта на климата, 2021 | Той превръща политическия ангажимент на Европейската зелена сделка за неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г. в задължение, като предоставя на европейските граждани и предприятия правната сигурност и предвидимост, от които се нуждаят, за да планират този преход. След 2050 г. ЕС ще се стреми да постигне отрицателни емисии. Законът увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) до 2030 г. от 40 % на поне 55 % в сравнение с нивата от 1990 г. | 2021-2050 | Анализираният ЗГП допринася за постигането на целта за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) до 2030 г. от 40 % до поне 55 % в сравнение с нивата от 1990 г. чрез насърчаване на неутрални по отношение на климата енергийни източници. |
| Законодателен пакет «Готов за 55», 2022 | Законодателният пакет включва преразглеждане на 13 взаимосвързани нормативни акта и 6 нови законодателни предложения по отношение на климата и енергетиката. Той разглежда енергийните аспекти на климатичния преход на ЕС чрез две законодателни предложения, насочени към: - Директивата за възобновяема енергия и - Директивата за енергийна ефективност. Новата обвързваща цел на ниво ЕС до 2030 г. е 42,5% дял на енергията от възобновяеми източници в глобалния енергиен микс, което е увеличение от предишното ниво от поне 32%. Съветът определи следните индикативни цели, които са от значение за предложения PUZ: - средногодишно увеличение от 1,1 % т на използването на енергия от възобновяеми източници за промишлеността. - дял от най-малко 49% от енергията от възобновяеми източници в сградите през 2030 г Съветът включи ускорени процедури за разрешаване на проекти за възобновяема енергия в съответствие с приоритетите на плана RePowerEU. | 2022-2030 | Анализираният PUZ допринася за целта за достигане на 42,5% дял на енергия от възобновяеми източници в глобалния енергиен микс на ЕС. |
| REPowerEU План, 2022 | Целта е бързо да се намали зависимостта на Европа от изкопаемите горива от Русия, като се ускори преходът към чиста енергия и се работи съвместно за изграждане на по-устойчива енергийна система и истински енергиен съюз. С него се въвежда допълнителен набор от действия за: - пестене на енергия; - разнообразяване на доставките; - бързо заместване на изкопаемите горива чрез ускоряване на прехода на Европа към чиста енергия; - интелигентно съчетаване на инвестиции и реформи. Планът предлага целта на Директивата за енергията от възобновяеми източници за 2030 г. да бъде увеличена на 45% от 40% в миналогодишното предложение. | Постигане на климатична неутралност до 2050 г. | Анализираният PUZ допринася за целта за ускоряване и масово разширяване на използването на енергия от възобновяеми източници за производство на електроенергия, което ще ускори постепенното спиране на вноса на изкопаеми горива от Русия. Анализираният PUZ допринася за предложената цел за увеличаване на процента енергия от възобновяеми източници. |
| PAM - Обща програма за действие на Съюза за околната среда до 2030 г: 8-ми PAM, 2022 | Новата програма подкрепя и надгражда целите на Европейския зелен пакт в областта на околната среда и климата, както и шест приоритетни цели: - необратимо и прогресивно намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на поглъщанията чрез естествени или други абсорбери в Съюза с цел постигане на целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и климатична неутралност до 2050 г.; - подобряване на капацитета за адаптиране, укрепване на устойчивостта и намаляване на уязвимостта към изменението на климата - насърчаване на модел на регенеративен растеж, отделяне на икономическия растеж от използването на ресурсите и деградацията на околната среда и ускоряване на прехода към кръгова икономика; - преследване на целта за нулево замърсяване, включително за въздуха, водата и почвата и защита на здравето и качеството на живот на европейците; - защита, опазване и възстановяване на биоразнообразието и подобряване на природния капитал, особено въздуха, водата и почвата, горите, сладководните, влажните зони и морските екосистеми; - насърчаване на екологичната устойчивост и намаляване на основния натиск върху околната среда и климата, свързан с производството и потреблението, по-специално в областта на енергетиката, индустриалното развитие, сградите и инфраструктурата, мобилността и хранителната система. | Постигане на целта за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на климатична неутралност чрез 2050 г. | Анализираният PUZ допринася за постигането на глобалната цел: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез необратимо и прогресивно намаляване на емисиите на парникови газове и преследване на целта за нулево замърсяване |
| Съобщение на Комисията " Промишленият план за зелен пакт за ерата на нулеви емисии , 2023 | Промишленият план за зелен пакт да се възползва от своите силни страни: откритост, иновации, приобщаване и устойчивост. При подходящи условия европейската индустрия с нулеви нетни емисии ще играе жизненоважна роля за превръщането на континента в зелена икономика. Промишленият план "Зелен пакт" се основава на четири стълба: - предсказуема и опростена регулаторна среда; - по-бърз достъп до достатъчно финансиране; - умения и - отворена търговия за устойчиви вериги за доставки.. | 2050 | Анализираният ЗГП допринася за общата цел за трансформиране на настоящите енергийни системи чрез въвеждане на чисти технологии, за да се осигури преходът към ера на нулеви емисии, като същевременно се гарантира сигурността на доставките на електроенергия за Европейския съюз. |
| Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2030 г, 2020 | Тя цели биоразнообразието на Европа да се възстанови до 2030 г. в полза на хората, климата и планетата. Основната амбиция е да се гарантира, че до 2050 г. всички световни екосистеми са възстановени, устойчиви и адекватно защитени. Стратегията съдържа конкретни ангажименти и действия, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г.: - Създаване на по-голяма мрежа от защитени територии в ЕС на сушата и в морето; - Стартиране на план на ЕС за възстановяване на природата; - Въвеждане на мерки за извършване на необходимите преобразуващи промени; - Въвеждане на мерки за посрещане на глобалното предизвикателство за биоразнообразието. | 2020-2030 | Анализираният PUZ трябва да отговори на предизвикателството да се гарантира опазването на биологичното разнообразие в действие |
| Европейски директиви / регламенти / закони |  |  |  |
| Европейско законодателство в областта на климата Регламент на ЕС 2021/1119 | Осъществяване на неутралност по отношение на климата в Съюза до 2050 г. Намаляване на нетните емисии на парникови газове в страната с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. | 2020 – 2050 | Анализираният ЗГП допринася за постигането на целта за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. |
| Директива за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници Директива 2018/2001/ЕС с последващи изменения и допълнения (Регламент 2022/759/ЕС, Директива 2023/2413/ЕС) | Определя задължителна цел на Съюза за общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в Съюза през 2030 г. Държавите членки колективно гарантират, че делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в Съюза през 2030 г. е най-малко 42,5 %. Държавите членки полагат колективни усилия за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в Съюза до 45 % през 2030 г. Държавите членки определят индикативна цел за иновативни технологии за възобновяема енергия от поне 5 % от новите инсталирани мощности за възобновяема енергия до 2030 г. | 2023-2030 | Анализираният ЗГП допринася за постигане на дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в Съюза през 2030 г. от поне 42,5 %, като перспективата е той да достигне 45 %. |
| Регламент (ЕС) 2022/869 относно насоките за трансевропейската енергийна инфраструктура | В него се определят насоките за своевременно разработване и оперативна съвместимост на приоритетни коридори и приоритетни области на трансевропейската енергийна инфраструктура, които допринасят за осигуряване на смекчаване на последиците от изменението на климата, по-специално за осъществяване на целите на Съюза в областта на енергетиката и климата за 2030 г. и за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г., както и за осигуряване на междусистемни връзки, енергийна сигурност, пазарна и системна интеграция, конкуренция в полза на всички държави членки и достъпни цени на енергията. Тя улеснява навременното изпълнение на проектите от списъка на Съюза чрез рационализиране, по-тясно координиране и ускоряване на процедурите за издаване на разрешения, както и чрез подобряване на прозрачността и общественото участие. | 2022-2050 | Анализираният ЗГП допринася за диверсификацията на националната енергийна инфраструктура, което допринася за смекчаване на изменението на климата. |
| Регламент (ЕС) 2022/2577 за създаване на рамка за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници | Създава спешни временни правила, насочени към ускоряване на процедурата по издаване на разрешения за производство на енергия от възобновяеми източници. Планирането, изграждането и експлоатацията на инсталации и съоръжения за възобновяема енергия и тяхното свързване към мрежата, самата свързана мрежа, както и активите за съхранение се считат за по-висш обществен интерес и са в услуга на общественото здраве и безопасност | 2022-2030 | Анализираният PUZ може да се възползва от разпоредбите на този регламент предвид значението на диверсификацията на възобновяемите енергийни източници. Планирането, изграждането и експлоатацията на инсталации за възобновяема енергия, тяхното свързване към мрежата и самата свързана мрежа, както и активите за съхранение се считат от Европейския съвет за представляващи голям обществен интерес. |
| Закон за възстановяване на природата, Предложение за наредба за възстановяване на природата, 2022 | Създава рамка, в която държавите-членки прилагат незабавно ефективни мерки за възстановяване, базирани на района, обхващащи заедно до 2030 г. най-малко 20 % от сухоземните и морските зони на Съюза и до 2050 г. всички екосистеми, които се нуждаят от възстановяване. Той има за цел, наред с други неща, да възстанови местообитанията и видовете, защитени от законодателството на ЕС относно природата и подобреното биоразнообразие на земеделските земи, например по отношение на полските пеперуди, птиците в земеделските земи, изключително разнообразните елементи на ландшафта. Тя ще изисква от държавите-членки да изготвят национални планове за възстановяване, които вземат предвид националните обстоятелства. Той ще обхване всички природни местообитания, а не само защитените съгласно директивите «Птиците и местообитанията» или Природа 2000 | 2022-2050 | Анализираният PUZ трябва да отговори на предизвикателството да се осигури съгласуваност на целите по отношение на насърчаването на възобновяемите източници с възстановяването на природата. |
| Национални политики/стратегии/планове |  |  |  |
| Стратегията за капитализиране на възобновяемите енергийни източници (РП 1535/2003) | Общите цели на Стратегията за капитализиране на възобновяемите енергийни източници се състоят от: - интегрирането на възобновяемите енергийни източници в структурата на националната енергийна система; - намаляване на технико-функционалните и психо-социалните бариери в процеса на капитализиране на възобновяемите енергийни източници, както и на разходите и икономическата ефективност; - насърчаване на частните инвестиции и създаване на условия за улесняване достъпа на чужд капитал до пазара на възобновяеми енергийни източници; - осигуряване на енергийната независимост на националната икономика; - осигуряване, в зависимост от случая, на енергийното снабдяване на изолирани общности чрез капитализиране на потенциала на местните възобновяеми източници; създаване на условия за участие на Румъния в европейския пазар на „Зелени сертификати“ за енергия от възобновяеми източници. | 2003-2010 | Анализираният PUZ допринася за всички общи цели на Стратегията за капитализиране на възобновяемите енергийни източници |
| Енергийната стратегия на Румъния 2007-2020 г гг., (РП 1069/2007) | Общата цел е задоволяване на енергийните нужди както сега, така и в средносрочен и дългосрочен план, на възможно най-ниска цена, подходяща за съвременна пазарна икономика и цивилизован стандарт на живот, при условия на качество, безопасност на доставките, в съответствие с принципите на устойчивото развитие. Стратегическата цел Енергийна сигурност предвижда повишаване на енергийната сигурност чрез осигуряване на потребността от енергийни ресурси и ограничаване на зависимостта от внос на енергийни ресурси. Стратегическата цел Устойчиво развитие предвижда насърчаване на производството на енергия, базирано на възобновяеми ресурси. Стратегическата цел Енергийна сигурност предвижда повишаване на енергийната сигурност чрез осигуряване на потребността от енергийни ресурси и ограничаване на зависимостта от внос на енергийни ресурси. Годишният теоретичен потенциал на Румъния за вятърна енергия се оценява на 1,2 ТВт. Районът на Добруджа има потенциал за слънчева и вятърна енергия | 2007-2020 | Анализираният PUZ е част от посоката на действие на енергийната стратегия по отношение на насърчаването на използването на възобновяеми енергийни ресурси, в съответствие с практиките на Европейския съюз |
| Енергийната стратегия на Румъния 2022-2030 гг., с перспектива до 2050 г, в одобрение | Енергийната стратегия има осем основни стратегически цели, които структурират целия подход за анализ и планиране за периода 2022-2030 г. и времевия хоризонт 2050 г. Целите на стратегията подпомагат постигането на националните цели, поети за 2030 г: - 43,9% намаление на емисиите, свързани със секторите по СТЕ в сравнение с нивото от 2005 г., съответно с 2% на емисиите, свързани със секторите извън СТЕ в сравнение с нивото от 2005 г.; - 30,7% дял на енергията от възобновяеми източници в крайното брутно потребление на енергия; - • 40,4% намаление на крайното потребление на енергия в сравнение с прогнозата PRIMES 2007. | 2022-2050 | Анализираният ЗГП допринася за изпълнението на стратегическите цели, поети на национално и европейско ниво чрез увеличаване на инсталирания капацитет за производство на електроенергия от вятърни източници |
| 2021-2030 (РП 1076/ Интегрираният национален план в областта на енергетиката и изменението на климата 2021) | Нивото на амбицията по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници от 30,7% през 2030 г., което предполага допълнителни SRE мощности от приблизително 6,9 ГВт в сравнение с 2015 г. Мерки за развитие на нови SRE капацитети и интеграция с други пазари в региона. Декарбонизация на енергийния сектор чрез постигане на енергийните цели от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на електроенергия, както следва: - 564,6 ktep през 2020 г.; - 828,8 ktep през 2025 г.; - 1004,9 през 2030 г. Прогнозите на ниво 2030 г. предвиждат увеличение на вятърните мощности до мощност от 5 255 МВт. Нетните мощности за производство на енергия от SRE, които трябва да бъдат инсталирани, са: - + 822 МВт допълнителна инсталирана мощност през 2022 г. в сравнение с 2020 г.; - + 559 МВт допълнителна инсталирана мощност през 2025 г. в сравнение с 2022 г.; - + 556 МВт допълнителна инсталирана мощност през 2027 г. в сравнение с 2025 г.; - + 365 МВт допълнителна инсталирана мощност през 2030 г. в сравнение с 2027 г. | 2020-2030 | Анализираният PUZ допринася за замяната на съществуващите мощности за производство на електроенергия от конвенционални източници с такива с ниски въглеродни емисии, достигайки очакваното нетно производство за периода 2022-2030 г.. |
| Интегрираният национален план в областта на енергетиката и изменението на климата 2021-2030 г., актуализация на проекта 2023 г. | Целта на Румъния е да постигне дял на SRE в брутното крайно потребление от поне 36,2% до 2030 г. Прогнозите показват, че до 2025 г. делът ще достигне 32,3%. Делът на SRE в електроенергийния сектор ще нарасне до 55,8% през 2030 г., в резултат на изграждането и въвеждането в експлоатация на нови мощности за производство на електроенергия от SRE (основно вятърна и слънчева). | 2021-2030 | Анализираният ЗГП допринася за постигането на целта по отношение дела на SRE в електроенергийния сектор |
| Закон 220/2008 за създаване на система за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници | Той създава правната рамка, необходима за разширяване на използването на възобновяеми енергийни източници. Системата за насърчаване на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, се прилага за електроенергия, доставена до електрическата мрежа и/или за потребители, произведена от [...] вятърна енергия […]. Равнището на националните цели за дял на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници в брутното крайно потребление на електроенергия в перспектива 2010, 2015 и 2020 г. е съответно 33%, 35% и 38%. Задължителните годишни квоти за електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, които се ползват от системата за насърчаване чрез зелени сертификати за периода 2010-2013 г. са както следва: 2010 г. - 8,3%; 2011 г. - 10%; 2012 г. - 12%; 2013 г. - 14%. | 2008-2020 | Анализираният ЗГП допринася за стимулиране на устойчивото развитие на местно и регионално ниво и създаването на нови работни места, свързани с процесите на валоризация на възобновяемите енергийни източници и намаляването на замърсяването на околната среда чрез намаляване на производството на замърсяващи емисии и парникови газове |
| Националната стратегия за устойчиво развитие на Румъния 2030 г. и Планът за действие, РП № 877/2018, изменено от РП 754/2022 | Глобална стратегическа цел № 7: Чиста и достъпна енергия Енергийният сектор има централна роля в смекчаването на глобалното затопляне, както чрез постепенния преход от използването на изкопаеми горива към използването на източници с ниски емисии на парникови газове, с превес на слънцето и вятъра, така и чрез повишаване на енергийната ефективност на сгради и превозни средства и прехода към електрически транспорт. Цели за 2030 г.: Стратегическа подкрепа на дела на електроенергията в общото битово, промишлено и транспортно потребление чрез установяване на стандарти за ефективност на инсталациите и оборудването Глобална стратегическа цел № 11: Устойчиви градове и общности Цели за 2030: Намаляване на ефектите от замърсяването на въздуха върху човешкото здраве и околната среда чрез обръщане на специално внимание на качеството на въздуха Цел № 13: Действия в областта на изменението на климата Цел № 2030: Увеличаване на усилията на Румъния за постигане на преход към „зелена“ икономика с ниски емисии на въглероден диоксид, устойчивост на изменението на климата и интегриране на мерки за адаптиране към изменението на климата в уязвими икономически, социални и екологични сектори Цел № 15: Живот на сушата - Защита, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране и възстановяване на деградацията на почвата и спиране на загубата на биологично разнообразие Запазване на позицията на Румъния като страна с най-голямо биогеографско разнообразие в Европа както чрез по-нататъшно интегриране на екологичните политики във всички съответни национални и секторни стратегии, така и чрез подобряване на екологичната инфраструктура | 2020-2030 | Анализираният PUZ допринася за изпълнението на стратегическите цели, свързани с намаляване на емисиите на парникови газове, чиста енергия и устойчиви общности. |
| Националната стратегия за изменение на климата и икономически растеж, основан на ниски въглеродни емисии за периода 2016-2020 г. Националният план за действие за изпълнение на Националната стратегия по изменение на климата и икономически растеж, основан на ниски въглеродни емисии за периода 2016-2020 г. РП 739/2016 с изменения РП 1215/2023 | Основната цел е да се намалят емисиите на парникови газове от икономически дейности в съответствие с целите на ЕС и да се адаптира към въздействието на изменението на климата, както настоящо, така и в бъдеще. Стратегията на SC приема количествено измерими цели в съответствие с аспирациите за ЕС 2030: 40% намаление на общите емисии на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г. | 2016-2050 | Анализираният PUZ допринася за целта за намаляване на емисиите на парникови газове чрез създаване на алтернатива за производство на електроенергия на класическото производство от твърди горива Освен това PUZ допринася за адаптирането на енергийния сектор чрез диверсификация на производството на енергия и по-специално чрез включване на възобновяеми източници |
| Националната стратегия за адаптиране към изменението на климата за периода 2022-2030 г. с перспектива за годината 2050 (SNASC) Национален план за действие за изпълнение на Националната стратегия за адаптиране към изменението на климата (PNASC), 2022 | Общата цел на SNASC е да подобри способността за адаптиране и повишаване на устойчивостта на социално-икономическите и природни системи към ефектите от изменението на климата в различни области и времеви интервали. SNASC осигурява приемственост и съгласуваност с адаптационния компонент на „Националната стратегия за изменението на климата и икономическия растеж, основан на ниски въглеродни емисии за периода 2016-2030 г.”. В същото време SNASC има за цел секторно развитие в съответствие с принципите на Новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата, а именно интелигентно, бързо, системно и свързано адаптиране в глобален мащаб на действие. | 2022-2030 | Анализираният ЗГП допринася за постигането на конкретната цел Промени в управлението или поведението от страна на персонала, ангажиран в туризма и от страна на туристите, мярката Използване на възобновяема енергия чрез замяна на изкопаемите горива с енергийни източници, които отделят парникови газове в по-ниски пропорции или изобщо не, като вятърна и слънчева енергия |
| Дългосрочната стратегия на Румъния за намаляване на парниковите газове Неутрална Румъния през 2050 г (РП 1215/2023) | Румъния има за цел да стане климатично неутрална през 2050 г., като постигне 99% намаление на нетните емисии на парникови газове през 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Секторните цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове до 2050 г. съгласно сценария Неутрална Румъния включват: - Енергиен сектор: Според сценарий на Неутрална Румъния, през 2030 г. Румъния трябва да намали своите нетни емисии със 78%, а тези без LULUCF с 67% в сравнение с нивото от 1990 г., за да бъде на път към постигане на климатична неутралност през 2050 г. Според REF според сценария нетните емисии ще бъдат намалени с 85% през 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г. През 2019 г. 69% от целта за намаляване на емисиите до 2050 г. вече е постигната. До 2035 г. 98% от целта ще бъде постигната. - Транспорт: Намаляване на секторните емисии с 82% през 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г.; - Строителен сектор: Емисиите през 2050 г. са 78% по-ниски от нивата от 1990 г.; - Индустриален сектор: Емисиите през 2050 г. са с 89% по-ниски от нивата от 1990 г.; - Аграрен сектор: Емисиите през 2050 г. са с 49% по-ниски от нивата от 1990 г.; - Сектор LULUCF: увеличението през 2050 г. на поглъщането с 14 % в сравнение с 1990 г., ниво, подобно на това, което вече е достигнато през 2005 г.; - Сектор отпадъци: Емисиите през 2050 г. са 73% по-ниски от нивата от 1990 г.; Делът на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия ще бъде 86,1% през 2050 г. и 36,2% през 2030 г. за сценария Неутрална Румъния. | 2023-2050 | Анализираният PUZ допринася за всички цели на Стратегията по отношение на декарбонизацията на енергийния сектор |
| Националната стратегия и план за действие за опазване на биологичното разнообразие 2014-2020 г. (РП 1081/2013) | Стратегията представлява съществена отправна точка за устойчивото развитие на страната. Общи насоки за действие в средносрочен план 2014-2020 г.: - Направление на действие 1: Спиране на намаляването на биологичното разнообразие, представено от генетични ресурси, видове, екосистеми и ландшафт, и възстановяване на деградирали системи до 2020 г. - Направление на действие 2: Включване на политиките за опазване на биологичното разнообразие във всички секторни политики до 2020 г. - Направление на действие 3: Насърчаване на традиционните знания, практики и иновативни методи и чисти технологии като подкрепящи мерки за опазване на биологичното разнообразие в подкрепа на устойчивото развитие до 2020 г. - Направление на действие 4: Подобряване на комуникацията и образованието в областта на биологичното разнообразие до 2020 г. | 2014-2020 | Анализираният PUZ допринася за рационалното съотнасяне на целите за развитие, включително инвестиционните програми, с потенциала и капацитета за подпомагане на биоразнообразието |
| Национална стратегия за кръгова икономика (РП 1172/2022) | Тя има за цел да развие силни и устойчиви местни икономики в един глобализиран свят. Подкрепя разработването на местни и регионални стратегии за кръгова икономика, които свързват местните и глобалните икономики. Насърчава диверсификацията на местните икономики и усилията за укрепване на капацитета за иновации във всички региони. | 2022-2050 | ри реализацията и експлоатацията на инвестициите, свързани с PUZ, ще се прилагат принципите на кръговата икономика чрез използване на рециклируеми и устойчиви материали за компонентите на турбината, проектиране на турбини с модулни компоненти, които могат лесно да се заменят или модернизират, удължаване на живота на турбината, свеждане до минимум на отпадъците, оптимизиране на използването на ресурсите и създаване на устойчива стойност през целия жизнен цикъл на вятърния парк. |
| Регионални/областни/местни политики/стратегии/планове |  |  |  |
| Стратегия за устойчиво развитие на окръг Констанца за периода 2021 – 2027 г. | По отношение на природното и архитектурното наследство окръг Констанца е територия, надарена с широк спектър от природни ресурси, археологически останки и климатични условия, благоприятни за използването на системи за възобновяема енергия, и от тази гледна точка се наблюдава тенденция за увеличаване на инвестициите в развитието на природните ресурси. Освен загрижеността за устойчивата експлоатация на съществуващите ресурси са необходими и следва да се приоритизират инвестиции, които едновременно решават жилищни проблеми или водят до повишаване на качеството на живот, но същевременно ускоряват намаляването на потреблението на невъзобновяема енергия и на емисиите на парникови газове. Инвестиции в системи за възобновяема енергия и енергийна ефективност | 2021-2027 | Анализираната ЗГП допринася за постигането на стратегическата цел за оползотворяване на местния енергиен потенциал чрез стимулиране и подпомагане на икономическите дейности за производство и разпределение на енергия от възобновяеми източници. |
| Териториалноустройствен план - окръг Констанца | Основната цел е да се създадат равни възможности за развитие на цялата територия в средносрочен план и предпоставки за дългосрочно устойчиво развитие. Териториалните диспропорции и различията в развитието означават, че населението, промишлените дейности и услугите са концентрирани 70-80 % в 11-те градски населени места и особено в радиус от 25-30 км около община Констанца. Основните проблеми на териториалното развитие са: - Концентрация на население и дейности в ограничена зона; - засилване на феномена на периферизация в крайните части на окръга - Замърсяване и влошаване на екологичните фактори в района на канала Дунав-Черно море и крайбрежието между Капул Мидия и Наводари; - Ниското ниво на развитие на териториалната инфраструктура, оборудването и благоустройството на селските райони, по-голямата част от които са в окръга; - Деградация на природното и архитектурното наследство поради липсата на административни мерки и разпоредби и адекватното им остойностяване; - -Липса на квалифициран персонал по въпросите на управлението на местното развитие. UTS 10, в който се намира община Черкезу, е изолиран от централната зона, с преобладаващо селскостопански функции (зърнопроизводство и зеленчукопроизводство), със слабо развитие на населените места и територията. Вятърната енергия трябва да се използва в по-голяма степен, особено в селските райони и в изолираните домакинства или стопанства. | 1991 г. - до сега | Анализираната ЗГП допринася за развитието на населеното място, като привлича устойчиви инвестиции. |
| Стратегия GAL Югозападна Добруджа 2014-2020 г., променена 2023 г. | Цели на развитието на селските райони: Постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаване и поддържане на работни места (Р1-Р6); Осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и борба с изменението на климата (П5); Насърчаване на местното развитие в селските райони; Улесняване на доставките и използването на възобновяеми енергийни източници, странични продукти, отпадъци, остатъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на биомасата. | 2014-2023 | Анализираната ЗГП допринася за улесняване на осигуряването и използването на възобновяеми енергийни източници. |
| Местен план за действие за околната среда, 2019 | Стратегическата цел е подобряване на качеството на живот чрез осигуряване на чиста околна среда, което ще допринесе за повишаване стандарта на живот на населението, подобряване качеството на околната среда, опазване и подобряване състоянието на природното наследство, което окръгът се възползва | 2014-2020 | Анализираната ЗГП допринася за постигането на общата цел за насърчаване на чистата енергия и енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми ресурси. |

# Релевантни аспекти на текущото състояние на околната среда и нейното вероятно развитие в случай на неприлагане на предложения PUZ

  - Релевантни аспекти на текущото състояние на околната среда

За анализа на текущото състояние на околната среда за този PUZ като входни данни е използвана съществуващата информация на регионално, окръжно и местно ниво, достъпна за консултация към момента на изготвяне на доклад на околната среда.

Компонентите на околната среда, считани за релевантни за PUZ, са следните: вода, въздух, почва/подпочва, използване на природни ресурси, управление на отпадъците, шум и вибрации, биоразнообразие, население и човешкото здраве, ландшафт, изменение на климата и културно наследство.

Целта на тази глава е да разбере съществуващата екологична ситуация и нейното развитие в областта на прилагане на PUZ и да идентифицира как PUZ може да генерира значителни въздействия върху околната среда.

Оценката на състоянието на околната среда в условията на неизпълнение на плана е изискване на Директива 2001/42/EC за СЕО (чл. 5, Приложение I-b), транспонирана в националното законодателство с РП № 1076/2004 (чл. 15).

”Парк за вятърна енергия 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8МВт (303.6МВт), Трансформаторни станции, Електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища” ще се намира в предградията, в западната и източната част на административната територия на община Черчезу, на границата на общините Кирногени, Индепенденца, Думбравени и градата Негру Вода.

Местоположението на енергийния парк е в непосредствена близост до границата с България.

    - Вода

От хидрографска гледна точка проучваното място е в Дунавско-Приморския хидрографски басейн. Най-близките повърхностни водни тела, идентифицирани в района, проучен от PUZ на територията на Румъния, се намират на разстояния, по-големи от 28 км (Мангалия - код ROCT01_B2, на разстояние от приблизително 29 км, източно от границата на обекта, Ефорие-Норд- Вама Веке - ROCT02_B2, , на североизток от границата на обекта, на разстояние около 35 км, се намира езерото Татладжак - ROLW15-1_B9, съответно езерото Тихирхиол сладък - ROLW15.1_B1). с. фигура 2.1

Най-близките повърхностни водни тела, идентифицирани в района, изследван от ЗГП на територията на България, се намират южно от границата на обекта: BG1DJ900R1015 на разстояние около 1 км южно от площадката на ЗГП, BG2DO700L017 на разстояние около 34 км, съответно BG2BS000C001 на разстояние около 36 км, югоизточно от границата на обекта.

Следващата таблица представя екологичното и химичното състояние на повърхностните водни обекти в района на ЗГП въз основа на данните, предоставени от актуализирания План за управление на река Дунав, делтата на река Дунав, хидрографската зона на Добруджа и крайбрежните води (2022-2027 г.):

Таблица 2 - 1: Екологично състояние на повърхностните водни обекти в районана обекта

| Име на водния обект | Категория на водния обект | Типология на водните обекти | Код на повърхностния воден обект | Състояние/потенциал (S/P) | Екологично състояние/ Екологичен потенциал | Химичен статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мангалия | CW | ROCT01CAPM | ROCT01_B2 | P | 5 | 2 |
| Ефорие Норд-Вама Веке | CW | ROCT02 | ROCT02_B2 | S | 5 | 2 |
| Езерото Буджак | LW | ROLN02 | ROLW14-1-37_B1 | S | 2 | 2 |
| Езеро Йортмак | LW | ROLN01 | ROLW14-1-39_B1 | S | 2 | 2 |
| Езеро Олтина | LW | ROLN02 | ROLW14-1-39-1_B1 | S | 2 | 2 |
| Езеро Дунарени | LW | ROLN01 | ROLW14-1-39A_B1 | S | 2 | 2 |
| Езерото Ведероаса | LW | ROLN02 | ROLW14-1-40_B1 | S | 2 | 2 |
| Езерото Тихирхиол сладък | LW | ROLN05 | ROLW15.1_B1 | S | 2 | 2 |
| Езерото Тихирхиол солено | HMWB - LW | ROLNPM01T | ROLW15-1_B2 | - | - | 2 |
| Езерото Татладжак | LW | ROLN02 | ROLW15-1_B9 | S | 2 | 2 |

Колона за категория на водния обект: RW - естествена река/ CAMP река/ изкуствена река, LW - естествено езеро/ резервоар/ силно модифицирано естествено езеро/ изкуствено езеро, CW - естествени/ силно модифицирани крайбрежни води, HMWB = силно модифициран воден обект

Колона състояние/потенциал: S - екологично състояние; P - екологичен потенциал

Колона „Типология на водния обект“: ROCT02 - естествени крайбрежни води,

Колона „Екологично състояние/екологичен потенциал“: 1- много добър екологичен статус; 2- добър екологичен статус/максимален и добър потенциал; 3- умерен екологичен статус/умерен потенциал, 4- лош екологичен статус/лош потенциал; 5- лош екологичен статус/лош потенциал

Колона за химично състояние: 2 = добро

Фигура 2.1 Местоположение на изследвания периметър по отношение на повърхностните водни обекти

Съгласно Плана за управление на крайбрежния речен басейн на река Дунав на ниво речен басейн не са установени взаимозависимости между водните течения (не са очертани границите на повърхностните водни обекти на тези водни течения), които се намират в района, анализиран от ЗГП.

На фигура 2.2 се вижда, че изследваната от ЗГП област се припокрива с 3 подземни водни тела в Румъния и е в съседство с две подземни водни тела в България.:

- 2 трансгранични дълбоки подземни водни тела (RODL04 Кобадин-Мангалия, RODL06 - Влашкото плато) и

- 1 подземно водно тяло (RODL10 Южна Добруджа)

- 2 подземни водни тела, разположени на територията на България (BG1G000000N049 и BG1G0000J3K051)

Фигура 2.2 Местоположение на изследвания периметър по отношение на подземните водни тела

Подземно водно тяло RODL04 - Кобадин - Мангалия (трансгранично водно тяло)

Дълбокото подземно водно тяло е натрупано в отложенията от оолитни и луминови сарматски (керсонски) варовици, разположени в крайната югоизточна част на Добруджа. Сарматските варовици образуват плоча с дебелина 10-150 м, леко наклонена на изток, която съдържа свободно течащи води, които са основният източник на водоснабдяване на крайбрежието южно от Ефорие Норд.

В основата на сарматските варовици се намира пакет от сенонски хребети, които образуват непропускливия слой на водоносния хоризонт.

В горната си част сарматският водоносен комплекс като цяло е покрит от плейстоценски (средни и горни) водопропускливи льосовидни отложения, но на места се срещат и непропускливи глинести пластове с долноплейстоценска възраст.

По-голямата част от подземното водно тяло (85%) е покрита с обработваема земя.

Подземно водно тяло RODL06 - Влашкото плато (трансгранично водно тяло)

Това дълбоко подземно водно тяло има голям обхват, обхващащ част от Влашкото плато, и е описано по-долу в две зони, които са с различна степен на познаване и експлоатация:

- зона за развитие в Южна Добруджа: Дълбокият водоносен хоризонт, но отчасти и със свободно ниво (в сектора, разположен в непосредствена близост до река Дунав), е ограничен в юрски и баремски варовици и доломитни образувания, понякога напукани и карстови, с регионално разпространение (около 4500 км2 ) в цяла Южна Добруджа. Баремско-юрският водоносен хоризонт, наричан още долнобаремско-юрски водоносен хоризонт, е ограничен в напукани и карстифицирани карбонатни образувания с баремска и горно-юрска възраст (Титон, Кимериджик, Оксфорд). Пластовете с юрска и баремска възраст се характеризират с хидравлична комуникация чрез аквитар

- зона Гюргево - Кълъраш: Серия от изследователски сондажи, които бяха изпълнени в района, граничещ с река Дунав, между Зимнич - на запад и Фетещ - на изток, прихванаха серия от карбонатни скали (компактни или напукани, белезникави или сиви варовици с чести кремъчни лещи) на Долна Кредна и юрска епоха, разположени между дълбочини от 200-400 метра. Този дълбок водоносен хоризонт е силно издигнат, като пиезометричното ниво се намира на дълбочини между 4 и 12 м, дебитите, получени чрез изпомпване, са между 20-60 л/с, като специфичните дебити са от порядъка на 10-25 л/с. В района на Гюргево под чакълите и камъните на ниската тераса на Дунав, на дълбочина между 15 и 25 м, се срещат редица отложения от сивкави, бели или зеленикави мергели и пясъчници, които се отнасят към горната креда (Турон - Сенон).

Подземното водно тяло RODL06 е покрито със земеделски земи и ако върху тези земи се прилагат химически торове, това може да има отрицателно въздействие върху химическото състояние на подземното водно тяло.

Подземно водно тяло RODL10 - Южна Добруджа (трансгранично водно тяло)

Подземното водно тяло е фреатично, поресто-пропускливо или разломно, локализирано в текущи и субтекущи алувии (отнесени към холоцена), в льосови отложения (горен плейстоцен-холоцен), в льос (среден плейстоцен-горен плейстоцен), както и на границата между льос/лесоиди/червени глини (последните се отнасят към долния плейстоцен) и крайната част на сарматските (Образуване на Коту Въи), горния баденски (Образуване на Сеймени) или долнокредните отложения. Поради литоложкия си състав, геоморфологичните характеристики и структурно-тектонските условия тялото показва големи вариации в количеството и качеството, както в хоризонтално, така и във вертикално отношение.

По-голямата част от повърхността на водоема е покрита със земеделски земи (83 %).

Екологичните цели на подземните водни обекти, текущото количествено и химично състояние могат да бъдат намерени в следната таблица:

Таблица 2 - 2 Екологични цели на подземните водни тела, текущо количествено и химично състояние

| Име на подземния воден обект | Код на подземния воден обект | Екологична цел |  | Текущо количествено състояние | Текущо химично състояние | Крайният срок за постигане на екологичната цел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количествено състояние | Химично състояние |  |  | Количествено състояние | Химично състояние |
| Кобадин-Мангалия | RODL04 | B | B | B | S | 2020 | 2027 |
| Влашкото плато | RODL06 | B | B | B | B | 2020 | 2020 |
| Южна Добруджа | RODL10 | B | B | B | S | 2020 | 2027 |

Легенда: B – добро състояние S – лошо състояние

В района, проучен от PUZ, са идентифицирани 3 водни течения, виж фигура 2.3:

Река Чаир (код XIV_1.40.1) на 2,89 км от западната граница на анализирания обект

Река Магура (приток на река Чаир) пресича западната граница на анализирания обект

Река Черкезу (код XIV_1.40.1.1.1.1), приток на река Чаир, пресича анализирания обект от север на юг.

Фигура 2. 3 Разположение на изследвания периметър спрямо водните течения

За изпълнението на ЗГП е необходимо да се пресекат реките Черкез (2) и Магура (2), както е показано на фигура 3. Работите ще бъдат извършени чрез технология за хоризонтално сондиране на дълбочина 1 m между горния генератор на защитния тръбопровод и насипа на водното течение. След приключване на работите засегнатите зони ще бъдат възстановени в първоначалното им състояние.

Фигура 2.4 Местоположение на пресичанията на водните течения

В района, в близост до вятърни централи Т1, Т4, Т12, Т26, Т27 и Т28 има нефункциониращи напоителни канали.

Фигура 2. 5 Разположение на изследвания периметър спрямо напоителните канали

    - Въздух

      - Източници на замърсяване на въздуха на местно ниво

Основните източници на замърсяване на въздуха в община Черкезу са представени от транспортни дейности, дейности по строителство/разрушаване, дифузни източници на горене, селскостопански дейности, промишлени дейности.

Транспортните дейности на ниво община Черкезу включват само автомобилен трафик, в района няма железопътни транспортни линии. Пътният трафик се осъществява предимно по:

- • окръжен път DJ391 Мангалия – Негру Вода – Кобадин – Тузла, път, който пресича община Черкезу и осигурява връзката с другите населени места на ниво окръг;

- • общи пътища DC19 Магура – Черкезу, DC18 Вироага – Магура, DC17 Кирногень-Вироага, DC16 DN38-Кимоген-Плопен-Негрещ, DC13 DN38-Пелину;

- • по вътрешните улици на общината, свързващи се с главните пътища.

Пътният трафик, като мобилен източник на замърсяване, има най-голям дял в замърсяването на въздуха в района на община Черкезу, като най-голям принос има пътният трафик.

Основните специфични замърсители, произтичащи от дейността на автомобилния транспорт, са: азотни оксиди (NOx), серен диоксид (SO2), въглеродни оксиди (COx), суспендирани частици (PM10, PM2.5), летливи органични съединения (COV).

Според последното преброяване на трафика, извършено през 2022 г. от CESTRIN - Центърът за пътнотехнически и информатични изследвания в рамките на CNAIR (Национална компания за управление на пътната инфраструктура), на участък от път DN38 (най-близък до Черкезу) с дължина 53 817 км, средният дневен брой превозни средства е около 3750 превозни средства на ден, от които: 2740 леки превозни средства (автомобили), 433 трактора, 218 камиона и специални превозни средства 98 автобуса, микробуси 98, 24 камиона и деривати, 18 трактора, 29 велосипеда и 14 мотоциклета.

Най-замърсени са зоните покрай пътя и в зоната на кръстовищата, особено когато има застъпване на трафика на тежкотоварни автомобили. Други експонирани зони са центрове от общ интерес - транзитни точки.

Нивото на замърсяване на въздуха, генерирано от автомобилния транспорт, е променливо във времето и пространството. Нивото на замърсяване зависи от вида на превозните средства, възрастта на превозното средство, интензивността на трафика, вида на използваното гориво, техническото състояние на пътя и превозното средство. Най-голямо е въздействието най-вече в населените места и с натоварени пътни артерии. Концентрациите на атмосферни замърсители са по-високи в райони с пътни артерии, охранявани от високи сгради (тип блокове) в компактна форма, които предотвратяват разпръскването на замърсители в атмосферата - ситуация, която не е специфична за община Черкезу.

Дейностите по строителство/разрушаване на ниво община Черкезу могат да представляват източници на замърсяване на въздуха чрез:

- дейностите по обработка на земни маси (изкоп на плодородна почва, изкопи, насипи, подравняване, товаро-разтоварни дейности, транспорт), на някои строителни материали и строителни отпадъци - ненасочени стационарни източници. Получените специфични замърсители са: прахове;

- транспортни средства и машини, които участват в усвояването на територията и транспортирането на материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните работи (багери, компактори, кранове, електрогенератори) – извънпътни мобилни източници. Основните произтичащи специфични замърсители са: NOx, SOx, CO, прахове.

По данни на местната администрация1 в периода 2019-2023 г. в района на община Черкесу се извършват следните категории работи:

- Рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура;

- работи за модернизиране на местните селскостопански пътища;

- дейности по рехабилитация на училища;

- работи по изграждане на разпределителни системи за природен газ;

- работи за развитие на спортната инфраструктура;

- Работи за изграждане на детска градина.

Въздействието, предизвикано от дейностите по строителство/извеждане от експлоатация, обикновено е временно и локално. Най-силно засегнатите зони са в близост до работните фронтове и организациите на строителната площадка.

Дифузни източници на горене

Отоплението на жилищни и институционални сгради, представлявано от индивидуални източници на отопление (централни отоплителни инсталации, печки), които използват твърди горива (дърва) и нямат подходящи комини за отвеждане на димните газове, за да се осигури разсейването на замърсителите във въздуха, може да бъде източник на замърсяване на въздуха.

Към това може да се добави неразрешеното изгаряне на открито на битови отпадъци, употребявани гуми, пластмаси, улични отпадъци в периметъра на градовете, неподдържане на обществената канализация, неправилно изхвърляне на битови отпадъци. Тези източници представляват в кумулативен план постоянен глобален източник на замърсяване с материален прах, различни газообразни замърсители, неприятни миризми, които са особено забележими при неблагоприятни метеорологични условия (мъгла, атмосферно затишие, температурна инверсия).

Основните замърсители от тези източници са: CO, SO2, NO2,O3, PM10 , PM 2,5, NO2.

Селско стопанство

Емисиите във въздуха, свързани със селскостопанския сектор, се състоят основно от NH3, прахови частици, NOx, CH4 от животновъдството (управление на оборския тор, ентерална ферментация) и отглеждането на растения.

На ниво окръг Констанца, според Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2022 г., няма налична информация за количественото определяне на приноса на селското стопанство за емисиите в атмосферата.

Община Черчезу е част от Местната инициативна група Югозападна Добруджа (GAL) заедно с още 9 други общини. Селското стопанство е една от основните сфери на дейност в района на GAL, характеризираща се със зърнени и технически култури, плодове и зеленчуци, лозя, пчеларство и животновъдство. Селскостопанските дейности се извършват или а) в големи стопанства, състоящи се от големи имоти, но също така и от малки парцели, които се комбинират чрез отдаване под наем, и се състоят в отглеждане на зърнени култури, или б) на полупазарно и натурално ниво, на сравнително малки площи, до около 10 ха. В този по-малък мащаб селскостопанското производство може да бъде по-разнообразно, включително зеленчуци в градинските парцели, производство на разсад за местния пазар и за домашна консумация.

Липсата на напоителна инфраструктура ограничава производството до култури, които са устойчиви на ниските валежи в района.

За община Черкезу не са налични данни за селскостопанските дейности.

Промишлени дейности

Според Стратегията за местно развитие 2014-2020 г. , изменена през 2023 г., много икономически предприятия в района се сблъскват с липсата на капитал за инвестиции. Поради тази причина иновациите - често свързани с риск от загуби - проникват бавно, независимо дали става въпрос за нови технологии за отглеждане или методи за преработка, промоция или продажба на продукти.

В община Черкесу регистрираните фирми, работещи в областите Отглеждане на зърнени култури (без ориз), бобови растения и маслодайни култури, Търговия на дребно в неспециализирани магазини, с преобладаваща продажба на храни, напитки и тютюневи изделия, Туризъм и Морски риболов, не попадат в категорията на тези, които водят до значително замърсяване на въздуха.

Понастоящем в община Черчесу няма промишлени цели, които да са предмет на Директивата за емисиите от промишлеността (Директива IED).

      - Качество на въздуха на местно ниво

Мониторингът на качеството на въздуха в окръг Констанца се извършва чрез автоматичната система за мониторинг на качеството на въздуха, включена в RNMCA, състояща се от 8 станции, разположени в съответствие със специфичните критерии, предвидени понастоящем в Закон 104/2011 за качеството на въздуха. Структурата на тази мрежа е:

- станция CT-1- пътна станция, разположена в Констанца, Дом на културата, като съответното място е представително по отношение на трафика (радиус на зоната на представителност максимум 100 м); наблюдаваните замърсители са SO2, NO2, NOx, PM10 Pb, C6H6, CO, Ni, Cd;

- станция CT-2- - Парк на кметството, по-малко засегната от трафика и промишлеността; наблюдавани замърсители SO2, NO2, NOx, CO, PM2.5, O3, бензен толуен, o,m,pxylen, етилбензен, Метеорологични параметри;

- станция CT-3- крайградска фонова станция, разположена в крайградска среда, в градския район Нъводари Лагер Виктория (зона на представителност 25-150 км), за да се оценят средните нива на замърсяване в голям градски район, дължащи се на явления, които се случват в града, с възможен значителен градска фонова станция, разположена в района на Фантазио принос, дължащ се на транспортни явления, произхождащи извън града; наблюдавани замърсители SO2, NO2, NOx, CO, O3, Ni, Cd, бензен толуен, o,m,pxylen, етилбензен, Метеорологични параметри;

- Станция CT-4- пътна станция, разположена в Мангалия, в градска среда (зона на представителност 10-100 км); наблюдавани замърсители SO2, NO2, NOx, CO, PM10 Pb, C6H6;

- станция CT-5- станция от индустриален тип, разположена в Констанца, в градска среда на улица Прелунгиреа Лилиакулуй (зона на представителност 1 км); наблюдавани замърсители SO2, NO2, NOx, PM10 Pb, C6H6, CO, O3, Ni, Cd, Метеорологични параметри;

- станция CT-6- станция от индустриален тип, разположена в град Нъводари, в градска среда, в района на гимназия Лазар Еделяну (зона на представителност 1 км); наблюдавани замърсители SO2, NO2, NOx, CO, PM10, O3, benzen, Метеорологични параметри;

- станция CT-7- станция от индустриален тип, разположена в градска среда в района на кметството на Меджидия (зона на представителност 1 км); наблюдавани замърсители SO2, NO2, NOx, PM10 Pb, CO, O3, Метеорологични параметри;

- станция CT-8- градска фонова станция, разположена в градска среда в град Мангалия, улица Кришаней (зона на представителност 1 км); наблюдавани замърсители NO2, NOx, PM10 Метеорологични параметри;

Община Черкезу не попада в радиуса на влияние на тези станции за мониторинг и в нейния район няма станции за измерване на качеството на въздуха в реално време (автомобилен транспорт).

Към момента на изготвяне на настоящия Доклад за околната среда не е налична информация за определянето на качеството на въздуха в община Черчесу.

За да се установи актуалната ситуация с качеството на въздуха в района на предложения план, беше извършен анализ на картите за качеството на въздуха за показателите PM10, PM2,5, NO2 и O3, налични на европейско ниво.

Източник: обработка по Европейската агенция по околна среда

Фигура 2. 6 Средногодишна стойност за параметъра PM10

Източник: обработка по Европейската агенция по околна среда

Фигура 2. 7 Средногодишна стойност за параметъра PM2,5

Източник: обработка по Европейската агенция по околна среда

Фигура 2. 8 Средногодишна стойност за параметъра NO2

Източник: обработка по Европейската агенция по околна среда

Фигура 2. 9 Средногодишна стойност за параметъра NOx

Както може да се види на картите по-горе, в района на изпълнение на проекта няма нарушения на граничните стойности, установени от действащото законодателство (Закон № 104/2011 за качеството на атмосферния въздух).

В района на община Черкезу, като се вземат предвид дейностите, които се извършват в момента, качеството на въздуха може да се счита за добро като открит селски район, който не е пренаселен от градско строителство и без интензивни промишлени дейности.

    - Почва/подпочва

Характеристики на почвата

От геоложка гледна точка земите в района на ЗГП принадлежат към Южнодобруджанската платформа, между Среднодобруджанския масив, Влашката платформа и държавната граница с България.

Добруджанското плато се представя като относително твърдо плато, образувано върху стари скали (зелени шисти, гранити), мезозойски и неозойски седиментни отлагания, силно ерозирани от дълготрайното действие на външни фактори, с полегат, слабо вълнист релеф и относително ниска надморска височина (200-300м).

Критични зони по отношение на увреждане на почвата

Според наличните публични източници на административната територия на община Черкезу няма исторически или потенциално замърсени обекти.

Понастоящем в административната територия на община Черкезу качеството на почвата не се влияе от промишлени дейности. Зоните с потенциален риск от замърсяване на почвата са представени от селскостопански дейности. Неправилното използване на торове може да доведе до излишък на нитрати и фосфати, с ефект върху почвената микрофлора и натрупването им в растителността.

Според окръжния доклад за състоянието на околната среда, година 2022 на окръг Констанца, от общата площ от 707129 ха, регистрирана в статистическия регистър на земята според данните, изпратени от DAJ Констанца, почти 80% са земеделски земи (558204 ха), останалите 20% са неземеделски земи.

Земеползване

Земите, върху които ще бъде извършена предложената инвестиция чрез PUZ, са частна собственост на физически/юридически лица, с които бенефициентът на инвестицията SOUTH WIND SRL има сключени договори за преотстъпване и земя.

Общата площ на предложения план е от 3.027,77 ха.

Районът, изследван за изпълнението на целта, включва земеделски земи за обработваеми земи и земи със специално предназначение - експлоатационни пътища в публичната собственост на териториално-административната единица община Черкезу, управлявана от местния съвет на община Черкезу, и публична собственост от окръжен интерес.

Основното предназначение на изследваната територия е селскостопанска, като земеделската земя с настояща обработваема функция е с площ от 2908,24 ха, представляваща 96,05% от общата изследвана площ. Категориите земеползване са представени в следващата таблица и фигура.

|  | Категории на използване; ха. Пасище; 64. Напоителен канал; 11,77. Интензивен трафик (DN+Dc); 5,24. Пътища за земеделски стопанства (De); 36,65. Непродуктивна земя; 1,87. Обработваема земя; 2908,24. Общо; 3027,77. |
| --- | --- |

Фигура 2. 10 Категории на използване на земята

За всеки парцел, на който ще бъдат издигнати вятърните турбини, етапът DTAC ще изисква окончателно изваждане от земеделската верига на площите, заети от основата на стълба, пътищата за достъп до електроцентралата и платформите за поддръжка. Енергийният парк ще доведе до окончателното изваждане от земеделската верига на площ от около 30 хектара.

За площите, заети от платформите за складиране на компонентите и сглобяване на кранове, ще се наложи временното отделяне на съответните площи. Енергийният парк ще доведе до временното извеждане от употреба на около 70 ха.

Класовете на качество и точките за добро качество на земеделските земи са тясно свързани с оценката на плодородието и продуктивността на почвата. По този начин земеделските почви се групират в 5 класа на качество, които се различават по средната оценка за добро качество (клас I: 81-100 точки, клас V: 1-20 точки).

Земята, върху която ще се развиват инвестициите в извънградската територия на община Cerchezu, е с клас на качество III (по скалата от I до V), т.е. средно плодородна почва, умерено засегната от деградация.

Категории почви в изследвания район

Формирането и географското разпределение на почвите на територията на община Черкезу са повлияни от физико-природни фактори, релеф, литология и климат.

Многобройните класове и типове почви се отличават със своите свойства, продуктивност и мерки за поддържане и повишаване на плодородието им.

На следващата фигура е показана картата на почвите в района на предложения проект:

Фигура 2. 11 Карта на почвите в района, обхванат от ЗГП

Анализирайки картата на почвите, може да се види, че преобладаващият почвен клас в района на изпълнение на проекта е този на церизолите (черноземи), около 90 % от общата площ на ЗГП.

Картата с разпределението на категориите земеползване в района, обхванат от ЗГП, е представена на фигурата по-долу.

Източник:: CORINE Land Cover, 2018,  Version 2020_20u1mDate of publication: Jun 14, 2019 Revision date: May 13, 2020

Фигура 2. 12 Разпределение на категориите земеползване в района на ЗГП

Що се отнася до разпределението на категориите земеползване, изследваната зона представлява район с обработваема земя (мнозинство - 90 %), вторични пасища, предимно земеделски земи, смесени с естествена растителност, прекъснати градски пространства и промишлени или търговски обекти.

Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) определя почвеното биоразнообразие като „разнообразието на почвения живот - от гените до общностите и екологичните комплекси, от които те са част“. С други думи, почвеното биоразнообразие е разнообразието на подземния живот.

В документ, публикуван наскоро от Съвместния изследователски център (СИЦ), са описани потенциалните заплахи за три категории почвено биоразнообразие (микроорганизми, фауна и биологични функции на почвата) в ЕС и са дадени насоки за определяне на почвите, които могат да бъдат изложени на риск. Съвместният изследователски център стига до заключението, че интензивната човешка употреба/експлоатация представлява най-голяма потенциална заплаха, докато генетично модифицираните селскостопански организми (ГМО) представляват най-малка заплаха.

Картите показват, че в повечето европейски страни има високорискови почви, като рискът е по-висок в земеделските райони и в заливните равнини на река Дунав, отколкото в други гористи райони.

Биологичният потенциал на почвата е оценен и картографиран, като са използвани критичните прагове на някои фактори, влияещи върху почвата, като например изменението на климата, промяната в земеползването, фрагментацията на местообитанията, интензивната антропогенна експлоатация, намаляването на органичното вещество в почвата, промишленото замърсяване, уплътняването на почвата, ерозията на почвата, запечатването на почвата, засоляването на почвата, използването на ГМО в селското стопанство и инвазивните видове. Те могат да повлияят на биологичното състояние на почвата, а косвено и на нивата на почвеното биоразнообразие.

Анализирайки данните, представени в проучването на СИЦ относно потенциалните рискове за биологичните функции на почвата, може да се отбележи, че в района на изпълнение на проекта по-голямата част от почвите в Румъния представляват висок риск, който намалява до умерен риск в България, като по този начин биологичните функции вероятно ще бъдат засегнати от процесите на деградация на почвата.

Източник: Joint Research Centre-European Soil Data Centre- Soil Biodiversity; A knowledge-based approach to estimating the magnitude and spatial patterns of potential threats to soil biodiversity

Фигура 2. 13 Карта на потенциалните рискове, застрашаващи биологичните функции на почвата в района на изпълнение на ЗГП

    - Оползотворяване на природните ресурси

Съгласно РП 1535/2003 за одобряване на Стратегията за оползотворяване на възобновяемите енергийни източници в Румъния са определени пет отделни зони за вятърна енергия в зависимост от съществуващия енергиен потенциал, екологичните и топографските условия. В рамките на тези райони благоприятните места за вятърни турбини са тези, които имат за цел да „използват енергията от ефекта на потока над върха на хълма или насочващия ефект на въздушните течения”.

Добруджанското плато, което се радва на „мек“ климат, е част от един от районите за вятърна енергия с висок енергиен потенциал.

|  | Легенда. - Делтата на река Дунав; Слънчева енергия. - Добруджа; Слънчева и вятърна енергия. - Молдова (равнина и плато); Микрохидроенергия, вятърна енергия, биомаса. IV. Карпатски планини; Микрохидроенергия, биомаса. - Трансилванско плато; Микрохидроенергия. V. Западна равнина; Геотермална енергия. - Подкарпатите; Микрохидроенергия, биомаса. - Южна равнина; Биомаса, геотермална и слънчева енергия. |
| --- | --- |

Източник: Решение № 1069/2007 за одобряване на Енергийната стратегия на Румъния за периода 2007-2020 г.

Фигура 2. 14 Карта на наличните възобновяеми ресурси по региони

Община Черкезу е разположена в регион с потенциал за вятърна енергия, което води до предложението за разработване на „Парк за вятърна енергия“ 48 (46) вятърни електроцентрали прибл. 316,8 МВт (303,6 МВт), трансформаторни станции, мрежи за електрическа връзка, изграждане и модернизиране на комуникации и пътища за достъп“. При разработването на проекта ще се вземе предвид предизвикателството за устойчиво управление на природните ресурси, като по този начин ще се осигури баланс между икономическото развитие и опазването на околната среда. Реализацията на предложената ЗГП предлага възможност за капитализиране на възобновяемите енергийни ресурси, като спомага за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и за намаляване на емисиите на парникови газове. В същото време е от съществено значение да се приемат подходящи мерки за опазване на местното биологично разнообразие и да се сведе до минимум въздействието върху природните местообитания в Подкарпатието.

На територията на ЗГП не се експлоатират природни ресурси като пясък или камък, което гарантира опазването на минералните ресурси в района.

    - Управление на отпадъците

Въздействието върху околната среда от депонирането на битови (общински, градски, градски, общински) или промишлени отпадъци е значително. Най-силно засегнатите части на околната среда са почвата, въздухът и водата (повърхностни и подземни води). Тези проблеми са породени от лошото управление на отпадъците.

Проектът „Интегрирана система за управление на отпадъците в окръг Констанца“ е завършен в окръг Констанца и има следните цели:

- Увеличаване на броя на населението, което се възползва от качествени и достъпни услуги за събиране и управление на отпадъците;

- намаляване на количеството депонирани отпадъци;

- Увеличаване на количеството рециклируеми и оползотворяеми отпадъци в окръг Констанца;

- Създаване на ефективна структура за управление на отпадъците.

Според Плана за управление на отпадъците на окръг Констанца индексът на генериране на битови отпадъци през периода на планиране е:

Таблица 2-1 : Развитие на нивата на генериране на битови отпадъци

| Среда на пребиваване | Степен на генериране (кг/обитател х ден) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Градска | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| Селска | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |

Източник: Окръжен план за управление на отпадъците - за окръг Констанца

На ниво община Cerchezu санитарната дейност се осигурява от Iridex Grup Salubrizare S.R.L..

Санитарната дейност се състои от:

- Събиране и транспортиране за оползотворяване на всички видове рециклируеми промишлени отпадъци (картон и хартия, пластмаса, стъкло и др.)

- Метене (ръчно и механизирано), миене (ръчно и механизирано), пръскане и поддържане на обществени пътища, изстъргване и почистване на канавки, почистване и изстъргване

- Предварително събиране, събиране и транспортиране на битови отпадъци от домакинствата в горепосочените населени места

- Разделно събиране и разделно транспортиране на битови отпадъци и подобни търговски отпадъци от промишлеността и институциите, включително разделно събрани фракции.

- Събиране и транспортиране на битови отпадъци, образувани при вътрешно и/или външно обновяване и модернизиране на жилища

- тротоари и бордюри

Снегопочистване и контрол на заледяването, почистване и транспортиране на сняг от обществените пътища и поддържането им в работно състояние при заледяване и заледяване. Отпадъците се транспортират до Интегрирания център за управление на отпадъци в Костинещ, който разполага със следните съоръжения:

- Депо за отпадъци Общ капацитет за съхранение: 1 200 000 м3

- Завод за механично раздробяване и сортиране на сухата фракция на битовите отпадъци с капацитет 50 000 тона годишно

- Завод за механично-биологично третиране е с капацитет около 70 000 тона отпадъци годишно

- Мобилна трошачна инсталация с капацитет 18 000 тона/година

Честотата на събиране на отпадъците е: веднъж седмично в селските райони.

    - Шумове и вибрации

Основните източници на шум в община Черкезу са пътният трафик по окръжния път DJ391 и по общинските пътища DC13, DC16, DC17, DC18 и DC19, както и дейностите по строителство/разрушаване чрез работата на машините, използвани при извършване на дейности по озеленяване/изграждане/изливане на бетон, превозните средства, транспортиращи материали.

Шумовото замърсяване предизвиква цяла гама от ефекти в човешкия организъм - от лека умора на слуха до тежки невротични състояния и дори травми на слуховия орган. Звуците с по-висока честота са по-опасни от тези с ниска честота.

Правната рамка за избягване, предотвратяване или намаляване на вредните въздействия, включително дискомфорта, причинени от излагането на населението на шум в околната среда, е Закон № 121/2019 за оценка и управление на шума в околната среда с последващи изменения и допълнения, който предвижда извършването на шумово картографиране за определяне на експозицията на шум в околната среда и приемането на планове за действие за предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, когато това е целесъобразно, и за поддържане на нивата на шума в околната среда под граничните стойности в случаите, когато те не се превишават.

В окръг Констанца картографирането на шума и изготвянето на стратегически карти на шума и планове за действие са осъществени в периода 2016-2024 г., както следва:

- Кметството на Констанца изготви стратегическите карти за шум за Констанца през 2016 г., през 2018 г. те бяха преработени за Констанца, квартал Палазу Маре и курорта Мамая, а през 2024 г. бяха актуализирани за Констанца;

- Националната компания „Administrația Porturilor Maritime“ S.A. Constanța изготви стратегическите карти за шум за пристанище Констанца през 2019 г. Стратегическите карти за шум бяха одобрени със Заповед на министъра на транспорта № 1245/05.09.2019 г. Планът за действие по отношение на шума е одобрен със Заповед на министъра на транспорта № 1246/05.09.2019 г.;

- Министерството на транспорта - Национална железопътна компания „CFR“ S.A., в качеството си на управител на железопътния участък Палас - Салиньи - 49 км, изготви стратегическите карти на шума за 2016 г;

- През 2017 г. Националната компания за управление на пътната инфраструктура изготви стратегическите карти за шум за основните пътища с повече от 6 000 000 преминавания на превозни средства годишно: магистрали, национални пътища и обходни пътища.

Районът на покритие на стратегическите карти на шума, изготвени на окръжно ниво, не включва района на община Черкезу.

Предвид гореизложеното и като се има предвид, че районът на община Cerchezu е открит селски район, незасегнат с градски постройки, без промишлени дейности и без интензивен трафик по вътрешните пътища и пътищата, свързващи другите населени места, може да се заключи, че нивото на шума в общината е ниско.

    - Биологично разнообразие

Районът на изследването се намира в Югоизточна Румъния, на административната територия на окръг Констанца, в западната част на окръга, в непосредствена близост до границата с България. Районът на изследването е ограничен от следните населени места: Негру Вода (на изток), Касоайеле и Вироага (на север) и Магура (на изток), а на юг и югозапад проучваната територия е ограничена от държавната граница. Изследваният район е предимно земеделски район, с естествени пасища, използвани за паша на домашни животни. Районът на проучването не се пресича със защитени природни зони, като най-близките от тях са изброени по-долу.

В съседство с ЗГП, на разстояние по-малко от 5 км, са идентифицирани няколко 3 природни зони от интерес за общността:

- 1 зона на територията на Румъния ROSAC0071(ROSCI0071) Думбръвени - долината Урлуя - езерото Ведероаса на разстояние около 2,79 км от границата на ЗГП

- 2 зони на територията на България - BG0000569 Кардам (България) на разстояние около 410 м от границата на ЗГП и BG0000570 Изворово - Краище на разстояние около 3,64 км от границата на ЗГП).

В района на изпълнение на плана има 5 защитени природни зони на разстояние 5-20 км:

- - 5 защитени природни зони за опазване на орнитофауната:

  - ROSPA0166 Плопени-Кирногени на разстояние 6,21 км от границата на ЗГП

  - ROSPA0036 Думбръвени на разстояние 7,07 км от границата на ЗГП

  - ROSPA0094 	Гората Хаджиени на разстояние 18,39 км от границата на ЗГП

  - ROSPA0151 	Чобъница-Османча на разстояние 18,55 км от границата на ЗГП

  - ROSPA0001 	Алиман - Адамклиси на разстояние 19,12 км от границата на ЗГП

- 2 защитени природни зони от интерес за общността:

  - ROSAC0157 Гората Хаджиени – Коту Въи на разстояние 13,81 км от границата на ЗГП,

  - BG0000130 Крайморска Добруджа (България) на разстояние 11 км от границата на ЗГП

ROSAC0071(ROSCI0071) Думбръвени - Долината Урлуя - езерото Ведероаса е обявен за обект от значение за Общността със Заповед № 1964/2007 на Министерството на околната среда и устойчивото развитие за създаване на режим на защитени природни зони на обекти от значение за Общността, като неразделна част от европейската екологична мрежа Природа 2000 в Румъния, с последващи изменения и допълнения.

Районът е обявен за територия от значение за Общността, тъй като в него се намират най-малко 8 европейски защитени типа местообитания, 3 от които са приоритетни, т.е. строго защитени: понто-сарматски степи - приблизително 160 ха в рамките на територията, понто-сарматски широколистни храсталаци, които се намират в крайбрежните зони, върху каменист субстрат, с варовик на повърхността, с обща площ приблизително 200 ха в рамките на територията, и източноевропейски гори от космат дъб, чиято обща площ се оценява на приблизително 900 ха. В рамките на тези местообитания са установени 58 национално защитени редки растителни вида. Четири от тях са защитени и на европейско ниво: Centaurea jankae, Echium russicum, Himantoglossum caprinum и Potentilla emilli-popii.

ROSCI0071 Думбръвени - Долината Урлуя - езерото Ведероаса има площ от 17,971 ха и се припокрива с ROSPA0036 Думбръвени (2056 ха), Гората Думбръвени (2361 ха), ROSPA0001 Алиман - Адамклиси (19,468 ха), Фосилоносното място (2351 ха), ROSPA0007 Балта Ведероаса (2144 ха), Езерото Ведероаса (IV.30 ), ROSPA0039 Дунав - Остроаве (16.224 ха), гора Братка (IV.26), варовикови стени на Петрошани (2350 ха).

ROSAC0071(ROSCI0071) Думбръвени - Долината Урлуя - езерото Ведероаса се намира на територията на следните населени места: Влахи, Алиман, Флорииле, Адынката, Крънгу, Адамклиси.

Разположен в южната част на Добруджа, обектът ROSCI0071 Думбръвени - Долината Урлуя - езерото Ведероаса представя богато биоразнообразие, което се дължи на мозайка от различни местообитания, развити върху разнообразна геоморфология: тук намираме варовикови скали с пещери, каменисти и льосови хълмове, долини с временни постоянни водни течения, постоянни водни течения, както и езера. Осеяни с гори, намираме храсталаци и понто-сарматски ливади.

Типовете местообитания, налични в обекта, са, както следва:

- 62C0* Понто-сарматски степи

- 91I0 * Евросибирска лесостепна растителност с Quercus spp.

- 3150 Естествени еутрофни езера с типична растителност Magnopotamion или Hydrocharition

- 40C0* Понто-сарматски широколистни храсталаци

- 6430 Низинни до планински и алпийски периферни съобщества с хигрофилни високи треви

- 91F0 Смесени крайречни гори с Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia, по големите реки - Ulmenion minoris -

- 91AA Понто-сарматска горска растителност с космат дъб

- 91M0 Балкано-панонски гори от австрийски дъб и горун

От гледна точка на значението за опазване на застрашените местообитания лесостепните образувания на обекта са с най-висок приоритет. Идентифицирани са два вида растения:

- Дунавско-западнопонтийски смесени гори от червен дъб Quercus penduculiflora и сребролистна липа Tilia tomentosa с Фиалка Жордана Viola jordanii. Този тип местообитание има малка площ от само около 3000 ха в национален мащаб и е с много висока консервационна стойност. В рамките на изследвания район те представляват 2 % от общата площ. Характеризира се с растителната асоциация Querco penduculiflorae-Tilietum tomentosae. Фитоценозите се обогатяват от субсредиземноморски и континентални европейски и кавказки видове. Дървесният слой е съставен от европейски дъб Quercus penduculiflora, сребролистна липа Tilia tomentosa, 2 вида са градивни за типа местообитание - Acer tataricum, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Sorbus torminalis, Ulmus procera.

- Понтийска горскодървесна храстова растителност от храстовиден дъб, дъб и татарски клен. В страната се съобщава за сравнително малки площи с обща площ 16 000 ха в Южна и Югоизточна Румъния. В останалата част на Европа това местообитание не е регистрирано досега. Наблюдаваната характерна асоциация е Quercetum penduculiflorae-cerris. Наблюдавани са поучителни видове: татарски клен Acer tataricum, австрийски дъб Quercus cerris, дуб Quercus penduculiflora. Застрашени растителни видове в тези гори: Асфоделина жълта Asphodeline lutea, Шафран Палас Crocus pallisii, Mercurialis ovata, Myrrhoides nodosa, Pipitatherum virescens.

Мястото е дом на растителни видове, защитени на европейско ниво - приложение II към Директивата за местообитанията -: Centaurea jankae, Himantoglossum caprinum, Potentilla emilii-popii, Echium russicum.

От безгръбначните видове най-добре е представен разредът Lepidoptera fluturii. От тях 6 пеперуди са защитени на европейско ниво съгласно Директивата за местообитанията: Lycaena dispar - уязвим вид, който предпочита влажни или мокри дъбови гори, богати на Polygonum bistorta - растение, което е основна храна за насекомото; Lucanus cervus, чието присъствие се определя от старите дървета в гората Думбръвени; молецът Eriogaster catax, вид, за който много рядко се съобщава в Румъния; други два вида са Catopta thrips и Asthena anseraria.

Сред видовете влечуги и земноводни, които се срещат на мястото, са гребенестият тритон Triturus dobrogicus, червенокоремната бумка Bombina bombina, водната костенурка Emys orbicularis и други. Един от най-важните видове е добруджанската костенурка Testudo graeca, която е обявена за природна забележителност и е строго защитена от закона. Понастоящем популацията на този вид е в рязък спад.

Мястото е дом на богата орнитофауна, в която са установени над 100 вида птици. Някои видове птици имат важни ята, като например грабливи птици, чучулиги, кълвачи, черноглава овесарка и др. поради което е обявен за специална защитена зона за орнитофауната.

Фауната от млекопитаещи включва значителен брой видове, сред които видрата Lutra lutra, глиганът Spermophilus citellus и много видове прилепи.

ROSPA0166 Плопени – Киргонени. Природната защитена зона за орнитофаунистични видове е обявена през 2016 г. с Решение на правителството № 663/2016 относно установяването на режима на защитените природни територии и обявяването на специалните защитени зони за орнитофаунистични видове като неразделна част от екологичната мрежа Природа 2000 в Румъния. Територията е с площ от 137,20 ха и е определена за 9 вида птици, а именно: Anthus campestris, Buteo rufinus, Circus cyaneus, Dendrocopos syriacus, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Falco vespertinus, Lanius collurio, Lanius minor. Мястото е разположено от север на юг, между Плопени и Кирногени (окръг Констанца), покрай пътя, който свързва двете населени места. Вечерните лешояди (Falco vespertinus) гнездят в гнездата на посевните врани в ореховите дървета покрай пътя. Повече или по-малко деградирали тревни площи се намират покрай пътя, също и на територията на обекта. Също така в рамките на обекта има значителни насаждения от акация, които в бъдеще могат да приютят други колонии на глухари. Около обекта се намират земеделски площи, които са ловно поле за вечерния глухар.

ROSPA0036 Думбръвени е създадена като специална защитена зона за орнитофаунистични видове с РП № 1284/2007 за обявяване на специални защитени зони за орнитофаунистични видове като неразделна част от европейската екологична мрежа Природа 2000 в Румъния, с последващи изменения и допълнения.

ROSPA0036 Думбръвени е от особена важност заради 22-те вида птици от европейско природозащитно значение, както и заради наличието на два световно застрашени вида - гнездящата голяма белочела сврачка Coracias garrulus и бялата чапла Circus macrourus.

Мястото също е важно, защото представлява важна зона за гнездене на видове, застрашени на ниво ЕС, Dendrocopos syriacus, Lanius minor, Hieraaetus pennatus, Emberiza hortulana, Lullula arborea, Accipiter brevipes, Milvus migrans, Buteo rufinus. Мястото е особено важно по време на периода на миграция за видовете грабливи птици.

ROSPA0036 Думбръвени с площ от 2056 ха се припокрива с ROSCI0071 Думбръвени - Долината Урлуя - езерото Ведероаса и Гората Думбръвени и се намира на територията на следните населени места: Шипотеле, Туфани, Фурника, Думбръвени, Олтени.

От орнитологична гледна точка гората Думбръвени - заедно с околностите ѝ - е домакин на важни ята от защитени видове птици. В рамките на обекта са установени следните категории: 23 вида, включени в приложение 1 към Директивата за птиците; 66 мигриращи вида, включени в приложенията към Конвенцията за мигриращите видове, като важна зона за гнездене на много видове, като например градинския кълвач Dendrocopos syriacus, градинската овесарка Emberiza hortulana, черния кълвач Lanius minor, късопръстия ястреб Accipiter brevipes, Anthus campestris, черноглав гмурец Circus cyaneus, малък орел Hieraaetus pennatus, белочела сврачка Circus macrourus, белоопашат гмурец Coracias garrulus, като последните два вида са световно застрашени.

Мястото се пресича по време на миграция от многобройни видове хищни птици, сред които южната чапла Circus pygargus, червената чапла Circus cyaneus, бялата чапла Circus macrourus, соколът скитник Falco peregrinus, черната сойка Milvus migrans.

22-те вида птици, изброени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО на Съвета, включват: A402 Accipiter brevipes, A403 Buteo rufinus, A092 Hieraaetus pennatus, A231 Coracias garrulus, A246 Lullula arborea, A339 Lanius minor, A379 Emberiza hortulana, A084 Circus pygargus, A082 Circus cyaneus, A083 Circus macrourus, A103 Falco peregrinus, A338 Lanius collurio, A242 Melanocorypha calandra, A533 Oenanthe pleschanka, A255 Anthus campestris, A089 Aquila pomarina, A243 Calandrella brachydactyla, A224 Caprimulgus europaeus, A321 Ficedula albicollis, A429 Dendrocopos syriacus, A072 Pernis apivorus, A073 Milvus migrans.

ROSPA0094 Гората Хаджиени специална орнитологична защитена зона е създадена с правителствено решение № 1284/2007 за обявяване на специални орнитологични защитени зони като неразделна част от европейската екологична мрежа Природа 2000 в Румъния, с последващи изменения и допълнения.

В местността R0SPA0094 Гората Хаджиени се срещат важни популации на защитени видове птици, т.е. 48 вида от значение за Общността за опазването им.

ROSPA 0094 Гората Хаджиени е с площ от 1374 ха и се намира в рамките на ROSCI 0157 Гората Хаджиени-Коту Въи, като частично се припокрива с резервата Гората Хаджиени (код 2360).

На това място се срещат важни ята от защитени видове птици: 48 вида, включени в приложение 1 към Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици; 38 мигриращи вида, включени в приложенията към Закон № 13/1998 за присъединяването на Румъния към Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни, приета в Бон на 23 юни 1979 г.: 5 световно застрашени вида.

Мястото е важно за гнездящите популации на следните видове: Falco cherrug, Falco vespertinus, Coracias garrulus, Aquila heliaca, Accipiter brevipes, Antus campestris, Calandrella brachydactyla, Lanius minor, Milvus migrans, Pernis apivorus, Picus canus, Lullula arborea, Melanocorypha calandra.

Мястото е важно за гнездящите популации на следните видове: Larus melanocephalus, Larus minutus, Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmaeus.

Място, определено от Румънското орнитологично дружество като ОВМ - Важно място за птиците, съгласно следните критерии, разработени от BirdLife International: C1, C2, C3, C6.

48-те вида птици, изброени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО, включват: Accipiter brevipes, Alcedo atthis, Anthus campestris, Aquila heliaca, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulous, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Egretta alba, Emberiza hortulana, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Himantopus himantopus, Hieraaetus pennatus, Lanius minor, Lanius collurio, Larus melanocephalus, Larus minutus, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Oenanthe pleschanka, Pelecanus crispus, Pernis apivorus, Picus canus, Philomachus pugnax, Phalacrocorax pygmeus, Porzana porzana, Recurvirostra avosetta, Tadorna ferruginea.

ROSPA0001 Алиман – Адамклиси тя е създадена като специална защитена зона за птиците с РП № 1284/2007 за обявяване на специални защитени зони за птиците като неразделна част от европейската екологична мрежа Природа 2000 в Румъния, с последващи изменения и допълнения.

ROSPA0001 Алиман – Адамклиси е от особено значение с 33 вида птици от европейско природозащитно значение

ROSPA0001 Алиман – Адамклиси е с площ от 19468 ха и се припокрива с ROSCI0071 Думбръвени - Долината Урлуя - езерото Ведероаса и Гората Думбръвени

Районът на Алиман-Адамклиси, освен че има забележителна историческа стойност, се отличава и с голямо разнообразие на фауната и флората, поради което има висока консервационна стойност. Това е довело до обявяването на района за специална защитена зона за птиците.

В този район се срещат важни ята от птици, защитени на европейско равнище, най-характерните от които са полската кокошка, белочелата сврачка, обикновеният скакалец, червеногърбата сврачка, червеногърбата сврачка, черночелата сврачка, черният кос, сивата овесарка, обикновеният кеклик, обикновената горска чучулига и други. Голямата им численост е благоприятствана от големите площи земеделски земи и степни пасища.

По време на пролетната и есенната миграция районът се пресича от голям брой птици, особено хищни, като например оси, голям синигер, голям синигер, орел змияр, червена каня, вечерна синявица, датски сокол и други. Гората Молчова е важна забележителност и място за почивка на мигриращите птици.

Също така горите Молчова и Абруд, разположени в Абруд и Хацег, осигуряват оптимални места за гнездене на врабчови птици като мухоловки, кълвачи и горска чучулига.

Този обект е от съществено значение за опазването на приоритетни местообитания, в които се срещат редица редки растения, защитени на национално и европейско равнище.

Местната флора включва източноевропейски флористични елементи, както и средиземноморски и балкански видове. Растителните видове, характерни за степта, са се приспособили към климатичните условия на ксерофитни видове с ниска влажност.

Значими местообитания са понто-сарматските степни тревни масиви, които сега заемат ограничени територии по крайбрежието. Те са застрашени от изчезване поради превръщането им в земеделски земи или заемането им от вторични пасища, създадени от прекомерна паша. В този тип местообитание са установени 14 растителни видове, включително редки и някои ендемични растителни видове. От гледна точка на флористичния състав най-интересните тревни площи са някои точки на хълмовете Вълеану и Талашман, разположени на север-северозапад от Хацег.

Поучителните видове за степните пасища, които се развиват върху специфични субстрати и чрез конфигурацията си определят структурата на ландшафта, така характерна за Добруджа, са: Festuca valesiaca, Chrysopogon gryllus, Poa angustifolia, Stipa capillata, Teucrium polium subsp. capitatum, Taraxacum serotinum, Satureja caerulea. На територията на този обект са установени 17 редки растителни вида в тревните пространства на понто-сарматската степ: Astragalus hamosus, Centaurea napulifera subsp. thirkei, Dianthus leptopetalus, rostool Echinops ritro subsp. ruthenicus, Festuca callieri, Gagea bulbifera, Hyacinthella leucophaea, Lathyrus cicera, Medicago orbicularis, Muscari neglectum, Nonea pallens, Onobrychis gracilis, Orchis morio, Rochelia dysperma, Salvia aethiopis, Scandix australis, Vicia peregrina.

Друго специфично за региона местообитание са понто-сарматските храсталаци 40C0*, които се срещат в крайбрежните райони, но също и върху каменист субстрат с варовик на повърхността. Среща се в гъста, почти непроходима растителна покривка, като храстите са защитени от тревопасни животни с тръни и шипове. Установените характерни видове са Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Jasminum fruticans, Paliurus spina-christi, Caragana frutex, Cornus mas, Prunus tenella, Rosa canina, Ligustrum vulgare, Pyrus pyraster, Teucrium chamaedrys, Bromus inermis, Orlaya grandiflora.

В редките места с храсталаци от Paliurus spina-christi е отбелязан петопръстият плевел Potentilla emilii-popii, вид от обществен интерес, строго защитен.

Сред видовете земноводни и влечуги са Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Emys orbicularis и други. Един от най-важните видове е добруджанската костенурка, обявена за природна забележителност и строго защитена от закона. Понастоящем популацията ѝ силно намалява.

Мястото е дом на богата орнитофауна, в която са установени над 100 вида птици. Някои видове птици имат важни ята, като например грабливи птици, чучулиги, кълвачи, кълвачи, черноглави и други. Поради което е обявен за специална защитена зона за орнитофауната.

Фауната от бозайници включва значителен брой видове, включително видрата Lutra lutra, глигана Spermophilus citellus и много видове прилепи. От бозайниците прилепите са най-добре представената група. Въпреки че има малко изследвания за разпространението на прилепите в Добруджа, последните изследвания са установили 20 вида прилепи в района на Алиман-Адамклиси. Присъствието на различните видове прилепи се благоприятства от горите, човешките постройки или естествените структури, които осигуряват местообитания за нощуване, хранене и пренощуване. Пещерата Чишмелуца, община Делени, въпреки че е силно повлияна от човешките дейности, през зимата е място за зимен сън на 5 вида прилепи, като Syringa vulgaris, Plecotus austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi.

Видовете птици, изброени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО на Съвета, включват: A402 Accipiter brevipes, A255 Anthus campestris, A133 Burhinus oedicnemus, A243 Calandrella brachydactyla, A082 Circus cyaneus, A084 Circus pygargus, A097 Falco vespertinus, A242 Melanocorypha calandra, A533 Oenanthe pleschanka, A224 Caprimulgus europaeus, A083 Circus macrourus, A231 Coracias garrulous, A238 Dendrocopos medius, A511 Falco cherrug, A321 Ficedula albicollis, A320 Ficedula parva, A092 Hieraaetus pennatus, A338 Lanius collurio, A339 Lanius minor, A246 Lullula arborea, A072 Pernis apivorus, A234 Picus canus, A080 Circaetus gallicus, A103 Falco peregrinus, A215 Bubo bubo, A403 Buteo rufinus, A404 Aquila heliacal, A089 Aquila pomarina, A081 Circus aeruginosus, A429 Dendrocopos syriacus, A073 Milvus migrans, A379 Emberiza hortulana, A307 Sylvia nisoria.

ROSAC0157 Гората Хаджиени-Коту Въи е създадена със Заповед на министъра на околната среда и устойчивото развитие № 1964/2007 за създаване на режим на защитени природни територии с обекти от значение за Общността, като неразделна част от европейската екологична мрежа Природа 2000 в Румъния, с последващи изменения и допълнения.

ROSCI0157 Гората Хаджиени-Коту Въи е от голямо научно значение за 6 местообитания и 18 вида от интерес за Общността, за които е обявен за специална защитена зона за орнитофауната.

R0SCI0157 Гората Хаджиени-Коту Въи има площ от 3618 ха и се припокрива с R0SPA0094 Гората Хаджиени и Горски резерват Хаджиени - код 2.360.

Типове местообитания на територията - 6 типа местообитания:

- 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от вида Magnopotamion или Hydrocharition

- 6430 Низини, възвишения до планински и алпийски масиви, висока трева, хигрофилни местообитания на възвишенията

- 91AA Понто-сарматска горска растителност с космат дъб

- 40C0* Понто-сарматски широколистни храсталаци

- 62C0* Понто-сарматски степи

- 91M0 Балкано-панонски гори от австрийски дъб и горун

На мястото се намират:

- 7 вида млекопитаещи, включени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО Spermophilus citellus, Mesocricetus newtoni, Rhinolophus mehelyi, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii, Mustela eversmannii;

- 2 вида земноводни и влечуги, включени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО: Testudo graeca, Emys orbicularis;

- 4 растителни вида, включени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО: Himantoglossum caprinum, Potentilla emilii-popii, Centaurea jankae, Echium russicum:

- 42 Други важни растителни и животински видове: Anacamptis pyramidalis, Beta trigyna, Centaurea napulifera ssp. thirkei, Centaurea rutifolia ssp. jurineifolia, Centaurea varnensis, Chamaecytisus jankae, Colchicum fominii Convolvulus lineatus, Crocus chrysanthus, Dictamnus albus, Galanthus elwesii, Heliotropium dolosum, Hottonia palustris, Minuartia bilykiana, Myrrhoides nodosa, Nepeta parviflora, Ononis pusilla, Onosma taurica, Opopanax bulgaricus, Orchis purpurea, Orchis simian, Ornithogalum comosum, Ornithogalum oreoides, Paeonia peregrine, Paeonia tenuifolia, Parietaria lusitanica ssp. serbica, Phleum subulatum, Plumbago europaea, Prunus tenella, Rindera umbellate, Salvia ringens, Salvinia natans, Scabiosa micrantha, Scorzonera mollis, Seseli tortuosum, Silene dichotoma, Stachys oblique, Sternbergia colchiciflora, Stipa ucrainica, Trapa natans, Trigonella gladiate, Trigonella monspeliaca и животински видове: Vipera ammodytes, Lacerta viridis, Lacerta taurica, Coluber jugularis

ROSPA0151 Чобъница-Османча е създадена като специална защитена зона за орнитофауната с РП № 663/2016 г. за установяване на режима на защитените природни територии и обявяване на специалните защитени зони за орнитофауната като неразделна част от европейската екологична мрежа Природа 2000 в Румъния.

ROSPA0151 Чобъница-Османча е с площ от 211,30 га и е разположена между населените места Османча, Чобъница, Касича и Крединца. Мястото се пресича от три долини: Долината Османча, Долината Агемией и Долината Чаыр. Мястото няма план за управление.

Според бележката на ANANP относно специфичните за обекта цели на опазване, на територията на обекта се срещат следните класове местообитания: благоустроени пасища - 144,38 ха, зърнени култури - 35,43 ха, преходни гори - 27,13 ха, антропогенни местообитания - 4,33 ха.

Във вътрешността на обекта, близо до Чобъница, има действаща кариера, а между Османча и Чобъница има голямо насаждение от гладиоли (Gleditsia triacanthos) с колония от вечерен ястреб (Falco vespertinus) и обикновена врана (Corvus frugilegus). Между Чобъница и Касича има малко насаждение от акация.

Видовете птици, изброени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО, включват: A255 Anthus campestris, A403 Buteo rufinus, A243 Calandrella brachydactyla, A082 Circus cyaneus, A379 Emberiza hortulana, A098 Falco columbarius, A097 Falco vespertinus, A338 Lanius collurio, A339 Lanius minor, A242 Melanocorypha calandra.

BG0000569 Кардам е обявен за обект от значение за Общността през 2008 г. и обхваща 918,92 хектара. Мястото е важно за съществуващата безгръбначна фауна. Малки изолирани участъци от степи и сухи карстови долини и каньони са важни за дребните млекопитаещи и редките степни прилепи.

Мястото е обявено за опазване на 8 животински вида: 4 влечуги (Testudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Elaphe sauromates) и 4 млекопитаещи (Vormela peregusna, Spermophilus citellus, Mustela eversmanii, Mesocricetus newtoni) и две местообитания (6110 Скални тревни пасища с пионерни видове и 6210 Степни тревни масиви).

BG0000570 Изворово – Краище е обявен за обект от значение за Общността през 2008 г. и обхваща 1081,52 хектара. Мястото е важно за съществуващата безгръбначна фауна. Малки изолирани участъци от степи и сухи карстови долини и каньони са важни за дребните млекопитаещи и редките степни прилепи.

Мястото е обявено за опазване на 11 животински вида: 4 влечуги (Testudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Elaphe sauromates), 6 млекопитаещи (Canis lupus, Vormela peregusna, Spermophilus citellus, Rhinolophus mehelyi, Mustela eversmanii, Mesocricetus newtoni) и безгръбначно животно (Lycaena dispar) и две местообитания (6110 Скални тревни пасища с пионерни видове и 62C0 Понто-сарматски степи).

BG0000130 Крайморска Добруджа е обявен за обект от значение за Общността през 2008 г. и обхваща 6657,70 ха. Мястото е важно за съществуващата безгръбначна фауна. Тясна ивица от полустепни тревни масиви от двете страни на дълъг залесен овраг (широколистни дървесни видове), в средата на голяма площ обработваема земя. Освен значението на местообитанието, тя е потенциално важен „коридор“ за мигриращите птици (североизток-югозапад).

Мястото е обявено за опазване на 19 животински вида:1 едно цвете (Potentilla emilii-popii), 2 влечуги (Testudo graeca, Elaphe sauromates), 12 млекопитаещи (Barbastella barbastellus, Mesocricetus newtoni, Miniopterus schreibersii, Mustela eversmanii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, Spermophilus citellus, Rhinolophus ferrumequinum, Vormela peregusna) и 4 вида безгръбначни животни (Lycaena dispar, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Morimus funereus) и две местообитания (6110 Скални тревни пасища с пионерни видове, 8310 Пещери, затворени за обществен достъп, 91G0 Панонски дъбови гори, 91H0 Панонска горска растителност с Quercus pubescens., 40A0 Перипанонски субконтинентални храсталаци, 91M0 Балкано-панонски гори от австрийски дъб и горун и 62C0 Понто-сарматски степи).

На следващата фигура е показано местоположението на проекта по отношение на защитените природни зони.

Фигура 2. 15 Местоположение на ЗГП по отношение на границите на защитените природни зони

Според окончателния доклад за мониторинг на биологичното разнообразие за бъдещия вятърен парк ДУМБРЪВЕНИ-ЧЕРКЕЗУ, за да се анализират местообитанията в района на проучването, първоначално е извършен анализ на категориите земеползване, за да се определят площите с естествен или полуестествен режим на земеползване. За този анализ беше използвана базата данни Corine Land Cover 2018, достъпна на адрес www.copernicus.eu. Проучваната зона по отношение на местообитанията беше установена чрез пресичане на административно-териториалните единици от трето ниво (общини) с общия брой на предложените вятърни турбини. Установено е, че всички вятърни турбини ще бъдат разположени в административната територия на община Черкезу, в райони със селскостопанско предназначение, без да пресичат пасищните райони.

Районът в южната част на Черчезу се характеризира с преобладаваща тревиста растителност с редки храсти, видимо засегнат от паша, тъй като е заобиколен от земеделски земи. Поради това ограничение растителността е прекомерно пасищна, с по-малко от 100 % почвена покривка. Растителността се състои предимно от местни тревисти видове, като най-представените семейства са Asteraceae и Poaceae.

По време на теренните дейности в районите с естествена или полуестествена растителност, т.е. пасища и земи, заети предимно от земеделие, със значителни площи естествена растителност, беше отчетено наличието на някои форми на дейности, които представляват натиск върху растителните съобщества, т.е. пашуване (вж. фигура № 2.16) и наличие на пътища, благоприятстващи разпространението на неместни видове.

| Район с естествена растителност между Черкезу и Вироага | Площ с естествена растителност, използвана за пашуване на домашни животни |
| --- | --- |

Фигура 2. 16 Снимки, свързани с натиска върху местообитанията

По време на периода на мониторинг в изследваната зона (под която разбираме както обекта на проекта, така и южния край на Природа 2000 зона ROSCI0071 Думбръвени - Долината Урлуя - Езерото Ведероаса) са установени 14 вида млекопитаещи, два вида земноводни, четири вида влечуги и 63 вида птици (общо почти 3800 индивида).

За да се наблюдава активността на хироптерите в обекта, бяха приложени най-добрите хироптерични практики с помощта на най-съвременно оборудване.

Районът на изследването е част от южния сектор на Добруджа, зона на миграция на хироптерите.

Най-чувствителният вид, установен на мястото, но и с висок риск от въздействие от вятърната енергия, е Miniopterus schreibersii. Този вид е регионално мигриращ и са документирани миграции между Южна Добруджа и Централна България. В Румъния видът мигрира, за да образува майчини колонии, но има и случаи на зимуващи колонии. Миграционните коридори са неизвестни, но в Южна Добруджа те най-вероятно са тясно свързани с каналите (сухи каньонни долини). В югозападната и западната част на предложения проект има такива долини (долината Мъгура - долината Олтени и Къчулаци, долината на Арон - между местностите Черкезу и Късчоареле), които могат да бъдат използвани от всички видове хироптери.

Други установени чувствителни видове хироптери са всички видове от род Nyctalus sp, Pipistrellus sp, Vespertilio murinus и Eptesicus serotinus. Тези видове могат да имат висок риск от въздействие по време на експлоатацията (случайно убиване). Останалите идентифицирани видове летят много по-ниско, за да се хранят или мигрират, и рискът от въздействие е нисък (но не отсъства). За тези видове паркът може да окаже по-голямо въздействие чрез бариерен ефект, но също така и чрез промяна на местообитанията (пътища, подземни електропроводи), дори рудерална растителност, използвана от всички видове, които ловуват в непосредствена близост до земята.

Установени са 11 вида хироптери, 8 от които са изложени на висок риск от въздействие на вятърната енергия.

Разбивка на резултатите от мониторинга, осъществен за целия жизнен цикъл, са описани подробно в глава

3. Представяне на резултатите от дейностите на полето, свързани с Изследването за адекватна оценка.

Районът на плана не пресича зони от Природа 2000, но граничи с 5 зони от Природа 2000 в Румъния, които могат да бъдат повлияни от строителството и експлоатацията му: ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвени - Долината Урлуя - Езерото Ведероаса, ROSCI0157/ROSAC157 Гората Хаджиени – Котул Въи, ROSPA0036 Думбръвени, ROSPA0166 Плопени-Кирногени, ROSPA0094 Гората Хаджиени - Котул Въи и с 2 места от Природа 2000 в България: BG0000569 Кардам, BG0000570 Изворово - Краище.

Тези обекти бяха анализирани в изследването на адекватната оценка от гледна точка на въздействието на проекта върху тяхната цялост.

Оценката на въздействието на проекта върху обектите от мрежата „Природа 2000“, които могат да бъдат засегнати, е извършена въз основа на Специфичните цели за опазване, определени от ANANP за периода 2021-2023 г. за всички обекти, разгледани в оценката. При оценката е взето предвид потенциалното кумулативно въздействие, което може да бъде генерирано заедно с предложените и съществуващите вятърни паркове както на територията на Румъния, така и на България.

Най-важното потенциално въздействие, свързано с проекта, е намаляването на популациите на дивите животни, което може да настъпи по време на етапите на строителство и експлоатация в резултат на строителните работи, сблъсъците със строителния трафик и най-вече сблъсъците с вятърните турбини (особено за видовете птици и хироптери). Намаляването на числеността на популациите вероятно ще окаже значително въздействие върху популациите на дивите животни и ще се отрази на параметрите за численост на популациите, определени в специфичните природозащитни цели за видовете.

Мерките, предложени в адекватната оценка за избягване и смекчаване на въздействието, обхващат всички форми на установените въздействия, които могат да повлияят на параметрите на природозащитните цели, определени за местообитанията и видовете от интерес за Общността в потенциално засегнатите зони от Природа 2000.

Проучването на адекватната оценка установи необходимостта от прилагане на мерки, които могат да гарантират запазването на незначително остатъчно въздействие. За да се потвърди ефективността на мерките за избягване и смекчаване на въздействието, е предложена програма за мониторинг, която включва разпоредби както за строителния, така и за експлоатационния период. Изпълнението на програмата за мониторинг е от съществено значение, за да може да се гарантира правилното изпълнение и функционалност на мерките за избягване и смекчаване на въздействието.

Заключенията от подробното изследване на подходящата оценка за всеки засегнат ANPIC и заключенията от изследването на риска от сблъсък с плаващи птици са приложени към настоящото изследване.

    - Население и здраве на хората

Според последното преброяване, проведено през 2021 г., общият брой на населението по местоживеене на община Черкезу към 1 юли е 1360 души, от които 645 жени и 711 мъже.

Структурата на населението по възраст и пол към датата на последното преброяване е показана в таблицата по-долу:

Таблица 2 - 3: Структура на населението при последното преброяване (2021)

|  |  | ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | под 5 | 5-9. | 10-14. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | Повече от 85 |
| Общо | 1349 | 71 | 74 | 80 | 80 | 87 | 84 | 105 | 79 | 91 | 94 | 112 | 72 | 72 | 78 | 83 | 32 | 31 | 24 |
| Masculin | 711 | 45 | 33 | 44 | 39 | 54 | 46 | 62 | 43 | 44 | 56 | 65 | 41 | 38 | 30 | 37 | 15 | 9 | 10 |
| Feminin | 638 | 26 | 41 | 36 | 41 | 33 | 38 | 43 | 36 | 47 | 38 | 47 | 31 | 34 | 48 | 46 | 17 | 22 | 14 |

Източник: обработка по данни на Националния статистически институт

Гъстотата на населението на община Черкезу регистрира стойност от 16,25 души/км2 през 2021 г., което е по-ниска в сравнение с окръжната (108,6 души/ км2), регионалната (71,2 души/ км2) и националната (84,4 души) гъстота/ км2).

Фигура 2. 17 Гъстота на населението в община Черкезу

Развитието на населението

Според данните, предоставени от Националния статистически институт, развитието на населението на община Черкесу показва тенденция към намаляване през периода 2011-2024 г., както поради естественото движение (раждания и смърт), така и поради миграцията. В сравнение с 2011 г. населението на община Черчесу ще намалее с 15 % през 2024 г.

Източник: обработка по данни на Националния статистически институт

Фигура 2. 18 Развитието на населението в община Черкезу в периода 2011-2024 г.

По отношение на разпределението на населението на общината по пол в периода 2011-2024 г. мъжкото население е по-многобройно от женското. В сравнение с 2011 г. през 2024 г. женското население на Черчезу е намаляло с около 19%, а мъжкото с 12%.

Движение на населението

Основните демографски показатели, които характеризират движението на населението са: естествен прираст и миграционен прираст. В периода 2012-2022 г. естественият прираст на ниво област регистрира все по-отрицателни стойности с максимум през 2021 г., като прирастът на ниво села е -696 души на ниво от 2022 г. Темпът на растеж запазва отрицателна тенденция и на ниво селски райони е по-нисък от този на регионално, макрорегионално и национално ниво.

Ниските стойности на естествения прираст обясняват застаряването на населението в селската среда, в резултат на миграцията на младите сили, годни за работа от съставните населени места към градските и индустриални центрове на окръг Констанца или извън него.

Степента на миграция е отрицателна. Дефинитивната миграция, изразена чрез разликата между броя на населените места и броя на заминаващите с пребиваване, има отрицателни стойности от 2005 г. насам, като на ниво от 2022 г. е -10 души.

Етническа принадлежност

В община Черкезу е регистрирана само една етническа група: Румънска .

Религия

От религиозна гледна точка по-голямата част от жителите на община Черкезу са православни (90,84%), а за 8,52% религиозната принадлежност е неизвестна.

Работна сила

По данни на Националния статистически институт в община Черкесу средният брой на заетите лица показва тенденция към намаляване през периода 2018-2022 г., като най-ниската стойност е отчетена през 2022 г. (77 заети лица), а най-високата - през 2021 г. (86 заети лица).

Така броят на заетите през 2022 г. е с 3,75% по-нисък от този през 2018 г. и с 10,46% по-нисък от този през 2021 г.

Що се отнася до коефициента на заетост, няма налични данни на местно ниво, но на ниво окръг Констанца той е относително постоянен между 2018 г. и 2022 г. и достига 66,8 през 2022 г., което е по-високо от националното ниво.

Според данните, предоставени от Националния статистически институт, в община Черкесу най-малко безработни лица са регистрирани през ноември 2014 г. (8 безработни лица), а най-голям брой безработни лица са регистрирани през юни и юли 2021 г. (67 безработни лица). През декември 2022 г. броят на безработните лица в община Черчесу е 44 лица.

Според данните, регистрирани от НСИ, броят на безработните в община Черкезу през периода 2010-2023 г. има възходяща тенденция, като през 2023 г. броят на безработните е регистриран на стойност 44 безработни, което е с 54% повече в сравнение с 2013 г.

Nivelul de trai

Стандарти на живот Общата картина на стандарта на живот в изследвания район може да бъде изразена чрез показатели като относителния дял на бедността , който през периода 2012-2022 г. бележи тенденция към намаляване за Югоизточния регион за развитие, който включва окръг Констанца и по подразбиране община Черкезу. Въпреки това, като се съпоставят данните на ниво окръг с тези на ниво община и като се вземе предвид икономическият профил на района, може да се заключи, че относителният дял на бедността в Черкезу е по-висок от този на ниво окръг.

Относително ниво на бедност

Източник: обработка по данни на Националния статистически институт

Фигура 2. 19 Относително ниво на бедност

Здраве на населението

Националният център за мониторинг на рисковете в среда на Общността, създаден със Заповед № 2846/2002, има за предмет на дейност, наред с другото, мониторинг на здравето във връзка с околната среда. Чрез наблюдение и оценка на здравния статус на населението и разпространението на рисковите фактори той участва в определянето на приоритетите на стратегическите цели в областта на общественото здраве.

Националната програма за мониторинг на определящите фактори на жизнената и работната среда (наричана по-нататък - НП V) представлява организиран набор от дейности и услуги, установени със закон с цел опазване на общественото здраве чрез превенция на заболяванията, свързани с определящите рискови фактори в жизнената и работната среда.

Така за област „Опазване на здравето и профилактика на заболявания, свързани с рискови фактори в жизнената среда“ са дефинирани 6 методики, прилагани от Националния институт по обществено здраве и териториалните дирекции „Обществено здраве“, сред които релевантни за установяване на текущото състояние на населението и здравето на хората, свързани с този ЗГП са:

- • Опазване на общественото здраве във връзка с хигиената на водата чрез „Надзор на питейната вода, разпределена в централизирана система в големи зони за доставка“ с цел защита на общественото здраве чрез предотвратяване на заболявания, свързани с определящите рискови фактори в жизнената и работната среда;

- • Опазване на общественото здраве във връзка с хигиената на въздуха чрез „Оценка на въздействието върху здравето на замърсителите на атмосферния въздух в градската среда“, която за опазване на здравето и превенция на заболявания, свързани със замърсяването на атмосферния въздух от специфични атмосферни замърсители, мониторингът на здравното състояние на населението във връзка със замърсения въздух.

Човешкото здраве също може да бъде засегнато от лошо качество на околната среда. По отношение на въздействието на замърсяването на околната среда върху здравето на населението се споменава:

- • Въздействие на качеството на въздуха върху човешкото здраве

Качеството на въздуха може да повлияе на определени здравословни показатели. Проследяването на развитието на тези показатели може да ни даде представа за въздействието на атмосферното замърсяване върху здравето на населението.

Замърсяването на въздуха под формата на фини прахови частици (PM2.5) и експозиция на озон е допринесло, както е оценено, за приблизително 7% от всички смъртни случаи през 2019 г. (над 17 000 смъртни случая) - много повече от средното за страните от ЕС (4%). В повечето случаи замърсяването на въздуха допринася за смъртността от сърдечносъдови и респираторни заболявания и някои видове рак

Някои от най-вредните за човешкото здраве замърсители на въздуха са PM10 и PM2.5.

Националните емисии на PM10 и PM2,5, докладвани на европейско равнище, показват тенденция към намаляване от 2012 г. до 2017 г., след което следва тенденция към увеличаване. Според общоевропейските данни средногодишната експозиция на населението на замърсяване на въздуха с PM10 и PM2,5 за периода 2012-2019 г. показва низходяща тенденция за емисиите на PM10 и лека възходяща тенденция за емисиите на PM2,5:

Процент на изложеното население %

Източник: обработка по данни ECHI Data Tool (https://webgate.ec.europa.eu/dyna/echi/?indlist=10a)

Фигура 2. 20 Национална тенденция за средногодишна експозиция на замърсяване с PM10 и PM2,5 през 2012-2021 г.

Резултатите от станциите за мониторинг на качеството на въздуха в цялата страна показват, че замърсяването на въздуха е по-високо в градските райони, отколкото в селските. Хората, живеещи в районите на големите градски агломерации и в близост до пътища и промишлени центрове, са по-изложени на замърсяване.

В окръг Констанца само една станция наблюдава фракцията PM2,5 на суспендирания прах, CT2 – градска фонова станция, разположена в парковата зона на кметството. Записите, направени съгласно действащата нормативна уредба, показват възходяща тенденция в периода 2017-2019 г., последвана от спад до 2022 г. Регистрираните стойности са около стойността от 12 µг/м3, което е по-ниско от пределно допустимата стойност, през за периода на анализ не са регистрирани превишения.

В община Черкезу най-важният източник на замърсяване на въздуха в момента е транспортната дейност (пътното движение), но това също е незначително предвид факта, че на ниво община пътищата са представени от един окръжен път и три общински. Основните замърсители от транспортната дейност, които засягат човешкото здраве, са: материални частици (PM10 и PM2,5), COx, NOx, SOx, летливи органични съединения, тежки метали, бензен и други неизгорели въглеводороди.

В Румъния няма статистика за броя на случаите на респираторни или сърдечно-съдови заболявания, дължащи се на транспортния сектор или замърсяването на въздуха.

Смъртността от респираторни заболявания и смъртността от сърдечно-съдови заболявания заемат значителен процент от общата смъртност на национално ниво, като делът им е по-висок в градската среда в сравнение със селата, като причината се дължи и на факта, че градската среда е много по-замърсени.

Ситуацията със смъртните случаи, свързани със замърсяването на въздуха, на окръжно ниво е следната:

Тумори

Заболявания на нервната система

Болести на кръвоносната система

Исхемична болест на сърцето

Мозъчно-съдови заболявания

Заболявания на дихателната система

Състояния от перинаталния период

Малформации

Други причини

Източник: Обработка по данни на НСИ

Фигура 2. 21 Ситуацията със смъртните случаи, свързани със замърсяването на въздуха

- • Ефекти от шумовото замърсяване върху човешкото здраве

Друг стресов фактор, който може да влоши определени състояния (загуба на слуха, психични заболявания, сърдечно-съдови заболявания, ендокринни заболявания) е шумът, който представлява една от най-разпространените заплахи за здравето на населението в индустриализираните страни.

В община Черкезу транспортните източници не представляват значителен източник на шум, като се има предвид, че пътищата в общината са местни пътища (окръжни и общински пътища).

Вятърните турбини могат да генерират постоянен и характерен шум, който може да повлияе на качеството на съня и да причини акустичен дискомфорт. Важна референтна стойност е нивото на шума извън жилищата, което не бива да надвишава границите, наложени от националните и международните разпоредби.

Постоянният шум, включително през нощта, може да повлияе на качеството на съня и да доведе до безсъние, когнитивни нарушения и тревожност или раздразнителност. Някои проучвания показват, че продължителното излагане на шум от вятърни турбини може да има отрицателно въздействие върху сърдечносъдовата система, като увеличава риска от високо кръвно налягане, сърдечни заболявания и инсулт.

Индивидуалните реакции към шума могат да варират в зависимост от личните, контекстуалните и индивидуалните фактори на чувствителност. Някои хора могат да бъдат по-чувствителни към специфичен шум от вятърни турбини и да изпитват по-изразени неблагоприятни ефекти.

- Въздействие на качеството на водата върху човешкото здраве

Появата на свързани с водата заболявания във водата, предназначена за консумация от човека, се дължи на излишък или недостиг на определени химични елементи във водата, но също така и на наличието на вещества, чужди на нормалния състав на водата. Водата има разнообразен химичен състав с голям брой разтворени химични елементи. В резултат на замърсяването към нормалния състав могат да се добавят други химични вещества, които могат да имат различни ефекти върху човешкия организъм.

Водата може да бъде преносен път за много токсични химикали. Те могат да навлязат в организма чрез водата, която се пие всеки ден в малки количества, но за дълъг период от време, което благоприятства хроничните заболявания. Съществуват ситуации, в които токсичните вещества присъстват в големи количества и могат да причинят остро отравяне.

В окръг Констанца качеството на питейната вода се следи от Службата за обществено здраве в Констанца. Периодично се определят химични параметри: нитрити, нитрати, пестициди, кадмий, олово и индикаторни параметри: окисляемост, мътност, амоний, алуминий, желязо, манган.

Разпределителната мрежа за питейна вода в община Черкезу е собственост на оператора S.C. RAJA S.A. Constanța, има дължина 12 км, обслужва население от 563 жители и осигурява воден обем от 19 м3/ден. ZAP Cerchezu има санитарно разрешително за експлоатация, издадено през 2014 г. и валидно до 2023.

Качеството на питейната вода, доставяна на населението на община Черкезу, е задоволително, няма параметри, за които системата да е обявена за несъответстваща, микробиологичните параметри и физико-химичните показатели на водата са в рамките на допустимите стойности съгласно бюлетините за анализ.

В община Черкезу няма кладенци и обществени кладенци.

- • Зелените площи и ефектите върху здравето и качеството на живот

Зелените пространства представляват функционална категория в рамките на местностите или свързани с тях, чиято специфика се определя, на първо място, от растителността и на второ място от застроената среда, включително съоръжения и оборудване, предназначени за културно-образователни, спортни или развлекателни дейности на населението.

Според естеството на имота зелените площи могат да бъдат обществени (паркове, площади, места за спорт и отдих, защитени площи и различни по вид гори и площи със спонтанна растителност, които влизат в обществено достояние) или частни (зелени пространства частна собственост и които не се използват в обществен интерес).

От екологична гледна точка, градските зелени площи са истински модератор на въздействието на човешките дейности върху околната среда. Те имат важен принос за химическото пречистване на атмосферата, което поддържа баланса ден-нощ в полза на производството на кислород, но и физическото му пречистване чрез задържане на прах и прах. По този начин 25 м2 листна площ осигурява кислорода, необходим за един човек, а тревната морава задържа 3–6 пъти повече прах от голата повърхност, а зрялото дърво задържа 10 пъти повече примеси от моравата с размер на проекция, чиято корона на земята.

На ниво окръг площта на зелените площи има отрицателно развитие в периода 2010-2019 г., последвано от тенденция на нарастване, която достига 1080 ха през 2022 г., което при население от 656.631 жители означава площ на зелените площи от 16,45 м2 / жител, което е доста под средната европейска норма от 26 м2 зелени площи / жител.

Изменението на климата и неговото въздействие върху здравето и качеството на живот

Основните въздействия на изменението на климата върху здравето са свързани с екстремни метеорологични явления, промени в разпространението на болести, повлияни от климата, и промени в екологичните и социалните условия. През последното десетилетие наводненията от реките и крайбрежните наводнения засегнаха милиони хора в Европа. Последиците за здравето включват наранявания, инфекции, излагане на химически опасности и последици за психичното здраве. Горещите вълни станаха по-чести и интензивни, причинявайки десетки хиляди случаи на преждевременна смърт в Европа. Очаква се тази тенденция да се увеличи и засили, ако не бъдат предприети подходящи мерки за адаптиране. Разпространението на видове кърлежи, азиатски тигрови комари и други преносители на болести увеличава риска от заболявания като лаймска болест, кърлежов енцефалит, западнонилска треска, треска денга, чикунгуня и лайшманиоза.

Ниските температури през зимата и други средни максимални и минимални температури през лятото могат да допринесат за повишена смъртност от мозъчно-съдова болест и инфаркт на миокарда, а високата/ниската относителна влажност през същия месец също може да бъде рисков фактор за мозъчно-съдова болест и инфаркт на миокарда.

    - Ландшафт

Европейската конвенция за ландшафта, приета във Флоренция на 20 октомври 2000 г. (ратифицирана в Румъния със Закон 451/2002), определя ландшафта като част от територията, възприемана като такава от населението, чийто характер е резултат от действието и взаимодействието на природни и/или човешки фактори. Основните характеристики, които придават стойност на ландшафта, са:

- Естетическа стойност (особеност, разнообразие, съгласуваност на елементите на ландшафта);

- Традиционна стойност (ендемични природни елементи, отличителни културни елементи).

Основната цел е да се осигурят елементи за насърчаване на публичните органи да приемат местни, регионални и трансгранични политики и мерки за защита, управление и планиране на ландшафта по такъв начин, че да поддържат и подобряват качеството на ландшафта и да привлекат обществеността, институциите и местните и регионалните власти да признаят стойността и важността на ландшафта и да участват в свързаните с това обществени решения. Интегрирането на ландшафтното измерение в изготвянето на политики за управление на територията, както общи, така и секторни, ще доведе до по-добра защита и управление на природното наследство в трансграничния район.

Проучваният район е предимно селскостопански район, с бучки естествени пасища, използвани за паша на домашни животни.

Ландшафтът е типичен за Добруджа, като се открояват варовикови отлагания от канарски тип, на нивото на които се срещат и редки типични за Добруджа калцифилни видове. Освен това ливадата е оградена и покрита на част от повърхността си от акациево насаждение (Robinia pseudoacacia, инвазивен чужд вид).

Разпределението на растителността е разнородно, редуващи се райони с изобилна растителност с екземпляри в добро състояние на опазване с райони с рядка растителност, с намален размер и покритие и засегнати от присъствието на рудерални и някои сегетални видове.

Фрагментацията на ландшафта се оценява с помощта на индикатора „effective mesh size “ (meff, км2), който предполага вероятността две произволни точки в дадена област да бъдат свързани, без да се натъкнат на препятствия („Landscape fragmentation in Europe “). Този индикатор се използва в някои страни от Европейския съюз и Швейцария за оценка на състоянието на околната среда, по-точно за разбиране на екологичните процеси на ниво ландшафт. Следващата фигура показва променливостта на фрагментацията на релефа на ниво община Черкезу, като се използват данни от EEA. Колкото по-малка е стойността на „effective mesh size “, толкова по-фрагментиран е пейзажът и показва намалена свързаност

Индикаторът, който е в основата на картата, взема предвид „средна и голяма антропогенна фрагментация“ (пътища, железопътни линии, застроени територии и др.) и изключва естествените бариери. На фигурата по-долу може да се види как най-високите стойности на фрагментация на ландшафта се намират в северозападната част на обекта в района на турбината T32. Въз основа на анализа на фрагментацията на ландшафта можем да заключим, че зоната за изпълнение на проекта (комуна Черчезу) е свързана с много ниска стойност на фрагментация.

Източник: Европейска агенция по околна среда

Фигура 2. 22 Степен на фрагментация на ландшафта в района на прилагане на ГЗП

Според проучване за ефекта на сушата върху физическите характеристики на ландшафта, температурните промени имат косвен ефект върху промените в релефа и ландшафта. Повишаването на температурата директно променя компонентите на водния баланс, свойствата на почвата и растителността. Основното въздействие върху ландшафта ще бъде свързано с ефекта от промените в количествата на валежите, които могат да доведат до суша и след това до ерозия на почвата.

За определяне на типовете ландшафт в района на обекта е използвана съществуващата европейска база данни LANMAP3. Типовете ландшафти се определят въз основа на критерии, които отчитат следните елементи:

- Тип климат на района;

- Топография на местността;

- Родителски скален материал;

- Използване на земята.

В нашата страна има разнообразие от пейзажи, около 45 пейзажа с планини с проломи и каньони, хълмове и плата, равнини и речни низини, реки и езера.

Според регионалната диференциация на ландшафтите в България (Велчев, Тодоров, Пенин, 2003) територията на България попада в три основни ландшафтни провинции на Евразия: Алпийска, Източносредиземноморска и Понтийска.

Следната Фигура показва пространственото разпределение на типовете ландшафт в анализираната зона.

Фигура 2. 23 Типове ландшафт, характерни за района, в който се предлага PUZ

От горната фигура се вижда, че общият облик на района е доминиран от следните типове ландшафт: континентален - хълмист - хълмисто-седиментен - обработваеми земи и степни - хълмисто-седиментен - обработваеми земи.

В заключение може да се отбележи, че в община Черкезу ландшафтът е предимно степна зона с хълмист релеф, предимно хълмиста с обработваеми площи. На нивото на цялата територия на плана не са идентифицирани зони с висока чувствителност на ландшафта.

Умерено и силно чувствителните зони, идентифицирани в района на проучването, са природните зони, свързани със защитените природни зони в съседство с проекта.

Ландшафтът на района може да бъде наблюдаван от снимките, направени по време на кампанията за мониторинг на растителни и животински видове от значение за общността, проведена от Ramboll в периметъра на предложения енергиен парк (01 април 2022 г. - 30 март 2023 г.).

Фигура 2. 24 Аспекти на тревната растителност в анализираните зони

Разпределението на растителността е хетерогенно, като се редуват зони с богата растителност и зони с рядка растителност, с намален размер и покритие.

    - Изменение на климата

Оценката на изменението на климата се състои от два компонента: въздействието на проекта върху изменението на климата (принос към емисиите на парникови газове (ПГ)) и адаптация към изменението на климата.

Изменението на климата представлява една от най-големите заплахи за околната среда, социалната и икономическата рамка. Тези промени се дължат най-вече на емисиите на парникови газове в резултат на антропогенни дейности, представени от: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6.

Основните източници на парникови газове, причинени от човека, са: изгарянето на изкопаеми горива за производство на електроенергия, в транспорта, промишлеността и домакинствата; промените в селското стопанство и земеползването (обезлесяване), депонирането на отпадъци и използването на флуорирани промишлени газове.

Изменението на климата води до две основни предизвикателства: рязко намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране чрез устойчиво развитие, преминаване към икономика, която не е свързана с въглеродните емисии и същевременно осигурява добро качество на живот на гражданите и ефективна защита на живота и имуществото им от нови уязвимости и рискове от природни бедствия.

Що се отнася до компонента за намаляване на емисиите на парникови газове, в качеството си на държава - членка на ЕС (ДЧ), Румъния е поела ангажимент да спазва основните принципи на Европейския зелен пакт (ЕЗП): i) да намали нетните емисии на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с 1990 г. („Fit for 55“) и ii) да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. ("нетна нула”).

Постигането на целта Net0@2050 ще доведе до значителни предизвикателства, които изискват политическо и обществено одобрение. За реализирането на амбициозните цели е необходимо значително намаляване на емисиите в сектори, които трудно могат да бъдат променени, и допълнително намаляване на емисиите с 96 %, дори ако бъде постигната целта „Fit for 55”.

В края на 2023 г. с РП 1215/2023 беше приета Дългосрочната стратегия на Румъния за намаляване на емисиите на парникови газове - Неутрална Румъния през 2050 г. (STL 2050). Основната цел на стратегията е климатична неутралност на Румъния през 2050 г., като се постигне 99% намаление на нетните емисии през 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

Що се отнася до декарбонизацията на енергийния сектор през 2019 г., 69% от целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2050 г. вече е постигната. До 2035 г. ще бъдат постигнати 98 % от целта.

Цел за сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) При избрания сценарий Неутрална Румъния делът на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия ще бъде 86,1 % през 2050 г. и 36,2 % през 2030 г.

Значителното увеличение на производството на електроенергия от вятърна и слънчева енергия, както и от зелен водород, допринася за увеличаване на дела на ВЕИ в сектора за производство на електроенергия (ВЕИ-Е) до около 80 % през 2050 г. в сценария „Неутрална Румъния“.

Целите за вятърните мощности за периода 2030-2050 г. в сценария „Неутрална Румъния“ включват нови вятърни мощности - 550 МВт, инсталирани всяка година в периода 2023-2025 г., 600 МВт всяка година в периода 2026-2030 г., 675 МВт всяка година в периода 2031-2040 г. и 750 МВт всяка година в периода 2041-2050 г.

Що се отнася до компонента за адаптация, Националната стратегия за адаптация към изменението на климата за периода 2023-2030 г. с перспектива до 2050 г. (S.N.A.S.C.) има за цел да подобри капацитета за адаптация и да повиши устойчивостта на социално-икономическите и природните системи към въздействието на променливостта и изменението на климата в различни области и срокове. По-конкретно, за 2030 г. стратегията има за цел

- Укрепване на устойчивостта и капацитета на Румъния да се адаптира към рисковете, свързани с изменението на климата и природните бедствия;

- Повишаване на капацитета за бърза реакция при неочаквани екстремни метеорологични явления;

- Подобряване на образованието, осведомеността и човешкия и институционалния капацитет за смекчаване, адаптиране и намаляване на въздействието на изменението на климата, както и за прилагане на системи за ранно предупреждение;

- Укрепване на националните усилия за осъществяване на прехода към зелена икономика.

Съгласно ръководството за адаптиране към изменението на климата, одобрено с Наредба № 1170/2008, за специфичната цел „Енергетика“ планът за действие предвижда следните мерки за адаптиране, свързани с предложената PUZ:

- спешно да подготви изследвания за оценка на риска от въздействието на изменението на климата в енергийния сектор като цяло и по-специално за оценка на риска в сектора на водноелектрическите централи, както и да вземе предвид тези рискове при планираните инвестиционни проекти;

- насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници;

- изготвяне на собствени стратегии на местните публични власти за използване на енергийни източници, които отговарят на европейските стандарти за опазване на околната среда и ефективност, с оглед на производството на електроенергия и топлинна енергия в централизирани системи.

80 % от окръг Констанца принадлежи към континенталния климатичен сектор (низинна климатична зона, а в ограничен район - хълмиста климатична зона) и около 20 % към крайморския климатичен сектор (низинна климатична зона).

Общият климатичен режим се характеризира в континенталната част на окръга с горещи лета с малко валежи и не много студени зими, понякога със силни виелици, но също така и с чести затопляния, които правят снежната покривка епизодична, а в морската част - с лета, чиято топлина се намалява от хладния морски бриз, и меки зими, характеризиращи се със силни и влажни ветрове от морето.

Средните годишни температури са по-високи от средните за страната - 11,20С в Мангалия и 11,20С в Мурфатлар, а в централната и северната половина на територията стойностите не падат под 100C.

Абсолютните минимални температури, регистрирани в окръг Констанца, са -250С в Констанца на 10 февруари 1929 г., -33,10С в Басараби (Мурфатлар) на 25 януари 1954 г. и -25,20С в Мангалия на 25 януари 1942 г. Регистрираните абсолютни максимални температури са +430С в Чернавода на 31 юли 1985 г., +410С в Басараби на 20 август 1945 г., +38,50С в Constanța на 10 август 1927 г. и +360С в Mangalia на 25 май 1950 г.

Годишните валежи варират между 350 и 475 мм, което поставя Констанца сред най-сухите райони в страната. Ниските стойности се дължат на континентализацията на въздушните маси при движението им от запад на изток и на специфичните местни условия (ниска надморска височина, Черноморски басейн).

Съотношението между валежите и температурата показва сухи, засушливи и влажни периоди. Сухите периоди са по-дълги в южната част на окръга. Засушаванията често се случват по време на барометрични максимуми, със слаби ветрове и високи температури.

Климатът в община Черкезу е умерено-континентален със средна годишна температура от около 11°C. Абсолютната максимална температура, регистрирана на 25 юли 2007 г., е 38,5°C, а абсолютната минимална температура е -25°C. Средната годишна сума на валежите е 396 мм.

Средната продължителност на безмразовия период е около 200 дни годишно, като първата слана обикновено настъпва след 25 октомври.

Промените в общата циркулация на атмосферата от един сезон към следващия се отразяват чрез промени в честотата на ветровете в определени посоки. През зимата и пролетта преобладаващите ветрове в Черкезу обикновено са от североизточна и източна посока, което допринася за влажна и студена зима и горещо и сухо лято.

Идентифициране на климатичните опасности и оценка на чувствителността на района

Съответните климатични параметри за община Черкезу са:

Екстремни температури

Екстремните температури са изключително високи или ниски стойности на температурата в определен регион или място в определен момент. Тези температури значително надвишават нормалните или обичайните температурни граници за този район или период от време.

Феноменът на повишаване на температурата се засилва след 2000 г., като зимата на 2006-2007 г. се счита за най-топлата, откакто в Румъния има инструментални измервания. През тази година ясно изразените отклонения на максималната/минималната температура от многогодишния среден режим се запазват за дълги периоди от време.

Що се отнася до тенденциите в екстремните температури на национално равнище, резултатите, регистрирани в метеорологичните станции, показват намаляване на броя на мразовитите дни в някои райони в южната част на страната и увеличаване на горещите вълни в повечето части на страната.

Според глобалните климатични данни за периода 1970-2000 г., налични в WorldClim, средната годишна максимална температура в зоната на влияние на PUZ, на нивото на община Черкезу, е между 5,82 ÷ 6,390C, на нивото на община Черкезу.

Източник: Обработка на данни www.worldclim.org

Фигура 2. 25 Исторически стойности на средногодишната максимална температура в зоната на въздействие на PUZ

Що се отнася до развитието на средната годишна максимална температура в зоната на влияние на предложената PUZ, през 2050 г. се очаква температурата да се повиши с около 130C, като стойностите в зоната варират между 19,01÷19,360C.

Източник: Обработка на данни www.worldclim.org

Фигура 2. 26 Максимални стойности на температурата в зоната на въздействие на PUZ през 2050 г.

Според глобалните климатични данни за периода 1970-2000 г., налични в WorldClim, средната годишна минимална температура в зоната на влияние на PUZ в община Черкезу е между 0,68÷0,330C.

Източник: Обработка на данни www.worldclim.org

Фигура 2. 27 Исторически средни стойности на минималната температура в зоната на въздействие на PUZ

Що се отнася до развитието на средната годишна минимална температура в зоната на въздействие на предложения PUZ, в община Черкезу, през 2050 г. се очаква температурата да се повиши с около 90C, като стойностите в зоната варират от 9,49 до 9,840C.

Източник: Обработка на данни www.worldclim.org

Фигура 2. 28 Средногодишни стойности на минималната температура в зоната на въздействие на PUZ през 2050 г.

Анализирайки представените по-горе данни, може да се види, че до 2050 г. ще има увеличение както на максималната, така и на минималната температура, но излагането на риск от екстремни температури е намалено за вятърните паркове.

Валежи

Валежите могат да бъдат под различни форми, като течни водни капки, снежни кристали или ледени топчета. Екстремните валежи могат да окажат значително въздействие върху инфраструктурата за водоснабдяване и канализация, като увеличат мътността на повърхностните води.

Според глобалните климатични данни за периода 1970-2000 г., налични в WorldClim, годишните валежи в зоната на влияние на PUZ в община Черкезу варират между 460÷476 мм.

Източник: Обработка на данни www.worldclim.org

Фигура 2. 29 Исторически стойности на валежите в зоната на въздействие на PUZ

Що се отнася до развитието на годишните валежи в зоната на влияние на предложения PUZ, през 2050 г. се очаква годишните валежи в община Черкезу да намалеят с около 10 мм, като стойностите в района варират от 450÷475 мм.

Източник: Обработка на данни www.worldclim.org

Фигура 2. 30 Стойности на валежите в зоната на въздействие на PUZ през 2050 г.

Анализирайки представените по-горе данни, може да се види, че до 2050 г. количеството на валежите ще намалее, но излагането на риск от валежи ще се намали за вятърните паркове..

Наводнения

Наводненията са събития, при които земята се покрива с излишна вода, обикновено поради обилни валежи, бързо топене на снеговете или преливане на водни потоци.

Излагането на риск от наводнения, който вече е значителен в повечето части на страната, се очаква да се увеличи с изменението на климата. Според данните, налични в картите на заплахата и риска от наводнения - цикъл 2, зоната на въздействие на предложената PUZ не е изложена на риск от наводнения, като разстоянието до водните обекти, изложени на риск от наводнения, е най-малко 15 км.

Източник: Обработка на данни inindații.ro

Фигура 2. 31 Карта на районите със значителен риск от наводнения

Водните течения в района на обекта (Мъгура, Черкез, Чаир) не са включени в Плана за управление на речните басейни в Добруджанския край и не фигурират в картите на опасностите и риска от наводнения - цикъл 2. Въпреки това, съгласно Закон 575/2001 за одобряване на Националния план за териториално развитие - раздел V „Рискови природни зони“, община Cerchezu е изложена на риск от наводнения от проливни дъждове.

В заключение може да се оцени, че районът на изпълнение на PUZ не е изложен на риск от наводнения.

Засушаване

Засушаването може да се определи като „недостиг на валежи за дълъг период от време (обикновено един сезон или повече), което води до недостиг на вода“. ".

Няколко вида на засушаване се категоризират, както следва:

- метеорологично засушаване, което се отнася до продължителен период от време с малко или никакви валежи;

- засушаването в селското стопанство настъпва, когато нивото на водата в почвата е ниско и недостигът на вода уврежда или унищожава селскостопанските култури;

- хидрологично засушаване, което се отнася до намаленото водоснабдяване на реките, езерата, водоносните пластове и други резервоари и обикновено следва метеорологичното засушаване;

- Екологично засушаване е епизодичен недостиг на вода, който изтласква екосистемите извън праговете на уязвимост и предизвиква реакции в природните и/или човешките системи, и се проявява, когато липсата на почвена влага причинява широко разпространени екологични щети;

- Социално-икономическо засушаване настъпва, когато водоснабдяването е намалено или прекъснато поради липса на водни ресурси.

Според данните, с които разполага Европейската обсерватория за засушаването, комплексният индикатор за засушаването за района на изпълнение на проекта в община Черкесу показва предимно селскостопанско засушаване (недостиг на почвена влага).

Източник: Обработка на данни European Drought Observatory

Фигура 2. 32 Карта на разпределението на засушаването

Пожари

Горските пожари са пожари, които се разпространяват в райони с растителност, като гори, ливади или храсти. Тези пожари могат да имат множество причини, включително небрежна човешка дейност, електрически разряди или природни явления като суша.

През последните години, със затоплянето на климата в световен мащаб, продължителността и обхватът на метеорологичните условия, благоприятни за възникване на горски пожари, се увеличиха през последните години (Davis et al. 2018).

В периода 1995-2018 г. броят на горските пожари и засегнатата от тях площ показват значителни годишни колебания, като най-високите стойности са отчетени през 2000, 2007 и 2012 г. Този резултат може да се обясни с факта, че тези години се считат за най-топлите след референтната 1951 г., когато е регистриран най-високият температурен рекорд в нашата страна (Busuioc et al 2007). От общия брой пожари, засегнали горите в Румъния през периода 1995-2018 г., повечето са възникнали през март, август и ноември.

В района на прилагане на PUZ, който е зона без гори, може да се прецени, че няма вероятност от пожари.

Фигура 2. 33 Карта на вероятността от горски пожари

Земетресения

Земетресенията се причиняват от освобождаването на напрежение, породено от сили, свързани с тектониката на плочите, или от антропогенни дейности, като например създаването на резервоари, находища, езера, минно дело и/или инжектиране на течности в подземни формации.

Земетресенията могат да причинят пукнатини, разломи или повреди на водоснабдителните и канализационните системи.

От сеизмична гледна точка, в съответствие със стандарт P 100-1/2013 (Кодекс за сеизмично проектиране), част 1 - Разпоредби за проектиране на сгради, районът на разположение на инвестициите, предвидени от PUZ, се характеризира за сеизмични събития със среден интервал на повторяемост (по големина) IMR = 225 години, както следва:

- ускоряване на почвата за проектиране ag = 0,10 g/ 0,15 g;

- контролния период (на ъгъл) Tc = 0,7 c.

Фигура 2. 34 Карта на сеизмичното зониране по отношение на максималните стойности на земното ускорение (ag)

Фигура 2. 35 Карта на сеизмичното зониране по отношение на контролния период (Tc)

С оглед на гореизложеното, излагането на риск от земетресения в района на изпълнение на PUZ е много ниско.

Земеделски свлачища

Свлачищата се задвижват от силите на тежестта, но могат да бъдат предизвикани от различни процеси. Някои от най-често срещаните фактори са земетресенията и периодите на продължителни и/или интензивни валежи. Обезлесяването също може да увеличи вероятността от свлачища.

Фигура 2. 36 Карта за зониране на опасността от свлачища

На ниво община Cerchezu рискът, свързан със свлачища, е много нисък, като се заключава, че излагането на риск от свлачища в района на изпълнение на PUZ е много ниско.

2.1.11. Културно наследство

Съгласно Списъка на историческите паметници за 2015 г. в окръг Констанца, одобрен със Заповед № 2361/2010, в района на предложения план са идентифицирани следните исторически паметници.

Таблица 2 - 4: Обекти от интерес в района на PUZ

| Код LMI | Град | Наименование | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-IV-m-B-02967 | село ВИРОАГА; община ЧЕРКЕЗУ | Обелиск в памет на героите от Първата световна война | 1936 |

Има и археологически обекти, разположени точно в района на PUZ, които не са включени в Списъка на историческите паметници, но са идентифицирани с помощта на Националния археологически регистър. Това са:

- Вила рустика де ла Вироага - село Късчоареле ВИРОАГА; община ЧЕРКЕЗУ

- Курганът на Късчоареле – Мовила Баку - село, община ЧЕРКЕЗУ

- Легионерският лагер в Късчоареле - село Късчоареле, община ЧЕРКЕЗУ

Фигура 2. 37 Карта с местоположението на обектите от исторически интерес (Национален археологически регистър (cIMeC) и Национален институт за културно наследство - eGISpat Румъния)

Намесата върху исторически паметници се урежда от разпоредбите на член 23 от Закон № 422/2001, преиздаден, относно защитата на историческите паметници. В зоната на защита на историческите паметници (200,00 м в градската зона, съответно 500,00 м в селската зона) за разрешаване на нови строежи или намеси върху съществуващи строежи ще се изисква становището на Министерството на културата и националната идентичност, съответно на Окръжната дирекция за култура и национално наследство Констанца.

Правният режим на сградите с исторически паметници се урежда от разпоредбите на Закон № 422/2001, публикуван в Официален вестник на Румъния № 938 от 20 ноември 2006 г., препубликуван съгласно член V от Закон № 259/2006 за изменение и допълнение на Закон № 422/2001 за защита на историческите паметници, публикуван в Официален вестник на Румъния, част I, № 573 от 3 юли 2006 г., като текстовете са номерирани по нов начин.

  - Еволюция на състоянието на околната среда в случай на неизпълнение на предложения PUZ

Анализът на състоянието на околната среда в условията на неизпълнение на плана е изискване както на Директива 2001/42/ЕО относно стратегическата екологична оценка (СЕО1 - чл. 5 и приложение I-б), така и на Решение на правителството № 1076/8 юли 2004 г. за установяване на процедура за извършване на екологична оценка на планове и програми (чл. 15).

Целта на този анализ е да се оцени как „Парк за вятърна енергия 48 (46) вятърни електроцентрали прибл. 316,8МВт (303,6МВт), трансформаторни подстанции, мрежи за електроснабдяване, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп“ отговаря на нуждите и изискванията на екологичната обстановка в анализирания район и тенденциите за неговото развитие

Районът на изпълнение на проекта е разположен в южната част на окръг Констанца - район с постоянно намаляващо население, който е сред най-бедните в региона: местният индекс на човешкото развитие (IDUL 2011)27 е със стойности под 55. Населението в района се сблъсква с недостиг на работни места, липса на капитал за инвестиции и липса на предприятия като алтернатива на земеделието.

Анализът на „нулевата“ алтернатива (алтернативата, която отчита ситуацията на неизпълнение на плана) се основава на настоящото ниво на познание и обобщава екологичните последици, които ще има неизпълнението на PUZ.

Неизпълнението на PUZ е всъщност запазване на сегашното състояние на околната среда и ще намали способността на Румъния да изпълнява ангажиментите си, поети на европейско равнище, ще намали местния потенциал за диверсификация на икономическите дейности, използване на ветровия потенциал на района, повишаване на жизнения стандарт на населението чрез привличане на устойчиви инвестиции.

Следващата таблица показва възможното развитие на състоянието на околната среда, ако PUZ не бъде осъществен ("Алтернатива 0”)

  - Таблица 2 - 5: Еволюция на състоянието на околната среда в случай на неизпълнение

## на PUZ

| Екологичен аспект | Възможното развитие на състоянието на околната среда, ако PUZ не бъде осъществен (Алтернатива 0”) |
| --- | --- |
| Вода | Качеството на повърхностните и подземните водни тела в района на PUZ като цяло е добро (с изключение на повърхностните водни тела ROCT02_B2 Ефорие Норд – Вама Веке и ROCT01CAPM Мангалия с лошо екологично състояние и подземните водни тела RODL10 Южна Добруджа и RODL04 Кобадин Мангалия с лошо химично състояние). Неизпълнението на анализирания PUZ няма да доведе до влошаване на качеството на повърхностните и дълбоките води. По своята специфика планът не оказва значително въздействие върху качеството на водните тела в зоната на изпълнение. Като се има предвид, че екологичните цели през 2027 г. за водните тела са добро химично състояние, вероятното развитие на качеството на водните тела в зоната на изпълнение при липса на PUZ е подобряване. |
| Въздух | Основните източници на замърсяване на въздуха в PUZ са трафикът и селското стопанство. Тъй като районът на изпълнение е селски, нивото на замърсяване на въздуха е ниско. Стойностите на концентрацията на емисиите на PM10, PM2,5, NO2, NOx са по-ниски от годишната пределно допустима стойност на емисиите, а в случай на прах - по-високи от долния оценъчен праг На окръжно ниво се реализира Планът за поддържане на качеството на въздуха в окръг Констанца, а определянето на чувствителните зони за качеството на въздуха ще позволи предприемането на мерки за намаляване на замърсяването на въздуха. Цялостната оценка на вероятното развитие на качеството на въздуха в района, обхванат от предложената PUZ, е, че сегашното състояние ще се запази, дори ако PUZ не бъде въведена. Неизпълнението на анализираната PUZ няма да доведе пряко до влошаване на качеството на въздуха в района на обекта, но като се има предвид целта на плана за създаване на възобновяем източник на електроенергия, който да замени традиционните източници на производство на електроенергия, може да се заключи, че неизпълнението на PUZ непряко води до влошаване на качеството на въздуха. |
| Почва/подпочва | Районът е сравнително антропогенизиран, понастоящем земята на обекта е с настоящо предназначение - обработваема земя съгласно Сертификат за градоустройство № 129 от 28.11.2022 г. По отношение на качеството на почвата тенденцията е да се запазят настоящите характеристики. Ако този план не бъде приложен, не се очаква да има промяна в качеството на почвата. |
| Използване на природни ресурси | Липсата на политики за пестене и опазване на енергията/използване на възобновяеми ресурси ще продължи настоящата тенденция на увеличаване на потреблението на природни ресурси. |
| Управление на отпадъците | В община Черкезу дейностите по събиране на отпадъци се осигурява от Iridex Grup Salubrizare S.R.L., която осигурява инфраструктурата и оборудването, необходими за разделното събиране на отпадъци (кофи/контейнери/торби) и за предотвратяване на неправилното изхвърляне на отпадъци. При липсата на PUZ не се очакват значителни промени в управлението на отпадъците, като по този начин се запазва сегашното положение. |
| Шум | В Черкезу шумовото замърсяване е незначително, като основният източник на замърсяване е пътният трафик. Неизпълнението на плана ще запази сегашното състояние. |
| Биологично разнообразие | Неизпълнението на плана няма да повлияе на местното биологично разнообразие в района. Въпреки това, като се има предвид продължаващата урбанизация и необходимостта от реализиране на нови инфраструктурни елементи, както и като се вземат предвид отрицателните последици от развитието на климатичните промени, флората и фауната на територията на проекта могат да бъдат негативно повлияни, което да доведе до загуба или възможно изчезване на някои природни елементи. Тази хипотеза обаче трябва да бъде потвърдена с течение на времето чрез строг мониторинг на потенциално чувствителните към тези фактори елементи. |
| Население и човешко здраве | Неизпълнението на анализиранат PUZ ще запази сегашното състояние на липса на работни места, продължаващо обезлюдяване и намалена привлекателност на района за устойчиви инвестиции. Здравословното състояние на населението няма да бъде повлияно от неизпълнението на PUZ. |
| Ландшафт | Липсата на устойчива визия за развитието на Черкезу ще допринесе за продължаващото влошаване на естествения ландшафт и разширяването на урбанизацията. |
| Изменение на климата | Неприлагането на анализирания PUZ ще запази сегашния начин на производство на електроенергия от изкопаеми горива, което ще увеличи емисиите на парникови газове, водещи до промени в настоящите климатични условия в световен мащаб и косвено в община Черкезу. |
| Културно наследство | Липсата на политики и мерки, насочени към опазване, съхраняване и остойностяване на културното наследство, ще доведе до неговата деградация/влошаване с течение на времето. |

# Екологични характеристики на района, който може да бъде значително засегнат

Районът на PUZ е разположен в Югоизточна Румъния на административната територия на окръг Констанца, в западната част на окръга, в непосредствена близост до границата с България, като е ограничен от населените места: Негру Вода (на изток), Късоаеле и Вироага (на север) и Магура (на изток), а на юг и югозапад проучваната зона е ограничена от държавната граница. Проучваната област принадлежи към административната единица (ТАЕ) Черкезу и е предимно земеделска област, с естествени пасища, използвани за паша на домашни животни.

Като се има предвид, че изследваната площ в PUZ е 3027,77 хектара, се оценява, че въздействието върху околната среда, произтичащо от прилагането на плана за развитие, ще се усети само на местно ниво и в непосредствена близост до плана, както поради специфичното естество на строителните работи, които ще бъдат извършени и които включват създаване на организации на строителната площадка, изкопаване на материал и реално монтиране на турбините, така и поради работите по изграждане/модернизиране на свързаната инфраструктура.

Районът, проучен за изпълнението на целта, включва земеделски земи, използвани като обработваеми земи, и земи със специално предназначение - селскостопански пътища, които са публична собственост на община (ТАЕ) Черкезу, управлявани от местния съвет на Черкезу, и публична собственост от окръжен интерес. Предложените инвестиции ще бъдат разположени в извънселищната територия на населеното място.

Реализацията на новите строителни елементи ще доведе до промени във физическите и естетическите характеристики на природния ландшафт на местно ниво.

Въздействията върху околната среда от изпълнението на инвестициите в PUZ ще се усетят на местно ниво (в района на работните фронтове) и ще бъдат временни. Количествената оценка на въздействието ще зависи от вида и обема на извършените работи, условията на обекта и възприетия метод на строителство.

Емисиите във въздуха

Качеството на въздуха може да бъде засегнато само по време на етапите на строителство и извеждане от експлоатация от емисиите на атмосферни замърсители (като азотни оксиди, серни оксиди, въглеродни оксиди, летливи органични съединения, суспендирани частици) от транспортните средства и машините, използвани за изпълнение на инвестициите, предвидени в PUZ. Към това трябва да се добави и прахът, възникващ при организацията на строителната площадка, земните работи, изкопните работи за основи, платформи и връзки, модернизацията на експлоатационните пътища, пренасянето на земни маси и строителни материали.

Въпреки това, в зависимост от климатичните условия и дейностите, извършвани едновременно със строителните дейности, нивата на прах могат да се повишат, което може да достигне до локалните селища в района и природните зони в България.

Софтуерното приложение ADMS 6 е използвано за прогнозиране на замърсяването на въздуха в резултат на работите, свързани с етапа на изпълнение на проекта. То използва модел, базиран на уравнението на Гаусовия шлейф на замърсителите за източници на непрекъснати емисии. Моделът изчислява концентрациите на разпръснати замърсители в околната среда въз основа на набор от входни данни, включващи:

- Характеристика на метеорологичните условия (основна посока на вятъра, скорост на вятъра, турбулентност, температура на въздуха, селска/градска среда);

- характеризиране на източника (тип на източника, масов дебит, височина, скорост на газа, температура на газа);

- Пространствена характеристика на изследваната област (с възможност за графично представяне на изолиниите на концентрация върху карти или изображения).

За моделирането бяха избрани три турбини, които се намират и в трите алтернативи, за които беше анализирано въздействието върху факторите на околната среда. въздействието на турбините беше оценено на различни етапи от изпълнението, за да се обхване най-лошият сценарий (извършване на изкопни работи, монтиране на турбината, окончателно монтиране). резултатите от моделирането обхващат чрез екстраполация и трите алтернативи, анализирани в глава 6.3.

По отношение на резултатите от моделирането следва да се направят следните забележки:

- Разсейването на замърсителите ще бъде предимно в посока север-юг (преобладаваща посока на вятъра);

- В случай на фазата на разработване на платформите на турбините (маневриране на земни маси) ще бъдат превишени праговите стойности за намеса и праговите стойности за предупреждение за показателя PM10 (с очаквана максимална концентрация от 60,66 µг/м3) и средночасовите стойности за показателя NO2 (с очаквана максимална концентрация от 239 µг/м3), но се очаква това да се случи само в близост до работните фронтове на платформите на турбините. Концентрациите на PM10 (0,5 μг/м3) и NO2 (<30 μг/м3), изчислени в най-близкия чувствителен рецептор, са под праговете за намеса и предупреждение на този етап.

Максималните концентрации ще бъдат регистрирани на нивото на най-близките до платформите на турбините домакинства, т.е. домакинствата във Вироага, но те са значително по-ниски от максимално допустимите концентрации съгласно Закон № 104/2011.

По този начин беше установено, че за всички атмосферни замърсители, емитирани в околната среда по време на етапа на изпълнение, на нивото на чувствителните рецептори в района, концентрациите се оценяват като по-ниски от граничните стойности, определени от законодателството, което показва липсата на потенциално въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

Подчертаваме, че в анализирания район няма значими източници на замърсяване на въздуха, така че емисиите, генерирани от анализираната дейност, да имат кумулативен ефект, който да доведе до превишаване на граничните стойности, определени в Закон № 104/2011. Въпреки това може да се прецени, че единственият кумулативен ефект с въздействие върху качеството на въздуха в района би могъл да бъде генериран, ако работите за платформите на турбините (разчистване, обработка на земни маси) се припокриват със селскостопанските работи, извършвани в района. Този ефект ще бъде временен, краткосрочен и обратим.

Фигура 3 - 1 Разсейване на замърсителите PM10 - средна дневна концентрация

Фигура 3- 2 Разсейване на замърсителите с CO - максимална дневна концентрация на 8-часовите средни стойности

Фигура 3- 3 Разсейване на замърсителите SO2 - максимална часова концентрация

Фигура 3- 4 Разсейване на замърсителите NO2 - средночасова концентрация

Фигура 3- 5 Дисперсия на замърсителите NO2 - средногодишна концентрация

Фигура 3- 6 Разсейване на замърсителите PM10 - средногодишна концентрация

Таблица 3- 1 Максимални концентрации в различни диапазони на осредняване

| Източник: | Замърсител | Интервал на посредничество | Обработка на земята |  |  | Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cмакс [μг/м3] | Праг на предупреждението [μг/м3] | Гранична стойност = праг на интервенция [μг/м3] |  |
| Обработка на земята | PM10 | Средна дневна стойност | 60,66 | 35 | 50 | <PA; <VL |
| Експлоатация на машини и оборудване | SO2 | Почасов максимум | 1,3 | 245 | 350 | <PA; <VL |
|  | NO2 | Средна часова стойност | 239 | 140 | 200 | >PA; >VL |
|  | PM10 | Средногодишна стойност | 1,62 | 35 | 40 | <PA; <VL |
|  | CO | Максимална 8-часова средна стойност | 0,0334 | 7000 | 10000 | <PA; <VL |

Таблица 3- 2 Сравнение между максималните концентрации и граничните стойности

| Източник: | Разстояние между точката на максимална концентрация и приемника (км) | Концентрация/обхват на концентрациите при чувствителните рецептори (г/м3) | Пределна стойност (г/м3) | Горен оценъчен праг за защита на растителността ((г/м3) | По-нисък праг на оценка за защита на растителността ((г/м3) | Горен оценъчен праг за опазване на здравето ((г/м3) | По-нисък праг за оценка на защитата на здравето ((г/м3) | Забележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка на Земята PM10 - среднодневна стойност | 1,5 | В рамките на 0,5 | 50 | 28 | 20 | 35 | 25 | < ограничение |
| Експлоатация на машини и оборудване - SO2 | 1,45 | Извън границите на 0,2 | 350 | 12 | 8 | 75 | 50 | < ограничение |
| Експлоатация на машини и оборудване – NO2 | 1,56 | Извън границите на 30 | 200 | 24 | 19,5 | 140 | 100 | > ограничение |
| Експлоатация на машини и оборудване – PM10 | 1,2 | В рамките на de 0,03 | 50 | 28 | 20 | 35 | 25 | < ограничение |
| Експлоатация на машини и оборудване – CO | 1,32 | В рамките на de 0,005 | 10000 | - | - | 7000 | 5000 | < ограничение |

Емисии във водата

Източниците на строително замърсяване, които могат да повлияят на водните ресурси, включват:

- Неподходящо управление и съхранение на битовите отпадъчни води от зелените тоалетни, използвани на строителната площадка;

- неправилно изхвърляне на отпадъци от строителни дейности;

- изкопни работи, които могат да замърсят повърхностните води с малки частици;

- неправилно обработване или съхранение на строителни материали (бетон, пръст, пясък и др.), които могат да попаднат в повърхностните води, пренасяни от дъждовните води;

- Случайни разливи на горива и смазочни материали от строителни превозни средства и машини.

Манипулирането на земни маси (изкопни работи, подравняване, уплътняване) може да има незначително въздействие върху качеството на повърхностните води чрез отлагане на прахови седименти.

Работите, необходими за изпълнението на плана, не са значителен източник на въздействие върху качеството на подземните и повърхностните води.

Емисии в почвата/подпочвата

Основните потенциални източници на замърсяване или деградация на почвата и подпочвените слоеве са:

- Случайни загуби на петролни продукти от строителни машини или моторни превозни средства, превозващи суровини и материали.

- Неконтролирано складиране на суровини или строителни отпадъци директно върху земята.

Замърсяване на почвата и подпочвените слоеве от строителните работи може да възникне само при случайни ситуации. За справяне с такива ситуации се препоръчва да се осигурят абсорбиращи материали.

Шум и вибрации

По време на етапа на строителство, основната форма на физическо замърсяване, свързана с анализирания план, ще бъдат шумът и вибрациите, генерирани от работата на определени инсталации, оборудване и превозни средства по време на строителния период.

Нивото на шума, регламентирано от SR 10009:2017/C91:2020, „Акустика. Допустими гранични стойности на нивото на шума в околната среда“ е 65 дБ(A) на границата на площадката. Съгласно Наредба № 119/ 2014 г. на Министерството на здравеопазването за утвърждаване на хигиенни и здравни норми за жизнената среда на населението, непрекъснатото еквивалентно ниво на шума, измерено извън жилището съгласно SR ISO 1996-2:2018, на височина 1,5 m над земята, не трябва да превишава 55 дБ(A) и кривата на шума Гц 50. През нощта (23:00 - 7:00 ч.) непрекъснатото еквивалентно ниво на шума не трябва да превишава 45 дб(A) и кривата на шума Гц 40.

Що се отнася до въздействието на шума върху дивата природа, понастоящем все още има ниско ниво на познания. Barber et al. (2010 г.) посочват, че увеличаването на шума (спрямо естествения фонов шум) с 3 до 10 дБ(A) може да доведе до намаляване на разстоянието за предупреждение на дивите животни с 30 до 90 %. Повечето от доказателствата за това обаче идват от изследването на шума, генериран от пътни артерии. По-малко се знае за въздействието на периодичния шум за кратки периоди от време. Известно е обаче, че по-високите нива на шума обикновено водят до извеждане на диви видове от района, като по този начин Foreman и съавтори (1998 г.) посочват, че намаляването на броя на тревните птици настъпва при еквивалентни нива на шума над 48 дБ(A), а на горските птици - при нива над 42 дБ(A).

Граничните стойности на шума съгласно действащото законодателство и стандарти са обобщени в следната таблица.

Таблица 3- 2 Референтни стойности за нивото на шума - дб(A)

| Законодателство | LAeq 31.5Гц | LAeq 63Гц | LAeq 125Гц | LAeq 250Гц | LAeq 500Гц | LAeq 1kГц | LAeq 2kГц | LAeq 4kГц | LAeq 8kГц | LAeq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заповед № 119/2014 - за жилищни райони - ден | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| Заповед № 119/2014 - за жилищни райони - нощ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| SR 6156:2020 – за хигиената и общественото здраве на жизнената среда на населението* | 89,4 | 75 | 65,2 | 58,5 | 53,5 | 50 | 47,2 | 45,2 | 43,5 | - |
| SR 10009:2017/C91:2020– за пазари, търговски обекти и открити заведения за обществено хранене/индустриални обекти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| SR 6156:2020 – за пазари, търговски обекти и обекти за обществено хранене / промишлени обекти** | 96,3 | 82,9 | 74,2 | 67,8 | 63,2 | 60 | 57,4 | 55,4 | 53,8 | - |

Основните източници на шум и вибрации на обекта по време на работата ще бъдат:

- работата на машините за земни работи, използвани за полагане на платформите и основите на турбините;

- работа с компонентите на турбината.

Източниците на шум ще бъдат временни. За да се оцени нивото на шума, генериран от изпълнението на проекта, е разгледана най-неблагоприятната ситуация, т.е. работата на цялото оборудване и машини, участващи в строителните дейности, в три различни работни фронта: един за изкопни работи и подготовка на площадката, един за изпълнение на основите и платформите на турбините и един за същинския монтаж на инсталациите.

Според данните и информацията от специализираната литература и подобни проекти, машините, участващи в изграждането на вятърната инфраструктура, и свързаните с тях нива на шум са представени от:

- Булдозери - 2 бр. (115 дБ);

- Автогрейдер - 1 бр. (112 дБ);

- Валяк - 4 бр. (105 дБ);

- Самосвали - 7 бр. (107 дБ);

- Товарен автомобил с кран - 1 бр. (96 дБ);

- Саморазтоварващ се товарач - 1 бр. (83 дБ);

- Смесител за камион - 2 бр. (107 дБ);

- Хидравлични машини за забиване на пилоти - 2 бр. (120 дБ);

- Авторемарке - 3 бр. (90 дБ);

- Багер - 2 бр. (116 дБ);

- Оборудване за стабилизиране на почвата - 1 бр. (105 дБ).

- За да се оцени нивото на шума, генерирано при горепосочения сценарий, е извършено моделиране на източника на шум с помощта на софтуерното приложение SoundPLANnoise 9.0. Използваните входни данни бяха представени от:

- цифров модел на терена на анализираната област - ASCII формат;

- местоположение на източниците на шум от подробния сценарий (координати в проекция STEREO 70);

- положение на чувствителните приемници спрямо източниците на шум (координати в проекция STEREO 70);

- информация от специализираната литература за нивото на шума на всеки тип оборудване и машини, представляващи източници на шум.

- Обикновено строителните работи ще се извършват през деня между 08:00 и 18:00 часа. Има обаче и операции, които трябва да се извършват непрекъснато, като например изливането на бетон за основи, което може да изисква работа и през нощта.

- Резултатите от моделирането, извършено с помощта на софтуера SoundPLANnoise, показват, че по време на строителната фаза нивото на шума, генериран от проекта, няма да окаже значително въздействие върху качеството на живот в съседните села на нивото на най-близките рецептори, тъй като работата на оборудването, използвано при моделирането, генерира максимално ниво на шума от около 36 dB. Шумът, генериран от строителните дейности, не е в състояние да промени настоящото ниво на шума, предизвикано главно от автомобилния трафик по DJ391.

Фигура 3- 6 Област на пряко въздействие

Също така в най-неблагоприятната ситуация (илюстрирана на предишната фигура) е подчертано, че зоната на значително въздействие, в която могат да бъдат превишени дневните гранични стойности от 55 дб (работата се извършва изключително през деня), е с максимална площ от приблизително 4,92 ха, разположена строго на работния фронт, на максимално разстояние от 300 м от работния фронт.

В анализирания район не са провеждани проучвания за определяне на настоящото ниво на шума. Според литературните данни за стойност на фоновото замърсяване в селските райони може да се счита 40 дБ през деня и 30 дБ през нощта (Ir. F.W.J. van Deventer, 2014 г., Handboek Basisiskennis Vliegtuiggeluid).

Като се вземе предвид фоновото ниво на шума в района на проекта (селски район без значителни източници на шум) от 40 дБ(A), нивото на шума, получено при чувствителните рецептори от моделирането и прилагането на изчислителната формула за сумиране на нивата на шума.

L=10×log10(10L110+10L110)  dB

Резултатът е, че проектът няма да има значителен принос за настоящото ниво на шума в идентифицираните чувствителни рецептори в района, като изчисленията показват много малки промени, т.е.: между 40,008 дБ и 40,016 дЮ.

Също така, за най-близката идентифицирана защитена природна зона в района на проекта (BG0000569 Кардам) изчисленото при моделирането ниво на шума е 27 дБ(A), което съответства на промяна на настоящото ниво на шума с 0,2 дБ (40,2 дБ).

Резултатите от моделирането показват, че проектът няма да окаже значително неблагоприятно въздействие върху чувствителните рецептори, идентифицирани в района на проучването. Както за социалния, така и за фаунистичния компонент, следва да се отбележи, че източниците на шум, които са оценени с помощта на програмата SoundPLANnoise, са временни по своя характер и присъстват на площадката само през периода на изпълнение на проекта (около 30 дни).

Представените по-горе източници на шум могат да имат потенциално отрицателно въздействие върху персонала, пряко ангажиран с конкретните дейности по проекта. За тях шумовият дискомфорт може да бъде сведен до минимум чрез спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, т.е. чрез използване на индивидуални средства за защита от шум.

С реализирането на вятърния парк електроенергията, произведена от него, ще замени същото количество енергия от изкопаеми горива, което означава намаляване на количеството парникови газове, свързани с производството на енергия от невъзобновяеми източници, като по този начин ще допринесе за смекчаване на изменението на климата.

Строителните работи и транспортният трафик ще предизвикат повишаване на нивата на шум и вибрации, но те ще бъдат локални, в района на и в близост до работните лица.

За реализацията на ветроенергийния парк ще бъдат използвани следните количества ресурси: горен слой почва от разчистването около 108600 м3, естествена пръст от изкопните работи 24350 м3, трошен камък за запълване 114250 м3, като към тези количества се добавят незначителни количества вода за различни дейности на обекта (пръскане за намаляване на праховото замърсяване, когато е необходимо, пръскане на основите по време на периода на сушене и др.). Водата ще се доставя на обекта при необходимост.

През периода на експлоатация на вятърния парк единственият използван природен ресурс е вятърната енергия - неизчерпаем ресурс.

Паркът се изгражда в местната административна единица Черкезу, извън нейната територия, като най-близките населени места са: T32 на 1,1 км от Вироага, T5 на 1 км от Черкезу, T35 на 1 км от Мъгура, T3 на 1,56 км от българското селище Йовков, T47 на 2,1 км от българското селище Краище, T9 на 3,98 км от Негру Вода.

В района на парка за вятърна енергия, на разстояние около 20 км от границата на PUZ, са идентифицирани 10 защитени природни зони:

- 1 защитена природна зона, идентифицирана в района на пряко въздействие (ROSAC0071)

- 6 защитени природни зони, идентифицирани в района на непряко влияние (ROSPA0036, ROSPA0166, ROSPA0094, ROSAC0157(ROSCI0157),  BG0000570(България), BG0000130 (България))

- 3 защитени природни зони, които не попадат в пряката или непряката зона на въздействие на PUZ (BG0000569 (България), ROSPA0151, ROSPA0001)

Анализирайки разстоянието и видовете/местообитанията/хабитатите, за които са определени тези зони, беше установено, че редица от 5 защитени природни зони на територията на Румъния и две на територията на България могат да бъдат потенциално пряко/непряко засегнати от PUZ.

Оценката на въздействието на плана върху обектите от „Натура 2000“, които могат да бъдат засегнати, е извършена въз основа на специфичните цели за опазване, определени от ANANP за периода 2021-2023 г. за всички обекти, разгледани в оценката. В оценката е разгледано потенциалното кумулативно въздействие, което може да бъде генерирано заедно с предложените и съществуващите вятърни паркове както на територията на Румъния, така и на България.

Най-важната потенциална форма на въздействие, свързана с плана, е намаляването на популациите на дивите животни, което може да настъпи по време на етапите на строителство и експлоатация в резултат на строителните работи, сблъсъците със строителния трафик и най-вече сблъсъците с вятърните турбини (особено за видовете птици и хироптери). Намаляването на числеността на популациите вероятно ще окаже значително въздействие върху популациите на дивите животни и ще повлияе на параметрите за численост на популациите на специфичните природозащитни цели, определени за видовете.

За да се оцени потенциалното въздействие на развитието на ПУЗ върху животинските видове, в проучването за подходяща оценка е анализиран рискът от смъртност за хироптерите и рискът от смъртност за орнитофауната.

Риск от смъртност - прилепи

Що се отнася до анализа на риска от смъртност за видовете хироптери, той е извършен с помощта на книгата на NatureScot „Bats and onshore wind turbines - survey, assessment and mitigation“, в която се отчитат както рискът от сблъсък на видове прилепи, така и рискът от баротравма, дължащ се на разликите в налягането, породени от работата на вятърните турбини, уязвимостта на видовете, тяхната активност в района на проекта (оценена въз основа на теренни наблюдения), местоположението на проекта и видовете предложени интервенции.

Въз основа на описаната методология мястото на плана представлява местообитание с умерена стойност, т.е. район със сгради, дървета или други структури с умерено висок потенциал за нощуване, който може да се използва интензивно от хранещите се прилепи. По отношение на размера на проекта той се вписва в групата на по-големите проекти (> 40 турбини) с други проекти за вятърна енергия, които се разработват в радиус от 5 км от него, с турбини с височина над 100 м. Анализирайки матрицата за първоначална оценка на риска, обектът на проекта попада в категорията с висок риск.

Като се вземе предвид горепосочената информация, както и данните от мониторинга и като се използва общата матрица за оценка на риска, обектът на плана е с висок риск по отношение на сблъсъците и следователно смъртността за хироптерите.

Съществуващите методики обаче не позволяват изчисляване на потенциалния брой жертви за видовете прилепи, както това се прави за видовете птици.

Риск от смъртност при птиците

Рискът от сблъсък на наблюдаваните видове е изчислен съгласно ръководството на Шотландското национално наследство: „Wind farms and Birds: Calculating a theoretical collision risk assuming no avoiding action“.

За целите на настоящия план е изготвен документът „Проучване на риска от сблъсък на реещи се птици в бъдещия ветроенергиен парк Cerchezu, окръг Констанца“, приложение към проучването за адекватна оценка.

Заключенията от проучването на риска от сблъсък с летящи птици показват, че:

- от 18-те вида, за които е направена оценка на риска от сблъсък с вятърни турбини, за 12 вида тя води до окончателен положителен риск от сблъсък, отчетен за една година, а именно за видовете: Accipiter nisus (0,014 индивида/година), Aquila pomarina (0,066 индивида/година), Buteo buteo (0,605 индивида/година), Buteo rufinus (0,031 индивида/година), Ciconia ciconia (0,998 индивида/година), Circaetus gallicus (0,009 индивида/година), Circus aeruginosus (0,025 индивида/година), Circus cyaneus (0,008 индивида/година), Corvus corax (0,007 индивида/година), Falco subbuteo (0,006 индивида/година), Falco tinnununculus (0,201 индивида/година), Pernis apivorus (0,008 индивида/година). Нито един от тях не показва годишни стойности над единицата.

- Всичките 12 вида с положителен краен риск от сблъсък, отчитан на годишна база, са видове птици, които според Червения списък на европейските видове птици (Birdlife International, 2015 г.) са категоризирани като видове, които са обект на най-малка загриженост. На румънско ниво, според Червения списък на видовете птици в Румъния, три вида са класифицирани като почти застрашени, един е оценен като уязвим и два не са оценени (Not Evaluated).

- за да се определи значимостта на въздействието на ветроенергийния парк Cerchezu върху видовете грабливи и плаващи птици, като отправна точка е използвана (където е възможно) числеността на популацията на видовете в района на изследването, като е желано да се сравнят жертвите на сблъсъци със съответната популация на видовете - гнездяща или зимуваща популация, или преминаваща популация, според случая. По този начин бяха консултирани стойностите на популациите на вида в съседните зони от мрежата Натура 2000 ROSPA0036 Думбръвени и ROSPA0166 Плопени-Кирногени, като се счита, че намаляване с 1 % на минималната популация в рамките на зоната представлява значително въздействие върху популацията и може да попречи на постигането на природозащитните цели на зоната. Въпреки това са налице ситуации, при които в рамките на природозащитните цели на зоните ROSPA0036 Думбръвени и ROSPA0166 Плопени-Кирногени не са посочени стойности на популацията на вида или не са посочени съответните стойности на популацията - (като видовете Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Buteo rufinus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Corvus corax, Corvus frugilegus, Falco columbarius, Falco subbuteo, Falco tinnununculus, Pernis apivorus). При това положение бяха направени справки за размера на националната популация на видовете, докладвана от Румъния в съответствие с чл. 12 от Директивата за птиците (налична на https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary), и бе счетено, че намалението с 0,05 % на минималната национална популация представлява значително въздействие.

Заключенията от проучването за подходяща оценка, подробно описани за всеки засегнат ANPIC, са включени като приложение към настоящото проучване.

Мерките, предложени в подходящата оценка за избягване и минимизиране на въздействието, обхващат всички форми на установените въздействия, които могат да повлияят на параметрите на природозащитните цели, определени за местообитанията и видовете от интерес за Общността в потенциално засегнатите зони от Натура 2000.

Проучването на подходящата оценка идентифицира необходимостта от прилагане на мерки, които могат да осигурят поддържането на остатъчно незначително въздействие. За да се потвърди ефективността на мерките за избягване и смекчаване на въздействието, е предложена програма за мониторинг, която включва разпоредби както за периода на строителство, така и за периода на експлоатация. Изпълнението на програмата за мониторинг е от съществено значение, за да може да се гарантира правилното изпълнение и функционалност на мерките за избягване и смекчаване на въздействието.

Подробности за потенциалното въздействие на PUZ върху видовете и местообитанията в защитените природни зони са представени подробно в изследването на адекватната оценка.

# Целите за опазване на околната среда, определени на национално, общностно или международно равнище, които са от значение за PUZ, и как тези цели и всички други съображения, свързани с околната среда, са били взети предвид по време на подготовката на PUZ

  - Целите за опазване на околната среда, определени на национално, общностно или международно равнище, които са от значение за плана или програмата

За да се създаде рамка за оценка на въздействието върху околната среда, породено от изпълнението на PUZ, предмет на настоящия доклад за околната среда, на етапа на определяне на обхвата на процедурата по СЕО бяха определени няколко съответни цели на околната среда, пряко свързани с:

- Екологични аспекти, посочени в приложение 2 към РП 1076/2004;

- Екологичните проблеми, свързани с PUZ, представени в глава 5 от настоящия доклад за околната среда, определени въз основа на анализа на текущото състояние на околната среда в района на изследването.

- Съответствие на анализираните PUZ със съответните планове/програми/стратегии/ръководства:

  - Пакет за енергийния съюз (2015 г.) Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата;

  - Споразумение от Париж;

  - Европейски зелен пакт

  - Карта за климата и енергетиката до 2030 г. - определяне на по-амбициозна цел за климата в Европа до 2030 г. Инвестиране в неутрално по отношение на климата бъдеще в полза на гражданите:

  - Законодателен пакет „Готови за 55”;

  - План REPowerEU;

  - Обща програма за действие на Съюза в областта на околната среда до 2030 г., 8-а ПДОС, 2022 г;

  - Индустриален план „Европейски пакт за ерата на нулеви нетни емисии;

  - Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

  - Европейски директиви, регламенти и закони:

    - Европейско законодателство в областта на климата (Регламент на ЕС 2021/1119);

    - Директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001, изменена и допълнена (Регламент (ЕС) 2022/759, Директива на ЕС  2023/2413));

    - Регламент (ЕС) 2022/869 относно насоките за трансевропейската енергийна инфраструктура;

    - Регламент (ЕС) 2022/2577 за създаване на рамка за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници;

    - Закон за възстановяване на природата, предложение за регламент относно възстановяването на природата

  - Национални стратегии и планове:

    - Стратегия за остойностяване на възобновяемите енергийни източници;

    - Енергийна стратегия на Румъния 2007-2020 г;

    - Енергийна стратегия на Румъния 2022-2030 г., с перспектива до 2050 г.;

    - Национален интегриран план в областта на енергетиката и изменението на климата за периода 2021-2030 г.;

    - Национален интегриран план в областта на енергетиката и изменението на климата за периода 2021-2030 г.;

    - Национална стратегия за устойчиво развитие на Румъния до 2030 г. и план за действие;

    - Национална стратегия за изменение на климата и нисковъглероден растеж 2016-2020 г. и Национален план за действие;

    - Национална стратегия за адаптация към изменението на климата за периода 2022-2030 г. с перспектива до 2050 г. и Национален план за действие;

    - Дългосрочната стратегия на Румъния за намаляване на емисиите на парникови газове Неутрална Румъния през 2050 г;

    - Национална стратегия и план за действие за опазване на биологичното разнообразие за периода 2014-2020 г;

    - Национална стратегия за кръгова икономика

    - Актуализиран план за управление на Дунавско-литоралния речен басейн.

Връзката на анализирания PUZ с посочените съответни планове/стратегии/насоки е насочена към постигане на следните екологични цели, свързани с анализирания план, за всеки екологичен аспект и са представени в следната таблица:

Таблица 4.1 Цели, отнасящи се за PUZ

| Съответни екологични аспекти | Екологични цели, свързани с PUZ | Цели |
| --- | --- | --- |
| Вода | - OM1. Поддържане и подобряване на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела | Поддържане/подобряване на екологичните цели за водните обекти с лошо екологично и химично състояние/потенциал до 2027 г. |
| Въздух | - OM2. Поддържане на качеството на въздуха чрез намаляване на емисиите от дейностите в енергийния сектор | Поддържане на нивото на замърсителите на въздуха в границите, наложени от Закон 104/2011 относно качеството на атмосферния въздух. |
| Почва/подпочва | - OM3. Ограничаване на замърсяването на почвата и деградацията на земята. | Предотвратяване на влошаването и влошаването на качеството на почвата и подпочвените слоеве. Ограничаване на заетите площи. |
| Използване на природни ресурси Управление на отпадъците | - ОМ4. Намаляване на експлоатацията на изчерпаемите ресурси и улесняване на експлоатацията на възобновяемите ресурси | Производство на около 303 МВт мощност от възобновяеми източници |
|  | - OM5. Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика | Оползотворяване на отпадъци |
| Шум | - OM6. намаляване на количествата отпадъци, генерирани и депонирани чрез депониране (депа, отговарящи на изискванията) | Постигане на ниво за повторна употреба, рециклиране и други операции по оползотворяване на материали от поне 70 % от масата на неопасните отпадъци от дейности по строителство и разрушаване |
| Биологично разнообразие | - OM7. Ограничаване на шумовото замърсяване при източника в зони с чувствителни към шума рецептори. Ограничаване на нивата на вибрации | Спазване на максимално допустимите граници за шум и вибрации, определени с Наредба № 119/2014 г. за хигиенните и здравни норми за опазване на околната среда на населението: - 65 дБ за границата на промишлените помещения; - 55 дБ извън жилището през деня и 45 дБ през нощта; - 50 дБ (A) през деня и 40 дБ (A) през нощта в районите, съседни на защитена територия. |
| Население и човешко здраве Ландшафт | - OM8. Опазване на природни местообитания и растителни и животински видове от значение за Общността | Поддържане/подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания и растителни и животински видове от значение за Общността |
|  | - OM9. Поддържане на мрежата от защитени зони Природа 2000. | Избягване/минимизиране на заетите площи |
| Изменение на климата | - OM10. Поддържане на качеството на факторите на околната среда в рамките на законовите разпоредби за опазване на околната среда и общественото здраве | Поддържане на нивото на атмосферните замърсители в границите, наложени от Закон 104/2011 относно качеството на въздуха Спазване на максимално допустимите граници за шум и вибрации, определени с Наредба 119/2014 г. за хигиенните и здравните норми за жизнената среда на населението: - 65 дБ за границата на промишлените помещения; - 55 дБ извън жилището през деня и 45 дБ през нощта; - 50 дБ (A) през деня и 40 дБ (A) през нощта в районите, съседни на защитена територия |
|  | - Подобряване на жизнения стандарт и социалните условия на населението | Икономическо развитие на района |
| Вода | - Осигуряване на защита на естествения ландшафт и свеждане до минимум на въздействието върху естествения ландшафт | Регулиране на зоните и методите на строителство във връзка с техните функции, за да се осигури най-естетичен ландшафт |
| Въздух Почва/подпочва | - Намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор | Делът на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия от 86,1 % през 2050 г. и 36,2 % през 2030 г. за сценария „Неутрална RO |
|  | - Минимизиране на рисковете от изменението на климата (адаптация) | Проектиране на устойчива на климата енергийна инфраструктура |
| Използване на природни ресурси | - Защита и опазване на културното наследство | Осигуряване на защита и опазване на всички археологически обекти, идентифицирани по време на строителната фаза |

  - По какъв начин тези цели и всички други екологични съображения са били взети предвид при изготвянето на PUZ

През декември 2015 г. за първи път всички страни по света се споразумяха за колективни усилия да задържат глобалното затопляне доста под 20C, да се опитат да го ограничат до 1,50C и да се борят с последиците от изменението на климата съгласно Парижкото споразумение.

Парижкото споразумение има за цел да засили глобалния отговор на заплахата от изменението на климата в контекста на усилията за устойчиво развитие и изкореняване на бедността, включително чрез:

- задържане на повишаването на средната глобална температура под 2°C над прединдустриалните нива;

- увеличаване на капацитета за адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата и насърчаване на устойчивостта към изменението на климата и на развитието с ниски емисии на парникови газове по начин, който не застрашава производството на храни;

- предприемане на необходимите стъпки, за да се гарантира, че финансовите потоци са в съответствие с преминаването към развитие с ниски емисии на парникови газове и устойчивост на климата.

На европейско ниво през 2019 г. беше приет Европейският зелен пакт, амбициозна инициатива под формата на пакет от мерки, която насърчава и стимулира всички заинтересовани страни да бъдат неразделна част от процеса на преход към зелена икономика, която подкрепя постигането на на целта за климатична неутралност.

В него се излага нова стратегия за растеж, която има за цел да превърне ЕС в справедливо и проспериращо общество с модерна, конкурентоспособна и ресурсно ефективна икономика, без нетни емисии на парникови газове през 2050 г. и с икономически растеж, необвързан с използването на ресурсите. За тази цел финансирането на прехода към справедлива и приобщаваща зелена икономика ще бъде осигурено чрез:

- екологизиране на националните бюджети на ЕС, т.е. по-добро интегриране на аспектите на околната среда в системата за финансово отчитане, с позоваване на приходите и разходите за опазване на околната среда, програми за данъчна реформа за премахване на субсидиите за изкопаеми горива, насърчаване на приоритетите и инициативите за държавна помощ в областта на околната среда и енергетиката;

- инвестиране в модернизиране и усъвършенстване на оборудването;

- подпомагане на научните изследвания и иновациите;

- насърчаване на гражданите на Европейския съюз да използват частната и публичната инфраструктура в хигиенични, достъпни и здравословни условия;

- декарбонизиране на енергийния сектор;

- подобряване и повишаване на енергийната ефективност на сградите;

- обмен на най-добри практики и международно сътрудничество в областта на изменението на климата.

Трансформирането на икономиката на ЕС за устойчиво бъдеще изисква дълбоко трансформиращ набор от политики за снабдяване с чиста енергия във всички икономически и промишлени сектори, по цялата верига на производство и потребление, за мащабни инфраструктурни проекти, транспорт, храни и селско стопанство, строителство, данъчно облагане и социални помощи.

По този начин Зеленат пкат насърчава ЕС да поеме по-амбициозна цел за отговорно намаляване на своите емисии на парникови газове, т.е. намаление от най-малко 50% през 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и което клони към 55%.

Осигуряването на чиста, сигурна и достъпна енергия чрез устойчива декарбонизация на енергийната система - ключова мярка за постигане на целите за климата през 2030 г. и 2050 г. - е свързано с основната цел на PUZ: създаването на възобновяем източник за производство на електроенергия. По този начин ще се развие електроенергиен сектор, който ще разчита в голяма степен на възобновяеми енергийни източници, които ще бъдат допълнени от бързото спиране на използването на въглища и декарбонизацията на газа.

Възобновяемите енергийни източници ще играят ключова роля в прехода към чиста енергия. Интелигентното интегриране на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и други устойчиви решения във всички сектори ще спомогне за постигане на декарбонизация при възможно най-ниски разходи.

Рамка „Климат и енергетика 2030“ – Определяне на по-амбициозна цел за климата в Европа до 2030 г. Инвестирането в неутрално по отношение на климата бъдеще в интерес на гражданите има за цел да промени траекторията на намаляване на емисиите, за да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Той включва цели и задачи на политиката за периода 2021-2030 г. в широк спектър от сектори (производство на енергия, промишленост, транспорт, сгради, селско стопанство, отпадъци, земеползване и др.)

Декарбонизацията както на енергийното предлагане, така и на търсенето е от съществено значение за постигане на неутралност по отношение на климата. Постигането на целта за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 % ще доведе до нов и по-екологичен енергиен микс. До 2030 г. потреблението на въглища ще намалее с повече от 70 % в сравнение с 2015 г., на нефт - с повече от 30 %, а на газ - с повече от 25 %, докато делът на енергията от възобновяеми източници ще се увеличи. До 2030 г. той ще достигне 38-40 % от брутното крайно потребление. Като цяло това ще доведе до балансирана траектория към неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Законодателният пакет „Готови за 55“ включва преразглеждане на 13 взаимосвързани законодателни акта и 6 нови законодателни предложения в областта на климата и енергетиката. В него се разглеждат енергийните аспекти на прехода на ЕС към климата чрез две законодателни предложения, насочени към:

- Директива за енергията от възобновяеми източници и

- Директива за енергийната ефективност.

Новата обвързваща цел за целия ЕС - 42,5% дял на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен микс до 2030 г., в сравнение с досегашните поне 32%.

Съветът определи следните индикативни цели, свързани с предложения PUZ:

- Средно годишно увеличение на използването на възобновяема енергия в промишлеността с 1,1%.

- най-малко 49% дял на енергията от възобновяеми източници в сградите през 2030 г.

Съветът включи ускорени процедури за разрешаване на проекти за възобновяема енергия в съответствие с приоритетите на плана RePowerEU.

Планът REPowerEU има за цел бързо да намали зависимостта на Европа от изкопаемите горива от Русия, като ускори прехода към чиста енергия и работи съвместно за изграждането на по-устойчива енергийна система и истински енергиен съюз. Той въвежда допълнителен набор от действия за:

- пестене на енергия;

- разнообразяване на доставките;

- бързо заместване на изкопаемите горива чрез ускоряване на прехода на Европа към чиста енергия;

- съчетаване на интелигентни инвестиции и реформи.

В плана се предлага целта на Директивата за енергията от възобновяеми източници за 2030 г. да се увеличи до 45%.

Като член на Европейския съюз Румъния се присъединява към общите усилия за неутралност по отношение на климата, като интегрира целите, определени на европейско равнище, в националното законодателство.

Първите стъпки бяха предприети чрез Енергийната стратегия на Румъния за периода 2007-2020 г., чиято обща цел е задоволяване на енергийните нужди, както сега, така и в средносрочен и дългосрочен план, на възможно най-ниска цена, подходяща за модерна пазарна икономика и цивилизован стандарт на живот, при условия на качество, сигурност на доставките и в съответствие с принципите на устойчивото развитие.

Стратегическата цел „Енергийна сигурност“ е да се повиши енергийната сигурност чрез осигуряване на нуждите от енергийни ресурси и ограничаване на зависимостта от вносни енергийни ресурси, а стратегическата цел „Устойчиво развитие“ е да се насърчи производството на енергия от възобновяеми източници.

Според проучванията, на които се основава стратегията, теоретичният годишен потенциал на Румъния за вятърна енергия се оценява на 1,2 ТВтч, а районът на Добруджа е категоризиран като притежаващ потенциал за слънчева и вятърна енергия.

Енергийната стратегия на Румъния за периода 2022-2030 г., с перспектива до 2050 г., е в процес на приемане и има осем основни стратегически цели, които структурират целия подход за анализ и планиране за периода 2022-2030 г. и времевия хоризонт до 2050 г.

Целите на стратегията са в подкрепа на реализирането на националните цели за 2030 г.:

- 43,9% намаление на емисиите от секторите, обхванати от СТЕ, в сравнение с 2005 г. и 2 % намаление на емисиите от секторите, които не са обхванати от СТЕ, в сравнение с 2005 г.;

- 30,7 % дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия;

- 40,4% намаляване на крайното потребление на енергия в сравнение с прогнозата на PRIMES 2007.

Като задължение на Стратегията за енергиен съюз, през 2021 г. Румъния прие Националния интегриран план в областта на енергетиката и изменението на климата за периода 2021-2030 г., в който се определят националните цели и приносът към осъществяването на целите на ЕС в областта на изменението на климата.

По този начин нивото на амбиция за дял на енергията от възобновяеми източници е 30,7% през 2030 г., което предполага допълнителни ВЕИ мощности от около 6,9 GW в сравнение с 2015 г. и са предвидени мерки за развитие на нови ВЕИ мощности и интеграция с други пазари в региона.

Декарбонизация на енергийния сектор чрез постигане на цели за възобновяема енергия в брутното крайно потребление на електроенергия, както следва:

- 564,6 ktep през 2020 г.;

- 828,8 ktep през 2025 г.;

- 1004,9 ktep през 2030 г.

Прогнозите за 2030 г. предвиждат увеличаване на капацитета на вятърните електроцентрали до 5 255 МВт. Нетните мощности за производство на енергия от ВЕИ, които ще бъдат установени, са:

- + 822 МВт допълнителен установен капацитет през 2022 г. в сравнение с 2020 г.;

- + 559 МВт допълнителен установен капацитет през 2025 г. в сравнение с 2022 г.;

- + 556 МВт допълнителен установен капацитет през 2027 г. в сравнение с 2025 г.;

- + 365 МВт допълнителен установен капацитет през 2030 г. в сравнение с 2027 г.

În В момента планът се актуализира. Целта на Румъния за дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия през 2030 г. е 36,2 %, което е повече от препоръчаната от Европейската комисия цел от 34 %. Делът на енергията от ВЕИ в електроенергийния сектор ще се увеличи до 55,8 % през 2030 г. в резултат на изграждането и пускането в експлоатация на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ (основно вятърна и слънчева енергия). От друга страна, поради намаляването на използването на биомаса, особено в селските райони, която ще бъде заменена от по-чисти технологии, делът на ВЕИ в сектора на отоплението и охлаждането ще се увеличи леко до края на десетилетието, достигайки 36,3 % през 2030 г.

Вятърната енергия ще има най-голям дял - около 37%, следвана от слънчевата с около 24% от брутното крайно потребление на енергия. Тези цели ще бъдат постигнати чрез изграждане и въвеждане в експлоатация до 2050 г. на обща инсталирана мощност на слънчеви електроцентрали от около 30,5 ГВт (наземни и покривни) и обща инсталирана мощност на вятърни електроцентрали от около 16 ГВт.

Националната стратегия по изменение на климата и нисковъглероден растеж за периода 2016-2020 г. и Националният план за действие имат за основна цел да намалят емисиите на парникови газове от икономически дейности в съответствие с целите на ЕС и да се адаптират към настоящите и бъдещите въздействия на изменението на климата.

Стратегията за устойчиво развитие приема количествено измерими цели в съответствие със стремежите на ЕС до 2030 г., включително намаляване на общите емисии на парникови газове с 40% в сравнение с нивата от 1990 г. Мерките за адаптиране на енергийния сектор, които са от значение за предложената PUZ, включват диверсификация на производството на енергия и по-специално чрез включване на възобновяеми източници.

Дългосрочната стратегия на Румъния за намаляване на емисиите на парникови газове Неутрална Румъния през 2050 г. има за цел да намали нетните емисии на парникови газове с 99% до 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

Изследваната територия се намира в благоприятен район за развитие на производството на електроенергия чрез използване на вятърна енергия, както по отношение на вятърния потенциал, топографията и инфраструктурата - електрически мрежи, така и по отношение на наличието на местна общност и инвеститори.

Секторните цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове до 2050 г. в рамките на сценария „Неутрална Румъния“ включват:

- Енергиен сектор: Според сценария „Неутрална Румъния“ Румъния трябва да намали нетните си емисии със 78 % през 2030 г. и емисиите си, които не са свързани със земеползването (LULUCF), с 67 % в сравнение с 1990 г., за да бъде на път да постигне неутралност по отношение на климата през 2050 г. Според сценария REF нетните емисии ще бъдат намалени с 85 % през 2050 г. в сравнение с 1990 г. През 2019 г. вече са постигнати 69 % от целта за намаляване на емисиите до 2050 г. До 2035 г. ще бъдат постигнати 98 % от целта.

- Транспорт: Намаляване на секторните емисии с 82% през 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г;

- Сграден сектор: Емисии през 2050 г. 78% под нивата от 1990 г.

- Промишлен сектор: Емисии през 2050 г. - 89% под нивата от 1990 г.;

- Сектор Селско стопанство: Емисии пред 2050 г. - 49% под нивата от 1990 г.;

- Сектор LULUCF: 14% увеличение на абсорбцията през 2050 г. в сравнение с 1990 г., подобно на нивото, достигнато през 2005 г.;

- Сектор Отпадъци: Емисии през 2050 г. - 73% под нивата от 1990 г.;

При сценария „Неутрална Румъния“ делът на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия ще бъде 86,1 % през 2050 г. и 36,2 % през 2030 г.

За зоната на развитие на PUZ потенциалът за развитие със значително икономическо въздействие е почти постоянното присъствие на вятъра. Наред с този потенциал районът може да се използва за земеделие.

Съгласно РП 1535/2003 за одобряване на Стратегията за оползотворяване на възобновяемите енергийни източници в Румъния са определени пет отделни зони за вятърна енергия в зависимост от съществуващия енергиен потенциал, екологичните и топографските условия. В рамките на тези зони благоприятните места за разполагане на вятърни турбини са тези, които имат за цел „да използват енергията от ефекта на потока над върха на хълма или от насочващия ефект на въздушните течения”.

Добруджанското плато, което се радва на „мек“ климат, е част от един от районите за вятърна енергия с висок енергиен потенциал.

Предложеният план за оползотворяване на природния потенциал на района е възможност, към която трябва да се подходи с максимална професионална взискателност, с критична проницателност, така че настоящите последици от подобна цел да не доведат до градски дисфункции, непоправимо влошаване на условията на околната среда, промени в екосистемите в района.

# Съществуващи екологични проблеми, които са от значение за PUZ, включително по-специално тези, свързани с територии с особено значение за околната среда, като например специални защитени зони за птиците или специални защитени зони

Въз основа на анализа на наличните данни за текущото състояние на околната среда (представени в глава 2 от Доклада за околната среда) бяха идентифицирани следните екологични проблеми, свързани с PUZ:

| Съответни екологични аспекти | Идентифицирани екологични проблеми | Свързани причини |
| --- | --- | --- |
| Вода | Риск от въздействие върху качеството на подпочвените и повърхностните води | Повърхностните водни тела ROCT02_B2 Ефорие Норд – Вама Веке и ROCT01CAPM Мангалия, разположени в района на изпълнение на PUZ, са с лошо екологично състояние, а подземните водни тела RODL10 Южна Добруджа и RODL04 Кобадин – Мангалия са с лошо химично състояние. В община Черкезу водният оператор RAJA S.A. Constanța осигурява водоснабдяването, но общината не разполага с централизирана канализационна система, което оказва влияние върху нивото на подпочвените води и допринася за замърсяването на почвата и подземните води. |
| Въздух | Риск от местно превишаване на пределно допустимите стойности за определени замърсители, изпускани във въздуха (NOx, SOx, PM10, PM2,5, COx NMCOV) | От анализа на данните на регионално и местно равнище става ясно, че основните източници на замърсяване на въздуха са транспортът, строителните работи, които се извършват в ТПЗ, и машините, които участват в тях, както и селскостопанските дейности. Липсата на данни за качеството на въздуха на местно PM10 ниво и наличните данни на европейско ниво позволяват приблизителна оценка на състоянието на качеството на въздуха в анализирания район. Следователно стойността на концентрацията на емисиите на PM10 е под годишната пределно допустима стойност и горния оценъчен праг, но над долния оценъчен праг. Емисиите на PM2,5 са под годишните пределно допустими стойности и горния праг за оценка, но над долния праг за оценка. Емисиите на NO2 и NOx са под годишната пределно допустима стойност, критичното ниво за опазване на растителността и съответно под горния и долния праг за оценка |
| Почва/подпочва | Влошаване на характеристиките и функциите на почвата, т.е. промени в нейния биопродуктивен потенциал | На административната територия на община Черкезу качеството на почвата не е засегнато от промишлени дейности. Районите с потенциален риск от замърсяване на почвата са представени от селскостопанските дейности, т.е. неправилната употреба на торове, която може да доведе до прекомерна поява на нитрати и фосфати, с въздействие върху почвената микрофлора и натрупването им в растителността. На административната територия на Черкезу няма нито исторически замърсени, нито потенциално замърсени места. На административната територия не са идентифицирани зони, засегнати от явления на изтощаване или вкисляване. Неконтролирано или неправилно изхвърляне на отпадъци. |
| Използване на природни ресурси | Потребление на природни ресурси | Използването на възобновяемите ресурси в Черкезу е слабо. Изграждането на вятърния парк ще улесни използването на вятъра - възобновяем ресурс, характерен за района на развитие на PUZ. |
| Управление на отпадъците | Замърсяване на околната среда поради неправилно управление на отпадъците. | В община Черкезу санитарната дейност се осигурява от Iridex Grup Salubrizare S.R.L., която събира и транспортира разделно битови и подобни отпадъци, отпадъци от къщи от вътрешно/външно обновяване/реновиране/реставрация от всички генератори. Освен това събира и транспортира за връщане за оползотворяване всички видове рециклируеми промишлени отпадъци (картон и хартия, пластмаса, стъкло и др.). Строителството и поддръжката на вятърния парк генерират отпадъци. Неправилното управление на тези отпадъци може да доведе до замърсяване на околната среда. |
| Шум и вибрации | Шумово замърсяване и вибрации, засягащи местната фауна и жителите. | В община Черкезу пътният трафик се осъществява по окръжен път DJ391 и по общински пътища DC13, DC16, DC17, DC18 и DC19, както и дейностите по строителство/разрушаване чрез експлоатация на машини, използвани при извършване на дейности по озеленяване/изграждане/изливане на бетон, превозни средства, превозващи материали. Тъй като това е открит селски район, незасегнат от градски постройки, без промишлени дейности и без интензивен трафик по вътрешните пътища и свързващите пътища с други населени места, нивото на шума в община Черкезу е ниско. Вятърните турбини генерират шум и вибрации, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху местната фауна и комфорта на съседните жители. |
| Биологично разнообразие | Нарушаване на естествените местообитания и местните видове. | Земята в рамките на периметъра, изследван от PUZ, попада в категорията на земите, частично заети от селското стопанство, със значителни площи естествена растителност, обработваеми земи, ливади, водни течения, напоителни канали. В съседство с PUZ, на разстояние по-малко от 5 км, са идентифицирани три природни зони от интерес за Общността (една на територията на Румъния и две на територията на България). Прилагането на плана може да доведе до отрицателни въздействия върху биологичното разнообразие, както върху потенциалните (хранене/гнездене/размножаване), така и върху фаунистичните местообитания. Изграждането и експлоатацията на ветроенергийния парк крие рискове за някои бозайници, идентифицирани в района на изпълнение, но също така и за орнитофауната поради сблъсъци с турбините и за хироптерите (прилепите) поради баротравма (внезапна промяна на налягането в обсега на лопатките на турбината). |
| Население и човешко здраве | Дискомфорт поради шум и ефектът на трептящата сянка | Проучванията на възприемането на шума и вибрациите, генерирани от вятърни турбини, показват, че нивото на дискомфорт или дразнене може да варира в зависимост от индивидуалните нагласи и чувствителност на хората. Като цяло съвременните вятърни турбини са оптимизирани така, че да намалят шума и вибрациите и да сведат до минимум въздействието върху обществото. Ефектът на засенчване от движещите се ротори на турбините може да повлияе на осветлението и визуалния комфорт на хората в съседните райони. |
| Ландшафт | Пренебрегване на разстояния от природната среда | Естетическото интегриране на вятърния парк в естествения ландшафт на района трябва да бъде внимателно проектирано, за да се запазят красотата и природните характеристики на района.Разкопки и строежи, които не зачитат обектите на културното наследство. |
| Изменение на климата | Източници на емисии на парникови газове, допринасящи за изменението на климата. | В община Черкезу, селски район без развита промишленост, емисиите на парникови газове са незначителни и се дължат на отоплението на жилищата и транспорта. Реализацията на инвестициите, предвидени от PUZ, може да допринесе за увеличаване на емисиите на парникови газове, свързани с производството, транспортирането и инсталирането на турбините, но приносът е незначителен и за ограничен период от време (срока на действие на вятърния парк). Реализацията на инвестициите, предвидени от PUZ, допринася за намаляване на емисиите на СО2 чрез заместване на определено количество електроенергия, произведена в отсъствието на вятърния парк, от изкопаеми горива. |
| Културно наследство | Потенциално увреждане на археологически обекти или други елементи на културното наследство. | Разкопки и строежи, които не зачитат обектите на културното наследство. Съгласно становището, издадено от Окръжна дирекция за култура Констанца, обектът се намира в зона от археологически интерес, като преди одобряването на документацията във фаза DTAC е необходимо да се извърши археологическа диагностика със специализирана институция. |

# Потенциални значителни екологични ефекти

  - Методология за оценка

Финализирането на зоналния градоустройствен план, определянето на обхвата и степента на подробност на информацията, която трябва да бъде включена в доклада за околната среда, както и анализът на значителните въздействия на плана върху околната среда бяха извършени в рамките на работните групи съгласно член 14 от РП 1076/2004 за установяване на процедура за извършване на екологична оценка на планове и програми.

При определянето на потенциалните значителни въздействия върху околната среда за PUZ бяха взети предвид критериите, посочени в Приложение № 1 на РП 1076/2004, както и дали предложенията за плана осигуряват рамка за изпълнение на съответните екологични цели, определени за всеки екологичен фактор (представени в предходния раздел на доклада).

Количествената оценка на въздействието на предложенията в PUZ (избрана оптимална алтернатива) е извършена с помощта на матрица за оценка, основана на цифрова система за оценка и система за цветно кодиране - представена в следната таблица.

При определянето на мащаба на потенциалните въздействия бяха взети предвид следните елементи:

- Видове интервенции, произтичащи от реализацията на инвестициите, предложени в плана

- Мащаб на промените, предизвикани от инвестицията, предложена от PUZ - „Парк за вятърна енергия 48 (46) вятърни електроцентрали Приблизително 316,8 МВт (303,6 МВт), трансформаторни станции, мрежи за електрическа връзка, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп“ (период на изграждане, период на експлоатация и период на извеждане от експлоатация)

- Оценка на въздействието върху околната среда (количествени и качествени промени, предизвикани от инвестицията, предложена от PUZ)

- Количествената оценка на въздействието на предложенията в PUZ (избрана оптимална алтернатива) е извършена с помощта на матрица за оценка, основана на цифрова система за оценка и система за цветно кодиране - представена в следната таблица.

Таблица  6-1 Предложена точкова система за оценка на потенциалните въздействия върху околната среда

| Обозначение / цветови код | Мащабът на въздействието | Описание |
| --- | --- | --- |
| +2 | Значително положително въздействие | Той се отнася до основните (значими) въздействия, които имат положителен, дългосрочен или постоянен характер, имат широк обхват и допринасят за изпълнението на поставената екологична цел. |
| +1 | Незначително положително въздействие | Той се отнася до незначителни (малки) ефекти с пряк или непряк положителен характер, които се усещат на местно ниво и които могат частично да допринесат за изпълнението на поставената екологична цел. |
| 0 | Няма ефект/ефектът не може да бъде определен | Липса на последици, изключително слаби последици или последици, за които не могат да се направят точни прогнози, необходими са допълнителни данни от областта относно характеристиките на предложените проекти и техния размер. |
| -1 | Незначително отрицателно въздействие | Отнася се до незначителни (ниски) преки или косвени отрицателни въздействия с пряк или косвен отрицателен характер, които се усещат на местно ниво и затрудняват постигането на поставената екологична цел. |
| -2 | Значително отрицателно въздействие | Отнася се за големи (значителни) неблагоприятни последици, които са с дългосрочен или постоянен характер, имат широк обхват и не водят до постигане на поставената екологична цел. |

За да се определи количествено въздействието за всеки екологичен аспект, оценките са придружени от обосновки.

По-специално, при присъждането на точките са взети предвид средносрочните и дългосрочните ефекти на алтернативите на PUZ върху съответните екологични цели. В същото време за индивидуалната оценка на всяка разпоредба на плана, както и за кумулативната оценка, бяха взети предвид ситуациите, в които би имало възможност за взаимодействие между два или повече екологични фактора в резултат на прилагането на разпоредбите на PUZ:

- Въздух-биоразнообразие;

- Въздух-население и човешко здраве;

- Изменение на климата - биологично разнообразие;

- Изменение на климата - население и човешко здраве;

- Управление на отпадъците - почва-вода;

- Управление на отпадъците - биоразнообразие;

- Управление на отпадъците - население и човешко здраве;

- Въздух - почва - вода;

- почва - вода - биоразнообразие;

- почва - вода - население и човешко здраве;

- Шум - биоразнообразие - население и човешко здраве;

- Шум - биоразнообразие;

- Шум - културно наследство и исторически паметници;

- Въздух - културно наследство и исторически паметници;

Тази методология за оценка позволява, от една страна, бързо визуализиране на въздействието върху целите на околната среда и създава възможност за разбиране на вида, естеството и продължителността на въздействието, а от друга страна, позволява бързо идентифициране на целите на околната среда, които няма да бъдат постигнати без подходящи мерки за минимизиране/намаляване на отрицателните въздействия.

Освен това, като се вземат предвид разпоредбите на „Общото ръководство за екологична оценка на планове и програми“, беше извършена и оценка на съвместимостта на целите/предвижданията на PUZ със съответните екологични цели.

В процеса на изпълнение на PUZ бяха проучени 4 алтернативи:

- Алтернатива без внедряване на PUZ (нулева алтернатива)

- Алтернатива с изпълнение на инвестициите в PUZ, започнати през 2011 г. (съставена от 3 вятърни парка) - 117 вятърни електроцентрали с обща установена мощност 351 МВт (Алтернатива „I“)

- Алтернатива с внедряване на инвестиции в PUZ, започнати през 2022 г. - 48 вятърни електроцентрали с обща установена мощност 316,8 МВт (Алтернатива „II“)

- Алтернатива с внедряване на инвестиции в PUZ след получаване на одобрение № 34618/948/10.05.2023 г. на TRANSGAZ SA, след което 2 централи Т17 и Т23 са изоставени, като по този начин новият вятърен парк ще включва 46 вятърни електроцентрали с обща установена мощност 303,6 МВт - (Алтернатива ”III”)

Таблица  6-2 Характерни елементи на PUZ в трите алтернативи на проекта

| № | Характеристики на PUZ | Алтернатива I (2011) | Алтернатива II (2022) | Алтернатива III (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изследвана площ (ха) | 476,99 ха | 3027,77 | 3027,77 |
| 2. | Брой вятърни турбини | 117 | 48 | 46 |
| 3. | Характеристики на турбината - Височина на стълба: - Диаметър на лопатката: - Обща височина; - Мощност | 119 м 56 м 175 м 3,0 МВт | 155 м 170 м 240 м 6.6 МВт | 155 м 170 м 240 м 6.6 МВт |
| 4. | Установена мощност МВт | 351 МВт | 316,8 МВт | 303,6 МВт |

    - Оценка на целите на PUZ PUZ

Целта на тази оценка е да се определят синергиите между двата вида цели (целите на PUZ и съответните екологични цели), както и възможните несъвместимости между тях.

Както е представено и в глава 1.1.2. от настоящия доклад за околната среда, PUZ включва следните цели:

- OP1 изследване на района и насърчаване на алтернативно използване на определени площи земя в ТАЕ Черкезу за изграждане на вятърен парк;

- OP2 Намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор;

- OP3 Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика;

- OP4 Подобряване на естествената среда и хармонизирането ѝ с предложения обект;

- OP5 Разработване на вятърния парк, като се вземат предвид въздействията върху околната среда и опазването на човешкото здраве;

- OP6 Местен икономически и социален растеж;

- OP7 Намаляване на въздействията върху биологичното разнообразие чрез осигуряване на мерки за защита и опазване на биологичното разнообразие.

Съответните екологични цели, идентифицирани и предложени за оценка, са представени в глава 4 от настоящия доклад за околната среда.

Оценката на целите на предложената PUZ е извършена с помощта на матричен тип система за оценка.

В тази матрица са използвани следните обозначения:

- „+”  за ситуация, в която целите са съвместими,

- „x”  за ситуации, в които целите не са съвместими,

- „-”за ситуацията, при която не е установена връзка между двете категории оценявани цели.

- ”?” където съвместимостта зависи от определени презумпции

- ”=” когато целите са идентични

Таблица  6-3 Съвместимост между целите на PUZ

| Цели на PUG | OP1 |
| --- | --- |
| OP2 | + | OP2 |
| OP3 | + | + | OP3 |
| OP4 | + | ? | + | OP4 |
| OP5 | + | + | + | + | OP5 |
| OP6 | + | + | + | ? | + | OP6 |
| OP7 | + | ? | ? | + | ? | ? | OP7 |

Оценката на съвместимостта между целите доведе до следното:

- 71% от целите на са съвместими помежду си.

- Имаше цели, между PUZ които не можеха да бъдат установени преки връзки, като връзката между тях зависеше от редица предположения – 29%.

- - В PUZ не са формулирани цели, които са идентични или несъвместими помежду си.

Таблица  6-4 Съответствия между целите на PUZ и съответните екологични цели

| Цели на PUz | Съответни екологични цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода | Въздух | Почва/Подпочва | Използване на природни ресурси |  | Управление на отпадъците | Шум и вибрации | Биоразнообразие |  | Население и човешко здраве |  | Ландшафт | Изменение на климата |  | Културно наследство |
|  | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | OM7 | OM8 | OM9 | OM10 | OM11 | OM12 | OM13 | OM14 | OM15 |
| OP1 | ? | + | + | + | - | ? | ? | + | + | + | + | ? | + | ? | - |
| OP2 | - | + | - | + | - | - | ? | - | - | + | + | ? | + | + | ? |
| OP3 | ? | ? | ? | + | = | + | - | ? | - | + | + | ? | - | - | - |
| OP4 | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | + | + | + | + | + | - | + | + |
| OP5 | ? | + | + | + | - | ? | ? | + | + | + | + | ? | + | ? | - |
| OP6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | = | - | - | + | + |
| OP7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | = | + | + | + | + | - | - | - |

Що се отнася до оценката на съвместимостта между целите на PUZ и екологичните цели, могат да се направят следните заключения:

- По отношение на ОР1 е налице съвместимост с екологичните цели, определени за въздуха, почвата, използването на природните ресурси (експлоатация на възобновяеми ресурси), биологичното разнообразие, населението и човешкото здраве, изменението на климата (намаляване на емисиите на парникови газове), в зависимост от някои допускания е налице съвместимост с екологичните цели, определени за водите, управлението на отпадъците, шума и вибрациите, ландшафта и изменението на климата.

- OP2 е съвместима с целите за опазване на околната среда, определени за въздуха, използването на природните ресурси (експлоатация на възобновяеми ресурси), населението и човешкото здраве и изменението на климата; съвместимостта с целите за опазване на околната среда, определени за шума, ландшафта и културното наследство, зависи от определени допускания.

- По отношение на ОР3 е налице съвместимост с целите за опазване на околната среда, свързани с използването на природните ресурси (експлоатация на възобновяеми ресурси), управлението на отпадъците, населението и човешкото здраве, и в зависимост от някои допускания е налице съвместимост с целите за опазване на околната среда, свързани с водите, въздуха, почвата, биологичното разнообразие (опазване на местообитанията) и ландшафта. ОР3 и ОМ5 са идентични.

- OP4 е съвместима с целите за опазване на околната среда, установени за биологичното разнообразие, човешкото население и здравето, ландшафта, изменението на климата (адаптиране) и културното наследство, а съвместимостта с целите за опазване на околната среда, установени за водите, въздуха, почвата, използването на природните ресурси, шума и вибрациите, зависи от определени предположения.

- По отношение на ОР5 е налице съвместимост с целите за опазване на околната среда, определени за въздуха, почвата, използването на природните ресурси (експлоатация на възобновяеми ресурси), биологичното разнообразие, населението и човешкото здраве и изменението на климата (намаляване на емисиите на парникови газове), както и съвместимост, зависеща от определени допускания, с целите за опазване на околната среда, определени за водите, управлението на отпадъците, шума и вибрациите, ландшафта и изменението на климата (адаптиране).

- OP6 е съвместима с екологичната цел, определена за човешкото население и здраве, изменението на климата (адаптиране) и културното наследство. ОР6 е идентична с OM11.

- OP7 е съвместим с екологичната цел, установена за биологичното разнообразие, населението и човешкото здраве и ландшафта, и в зависимост от определени предположения е съвместим с екологичната цел за водата, въздуха, почвата, използването на природните ресурси, управлението на отпадъците и шума и вибрациите. OP7 е идентична с OM8.

При определянето на потенциалните въздействия върху околната среда бяха взети предвид:

- всички дейности, необходими за осъществяването на проекта;

- всички компоненти на приемащата среда, т.е. средата, която ще понесе последиците от проекта;

- текущото състояние на приемащия екологичен фактор (качество на екологичния фактор);

- всички възможни взаимодействия между дейностите и компонентите на околната среда.

Оценката е извършена за всяка от проучваните алтернативи, като са взети предвид всички специфични за проекта фази (строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация). Смята се, че фазата на извеждане от експлоатация включва дейности, подобни на тези от етапа на строителство.

При оценката на потенциалните въздействия върху околната среда бяха разгледани само инвестициите, които създават рамката за проектите, изброени в приложение № 2 към Закон 292/2018 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда.

В следващата таблица са посочени основните интервенции, които ще произтекат от реализацията на вятърния парк:

Таблица  6-5 Основни интервенции, произтичащи от изпълнението на PUZ

| Етап | Вид на интервенция | Включени дейности |
| --- | --- | --- |
| Изграждане | Изграждане на пътища за достъп | - Работи по почистване на растителността - Работи по отстраняване на горния слой почва - Съхраняване на изкопана почва - Работи по уплътняване/подравняване - Полагане на баластен слой - Движение на превозни средства на площадката/работа на необходимите машини |
|  | Създаване на технологични платформи и основи | - Работи по почистване на растителността - Работи по отстраняване на горния слой почва - Съхраняване на изкопана почва - Работи по уплътняване/подравняване - Полагане на баластен слой/фундамента - Движение на превозни средства на площадката/работа на необходимите машини |
|  | Монтаж на вятърни електроцентрали | - Монтиране на колоната, гондолата и лопатките - Пускане на необходимите машини |
|  | Извършване на електрически връзки и полагане на подземни кабели между ветрогенераторните групи | - Работи по почистване на растителността - Работи по отстраняване на горния слой почва - Изкопни работи - Съхраняване на изкопана почва - Работа по инсталиране на кабели - Работи по пълнене - Работи по подравняване - Движение на превозни средства на площадката/работа на необходимите машини |
|  | Изграждане на трансформаторни станции | - Работи по почистване на растителността - Работи по разчистване на горния слой почва - Изграждане на основи - изкопни работи и изливане на бетон - Съхраняване на изкопана почва - Движение на превозни средства по площадката/работа на необходимите машини - Монтаж на оборудване за трансформаторни подстанции - Работи по ограждането на обекта |
|  | Настройка на организацията на площадката | - Устройство на земята – дейности по почистване на растителност - Разкриване на горния почвен слой - Съхраняване на изкопана почва - Полагане на баластен слой - Работи по уплътняване/подравняване - Движение на превозни средства на площадката/работа на необходимите машини |
|  | Рекултивация на земята в края на строителството | - Възстановяване на обекта, на който са извършени работите, и възстановяване на временно използваните площи - Работа по отстраняване на всички съоръжения, машини и отпадъци и възстановяване на горния почвен слой на временно използваните площи |
| Експлоатация | Поддръжка и ремонти | - Движение на превозни средства/работа на необходимите машини/оборудване - Интервенция и ремонт на вятърни електроцентрали - Текущ ремонт, подмяна на оборудване - Смяна на масла/смазки - Елиминиране на отпадъци от ремонти и поддръжка |
| ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ Интервенциите и дейностите са подобни на тези в етап на сграда | Организация на строителната площадка | - Устройство на земята – разчистване на растителност - Разчистване на горния почвен слой - Съхраняване на изкопана почва - Полагане на баластен слой - Работи по уплътняване/подравняване - Движение на превозните средства на площадката/работа на машините, необходими за извършване на работите |
|  | Демонтаж на вятърни електроцентрали | - Демонтиране на лопатките, гондолата и колоната |
|  | Извеждане от експлоатация на технологични платформи и фундаменти | - Работи по почистване на растителността - Работи по отстраняване на горния слой почва - Съхраняване на изкопана почва - Работи по разрушаване на основи - Работи по уплътняване/подравняване - Движение на превозните средства на площадката/работа на машините, необходими за извършване на работите |
|  | Демонтиране на електрически връзки и премахване на подземни кабели | - Работи по почистване на растителността - Работи по отстраняване на горния слой почва - Изкопни работи - Съхраняване на изкопана почва - Премахване на електрически кабели - Запълване на изкопи и изравняване на терена - Възстановяване на растителния килим - Движение на превозните средства на площадката/работа на машините, необходими за извършване на работите |
|  | Извеждане от експлоатация на трансформаторни подстанции | - Демонтаж на оборудване за трансформаторни подстанции - Разчистване на растителността - Изкопни работи - Съхраняване на изкопана почва - Разрушаване на основи - Движение на превозните средства на площадката/работа на машините, необходими за извършване на работите |
|  | Извеждане от експлоатация на селскостопански пътища | - Работи по почистване на растителността - Работи по отстраняване на горния слой почва - Работи по отстраняване на баластния слой - Работи по уплътняване/подравняване - Движение на превозните средства на площадката/работа на машините, необходими за извършване на работите |
|  | Мелиоративни работи след завършване на строителството | - Възстановяване на обекта, на който са извършени работите, и възстановяване на временно използваните площи Работете за почистване на всички инсталации, машини и отпадъци и повторно поставяне на слоя растителна пръст върху повърхностите, които са били използвани временно |

  - Потенциални значителни въздействия на алтернативата без прилагане на PUZ („нулева“ алтернатива)

Следващата таблица оценява ефектите от неизпълнението на PUZ върху екологичните цели, установени в предишния раздел:

Таблица  6-6 Оценка на ефектите от неизпълнението PUZ

| Съответни аспекти на околната среда | Екологични цели, свързани с PUZ | Оценка на ефектите | Обосновка |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода | - Поддържане и подобряване на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела | 0 | Неизпълнението на анализирания PUZ няма да доведе до влошаване на качеството на повърхностните и дълбоките води. Поради своята специфика планът не оказва влияние върху качеството на водните обекти в района на изпълнение. Като се има предвид, че екологичните цели през 2027 г. за водните тела са добро химично състояние, вероятната еволюция на качеството на водните тела в зоната на изпълнение при липса на PUZ е подобряването. |
| Въздух | - Поддържане на качеството на въздуха чрез намаляване на емисиите, генерирани от дейности в енергийния сектор | -1 | Неизпълнението на анализирания PUZ няма да доведе пряко до влошаване на качеството на въздуха в района на площадката, но предвид целта на Плана за създаване на източник на възобновяема електроенергия, който да замени класическите източници за производство на електроенергия, може да бъде заключава, че неизпълнението на PUZ косвено води до влошаване на качеството на въздуха. |
| Почва/подпочва | - Ограничаване на замърсяването на почвата и деградацията на земните повърхности. | 0 | Що се отнася до качеството на почвата, тенденцията е да се запазят сегашните характеристики. Почвата в района на изпълнение на PUZ се класифицира като клас на качество III (по скала от I до V), т.е. средно плодородна почва, умерено засегната от деградация Ако този план не бъде изпълнен, се очаква да няма промени в качеството на почвата. |
| Използване на природни ресурси | - Намаляване на експлоатацията на изчерпаеми ресурси и улесняване на експлоатацията на възобновяеми | -2 | Неизпълнението на PUZ предполага продължаване на експлоатацията на изчерпаеми ресурси (въглища, природен газ) за производство на електроенергия с въздействие върху емисиите на замърсители във въздуха, водата, почвата и намалява потенциала за капитализиране на използването на възобновяеми енергийни източници. ресурси (вятър) |
|  | - Насърчаване на прехода към към кръгова икономика и ефективно използване на ресурсите | -1 | При липса на прилагане на PUZ няма тласък за преход към кръгова икономика и ефективно използване на ресурсите |
| Управление на отпадъците | - Намаляване на количеството генерирани и изхвърлени отпадъци чрез съхранение на Eva (съответстващи депа за отпадъци) | 0 | Не се очакват значителни промени в управлението на отпадъците без прилагането на PUZ, като по този начин се запазва сегашното състояние. |
| Шум и вибрации | - Ограничаване на източника на шумово замърсяване в зони с чувствителни към шум рецептори. Ограничение на нивата на вибрации | 0 | Без внедряването на PUZ няма да има допълнителни източници на шум и вибрации, нито ще бъдат премахнати съществуващите. |
| Биоразнообразие | - Опазване на природни местообитания и видове от флората и фауната от обществено значение | 0 | Сегашното състояние се запазва, без допълнително нарушаване на местообитанията, но няма да се предприемат нови мерки за опазване на биоразнообразието. |
|  | - Поддържане на мрежата от защитени територии Природа 2000. | 0 | Неизпълнението на плана няма да повлияе на местното биоразнообразие в района. Но като се има предвид непрекъснатата урбанизация и необходимостта от внедряване на нови инфраструктурни елементи, както и като се вземат предвид отрицателните ефекти от развитието на изменението на климата, флората и фауната на ниво проект могат да бъдат отрицателно засегнати, което води до загуба или евентуално изчезване на някои елементи естествено. Въпреки това, тази хипотеза трябва да бъде потвърдена с времето чрез строг мониторинг на елементи, потенциално чувствителни към тези фактори. |
| Население и здраве на хората | - Поддържане на качеството на факторите на околната среда в рамките на законовите разпоредби за опазване на околната среда и здравето на населението | 0 | Здравословното състояние на населението няма да се повлияе от неприлагането на PUZ. |
|  | - Подобряване на стандарта на живот и социалните условия на населението | -1 | Неизпълнението на анализирания PUZ ще запази сегашното състояние на липса на работни места, продължаващо обезлюдяване и намалена привлекателност на района за устойчиви инвестиции. |
| Ландшафт | - Осигуряване на опазване на природния ландшафт и намаляване на въздействието върху природния ландшафт | 0 | Липсата на визия за устойчиво развитие на община Черкезу ще допринесе за продължаващото влошаване на естествения ландшафт и разширяването на урбанизацията. |
| Изменение на климата | - Намаляване на количеството емисии на ПГ от енергийния сектор | -2 | С неприлагането на PUZ ще се запази сегашната структура на производство на електроенергия от изкопаеми горива, което има пряк ефект за генериране на емисии на ПГ. В условията на нарастване на търсенето на електроенергия, ако се запази сегашният начин на производство на електроенергия, емисиите на парникови газове ще се увеличат, което ще доведе до увеличаване на явленията, свързани с изменението на климата. |
|  | - Минимални рискове от изменение на климата (адаптация) | -1 | Без прилагането на PUZ няма да има принос за смекчаване на изменението на климата, поддържане на настоящите рискове. |
| Културно наследство | - Опазване и опазване на елементите на културното наследство | 0 | Не се очаква значително въздействие върху културното наследство без изпълнението на PUZ. |

  - Потенциални значителни въздействия на алтернативите с прилагането на PUZ

Целта на този етап е да се идентифицират и опишат ефектите на алтернативите на PUZ върху целите на околната среда.

Идентифицирайте и опишете в доклада за околната среда потенциалните екологични въздействия на всеки от очакваните резултати за всяка алтернатива.

След като се идентифицират очакваните резултати за всяка алтернатива за развитие, трябва да се предвидят и опишат техните потенциални екологични ефекти. Въз основа на оценката и на алтернативите ще бъде избрана екологичната алтернатива.

Таблица  6-7 Оценка на ефектите от алтернатива I PUZ, започната през 2011 г. при липса на мерки за намаляване

| Съответни аспекти на околната среда | Екологични цели, свързани с PUZ | Период на изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  | Период на работа |  |  | Период на извеждане от експлоатация |  |  |  |  |  |  |  |  | Обосновка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изграждане на пътища за достъп | Реализация на технологични платформи и основи | Монтаж на вятърни електроцентрали | Извършване на електрически връзки и полагане на подземни кабели между ветрогенераторните групи | Изграждане на трафопостове | Организация на площадката | Рекултивация на земята в края на строителството | Крайна оценка | Поддръжка и ремонти |  | Крайна оценка | Организация на строителната площадка |  | Демонтаж на вятърни електроцентрали | Извеждане от експлоатация на технологични платформи и фундаменти | Извеждане от експлоатация на електрически връзки и премахване на подземни кабели | Извеждане от експлоатация на трафопостове | Извеждане от експлоатация на експлоатационни пътища | Мелиоративни работи след завършване на строителството | Крайна оценка |  |  |
| Вода | OM1. Поддържане и подобряване на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | -1 | В етапа на строителство, за тази алтернатива, по време на изготвянето на проекта не са предвидени дейности по подминаване на водно течение. Основните източници на въздействие са: възможни течове на използвани строителни материали или горива/смазочни материали от машините, участващи в изграждането на обектови организации, пътища за достъп, технологични площадки, електрически връзки и полагане на кабели, при монтаж на турбини и възстановяване на земята в края на изпълнението. Ерозията, причинена от изкопни работи, е друг фактор, който може да промени качеството на повърхностните водни тела в района на изпълнение чрез увеличаване на мътността. За PUZ не се предвижда вземане на проби от вода от подземни или повърхностни източници от района на площадката, така че няма да има въздействие върху хидрологията на района, нито ще бъдат засегнати други дейности, зависещи от този ресурс. Потенциалното въздействие се усеща локално, обикновено ограничено до периметъра на турбините и работните фронтове. По принцип такива работи се извършват на етапи, което включва периодично движение на работните фронтове и съответно на зоните с отрицателно въздействие. Въздействието ще бъде временно (по време на строителния период). Строителните работи няма да имат значително дългосрочно въздействие върху качеството на водните тела. По време на етапа на експлоатация на вятърния парк не се генерират отпадъчни води. Работите по поддръжката и ремонта ще се извършват съгласно програмите, съответно плана за поддръжка и ремонт, без да се засягат факторите на околната среда. В етапа на извеждане от експлоатация на инвестициите, предоставени от PUZ, очакваното въздействие е подобно на това в етапа на строителство. |  |
| Въздух | OM2. Поддържане на качеството на въздуха чрез намаляване на емисиите, генерирани от дейности в енергийния сектор | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | 2 |  | 2 | -1 |  | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | В етапа на строителство източниците на емисии са представени от прахови емисии от изкопни работи, транспортиране и въвеждане в експлоатация на строителни материали, както и емисии на замърсители, специфични за изгарянето на изкопаеми горива, свързани със строителни машини/оборудване и транспортни средства. Ерозията, причинена от изкопни работи, е друг фактор, който може да определи промяната в качеството на въздуха в зоната на изпълнение. Нивото на емисиите на прах и замърсяващи вещества зависи от нивото на ежедневна активност, от спецификата на работите, като варира значително от ден на ден, от една фаза на друга на строителния процес, от метеорологичните условия. Като се има предвид големият брой турбини, осигурени от PUZ (117 вятърни турбини са планирани за изпълнение), дори и в условията на поетапно изпълнение (устройство на пътя, насипи, изпълнение на основите, инсталация на турбина) може да се оцени, че този екологичен фактор ще ще бъдат засегнати значително отрицателно, но потенциалното въздействие е временно, усеща се локално, обикновено ограничено до периметъра на обектите и работните фронтове. По време на експлоатационния етап вятърните турбини допринасят за намаляване както на емисиите на парникови газове, така и на емисиите на замърсители, свързани с производството на електроенергия, като изместват количество електроенергия, равно на капацитета на вятърния парк, произведен от изкопаеми горива, като допринасят за смекчаване на изменението на климата и имат значително положително въздействие върху качеството на въздуха. В етапа на извеждане от експлоатация на инвестициите, предоставени от PUZ, очакваното въздействие е подобно на това в етапа на строителство. |  |
| Почва/подпочва | OM3. Ограничаване на замърсяването на почвата и деградацията на земните повърхности | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | 0 |  | 0 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | В етапа на изпълнение основните форми на въздействие върху почвата са временно и постоянно заемане на някои повърхности и промяна на тяхното предназначение. В случая на алтернатива I, общата площ, заета от проекта, е 476,99 ха, от които 473,090 ха са временно заети и 3,8998 ха са постоянно заети от отпечатъка на турбините и трафопостовете. От тази площ 5 ха ще бъдат изведени от земеделския кръг. Почвите в периметрите, върху които ще се извършват строително-монтажните работи на вятърни турбини, мрежови връзки и трафопостове, ще бъдат засегнати от: §загуба на горния почвен слой; §промяна на структурата на почвата; §промяна на режима на инфилтрация на валежни води, особено в периметрите на основите, като ефект от изграждането на бетонови конструкции. С разкриването и съхранението на почвата, количество хранителни вещества се отстраняват от естествената верига, които ще бъдат реинтегрирани във веригата, тъй като съхраняваният растителен слой почва ще се използва за екологично възстановяване на територията. Тези промени в почвата са обратими в случай на временно обитавани повърхности, почвата може да бъде върната в първоначалното си състояние след приключване на изпълнението. Потенциален източник на замърсяване на почвите и подпочвените слоеве е дейността на транспортни средства и машини в работните фронтове. Замърсителите от емисиите в крайна сметка се утаяват на земята и могат да бъдат пренесени под земята чрез дъждовна вода чрез инфилтрация. Почвата и подпочвата могат да бъдат замърсени и от случайни загуби/изтичания на опасни вещества (масла, горива, смазочни материали) и/или отпадъчни води, както и от неправилно съхранение на суровини, материали и отпадъци. По време на етапа на експлоатация на ветроенергийния парк, възможното въздействие върху почвата се изразява в промяна на предназначението на земите, които в момента имат друго предназначение, към което се добавят дейности по поддръжката и ремонта. В етапа на извеждане от експлоатация на инвестициите, осигурени от PUZ, прогнозното въздействие е незначително, с уточнението, че възстановителните работи връщат обекта в първоначалното му състояние, връщайки го към сегашната му функционалност (обработваема земя). |  |
| Използване на природните ресурси | OM4. Намаляване на експлоатацията на изчерпаемите ресурси и улесняване на експлоатацията на възобновяемите | -2 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 2 |  | 2 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | По време на изграждането на 117-те турбини и обслужващата ги инфраструктура използването на природни ресурси (пясък, камък, пръст) за строителството е неизбежно, но въздействието, макар и ограничено, е значително предвид големия брой турбини. На етапа на експлоатация вятърният парк насърчава използването на възобновяеми ресурси и има положително въздействие. Освен това реализацията на вятърния парк ще замени същото количество електроенергия, произведено от невъзобновяеми източници (изкопаеми горива), като по този начин ще намали тяхната експлоатация. |  |
|  | OM5. Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повторната употреба и рециклирането на продукти ще забави изчерпването на природните ресурси, ще намали въздействието върху ландшафта и естествените местообитания. Кръговата икономика води до намаляване на общите годишни емисии на парникови газове. Вятърните турбини и трансформаторните станции, които ще оборудват вятърния парк, ще отговарят на принципите на кръговата икономика, намалявайки въздействието върху потреблението на ресурси. |  |
| Управление на отпадъците | OM6. Намаляване на количеството генерирани и изхвърлени отпадъци чрез съхранение (съответстващи депа за отпадъци) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | -1 |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | На етапа на изпълнение е трудно да се оцени количеството генерирани отпадъци, това количество зависи от възприетите технологии, които определят естеството на отпадъците и количеството на отпадъците. Събирането и временното съхраняване на отпадъците от строително-монтажните дейности на ветроенергийните паркове ще се извършва контролирано, в специално обособени зони, за да бъдат извозени/оползотворени от оторизирани оператори. Инертните отпадъци, получени по време на периода на изпълнение (напр. почва от изкопи, смеси от пръст и камъни и т.н.), ще бъдат евакуирани до депо за инертни отпадъци в радиуса на окръг Констанца или повторно използвани като пълнежи в рамките на работите, предоставени от PUZ (напр.: за нови пътища за достъп като пълнеж, за основи и др.). Количествата отпадъци от този етап са намалени. По време на периода на експлоатация, получените отпадъци идват от дейностите по поддръжката на вятърните турбини и преобразувателните станции. По време на периода на извеждане от експлоатация генерираните отпадъци изискват адекватно управление за минимизиране на отрицателното въздействие, като въздействието е значително при липсата му. Освен това, за тази алтернатива количеството отпадъци е значително предвид големия брой турбини. |  |
| Шум и вибрации | OM7. Ограничаване на източника на шумово замърсяване в зони с чувствителни към шум рецептори. Ограничение на нивата на вибрации | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 |  | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | По време на етапа на изпълнение използваните транспортни средства и машини, както и дейностите по фронта на работа представляват източник на шум и вибрации, така че през този период ще има повишаване на нивото на шума в резултат на дейността подкрепени от транспорта и от експлоатацията на машините, участващи в работите. За тази алтернатива шумът се оценява като по-висок, отколкото при другите, като се вземе предвид значителният брой турбини, които определят пропорционален брой машини/машини/оборудване. Така ще се усеща дискомфорт главно поради шума и вибрациите, произвеждани от превозните средства, използваните машини и присъствието на работници, но предвид факта, че районът се пресича от местни пътища, експлоатационни пътища и в съседните земи се извършват земеделски работи сезонно с различни машини шумът няма да създаде значително въздействие, ще бъде локален и временен. В работния етап шумът, произвеждан от вятърната турбина, се увеличава със скоростта на вятъра и скоростта на въртене. Модерният дизайн на турбината включва изолация на гондолата за предотвратяване на механичен шум във въздуха. Гондолата също е изолирана, за да се предотвратят вибрации от движещи се части (лопатки, главина, скоростна кутия), които могат да се предадат към кулата и основата. Аеродинамичният шум на големите турбини е доста доминиращ в сравнение с механичния шум и зависи от скоростта на въртене на лопатките (скорост на вятъра). Въпреки че капацитетът на турбината от 3 МВт прави шума, произвеждан от отделна турбина, по-нисък, големият брой турбини, предвидени от PUZ, увеличава вероятността от по-висок кумулативен шум. В етапа на извеждане от експлоатация въздействието на шума и вибрациите е подобно на това в етапа на строителство. |  |
| Биоразнообразие | OM8. Опазване на природни местообитания и видове от флората и фауната от обществено значение | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | Предложеният план не пресича защитени природни територии от мрежата Натура 2000, разположени на територията на страната, като разстоянието до най-близката зона е около 3,97 км, а на територията на България най-близката защитена зона от мрежата Природа 2000 се намира на ж. на около 410 м от най-близката вятърна турбина. Районът, изследван чрез PUZ, се намира върху земи със земеделско ползване, които обаче могат да представляват възможни благоприятни местообитания (хранене/размножаване/гнездене) за видове от интерес за общността, за които са определени местата. Потвърждаването на тази хипотеза ще стане чрез продължаване на теренния мониторинг за точно определяне на видовете, които използват терена на бъдещия парк. По време на етапа на изпълнение замърсяването със суспендирана материя поради строителните работи може да повлияе негативно на растителността, като се отложи върху листния апарат, генерирайки частично или пълно затваряне на устицата и нарушаване на физиологичните и биохимичните процеси на растенията. Други форми на въздействие от етапа на изпълнение, нарушаване на дейността на вида и възможно намаляване на числеността на популацията поради появата на поведенчески бариери за дивата природа. Строителните дейности и работите по извеждане от експлоатация могат временно да засегнат биоразнообразието, но възстановителните дейности ще доведат до подобряване на състоянието на засегнатите чувствителни елементи. В етапа на експлоатация, като се има предвид броят на турбините, предложени чрез PUZ, но също така броят и видовете птици и криоптери, идентифицирани на площадката, чувствителни от гледна точка на проекти за вятърна енергия, въздействието може да се счита за отрицателно върху тях дори при условията на съответното им местоположение. В етапа на извеждане от експлоатация въздействието върху биоразнообразието е подобно на това в етапа на изпълнение. |  |
|  | OM9. Поддържане на мрежата от защитени зони Природа 2000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложеният план не е в близост до нито една защитена зона от мрежата Натура 2000 на националната територия, като разстоянието до най-близката защитена зона е около 3,97 км, но на българска територия най-близката защитена зона от мрежата Природа 2000 е на около 390 м от най-близката турбина. |  |
| Население и човешко здраве | OM10. Поддържане на качеството на факторите на околната среда в рамките на законовите разпоредби за опазване на околната среда и общественото здраве | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | По време на етапа на изпълнение населението в района на прилагане на PUZ може да бъде засегнато от увеличения трафик по местните пътища и пътищата за достъп до населеното място, от емисиите на прах и замърсители, генерирани от работите по плана, от шума и вибрациите, причинени от машините и оборудването, участващи в работите. Тяхното въздействие е локално, временно и с ниска степен на значимост, като се има предвид, че районът на прилагане на PUZ е в покрайнините на населеното място, че това е селски район, който не е пренаселен със строителство и е с малък трафик. По време на етапа на експлоатация на ветроенергийния парк въздействието върху населението и човешкото здраве се изразява в шума, произвеждан от работещите турбини, ефекта на засенчване и промяната на ландшафта. Капацитетът на турбините от 3 МВт прави шума, произвеждан от отделна турбина, по-малък, но големият брой турбини увеличава вероятността от по-висок кумулативен шум, който би имал отрицателно въздействие върху населението. Като се има предвид големият брой турбини, предложени в проекта (117), който генерира по-висока плътност на турбините в границите на ТДУ „Черчезу“, може да се оцени отрицателно въздействие върху местното население по отношение на ефекта на засенчване. От гледна точка на визуалното въздействие върху населението, то е различно за отделните хора поради разликата във възприятието. Въпреки това големият брой турбини значително променя местния ландшафт. По време на етапа на извеждане от експлоатация въздействието върху населението в района на изпълнение на проекта е сходно с това по време на етапа на изпълнение. |  |
|  | OM11. Подобряване на жизнения стандарт и социалните условия на населението | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | По време на етапа на изпълнение/извеждане от експлоатация създаването на временни работни места може да има положително въздействие върху жизнения стандарт на местното население. По време на етапа на експлоатация проектът допринася за подобряване на стандарта на живот чрез осигуряване на чист и стабилен източник на енергия, който може да намали дългосрочните разходи за енергия, и чрез вноски в местния бюджет от права за наемане/отдаване под наем/ползване на земя. |  |
| Ландшафт | OM12. Осигуряване на защита на естествения ландшафт и свеждане до минимум на въздействието върху естествения ландшафт | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | -1 |  | 2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | Основното ландшафтно и визуално въздействие от прилагането на плана е промяната на селския ландшафт на района, характеризиращ се само със земеделско земеползване. Изграждането на вятърните турбини и свързаната с тях инфраструктура ще доведе до появата на видими строителни елементи, някои от които ще се виждат само от непосредствена близост, като например озеленените пътища и оградите на трафопостовете, а други, като силуетите на стълбовете и роторите на турбините, ще се виждат в по-голям, но все пак местен мащаб. Вятърните турбини могат да окажат дългосрочно визуално въздействие върху ландшафта, но това въздействие е сравнително незначително в сравнение с други форми на производство на енергия. Извеждането от експлоатация и възстановяването на земята в първоначалното ѝ състояние спомага за възстановяването на естествения ландшафт. |  |
| Изменение на климата | OM13. Намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 |  | 2 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | По време на етапа на изпълнение на PUZ се генерират емисии на парникови газове, които биха могли да допринесат за явлението глобално затопляне, но предвид малките количества, влиянието е незначително. Във фазата на експлоатация вятърният парк допринася значително за намаляване на емисиите на ПГ, като замества еквивалентно количество електроенергия, произведена от изкопаеми горива, допринасяйки за декарбонизацията на енергийния сектор. На етапа на извеждане от експлоатация въздействието е подобно на това на етапа на изграждане. |  |
|  | OM14. Намаляване на рисковете от изменението на климата (адаптация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смята се, че предложението за PUZ няма да увеличи уязвимостта на района към изменението на климата. Работите ще бъдат извършени в съответствие със специфичните разпоредби за проектиране и проучванията на място. Вятърният парк подпомага адаптирането на енергийния сектор към изменението на климата чрез производството на енергия от възобновяеми източници, което намалява зависимостта от изкопаеми горива. |  |
| Културно наследство | OM15. Защита и опазване на културното наследство | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | По време на етапа на изпълнение и извеждане от експлоатация на работите, предвидени в PUZ, въздействието върху обектите на културното наследство и тези, включени в археологическия регистър, се оценява като незначително отрицателно, като се има предвид, че мястото на турбините се намира извън градската зона на населените места в района на изпълнение на PUZ, а най-близкият обект е Курганът на Късчоареле МОвила Баку, на разстояние около 226 м от двете турбини, предвидени в PUZ. Във фазата на експлоатация на вятърните паркове не се очаква въздействие върху обектите на културното наследство. |  |

Таблица  6-8 Оценка на въздействието на PUZ по Алтернатива II, стартирала през 2022 г. с 48 вятърни турбини при липса на смекчаващи мерки

| Съответни аспекти на околната среда | Екологични цели, свързани с PUZ | Период на изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  | Период на работа |  |  | Период на извеждане от експлоатация |  |  |  |  |  |  |  | Обосновка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изграждане на пътища за достъп | Реализация на технологични платформи и основи | Монтаж на вятърни електроцентрали | Извършване на електрически връзки и полагане на подземни кабели между ветрогенераторните групи | Изграждане на трафопостове | Организация на площадката | Рекултивация на земята в края на строителството | Крайна оценка | Поддръжка и ремонти |  | Крайна оценка | Организация на строителната площадка |  | Демонтаж на вятърни електроцентрали | Извеждане от експлоатация на технологични платформи и фундаменти | Извеждане от експлоатация на електрически връзки и премахване на подземни кабели | Извеждане от експлоатация на трафопостове | Извеждане от експлоатация на експлоатационни пътища | Мелиоративни работи след завършване на строителството | Крайна оценка |  |
| Вода | OM1. Поддържане и подобряване на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  | 0 | -1 |  | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | В етапа на строителство настоящият PUZ предвижда пресичане на реките Черкез (2 пъти) и Мъгура (2 пъти), което ще се извърши чрез хоризонтално сондиране на дълбочина 1 метър между горния генератор на защитния тръбопровод и насипа на реката. След приключване на работите засегнатите зони ще бъдат възстановени в първоначалното им състояние. В допълнение към тези работи е възможно да има течове на използвани строителни материали или горива/смазочни материали от машините, участващи в работите по организиране на площадката, пътища за достъп, технологични платформи, електрически връзки и полагане на кабели, монтаж на турбината и възстановяване на терена в края на работите. Ерозията, причинена от изкопните работи, е друг фактор, който може да промени качеството на повърхностните водни обекти в района на изпълнение, като увеличи мътността. В PUZ не се предвижда добив на подземни или повърхностни води от района на обекта, така че няма да има въздействие върху хидрологията на района, нито пък ще бъдат засегнати вторично други дейности, зависещи от този ресурс. Потенциалното въздействие се усеща локално, като цяло ограничено до периметъра на площадките и работните фронтове. По принцип такива работи се извършват на етапи, което ще включва периодично изместване на работните фронтове и съответно на зоните на отрицателно въздействие. Въздействието ще бъде временно (за времето на работите). Работите по PUZ няма да имат значително дългосрочно въздействие върху качеството на водата. По време на експлоатационната фаза на вятърния парк не се генерират отпадъчни води. Работите по поддръжката и ремонта ще се извършват в съответствие с програмите и плана за поддръжка и ремонт, без да се засягат факторите на околната среда. В етапа на извеждане от експлоатация на инвестициите, предвидени от PUZ, очакваното въздействие е подобно на това на етапа на строителство. |
| Въздух | OM2. Поддържане на качеството на въздуха чрез намаляване на емисиите, генерирани от дейности в енергийния сектор | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 |  | 2 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | На етапа на строителството източниците на емисии са прахови емисии от изкопни работи, работа с превозни средства и строителни материали, както и емисии на замърсители, характерни за изгарянето на изкопаеми горива, свързани със строителните машини/оборудване и транспорт. Ерозията, причинена от изкопните работи, е друг фактор, който може да доведе до промяна на качеството на въздуха в района на изпълнение. Нивото на емисиите на прах и замърсители зависи от нивото на ежедневната дейност, спецификата на работите, като варира значително през отделните дни, от една фаза на строителния процес до друга, както и от метеорологичните условия. Като се има предвид, че работите се извършват на етапи (подобряване на пътя, земни работи, изпълнение на основите, монтаж на турбината), може да се прецени, че този екологичен фактор няма да бъде засегнат значително, като потенциалното въздействие е временно, локално, ограничено до периметъра на площадките и работните повърхности. На етапа на експлоатация вятърните турбини допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове, като изместват количество електроенергия, равно на капацитета на вятърния парк, произведено от изкопаеми горива, допринасят за смекчаване на изменението на климата и имат значително положително въздействие върху качеството на въздуха. В етапа на извеждане от експлоатация на инвестициите, предвидени в PUZ, очакваното въздействие е подобно на това от етапа на строителство, с уточнението, че работите по рекултивация на земята в края на етапа ще допринесат положително за качеството на въздуха. |
| Почва/подпочва | OM3. Ограничаване на замърсяването на почвата и деградацията на земните повърхности | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 0 |  | 0 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | На етапа на изпълнение основните форми на въздействие върху почвата са временното и постоянното заемане на определени площи и промяната на тяхното предназначение. В случая на алтернатива II общата площ, заета от проекта, е 3 027,77 ха, от които 2 718,43 ха са временно заети, а 309,34 ha са постоянно заети от отпечатъка на турбините и трансформаторните станции. От тях 309,34 ха ще бъдат изключени от земеделско ползване. Почвата в периметъра, където ще се извършва строителството и монтажът на вятърните турбини, мрежовите връзки и трансформаторните станции, ще бъде засегната от: § Загуба на горния почвен слой; § промяна на структурата на почвата; § промяна на режима на инфилтрация на валежните води, особено в периметъра на основите, в резултат на изграждането на бетонни конструкции. При разчистването и депонирането на почвата от естествения кръговрат се изземва известно количество хранителни вещества, които ще бъдат отново включени в кръговрата, когато депонираният горен почвен слой се използва за екологично възстановяване на земята. Тези промени в почвата са обратими в случай на временно заети площи и почвата може да бъде върната в първоначалното си състояние след приключване на работата. Потенциален източник на замърсяване на почвата и земните недра е дейността на превозни средства и машини в работните зони. Замърсяващите частици от емисиите се утаяват в почвата и могат да бъдат пренесени под земята чрез инфилтрация на дъждовна вода. Почвата и подпочвените слоеве могат да бъдат замърсени и от случайни загуби/течове на опасни вещества (масла, горива, смазочни материали) и/или отпадъчни води, както и от неправилно съхранение на суровини, материали и отпадъци. На етапа на експлоатация на ветроенергийния парк възможното въздействие върху почвата е промяната на предназначението на земята, която в момента е с друго предназначение, както и дейностите по поддръжка и ремонт. Във фазата на извеждане от експлоатация на инвестициите, предвидени от PUZ, очакваното въздействие е незначително, като се уточнява, че дейностите по възстановяване на земята ще възстановят първоначалното състояние на обекта, връщайки му сегашната функционалност (обработваема земя). |
| Използване на природните ресурси | OM4. Намаляване на експлоатацията на изчерпаемите ресурси и улесняване на експлоатацията на възобновяемите | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 |  | 2 | -1 |  | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | По време на строителния период използването на природни ресурси (пясък, камък, пръст) за изграждането на вятърния парк е неизбежно, но въздействието е ограничено. На етапа на експлоатация вятърният парк насърчава използването на възобновяеми ресурси и има положително въздействие. Освен това реализацията на вятърния парк ще замени същото количество електроенергия, произведено от невъзобновяеми източници (изкопаеми горива), като по този начин ще намали тяхната експлоатация. |
|  | OM5. Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повторната употреба и рециклирането на продуктите ще забавят изчерпването на природните ресурси, ще намалят въздействието върху ландшафта и природните местообитания. Кръговата икономика води до намаляване на общите годишни емисии на парникови газове. Вятърните турбини и трафопостовете, с които ще бъде оборудван вятърният парк, ще отговарят на принципите на кръговата икономика, като свеждат до минимум въздействието върху потреблението на ресурси. |
| Управление на отпадъците | OM6. Намаляване на количеството генерирани и изхвърлени отпадъци чрез съхранение (съответстващи депа за отпадъци) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | -1 |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | По време на етапа на изпълнение е трудно да се оцени количеството на генерираните отпадъци, това количество зависи от възприетите технологии, които определят естеството на отпадъците и тяхното количество. Събирането и временното съхраняване на отпадъците, получени в резултат на дейностите по изграждане и монтиране на вятърния парк, ще се извършва при контролирани условия, в специално определени зони, за обезвреждане/оползотворяване от оторизирани оператори. Инертните отпадъци, получени по време на изпълнението (напр. пръст от изкопи, смеси от пръст и камъни и т.н.), ще бъдат депонирани на депо за инертни отпадъци в окръг Констанца или ще бъдат използвани повторно като пълнеж за строителните работи, предвидени в PUZ (напр. за нови пътища за достъп като пълнеж, в основи и т.н.). Количествата на отпадъците на този етап са намалени. По време на експлоатационния период отпадъците, които се получават, са от дейностите по поддръжка (турбинно масло) и от поддръжката на вятърните турбини. По време на периода на извеждане от експлоатация генерираните отпадъци изискват подходящо управление, за да се сведат до минимум отрицателните въздействия, които биха били значителни при липса на такова управление. |
| Шум и вибрации | OM7. Ограничаване на източника на шумово замърсяване в зони с чувствителни към шум рецептори. Ограничение на нивата на вибрации | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | По време на етапа на изпълнение използваните транспортни средства и машини, както и дейностите на работния фронт, са източник на шум и вибрации, така че през този период ще има увеличение на нивото на шума в резултат на продължителната транспортна дейност и работата на машините, включени в работите. Следователно ще има дискомфорт, дължащ се главно на шума и вибрациите, произвеждани от превозните средства, използваните машини и присъствието на работниците, но като се има предвид, че районът се пресича от местни пътища, селскостопански пътища и съседните земи, където сезонно се извършват селскостопански работи с различни видове машини, шумът няма да създаде значително въздействие, ще бъде локален и временен. По време на експлоатационния период, шумът, произвеждан от вятърната турбина, се увеличава със скоростта на вятъра и скоростта на въртене. Съвременният дизайн на турбината включва изолация на гондолата, за да се предотврати предаването на механичен шум във въздуха. Гондолата също е изолирана, за да се предотврати предаването на вибрациите от движещите се части (лопатки, главина, редуктор) към кулата и фундамента. Аеродинамичният шум на големите турбини е преобладаващ в сравнение с механичния шум и зависи от скоростта на въртене на лопатките (скоростта на вятъра). Като цяло нивото на шума на една турбина варира между 92 и 107,7 дБ. За турбината с мощност 6,6 МВт при натоварване от 95 % максималното ниво на шума е 106,6 дБ (ниво според проучването на шума). От моделирането на шума в зоната на рецепторите (населените места в района на прилагане на PUZ) нивото на шума е по-малко от 40 дБ. На етапа на извеждане от експлоатация въздействието на шума и вибрациите е подобно на това на етапа на строителството. |
| Биоразнообразие | OM8. Опазване на природни местообитания и видове от флората и фауната от обществено значение | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 |  | 0 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | Предложеният план не пресича национални защитени зони по Природа 2000, разстоянието до най-близката защитена зона е около 3,97 км, а в България най-близката защитена зона по Натура 2000 е на около 410 м от най-близката вятърна турбина. Проучваната от PUZ територия е разположена върху земя със селскостопанско предназначение, която обаче може да представлява възможни благоприятни местообитания (хранене/размножаване/гнездене) за видовете от интерес за Общността, за които са определени зоните. Потвърждаването на тази хипотеза ще се извърши чрез допълнителен полеви мониторинг, за да се определи точно кои видове използват бъдещата паркова зона. Във фазата на изпълнение замърсяването със суспендирани вещества, дължащо се на строителните работи, може да окаже отрицателно въздействие върху растителността чрез отлагане върху листния апарат, което води до частично или пълно затваряне на стоматите и нарушаване на физиологичните и биохимичните процеси на растенията. Други форми на въздействие на етапа на изпълнение са нарушаването на активността на видовете и възможното намаляване на числеността на популациите поради появата на поведенчески бариери за дивите животни. Работите по строителството и извеждането от експлоатация могат временно да засегнат биологичното разнообразие, но възстановителните работи ще доведат до подобряване на състоянието на засегнатите чувствителни елементи. В експлоатационната фаза, като се има предвид броят на турбините, предложени от PUZ, и броят и видовете птици и хироптери, установени на площадката, които са чувствителни по отношение на проектите за вятърна енергия, въздействието върху тези видове може да се счита за отрицателно, дори ако те са подходящо разположени. На етапа на извеждане от експлоатация въздействието върху биоразнообразието е подобно на това на етапа на строителство. |
|  | OM9. Поддържане на мрежата от защитени зони Природа 2000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложеният план не е в близост до нито една защитена зона от мрежата Природа 2000 на националната територия, като разстоянието до най-близката защитена зона е около 2,79 км, но на българска територия най-близката защитена зона от мрежата Природа 2000 е на около 410 м от границата на PUZ. |
| Население и човешко здраве | OM10. Поддържане на качеството на факторите на околната среда в рамките на законовите разпоредби за опазване на околната среда и общественото здраве | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  | 0 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |  | -1 | По време на етапа на изпълнение населението в района на прилагане на PUZ може да бъде засегнато от увеличения трафик по местните пътища и пътищата за достъп до населеното място, от емисиите на прах и замърсители, генерирани от работите по плана, от шума и вибрациите, причинени от машините и оборудването, участващи в работите. Тяхното въздействие е локално, временно и с ниска степен на значимост, като се има предвид, че районът на прилагане на PUZ е в покрайнините на населеното място, че това е селски район, който не е пренаселен със строителство и е с малък трафик. По време на експлоатационната фаза на вятърния парк въздействието върху населението и човешкото здраве се състои от шума, произвеждан от работещите турбини, ефекта на засенчване и изменението на ландшафта. От моделирането на шума, извършено за PUZ, се вижда, че нивото на шума в рецепторната зона (населени места, разположени в зоната на изпълнение на PUZ) е по-малко от 40 дБ, в съответствие с граничните стойности, наложени от действащото законодателство за защитените зони. Що се отнася до ефекта на засенчването, според моделирането, извършено за предложената PUZ в района на населените места в зоната на прилагане на PUZ, засенчването има преобладаващи стойности между 0,1 и 8 часа годишно, като нормативната граница в САЩ е 30 часа. От гледна точка на визуалното въздействие върху населението, то е различно при отделните хора поради разликата във възприятието. На етапа на извеждане от експлоатация въздействието, което се усеща от населението в района на изпълнение на проекта, е подобно на това на етапа на изпълнение. |
|  | OM11. Подобряване на жизнения стандарт и социалните условия на населението | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | На етапа на изпълнение/извеждане от експлоатация създаването на временни работни места може да има положително въздействие върху жизнения стандарт на местното население. На етапа на експлоатация проектът допринася за подобряване на стандарта на живот чрез осигуряване на чист и стабилен източник на енергия, който може да намали разходите за енергия в дългосрочен план, и чрез вноски в местния бюджет, свързани с правата за наемане/отдаване под наем/ползване на земя. |
| Ландшафт | OM12. Осигуряване на защита на естествения ландшафт и свеждане до минимум на въздействието върху естествения ландшафт | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | -1 |  | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | 1 | Основното ландшафтно и визуално въздействие от прилагането на плана е промяната на селския ландшафт на района, характеризиращ се само със земеделско земеползване. Изграждането на вятърните турбини и свързаната с тях инфраструктура ще доведе до появата на видими строителни елементи, някои от които ще се виждат само от непосредствена близост, като например озеленените пътища и оградите на трафопостовете, а други, като силуетите на стълбовете и роторите на турбините, ще се виждат в по-голям, но все пак местен мащаб. Вятърните турбини могат да окажат дългосрочно визуално въздействие върху ландшафта, но това въздействие е сравнително незначително в сравнение с други форми на производство на енергия. Извеждането от експлоатация и възстановяването на земята в първоначалното ѝ състояние спомага за възстановяването на естествения ландшафт. |
| Изменение на климата | OM13. Намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 |  | 2 | -1 |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | По време на етапа на изпълнение на PUZ се генерират емисии на парникови газове, които биха могли да допринесат за явлението глобално затопляне, но предвид малките количества, влиянието е незначително. Във фазата на експлоатация вятърният парк допринася значително за намаляване на емисиите на ПГ, като замества еквивалентно количество електроенергия, произведена от изкопаеми горива, допринасяйки за декарбонизацията на енергийния сектор. На етапа на извеждане от експлоатация въздействието е подобно на това на етапа на изграждане. |
|  | OM14. Намаляване на рисковете от изменението на климата (адаптация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смята се, че предложението за PUZ няма да увеличи уязвимостта на района към изменението на климата. Работите ще бъдат извършени в съответствие със специфичните разпоредби за проектиране и проучванията на място. Вятърният парк подпомага адаптирането на енергийния сектор към изменението на климата чрез производството на енергия от възобновяеми източници, което намалява зависимостта от изкопаеми горива. |
| Културно наследство | OM15. Защита и опазване на културното наследство | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | По време на етапа на изпълнение и извеждане от експлоатация на работите, предвидени в PUZ, въздействието върху обектите на културното наследство и тези в археологическия регистър се оценява като незначително отрицателно, като се има предвид, че площадката на турбините е разположена извън урбанизираната територия на населените места в района на изпълнение на PUZ, а най-близкият обект е Tumulul de la Căscioarele Movila Bacu, на разстояние около 636 м от T27 и около 1 км от T30. Каструмът на легионерите се намира на около 742,26 м от турбината T27. Не се очаква въздействие върху обектите на културното наследство по време на експлоатационната фаза на вятърните паркове. |

Таблица 6-9 Оценка на ефектите от алтернатива III PUZ, започнала през 2022 г. с 46 вятърни турбини при липса на смекчаващи мерки

| Съответни аспекти на околната среда | Екологични цели, свързани с PUZ | Период на изпълнение |  |  |  |  |  |  |  | Период на работа |  | Период на извеждане от експлоатация |  |  |  |  |  |  |  |  | Обосновка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изграждане на пътища за достъп | Реализация на технологични платформи и основи | Монтаж на вятърни електроцентрали | Извършване на електрически връзки и полагане на подземни кабели между ветрогенераторните групи | Изграждане на трафопостове | Организация на площадката | Рекултивация на земята в края на строителството | Крайна оценка | Поддръжка и ремонти | Крайна оценка | Организация на строителната площадка | Демонтаж на вятърни електроцентрали | Извеждане от експлоатация на технологични платформи и фундаменти | Извеждане от експлоатация на електрически връзки и премахване на подземни кабели | Извеждане от експлоатация на трафопостове | Извеждане от експлоатация на експлоатационни пътища | Мелиоративни работи след завършване на строителството | Крайна оценка |  |  |
| Вода | OM1. Поддържане и подобряване на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | В етапа на строителство настоящият PUZ предвижда пресичане на реките Черкез (2 пъти) и Мъгура (2 пъти), което ще се извърши чрез хоризонтално сондиране на дълбочина 1 метър между горния генератор на защитния тръбопровод и насипа на реката. След приключване на работите засегнатите зони ще бъдат възстановени в първоначалното им състояние. В допълнение към тези работи е възможно да има течове на използвани строителни материали или горива/смазочни материали от машините, участващи в работите по организиране на площадката, пътища за достъп, технологични платформи, електрически връзки и полагане на кабели, монтаж на турбината и възстановяване на терена в края на работите. Ерозията, причинена от изкопните работи, е друг фактор, който може да промени качеството на повърхностните водни обекти в района на изпълнение, като увеличи мътността. За PUZ не се предвижда вземане на проби от вода от подземни или повърхностни източници от района на площадката, така че няма да има въздействие върху хидрологията на района, нито ще бъдат засегнати други дейности, зависещи от този ресурс. Потенциалното въздействие се усеща локално, обикновено ограничено до периметъра на турбините и работните фронтове. По принцип такива работи се извършват на етапи, което включва периодично движение на работните фронтове и съответно на зоните с отрицателно въздействие. Въздействието ще бъде временно (по време на строителния период). Строителните работи няма да имат значително дългосрочно въздействие върху качеството на водата. По време на етапа на експлоатация на вятърния парк не се генерират отпадъчни води. Работите по поддръжката и ремонта ще се извършват съгласно програмите, съответно плана за поддръжка и ремонт, без да се засягат факторите на околната среда. В етапа на извеждане от експлоатация на инвестициите, предвидени от PUZ, очакваното въздействие е подобно на това на етапа на строителство. |  |
| Въздух | OM2. Поддържане на качеството на въздуха чрез намаляване на емисиите, генерирани от дейности в енергийния сектор | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | На етапа на строителството източниците на емисии са прахови емисии от изкопни работи, работа с превозни средства и строителни материали, както и емисии на замърсители, характерни за изгарянето на изкопаеми горива, свързани със строителните машини/оборудване и транспорт. Ерозията, причинена от изкопните работи, е друг фактор, който може да доведе до промяна на качеството на въздуха в района на изпълнение. Нивото на емисиите на прах и замърсители зависи от нивото на ежедневната дейност, спецификата на работите, като варира значително през отделните дни, от една фаза на строителния процес до друга, както и от метеорологичните условия. Като се има предвид, че работите се извършват на етапи (подобряване на пътя, земни работи, изпълнение на основите, монтаж на турбината), може да се прецени, че този екологичен фактор няма да бъде засегнат значително, като потенциалното въздействие е временно, локално, ограничено до периметъра на площадките и работните повърхности. На етапа на експлоатация вятърните турбини допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове, като изместват количество електроенергия, равно на капацитета на вятърния парк, произведено от изкопаеми горива, допринасят за смекчаване на изменението на климата и имат значително положително въздействие върху качеството на въздуха. В етапа на извеждане от експлоатация на инвестициите, предвидени в PUZ, очакваното въздействие е подобно на това от етапа на строителство, с уточнението, че работите по рекултивация на земята в края на етапа ще допринесат положително за качеството на въздуха. В етапа на извеждане от експлоатация на инвестициите, предвидени в PUZ, очакваното въздействие е подобно на това от етапа на строителство, с уточнението, че работите по рекултивация на земята в края на етапа ще допринесат положително за качеството на въздуха. |  |
| Почва/подпочва | OM3. Ограничаване на замърсяването на почвата и деградацията на земните повърхности | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | На етапа на изпълнение основните форми на въздействие върху почвата са временното и постоянното заемане на определени площи и промяната на тяхното предназначение. В случая на алтернатива III общата площ, заета от проекта, е 3 027,77 ха, от които 2.735,25 ха са временно заети, а 292,52 ха са постоянно заети от отпечатъка на турбините и трансформаторните станции и селскостопанските пътища. От тази площ 100 хектара ще бъдат изведени от земеделска употреба. Почвата в периметъра, където ще се извършва строителството и монтажът на вятърните турбини, мрежовите връзки и трафопостовете, ще бъде засегната от: § Загуба на горния почвен слой; § промяна на структурата на почвата; §промяна на режима на инфилтрация на валежните води, особено в периметъра на основите, в резултат на изграждането на бетонни конструкции. С разчистването и депонирането на почвата от естествения кръговрат се изтеглят определени количества хранителни вещества, които ще бъдат отново включени в кръговрата, тъй като депонираният горен слой почва се използва за екологично възстановяване на земята. Тези промени в почвата са обратими в случай на временно заети площи и почвата може да бъде върната в първоначалното си състояние след приключване на строителството. Потенциален източник на замърсяване на почвата и земните недра е дейността на превозни средства и машини в работните участъци. Замърсяващите частици от емисиите се отлагат върху почвата и могат да бъдат отмити в подпочвените слоеве чрез инфилтрация на дъждовна вода. Почвата и подпочвените слоеве могат да бъдат замърсени и от случайни разливи/течове на опасни вещества (масла, горива, смазочни материали) и/или отпадни води, както и от неправилно съхранение на суровини, материали и отпадъци. На етапа на експлоатация на ветроенергийния парк възможното въздействие върху почвата е промяната на предназначението на земята, която в момента е с друго предназначение, както и дейностите по поддръжка и ремонт. Във фазата на извеждане от експлоатация на инвестициите, предвидени от PUZ, очакваното въздействие е незначително, като се уточнява, че дейностите по възстановяване на земята ще възстановят първоначалното състояние на обекта, връщайки му сегашната функционалност (обработваема земя). |  |
| Използване на природните ресурси | OM4. Намаляване на експлоатацията на изчерпаемите ресурси и улесняване на експлоатацията на възобновяемите | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | По време на строителния период използването на природни ресурси (пясък, камък, пръст) за изграждането на вятърния парк е неизбежно, но въздействието е ограничено. На етапа на експлоатация вятърният парк насърчава използването на възобновяеми ресурси и има положително въздействие. Освен това реализацията на вятърния парк ще замени същото количество електроенергия, произведено от невъзобновяеми източници (изкопаеми горива), като по този начин ще намали тяхната експлоатация. |  |
|  | OM5. Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повторната употреба и рециклирането на продуктите ще забавят изчерпването на природните ресурси, ще намалят въздействието върху ландшафта и природните местообитания. Кръговата икономика води до намаляване на общите годишни емисии на парникови газове. Вятърните турбини и трафопостовете, с които ще бъде оборудван вятърният парк, ще отговарят на принципите на кръговата икономика, като свеждат до минимум въздействието върху потреблението на ресурси. |  |
| Управление на отпадъците | OM6. Намаляване на количеството генерирани и изхвърлени отпадъци чрез съхранение (съответстващи депа за отпадъци) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | По време на етапа на изпълнение е трудно да се оцени количеството на генерираните отпадъци, това количество зависи от възприетите технологии, които определят естеството на отпадъците и тяхното количество. Събирането и временното съхраняване на отпадъците, получени в резултат на дейностите по изграждане и монтиране на вятърния парк, ще се извършва при контролирани условия, в специално определени зони, за обезвреждане/оползотворяване от оторизирани оператори. Инертните отпадъци, получени по време на изпълнението (напр. пръст от изкопи, смеси от пръст и камъни и т.н.), ще бъдат депонирани на депо за инертни отпадъци в окръг Констанца или ще бъдат използвани повторно като пълнеж за строителните работи, предвидени в PUZ (напр. за нови пътища за достъп като пълнеж, в основи и т.н.). Количествата на отпадъците на този етап са намалени. По време на експлоатационния период отпадъците, които се получават, са от дейностите по поддръжка (турбинно масло) и от поддръжката на вятърните турбини. По време на периода на извеждане от експлоатация генерираните отпадъци изискват подходящо управление, за да се сведат до минимум отрицателните въздействия, които биха били значителни при липса на такова управление. |  |
| Шум и вибрации | OM7. Ограничаване на източника на шумово замърсяване в зони с чувствителни към шум рецептори. Ограничение на нивата на вибрации | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | По време на етапа на изпълнение използваните транспортни средства и машини, както и дейностите на работния фронт, са източник на шум и вибрации, така че през този период ще има увеличение на нивото на шума в резултат на продължителната транспортна дейност и работата на машините, включени в работите. Следователно ще има дискомфорт, дължащ се главно на шума и вибрациите, произвеждани от превозните средства, използваните машини и присъствието на работниците, но като се има предвид, че районът се пресича от местни пътища, селскостопански пътища и съседните земи, където сезонно се извършват селскостопански работи с различни видове машини, шумът няма да създаде значително въздействие, ще бъде локален и временен. По време на експлоатационния период, шумът, произвеждан от вятърната турбина, се увеличава със скоростта на вятъра и скоростта на въртене. Съвременният дизайн на турбината включва изолация на гондолата, за да се предотврати предаването на механичен шум във въздуха. Гондолата също е изолирана, за да се предотврати предаването на вибрациите от движещите се части (лопатки, главина, редуктор) към кулата и фундамента. Аеродинамичният шум на големите турбини е преобладаващ в сравнение с механичния шум и зависи от скоростта на въртене на лопатките (скоростта на вятъра). Като цяло нивото на шума на една турбина варира между 92 и 107,7 дБ. За турбината с мощност 6,6 МВт при натоварване от 95 % максималното ниво на шума е 106,6 дБ (ниво според проучването на шума). От моделирането на шума в зоната на рецепторите (населените места в района на прилагане на PUZ) нивото на шума е по-малко от 40 дБ. На етапа на извеждане от експлоатация въздействието на шума и вибрациите е подобно на това на етапа на строителството. |  |
| Биоразнообразие | OM8. Опазване на природни местообитания и видове от флората и фауната от обществено значение | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | Предложеният план не пресича национални защитени зони по Природа 2000, разстоянието до най-близката защитена зона е около 3,97 км, а в България най-близката защитена зона по Натура 2000 е на около 410 м от най-близката вятърна турбина. Проучваната от PUZ територия е разположена върху земя със селскостопанско предназначение, която обаче може да представлява възможни благоприятни местообитания (хранене/размножаване/гнездене) за видовете от интерес за Общността, за които са определени зоните. Потвърждаването на тази хипотеза ще се извърши чрез допълнителен полеви мониторинг, за да се определи точно кои видове използват бъдещата паркова зона. Във фазата на изпълнение замърсяването със суспендирани вещества, дължащо се на строителните работи, може да окаже отрицателно въздействие върху растителността чрез отлагане върху листния апарат, което води до частично или пълно затваряне на стоматите и нарушаване на физиологичните и биохимичните процеси на растенията. Други форми на въздействие на етапа на изпълнение са нарушаването на активността на видовете и възможното намаляване на числеността на популациите поради появата на поведенчески бариери за дивите животни. Работите по строителството и извеждането от експлоатация могат временно да засегнат биологичното разнообразие, но възстановителните работи ще доведат до подобряване на състоянието на засегнатите чувствителни елементи. В експлоатационната фаза, като се има предвид броят на турбините, предложени от PUZ, и броят и видовете птици и хироптери, установени на площадката, които са чувствителни по отношение на проектите за вятърна енергия, въздействието върху тези видове може да се счита за отрицателно, дори ако те са подходящо разположени. На етапа на извеждане от експлоатация въздействието върху биоразнообразието е подобно на това на етапа на строителство. |  |
|  | OM9. Поддържане на мрежата от защитени зони Природа 2000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложеният план не е в близост до нито една защитена зона от мрежата Природа 2000 на националната територия, като разстоянието до най-близката защитена зона е около 2,79 км, но на българска територия най-близката защитена зона от мрежата Природа 2000 е на около 410 м от границата на PUZ. |  |
| Население и човешко здраве | OM10. Поддържане на качеството на факторите на околната среда в рамките на законовите разпоредби за опазване на околната среда и общественото здраве | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | По време на етапа на изпълнение населението в района на прилагане на PUZ може да бъде засегнато от увеличения трафик по местните пътища и пътищата за достъп до населеното място, от емисиите на прах и замърсители, генерирани от работите по плана, от шума и вибрациите, причинени от машините и оборудването, участващи в работите. Тяхното въздействие е локално, временно и с ниска степен на значимост, като се има предвид, че районът на прилагане на PUZ е в покрайнините на населеното място, че това е селски район, който не е пренаселен със строителство и е с малък трафик. По време на експлоатационната фаза на вятърния парк въздействието върху населението и човешкото здраве се състои от шума, произвеждан от работещите турбини, ефекта на засенчване и изменението на ландшафта. От моделирането на шума, извършено за PUZ, се вижда, че нивото на шума в рецепторната зона (населени места, разположени в зоната на изпълнение на PUZ) е по-малко от 40 дБ, в съответствие с граничните стойности, наложени от действащото законодателство за защитените зони. Що се отнася до ефекта на засенчването, според моделирането, извършено за предложената PUZ в района на населените места в зоната на прилагане на PUZ, засенчването има преобладаващи стойности между 0,1 и 8 часа годишно, като нормативната граница в САЩ е 30 часа. От гледна точка на визуалното въздействие върху населението, то е различно при отделните хора поради разликата във възприятието. На етапа на извеждане от експлоатация въздействието, което се усеща от населението в района на изпълнение на проекта, е подобно на това на етапа на изпълнение. |  |
|  | OM11. Подобряване на жизнения стандарт и социалните условия на населението | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | На етапа на изпълнение/извеждане от експлоатация създаването на временни работни места може да има положително въздействие върху жизнения стандарт на местното население. На етапа на експлоатация проектът допринася за подобряване на стандарта на живот чрез осигуряване на чист и стабилен източник на енергия, който може да намали разходите за енергия в дългосрочен план, и чрез вноски в местния бюджет, свързани с правата за наемане/отдаване под наем/ползване на земя. |  |
| Ландшафт | OM12. Осигуряване на защита на естествения ландшафт и свеждане до минимум на въздействието върху естествения ландшафт | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | 1 | Основното ландшафтно и визуално въздействие от прилагането на плана е промяната на селския ландшафт на района, характеризиращ се само със земеделско земеползване. Изграждането на вятърните турбини и свързаната с тях инфраструктура ще доведе до появата на видими строителни елементи, някои от които ще се виждат само от непосредствена близост, като например озеленените пътища и оградите на трафопостовете, а други, като силуетите на стълбовете и роторите на турбините, ще се виждат в по-голям, но все пак местен мащаб. Вятърните турбини могат да окажат дългосрочно визуално въздействие върху ландшафта, но това въздействие е сравнително незначително в сравнение с други форми на производство на енергия. Извеждането от експлоатация и възстановяването на земята в първоначалното ѝ състояние спомага за възстановяването на естествения ландшафт. |  |
| Изменение на климата | OM13. Намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | По време на етапа на изпълнение на PUZ се генерират емисии на парникови газове, които биха могли да допринесат за явлението глобално затопляне, но предвид малките количества, влиянието е незначително. Във фазата на експлоатация вятърният парк допринася значително за намаляване на емисиите на ПГ, като замества еквивалентно количество електроенергия, произведена от изкопаеми горива, допринасяйки за декарбонизацията на енергийния сектор. На етапа на извеждане от експлоатация въздействието е подобно на това на етапа на изграждане. |  |
|  | OM14. Намаляване на рисковете от изменението на климата (адаптация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Смята се, че предложението за PUZ няма да увеличи уязвимостта на района към изменението на климата. Работите ще бъдат извършени в съответствие със специфичните разпоредби за проектиране и проучванията на място. Вятърният парк подпомага адаптирането на енергийния сектор към изменението на климата чрез производството на енергия от възобновяеми източници, което намалява зависимостта от изкопаеми горива. |  |
| Културно наследство | OM15. Защита и опазване на културното наследство | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | По време на етапа на изпълнение и извеждане от експлоатация на работите, предвидени в PUZ, въздействието върху обектите на културното наследство и тези в археологическия регистър се оценява като незначително отрицателно, като се има предвид, че площадката на турбините е разположена извън урбанизираната територия на населените места в района на изпълнение на PUZ, а най-близкият обект е Tumulul de la Căscioarele Movila Bacu, на разстояние около 636 м от T27 и около 1 км от T30. Каструмът на легионерите се намира на около 742,26 м от турбината T27. Не се очаква въздействие върху обектите на културното наследство по време на експлоатационната фаза на вятърните паркове. |  |

  - Оценка на кумулативното въздействие на предложената PUZ с други съществуващи или предложени ПП

С оглед на оценката на кумулативното въздействие върху околната среда и защитените природни територии на плана за урбанистично развитие на зона „Парк за вятърна енергия 48 (46) ЕЦ, трансформаторни станции, мрежи за електроснабдяване, изграждане и модернизация на комуникационни пътища и пътища за достъп“, предложен да бъде разположен в Черкезу, окръг Констанца, компетентният орган за опазване на околната среда Констанца беше помолен с писмо № 37 /10.05.2024 за информация относно одобрените/одобрените в периода 2020-2024 г. проекти и планове/стратегии, както и тези, които са в процес на одобрение на територията на Черкезу и съседните населени места (Мъгура, Късчоареле, Вироага, Кирногени, Негру Вода, Олтени, Думбръвени, Индепенденца, Плопени), оператори, извършващи дейности на административната територия на Черкезу, одобрените/ утвърдените/ предстоящите за одобрение проекти и планове/стратегии, разположени в района на защитените територии в зоната на влияние на PUZ: ROSAC0071 (ROSCI0071), ROSPA0036, ROSPA0166, ROSPA0166, ROSPA0094, ROSAC0157 (ROSCI0157), данни за местоположението на проектите/плановете спрямо границите на тези защитени територии и заеманите от тях площи в рамките на защитените територии и др.

С писмо № 5836/ 12.06.2024 г. на APM Constanta бяха представени проектите/плановете в процедура по екологична оценка/финализирани, за които е установено, че попадат в зоната на влияние на PUZ.

Според наличната информация в съседство с предложения ветроенергиен парк, както на територията на Румъния, така и на България, се намират следните съществуващи/предложени проекти (вж. Фигура 6-1):

- Съществуващи:

  - ”Парк за вятърна енергия 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8МВт (303.6МВт), Трансформаторни станции, Електрически мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища”, намира се в общините Кирногени и Индепенденца. Разстоянието между предложената вятърна електроцентрала и съществуващата вятърна електроцентрала е приблизително 1,5 км (разстоянието между предложената турбина Т24 и съществуващата Т1).

  - Вятърен парк на територията на България, на разстояние 5,6 км от предложения проект (разстоянието между предложената турбина Т3 и съществуващата турбина Т6).

- Предложени:

  - Парк за вятърна енергия 14 CE-92,4 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп – Фънтъна Маре, община Индепенденца, окръг Констанца

  - Парк за вятърна енергия 17 CE-112,2 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп - общини Индепенденца и Черкезу, окръг Констанца

  - Ветропарк Комана - Печинеага - трасе за подземен електрически кабел MV и оптична мрежа

  - Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрически трансформаторен пост (собствен), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, община Индепенденца, окръг Констанца

  - Събаряне на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала 3,212 Мвт, свързване към SEN, инсталиране на PC и PTAB, вътрешен път и достъп, ограждане на площадката и организация на строителната площадка, разположена в община Индепенденца

  - Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги в окръг Констанца, община Индепенденца, Думбръвени (предложено)

  - Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги, община Негру Вода (предложено)

  - Електроснабдяване на домакинство с вода, село Фурника общика Думбръвени окръг Констанца (предложено)

  - Преместване на международен газопровод за пренос на природен газ Dn 1000 T1 Исакча – Негру Вода, в района на кариера ROMCIM, работна станция Меджидиа (предложено)

  - Общ устройствен план на община Индепенденца (предложен)

  - Изграждане на интелигентна разпределителна мрежа за природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца (предложен)

  - Изграждане на мост в Мовила Верде, улица „Бисеричи“, Мовила Верде, община Индепенденца, окръг Констанца (предложен)

  - Асфалтиране на улици Комана, Татару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца (предложено)

  - Изграждане на мостове, водостоци и асфалтиране на дъждовна канализация в Крединца, община Кирногени (предложен)

  - Модернизация и рехабилитация на улици в община Кирногени, окръг Констанца (предложена)

Фигура 6 -  1 Карта на предложения план по отношение на други планове и програми

За вече съществуващите проекти (вятърен парк „Кирногени-Индепенденца“, вятърен парк „България“) е оценено кумулативното въздействие от експлоатацията на вятърните паркове с периода на изграждане на вятърния парк, предложен от PUZ, и кумулативното въздействие от експлоатацията на вятърните паркове с периода на експлоатация на вятърния парк, предложен от PUZ.

Като се има предвид значителното разстояние на ветроенергийния парк в България от ветроенергийния парк, предложен от PUZ, не е оценено кумулативно въздействие в нито една от фазите на развитие на PUZ (строителство, експлоатация).

Като се има предвид, че при експлоатация вятърните паркове не оказват въздействие върху аспектите на околната среда: въздух, вода, почва/почва, използване на ресурси, управление на отпадъците, изменение на климата и културно наследство, кумулативното въздействие от експлоатацията на ветроенергийния парк „Кирногени-Индепенденца“ с етапа на строителство за предложения ветроенергиен парк е същото като оцененото на етапа на строителство (незначително отрицателно, с изключение на въздействието върху почвата/подпочвата, което е значително отрицателно).

Що се отнася до шума, по време на строителния период на парка, предложен от PUZ, шумът, генериран от строителните работи, ще се добави към шума на действащия парк, но предвид топографията на района, факта, че строителните работи ще се извършват на етапи и липсата на други източници на шум, кумулативното въздействие не се очаква да бъде по-голямо от това, оценено по време на строителния етап, т.е. незначително отрицателно.

Що се отнася до ландшафта, изграждането на парка, предложен от PUZ, няма да доведе до значителна промяна на съществуващия ландшафт, тъй като той ще се интегрира хармонично в съществуващата среда, като се има предвид наличието в района на вятърния парк Кирногени-Индепенденца, който функционира от 2014 г. насам.

По отношение на биоразнообразието, от докладите за мониторинг на работата на вятърните турбини в рамките на вятърния парк Чирногони-Индепенца се стига до заключението, че той не представлява значителен смущаващ фактор за местната фауна и особено за видовете птици, тъй като не е наблюдавано ясно поведение на избягване на районите, където са разположени, като структурата и съставът на орнитофауната са сходни с подобни периоди в годините преди етапа на изпълнение на проекта. Освен това не са наблюдавани съществени промени във флората, като структурата и съставът на растителността, развита на площадката и в съседство с нея, са сходни с тези от предходните периоди на мониторинг.

Поради това кумулативното въздействие на експлоатацията на вятърния парк Кирногени-Индепенденца с етапа на изграждане на вятърния парк, предложен от PUZ, се оценява като незначително.

Що се отнася до кумулативното въздействие от експлоатацията на вятърния парк Кирногени-Индепенденца с периода на експлоатация на вятърния парк, предложен от PUZ, то се оценява, както следва:

- Въздействие върху шума: Вятърните турбини генерират както механичен, така и аеродинамичен шум. Натрупването на няколко вятърни електроцентрали може да повиши нивото на шума в района, което да се отрази на качеството на живот на жителите в близост, но като се вземе предвид проучването на шума, проведено за вятърния парк, предложен в PUZ, неговото положение спрямо вятърния парк Кирногени-Индепенца на около 1,5 км и открития топография на района, може да се прецени, че кумулативният ефект от шума, свързан с едновременната експлоатация на вятърните електроцентрали, е незначителен отрицателен.

- Въздействие върху ландшафта: Вятърните турбини са съоръжения, които се виждат от големи разстояния и могат значително да променят местния пейзаж. Натрупването на няколко вятърни парка може да доведе до пренаселено визуално възприятие и въздействие върху природния и културния ландшафт, но предвид малкия брой вятърни турбини, предложени в PUZ, и факта, че вятърният парк „Чиргони-Индепенца“ функционира от 2014 г. и е интегриран в ландшафта, кумулативното въздействие от едновременната експлоатация на вятърните паркове върху ландшафта се оценява като незначително отрицателно, тъй като новите турбини осигуряват визуална приемственост и хармонично се интегрират в ландшафта.

- Въздействие върху човешкото здраве: В допълнение към шума, вятърните турбини могат да предизвикат ефект на трептене (периодични сенки, причинени от въртящите се лопатки). От проучването на засенчването, извършено за проекта, предложен от PUZ, може да се прецени, че в контактната зона на двата парка ефектите на засенчване от двата парка могат да се припокрият, но тази зона е в покрайнините на населените места, на 1,2 км от населените места, така че кумулативното въздействие от едновременната експлоатация на парка, предложен от PUZ, с парка Кирногени-Индепенца се оценява като незначително отрицателно.

- Въздействие върху електрическата мрежа: Добавянето на нов вятърен парк в район с няколко съществуващи и предложени вятърни парка може да повлияе на стабилността и баланса на електроенергийната мрежа. В проектите за присъединяване към Националната енергийна система („SEN“) подробно се оценява капацитетът на мрежата за управление на произведената енергия и за осигуряване на ефективна интеграция, така че не се оценява кумулативното въздействие на едновременната експлоатация на парка, предложен от PUZ, с парка Кирногени - Индепенденца

- Въздействие върху биоразнообразието За да се оценят въздействията върху видовете и местообитанията в зоните от „Природа 2000“, разгледани в оценката, беше анализирано кумулативното въздействие на проекта върху тях. За тази цел беше анализирано наличието на натиск и заплахи в плановете за управление на зоните и стандартните формуляри, както и други проекти, които предстои да бъдат реализирани или са в процес на реализация и които имат потенциал да засегнат местообитания и видове от интерес за Общността.

В плановете за управление на потенциално засегнатите зони от Природа 2000 са посочени няколко вида натиск и заплахи, които могат да засегнат местообитания и видове от интерес за Общността, като сред най-често срещаните са урбанизацията и разширяването на територията. Изграждането на пътища или магистрали или автомобилният трафик също се споменават като натиск/заплахи за някои от включените в оценката места.

Подробностите за оценката на кумулативното въздействие на плана, предложен от ПУЗ, със съответните проекти, с които той може да окаже въздействие, са представени в проучването за подходяща оценка, глава 4.4. Анализ на натиска и заплахите.

Таблица  6-10 Характеристики на други съществуващи ПП, които могат да имат кумулативно въздействие с оценяваното ПП върху ANPIC

| № | Име PP | Местоположение спрямо ANPIC (разстояние) | Създадени ефекти |  |  |  |  |  |  |  |  | Въздействия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промяна в качеството на въздуха | Повишен шум и вибрации | Повишен шум и вибрации | Повишена концентрация на замърсители в почвата/замърсяване | Заемане на земя | Промени в растителността | Въвеждане/разпространение на инвазивни видове | Смъртност сред дивите животни | Възникване на поведенчески бариери за дивите животни | PH | AH | FH | PAS | REP |
| ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвени - долината Урлуя - езерото Ведероаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вятърен парк на Кирногени (съществуващ) | 5,1 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | 16,89 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSCI0157/ROSAC157 Гората Хаджиени – Коту Въи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вятърен парк на Кирногени (съществуващ) | 13,57 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | 13,62 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSPA0036 Думбръвени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вятърен парк на Кирногени (съществуващ) | 10,66 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | 23,05 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSPA0166 Плопени - Кирногени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вятърен парк на Кирногени (съществуващ) | 3,18 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | 18,91 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSPA0094 Гората Хаджиени – Коту Въи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вятърен парк на Кирногени (съществуващ) | 17,05 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | 20 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BG0000569 Кардам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вятърен парк на Кирногени (съществуващ) | 9,65 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | 0,54 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 1BG0000570 Изворово - Краище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вятърен парк на Кирногени (съществуващ) | 12,70 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Вятърен парк Карнобат (съществуващ) | 12,79 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |

| Легенда | PH | загуба на местообитания |
| --- | --- | --- |
|  | AH | променени условия на местообитанията |
|  | FH | фрагментация на местообитанията |
|  | PAS | нарушаване на активността на видовете |
|  | REP | намаляване на размера на запасите |

За да се оцени кумулативното въздействие на предложената PUZ с одобрените проекти и/или планове или в процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, е направено групиране по видове проекти, както следва: проекти за вятърни паркове, фотоволтаични паркове, проекти за оптични кабели, проекти за подземно електроснабдяване, проекти за разпределение на природен газ, проекти за асфалтиране, проекти за пътни настилки, проекти за мостове, PUZ „Индепенденца“, община. Що се отнася до кумулативното въздействие на проекта, предложен от PUZ, с другите проекти, които се предлага да бъдат разработени в района, е трудно да се оцени при липсата на конкретни данни за състоянието на проектите и очаквания период на започване на изпълнението им, поради което ще се прилага принципът на предпазливостта.

Следователно, за да се оцени кумулативното въздействие на проекта, предложен в PUZ, с другите проекти за вятърни паркове, предложени да бъдат разработени в района, като се прилага принципът на предпазливостта, ще бъде оценена най-неблагоприятната ситуация, при която ще се счита, че всички проекти ще бъдат изпълнени в един и същи период. Като се вземат предвид разположението на предложените вятърни паркове, разстоянията между обектите, броят на предложените вятърни турбини (около 118 вятърни турбини), може да се оцени, че кумулативното въздействие през периода на изпълнение е значително отрицателно за аспектите на околната среда, свързани с биоразнообразието - въздух, почва/почва и използване на природни ресурси, което се обосновава от броя на турбините, засегнатите от работите площи и ресурсите, необходими за реализирането на фундаментите, платформите, връзките и пътищата (нови или рехабилитирани), и незначително отрицателно за аспектите на околната среда: вода, управление на отпадъците, шум и вибрации, население и човешко здраве, изменение на климата, ландшафт и културно наследство.

В етапа на едновременна експлоатация на вятърните паркове не се очаква въздействие върху екологичните аспекти: вода, почва/почва, управление на отпадъците, ландшафт и културно наследство. Очаква се обаче потенциално отрицателно въздействие върху компонента на биологичното разнообразие, по-специално върху видовете от орнитофауната и хироптерите, които са податливи на отрицателни въздействия, дължащи се на вятърната инфраструктура.

Едновременното функциониране на вятърните паркове обаче ще има значително положително кумулативно въздействие върху качеството на въздуха и изменението на климата (намаляване на емисиите на парникови газове), като замени количеството електроенергия, произведено от изкопаеми горива в отсъствието на вятърните паркове. Друго значително положително въздействие е подобряването на жизнения стандарт и социалните условия на населението в районите на проекта.

По време на експлоатацията ще се обърне специално внимание на мониторинга на шума, засенчването и биоразнообразието, за да се сведе до минимум кумулативното въздействие.

Що се отнася до кумулативното въздействие на проекта, предложен от PUZ, с проектите за оптична мрежа, подземно електроснабдяване и разпределение на природен газ, като се прилага принципът на предпазливост, ще бъде оценена най-лошата ситуация, при която ще се счита, че всички проекти ще бъдат изпълнени в един и същи период. С оглед на специфичния характер на работите, свързани с изпълнението на предложените проекти, може да се прецени, че кумулативното въздействие през периода на изпълнение е значително отрицателно за екологичните аспекти биоразнообразие, въздух и почва/почва, обосновано от необходимите работи (изкопаване на основи и траншеи за полагане на електрически кабели, оптични кабели, газопроводи) и засегнатите от работите райони, и незначително отрицателно за екологичните аспекти: води, управление на отпадъците, шум и вибрации, население и човешко здраве, изменение на климата, ландшафт и културно наследство.

През периода на експлоатация на проекта, предложен от PUZ с проектите за оптични влакна, подземното електроснабдяване и разпределението на природен газ, е незначителен за екологичните аспекти: вода, въздух, почва/почва, управление на отпадъците, шум и вибрации, биологично разнообразие, население и човешко здраве, изменение на климата, ландшафт и културно наследство,

По отношение на кумулативното въздействие на проекта, предложен в PUZ, с проектите за асфалтиране на улици и мостове, прилагайки принципа на предпазливостта, ще бъде оценена най-лошата ситуация, при която всички проекти ще се считат за изпълнени в един и същи период. Като се вземе предвид специфичното естество на работите, свързани с асфалтирането на улици и изграждането на мостове, може да се оцени, че кумулативното въздействие през периода на изпълнение е значително отрицателно за екологичните аспекти: въздух и вода, обосновано от необходимите работи, и незначително отрицателно за екологичните аспекти: почва/подземен слой, управление на отпадъците, шум и вибрации, биологично разнообразие, население и човешко здраве, изменение на климата, ландшафт и културно наследство.

По-долу е представена оценка на видовете въздействия на предложения план върху биоразнообразието в сравнение с други планове и проекти, които се изпълняват, одобряват или са в процес на оценка.

| № | Име PP | Местоположение спрямо ANPIC (разстояние) | Създадени ефекти |  |  |  |  |  |  |  |  | Въздействия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промяна в качеството на въздуха | Повишен шум и вибрации | Повишен шум и вибрации | Повишена концентрация на замърсители в почвата/замърсяване | Заемане на земя | Промени в растителността | Въвеждане/разпространение на инвазивни видове | Смъртност сред дивите животни | Възникване на поведенчески бариери за дивите животни | PH | AH | FH | PAS | REP |
| ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвени - долината Урлуя - езерото Ведероаса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк за вятърна енергия 14 CE-92,4 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизиране на комуникации и пътища за достъп - извън село Фънтъна Маре, общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 0,25 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Парк за вятърна енергия 17 CE-112,2 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп - извън общината Индепенденца и общината Черкезу окръг Констанца (предложен) | 0,095 км | X | X | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X |
| 3 | Вятърен парк Комана - Печинеага - трасе за подземен електрически кабел МТ и оптична мрежа (предложена) | 0,59 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 4 | Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, ком. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 0,55 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 5 | Събаряне на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3,212 МВт, свързване към SEN, инсталиране на PC и PTAB, вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителната площадка в Индепенденца (предложена) | 2,1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги в окръг Констанца, Индепенденца, Думбръвени (предложена) | Пресечено в района на Думбръвени | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги, Негру Вода (предложено) | 13,07 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Електроснабдяване на домакинство с вода, с. Фурника, община Думбръвени, окръг Констанца (предложено) | 0,56 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Преместване на международния транспортен тръбопровод за природен газ dn 1000T1 Исакча – Негру Вода, в района на кариерата ROMCIM, PL Меджидиа (предложено) | 27,71 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Общ градоустройствен план на община Индепенденца (предложен) | Пресечено в района на Индепенденца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Изграждане на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца (предложена) | Пресечено в района на Индепенденца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Изграждане на мост в Мовила Верде, улица „Бисеричи“, Мовила Верде, община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 0,41 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Асфалтиране на улици Комана, Тътару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца (предложено) | 9,72 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Изграждане на мостове, водостоци и прокарване на дъждовна канализация в Крединца, община Кирногени (предложено) | Пресечено в района на Общината Крединца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация и реконструкция на улици в община Кирногени, окръг Констанца (предложена) | 6,61 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSCI0157/ROSAC157 Гората Хаджиени – Коту Въи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк за вятърна енергия 14 CE-92,4 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизиране на комуникации и пътища за достъп - извън село Фънтъна Маре, общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 20,50 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Парк за вятърна енергия 17 CE-112,2 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп - извън общината Индепенденца и общината Черкезу окръг Констанца (предложен) | 19,05 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 3 | Вятърен парк Комана - Печинеага - трасе за подземен електрически кабел МТ и оптична мрежа (предложена) | 1,66 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 4 | Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 18,19 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 5 | Събаряне на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3,212 МВт, свързване към SEN, инсталиране на PC и PTAB, вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителната площадка в Индепенденца (предложена) | 23,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги в окръг Констанца, Индепенденца, Думбръвени (предложена) | 26,1 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги, Негру Вода (предложено) | 0,35 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Електроснабдяване на домакинство с вода, с. Фурника, община Думбръвени, окръг Констанца (предложено) | 31,05 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Преместване на международния транспортен тръбопровод за природен газ dn 1000T1 Исакча – Негру Вода, в района на кариерата ROMCIM, PL Меджидиа (предложено) | 42,45 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Общ градоустройствен план на община Индепенденца (предложен) | 14,53 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Изграждане на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца (предложена) | 18,72 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Изграждане на мост в Мовила Верде, улица „Бисеричи“, Мовила Верде, община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 21,51 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Асфалтиране на улици Комана, Тътару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца (предложено) | 4,22 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Изграждане на мостове, водостоци и прокарване на дъждовна канализация в Крединца, община Кирногени (предложено) | 17,12 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Модернизация и реконструкция на улици в община Кирногени, окръг Констанца (предложена) | 10,34 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSPA0036 Думбръвени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк за вятърна енергия 14 CE-92,4 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизиране на комуникации и пътища за достъп - извън село Фънтъна Маре, общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 3,34 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Парк за вятърна енергия 17 CE-112,2 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп - извън общината Индепенденца и общината Черкезу окръг Констанца (предложен) | 4,67 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 3 | Вятърен парк Комана - Печинеага - трасе за подземен електрически кабел МТ и оптична мрежа (предложена) | 12,75 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 4 | Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 3,48 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 5 | Събаряне на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3,212 МВт, свързване към SEN, инсталиране на PC и PTAB, вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителната площадка в Индепенденца (предложена) | 5,86 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 6 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги в окръг Констанца, Индепенденца, Думбръвени (предложена) | 0,03 км | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | X | - |
| 7 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги, Негру Вода (предложено) | 17,03 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Електроснабдяване на домакинство с вода, с. Фурника, община Думбръвени, окръг Констанца (предложено) | 0,43 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Преместване на международния транспортен тръбопровод за природен газ dn 1000T1 Исакча – Негру Вода, в района на кариерата ROMCIM, PL Меджидиа (предложено) | 36,90 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Общ градоустройствен план на община Индепенденца (предложен) | Пресечено в северозападната част на АТЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Изграждане на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца (предложена) | 5,19 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Изграждане на мост в Мовила Верде, улица „Бисеричи“, Мовила Верде, община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 10,61 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Асфалтиране на улици Комана, Тътару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца (предложено) | 24,86 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Изграждане на мостове, водостоци и прокарване на дъждовна канализация в Крединца, община Кирногени (предложено) | 18,17 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Модернизация и реконструкция на улици в община Кирногени, окръг Констанца (предложена) | 17,42 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSPA0166 Плопени - Кирногени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вятърен парк на Кирногени (съществуващ) | 3,18 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Парк за вятърна енергия 14 CE-92,4 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизиране на комуникации и пътища за достъп - извън село Фънтъна Маре, общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 4,37 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 3 | Парк за вятърна енергия 17 CE-112,2 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп - извън общината Индепенденца и общината Черкезу окръг Констанца (предложен) | 7,68 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 4 | Вятърен парк Комана - Печинеага - трасе за подземен електрически кабел МТ и оптична мрежа (предложена) | 1,84 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 5 | Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, ком. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 5,13 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 6 | Събаряне на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3,212 МВт, свързване към SEN, инсталиране на PC и PTAB, вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителната площадка в Индепенденца (предложена) | 9,08 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги в окръг Констанца, Индепенденца, Думбръвени (предложена) | 11,76 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги, Негру Вода (предложено) | 8,95 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Електроснабдяване на домакинство с вода, с. Фурника, община Думбръвени, окръг Констанца (предложено) | 15,84 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Преместване на международния транспортен тръбопровод за природен газ dn 1000T1 Исакча – Негру Вода, в района на кариерата ROMCIM, PL Меджидиа (предложено) | 33,01 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Общ градоустройствен план на община Индепенденца (предложен) | 2,36 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Изграждане на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца (предложена) | 2,46 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Изграждане на мост в Мовила Верде, улица „Бисеричи“, Мовила Верде, община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 5,36 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Асфалтиране на улици Комана, Тътару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца (предложено) | 7,55 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Изграждане на мостове, водостоци и прокарване на дъждовна канализация в Крединца, община Кирногени (предложено) | 4,39 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Модернизация и реконструкция на улици в община Кирногени, окръг Констанца (предложена) | Пресечено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSPA0094 Гората Хаджиени – Коту Въи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк за вятърна енергия 14 CE-92,4 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизиране на комуникации и пътища за достъп - извън село Фънтъна Маре, общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 23,36 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Парк за вятърна енергия 17 CE-112,2 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп - извън общината Индепенденца и общината Черкезу окръг Констанца (предложен) | 23,04 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 3 | Вятърен парк Комана - Печинеага - трасе за подземен електрически кабел МТ и оптична мрежа (предложена) | 4,26 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 4 | Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, ком. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 21,91 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 5 | Събаряне на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3,212 МВт, свързване към SEN, инсталиране на PC и PTAB, вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителната площадка в Индепенденца (предложена) | 27,59 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги в окръг Констанца, Индепенденца, Думбръвени (предложена) | 29,4 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги, Негру Вода (предложено) | 5,22 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Електроснабдяване на домакинство с вода, с. Фурника, община Думбръвени, окръг Констанца (предложено) | 34,47 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Преместване на международния транспортен тръбопровод за природен газ dn 1000T1 Исакча – Негру Вода, в района на кариерата ROMCIM, PL Меджидиа (предложено) | 44,95 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Общ градоустройствен план на община Индепенденца (предложен) | 18,46 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Изграждане на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца (предложена) | 22,6 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Изграждане на мост в Мовила Верде, улица „Бисеричи“, Мовила Верде, община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 25,37 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Асфалтиране на улици Комана, Тътару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца (предложено) | 7,43 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Изграждане на мостове, водостоци и прокарване на дъждовна канализация в Крединца, община Кирногени (предложено) | 20,91 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Модернизация и реконструкция на улици в община Кирногени, окръг Констанца (предложена) | 14,26 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BG0000569 Кардам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк за вятърна енергия 14 CE-92,4 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизиране на комуникации и пътища за достъп - извън село Фънтъна Маре, общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 13,05 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Парк за вятърна енергия 17 CE-112,2 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп - извън общината Индепенденца и общината Черкезу окръг Констанца (предложен) | 7,38 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 3 | Вятърен парк Комана - Печинеага - трасе за подземен електрически кабел МТ и оптична мрежа (предложена) | 8,86 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 4 | Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, ком. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 8,37 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 5 | Събаряне на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3,212 МВт, свързване към SEN, инсталиране на PC и PTAB, вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителната площадка в Индепенденца (предложена) | 14,74 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги в окръг Констанца, Индепенденца, Думбръвени (предложена) | 13,94 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги, Негру Вода (предложено) | 7,73 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Електроснабдяване на домакинство с вода, с. Фурника, община Думбръвени, окръг Констанца (предложено) | 18,22 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Преместване на международния транспортен тръбопровод за природен газ dn 1000T1 Исакча – Негру Вода, в района на кариерата ROMCIM, PL Меджидиа (предложено) | 50,31 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Общ градоустройствен план на община Индепенденца (предложен) | 8,28 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Изграждане на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца (предложена) | 15,04 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Изграждане на мост в Мовила Верде, улица „Бисеричи“, Мовила Верде, община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 17,71 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Асфалтиране на улици Комана, Тътару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца (предложено) | 20,86 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Изграждане на мостове, водостоци и прокарване на дъждовна канализация в Крединца, община Кирногени (предложено) | 21,96 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Модернизация и реконструкция на улици в община Кирногени, окръг Констанца (предложена) | 13,62 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BG0000570 Изворово - Краище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк за вятърна енергия 14 CE-92,4 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизиране на комуникации и пътища за достъп - извън село Фънтъна Маре, общ. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 8,51 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 2 | Парк за вятърна енергия 17 CE-112,2 МВт, трансформаторна станция, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникации и пътища за достъп - извън общината Индепенденца и общината Черкезу окръг Констанца (предложен) | 1,63 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 3 | Вятърен парк Комана - Печинеага - трасе за подземен електрически кабел МТ и оптична мрежа (предложена) | 14,77 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 4 | Изграждане на вятърна електроцентрала, включваща: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрическа трансформаторна станция (собствена), електрическа мрежа средно и високо напрежение, телекомуникационна мрежа, ком. Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 10,55 км | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X |
| 5 | Събаряне на съществуващи сгради и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3,212 МВт, свързване към SEN, инсталиране на PC и PTAB, вътрешен път и достъп, ограждане на терена и организация на строителната площадка в Индепенденца (предложена) | 10,73 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги в окръг Констанца, Индепенденца, Думбръвени (предложена) | 6,78 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщителни услуги, Негру Вода (предложено) | 15,39 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Електроснабдяване на домакинство с вода, с. Фурника, община Думбръвени, окръг Констанца (предложено) | 8,97 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Преместване на международния транспортен тръбопровод за природен газ dn 1000T1 Исакча – Негру Вода, в района на кариерата ROMCIM, PL Меджидиа (предложено) | 47,32 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Общ градоустройствен план на община Индепенденца (предложен) | 0,75 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Изграждане на интелигентна мрежа за разпределение на природен газ в община Индепенденца, окръг Констанца (предложена) | 10,83 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Изграждане на мост в Мовила Верде, улица „Бисеричи“, Мовила Верде, община Индепенденца, окръг Констанца (предложен) | 15,7 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Асфалтиране на улици Комана, Тътару и Пелину, етап I, община Комана, окръг Констанца (предложено) | 27,11 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Изграждане на мостове, водостоци и прокарване на дъждовна канализация в Крединца, община Кирногени (предложено) | 22,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Модернизация и реконструкция на улици в община Кирногени, окръг Констанца (предложена) | 18,92 км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица  6-10 Характеристики на други ПП (в процес на изпълнение, одобрени или в процес на оценка), които могат да имат кумулативно въздействие върху ANPIC заедно с оценявания ПП

| Легенда | PH | загуба на местообитания |
| --- | --- | --- |
|  | AH | променени условия на местообитанията |
|  | FH | фрагментация на местообитанията |
|  | PAS | нарушаване на активността на видовете |
|  | REP | намаляване на размера на запасите |

# Възможни значителни въздействия върху околната среда, включително върху здравето, в трансграничен контекст

В тази глава имаме за цел да анализираме възможните значителни въздействия, в трансграничен контекст, върху околната среда, включително върху здравето, от изграждането и експлоатацията на предложения енергиен комплекс в община Черкезу, в непосредствена близост до границата с България (PUZ е разположен на разстояние около 410 м от защитена зона BG 0000569 Кардам и на разстояние около 3,64 км от защитена зона BG0000570 Изворово - Краище).

За да направим цялостен анализ на потенциалните въздействия, ще разгледаме допълнително текущото състояние в България на екологичните фактори, представени в глава 2.1, като по този начин ще определим потенциалните рискове и въздействия, свързани с проекта.

Вода

Най-близките повърхностни водни тела, идентифицирани в района на PUZ в България, се намират южно от границата на обекта: BG1DJ900R1015 на разстояние около 1 км, BG2DO700L017 на разстояние около 34 км, BG2BS000C001 на разстояние около 36 км, съответно югоизточно от границата на обекта.

Районът на изследване на PUZ е в съседство с две подземни водни тела в България (BG1G000000N049 и BG1G0000J3K051).

В PUZ не се предвижда извличане на подземни или повърхностни води от района на обекта, така че няма да има въздействие върху хидрологията на района, нито пък ще бъдат засегнати вторично други дейности, зависещи от този ресурс.

Изграждането на ветроенергийния парк в община Черкезу няма да окаже значително отрицателно въздействие върху качеството на повърхностните или подземните водни тела в България.

Въздух

В съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство територията на България е разделена на шест района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (ROCAV) - агломерация София, агломерация Пловдив, агломерация Варна, Северен/Дунавски, Югозападен и Югоизточен. Анализите на данните за качеството на атмосферния въздух (ECA) се извършват по региони, като се отчита спецификата на всяко населено място, в което се извършва мониторинг. През 2020 г. Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (NMSCAV) експлоатира общо 48 стационарни пункта - 34 автоматични измервателни станции (АИС), 9 пункта с ръчно пробонабиране (RP) и последващи лабораторни анализи, 5 системи DOAS (на принципа на оптичната диференциална атомноабсорбционна спектрофотометрия), разположени в градовете Свищов, Никопол, Силистра, Бургас и Ст. Загора (с. Ръжена).

Фигура 7. 1 Карта на зоните за оценка и управление на качеството на въздуха в България

Според картата проектът граничи със северния район (сивата част на картата) по отношение на оценката и управлението на качеството на въздуха.

Основните източници на замърсяване на въздуха в България са сходни с тези в Румъния, като са представени от транспортни дейности, строителни/демонтажни дейности, дифузни горивни източници, селскостопански дейности, промишлени дейности.

Транспортните дейности включват само автомобилния трафик, в района няма железопътни линии.

Основните специфични замърсители, дължащи се на автомобилния транспорт, са: азотни оксиди (NOx), серен диоксид (SO2), oxizii de carbon (COx), particule în suspensie (PM10, PM2,5), compuși organici volatili (COV).

Според информацията, публикувана за четвъртото тримесечие на 2022 г. - Северен регион, бяха подчертани следните аспекти:

- - Серен диоксид (SO2): Според докладите за четвъртото тримесечие на 2022 г. няма превишаване на SO2.

- - Азотен диоксид (NO2): нивата на NO2 са били в рамките на разрешените граници и не са показали значителни превишения.

- Фини частици (PM10 и PM2.5): Проблемите със замърсяването с PM10 (ФПЧ10) продължават, като понякога се наблюдава превишаване на нормите, особено през студения сезон..

Както се вижда от горното, в района на проекта не са наблюдавани значителни превишения на граничните стойности, определени от действащото българско законодателство.

Като се вземат предвид дейностите, които се извършват в момента, качеството на въздуха може да се счита като цяло за добро, тъй като става въпрос за открит селски район, незасегнат от градски постройки и без интензивни промишлени дейности.

Изграждането на вятърния парк в община Черкезу няма да окаже значително отрицателно въздействие върху качеството на въздуха в България. По време на етапа на строителство основните източници на емисии са праховите емисии от изкопните работи, превозните средства и строителните материали, както и емисиите на замърсители, характерни за изгарянето на изкопаеми горива, свързани с машините и транспортните средства. Ерозията при изкопните работи също може да промени качеството на въздуха на местно ниво.

Нивото на емисиите на прах и замърсители варира значително в зависимост от ежедневната дейност, спецификата на работите и метеорологичните условия и зависи от фазите на строителния процес (полагане на пътища, земни работи, основи, монтаж на турбини). Тези емисии обаче са временни и локални, като въздействието им се усеща само в периметъра на площадките и работните повърхности.

По време на експлоатацията си вятърните турбини допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ), като изместват електричеството, произвеждано от изкопаеми горива, като по този начин допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и оказват значително положително въздействие върху качеството на въздуха.

Почва / Подпочва

Северната част на България, част от Дунавската равнина, се характеризира с разнообразие от геоложки образувания. Това включва скорошни алувиални седименти, отложени от реките, вливащи се в Дунав, както и по-стари седиментни скални образувания от неогенския и палеогенския период. Дунавската равнина се характеризира с равнинни и леко вълнисти земи, идеални за земеделие.

В България през периода 2011-2021 г. се наблюдава постоянна тенденция на увеличаване или запазване на площите, заети с обработваеми земи, и намаляване на необработваемите земи. Спрямо 2020 г. увеличението на обработваемата земя е незначително (с 0,27%). През 2021 г. използваната земеделска площ е 5 046 597 ха и заема 45,5% от територията на страната

Съгласно Почвената карта в зоната на покритие на PUZ, представена в подточка 2.1.3. може да се види, че в южната част на предложения проект, на територията на България, преобладават кестенови почви (ксерофилни гори и саблеци) с черноземни прослойки.

Черноземните почви са много плодородни, богати на хумус, идеални за земеделие, докато сивите горски почви, макар и по-малко плодородни, също се използват в земеделието и горското стопанство. Този регион, част от Дунавската равнина, е предимно земеделски поради плодородните почви.

Що се отнася до разпределението на категориите земеползване (вж. Фигура 2.12 Разпределение на категориите земеползване в зоната на покритие на PUZ), българската територия в съседство с предложения проект представлява площ от (предимно) обработваеми земи, с малки прекъсвания на широколистни гори, предимно земеделски земи, смесени с естествена растителност, прекъснати градски пространства и промишлени или търговски обекти. В заключение, северната част на България, на границата с Румъния, е сравнително антропогенизирана и има предимно плодородни почви.

Що се отнася до въздействието върху почвата и земните недра, няма значително въздействие върху почвата и земните недра в съседната територия на България. По време на етапа на изпълнение въздействието върху почвата е временно и обратимо, ограничено до периметъра на строителните работи. Промените в структурата на почвата и режима на инфилтрация на водата се управляват чрез мерки за екологично възстановяване. Възможните източници на замърсяване от дейността на превозните средства и машините се наблюдават и контролират, за да се предотврати замърсяване. Освен това вятърните турбини имат малък отпечатък върху земята в сравнение с други форми на енергия, което ограничава ерозията и уплътняването на почвата. По време на експлоатацията вятърният парк не генерира замърсители, които да влияят на качеството на почвата или земните недра, като по този начин се гарантира дългосрочна защита на околната среда.

Използване на природни ресурси

В глава 2.1.4 беше описано, че изпълнението на проекта за вятърен парк в община Черкезу, Румъния, предлага възможност за оползотворяване на възобновяемите енергийни ресурси. За реализацията на вятърния парк ще бъдат използвани следните количества ресурси: горен почвен слой от разчистване (около 108600 m³), естествена почва от изкопни работи (24350 m³), трошен камък за запълване (114250 m³) и незначителни количества вода за различни дейности на обекта. Изграждането на ветроенергийния парк няма да използва никакви природни ресурси на територията на България, нито ще засегне природните ресурси на България. Всички ресурси, необходими за проекта, ще се добиват и управляват на румънска територия. По този начин българските почви и недра ще останат незасегнати от дейностите, свързани с изграждането и експлоатацията на вятърния парк в община Черкезу.

Управление на отпадъците

По време на изпълнението на проекта за вятърен парк в община Черкезу, Румъния, ще бъде осигурено адекватно управление на отпадъците чрез правилно събиране, съхранение и изхвърляне на отпадъците. Генерираните отпадъци ще включват строителни материали, опаковки и битови отпадъци, като всички те ще се управляват в съответствие с румънското законодателство. Никакви отпадъци няма да бъдат транспортирани или управлявани на българска територия, като по този начин се гарантира, че българските ресурси и околна среда няма да бъдат засегнати от дейностите, свързани с изграждането и експлоатацията на вятърния парк.

Шум и вибрации

По време на етапа на изпълнение използваните транспортни средства и машини, както и дейностите на работния фронт, ще генерират шум и вибрации. Въпреки това, като се има предвид, че районът се пресича от местни пътища и селскостопански пътища, въздействието ще бъде локално, временно и незначително, без въздействие върху територията на съседната държава България.

В експлоатационната фаза шумът, произвеждан от вятърните турбини, ще се увеличава със скоростта на вятъра и скоростта на въртене на лопатките. Съвременният дизайн на турбините включва изолация на гондолите, за да се предотврати предаването на механичен шум и вибрации. Нивото на шума варира между 92 и 107,7 дБ, а моделирането на шума показва, че в приемните зони нивото ще бъде под 40 дБ.

Следователно строителството и експлоатацията на вятърния парк няма да генерират значителен шум и вибрации, които да засегнат територията на България. Смекчаващите мерки, като например стратегическото разположение на турбините и използването на съвременни технологии, ще сведат до минимум емисиите на шум и вибрации. В резултат на това общностите и околната среда в България няма да бъдат засегнати.

Биоразнообразие

В съседство с PUZ, на разстояние по-малко от 5 км, са идентифицирани 2 природни зони от интерес за Общността в България: BG0000569 Кардам, разположена на разстояние около 410 м от границата на PUZ, и BG0000570 Изворово - Краище, разположена на разстояние около 3,64 км от границата на PUZ. За да се спазят изискванията на Решение за първоначална категоризация № 32/12.04.2024 г., издадено от АПМ Констанца, а именно ,, Екологичният доклад и проучването за адекватна оценка трябва да съдържат подробен анализ на потенциалното въздействие върху целите на опазване на природните зони на територията на българската страна.“ Така, за анализа на потенциалното въздействие върху целите на опазване на природните зони BG 0000569 Кардам и BG000000570 Изворово - Кръсте, е проведена кореспонденция с Министерството на околната среда и водите на България с цел установяване на всички необходими данни за подробната оценка на потенциалното въздействие, а именно писмо № 99-00-243-1 от 30.05.2024 г. и писмо № 99-00-243-3 от 13.06.2024 г. (виж Приложение 3).

Както е описано в проучването за адекватна оценка, очаква се полузначително отрицателно въздействие върху някои видове в защитените природни зони: ROSCI0071/ROSAC0071 Думбръвени - долината Урлуя - езерото Ведероаса , ROSCI0157/ROSAC157 Гората Хаджиени – Коту Въи, ROSPA0036 Думбръвени, ROSPA0166 Плопени - Кирногени, ROSPA0094 Гората Хаджиени – Коту Въи, BG0000569 Кардам, BG0000570 Изворово – Краище. Групите, потенциално значително засегнати от изпълнението и експлоатацията на проекта за вятърна енергия, ще бъдат сухоземни бозайници, рукокрили и орнитофауна. За тези групи са предложени поредица от общи и специфични мерки, които ще доведат до незначително остатъчно въздействие след прилагането им. Освен това, за да имате по-точна представа за изобилието и броя на видовете, които използват предложеното място като местообитание за размножаване/хранене/гнездене.

Население и здраве на хората

Паркът се изгражда в АТЕ Черкезу, в района на Черкезу, като най-близките български населени места са Йовков, на 1,56 км от турбина Т3, и Краище, на 2,1 км от турбина Т47.

Йовково и Краище са две села в община Генерал-Тошево, окръг Добрич, Южна Добруджа, България.

Общото население на община Генерал-Тошево към 31.12.2023 г. е 5429 души, от които мъжкото население е 2634 души, а женското - 2795 души. В сравнение с 2011 г. през 2023 г. женското население на община Генерал-Тошево е намаляло с около 21 %, а мъжкото население е намаляло с 22%.

Структурата на населението по възраст и пол към 31.12.2023 г. в област Добрич е представена в таблицата по-долу:

Таблица 7 - 1 Структурата на населението по възраст и пол

|  |  | ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | под 5 | 5-9. | 10-14. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | над 85 |
| Общо | 2714 | 8 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | 33 | 54 | 84 | 137 | 224 | 297 | 417 | 433 | 415 | 580 |
| Мъже | 1433 | 3 | - | - | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | 42 | 60 | 91 | 149 | 205 | 252 | 210 | 175 | 202 |
| Жени | 1281 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | 13 | 12 | 24 | 46 | 75 | 92 | 165 | 223 | 240 | 378 |

Източник: НСИ България ( https://www.nsi.bg/en/content/2981/population-towns-and-sex)

Според данните, предоставени от Националния статистически институт, развитието на населението в община Генерал-Тошево показва низходяща тенденция в периода 2010-2023 г., както е показано на графиката по-долу:

Общо население

Фигура 7. 2 Промяна в общия брой на населението в България през 2010-2023 г.

Изграждането и експлоатацията на вятърния парк извън община Черкезу няма да засегне населението на България. Както е представено в предходните глави, по време на етапа на строителство емисиите на шум, вибрации и прах ще бъдат локални и временни, със слабо въздействие. На етапа на експлоатация шумът, произвеждан от турбините, ще бъде под 40 дБ в приемните зони, като се спазват законовите ограничения. Ефектът на засенчване е незначителен, а визуалното въздействие е субективно. На етапа на извеждане от експлоатация въздействието ще бъде подобно на това на етапа на строителство, като ще бъде локално и временно.

Ландшафт

Според картата с типовете ландшафт, характерни за района, в който се предлага PUZ, може да се види, че типовете ландшафт в района на проекта са сходни и за двете страни, както следва:

- Континентален ландшафт - тази област е хълмиста и обработваема земя със седиментни почви. Той преобладава в по-голямата част от зоната на покритие на PUZ.

- Степни ландшафти - този район представлява степни ландшафти с хълмисти и седиментни почви.

В Фигура 2. 22 Степен на фрагментация на ландшафта в района на прилагане на PUZ картата представя подробен анализ на енергийния релеф и степента на фрагментация на ландшафта. Фрагментацията на релефа и енергията на релефа са от съществено значение за разбирането на потенциалните въздействия върху околната среда и планирането на инфраструктурни проекти.

Картата показва, че на територията на България, в съседство с периметъра на PUZ, преобладава много ниска фрагментация. Релефът е умерено фрагментиран, което предполага наличието на ниски хълмове и долини. Този тип ландшафт може да поддържа разнообразни селскостопански дейности и има умерено биологично разнообразие.

Изграждането и експлоатацията на вятърния парк извън община Черкезу няма да засегне българския ландшафт.

Изменение на климата

Националната политика на България в областта на климата се определя, от една страна, от международните ангажименти на страната, произтичащи от Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (CCONUSC), Протокола от Киото (КП) и Парижкото споразумение, които осигуряват общата рамка на международните усилия за справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, и, от друга страна, от задълженията, произтичащи от членството на страната в ЕС и от действащото и наскоро приетото европейско законодателство в тази област.

В качеството си на държава - членка на ЕС, България е поела ангажимент да намали емисиите си на парникови газове (ПГ) с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., като част от целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.​.

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България основните емисии на парникови газове - за периода 1988-2021 г. - имат тенденция към намаляване. През 2021 г. са генерирани общо 53917,27 Gg CO2-eq. емисии на парникови газове. Това означава, че емисиите на ПГ са намалели с 52,55% в сравнение с емисиите през базовата 1988 г.

Следващите три графики показват количествата на основните парникови газове, емитирани от различните сектори в България.

Индустриални процеси

Отпадъци

Енергия

Селско стопанство

Енергия

Селско стопанство

Отпадъци

Енергия

Индустриални процеси

Източник: Национален доклад за инвентаризацията на парниковите газове за 2021 г.

Фигура 7. 3 Дял на основните източници на емисии на парникови газове през 2021 г., %

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в България представя следните аспекти на климатичните фактори:

- средна годишна температура - в периода 1988-2021 г. средната годишна температура на въздуха в долната част на страната варира между 10,6°С и 13,3°С, както е показано на графиката по-долу

Източник: NIMH

Фигура 7. 4 Средногодишни колебания на температурата на въздуха (oC) в периода 1988-2021 г.

През 2021 г. средната годишна температура в низините е била 12,3°C, което е с 0,3°C над нормата. Това е тринадесетата най-топла година в периода 1988-2021 г., а януари е петият най-топъл от 1930 г. насам - средно с 2,5°C над месечната норма (от +1,2°C в с. Костенец до +3,7°C в Русе).

Източник: NIMH

Фигура 7. 5 Отклонение на средната годишна температура на въздуха (°C) през 2021 г. от климатичната норма за периода 1991-2020 г.

- - средногодишни валежи - за периода 1988-2021 г. за районите с надморска височина до 800 м варира от 377 мм до 1013 мм, като се запазва положителната тенденция на този показател (+4,2 мм/година). През 2021 г. средногодишната сума на валежите е 741 мм, което е с около 20% над нормата за периода 1991-2020 г.

Източник: NIMH

Фигура 7. 6 Колебания на средните годишни валежи (мм) за региони с надморска височина до 800 м за периода 1988-2021 г.

- сняг - през периода 1988-2021 г. не се наблюдава значителна тенденция към намаляване на колебанията на средната максимална височина на снежната покривка в зоните с надморска височина между 800 и 1800 м. Стойността за 2021 г. е 43 см - под средната стойност за периода 1991-2020 г.

- климатични феномени - В периода 8-12 януари 2021 г. бяха регистрирани поройни и речни наводнения, главно в Западна и Югоизточна България, вследствие на обилни валежи, съчетани на някои места с топене на снеговете.В областите София, Благоевград, Ямбол и Бургас количеството на валежите за 72 часа надхвърли три пъти месечната норма. В 8 области беше обявено бедствено положение поради наводнения, разрушени мостове и разбити пътища. Обилният сняг в Северозападна България доведе до прекъсване на електрозахранването на много места.

Културно наследство

Не бяха открити източници на данни, които да съдържат пълен списък на всички исторически паметници в България по региони, каквито съществуват в Румъния. Въпреки това изграждането на предложения парк няма да засегне територията на България, като по този начин ще се гарантира опазването на културно-историческото наследство на страната.

В съответствие със Закон № 22/2001 за ратифициране на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) е необходимо да се осигури пълна прозрачност и участие на местната и трансграничната общност на всички етапи на проекта. Това включва достъп до съответната информация за въздействието върху околната среда и здравето и активно участие на обществеността в процеса на вземане на решения. Спазването на този закон гарантира, че всички заинтересовани страни са информирани и имат възможност да допринасят за вземането на решения, като по този начин се осигурява ефективно и справедливо управление на въздействията върху околната среда.

Пълният анализ на фазите на строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация показва, че, на граничната линия шумът, качеството на въздуха, водите и другите компоненти на околната среда остават постоянно под пределните нива, допустими от европейските норми, така че проектът не генерира значителни рискове за населението или екосистемите на съседната държава.

| Фактор на околната среда | Обобщение на въздействието на границата (Румъния / България) | Страници в Доклада за околната среда |
| --- | --- | --- |
| Вода | Подземното пресичане на реките Черкез и Мъгура се извършва чрез хоризонтално сондиране; рискът от седименти или случайни изтичания остава локален и временен. Не се захранва вода от трансграничните водни обекти RODL04 и RODL06; химическото качество не се засяга отвъд границата. | 31-34, 98, 179 |
| Въздух | Моделирането на ADMS показва, че прахът и газовете от фазата на строителство се разреждат под пределните стойности преди границата; при работа турбините не изпускат замърсители. | 90-92 |
| Земя / Подпочва | Възможни изтичания на масла или горива могат да замърсят точково, но се контролират чрез абсорбиращи материали; няма трансграничен транспортен вектор. | 98-99 |
| Природни ресурси | Не се експлоатират инертни материали или вода от България; материалите са от местни вериги, следователно потреблението на ресурси остава вътрешно | 204 (OM4) |
| Отпадъци | В строителството се появяват само инертни отпадъци и опаковки, събирани селективно и транспортирани до областно депо; в експлоатация - малки количества турбинно масло, предадени на упълномощени оператори. Нито един поток не преминава границата. | 117, 128-129 |
| Шум и вибрации | Моделирането със SoundPLANnoise показва ≤ 36 дБ в селата и 27 дБ в зоната Натура 2000 „Кардам“, под праговете на СЗО; при експлоатация общото ниво остава < 40 дБ на границата. | 99-100, 138-139, 178-180 |
| Население и здраве | Изчисленото ниво на шум в жилищата е < 40 дБ; моделирането показва увеличение от само 0,016 дБ спрямо фоновото. Атмосферните и вибрационните емисии не достигат рискови стойности за българските общности. | 66-68, 178-180 |
| Климатични промени | Вятърният парк (303 МВт) ще избегне емисиите на CO₂, замествайки енергия на базата на изкопаеми горива; положителният принос е общ за двете държави. | 118, 180 |
| Културно наследство и пейзаж | Изисканата археологическа диагностика предотвратява всякакво увреждане; визуалните профили показват пейзажна приемственост, а обектите в България не влизат в конуса на видимост на турбините. | 116, 140 |

За да се изясни до каква степен функционирането, изграждането и демонтирането на вятърния парк могат да повлияят на здравето на населението в съседната държава, следващите параграфи обобщават резултатите от моделирането на шум, въздух, вода и вибрации, отнесени към международно установените прагове за безопасност и европейското законодателство, както и евентуалните климатични ползи, свързани с това.

- Шум и вибрации

Строителство / демонтаж. Моделирането SoundPLANnoise показва, че в най-изложената точка на румънските населени места еквивалентното постоянно ниво достига ≈ 36 дБ (A) – под лимита от 55 дБ(A) през деня и на над 1 км от границата; зоната, където може да се надхвърлят 55 дБ (A), се ограничава до < 5 ха, директно на строителната площадка и на максимум 300 м от нея.

Експлоатация. След пускане в експлоатация кумулираният шум от 46-те турбини е моделиран на < 40 дБ (A) в селата и на 27 дБ (A) на територията на Натура 2000 BG0000569 „Кардам“ в България, т.е. +0,2 dB спрямо естествения фон и доста под препоръките на СЗО от 40 дБ (A) през нощта. Изчисленото увеличение в най-близките домакинства е само 0,008-0,016 дБ – клинично незабележимо.

По този начин кумулативното потенциално въздействие на плана с дейностите в района (земеделие около плана, транспортна инфраструктура Път II-29 Добрич – граница – 1,5 км и енергийна инфраструктура – вятърен парк Карнобат – 5,6 км) ще бъде малко, незначително.

Здравен риск. Цитираната в доклада литература споменава сърдечно-съдови ефекти при хронично излагане > 45 дБ (A); граничната стойност (27 дБ (A)) остава с ~18 дБ под този праг, което води до практически нулев риск за българското население.

- Качество на въздуха

Строителните дейности произвеждат прах и отработени газове, но моделирането на ADMS показва под-откриваемо принос към граничната линия; на местно ниво фонът на PM₁₀ в общината е ~12 µг/м³, което е под половината от европейската граница от 40 µг/м³.

В експлоатация турбините не отделят замърсители, а произведената енергия замества производството на газ или въглища, намалявайки регионалните емисии.

По този начин потенциалното кумулативно въздействие на плана с дейностите в района (земеделие около плана, транспортна инфраструктура Път II-29 Добрич-граница - 1,5 км и енергийна инфраструктура – вятърен парк Карнобат – 5,6 км) ще бъде ограничено, незначително.

Здравен риск. Допълнителното излагане на частици и NO₂ е практически нула.

- Питейна вода и повърхностни води

Строителните дейности не включват технологични изпускания; дъждовните води се събират в улеи и се инфилтрират на площадката. Няма връзка с трансгранични водни тела, а мониторингите на DSP Констанца показват съответстващи питейни параметри в цялата община Черкезу.

В експлоатация се извършва поддръжка на платформи, оборудвани с уловители за течности, оразмерени да съберат напълно евентуални разливи на масло, като по този начин се елиминира всякакво изтичане на течни вещества в околната среда.

Следователно, кумулативното въздействие с дейностите в района (земеделието около плана, транспортната инфраструктура Път II-29 Добрич – граница – 1,5 км и енергийната инфраструктура – вятърен парк Карнобат – 5,6 км) е незначително, тъй като няма вектор за пренос на замърсители към България.

Здравен риск. Безопасността на източниците на питейна вода в съседната държава остава незасегната.

- Земя и сеизмични вибрации

Във фаза на строителство, земя и сеизмични вибрации извършват се ограничени изкопи и изолирани основи; изкопаната земя остава на площадката, а вибрациите от машините са ограничени във времето..

В експлоатация не се работи повече на земята, а вибрациите, генерирани от турбините, се разсейват бързо в геологичния слой, намалявайки под прага на човешкото възприятие до границата.

Кумулативен потенциал. Сумата от всички източници не надвишава 0,2 мм/с на границата, следователно ефектът остава незначителен.

- Мигване (shadow-flicker) и визуален ефект

Моделирането показва 0,1–8 часа/годишно мигащи сенки в най-близките до къщите румънски домакинства; на границата продължителността пада под границата на откриване. Вятърният парк Карнобат добавя видим ъгъл от само 0,3–0,4°, недостатъчен за наслояване на сенки. Кумулативен потенциал: дори и двата парка да генерират сенки едновременно, общият резултат ще остане < 10 часа/годишно, много под международния праг от 30 часа/годишно, което води до незначителен кумулативен визуален ефект.

- Движение и замърсяване на околната среда от автомобилите

Увеличението на движението по окръжен път 391 в етап на строителство добавя < 3 µг/м³ NO₂ и < 2 µг/м³ PM₁₀, стойности, които се разпръскват преди да достигнат границата на съседната страна.

В експлоатация, сервизните посещения са само няколко микробуса на ден, а при извеждане от експлоатация потокът от камиони е по-малък, отколкото при строителството и е ограничен във времето.

Здравен риск. Концентрациите на замърсители се поддържат под пределните стойности, определени на европейско ниво; по този начин не се регистрират превишения на съществуващите стойности на нивото на българските общности.

- Климатична полза, с индиректен ефект върху здравето

Инсталираният капацитет (≈ 303 МВт) ще избегне ~0,55 Мт CO₂ на регионално ниво през целия експлоатационен живот, намалявайки рисковите фактори, свързани със смъртността от фини прахови частици и горещи вълни.

В строителството и демонтажа емисиите на CO₂ от дизелово гориво на машините са точкови и малки в сравнение с общата въглеродна икономика.

Здравен риск. Чрез приноса си към декарбонизацията на регионалния енергиен микс, проектът намалява излагането на населението на замърсители на въздуха с фосилен произход и ограничава интензивността на епизодите на екстремна жега; тези фактори, епидемиологично свързани с инцидентността на сърдечно-съдовите и респираторните заболявания, намаляват, което подкрепя увеличаването на продължителността на живота и намаляването на разходите за обществено здравеопазване и от двете страни на границата.

Сравнителната оценка на трите етапа показва, че:

- Строителството предизвиква локални и временни нарушения (прах, шум, инертни отпадъци), но те се разсейват преди граничната линия; не се отчитат превишения на международните стандарти за въздух или шум, а работата по водата се контролира чрез хоризонтално сондиране и планове за спешни случаи..

- Експлоатацията има най-ниска степен на натиск: турбините не изпускат течни или газообразни замърсители, шумът, изчислен на границата, е с 18 дБ под максимално допустимия праг, а проектът генерира нетен климатичен ефект чрез избягване на изкопаеми горива.

- Демонтирането повтаря смущенията в строителството, но в по-кратък интервал и с възможност за рециклиране на над 90% от демонтираните материали; транспортирането и обработката на отпадъците се управляват изключително на национална територия, елиминирайки трансграничния вектор..

Следователно, за нито един комбиниран фактор на околната среда през жизнения цикъл не се надвишават максимално допустимите стойности на европейско ниво. Ефектите остават локални, временни и с намален интензитет, а в областта на климата и енергията балансът е положителен за двете държави. Така проектът сумира незначително трансгранично въздействие през цялото си оперативно изпълнение.

| Фаза на проекта | Дейности в близост до плана | Трансгранично кумулативно въздействие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вода | Въздух | Земя / Подпочва | Природни ресурси | Отпадъци | Шум и вибрации | Население и здраве | Климатични промени | Културно наследство |
| Строителство/извеждане от експлоатация | Селскостопански дейности – непосредствена близост | Дъждовната вода се инфилтрира в почвата и не достига до трансграничните реки. Не се изпускат отпадни води в повърхностни водни обекти, които пресичат границата, и регионалната подземна вода няма значителен трансграничен поток. | Съответните емисии са прах и отработени газове от машини; те се разпръскват бързо, а разстоянието до границата (> 1,5 км) и кратката продължителност не позволяват надвишаване на пределно допустимите концентрации на територията на съседната държава. | Изкопните работи създават само временни складове за пръст и чакъл на място; няма механизъм, чрез който ефектът да преминава отвъд границата. | Материалите (баласт, цимент, стомана) са от местния пазар на приемащата страна; добивът/намаляването на наличността им не засяга трансграничните ресурси. | Растителните и строителните отпадъци се събират и извозват до оторизирани съоръжения наблизо. Не се транспортират или складират отпадъци през границата. | Нивата на шум от строителната площадка (70-75 дБ(A) при източника) спадат под 35-40 дБ(A) на 1 км; на границата са под праговете на значимост на СЗО, следователно не се появява трансгранично здравно въздействие. | Прякото излагане се ограничава до близките селски райони; населението отвъд границата не е изложено на допълнителен рисков фактор. | Емисиите на парникови газове от строителството (дизелово гориво на машини) са незначителни в сравнение с националния инвентар и не са от значение в трансграничен мащаб. | Няма общи археологически обекти на границата, които да бъдат повлияни от работата. |
|  | Дейности по производство на електрическа енергия (Вятърен парк Карнобат) – 5,6 км | Българските турбини не изпускат вода; посоката на подземния поток е противоположна на границата. | Въздухът не е замърсен и няма източници на миризми. | Основите са стабилни; не се транспортират частици към Румъния, като трансграничното въздействие е нулево. | В процеса на работа на парка не се използват природни ресурси, принадлежащи на румънската държава. | Отпадъците не се транспортират през границата, поради което въздействието е нула. | Като се има предвид разстоянието от границата и фактът, че смущенията от шума, произвеждан от вятърен парк, се усещат на максимум 500 м, трансграничното въздействие е нула. | Селата в непосредствена близост, предвид разстоянието от вятърната инфраструктура, не са засегнати. | Работата на парка не носи принос на парникови газове на местно ниво. | Турбините не влияят на румънските исторически обекти. |
|  | Транспортна инфраструктура Път II-29 Добрич – Граница с Румъния – 1,5 км | Отводнителните канали на пътя предотвратяват натрупването на трансгранично въздействие. | Възможно временно въздействие поради трафика на строителната площадка и строителните работи. | Съществуващата инфраструктура няма потенциал да генерира трансгранично въздействие. | Съществуващата инфраструктура не използва други природни ресурси освен местните. | Не се транспортират трансгранични отпадъци. | Въпреки че нивото на шум ще се увеличи на местно ниво, то няма да се натрупва със съществуващата инфраструктура. | Населението на Румъния няма да усети промени, експозицията остава непроменена. | Климатичното въздействие ще бъде незначително. | Съществуващата инфраструктура не засяга общи културни зони или исторически пейзажи. |
| Експлоатация | Селскостопански дейности – непосредствена близост | Дъждовната вода прониква в земята и не достига до граничните реки. | Прахолякът се разсейва бързо и не увеличава замърсяването на границата. | Леките почвени работи не създават ерозия, която да влияе на трансграничния район. | Торовете и горивото са от местния пазар; не се използват ресурси от съседната страна. | Сламата остава на полето и се брикетира или включва; не се транспортират отпадъци през границата. | Звукът от машините затихва преди границата и остава под допустимото ниво в селските райони. | Разстоянието до селата в съседната страна е твърде голямо, за да се появят рискове или дискомфорт. | Емисиите от земеделието са много малки и не влияят на климата отвъд границата. | Селскостопанският пейзаж не съдържа общи културни обекти, които биха могли да бъдат засегнати. |
|  | Дейности по производство на електрическа енергия (Вятърен парк Карнобат) – 5,6 км | Турбините не генерират отпадъчни води; евентуалното хидравлично масло е в затворени вериги със задържащи системи, следователно рискът от трансгранично замърсяване е несъществуващ. | Експлоатацията не произвежда атмосферни емисии; всъщност заменя фосилни източници и намалява регионалното замърсяване. | Минимален контакт със земята след завършване на основите; не се появяват ерозионни процеси или замърсяване, които да преминат границата. | Консумацията на ресурси се свежда до резервни части; добивът им няма връзка с територии от съседната държава. | Отпадъците от поддръжката (филтри, масла) са малки по обем и се управляват от оторизирани оператори в приемащата държава. | Акустичните модели за турбините показват < 35 дБ(A) на разстояния > 1 км; границата е достатъчно далече, така че не се надвишават пределните стойности на прием в съседната държава. | Възможен визуален дискомфорт за жителите в близост (< 2 км), но селищата отвъд границата са по-отдалечени; няма доказани медицински или психологически ефекти на това разстояние. | Въздействието е положително (намаляване на емисиите на CO₂); ползата е глобална, следователно не генерира негативни трансгранични "въздействия". | Не са идентифицирани обекти на културното наследство в зрителната линия отвъд границата, които да бъдат засегнати от присъствието на турбините. |
|  | Транспортна инфраструктура Път II-29 Добрич – Граница с Румъния – 1,5 км | Водата от пътя се оттича в канавките край пътя и не преминава границата. | Нормалното ниво на трафик не води до увеличаване на замърсяването на въздуха над основните стойности. | Инфраструктурата не допринася за внасянето на опасни вещества в румънската почва. | Използват се само местни ресурси. | Отпадъците, получени, се изхвърлят на местно ниво чрез упълномощени оператори. | Съществуващият шум няма да се натрупва с този, произведен от работата на парка. | Нивото на комфорт и здраве за жителите в непосредствена близост няма да се промени. | Функционирането на съществуващата инфраструктура няма да доведе до влияние върху трансграничния климатичен баланс. | Общите културни цели няма да бъдат засегнати. |

# Предложени мерки за предотвратяване, свеждане до минимум и възможно най-пълно компенсиране на всички неблагоприятни въздействия върху околната среда от прилагането на PUZ

Правителствено решение № 1076/2004 изисква установяването на мерки за предотвратяване, свеждане до минимум и компенсиране на значителните въздействия върху околната среда, произтичащи от прилагането на плана, който подлежи на екологична оценка.

Въпреки че анализът на оценката на целите на Зоналния план за градско развитие показва, че екологичните цели ще бъдат постигнати, е необходимо да се установят превантивни мерки за компенсиране на евентуалните отрицателни ефекти и за засилване на положителните ефекти. Както показва анализът на въздействието на мерките, предложени от анализирания план, някои от тях ще имат отрицателно въздействие върху факторите на околната среда. Предотвратяването и свеждането до минимум на отрицателните въздействия върху околната среда може да се постигне само чрез екологична оценка на всички етапи от подготовката и изпълнението на проекта.

В следващата таблица са обобщени мерките за опазване на околната среда, препоръчани при прилагането на PUZ. При определянето на тези мерки са взети предвид законодателните разпоредби, както и мерките, предвидени в националните/регионалните стратегии и стратегиите за местно развитие.

Предвидените мерки се основават на кодекса на добрите практики, специфични за строителните работи/организацията на строителната площадка, и са взети предвид законодателството в областта на околната среда, което е в сила по време на проучването, местните условия и екологичната чувствителност на района.

Таблица 8 - 1 Предложени мерки за предотвратяване, свеждане до минимум и възможно най-пълно компенсиране на всички неблагоприятни въздействия върху околната среда от прилагането на PUZ

| Съответни екологични аспекти | Екологични цели, свързани с PUZ | Предложени мерки | Отговорно лице |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода | - Поддържане и подобряване на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела | Етап на изпълнение: - изхвърлянето на битово-фекалните отпадъчни води ще се извършва в мобилни екологични тоалетни, които ще се изпразват и транспортират до най-близката пречиствателна станция. - Реализиране на работите чрез осигуряване на отводнителни откоси за дъждовните води. - Осигуряването на питейна вода през периода на организиране на обекта ще се осигурява от външни източници: бутилирана вода. - строителните материали няма да се складират в близост до водни течения, за да се предотврати влошаване на състоянието на водните обекти (екологично състояние/екологичен потенциал и химично състояние за повърхностните водни обекти и количествено и химично състояние за подземните водни обекти). - отпадъците ще се събират селективно и ще се предават на специализирани фирми, за да се предотвратят всякакви разливи. - всички работи ще се контролират по такъв начин, че да се предотврати евентуално замърсяване на района поради случайно разливане на горива или смазочни материали от оборудването/съоръженията, използвани при работите. В случай на случайно замърсяване незабавно ще се използват абсорбиращи/неутрализиращи вещества, а всички повреди в транспортните средства и/или машините ще се отстраняват в специализирани сервизни звена. - работите по подземното пресичане на водните течения (реките Черкез и Мъгура) ще бъдат извършени чрез хоризонтално сондиране на дълбочина 1 м между горния генератор на защитния тръбопровод и насипа на водното течение Етап на експлоатацията: - технологиите, използвани по време на експлоатацията на вятърния парк, не оказват никакво въздействие върху екологичния фактор вода и не са необходими мерки за предотвратяване, свеждане до минимум и компенсиране на неблагоприятните въздействия върху околната среда. Фаза на извеждане от експлоатация: - работата по извеждането от експлоатация ще се извършва при спазване на всички предпазни мерки за отстраняване на случайни разливи на петролни продукти и за събиране на всички отпадъци, получени в резултат на тази работа. В случай на случайни разливи на нефтопродукти върху земята, те ще бъдат събрани чрез абсорбиращи материали, които ще бъдат осигурени на място, и чрез отстраняване/почистване на засегнатия почвен слой. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк |
| Въздух | - Поддържане на качеството на въздуха чрез намаляване на емисиите, генерирани от дейности в енергийния сектор | Етап на изпълнение: - използването на техниката за пръскане с вода на работната повърхност за намаляване на праха, ако полученият прах е видим след приключване на проектните работи. - що се отнася до емисиите от транспортните средства, те трябва да отговарят на техническите условия, определени в техническите прегледи, които се извършват периодично през целия период на експлоатация на всички моторни превозни средства, регистрирани в страната. - използването на машини/транспортни средства, оборудвани с високопроизводителни двигатели (EURO 4 или EURO 5) и движещи се с ниска скорост (максимум 30 км/ч), особено по черни или чакълести пътища (в много сухи периоди се препоръчва да се пръскат с вода). - По време на транспортиране камионите-самосвали трябва да бъдат оборудвани с брезенти. - горният слой почва на мястото на проектите, където се извършват дейности по изграждане на основи, ще бъде съхраняван и използван отново, за да се възстанови първоначалното състояние на земята след приключване на дейностите. - технологичните процеси, при които се образува много прах, ще бъдат намалени в периодите на силен вятър или ще се преследва по-интензивно навлажняване на повърхностите под действието на работещите машини или на пътищата за достъп, особено на неасфалтираните. - нанасянето на бои върху строителните елементи ще се извършва чрез използване на минимални количества боя, грунд и разредители и нанасяне със специални устройства, които осигуряват минимални изхвърляния на ЛОС в атмосферата. Етап на експлоатацията: - експлоатацията на вятърния парк не оказва отрицателно въздействие върху въздуха и не са необходими мерки за предотвратяване, свеждане до минимум и компенсиране на неблагоприятните въздействия върху околната среда, като се гарантира минимално изпускане на ЛОС в атмосферата. Фаза на извеждане от експлоатация: - по време на периода на извеждане от експлоатация въздействието е подобно на периода на изпълнение, поради което ще бъдат предприети същите мерки по отношение на работните фронтове, извеждането от експлоатация и транспортното оборудване. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк |
| Почва/подпочва | - Ограничаване на замърсяването на почвата и деградацията на земните повърхности | Етап на изпълнение: - очертаване на работните зони преди започване на строителните работи, така че да се посочат границите, между които ще се извършват строително-монтажните дейности, и свеждане до минимум на засегнатите зони. - осигуряване на контролирано складиране на строителните материали и отпадъците, генерирани по време на етапа на изпълнение и извеждане от експлоатация, в специално обособени за целта места на площадката. - да се избягва складирането на земята на материали, които, изложени на валежи, могат да предизвикат просмукване в почвата и подпочвените води (непропускливи складови площи). - Депата от плодородна почва и пръст, получени в резултат на изкопите, извършени за основите на сградите, трябва да се депонират в непосредствена близост до работните зони, от които произхождат, без да се засягат съседните земи. - Отпадъците, генерирани по време на строителните дейности, ще бъдат управлявани в съответствие със съответните законови разпоредби (селективно събиране, повторна употреба и окончателно изхвърляне). - зареждането с гориво на транспортните средства ще се извършва в оторизирани бензиностанции. - поддръжката, ремонтът и измиването на използваните машини и транспортни средства ще се извършват от оторизирани фирми. - възстановяване на растителността чрез екологична реконструкция в района на фундаментните платформи и технологичните платформи чрез покриване с горен почвен слой и възстановяване на растителността, характерна за местообитанията в района. - на анализирания обект ще бъдат изградени пътища за достъп, за да се подобрят пътните участъци, както и да се възстанови инфраструктурата, така че да се осигури достъп на машините, участващи в строителството, както и лесна поддръжка за достъп на инспектиращия персонал през цялото времетраене на операцията; Етап на експлоатацията: - експлоатацията на вятърния парк не оказва отрицателно въздействие върху почвата и земните недра и не са необходими мерки за предотвратяване, свеждане до минимум и компенсиране на неблагоприятните въздействия върху околната среда. Фаза на извеждане от експлоатация: - по време на периода на извеждане от експлоатация въздействието е подобно на периода на изпълнение, поради което ще бъдат предприети същите мерки по отношение на работните фронтове, извеждането от експлоатация и транспортното оборудване. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк |
| Използване на природните ресурси | - Намаляване на експлоатацията на изчерпаемите ресурси и улесняване на експлоатацията на възобновяемите | - използване на енергийно ефективно строително оборудване, за да се сведе до минимум потреблението на изкопаеми горива - На етапа на експлоатация вятърният парк насърчава използването на възобновяеми ресурси и оказва положително въздействие. Освен това реализацията на вятърния парк ще замени същото количество електроенергия, произведено от невъзобновяеми източници (изкопаеми горива), като по този начин ще намали тяхната експлоатация. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк |
|  | - Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика | - използването на по-надеждни продукти, които могат да се използват повторно, да се модернизират и ремонтират, намалява отпадъците. - вятърните турбини и трансформаторните станции, с които ще бъде оборудван вятърният парк, ще отговарят на принципите на кръговата икономика, като свеждат до минимум въздействието върху потреблението на ресурси | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк |
| Управление на отпадъците | - Намаляване на количеството генерирани и изхвърлени отпадъци чрез съхранение (съответстващи депа за отпадъци) | - Прилагане на план за управление на отпадъците, който включва рециклиране и безопасно изхвърляне на строителни материали. - Намаляване на генерирането на отпадъци чрез ефективно използване на ресурсите и повторна употреба на материалите. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк |
| Шум и вибрации | - Ограничаване на източника на шумово замърсяване в зони с чувствителни към шум рецептори. Ограничение на нивата на вибрации | Етап на изпълнение: - извършване на работите на етапи във времето и пространството, в съответствие с графика на работите, така че нивото на шума да бъде под максимално допустимите граници. - планиране на дейностите по транспортиране на материалите по такъв начин, че движението на превозните средства да бъде ограничено до минимума, необходим за извършване на работите, за да се сведе до минимум дискомфортът, причинен на местното население. - използване на подходящи системи за потискане на шума при източниците (двигатели, машини и др.); - поставяне на подвижни панели в непосредствена близост до дейността, генерираща шум, за да се защитят населените места - определяне и налагане на ограничения на скоростта за движение на транспортните средства в населените места и по технологичните пътища; - извършване на работа през светлата част на денонощието (между 7:00 и 23:00 часа), като се спазват периодите на почивка на местните жители, или съответно изменение на маршрутите на движение. - мониторинг на шумовите емисии с цел проверка на спазването на граничните стойности, наложени от законодателството, приложимо за конкретната ситуация. - Що се отнася до вибрациите, те обикновено са нискочестотни звуци и не могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве или околната среда Етап на експлоатацията: - следи се нивото на шума в съседство с районите, в които са предприети защитни мерки; ако се установи, че защитните мерки не са ефективни, се предприемат допълнителни мерки. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк Оператор на вятърен парк |
| Биоразнообразие | - Опазване на природни местообитания и видове от флората и фауната от обществено значение | Мерките за опазване на биологичното разнообразие, предложени в проучването за подходяща оценка, са следните: - а. Общи мерки - Провеждане на редовно обучение на целия персонал, участващ в строителните работи/извеждането от експлоатация, по общи въпроси на околната среда, защитени местообитания и видове и мерки за избягване и свеждане до минимум на въздействията. Особено внимание ще бъде отделено на въпросите, свързани със забраната за умишлено събиране на растения и животни или умишлено нараняване/убиване на защитени видове. - Прилагането на системи за осветление с ниска атрактивност и само на земята (с изключение на осветителни тела с нажежаема жичка, генериращи топлина). - Спазване на предложения график на работите и периода, предложен в настоящия план. - Спазване на периметъра на организацията на обекта, предложена да бъде разположена в непосредствена близост до работната зона. - дейностите в рамките на периметъра трябва да се извършват в строго необходимите зони. - складирането на строителни материали ще се извършва само на предвидените в плана площи в рамките на организацията на обекта и работните точки, без да се засягат съседните площи. - да се избягват всякакви разливи на течни горива, масла, бои и т.н. върху земята. в случай на случайни разливи те ще бъдат отстранени чрез прилагане на абсорбиращи материали и ще бъдат изнесени от площадката от фирми-изпълнители, специализирани в управлението на тези видове опасни отпадъци. - Осигуряване на правилно управление на отпадъците с редовно изхвърляне на отпадъците без използване на междинни и несъответстващи на изискванията депа. Забранява се изоставянето на отпадъци в непосредствена близост до организацията на обекта и извън него. - Достъпът до работните точки ще се осъществява по съществуващите пътища за достъп, за да не се засягат допълнителни площи земя. - - използване на машини и оборудване за извършване на работите, които намаляват до минимум шума и вибрациите, които са ефективни, не замърсяват околната среда и са тихи, така че да не се засягат видовете диви животни. - - Полученият в резултат на изкопните работи горен слой почва или почвен пласт ще се съхранява по подходящ начин и след това ще се използва повторно. Възстановяване на растителността на временно заетите площи. - b. Специфични мерки* - Строителните и монтажни работи трябва да бъдат планирани така, че да се извършват извън периодите на размножаване и отглеждане на малките на видовете от общ интерес, независимо от наличието или липсата на гнезда на обекта. Планирането на дейностите трябва да отчита биологичния календар на съответните видове, така че да се предотврати всяко негативно въздействие върху тях. - Турбините трябва да бъдат сигнализирани през нощта с мигаща светлина, с големи интервали между две последователни запалвания. Тези турбини се разпознават по-лесно от птиците, когато се използва мигаща, а не непрекъсната светлина. - Редовно косене на растителността около турбините, за да се поддържа ниска численост на видовете насекоми, които са източник на храна както за хироптерите, така и за птиците. - Инсталиране на система за осветление с активиране при определени условия (Aircraft Detection Lighting System – ADLS) в случая на турбините T47, T46, T35, T36, T34 за намаляване на риска от смъртност на видове, чувствителни към изкуствена светлина (птици и прилепи). Мярката ще се прилага от първата година на експлоатация на проекта. - За намаляване на риска от смъртност се предлагат: ограничаване на влизането в производство на турбините (T47, T46, T35, T36, T34) при скорост на вятъра от 6,5 m/s, в чувствителния период (миграция), започвайки половин час преди залез слънце до изгрев слънце и системи за защита на прилепите, които излъчват звукови сигнали за обезкуражаване с ултразвук, за да отдалечат прилепите от обхвата на ротора. Мярката ще се прилага от първата година на работа на вятърния парк. - Инсталирането на системи за предотвратяване на риска от сблъсък ще бъде приложено от първата година на експлоатация на вятърния парк. Автоматична система за контрол на спиране/намаляване на скоростта на работа на турбините (напр. DTBird, IdentiFlight, Robin Radar Max, STRIX BirdTrack). Системата ще бъде насочена към видовете птици, за които е идентифицирано потенциално значително въздействие и ще бъде приложена от първата година на работа. - Инсталиране на видеосистема за откриване на птици, на турбини T8, T18, T29. T32 и T37. Ще бъдат инсталирани системи от видеокамери с висока резолюция. Системата за излъчване на отклоняващи сигнали трябва да бъде инсталирана от първата година на експлоатация на вятърния парк. Камерната система открива птиците от разстояние до 600 м и излъчва звуци за прогонване. Ако птицата продължава да се приближава към турбината, след 300 метра лопатките започват да забавят до скорост от 3 об/мин, което елиминира риска от сблъсък. - Инсталиране на радарни системи и дневни и нощни видеокамери (на турбини T8, T18, T29. T32 и T37), които да откриват и предотвратяват риска от сблъсък на прилепи със структурите на вятърния парк. Системата за излъчване на отклоняващи сигнали трябва да бъде инсталирана от първата година на експлоатация на вятърния парк. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк Оператор на вятърен парк |
|  | - Поддържане на мрежата от защитени зони Природа 2000. |  |  |
| Население и човешко здраве | - Поддържане на качеството на факторите на околната среда в рамките на законовите разпоредби за опазване на околната среда и общественото здраве | - използване на най-съвременно оборудване и технологии, които генерират ниски нива на шум. - По време на строителството, за да се предотвратят праховите емисии, особено в периоди на силен вятър, трябва да се следи за по-интензивно навлажняване на повърхностите под действието на работните машини или пътищата за достъп, особено неасфалтираните пътища. - Прилагане на екологични строителни практики, които свеждат до минимум въздействието върху почвата, като например правилно управление на отпадъците и използване на устойчиви строителни материали. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк |
|  | - Подобряване на жизнения стандарт и социалните условия на населението | - наемане на местна работна ръка за изграждането, поддръжката и експлоатацията на вятърния парк. - изграждане на местна инфраструктура (пътища), необходима за изграждането на вятърния парк, която ще остане в полза на общността. - предоставяне на финансова компенсация или преки ползи на собствениците на земя, засегнати от изграждането и експлоатацията на вятърния парк. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк Оператор на вятърен парк |
| Ландшафт | - Осигуряване на защита на естествения ландшафт и свеждане до минимум на въздействието върху естествения ландшафт | - използване на цветове, които намаляват контраста между структурите на турбините и пейзажа. - използване на матови завършващи бои, за да се намали отразяването на слънчевата светлина. - Възстановяване на увредени участъци от земята - поддържане на растителни площи и пътища за достъп до обекта. - проектиране и изграждане на подстанции в съответствие с площта на обекта. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк |
| Изменение на климата | - Намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор | - Самото изграждане на вятърния парк е ефективна мярка за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) чрез замяна на изкопаемите енергийни източници с чиста и устойчива възобновяема енергия. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк |
|  | - Намаляване на рисковете от изменението на климата (адаптация) | - използване на турбини, проектирани да издържат на силни ветрове и бури. - Използване на турбини, изработени от материали и компоненти, които могат да издържат на големи температурни колебания и екстремни метеорологични условия. - проектиране на основи, които да са устойчиви на ерозия и нарушаване на земните условия - интегриране на усъвършенствано прогнозиране на времето за предвиждане и управление на въздействието на екстремни метеорологични условия с цел установяване на подходящ режим на работа за тези условия. | Оператор на вятърен парк |
| Културно наследство | - Защита и опазване на културното наследство | - наблюдение на строителните дейности, за да се гарантира, че те не оказват неблагоприятно въздействие върху обектите на културното наследство. | Изпълнителят, отговорен за реализацията на вятърния парк |

* Ще се прилагат предимно за:

- идове птици: Aquila pomarina,  Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus,  Lanius minor, Milvus migrans, Accipiter brevipes, Accipiter nisus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anser albifrons, Anser anser, Anthus campestris, Aquila heliaca,Aquila pomarina, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coccothraustes coccothraustes, Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Cygnus olor, Emberiza melanocephala, Falco cherrug, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Galerida cristata, Gallinago gallinago, Hieraaetus pennatus, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Jynx torquilla, Lanius collurio,  Lanius excubitor, Lanius minor, Lanius senator, Larus cachinnans, Larus melanocephalus, Larus minutus, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Miliaria calandra, Milvus migrans, Monticola saxatilis, Motacilla alba, Motacilla flava, Muscicapa striata, Nycticorax nycticorax, Oenanthe isabellina, Oenanthe oenanthe, Oenanthe pleschanka, Oriolus oriolus, Pelecanus crispus, Pernis apivorus, Philomachus pugnax, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Porzana porzana/Calidris pugnax, Pyrrhula pyrrhula, Recurvirostra avosetta, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Riparia riparia, Saxicola torquata, Serinus serinus, Streptopelia turtur, Sturnus roseus, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Tadorna ferruginea, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Upupa epops

- видове хироптери: Miniopterus schreibersii, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus

# видове сухоземни бозайници: Spermophilus citellus, Mustela eversmanii.

# Изложение на причините, довели до избора на избраните варианти, и описание на начина, по който е извършена оценката, включително всички трудности (като технически недостатъци или липса на ноу-хау), срещнати при обработката на необходимата информация

  - Анализ на алтернативите

В процеса на реализиране на PUZ бяха проучени 4 алтернативи:

- Нулева алтернатива - без изпълнение на PUZ

- Алтернатива I - стартира през 2011 г. (състои се от 3 вятърни парка) - 117 ветрови централи с обща установена мощност 351 МВт

- Алтернатива II - е започнат през 2022 г. - 48 вятърни централи с обща установена мощност 316,8 МВт

- Алтернатива III - стартира през 2023 г. след получаване на съгласие от TRANSGAZ SA № 34618/948/10.05.2023 г., след което 2 централи T17 и T23 бяха отказани, като по този начин новият вятърен парк ще включва 46 вятърни електроцентрали с обща установена мощност от 303,6 МВт

В глави 6.2 и 6.3 са оценени ефектите от неизпълнението и изпълнението на PUZ в трите алтернативи съответно върху целите на околната среда, а в таблицата по-долу е представена окончателната оценка на значимостта на въздействията за всяка анализирана алтернатива.

Таблица 9- 1 Оценка на въздействието на анализираните алтернативи

| Съответни екологични аспекти | Екологични цели, свързани с PUZ | Оценка на въздействието |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нулева алтернатива | Изпълнение |  |  | Експлоатация |  |  | Извеждане от експлоатация |  |  |
|  |  |  | Алтернатива I | Алтернатива II | Алтернатива III | Алтернатива I | Алтернатива II | Алтернатива III | Алтернатива I | Алтернатива II | Алтернатива III |
| Вода | OM1. Поддържане и подобряване на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Въздух | OM2. Поддържане на качеството на въздуха чрез намаляване на емисиите, генерирани от дейности в енергийния сектор | -1 | -2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -1 |
| Почва/подпочва | OM3. Ограничаване на замърсяването на почвата и деградацията на земните повърхности | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Използване на природните ресурси | OM4. Намаляване на експлоатацията на изчерпаемите ресурси и улесняване на експлоатацията на възобновяемите | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 |
|  | OM5. Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Управление на отпадъците | OM6. Намаляване на количеството генерирани и изхвърлени отпадъци чрез съхранение (съответстващи депа за отпадъци) | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 |
| Шум и вибрации | OM7. Ограничаване на източника на шумово замърсяване в зони с чувствителни към шум рецептори. Ограничение на нивата на вибрации | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Биоразнообразие | OM8. Опазване на природни местообитания и видове от флората и фауната от обществено значение | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
|  | OM9. Поддържане на мрежата от защитени зони Природа 2000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и човешко здраве | OM10. Поддържане на качеството на факторите на околната среда в рамките на законовите разпоредби за опазване на околната среда и общественото здраве | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
|  | OM11. Подобряване на жизнения стандарт и социалните условия на населението | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ландшафт | OM12. Осигуряване на защита на естествения ландшафт и свеждане до минимум на въздействието върху естествения ландшафт | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Изменение на климата | OM13. Намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 |
|  | OM14. Намаляване на рисковете от изменението на климата (адаптация) | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Културно наследство | OM15 Защита и опазване на културното наследство | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Общо |  | -8 | -14 | -12 | -12 | 9 | 12 | 12 | -9 | -9 | -9 |

От оценката на трите алтернативи по отношение на екологичните цели, установени за оценката на въздействието на прилагането на PUZ, може да се заключи, че алтернативи II и III имат най-слабо въздействие.

По-долу са представени предимствата и недостатъците на всяка от алтернативите и обосновката за избора на оптималната алтернатива.

„Нулевата“ алтернатива е разгледана като референтен елемент, спрямо който да се сравнят другите алтернативи за различните елементи на анализираната PUZ, предмет на анализирания зонален градоустройствен план. Основните форми на въздействие, свързани с приемането на „нулевата“ алтернатива, са:

- загуба на възможността за използване на високия потенциал на вятъра в района;

- загуба на възможности за работа (приблизително 30 ÷ 75 преки работни места в етапите преди и по време на строителството);

- загуба на икономически възможности, които биха подпомогнали местната общност в социално-икономическото развитие, което би спомогнало за решаването на екологичните проблеми - загуба на интерес от страна на частни инвеститори към бъдещи проекти за индустриално развитие в региона и в Румъния;

- загуба на подкрепа за разработването на надеждна алтернатива за производство на електроенергия в съответствие с политиките, разработени на европейско и национално равнище;

- невъзможност за постигане на целите, заложени на национално равнище по отношение на декарбонизацията на енергийния сектор, насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници за постигане на неутрална по отношение на парниковите газове Румъния до 2050 г..

Алтернатива I се състои от реализацията на три вятърни парка, състоящи се от 117 вятърни турбини с мощност 3 MW/турбина, като общата мощност на вятърния парк е 351 МВт, и 3 трансформаторни станции.

За този вариант е необходима обща площ от 473,09 ha (съгласно решенията от етапа на категоризация, издадени през 2013 г.: DEI 14866/29.04.2013 г., DEI 14867/22.04.2013 г., DEI 14868/22.04.2013 г.), от които 3,90 ха са трайно заети от строителството, а 469,19 ха са временно заети от строителните работи. В този вариант земята, която понастоящем се използва за земеделие - обработваема земя, трябва да бъде преобразувана от земеделска в „технически и инфраструктурни съоръжения“, което предполага изваждането на 5 ха обработваема земя от земеделската земя.

Предимството на тази алтернатива е общата мощност от 351 МВт на трите вятърни парка, която ще замени еквивалентно количество електроенергия, произведена от изкопаеми горива, като по този начин ще допринесе за изпълнението на националните и европейските ангажименти за декарбонизация на енергийната система и диверсификация на източниците за производство на енергия, осигурявайки енергийна независимост.

Недостатъкът на Алтернатива I се състои в големия брой вятърни турбини, предвидени в PUZ, което предполага висока гъстота на турбините с въздействие върху населените места чрез повишаване на нивата на шума, засилване на засенчването, агломерация на естествения ландшафт.

Освен това площта на земята, засегната от изграждането на нови пътища, фундаменти и платформи за 117 вятърни турбини и 3 трансформаторни станции.

Освен това през 2011 г., датата на проучването за адекватна оценка на трите парка около Cerchezu, от които е взета анализираната PUZ, обектът ROSPA0166 не е бил обявен за защитена зона и проучването за адекватна оценка не се е основавало на оценка във връзка с целите за опазване на обектите по „Природа 2000“, тъй като по това време не са били определени конкретните цели за опазване. Основното заключение на това проучване за адекватна оценка е, че разполагането на вятърни турбини в района от интерес, който вече е антропогенизиран, ще има незначително въздействие върху местната растителност, флора и фауна.

Алтернатива II се състои в реализирането на вятърен парк, състоящ се от 48 вятърни турбини с мощност 6,6 МВт/турбина, като общата мощност на вятърния парк е 316,8 МВт, и 4 трансформаторни станции. За този вариант е необходима обща площ от 3 027,77 ха, от които 309,34 ха са постоянно заети от строителството, а 2 718,43 ха са временно заети от строителните работи. При този вариант земята, която в момента се използва за земеделие - обработваема земя, ще трябва да се преобразува от земеделска в „технически и инфраструктурни съоръжения“, което означава 309,34 ха обработваема земя да се извади от земеделско ползване.

Предимството на тази алтернатива е значително по-малкият брой турбини, което свежда до минимум недостатъците на първата алтернатива, и разположението на турбините на по-голямо разстояние една от друга. Намаляването на броя на турбините, предвидени в PUZ, увеличава разстоянието между вятърните паркове до повече от 600 м в сравнение с около 350 м в ситуацията, одобрена през 2011 г., а по-ниската плътност води до по-балансирано използване на природните ресурси и намалява натиска върху биологичното разнообразие както през периода на изпълнение на проекта, така и по време на експлоатацията на вятърния парк.

Недостатъкът на алтернатива II е по-ниската мощност на енергийния парк и несъвместимостта на турбините T17 и T23 с газопреносната мрежа, което доведе до появата на алтернатива III.

Алтернатива III се състои в изграждането на вятърен парк, състоящ се от 46 вятърни турбини с мощност 6,6 МВт/турбина, като общата мощност на вятърния парк е 303,6 МВт, и 2 трансформаторни станции. За този вариант е необходима обща площ от 3 027,77 ха, от които 292,52 ха са постоянно заети от строителството, а 2 735,25 ха са временно заети от строителството. При този вариант земята, която понастоящем се използва за земеделски цели - обработваема земя, ще изисква промяна на категорията на земеползване в „технически и инфраструктурни съоръжения“, което ще включва извеждането на 100 ха обработваема земя от земеделско ползване.

Предимството на тази алтернатива е съвместимостта с преносната мрежа за природен газ, както и предимствата на алтернатива II, свързани с по-малък брой вятърни турбини и по-ниска плътност.

Недостатъкът на алтернатива III е по-ниската мощност на произведената електроенергия.

- След анализа на алтернативите алтернатива III се счита за оптимална поради следните причини: свеждане до минимум на отрицателните въздействия върху околната среда чрез намаляване на броя на вятърните турбини;

- по-ефективно използване на въздушните течения чрез оптимално позициониране на турбините една спрямо друга, на по-големи разстояния, което води до работата им при най-добри условия и до повишаване на ефективността на вятърния парк.

  - Трудности, възникнали при обработката на исканата информация

По време на създаването на Доклад на околната среда за анализираните P.U.Z, срещнатите трудности се състоят в липсата на данни на местно ниво относно качеството на въздуха, икономическите дейности, извършвани на ниво АТЕ, трудния достъп до данните от България.

Към това се добавя липсата на данни относно оценката на въздействието на съществуващи и/или предложени проекти, които е вероятно да имат кумулативно въздействие с предложения план.

# Описание на мерките, предвидени за наблюдение на значителните последици от прилагането на PUZ

Съгласно разпоредбите на ПР № 1076/2004, наблюдението на изпълнението на плана, въз основа на програмата, предложена от собственика, има за цел да идентифицира от самото начало неговите значителни въздействия върху околната среда, както и непредвидени неблагоприятни въздействия, за да може да предприеме подходящо отстраняване действия. Изпълнението и изпълнението на програмата за мониторинг на въздействието върху околната среда е задължение на собственика на PUZ.

Както става ясно от оценката на потенциалните въздействия върху околната среда, разпоредбите на PUZ няма да генерират значителни отрицателни въздействия върху околната среда (виж глава 7). В същото време прилагането на PUZ може да доведе до промени от икономическо или социално естество на ниво община Черкезу.

Мониторингът на ефектите от изпълнението на плана ще се извършва съгласно разпоредбите на чл. 27, на ПР № 1076/2004, отнасящи се до значителните въздействия върху околната среда, съответно до всички видове въздействия, положителни, неблагоприятни, предвидени или непредвидени. Трябва да се следят не само преки, но и косвени, синергични и кумулативни ефекти. Мониторингът на други ефекти (неоценени като значими) може да бъде оправдан и полезен, ако се вземе предвид количественото определяне на глобалните ефекти от прилагането на PUZ.

Мониторингът на качеството на факторите на околната среда във времето ще трябва да се извършва в сътрудничество с органите, участващи в процеса на одобрение на PUZ. Мониторингът на собственика на плана ще се отнася само за онези дейности, които могат да бъдат количествено определени по отношение на стойности, количества и срок на изпълнение, ще включва периода на изпълнение на строителните работи и периода на експлоатация.

Компетентните институции оказват подкрепа при изпълнението и спазването на Програмата за мониторинг:

- Местна публична администрация (AL) (Кметството на Община Черкезу);

- Окръжен съвет Констанца

- Агенция за опазване на околната среда (APM Констанца)

- Национална агенция за защитени територии

- Охрана на околната среда (Полицейски участък в Констанца)

- Администрация на водния басейн Крайбрежна Добруджа

- Горска охрана Букурещ

- Министерство на вътрешните работи

- Националната компания за транспорт на природен газ "TRANSGAZ SA"

- Национална компания за електропренос – TRANSELECTRICA SA

- Дирекция за култура на окръг КонстанцаDirecția pentru Agricultură Județeană Constanța

- Дирекция по горите

• Други субекти: Регионална дирекция по пътищата/CNAIR, Санитарен оператор, Икономически оператори, които предлагат проекти в района/извършват дейности в района

В таблицата по-долу са представени предложенията за мониторинг на въздействието на изпълнението на анализирания план върху екологичните аспекти, оценени за тази PUZ.

Таблица 10- 1 Предложения за мониторинг на ефекта от изпълнението PUZ

| Съответни екологични аспекти | Екологични цели, свързани с PUZ | Параметри | Отговорно лице |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода | - Поддържане и подобряване на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела | Периодична визуална оценка на качеството на повърхностните води в близост до обекта (водоток Мъгура и Черкез). Визуална проверка за потенциални течове на масла или други химикали от оборудването и записване на проверките. | Изпълнителят, отговорен за изпълнението на вятърния парк. Изпълнителят, отговорен за изпълнението на вятърния парк. |
| Въздух | - Поддържане на качеството на въздуха чрез намаляване на емисиите, генерирани от дейности в енергийния сектор | Нивото на емисиите на замърсители на въздуха (CO, NO2, SO2, PM10, PM2,5, COV) по време на строителния период е свързано с машините/съоръженията/оборудването, включени в работите, но е ниско. По време на експлоатацията на вятърния парк няма емисии на замърсители, с изключение на машините, участващи в дейностите по поддръжка и интервенция, но свързаните с тях емисии са незначителни и не могат да повлияят на екологичния фактор на въздуха. | Изпълнителят, отговорен за изпълнението на вятърния парк |
| Почва/подпочва | - Ограничаване на замърсяването на почвата и деградацията на земните повърхности | Мониторинг на управлението на отпадъци и опасни материали с цел предотвратяване на замърсяването на почвата. | Изпълнителят, отговорен за изпълнението на вятърния парк |
| Използване на природните ресурси | - Намаляване на експлоатацията на изчерпаемите ресурси и улесняване на експлоатацията на възобновяемите | Мониторинг на потреблението на изчерпаеми ресурси в етапа на изпълнение на PUZ Мониторинг на производството на електроенергия от възобновяеми източници. | Изпълнителят, отговорен за изпълнението на вятърния парк |
|  | - Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика | Мониторинг на използването на възобновяеми материали в проекта. | Изпълнителят, отговорен за изпълнението на вятърния парк |
| Управление на отпадъците | - Намаляване на количеството генерирани и изхвърлени отпадъци чрез съхранение (съответстващи депа за отпадъци) | Мониторинг на количествата отпадъци, генерирани по време на строителството и експлоатацията. Изпълнение и редовна оценка на плана за управление на отпадъците. | Изпълнителят, отговорен за изпълнението на вятърния парк |
| Шум и вибрации | - Ограничаване на източника на шумово замърсяване в зони с чувствителни към шум рецептори. Ограничение на нивата на вибрации | Мониторинг на нивата на шума и вибрациите в близост до жилищни райони и други чувствителни рецептори. | Изпълнителят, отговорен за изпълнението на вятърния парк |
| Биоразнообразие | - Опазване на природни местообитания и видове от флората и фауната от обществено значение | Оценка на въздействието върху природните местообитания и местните видове. Прилагане на мерки за опазване на биологичното разнообразие и мониторинг. | Оператор на вятърен парк |
|  | - Поддържане на мрежата от защитени зони Природа 2000. | Мониторинг на въздействието на проекта върху защитените зони от Природа 2000 | Оператор на вятърен парк |
| Население и човешко здраве | - Поддържане на качеството на факторите на околната среда в рамките на законовите разпоредби за опазване на околната среда и общественото здраве | Мониторинг на качеството на въздуха, водата и почвата в съответствие със законовите стандарти. | Оператор на вятърен парк |
|  | - Подобряване на жизнения стандарт и социалните условия на населението | Оценка на удовлетвореността на общността от проекта и социалните ползи. | Оператор на вятърен парк |
| Ландшафт | - Осигуряване на защита на естествения ландшафт и свеждане до минимум на въздействието върху естествения ландшафт | Прилагане на мерки за интегриране на ландшафта във вятърните структури. | Оператор на вятърен парк |
| Изменение на климата | - Намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор | Мониторинг на производството на електроенергия и оценка на предотвратените емисии на парникови газове, дължащи се на експлоатацията на вятърните паркове. | Оператор на вятърен парк |
|  | - Намаляване на рисковете от изменението на климата (адаптация) | Използване на вятърни турбини, проектирани да издържат на екстремни метеорологични условия, като силни ветрове, бури и екстремни температури. Те могат да включват по-здрави материали и технологии за саморегулиране на скоростта. | Бенефициент/изпълнител, отговорен за реализацията на вятърния парк. |
| Културно наследство | - Защита и опазване на културното наследство | Мониторинг на въздействието на строителството и дейностите върху обектите на културното наследство. Прилагане на мерки за защита и опазване на културното наследство. | Оператор на вятърен парк |

# Нетехническото резюме

Този доклад представя доклад за околната среда за стратегическата екологична оценка на зоналния градоустройствен план (PUZ) за развитието на парк за вятърна енергия в община Черкезу, окръг Констанца. Планът е направен в контекста на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и отговаря на национални и международни цели по отношение на възобновяемата енергия и опазването на околната среда.

Зоналният градоустройствен план анализира развитието на вятърен парк, състоящ се от 48 (46) вятърни електроцентрали с общ капацитет от приблизително 316,8 (303,6) МВт. Проектът включва още трансформаторни станции, електроприсъединителни мрежи, както и изграждане и модернизация на необходимите пътища за достъп

Докладът за околната среда е изготвен в съответствие с разпоредбите на Приложение № 2 към ПР № 1076/2004, препоръките на Общото ръководство за процедурата за стратегическа екологична оценка (СЕО), разработено от Министерството на околната среда и управлението на водите в сътрудничество с Националната агенция за опазване на околната среда и на Ръководството за прилагане на процедурата за извършване на изготвя екологична оценка за планове и програми, одобрени със заповед на Министъра на околната среда и управлението на водите № 117/2006 г.

Проучването за адекватна оценка е извършено в съответствие с разпоредбите на Методическото ръководство за адекватна оценка на потенциалните въздействия на плановете или проектите върху защитените природни територии от интерес за общността, одобрено със Заповед № 1682/2023 г., впоследствие изменено и допълнено със Заповед № 2.452/2023 г., и в съответствие с разпоредбите на специалното ръководство (одобрено със Заповед № 1679/2023 г. за одобряване на специално Методическо ръководство за адекватна оценка на потенциалните въздействия на плановете/проектите в зоните от интерес), като е взет предвид фактът, че въпросният план е включен в областта „Производство на енергия“. В доклада за околната среда са идентифицирани, описани и оценени потенциалните значителни въздействия върху околната среда от прилагането на PUZ, както и неговите алтернативи, като са взети предвид целите и географската област на плана.

Общата цел на PUZ е да допринесе за икономическото развитие на окръг Констанца чрез привличане на устойчиви инвестиции и използване на вятърния потенциал на района. Тя има за цел също така да намали емисиите на парникови газове и други замърсители в съответствие с ангажиментите на Румъния по Парижкото споразумение и други национални и европейски стратегии и планове.

Вятърният парк ще бъде разположен извън община Черчезу, на границата с общините Кирногени, Индепенденца, Думбръвени и град Негру Вода. Проектът се намира в непосредствена близост до границата с България. При оценката на PUZ бяха проучени четири алтернативи, включително нулевия вариант (без изпълнение) и три варианта за развитие с различни конфигурации и мощности за вятърна енергия.

За да се създаде рамка за оценка на въздействието върху околната среда, генерирано от изпълнението на PUZ, което е предмет на този доклад за околната среда, в етапа на дефиниране на полето на процедурата по ЕО бяха анализирани и избрани следните съответни екологични цели:

- Поддържане и подобряване на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела

- Поддържане на качеството на въздуха чрез намаляване на емисиите, генерирани от дейности в енергийния сектор

- Ограничаване на замърсяването на почвата и деградацията на земните повърхности.

- Намаляване на експлоатацията на изчерпаеми ресурси и улесняване на експлоатацията на възобновяеми

- Насърчаване на прехода към кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите

- Намаляване на количеството генерирани и изхвърляни отпадъци чрез съхранение (съответстващи депа за отпадъци)

- Ограничаване на източника на шумово замърсяване в зони с чувствителни към шум рецептори. Ограничение на нивата на вибрации

- Опазване на природни местообитания и видове от флората и фауната от обществено значение

- Поддържане на мрежата от защитени зони по Природа 2000.

- Поддържане на качеството на факторите на околната среда в рамките на законовите разпоредби за опазване на околната среда и здравето на населението

- Подобряване на стандарта на живот и социалните условия на населението

- Осигуряване на опазване на природния ландшафт и намаляване на въздействието върху природния ландшафт

- Намаляване на количеството емисии на ПГ от енергийния сектор

- Минимални рискове за изменението на климата (адаптация)

- Опазване и опазване на елементите на културното наследство

За стратегическата екологична оценка на предложения проект са изпълнени следните етапи:

- анализ на текущото състояние на околната среда и идентифициране на екологични проблеми

- въз основа на екологичните проблеми бяха формулирани съответните екологични цели (цели, водещи до решаването на тези идентифицирани екологични проблеми). Формулирани са 15 екологични цели, обхващащи следните екологични аспекти: вода, въздух, почва/подпочва, използване на природни ресурси, управление на отпадъците, шум и вибрации, биоразнообразие, население и човешко здраве, ландшафт и културно наследство.

- за оценка на ефектите от предложените PUZ по отношение на степента на принос за постигане на съответните екологични цели е използвана специфична точкова система, даваща оценка от -2 до +2 за всяка отделна цел. Тази система позволи да се подчертаят положителните и отрицателните ефекти, които предлаганата инвестиция има за постигане на съответните екологични цели. В резултат на тази оценка бяха идентифицирани и ситуации, при които планът не допринася, освен ако не са предложени определени мерки или има малък принос за постигането на определени екологични цели, споменати по-горе

Въздействие върху околната среда:

- Вода: Проектът не предвижда значително дългосрочно въздействие върху качеството на повърхностните и подпочвените води. Дейностите ще бъдат временни и ще включват мерки за предотвратяване на оттичане на строителни материали и ерозия. Ще бъдат осигурени предпазни мерки за предотвратяване на замърсяване на водата по време на строителството и експлоатацията на вятърния парк.

- Въздух: Изпълнението на PUZ ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове чрез използване на възобновяема енергия вместо изкопаеми източници. Това ще подобри качеството на въздуха в района и ще допринесе за националните и международни цели за намаляване на замърсяването на въздуха.

- Почва и подпочва: Ще бъдат приложени мерки за минимизиране на замърсяването на почвата, включително контролирано съхранение на материали и възстановяване на растителността след завършване на строителството. Основите и пътищата за достъп ще бъдат проектирани така, че да се намали въздействието върху структурата на почвата и да се предотврати ерозията.

- Управление на отпадъците: Проектът включва планове за правилното управление на отпадъците, генерирани по време на строителството и експлоатацията. Ще бъдат приложени мерки за рециклиране и безопасно обезвреждане на отпадъците, минимизиране на въздействието върху околната среда.

- Шум и вибрации: По време на строителството и експлоатацията ще бъдат предприети мерки за намаляване нивата на шум и вибрации. Вятърните турбини ще бъдат проектирани да работят при приемливи нива на шум и строителните работи ще отговарят на разпоредбите за шум, за да се сведе до минимум въздействието върху местните общности.

- Биоразнообразие: Проектът ще включва подробни оценки, за да се гарантира, че въздействията върху местната флора и фауна са сведени до минимум. Ще бъдат приложени мерки за опазване на природните местообитания и избягване на безпокойството на защитените видове.

- Население и здраве на хората: Изпълнението на вятърния парк ще донесе ползи за местната общност, включително създаване на работни места и подобряване на инфраструктурата.

- Ландшафт: Визуалното въздействие на вятърните турбини ще бъде намалено чрез използване на цветове и материали, които се сливат със съществуващия ландшафт.

- Изменение на климата: Проектът ще спомогне за смекчаване на изменението на климата чрез използването на вятърна енергия, което ще намали зависимостта от изкопаеми горива и емисиите на парникови газове.

Като се има предвид близостта до България, докладът оценява потенциалното трансгранично въздействие. Не се очаква изпълнението на да генерира значителни отрицателни въздействия върху околната среда в България. PUZ Обмислени са обаче мерки за наблюдение и комуникация с българските власти, за да се гарантира прозрачност и правилно управление на всякакви трансгранични проблеми.

За предотвратяване и намаляване на потенциалните негативни въздействия върху околната среда PUZ включва набор от специфични мерки. Също така, за да се наблюдават ефектите върху околната среда от изпълнението на предложения Зонален градоустройствен план, набор от индикатори са установени в екологичния доклад, за да се позволи проста и ефективна оценка на това как вятърният парк ще постигне установените екологични цели, като както и за оценка на ефективността на предложените мерки.

Като общо заключение, изпълнението на Зоналния градоустройствен план за парка за вятърна енергия може да има значителен положителен принос към екологичните цели и към изпълнението на задълженията на Румъния по отношение на възобновяемата енергия, смекчаването на изменението на климата, декарбонизацията на енергийната система и околната среда защита. Не са установени значими отрицателни въздействия върху околната среда, а предложените мерки ще осигурят минимизиране на въздействието върху околната среда и местната общност.

Библиография:

- ПР № 1076/2004 относно установяване на процедурата за извършване на екологична оценка за планове и програми

- Общи насоки за оценка на околната среда за планове и програми

- Наръчник за прилагане на процедурата за екологична оценка на планове и програми

- Насоки за екологична оценка на планове и програми за развитие на енергетиката

- Ръководство за екологична оценка на планове и програми за териториално развитие и градоустройство

- Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с насочена към бъдещето политика за изменението на климата (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1&format=PDF )

- Парижкото споразумение, 2015 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=EN)

- Европейският зелен пакт (Green Deal) (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF)

- Климатична и енергийна карта 2030 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562 )

- Европейско законодателство в областта на климата (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119 )

- Законодателният пакет „Подгответе се за 55”

- REPowerEU План (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF )

- Съобщение на Комисията Индустриален план за зелена сделка за ерата на нетната нула (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0062 )

- Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF )

- Стратегия за оползотворяване на възобновяемите енергийни източници

- Енергийна стратегия на Румъния 2007-2020 г.

- Енергийната стратегия на Румъния за периода 2022-2030 г. с перспектива до 2050 г.

- Национален интегриран план в областта на енергетиката и изменението на климата за периода 2021-2030 г., включително актуализация за 2023 г.

- Национална стратегия за устойчиво развитие на Румъния до 2030 г. и план за действие

- Национална стратегия за изменение на климата и икономически растеж, основан на ниски въглеродни емисии за периода 2016-2020 г.

- Стратегия Европейски национален закон за климата за адаптиране към изменението на климата за периода 2022-2030 г. с перспектива 2050 г.

- Национален план за действие за изпълнение на Националната стратегия за адаптиране към изменението на климата

- Дългосрочната стратегия на Румъния за намаляване на парниковите газове ”Неутрална Румъния” през 2050 г

- Националната стратегия по отношение на кръговата икономика

- Стратегия за устойчиво развитие на окръг Констанца за периода 2021 – 2027 г.

- Териториалноустройствен план - окръг Констанца

- Стратегия на GAL Югозападна Добруджа 2014-2020 г., изменена през 2023 г.

- Стратегия GAL Югозападна Добруджа 2014-2020, изменена през 2023 г. (https://galdobrogeasv.ro/modificari-ale-strategiei-de-dezvoltare-locala/ )

- Местен план за действие по околната среда (http://apmct.anpm.ro/-/planul-local-de-actiune-pentru-mediu-constanta )

- План за управление на водосбора на Дунавски крайбрежен хидрографски басейн 2022-2027

- Преброяване на трафика CESTRIN 2022

- Окръжен доклад за състоянието на околната среда, окръг Констанца, година 2022

- Окръжен план за управление на отпадъците - за окръг Констанца

- Окончателният доклад за мониторинг на биоразнообразието в рамките на бъдещия вятърен парк Думбръвени - Черкезу

- Национален статистически институт, статистика за населението

- State of Health in the EU: Здравен профил на Румъния 2021

- Landscape fragmentation Effective Mesh Density time-series: major and medium anthropogenic fragmenting elements (FGA2-S) — European Environment Agency (europa.eu)

- East, A., E.,Sankey, J. B. (2020), How is modern climate change affecting landscape processes?

www.ramboll.com

ANEXE

- Приложение 1 – Удостоверение за регистрация в Регистъра на дипломираните експерти за разработване на екологични проучвания, за следните области и изследвания: RIM-2, RIM-3, RIM-7, RIM-11a, RIM-11b, RIM-11c; RA-7; RM-3, RM-11a, RM-11b, RM-11c, RM-13b; RS-2, RS-11c; BM-2, BM-11b, BM-11c; EA; EGSC - Сертификат Серия RGX № 333/1.08.2022

- Приложение 2 – Планове

- Приложение 3 – Кореспонденция с българското Министерство на околната среда и водите

www.ramboll.com

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0591

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0062

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018L2001-20231120

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0869

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f5586441-f5e1-11ec-b976-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF

https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2022/08/Strategia-2030_DGJRI_AM_12.08.2022_MU_Clean_25.08.2022-1.pdf

https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2023/12/NECP_Romania_first-draft-version-21.12.2023_RO.pdf

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf

https://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/SNASC_SEA_2022.pdf

http://www.cjc.ro/sectiune.php?s=247

https://galdobrogeasv.ro/modificari-ale-strategiei-de-dezvoltare-locala/

http://apmct.anpm.ro/-/planul-local-de-actiune-pentru-mediu-constanta

PLAN JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL CONSTANTA 2020 - 2025

https://galdobrogeasv.ro/legaturi-utile/

State of Health in the EU: Румъния Здравен профил на страната 2021

https://dspct.ro/wp-content/uploads/2024/04/RAPORT-JUDETEAN-APA-POTABILA-2023.pdf

Областен доклад за състоянието на околната среда, 2022 г.

Изменението на климата е нарастващ рисков фактор за екосистемите, човешкото здраве и икономиката на Европа, твърди Европейската агенция по околна среда, 2017

Landscape fragmentation Effective Mesh Density time-series: major and medium anthropogenic fragmenting elements (FGA2-S) — European Environment Agency (europa.eu)

Calitatea aerului înconjurător – AEM (government.bg)

https://eea.government.bg/bg/dokladi/threemonth/threemonth_04_2022/air/listset

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България – АЕМ (government.bg) (government.bg)

Deaths by districts, municipalities and sex | National statistical institute (nsi.bg)

https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/21-12-2023-eu-supports-just-climate-transition-in-bulgaria-with-a-budget-of-eur1-2-billion_en

https://eea.government.bg/bg/soer/2023