Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

Агенция „Митници“, ЕИК 000627597, представлявана от Павел Тонев - директор

Пълен пощенски адрес: гр. София – 1202, ул. ”Георги С. Раковски” № 47

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 02/9859 4528, факс: 02/9859 4066, e-mail: delovodstvo@customs.bg , www.customs.bg

Лице за контакти:

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

Инвестиционното предложение касае съществуващ обект, а именно - „Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Станке Лисичково“. ГКПП са обособени територии със специален режим на пропускане и охрана, през които единствено се разрешава преминаването на държавната граница, ако не е предвидено друго в международен договор. Зоните на ГКПП обхващат територията, на която са разположени сградите, помещенията, работните места, подземните и надземните съоръжения, техническите средства и местата за преходи, изчакване и проверка на лица, превозни средства и стоки.

Граничният контролно-пропускателен пункт „Станке Лисичково“ е разположен на българо-северномакедонската граница, в близост до българските села Логодаж и Клисура, община Благоевград, и до него се стига по републикански път III-106 /О.п. Благоевград - Зелен дол - Селище - Станке Лисичково - граница Македония/. От северномакедонска страна пунктът е крайна точка на път А3 (бъдеща магистрала), свързващ Охрид с българската граница през Битоля, Прилеп, Велес, Щип, Кочани и Делчево.

Територията на ГКПП „Станке Лисичково“ обхваща имот с идентификатор 37263.11.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Клисура, област Благоевград, община Благоевград, м. Митницата, вид собственост „Държавна публична“, вид територия „Урбанизирана“, с площ 48 473,00 кв. м. Намира се край село Логодаж, на около 20 километра западно от гр. Благоевград и респективно от АМ „Струма“, която е директна връзка към гр. София и Република Гърция.

Всички сгради и съоръжения на граничния пункт са морално остарели, а съществуващата инфраструктура не удовлетворява условията на увеличения трафик на пътници и превозни средства, както и увеличените функции и отговорности на службите за граничен контрол и в частност на митническите органи. Това налага спешни действия за повишаване пропускателната способност на ГКПП и осигуряване на необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите на службите за граничен контрол. За целта, с реконструкцията на пункта ще се извърши промяна в геометрията и разположението на инфраструктурата на съществуващите трасета за проверка, обособяване на една линия за контрол на нови входящи и изходящи товарни и пътнически трасета на ГКПП „Станке Лисичково“, с оглед намаляване до минимум времето за изчакване на автомобили в зоните за контрол на граничния пункт за извършване на задължителните гранични проверки.

Предвидено е разширяване от двете страни на съществуващите зони за граничен контрол и път, както и изграждане на необходимите за граничните служби сгради и съоръжения, при което озеленените и залесени площи са минимум 40 %. Като цяло, обхватът на планираните дейности се ограничава в площта, заета от съществуващата инфраструктура и границите на Зоната на ГКПП, която се преустройва и обновява за постигане на гореописаните цели.

Предвижда се почти всички съществуващи сгради да се съборят и на тяхно място да се изградят нови. Премахваните сгради и съоръжения са както следва:

- Масивна двуетажна административна сграда със ЗП - 270 кв. м.

- Електронната везна и стоманобетоновата рампа на трасе „Вход“ България – 170 кв. м (Електронната везна следва да бъде транспортирана за съхранение на указано от Възложителя място на разстояние до 100 км.);

- Метален навес с размери около 500 кв. м. и височина около 6 м;

- Демонтаж на 4 бр. бариери;

- Масивна едноетажна сграда (WC) с площ от 50 кв. м;

- Демонтаж на всички тротоарни настилки – около 700 кв. м;

- Демонтаж на светофарни уредби – 7 бр.;

- Изваждане на бетонови бордюри – около 500 м;

- Поставяеми работни кабини – 17 бр.;

- Разваляне на асфалтобетонова настилка – около 4 500 кв. м;

- Разваляне, разрушаване, демонтиране на всички видове укрепителни съоръжения, подпорни стени и бетонови настилки  в зоната на строителната площадка.

Предвижда се натоварване и извозване на всички строителни отпадъци добити при разрушителните работи на разстояние от 40 км. в едната посока.

В близост до границата с Република Северна Македония, се запазват някои от съществуващите сега сгради. Това са сегашната сграда на БАБХ и още една сграда.

За нуждите на обновяването на ГКПП „Станке Лисичково“, се предвижда изграждането на нови сгради и съоръжения:

- Сглобяема метална конструкция /метален навес/ с р-ри 43/48 м;

- Административна сграда на два етажа;

- Сграда за Щателна Митническа Проверка на товарни автомобили (ЩМП ТА);

- Сграда за Щателна Митническа Проверка на леки автомобили (ЩМП ЛА);

- Сграда за обществени санитарни възли;

- Работни кабини;

- Площадка за последващо разполагане на рентгенова система;

- Сграда, обслужваща БАБХ;

- Два броя дезинфекционни площадки;

- Две дървени къщи за кучета върху бетонова площадка;

- Бетонова площадка за хладилен контейнер;

- Паркоместа – леки, товарни и инвалидни места;

- Два броя метални пилони и знаме на Република България и знаме на ЕС;

- Трета лента на Път III-106 в зоната на имота;

- Довеждащ водопровод и ПС към сондажен кладенец;

- Резервоар за питейно- битови и ПП нужди;

- Сградно ВиК;

- Площадково ВиК и пречиствателно съоръжение;

- Удължаване на съществуващ водосток;

- Трафопост и автономен източник на енерго захранване – дизел агрегат;

- Площадково осветление на цялото ГКПП;

- Сградно осветление;

- Светофарни уредби;

- Бариери за контрол на достъп;

- Радиационни портални монитори;

- Автомобилни осеви везни с автоматично действие – 2 бр.

Ще бъдат обособени две трасета:

- Трасе „Вход“ – посока  от Република Северна Македония към България;

- Трасе „Изход“ - посока  от България към Република Северна Македония.

Разработена е изцяло нова площадка за нуждите на ГКПП „Станке Лисичково“. Във вертикално отношение площадката е решена с максимален надлъжен наклон от 4,0% и в напречна посока платната са решени с наклон около 2,5%.

-	Ще бъдат изградени необходимите нови укрепителни съоръжения.

Надлъжният и напречният наклон позволяват ефективното отвеждане на повърхностните води, посредством  водоприемни съоръжения. Ще бъдат предвидени и необходимите съоръжения, осигуряващи добро отводняване на пътните трасета, както и на водите от скатовете над площадката на ГКПП.

Инвестиционното предложение попада в дейностите, описани в приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Всички нови сгради, навесът и кабинките ще бъдат с покривно покритие и стенно ограждане от сандвич панели, монтирани върху стоманена конструкция. Хоризонталната връзка със земната основа ще бъде топлоизолирана с XPS или ЕРS плоскости. Фундирането ще бъде чрез стоманобетонови фундаменти.

Основните нови постройки са: Административна сграда с общо РЗП - 530.12 м² с терминали за проверка на пътуващите с автобуси на трасе „Вход“ и на трасе „Изход“ от Република България, кабинки с р-ри 3,00/2,00 м или 3,20/2,00 м за нуждите на ГД „Гранична полиция“ и на Агенция „Митници“, и кантари за товарните автомобили. Всички сгради са разположени под общ нов навес с размери 43/48 м от сглобяема метална конструкция. Навесът над контролните кабини и двуетажната административна сграда ще бъдат изградени с конструкция като обща сграда.

За излизане от страната и за влизане са предвидени по три трасета на „Вход“ и три трасета на „Изход“ под навеса за гранични проверки, както следва:

- 	Комбинирано трасе за автобуси и леки автомобили (BUS/CAR) с габарит 3.50 м, с място за отбиване от него на автобус/леки автомобили, разположено между кабините на паспортна и митническа проверка.

- 	Трасе за леки автомобили (CAR) с габарит 3.00 м, с място за отбиване от него на леки автомобили, разположено между кабините на паспортна и митническа проверка.

- 	Трасе за тежкотоварен трафик (TIR) с габарит 5.00 м. По задание трасето за тежкотоварен трафик (TIR) на трасе „Вход“ е с габарит 4.00 м, но поради изключително трудното му преминаване по него то ще бъде с ширина 5,00 м. По всяко от двете трасета (TIR) ще бъдат разположени автомобилни везни. Преди кабините за митническа проверка, автомобилна везна с автоматично действие ще измерва в движение, общата маса и осево натоварване на моторните превозни средства при преминаването им през линията на контрол по пътни такси и разрешителни режими.

На пункта, извън навеса са предвидени за изграждане още:

-	Сграда за щателна проверка на товарни автомобили с приблизителни осови размери в план 12,00/24,00 м и застроена площ от 274.49 м². В нея е предвидена рампа за разтоварване на проверяваните стоки, както и канал за проверка на товарните автомобили откъм ходовата им част.

-	Сграда за щателна проверка на леки автомобили. Тя ще е правоъгълна в план с размери 4,70 х 9,20 м осово и застроена площ 45.34 м². В нея е предвиден двуколонен подемник за автомобили и високи бусове до 3,5 т.

-	Сграда за обществени тоалетни за входящия и изходящия поток от пътници, която ще е едноетaжна, с размери в план 12,02/5,72 м осово и застроена площ 73,80 м².

-	Отопление и охлаждане на работните помещения в Административна сграда ще бъде с „мулти сплит“ системи на директно изпарение. Системата е съставена от едно външно и две и три вътрешни тела висок стенен монтаж и работят с екологични фреони 410а или R32. Връзката между външното и вътрешните тела е двутръбна система -  топлоизолирани медни тръби. На всички останали работни помещения и кабини е предвидено отопление - охлаждане с  инверторен климатик „сплит“ система. Вътрешното тяло е за висок стенен монтаж. Санитарните възли ще се отопляват със стандартни влагоустойчиви ел. конвектори с терморегулатори. Топлата вода за санитарните възли и за административната сграда се предвижда с по 1 бр. комбиниран обемен бойлер С V =300л със серпентина + ел. нагревател и по 2бр слънчеви панели монтирани върху покривите с термопанели. Класовете на енергопотребление на подобектите са както следва:

Сграда № 1 Административна сграда - Клас „В“,

понеже Ерmin=141,0 < ЕР=252,9 < Ерmax=280,0

Сграда № 2 Щателна проверка товарни автомобили - Клас „В“,

понеже Ерmin=141,0 < ЕР=278,4 < Ерmax=280,0

Сграда № 4 Тоалетни - Клас „В“.

-	Ще бъдат монтирани два броя метални пилони върху стоманобетонов фундамент за знаме на Република България и знаме на ЕС с височина Н=20 м.

-	На входа на пункта, откъм Република България, са разположени трафопост, дизел-генератор и контейнер за персонала на АПИ ТОЛ система, обезпечен с необходимата му комуникационна и инфраструктурна свързаност.

-	Предвижда се място за бъдещо ситуиране на рентгенова площадка с площ 960 кв. м. за сканиране на товарните автомобили с размери 40,00 м на 24,00 м, с обща площ 960 кв.м. До нея е осигурен достъп от трасетата на „Вход“ и „Изход“, а от нея към халето за ЩМП ТА и към Република България. Площадката ще бъде изпълнена с трошенокаменна настилка и максимален наклон от 1% в надлъжна посока и 0% в напречна посока. Площадката ще бъде оградена с ограда с височина от 2,20 м. За площадката ще бъде изградено захранване за рентгеновата система с мощност от мин. 50 kW.

-	Две от кабинките – на 1-вата и 3-та бариера на ГД „Гранична полиция“, се намират съответно на трасе „Вход“ и на трасе „Изход“ на пункта. В близост до тях се монтират радиационните портални монитори.

-	На трасе „Вход“ откъм Република Северна Македония са предвидени две площадки за дезинфекция на преминаващите автомобили. Едната /на лента ТИР/ ще бъде снабдена с дезинфекционна рамка за опръскване на външната повърхност и ходовата част на товарните автомобили. Другата площадка ще обслужва леките автомобили. Тя ще бъде снабдена с тръба с гилзи за обливане на ходовата част на автомобилите. До тях ще бъде изградена сграда на БАБХ с размери по осите 2.72 х 6.04 м и обособени помещения за складиране и смесване на препаратите, както и за контрол /работно място и преобличане на персонала.

-	Ще бъде изградена бетонова площадка с размери 2,50 м/6,00 м и за разполагане на хладилен контейнер 3,00/2,50 м. – общ размер 9,00/2,50 м.

-	За повишаване на пропускателната способност на път III – 106 в зоната на регулационната граница на имота в посока към ГКПП „Станке Лисичково“ ще се изгради допълнителна, трета пътна лента за движение с габарит 3,50 м. Ще бъде осигурено цялостното повърхностно отводняване на път III – 106 посредством напречни отводнители и  възстановяване на съществуващ земен окоп.

-	В близост до границата с Република Северна Македония ще бъде изграден и подземен резервоар за питейно - битови и ПП нужди с помпена станция, отговарящ на изискванията на НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар с размери 12,00 m/8,00 m/2,50 m, или с обем 240 m3. Приели сме, че същото количество ще представлява консумация на вода от сондажния кладенец за противопожарни нужди. Тук са ситуирани и къщичките за служебните кучета с размери 0,80 м/1,00 м /0,80 м, оградени с метална ограда с Н=2,20 м (1,20 м плътна ограда и 1,00 м оградна мрежа) – 2 броя, ще бъдат поставени върху армирана стоманобетонова площадка с размери 4,50 м/3,00 м.

-	Сградни ВиК.

Водоснабдяването за питейно-битови нужди в Административната сграда ще стане от нов площадков водопровод за питейно-битови нужди, който ще се изпълни от PEHD тръби. Предвидени са две отделни отклонения за сградата от полиетиленови тръби PEHD PE100 PN10 с диаметър ø25 мм и ø32мм, на всяко от които има водомерен възел, по детайл, за отделно измерване на водопотреблението на двете служби в сградата.

В мястото на преминаване на тръби през конструктивни елементи между горния край на тръбата и горния ръб на обсадната ще се остави светло разстояние min15 cm, запълнено с водоплътен еластичен материал.

Водопроводната мрежа в помещенията ще се изгради от полипропиленови тръби PP. Мрежата за гореща вода ще се изпълни с тръби PN20, а за студена вода с тръби PN16.

За осигуряване на вътрешно пожарогасене, съгласно изискванията на ТС и писмо №32-271514/17.09.2020г. на Агенция „ Митници“, е предвиден ПП водопровод от поцинковани тръби 2“ за захранване на ПК в сградата. Хоризонталната мрежа за ПП нужди се развива в окачен таван на първи етаж в топлоизолация. На достъпни места по коридора и на двата етажа се монтира по един ПК с разход 2,5 л/с.

Вода за ПП нужди в сградата се подава посредством отклонение от ф 63 мм ПЕВП от площадков противопожарен водопровод.

Приемник на отпадъчните води от сградата е новопроектиран площадков канал за битови отпадъчни води с диаметър ф 160, съгласно Ситуация. Посредством две СКО заустването ще се извърши в новопроектирани ревизионни шахти от него.

Канализационните отклонения ще се изпълнят с PVC тръби ф 160 mm, SN8. Те ще отвеждат отпадъчните води от санитарните помещения посредством вътрешна канализационна мрежа (от отводни тръби, ВКК и хоризонтална канализационна инсталация), изпълнена от PVC тръби. За правилно функциониране на сградната инсталация се предвижда вентилация като вертикални клонове (ВКК) са изведени над покрива на сградата и под навеса, изпълнени също от PVC тръби. Отводните тръби се включват към вертикалните канализационни клонове с разклонители под ъгъл 45°.

Водоснабдяването за питейно-битови нужди в сгради за обществени тоалетни за по трасе „Вход“, и трасе „Изход“ ще стане от нов площадков водопровод за питейно-битови нужди, който ще се изпълни от PEHD тръби. Предвидено е едно отклонения за сградата от полиетиленови тръби PEHD PE100 PN10 с диаметър ø 40 мм. За измерване на водопотреблението в сградата се предвижда водомерен възел, по детайл.

В мястото на преминаване на тръби през конструктивни елементи между горния край на тръбата и горния ръб на обсадната ще се остави светло разстояние min 15 cm, запълнено с водоплътен еластичен материал.

Водопроводната мрежа в помещенията ще се изгради от полипропиленови тръби PP. Мрежата за гореща вода ще се изпълни с тръби PN20, а за студена вода с тръби PN16.

Разпределителната мрежа се развива по стени.

Тръбите за всички сгради ще се топлоизолират с изолация от микропореста гума с дебелина min 15 mm.

Снабдяването на водочерпните арматури с гореща вода ще се извърши чрез комбиниран бойлер, захранван от слънчеви панели, разположени на покривната конструкция и ел. ток (по ОВК проект). Същият е разположен в помещение за целта между двете тоалетни (обслужващи трасе „Вход“ и трасе „Изход“).

Приемник на отпадъчните води от сградата е новопроектиран площадков канал за битови отпадъчни води с диаметър ф 160, съгласно Ситуация. Посредством две СКО заустването ще се извърши в новопроектирани ревизионни шахти от него.

Канализационните отклонения ще се изпълнят с PVC тръби ф 160 mm, SN8. Те ще отвеждат отпадъчните води от санитарните помещения посредством вътрешна канализационна мрежа (от отводни тръби, ВКК и хоризонтална канализационна инсталация), изпълнена от PVC тръби. За правилно функциониране на сградната инсталация се предвижда вентилация като вертикални клонове (ВКК) са изведени над покрива на сградата и под навеса, изпълнени също от PVC тръби.

Водоснабдяването за питейно-битови нужди в сграда ЩМП- товарни автомобили ще стане от нов площадков водопровод за питейно-битови нужди, който ще се изпълни от PEHD тръби. Предвидено е едно отклонения за сградата от полиетиленови тръби PEHD PE100 PN10 с диаметър ø25 мм. За измерване на водопотреблението в сградата се предвижда водомерен възел. Сградната водопроводна мрежа ще захрани една тоалетна мивка.

Вода за ПП нужди в сградата се подава посредством отклонение от ф63мм ПЕВП от площадков противопожарен водопровод.

Приемник на отпадъчните води от сградата е новопроектиран площадков канал за битови отпадъчни води с диаметър ф 160, съгласно Ситуация. Посредством СКО заустването ще се извърши в новопроектирана ревизионна шахта от него.

Канализационните отклонения ще се изпълнят с PVC тръби ф 110 mm, SN8. Те ще отвеждат отпадъчните води от санитарния прибор- тоалетна мивка посредством вътрешна канализационна мрежа (от отводни тръби, ВКК и хоризонтална канализационна инсталация), изпълнена от PVC тръби.

Съгласно посочени от БАБХ изисквания е предвидена дезинфекция на транспортните средства на вход Република България. Проектирана е  сграда на БАБХ, както и тръбни разводки и съоръжения, чрез които ще се подава дезинфекционен разтвор към три тръбни линии, положени в канал с решетка. Първата тръбна линия е хоризонтална с монтирани дюзи DN20 за обливане ходовата част на товарните автомобили. Втората е лирообразна по стени и покрива на рамката по трасето на товарните автомобили, също с дюзи, за обливане на горната и страничната им повърхност. Третата линия е хоризонтална с дюзи за обливане на ходовата част на леките автомобили.

-	Площадково ВиК и подземна, локална пречиствателна станция.

Площадковата водопроводна мрежа ще се захрани от помпените групи на новопроектирания резервоар. Тя ще се проектира отделно за битово-питейни нужди и за ПП нужди.

Тъй като обединената мрежа ще работи лошо хидравлично при скорости под минималните, предвиждаме отделни водопроводи: питейно- битов с ф 50 мм за Q макс. сек = 1 л/с и противопожарен с ф 110 мм за Q макс. сек=15л/с. Двата водопровода ще бъдат положени в един изкоп, на разстояние 0,70 м един от друг.

Новият водопровод ще бъде изграден от PEHD тръби , PN 10, SDR 17. Тръбите ще бъдат положени с покритие 1,50 м над темето, съгласно изискванията на Наредба 8, от проектната пътна настилка. Те ще бъдат положени върху пясъчна възглавница 10 см и засипани с пясък 20 см над темето. До нивото на пътната конструкция засипването е предвидено  с  трошляк. Извън пътната настилка дълбочината на полагане ще бъде 1,31 - 1,20 м покритие над темето съгласно изискванията на Наредба 2.

Отклоненията от него към сградните водопроводни инсталации на всички новопроектирани сгради на площадката ще се изпълнят с водовземна скоба. На всяко отклонение е предвиден тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура.

Противопожарният водопровод ще осигури вода, подавана от помпената група за ПП нужди в резервоара, за външно пожарогасене на площадката, както и за вътрешно пожарогасене в административната сграда и в сградата на ЩМП- товарни коли. За външно пожарогасене се предвиждат два ПХ на разстояние до 150 м.

Противопожарните хидранти ще бъдат стандартни, надземни (съгласно БДС ЕN 14384) – колонков тип, присъединителен диаметър Ф 80. На отклоненията към ПХ, непосредствено пред всеки ПХ, се предвижда монтаж на СК с охранителна гарнитура.

Предвидена е разделна площадкова канализация.

Дъждовната вода от настилките ще се отвежда и зауства в близкото дере. На площадката се проектират линейни отводнители, както и дъждоприемни оттоци, в ниските места, съгл. вертикална планировка. А ВТ от покривите, които са решени в част архитектурна, се включват в площадковата дъждовна канализация или се изливат свободно.

Навесът над административната сграда е решен като двускатен. Този скат, който е в северната посока се предвижда да се подпре на подпорната стена в ската. Зад подпорната стена, за събиране и отвеждане на скатните повърхностни води, както и тези от ВТ на ската на навеса, се предвижда изграждане на облицована канавка от готови бетонови елементи, замонолитени помежду си. Тези отпадъчни води ще се включат посредством водосточно казанче (по детайл) в РШ от дъждовната канализация. Зад подпорната стена се предвижда дренаж по Конструктивен проект. За да не се компрометира дренажа и за осигуряване на възможност за почистване, по изискване на Възложителя, се предвиждат на три места отклонения от дренажа посредством разклонители и заложени отвори в подпорната стена, тръбите от които се включват в 3 бр. площадкови глухи шахти от полиетиленови тръби ф 400 мм, затапени на ниво бетонова настилка, опрени на фундамента на подпорната стена.

Площадковата канализация за дъждовни води ще се включи в РШ (по индивидуален проект), която ще се изгради в зеления остров при вход от България, там където попада и съществуващия водосток. В тази шахта ще се включи тръба ф 800 мм ( от водостока), както и площадковата канализация. След нея посредством канал водата ще се отведе извън площадката към дерето и озеленената част от имота, която не е част от терена за извършване на строителни дейности.

Попадналите води в канала в сградата на ЩМП товарни коли, ще се отведат в каломаслоуловител, разположен извън сградата в зеления остров, изцяло вкопан, с възможни различни височини на горна секция за постигане на необходимата дълбочина. След него водата ще се включи в площадковата дъждовна канализация. Сепараторът за нефтопродукти е от РЕ-HD, с дебит 3 л/с, с диаметър на тръбата вход- изход DN100мм.

Битовите отпадъчни води се отвеждат посредством битова площадкова канализация в Пречиствателно съоръжение, ситуирано на площадката под номер 30 в зеления остров, представляващо пластмасов резервоар. Технологията ще използва процес на активна утайка с продължителна аерация, с биологично отстраняване на азот и фосфор. Пречистените отпадъчни води, ще се използват за напояване, а отделената утайка се рециркулира посредством ер-лифт. Излишната утайка при необходимост се изпомпва с помощта на помпа или фекалка.

По трасето на каналите са предвидени РШ от готови стоманобетонови пръстени ф1000 мм с височина 700 и 350 мм., с чугунени стъпала, преходна плоча и чугунен капак.

Изкопът за канала ще се изпълни вертикален с укрепване. Задължително той трябва да бъде ограден и сигнализиран (светлинно през нощта). Укрепването е предвидено да се изпълни с инвентарни укрепващи елементи тип “Extraboks”.

Довеждащ водопровод и ПС към сондажен кладенец.

Предвижда се изграждане на довеждащ водопровод от сондажен кладенец до резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди в рамките на имота.

Проектирането на външния довеждащ водопровод е съобразено с изкисванията на БДС EN805 и с Наредба № 2 от март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Избраното трасе е в резултат на изработен ПУП-ПП, който е одобрен с отреден сервитут. С този водопровод ще се осигурява количество и качеството на водата, непрекъснатост на водоподаването на обекта.

Новият водопровод ще бъде изграден от PEHD тръби ф 110 мм, PN 10, SDR 17. Връзките между тръба и тръба‚ тръба и фасонна част или арматура могат да се изпълнят чрез заваряване. По трасето на водопровода ще бъдат изградени всички необходими съоръжения за безопасна и безпроблемна експлоатация.

При внасяне на проекта за съгласуване в ПБЗН - гр. Благоевград с цел осигуряване на вода за външни противопожарни нужди са изискани да се предвидят 4 броя надземни пожарни хидранти, колонков тип по БДС EN 14384, на разстояние до 200 м, отговарящо на чл.170(1), т.3 от Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Пожарните хидранти ще се монтират на отклонения от основния водопровод ф 90 мм ПЕВП.

Тръбите ще бъдат положени извън пътното платно на републикански път III-106. Трасето преминава през земеделски земи, полагането на водопровода да се извърши конвенционално чрез открит неукрепен изкоп. Стените на изкопа ще се изпълнят с откос с отношение 1:0,75. Тръбите ще бъдат положени върху пясъчна възглавница 10 см и засипани с пясък 20 см над темето).

Извън пътната настилка ще се спазва минимално земно покритие – 1,30 м над темето на тръбите. Дълбочината на полагане ще бъде около 1,41 м - 1,30 м покритие над темето, което на места предвид силно неравномерния характер на терена и повече.

Непосредствено върху тръбите ще се положи детекторна лента с медни проводници. Над водопроводa, на 0,60 м под кота терен, ще се положи сигнална лента с надпис “водопровод”.

Проектът предвижда да се извърши рекултивация на почвите и използване на хумуса, отнети при строителството на водопровода. Успоредно на трасето е предвиден временен път без настилка и съответни места за складиране на тръбите, депониране на земните маси и 40 см хумусен слой, необходим за възстановяване на плодородната почва. Технологията предвижда отделянето на хумусния слой с багер и депонирането му на 5,50 м от траншеята.

Трасетo на новопроектирания водопровод пресича съществуващ път от републиканската пътна мрежа III-106.

Пресичанeто ще се изпълни, като PE-HD тръбите на новопроектирания водопровод ще се положат в обсадни тръби /кожух/ от стоманени тръби ф 315 мм. Полагането на стоманените тръби ще се изпълни посредством хоризонтално сондиране под пътя.

В сервитута на пътя не се предвиждат разваляне на настилки, изпълняване на изкопи и изграждане на съоръжения.

Преминаването под пътя ще се осъществи чрез хоризонтално сондиране с обсадна тръба. От двете страни на пътя на 3 м от съществуващата канавка и от асфалтовия път ще се изпълнят шахти, в които ще се монтират спирателни кранове. В обсадната тръба ще се положат тръби от полиетилен РЕ-RC DN100 с помощта на дистанционери. Набиването на обсадната тръба ще стане посредством стоманобетонова стена, за да предпазят тръбите и не се обруши брега.

Съгласно проекта се предвижда изграждане на СОЗ около сондажния кладенец. Дълбочината на кладенеца е 210 м, сондирано с диаметър ф 394 мм до дълбочина 30 м. Метална кондукторна колона ф 320 мм и задтръбна циментация до дълбочина 30 м. Сондирано с ф 250 до дълбочина 145 м. Обсадено с метална колона Ф 200 до дълбочина 80 м. Сондирано с ф 190 от 145 до 210 м. Водоприемна част на сондажа от 145 до 210 м. Намира се в имот с идентификатор 37263.11.372 по кадастралната карта на село Клисура, община Благоевград м. Средна поляна, вид собственост Държавна публична, вид територия - територия, заета от води и водни обекти. Агенция митници има Разрешение за водоползване от кладенеца. При направените проучвания разкритият водоносен хоризонт е с ограничени размери, но с добри филтрационни свойства. Това е основание в доклада, че продуктивността на сондажа ще е достатъчна за задоволяване на нуждите на потребителя. Локалните експлоатационни ресурси представляват 3 л/с, а максимално разрешен денонощен дебит е 1 л/с. Водовземното съоръжение СК е съществуващо и е вписано в регистъра на БДЗБР за водовземните съоръжения за стопански цели под номер 882/08.05.2012 г.

Анализът на показателите на качеството на водата по отношение на Наредба № 1/10.10.2007г. и Наредба № 9/16.03.2001г дава заключение, че подземната вода е годна за питейно-битово водоснабдяване, но е целесъобразно да се хлорира преди употреба.

Около сондажа няма изграден пояс I на СОЗ, така че предвиждаме ограда за същия, разработена в част конструктивна. Територията на пояса е държавна собственост. Няма маркировка и по границите на пояс II и III на СОЗ, за което се предвиждат предупредителни табели.

Геодезична височина:

Кота ДВН в сондажа = 953,00 m

Кота вливна тръба в резервоара= 1163,30 m

Нгеод. = 1163,50 - 953,00 = 210,50 m

Необходим напор на потопяема помпа при сондажния кладенец:

Ннеобх.п = Нгеод. + Hобзаг. +Нзаг.водомер+ Нсв. = 210,50 + 7,60 +1,40 + 2,00= 221,50 m

Довеждащият водопровод има следните oразмерителни параметри:

ф110 mm – Qор.=3,1l/s, Qтабл.= 3,1 l/s, V=0.63 m/s, I=0.0056 m/m; L=1003,70 m.

-	Ще бъде удължен съществуващ тръбен водосток Ф 80, разположен в източната част на граничния контролно-пропускателен пункт, след преминаване през радиационните портали на трасе „Изход“. В настоящия момент има достъп само до втока му. Оттока на водостока е затрупан от земна маса. С оглед на новата геометрия на площадката на ГКПП  и с правилното му функциониране, част от водостока ще бъде разрушен и наново изграден/удължен с размер Ф 100.

- 	Външно електрозахранване - Съгласно дадено Становище от електроразпределителното предприятие „ЧЕЗ Електроразпределение“ АД с номер   IB-32-20-41216 / 21.08.2020 разрешената предоставена едновременна мощност за ГКПП „Станке Лисичково“  се увеличава от 6 kW на 200 kW.  Досегашното търговско измерване на електрическа енергия  става от страна на ниско напрежение на фасадата на съществуващ трансформаторен пост ТП „Митници“. След изпълнение на настоящия проект измерването ще става на страна средно напрежение.

В проекта се предвижда  да бъде монтиран 1 брой  нов стомано-решетъчен стълб (СРС), в оста на електропровод 20 kV  „Селище“, захранван от п/ст „Джумаята“. Кабелната линия от новия стълб до новия БКТП да се изпълни посредством нов кабел 20 kV тип САХЕк(вн) П 3 х 1 х 185 мм2 в нова тръбна мрежа положена в изкоп от  2 броя тръби HDPE външ. Ø 160 / вътр. Ø 141 мм  (една от които резерв) и тройни шахти с капаци с логото на Електроразпределителното предприятие.

Предвижда се изграждане на нова кабелна канална система от 20 броя нови кабелни шахти, две от които пред новия БКТП .

На територията на пункта се предвижда монтирането на нов бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) с компановка, фасади и заземителна инсталация и еднолинейна схема.  Същият да бъде доставен с трафокилия оразмерена за монтаж на трансформатор 800 kVA 20/0,4 kV, но да бъде оборудван с трансформатор 250 kVA 20/0,4 kV.

-	Ще бъде изградено ново площадково осветление на цялото ГКПП.

-	Сградно осветление, включващо общо осветление на всички помещения в сградите, съгласно изискванията на БДС EN 12464-1, както и под навеса така, че да се осветяват лентите за движение и пешеходните тротоари до тях. Осветителната инсталация в сградите да се изпълни с кабели тип NYY 2 х 1,5 мм2 и NYY 3 х 1,5 мм2  или аналогични.

-	На територията на пункта се предвижда да бъдат изградени нови комуникационни връзки, инсталации за видеонаблюдение, светофарни уредби, бариери с височина съобразена спрямо трасетата за тежкотоварен и лекотоварен трафик. В проекта са предвидени доставка и монтаж на 6 бр. дигитални табла, по едно за всяко трасе, на които да има възможност за смяна на червен и зелен показател, както и за визуализиране на насочващи стрелки в случай, че движението на ППС се пренасочва към съседно платно;

Предвижда се и доставка и монтаж на 2 бр. светофарни уредби, разположени пред стоп-линията на платното с автомобилните везни, като пускова им апаратура  е предвидена в таблата за бариерите. А смяната на светлинния сигнал да става ръчно от кабинката на съответното трасе.

В проекта е  изградена функционалност за разпознаване и автоматично импортиране на регистрационните номера на ППС за пътническия трафик в модул ПТРР, съобразно единния формат за обмен на данни утвърден за територията на ГКПП-та.

-	Предвижда се монтаж на нови радиационни портални монитори (РПМ) и предпазни колони за тях по отделен проект. Оборудването представлява система за откриване на радиоактивни и ядрени материали.

-	Ще бъде изпълнено физическо разделяне на входящия и изходящия пътнико поток с направа на ограда с височина от 2,20 - 2,50  м. В оградата ще бъдат поставени бариери или изградени портали. Ще бъдат поставени и мобилни преградни елементи при необходимост от пренасочване потока на преминаващите превозни средства.

-	Ще бъде изградена също така и ограда на имота на стоманобетонов фундамент, метални тръби  и мрежа с височина – 2,20 м.

-	На територията на пункта ще се ситуират необходимите места за паркиране. Предвиждат се 23 броя паркоместа за леки коли на преминаващите и за служебни автомобили, като 2 от тях са за инвалиди. Ще бъдат обособени два броя паркоместа за товарни автомобили – едно в трасе ‚Изход‘ и едно на трасе „Вход“. Във всяка от двете посоки ще има и по едно паркомясто за автобуси.

- 	Изцяло в рамките на имота ще бъде разработена и изцяло нова площадка за нуждите на ГКПП „Станке Лисичково“. Във вертикално отношение площадката е решена с максимален надлъжен наклон от 4,0 % и в напречна посока платната са решени с наклон около 2,5 %. В участъците на превързване към Път III-106, надлъжния наклон ще е от 5,00% до 6,25 %, следвайки естествения наклон на терена и оразмерени , оразмерена за осово натоварване 115 kN и необходим модул на еластичност 265 Mpa, за тежко движение. Предвижда се следната конструкция на настилката - плътен асфалтобетон - 4 см; асфалтобетон за долен пласт на покритието - 6 см; основен пласт от асфалтова смес 	- 8 см; основен пласт от скален материал с подбрана зърнометрия - 34 см и зона А - 50 см.

За преодоляване на денивелацията между новата площадка и съществуващото положение е предвидено укрепване на терена.

Предвижда се същите да се измиват периодично. За измиването на площадките са необходими 5 m3/d. Общото необходимо количество за измиване на площадките е 1 825 m3/годишно.

-	Ще бъдат изградени две стоманобетонни стени – една подпорна и една укрепителна, разположени от двете страни на новия метален навес с размери 43 м / 48 м.

-	Армонасипна стена ще бъде изградена по външната страна на бъдещата рентгеновата площадка.

-	Предвижда се укрепването на откоса при трасе „Вход“ преди дезинфекционните площадки да е със стоманени мрежи и анкери.

- Укрепване на северно-източната граница на трасе „Изход“ до сградата за ЩМП ТА ще е с две ниски стоманобетонови подпорни стени.

- Безопасното преминаването през ГКПП „Станке Лисичково“ ще бъде осигурено с необходимата вертикална и хоризонтална маркировка с ясни указателни табели за преминаване на границата и предстоящата гранична проверка на пътниците.

- Ще бъдат обособени необходимите тротоари, като те ще са с конструкция - бетонови плочи 40/40/5 см; циментова замазка - 5 см; скален материал с подбрана зърнометрия /0-63/ – 25 см; Пътните бордюрите ще са бетонови с размер 18/35/50 см.Там където е необходимо ще бъдат положени и градински бетонови бордюри -  8/16/100 см.

- Предвидени са места с понижени бордюри и тактилни бетонови плочи обслужващи хора в неравностойно положение.

Запазват се съществуващи държавните репери и знаци, съществуващ мраморен постамент, с надпис Република България, както и паметника в памет на загиналите българи в бой с хитлеристите за освобождението на Югославия.

Всички площи, функционално незаети за нуждите на пункта, ще се озеленят.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

| - Парцеларен план за водоснабдяване на МП „Логодаж“ ГКПП „Станке Лисичково“, изготвен и одобрен с Решение № 9/ 25.01.2013 г. на общински съвет Благоевград; - Изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, за имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по кадастралната карта на с. Клисура, общ. Благоевград, одобрено с Решение № 298 на Общински съвет Благоевград, по протокол № 8/25.06.2021 г., с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на устройствена зона за обществено – обслужващи дейности- „Оо“ (ДВ, бр. 65/06.08.2021 г.); - Подадена е информация за инвестиционни предложения, планове и програми в РИОСВ Благоевград по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) - „Третиране на неопасни строителни отпадъци на строителна площадка в поземлен имот с идентификатор 37263.11.85 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград“. - Подадена е информация за инвестиционни предложения, планове и програми в РИОСВ Благоевград съгласно чл. 8, ал. 4 и по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО - Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 37263.11.85, местност Митницата по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена за обществено-обслужващи дейности „Оо“; - РЕШЕНИЕ № БД-ЕО-19/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на РИОСВ Благоевград - да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 37263.11.85 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Клисура, местност Митницата, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена за обществено-обслужващи дейности „Оо“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. | к |
| --- | --- |

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

По време на строителството не се предвижда използването на природни ресурси.

По време на експлоатацията - Агенция „Митници“ е собственик на водовземното съоръжение – сондажен кладенец, намиращо се в имот 37263.11.372 по кадастралната карта на село Клисура с ЕКАТТЕ 37263. СК е вписан в регистъра на БДЗБР за водовземните съоръжения за стопански цели под номер 882/08.05.2012 г. Водовземното съоръжение ще служи за питейно-битово водоснабдяване на ГКПП „Станке Лисичково“. Необходимо водно количество за питейно-битови цели: Във връзка с планираното разширение на пункта се предвижда да се осъществи следния човекопоток през ГКПП-то, както и брой на предвидения персонал: - Административна сграда – 30 броя служители за 1 денонощие; - Обществени тоалетни – 100 броя посетители за 1 денонощие; - Щателна митническа проверка (ЩМП) – товарни – 4 броя работещи за 3 смени; - Щателна митническа проверка (ЩМП) – леки – 4 броя работещи за 3 смени; - Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) – 4 броя служители за 3 смени; - Агенция пътна инфраструктура (АПИ) – 4 броя служители за 3 смени. Съгласно Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (Приложение № 3 към чл. 18, ал. 2 от наредбата), за административните сгради се предвиждат: - Средно денонощно потребление – 12 l/s; - Максимално денонощно потребление – 16 l/s; - Максимално часово потребление – 4 l/h. В следващата таблица е представено необходимото водно количество за функциониране на обекта: Консуматор; Брой; Брой дни в годината; Дневна норма за 1 човек, m3/d; Дневно потребление m3; Годишно потребление m3. Администрация; 30; 365; 0.012; 0.360; 131.40. ЩМП – товарни; 3*4; 365; 0.012; 0.144; 52.56. ЩМП – леки; 3*4; 365; 0.012; 0.144; 52.56. БАБХ; 3*4; 365; 0.012; 0.144; 52.56. Обществени тоалетни; 100; 365; 0.012; 1.200; 438.00. ОБЩО; 727.08. Необходимо водно количество за измиване на площадки: На територията на обекта ще бъдат изградени бетонови и асфалтови площадки за движение на автомобилите. Предвижда се същите да се измиват периодично. За измиването на площадките са необходими 5 m3/d. Общото необходимо количество за измиване на площадките е 1 825 m3/годишно. Необходимо водно количество за поливане: Площта, подлежаща на поливане е около 3 000 m2. Поливането на зелените площи ще се извършва сезонно или около 182 дни в годината. Поливната норма, която е приета за поливане е 3 l/m2. Следователно необходимото дневно водно количество за поливане са: - Период на черпене – сезонно; - Необходимо дневно количество - 9 m3/d; - Брой дни, в които ще се извършва поливане – 182 дни; - Средномесечно количество – 9 m3/d х 15 d = 135 m3/d; - Средногодишно количество – 9 m3/d х 182 ≈ 1 640 m3/год. Необходимо водно количество за противопожарни нужди: На обекта ще бъде изграден резервоар, отговарящ на изискванията на НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар с размери 12,00 m/8,00 m/2,50 m, или с обем 240 m3. Приема се, че същото количество ще представлява консумация на вода от сондажния кладенец за противопожарни нужди. Необходимо водно количество за питейно-битови нужди, за измиване на площадки и за поливане на зелените площи и за противопожарни нужди: Параметрите на водовземането на Агенция „Митници“ за обезпечаване на водни количества за работа на ГКПП „Станке Лисичково“ е: - Период на черпене – целогодишно; - Необходимо количество за питейно-битови цели – 772,08 m3/годишно; - Необходимо количество за измиване на площадките – 1 825,0 m3/годишно; - Необходимо количество за поливане на зелените площи – 1 640,0 m3/годишно; - Необходимо количество за противопожарни нужди – 240,0 m3/годишно. - Период в който ще работи КПП „Станке Лисичково“ – 365 дни; - Необходимо годишно количество – 4 477 m3/год.; - Средноденонощен дебит – 0,14 l/s. Съгласно Тарифата за таксите по чл. 194, ал. 1 от Закона за водите водата от СК ще се използва за питейно-битово водоснабдяване и за други цели.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

Има изготвен ПУСО, който обхваща всички дейности. свързани с управлението на строителните отпадъци (СО) , които ще бъдат образувани при изпълнение на целия проект, като са отчетени специфичните дейности по време на строителството:

─	събиране.

─	транспортиране.

─	обезвреждане

─	оползотворяване на отпадъците.

─	осъществявания контрол върху тези дейности, включително мерките по предотвратяване и минимизиране образуването на СО и отчетността на дейностите. свързани с управление на СО.

В проекта е предвидено премахването на стоманобетонови конструкции, плочи, стени и бордюри, метални конструкции (навес), настилки. При наличието на необходимост от селективно премахване на строежа, строителните отпадъци от тази дейност ще бъдат събирани отделно от останалите СО на обекта и предавани за обезвреждане.

Прилагането на селективно разрушаване	 осигурява разделянето на СО по кодове, както е посочено в таблица по- долу от ПУСО, като за целта:

─	Премахването на такива елементи от съществуващия път и съоръжения, които могат да бъдат използвани повторно за строителни цели, ще се извършва по подходящ начин, който да предотвратява тяхното повреждане и да осигури повторната им употреба.

─	Преди да се премине към цялостно и/или частично разрушаване на пластовете на настилката и/или на пътни съоръжения, се демонтират всички принадлежности на пътя (еластични огради, стойки на пътни знаци, пътни знаци);

─	Разрушаването на съоръжения като подпорни бетонови стени, рампи и ще се извършва след предварителното им откопаване от земни маси, така че да не се допусне, доколкото е възможно, смесване на СО от бетон (код 170101) със земни маси (код 170504) и замърсяване на земните маси с други СО;

─	Разкъртването на настилките ще се извършва по пластове, или поне по вид на материала, от който са изпълнени пластовете, за да се осигури разделното събиране на СО с кодове 170101 (бетон и стоманобетон), 170302 (асфалтобетон), 170504 (тр. камък);

─	Строителните материали и продукти, доставяни на площадката ще се разтоварват/претоварват, съхраняват и манипулират при СМР по начин, който да предотвратява тяхното повреждане (разчупване, раздробяване, смесване с други материали);

─	Строителните продукти, предназначени за многократна употреба, ще се съхраняват и манипулират по начин, който да я осигури;

─	Строителни материали и продукти, които не могат да бъдат (изцяло или частично) вложени за целта, за която са предназначени в настоящия обект, ще се оползотворяват за други цели на строителната площадка или ще се предават за оползотворяване на други лица;

─	Качественото изпълнение на СМР ще осигурява образуването на по-малко количество СО. За изпълнение на Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ са предвидени демонтажни и разрушителни работи, като строителните отпадъци ще бъдат натоварени и превозени на подходящо място, указано от Възложителя  - разстояние до 100 км., както и всички преместваеми съоръжения, които ще затрудняват поетапното изпълнение на обекта.

Всички преместваеми съоръжения, комуникации и оборудване, които ще могат да се използват и ще бъдат необходими за осигуряване работата на пункта без прекъсване по време на реконструкцията до завършване на СМР ще бъдат монтирани на подходящи временни места и пуснати в експлоатация.

Спазени са регламентираните цели за материално оползотворяване по кодове на строителните отпадъци.

Спазена е и целта за материално оползотворяване от 77% на СО за строежа като цяло.

Дейности по материално оползотворяване са:

1) Подготовка за повторна употреба;

2) Рециклиране;

3) Оползотворяване в насипи и обратни насипи.

В прогнозното разпределение между тези дейности са отчетени, както йерархията на управление на СО, така и съществуващите добри практики и спецификата на пътното строителство. При невъзможност да се изпълни някоя от горните дейности, тя може да бъде заменена с другите, като стремежът е да се постигнат нормативно заложените показатели – по кодове на СО и за проекта като цяло.

При изпълнението на работите по разрушаване и СМР е възможно да се появят и други СО, неидентифицирани в ПУСО, както и известни различия с прогнозните количества. При управлението на тези СО ще се спазват общите принципи на управление на СО съгласно ЗУО и поднормативните му актове. изпълняват се мерките предвидени в проекта и се води отчетност. Изпълнението на целите за материално оползотворяване ще се отнася към реално генерираните СО.

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА

| Дейности, при които се образуват СО |  | Изчислени прогнозни количества на образуваните строителни отпадъци |  | Прогнозно количество на СО за материално оползотворяване по кодове на СО | Прогнозна степен на материално оползотворяване на СО по кодове | Прогнозно количество на СО за обезвреждане и за енергийно оползотворяване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност | Код на СО | Наименование на СО | т | т | % | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СМР ПРЕМАХВАНЕ | 170101 | бетон/подп.стена,бордюри,рам-пи и др. / | 629.3 | 534.9 | 85 |  |
|  | 170302 | асфалтови смеси | 1690.2 | 1350.2 | 80 |  |
|  | 170504 | почви и камъни /изкопани земни почви/ | 57293.7 | 0 | 0 |  |
|  | 170405 | стомана и чугун | 13117.4 | 11805.7 | 90 |  |
| СМР | 170302 | асфалтови смеси | 4525 | 45.3 | 1 |  |
| СМР | 170101 | бетон | 4924.3 | 49.2 | 1 |  |
|  |  | Общо количество СО | 82 179.9 | 13 785.3 |  |  |
|  |  | Коригирано количество СО (без опасни СО и земни маси) | 15 436.9 |  |  |  |

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН ЗА МАТЕРИАЛНО  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЗА ПРОЕКТА

| Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове) | Прогноза за количеството на СО, които подлежат на материално оползотворяване (тонове) | Прогноза за СО, които се предвижда да бъдат материално оползотворени (тонове) | Прогнозна степен за материално оползотворяване на СО (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| =Сума 4 | =Сума 4(коригирана) | =Сума 5 | = 100. (Сума 5)/Сума 4(коригирана) |
| 82 179.9 | 15 436.9 | 13 785.3 | 89.3% |

СТЕПЕН НА ВЛАГАНЕ В ПРОЕКТА НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ СО и на СО ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ - Приложение № 5 към чл. 9, т. 5 на НУСОВРСМ

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ В ПРОЕКТА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СО ЗА ВЛАГАНЕ В ОБРАТНИ НАСИПИ И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СО ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА

| № по ред | Влагане в дейности по: ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни ремонти | Вид и описание на рециклираните строителни материали | СО, оползотворени в обратни насипи, и продукти, подготвени от СО за повторна употреба | Конкретно приложение в строежа/в част от строежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основен ремонт и реконструкция | Рециклиран трошен камък Rc90 или Ru90, съгласно БДС EN 13242:2002+A1:2007 или БДС EN 13242:2002+A1:2007/ NA:2012, със свойства съгласно ТС на АПИ от 2014г в зависимост от конкретното приложение | СО от натрошен бетон, преминали през процес на подготовка преди оползотворяване | Замяна на естествен скален материал за свързани и несвързани цели, в съответствие с условията на ТС на АПИ от 2014г. |
| 2 | Основен ремонт и реконструкция |  | СО с код 170504: трошен камък от разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка и/или скален материал от запълване на габиони и/или от каменна зидария | Замяна на естествен скален материал и почви за изпълнение на обратни засипки около съоръжения, насипи в зона А, нефракциониран материал за банке-ти, минералбетон за банкети и др.п. |

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН НА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ СО ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ В СТРОЕЖА И/ИЛИ ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СО ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА

| Прогноза за общото количество на използваните строителни материали съгласно строителните книжа (тонове) | Прогноза за количеството на вложените рециклирани строителни материали/СО за оползотворяване в обратни насипи/продукти, подготвени от СО за повторна употреба, (тонове) | Степен на влагане = (колона 2/ колона 1) в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Почви и скален материал за насипи и обратни насипи = 57 293.7 t | 6 875.2 t | 12% |

Отпадъчните води са както следва:

Дъждовната вода от покривите на всички сгради (кабинки), които са извън навеса, посредством водосточни тръби, ще се включват в площадковата дъждовна канализация, а от настилките ще се отвежда в предвидените на площадката линейни отводнители и дъждоприемни оттоци,  също включени в дъждовната канализация.

Навесът над административната сграда е решен като двускатен. Ската в северната посока се предвижда да се подпре на подпорната стена в ската. Зад подпорната стена, за събиране и отвеждане на скатните повърхностни води, както и тези от покрива на навеса, се предвижда изграждане на облицована канавка от готови бетонови елементи, замонолитени по между си. Тези води ще се включат в шахта от дъждовната канализация. Предвидена е хидроизолация на подпорната стена.

Площадковата канализация за дъждовни води ще се включи в шахта, която ще се изгради в зеления остров при вход Р България, там където попада и съществуващия водосток. В тази шахта ще се включи тръба Ø 800 мм (от водостока), както и площадковата канализация. След нея посредством канал водата ще се отведе извън площадката към дерето.

Попадналите води в канала в сградата на Щателна митническа проверка (ЩМП) товарни автомобили, ще се отведат в каломаслоуловител, разположен извън сградата в зеления остров, изцяло вкопан, с възможни различни височини на горна секция за постигане на необходимата дълбочина. След него водата ще се включи в площадковата дъждовна канализация. Сепараторът за нефтопродукти е от РЕ-HD, с дебит 3 л/с, с диаметър на тръбата вход- изход DN100мм.

Битовите отпадъчни води се отвеждат посредством битова площадкова канализация в Пречиствателно съоръжение, ситуирано на площадката под номер 30 в зеления остров, представляващо пластмасов резервоар. Технологията ще използва процес на активна утайка с продължителна аерация, с биологично отстраняване на азот и фосфор. Пречистените отпадъчни води, ще се използват за напояване, а отделената утайка се рециркулира посредством еър-лифт. Излишната утайка при необходимост се изпомпва с помощта на помпа или фекалка.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

Не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт на околната среда по време на строителството и експлоатацията на ГКПП „Станке Лисичково“ и съпътстващата инфраструктура.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Не се очаква да има риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Не се очаква да има риск за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето по време на строителството и експлоатацията на ГКПП Станке Лисичково.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Граничният контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Станке Лисичково“ е разположен на българо-северномакедонската граница, в близост до българските села Логодаж и Клисура, община Благоевград, и до него се стига по републикански път III-106.

ГКПП „Станке Лисичково“ обхваща ПИ с идентификатор 37263.11.85, област Благоевград, община Благоевград, с. Клисура, м. Митницата, вид собственост „Държавна публична“, вид територия „Урбанизирана“, с площ 48 473,00 кв. м. Координатите на имота на ГКПП са:

СПИСЪК ТОЧКИ НА ГЕОДЕЗИЧНАТА ОСНОВА

ПЛАНОВА МРЕЖА - Координатна система: БГС 2005

--------------------------------------------

No 	Име(клас) 	       X 			     Y

1 	пт1(9) 		4653193.438 		282815.865

2 	пт6(9) 		4653529.073 		282699.742

3 	пт7(9) 		4653572.350 		282659.027

4 	пт8(9)	 	4653571.147 		282639.497

5 	пт10(9) 	4653512.262 		282539.946

6	пт11(9) 	4653512.210 		282508.942

7	пт12(9) 	4653115.347 		282868.414

8	пт14(9) 	4652950.302 		283019.961

9 	пт15(9) 	4652915.474 		283154.688

10	пт2(10)	4653253.581		282777.533

11	пт3(10)	4653309.008		282752.000

12	пт4(10)	4653376.235		282732.894

13	пт5(10)	4653452.529		282712.742

14	пт9(10)	4653558.940		282598.838

15	пт13(10)	4653066.101		282904.762

16	ДНР1(10)	4653532.310		282600.924

Водоснабдяването на пункта ще се извършва от съществуващ сондаж, намиращ се в имот с идентификатор 37263.11.372 по кадастралната карта на село Клисура, община Благоевград. Водовземното съоръжение е вписано в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на БДЗБР под номер 882/08.05.2012 г., вписано със заявление РР-01-131/25.04.2012 г., Констативен протокол № Р-13/08.05.2012 г.

Координатите на водовземането и на водовземното съоръжение са:

Кадастрална координатна система 2005:

X= 4652960.278 m; Y= 283120.562 m.

БГС 2005, зона 35:

X= 4655945.388 m; Y= 158880.115 m.

Надморска височина – Балтийска височинна система:

H= 1125.396 m.

Строителните дейности ще се извършват в рамките на имота. Единствено при изпълнение на довеждащият водопровод трасето, в по-голямата си част, ще преминава паралелно или в близост до асфалтовия път от село Логодаж за Митнически пункт „Логодаж“, като е налице едно пресичане на асфалтовия път (между т. 5 и т. 6 представени в „Схема на чупките“). Това пресичане ще се реализира паралелно и извън водостока, на 1 м западно от него. Общата дължина на проектния водопровод е 851,9 м, от които 361,9 м са в селскостопанския фонд на землище с. Клисура, 85,6 м са в границите на асфалтовия път, който съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) представлява урбанизирана територия, а останалите 404,4 м са в поземления имот на Агенция „Митници“ с № 37263.11.85, землище с. Клисура, който също е урбанизирана територия.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

По време на строителството и експлоатацията на ГКПП Станке Лисичково и съпътстващата инфраструктура не се очаква формирането на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Съществуващата пътна инфраструктура се променя само в границите на имот с идентификатор 37263.11.85, местност “Митницата” по КККР на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград, отреден за ГКПП “Станке Лисичково”, като засяга местата за преходи, изчакване и проверка на лица, превозни средства и стоки в зоната на ГКПП.  Приложен Генплан (ситуация) – приложение 1.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

На ЕТАП 1 се изграждат 2 подпорни стени, едната на изходящ трафик, а втората на входящ. На този етап се предвижда да бъдат изградени: изходящо трасе „товарни“ заедно с осева везна, входящо трасе „товарни“ с осева везна, входящо трасе „леки коли“, частично елементи от общия навес, находящи се на тези трасета, както и ново ЩМП за товарни автомобили. В североизточната част на пункта, поради изключителната близост на паркоместата за ТИР до границата на имота се предвижда да се изгради ниска подпорна стена, чрез която ще се осигури достатъчно място и за паркоместа ТИР.  За осигуряване на работата на пункта се предвижда изграждането на рентгеновата площадка с армонасипна стена и временно трасе за движение на изходящите МПС. Ще бъдат изградени съоръженията на вход България от страна Северна Македония и укрепен изкопа в стръмния скат по посочения преди това начин. Ще се монтират необходимия брой кабинки за осигуряване на работата на пункта на следващия етап. Предвижда се уширение на пътното платно в рамките на пункта и организация на автомобилното движение, по подходящ начин за преминаване по различни пътни платна. За изпълнение на необходимото уширение се предвижда удължаване на съществуващия водосток ф1000.

Ще бъдат изпълнени предвидените ВиК съоръжения в обхвата на района на строителство означен на приложената схема с червен цвят за етап 1. Ще се изпълни и резервоара за вода.

На този етап ще се изгради кабелната канална система на територията за рентгенова площадка, като се предвидят и тръби за временните ГРТ и RACK изграждани на етап 2. Временната система осигуряваща работата на пункта, по отношение на електроинсталациите ще се разположи на рентгеновата площадка в необходимия брой контейнери. Временно захранване при етапното строителство е разгледано и описано подробно в част Електрическа

На ЕТАП 2 се предвижда сградата на „Гранична полиция“ и „Агенция митници“ да бъде разрушена, като изходящия трафик товарни и леки автомобили се пренасочи временно през вече готовото изходящо трасе „товарни“, а входящия трафик пред изградените на етап 1 трасе входящи „товарни“ и „леки коли“. Всички превозни средства ще напускат пункта преминавайки през площадката на рентгена по временно пътно трасе с асфалтова настилка.

В този етап се предвижда довършване на изграждането на общия навес и новата административна сграда, окончателно завършване на новата кабелна канална система и поставянето на радиационни портали на входовете. Поставят се тоалетните, изгражда се ЩМП леки автомобили и всички необходими ВиК връзки, включително пожарните хидранти.

Предвижда се доставка и монтаж на временно табло осигуряващо захранване на новите трасета изградени на етап 1, както и комуникационен шкаф с необходимото IT оборудване осъществяваща връзката между слаботоковите съоръжения. Временните RACK и ГРТ ще бъдат позиционирани в близост до временните постройки/контейнери необходими за строителството.

На тази етап след реализиране на гореизложеното ще бъдат демонтирани ГРТ и главния комуникационен шкаф, като системите захранвани от тях се „обърнат“ към временните такива.

На ЕТАП 3-ти  се предвижда изграждането на оградата и всички необходими довършителни работи по пункта.

6. Предлагани методи за строителство.

Всички сгради ще бъдат изградени по метода на сглобяеми елементи - метална конструкция с термопанели (термопанел) на стоманобетонов фундамент.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

На ГКПП „Станке Лисичково“ граничен контрол се извършва на лица и превозни средства. Граничният пункт е с малка пропускателна способност, поради факта че има само по едно трасе „на вход“ в Република България и едно трасе „на изход“ от Република България. Според статистиката на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) през последните 5 (пет) години трафика на ГКПП „Станке Лисичково“ се е увеличил многократно. Граничният пункт е на около 20 км от гр. Благоевград и респективно от АМ „Струма“, която е директна връзка към гр. София и Република Гърция. От времето, в което е била преустроена бившата гранична застава в ГКПП, не са извършвани никакви сериозни ремонти и модернизации. Извършвани са само текущи ремонти и поддръжка на сградния фонд на ГКПП и настилките. Всички сгради и съоръжения са морално остарели. Реконструкцията и модернизацията на ГКПП „Станке Лисичково“ ще доведе до подобряване на условията на труд на служителите на контролно-пропускателния пункт, облекчаване на пропускателния режим и едновременно с това възможност за по-ефективна работа на служителите.

Ще бъдат постигнати следните основни цели:

- Повишаване на пропускателната способност на ГКПП предвид нарастващия обем на трафика.

- Събиране на една линия на митнически контрол на операциите по митническо оформяне на стоките, обработките по измерване на масата на ППС, разрешителния режим, винетния контрол, което ще подобри анализа на риска и селекцията за допълнителни рентгенови и физически проверки.

- Намаляване на разстоянията между трасетата за вход и изход, което ще подобри координацията между екипите и ще улесни управлението на процесите от страна на отговорника на смяната.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Имотът на ГКПП „Станке Лисичково“, с идентификатор 37263.11.85 по КККР на с. Клисура, община Благоевград, м. Митницата, граничи: на север, североизток и югоизток – с необработваеми земи; на изток – с път от републиканската пътна мрежа, на югозапад – с горски територии и на запад – с държавна граница. В непосредствена близост до имота няма разположени обекти със специфичен санитарен статут или такива, подлежащи на здравна защита, по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Наредба за ОВОС.

Най-близко разположените обекти са тези, находящи се в имот с идентификатор 37263.11.110, община Благоевград, с. Клисура, вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, на разстояние 215 м от имота на ГКПП, които не са част от видовете обекти по §1, т. 3 от ДР на Наредба за ОВОС.

Прилагаме:

- извадка от кадастралната карта (приложение 2) за ПИ 37263.11.85, землище с. Клисура, с нанесени граници, попадащи в периферията на имота, на защитена зона (Натура 2000) по смисъла на ЗБР: BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 57/09.07.2021 г.);

- Схема - извадка от кадастрална карта (приложение 2.1), с нанесени санитарно-охранителни зони, определени със Заповед № СОЗ – С – 330/05.01.2022 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (приложение 2.2 ) около сондажен кладенец в имот 37263.11.372.

- извадка от кадастралната карта (приложение 2.3) за имот с идентификатор 37263.11.85, землище с. Клисура, с отразени най-близко разположени обекти в имоти в близост до ИП.

Схема с разположение на имота спрямо най-близко разположените населени места

Снимки на граничния контролно-пропускателен пункт към момента

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

В границите на имот с идентификатор 37263.11.85 по КККР на с. Клисура, община Благоевград, м. Митницата, се разполага съществуващ (повече от 30 години)  граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП „Станке Лисичково“), т.  е. друг вид обект с обществено предназначение, където разположението на сгради, съоръжения и трасета за контрол и проверка се организират, планират и съобразяват с технологичния ред и изисквания за извършване на граничен контрол, в който специфичния релеф на терена пряко подчинява технологичния поток на проверка и изпълнението на техническата инфраструктура само в определена, ограничена част от имота.

При проектирането и изпълнението на трасето на довеждащия водопровод не се предвижда отчуждаване или промяна на предназначението на имоти, т. к. те ще бъдат засегнати само по време на строителството. Общата дължина на проектния водопровод е 851,9 м, от които 361,9 м са в селскостопанския фонд на землище с. Клисура, 85,6 м са в границите на асфалтовия път, който съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) представлява урбанизирана територия, а останалите 404,4 м са в поземлен имот 37263.11.85, землище с. Клисура, който също е урбанизирана територия и се управлява от Агенция „Митници“.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Граничният контролно-пропускателен пункт е разположен в поземлен имот 37263.11.85, землище с. Клисура и малка част от него (по периферията на имота), попада в защитена зона (Натура 2000), по смисъла на ЗБР: BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на МОСВ(обн. ДВ бр. 57/09.07.2021 г.).

Санитарно-охранителните зони на сондажния кладенец за питейно-битовото водоснабдяване на пункта са обособени със Заповед № СОЗ – С – 330/05.01.2022 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ ( приложение 2.2 ).

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Строителството предвижда изграждане на довеждащ водопровод, изграден от PEHD тръби ф110 мм, PN 10, SDR 17, от сондажен кладенец до резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди в рамките на имота.

Предвижда се монтаж на слънчеви панели, разположени на покривните конструкции, за осигуряване на гореща вода за нуждите на административна сграда и на обществените тоалетни.

Пренасяне на ел. енергия ще се осъществява само в границите на имота и за нуждите на пункта.

Инвестиционното предложение не предвижда добив на строителни материали и жилищно строителство.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

- Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с № 41590260/26.10.2021 г., издадено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“;

- За извършване на посочените дейности по цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ се изисква разрешително за строителство по смисъла на ЗУТ.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисура, община Благоевград функционира като ГКПП „Станке Лисичково“ от 1996 г. Реконструкцията и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ не предвижда застрояване със сгради и съоръжения извън настоящото ползване на имота, а бъдещото застрояване се ситуира в съществуващата и в момента зона за граничен контрол и път, минимално разширена от двете страни с технологичните изисквания за разполагане и организация на сгради, съоръжения и трасета за граничен контрол, за осигуряване на необходимата пропускателна способност на пункта.

Трасето на довеждащ водопровод от сондажен кладенец до резервоар за питейно-битови и противопожарни нужди в рамките на имота е в резултат на изработен ПУП-ПП, който е одобрен с отреден сервитут. Тръбите ще бъдат положени извън пътното платно на републикански път III-106. Трасето преминава през земеделски земи, полагането на водопровода ще се извърши конвенционално чрез открит неукрепен изкоп. Проектът предвижда да се извърши рекултивация на почвите и използване на хумуса, отнет при строителството на водопровода.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Строежът, който ще бъде извършван в имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисура, община Благоевград е отдалечен от мочурища, крайречни области, речни устия. Най-близко разположената река е Лешнишка река, ляв приток на река Габровчица и е с дължина около 24км и се намира на около 4 300 м югозападно от имота. В тази връзка, строежът не може да окаже отрицателно въздействие върху тях.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Строежът, който ще бъде извършван в имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисура, община Благоевград е отдалечен от крайбрежни зони и морска околна среда. В тази връзка, не се предвижда оказване на въздействие върху тях.

4. планински и горски райони;

В обхвата на извършваната реконструкция не попадат планински и горски райони и в тази връзка не се предвижда оказване на въздействие върху тях.

5. защитени със закон територии;

Разглежданият имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисура, община Благоевград не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но съвсем малка част от него и част от довеждащия водопровод попадат в периферията на защитена зона (Натура 2000), по смисъла на ЗБЛ – BG0001022 “Орановски пролом – Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени територии, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/09.03.2007г.). Засегнатата част от територията на ЗЗ BG0001022 “Орановски пролом – Лешко“ не попада в обхвата на основната зона от имота, предмет на инвестиционното намерение на Възложителя за обновяване и модернизация на  граничния контролно-пропускателен пункт.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Разглежданият имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисура, община Благоевград функционира като ГКПП „Станке Лисичково“ от 1996 г. и инвестиционното предложение не предвижда промени. Няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони. Не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство на видовете, предмет на опазване на защитената зона. Няма вероятност реализацията на плана да доведе до натрупване на кумулативни въздействия с отрицателен ефект върху защитена зона BG0001022 “Орановски пролом – Лешко“ и нейният предмет на опазване. Няма опасност, в резултат от прилагането на разглеждания план, да се появи фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване на защитена зона, което от своя страна да доведе до промяна в числеността и структурата на техните популации.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

В обхвата на имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисура, община Благоевград, където ще бъде реализирано инвестиционното предложение, няма регистрирани археологически обекти на недвижими културни ценности.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Строежът, който ще бъде извършван в имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисура, община Благоевград е отдалечен от територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Не се предвижда оказване на въздействие върху човешкото здраве в резултат на реализиране на проекта.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Очаква се пряко, краткотрайно, временно отрицателно въздействие, обособено на територията на площадката (във връзка със строително-монтажните дейности). Очаква се леко повишаване на шумовите нива и запрашване на площадката в резултат на работата на строителните машини. Не се предполага кумулативен ефект, тъй като се очакват неорганизирани емисии на прах, които не се разпространяват на големи разстояния. При извършването на СМР ще бъдат предприети съответните мерки за ограничаването на тези емисии, както и прекратяване на товара-разтоварните дейности при лоши метеорологични условия (силни ветрове). Основни мерки представляват спазване правилата за безопасни и здравословни условия на труд.

По време на строително-монтажните дейности се очаква непряко, постоянно, краткотрайно положително въздействие върху местното население. Очаква се разкриване на временни работни места в района.

По време на експлоатацията се очаква непряко, постоянно, дълготрайно  положително въздействие върху местното население. Очаква се подобряване на икономическото състояние на района.

Имотът попада в горски район, където няма източници на замърсяване на въздуха.  Републикански път ІІІ-106 „О.п. Благоевград - Зелен дол - Селище - Станке Лисичково - граница Македония“, представляващ имот с идентификатор 37263.11.83 по КККР на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград, югоизточна граница на имота е средно натоварен с автомобилен транспорт. Шумовото натоварване в района е по-значително през деня и незначително през нощта.

С реализирането на плана не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Източници на замърсяване на атмосферния въздух по време на строително-монтажните дейности ще бъдат строителните машини, автотранспорта и други средства, използвани за транспортирането на материалите. По литературни данни, шумът, генериран от тежкотоварни камиони е в диапазона от 80 до 90dBA. Следователно се очаква по време на строителството, шумовите нива в района да бъдат в посочения диапазон. Строителните дейности ще се извършват само в рамките на работното време. При използване на изправна и съвременна строителна и транспортна техника ще бъде гарантирано спазване на нормативните изисквания по отношение на шумовото натоварване и на замърсяването на въздуха с вредни емисии.

Преобладаващите ветрове в района са от север и от юг. Предвид факта, че най-близко разположените населени места са: махала „Лукарци“ на село Клисура – разположена на 1 428м североизточно от разглеждания имот, махала „Балковска“ на село Обел – разположена на 1 807м източно и махала „Юручка“ на село Обел – разположена на 2 168м източно от разглеждания имот, то не се очаква висока степен на хоризонтално разсейване на атмосферни замърсители в посока на населените места.

Хидрографската мрежа на територията на община Благоевград се формира от река Струма и нейните притоци – река Благоевградска Бистрица (ляв приток на река Струма), река Хърсовска (ляв приток на река Благоевградска Бистрица), река Марулевска (ляв приток на река Хърсовска), река Ковачица (десен приток на река Благоевградска Бистрица), река Церовска (ляв приток на река Струма) и реки Бучинска, Дреновска, Лисийска, Логодажка и Четирка (десни притоци на река Струма).

Най-близко разположената река е Лешнишка река, ляв приток на река Габровчица и е с дължина около 24км и се намира на около 4 300 м югозападно от имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисура, община Благоевград.

По време на строително-монтажните работи и по време на експлоатацията на обекта – не се очаква въздействие върху повърхностни води. За водоснабдяване на обекта ще се използва вода от съществуващо водовземно съоръжение, разположено в имот №32673.11.372 по КККР на с. Клисура, община Благоевград, вписано в регистъра по чл. 118г от Закона за водите под № 882 от 08.05.2012 г. Не се очаква отрицателно въздействие върху подземни водни обекти. Не се предвижда отвеждане на отпадни води в подземни  хоризонти или в повърхностни води.

По време на строителството на обекта в местата на изграждане на сградите и съоръженията ще се окаже пряко въздействие върху земите и почвите, в резултат от предвидените земни работи. Това въздействие е краткотрайно и необратимо във времето. Ще се наблюдава уплътняване на почвите в имота, без физическо нарушаване, от движението на товарни машини. Това ще бъде регулирано чрез добре организирано и регулирано движение . Замърсяване на прилежащите територии се очаква от предвидените земни работи, транспортирането на земните маси и на съоръженията на обекта, и от строителната дейност. Този вид замърсяване ще бъде избегнато чрез оросяване на транспортните пътища и измиване на гумите на транспортните средства на вход/изход на обекта.

Преди извършване на строителните дейности, хумусният слой ще бъде отнет и съхранен за последващо използване при извършване на ландшафтното оформление на обекта.

По време на експлоатацията на обекта няма да бъде допускано замърсяване и утъпкване на земите и почвите извън обособените пътища с трайна настилка.

По време на строително-монтажните дейности и на експлоатацията – не се очаква въздействие върху минералното разнообразие. Инвестиционното предложение не е свързано с добив и/или употреба на минерални суровини.

По време на строителството на обекта ще се наблюдава минимално въздействие върху растителността и животинския свят. Към момента, застроената площ на имота е разположена в северната му част. С предвидената реконструкция и модернизация се предвижда запазване на 2 от съществуващите сгради и премахване на 15 от тях, като на тяхно място ще бъдат изградени нови сгради и монтирани нови съоръжения. Извън застроената площ, преобладава дървесна растителност, която няма да бъде засегната от предвидените с плана дейности. Не се очаква негативно въздействие върху фауната в района.

По време на експлоатацията на обекта не се очаква негативно въздействие върху флората и фауната в района.

По време на строително-монтажните дейности и на експлоатацията не се очаква въздействие върху материалното и културното наследство. Инвестиционното намерение ще се реализира върху имот, разположен извън урбанизирана територия. В имота и в непосредствена близост до него няма обекти на културно-историческото наследство.

Няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони. Не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство на видовете, предмет на опазване на защитената зона. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до натрупване на кумулативни въздействия с отрицателен ефект върху защитена зона BG0001022 “Орановски пролом – Лешко“ и нейният предмет на опазване. Няма опасност, в резултат от прилагането на разглежданото инвестиционно предложение, да се появи фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване на защитена зона, което от своя страна да доведе до промяна в числеността и структурата на техните популации.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Реализирането на плана няма да доведе до екологични проблеми в района, поради няколко съображения, а именно:

- ГКПП „Станке Лисичково“ функционира като такова от 1 996 г. Към момента на изработване на плана в разглеждания имот има изградени 17 броя сгради, като инвестиционните намерения на Възложителя предвиждат премахване на 15 и запазване на 2 от тях, а бъдещото застрояване се ситуира в съществуващата и в момента зона за граничен контрол и път, минимално разширена от двете страни с технологичните изисквания за разполагане и организация на сгради, съоръжения и трасета за граничен контрол, за осигуряване на необходимата пропускателна способност на пункта. С предвидената реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ не се предвижда застрояване със сгради и съоръжения извън настоящото ползване на имота;

- Предвидените с плана съществуващи и нови сгради и съоръжения са с висока безопасност за природата и от екологична гледна точка са щадящи за околната среда.

Имотът, обект на плана е разположен извън границите на санитарно-охранителни зони на водовземни съоръжения. Прилагането на плана и последващата експлоатация на обекта няма да бъдат свързани с опасности от замърсяване на почвата и подземните води с нефтопродукти, тежки метали, устойчиви органични вещества, битови отпадъци и др

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария. Инвестиционното предложение не е свързано с експлоатация на съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т.3 ЗООС.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

В етапа на изпълнение на инвестиционното предложение могат да се идентифицират вредности, засягащи предимно работниците на строителната площадка. Няма да бъдат засегнати живущите в близко разположените населени места, предвид обстоятелството, че имотът, обект на плана се намира извън урбанизираната територия на населено място. Не се засягат територии, зони или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита (например здравни заведения, учебни заведения, предприятия на хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост, складове за храни и фуражи и др.). Характерните за всеки строителен процес дейности са съпроводени с отделяне на известни количество неорганизирани емисии на прах и изгорели газове от строителната техника. Тези количества са в много малки концентрации и при използване на лични предпазни средства от работниците, не биха имали отрицателно въздействие върху здравето им. Тези работи ще бъдат извършвани на открито и не се очаква да се обрадват наднормени нива на прахови частици и емисии от изгорели газове, тъй като ще се разнасят в атмосферата. Строителните работи ще се извършват в светлата част на денонощието и за ограничен период от време (около 5-6 месеца), при което може да се твърди, че няма да има значително шумово натоварване и неблагоприятен здравен ефект върху населението и обекти, подлежащи на здравна защита.

В процеса на експлоатация на обекта не се предвижда да се образуват съществени количества вредности. Дейността не е свързана с производство и не води до поява на определени болести. При спазване на здравословни и безопасни условия на труд, хората и тяхното здраве ще бъдат защитени. Няма да бъдат използвани, съхранявани, транспортирани, произвеждани и употребявани опасни за околната среда и човешкото здраве материали.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Имотът на ГКПП „Станке Лисичково“ е разположен далеч от населените места в района, поради което при реализирането му няма да има никакъв пространствен обхват на въздействие - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

След реализиране на инвестиционното предложение, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда, няма вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

След реализиране на инвестиционното предложение, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда, не се очаква настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Обектите в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, които са изградени или ще се изграждат на територията на Република България, включително свързаните с тяхното функциониране елементи на техническата инфраструктура, са обявени за обекти с национално значение с Решение № 44 на Министерския съвет от 25.01.2005 г.

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 37263.11.85, местност „Митницата“ по КККР на с. Клисура, община Благоевград, който функционира като ГКПП „Станке Лисичково“ от 1996 г.

Инвестиционното предложение оказва влияние само върху разглеждания в него имот и по никакъв начин не влияе на други имоти и в тази връзка няма да окаже комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

По време на строителството вредните въздействия ще бъдат намалени чрез изпълнение на мероприятията предписани в План за безопасност и здраве.

Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до вредни въздействия по време на експлоатацията.

10. Трансграничен характер на въздействието.

При реализация на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква въздействие от трансграничен пренос на замърсители – климатичните условия не позволяват трансграничен пренос на замърсители, в т.ч. тежки метали. Не се очаква трансгранично въздействие по отношение на опазването на човешкото здраве и околната среда.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Няма необходимост от мерки, които да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Граничният контролно-пропускателен пункт „Станке Лисичково“ е разположен на българо-северомакедонската граница, в близост до българското село Логодаж. До него се стига по републикански път III-106. Граничният пункт е на около 20 км от гр. Благоевград и респективно от АМ „Струма“, която е директна връзка към гр. София и Република Гърция. От македонска страна пунктът е крайна точка на път А3 (бъдеща магистрала), свързващ Охрид с българската граница през Битола, Прилеп, Велес, Щип, Кочани и Делчево.

От 1996 г., когато е била преустроена бившата гранична застава в ГКПП „Станке Лисичково“ не са извършвани никакви сериозни ремонти и модернизации. Извършвани са само текущи ремонти и поддръжка на сградния фонд на ГКПП и настилките. Всички сгради и съоръжения са морално остарели.

На ГКПП „Станке Лисичково“ се извършва граничен контрол на лица и превозни средства. Граничният пункт е с малка пропускателна способност, поради факта че има само по едно трасе „на вход“ в Република България и едно трасе „на изход“ от Република България. Според статистиката на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) през последните 5 (пет) години трафика на ГКПП „Станке Лисичково“ се е увеличил многократно.

Реконструкцията и модернизацията на ГКПП „Станке Лисичково“ ще доведе до подобряване на условията на труд на служителите на контролно-пропускателния пункт, облекчаване на пропускателния режим и едновременно с това възможност за по-ефективна работа на служителите.

Събирането на една линия на митнически контрол на операциите по митническо оформяне на стоките, обработките по измерване на масата на ППС, разрешителния режим, винетния контрол ще подобри анализа на риска и селекцията за допълнителни рентгенови и физически проверки.

С реализиране на инвестиционното предложение ще бъде извършено намаляване на разстоянията между трасетата за вход и изход, което ще подобри координацията между екипите и ще улесни управлението на процесите от страна на отговорника на смяната.

Ще се повиши пропускателната способност на ГКПП предвид нарастващия обем на трафика.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Генплан 1 (Ситуация)

  - Генплан 2 (Ситуация);

- Извадка от кадастралната карта (приложение 2) за имот 37263.11.85, землище с. Клисура, с нанесени граници (в периферията на имота), попадащи в защитена зона Натура 2000), по смисъла на ЗБР: BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“;

  - Нанесени санитарно-охранителни зони на сондажен кладенец, собственост на Агенция „Митници“, върху кадастрална карта;

  - Копие на Заповед № СОЗ – С – 330/05.01.2022 г. директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“;

  - Извадка от кадастралната карта (приложение 2.3) за имот с идентификатор 37263.11.85, землище с. Клисура, с отразени най-близко разположени обекти в имоти в близост до ИП;

- Копие на Разрешително за водовземане № 41590260/26.10.2021 г., издадено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“;

- Копие на Становище от Министерство на културата

- Копие на Решение № БД-ЕО-19/2021 г. на РИОСВ Благоевград;

- Извадка от ДВ, бр. 65/06.08.2021 г. за Решение № 298 от 25.06.2021 г.;

- Копие на Геодезия - координатни регистри;

- Копие на скица на ПИ 37263.11.85;

- Копие на скица на ПИ 37263.11.372 – стар № 011372;

- Съгласие от Областен управител на област Благоевград за водовземане чрез сондаж № 44-01-3/21.05.2012 г.

- Копие на проект на Парцеларен План;

- Копие на Приложения към Парцеларен план;

- Копие на извадка от ДВ бр.28/2013 г. – обнародвано Решение № 9/ 25.01.2013 г. за одобрение на Парцеларен План;