|  | НИС-ЛТУ |  |
| --- | --- | --- |

СВИТЪК

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

за площта на влятото

ДГС „Чепеларе“ ,

община Чепеларе,

област Смолян

за периода 2021-2030 год.

София, ноември 2021 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Всички мероприятия за защита на горските територии от пожари са планирани съгласно Закон за горите от 2011 г. (чл. 136), изм. и доп., ДВ бр. 60 от 07.08.2015 г., в сила от 07.08.2015 г., Наредба № 18 от 5.10.2015 г. (ДВ бр.82 от 2015 г.) и са спазени изискванията на новата Наредба № 8/11.05.2012 год. на МЗХ при планирането на дейностите по опазване на горите от пожари.

През десетилетието на територията на влятото ТП ДГС "Чепеларе" и съседни на него земи са възникнали горски пожари, поради следните причини и фактори:

Причини за възникване на пожари:

-Неустановена;

-Електропроводи в селскостопански територии;

-Гръмотевици;

-Човешка небрежност;

-Почистване на пасища.

Фактори за опасност:

-Гръмотевична буря;

-Сухи треви;

-Непочистени просеки в територии нестопанисвани от ДГС;

-Човешка лекомисленост.

По данни на стопанството - методите и средствата, които са използвани през изтеклото десетилетие за предотвратяване, наблюдение и борба с пожарите във влятото  ТП ДГС „Чепеларе“ са следните:

-Оборудване на противопожарно депо;

-Изграждане на специализирана група за гасене на горски пожари;

-Обучение на специализираната група;

-Актуален регистър на техниката и водачите която се използва за гасене на пожари;

-Инструктаж на всички лица с достъп до горския фонд;

-Проходимост на всички камионни пътища за автомобили на службите на ПБЗН;

-Актуализиране на лицата и средствата за осведомяване в групите за борба с пожарите в горските територии;

-Огледи на просеките на електропроводите преминаващи през горски и селскостопански територии;

-Пълна забрана за паленето на открити огньове по време на пожароопасния сезон;

-Поддържане на камионните и тракторни пътища в горски територии 1 и 2 клас на пожарна опасност до ниво чисти от сухи треви и дървесни отпадъци;

-Изграждане на водоизточници за осигуряване на пожарогасителни дейности.

През изтеклото десетилетие на територията на стопанството са извършвани конкретни действия, насочени към преодоляване действието на факторите, създаващи опасността от пожари, включително и начините за отстраняване на основните причини, създаващи опасност от пожари:

-Почистване на просеките в територии нестопанисвани от ДГС;

-Почистване на сухи дървесни отпадъци в близост до пътната мрежа;

-При възможност отчимяване и риголване на почвата на пътищата в горските територии от  клас на пожарна опасност;

-Толериране на смесения характер на насажденията.

Системите за предотвратяване и откриване на пожарите е  усъвършенствана чрез:

-Обучение на населението за своевременно откриване на пожарите и бързо оповестявате до ПБЗН и ДГС;

-Поставяне на стационарни камери за постоянно наблюдение.

Системите за контрол са усъвършенствани чрез:

-Декларации;

-Рекламни материали;

-Писма до електро-преносните дружества;

-Поставяне на табели за предупреждение.

Според Инструкцията за противопожарно устройство на горите най - уязвими са 20% от горите на територията на  влятото ТП ДГС "Чепеларе". Гъстата мрежа от пътища на територията на стопанството над 180 км позволяват същите да бъдат използвани като буфер срещу разпространението на горски пожари на големи територии. Непрекъснатото наблюдение от телевизионната кула на Снежанка през миналите години и своевременното оповестяване дава предпоставка за бързо реагиране на специализираната група и службите за пожарна безопасност. Създаденото противопожарно депо с необходимия инвентар е предпоставка за бърза реакция.

Добрата комуникация със превозни и свързочни средства и доброто познаване на терена от специализираната група позволява за своевременно отреагиране по всяко време на денонощието. Превантивната работа на служителите от горите също е предпоставка за намаляване на пожарите.

От 20 годишен период на наблюдение най - много пожари са станали от гръмотевична дейност и преискряване на проводници с ел. ток.

Със заповед на директора на бившето ДГС „Чепеларе“ е сформирана оперативна група за гасене на пожари. Списъкът и схемите за оповестяване са поставени на информационното табло в управлението на стопанство „Академик Николай Хайтов“.

Към настоящия момент, на територията на влятото  ТП ДГС "Чепеларе", съгласно утвърден План за действие при гасене на горски пожари през 2020 г., са изпълнени следните противопожарни мероприятия:

-Със заповед на Директора на бившето ТП ДГС "Чепеларе" е сформирана оперативна група за гасене на пожари. Списъкът и схемите за оповестяване са поставени на информационното табло в управлението на стопанството;

-Оборудвано е противопожарно депо в гр.Чепеларе, съгласно изискванията на Наредба № 8 / 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари. В сключените с фирми договори за добив на дървесина, е включена клауза за спазване изискванията Наредба № 8 / 11.05.2012 г., така че същите да обучат персонала си  за превенция и противодействие на възникналите пожари;

-Изготвени са графици за съвместни проверки със служители на РС ПБЗН, изготвени са протоколи за извършените проверки;

-След обявяване на пожаро-опасният сезон за 2020 г. е извършен извънреден инструктаж на служителите на стопанството;

-На ползвателите на земи и гори в горския фонд и земеделски земи, граничещи с него, също е направен инструктаж;

-През пожаро-опасният сезон е назначен пожаронаблюдател с мобилна техника за гасене на пожари и телефон;

-Кметовете на общини, кметства и кметски наместници представиха списъци на доброволните формирования за гасене на пожари;

Изготвени са графици за дежурства от служители по горите, обявени са денонощни телефони за известяване на възникнали пожари;

Актуализирана е заповедта за определяне на гасаческата група;

-Направен е списък на машините и инструментите за гасене на горски пожари;

-Изготвен е списък на лицата, осъществяващи контакти със службите на съответната РС ПБЗН;

-Със заповед е определен реда, начина и отговорника за снабдяване с вода и храна на участниците в гасенето на пожари;

-До собствениците и ползвателите на инженерно - технически съоръжения, намиращи се в горски територии или в близост до тях, са изпратени уведомителни писма със задълженията им по спазване на противопожарните правила;

-Преди началото на пожароопасния сезон, противопожарният автомобил е бил технически изправен и в готовност да се ползва при нужда.

Извършените мероприятия са довели до намаляване на риска от възникване и предотвратяване на пожари на територията на ТП ДГС "Чепеларе".

Горите стопанисвани от влятото ТП ДГС “Чепеларе” са разделени според степента на пожарен риск в три класа (площта по класове на пожарна опасност е на ниво подотдел):

Към I клас с висока пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и култури на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения с височина до 8 метра, насаждения със съхнещи ветровални и снеговални петна, непочистени сечища и пожарища, както и намиращите се в съседство голи площи с гъста и висока тревна покривка, с обща площ   214.9  ха (2.0 %).

Към II клас със средна пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и култури на свежи до сухи месторастения, както и всички широколистни дървостои на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. Тук са отнесени и незалесените голи площи с гъста и висока тревна покривка. Общата площ на териториите, отнесени към този клас е 6027.2 ха (57.0%).

Към III клас с ниска пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и култури на свежи до влажни и влажни месторастения, както и всички широколистни дървостои на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни месторастения и намиращите се в съседство голи площи, отнесени към този клас са 4342.6 ха  (41.0%).

При определяне класовете на пожарна опасност са взети предвид следните таксационни характеристики:

- за иглолистни - участие на дървостоя; пълнота; процент на покритие на площта с подлес и храсти от следните видове - келяв габър, трънка, шипка, мъждрян; месторастене.

- за широколистни - процент на покритие с подлес и храсти, като изброените по-горе видове, месторастене.

- за незалесени площи - покритие и големина на тревната покривка и месторастенето.

За по-прецизно определяне на класовете на пожарна опасност, според приложение 40, към чл.137, ал.2 от Наредба № 18 то е извършено по подотдели (насаждения).

Освен вида на горите (иглолистни или широколистни високостъблени) за определяне на класа на пожарна опасност имат значение слените показатели на насажденията: възраст; самоокастреност до определена височина, пълнота; степен на овлажняване на месторастенето; височина на тревната покривка; степен на покритие с подлес и неговия вид; мъртвия материал на земята и неговото количество.

Разпределението на горските територии на влятото ТП ДГС "Чепеларе" по класове на пожарна опасност, е дадено в таблица № 1.

Таблица № 1

- Разпределение на общата площ по класове на пожарна опасност, гсу и собственост

- (на нива подотдел)

| Tериториален обхват |  | Kласове на пожарна опасност |  |  | Всичко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I клас висока | II клас средна | III клас ниска |  |
|  |  | хектари |  |  |  |
| ГСУ 2 „Павелско-Чепеларе“ | площ | 214.9 | 6027.2 | 4342.6 | 10584.7 |
|  | процент | 2.0 | 57.0 | 41.0 | 100.0 |
| ВСИЧКО | площ | 214.9 | 6027.2 | 4342.6 | 10584.7 |
|  | процент | 2.0 | 57.0 | 41.0 | 100.0 |
| в т.ч. Държавна собственост | площ | 20.7 | 121.8 | 56.3 | 198.8 |
|  | процент | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.9 |
| в т.ч. Общинска собственост | площ | 24.2 | 308.9 | 131.9 | 465.0 |
|  | процент | 0.2 | 2.9 | 1.2 | 4.3 |
| в т.ч. Частна собственост | площ | 13.1 | 897.8 | 675.7 | 1586.6 |
|  | процент | 0.1 | 8.5 | 6.4 | 15.0 |
| в т.ч. Съсобственост | площ | 154.9 | 4570.3 | 3421.4 | 8146.6 |
|  | процент | 1.5 | 43.3 | 32.3 | 77.1 |
| в т.ч. Врем.стоп. от общината | площ | 0.0 | 128.0 | 45.0 | 173.0 |
|  | процент | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 1.6 |
| в т.ч. Юридически лица | площ | 2.0 | 0.4 | 12.3 | 14.7 |
|  | процент | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |

Горите от влятото  ДГС „Чепеларе" са предимно с втора   степен на пожарна опасност - обхващат 57.0% от общата площ, следвани от горите трета степен на  пожаро-опасност - 41.0% и горите от първа степен - 2.0%.

С първа степен на пожарна опасност са следните подотдели: №№ 1001 1, 2, 1002 2, 1003 з, к, 1, 3, 6, 1004 е, 1005 1, 1008 1, 2, 3, 4, 1009 р, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 1010 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1011 2, 3, 1014 1, 2, 1015 3, 4, 5, 6, 1016 1, 2, 1017 2, 7, 1018 3, 5, 9, 1019 1, 4, 6, 8, 1021 1, 1023 1, 6, 1024 1, 4, 5, 1025 2, 3, 1026 1, 2, 1027 1, 1028 1, 1029 1, 2, 1030 1, 2, 1031 1, 2, 1032 1, 2, 4, 1033 1, 2, 1034 3, 1038 1, 1039 1, 2, 4, 1040 3, 4, 5, 1041 1, 2, 3, 4, 5, 1044 1, 1045 1, 2, 1046 1, 10, 1047 с, т, у, ф, 1048 1, 2, 3, 4, 1049 2, 3, 1050 1, 1051 1, 2, 1052 1, 2, 3, 1053 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1054 м, р, с, 1, 2, 1055 ж1, 2, 5, 7, 1057 1, 2, 1058 1, 2, 3, 1059 и, 3, 1060 1, 4, 1061 1, 2, 1062 3, 4, 6, 1063 1, 1064 3, 1065 2, 4, 5, 6, 1066 2, 4, 1067 а, д, 2, 3, 4, 1068 3, 4, 1069 1, 3, 4, 1070 1, 1071 1, 2, 1073 2, 1074 1, 2, 4, 1075 к, 1, 2, 3, 1076 1, 2, 3, 4, 5, 1077 1, 2, 3, 5, 7, 1078 3, 1079 а, б, 2, 1080 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1081 1, 5, 1082 1, 2, 1083 1, 4, 1084 1, 3, 5, 6, 7, 1085 1, 2, 3, 1086 1, 3, 4, 5, 1087 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1088 1, 3, 4, 1089 1, 2, 3, 1090 а, т1, 1, 1092 1, 3, 1093 а, 1094 х, 3, 6, 8, 1095 3, 1097 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1098 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1099 1, 2, 3, 1100 и, ю, 1102 б, в, г, д, ж, з, 1, 1104 5, 1105 н, ф, 1, 4, 6, 1107 2, 3, 4, 5, 1108 1, 2, 1109 1, 2, 3, 1110 1, 3, 4, 1111 1, 4, 1112 1, 1113 1, 2, 3, 1114 1, 2, 1115 1, 2, 3, 1116 2, 6, 1275 3, 4, 1301 1, 2, 3, 1302 1, 2, 3, 1303 2, 6, 1304 1, 3, 4, 5, 1305 1, 3, 4, 1306 2, 3, 4, 1307 1, 1308 1, 3, 1309 1, 2, 1310 1, 2, 3, 7, 1311 3, 4, 1312 4, 1314 10, 11, 1315 3, 4, 5, 6, 1316 1, 1317 2, 3, 4, 5, 6, 1318 1, 2, 1319 1, 2, 1320 4, 1321 1, 1322 2, 3, 1326 1, 3, 5, 1327 1, 1328 4, 5, 7, 8, 1329 1, 1330 1, 1331 1, 2, 3, 4, 5, 1332 2, 1335 1, 2, 4, 5, 1336 2, 3, 4, 5, 7, 1337 1, 6, 7, 8, 1338 2, 6, 8, 1339 1, 2, 3, 4, 1340 1, 2, 3, 1341 1, 2, 3, 1342 2, 1343 7, 1344 1, 2, 1348 1, 2, 3, 1356 4, 6, 7, 1357 1, 2, 1360 1, 2, 1361 1, 3, 6, 7, 1364 1, 2, 3.

С втора степен на пожарна опасност са следните подотдели: №№ 1001 а, г, д, е, ж, з, 1002 з, 1, 3, 1003 б, ж, и, л, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 1004 г, д, ж, о, п, т, у, х, 1, 2, 3, 1005 а, б, в, д, е, ж, з, м, н, о, п, 1008 а, б, в, г, е, и, м, н, о, с, 1009 а, б, е, н, т, у, ф, х, ц, ш, 1, 2, 4, 7, 11, 12, 1010 а, б, г, е, ж, з, и, л, м, н, т, ц, ч, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, н1, о1, с1, т1, в2, г2, д2, 8, 1011 а, б, в, г, 1, 4, 5, 1014 д, 1015 д, н, о, 1016 м, 1017 м, 1020 а, б, в, г, д, е, ж, т, у, 1021 д, е, з, ю, а1, б1, в1, г1, д1, л1, 1022 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, 1, 1023 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, м1, н1, о1, р1, с1, 2, 3, 4, 5, 1024 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 2, 3, 6, 1025 а, б, в, д, е, ж, з, м, н, о, п, р, с, т, 1, 1026 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, 3, 1027 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 2, 1028 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 2, 3, 4, 1029 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1030 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, 1031 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, т, у, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, м1, н1, 4, 1032 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, т, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, д1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 3, 5, 1033 г, е, ж, 1034 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, с, т, ц, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, е1, ж1, 1, 2, 1035 а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, д2, е2, 1037 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 1038 а, б, в, г, д, е, ж, з, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1039 а, б, в, г, д, и, к, 1040 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, 1, 2, 1041 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, б2, в2, д2, ж2, 1042 а, ж, з, и, к, л, 1043 а, б, у, ф, 1044 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, 1045 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1046 в, г, п, щ, ю, к1, м1, 2, 9, 1047 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, г1, е1, к1, л1, о1, п1, с1, 1048 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, р, с, 1049 а, б, в, г, д, е, ж, м, н, о, п, р, 1052 а, б, в, г, д, к, л, м, п, р, 4, 1053 а, б, в, г, е, ж, з, и, р, с, т, у, ф, х, ц, 5, 1054 а, б, в, г, д, е, ж, з, н, о, п, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 1055 е, ж, з, и, р, с, т, у, ц, е1, з1, и1, л1, м1, н1, т1, у1, ц1, 1, 6, 1056 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 1057 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1058 д, е, ж, з, л, м, н, о, п, 4, 1059 б, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, г1, 2, 1060 а, и, к, л, м, п, р, с, 2, 3, 1061 а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, 3, 4, 5, 1062 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 5, 1063 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, х, ц, 1064 а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 2, 1065 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, и1, к1, м1, н1, о1, с1, т1, 1, 3, 1066 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 3, 5, 6, 1067 к, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, 1, 5, 1068 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 1, 2, 1069 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, с1, т1, у1, ф1, 2, 1070 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, щ, 1071 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, т, 1072 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, п, р, с, ч, ш, щ, 1, 1073 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 1074 а, б, в, г, д, з, и, к, л, м, с, т, у, щ, 3, 5, 1075 а, б, в, г, д, е, ж, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1076 д, м, н, о, п, р, с, т, 1077 г, л, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, н1, о1, р1, с1, 4, 6, 1078 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т, ф, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, п1, с1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, а2, 1, 2, 1079 в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, в2, г2, д2, 1080 в, д, ж, з, и, к, о, 1081 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 2, 3, 4, 1082 а, б, в, г, д, е, н, п, х, ю, г1, д1, е1, 1084 а, б, в, г, щ, я, а1, б1, в1, г1, 2, 1085 в, г, д, е, и, р, с, у, ф, х, щ, ю, 1087 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, в1, е1, ж1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, 1, 5, 9, 1088 а, б, в, р, с, т, у, ф, х, 2, 5, 1089 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, с, т, у, х, в1, ж1, м1, н1, п1, 1090 н1, о1, п1, р1, с1, у1, ф1, 1091 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1092 а, г, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ш, 2, 1093 б, в, г, д, е, з, к, м, н, о, п, р, с, т, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, е1, и1, 1, 1094 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ч, 1, 2, 4, 5, 7, 1095 а, б, г, д, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 1096 а, д, к, н, 1, 4, 5, 1097 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, 6, 7, 1098 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 5, 1099 а, г, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ш, я, а1, б1, в1, г1, 1100 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ш, щ, а1, б1, в1, г1, 1101 а, б, в, г, д, и, к, л, м, н, о, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 1102 а, и, к, 2, 1103 а, б, к, л, м, 3, 1104 а, б, к, л, н, о, п, ф, 1, 2, 3, 1105 а, б, в, е, ж, и, к, л, м, о, п, р, с, т, у, х, ц, 2, 3, 5, 1106 б, г, 2, 1107 в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 1108 в, г, д, е, з, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1109 а, б, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, ц, ч, ш, щ, 1110 б, в, г, з, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, щ1, ю1, я1, б2, г2, ж2, з2, 2, 7, 1111 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1112 а, б, в, г, д, с, т, у, ф, х, ц, ч, б1, 2, 3, 1113 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, м, н, о, п, 1114 а, б, в, г, д, л, р, т, у, 1115 а, в, г, д, е, з, и, к, л, 1116 ж, з, к, л, м, н, с, т, у, 1, 3, 4, 5, 1275 е, ж, м, 1301 а, б, м, н, 1302 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, 4, 5, 6, 7, 1303 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 3, 4, 5, 1304 з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, 1305 н, о, п, р, с, т, ф, х, б1, 5, 1306 с, т, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, д1, е1, ж1, 1307 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 2, 1308 а, б, в, г, д, е, ж, з, у, ф, х, ц, 2, 1310 а, б, в, 8, 1311 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 5, 1313 ф, х, 4, 1314 а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1315 г, к, л, м, н, о, 2, 1317 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, ф, х, ц, 1, 1318 з, х, ц, ю, 1319 а, ж, и, м, 1320 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 1321 3, 1322 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 1326 а, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 2, 4, 6, 7, 1327 м, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 2, 3, 1328 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 10, 1329 а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 2, 3, 1330 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, ц, ч, 1331 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 6, 1332 а, д, е, ж, з, и, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 3, 4, 5, 1335 к, р, с, т, у, ф, ц, 1336 с, х, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, и1, к1, л1, м1, н1, п1, 1337 з, и, н, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 2, 4, 5, 1338 а, в, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 3, 4, 7, 1339 п, х, 1340 н, о, п, р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1341 а, б, в, г, 4, 1342 б, г, 1, 3, 1343 а, б, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, ф, х, 1, 2, 3, 1344 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, ц, ч, щ, б1, в1, г1, д1, е1, з1, м1, 1348 ж, з, 1356 к, р, с, ц, б1, г1, 1357 ч, 1364 б, в.

С трета степен на пожарна опасност са следните подотдели: №№ отдел подотдели, 1001 б, в, 1002 а, б, в, г, д, е, ж, 1003 а, в, г, д, е, 1004 а, б, в, з, и, к, л, м, н, р, с, ф, 1005 г, и, к, л, 1008 д, ж, з, к, л, п, р, т, 1009 в, г, д, ж, з, и, к, л, м, о, п, с, ч, 1010 в, д, к, о, п, р, с, у, ф, х, я, ж1, л1, м1, п1, р1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, 1014 а, б, в, г, е, 1015 а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, с, т, 1, 2, 1016 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, 3, 1017 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 3, 4, 5, 6, 1018 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 1019 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 2, 3, 5, 7, 1020 з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, ф, 1021 а, б, в, г, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, я, е1, ж1, з1, и1, к1, м1, н1, о1, п1, 1023 щ, б1, в1, л1, п1, 1025 г, и, к, л, 1029 а, 1030 а, б, н, т, 1031 к, н, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, и1, к1, л1, 3, 1032 а, б, в, п, с, у, ф, х, ц, ч, г1, е1, 1033 а, б, в, д, з, 1034 н, о, п, р, у, ф, х, ч, ш, д1, 1035 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, г2, 1, 1038 и, к, 1039 е, ж, з, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 3, 5, 1040 а, 1041 ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, г2, е2, 1042 б, в, г, д, е, м, н, 1043 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, х, ц, 1, 1044 к, л, м, н, о, п, р, ж1, з1, 1046 а, б, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, л1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1047 а, б1, в1, д1, ж1, з1, и1, м1, н1, р1, 1048 л, м, н, о, п, 1049 з, и, к, л, 1, 1050 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1051 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 3, 1052 е, ж, з, и, н, о, 1053 д, к, л, м, н, о, п, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, 1054 и, к, л, 1055 а, б, в, г, д, к, л, м, н, о, п, ф, х, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, к1, о1, п1, р1, с1, ф1, х1, 3, 4, 1058 а, б, в, г, и, к, р, с, т, 1059 а, в, г, д, е, ж, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 1060 б, в, г, д, е, ж, з, н, о, 1061 ж, р, 1063 у, ф, 1064 б, 1, 1065 г1, д1, е1, ж1, з1, л1, п1, р1, 1066 п, с, 1067 б, в, г, е, ж, з, и, л, м, ц, 1068 а, б, 1069 ш, щ, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, 1070 м, ч, ш, 1071 л, н, о, п, р, с, 1072 к, л, м, н, о, т, у, ф, х, ц, 2, 1074 е, ж, н, о, п, р, ф, х, ц, ч, ш, 1075 з, и, л, 1076 а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, 1077 а, б, в, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, г1, ж1, м1, п1, 1078 н, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, о1, р1, т1, ю1, я1, 1079 г, п, с1, а2, б2, 1, 3, 1080 а, б, г, е, л, м, н, п, 3, 4, 1082 ж, з, и, к, л, м, о, р, с, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, я, а1, б1, в1, 1083 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, 2, 3, 1084 д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ю, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 4, 8, 9, 1085 а, б, ж, з, к, л, м, н, о, п, т, ц, ч, ш, я, а1, 1086 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 2, 6, 1087 ю, я, а1, б1, г1, д1, з1, и1, 1088 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, ц, 1089 л, р, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, о1, 4, 5, 1090 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, х1, 2, 1092 б, в, д, е, ц, ч, 1093 ж, и, л, у, ф, х, д1, ж1, з1, 1094 а, у, ф, ц, ш, щ, ю, я, 9, 1095 в, е, ж, з, 1096 б, в, г, е, ж, з, и, л, м, о, 2, 3, 6, 1097 а, б, в, р, 1098 а, 1099 б, в, д, е, ж, з, и, к, м, ц, ч, щ, ю, 1100 м, ц, ч, я, 1, 2, 1101 е, ж, з, п, р, с, 1102 е, л, м, 1103 в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 1104 в, г, д, е, ж, з, и, м, р, с, т, у, х, ц, ч, 4, 1105 г, д, з, 1106 а, в, д, е, ж, з, и, 1, 3, 4, 1107 а, б, е, 1108 а, б, ж, и, к, 1109 в, г, д, и, т, у, ф, х, 1110 а, д, е, ж, и, о, о1, ч1, ш1, а2, в2, д2, е2, 5, 6, 1112 е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, ш, щ, ю, я, а1, 1113 и, л, 1114 е, ж, з, и, к, м, н, о, п, с, 1115 б, ж, 1116 а, б, в, г, д, е, и, о, п, р, ф, х, ц, 1275 а, б, в, г, д, з, и, к, л, 1, 2, 1276 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1301 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 4, 5, 6, 1303 а, б, в, у, 1, 1304 а, б, в, г, д, е, ж, и, я, 2, 1305 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, у, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 2, 6, 1306 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, у, х, г1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1, 1307 ч, ш, 1308 и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1309 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1310 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 4, 5, 6, 1312 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 1313 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 1314 е, 6, 1315 а, б, в, д, е, ж, з, и, п, р, с, 1, 1316 а, б, 2, 1317 о, п, р, с, т, у, 1318 а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ч, ш, щ, 3, 4, 1319 б, в, г, д, е, з, к, л, 1320 3, 1321 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 2, 1322 з, и, к, л, м, 1326 б, в, г, 1327 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, у, 1328 л, м, н, о, п, р, с, т, 3, 6, 9, 1329 г, 1330 к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1331 и, 1332 б, в, г, к, л, м, н, о, п, р, с, 1335 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, х, 3, 1336 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, у, ф, ц, е1, ж1, з1, о1, 1, 6, 1337 а, б, в, г, д, е, ж, к, л, м, о, п, а1, 3, 1338 б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, к1, л1, 5, 1339 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, 5, 6, 1340 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, с, 1341 д, е, ж, з, 5, 1342 а, в, д, е, ж, 1343 в, г, д, м, р, с, т, у, ц, ч, ш, щ, 1344 р, т, у, ф, х, ш, ю, я, а1, ж1, и1, к1, л1, 1348 а, б, в, г, д, е, и, к, л, м, 1356 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, т, у, ф, х, ч, ш, щ, ю, я, а1, в1, д1, е1, ж1, з1, 1, 2, 3, 5, 1357 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1360 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 3, 1361 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 2, 4, 5, 1364 а.

Както е видно от таблица № 1 горите държавна собственост също са преобладаващо с втора степен на пожарна опасност - 61.3 %.  Държавните гори от трета степен на пожарна опасност са 28.3 % и от първа степен на пожарна опасност са 10.4 %.

Следва списък на подотделите държавна собственост по клас на пожарна опасност на ниво подотдел:

Таблица №2

- Списък по класове на пожарна опасност за държавните горски територии на ниво подотдел

| гсу | отдел | подотдели | пожарна опасност | площ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1009 | 10 | I клас | 3.3 |
| 2 | 1009 | т, 11 | II клас | 0.5 |
| 2 | 1010 | 5, 6, 7 | I клас | 2.4 |
| 2 | 1010 | а, г, з, н | II клас | 8.9 |
| 2 | 1010 | д, у, х | III клас | 2.4 |
| 2 | 1015 | 4 | I клас | 0.1 |
| 2 | 1017 | 2 | I клас | 0.1 |
| 2 | 1022 | г1, ж1, о1, у1, х1, а2 | II клас | 3.9 |
| 2 | 1023 | ц, ш | II клас | 0.6 |
| 2 | 1026 | г, с, т, у, ф, х, ц, ч, 3 | II клас | 7.1 |
| 2 | 1027 | л | II клас | 0.3 |
| 2 | 1030 | а | III клас | 0.2 |
| 2 | 1031 | ф, х | III клас | 0.4 |
| 2 | 1032 | 1 | I клас | 0.1 |
| 2 | 1032 | а, б | III клас | 0.8 |
| 2 | 1034 | о, р | III клас | 2.2 |
| 2 | 1035 | д1, к1, ш1 | II клас | 2.4 |
| 2 | 1035 | ж, л, м, с, у, ш, ю, 1 | III клас | 7.2 |
| 2 | 1039 | н | III клас | 1.1 |
| 2 | 1040 | 4 | I клас | 0.4 |
| 2 | 1040 | д, е, ж, з, и, к, л, м, н, с, в1, г1 | II клас | 19.3 |
| 2 | 1041 | 1, 3, 4, 5 | I клас | 0.4 |
| 2 | 1041 | а, л, р, ц, ш | II клас | 21.1 |
| 2 | 1041 | я, д1, е1, и1, к1, о1, ю1 | III клас | 7.0 |
| 2 | 1046 | п | II клас | 0.8 |
| 2 | 1046 | з, л, м, о, 3, 4, 5 | III клас | 8.4 |
| 2 | 1054 | 1 | I клас | 0.1 |
| 2 | 1054 | д, е | II клас | 1.2 |
| 2 | 1055 | ж, и | II клас | 0.2 |
| 2 | 1055 | д, к, л, м, п | III клас | 4.9 |
| 2 | 1061 | а, 3, 4 | II клас | 0.5 |
| 2 | 1064 | д, е | II клас | 1.0 |
| 2 | 1064 | 1 | III клас | 0.1 |
| 2 | 1065 | б1 | II клас | 0.4 |
| 2 | 1068 | 2 | II клас | 0.1 |
| 2 | 1069 | к | II клас | 0.1 |
| 2 | 1077 | б1 | II клас | 0.4 |
| 2 | 1078 | л, о, р, т, г1, д1, з1, ц1, а2, 1 | II клас | 17.8 |
| 2 | 1078 | ю, я1 | III клас | 1.5 |
| 2 | 1079 | ю1 | II клас | 0.3 |
| 2 | 1084 | е1 | III клас | 1.5 |
| 2 | 1093 | а | I клас | 4.2 |
| 2 | 1093 | б, б1, 1 | II клас | 11.4 |
| 2 | 1093 | и | III клас | 4.7 |
| 2 | 1094 | х, 3, 6, 8 | I клас | 6.9 |
| 2 | 1094 | т, 2, 4, 5, 7 | II клас | 2.1 |
| 2 | 1094 | у, ц | III клас | 10.2 |
| 2 | 1099 | в | III клас | 0.1 |
| 2 | 1107 | н | II клас | 0.5 |
| 2 | 1110 | 3 | I клас | 0.2 |
| 2 | 1110 | т, н1, 2 | II клас | 3.3 |
| 2 | 1110 | 5 | III клас | 0.2 |
| 2 | 1302 | щ, 4 | II клас | 0.4 |
| 2 | 1303 | о, с, 4, 5 | II клас | 4.1 |
| 2 | 1303 | у | III клас | 0.2 |
| 2 | 1306 | х | III клас | 1.5 |
| 2 | 1307 | г1, д1 | II клас | 0.6 |
| 2 | 1313 | с | III клас | 0.1 |
| 2 | 1321 | 1 | I клас | 0.5 |
| 2 | 1322 | а, в, г, е, ж, 1 | II клас | 7.3 |
| 2 | 1326 | н, 7 | II клас | 0.7 |
| 2 | 1331 | 3, 4 | I клас | 0.2 |
| 2 | 1335 | 5 | I клас | 0.8 |
| 2 | 1335 | 3 | III клас | 1.3 |
| 2 | 1337 | щ | II клас | 0.4 |
| 2 | 1339 | п | II клас | 1.2 |
| 2 | 1344 | ц | II клас | 0.1 |
| 2 | 1357 | х | III клас | 0.1 |
| 2 | 1361 | в, к | III клас | 0.2 |
| 2 | 1364 | 1, 2, 3 | I клас | 1.0 |
| 2 | 1364 | б, в | II клас | 2.8 |

Ведомостта за описанието на пожарните дялове е дадена в края на този план на ниво отдел, като са обобщени резултатите от следващата таблица №3.

# Таблица № 3

# Списък по класове на пожарна опасност по отдели

| гсу | отдел | среден клас пожарна опасност | възприет среден клас пожарна опасност | площ ха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1001 | 2.55 | 3 | 27.1 |
| 2 | 1002 | 2.79 | 3 | 67.7 |
| 2 | 1003 | 2.25 | 2 | 66.9 |
| 2 | 1004 | 2.67 | 3 | 68.6 |
| 2 | 1005 | 2.16 | 2 | 60.1 |
| 2 | 1008 | 2.69 | 3 | 74.6 |
| 2 | 1009 | 2.39 | 2 | 74.0 |
| 2 | 1010 | 2.26 | 2 | 129.4 |
| 2 | 1011 | 1.98 | 2 | 21.2 |
| 2 | 1014 | 2.93 | 3 | 16.5 |
| 2 | 1015 | 2.72 | 3 | 60.3 |
| 2 | 1016 | 2.75 | 3 | 56.8 |
| 2 | 1017 | 2.99 | 3 | 47.7 |
| 2 | 1018 | 2.98 | 3 | 69.8 |
| 2 | 1019 | 2.97 | 3 | 63.1 |
| 2 | 1020 | 2.35 | 2 | 41.0 |
| 2 | 1021 | 2.89 | 3 | 111.3 |
| 2 | 1022 | 2.00 | 2 | 91.1 |
| 2 | 1023 | 2.07 | 2 | 84.6 |
| 2 | 1024 | 1.98 | 2 | 59.8 |
| 2 | 1025 | 2.12 | 2 | 63.3 |
| 2 | 1026 | 1.99 | 2 | 113.0 |
| 2 | 1027 | 2.00 | 2 | 76.7 |
| 2 | 1028 | 1.99 | 2 | 78.6 |
| 2 | 1029 | 2.02 | 2 | 49.1 |
| 2 | 1030 | 2.50 | 2 | 53.3 |
| 2 | 1031 | 2.21 | 2 | 136.8 |
| 2 | 1032 | 2.22 | 2 | 86.1 |
| 2 | 1033 | 2.67 | 3 | 45.8 |
| 2 | 1034 | 2.20 | 2 | 98.0 |
| 2 | 1035 | 2.57 | 3 | 60.0 |
| 2 | 1037 | 2.00 | 2 | 45.3 |
| 2 | 1038 | 2.06 | 2 | 52.2 |
| 2 | 1039 | 2.43 | 2 | 78.9 |
| 2 | 1040 | 2.00 | 2 | 53.6 |
| 2 | 1041 | 2.42 | 2 | 112.4 |
| 2 | 1042 | 2.74 | 3 | 56.9 |
| 2 | 1043 | 2.77 | 3 | 69.3 |
| 2 | 1044 | 2.17 | 2 | 68.1 |
| 2 | 1045 | 1.98 | 2 | 78.0 |
| 2 | 1046 | 2.84 | 3 | 83.7 |
| 2 | 1047 | 2.17 | 2 | 109.3 |
| 2 | 1048 | 2.05 | 2 | 65.6 |
| 2 | 1049 | 2.37 | 2 | 53.9 |
| 2 | 1050 | 2.99 | 3 | 71.8 |
| 2 | 1051 | 2.98 | 3 | 64.4 |
| 2 | 1052 | 2.07 | 2 | 46.4 |
| 2 | 1053 | 2.35 | 2 | 66.3 |
| 2 | 1054 | 1.96 | 2 | 41.2 |
| 2 | 1055 | 2.78 | 3 | 68.3 |
| 2 | 1056 | 2.00 | 2 | 42.5 |
| 2 | 1057 | 2.00 | 2 | 52.4 |
| 2 | 1058 | 2.56 | 3 | 85.1 |
| 2 | 1059 | 2.46 | 2 | 90.6 |
| 2 | 1060 | 2.51 | 3 | 80.3 |
| 2 | 1061 | 2.03 | 2 | 35.0 |
| 2 | 1062 | 1.98 | 2 | 54.0 |
| 2 | 1063 | 2.10 | 2 | 54.6 |
| 2 | 1064 | 2.00 | 2 | 79.4 |
| 2 | 1065 | 2.07 | 2 | 73.9 |
| 2 | 1066 | 2.04 | 2 | 83.6 |
| 2 | 1067 | 2.27 | 2 | 54.5 |
| 2 | 1068 | 2.07 | 2 | 110.0 |
| 2 | 1069 | 2.07 | 2 | 71.7 |
| 2 | 1070 | 2.01 | 2 | 61.3 |
| 2 | 1071 | 2.13 | 2 | 61.6 |
| 2 | 1072 | 2.30 | 2 | 87.7 |
| 2 | 1073 | 1.99 | 2 | 54.6 |
| 2 | 1074 | 2.27 | 2 | 88.4 |
| 2 | 1075 | 2.13 | 2 | 57.5 |
| 2 | 1076 | 2.70 | 3 | 49.6 |
| 2 | 1077 | 2.28 | 2 | 107.3 |
| 2 | 1078 | 2.19 | 2 | 185.9 |
| 2 | 1079 | 2.14 | 2 | 121.2 |
| 2 | 1080 | 2.56 | 3 | 48.1 |
| 2 | 1081 | 1.98 | 2 | 70.4 |
| 2 | 1082 | 2.60 | 3 | 87.6 |
| 2 | 1083 | 2.95 | 3 | 63.3 |
| 2 | 1084 | 2.67 | 3 | 77.0 |
| 2 | 1085 | 2.39 | 2 | 54.9 |
| 2 | 1086 | 2.98 | 3 | 89.9 |
| 2 | 1087 | 2.11 | 2 | 104.5 |
| 2 | 1088 | 2.79 | 3 | 61.9 |
| 2 | 1089 | 2.66 | 3 | 67.2 |
| 2 | 1090 | 2.65 | 3 | 119.5 |
| 2 | 1091 | 2.00 | 2 | 29.8 |
| 2 | 1092 | 2.41 | 2 | 77.3 |
| 2 | 1093 | 2.06 | 2 | 95.9 |
| 2 | 1094 | 2.44 | 2 | 65.5 |
| 2 | 1095 | 2.16 | 2 | 39.5 |
| 2 | 1096 | 2.53 | 3 | 31.9 |
| 2 | 1097 | 2.03 | 2 | 40.8 |
| 2 | 1098 | 1.98 | 2 | 73.9 |
| 2 | 1099 | 2.32 | 2 | 88.2 |
| 2 | 1100 | 2.10 | 2 | 58.3 |
| 2 | 1101 | 2.26 | 2 | 59.8 |
| 2 | 1102 | 2.09 | 2 | 48.5 |
| 2 | 1103 | 2.29 | 2 | 40.0 |
| 2 | 1104 | 2.77 | 3 | 56.4 |
| 2 | 1105 | 2.10 | 2 | 43.1 |
| 2 | 1106 | 2.75 | 3 | 24.3 |
| 2 | 1107 | 2.43 | 2 | 69.6 |
| 2 | 1108 | 2.32 | 2 | 64.0 |
| 2 | 1109 | 2.18 | 2 | 58.0 |
| 2 | 1110 | 2.17 | 2 | 89.7 |
| 2 | 1111 | 1.98 | 2 | 85.6 |
| 2 | 1112 | 2.37 | 2 | 63.2 |
| 2 | 1113 | 2.18 | 2 | 58.6 |
| 2 | 1114 | 2.39 | 2 | 76.2 |
| 2 | 1115 | 2.05 | 2 | 56.0 |
| 2 | 1116 | 2.83 | 3 | 84.4 |
| 2 | 1275 | 2.72 | 3 | 41.1 |
| 2 | 1276 | 3.00 | 3 | 44.2 |
| 2 | 1301 | 2.43 | 2 | 62.3 |
| 2 | 1302 | 1.99 | 2 | 50.4 |
| 2 | 1303 | 2.04 | 2 | 49.8 |
| 2 | 1304 | 2.28 | 2 | 56.5 |
| 2 | 1305 | 2.76 | 3 | 73.9 |
| 2 | 1306 | 2.61 | 3 | 69.8 |
| 2 | 1307 | 2.07 | 2 | 71.9 |
| 2 | 1308 | 2.53 | 3 | 70.1 |
| 2 | 1309 | 2.99 | 3 | 75.8 |
| 2 | 1310 | 2.69 | 3 | 62.7 |
| 2 | 1311 | 1.99 | 2 | 41.7 |
| 2 | 1312 | 2.99 | 3 | 52.4 |
| 2 | 1313 | 2.85 | 3 | 65.6 |
| 2 | 1314 | 2.27 | 2 | 52.9 |
| 2 | 1315 | 2.72 | 3 | 38.9 |
| 2 | 1316 | 2.94 | 3 | 20.4 |
| 2 | 1317 | 2.16 | 2 | 56.0 |
| 2 | 1318 | 2.91 | 3 | 63.5 |
| 2 | 1319 | 2.81 | 3 | 37.3 |
| 2 | 1320 | 2.00 | 2 | 46.3 |
| 2 | 1321 | 2.98 | 3 | 44.0 |
| 2 | 1322 | 2.58 | 3 | 37.9 |
| 2 | 1326 | 2.28 | 2 | 55.0 |
| 2 | 1327 | 2.22 | 2 | 85.5 |
| 2 | 1328 | 2.15 | 2 | 77.8 |
| 2 | 1329 | 1.99 | 2 | 83.6 |
| 2 | 1330 | 2.32 | 2 | 63.4 |
| 2 | 1331 | 2.02 | 2 | 78.1 |
| 2 | 1332 | 2.57 | 3 | 39.0 |
| 2 | 1335 | 2.83 | 3 | 72.5 |
| 2 | 1336 | 2.56 | 3 | 109.4 |
| 2 | 1337 | 2.49 | 2 | 87.4 |
| 2 | 1338 | 2.36 | 2 | 128.3 |
| 2 | 1339 | 2.97 | 3 | 111.6 |
| 2 | 1340 | 2.62 | 3 | 84.8 |
| 2 | 1341 | 2.80 | 3 | 45.6 |
| 2 | 1342 | 2.78 | 3 | 38.5 |
| 2 | 1343 | 2.42 | 3 | 75.7 |
| 2 | 1344 | 2.27 | 2 | 70.6 |
| 2 | 1348 | 2.84 | 3 | 58.5 |
| 2 | 1356 | 2.73 | 3 | 107.3 |
| 2 | 1357 | 2.93 | 3 | 55.3 |
| 2 | 1360 | 2.99 | 3 | 30.4 |
| 2 | 1361 | 2.96 | 3 | 33.2 |
| 2 | 1364 | 1.91 | 2 | 4.4 |

Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност и са показани на стопанска карта в мащаб 1:25000 - съществуващите противопожарни мероприятия с черен цвят и новопланираните със син цвят. На същите карти са оцветени и класовете на пожарна опасност: с червен цвят - І клас, с жълт цвят - ІІ клас, със зелен цвят - III клас, както и пътищата за движение на противопожарна техника - с червена непрекъсната линия. Всички водни площи са оцветени със светлосин цвят. На картите са нанесени и всички съществуващи и планирани противопожарни мероприятия: бариерни прегради, лесокултурни прегради, минерализовани ивици, водоизточници за противопожарни нужди, места за палене на огън, места за паркиране и почивка и други.

Планиране на противопожарните прегради

Във вътрешността на горите и според класа им на пожарна опасност:

В гори от първи клас на пожарна опасност:

а) лесокултурни прегради - главни - ширина 30 м, през 5 км, второстепенни - ширина 10 м, през 0.5 км;

б) минерализовани ивици -  с ширина 1.5-2 м, в комбинация с лесокултурна или бариерна преграда в средата или краищата им;

в) пожарозащитни пояси - главни - ширина 250 м, през 5 км, второстепенни - ширина 100 м, през 2.5 км.

В гори от втори клас на пожарна опасност:

а) лесокултурни прегради - главни - ширина 20 м, през 7.5 км, второстепенни - ширина 8 м, през 1 км;

б) минерализовани ивици -  с ширина 1.5-2 м, в комбинация с лесокултурна или бариерна преграда в средата или краищата им;

в) пожарозащитни пояси - главни - ширина 200 м, през 7.5 км.

В гори от трети клас на пожарна опасност:

а) лесокултурни прегради - главни - ширина 15 м, през 10 км, второстепенни - ширина 6 м, през 2.5 км;

б) минерализовани ивици -  с ширина 1.5-2 м, в комбинация с лесокултурна или бариерна преграда в средата или краищата им;

в) пожарозащитни пояси - главни - ширина 150 м, през 10 км.

По периферията на гората независимо от класа на пожарна опасност се залагат както следва:

1.Външна минерализована ивица + санитарна ивица + вътрешна минерализована ивица

а) за отделяне на ниви- с широчина съответно 5м + 20м + 1.5м

б) за отделяне на пасища, мери- с широчина съответно Зм + 20м + 1.5м

в) за отделяне от трайни насаждения- с широчина съответно 2м + 20м + 1.5м

г) за отделяне на населени места, вилни зони, курорти и др., границите на които са определени с регулационен, застроителен план или околовръстен полигон- с широчина съответно 3-5 м + 20 м + 1.5 м

д) за отделяне на гори с висока стойност на дървесните и недървесните ресурси от такива с по-ниска стойност - с широчина съответно 5 м + 20 м + 1.5 м

2.Когато не е възможно да се приложат посочените комбинации, се използва санитарна ивица + вътрешна минерализована ивица с широчина съответно 30 м + 1.5 м.

З. В незалесени площи (за отделянето им от площи за селскостопанско ползване) използва санитарна ивица + минерализована ивица с широчина съответно 10 м + 1.5 м.

Около постоянни нелинейни обекти в горите:

1.Места за спиране и паркиране, дворни места, места за отдих и туризъм, границите на които не са определени с регулационен, застроителен план или околовръстен полигон - с широчина съответно 2 м + 10 м + 1.5 м

2.Обекти на комуналното стопанство- сметища, депа за отпадъци, гробищни паркове площадки около компресорни, катодни и разпределителни станции, места за палене на огън, отделни жилищни и стопански сгради и др. - минерализована ивица с ширина 2 м.

Около постоянни линейни обекти в горите

Автомобилни пътища, горски автомобилни пътища от първи до трети клас на ПО, въздушни електропроводи от първи и втори клас на ПО - външна минерализована ивица + санитарна ивица + вътрешна минерализована ивица с широчина съответно З м + 10 м + 1.5 м.

При невъзможност от проектиране на санитарна ивица, се проектира минерализована ивица с ширина З м. Покрай автомагистрали и автомобилни пътища от първи клас, ширината на външната минерализована ивица е 5 м.

Мястото на залагане на противопожарните прегради е непосредствено навън от канавката на пътя.

Около временни обекти в горите

Временните обети в горите не са предмет на противопожарно устройство.

Горите държавна собственост са едва 372.0 ха или 3.5% от общата площ на влятото ДГС „Чепеларе“ конкретно в тях не са предвиждани мероприятия. Предвидените и съществуващи противопожарни мероприятия, няма да бъдат разглеждани за държавните гори в частност, а общо за всички гори.

Противопожарните прегради и техническите мероприятия да се съобразят с планираните в съседните горски или ловни стопанства.

За предотвратяване появата на пожари в гората, както и за ограничаване на разпространението им и бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня ще намалят щетите от евентуалното възникване на пожари.

В тази записка е предвидено провеждането на следните мероприятия общо за стопанството:

- Бариерни прегради

Бариерни прегради - това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Те могат да бъдат и естествени прегради на огъня - реки, езера, скали и други, както и съоръжения, построени за други цели (пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоръжения, голи ловни просеки и др.), отговарящи на посочените изисквания. Бариерните прегради имат по средата минерализовани ивици.

Широчината на бариерните прегради е 15 - 20 м (без това да важи за естествените такива) и се залагат през 5 км в горските територии от 1 клас на пожарна опасност, през 10 км в горските територии от 2 клас на пожарна опасност и през 15 км в горските територии от 3 клас на пожарна опасност.

В района на изискването за бариерни прегради, отговарят част от автомобилните пътища, просеките, и естествените образувания представени от коритата на реките Чепеларска и Голямата река. Общата дължина на съществуващите бариерни прегради е 29.0 км, като не се предвижда създаването на нови такива.

- Лесокултурни прегради

Това са просеки, почистени от суха растителност с ширина от 6-15 м, които се залагат през  до 2 км в горските територии от I клас на пожарна опасност, през 2 до 5 км. в горските територии от II клас на пожарна опасност и през 5 до 7 км в горските територии от III клас на пожарна опасност. Всички противопожарни просеки следва на няколко години (минимум два пъти през периода на действие на плана) да се почистват, като за целта се заделят средства в годишните разчети.

Лесокултурните прегради са два вида: главни,  които разделят гората на клетки с площи над 2500 ха и второстепенни- които разделят гората на клетки от 25 до 2500 ха. На тези условия отговарят 577.2 км налични тракторни пътища, автомобилни пътища и просеки.

Планът предвижда осветляване и прочистване на тези пътища с оглед успешното им използване като лесокултурни прегради от една страна и използването им при нужда като  пътища за придвижване на противопожарната техника от друга.

Списък на подотделите, в които е планирана техническа сеч за просветление на път: отдели и подотдели №№

1001 б,  г, 1002 а,  в,  е,  ж,  з, 1004 а,  б,  д,  з,  л,  м, 1005 м,  н, 1008 д,  ж,  и,  к,  л,  м,  п,  р,  с, 1009 г,  е,  и,  м,  о,  п,  р,  с, 1010 а,  в,  г,  д,  ж,  з,  к, 1016 г,  к,  м,  н, 1017 л, 1018 е,  и,  к,  л,  м,  у, 1019 б,  в,  н,  о,  п, 1021 б,  в,  о,  п, 1023 г,  л,  т,  ю, 1024 в,  г,  д,  п,  р,  с, 1025 а,  в,  д,  е,  ж,  з,  и,  р,  с,  т, 1026 м,  н,  о,  п,  щ,  ю,  я,  а1, 1028 б,  р, 1029 б,  в,  з,  и,  к, 1030 б,  в,  д,  ж, 1031 л,  н,  т,  у,  ш,  я, 1032 б,  в,  г,  к,  л,  м, 1033 а,  б,  г,  д, 1034 ц,  ч,  г1, 1038 а,  б,  в, 1039 и,  л,  п,  т,  ю,  я, 1040 б,  г,  и,  л,  м,  н,  с, 1041 а,  р,  ц,  ш,  у1,  х1, 1044 а,  ж, 1045 г,  д,  л,  м, 1046 в,  г,  р,  с,  т,  у,  ш,  ю, 1048 а,  б,  г,  ж,  и,  к,  л,  р, 1049 г,  ж,  к,  п, 1050 п,  р,  с,  ц, 1051 в,  д,  е,  ж,  з,  к, 1052 з,  м, 1053 а,  р, 1054 д,  з, 1055 у,  ф,  х,  ц, 1057 а,  в,  и, 1058 б,  г,  ж,  и,  к,  л,  м,  н,  о, 1059 б,  ж,  з, 1060 а,  б,  и,  к,  л,  м, 1062 а,  д,  з,  и,  л, 1064 о, 1065 з,  ч,  ш,  т1, 1066 а,  д,  р,  с,  у,  х,  ц, 1067 у,  ч,  ш, 1068 м,  н,  ч, 1069 а,  б,  р,  т,  у,  ф,  х, 1070 д,  е,  ж,  ф,  ц, 1071 а,  б,  т, 1073 к,  л,  м, 1074 б,  в,  г,  и,  м, 1076 а,  л, 1077 г,  е,  л,  п,  ч,  з1,  с1, 1079 щ,  ю,  б1, 1080 б,  д,  л, 1081 в,  г,  з,  и,  л,  н,  х, 1082 ж,  и,  р,  с,  т,  у,  х,  е1, 1083 а,  б,  в,  г,  д,  и, 1084 б,  в,  г,  и,  к, 1085 б,  д,  о,  р,  с,  ю,  а1, 1086 б,  л,  н,  а1,  е1,  ж1, 1087 б,  е,  ж,  т,  у,  т1,  ф1, 1088 д,  з,  и, 1089 к,  л,  р,  ф, 1092 д,  е, 1094 а, 1095 б,  в,  г,  д,  е,  ж,  з,  и, 1097 д,  з,  к,  л,  м,  п,  с,  у, 1098 а,  б,  г,  е,  ж,  и,  к,  м,  с,  у,  ц,  ч, 1099 а,  г,  з,  и,  л,  м,  н,  о,  с,  т,  у, 1103 д, 1104 к, 1105 д,  е,  и,  к, 1106 а,  з, 1107 а,  б,  в,  г,  е,  з,  и,  к, 1108 а,  б,  в,  г,  д,  е,  о,  п, 1109 б,  в,  г,  д,  е, 1110 и1,  н1,  о1, 1111 г,  д,  п, 1112 г,  д, 1113 а,  б,  е, 1114 а,  б,  д,  ж,  з,  р,  с,  т,  у, 1115 а,  в,  г,  д,  з,  и, 1116 а,  б,  е,  к,  л,  о,  ц, 1275 а,  б,  г,  д,  з,  к,  л,  м, 1301 а,  б,  в, 1303 е,  ж,  ш, 1304 з,  и,  п,  с,  у,  ф,  ю, 1305 м,  с,  у,  ф,  ш, 1306 в,  г,  н,  п,  ф,  д1, 1307 ш,  щ, 1308 б, 1309 е,  ж,  о, 1310 а,  б,  в,  г,  д,  е,  ж,  п,  т,  х,  ц,  ч, 1311 а,  б,  в,  г,  ж, 1312 е,  ж,  з, 1314 е,  и,  к, 1317 а,  м,  н,  о,  п,  с,  у, 1318 н,  о,  п,  т,  ф, 1319 г, 1322 л,  м, 1326 б,  в, 1327 р,  с,  т,  у,  ф,  х,  ц,  ч,  ш,  щ, 1328 в,  е,  з,  и,  к,  л,  м,  н,  о,  п,  у,  ф, 1329 з,  м,  н,  р,  с, 1330 а,  г,  д,  з,  и,  т,  ф,  ч, 1331 в,  г,  ж,  з,  и,  о,  п,  р,  с, 1332 к,  л,  м,  н,  о,  с, 1335 в,  д,  е,  ж,  з,  м, 1336 а,  б,  з,  и,  л,  о,  ф, 1337 а,  б,  е,  н,  п,  ф, 1338 б,  в,  ю,  в1,  г1,  е1,  ж1,  л1, 1339 е,  ж,  з,  и,  к,  л,  т, 1340 а,  б,  д,  ж,  ф,  х,  ш, 1341 а,  в,  д,  е,  з, 1342 а,  б, 1344 а,  б,  в,  г,  я, 1356 к,  л,  о,  п,  р,  с,  у,  ф,  х,  ц,  ч,  ш,  щ,  ю, 1357 а,  в,  ж,  з,  с,  у,  ф,  ц,  ч, 1360 б,  в,  е, 1361 л,  м,  н.

2.Списък на подотделите, в които е планирана техническа сеч за  почистване на просека: отдели и подотдели №№ 1003 2,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 1009 1,  2,  4,  7,  11, 1010 8, 1018 4, 1019 5, 1034 1, 1052 1,  2,  3, 1053 2,  3,  4,  7, 1060 3, 1061 3, 1065 1, 1066 1,  3, 1067 1,  5, 1079 1, 1080 3,  4, 1093 1, 1094 4,  5,  7,  9, 1096 2,  3,  5, 1100 2, 1101 1,  2,  3,  4, 1103 2, 1104 2,  3, 1105 1, 1106 1,  3,  4, 1110 7, 1116 1, 1301 4,  6, 1302 4,  5,  6, 1303 1,  3,  4,  5, 1304 2, 1308 2, 1311 2,  5, 1312 1,  2,  3, 1313 4, 1314 4,  5, 1316 2, 1320 2,  3, 1321 2,  3, 1326 4,  6, 1327 2,  3, 1332 1,  4,  5, 1335 3, 1356 1.

- Минерализовани ивици - това са незалесени ивици, при които растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой. Те се залагат по средата на бариерни и лесокултурни прегради, по периферията на горските територии откъм страната на пожарния риск в комбинация със санитарна ивица и самостоятелно около урбанизирани територии, постоянни нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища, както и около местата за спиране и паркиране, беседки, къмпинги, хижи, лагери и др., както и около временни обекти в горските територии.

Широчината на минерализованите ивици е:

-от 1,5 до 3 м в случаите, когато са по средата на бариерни и лесокултурни прегради, около постоянните нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища;

- от 3 до 6 м в случаите, когато са по периферията на горските територии, граничещи с пасища и земеделски територии.

Най-често се практикува изораване на ивица.

На територията на влятото ДГС „Чепеларе“ покрай пътищата минерализовани ивици не са предвиждани поради стръмността на прилежащите им скатове и невъзможността за изработването им.

Изчертаните на картите минерализовани ивици са съществуващи.

Минерализованите ивици е необходимо да се изорават ежегодно.

-Пожарозащитни пояси - предвиждат се в горите от първи и втори клас на пожарна опасност, включващи следните мероприятия: ивици с ширина 150-250 м, в зависимост от класа и вида (главни или второстепенни), почистени от суха маса, трева и подлес. В иглолистни насаждения дърветата до минимум 2.5 м. и склопеността се свежда до 65-70%. На територията на влятото ДГС „Чепеларе“ няма планирани пожарозащитни пояси.

-Санитарни ивици - това са ивици, почистени от суха маса, паднали дървета и други растителни остатъци по краищата на горските територии и от двете страни на републиканските пътища. В иглолистни култури от висок клас на пожарна опасност ролята на санитарна ивица може да изпълнява и кастренето на клони на крайните (периферни) дървета. Санитарни ивици могат да бъдат окосените и почистени голи площи. Лицата, стопанисващи пътищата, които минават през и/или покрай горските територии, са длъжни да изпълняват противопожарни мерки - сервитутите им да се поддържат чисти от сухи треви, дървесни отпадъци и други горими материали и да спазват изискванията към пътищата и местата за спиране и паркиране на превозни средства.

-Пътища за движение на противопожарни автоцистерни - На картите за защита от пожари пътищата за придвижването на противопожарната техника (тежка и високопроходима) са показани със съответен цвят.

Изискванията към пътищата за движение на противопожарни автоцистерни са:

- надлъжен наклон не по-голям от 17 градуса (30 %), напречен наклон 6 %, обща товароносимост 18 т, натоварване на ос 14 т, ширина на платното минимум 5.5 - 6 м;

- на всеки 300 - 500 м се предвижда уширение на платното до 6 - 7 м, което служи за разминаване на автоцистерните, когато това не е възможно при съществуващата ширина на платното. На всеки 3-5 км при липса на подходящи места се проектират площадки за обръщане с размери 12 х 12 м;

- не се проектират за движение на противопожарни автоцистерни пътища без изход с дължина по-голяма от 500 м;

- гъстота на пътната мрежа, използвана за движение на противопожарни автоцистерни

минимум 0.5 км/100 ха за всеки стопански участък.

На картите за противопожарни мероприятия с червена непркъсната линия са означени пътищата за движение на противопожарната техника. Те са с обща дължина 419.7 км, като от тях асфалтови са 31 км. Гъстота на пътната мрежа, използвана за движение противопожарна техника е минимум 0.5 км/ха.

Предвижда се изграждане на нови камионни пътища с обща дължина 14.4 км поддържане на съществуващите чрез окастряне на дървесната растителност около тях (където преминават през горски масиви) на 2 м във вертикално отношение.

-Водоизточници за нуждите и опазването и защитата на горските територии от пожари - Във всеки горскостопански участък трябва да има на подходящи и достъпни места (водоизточници с подстъп) за зареждане на противопожарна техника. Площадките с водоизточниците трябва да се обозначат съгласно Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските  територии от пожари.

През територията на влятото ДГС „Чепеларе" преминават множество реки и долове с постоянен воден отток, но за противопожарните нужди от значение са река Чепеларска и  нейните по-големи притоци: реките Лопуха, Янчова, Богутевска, Куцева, Камбурска, Сивковска. На територията на стопанството няма специално изградени водоизточници. На картите с противопожарните мероприятия са обозначени местата, от които ще се черпи вода при необходимост, показани са и местата на каптажите. Предвижда се изграждането и оборудването на 4 нови водоизточника в местността

„Ракидата", при махала „Асенец", в горния край на теченията на Янчовска и Богутевска река. Пътища за подход до водоизточник не е необходимо да бъдат изграждани, тъй като до наличните, годни за нуждите на противопожарното дело източници, има съществуващи  подходи, за които планът предвижда само поддръжка.

-Стационарни наблюдателни пунктове - При необходимост могат да се ползват наличните ретранслатори и кули на мобилни оператори, след предварително договаряне с органите които ги стопанисват. При необходимост се предвиждат  места за изграждане на противопожарни кули, пунктове, автоматизирана система за наблюдение и др. При изработването на плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари се посочват като местоположение и координати съществуващите автоматични наблюдателни станции (пожаронаблюдателни кули за видеонаблюдение), а също така и новопланираните такива. За осъществяване на пожаронаблюдение към територията на влятото ДГС „Чепеларе” няма изградени пожаронаблюдателни кули. Предлага се да бъде използвана телевизионната кула „Снежана“, с която да се сключи целогодишен договор за на пожаронаблюдение в района.

-Табели и билбордове с противопожарно съдържание - да се предвиди поставянето им покрай населени места, вилни зони и курортни местности, чешми, кръстопътища, места за паркиране, отдих и палене на огън в горските територии. Предвижда се опресняване на съществуващите 65 бр. табели, чийто брой е достатъчен за района на влятото ДГС „Чепеларе“.

-Места за палене на огън - места за къмпинг, пикници (ако има такива) и други в горски територии, обект на активен туризъм и посещения,  устроени съгласно изискванията на Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари. На територията на влятото ДГС „Чепеларе“ има устроени шест места за отдих, като на някои от тях има възможност и за палене на огън. Не се предвижда изграждане на нови, а само поддръжка на съществуващите. Точните им места са обозначени на картите противопожарна безопасност.

-Противопожарни депа - те трябва  да бъдат напълно окомплектовани с противопожарен инвентар. Противопожарните депа  трябва да се поддържат в съответствие с Наредба № 8/11.05.2012 г, на Министерството на земеделието и храните за условията и реда за защита на горските територии от пожари. и те трябва да съдържат: 4 бр. гръбни пръскачки, 4 бр. кофи за вода, 10 бр. лопати, 4 бр. брадви, 4 бр. кирки, 20 бр. тупалки, 4 бр. моторни триона, един съд с вместимост 200 л, 5 бр.мотики, 1 бр. моторна помпа, 5 бр. съдове за питейна вода с вместимост 10л, 5 бр. железни гребла, 5 бр. ел.фенери, радиостанции - 4 броя,  200 - метров шланг със струйник и сечение, съобразно използваните противопожарни  и помпи - 1 бр. облекло за гасаческите групи. С цел ефикасна борба с горските пожари се предвижда поддръжка на съществуващото депо в гр.Чепеларе и изграждане на ново депо на територията на с. Лилеково.

-Хеликоптерни площадки за нуждите на опазването и защитата на горските територии от пожари - На картите до площадката да се запишат географските координати на нейния център. Съществуват 4 площадки за кацане на авиационна техника които се намират до отдели: 275 на разклона за хижа „Изгрев"; 21 в местността „Хаджийца"; 301 - „Мечи чал“ и на територията на курортен комплекс „Пампорово” Предвижда се изграждането и оборудването на още две авиационни площадки в ГСУ „Богутево”: в местността „Чуфаджийска чука” при граничната точка между отдели 58 и 338 и около граничната точка на отдели 90, 111 и 112. Точните места на площадките са обозначени върху картите за противопожарни мероприятия със съответния знак и цвят, в зависимост от това съществуващи или проектирани са съоръженията.

-Маршрути за патрулиране - при необходимост се осъществяват пеши, конни или моторизирани патрули. Конкретният избор на трасето на маршрута да се съобрази с повишеният риск от пожари в близост до постоянните обекти в горите или други обекти по тяхната периферия, както и възможността да се осигури максимална видимост към контролираните горски територии. За осъществяване на пожаронаблюдение към територията на влятото ДГС „Чепеларе” няма назначени  пожаро-наблюдатели.

-Бариери на горските автомобилни пътища - се предвиждат само за тези горски автомобилни пътища, които не са за обща употреба и водят в горски масиви от 1 клас на пожарна опасност.

-Да се извършва ежегоден инструктаж по противопожарно устройство на служителите в горското стопанство, местното население, собственици на гори и на горските предприемачи.

-По време на кампанията по събиране на билки, гъби, боровинки и други ползи от да се провежда инструктаж по противопожарна безопасност на събирачите.

- Телефонни постове - за осъществяване на комуникация и предупреждение за пожар да се разчита на мобилни връзки, които са с добро покритие в района.

Превенция срещу пожари

РС ПБЗН се намира в град Чепеларе. При установяване на пожар незабавно да се информират противопожарните служби. През пожароопасния сезон връзката с тях се осъществява чрез дежурства, давани от служители на стопанството, снабдени с мобилни телефони, МПС и съответния оперативен план. Всички предвидени противопожарни мероприятия ще се реализират от ТП ДГС “Академик Николай Хайтов” само в горите държавна собственост. При установяване на пожар, незабавно трябва да се информират противопожарните служби. Организацията на гасене да става по ежегодно изготвян план-график в ТП ДГС “Академик Николай Хайтов”. Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДГС “Академик Николай Хайтов”  трябва ежегодно, преди обявяването на пожароопасния сезон, да изготви план за защита на горските територии от пожари, които освен посочените по-горе методи и средства за предотвратяване, наблюдение и борба с пожари в горските територии, да съдържа описание на конкретните действия, насочени към предотвратяване на факторите, създаващи опасност от пожари (както е посочено в Наредба № 8).

Стопанството разполага със специализирана група от служители на стопанството, която се оборудва от депото в сградата на ДГС. През пожароопасния сезон трябва да се осигурят дежурни коли за групата със съответните отговорници.

Всяка кооперация разполага със специализирана група за гасене на пожари, оборудвана със съответния инвентар и техника.

На картите на противопожарните мероприятия с червена плътна линия са нанесени пътищата, по които може да се движи противопожарна техника.

На територията на стопанството контрол се осъществява от РС „ПБЗН”  - Чепеларе. Във всички населени места  на територията на влятото ТП ДГС „Чепеларе” има телефонни станции и постове. За улеснение връзката с персонала и по - ефективната организация по време на пожар спомага и наличната комуникационна техника притежавана от стопанството, която е достатъчна. Проблем се явява липсата на покритие за мобилните оператори на малка част от територията.

За да се избегне опасността от възникване на пожари е необходимо да се проведат следните мероприятия:

- Покрай пътищата минаващи през горите с висока пожарна опасност за да се избегне опасността от пожари ежегодно да се извършва окосяване на тревата и изнасянето и. Редовно да се извършва събиране на сухата и паднала маса и другите леснозапалимите материали, които са на 10 - 20 м от двете страни на пътя.

- Паленето на огън през пожароопасния сезон да се забрани. Да се забрани паленето на стърнища в близост до горските комплекси.

Стопанството да провежда ежегодно разяснителна и агитационна работа на лицата извършващи определена дейност в горите, като се подписват и съответните противопожарни декларации по образец от всички пребиваващи в гората - ползватели, горски работници, пастири, почиващи, а също туристи, билкари, гъбари, ловци и др.

Временните обекти в горите по дърводобивна и залесителна дейност да се оборудват с противопожарни средства съгласно изискванията.

- Предвид зачестилите пожари през последните години ще са необходими средства за пожарогасене, които ще се използват при извънредни ситуации.

Необходимо е всички служители и горски работници на ТП ДГС “Академик Николай Хайтов” периодично да се инструктират и запознават с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

Набелязаните мероприятия са достатъчни за предотвратяването, а при нужда и за бързото потушаване на евентуално възникнали пожари, но трябва да се изпълнят за срок до 5 (пет) години от влизане в сила на ГСП.

Създаване и поддържане на насаждения с ниска пожарна опасност

Създаването и поддържането на насаждения и горски масиви с ниска пожарна опасност почива на няколко основни принципа:

-Количеството на мъртвия отпад (цели стъбла, листа, клони, шишарки) трябва да бъде минимално. Това означава в насажденията да се подържа оптимална склопеност осигуряваща влаго - температурен режим, обезпечаващ максимална скорост за декомпозицията на мъртвата постилка. Оптималната склопеност обуславя преминаващото количество светлина под склопа като недостатъчно, за да съществува обилна тревна покривка и храсти.

-Порьозността на пожарното легло да бъде минимална (компактността максимална), за постигане възможно най-ниска степен на аерация.

-Максимална хоризонтална и вертикална прекъснатост в слоевете и между слоевете на горските горими материали.

-Вертикалната прекъснатост, включваща отстояние на короните на подходящо разстояние от земята, отстраняването на несамоокастрени клони, храсти и лишеи, осигурява предотвратяване развитието на възникнал низов пожар във върхов.

-Хоризонталната прекъснатост от своя страна, включваща достатъчното отстояние на короните една от друга, не позволява разпространението на възникнал върхов пожар.

При стопанската дейност, имаща като приоритет пожаро-безопасността, за постигането тези принципи се спазват следните указания при извършване на лесокултурни и лесовъдски мероприятия:

-Извеждане на отгледните сечи по низовия метод до оптимална склопеност 70-75%;

-Окастряне на насажденията във възраст на прореждане 20(30) - 40(50) години на височина минимум два метра;

-Изсичане на подлеса от храстови видове (дрян, глог, шипка, и др.);

-Отстраняване на сухата и паднала маса в насажденията и почистване на пожарища, сечища, ветровални и снеговални петна;

-Разчупване и натрошаване на отпада - стъбла и клони, там където не могат или е нецелесъобразно да бъдат отстранени;

При естествено или комбинирано възобновяване на насажденията се търси съкращаване на възобновителния период, с цел по-ранното им склопяване.

-Залагане на тесните ивици на голите сечи от подветрената страна на зрелите насаждения;

-Създаване на смесени иглолистно-широколистни насаждения навсякъде, където почвено- климатичните условия позволяват това. Като за предпочитане е груповото, редовото или поясното смесване пред големи площи от иглолистни или широколистни монокултури.

-Подбор на дървесните видове за залесяване - при създаването на култури да се предпочитат видове с доказана по-ниска горимост на растителната материя или такива формиращи насаждения, респективно пожарни легла, чиято структура ги прави по-малко пожароопасни. Относителната горимост на някои от местните видове нараства както следва: бук, ела, смърч, дугласка, борове.

-Боровите култури, създавани извън естествения си ареал с цел по-висока производителност на дървесина, произвеждат и по-голямо количество отпад, увеличавайки пожарната опасност. Затова с приоритет би трябвало да бъдат видове с по-малък отпад. Така например трябва да бъде предпочетен бял пред черен бор, белият и черният бор пред екзотите - халепски, елдарски, морски, пондероза, лъчист. Освен това, за предпочитане са и видове с по-къси и тънки иглолиста. Колкото по-дълги и по-дебели са боровите иглолиста (черния бор и най-вече екзотите), толкова постилката която образуват е по-аерирана и в нея се развиват по-бързи и интензивни пожари. По същите причини се предпочитат култури от дугласка, ела, смърч, лиственица, кедри пред такива от бор, където почвено-климатичните условия позволяват това.

-Когато водещо значение има елиминирането на тревната покривка, се предпочитат видове с бърз растеж в млада възраст, които да осигурят необходимото за целта по-скорошно склопяване на насаждението. С оглед на това, с приоритет по реда на изреждане са дугласка,  бял бор, черен бор, кедри и т.н. По-точни данни за хода на растеж в млада възраст на отделните видове могат да се вземат от растежните таблици. В случая от значение е и схемата на залесяване, която не се препоръчва да бъде по-рядка от 2х2 м.

Техническа оценка на набелязаните мероприятия и ефективност

Класовете на пожарна опасност и противопожарните мероприятия са описани в отделна ведомост и са нанесени на стопанските карти в мащаб 1:25000. На картите са нанесени съществуващите и предвидените противопожарни мероприятия: бариерни прегради, лесокултурни прегради, минерализовани ивици и т.н.

Необходимо е проектираните противопожарни мероприятия да бъдат изпълнени първите 5 години след влизането в сила на горскостопанския план.

През пожароопасния сезон в административната сграда на горското стопанство да се осигури денонощно дежурство, като дежурния да разполага с комуникационни връзки,  оперативен план за действие и МПС.

РС „ПБЗН", отговарящи за района на влятото ДГС „Чепеларе" се намират в гр. Чепеларе и в курортен комплекс „Пампорово".

ВЕДОМОСТ  за описание на пожарните дялове за периода 2021 -2030 г. на ниво отдел

| № на пожарния дял | 2 |
| --- | --- |
| № на отделите влизащи в пожарния дял | Отдели: №№1003, 1005, 1009, 1010, 1011, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1087, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1301, 1302, 1303, 1304, 1307, 1311, 1314, 1317, 1320, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1337, 1338, 1344, 1364. |
| Клас на пожарна опасност | II-ри (средна) |
| Площ на дяла в хектари | 6715.1 ха |
| Обща характеристика на преобладаващите насаждения и условия на месторастене | Насажденията в този клас са иглолистни насаждения и култури на свежи до сухи и свежи месторастения и широколистни насаждения и култури на много сухи, сухи, сухи до свежи месторастения и прилежащите им голи площи |
| Източници на огън и разстояние до дяла | Горски работници, туристи и местно население от околните села |
| Сили и средства за гасене и разстояние до дяла | Горски работници и местно население при разстояние по разчет от 50 до 500 м |

| № на пожарния дял | 3 |
| --- | --- |
| № на отделите, влизащи в пожарния дял | Отдели: №№ 1001, 1002, 1004, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1033, 1035, 1042, 1043, 1046, 1050, 1051, 1055, 1058, 1060, 1076, 1080, 1082, 1083, 1084, 1086, 1088, 1089, 1090, 1096, 1104, 1106, 1116, 1275, 1276, 1305, 1306, 1308, 1309, 1310, 1312, 1313, 1315, 1316, 1318, 1319, 1321, 1322, 1332, 1335, 1336, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1348, 1356, 1357, 1360, 1361. |
| Клас на пожарна опасност | III-ти (ниска) |
| Площ на дяла в хектари | 3869.6 ха |
| Обща характеристика на преобладаващите насаждения и условия на месторастене | В този клас са иглолистни и широколистни насаждения и култури на свежи до влажни и влажни месторастения и прилежащите им голи площи. |
| Източници на огън и разстояние до дяла | Горски работници, туристи и местно население от околните села |
| Сили и средства за гасене и разстояние до дяла | Горски работници и местно население при разстояние по разчет от 50 до 500 м |