Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на садково стопанство за производство на дъгова пъстърва в акваторията на Черно море, югоизточно от село Радва, община Несебър“

Днес 18.11.2025 г., във връзка с препратено от Регионална инспекция по околна среда и води-Бургас уведомление с вх. № ОВОС-139/27.08.2025 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на „Черноморска сьомга“ ЕООД по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), както и допълнителна информация с вх. № ОВОС-139-9/30.10.2025 г., на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация, ИП е свързано с изграждане на садково стопанство за производство на дъгова пъстърва в акваторията на Черно море, югоизточно от с. Равда, община Несебър, област Бургас с възложител „Черноморска сьомга“ ЕООД, воден обект Черно море, в район със следните географски координати:

1. 42° 35' 47.88" N   27° 40' 54.53" E

2. 42° 35' 47.93" N   27° 40' 42.58" E

3. 42° 35' 59.81" N   27° 40' 44.57" E

4. 42° 35' 59.16" N   27° 40' 57.00" E

и обща площ на стопанството 100 дка от акваторията на Черно море, от които 40 дка производствена площ и 60 дка експлоатационна площ. Посочено е, че общото производство на рибата ще е 2000 тона. Рибното стопанството ще осъществява производство в 10 бр. плаващи мрежени клетки (садки) за отглеждане на аквакултури, с диаметър (Ф) 50 m и 4 бр. пластмасови транспортни садки, с диаметър (Ф) 15 m, изработени от до три пръстена полиетиленови тръби. Транспортните садки няма да бъдат закотвени на дъното, основното им предназначение е за сортиране на рибата и за транспортирането ѝ от брега до рибовъдното стопанство. Садковата инсталация представлява единен плаващ комплекс от садки, комплектован с мрежи (включва цялото оборудване и закрепване на инсталацията – въжета и други закрепващи елементи, приспособления осигуряващи стабилност и устойчивост, елементи на техническо и технологично оборудване и обзавеждане).

Така заявеното ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 1, буква „е“ на Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 6 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ мотивирано е изразила становище с изх. № 04-01-1738-А3/10.11.2025 г. (копие от което предоставяме за съобразяване), че ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., при спазване на посочените мерки и законови изисквания в тяхното становище.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка същото подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

При извършена проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП, се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената информация за ИП и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата Наредба, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до община Несебър и кметство с. Равда.

/отг. от МОСВ на 17.11.2025 г./