ПРОЕКТ!

Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

Чл. 1. (1) С тази наредба се установяват:

1. задължения за намаляване на антропогенните емисии в атмосферния въздух на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (НМЛОС), амоняк (NH3) и фини прахови частици (ФПЧ2.5) с цел постигане на нива на качеството на атмосферния въздух, които не пораждат значителни отрицателни въздействия и рискове за човешкото здраве и околната среда;

2. изисквания за изготвяне, приемане и прилагане на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (НПКЗВ).

(2) Наредбата допринася за постигането на:

1. целите за качеството на атмосферния въздух, установени в законодателството на Европейския съюз (ЕС), и напредък по отношение на дългосрочната цел на ЕС за постигане на нива на качество на атмосферния въздух, съответстващи на насоките относно качеството на въздуха, публикувани от Световната здравна организация;

2. целите на ЕС в областта на биологичното разнообразие и екосистемите в съответствие със Седмата програма за действие за околната среда;

3. засилено полезно взаимодействие между политиката за качество на атмосферния въздух и други относими политики на ЕС, по-специално политиките в областта на климата и енергетиката.

Чл. 2. Наредбата се прилага за емисиите на замърсителите, посочени в Приложение №1 от всички източници, разположени на територията на страната, в нейните изключителни икономически зони и зоните за контрол на замърсяването.

Чл. 3. (1) Годишните антропогенни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и ФПЧ2.5 се ограничават в съответствие с националните задължения за намаляване на емисиите, приложими от 2020 г. до 2029 г. и от 2030 г. нататък, съгласно предвиденото в Приложение №1.

(2) Без да се засяга ал. 1, се вземат необходимите мерки за ограничаване на антропогенните емисии за 2025 г. на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и ФПЧ2.5. Индикативните нива на тези емисии се определят посредством курс на линейно намаление между нивата на емисиите, определени със задълженията за намаляване на емисиите за 2020 г., и нивата на емисиите, определени със задълженията за намаляване на емисиите за 2030 г.

(3) Индикативните нива на емисиите по ал. 2 могат да се определят и посредством курс на нелинейно намаление, ако това е по-ефективно в икономическо или техническо отношение, и при условие, че считано от 2025 г. този курс постепенно се уеднаквява с курса на линейно намаление и това няма да засегне нито едно от задълженията за намаляване на емисиите за 2030 г. Курсът на нелинейно намаление, както и причините да бъде следван този курс, се установяват в НПКЗВ.

(4) Когато емисиите за 2025 г. не могат да се ограничат в съответствие с определения курс за намаляване, се посочват причините за това отклонение и мерките за връщане към следвания курс в следващите информационни доклади за инвентаризацията в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата, приета с Постановление № 261 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ., бр.74 от 2014г., изм., бр.55 от 2017г., изм. и доп., бр. 84 от 2017г.).

(5) Следните емисии не се отчитат за целите на спазването на изискванията на ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4:

1. емисиите от въздухоплавателни средства извън цикъла на излитане и кацане;

2. емисиите от националното морско корабоплаване до и от териториите на Канарските острови, френските отвъдморски департаменти, Мадейра и Азорските острови;

3. емисиите от международното морско корабоплаване;

4. емисиите на азотни оксиди и на неметанови летливи органични съединения от дейности, попадащи в предвидената в Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗДВР) номенклатура за докладване (NFR) (2014), категории 3B (обработка на естествени торове) и 3D (селскостопански почви).

(6) Министърът на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на околната среда и водите утвърждава правила за добра земеделска практика за намаляване на емисиите на амоняк във въздуха, отделени от селскостопански източници.

Чл. 4. Възможностите за гъвкавост,  както и реда и начина за извършване на корекции в националните инвентаризации на годишните емисии на SO2, NOx, НМЛОС, NH3 и ФПЧ2.5, са посочени в чл. 14б от наредбата по чл. 3, ал. 4.

Чл. 5. (1) С цел ограничаване на годишните антропогенни емисии, съгласно чл. 3 и постигане на целите по чл. 1, ал. 1, т. 1 се разработва НПКЗВ.

(2) Програмата по ал. 1 се изготвя, приема и прилага в съответствие с част 1 от Приложение №2 и насоки, дадени от Европейската комисия (ЕК).

(3) При изготвянето, приемането и прилагането на програмата по ал. 1 се:

1. оценява до каква степен националните източници на емисии биха могли да окажат въздействие върху качеството на атмосферния въздух на територията на страната и в съседните държави-членки, като се използват, когато е целесъобразно, данни и методологии, разработени в рамките на Европейската програма за мониторинг и оценка, съгласно Протокола към КТЗВДР за дългосрочно финансиране на Съвместната програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха на далечни разстояния в Европа;

2. взема предвид необходимостта от намаляване на емисиите от замърсители на въздуха с оглед да се постигне съответствие с целите за качеството на атмосферния въздух на територията на страната и, когато е приложимо, в съседни държави-членки;

3. предприемат приоритетно мерки за намаляване на емисиите на сажди, когато се вземат мерки за изпълнение на националните задължения за намаляване на емисиите на фини прахови частици;

4. съгласува с други приложими планове и програми, изготвени в изпълнение на изискванията, установени в националното законодателство или в законодателството на ЕС.

(4) С оглед спазване на съответните национални задължения за намаляване на емисиите, в НПКЗВ се включват мерките за намаляване на емисиите, посочени като задължителни в част 2 от Приложение №2. Могат да се включат и мерките за намаляване на емисиите, посочени като незадължителни в част 2 от Приложение №2, или мерки с равностоен ефект на ограничаване на въздействието.

(5) Програмата по ал. 1 се актуализира най-малко веднъж на четири години.

(6) Без да се засяга ал. 5, политиките и мерките за намаляване на емисиите, съдържащи се в НПКЗВ, се актуализират в срок от 18 месеца от представянето на последната национална инвентаризация на емисиите или на националните прогнози за емисиите, ако съгласно представените данни посочените в чл. 3 задължения не са спазени или съществува риск те да не бъдат спазени.

(7) Проектът на НПКЗВ и всяка съществена актуализация, преди окончателното им утвърждаване се съгласуват с обществеността и с компетентните органи, които поради своите конкретни екологични отговорности в областта на замърсяването, качеството и управлението на атмосферния въздух на всички равнища, могат да имат отношение към прилагането ѝ.

(8) Когато е целесъобразно, се провеждат трансгранични консултации.

Чл. 6. Националните инвентаризации, прогнозите за емисиите и информационните доклади за инвентаризацията се изготвят и актуализират, съгласно изискванията на чл. 14а и Приложение №3 от наредбата по чл. 3, ал. 4.

Чл. 7. (1) Мониторингът на отрицателното въздействие на замърсяването на въздуха върху екосистемите се осъществява въз основа на мрежа за мониторинг, представителна за наличните в тях типове сладководни и сухоземни екосистеми (без градски и тези с разпокъсана растителност), която е организирана, координирана и съвместима с националната система за мониторинг на околната среда и програмите за мониторинг в областта на опазване на околната среда. При извършване на мониторинга се прилага икономически ефективен подход и оценка на риска.

(2) Министърът на околната среда и водите със заповед утвърждава:

1. разкриването и оборудването на нови, дооборудването на съществуващи, както и закриването и преместването на съществуващи пунктове във връзка с изграждането и експлоатацията на мрежата за мониторинг на отрицателното въздействие на замърсяването на въздуха върху екосистемите в съответствие с националните, европейските и международните стандарти;

2. места за мониторинг, представителни за типовете екосистеми в страната;

3. показателите за мониторинг на въздействието на замърсяването на въздуха, в рамките на мрежата за мониторинг по ал. 1.

(3) За мониторинга по ал. 1 се използват показателите за мониторинг, посочени в Приложение №3 или в препоръки и/или насоки, дадени от ЕК.

(4) За събиране и докладване на информацията, посочена в Приложение №3, могат да се използват методологиите, предвидени в КТЗВДР и ръководствата към нея за международните кооперативни програми.

(5) При извършване на мониторинга на въздействието на замърсяването на въздуха върху екосистемите се осигурява координация с програми за мониторинг, съгласно Закона за опазване на околната среда, Закона за чистота на атмосферния въздух, Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ. бр.58 от 2010г., изм. и доп., бр.48 от 2017г.), Закона за водите, Закона за биологичното разнообразие и с други програми за мониторинг, създадени съгласно законодателството на ЕС, и, ако е приложимо, КТЗВДР. Когато е целесъобразно, се използват данни, събрани по тези програми.

Чл. 8. (1) Институти, университети и юридически лица с нестопанска цел, в зависимост от тяхната компетентност и нуждите на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), могат да извършват мониторинга и оценката на състоянието на екосистемите по показателите от Приложение №3.

(2) За реализация на проекти по чл. 1 заинтересованите институти, университети и юридически лица с нестопанска цел, могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в съответствие с изискванията и установения ред, след положително становище от ИАОС и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

(3) При наличие на финансов ресурс и след взето решение от Управителният съвет на ПУДООС за финансиране на проекта се сключва договор, който регламентира приемането на дейността от  ИАОС.

(4) Изпълнителната агенция по околната среда поддържа база данни с резултатите от проведения мониторинг на отрицателното въздействие на замърсяването на атмосферния въздух върху екосистемите чрез мрежа за мониторинг, представителна за наличните в тях типове екосистеми на територията на страната по показатели.

Чл. 9. Министерството на околната среда и водите предоставя информация до ЕК с резултатите от прилагането на тази наредба в срокове и формат, посочени от ЕК.

Чл. 10. Министерството на околната среда и водите подготвя информацията по чл. 7 до Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и ЕК, в следната последователност:

1. Институти, университети и организации, които набират и анализират показатели за мониторинг от Приложение № 3, придобити: с публични средства; по проекти, финансирани по международни финансови механизми; със средства, осигурени от МОСВ и др., са длъжни да ги предоставят безвъзмездно на ИАОС в срок 2 месеца преди срока за докладване до ЕАОС и ЕК;

2. Изпълнителната агенция по околната среда събира и обобщава на национално ниво получените данни за екосистемите и показателите по Приложение №3;

3. Изпълнителната агенция по околната среда генерира справки от базата данни и изготвя проект на доклад на данните от мониторинга по чл. 7 и изискванията на чл. 9 и го изпраща за съгласуване до компетентните дирекции в МОСВ, в срок 1 месец преди срока за докладване до ЕАОС и ЕК;

4. Министерството на околната среда и водите съгласува проекта на доклад по т. 3 в срок от 15 дни от датата на неговото получаване и при необходимост връща проекта на доклад за корекции в ИАОС;

5. Изпълнителната агенция по околната среда и водите коригира проекта на доклад по т. 3 в срок от 7 дни от датата на връщане на проекта на доклад и го изпраща до МОСВ;

6. Министерството на околната среда и водите докладва до ЕАОС и ЕК в нормативно установените срокове.

Чл. 11. За осигуряване на обществен достъп:

1. Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха и всички нейни актуализации се публикуват на Интернет страницата на МОСВ и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет;

2. Националните инвентаризации на емисиите (включително, когато е приложимо, коригираните национални инвентаризации на емисиите) и информационните доклади за инвентаризацията се публикуват на страницата на ИАОС;

3. Националните прогнози за емисиите, допълнителните доклади и информацията по т. 1 и т. 2, предоставени на ЕК, се публикуват на страницата на МОСВ.

Чл. 12. В зависимост от случая, страната се стреми към двустранно и многостранно сътрудничество с трети държави, както и към координация в рамките на съответните международни организации, включително чрез обмен на информация, в областта научно-техническата изследователска и развойна дейност с цел да се подобри основата за улесняване на намаляването на емисиите.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Емисия“ е отделянето на вещество от точков или дифузен източник в атмосферата;

2. „Антропогенни емисии“ са емисиите в атмосферата на замърсители, свързани с човешка дейност;

3. „Прекурсори на озона” са азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, метан и въглероден оксид;

4. „Цели за качеството на въздуха” са пределно допустимите стойности, целевите стойности и задълженията във връзка с концентрациите на експозицията за качеството на атмосферния въздух, установени в Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58 от 2010г., изм. и доп., бр.48 от 2017г.) и Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (ДВ, бр. 42 от 2007г.,изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 2017г.);

5. „Серен диоксид“ или „SO2” са всички серни съединения, изразени като серен диоксид, включително серен триоксид (SO3), сярна киселина (H2SO4) и редуцирани серни съединения, като сероводород (H2S), меркаптани и диметилсулфиди;

6. „Азотни оксиди“ или „NОх“ са азотен оксид и азотен диоксид, изразени като азотен диоксид;

7. „Неметанови летливи органични съединения” или „НМЛОС” са всички органични съединения, различни от метана, които са в състояние да произвеждат фотохимични оксиданти чрез реакция с азотни оксиди в присъствието на слънчева светлина;

8. „Фини прахови частици” или „ФПЧ2.5” са частици с аеродинамичен диаметър, равен на или по-малък от 2.5 микрометра (µm);

9. „Сажди” са въглеродни прахови частици, които поглъщат светлината;

10. „Национално задължение за намаляване на емисиите” е задължението на държавите-членки за намаляване на общото количество на емисиите на дадено вещество; то определя минималното намаление на емисиите, което трябва да се постигне през целевата календарна година като процент от общото количество на емисиите, изпуснати през базовата 2005 г.;

11. „Цикъл на излитане и кацане” е цикъл, включващ рулиране, излитане, набиране на височина, снижаване, кацане и всички други действия на въздухоплавателно средство, които протичат на височина под 3 000 фута (ft)/914.4метра (m);

12. „Международно морско корабоплаване” са пътувания в морето и в крайбрежни води на плавателни съдове, плаващи под всякакво знаме, освен риболовните кораби, които заминават от територията на една държава и пристигат на територията на друга държава;

13. „Зона за контрол на замърсяването” е морска зона, простираща се до не повече от 200 морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалното море, установена от дадена държава-членка за предотвратяване, намаляване и контрол на замърсяването от кораби в съответствие с приложимите международни норми и стандарти;

14. „Законодателство на ЕС за контрол на замърсяването на въздуха при източника” е законодателството на ЕС, което има за цел намаляване на емисиите от замърсители на въздуха, обхванати от настоящата наредба, чрез предприемане на мерки за намаляването им при източника.

§ 2. Наредбата въвежда разпоредбите на чл. 1, чл. 2, чл. 3, чл. 4, чл. 6, чл. 9, § 1 и 2, чл. 10, § 1 и 4, чл. 14, § 1, приложение II, приложение III и приложение V от Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ, L 344/1 от 17.12.2016 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Министерството на околната среда и водите докладва до ЕАОС и ЕК следната информация по чл. 7:

1	До 1 юли 2018 г. и на всеки четири години след това – местоположението на станциите за мониторинг и съответните показатели, използвани за мониторинг на въздействията на замърсяването на атмосферния въздух; и

2.	До 1 юли 2019 г. и на всеки четири години след това – данните от мониторинга по чл. 7..

§ 4. 1. Първата НПКЗВ по чл. 5, ал. 1 се представя от МОСВ на ЕК в срок до 1 април 2019 г.

2. Актуализираната НПКЗВ, съгласно чл. 5, ал. 5 се представя от МОСВ на ЕК в срок от два месеца от актуализирането ѝ.

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 9е от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

§ 6. Министърът на околната среда и водите осъществява координация и контрол по изпълнението на наредбата.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник”.

Приложение №1 към чл. 2и чл. 3, ал. 1

Национални задължения за намаляване на емисиите

Таблица „А"

Национални задължения за намаляване на емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx) и неметанови летливи органични съединения (НМЛОС). При задълженията за намаляване 2005 г. е базова година, като за автомобилния транспорт те се прилагат за емисиите, изчислени на базата на продадените горива*

| Намаление на SO2 спрямо 2005 г. |  | Намаление на NOx спрямо 2005 г. |  | Намаление на НМЛОС спрямо 2005 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За всяка година от 2020 г. до 2029 г. | За всяка година от 2030 г. | За всяка година от 2020 г. до 2029 г. | За всяка година от 2030 г. | За всяка година от 2020 г. до 2029 г. | За всяка година от 2030 г. |
| 78% | 88% | 41% | 58% | 21% | 42% |

Таблица „Б"

Национални задължения за намаляване на емисиите на амоняк (NH3) и фини прахови частици (ФПЧ2.5). При задълженията за намаляване 2005 г. е базова година, като за автомобилния транспорт те се прилагат за емисиите, изчислени на базата на продадените горива*

| Намаление на NH3 спрямо 2005 г. |  | Намаление на ФПЧ2.5 спрямо 2005 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За всяка година от 2020 г. до 2029 г. | За всяка година от 2030 г. | За всяка година от 2020 г. до 2029 г. | За всяка година от 2030 г. |
| 3 % | 12 % | 20 % | 41 % |

*При условие че Република България има възможност да използва общото количество на националните емисии, изчислено на базата на използваните горива, като основа за преценка на спазването на изискванията съгласно КТЗВДР, може да запази тази възможност с цел осигуряване на съгласуваност между международното право и правото на ЕС.

Приложение №2 към чл. 5, ал. 2 и ал. 4,

и чл. 5, ал. 3, т. 2

Съдържание на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха

ЧАСТ 1

Минимални изисквания относно съдържанието на НПКЗВ

1. Първоначално изготвената НПКЗВ трябва да обхваща най-малко следното:

а) рамката за националната политика относно качеството на атмосферния въздух и замърсяването, в чийто контекст е разработена програмата, включително:

аа) приоритетите на политиката и връзката им с приоритетите, набелязани в други относими области на политиката, включително изменението на климата и когато е уместно – селското стопанство, промишлеността и транспорта;

бб) отговорностите, възложени на национални, регионални и местни органи;

вв) напредъка, постигнат по сегашните политики и мерки за намаляване на емисиите и за подобряване на качеството на атмосферния въздух, както и степента на спазване на националните задължения и задълженията в рамките на ЕС;

гг) прогнозираното последващо развитие, ако се приеме, че няма да има изменения във вече приетите политики и мерки;

б) разгледаните варианти на политика за спазване на задълженията за намаляване на емисиите за периода от 2020 г. до 2029 г. и от 2030 г. нататък, както и на междинните нива на емисии, определени за 2025 г., и за принос за по-нататъшно подобряване на качеството на атмосферния въздух, със съответния анализ, включително метода за анализ; когато е налично – самостоятелното или комбинираното въздействие на политиките и мерките върху намалението на емисиите, качеството на атмосферния въздух и околната среда, както и свързаните с тях неопределености;

в) мерките и политиките, избрани за приемане, включително график за тяхното приемане, изпълнение и преглед, както и отговарящите за тях компетентни органи;

г) когато е приложимо – пояснение на причините, поради които индикативните нива на емисии за 2025 г. не могат да бъдат постигнати без мерки, водещи до несъразмерни разходи;

д) когато е приложимо – описание на използването на възможностите за гъвкавост, предвидени в чл. 14б от наредбата по чл. 3, ал. 4;

е) оценка на това как избраните политики и мерки осигуряват съгласуваност с планове и програми, установени в други относими области на политиката.

2. Актуализациите на НПКЗВ трябва да съдържат най-малко следното:

а) оценка на постигнатия напредък по изпълнението на НПКЗВ и намаляването на емисиите и концентрациите;

б) всички съществени промени в политическия контекст, оценките, програмата или графика за изпълнението ѝ.

ЧАСТ 2

Мерки за намаляване на емисиите

Вземат се предвид съответното Ръководство на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за предотвратяване и намаляване на емисиите на амоняк от селскостопански източници (Решение 2012/11, ECE/EB.AIR/113/Add. 1.) и се използват най-добрите налични техники в съответствие  със Закона за опазване на околната среда.

А. Мерки за ограничаване на емисиите на амоняк

1. Като вземат предвид Рамковия кодекс на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за добра земеделска практика за намаляване на емисиите на амоняк от 2014 г., се установяват национални препоръчителни правила за добра земеделска практика за намаляване на емисиите на амоняк във въздуха, отделени от селскостопански източници с цел контролиране на емисиите на амоняк, които обхващат най-малко следните въпроси:

а) управление на азота, като се взема предвид пълният азотен цикъл;

б) стратегии за хранене на добитъка;

в) нискоемисионни техники за разпръскване на оборски тор;

г) нискоемисионни системи за съхранение на оборски тор;

д) нискоемисионни системи за обори за животни;

е) възможности за ограничаване на емисиите на амоняк от използването на минерални торове.

2. Може да се установи национален азотен бюджет за наблюдение на измененията в общите загуби на химически активния азот от селското стопанство, включително амоняк, двуазотен оксид, амониев катион, нитрати и нитрити, въз основа на принципите, залегнали в ръководството на ИКЕ на ООН за азотните бюджети (Решение 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add 1.).

3. Забранява се използването на амониево-карбонатни торове. Намаляването на емисиите на амоняк от неорганични торове може да стане, като се използват следните подходи:

а) замяна на карбамидните торове с амониево-нитратни;

б) когато прилагането на карбамидни торове продължи,се използват методи, за които е доказано, че намаляват емисиите на амоняк най-малко с 30% в сравнение с референтния метод, посочен в Ръководството за предотвратяване и намаляване на емисиите на амоняк от селскостопански източници;

в) насърчаване на замяната на неорганичните с органични торове, а когато продължават да се прилагат неорганични торове,  разпръскването им следва да бъде в съответствие с предвидимите потребности на торените култури или пасища от азот и фосфор, като също така се вземат предвид наличното съдържание на хранителни вещества в почвата, както и хранителните вещества от други изкуствени торове.

4. Емисиите на амоняк от оборски тор могат да се намалят, като се използват следните подходи:

а) намаляване на емисиите от разпръскването на торова течност и твърд оборски тор върху обработваема земя и пасища като се използват методи, водещи до намаляване на емисиите най-малко с 30% в сравнение с референтния метод, описан в Ръководството за предотвратяване и намаляване на емисиите на амоняк от селскостопански източници, и при спазване на следните условия:

аа) разпръскване на твърди оборски торове и торови течности само в съответствие с предвидимите потребности на торените култури или пасища от азот и фосфор, като се вземат предвид също така наличното съдържание на хранителни вещества в почвата, както и хранителните вещества от други изкуствени торове;

бб) неразпръскване на твърди оборски торове и торови течности, когато подлежащата на торене земя е напоена с вода, наводнена, замръзнала или покрита със сняг;

вв) разпръскване на торови течности върху пасища чрез влачещ се по земята маркуч или ботуш или чрез плитко или дълбоко впръскване;

гг) разпръскване на твърди оборски торове и торови течности върху обработваема земя, които се поемат от почвата в срок от четири часа след разпръскването;

б) намаляване на емисиите от съхранението на оборски тор извън оборите за животните, като се използват следните подходи:

аа) за хранилища за торова течност, построени след 1 януари 2022 г. – използване на нискоемисионни системи или техники за съхранение, за които е доказано, че намаляват емисиите на амоняк най-малко с 60% в сравнение с референтния метод, описан в Ръководството за предотвратяване и намаляване на емисиите на амоняк от селскостопански източници за, а за съществуващи хранилища за торова течност — най-малко с 40%;

бб) покриване на хранилищата за твърд оборски тор;

вв) гарантиране, че селските стопанства разполагат с достатъчен капацитет за съхранение на оборски тор, за да разпръскват тора само през подходящите периоди за растежа на културите.

в) намаляване на емисиите от оборите за животни, като се използват системи, за които е доказано, че намаляват емисиите на амоняк най-малко с 20% в сравнение с референтния метод, описан в Ръководството за предотвратяване и намаляване на емисиите на амоняк от селскостопански източници;

г) намаляване на емисиите от оборския тор, като се използват стратегии за нископротеиново хранене, за които е доказано, че намаляват емисиите на амоняк най-малко с 10% в сравнение с референтния метод, описан в Ръководството за предотвратяване и намаляване на емисиите на амоняк от селскостопански източници.

Б. Мерки за намаляване на емисиите на ФПЧ2.5 и сажди

1. Без да се засяга приложение II относно кръстосаното съответствие към Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549), може да се забрани  изгарянето на открито на остатъци и отпадъци от селскостопанската реколта, както и на горски остатъци.

Следи се за спазването на всяка забрана, въведена в съответствие с т. 1 и се осигурява прилагането ѝ. Изключенията от такава забрана се ограничават до превантивни програми за избягване на безконтролното разпространение на опустошителни пожари, за борба с вредителите или за опазване на биологичното разнообразие.

2. Министърът на земеделието, храните и горите  може да утвърди национални правила за добра земеделска практика за правилното управление на остатъците от реколтата въз основа на следните подходи:

а) подобряване на структурата на почвата чрез внасяне в нея на остатъците от реколтата;

б) подобрени техники за внасяне на остатъците от реколтата;

в) алтернативно използване на остатъците от реколтата;

г) повишаване на съдържанието на хранителни вещества и подобряване на структурата на почвата чрез внасяне на тор съобразно потребностите за оптимален растеж на растенията, като по този начин се избягва прегарянето на тора (оборски тор, дебела постелка от слама).

В.   Предотвратяване на въздействието върху малки стопанства

При предприемането на мерки, изложени в раздели А и Б, се взема предвид въздействието върху малките стопанства и микростопанствата. Малките стопанства и микростопанства могат да се освободят от тези мерки, когато това е възможно и уместно с оглед на приложимите задължения за намаляване по Приложение №1.

Приложение №3 към чл. 7, ал. 3 и 4

Показатели за мониторинг на въздействията на замърсяването на въздуха върху екосистемите

І. Показатели за оценка на въздействието на атмосферното замърсяване върху сладководни екосистеми (реки и езера):

| Показател | Мерна единица/код |
| --- | --- |
| Температура на въздуха в момента на пробовземане | °C |
| Температура на водата в момента на пробовземане* | °C |
| Алкалност | μeq/l |
| Азот общ (Ntot)/ Общ фосфор (Ptot)* |  |
| Общ фосфор (Ptot)* | μg/l |
| Сулфати (SO4)* | mg /l |
| Азот нитратен (NO3-N)* | μg N/l |
| Хлориди (Cl)* | mg/l |
| Общ органичен въглерод (TOC)* или разтворен органичен въглерод (DOC) или перманганатна окисляемост (PERM) | mg/l |
| Активна реакция (pH)* | pH |
| Калций (Ca)* | mg/l |
| Магнезий (Mg)* | mg/l |
| Натрий (Na)* | mg/l |
| Калий (K) | mg/l |
| Азот амониев (NH4-N)* | μg N/l |
| Алуминий (Al)* | μg/l |
| Електропроводимост (25°C) | mS/m |
| Индекс за еутрофикация | текст |
| Разнообразие на видове | текст |
| Обилие на видове | текст |
| Макрозообентос |  |
| Макрофити |  |
| Фитобентос (диатомеи) |  |
| Риби |  |

Честота на вземане на пробите: от ежегодно (за езера –по време на есенното вертикално размесване на водните пластове) до ежемесечно (за течащи води).

ІІ. Сухоземни екосистеми: оценка на киселинността на почвата, загубите на хранителни вещества в почвата, азотното съдържание и баланс, както и загубата на биологично разнообразие:

ІІ. 1 Вкисляване и еутрофикация на твърдата почвена фаза

| Показател | Мерна единица/код |
| --- | --- |
| Номер на хоризонт* | Код по ICP Forest Manual |
| Име на хоризонт* | Код по ICP Forest Manual |
| Ctot | g/kg |
| Corg* | g/kg |
| Ntot* | g/kg |
| Cmin (карбонати) | g/kg |
| C/N* |  |
| pH(H20)* | рН единици |
| pH(CaCl2)* | рН единици |
| CEC (катионен обменен капацитет)* | cmol(+)/kg |
| BS (степен на наситеност с бази)* | % |
| Катиони (обменни)* | % |
| Ca* | (mg/g) |
| Mg* | (mg/g) |
| K* | (mg/g) |
| Na* | (mg/g) |
| Mn* | (mg/g) |
| P* | (mg/g) |
| Обменна киселинност* | cmol(+)/kg |
| Feox | (mg/g) |
| Alox | (mg/g) |

- ключов показател киселинност на почвата: обменни фракции на основни катиони (наситеност с бази) и обменен алуминий в почвата с честота на вземане на пробите: на всеки десет години;

- помощни показатели: pH, сулфати, нитрати, основни катиони, концентрации на алуминий в почвения разтвор с честота на вземане на пробите: всяка година (когато е подходящо);

ІІ. 2.  Вкисляване и еутрофикация на течната почвена фаза

| Показател | Мерна единица/код |
| --- | --- |
| pH* | рН единици |
| Влажност на почвата* | код |
| Електропроводимост* | (μS/cm) |
| Ca* | (mg/l) |
| Mg* | (mg/l) |
| Na * | (mg/l) |
| K* | (mg/l) |
| NH4-N* | (mgN/l) |
| NO3-N* | (mgN/l) |
| SO4-S* | (mg S/l) |
| Cl* | (mg/l) |
| Алкалност* | (μeq/l) |
| N* | (mg/l) |
| DOC* | (mg/l) |
| Altot* | (mg/l) |
| Fe * | (mg/l) |
| Mn* | (mg/l) |
| Ptot* | (mg/l) |
| NO3 (най-дълбокия почвен слой)* | (mg/l/yr) |

-      ключов показател просмукване на нитрати в почвата (NO3leach) с честота на вземане на пробите: всяка година;

-        ключов показател съотношение въглерод/азот (C/N) и помощният показател общо съдържание на азот в почвата (Ntot): с честота на вземане на пробите: на всеки десет години;

ІІ. 3. Растителна биомаса (иглолиста, листа от всички типове растителност):

| Показател | Мерна единица/код |
| --- | --- |
| Сухо тегло на 100 листа/1000 иглолиста* | (g) |
| Ctot* | (g/100g) |
| Ntot* | (mg/g) |
| S* | (mg/g) |
| P* | (mg/g) |
| Ca* | (mg/g) |
| Mg* | (mg/g) |
| К* | (mg/g) |

-ключов показател хранителен баланс в листата (N/P, N/K, N/Mg) с честота на вземане на пробите: на всеки четири години.

ІІ. 4. Оценка на уврежданията от озон  по отношение на растежа на растителността и биологичното разнообразие

-- ключов показател - растеж на растителността и увреждания на листата и помощен показател – поглъщане на въглерод  (Cflux) с честота на вземане на пробите всяка година;

- ключов показател -  превишение на критичните нива с честота на вземане на пробите всяка година през вегетационния период.

| Показател | Мерна единица/код |
| --- | --- |
| Концентрация на атмосферния озон (O3)* | μg/m3 |
| AOT40 | ppb/h |
| Тип растителност (дървесен, храстов или тревен вид )* | Клас по EUNIS |
| Растителен вид* | Латинско наименование/ код от Flora Еuropea |
| Наличие на увреждане* |  |
| % на увредените листа или % на увреждането за конкретния лист* | % |
| Земеделски и др. недървесни видове | Клас по EUNIS |
| Земеделски и др. недървесни видове | Латинско наименование |
| Наличие на увреждане |  |
| % на листата със симптоми на увреждане от озон | % |
| Тип растителност | Клас по EUNIS |
| Растителни видове | Латинско наименование |
| POD (Фитотоксична доза) Превишения на критичните нива на озона | mmol/m2 PLA (projected leaf area) |
| Данните са получени от конкретното място или от моделиране |  |
| Тип на пробонабиране* |  |
| Концентрация на амоняк (NH3) | μg/m3 |
| Концентрация на азотен диоксид (NO2)* | μg/m3 |
| Концентрация на серен диоксид (SO2)* | μg/m3 |
| Забележки |  |
| Тип растителност | Клас по EUNIS |
| Нетно поглъщане на въглерод | Въглерод(g/m2/yr) |

*  задължителни показатели за мониторинг