Уведомяване на засегната страна за дейност, предложена 
съгласно член 3 от Конвенцията

| 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНАТА ДЕЙНОСТ |  |
| --- | --- |
| i) Информация за естеството на планираната дейност |  |
| Вид на предлаганата дейност | Дейност по производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - изграждане за експлоатация на вятърен парк, състоящ се от вятърни централи, 48 (46) вятърни централи прибл. 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически свързващи мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни трасета, комуна. Черчезу, окръг Констанца – фаза на проекта. За План "Ветроенергиен парк 48 (46) – Вятърни електроцентрали с мощност приблизително 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и пътища за достъп, разположени в община Черчезу, окръг Констанца", във фазата на зоналния градоустройствен план (PUZ) е извършена процедурата за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, с Република България. Процедурата за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст приключи след анализ на всички проучвания и искания за разяснения. Министерството на околната среда и водите на Република България, с писмо No 99.00.268-40/17.09.2025 г. предава задължителните условия, които трябва да бъдат включени в нормативния акт, който ще бъде издаден от компетентните органи в Румъния за въпросната инвестиция, както във фазата на планиране, проектиране, така и на мерките за мониторинг след изпълнението на инвестиционното предложение, съответно след изграждането на предложената инвестиция. |
| Предложената дейност изброена ли е в приложение I към конвенцията? | Да х Не Дейността по проекта е включена в приложение I към Конвенцията, точка 22, Големи инсталации, използващи вятърна енергия за производство на електроенергия (вятърни паркове). |
| Обхват на предложената дейност (напр. основна дейност и всички периферни дейности, изискващи оценка) | Настоящият проект предвижда изграждането на вятърен парк (вятърни турбини), включващ: вятърни турбини, пътища за достъп и платформи за монтаж/поддръжка, електрически трансформаторни станции (собствени), електрическа мрежа средно и високо напрежение и телекомуникационна мрежа. Земята, върху която ще бъде направена инвестицията, се намира извън застроената зона на комуна Черчезу, окръг Констанца. |
| Обхват на предложената дейност (напр. размер, производствен капацитет) | За изпълнението на проекта ще бъдат извършени следните работи: • Изграждане на фундаменти и технологични платформи за монтаж на вятърни турбини; • Монтаж на вятърни турбини с мощност 6,6 MW всяка, с обща мощност около 316,8 MW (303,6 MW); • Подреждане на селскостопански експлоатационни пътища за интензивен трафик, в границата от 5,5 м; • Изграждане на 4 (2) 33 kV/110 kV трансформаторни станции към трансформаторна подстанция 33/110 kV; • Монтаж на подземни електропроводи 33 kV за свързване на вятърни турбини с трансформаторни станции. Свързани творби: - Организация на строителната площадка по време на строителната фаза. - Изграждане на пътища за достъп до обекта на проекта и вътрешни свързващи пътища между вятърните турбини. |
| Описание на предложената дейност (напр. използвана технология) | Проектът е разработен в съответствие с разпоредбите на законодателството за опазване на околната среда и оптимално използване на наличния на обекта вятърен потенциал. Вятърният парк ще бъде независим производител на електроенергия и ще бъде свързан с електроенергийната мрежа, като цялата продукция ще бъде разпределена изключително в съответствие с приложимото законодателство. Проектът предлага изграждането на вятърен парк, използващ модерна, високоефективна технология за вятърни турбини. Вятърните турбини преобразуват кинетичната енергия на вятъра в електрическа енергия чрез ротори, оборудвани с аеродинамични лопатки и интегрирани електрически генератори. Дейността включва: • Монтаж на вятърни турбини върху здрави основи, предназначени да осигурят стабилност и издръжливост при различни метеорологични условия; • Свързване на турбини към електрическата мрежа чрез трансформаторни станции и подземни и въздушни електропреносни мрежи; • Изграждане и модернизация на пътища за достъп и технологични платформи, необходими за експлоатация и поддръжка; • Използване на автоматични системи за мониторинг и контрол за оптимизиране на производството и осигуряване на експлоатационна безопасност. Използваната технология е устойчива и екологична, допринася за производството на чиста енергия и намаляването на емисиите на парникови газове. |
| Описание на целта на предложената дейност | Преходът към алтернативни енергийни източници е наложителна необходимост за съвременното общество. Вятърните турбини, които произвеждат електричество чрез преобразуване на кинетичната енергия на вятъра, допринасят значително за устойчивото развитие на региона поради своите екологични и незамърсяващи характеристики. Инсталирането и експлоатацията на тези турбини е в съответствие с основните цели на Европейския съюз и Румъния по отношение на прилагането на технологии за производство на зелена енергия. Усилията на Румъния за получаване на енергия от възобновяеми източници и чиста енергия са в съответствие с действащото законодателство, като например Директива 2018/844 на ЕС от 30 май 2018 г. и Директива 2009/28/ЕО от 23 април 2009 г. Според проучвания електроенергията, генерирана от вятърни турбини, има един от най-ниските въглеродни отпечатъци, като по-голямата част от емисиите се генерират в процеса на производство и изграждане на турбини (Икономическа комисия за Европа на ООН. Въглеродна неутралност в региона на ИКЕ на ООН: интегрирана оценка на жизнения цикъл на източниците на електроенергия, 2022 г.). По време на периода на експлоатация емисиите, генерирани по време на операциите по поддръжка, са много ниски. По този начин вятърните турбини допринасят за предотвратяване на емисиите на CO2, SO2, NOx и прах, които биха били генерирани от използването на невъзобновяеми енергийни източници. Изпълнението на проекта на изследваната територия с обща мощност от 316,8 MW (303,6 MW) се основава на националните и международните конвенции по енергетика и изменение на климата, въз основа на които Румъния разработи Националния интегриран план в областта на енергетиката и изменението на климата 2020 – 2030 г., както и Енергийната стратегия на Румъния 2022-2030 г., с перспектива за 2050 г. и Дългосрочната стратегия на Румъния за намаляване на неутралните емисии на парникови газове Румъния през 2050 г. Предложеният проект отговаря на общата цел на Енергийната стратегия на Румъния, а именно растеж на енергийния сектор в устойчиви условия, в съответствие с национални, европейски и световни критерии, изпълнението на този план, допринасящ за развитието на националната енергийна система, както и за спазването на международните задължения на Румъния (Парижкото споразумение и последващите стратегии). Непрекъснатото увеличаване на използването на възобновяеми източници е определено като основно решение за намаляване на натиска върху околната среда, генериран от енергийния сектор поради експлоатацията на изкопаеми горива. Освен това изграждането на "устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата" е основен приоритет на Европейската комисия. Стратегията за енергиен съюз чрез петте си измерения: енергийна сигурност, интегриран вътрешен енергиен пазар, енергийна ефективност, декарбонизация на икономиката и научни изследвания и иновации осигурява рамка за постигане на този приоритет. Като част от пакета "Чиста енергия за всички европейци" ЕС също така преразгледа енергийните цели на ЕС за 2030 г., с най-малко 32 % от енергията от възобновяеми източници, които по-късно бяха преразгледани като част от пакета "Подготвени за цел 55" до най-малко 40 % до 2030 г. Насърчаването на проекти, които дават възможност за използване на енергия от възобновяеми източници, гарантира измерението на декарбонизацията на икономиката. Това измерение гласи, че "амбициозната политика в областта на изменението на климата е неразделна част от нашия енергиен съюз" и има за цел да постави ЕС в челните редици на света в областта на възобновяемата енергия. Пряко проектът не е свързан със защитени природни територии и не е необходим в процеса на опазване на видове и местообитания от обществен интерес в защитени природни територии. Гарантирането на използването на енергия от възобновяеми източници обаче ще намали емисиите на парникови газове, ще подобри качеството на околната среда и ще окаже положително въздействие върху биологичното разнообразие. |
| Обосновка на предложената дейност (напр. социално-икономическа основа, физическа географска основа) | Основните предимства на възобновяемите енергийни източници са обобщени по-долу: • Те са неизчерпаеми източници на енергия и допринасят за намаляване на зависимостта на страните от изчерпани енергийни ресурси, като предоставят на страните капацитет да: • Да подобрят енергийната си независимост •Укрепване на търговския баланс чрез намаляване на вноса на енергия. • Създаване на стратегически запаси от вътрешни минерални ресурси за сигурността на страната и бъдещите поколения. • Те водят до децентрализация на енергийната система поради географската им дисперсия, което води до способността да се задоволяват енергийните нужди на местно и регионално равнище и до последващо намаляване на инфраструктурните системи и ограничаване на загубите при преноса на енергия. •Те имат относително ниски оперативни разходи, независимо от колебанията в международната икономика и по-специално от цената на конвенционалните горива. • Те предлагат възможност за рационално използване на енергийните ресурси, покривайки широк спектър от енергийни нужди на потребителите. •Допринасяне за възстановяването на икономически и социално необлагодетелстваните райони чрез създаване на нови работни места и привличане на инвестиции. • Те са екологични и хуманни. Смята се, че предложеният проект представлява голяма инвестиция в района, инвестиция, която ще генерира жизнеспособни възможности, преки и косвени, за подобряване на дългосрочното социално-икономическо състояние на общността, без да се създава значително въздействие върху факторите на околната среда. |
| Допълнителна информация/коментари | Посочената по-горе информация може да бъде намерена в Презентационния меморандум, изготвен в съответствие със Закон No 292/2018, съответно приложение No 5E "Рамковото съдържание на Презентационния меморандум", за проект "Вятърен енергиен парк 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8MW (303.6MW), Трансформаторни станции, Електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища", документ, който е приложен към настоящото Уведомление. |
| ii) Информация за пространствените и времевите граници на планираната дейност |  |
| Място | Предложеният проект се намира в административно-териториалната единица на комуна Черчезу, окръг Констанца. Всички съоръжения, свързани с вятърния парк – вятърни турбини, трансформаторни станции, електрически свързващи мрежи и комуникационни и достъпни пътища – са разположени на територията на Румъния и не засягат земята в Република България и не налагат никакви ограничения върху земята в Република България. В подкрепа на горното, приложено към настоящото уведомление, във формат dwg, е представен чертеж на проекта "Вятърен енергиен парк 48 (46) CE, трансформаторни станции за вятърна енергия, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища", разположен извън застроената зона на комуна Черчезу, окръг Констанца. Споменаваме, че в сравнение с фазата на зоналния градоустройствен план (ПУЗ), за която процедурата за оценка на въздействието е проведена в трансграничен контекст, не са направени промени в параметрите, специфичните показатели на проекта, локациите в рамките на инвестиционната цел и техническата документация във фаза на проекта за "Вятърен енергиен парк 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8MW (303.6MW), Трансформаторни станции, Електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни трасета, място. Черчезу, окръг Констанца". |
| Описание на местоположението (напр. физико-географски характеристики, социално-икономически характеристики) | Проектът "Вятърен парк 48 (46) с мощност около 316,8 MW (303,6 MW), Трансформаторни станции, Електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и пътища за достъп" ще бъде разположен извън застроената зона, в западната и източната част на административната територия на община Черчезу, на границата на общините Чирногени, Индепенденция, Думбрэвени и Негру Вода. Местоположението на енергийния парк е в непосредствена близост до граничната линия с България. Земята, върху която ще бъде изграден проектът, е в непосредствена с: • Север: граничната граница на териториално-административната област на независимостта – частни земеделски земи; • Юг: граница с България; • Изток: граничната граница на териториалната административна област Чирногени и Негру Вода – частни земеделски земи; • Запад: граничната граница на административно-териториалната област Индепенденца и Думбравени - частна земеделска земя. |
| Обосновка на местоположението на планираната дейност (напр. социално-икономическа основа, физико-географска основа) | Местоположението на проекта е избрано след оценка на няколко алтернативи за изграждане на вятърен парк, • възможността да се възползва от потенциала на вятъра в тази област, като проектът е одобрен през 2011 г., но не е построен; • възможности за работа (оценени на 30 ÷ 75 преки служители във фазите преди строителството и строителството); • икономически възможности, които биха подкрепили местната общност в социално-икономическото развитие, което би позволило решаването на екологичните проблеми; • интереса на частните инвеститори към бъдещи проекти за индустриално развитие в региона и в Румъния; • подкрепа за разработването на надеждна алтернатива за производство на електроенергия в съответствие с политиките, разработени на европейско и национално ниво; • постигане на целите, поети на национално равнище по отношение на декарбонизацията на енергийния сектор, насърчаване на възобновяемите енергийни ресурси за неутрална Румъния по отношение на емисиите на парникови газове до 2050 г. Екологичните, социално-икономическите, проектантските, строителните и оперативните критерии бяха взети предвид при оценката на алтернативите на обекта. След тази оценка предложеният обект в Черчезу беше избран като най-добрият вариант за изграждане и монтаж на съоръженията. Мястото е избрано поради преобладаващо равната топография, като в границите му не са идентифицирани археологически обекти. Също така на мястото не са идентифицирани повърхностни водни течения. Взета е предвид екологичната чувствителност на географския район, който може да бъде засегнат от проекта, по-специално по отношение на: - Текущо и одобрено земеползване Земята, върху която ще бъде направена инвестицията, се намира в община Черчезу. Местоположението на вятърния парк ще бъде разположено изключително на повърхността на земята с категорията на земеделско-обработваемото предназначение, пасища, непродуктивни земи, експлоатационни пътища. - Относителното богатство, наличността, качеството и регенеративния капацитет на природните ресурси, включително почва, земя, вода и биологично разнообразие, в района и подземното му пространство - От гледна точка на местоположението на проекта, той не се припокрива с чувствителни зони/зони или зони от значение за биоразнообразието или богати на ресурси. Уточнява се, че проектът не пресича защитени зони по Натура 2000, а е в близост до тях. - Капацитет за поглъщане на природната среда, като се обръща специално внимание на следните области a) Влажни зони, крайречни райони, устия на реките Проектът не се намира в близост до влажни зони или устия на реки, а се намира в близост до повърхностни водни течения. b) Крайбрежни зони и морска среда Това не е така. Проектът се намира на голямо разстояние от крайбрежните и морските зони на Румъния и не е в състояние да ги засегне. c) Планински и горски райони Проектът не се намира в планински район с горски местообитания. d) Защитени природни територии от национален, общностен, международен интерес - От гледна точка на защитените природни територии са идентифицирани редица 3 природни зони от обществен интерес: една зона, разположена на територията на Румъния ROSAC0071(ROSCI0071) Думбравени - долината Урлуя - езерото Ведероаса на разстояние около 2,79 км от границата на проекта и две зони, разположени на територията на България - BG0000569 Кардам (България), разположени на разстояние около 410 м от границата на проекта и BG0000570 Изворово - Краище, разположени на разстояние около 3,64 км на лимита на проекта). - Най-близката защитена природна зона от международен интерес е местността РАМСАР – RORMS0017 Остроавеле Дунав – Бучяк – Йортмак, разположена на 3,67 км от проекта. Подробности за защитените природни територии са изложени в раздел VI.1.6 от меморандума за представяне. - Зони, класифицирани или защитени съгласно действащото законодателство: защитени зони по Натура 2000, определени в съответствие със законодателството за режим на защитени природни територии, опазване на естествените местообитания, дивата флора и фауна; зоните, предвидени в законодателството за утвърждаване на Националния устройствен план - раздел III - защитени територии, защитените зони, създадени съгласно разпоредбите на законодателството в областта на водите, както и това за характера и размера на санитарно-хидрогеоложките защитени зони Проектът не може да засегне защитените зони, установени съгласно разпоредбите на водното законодателство. Области, в които вече е имало случаи на неспазване на стандартите за качество на околната среда, определени от националното законодателство и законодателството на Европейския съюз и свързани с проекта, или в които се счита, че такива случаи са налице Това не е така. - Райони с висока гъстота на населението: Предлага се вятърният парк да бъде построен в покрайнините на комуна Черчезу, като най-близките населени места са: Т32 на 1,1 км от Вироага, Т5 на 1 км от Черчезу, Т35 на 1 км от Магура, Т3 на 1,56 км от българската местност Йовков, Т47 на 2,1 км от българското населено място Крайсте, Т9 на 3,98 км от Негру Вода. Тези населени места не попадат в категорията на районите с висока гъстота на населението. - Исторически, културно или археологически важни ландшафти и обекти: Проектът не пресича нито един исторически паметник, нито 500 м защитена зона (съгласно чл.59 от Закон No 422/2001 за опазване на историческите паметници). Най-близкият исторически паметник, могилата Căscioarele Movila Bacu, се намира на разстояние около 636 м от T27 и на около 1 км от T30. Легионерският лагер се намира на около 742,26 м от турбината Т27. |
| Времева рамка за планираната дейност (напр. начало и продължителност на строителството и експлоатацията) | Срокът за изпълнение на работите се оценява на 3 години от самото начало. Въвеждането в експлоатация ще бъде установено според датата на завършване на трансформаторната и свързващата станция. Продължителността на фазата на експлоатация на вятърния парк е 35 години. |
| Карти и други илюстрирани документи, свързани с информация за планираната дейност | Приложено към настоящото Известие: Топографска карта на проекта и План на обекта във формат dwg; Споменаваме, че в сравнение с фазата на зоналния градоустройствен план (ПУЗ), за която е извършена процедурата за оценка на въздействието в трансграничен контекст, не са направени промени в параметрите, специфичните показатели на проекта, местоположенията в рамките на инвестиционната цел и техническата документация във фазата на проекта за ,,Вятърен парк 48 (46) Вятърна електроцентрала прибл. 316.8MW (303.6MW), Трансформаторни станции, Електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни трасета, място. Черчезу, окръг Констанца". |
| Допълнителна информация/коментари | Посочената по-горе информация може да бъде намерена в Презентационния меморандум, изготвен в съответствие със Закон No 292/2018, съответно приложение No 5E "Рамковото съдържание на Презентационния меморандум", за проект "Вятърен енергиен парк 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8MW (303.6MW), Трансформаторни станции, Електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища", документ, който е приложен към настоящото Уведомление. |
| iii) Информация за очакваното въздействие върху околната среда и предложените мерки за смекчаване |  |
| Обхват на оценката (напр. като се вземат предвид: кумулативното въздействие, оценката на алтернативите, въпросите на устойчивото развитие, въздействието на периферните дейности) | Потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда бяха предварително оценени в презентационния меморандум, изготвен в рамките на процедурата по ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) за фазата на проекта, който е приложен към настоящото уведомление. Оценката на потенциалните значителни въздействия върху околната среда (като се вземат предвид: кумулативни въздействия, оценка на алтернативи, аспекти на устойчивото развитие, въздействие на свързаните с тях дейности, в трансграничен контекст с Република България за всички фактори на околната среда, включително кумулативно въздействие със съседни вятърни паркове, разположени на българска територия, въздействие върху здравето на населението) е детайлизирана и анализирана в Проучването за подходяща оценка и приложенията към него, в Екологичния доклад и приложенията към него, в Проучването за сблъсък, извършено за фазата на Зоналния градоустройствен план и в трансграничната процедура, която е предмет на оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст с Република България, наложена с писмото на Министерството на околната среда и водите на Република България, бр. 99.00.268-40/17.09.2025 г. задължителните условия, които трябва да бъдат включени в нормативния акт, който трябва да бъде издаден от компетентните органи в Румъния за въпросната инвестиция, както във фазата на планиране, проектиране, така и на мерките за мониторинг след изпълнението на инвестиционното предложение, съответно след изграждането на предложената инвестиция: ,, 1. "Вятърен парк 48 (46) вятърни турбини, трансформаторни станции, електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища" – ще се изпълнява при спазване на всички мерки, предвидени в представения Екологичен доклад, с цел предотвратяване, намаляване и отстраняване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, жизнената среда и здравето на населението, в резултат на изпълнението на проекта; 2. Като се има предвид, че енергийният парк се намира в непосредствена близост до границата с Република България, по време на фазата на проектиране ще бъде извършена оценка на въздействието на физическите фактори в трансграничен контекст, по-специално светлинните ефекти. Оценката ще бъде изпратена в Република България; 3. Боята, използвана за вятърни турбини (кула и ротор), трябва да бъде от "абсорбиращ" тип, за да не създава условия за отражение на падащата светлина; 4. След изпълнението на инвестиционното предложение ще бъде осигурен контролиран мониторинг на нивата на шум, нейонизиращо лъчение и светлинни ефекти на границата със засегнатите български населени места. Резултатите от мониторинга ще бъдат предадени на Република България." |
| Очаквано въздействие на предложената дейност върху околната среда (напр. видове, местоположения, мащаби) | Глава VII. Описание на екологичните аспекти, които могат да бъдат значително засегнати от проекта ## VII.1. Характеристики на потенциалното въздействие ### VII.1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве Потенциалното въздействие върху човешката популация може да приеме следните форми: - От гледна точка на числеността на населението може да се генерира незначително положително въздействие, като се има предвид възможността за увеличаване на броя на работните места в района както през периода на изпълнение, така и частично през периода на експлоатация, което води до привличане на населението в този район, включително и на младото население. Второ, от икономическа гледна точка същата форма на въздействие може да бъде генерирана в резултат на развитието на района, но и от последващото привличане на други инвестиции в района. - От гледна точка на човешкото здраве бяха взети предвид следните аспекти: ниво на шум, концентрация на замърсители и трептене на сянката. Във фазата на изпълнение може да се генерира незначително отрицателно въздействие, дори ако могат да се генерират превишения над допустимата граница на нивото на шума и концентрацията на атмосферни замърсители, те ще бъдат за кратък период от време. Ще бъдат приложени и мерки за намаляване на въздействието, но те могат да бъдат установени само след моделиране на шума и въздуха, като се вземат предвид всички характеристики на проекта. В експлоатационната фаза по отношение на нивото на шума максималното ниво на шума най-вероятно ще бъде записано в зоната на турбината, без да може да се разпространяват стойности над допустимата граница към чувствителните приемници, както през деня, така и през нощта. Вятърните турбини не генерират атмосферни емисии, те могат да се генерират чрез дейности по поддръжка, но не са в състояние да окажат значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Чрез работата на турбините възниква ефектът на трептене на сянката, когато слънчевите лъчи достигнат задната част на турбинната кула, като по този начин генерират сянка, която може да припокрива свойствата, разположени в близост до нея. Това явление е характерно за дните на ясното небе, когато турбината е разположена между слънцето и приемника. Друго явление е това на периодично засенчване (трептене на сенки) и се случва, когато слънцето е на хоризонта и светлината му прониква между лопатките при въртеливо движение. Това явление може да се случи върху населението в непосредствена близост до вятърния парк. Проектът ще има силно положително социално-икономическо въздействие и ще има положително въздействие върху околната среда. Тези ползи от гласуването компенсират неизбежните въздействия, свързани по време на периода на строителство и експлоатация. Счита се, че дейностите, които ще се извършват в рамките на тази инвестиционна цел и промяната на функционалното предназначение на района, не създават предпоставки за негативно въздействие върху комфорта и здравето на населението. ### VII.1.2. Въздействие върху почвата и недрата Дейностите, извършени в рамките на проекта, които биха могли да засегнат почвата и недрата, са тясно свързани с работните зони и отпечатъка на конструкциите, свързани с основите на вятърните турбини, подреждането на пътищата за достъп, изграждането на електроцентралата и полагането на подземната електрическа мрежа (ЗЛЕ). Следва да се отбележи, че поземлените площи, окончателно заети от строителните елементи на проекта, са намалени, но спрямо общата площ на парка, а що се отнася до временно заетите през периода на строителство, те ще бъдат върнати в първоначалното си състояние след приключване на строителните работи. Непокритият горен слой на почвата, както и изкопаната земя, ще се съхраняват отделно, за да се използват за екологично възстановяване на засегнатите от временните работни дейности райони. По този начин въздействието върху почвата ще се усети директно в резултат на разкриването/изкопните работи или утаяването/уплътняването в работните зони, но е обратимо след приключване на работите. При случайни ситуации могат да възникнат течове на гориво или смазочни материали, с пряко отрицателно въздействие върху качеството на почвата, строго локализирано, върху работните подравнувања, но включващи малки количества замърсители. Вероятността от подобни събития е намалена, поради прилагането на строги процедури за зареждане на превозни средства и задължението за спазване на графиците за поддръжка на цялото оборудване и машини от изпълнителя на строителството. Въздействието върху почвата, както по време на строителния период, така и през експлоатационния период, при нормални условия на работа на машината, е незначително. ### VII.1.3. Въздействие върху материалното използване и стоките Изпълнението на проекта не предполага обезценка на материални ценности или непоправима загуба на материални активи, от които зависят местните общности (комуникационни мрежи, водопроводни и канализационни мрежи, газопроводи, електрически мрежи, недвижими имоти или движимо имущество). Въпреки това, случайна повреда на материалните активи на местните дистрибутори в района на проекта по време на строителната фаза (например: по време на изкопните работи, случайна повреда на: водопроводи/комуникационни кабели/канализационна мрежа и др.), може да има потенциално въздействие върху населението. - 1.4. Въздействие върху качеството на водите и количествения режим Работите, предложени в проекта, няма вероятност да окажат влияние върху качеството и количествения режим на водата. Потенциално въздействие върху качеството на водата може да възникне в резултат на масово случайно замърсяване на земята, което мигрира в подпочвените води. Спазването на мерките за безопасност, предвидени в проекта, и изпълнението на подходяща програма за поддръжка на превозни средства и оборудване, ще сведе до минимум риска от случайни течове на гориво, химикали и отпадъчни води по време на строителството и експлоатацията на проекта. Смята се, че в случай на случайно замърсяване потенциалното въздействие ще бъде отрицателно, пряко и краткосрочно. ### VII.1.5. Въздействие върху качеството на въздуха и климата. Климат Във фазата на изпълнение въздействието, генерирано върху аспекта на въздушната среда, най-вероятно ще бъде отрицателно, незначително, като се има предвид кратката продължителност на работите, но и сложността на работите. Работата на турбините не генерира атмосферни емисии, но те могат да се генерират в резултат на дейности по поддръжка, но не могат да доведат до значително отрицателно въздействие. Въздействията, свързани с изменението на климата, се анализират от гледна точка на: - Смекчаване на изменението на климата - Адаптиране към изменението на климата Смекчаване на последиците от изменението на климата Смекчаването на изменението на климата взема предвид въздействието, което проектът ще има върху изменението на климата, главно чрез емисиите на парникови газове. Количествата замърсители, генерирани от мобилни машини, използвани в строителството, зависят от технологичното ниво и мощността на двигателя, разхода на гориво на единица мощност, капацитета, възрастта на машината и оборудването на устройствата за намаляване на замърсяването. Адаптиране към изменението на климата (устойчивост спрямо изменението на климата) Съгласно приложение IV към Закон 292/2018 в рамките на оценката на устойчивостта на проекта към изменението на климата е необходимо да се оценят уязвимостта и рисковете за климата по проекта чрез идентифициране, оценка и прилагане на мерки за адаптиране към изменението на климата. Проектът за вятърен парк Cerchezu има жизнен цикъл от 35 години и с течение на времето може да бъде изложен на променящ се климат, с екстремни метеорологични явления и все по-неблагоприятни и чести климатични ефекти. Що се отнася до компонентите на вятърните турбини, те са проектирани по такъв начин, че да издържат на екстремни метеорологични явления. Анализите на ефектите от изменението на климата прогнозират годишно повишаване на температурата на въздуха в бъдеще, с по-високи темпове през летния сезон. В резултат на това се очаква намаляване на годишното количество валежи и по-висока честота на бурите. Климатичните променливи, които могат да окажат влияние върху проекта, са: повишаване на температурата, екстремни бури и ветрове, екстремни валежи, студ и слана. Адаптирането към изменението на климата взема предвид уязвимостта на проекта към бъдещото изменение на климата и способността му да се адаптира към въздействието на изменението на климата, което може да е несигурно. ### VII.1.6. Въздействие върху шума и вибрациите Естеството на източниците на шум и вибрации при изпълнението на проекта е специфично за извършваните дейности. По време на периода на изпълнение технологичните процеси, свързани с планираните работи, включват използването на специфични машини, които са източници на шум. Шумът, произвеждан от турбините в зоната на действие на ротора, се оценява на 96 - 101 dB, но нивото на шума намалява с увеличаване на разстоянието от източника на шум. Като се вземе предвид разстоянието от населената зона на населените места, се очаква, че при изпълнението на проекта ще се генерира ниво на шум в допустими граници, незначителни, усетени локално и временно, в района, където се намира проектът, а по време на периода на експлоатация на вятърния парк нивото на шума ще бъде наблюдавано, за да се впише в границите, предвидени в STAS 10009, Акустика.Допустими граници на нивото на шума в околната среда. ### VII.1.6. Въздействие върху ландшафта и визуалната среда Въздействието върху ландшафта и визуалната среда ще се усети чрез наличието на строителна техника, както и извършването на строителни работи. Основното визуално въздействие по време на експлоатационния период е свързано с модифицирането на ландшафта чрез въвеждане на нови елементи в ландшафта, вятърни турбини и пътища за достъп, което може да бъде възприето от чувствителните приемници като голяма промяна. Очаква се това въздействие да бъде пряко, местно и дългосрочно. ## Степен на въздействие (географски район, брой засегнати популации/местообитания/видове) Въздействието върху факторите на околната среда, които могат да бъдат засегнати, ще се усети на местно ниво, без риск от разширяването му извън района на проекта. ## Мащаб и сложност на въздействието Чрез изпълнението на проекта за изграждане на вятърни турбини съществува възможност за генериране на значителни форми на потенциално въздействие върху екологичните аспекти. ## Вероятност за въздействие Всички форми на удар, споменати по-горе, имат вероятност да се появят. Продължителност, честота и обратимост на въздействието Установените до момента форми на въздействие започват с началото на работите. Продължителността на тяхното проявление е пропорционална на продължителността на произведенията. Когато бяха оценени потенциалните значителни отрицателни въздействия върху екологичните компоненти в резултат на изпълнението на проекта, бяха анализирани различни набори от мерки за избягване и намаляване на въздействието, като основните от тях бяха представени в глава VI от Презентационния меморандум за всеки компонент на околната среда. |
| Записи (e.g. raw материал, захранвания) | ### Използвани суровини, енергия и горива, с начина, по който са застраховани Във фазата на изпълнение на вятърния парк ще се използват строителни материали, които ще са необходими за извършване на предвидените в проекта работи: различни видове бетон, армировки за изграждане на основи, баласт, пясък, трошен камък, геотекстил и др. Към момента няма налична информация за количествата суровини и горива, необходими на етапа на изпълнение. Трябва да се отбележи, че може да претърпи малки промени. Също така, по време на периода на изпълнение ще се използват горива и масла, необходими за експлоатацията на превозните средства и машини, участващи в извършването на работите, които се съхраняват на площта, отредена на обекта. По време на експлоатационния период Работата на вятърните турбини не изисква използването на суровини, а само консумативи (маслени и въздушни филтри) и различни химически вещества и препарати (масла, смазочни материали, греси, бои), които трябва да се сменят на определени интервали от време, като част от дейностите по поддръжка. Към момента количествата консумативи, необходими в експлоатационната фаза, не са известни. ### Свързване към съществуващите комунални мрежи в района Предложеният проект не включва присъединяване към съществуващите комунални мрежи, телефонни данни, питейна вода, канализация, газ или електричество (различни от електропроводите), нито по време на строителните работи, нито по време на експлоатацията на инвестицията. ### Описание на възстановителните дейности на обекта в района, засегнат от изпълнението на инвестицията След приключване на работата по изпълнението на проекта, временно заетите площи ще бъдат върнати в първоначалното им състояние и доколкото е възможно, ще бъдат върнати в земеделския кръг. ### Нови пътища за достъп или промени в съществуващи Пътищата за достъп се припокриват по трасетата на съществуващите селскостопански и комунални пътища, с изключение на кривите сектори, където са необходими работи по разширяване, за регистрация на извънгабаритни превозни средства, върху някои частни земи (възложени от бенефициера). Разширяването на завоите ще бъде осигурено във всички случаи чрез използването на частни имоти в близост до пътя. ### Природни ресурси, използвани в строителството и експлоатацията Във фазата на изпълнение на проекта ще бъдат използвани природни ресурси и строителни материали, които ще бъдат осигурени от фирмите, участващи в изпълнението на проекта, като различни видове бетон, армировки за изграждане на основи, пясък, баласт, трошен камък, геотекстил и др. Във фазата на експлоатация на проекта не е необходимо да се използват природни ресурси, само в изключителни случаи за различни дейности по поддръжката. Необходимите количества обаче ще бъдат намалени. ### Методи, използвани при строителството/разрушаването При строителните работи нивото на качество ще бъде осигурено съгласно изискванията, наложени от Закон 10/1995 за качеството в строителството. Ще бъдат използвани нови традиционни и специфични продукти, процеси и оборудване, за които ще има подходящи технически одобрения. За изпълнението на проекта не са необходими работи по разрушаване. Управление на опасни химикали Опасни химични вещества и препарати, използвани и/или произведени Необходимите горива и масла, използвани по време на периода на изпълнение на проекта, ще се съхраняват в зоната, отредена на организацията на обекта, съгласно действащото законодателство. Как да управляваме опасните химически вещества и препарати и да осигурим условия за защита на факторите на околната среда и здравето на населението Дейностите по поддръжката ще се извършват в съответствие с техническите инструкции на производителя за вятърни турбини. Трябва да се отбележи, че материалите, консумативите и химикалите имат различен живот, вариращ от една година до целия живот на вятърните турбини. В някои случаи е достатъчно да се попълни посоченото ниво на маслото, вместо да се замени цялото масло в компонент на турбината. По-малко от 1 литър до много стотици литри масло са включени във всяка от малкото части на вятърната турбина. Невъзможно е да се предвиди годишното количество на всяка категория, която ще се използва за дейности по поддръжката в този момент, особено за този тип вятърна турбина. В случая на трансформаторната станция изолационните масла в трансформаторите и дизеловото гориво, необходими за захранването на електрическия генератор, се класифицират като опасни химикали. Препоръчва се периодично изпитване на маслото, за да функционират правилно трансформаторите (с честота около 2 години за определяне на диелектричната якост и около 8 години за пълни химически тестове). Изискването за пълнене на трансформаторно масло се определя въз основа на резултатите от изпитванията. В района на вятърния парк няма да се използват материали, съдържащи полихлорирани бифенили (PCB). По време на периодите, когато се извършват дейности по поддръжката, консумативите, опасните съединения и препарати няма да се съхраняват на място, а ще бъдат внасяни при необходимост. Управлението на опасните вещества ще се извършва в съответствие с действащото законодателство и указанията върху опаковките на тези продукти, както и в информационните листове за безопасност, придружаващи продуктите. Използване на природните ресурси, по-специално почвата, земята, водите и биологичното разнообразие Основните природни ресурси, използвани за изпълнението на проекта, са вода и природни инертни материали (баласт, натрошен камък и пясък). Земята, върху която ще се реализира проектът, се намира извън застроените площи на населените места, а категорията на предназначение е земеделско-обработваема, пасищна, комунални пътища и експлоатационни пътища, без строителство. |
| Изходи (напр. количества и видове: емисии в атмосферата, зауствания във водната система, твърди отпадъци) | Предотвратяване и управление на отпадъците, генерирани на място по време на изпълнението на проекта/по време на експлоатация, включително обезвреждане Списък на отпадъците (класифицирани и кодифицирани в съответствие с разпоредбите на европейското и националното законодателство в областта на отпадъците), количествата генерирани отпадъци Прогнозните отпадъци, които ще се генерират във фазата на изпълнение на строителните работи и във фазата на експлоатация, както и тяхното управление са представени в следващата таблица. Таблица Отпадъци, които се очаква да се генерират в етапите на изпълнение и експлоатация Име на отпадъка; Прогнозно количество (тонове); Физическо състояние*; Код за отпадъци**; Режим на управление. Етап на изпълнение. Смесени битови отпадъци; 41,48; S; 20 03 01; Специално подредени пространства ще бъдат изградени с контейнери тип контейнери. Периодично те ще бъдат вземани от оторизирани оператори и транспортирани до сметищата.. Пластмаси; 0,12; S; 17 02 03; Те ще се събират отделно в помещения за временно съхранение, специално уредени в рамките на организацията на обекта и в работните фронтове. Периодично те ще бъдат вземани от оторизирани оператори и транспортирани за възстановяване.. Хартиени и картонени опаковки; 0,85; S; 15 01 01. Пластмасови опаковки; 0,49; S; 15 01 02. Отпадъци от строителна дървесина; 0,89; S; 17 02 01. Метални смеси; 259,25; S; 17 04 07. Бетон; 32,93; S; 17 01 01. Баластни отломки; 20,73; S; 17 05 08. Електрически проводници; 0,03; S; 17 04 11; Специално проектирани пространства. Изкопан материал; 48,54; S; 17 05 04; Съхранява се в зоната на работните фронтове и по-късно се използва повторно като пълнител.. Опаковки, съдържащи остатъци или замърсени с опасни вещества; 0,76; S; 15 01 10*; Те ще бъдат събирани и съхранявани избирателно, за да бъдат транспортирани до съоръженията за изхвърляне от оторизирани оператори. Изключение правят опаковките, които се връщат на производителя (напр. IBC).. Отработени масла (други масла за двигатели, трансмисии и смазочни масла); 1,31; То; 13 02 08*; Те ще се събират в затворени, етикетирани контейнери, съхранявани в затворено заграждение, снабдено с бетонна платформа. Те ще бъдат предадени на оторизирани звена за събиране и възстановяване.. Маслени филтри; 0,15; S; 16 01 07*; Те ще бъдат събрани в херметически затворени торби/метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за изхвърляне.. Употребявани гуми; 0,76; S; 16 01 03; Те ще бъдат събрани на бетонни платформи от организациите на обекта и предадени на оторизирани звена за събиране и оползотворяване.. Батерии и акумулатори; 0,49; S; 16 06 05; Те ще бъдат събрани в метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за оползотворяване.. Етап на работа. Нехлорирани хидравлични минерални масла (масло за хидравлична спирачна система); 0,34; То; 13 01 10*; Те ще бъдат събрани в метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за изхвърляне.. Нехлорирани минерални масла за двигател, трансмисия и смазване (система за аварийно смазване); н.а.; То; 13 02 05*. Синтетични масла за двигател, трансмисия и смазка (трансмисионна система, система за връщане); 2,3; То; 13 02 06*. Нехлорирани топлоизолационни минерални масла и топлообмен; 23; То; 13 03 07*. Отпадъци от опаковки, съдържащи остатъци или замърсени с опасни вещества (метални или пластмасови опаковки, изработени от химически вещества и препарати, използвани за поддръжка); 0,19; S; 15 01 10*; Те ще бъдат събирани и съхранявани избирателно, за да бъдат транспортирани до съоръженията за изхвърляне от оторизирани оператори. Изключение правят опаковките, които се връщат на производителя (напр. IBC).. Отпадъци от пластмасови опаковки; 0,17; S; 15 01 02; Те ще се събират отделно в помещения за временно съхранение, специално уредени в рамките на организацията на обекта и в работните фронтове. Периодично те ще бъдат вземани от оторизирани оператори и транспортирани за възстановяване.. Филтърни материали (въздушни филтри); 0,17; S; 15 02 03; Те ще бъдат събрани в херметически затворени торби/метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за изхвърляне.. Филтърни материали (маслени филтри), полиращи материали; н.а.; S; 15 02 02*; Те ще бъдат събрани в херметически затворени торби/метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за изхвърляне.. Електрически и електронни отпадъци; н.а.; S; 16 02 14; Те ще бъдат събрани в метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за оползотворяване.. Етап на извеждане от експлоатация. Желязо и стомана; 2500; S; 17 04 05; Те ще се събират отделно в помещения за временно съхранение, специално уредени в рамките на организацията на обекта и в работните фронтове. Периодично те ще бъдат вземани от оторизирани оператори и транспортирани за възстановяване.. Алуминий; 75; S; 17 04 02. Мед, бронз, месинг; 65; S; 17 04 01. Бетон; 10700; S; 17 01 01. Неопасни смеси; 650; S; 17 01 07. Пластмаси (композити); 1100; S; 17 02 03; Те ще бъдат събрани в херметически затворени торби/метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за изхвърляне.. Неопасно електрическо оборудване; 57; S; 16 02 13; Те ще бъдат събрани в метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за оползотворяване.. Опасно електрическо оборудване; 7; S; 16 02 14*; Те ще бъдат събрани в херметически затворени торби/метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за изхвърляне.. Нехлорирани хидравлични минерални масла (масло за хидравлична спирачна система); 10,5; То; 13 01 10*; Те ще бъдат събрани в херметически затворени торби/метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за изхвърляне.. Нехлорирани минерални масла за двигател, трансмисия и смазване (система за аварийно смазване); 3,2; То; 13 02 05*; Те ще бъдат събрани в херметически затворени торби/метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за изхвърляне.. Батерии/акумулатори (Pb, Ni); 0,9; S; 16 06 01*; Те ще бъдат събрани в херметически затворени торби/метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за изхвърляне.. Хартиени/картонени опаковки; 2,3; S; 15 01 01; Те ще се събират отделно в помещения за временно съхранение, специално уредени в рамките на организацията на обекта и в работните фронтове. Периодично те ще бъдат вземани от оторизирани оператори и транспортирани за възстановяване.. Отпадъци от опаковки, съдържащи остатъци или замърсени с опасни вещества (метални или пластмасови опаковки, изработени от химически вещества и препарати, използвани за поддръжка); 1,7; S; 15 01 10*; Те ще бъдат събрани в херметически затворени торби/метални контейнери и съхранявани в специално уредени пространства и ще бъдат предадени на оторизирани оператори за изхвърляне.. *Физическо състояние: твърдо вещество, течно-L ** В съответствие с Списъка на отпадъците, предвиден в Решение 2014/955/ЕС на Европейската комисия и в Приложение бр. 2 от ГД бр. 856/2002 относно регистъра за управление на отпадъците и за одобряване на списъка на отпадъците, включително опасните отпадъци, с последващи изменения и допълвания. - Програма за предотвратяване и намаляване на количествата генерирани отпадъци На всички етапи от проекта ще се сключват договори с оторизирани фирми, които ще гарантират елиминирането/оползотворяването на всички видове генерирани отпадъци. Всички отпадъци, генерирани в резултат на проекта, във всичките му етапи, ще бъдат временно депонирани само върху специално подредени повърхности, върху бетонни платформи, при подходящи условия, за да не се влияе на развитието на дейностите в зоната на работните фронтове. Временното съхранение на отпадъци се извършва в съответствие със специфичното действащо законодателство, както следва: - на покрити/непокрити бетонни платформи; - специално подредени пространства; - в транспортируеми контейнери, метални бъчви; - в затворени и покрити пространства. На всички етапи на проекта ще се поддържа регистър за управление на отпадъците съгласно GEO no. 92/2021 относно режима на отпадъците с последващи изменения и допълвания, ГД бр. 856/2002 и съответно Закон No 249/2015 относно управлението на опаковките и отпадъците от опаковки с последващи изменения и допълвания. Всички лица, участващи във всички етапи на проекта, ще бъдат обучени за боравенето с отпадъците, както и как да ги сортират по категории, в контейнерите, специално предвидени за всяка категория отпадъци. В случай на опасни отпадъци ще бъдат предприети специални мерки за управлението им (чрез разделно съхранение само върху непропускливи повърхности), за да не се замърсят останалата част от отпадъците или почвата. В рамките на обектовите организации изпълнителят ще създаде платформи, специално проектирани за събиране и управление на всички видове отпадъци, които ще възникнат в резултат на изпълнението на работите, снабдени с контейнери, контейнери и контейнери, специално проектирани за временно съхранение на отпадъци. Платформите ще бъдат подредени по такъв начин, че да позволяват обработката на отпадъците от договорените оторизирани фирми, в безопасни условия. Временното съхранение на отпадъците ще се извършва отделно, за всеки вид отпадъци, като всеки контейнер или контейнер, предназначен за съхранение, ще бъде етикетиран със съответния код за отпадъците, съгласно GD 856/2002 с последващи изменения и допълвания. Дружеството ще има генериран план за управление на отпадъците, в който ще се посочва наименованието на произведените отпадъци, кодът за отпадъците, произведеното количество, оползотвореното количество, местоназначението на отпадъците, както и наличните запаси в края на годината. Замърсяването поради генерирането на отпадъци се счита за незначително. По време на периода на изпълнение, както и по време на операцията, бенефициентът ще предприеме всички необходими мерки, така че обезвреждането, оползотворяването на отпадъците да се извършва по контролиран начин, без да се генерира замърсяване на околната среда, така че да не се очаква пряко и значително въздействие върху факторите на околната среда, а само косвено въздействие от обезвреждането на тези отпадъци от специализирани фирми. В случай на ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване) - Електрически и електронни инструменти, бенефициентът има задължението да ги рециклира съгласно GD 448/2005 върху отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Събирането на ОЕЕО ще се извършва отделно, а временното им съхранение ще се извършва в специално подредено, водоустойчиво, правилно маркирано пространство. Събирането на опасни отпадъци (пренос на отпадъци и хидравлично масло) ще се извършва със специализирана фирма/оторизирана съгласно договора за подмяна/обезвреждане на генерираните от обекта отработени масла. Атмосферните емисии, произтичащи от транспортирането на елементи от проекта и специфично строително оборудване, както е подробно описано в процедурата за получаване на екологично разрешително за частта от проекта, свързана с PUZ, ще бъдат незначителни, така че не се очаква отрицателно въздействие. Битовите отпадъчни води ще се обезвреждат на място, само на строителната площадка, чрез екологични тоалетни с септични ями. Не се очаква потенциално отрицателно въздействие в никоя фаза на проекта. |
| Трансгранични въздействия (напр. видове, местоположения, величини) | В резултат на адреса, изпратен от South Wind SRL и получаването на Решение за първоначална оценка No 54/07.02.2025 г., Окръжната дирекция за опазване на околната среда Констанца (наричана по-долу "DJM Constanța") реши с писмо No 1275/25.09.2025 г., че за проекта Вятърен парк 48 (46) Вятърни паркове около 316,8 MW (303,6 MW), Трансформаторни станции, Електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища, място. Черчезу, окръг Констанца" е необходимо уведомлението да се изготви в съответствие с изискванията на Закон No 22/2001 г., чл. 3, параграф 1 и съответно "1. За предложена дейност, посочена в приложение No 1, за целите на достатъчни и ефективни консултации в съответствие с разпоредбите на член 5 първоначалната страна уведомява всяка друга страна, която счита, че е засегната, възможно най-скоро, но не по-късно от момента на информиране на собствената си общественост за планираната дейност". Споменаваме, че: - за зоналния градоустройствен план "Вятърен парк 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8MW (303.6MW), Трансформаторни станции, Електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни маршрути, помещения Черчезу, окръг Констанца" Процедурата за оценка на въздействието върху околната среда е проведена в трансграничен контекст, с Република България; - Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст приключи, след анализ на всички проучвания и искания за разяснения, Министерството на околната среда и водите на Република България, като изпрати адрес No. 99.00.268-40/17.09.2025 г., в които са съобщени задължителните условия, които трябва да бъдат включени в нормативния акт, който трябва да бъде издаден от компетентните органи в Румъния за въпросната инвестиция: 1. "Вятърен парк 48 (46) вятърни турбини, трансформаторни станции, електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища" – ще се изпълняват при спазване на всички мерки, предвидени в представения Екологичен доклад, с цел предотвратяване, намаляване и отстраняване на отрицателните въздействия върху околната среда, жизнената среда и здравето на населението, в резултат на изпълнението на проекта; 2. Като се има предвид, че енергийният парк се намира в непосредствена близост до границата с Република България, във фазата на проектиране ще бъде извършена оценка на въздействието на физическите фактори в трансграничен контекст, в частност светлинните ефекти. Оценката ще бъде изпратена в Република България; 3. Боята, използвана за вятърни турбини (кула и ротор), трябва да бъде от "абсорбиращ" тип, за да не създава условия за отразяване на падащата светлина; 4. След изпълнението на инвестиционното предложение ще бъде осигурен контролиран мониторинг на нивата на шум, нейонизиращо лъчение и светлинни ефекти на границата със засегнатите български населени места. Резултатите от мониторинга се предават на Република България."; - Всички условия, наложени от компетентните органи в областта и изпратени до Министерството на околната среда и водите на Република България бр. 99.00.268-40/17.09.2025 г. ще бъде поет в нормативния акт за фазата на PUZ, който ще бъде издаден от компетентните органи в областта в Румъния и който ще ви бъде изпратен веднага след издаването и превода му; - За условие No 2 от обръщението на Министерството на околната среда и водите на Република България No 99.00.268-40/17.09.2025 г., съответно "Като се има предвид, че енергийният парк се намира в непосредствена близост до границата с Република България, във фазата на проектиране ще се извърши оценка на въздействието на физическите фактори в трансграничен контекст, в частност на светлинните ефекти. Оценката ще бъде изпратена на Република България", която Ви изпращаме, приложена към това наблюдение, което включва оценката на въздействието на физическите фактори, в частност на ефектите на светлината, в трансграничен контекст. - Също така, за останалите условия, посочени в писмото до Министерството на околната среда и водите на Република България бр. 99.00.268-40/17.09.2025 г., съответно: - "Вятърен парк 48 (46) вятърни турбини, трансформаторни станции, електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища" – ще се изпълняват при спазване на всички мерки, предвидени в представения Екологичен доклад, с цел предотвратяване, намаляване и отстраняване на отрицателните въздействия върху околната среда, жизнената среда и здравето на населението, в резултат на изпълнението на проекта; ...... - Боята, използвана за вятърни турбини (кула и ротор), трябва да бъде от "абсорбиращ" тип, за да не създава условия за отразяване на падащата светлина; - След изпълнението на инвестиционното предложение ще бъде осигурен контролиран мониторинг на нивата на шум, нейонизиращо лъчение и светлинни ефекти на границата със засегнатите български населени места. Резултатите от мониторинга се предават на Република България."; Исканият мониторинг ще бъде стриктно спазен и предаден след изпълнението на инвестиционното предложение. - Споменаваме, че в сравнение с фазата на зоналния градоустройствен план (PUZ), за която процедурата за оценка на въздействието е извършена в трансграничен контекст, не са направени промени в параметрите, специфичните за проекта показатели, местоположенията в рамките на инвестиционната цел и техническата документация за проекта, вятърна електроцентрала Вятърен парк 48 (46) около 316,8 MW (303,6 MW), Трансформаторни станции, Електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни маршрути, място. Черчезу, окръг Констанца". Като се има предвид границата между проекта и границата на Румъния с Република България, беше анализиран всеки екологичен компонент, който може да бъде засегнат от изграждането и експлоатацията на проекта, като информацията е описана по-долу. Освен това в рамките на оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст във фазата на зоналния градоустройствен план (PUZ) беше изготвен пълен анализ на етапите на строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация, който показва, че на граничната линия шумът, качеството на въздуха, водата и други компоненти на околната среда остават трайно под граничните нива, разрешени от европейските стандарти, така че проектът да не генерира значителни рискове за населението или екосистемите на съседната държава. Вода Най-близките повърхностни водни обекти, идентифицирани в района на проекта на територията на България, са разположени южно от границата на обекта: BG1DJ900R1015 на разстояние около 1 км, BG2DO700L017 на разстояние съответно около 34 км, съответно BG2BS000C001 на разстояние около 36 км, югоизточно от границата на площадката. Районът на проекта е разположен в близост до два подземни водни басейна в България (BG1G000000N049 и BG1G0000J3K051). Изграждането и експлоатацията на вятърния парк извън застроената територия на община Черчезу няма да окаже съществено негативно въздействие върху качеството на повърхностните или подземните водни обекти в България. Въздух Според информацията, публикувана в района на остарялата територия на България с местоположението на проекта (Северен район), бяха откроени следните аспекти: - Серен диоксид (SO2): Според докладите за четвъртото тримесечие на 2022 г. стандартите за SO2 не са надвишени. - Азотен диоксид (NO2): Нивата на NO2 са в разрешените граници и не показват значителни превишения. - Фини прахови частици (PM10 и PM2.5): Проблемите със замърсяването с PM10 продължават, с случайни превишавания на нормите, особено през студения сезон. Както се вижда по-горе, в областта на изпълнение на плана не е налице съществено превишаване на граничните стойности, определени от действащото законодателство на територията на България. С оглед на извършваните в момента дейности качеството на въздуха може да се счита за като цяло добро, тъй като е открит селски район, подреден от градско строителство и без интензивни промишлени дейности. Изграждането на вятърния парк извън застроената територия на община Черчезу няма да има значително негативно въздействие върху качеството на въздуха в България. Във фазата на строителство емисиите на прах от изкопни работи, превозни средства и монтаж на строителни материали, както и емисиите на замърсители, специфични за изгарянето на изкопаеми горива, свързани с машините и транспортните средства, са основните източници на емисии. Ерозията, причинена от изкопни работи, също може да промени качеството на въздуха в местен мащаб В експлоатация вятърните турбини допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ), като заместват количество електроенергия, произведена от изкопаеми горива, като по този начин допринасят за смекчаване на изменението на климата и оказват значително положително въздействие върху качеството на въздуха. Етаж/Мазе Северната част на България, на границата с Румъния, е относително антропозирана и има предимно плодородни почви. Разпределението на категориите земеползване в зоната на покритие, на българска територия, в близост до предложения проект, представлява площ от обработваема земя (по-малко), с малки пресечения от широколистни гори, предимно земеделска земя, смесена с естествена растителност, прекъснато градско пространство и промишлени или търговски единици. Що се отнася до въздействието върху почвата и недрата, няма значително въздействие върху почвата и недрата в съседната на България територия. Във фазата на изпълнение ударът върху земята е временен и обратим, ограничен до периметъра на строителните работи. Промените в структурата на почвата и режима на инфилтрация на водата се управляват чрез екологични възстановителни мерки. Възможните източници на замърсяване от дейностите на превозните средства и машините се наблюдават и контролират, за да се предотврати замърсяване. Освен това вятърните турбини имат малък отпечатък върху земята в сравнение с други форми на енергия, което ограничава ерозията и уплътняването на почвата. По време на експлоатация вятърният парк не генерира замърсители, които влияят върху качеството на почвата или недрата, като по този начин гарантира дългосрочна защита на околната среда. Използване на природните ресурси Изпълнението на плана за вятърен парк в комуна Черчезу, Румъния, предлага възможност за капитализиране на възобновяеми енергийни източници. За изграждането на парка ще бъдат използвани следните ресурси: горен слой на почвата от открития, естествена земя от разкопки, пълнене с натрошен камък и незначителни количества вода за различни дейности на място. Изграждането на вятърния парк няма да използва природните ресурси на територията на България, нито ще се отрази на природните й ресурси. Всички необходими за плана ресурси ще бъдат извлечени и управлявани на територията на Румъния. Така българските почви и недра ще останат незасегнати от дейностите, свързани с изграждането и експлоатацията на вятърния парк извън застроената територия на комуна Черчезу. Управление на отпадъците Като част от реализацията на вятърния парк в комуна Черчезу, Румъния, ще бъде осигурено адекватно управление на отпадъците чрез правилното му събиране, съхранение и обезвреждане. Генерираните отпадъци ще включват строителни материали, опаковки и битови отпадъци, всички управлявани в съответствие с румънското законодателство. Няма да се транспортират или управляват отпадъци на територията на България, като по този начин се гарантира, че ресурсите и околната среда на България няма да бъдат засегнати от дейностите, свързани с изграждането и експлоатацията на вятърния парк. Шум и вибрации Във фазата на изпълнение използваните транспортни средства и машини, както и дейностите на работния фронт, ще генерират шум и вибрации. Въпреки това, като се има предвид, че районът се пресича от местни пътища и земеделска експлоатация, въздействието ще бъде локално, временно и незначително, без въздействие върху територията на съседната държава България. В работния етап шумът, произведен от вятърните турбини, ще се увеличава със скоростта на вятъра и скоростта на въртене на лопатките. Модерният дизайн на турбината включва изолация на гондолата, за да се предотврати предаването на механичен шум и вибрации. Нивото на шума варира между 92 и 107,7 dB, а моделирането на шума показва, че в зоните за приемане нивото ще бъде под 40 dB. По този начин изграждането и експлоатацията на вятърния парк няма да генерира значителни шумове и вибрации, които биха засегнали територията на България. Мерките за смекчаване, като стратегическото местоположение на турбините и използването на съвременни технологии, ще намалят шумовите и вибрационните емисии. По този начин общностите и околната среда в България няма да бъдат засегнати. Биоразнообразие В близост до проекта, на разстояние по-малко от 5 км, са идентифицирани редица 2 природни зони от обществен интерес в България: BG0000569 Кардам, разположен на разстояние приблизително 410 м от границата на проекта, и BG0000570 Изворово – Краище, разположен на разстояние приблизително 3,64 км от границата на проекта. Очаква се значително отрицателно въздействие върху някои видове в защитените природни зони: ROSCI0071/ROSAC0071 Думбравени - долината Урлуя - езерото Ведероаса, ROSCI0157/ROSAC157 Гора Хагиени - Завоя на долината, ROSPA0036 Думбравени, ROSPA0166 Плопени-Чирногени, ROSPA0094 Хагиенска гора - Завоя на долината, BG0000569 Кардам, BG0000570 Изворово - Краище. Групите, които ще бъдат значително засегнати от изпълнението и функционирането на плана за вятърна енергия, ще бъдат сухоземни бозайници, прилепи и птици. Население и човешко здраве Паркът е развит в местността Черчезу ТАУ, в покрайнините му, като най-близките населени места на българска територия са село Йовков на 1,56 км от турбината Т3 и местността Крайсте на 2,1 км от турбината Т47. Йовково и Крайсте са села в община Генерал-Тошево, Добричска област в България Изграждането и експлоатацията на вятърния парк в покрайнините на Черчезу няма да засегне населението на територията на България. Както представихме в предишните глави, във фазата на изпълнение емисиите на шум, вибрации и прах ще бъдат локални и временни, с ниско въздействие. В експлоатационната фаза шумът, произвеждан от турбините, ще бъде под 40 dB в приемните зони, при спазване на законовите граници. Ефектът на засенчване е незначителен, а визуалното въздействие е субективно. Във фазата на извеждане от експлоатация въздействието ще бъде подобно на това на етапа на строителство, като е местно и временно. Ландшафт Според картата с типовете пейзажи, характерни за района, в който се предлага проектът, може да се види, че видовете ландшафт в района на плана са сходни и за двете страни, както следва: - Континентален пейзаж - тази област представлява хълмове и обработваеми земи с седиментни почви. Той е преобладаващ в по-голямата част от зоната на покритие на проекта. - Степен пейзаж - тази област представлява степен пейзаж с хълмове и седиментни почви. На територията на България, в близост до периметъра на проекта, преобладава много малка фрагментация. Релефът е умерено фрагментиран, което предполага наличието на ниски хълмове и долини. Този тип ландшафт може да поддържа разнообразни селскостопански дейности и показва умерено биоразнообразие. Изграждането и експлоатацията на вятърния парк в покрайнините на Черчезу няма да повлияе на ландшафта на територията на България. Климат Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България41F основните емисии на парникови газове за периода 1988-2021 г. са склонни да намаляват. През 2021 г. са генерирани общи емисии на парникови газове – 53917,27 Gg CO2-eq. Това означава, че емисиите на парникови газове са намалели с 52,55 % в сравнение с емисиите през референтната 1988 г. Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в България42F представя следните аспекти по отношение на климатичните фактори: - средна годишна температура - между 1988 и 2021 г. средногодишната температура на въздуха за дъното на страната варира между 10,6°C и 13,3°C През 2021 г. средната годишна температура за долната част на страната е 12,3 ° C, което е с 0,3 ° C над нормата. Това е тринадесетата най-топла година от 1988-2021 г., а януари е петата най-топла от 1930 г. насам – средно с 2,5 ° C над месечната норма (от +1,2 ° C в село Костенец до + 3,7 ° C в Русе). - Средногодишното количество валежи - в периода 1988-2021 г. за региони с надморска височина до 800 м варира в диапазона от 377 мм до 1013 мм, като същевременно се запазва положителната тенденция на този показател (+4,2 мм/година). През 2021 г. средногодишните валежи са 741 мм, което е с около 20% над нормата за периода 1991-2020 г. - Сняг - в периода 1988-2021 г. не се наблюдава значителна низходяща тенденция в колебанията в максималната средна височина на снежната покривка в райони с надморска височина между 800-1800 м. Стойността за 2021 г. е 43 см – под средната за периода 1991-2020 г. - климатични явления - между 8-12.01.2021 г. са регистрирани проливни и речни наводнения, предимно в Западна и Югоизточна България, поради проливни дъждове, съчетани на места с топене на сняг. В областите София, Благоевград, Ямбол и Бургас количеството валежи за 72 часа надвишава три пъти месечната норма. Бедствено състояние поради наводнения, разрушени мостове и разбити пътища е обявено в 8 области. Обилните снеговалежи в Северозападна България доведоха до прекъсване на електрозахранването на много места. Културно наследство Не са открити източници на данни, които да изброяват напълно всички исторически паметници в България във всеки регион, както съществуват в Румъния. Изграждането на предложения парк обаче няма да засегне територията на България, като по този начин ще гарантира опазването на културно-историческото наследство на страната. В съответствие със Закон 22/2001 за ратифициране на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуската конвенция) е от съществено значение да се гарантира пълна прозрачност и участие на местната и трансграничната общност на всички етапи от плана. Това включва достъп до съответната информация относно въздействието върху околната среда и здравето и активно участие на обществеността в процеса на вземане на решения. Спазването на този закон гарантира, че всички заинтересовани страни са информирани и имат възможност да допринесат за вземането на решения, като по този начин се гарантира ефективно и справедливо управление на въздействието върху околната среда. |
| Предложени мерки за смекчаване на последиците (напр. ако са известни, мерки за смекчаване на последиците за предотвратяване, премахване, свеждане до минимум, компенсиране на въздействието върху околната среда) | Задължителните условия съгласно адреса, издаден от Министерството на околната среда и водите на Република България бр. 99.00.268-40/17.09.2025 г., които трябва да бъдат включени в нормативния акт, който трябва да бъде издаден от компетентните органи в Румъния за въпросната инвестиция: 1. "Вятърен парк 48 (46) вятърни турбини, трансформаторни станции, електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища" – ще се изпълняват при спазване на всички мерки, предвидени в представения Екологичен доклад, с цел предотвратяване, намаляване и отстраняване на отрицателните въздействия върху околната среда, жизнената среда и здравето на населението, в резултат на изпълнението на проекта; 2. Като се има предвид, че енергийният парк се намира в непосредствена близост до границата с Република България, във фазата на проектиране ще бъде извършена оценка на въздействието на физическите фактори в трансграничен контекст, в частност светлинните ефекти. Оценката ще бъде изпратена в Република България; 3. Боята, използвана за вятърни турбини (кула и ротор), трябва да бъде от "абсорбиращ" тип, за да не създава условия за отразяване на падащата светлина; 4. След изпълнението на инвестиционното предложение ще бъде осигурен контролиран мониторинг на нивата на шум, нейонизиращо лъчение и светлинни ефекти на границата със засегнатите български населени места. Резултатите от мониторинга се предават на Република България."; Подробният анализ на въздействието на проекта върху компонентите на биологичното разнообразие беше извършен в съответното проучване за оценка, както и в приложенията към настоящото проучване (приложения към настоящото уведомление). Смекчаващи мерки, като например: • Провеждане на редовни обучения на целия персонал, участващ в строително-извеждащи от експлоатация работи по общи екологични проблеми, защитени местообитания и видове и мерки за избягване и минимизиране на въздействието. Особено внимание ще бъде обърнато на въпросите, свързани със забраната за събиране на растения и животни или умишленото нараняване/умъртвяване на защитени видове. • Строително-монтажните работи трябва да бъдат планирани по такъв начин, че да се извършват извън периодите на размножаване и отглеждане на пилото от видове от интерес за Общността, независимо от наличието или отсъствието на гнезда на мястото. При планирането на дейностите се взема предвид биологичният календар на съответните видове, за да се предотврати отрицателно въздействие върху тях • Редовно подрязване на растителността около турбините за поддържане на ниско изобилие от видове насекоми, които са източник на храна както за прилепите, така и за видовете птици • За да се намали рискът от смъртност, се предлага турбините (T47, T46, T35, T36, T34) да се ограничи до скорост на вятъра от 6,5 m/s през чувствителния период (миграция), от половин час преди залез слънце до изгрев слънце, и системи за защита от прилепи, които излъчват акустични възпиращи сигнали за отстраняване на прилепите от зоната, пометена от ротора. Мярката ще се прилага от първата година на експлоатация на вятърния парк. • Монтаж на радарни системи и дневни и нощни видеокамери (на турбините Т8, Т18, Т29, Т32 и Т37) за откриване и предотвратяване на риска от сблъсък на прилепи с вятърни паркове. - Отклонителната сигнална система трябва да бъде инсталирана от първата година на експлоатация на вятърния парк. Предложените мерки за смекчаване на последиците са установени с цел предотвратяване, отстраняване, свеждане до минимум, компенсиране на въздействието върху околната среда, предвидено в проучването за подходяща оценка, екологичния доклад и кореспонденцията, извършена в рамките на процедурата за оценка на въздействието в трансграничен контекст за фазата PUZ, вятърен електроцентрал 48 (46) — вятърни електроцентрали с мощност приблизително 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и пътища за достъп, разположени в комуна Черчезу, окръг Констанца", в рамките на Презентационния меморандум, изготвен в съответствие със Закон No 292/2018, съответно Приложение No 5Е "Рамково съдържание на Презентационния меморандум", за проект "Вятърен енергиен парк 48 (46) Вятърни паркове около 316,8 MW (303,6 MW), Трансформаторни станции, Електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни пътища" и проучването Shadow Flicker проведено и ще бъде спазано точно по време на изпълнението на проекта. |
| Допълнителна информация/коментари | - Подходящо проучване за оценка, екологичен доклад и кореспонденция, извършени в рамките на процедурата за оценка на въздействието в трансграничен контекст за фазата ПУЗ, Ветроенергиен парк 48 (46) – вятърни електроцентрали с мощност приблизително 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и пътища за достъп, разположена в община Черчезу, окръг Констанца" - Изследване на сблъсък - Презентационният меморандум, изготвен в съответствие със Закон No 292/2018, съответно Приложение No 5Е "Рамково съдържание на Презентационния меморандум", за проект " Вятърен енергиен парк 48 (46) Вятърни паркове около 316,8 MW (303,6 MW), Трансформаторни станции, Свързващи електрически мрежи, Изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни маршрути" - Изследването на трептенето на сенките |
| iv) Инициатор/разработчик |  |
| Име, адрес, телефонни и факс номера | Име на собственика: SOUTH WIND SRL Адрес на притежателя: ул. 4, 1-ви етаж, сектор 1 Букурещ, Румъния, Телефон: +40 728 030 019, E-mail: andreea.raducu@ox2.com ,Уебсайт: https://www.ox2.com/ro/romania Лице за контакт: Andreea Răducu, тел.: +40 728 030 019, e-mail: andereea.raducu@ox2.com Законни представители/пълномощници: Lăcrămioara Diaconu-Pințea, администратор South Wind SRL. |
| v) Документация за ОВОС |  |
| Включена ли е документацията за ОВОС (напр. доклад за ОВОС или ЕИС) в уведомлението? | Да Х Не Частично |
| Ако отговорът на горния въпрос е отрицателен или частичен, се посочва описанието на допълнителната документация, която трябва да бъде представена, и датата(ите), на която ще бъде налична документацията |  |
| Допълнителна информация/коментари | Подходящо проучване за оценка и екологичен доклад и кореспонденция, извършени в рамките на процедурата за оценка на въздействието в трансграничен контекст за фаза ПУЗ , Вятърен електроцентрал 48 (46) – вятърни централи с мощност приблизително 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и пътища за достъп, разположена в община Черчезу, окръг Констанца" Изследване на сблъсък Презентационният меморандум, изготвен в съответствие със Закон No 292/2018, съответно приложение No 5E "Рамковото съдържание на Презентационния меморандум", за проект "Вятърен енергиен парк 48 (46) Вятърни електроцентрали прибл. 316.8MW (303.6MW), Трансформаторни станции, Електрически присъединителни мрежи, изграждане и модернизация на комуникационни и достъпни маршрути" Проведено проучване Shadow Flicer |
| 2. ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ |  |
| (i) Звена за контакт за всяка засегната страна или страни |  |
| Орган, отговарящ за координирането на дейностите, свързани с ОВОС (вж. Решение I/3, допълнение) - Име, адрес, телефонни и факс номера | БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Бул. "Мария-Луиза" 22 1000 СОФИЯ Телефон: + 359 2 988 25 77 Имейли: g.alieva@moew.government.bg edno_gishe@moew.government.bg |
| Списък на засегнатите страни, до които се изпраща уведомлението | Република България |
| ii) Звена за контакт на страната на произход |  |
| Орган, отговарящ за координирането на дейностите, свързани с ОВОС (вж. Решение I/3, допълнение) - Име, адрес, телефонни и факс номера | Министерство на околната среда, водите и горите, Румъния Булевард Libertății no. 12, сектор 5, Букурещ, Румъния – 040129 Контакт за уведомяване: Г-жа Дорина МОКАНУ Указател Дирекция "Оценка на въздействието и контрол на замърсяването" Министерство на околната среда, водите и горите Булевард Libertății no. 12, сектор 5 RO-040129 БУКУРЕЩ Телефон: +40 21 408 95 95 Факс: +40 21 316 04 21 Електронна поща: dorina.mocanu@mmediu.ro Координатор: Г-жа Mihaela MĂCELARU Съветник за оценка на въздействието Дирекция "Оценка на въздействието и контрол на замърсяването" Министерство на околната среда, водите и горите Булевард Libertății no. 12, сектор 5 RO-040129 БУКУРЕЩ Телефон: +40 21 408 95 37 Факс: +40 21 316 04 21 Електронна поща: mihaela.macelaru@mmediu.ro |
| Орган за вземане на решения, ако е различен от органа, отговарящ за координирането на дейностите, свързани с ОВОС - Име, адрес, телефонни и факс номера | Дирекцията за опазване на околната среда на окръг Констанца (DJM), подчинена на Националната агенция за околна среда и природни защитени територии (ANMAP), издава окончателното решение относно оценката на въздействието върху околната среда. Министерството на околната среда, водите и горите отговаря за провеждането на процедурата по ОВОС в трансграничен контекст. |
| 3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕСА НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА В ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА ПЛАНИРАНАТА ДЕЙНОСТ |  |
| i) Информация за процеса на оценка на въздействието върху околната среда, който да се приложи към предложената дейност |  |
| График | - |

| Възможности за участие на засегнатата страна(и) в процеса на оценка на въздействието върху околната среда | Република България може да реши да участва в процедурата за оценка на въздействието върху околната среда и да отговори на нотификацията до 30 януари 2026 г. |
| --- | --- |
| Възможности за засегнатата(ите) страна(и) да преглежда и спазва уведомлението и документацията за ОВОС | Да. Коментари и искания относно документацията се очакват до 30 януари 2026 г. Република България също е поканена да предостави информация за потенциално засегнатата околна среда под нейна юрисдикция, така че тази информация да може да бъде използвана при изготвянето на документацията за оценка на въздействието върху околната среда. |
| Естество и време на евентуалното решение | Решението за оценката на въздействието върху околната среда трябва да бъде взето по-късно тази година. |
| Процес на одобрение на предложената дейност | В Румъния процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се извършва в съответствие с разпоредбите на Закон No 292/2018 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Процедурата по ОВОС включва участието на органите и обществеността в Румъния, както и участието на органите и обществеността от уязвимата засегната страна. |
| Допълнителна информация/коментари | За План "Ветроенергиен парк 48 (46) – Вятърни електроцентрали с мощност приблизително 316,8 MW (303,6 MW), трансформаторни станции, електрически мрежи за свързване, изграждане и модернизация на комуникационни и пътища за достъп, разположени в община Черчезу, окръг Констанца", във фазата на зоналния градоустройствен план (PUZ) е извършена процедурата за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, с Република България. Процедурата за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст приключи след анализ на всички проучвания и искания за разяснения. Министерството на околната среда и водите на Република България, с писмо No 99.00.268-40/17.09.2025 г. предава задължителните условия, които трябва да бъдат включени в нормативния акт, който ще бъде издаден от компетентните органи в Румъния за въпросната инвестиция, както във фазата на планиране, проектиране, така и на мерките за мониторинг след изпълнението на инвестиционното предложение, съответно след изграждането на предложената инвестиция. |
| 4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕСА НА УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД |  |
| Процедури за участие на обществеността | Когато има вероятност даден проект да засегне околната среда на друга страна, националният компетентен орган за опазване на околната среда уведомява потенциално засегнатата страна възможно най-скоро. След това органът по околна среда на засегнатата страна информира собствената си общественост в потенциално засегнатите райони, както и съответните компетентни органи. Страната на произход очаква от засегнатата страна обобщение на коментарите на обществеността и компетентните органи, изготвено на английски език. В окончателното решение относно оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) се вземат предвид коментарите, получени от засегнатата страна, по същия начин като тези, получени от обществеността и националните органи. |
| Очаквано начало и продължителност на обществената консултация |  |
| Допълнителна информация/коментари |  |
| 5. КРАЕН СРОК ЗА ОТГОВОР |  |
| Час | Очакваният отговор на уведомлението е 30 януари 2026 г. |