ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по обособена позиция № 1 „Доставка, гаранционна поддръжка, инсталация, конфигурация и интеграция към ИТ инфраструктурата на Възложителя на два броя сървъри и един брой дисков масив“

ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

От: ______________________________________________________________________________

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по горепосочената обособена позиция като правим следните обвързващи предложения за изпълнение й:

І. Потвърждаваме срок за доставка до 25 работни дни от възлагане на поръчката и срок за извършване на съпътстващи услуги до 10 работни дни след доставката.

II. Декларираме, че сме съгласни със срока на валидност на офертата от 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

III. Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договора и приемаме клаузите в него.

IV. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

V. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на поръчката без ДДС при условията посочени в документацията за обществена поръчка.

VI. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

VII. Задължаваме се да осигурим минимален режим на гаранционно обслужване за предложената от нас техника от 5 работни дни в седмицата, по 8 часа на ден, съобразно работното време на администрацията на Министерството на околната среда и водите.

VIII. Нашето предложение за изпълнение на настоящата поръчка е, както следва:

А) Дейност 1: Доставка на два броя сървъри

| Параметър | Минимални изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Процесор | Инсталирани 2 процесора, минимум 12 ядра/24 нишки на процесор, минимум 2,2 GHz честота, минимум 30МВ кеш, литография 14 nm |  |
| Оперативна памет | Инсталирана минимум 256GB DDR4 2400 MHz работна честота, ECC, поддръжка на разширение до минимум 384GB |  |
| Мрежа | Минимум 4 броя 1Gbps RJ-45 портове вградени в системната платка, минимум 2 броя портове Fibre Channel 16Gb с инсталиран оптичен SFP модул, включени необходимите кабели (минимална дължина 10 м.) за свързване на всички портове към 2 броя SAN комутатори IBM System Networking SAN24B-5 (p. no. 249824G) |  |
| Твърди дискове | Без инсталирани твърди дискове, поддръжка на минимум 8 диска за бъдещо разширение; инсталирани два броя SD/microSD медия карти за хипервайзор |  |
| Слотове за разширение | Минимум 3 броя PCIe 3.0 и 2 броя PCIe 2.0 |  |
| Управление | Наличие на модул за управление с отделен RJ–45 порт 1Gbps, поддръжка на мониторинг на ефективността (performance monitoring), автоматични ъпдейти и планирани ъпдейти |  |
| Захранване | Резервирано захранване 1+1, с мощност минимум 490W всяко |  |
| Хипервайзор | Преинсталиран ESXi 6.5 или еквивалент |  |
| Поддържани операционни системи | Windows Server 2012 R2, Novell SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux |  |
| Шаси | За монтаж в рак, максимум 2U, включени в комплектацията релси за монтаж |  |
| Гаранционно обслужване | Минимум 36 месеца от производителя, считано от датата на изпълнението на съпътстващите услуги; следва да се посочи партиден номер; режим на гаранционното обслужване 8х5 с време на реакция следващ работен ден; време за отстраняване на повреда - до 2 (два) работни дни; |  |
| Съпътстващи услуги | Доставчикът следва да извърши, в срок до 10 (десет) работни дни след датата на доставката: - първоначална инсталация и конфигурация на сървърите; - свързване на сървърите към съществуващата SAN инфраструктура и присъединяването им към виртуалната среда, базирана на VMWare; - конфигуриране на дублирани пътища за достъп на сървърите до SAN инфраструктура |  |

Б) Дейност 2: Доставка на един брой дисков масив към система за резервиране и архивиране на данни, сървъри и системи.

| Вид параметър | Минимални изисквания | Описание на предложението на участника на участника |
| --- | --- | --- |
| Архитектура: | Резервиран високонадежден дисков масив (система), без единична точка на повреда |  |
|  | Да разполага с минимум 2 броя контролери. Резервирани критични компоненти на системата, поддръжка на hot-spare дискове. |  |
|  | Да поддържа разширяване до минимум 4 контролера. |  |
|  | Да има възможност за надграждане без спиране на системата. |  |
| Дискове: | Дисковата система да бъде доставена с 12 броя 4 TB NL-SAS дискове.; |  |
|  | Да поддържа поне 80 диска в рамките на дисковия масив и без подмяна на контролерите; Да поддържа кеширане на операциите по четене със SSD дискове до минимум 16 ТВ; |  |
| Дисков кеш: | Да притежава минимум 36GB памет за цяла система; |  |
| Интерфейси: | Да притежава минимум 8 х 10 Gb, 10G Base-T и 4 x 1Gb за цяла система; |  |
| Лицензи: | Дисковата система да бъде доставена със следните софтуерни лицензи, покриващи максималния и капацитет: дедупликация на записаните данни; лиценз за създаване на моментни копия (snаpshots); лиценз за бързо създаване на локални копия на томове, чрез използване на моментни копия, лиценз за инкрементален backup. |  |
| Комуникация: | Дисковата система да бъде доставена с лицензи за следните функционалности CIFS, NFS, и iSCSI |  |
| Управление: | Графичен (GUI) и команден (CLI) интерфейси за управление |  |
| Шаси: | За вграждане в сървърен шкаф. Максимална височина 2U, с включени релси за монтаж. |  |
| Съвместимост и интеграция: | Дисковият масив да бъде съвместим с използвания в МОСВ софтуер за backup DPX 4.4.4, въз основа на който е изградена системата за резервиране и архивиране на данни в МОСВ. Дисковият масив да бъде доставен с необходимите софтуерни лицензи за директна интеграция към системата за резервиране и архивиране на данни без използване на допълнителни сървъри (хардуерни или виртуални) |  |
| Окомплектоване: | Системата да бъде доставена с всички необходими кабели за резервирано свързване на всеки от контролерите към комутаторите, както и всички необходими кабели за свързване към ел. захранване |  |
| Гаранционно обслужване | Минимум 36 месеца от производителя, считано от датата на изпълнението на съпътстващите услуги; следва да се посочи партиден номер. Обхват на гаранционното обслужване: автоматична дигностика и нотификация към производителя за възникнала повреда; време за отстраняване на повредата - до 2 (два) работни дни. |  |
| Съпътстващи услуги | Доставчикът следва да извърши, в срок до 10 (десет) работни дни след датата на осъществяването на доставката: инсталация в шкаф и конфигурация на дисковия масив |  |

Забележка:

Датата на Констативния протокол, с който се удостоверява пълното, качествено и в срок изпълнение на съпътстващите услуги се счита за начална дата на гаранционно обслужване на техниката.

Посочените характеристики на техниката са минималните изисквания на Възложителя. Участникът по своя преценка може да предложи в своето техническо предложение по-добри характеристики на техниката. За по-добри характеристики се считат тези, които имат показатели над минималните изисквания на Възложителя.

Референции към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Към настоящото техническото предложение участника прилага: техническа брошура и/или линк/ове от интернет страницата на производителя като посочва пълния адрес на интернет страницата на производителя, където е публикувана предлаганата техника.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата |  |
| --- | --- |
| Име и фамилия |  |
| Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице) |  |

Дата_________ 2017 г.			ПОДПИС И ПЕЧАТ: