|  | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.” | Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| --- | --- | --- |
| Главна дирекция “Оперативна програма околна среда” ope@moew.government.bg |  |  |

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на система от сървъри и среда за съхранение на данни и доставка и монтаж на мрежово оборудване“, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталация, конфигурация и присъединяване към изградената в МОСВ виртуална среда, хардуерна и софтуерна поддръжка на два броя идентични системи от сървъри, среда за съхранение на данни и интегрирана система за виртуализация“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежово оборудване и изграждане на Структурната кабелна система (СКС) за безжична подмрежа“ по обособена позиция № 2 „Доставка на мрежово оборудване и изграждане на Структурната кабелна система (СКС) за безжична подмрежа“

ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

От: ______________________________________________________________________________

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по горепосочената обособена позиция като правим следните обвързващи предложения за изпълнение й:

І. Потвърждаваме срок за извършване на Дейност 1 до 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от датата на възлагане на поръчката, срок за извършване на Дейност 2 до 15 (петнадесет) работни дни от датата на приемане изпълнението на Дейност 1, срок на Дейност 3 за гаранционна поддръжка на мрежовото оборудване е минимум 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на приемане изпълнението на Дейност 1 и срок за извършване на Дейност 4 до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на възлагане на поръчката.

Забележка: Датата на приемо-предавателния протокол, с който се удостоверява пълното, качествено и в срок изпълнение на доставката по обособена позиция № 2 се счита за начална дата на гаранционно обслужване на оборудването.

II. Декларираме, че сме съгласни със срока на валидност на офертата от 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

III. Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договора и приемаме клаузите в него.

IV. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

V. За обезпечаване изпълнението на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от цената на договора по обособена позиция № 2 без включен ДДС при условията посочени в документацията за обществена поръчка.

VI. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация, изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

VII. Задължаваме се да осигурим минимален режим на гаранционно обслужване за предложената от нас техника от 5 работни дни в седмицата, по 8 часа на ден, съобразно работното време на администрацията на Министерството на околната среда и водите.

VIII. Нашето предложение за изпълнение на настоящата поръчка е, както следва:

Дейност 1: Доставка на мрежово оборудване.

В изпълнение на Дейност 1 ще извършим доставка на:

1. 2бр. опорни комутатори

2. 6 бр. етажни комутатори

3. 2бр. SAN комутатори.

4. 1бр. маршрутизатор.

5. 1 бр. контролер-комутатор за WiFi мрежа за управление за безжични точки с включени 20 лиценза

6. 18 бр. точки за безжичен достъп.

7. 2бр.непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS).

- Layer 3 опорен комутатор – 2 броя

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Технически параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Общи | - Layer 3 комутатор с хардуерно маршутизиране - Модулна архитектура |  |
| Производителност | - Минимум пропусквателна способност от 480 Gbps с минимум 125 Mpps за IPv4 и IPv6 трафик |  |
| Портове | - Минимум 16 SFP/SFP+ порта |  |
| Layer 2 протоколи и услуги | - 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP) - 802.1AB LLDP - Възможност за дефиниране на резервни линии с автоматично превключване. - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Дедектиране на еднопосочни линии - Proxy Address Resolution Protocol (ARP). - Internet Group Management Protocol v1/2/3 (IGMP) Snooping за IPv4 и IPv6 MLD v1/2 - Органичаване на Unicast и Broadcast трафика за всеки порт - Минимум 4000 802.1Q VLAN-a - Възможност за копиране на трафик към локален порт – Port Mirroring - Възможност за копиране на трафик към друг комутатор – Remote Port Mirroring - Да поддържа Jumbo Frames с размер поне 9018 байта - Да поддържа поне 50000 MAC адреса - Стеково свързване между двата комутатора със SSO HA - MC-LAG поддържка - QinQ поддръжка |  |
| Layer 3 протоколи и услуги | - Хардуерено IPv4/IPv6 маршутизиране - OSPFv2/OSPFv3 - Мултикаст маршрутизиране – минимум PIM-Stub routing - VRRP - DHCP Forwarding - Вграден DHCP сървър с възможност за можество адресни пулове - Виртуализация на L3 интерфейсите, маршрутизиращите таблици и протоколи - Минимум 12000 IPv4/IPv6 маршрута |  |
| QoS | - Минимум 8 изходящи пакетни опашки на всеки порт. - Поне 32MB изходящи пакетни буфери за целият комутатор. - Групиране на трафика в трафични класове на база произволни комбинации от Layer 3 и Layer 4 трафични параметри, както на база 802.1p,IP Presedence и DCSP маркировка. - Трафични политики, на база трафични класове, за входящ трафик с възможност за дефиниране на CIR и BIR стойности. - Възможност за унищожавене или DCSP маркиране на трафика, който надвишава рейта на дадена трафична политика. - Поддържани на Priority Queue - Поддръжка на traffic shaping на база трафични класове - Маркиране и премаркиране на трафика- DSCP и 802.1p |  |
| Сигурност | - RADIUS идентификация и оторизация - Листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. - Порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво - Автоматично инспектиране на DHCP трафика: - Блокиране на DHCP заявки с разлика в MAC адреса на Ethernet фрейма и MAC адреса в DHCP заявката. - Блокиране на DHCP пакети за освобождаване на адрес или отказ, които идват от порт различен от този, през който е получен IP адреса. - Блокиране на ARP заявки, които не съответстват на таблицата с DHCP-IP адреси - MAC Port security - Игнориране на BPDU пакети получавани от клиентски портове - Игнориране на информация от spanning tree root бриджове през неоторизирани портове - IGMP филтрация - IEEE 802.1ae MACsec - Rate-limiting на контролният трафик към централният процесор |  |
| Управление и наблюдение | - Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS - Поддръжка на RMON. - IPv4/v6 ping - DNS - TFTP - NTP - Подръжка на SSHv2 и SNMPv3 - Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во - Възможност за задаване ниво на достъп до системата за управление. - Автоматично изпълняване на команди и скриптове на база мрежови събития в реално време. - Експортиране на трафична информация (JFLOW, NetFlow) за минимум 100000 мрежови потока. - Експортиране на трафична информация към система за наблюдение |  |
| Други | - Възможност за разширение с минимум 8 SFP/SFP+ порта - Възможност за добавяне на второ токозахранване - Сменяеми вентилаторни и захранващи модули |  |
| Монтаж | - 19“ шкаф |  |
| Гаранция | - Mинимум 3 години |  |

SFP+ 10GbE интерфейсни кабели за свързване – 16 бр. с различна дължина съгласно изискването

| Параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Дължина на кабелите | - 1 м. – 8 бр. - 2 м. – 6 бр. - 5 м. – 2 бр. |  |
| Куплунги | - Кабелите да завършват с SFP+ интерфейси за директна връзка |  |
| Интерфейси, скорост | - SFP+ 10Gb/s |  |
| Гаранция | - Mинимум 3 години |  |

- 2. Layer 2 етажен комутатор – 6 броя

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Технически параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Общи | - Gigabit Ethernet Layer 2 комутатор |  |
| Производителност | - Минимум пропусквателна способност от 170 Gbps с 68 Mpps |  |
| Портове | - Минимум 48 порта 100/1000BASE-T и 2 порта SFP+ |  |
| Layer 2 протоколи и услуги | - 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Да поддържа 802.1ab – LLDP и LLDP-MED - Възможност за дефиниране на резервни линии с автоматично превключване. - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Дедектиране на еднопосочни линии - Proxy Address Resolution Protocol (ARP). - Internet Group Management Protocol v1/2/3 (IGMP) Snooping за IPv4 - Органичаване на Unicast и Broadcast трафика за всеки порт - Минимум 4000 802.1Q VLAN-a - Възможност за копиране на трафик към локален порт – Port Mirroring - Възможност за копиране на трафик към друг комутатор – Remote Port Mirroring - Да поддържа Jumbo Frames с размер поне 9018 байта - Да поддържа поне 32000 MAC адреса |  |
| QoS | - Минимум 8 изходящи пакетни опашки на всеки порт. - Групиране на трафика в трафични класове на база произволни комбинации от Layer 3 и Layer 4 трафични параметри, както на база 802.1p,IP Presedence и DCSP маркировка. - Трафични политики, на база трафични класове, за входящ и изходящ трафик със CIR и PIR параметри.. - Възможност за унищожавене или DCSP маркиране на трафика, който надвишава рейта на дадена трафична политика. - Поддържани алгоритми за управление на пакетните опашки използващи трафични класове - Поддръжка на PQ - Поддръжка Weighted Тail Drop (WTD) - Възможност за алокиране на пропусквателни ленти за различните трафични класове - Поддръжка на traffic shaping на база трафични класове и портове на комутатора - HQOS с поне две нива - Маркиране на трафика- DSCP и 802.1p |  |
| Сигурност | - IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN. - IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN и ACL в зависимост от профила на потребителя - Възможност за идентифициране на потребители без 802.1x възможности в предварително определен VLAN - Web автентикация за потребители които не поддържат 802.1x - Комбиниране на методите за автентикация на един порт – 802.1x, MAC адрес, WEB автентикация. - Листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. - Порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво - Изолиране на потребителите от един и същ VLAN. - Поддръжка на RADIUS и RADIUS CoA - Идентифициране на устройства по MAC адреси - Автоматично инспектиране на DHCP трафика: - Блокиране на DHCP заявки с разлика в MAC адреса на Ethernet фрейма и MAC адреса в DHCP заявката. - Блокиране на DHCP пакети за освобождаване на адрес или отказ, които идват от порт различен от този, през който е получен IP адреса. - Блокиране на ARP заявки, които не съответстват на таблицата с DHCP-IP адреси - MAC Port security - Игнориране на BPDU пакети получавани от клиентски портове - Игнориране на информация от spanning tree root бриджове през неоторизирани портове - IGMP филтриране |  |
| Управление и наблюдение | - Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS - Поддръжка на RMON. - IPv4/v6 ping - DNS - TFTP - NTP - Подръжка на SSHv2 и SNMPv3 - Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во - Възможност за задаване ниво на достъп до системата за управление. |  |
| Монтаж | - 19 “шкаф |  |
| Захранване | - 220 VAC |  |
| Други | - Възможност за добавяне на второ токозахранване. - Модулни токозахранващи и вентилаторни модули - Възможност за добавяне на модул за хардуерно стеково свързване със скорост на стековата шина минимум 160Gbps и минимум 8 комутатора в стек |  |
| Гаранция | - Mинимум 3 години |  |

- SAN комутатор – 2 броя

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Брой и тип портове | - 24-порта Fibеr Channel - Активни портове: 24 - Поддържани скорости - 2, 4, 8, 16 Gbps |  |
| SFP+ интерфейсни модули | - 24 бр. FC SFP+ със скорост на трансфер 16Gb/s за мултимод оптично влакно |  |
| Скалируемост | - Full-baric архитектура с минимум 200 комутатора |  |
| Производителност | - Минимум 384 Gbps full duplex |  |
| ISL trunk | - Минимум 128 Gbps за всеки |  |
| Буфери | - Минимум 8 192 |  |
| Функционалност | - Monitoring and Alerting Policy Suite (MAPS); - Flow Vision; - Top Talkers for E_Ports, F_Ports, and Fabric mode; - Bottleneck Detection; - Dynamic Fabric Provisioning (DFP); - Dynamic Path Selection (DPS); - FDMI; - Frame Redirection; - Frame-based Trunking; - FSPF; - IPoFC; - ISL Trunking; - Management Server; - NPIV; - NTP v3; - Port Fencing; - Registered State Change Notification (RSCN); - Reliable Commit Service (RCS); - Server Application Optimization (SAO); - Simple Name Server (SNS) |  |
| USB | - Минимум 1 бр. |  |
| Порт за управление | - 1 х 10/100 Mbps Ethernet; сериен порт (RJ-45) |  |
| Управление | - HTTP, SNMP v1/v3, SSH; - Auditing, Syslog; - Command Line Interface (CLI); |  |
| Гаранция | - Mинимум 3 години |  |

- Маршрутизатор – 1 брой

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Технически параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Производителност | Да има следната минимална производителност за различни комбинации от мрежови услуги: - Минимум 400Mbps с конфигурирани NAT, Firewall и QoS услуги с IMIX трафична композиция - Да поддържа минимум 500000 Firewall сесии |  |
| Портове | Да има минимум 3 броя 10/100/1000BASE-T интерфейса Да позволява използването на поне три 1Gb SFP модула |  |
|  | Да има възможност за увеличаване броя и вида на интерфейсите чрез добавяне на модули - възможност за добавяне на минимум 48 порта 10/100/1000Base-T с 802.3af и 802.3at - възможност за добавяне на минимум един LTE модем - възможност за добавяне на минимум 8 интерфейса E1 G.703 |  |
|  | Да има минимум един USB 2.0 слот |  |
|  | Да има минимум един (1) сериен порт за работа с конзолата за управление |  |
| Памет | Да има минимум 4GB DRAM памет с възможност за увеличаване до поне 16GB |  |
| Сигурност | Да поддържа statefull packet inspection Firewall система с възможност за дефиниране на зони - Zone Based Firewall |  |
|  | Да поддържа удостоверяване, оторизация и отчетност (AAA) чрез локална база и чрез външни RADIUS сървъри |  |
|  | Да поддържа подмяна на интерфейсни модули без спиране на устройството |  |
|  | Да поддържа IPSec и SSL VPN тунели с IKE/IKEv2 управление на сесиите и следните методи за защита: - Encryption: DES, 3DES, AES-128 и AES-256; - Authentication: RSA (748/1024/2048bit), ECDSA (256/384 bit); - Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |  |
|  | Да поддържа Generic routing encapsulation (GRE) тунели |  |
|  | Да поддържа филтриране на трафика на базата на ACL (листи за контрол на достъпа), които използват произволни комбинации от L3 и L4 информация |  |
|  | Да поддържа 802.1Q VLAN |  |
| Протоколи за маршрутизация | Да поддържа следните протоколи да маршрутизация: IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Border Gateway Protocol (BGP),System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), |  |
| QoS | Да поддържа QoS и HQoS с възможност за класифициране на трафика в трафични класове на база минимум следните параметри: - Класифициране на трафика в трафични класове на базата на ACL с произволна комбинация на 802.1p, DSCP/DiffServ, L3/L4 информация - Класифициране на трафичните потоци на база L7 информация |  |
| Управление на трафика | Да поддържа минимум следните методи за управление на трафика: - Маркиране и пре-маркиране на 802.1p и DSCP етикети на база политики - Traffic shaping на ниво интерфейс - Traffic shaping на ниво трафичен клас - Traffic policing на ниво интерфейс - Traffic policing на ниво трафичен клас с възможност за на работа на поне 3 нива - Weghted Fair Queue и Class Based Queueing (CBQ) или подобни алгоритми за управление на опашките - Class Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) или подобен алгоритъм за управление на опашките с възможност за задаване на минимално гарантирана пропускателна способност за всяка опашка или минимално гарантиран процент от пропускателната способност на интерфейса - Управление на пакетната дълбочина на опашките - Предотвратяване на задръствания с използването на Weighted Random Early Detection или подобен алгоритъм - Възможност за дефиниране на приоритетна опашка (PQ), за трафик чувствителен към закъснение и jitter - HQoS - Прилагане на различни QoS политики върху IPSec VPN tuneli |  |
|  | Да поддържа възможност за добавяне на следните функции чрез модул или лиценз: - Класифициране и филтриране на трафика на база Layer 7 информация - IP маршрутизация на база Layer 7 информация - Виртуализация на маршрутизиращите таблици, адресите и услугите - L2 и L3 MPLS VPN - Автоматичен избор на маршрут на база параметрите на WAN линиите: - Jitter - Packet lost - Delay - Работеща IP свързаност до определен хост или хостове, тествана чрез ICMP - MOS score за VoIP обаждания |  |
| Управление и наблюдение | Да поддържа минимум следните методи за управление и наблюдение: - Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS - RMON. - IPv4/v6 ping - DNS - TFTP - FTP - NTP - SSHv2 и SNMPv3 - Вграден DHCP сървър с възможност за използване в поне 20 IP подмрежи - Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во - Вградена скрипт среда за създаване на скриптове с команди с автоматично задействане при предварително определени събития - Задаване ниво на достъп до системата за управление за всеки потребител - Оторизация на потребителите за достъп до всяка команда - Работа с външна система за съхраняване на информация, за въведените от всеки потребител команди - Traffic policing за контролиране на мрежови трафик до контролната система на маршрутизатора - Задействане на скриптове с команди чрез SMS съобщения |  |
| Други | Да се монтира в стандартен 19" комуникационен шкаф, като заема не повече от 2RU (Rack unit) Да поддържа входно напрежение в интервала от 100 до 240VAC Да работи при температурен диапазон от поне 0 до 40 градуса Целзий Да работи при относителна влажност на въздуха в диапазона от поне 5% до 85%, Да отговаря минимум на следните стандарти за безопасност: - EN/IEC 60950-1 Да отговаря минимум на следните стандарти за електромагнитна съвместимост: - EN 300-386 - EN 61000 (Immunity) - EN 55024 , CISPR 24 - EN50082-1 EN55022 Class A |  |
| Гаранция | Mинимум 3 години |  |

- Контролер за WiFi мрежа – 1 брой

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Технически параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Общи | - Контролер-комутатор за WiFi мрежа |  |
| Производителност | - Производителност при обработване на WiFi трафик - минимум 20Gbps |  |
| Портове | - Минимум 24 порта 100/1000BASE-T и 2 порта SFP+ - Поддръжка на 802.3at/af PoE+/PoE - PoE бюджет – минимум 390W |  |
| Капацитет | - 18 WiFi точки за достъп с възможност за увеличаване |  |
| Layer 2 протоколи и услуги | - 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Да поддържа 802.1ab – LLDP и LLDP-MED - Възможност за дефиниране на резервни линии с автоматично превключване. - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Дедектиране на еднопосочни линии - Proxy Address Resolution Protocol (ARP). - Internet Group Management Protocol v1/2/3 (IGMP) Snooping за IPv4 - Органичаване на Unicast и Broadcast трафика за всеки порт - Минимум 4000 802.1Q VLAN-a - Възможност за копиране на трафик към локален порт – Port Mirroring - Възможност за копиране на трафик към друг комутатор – Remote Port Mirroring - Да поддържа Jumbo Frames с размер поне 9018 байта - Да поддържа поне 32000 MAC адреса |  |
| QoS | - Минимум 8 изходящи пакетни опашки на всеки порт. - Групиране на трафика в трафични класове на база произволни комбинации от Layer 3 и Layer 4 трафични параметри, както на база 802.1p,IP Presedence и DCSP маркировка. - Групиране на трафика в трафични класове с използването на DPI система с директно разпознаване на приложенията - Трафични политики, на база трафични класове, за входящ и изходящ трафик със CIR и PIR параметри.. - Възможност за унищожавене или DCSP маркиране на трафика, който надвишава рейта на дадена трафична политика. - Поддържани алгоритми за управление на пакетните опашки използващи трафични класове - Поддръжка на PQ - Поддръжка Weighted Тail Drop (WTD) - Възможност за алокиране на пропусквателни ленти за различните трафични класове - Поддръжка на traffic shaping на база трафични класове и портове на комутатора - HQOS с поне две нива - Маркиране на трафика- DSCP и 802.1p - Гарантирано доставяне на multicast трафика до безжичните клиенти чрез мултикаст към уникаст транслация - Поддръжка на WMM/802.11e - Разпределяне на част от реалната пропусквателна способност на радио канала за всяко SSID |  |
| Поддържани безжични стандарти | - IEEE, 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11n, 802.11ac, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 80211к. 802.11r |  |
| Управление на радиоресурсите (RRM) | - Автоматично, координирано управление на предавателната мощност и използваните радиоканали от точките за безжичен достъп за постигане на оптимална радиосреда. - RRM системата трябва да изпозлва следните параметри: - Интерференция между точките за безжичен достъп - Ниво на шума - Натоварване на радиоканалите - Силата на приемания сигнал и отношението сигнал/шум на безжичните клиенти |  |
| WiFi роуминг | - Layer 2 и Layer 3 роуминг - Поддръжка на системно подпомаган роуминг съгласно 802.11k |  |
| Сигурност | - IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN. - IEEE 802.1x автентикация и оторизация със прилагането на динамични VLAN и ACL в зависимост от профила на потребителя - Възможност за идентифициране на потребители без 802.1x възможности в предварително определен VLAN - Web автентикация за потребители които не поддържат 802.1x - Комбиниране на методите за автентикация на един порт – 802.1x, MAC адрес, WEB автентикация. - Листи за филтриране на трафика на база source/destination IP адреси, source/destination MAC адреси и Layer 4 TCP/UDP номера на портове. - Порт базирани листи за филтриране на трафика на Layer 2 ниво - Изолиране на потребителите от един и същ VLAN. - Поддръжка на RADIUS и RADIUS CoA - Идентифициране на устройства по MAC адреси - Автоматично инспектиране на DHCP трафика: - Блокиране на DHCP заявки с разлика в MAC адреса на Ethernet фрейма и MAC адреса в DHCP заявката. - Блокиране на DHCP пакети за освобождаване на адрес или отказ, които идват от порт различен от този, през който е получен IP адреса. - Блокиране на ARP заявки, които не съответстват на таблицата с DHCP-IP адреси - MAC Port security - Игнориране на BPDU пакети получавани от клиентски портове - Игнориране на информация от spanning tree root бриджове през неоторизирани портове - IGMP филтриране - Специфични RADIUS настройки за всяка радио мрежа - Динамични VLAN на база RADIUS атрибут - Вътрешна база данни с потребители. - Вградена IDS/IPS система на 802.11 ниво - 802.11w Management Frame Protection - TKIP-MIC: RC4 40, 104, 128 bits - AES: CBC, CCM, Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP) - DES: DES-CBC, 3DES - Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit - DTLS с AES-CBC шифроване на управленеито и преноса между точките за безжичен достъп и контролера - Wi-Fi Protected Access (WPA) - IEEE 802.11i (WPA2, RSN) - RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm - RFC 1851 The ESP Triple DES Transform - RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication - RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0 - RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol - RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH - RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH - RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV - RFC 2406 IP Encapsulating Security Payload (ESP) - RFC 2407 Interpretation for ISAKMP - RFC 2408 ISAKMP - RFC 2409 IKE - RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms - RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile - RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec - RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP - RFC 4347 Datagram Transport Layer Security - RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1 |  |
| Управление и наблюдение | - Управление чрез конзола, HTTP и HTTPS - Поддръжка на RMON. - IPv4/v6 ping - DNS - TFTP - NTP - Поддръжка на SSHv2 и SNMPv3 - Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяваща бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново у-во - Възможност за задаване ниво на достъп до системата за управление. |  |
| Монтаж | - 19“ шкаф |  |
| Захранване | - 220 VAC |  |
| Други | - Да има второ токозахранване за резервиране - Модулни токозахранващи и вентилаторни модули - Възможност за добавяне на втори контролер за SSO HA на всички WiFi функции. |  |
| Гаранция | - Mинимум 3 години |  |

- Точка за безжичен достъп – 18 броя

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Изискване | Стойност | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Стандарти | - 802.11a/g/n/ac wave 2 - IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, 802.11ac Draft 5 |  |
| Технология MIMO | - Минимум 3x3 с два стрийма - SU-MIMO - MU-MIMO |  |
| Широчина на честотните канали | - 20MHz, 40MHz и 80MHz |  |
| Data Rate | - Минимум 300 Mbps за 802.11n - Минимум 876Mbps за802.11ac. |  |
| Предавателна мощност | - EIRP до максимално позволеното ниво от регулациите в Република България |  |
| Капацитет | - Минимум 400 клиента |  |
| Работни честоти | - От 2.412 до 2.472 GHz - От 5.180 до 5.700 GHz с изключение на каналите забранени за използване в Република България |  |
| Други радиопараметри и стандарти | - Устройствата за безжичен достъп да поддържат рекомбиниране на сигналите, приети от различните антенни (MRC) - Пакетно агрегиране - A-MPDU и A-MSDU - 802.11 DFS - 802.11i – WPA/WPA 2 с AES - 802.1X - EAP типове- минимум EAP-TLS, TTLS, PEAPv0/v1, MSCHAPv2, GTC, SIM - QoS – 802.11е, 802.1p, DiffServ |  |
| Протокол за управление от контролер | - RFC 5415 и RFC5416 - Предлаганите точки за безжичен достъп трябва да са съвместими с предлагания контролер |  |
| Антени | - Вградени 2.4 GHz антени с 360° хоризонтална диаграма. - Вградени 5GHz антени с 360° хоризонтална диаграма |  |
| Брой SSID | - Минимум 15 |  |
| Ethernet интерфейс | - Минимум един 10/100/1000BASE-T порт |  |
| Порт за управление | - Конзолен порт |  |
| Индикация | - Светодиодна индикация за: оперативния статус и асоциирани клиенти |  |
| Работна температура | - 0° до 40° |  |
| Регулации | - IEC 60950-1 - EN 60950-1 - EN 50155 - EN 300.328, EN 301.893 (Europe) - EMI and susceptibility (Class B) - EN 301.489-1 and -17 (Europe) - Directive 93/42/EEC |  |
| Захранване | - 802.3af/at PoE/PoE+ |  |
| Монтаж | - На стена и окачен таван |  |
| Гаранция | - Mинимум 3 години |  |

- Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS)  – 2 броя

Марка:

Модел:

Продуктов номер:

| Параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| Технология | Онлайн технология с двойно преобразуване |  |
| Мощност, VA/W | 3000VA / 2700W (cos φ = 0.9) |  |
| Дизайн | комбиниран: настолен / стелажен |  |
| Напрежение (вход), V | 140 V - 275 V |  |
| Честота (вход), Hz | 50 Hz/60 Hz ± 5 Hz |  |
| Напрежение (изход), V | 208V / 220 V / 230 V(default) / 240 V ± 2 % |  |
| Честота (изход), Hz | 50 Hz/60 Hz ± 0,25 Hz |  |
| Входни/Изходни съединители (вградени) | Входен: 1бр. IEC 320 C14 / Изходни: 6бр. IEC-320 C13 (от тях поне 3бр. програмируеми/управляеми - възможност за изключване на неотговорни консуматори) и 1бр. IEC-320 C19 |  |
| Автономия при 50%/100% натоварване на UPS-а 1350W/2700W, минути | 45 мин. / 18 мин. |  |
| Коефициент на полезно действие при номинално натоварване, % | ≥ 90% (в режим на двойно преобразуване) |  |
| Комуникационни портове | USB/RS232, SNMP карта, дистанционно изключване на захранването (Emergency Power Off) |  |
| Софтуер | за наблюдение и управление под Windows, Linux, Mac, Unix, Sun |  |
| Сертификати и стандарти | CE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 или еквивалент (чл.48, ал.2) |  |
| Други | LCD дисплей, възможност за увеличаване на автономията, подмяна на батериите без изключване на UPS-а (Hot swappable), изходящи контакти с автоматично заключващ се механизъм против случайно изваждане на кабелите на консуматорите |  |
| Гаранция | минимум 36 месеца |  |

Дейност 2: Инсталация и интеграция на доставеното по Дейност 1 мрежово оборудване, включващи: монтаж в наличен шкаф на Възложителя, първоначална инсталация и конфигурация, присъединяване към изградената в МОСВ локална мрежа.

Дейност 3: Гаранционна поддръжка на доставеното в изпълнение на Дейност 1 мрежово оборудване.

Гарантираме, че ще осигурим гаранционна поддръжка на оборудването за период минимум 36 (тридесет и шест) месеца.

Срокът за отстраняване на гаранционния дефект e ___________

Забележка: Срокът за отстраняване на гаранционния дефект не може да бъде по-дълъг от един работен ден при получена рекламация относно възникване на гаранционно събитие, в който на свой риск и за своя сметка да извърши ремонт и/или да замени дефектните части и/или устройства с нови.

Потвърждаваме че срокът за реакция от наша страна е ________ (словом______) часа (не по-дълъг от 8 (осем) часа).

Дейност 4: Изграждане на Структурната кабелна система (СКС) за безжична подмрежа при спазване на следните изисквания:

| Технически параметър | Минимални технически изисквания | Описание на предложението на участника |
| --- | --- | --- |
| СКС | Да се изгради СКС за 20 извода (сегмента) за свързване на АР /безжични/ устройства, вкл. кабелни трасета, инсталационни кабели, свързващи (пач) панели, розетки, свързващи (пач) кабели. Кабелите трябва да се терминират на свързващ (пач) панел в наличен 19“ шкаф на ет. 5 в сграда на МОСВ. Структурната кабелна система трябва да се тества от Изпълнителя преди предаването й на Възложителя. Разпределение на АР-тата по етажи е както следва: - Партер, 1, 2, 3, 4, 5 ет. – по 3 бр. - съседна (малка) сграда – по 2 бр. Разпределението на АР-тата на съответния етаж/сграда трябва да е равномерно и осигуряващо оптимално разпределение на сигнала за етажа/сградата. |  |
| Категория / Клас | Cat. 6 / Class E, TIA 568B.2-1 and ISO/IEC 11801 |  |
| Други | Всички компоненти осигуряващи преносния канал (Channel) да са от един производител. Да се представят: ISO 9001 на производителя и сертификати от независими лаборатории (UL, GHMT или други) за Channel. |  |
|  | Свързващият (пач) панел да бъде от типа „интелигентен“ (iPatch, Smart, PatchView - търговски наименования при някои производители или еквивалентен) с възможност за наблюдение, контрол и запис на събития или панел, който може да се надгради до „интелигентен“, но без да се изключват свързващите (пач) кабели, т.е. без да се прекъсва работата на мрежата. |  |
| Гаранция | Минимум 20 години |  |

Забележка:

Посочените характеристики на техниката са минималните изисквания на Възложителя. Участникът по своя преценка може да предложи в своето техническо предложение по-добри характеристики на техниката от описаното в Техническа спецификация на Възложителя. За по-добри характеристики се считат тези, които имат показатели над минималните изисквания на Възложителя.

Референции към търговски марки/стандарти и други в настоящата Техническа спецификация следва да се разбират за посочените или еквивалентни.

Към настоящото техническото предложение участникът задължително прилага: техническа брошура и/или линк/ове от интернет страницата на производителя като посочва пълния адрес на интернет страницата на производителя, където е публикуван предлаганият/те модел/и/предлаганата техника.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата |  |
| --- | --- |
| Име и фамилия |  |
| Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице) |  |