Проект!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн., ДВ, бр. 36 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:

„(1) Инсталациите за изгаряне на отпадъци се проектират, оборудват, изграждат и експлоатират по начин, при който и при най-неблагоприятни условия:“;

2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:

„(2) Инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци се проектират, оборудват, изграждат и експлоатират по начин, при който и при най-неблагоприятни условия:“.

§ 2. В чл. 16, т. 2 се изменя така:

„2. се изгарят съвместно отпадъците, образувани от предприятия на целулозно-хартиената промишленост, на площадката, на която са образувани, в съществуващи котли за изгаряне на дървесни кори, въведени в експлоатация преди 28 декември 2002 г., при спазване на НДЕ за общ органичен въглерод, съгласно приложение № 2“.

§ 3. В чл. 28, ал. 1, т. 2, буква „в“ се изменя така:

„в) в точката, където отпадъчните води от инсталациите за изгаряне или инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци биват окончателно зауствани след третирането им.“.

§ 4. В чл. 52, т. 2 се изменя така:

„2. за веществата по чл. 50, т. 3 - при не повече от едно измерване годишно превишава НДЕ, или в случай на извършени над двадесет проби годишно -  не повече от 5 % от тези измервания надвишават НДЕ“.

§ 5. Приложение № 5 към чл. 45, ал. 5 се изменя така:

„Приложение № 5 към чл. 45, ал. 5

Формула за изчисляване на емисиите при стандартна процентна концентрация на кислород

Измерената стойност на емисия се привежда към установеното съдържание на кислород в отпадъчните газове по следната формула:

където:

Епр - емисия, при стандартна процентна концентрация на кислород;

Еи - измерена емисия;

ОУ - стандартна концентрация на кислород  по чл. 45;

ОИ - измерена концентрация на кислород.“

§ 6. В Приложение № 6 към § 1, т. 8 в таблицата след ред 16 се добавя:

“

| 17 | - Октахлордибензофуран (OCDF) | 0,001 |
| --- | --- | --- |

“

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

НЕНО ДИМОВ

СЪГЛАСУВАЛИ:

НИКОЛАЙ НАНКОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО