Република България

Министерство на околната среда и водите

Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци

София 2004 г.

УВОД

Повишените изисквания за опазване на околната среда изискват оптимизиране на съществуващите или изграждане на нови системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на общините. Тези системи трябва да бъдат технически и икономически обосновани и устойчиви в дългосрочна перспектива. В същото време те трябва да са гъвкави, с възможност за допълнително и поетапно включване на дейности, произтичащи от променящата се нормативна база и да предоставят възможности за разширение и допълнително включване на територии и обекти, непредвидени в първоначалния им вариант.

В ръководството е обобщен натрупания досега у нас опит по решаване на горепосочените въпроси. Посочени са възможностите за прогнозиране на количеството генерирани отпадъци, начина за определяне на броя на съдовете и специализираните автомобили, технико-икономически показатели и др.

Настоящето ръководство е разработено с цел да подпомогне общинските администрации при определяне на оптимална система за събиране и транспортиране на отпадъците от населените места на територията на една община или регион до мястото за тяхното третиране.

ГЛАВА I. Количество генерирани  отпадъци

За определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъците е необходима информация за количеството генерирани отпадъци към  момента, както и в прогноза за следващите 15-20 години.

При липса на данни, годишното количество на битовите отпадъци (Вг) може да се определи по формулата:

Вг = в х N (м3), (кг)					(1.1)

където:

- в –норма на натрупване на битови отпадъци от 1 човек за една година – в м3 или кг;

- N –  числеността на населението в града, района, микрорайона и т.н.

Предвид колебанието на количеството отпадъци по месеци и сезони се въвежда и коефициент на денонощна неравномерност (К1) – това е отношението на максималната величина на денонощно натрупване на отпадъци към средноденонощното натрупване (по маса и обем).

Максимално денонощното количество отпадъци (Вм.д.) ще бъде:

Вм.д.=Вг365.К1=в.N365К1	(м3), (кг)		(1.2)

Коефициентът на денонощна неравномерност е в границите от 1,25 – 1,40, като по-голямата стойност се използва при определяне на Вм.д. за по-малките населени места.

Норма на натрупване е количеството отпадъци, образувани от установена разчетна единица (1 човек - за жилищните сгради, 1 място - за хотелите, 1 легло - в болниците, 1 м2 площ - за магазините и т.н.) за определен период от време (денонощие, година). Нормите се определят както в единица маса (кг, т), така и в единица обем (дм3, м3).

Нормите на натрупване могат да бъдат индивидуални (диференцирани), за всеки обект отделно (за жилища, магазини, училища, болници и т.н.) и общи. Общите норми включват всички видове отпадъци от жилищните сгради и отпадъци от отделните обекти, подлежащи за извозване със специализиран транспорт (без промишлените, специфични и строителни отпадъци).

Диференцираните норми на натрупване се използват при организиране на събирането и транспортирането на отпадъците и за разчети между заявителите (жилищни кооперации, индивидуални жилищни сгради, предприятия и др.) и изпълнителите (фирми, извършващи тази дейност).

В таблица 1.1 са дадени ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на битови отпадъци за отделните сгради с обществено предназначение, търговски и културно-битови обекти, училища и др.

Таблица 1.1

| № | Обекти | Норми на натрупване на битови отпадъци |  |  |  | Обемно тегло кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средногодишни |  | среднодневни |  |  |
|  |  | кг | л | кг | л |  |
| 1. | Болница – 1 легло | 230 | 700 | 0,63 | 1,9 | 330 |
| 2. | Поликлиника – 1 място | - | - | 0,1 | 0,4 | 250 |
| 3. | Хотели – 1 място | 80 | 400 | 0,22 | 1,1 | 200 |
| 4. | Общежитие – 1 място | 100 | 330 | 0,28 | 0,93 | 300 |
| 5. | Детска градина, ясла – 1 легло | 70 | 235 | 0,19 | 0,78 | 300 |
| 6. | Училище – 1 ученик | 20 | 90 | 0,06 | 0,3 | 320 |
| 7. | Институти, техникуми – 1 учащ | 26 | 120 | 0,09 | 0,4 | 220 |
| 8. | Театри, кина – 1 място | 20 | 90 | 0,06 | 0,3 | 220 |
| 9. | Учреждения – 1 служащ | 50 | 250 | 0,14 | 0,7 | 200 |
| 10. | Ресторант – 1 блюдо | - | - | 0,06 | 0,2 | 300 |
| 11. | Стол – 1 блюдо | - | - | 0,03 | 0,1 | 300 |
| 12. | Магазини за хр. стоки – 1 м2 площ | 120 | 460 | 0,33 | 1,27 | 260 |
| 13. | Магазини за промишлени стоки – 1 м2 площ | 30 | 150 | 0,08 | 0,4 | 200 |
| 14. | Шивашко ателие – 1 работник | 100 | 250 | 0,27 | 0,68 | 400 |
| 15. | Складови помещения – 1 м2 | 35 | 70 | 0,09 | 0,19 | 500 |
| 16. | Пазар – за 1 м2 площ | 18 | 36 | 0,06 | 0,12 | 500 |

Забележка: В количествата отпадъци от болници и поликлиники не влизат специфичните болнични отпадъци (инфектиран материал, отпадъци от хирургически отделения и др.), които се изгарят в инсинератори.  Таблица 1.1 се използва при прогнозни оценки в случай, че няма достоверни данни за годишните количества отпадъци.

Общите норми на натрупване се използват при планиране на работата и необходимите средства за третиране на битовите отпадъци, за определяне на необходимата транспортна техника и за оразмеряване на проектираните съоръжения за тяхното обезвреждане. Общите норми са годишни и средноденонощни, като годишните се използват при определяне на мощността и производителността на съоръженията за обезвреждането или преработката на отпадъците, а средноденонощните – за оразмеряване на транспортните средства и оборудването за събирането и кратковременното съхранение на отпадъците.

Нормата на натрупване зависи от следните фактори:

а) степен на благоустрояване на сградите (отоплителна система, наличие на електрически печки, водопровод и канализация, наличие на сметопроводи);

б) големината на населеното място;

в) вида на използваното гориво при местно отопление;

г) културата при производство на предмети;

д) културата в търговията;

е) развитие на заведенията за обществено хранене и битовите услуги;

ж) използване на разделното събиране на отпадъците;

з) климатичните условия;

и) жизнен стандарт на населението.

При централно отопление и използване на газови или електрически печки се изключва възможността за отпадане на пепел и сгурия, а също така и на възможността за изгаряне на горимите части на отпадъците, съставляващи от 15 до 50% при местното отопление. Това увеличава количеството на леките съставящи (хартия, пластмаса) и обема на отпадъците, а намалява обемното тегло.

Големината на населените места също влияе на нормата на натрупване. При по-големите градове тя е по-голяма, което се дължи на по-добрата благоустроеност и сравнително по-високия стандарт.

При местно отопление, отпадъците са в зависимост от използваното гориво, като при използване на дърва отпадъците не превишават 2-3% от тяхното тегло; при антрацит – 10-15% и при лигнитни въглища до 25-30% от теглото им.

Нормите на натрупване на битовите отпадъци се определят периодично, но не по-рядко от 1 път на пет години. Замерванията се извършват сезонно в течение на 1 година. Продължителността на проведените замервания се приема: при ежедневно транспортиране – в течение на 7 дни, при извозване през 1-2 дни – по 10 дни в месеца.

Нормата на натрупване на битови отпадъци за един човек в денонощие, в обемни показатели, се получава като се раздели целия обем на изхвърляните отпадъци от дадения обект на броя на разчетните единици и дните между транспортирането на отпадъците.

Теглото на натрупаните отпадъци се определя от разликата в теглата на натоварената и разтоварената машина при теглене на автомобилен кантар. При необходимост от  планиране на дейности в областта на управление на отпадъците се прогнозира тяхното количество, въз основа на прираста на населението и нормата на натрупване. Прирастът на населението е съобразно демографските прогнози, а нормата на натрупване може да се определи по формулата:

bn=b'1+ea−nx м3/жит/год.				(1.3)

където:

bn – нормата на натрупване за n-та година;

b’ – максималната възможна стойност (ординатата на асимптотата, равна на bn при n  по логистичната крива) на нормата. Приема се 5 м3/жит/год.;

е – основа на натуралните логаритми;

а – показател, равен на bn при n = 0;

x – коефициент, показващ темпа на нарастване на показателя, зависещ от местните условия;

n – периода, за който се изготвя прогнозата, в години

Обикновено годишния темп на нарастване на отпадъците е 3-8%. С оглед на условията в нашата страна, може да се приеме х  0,05.

Когато няма измервания за нормата на натрупване за даденото населено място или регион, могат да се използват данните от Таблица (1.2).

Таблица 1.2

| № | Населени места с население в хиляди жители | примерни норми за натрупване на битови отпадъци в м3/жител за една година |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| 1. | До 1 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,87 |
| 2. | От 1 до 5 | 0,61 | 0,69 | 0,77 | 0,83 | 0,90 |
| 3. | От 5 до 10 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,25 | 1,32 |
| 4. | От 10 до 25 | 1,08 | 1,20 | 1,30 | 1,38 | 1,46 |
| 5. | От 25 до 50 | 1,12 | 1,27 | 1,35 | 1,42 | 1,50 |
| 6. | От 50 до 100 | 1,23 | 1,40 | 1,49 | 1,55 | 1,60 |
| 7. | От 100 до 150 | 1,32 | 1,48 | 1,57 | 1,64 | 1,67 |
| 8. | От 150 до 250 | 1,49 | 1,67 | 1,79 | 1,85 | 1,90 |
| 9. | От 250 до 300 | 1,65 | 1,83 | 1,95 | 2,02 | 2,05 |
| 10. | Над 300 | 1,81 | 1,98 | 2,05 | 2,10 | 2,13 |

От проведените досега изследвания, за основна част от общините нормата на натрупване се движи между 0,5 и 2 кг/жит/ден.

От проучване, извършено през четирите сезона на 2001 г., в рамките на проект за оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на отпадъците в регионите на Созопол, Перник, Монтана, Севлиево, Русе и Силистра  са установени норма на натрупване и обемно тегло, посочени в Таблица 1.3.

Таблица 1.3

| Показател |  | Брой на жителите на населеното място |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 3000 | От 3000 до 25000 | От 25000 до 1000000 | Над 1000000 |
| Норма на натрупване | кг/ж/ден. | 0,40-0,50 | 0,90-1,00 | 1,05-1,15 | 1,15-1,25 |
|  | кг/ж/год. | 150-180 | 330-365 | 380-420 | 420-455 |
|  | l/ж/ден. | 1,05-1,45 | 2,30-2,85 | 3,10-3,85 | 3,95-5,00 |
|  | м3/ж/год. | 0,40-0,55 | 0,85-1,05 | 1,15-1,40 | 1,45-1,80 |
| Обемно тегло | кг/м3 | 340-380 | 350-390 | 300-340 | 250-290 |

За предварително определяне на количествата на отпадъците могат да се ползват стойности за норма на натрупване по данни  от проведени изследвания в страната или по литературни данни. Но за гарантиране успешното реализиране на проекти в областта на управление на отпадъците от съответните населени места е необходимо да се извършат целогодишни реални наблюдения за норма на натрупване и състав на отпадъците.

Нарастването на количеството на отпадъците може да се приеме в размер до 20% от нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) за съответната година.

ГЛАВА II. Периодичност на транспортиране на отпадъците

Периодичността на транспортиране на отпадъците зависи от характера на населеното място и гъстотата на застрояване, от сезона, от вида и количеството генерирани отпадъци, от степента на обезпеченост с необходимите съдове и техника.

В по-големите градове и административните центрове, както и в курортните комплекси, периодичността е минимална. В определени периоди на годината, при увеличено количество генерирани отпадъци, приетата периодичност се намалява, с цел осигуряване на своевременно транспортиране на отпадъците.

Периодичността на транспортиране на битовите отпадъци варира от ежедневно - за центровете на населените места и териториите за обществено ползване, до 1 път на 14 дни - за малките населени места. По-голяма периодичност е недопустима, поради вероятността от разлагане на органичните съставки на отпадъците и опасността за здравето на населението и обслужващия съдовете персонал.

Периодичността на транспортиране на отпадъците се определя и в зависимост от вида на ползвания контейнерен парк.

Контейнерите тип “Бобър” (с обем 1,1 м3), с които се обслужват централните градски части, търговските  обекти и единични обекти в границите  на селищата и извън регулация, се транспортират ежедневно или 3 до 2 пъти седмично.

Съдовете тип “Мева” (EN 840-1:1997) (с обем 110 л) или пластмасовите кофи (с обем 120 л или 240 л) най-често се използват като индивидуални съдове за всяко отделно домакинство и се транспортират ежедневно или 2 до един път седмично.

Контейнерите с обем 4 м3 се транспортират 1 път на 7 до 14 дни, или по заявка на ползвателите. При обслужване на райони с голямо количество генерирани отпадъци, тези контейнери се транспортират на по-малък период.

Кошчетата за отпадъци с обем до 0,40 м3, предназначени за централните части на града, се поставят на спирки и на места, където потока от хора е голям. . Поставянето на такива съдове е необходимо за поддържане чистотата и естетическия вид на населените места и се препоръчва събраните отпадъци да се транспортират ежедневно..

Хартиени и пластмасови чували също могат да се използват за събиране на отпадъците, особено при въвеждане на разделното им събиране. В зависимост от специфичните условия (брой жители, норма на натрупване, морфологичен състав на отпадъците, периодичност на транспортиране и пр.), техния обем може да бъде 40, 60, 80 и 110 л.

Периодичността на събиране и транспортиране на отпадъците трябва да осигурява необходимите санитарно-хигиенни изисквания, поради което, в общия случай, не бива да се допуска период по-дълъг от 7 до 14 дни.

Наблюденията за състав на битовите отпадъци от малките населени места показват почти пълно отсъствие на органични съставки. Това е основание за приемане на по-дълъг (но не повече от 14 дни) период на транспортиране на битовите отпадъци в тези населени места.

ГЛАВА III. Вид и брой на необходимите съдове за събиране на отпадъци

Видът и броят на необходимите съдове за събиране на отпадъците е в зависимост от населеното място, броя жители, характера на територията (релеф, климат, транспортна инфраструктура и др.), характер и гъстота на застрояване (разположение на жилищните и обществени сгради, предприятията и търговските обекти), начин на събиране (смесено, разделно) и периодичността на транспортиране .

Съдовете за събиране на отпадъците са:

а) несменяеми,

б) сменяеми.

III.1. Несменяеми съдове

Несменяеми са съдовете, които обслужват непрекъснато дадена сграда или микрорайон, като периодично отпадъците от съдовете се претоварват на специализиран автомобил. Това са преносими съдове с обем 80-240 л и подвижни контейнери с обем 500-1100 л.

Преносимите съдове се произвеждат от поцинкована ламарина с дебелина 1-1,5 мм или от пластмаса. У нас се използват поцинковани съдове с обем 110 л – тип “Мева” (EN 840-1:1997) и пластмасови съдове с обем 120-240 л (EN 840-1:2000). Пластмасовите съдове са по-леки – тези с обем 120 л тежат 10 кг и имат товароносимост от 60 кг, а съдовете с обем 240 л тежат 16 кг и имат товароносимост 80 кг.

Използването на преносимите съдове се препоръчва за сгради с малък брой жители, за еднофамилни и двуфамилни къщи и сгради в селските райони.

За по-големи сгради е целесъобразно използването на подвижни контейнери тип “Бобър”, които са с различни типоразмери, но обикновено са с обем 500-1100 л.

Те се използват в централните градски части, при многоетажните жилищни сгради, за обществени сгради и търговски обекти.

Подвижните контейнери се изготвят от защитена от корозия стоманена ламарина, или от пластмаса. Пластмасовите контейнери са значително по-леки и по-лесно подвижни, докато металните имат собствено тегло от 60 до 160 кг. За по-лесно придвижване те се монтират на колела. Пластмасовите контейнери са лесно запалими, което ги прави непригодни  за събиране на отпадъци в райони без централно отопление.

При избора на вида на съдовете трябва да се  отчетат специфичните условия на общината и изискванията на потребителя.

В системите за събиране на отпадъците могат да се използват следните видове съдове (Таблица 3.1).

Таблица 3.1

| № | Тип съдове | Обем (м3) | Материал за изработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнер тип “Бобър” | 1,10 | метал |
|  |  | 1,10 | пластмаса |
|  |  | 0,70 | метал |
|  |  | 0,70 | пластмаса |
| 2. | Кофи тип “Мева” | 0,11 | метал |
| 3. | Кофи на колела | 0,08 | пластмаса |
|  |  | 0,12 | пластмаса |
|  |  | 0,24 | пластмаса |
| 4. | Контейнер | 4,0 | метални |
| 5. | Кошче за улична смет | 0,04 | метални |
| 6. | Хартиени и пластмасови чували | 0,04 | пластмаса/хартия |
|  |  | 0,06 | пластмаса/хартия |
|  |  | 0,08 | пластмаса/хартия |
|  |  | 0,11 | пластмаса/хартия |

Необходимият брой съдове за всяка сграда се определя в зависимост от броя жители (Nж), които могат да бъдат обслужени от един съд при определена периодичност на транспортиране.  Броят жители (Nж) се определя по формулата:

Nж=Vc.K2b.K1.tжители				(3.1)

където:

Vc – обем на стандартния съд в м3;

b – норма на натрупване в м3/жит/ден;

К1 – коефициент на денонощна неравномерност – 1,25-1,40;

К2 – коефициент на напълване на съдовете. Обикновено се приема 0,7-0,95;

t – срок за съхранение на отпадъците в дни (периодичност на извозване).

Определянето на необходимите несменяеми съдове (Nc) за цялото населено място се извършва по формулата:

Nc=Bмакс.ден.tVc.K2.K3 (бр.)				(3.2)

където:

Vc – обем на стандартния съд в м3;

К2 – коефициент на напълване на съдовете. Обикновено се приема 0,7-0,95;

Вмакс.ден – максимално денонощно количество отпадъци в м3/ден;

К3 – коефициент, отчитащ съдовете, намиращи се в ремонт, измиване и т.н. Приема се 1,05 до 1,2,  в зависимост от състоянието на парка и степента на оптимизиране на системата за събиране на отпадъците.

t – срок за съхранение на отпадъците в дни (периодичност на транспортиране).

Необходимите съдове могат да бъдат изчислени и чрез максималното годишно количество БО, което се получава, като се умножат броя на жителите на населеното място по нормата на натрупване  (Таблица 1.3).

Nc =  В. t. К1    (бр.)				(3.3)

365.  Vc .К2

където:

Nc -за цялото населено място;

Vc – обем на стандартния съд в м3;

К1 – коефициент, отчитащ съдовете, намиращи се в ремонт, измиване и т.н. Приема се 1,05 до 1,2, в зависимост от състоянието на парка и степента на оптимизиране на системата за събиране на отпадъците;

К2 – коефициент на напълване на съдовете. Обикновено се приема 0,7-0,95;

В – максимално годишно количество отпадъци в м3;

t – срок за съхранение на отпадъците в дни (периодичност на извозване).

Кошчетата за отпадъци са своеобразни несменяеми съдове. Местата им се определят след оглед на територията. Поставят се на спирките на градския транспорт, на кръстовищата, до търговските обекти, училища, паркове и др. Препоръчително е тяхното ежедневно събиране. То се извършва със специализирани малки машини, с обем на каросерията от 4-4,5 м3, със степен на уплътняване 1:2,5-1:3 и странично изсипване на кошчетата.

Съществен недостатък на несменяемите съдове е трудното им организирано измиване. Често пъти по дъното и стените остават отпадъци, които през топлите летни дни са източник на неприятни миризми и създават условия за развъждане на мухи и гризачи. Затова е необходимо съдовете да се дезинфекцират периодично, като през лятото този период е 10-15 дни, а през зимата –20-30 дни.

Препоръчително е съдовете да се поставят на специална площадка, разположена на не повече от 80-100 м от най-отдалечения вход и не по-близо от 15-20 м от прозорците на жилищни и обществени. Площадките могат да бъдат оградени или изолирани от околното пространство със зелени насаждения. Размерите на площадката, вида на оградата и покритието й зависят от типа, размера и броя на съдовете, които ще бъдат разположени на нея, като за един съд се предвижда 1,2-1,5 м2 площ. Съдовете могат да се разположат и в пристройки към сградите или в специални помещения в самите сгради, като тези помещения трябва да са с отделен вход, с водопровод, канализация, осветление и вентилация.

При сгради с малък брой жители могат да се използват и метални шкафове за съхранение на съдовете за събиране на  отпадъците.

Типови схеми на несменяеми съдове за събиране на отпадъци са посочени в Приложение 1 .

III.2. Сменяеми съдове

. При системата на сменяемите съдове (контейнерна система) отпадъците се извозват до местата на обезвреждане в същите съдове, в които се събират и съхраняват. По този начин се избягва пресипването на отпадъците, намалява се контакта на работниците с отпадъците, всички тежки и трудоемки операции са механизирани, контейнерите могат да се измиват на местата за обезвреждане на отпадъците.

Разпространените в България контейнери от този тип са с обем  4 м3. Този тип съдове не е подходящ за събиране на отпадъци в малки населени места, тъй като  населението ще трябва да изхвърля отпадъците си на голямо разстояние. В случай на преоразмеряване, контейнерите ще се транспортират до депото на по-голям интервал, а при спазване на периода на транспортиране - ще изискват по-високи транспортни разходи.

Броят на сменяемите контейнери (Nk) се определя по аналогична формула както несменяемите съдове:

Nk=Bмакс.ден.tVk.K2.K3.K4 (бр.)				(3.4)

където:

Vк e обема на контейнера в м3;

К4 – коефициент, отчитащ броя на съдовете, намиращи се на платформите на контейнеровозните машини.

К4 се определя по формулата:

K4=1+б1б2 							(3.5)

където:

К4 – коефициент, отчитащ броя на съдовете, намиращи се на платформите на контейнеровозните машини. Определя се по формулата:б1 – количество контейнери, едновременно поставени на платформата на контейнеровоза. За контейнерите с обем 0,5-0,7 м3 - б1 е 6 или 8.

б2 – количество контейнери, извозени от 1 контейнеровоз за периода на съхраняване на отпадъците (между две извозвания от обслужвания район).

Контейнерите се разполагат също на специални площадки, с радиус на обслужване до 100 м.

Контейнери с по-голям обем се използват за транспортиране на битовите отпадъци от претоварните станции до депата за отпадъци.

Като разновидност на сменяемите съдове се явяват пластмасовите и книжни чували, които се изхвърлят в автомобилите заедно с отпадъците, а на тяхно място се ползват нови чували. Те се използват за малоетажни и отделно стоящи сгради, подходящи са за използване в закрити помещения. Чувалите могат да се поставят на стойки за чували  - стенен или подов тип.

III.3. Разделно събиране на отпадъците

Разделното събиране на отпадъците може да се извърши по два начина – в местата на тяхното образуване и в местата на тяхното обезвреждане.

Разделното събиране трябва да бъде насочено към отпадъците, за които съществуват мощности за преработка в страната. Към момента това са хартиените и картонени отпадъци, пластмасовите отпадъци, стъклените отпадъци и отпадъците от черни и цветни метали.

Според произхода и предназначението, хартиените и картонени отпадъци могат да бъдат групирани, както следва:

- отпадъци от вълнообразен картон;

- отпадъци от гладък картон;

- отпадъци от хартия за писане и печат;

- стари вестници;

- опаковъчна хартия за торби;

- опаковъчна хартия за пликове, пакетиране, обвиване и др.;

- лят амбалаж.

Видовете хартия и картони по класове са определени с БДС EN 643.

Пластмасовите отпадъци включват:

- отпадъци от полиетилен (ПЕ)-ниска и висока плътност;

- отпадъци от полиетилен терефталат (ПЕТ);

- отпадъци от полипропилен (ПП);

- отпадъци от полистирол (ПС);

- отпадъци от поливинилхлорид (ПВЦ).

Стъклените отпадъци са основно от стъклени опаковки – бяло, зелено и кафяво стъкло.

Металните отпадъци, образувани в домакинствата, са предимно от повредени уреди, негодни за употреба метални предмети, като: брави, панти, обков, пружини, оградни мрежи, домакински инструменти; дефектирали части от инвентар и техника; метални опаковки от бира, консервни кутии, капачки, дебели фолийни материали и др.

За определяне на количествата отпадъци за рециклиране се използват резултатите от изследванията за нормата на натрупване и морфологичния състав. Системите за разделно събиране трябва да са насочени предимно към по-големите населени места в отделните региони, поради по-високата норма на натрупване и по-високото съдържание на рециклируеми компоненти в отпадъците.

Организацията на разделното събиране може да стане по един от следните начини:

- разполагане в близост до мястото на образуване на отпадъците на различно оцветени контейнери тип “Бобър”(табл. 3.2);

- разполагане на  големи контейнери, разделени с преградни стени за отделните видове отпадъци;

- специални контейнери тип “Иглу”,  ;

- раздаване на домакинствата на пластмасови или книжни торби с различни цветове с вместимост 30, 40, 60 или 110 литра;

- събирателни пунктове.

Таблица 3.2

| № | Вид на съдовете за разделно събиране | Обем (литри) | Цвят | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнери, метални (пластмасови) с модифициран капак | 1100 | жълт | Хартиени и картонени отпадъци |
| 2. | Контейнери, метални (пластмасови) с модифициран капак | 1100 | червен | Пластмасови и метални отпадъци |
| 3. | Контейнери, метални (пластмасови) с модифициран капак | 1000 | зелен | Зелено стъкло |
| 4. | Контейнери, метални (пластмасови) с модифициран капак | 1000 | син | Бяло (прозрачно) стъкло |

Броят на контейнерите за разделно събиране на отпадъците се определя в зависимост от количеството и състава на отпадъците, съобразно приета периодичност на транспортиране. При липса на информация, може да бъде прието обслужване на около 500 жители от 1 контейнер.

В населените места, с население по-малко от 500 жители, се предвижда по един контейнер от всички видове. По този начин се обособяват площадки с по 4 контейнера за разделно събиране.

Транспортирането на стъклените отпадъци до площадката за събиране и обработка може да бъде извършено с товарен автомобил с хидравличен повдигач с товароподемност 1,5 тона, а за хартиените, пластмасовите и метални отпадъци може да се използва специализирания транспортен автомобил за отпадъци.

При системата с големи контейнери се използват контейнеровозни автомобили. За контейнерите тип “Иглу” се използва специален камион с кран. При разделно събиране  с чували могат да се използват обикновени бордови автомобили или специализирани автомобили за отпадъци.

Периодичността на транспортиране се определя в зависимост от вида на отпадъците.

При системата на разделно събиране на отпадъци трябва да се предвиди и площадка за сортиране и обработка, която да бъде оборудвана с линия за сортиране, инсталация за балиране на хартиени и пластмасови отпадъци, оборудване за трошене на стъкло и отделяне на металните примеси, мелница за пластмасови отпадъци, складови площи за съхранение на постъпващите и обработените отпадъци, транспортни средства и товаро-разтоварна техника.

ГЛАВА IV. Вид и брой на специализираните автомобили за транспортиране на отпадъци

Видът и броят на специализираните автомобили за транспортиране на отпадъци зависи от типа на преобладаващия отпадък, вида и броя на съдовете за събиране, периодичността на транспортиране на отпадъците, режима на работа на специализираните автомобили, технологичния процес за събиране и транспортиране на отпадъците, отдалечеността от мястото за обезвреждане, състоянието на транспортната инфраструктура и т.н.

Транспортирането е междинна операция, с която събраните отпадъци се доставят на място за обезвреждането им. Определянето на транспортните разходи е от съществено значение за планиране на необходимите средства за управление на отпадъците. При планираното изграждане на регионални депа, въз основа на технико-икономически анализ и очаквани транспортни разходи се обосновава необходимостта от претоварна станция. За транспортиране на битовите отпадъци от несменяемите съдове се използват специализирани автомобили със закрити каросерии, съоръжени с необходимата механизация за товаро-разтоварните работи и санитарно-хигиенни условия за шофьорите и работниците.

В зависимост от конструкцията им, специализираните автомобили за транспортиране на битовите отпадъци са:

а) автомобили със закрити каросерии;

б) контейнеровози.

Основните показатели, характеризиращи експлоатационно-техническите качества на специализираните автомобили са: шаси, на което се монтира специалното оборудване; обем и брой на контейнерите, които се транспортират със специализираните автомобили; характеристика на специалното оборудване на товарните и разтоварни устройства; за обикновените контейнеровози – товароподемност на крана, обхват на стрелата и ъгъл на завъртане; габаритни размери на автомобила и каросерията; полезна товароподемност на специализирания автомобил; обща маса на автомобила (без товара); масата на специалното оборудване.

IV.1. Автомобили със закрити каросерии

Автомобилите със закрити каросерии са с бункер за приемане на отпадъците и специално оборудване за размесване и уплътняване на отпадъците вътре в каросерията. Последните две операции се извършват с помощта на уплътняващи плочи или шнекови устройства. Към специалното оборудване спадат и приспособленията за механизираното товарене на съдовете (вдигане, обръщане и пускане на земята).

Разтоварването на сметовозните коли се извършва обикновено чрез повдигане на предния край на каросерията при открита задна стена.

При конструирането на сметовозните коли тенденцията е към увеличаване на полезната товароподемност чрез увеличаване на степента на уплътняване. В каросерийните коли уплътняването е от 1:1,5 до 1:5, в зависимост от отпадъците, при средно уплътнение 1:3.

Специализираните автомобили приемат отпадъците от несменяеми съдове с обем от 0,11 м3 до 1,1 м3.

За обслужване на кошчетата за улична смет най - често се използва мултикар, с обем на надстройката 2 до 4 м3.

При изчисляване на необходимата техника за транспортиране на отпадъците, следва да се предвидят и тежкотоварни автомобили (самосвали), за транспорт на едрогабаритни отпадъци.

Определянето на броя на специализираните автомобили (Nм) се извършва по  формулата:

Nм=Вмакс.денА.Кизп. ( бр.)					(4.1)

където:

Вмакс.ден – максималното денонощно количество отпадъци в м3/ден;

А – средна производителност на 1 машина в м3/смяна;

Кизп. – коефициент на използване на автомобилния парк. Приема се по норматив, утвърден от фирмата производител – обикновено 0,7-0,9.

Производителността на автомобила А зависи от броя на курсовете Z и полезния обем (транспортирани отпадъци за 1 курс) на автомобила W:

A = Z . W (м3/смяна)				(4.2)

Броят на курсовете Z в работен ден се определя по формулата:

Z=ttz=T−2t0+tподг.закл.tT+2tпробег+tp=T−260.l0VM+tподг.закл.tT+260.lпVM+tp (бр.)	     (4.3)

където:

t – продължителност на чистото работно време в мин.;

tz – продължителност на 1 курс в мин.;

Т – продължителност на работния ден в мин.;

t0 – нулев пробег - средно 10-20 мин., в зависимост от l0 ;

l0 – разстоянието от гаража на специализирания автомобил до центъра на района за събиране на отпадъците в км;

Vм – скорост на движение на автомобила в км/час – обикновено 30 до 40 км/час;

tподг.закл. – време за подготвително-заключителни операции в гаража в мин. Обикновено е 40-50 мин., включително 20 мин. за зареждане с гориво;

tT – сумарно време за натоварване на автомобила, включващо преходите от един пункт на товарене до друг;

tпробег – време за пробега от мястото на товарене до мястото за обезвреждане на отпадъците в мин.;

lп – разстояние от мястото на товарене до мястото за обезвреждане на отпадъците в км;

tp – време за разтоварване на автомобила на мястото за обезвреждане на отпадъците в мин.

За определяне на общите потребности от сметовозен транспорт се установяват средните разстояния, на които се транспортират отпадъците – lср.:

lср.=l1B1+l2B2+.....+lnBnB1+B2+.....Bnкм				(4.4)

където:

l1, l2 … ln са разстоянията от центровете на обслужваните райони до местата за обезвреждане на отпадъците в км;

В1, В2 ... Вn – обема на отпадъците, транспортирани от даден район на населеното място за оразмерителния период (обикновено година) в м3.

Броят на необходимата транспортна техника може да се определи и чрез използване на следния подход:

- определяне вида на  специализираната  техника поотделно за всеки вид контейнери;

- определяне производителността на автомобилите, изразена в брой транспортирани контейнери за 1 машиносмяна (мсм);

- определяне  на необходимия брой нови автомобили при отчитане състоянието на наличния автомобилен парк и периода, в който трябва да бъде подменен.

Броят на съдовете (Nc), които могат да се транспортират с един курс се определя по формулата:

Nc=W.K1Vc.K2 бр.						(4.5)

където:

W – обем на надстройката на специализирания автомобил;

К1 – степен на компресия на отпадъците в приемния бункер, с отчитане и степента на използваемост на обема на надстройката;

К2 – степен на запълване на съдовете, обикновено 0,9;

Vc – обем на съдовете.

Производителността на автомобилите А, изразена в брой транспортирани съдове за 1 мсм, се определя по формулата:

A = Z . Nc 						        (4.6)

където:

Z – брой на курсовете за една машиносмяна;

Nc – брой на съдовете, транспортирани с един курс.

Z=T−t0+tподг.закл.+tпоч.tтовар+tразтов.+tпробег бр.				(4.7)

Означенията в горната формула са както означенията във формула (4.3). Допълнително е включено tпоч.- времето за обедна почивка на персонала – обикновено 30 мин.

Броят на специализираните автомобили  (Nм) е:

NM=N0A бр.							(4.8)

където:

N0 е броят на всички съдове, които трябва да бъдат транспортирани.

Изборът на типа на автомобилите зависи от релефа, инфраструктурата, броя и вида на съдовете за събиране на отпадъците и транспортните разстояния. При пресечен релеф и големи наклони се използват машини с висока проходимост. При по-голямо разстояние до съоръженията за обезвреждане на отпадъците се предпочитат специализирани автомобили с по-голям обем на каросерията или използване на претоварни станции.

Базовите автомобили се произвеждат от редица известни фирми в Европа. Те биват двуосни, триосни, четириосни и се използват в зависимост от терена. Надстройките са с обем от 6 до 32 м3 и могат да бъдат роторен тип, бутален тип или с шнекове .

Някои схеми и технически данни за специализирани автомобили със закрити каросерии са посочени в Приложение 2.

IV.2. Контейнеровозни автомобили

Специални контейнеровозни автомобили се използват при система със сменяеми съдове.

Автомобилите за контейнери, с обем 0,5 – 1 м3 имат платформи за поставяне на 6-8 контейнери и са оборудвани с подемни кранове. Товаренето и разтоварването на контейнерите е напълно механизирано, като празните контейнери се свалят и се поставят на площадката за отпадъци, а пълните се вземат от площадката и се поставят на платформата на контейнеровоза, с помощта на автокран. Кранът се задвижва от кабината на шофьора или може да се управлява дистанционно, в непосредствена близост до него.

Автомобилите за контейнерите с обем 4 и над 4 м3 са предназначени обикновено за транспортиране само на един контейнер. Товарните и разтоварни работи са механизирани. Има съвременни автомобили за товарене на повече от един  контейнер с обем 4 м3, които имат устройство за изсипване на 4-кубиковите контейнери, т.е. те се използват като несменяеми съдове.

Необходимият брой контейнеровозни коли Nk  ,в  случай, че количеството транспортирани контейнери за един курс е постоянна величина (na), се определя по формулата:

Nk=nkZ.na.Kизп. (бр.)					(4.9)

където:

nk – количество на контейнерите, транспортирани ежедневно;

na – количество на контейнерите, транспортирани на един курс;

Z – брой на курсовете, извършвани от един автомобил в течение на един работен ден, от местата на товарене на пълните контейнери до мястото на разтоварването им. Определя се както при каросерийни автомобили;

Кизп. – коефициент на използване на автомобила.

Kизп.=Траб.Т							(4.10)

където:

Траб. – чистото работно време на автомобила за един работен ден в часове;

Т – продължителност на един работен ден в часове.

Някои технически параметри за специализирани автомобили, използвани у нас за транспортиране на отпадъците, са дадени в Таблица 4.1.

| № | Вид на автомобила | Капацитет (обем надстройка) | Вид и степен на уплътняване |  | Разход на гориво л/100 км | Смазочни материали | Персонал |  | Разходи за поддръжка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ротопрес 1:2,5 | Вариопрес 1:2,5 до 1:3,5 |  |  | Шофьори | Работ ници |  |
| 1. | Транспортиращ автомобил | 10 м3 | 2,5 | 3,0 | 28,0-18,0 | 10% от стойност гориво | 1 | 2 до 3 | 6 до 10% от стойн.на авт. |
| 2. | Транспортиращ автомобил | 15 до 16 м3 | 2,5 | 2,5 | 40,0-31,0 | 10% от стойност гориво | 1 | 2 до 3 | 6 до 10% от стойн.на авт. |
| 3. | Транспортиращ автомобил | 18 м3 | - | 2,5 | 35,0 | 10% от стойност гориво | 1 | 2 до 3 | 6 до 10% от стойн.на авт. |
| 4. | Транспортиращ автомобил | 20 до 22 м3 | - | 2,5 | 40,0 | 10% от стойност гориво | 1 | 2 до 3 | 6 до 10% от стойн.на авт. |
| 5. | Транспортиращ автомобил за конт. 4 м3 | 20 до 22 м3 | - | 2,5 | 42,0 | 10% от стойност гориво | 1 | 2 | 6 до 10% от стойн.на авт. |
| 6. | Самосвал голям | 6 т | - | - | 30,0 | - | 1 | - | - |
| 7. | Самосвал малък | 3 т | - | - | 20,0 | - | 1 | - | - |
| 8. | Транспортиращ автомобил | 15 м3 | 1,3 | 1,5 | 40,0 | 10% от стойност гориво | 1 | 2 до 3 | 6 до 10% от стойн.на авт. |
| 9. | Транспортиращ автомобил | 15 м3 | 1,5 | 2,0 до 3,0 | 32,0 | 10% от стойност гориво | 1 | 2 до 3 | 6 до 10% от стойн.на авт. |
| 10. | Челен товарач малък | 0,4 м3 | - | - | 20,0 | 10% от стойност гориво | 1 | - | - |
| 11. | Челен товарач голям | 1,0 м3 | - | - | 30,0 | 10% от стойност гориво | 1 | - | - |
| 12. | Булдозер | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 13. | Автомобил за дезинфекция и измиване | - | - | - | 35-40 | 10% от стойност гориво | 1 | 1 | 6 до 10% от стойн.на авт. |

IV.3. Специализирани машини за дезинфекция и измиване на кофите и контейнерите за отпадъци

В комплекса от мероприятия за санитарно почистване на населените места задължително следва да се разгледа дезинфекцията  на съдовете за събиране на отпадъци и площадките около тях.

Дезинфекцията на съдовете за събиране на отпадъци включва:

- дезинфекция – унищожаване на патогенните микроорганизми във външната среда;

- дезинсекция – унищожаване на вредните насекоми и членестоноги;

- дератизация – унищожаване на вредните гризачи.

За дезинфекция на съдовете за събиране на отпадъци и специализираните транспортни средства се използват механични и химични методи. Санитарното почистване на автомобилите и на контейнерите с обем над 1100 л обикновено се извършва на площадки в местата на разтоварване на отпадъците.

Дезинфекцията на съдовете за отпадъци с обем до 1100 л става на място (непосредствено след изсипване на отпадъците), с помощта на специализирана техника. Тя може да бъде  само за дезинфекция или комбинирана - за миене и дезинфекция.

Измиването на съдовете за събиране на отпадъци, площадките около тях и техниката за транспортиране трябва да се извършва 1 път месечно, а през летните месеци – 2 пъти месечно.

Машините за дезинфекция дезактивират замърсяванията в кофите и контейнерите и премахват миризмите. За целта се използват специални препарати, които са безвредни, без мирис и неутрални по отношение на подпочвените води. Компонентите им са биологично разтворими. Управлението на машината е сензорно. Оборудвани са с помпа за високо налягане и сменяеми бидони за препарата. След изсипване на контейнерите, помпата за пръскане се включва автоматично (чрез сензори). С такава дезинфекция се гарантира невъзможност за развитие на паразитни микроорганизми  за срок от 2 седмици.

Комбинираните машини за измиване и дезинфекция почистват съдове и контейнери с обем от 80 л до 1100 л, без допълнителни помпи и персонал. Възможно е да се почистват по два съда едновременно.

Разликата между обикновените дезинфекционни машини и комбинираните с измиване е, че намаляват с 2/3 разходите за почистването на контейнерите, в сравнение с използване на допълнителни помпи за измиване. Комбинираните машини могат да дезинфектират и измиват по две кофи за кратко време и най-малък разход на вода. Те са утвърдени с DIN-14302.

Комбинираните машини дезинфектират и измиват по 100-120 броя контейнери тип “Бобър” за 8 часа или по 200-250 броя кофи от 120 или 240 литра.

В зависимост от приетия период на дезинфекция, броя на съдовете за дезинфекция и производителността на комбинираните машини за измиване и дезинфекция, се определя техния брой и машиносмени.

ГЛАВА V. Маршрутни графици

В България е възприета планово-регулярна система за транспортиране на отпадъците. Тя се състои в планомерно редовно транспортиране на отпадъците със специализирана техника в определени дни, по специално разработен график, без да зависи от обема на натрупаните отпадъци.

Предимството на тази система се състои в това, че събирането и временното съхранение на отпадъците в жилищните райони е ограничено в установените срокове (обикновено от 1 до 3 дни) и специализираната техника работи равномерно.

При тази система населеното място се разделя на райони, а районите на участъци, за които се съставя график за събиране на отпадъците със специализираните автомобили. За всеки автомобил се съставя маршрутна карта за работата му през деня.

При разработването на маршрутните графици на специализираните автомобили е необходимо да се съблюдават следните правила: да се сведе до минимум повторния пробег на автомобилите по една и съща улица; по възможност маршрутите да се съставят по посока от центъра на населеното място към площадката за обезвреждане на битовите отпадъци; при прилагане на технологията с несменяеми съдове е необходимо маршрутните графици да се уточняват, с оглед цялостното напълване на автомобилите; периодично графиците да се актуализират с включване на новопостроените жилищни комплекси и други сгради – офиси, производствени и търговски обекти.

ГЛАВА VI. Обслужващ и административен персонал

Тъй като в дейностите събиране и транспортиране на отпадъците няма операции, които да се извършват изцяло ръчно, броя на обслужващия персонал се определя на база вида и режима на работа на ползваната техника.

Ефективно използване на  специализирания автомобилен парк се постига при 12-часов работен ден, в условията на петдневна работна седмица за обслужващия персонал. Обслужването на всеки от автомобилите е с два екипа, които работят по 12 часа през ден или 15 дни в месеца.

Високопроизводителните автомобили се обслужват от екип, състоящ се от шофьор и трима събирачи (двама придвижват съда до автомобила, а третия почиства площадката около съдовете).

Контейнеровозите обикновено се обслужват от 1 шофьор и 1 оператор, или само шофьор.

Самосвалите и бордовият автомобил работят с шофьор и един, двама или повече работници, според вида и обема на възложената за деня работа.

Челните товарачи имат по 1 оператор, а мултикара – един шофьор и един сметосъбирач.

Броят на административния персонал зависи от големината на комуналната фирма. В Таблица 6.1 e показан примерен състав на административния и обслужващ персонал за средно голямо населено място .

Таблица 6.1

| № | Длъжност | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управител | 1 |
| 2. | Организатор производство | 1 |
| 3. | Зам.администратор по техническата част | 1 |
| 4. | Главен счетоводител | 1 |
| 5. | Касиер счетоводител | 1 |
| 6. | Технически сътрудник | 1 |
| 7. | Деловодител и личен състав | 1 |
| 8. | Проверители (контрольори) | съобразно големината на населеното място |
| 9. | Механик | 1 |
| 10. | Авто- и електромонтьори за автомобилите и контейнерния парк | 2-3 |
| 11. | Шофьори | съобразно големината на автомобилния парк |
| 12. | Събирачи | съобразно големината на автомобилния парк |
| 13. | Оператор на товарачна машина | 1-2 |
| 14. | Общи работници | при необходимост |

Определянето на административния и обслужващ персонал е въпрос на управленски и технико-икономически анализ.

Разходите за административен персонал могат да бъдат до 15% от разходите за дейността.

ГЛАВА VII. Технико-икономически показатели

VII.1. Инвестиционни (капитални) разходи

VII.1.1. Капитални вложения за закупуване на нови съдове и специализирана транспортна техника.

Инвестиционните разходи се определят въз основа на количеството съдове за битови отпадъци и транспортни средства, които са необходими за системата на събиране и транспортиране на отпадъците, включително разделното и доставните цени за съдовете и новата техника. Трябва да се отчетат новостите в развитието на техниката и ноу-хау в управлението на  вече създадената организация.

Финансовите разходи за техниката, доставяна и осигурявана от фирмата-изпълнител за дейностите по събиране и транспортиране, могат да се определят при условия на търговски инвестиционен кредит, средно за страната.

Преобладаваща част от инвестициите следва да бъдат направени от изпълнителя, които се включват в разходите за неговата дейност.

Основните разходи за дейността се покриват от общинския бюджет, но може да се предвиди финансиране чрез безлихвен кредит от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.

Приходите в общинския бюджет се формират основно от “такса битови отпадъци”, която се определя ежегодно, въз основа на одобрена от общинския съвет план-сметка. Таксата за населението и предприятията се определя по реда на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ , бр.117 от 1997 г.).

Основен показател за установяване способността на общините да поддържат в добро състояние дейностите по управление на битовите отпадъци е коефициента на покритие на разходите с приходите от “такса битови отпадъци”.

“Такса битови отпадъци” за населението варира от 2 до 6%0, а за предприятията – от 5 до 25%0. По данни на Световната банка, поносимостта на “такса битови отпадъци” се приема в границата от 0,75 до 1,7% от средния доход на едно домакинство.

VІІ.1.2. Капитални разходи за изграждане на съоръжения, необходими за действието на системите за събиране и транспортиране на отпадъците

Капиталните разходи за изграждане на съоръжения се предвиждат в проектите за изграждане на нови или усъвършенстване на съществуващите системи за събиране, включително разделното и транспортиране на отпадъците. Определят се на база на инвестиционни проекти - за претоварни станции, сепариращи инсталации и пр.

За обезпечаване на разделното събиране на отпадъците се предвижда площадка за събиране и обработка, на която се изграждат: производствени халета, открити складове, навес, гараж с ремонтна клетка, офис, помещения за персонала, бетонирана площадка, трафопост, ограда, противопожарен резервоар, съоръжения за събиране и пречистване на отпадъчните води от площадката, контролно-пропускателен пункт и пр. Предвиждат се и необходимите машини и съоръжения (например: преси за балиране на хартия и пластмаси, вкл. лентов транспортьор; линия за раздробяване на стъкло със захранващ бункер, вибрационно сито, магнитен и въздушен сепаратор; магнитен сепаратор за отделяне на металните отпадъци; линия за сепариране – бункер и транспортно-сортировъчна лента; мелница за раздробяване на пластмаси; електронен авто-кантар; товаро-разтоварна техника и транспортни средства).

Капиталните разходи за съоръженията трябва да гарантират устойчивост в дългосрочна перспектива.

VІІ.1.3. Определяне на необходимите мерки за опазване на околната среда и здравето на обслужващия персонал

Въздействието на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците върху околната среда се обуславя от вида и състоянието на използваната техника и контейнерен парк, спазването на технологичната последователност при извършване на отделните видове работи, правилния избор на маршрутите и честотата на обслужване, както и от културата на гражданите, като предпоставка за правилното използване на предоставеното съдово стопанство. Най-общо уврежданията на околната среда може да се систематизират както следва:

- шум;

- отработени газове от комуналните автомобили;

- неприятни миризми;

- вредности от запалване на отпадъците във или извън контейнерите;

- замърсяване на прилежащите до контейнерите площи от неправилно изсипани или впоследствие разпилени отпадъци.

	Шум

За установяване еквивалентностните нива на шум от специализираните автомобили трябва да се провеждат необходимите измервания.

Събирането и транспортирането се извършва в работно време на денонощието – от 6,00 до 17,30 ч., когато допустимите нива на шум са 55 и 60 дб/А.

Проведени замервания показват максималното ниво излъчвано от автомобилите в границите до 72 дб/А до 80 дб/А. Горните данни показват, че специализираните автомобили участват във формирането на шумовия фон на населените места. Това участие обаче може да се категоризира като епизодично, тъй като най-често въздействието е веднъж на ден.

За намаляване на шумовото замърсяване, при разработването на маршрутите на използваните автомобили и времето за обслужване на гъсто населените жилищни райони трябва да се съобразяват показателите за шумовото натоварване на средата.

	Показател “отпадни газове”

Нормирането на вредните вещества в отработените газове в двигателите с вътрешно горене се извършва: за двигателите с дизелово гориво – показател “димност”, а за бензиновите двигатели – показатели за съдържание на въглероден оксид, азотни оксиди и въглеводороди.

При планиране организация на събиране и транспортиране на отпадъците се цели осигуряване на обслужване с минимална дължина на маршрутите, използване на нови и по-малко замърсяващи автомобили, с минимален разход на гориво за единица обем работа или 1 км.

Автомобилите работят основно в жилищни райони, при изключително честа смяна на режима на работа на двигателите, което е предпоставка за получаване на висока димност от нерегулираните и технически неизправни двигатели. За това е необходимо да се следи специализираните автомобили да се движат само с актуални талони за вредности. При дизеловите автомобили за намаляване на димността е препоръчително да се използват антидимни добавки.

	Неприятни миризми

Неприятните миризми се появяват, когато не се  извършва редовно събиране и транспортиране на натрупаните отпадъци, при много високи летни температури или когато съдовете за отпадъци не се дезинфекцират редовно.

Системата на дезинфекция представлява комплекс от организационно-технически и технологични мероприятия, описани в т. IV.3.

	Вредности от запалване на битовите отпадъци

Запалването на отпадъците се появява в случаите, когато в съдовете за отпадъци попаднат незагасени цигари или друг източник. В зависимост от моментния състав на отпадъците (например с повече хартия) може да се получи запалване и горене, което е с малка продължителност.

По-чести и по-неблагоприятни са случаите, когато се получава димене, което като ефект на въздействие се приближава повече към фактора “неприятни миризми”.

VІІ.1.4. Обучение и работа с обществеността и подрастващите

С проектите за усъвършенстване на системите за събиране и транспортиране на отпадъци трябва да се изготви програма за обучение и работа с обществеността и подрастващите и да се предвидят съответните разходи.

Основната цел на програмата трябва да бъде кратко и ясно формулирана в послание, което да обобщава визията за очакваните добри резултати във всички сфери на управление на отпадъците и участие на населението с променено положително поведение към проблемите.

С програмата трябва да бъдат поставени следните цели:

- повишаване нивото на информираност и провокиране интереса на гражданите към проектите, предстоящи за реализиране на територията на общината;

- подготовка на гражданите за участие в новите системи за разделно събиране ;

- обръщане специално внимание на подрастващите, учениците и студентите за изграждане на трайни знания, навици и умения, свързани с подобрената организация на събирането и транспортирането на отпадъците;

- изграждане на обществена нетърпимост към замърсяването на околната среда с отпадъци;

- подготовка и привличане на медиите за активно съдействие по реализиране на предстоящите мерки в областта на управление на отпадъците;

- осигуряване на информация на обществеността за рисковете за околната среда, произтичащи от неправилната работа с отпадъците.

Програмата трябва да бъде насочена към:

- Всички подрастващи в детски градини, начални, средни училища и висши учебни заведения, учебни  и подготвителни центрове в целия възрастов диапазон на обучение.

Обучението на подрастващите по проблемите на опазване на околната среда и управление на отпадъците е от съществено значение за постигане на дългосрочни резултати от програмата. Обучението трябва да започне от най-малките и да способства за изграждане на трайни навици и позитивно отношение към опазването на околната среда и чистотата на населеното място. При по-малките деца обучението трябва да има предимно развлекателен характер, докато предоставянето на подробна информация за ползите на опазването на околната среда, рисковете от замърсяване и т.н. трябва да бъде осигурено за по-големите възрастови групи (учащи се и студенти). От голямо значение за програмата е позитивното отношение на учителите и персонала на детските градини, училищата. Чрез привличането на подрастващите, посланията ще достигнат и до останалите членове на домакинствата.

- Всички граждани, обитатели на жилищни комплекси, кооперации и индивидуални жилища.

На  гражданите следва да бъде предоставена възможност за двупосочна комуникация. Чрез диалог с определени лица от общинската администрация или фирмата изпълнител на дейностите с отпадъци, трябва да се предоставят отговори на всички поставени въпроси.

Новият обществен имидж на представителите на общината трябва да спечели населението за подкрепа на новите решения, изискващи повече усилия и средства от гражданите. Същевременно трябва да се определят стимули за насърчаване на участието и санкции за нарушаване, възпрепятстващи регламентираните мерки по управлението на битовите отпадъци.

- Институции, обществени организации и стопански субекти, които генерират битови и приравнени към тях отпадъци.

Подобряването на организацията по третиране на отпадъците във фирмите и организациите на територията на общината може да подпомогне значително постигането на добри резултати като цяло.

Поддържането на чистотата в административните райони и в близост на фирмите, търговските обекти, заведенията за обществено хранене и включването им в системата за разделно събиране и за по-добра околна среда, могат да бъдат ценен пример за гражданите. Натрупаният положителен опит трябва да се мултиплицира при разширяване на системите за управление на отпадъците. Участието на институциите и обществените организации в разяснителната работа, подготовката на материалите по проектите, провеждането на информационни кампании и анкети, следва да изиграе положителна роля в повишаването на общественото съзнание.

- Местните печатни и електронни медии.

Средствата за масова информация са особено важно направление в работата, тъй като начина по който те отразяват дейността на държавата и общината по проблемите свързани с управлението на отпадъците, влияе съществено върху формирането на отношението на гражданите.

Изграждането на хармонични взаимоотношения с медиите ги превръща в полезни посредници между гражданите и общината, спомага за по-лесното възприемане и осъзнаване на предстоящите задачи и отговорности.

За основните дейности, включени в програмите за работа с обществеността, сроковете и необходимите средства за тяхната реализация по отделните целеви групи, от всяка община следва да се разработи план за действие.

VII.2. Годишни разходи за експлоатация и поддържане на системата

Разходите за функциониране на системите за събиране и транспортиране на отпадъците включват:

- разходи за горива и смазочни материали;

- разходи за поддръжка на автомобилния и контейнерен парк;

- разходи за такси и застраховки на техниката;

- разходи за амортизации;

- разходи за персонала – заплати, разходи за социални, здравни и други осигуровки, работно и предпазно облекло;

- административни разходи;

- рентабилност.

Примерна схема при определяне на разходите за дейността са дадени в Таблица VII.1.

Таблица VII.1

Определяне на разходите за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци

| Разходи за дейността |  |
| --- | --- |
| Разходи за горива и материали | Разходи на гориво – по разходни норми за съответната механизация и цена на дизелово гориво Разходи за смазочни материали – в размер на 10% от разхода на гориво |
| Разходи за поддръжка | Разходи за поддръжка – 4% от доставната стойност при нова техника Разходи за гуми – ежегодна подмяна на комплект гуми за сметоизвозващата техника; за другата механизация – на определен пробег; за автомобилите за разделно събиране – подмяна, съгласно Таблица 3.3 |
| Разходи за заплати и осигуровки | Разходи за заплата – средна месечна заплата за категория “шофьор” 300 лв; средна месечна заплата за останалия персонал – 200 лв Разходи за осигуровки – от страна на работодателя, съгласно нормативната уредба в страната |
| Разходи за такси и застраховки | В зависимост от вида на техниката – от 700 до 1800 лева годишно |
| Амортизации | Срок на амортизация – 7 години за транспортната техника и 5 години за контейнерния парк, определен въз основа на физическия срок на амортизация |
| Административни разходи | Разходи за административен персонал – 15% от разходите за дейността |
| Финансови разходи |  |
| Лихви по кредити | Включени като средногодишна сума, съгласно финансовите разчети, при годишна лихва от 13% при банков кредит |
| Печалба |  |
| Норма на печалбата | Определена като приемлива и средна за сектора – 10% |

VІІ.2.1. Разходи за горива и смазочни материали

Разходите за горива се определят за всеки вид автомобил и механизация, на база утвърдени разходни норми и корекционни коефициенти за:

- чести спирания – при работа на техниката в чертите на населените места за събиране на битови отпадъци;

- за интензивност на движението;

- за труден терен;

- за зимни условия.

За специализираните автомобили разходите за гориво се изчисляват за пробег и за работата на повдигащото устройство за съдовете. Първият разход се определя като норма за 100 км пробег, а втория разход е на един курс и зависи от типа на контейнерите, които са обработени с курса на автомобила. При преобладаващото участие на кофи тип “Мева” броя на вдиганията в зависимост от обема на приемния бункер е между 150 и 250 при изсипване на два съда едновременно. За обслужване на контейнери тип “Бобър”, броя на вдиганията на курс е от 30 до 50.

Разходът на гориво варира от 3 до 10 литра на курс за повдигащото устройство и от 27 л до 50 л на 100 км пробег на автомобила.

Разходите за смазочни материали най-често се приемат като процент от разходите за гориво и зависят от типа на автомобила и наличието и вида на хидравличните устройства. Обикновено са между 6 и 12% от разходите за горива.

VІІ.2.2. Разходи за поддръжка на автомобилния и контейнерен парк

Разходите за поддръжка на автомобилите са в пряка зависимост от техническото им състояние и варират от 4% от доставната стойност при нови автомобили до 10% от стойността при доставка на рециклирани или експлоатация на съществуващи машини с над петгодишна амортизация.

Съществен дял в разходите за поддръжка на автомобилите имат разходите за гуми.

Приема се ежегодна подмяна на комплект гуми за специализираните автомобили. За останалата техника подмяна се извършва на нормативно определен пробег. Поради ежедневно и многократно посещение на депата, предвид условията за работа, ежегодната подмяна на гуми е реално необходима.

Поддръжката на контейнерното стопанство включва подмяна на капаци, колела или други повредени или липсващи части от тях или подмяна на напълно негодни за употреба съдове с нови или ремонтирани. За поддръжката е необходимо назначаване на постоянна работа на един или повече монтьори, които  през свободното време работят в поддръжката на автомобилния парк.

VІІ.2.3. Разходи за застраховки и такси на техниката

Разходите варират от 700 до 1800 лева годишно, в зависимост от мощността на двигателя и степента на амортизация на автомобила и са нормативно определени. Включват сумата от задължителните такси и застраховки и тези, избрани от извършителя на дейността. Задължителна е гражданската отговорност за транспортните средства.

VІІ.2.4. Разходи за амортизации

Нормативно определените минимални срокове за амортизации по видовете автомобили, техника, съоръжения и сграден фонд се променят. Освен това, фирмите-изпълнителки на дейностите с отпадъци могат да избират различни от нормативните срокове, като за това определят собствена амортизационна политика, която защитават и доказват пред данъчните власти и одиторските ежегодни проверки.

Обикновено съответстват на техническия срок за експлоатация на актива и се изчисляват по линеен метод. Реалните срокове за техническа амортизация на контейнерното стопанство са около 5 години, а на автомобилите – над 7 години.

VІІ.2.5. Разходи за персонала

Разходите включват заплатите на персонала и нормативно определените осигуровки. Ориентир за определяне на основната заплата са средните месечни заплати в бранша, по категории и професии. Фирмената политика обаче може съществено да се различава, когато преследва определени цели – привличане на висококвалифицирани специалисти и качество на предлаганите услуги, социална политика за осигуряване на работа за по-голям брой работници, подпомагане на семействата на заетите в дейността, осигуряване работа на назначените по програмите за временна заетост и т.н.

Работниците задължително се осигуряват, съгласно трудовото законодателство с необходимото лично работно и предпазно облекло според сезона, поради условията за непрекъсната работа на открито. Работниците се обезпечават и с нужните инструменти и помощни материали, според характера на извършваната дейност и т.н.

VІІ.2.6. Разходи за администриране на дейността

Разходите за администриране на дейностите с отпадъци имат за цел да подсигурят управление на работния процес, гарантиращо безотказно функциониране на всички звена от системата, съобразно действащата нормативна уредба и същевременно гарантиращо печалба от извършваната работа. По тази причина, броя на административния персонал и разходите, които извършва във връзка с управлението, трябва да бъдат добре премерени и да гарантират високоефективна работа.

VІІ.2.7. Рентабилност

Предвидената рентабилност от дейността варира в широки граници. В страните със стабилна икономика някои публични дружества предвиждат печалба от порядъка на 2-3%.

Фирмите, вложили значителен капиталов ресурс в дейности с голям процент несигурност, може да предвиждат рентабилност от 20-25% върху разходите за дейността.

За нормална за бранша се счита се печалба от порядъка на 10-15%.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМИ НА СЪДОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Фиг. 1  Кофа за отпадъци

| 1. Капак | 6. Челно устройство |
| --- | --- |
| 2. Ос | 7. Усилващо ребро |
| 3. Шарнир | 8. Ъгъл на технологичния наклон |
| 4. Горен ръб | 9. Тяло, корпус |
| 5. Кант ( борд ) за обръщане |  |

Фиг. 2  Контейнер за отпадъци

| 1. Лява страна | 6. Дръжка |
| --- | --- |
| 2. Колело | 7. Предна страна |
| 3. Шийка за въртене | 8. Задна страна |
| 4. Дясна страна | 9. Изпускателна пробка |
| 5. Шарнир |  |

Фиг. 3  Сменяем контейнер за отпадъци

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ

Фиг. 4 Надстройка  ROTOPRESS

| Обем | куб.м | 5,5 – 10 | 14 – 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тегло | кг | 2845 – 4100 | 4320 – 5280 |
| Дължина | мм | 3985 – 4350 | 4660 – 7010 |
| Ширина | мм | 1900 – 2300 | 2500 |
| Височина | мм | 1800 – 2280 | 2505 |
| Хидравлично налягягане максимум | бар | 120 – 240 | 280 - 350 |
| ##### Шаси |  |  |  |
| Допълнително тегло | т | 8 – 14 | 15 – 26 |
| Тегло | кг | 3600 – 4000 | 5205 – 6570 |
| Междуосно разстояние | мм | 3100 – 3500 | 3200 – 5200 |
| ##### Цяла машина |  |  |  |
| Височина ненатоварена | мм | 2690 – 3310 | 3555 |
| Височина при изпразване | мм | 2890 – 3690 | 3895 |
| Надвисване | мм | 1400 - 1720 | 1600 - 2000 |

Фиг. 5 Надстройка  VARIOPRESS

| Обем | куб.м | 7 – 10 | 14 – 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тегло | кг | 3500 – 4200 | 5350 – 6660 |
| Дължина | мм | 4100 – 5250 | 5675 – 7525 |
| Ширина | мм | 2150 | 2500 |
| Височина | мм | 1800 | 2410 – 2685 |
| Хидравлично налягягане максимум | бар | 190 | 210 |
| ##### Шаси |  |  |  |
| Допълнително тегло | т | 9 – 14 | 17 – 26 |
| Тегло | кг | 3600 – 4000 | 5205 – 7160 |
| Междуосно разстояние | мм | 3100 – 3500 | 3900 – 5500 |
| ##### Цяла машина |  |  |  |
| Височина ненатоварена | мм | 2600 – 2900 | 3460 – 3735 |
| Височина при изпразване | мм | 4200 – 5000 | 5460 – 5750 |
| Надвисване | мм | 1750 – 2200 | 2200 – 2550 |

Фиг. 6 Надстройка  SELECTAPRESS

| Обем | куб.м | 15 | 17 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тегло | кг | 6350 | 6550 | 6800 |
| Дължина | мм | 5940 | 6470 | 7000 |
| Ширина | мм | 2480 | 2480 | 2480 |
| Раздел. на конт. | куб.м | 5,25 / 9,75 | 5,95 / 11,05 | 6,65 / 12,35 |
| Хидравлично налягане максимум | бар | 210 | 210 | 210 |
| ##### Шаси |  |  |  |  |
| Допълнително тегло | т | 19 | 19 – 24 | 24 – 26 |
| Тегло | кг | 5750 | 5800 | 7275 |
| Междуосно разстояние | мм | 4000 | 4400 | 3850 – 1350 |
| ##### Цяла машина |  |  |  |  |
| Височина ненатоварена | мм | 3420 | 3420 | 3390 |
| Височина при изпразване | мм | 5340 | 5340 | 5310 |
| Надвисване | мм | 2650 | 2780 | 3050 |

Фиг.7 Надстройка  SIDEPRESS

| Обем | куб.м | 17 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тегло | кг | 3870 | 5810 |
| Дължина | мм | 5930 | 7400 |
| Ширина | мм | 2500 | 2500 |
| Хидравлично налягане максимум | бар | 210 | 210 |
| ##### Шаси |  |  |  |
| Допълнително тегло | т | 18 | 24 - 26 |
| Тегло | кг | 5745 | 7160 |
| Междуосно разстояние | мм | 3900 | 4200 - 1350 |
| ##### Цяла машина |  |  |  |
| Височина ненатоварена | мм | 3600 | 3600 |
| Височина при изпразване | мм | 6660 | 6660 |
| Дължина | мм | 7410 | 8900 |
| Надвисване | мм | 2150 | 2090 |
| Тегло | кг | 10055 | 13000 |

Фиг.8 Надстройка  CITYPRESS

| Обем | куб.м | 24 – 27 |
| --- | --- | --- |
| Тегло | кг | 5570 - 5700 |
| Дължина | мм | 6540 - 7240 |
| Ширина | мм | 2450 |
| Височина | мм | 2495 – 2695 |
| Хидравлично налягане максимум | бар | 160 |
| ##### Шаси |  |  |
| Допълнително тегло | т | 15 |
| Тегло | кг | 4450 |
| Междуосно разстояние | мм | 4500 - 4950 |
| ##### Цяла машина |  |  |
| Височина ненатоварена | мм | 3400 - 3670 |
| Височина при изпразване | мм | 5300 - 5500 |
| Надвисване | мм | 2490 - 2540 |

Фиг.9 TOPPRESS

| ###### Контейнер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обем | Куб.м | 22 | 28 |
| Дължина | мм | 4560 | 6056 |
| Ширина | мм | 2500 | 2500 |
| Височина | мм | 2438 | 2438 |
| Надстройка |  |  |  |
| ###### Тегло | кг | 6350 | 6700 |
| ###### Дължина | мм | 6490 | 7985 |
| Хидравлично налягане максимум | бар | 210 | 210 |
| ##### Шаси |  |  |  |
| Допълнително тегло | т | 24 – 26 | 24 – 26 |
| Тегло | кг | 6950 | 7300 |
| Междуосно разстояние | мм | 3600 - 1350 | 4500 - 1350 |
| ##### Цяла машина |  |  |  |
| Височина ненатоварена | мм | 3670 | 3670 |
| Дължина | мм | 8120 | 9615 |
| ###### Тегло | кг | 13300 | 14 000 |

# СЪДЪРЖАНИЕ

| 1. | ### Увод ………………………………………………………………. | стр.2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Глава І – Количество генерирани отпадъци ………………... | стр.3 |
| 3. | Глава ІІ – Периодичност на транспортиране на отпадъците ……………………………………………………….. | стр.9 |
| 4. | Глава ІІІ – Вид и брой на необходимите съдове за събиране на отпадъци ……………………………………………………… | стр.10 |
| 5. | ## ІІІ.1 - Несменяеми съдове ………………………………. | стр.10 |
| 6. | ## ІІІ.2 – Сменяеми съдове …………………………………. | стр.14 |
| 7. | ## ІІІ.3 – Разделно събиране на отпадъците ……………... | стр.15 |
| 8. | ## Глава ІV – Вид и брой на специализираните автомобили за транспортиране на отпадъци ………………………………….. | стр.18 |
| 9. | ## ІV.1 – Автомобили със закрити каросерии …………… | стр.19 |
| 10. | ## ІV.2 – Контейнеровозни автомобили ………………….. | стр.22 |
| 11. | ## ІV.3 – Специализирани машини за дезинфекция и измиване на кофите и контейнерите за отпадъци …… | стр.24 |
| 12. | ## Глава V – Маршрутни графици ………………………………. | стр.26 |
| 13. | ## Глава VІ – Обслужващ и административен персонал ……... | стр.27 |
| 14. | ## Глава VІІ – Технико – икономически показатели …………. | стр.29 |
| 15. | ## VІІ.1 Инвестиционни ( капитални ) разходи …………. | стр.29 |
| 16. | ## VІІ.2 Годишни разходи за експлоатация и поддържане на системата ……………………………….. | стр.34 |
| 17. | ## Приложения ……………………………………………………... | стр.38 |