Екологична оценка

НА

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 г

(Проект)

Декември 2020 г.

Съдържание

1.	Въведение	10

1.1	Обща информация	10

1.2	Нормативна рамка за ЕО	10

1.3	Методически подход за изготвяне на ЕО	11

2.	Цели и обхват на НПУО 2021-2028 г.	12

2.1	Цели и съдържание на НПУО	12

2.2	Обхват на НПУО	13

2.3	Времева рамка	13

3.	Връзка на НПУО с други планове и програми	13

3.1	Основни стратегически документи на ЕС	14

3.1.1	Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.	14

3.1.2	Цели за устойчиво развитие (Дневен ред 2030 г)	15

3.1.3	Пътна карта за план за действие целящ нулево замърсяване на водите, въздуха и почвата	16

3.1.4	План за действие относно кръговата икономика	16

3.2	Национални стратегии, програми и планове	17

3.2.1	Национална програма за развитие: България 2030 – визия, цели и приоритети	17

3.2.2	Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие	18

3.2.3	Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор	19

3.2.4	Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г)	20

3.2.5	Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.	20

3.2.6	Планове за управление на речните басейни	20

3.2.7	Планове за управления на риска от наводнения	22

3.2.8	Морска стратегия на Република България и Програма от мерки към нея	24

4.	Състояние на околната среда	24

4.1	Въздух и климат	24

4.1.1	Климат	24

4.1.2	Качество на атмосферния въздух	31

4.2	Води	36

4.2.1	Повърхностни води	36

4.2.2	Подземни води	40

4.3	Почви и земеползване	42

4.4	Ландшафт	46

4.5	Биологично разнообразие	48

4.5.1	Флора и фауна	48

4.5.2	Защитени територии	51

4.5.3	Защитени зони	51

4.6	Културно-историческо наследство	52

4.7	Материални активи	53

4.8	Население, човешко здраве	59

5.	Евентуално развитие без прилагането на НПУО	65

5.1	Въздух и климат	65

5.2	Води	65

5.3	Почви	65

5.4	Ландшафт	65

5.5	Биологично разнообразие	65

5.6	Културно-историческо наследство	65

5.7	Материални активи	65

5.8	Население, човешко здраве	66

6.	Характеристики на околната среда за територии, които може да бъдат значително засегнати	66

6.1	Ландшафти и територии от интерес за Общността	66

6.2	Ландшафти и територии с национален защитен статут	67

6.3	Зони за защита на питейните води	67

6.3.1	Повърхностни води	67

6.3.2	Подземни води	67

6.4	Води за рекреация	68

6.5	Зони за опазване на стопански ценни водни организми	68

6.6	Чувствителни зони	68

6.7	Уязвими зони	69

6.8	Райони със значителен потенциален риск от наводнения	69

7.	Съществуващи екологични проблеми	70

7.1	Въздух и климат	70

7.2	Води	70

7.2.1	Повърхностни води	70

7.2.2	Подземни води	71

7.3	Почви	71

7.4	Ландшафт	72

7.5	Биологично разнообразие	73

7.6	Културно-историческо наследство	73

7.7	Материални активи	74

7.8	Население, човешко здраве	74

8.	Цели на опазване на околната среда	76

8.1	Цели на опазване на околната среда на международно равнище	76

8.2	Цели на опазване на околната среда на национално равнище	77

9.	Въздействия върху околната среда	80

9.1	Оценка на въздействията на ниво цели и програми	80

9.2	Оценка на въздействията на ниво дейности по програми	83

9.2.1	Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци	83

9.2.2	Подпрограма  за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци	91

9.2.3	Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци	94

9.2.4	Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради	100

9.2.5	Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци (МРО)	103

9.2.6	Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки	104

9.2.7	Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци	106

9.3	Обобщение на въздействията	111

9.3.1	Въздух и климат	111

9.3.2	Води	111

9.3.3	Почви	111

9.3.4	Ландшафт	111

9.3.5	Биологично разнообразие	112

9.3.6	Културно-историческо наследство	112

9.3.7	Материални активи	112

9.3.8	Население, човешко здраве	112

9.4	Трансгранично въздействие	112

10.	Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от НПУО	113

10.1	Мерки за отразяване в окончателния вариант на НПУО	113

10.1.1	Въздух и климат	113

10.1.2	Води	113

10.1.3	Почви	113

10.1.4	Ландшафт	113

10.1.5	Биологично разнообразие	113

10.1.6	Културно-историческо наследство	114

10.1.7	Материални активи	114

10.1.8	Население, човешко здраве	114

10.2	Мерки за изпълнение при прилагане на НПУО	114

10.2.1	Въздух и климат	114

10.2.2	Води	115

10.2.3	Почви	115

10.2.4	Ландшафт	115

10.2.5	Биологично разнообразие	115

10.2.6	Културно-историческо наследство	116

10.2.7	Материални активи	116

10.2.8	Население, човешко здраве	116

11.	Алтернативни решения	117

12.	Трудности	117

13.	Мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на НПУО	117

14.	Заключение	118

15.	Приложения	118

Приложение 1	119

Картен материал	119

Приложение 2	156

Използвана литература и източници на информация	156

Приложение 3	159

Справка за проведените консултации	159

Приложение 4	187

Списък на екипа по EO	187

Приложение 5	189

Декларации по Член 16 от Наредбата за EO	189

Списък на фигурите

Фигура 1. Колебания на средната годишна температура на въздуха (°С) през периода 1988-2018 г.	25

Фигура 2. Отклонения на средната годишна температура на въздуха (в °С) през 2018 г. спрямо климатичните норми 1961-1990 г.	25

Фигура 3. Карта на характерното натоварване от вятър	26

Фигура 4. Колебания на средногодишната сума на валежа (в mm) през периода 1988-2018 г.	26

Фигура 5. Отклонения на годишния валеж в % през 2018 г. спрямо климатичните норми 1961-1990 г.	27

Фигура 6. Колебания на максималния 24-часов валеж (mm) през периода 1988-2018 г.	27

Фигура 7. Колебания на средната максимална височина на снежната покривка (cm) за районите с надморска височина 800 - 1800 m през периода 1988 - 2018 г.	28

Фигура 8. Тенденция на емисиите на основните ПГ - CO2, CH4 и N2O и общата емисия на ПГ (в това число HFCs, PFCs и SF6) за периода 1988-2018 г., Gg CO2 – екв.	29

Фигура 9. Общи емисии на парникови газове по сектори за периода 1988 – 2018 г., Gg CO2 - екв.	30

Фигура 10. Дял на основните източници на емисии на ПГ през 2018 г.,%	31

Фигура 11. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за периода 2014 - 2018 г.	32

Фигура 12. Средногодишни концентрации на ФПЧ2.5, регистрирани за периода 2014-2018 г.	32

Фигура 13. Брой дни с превишения на краткосрочната целева норма за озон, осреднени за периода 2016 - 2018 г.	33

Фигура 14. Пунктове с превишения на средночасовата норма за SO2 за периода 2014 г. – 2018 г.	34

Фигура 15. Пунктове с превишение на средногодишната норма за азотен диоксид за периода 2016 – 2018 г.	34

Фигура 16. Пунктове с превишение на средногодишната целева норма на бензо(а)пирен за периода 2016 – 2018 г.	35

Фигура 17. Оценка на индикаторите – категория езеро	36

Фигура 18. Оценка на индикаторите – категория река	37

Фигура 19. Изменение на концентрацията на основните индикатори за характеризиране на химичното състояние на повърхностните води	38

Фигура 20. Състояние на езерни типове по биомаса на фитопланктона за 2018г. - % на водите (пунктовете) в пет класа.	39

Фигура 21. Състояние на речни типове по макрозообентос за 2018г. - % на водите (пунктовете) в пет класа	39

Фигура 22. Годишен обем на повърхностния отток за периода 2000 ÷ 2018 г.	40

Фигура 23. Динамика на изменението индикаторите за химично състояние на подземни води в Република България за периода 1999 – 2018г. (А)	41

Фигура 24. Динамика на изменението индикаторите за химично състояние на подземни води в Република България за периода 1999 – 2018г. (Б)	41

Фигура 25. Тенденции в изменението на нитратното съдържание в подземни води за два четиригодишни периода 2011-2014 г./2015-2018 г.	42

Фигура 26. Пространствено разпределение на пунктове от Националната мрежа за почвен мониторинг с установени превишения на МДК на тежки метали	43

Фигура 27. Разпределение на биогенните елементи в почвите по степен на запасеност за 2018 г. за обработваеми земи и пасища и ливади в първа дълбочина	44

Фигура 28. Разпределение на биогенните елементи в почвите по степен на запасеност за 2018 г. за обработваеми земи и пасища и ливади във втора дълбочина	44

Фигура 29. Увеличаване площта на почвено запечатване за периода 2012-2018 г.	45

Фигура 30. Процентно съотношение на основните 11 класа земно покритие от територията на Р. Република България	46

Фигура 31. Ландшафтно райониране на България (по Петров, 1997)	46

Фигура 32. Промяна на класовете земно покритие (ниво 2) в хектари, за периода 2012-2018 г.	47

Фигура 33. Разпространение на видовете растения и гъби от ЧКБ	49

Фигура 34. Разпространение на типовете природни местообитания от ЧКБ	49

Фигура 35. Разпространение на видовете животни от ЧКБ	50

Фигура 36. Защитени територии по ЗЗТ	51

Фигура 37. Защитени зони по ЗБР	52

Фигура 38. Наличност на ДМА с екологично предназначение – Селско, горско и рибно стопанство	53

Фигура 39. Наличност на ДМА с екологично предназначение – Промишленост	54

Фигура 40. Наличност на ДМА с екологично предназначение – Строителство	54

Фигура 41. Наличност на ДМА с екологично предназначение – Други дейности	55

Фигура 42. Наличност на ДМА с екологично предназначение – Държавно управление	55

Фигура 43. Наличност на ДМА с екологично предназначение за периода 2010-2018 г. по статистически райони	56

Фигура 44. Наличност на ДМА с екологично предназначение общо за страната за периода 2010-2018	56

Фигура 45. Придобити ДМА с екологично предназначение общо за страната за периода 2010-2018 г	57

Фигура 46. Излезли от употреба ДМА с екологично предназначение общо за страната за периода 2010-2018 г	57

Фигура 47. Раждания през 2019 г по статистически райони и местоживеене	60

Фигура 48. Умирания през 2019 г по области и пол	61

Фигура 49. Вътрешна миграция на населението през 2019 г между статистически райони	61

Фигура 50. Външна миграция през 2019 г по пол	62

Фигура 51. Заетост на национално ниво по икономически дейности – 2019 г.	62

Фигура 52. Регистрирани заболявания от заразни болести (на 100 000 души от населението)	63

Фигура 53. Регистрирани заболявания от активна туберкулоза (на 100 000 души от населението)	63

Фигура 54. Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания (на 100 000 души от населението)	64

Списък на таблиците

Таблица 1. Рейтинг матрица (матрица на оценките)	12

Таблица 2. Оцелели предприятия през 2018 г по година на раждане и икономически дейности	58

Таблица 3. Статистически данни за България – транспорт	59

Таблица 4. Население към 31.12.2019 по области	59

Таблица 5. Мерки и индикатори за наблюдение и контрол	117

АБРЕВИАТУРИ

| Абревиатура | Дефиниция |
| --- | --- |
| АИС | Автоматична измервателна станция |
| БД | Басейнова дирекция |
| БПК5 | Биохимична потребност от кислород |
| ВиК | Водоснабдяване и канализация |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ДСМОС | Добро състояние на морската околна среда |
| ЕИО | Европейска икономическа общност |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕО | Екологична оценка |
| EС | Европейски съюз |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗТ | Закон за защитените територии |
| ЗЗВ | Зони за защита на водите |
| ЗЗ | Защитена зона (по смисъла на ЗБР) |
| ЗТ | Защитена територия (по смисъла на ЗЗТ) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗПЗГС | Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| МДК | Максимално допустими концентрации |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| НДСООС | Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария |
| НПУО | Национален план за управление на отпадъците |
| НИМХ | Национален институт по метеорология и хидрология |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ОС | Оценка за съвместимост |
| ПБВ | Питейно битово водоснабдяване |
| ПГ | Парникови газове |
| ПРЗ | Продукти за растителна защита |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ПУРБ | План за управление на речните басейни |
| ПУРН | План за управление на риска от наводнения |
| РБУ | Район за басейново управление |
| РДМС | Рамкова директива за морска стратегия |
| РЗПРН | Райони със значителен потенциален риск от наводнения |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РОУКАВ | Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РСВ | Работи по съхранение и възстановяване |
| СГК | Средногодишна концентрация |
| СГН | Средно годишна норма за опазване на човешкото здраве |
| СДН | Средно денонощна норма за опазване на човешкото здраве |
| СЕО | Стратегическа екологична оценка |
| СЧН | Средночасова норма |
| УРН | Управление на риска от наводнения |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ЧКБ | Червена книга на Р България |

# Въведение

## Обща информация

Предвид изтичащия срок на действие на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2014-2020 г. се разработва НПУО за следващия период (2021-2028 г) на основание изискванията на чл. 49 от Закона за управление на отпадъците. Възложител на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021-2028 г“ е Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

След провеждане на процедура съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 и на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП е възложен договор за извършване на екологична оценка на НПУО 2021-2028 с Възложител МОСВ. Съгласно договора, Екологичната оценка (ЕО) на НПУО 2021 – 2028 се изготвя в проектен и окончателен вариант. Проектният (настоящ) вариант се представя за консултации. Окончателният доклад за ЕО отразява резултатите от проведените консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от НПУО.

## Нормативна рамка за ЕО

Съгласно писмо с изх. № ЕО-35 / 18.11.2020 г. на Компетентния орган (МОСВ), НПУО подлежи на задължителна  екологична оценка (ЕО).

ЕО се разработва в съответствие с изискванията на Директива 2001/42/EО, транспонирана в националното законодателство със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г).

В допълнение, ЕО се съобразява със следните документи:

- Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;

- Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна;

- Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици, кодифицирана с Директива 2009/147/ЕО;

- Оценка на планове и проекти, съществено засягащи зони от Натура 2000 – Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията 92/43/EИО;

- Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г., разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и под редакцията на Министерство на околната среда и водите, България;

- Указания на МОСВ в отговор на уведомление и в резултат от консултации по заданието за обхват на ЕО.

Списъкът с ключови документи, свързани с процеса по изготвяне на ЕО, е представен в следващото каре.

Каре 1: Ключова нормативна рамка

Законова рамка на България и съответните документи, свързани с процеса по ЕО - Закон за опазване на околната среда (ЗООС) – обн. ДВ, бр. 91/2002 г.; - Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) – обн. ДВ, бр. 77 /2002 г.; - Закон за водите – обн. ДВ, бр. 67/1999 г.; - Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/ 2004 г.; - Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) – обн. ДВ, бр. 73 /2007 г.

## Методически подход за изготвяне на ЕО

В съответствие с член 5(4) от Директива 2001/42/EО и член 19а от Наредбата за ЕО е извършен процес на определяне на обхвата на екологичната оценка, за да се вземе решение относно обхвата и нивото на подробност на информацията, която трябва да бъде включена в Доклада за ЕО. Съответно е разработено и съгласувано със съответните заинтересовани страни проекто-задание за обхват и съдържание на ЕО. Получените бележки и предложения са включени в актуализираното (окончателно) задание и са взети предвид при изготвянето на доклада за ЕО.

Методите и техниките, предвидени за оценка на околната среда и за изготвяне на доклада за екологична оценка, са тези, посочени в насоките и ръководствата, изброени в предходния раздел, и по-специално в следните документи:

- Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;

- Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г., разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и под редакцията на Министерство на околната среда и водите, България.

За да се позволи идентификация на взаимодействията между НПУО и околната среда, ЕО включва преглед на съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и ги оценява спрямо целите и програмите на НПУО, както и съответните дейности (мерки), предвидени по тях.

Докладът за ЕО анализира и оценява вероятните значителни въздействия върху околната среда, включително вторични, кумулативни, синергистични/едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия от прилагането на НПУО, които са разгледани по отделни компоненти (биоразнообразие, почви, води, въздух и др.).

За подобряване на екологичното качество на НПУО въз основа на анализ са дадени препоръки за смекчаване на въздействието на НПУО, включително мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на неблагоприятните въздействия.

Оценката на положителните и отрицателните въздействия на заложените в НПУО цели, програми и дейности се обобщава в рейтинг матрица, като се използват следните обозначения:

Таблица 1. Рейтинг матрица (матрица на оценките)

| + | Очаквано положително въздействие |
| --- | --- |
| 0/+ | Клони към резултат от позитивно въздействие |
| / | Очаква се незначително или никакво въздействие |
| 0 | Като цяло се очаква нулево резултантно въздействие, тъй като положителните и отрицателните въздействия взаимно се компенсират |
| 0/- | Клони към резултат от негативно въздействие |
| - | Очаквано отрицателно въздействие |
| = | Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни оценката на въздействието е невъзможна |

В допълнение към тази матрица се извършва качествено описание на възможните положителни или отрицателни въздействия в резултат от целите, програмите и дейностите, заложени в НПУО, както и предложените смекчаващи мерки.  Като част от ЕО са предложени и мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на НПУО.

Съгласно писмо с изх. № ЕО-35 / 18.11.2020 на Компетентния орган (МОСВ), НПУО 2021-2028 г няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. С оглед на това не се изисква изготвяне на оценка за съвместимост по смисъла на ЗБР.

# Цели и обхват на НПУО 2021-2028 г.

## Цели и съдържание на НПУО

НПУО 2021-2028 съдържа анализ на текущото състояние на управлението на отпадъците в Република България, вкл. и SWOT анализ на сектор „Отпадъци“, въз основа на които са разработени цели на НПУО за следващия програмен период със съответни програми и мерки за тяхното постигане. В изготвения план е представена и координацията на НПУО с други планове и програми, както и предложената система за наблюдение и контрол на изпълнението на НПУО.

В представения проект на НПУО 2010-2028 г (версия 1 от октомври 2020 г, коригирана с версия 2 от декември 2020 г) са формулирани три основни цели със съответни програми, както следва.

- Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

- Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци с

- Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци.

- Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци

- Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци

- Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради

- Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО с

- Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки

- Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци

- Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци

Програмите съдържат както инвестиционни мерки (дейности), така и неинвестиционни - "меки" мерки. Инвестиционните мерки включват основно изграждането на инфраструктура. Меките мерки включват разнообразна палитра от дейности в т.ч.: нормативни промени; обучение на служители; подготовка на проекти; разработване на методики, изпълнение на контролни дейности; провеждане на информационни кампании; разработване и внедряване на информационни системи и др. Заложените в НПУО мерки (дейности) са описани в Раздел 9.2 от настоящия доклад.

## Обхват на НПУО

Обхватът на НПУО 2021-2028 г. е национален и съответно включва цялата територия на Република България, с 28 области и 265 общини.

Характеристиките на територията в обхвата на НПУО е представена в Раздел 4 от настоящия доклад.

## Времева рамка

Разглежданият период от време, за който ще бъдат оценявани положителни и отрицателни въздействия, е периодът от 2021 до 2028 г, за който НПУО следва да създаде планова основа за устойчиво управление на отпадъците на територията на Република България.

Програмният период на разглеждания проект на НПУО 2021-2028 г. съвпада с периода на актуализирането, изготвянето и прилагането на третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ 2022-2027) и вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г.

# Връзка на НПУО с други планове и програми

Определянето на взаимовръзките между съотносимите стратегически документи и оценката на НПУО има следните цели:

- установяване на наличието на потенциални взаимодопълващи се елементи или потенциални различия и ограничения;

- установяване на проблеми, които вече са покрити от други политики, планове, програми или проекти;

- преценка на кумулативните ефекти върху основни рецептори за изпълнение на набор от свързани планове/програми, за да се потвърди оценката на конкретните последствия на оценявания план.

При разработването на целите на НПУО 2021-2028 г. са взети предвид анализите и предвижданията както на хоризонтални, така и на секторни планови документи, от които пряко или косвено произтичат част от мерките, заложени в него.

За целите на настоящата екологична оценка взаимовръзката на НПУО 2021-2028 със съотносимите стратегически документи, програми и планове се разглежда съответно на международно и на национално ниво:

## Основни стратегически документи на ЕС

Основните стратегически документи на ЕС, които са относими към НПУО 2021-2028 и са релевантни към периода за неговото прилагане, са следните:

### Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

В стратегията се разглеждат петте основни фактора за загубата на биологично разнообразие (промени в земеползването и мореползването, прекомерна експлоатация, изменение на климата, замърсяване и инвазивни чужди видове), определя се по-ефективна рамка за управление, насочена към отстраняване на оставащите пропуски, гарантира се цялостно прилагане на законодателството на ЕС и се обединяват всички съществуващи действия. Приемайки за база основната амбициозна цел, според която до 2050 г. всички екосистеми в света трябва да бъдат възстановени, устойчиви и защитени по подходящ начин, в Стратегията са набелязани начините, по които Европа може да помогне за постигане на посочената цел, като една от основните цели, заложени в нея, е да се гарантира, че до 2030 г. биологичното разнообразие в Европа ще поеме по пътя на възстановяването в полза за хората, планетата, климата и икономиката. Ключовите усилия са насочени към:

- Опазване и възстановяване на природата в ЕС, вкл.

  - Хармонизирана мрежа от защитени зони

  - План на ЕС за възстановяване на природата

- Създаване на условия за преобразяваща промяна, вкл.

  - Нова рамка за управление

  - Нов тласък на изпълнението и правоприлагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда

  - Изграждане на интегриран подход, обхващащ цялото общество

- Усилия на ЕС за прилагане на амбициозна световна програма за биологичното разнообразие, вкл.

  - Повишаване на равнището на амбиция и ангажираност в световен мащаб

  - Използване на външни действия за насърчаване на амбицията на ЕС

Ключов елемент от плана за възстановяване на природата са мерките за намаляване на замърсяването. В Стратегията се подчертава, че замърсяването е основен фактор за загубата на биологично разнообразие и оказва вредно въздействие върху здравето на хората и околната среда. Въпреки че ЕС разполага със стабилна правна рамка за намаляване на замърсяването, все още са необходими повече усилия в тази насока. Биологичното разнообразие е засегнато от изхвърлянето на хранителни вещества, химически пестициди, лекарствени продукти, опасни химикали, градски и промишлени отпадъчни води, а също и други отпадъци, в това число смет и пластмаса. Необходимо е този натиск върху биологичното разнообразие да бъде намален.

В рамките на амбицията на Комисията за нулево замърсяване с цел постигане на нетоксична околна среда ще бъдат предложени нова стратегия на ЕС за устойчивост на химикалите и План за действие за нулево замърсяване на въздуха, водите и почвите.

Комисията също така ще насърчава целта за нулево замърсяване с азотни и фосфорни отлагания от торове чрез намаляване на загубите на хранителни вещества с поне 50 %, като същевременно се гарантира, че няма да настъпи влошаване на почвеното плодородие. В резултат на тези мерки използването на торове ще бъде намалено с най-малко 20 %. Това ще бъде постигнато чрез цялостно прилагане и изпълнение на съответното законодателство в областта на околната среда и климата, като заедно с държавите членки бъде определено необходимото намаляване на натоварването с хранителни вещества за постигането на тези цели, чрез прилагане на балансирано торене и устойчиво управление на хранителните вещества, както и чрез по-добро управление на азота и фосфора през целия им жизнен цикъл. За тази цел през 2022 г. Комисията и държавите членки ще обединят усилията си, за да изготвят план за действие за интегрирано управление на хранителните вещества. Новата стратегия „От фермата до трапезата“ ще бъде насочена към намаляване на употребата на пестициди и на риска от тях и ще подпомогне по-широкото прилагане на интегрираното управление на вредителите . В рамките на тази стратегия ще бъде оптимизирана оценката на риска от пестициди върху околната среда. Особено внимание се обръща на замърсяването с пластмаси, във връзка с което са предвидени мерки в Европейската стратегия за пластмасите  и в новия План за действие относно кръговата икономика.

Разглежданият НПУО 2021-2028 е в синхрон със стратегическите цели за намаляване на замърсяването.

### Цели за устойчиво развитие (Дневен ред 2030 г)

Дневният ред за устойчиво развитие до 2030 г. е приет от Общото събрание на ООН на 25.09.2015 г. и представлява план за действие, насочен към хората, планетата и постигането на просперитет. Определени са 17 цели за устойчиво развитие, както следва:

- Изкореняване на бедността във всичките й форми и навсякъде

- Преодоляване на глада, постигане на продоволствена сигурност и по-добро хранене, стимулиране на устойчиво селско стопанство

- Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст

- Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички

- Постигане на равнопоставеност на жените и мъжете и равни права за всички жени и момичета

- Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички

- Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички

- Стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички

- Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите

- Намаляване на неравенствата между и в рамките на държавите

- Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене

- Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство

- Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици

- Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и водните ресурси за устойчиво развитие

- Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и предотвратяване загубата на биологично разнообразие

- Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички равнища

- Укрепване на средствата за изпълнение и възобновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие

НПУО 2021-2028 ще допринесе за постигане на целите за осигуряване на здравословен живот и изграждане на устойчива инфраструктура, стимулиране на иновациите, осигуряване на устойчиви модели за потребление и производство, борба с изменението на климата.

### Пътна карта за план за действие целящ нулево замърсяване на водите, въздуха и почвата

Документът е публикуван за обществени консултации на 01.10.2020 г. и е планиран за приемане от Комисията през второто тримесечие на 2021 г. В него са описани основните насоки в плана за действие, целящ нулево замърсяване:

- По-добро и ефективно прилагане на нормите за замърсяване

- Подобряване на законодателството в областта на здравеопазването и околната среда, вкл. по отношение замърсяването на въздуха и водите, както от транспорта и индустриалните емисии, така и от отпадъците и отпадъчни води. В плана ще се разгледат и други форми на замърсяване, като напр. почвеното замърсяване.

- Подобряване на политиките за управление на замърсяването

- Насърчаване на обществените промени, вкл. ползване на дигитални решения и други, допринасящи за целите на устойчивото потребление с оглед на въздействията от замърсяването.

НПУО 2021-2028 адресира описаните насоки в национален контекст.

### План за действие относно кръговата икономика

Новият план за действие относно кръговата икономика е приет на 11.03.2020 г. В него са представени нови инициативи по време на целия жизнен цикъл на продуктите, за да се модернизира и трансформира икономиката ни, като същевременно се опазва околната среда. Планът съдържа мерки за:

- Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС – чрез законодателство в областта на политиката за устойчиви продукти, което да гарантира, че продуктите на пазара на ЕС са проектирани да издържат по-дълго, по-лесни са за повторна употреба, ремонт и рециклиране, и включват възможно най-много рециклирани материали, а не първични суровини. Еднократната употреба се ограничава, преждевременното излизане от употреба се поставя под контрол, а унищожаването на непродадените дълготрайни стоки ще бъде забранено.

- Повече права за потребителите – вкл. достъп до надеждна информация по въпроси като възможностите за ремонт и трайността на продуктите, за да могат потребителите да взимат устойчиви от екологична гледна точка решения.

- Акцент върху секторите, в които се използват най-много ресурси и където потенциалът за кръгова икономика е голям – да се предприемат конкретни действия относно:

  - електроника и ИКТ — инициатива за кръгова електроника за постигане на по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и подобряване на събирането и третирането на отпадъците

  - акумулаторни батерии и превозни средства — нова регулаторна рамка относно акумулаторните батерии с цел повишаване на устойчивостта и насърчаване на кръговия потенциал на акумулаторните батерии

  - опаковки — нови задължителни изисквания относно това какво се допуска на пазара на ЕС, включително намаляване на (свръх)опаковането

  - пластмаси — нови задължителни изисквания за съдържанието на рециклирани материали и специален акцент върху пластмасовите микрочастици, както и пластмасите на биологична основа и биоразградимите пластмаси

  - текстилни изделия — нова стратегия на ЕС за текстила с цел засилване на конкурентоспособността и иновациите в сектора и насърчаване на пазара на ЕС за повторна употреба на текстилните продукти

  - строителство и сгради — всеобхватна стратегия за устойчива архитектурна среда, с която се насърчават принципите на кръговата икономика

  - храни — нова законодателна инициатива относно повторната употреба с цел да бъдат заменени опаковките, съдовете и приборите за еднократна употреба в хранителния сектор с продукти за многократна употреба.

- Гаранция за по-малко отпадъци – усилията са насочени към избягване на производството на отпадъци като цяло и преобразуването им във висококачествени вторични ресурси, за които е необходим добре функциониращ пазар на вторични суровини. Планът за действие съдържа и поредица от действия за свеждане до минимум на износа на отпадъци от ЕС и за справяне с незаконния превоз на отпадъци.

Кръговата икономика намалява натиска върху природните ресурси и е предпоставка за постигане на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за спиране на загубата на биологично разнообразие.

НПУО 2021-2028 адресира тези въпроси, съобразявайки се новия пакет „Кръгова икономика“ и вземайки предвид общите принципи за опазване на околната среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействието върху околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото

## Национални стратегии, програми и планове

Основните планове, програми и стратегии, съотносими с НПУО 2021-2028 и релевантни към периода за неговото прилагане, са следните:

### Национална програма за развитие: България 2030 – визия, цели и приоритети

Визията, целите и приоритетите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 са одобрени с Решение № 33 на Министерския съвет от 20 януари 2020 г.

Документът определя три стратегически цели – ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, за реализирането на които са предвидени целенасочени политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие – Иновативна и интелигентна България; Зелена и устойчива България; Свързана и интегрирана България; Отзивчива и справедлива България; Духовна и жизнена България. За постигането на стратегическите цели са дефинирани 13 национални приоритета:

- П1. Образование и умения

- П2. Наука и научна инфраструктура

- П3. Интелигентна индустрия

- П4. Кръгова и нисковъглеродна икономика

- П5. Чист въздух и биоразнообразие

- П6. Устойчиво селско стопанство

- П7. Транспортна свързаност

- П8. Цифрова свързаност

- П9. Местно развитие

- П10. Институционална рамка

- П11. Социално включване

- П12. Здраве и спорт

- П13. Култура, наследство и туризъм

В рамките на П4 (Кръгова и нисковъглеродна икономика) се поставя фокус върху преминаването от депониране към предотвратяване, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на голямата част от формираните отпадъци в индустриалните процеси и бита. Тяхното рационално и отговорно използване ще бъде основна предпоставка за подобряването на околната среда и за постигането на устойчив ръст на икономиката.

В допълнение, в рамките на П9 (Местно развитие) приоритетни остават дейностите по управление на отпадъчните води и повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на технологиите на пречистване.

НПУО 2018 – 2024 г. е съобразен с тези приоритети.

### Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие

Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие, приета на 06.04.1998 г, е разработена в съответствие с изискването за национално планиране на природозащитните дейности, залегнало в Конвенцията за биологичното разнообразие от 1992 г., и се фокусира върху следните ключови аспекти:

- Управление на земята и ресурсите

- Защитени територии

- Земи извън защитените територии

- Устойчиво управление на ресурсите

- Възстановяване на местообитания

- Ех situ опазване

- Законодателни инициативи и международни споразумения

- Политика и управление на опазването

- Научно-изследователска и техническа помощ

- Екологично образование

- Екотуризъм

- Съвместно сътрудничество и партньорство

Дефинираните приоритети за незабавни действия и подкрепа включват:

- Укрепване на научната основа за опазване на биоразнообразието

- Подкрепа на законодателните инициативи

- Разширяване и укрепване на мрежата от защитени територии

- Екологично образование и допълващо обучение

- Разработване и внедряване на политика по екотуризъм

- Насърчаване на опазването на басейна на Черно море

- Насърчаване на опазването на природата на Балканите

Целите на НПУО 2021-2028 допринасят за опазване на биологичното разнообразие чрез предотвратяване или минимизиране на негативните въздействия върху него, свързани с отпадъците.

### Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор

Стратегията е приета на 21.11.2012 г, като формулираната в нея дългосрочна стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е: „Устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми“. Съответните цели и подцели са:

- Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване

  - 1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на водопроводната мрежа и водоизточниците.

  - 1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при използването на водните ресурси.

- Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води

  - 2.1. Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

  - 2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води.

  - 2.3. Превръщане на Плановете за управление на речните басейни в основен планов документ при интегрираното управление на водите.

- Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс

  - 3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава, общини.

  - 3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на принципа „замърсителят и ползвателят плащат”.

  - 3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор.

- Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения

  - 4.1. Идентифициране на рисковите зони.

  - 4.2. Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения.

НПУО 2021-2028 се очаква да допринесе основно за постигане на горецитираната Цел 2 (Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води).

### Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г)

Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.), приета на 07.06.2019 г., включва мерки, насочени към секторите, за които е установено, че имат основен принос за замърсяване с фини прахови частици – битово отопление и транспорт.

Доколкото други сектори, като промишлеността, строителството и др., които са основен източник на отпадъци, както и самото третиране (изгарянето) на отпадъци могат да бъдат допълнителни фактори за замърсяването на атмосферния въздух, НПУО 2021-2028 е в пряка взаимовръзка с разглежданата програма. В програмата е включена и мярка за задължително поетапно извеждане на употреба на уреди на твърдо гориво, които не отговарят на изискванията. Тези уреди трябва да бъдат извадени от домакинствата и да бъдат рециклирани или изхвърлени като отпадъци, като по този начин се избегне навлизането им обратно на черния пазар. Това рефлектира върху политиките на НПУО.

### Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.

Документът е приет на 25.10.2019 г. и задава рамка за действия за адаптиране към изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г, като идентифицира и потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на секторно ниво. Включените сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. Управлението на риска от бедствия се разглежда като междусекторна тема. Генералните стратегически цели са както следва:

- Приобщаване и интегриране на адаптирането към изменението на климата

- Изграждане на институционален капацитет за адаптиране към изменението на климата

- Повишаване на осведомеността относно адаптирането към изменението на климата

- Изграждане на устойчивост към изменението на климата

Една от взаимосвързаните теми / синергии, посочена в случая за сектор „Градска среда“ / „Транспорт“ е прилагането на ефективни практики за управление на отпадъците, което осигурява потенциал за производство на биогаз и торове, които могат да увеличат селскостопанските добиви, както и да намалят емисиите на метан в атмосферата. По-доброто управление на отпадъците води също така до повишаване ефективността на ресурсите с широко положително въздействие върху материалните потоци. В този смисъл НПУО 2021-2028 е в тясна взаимовръзка с Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и плана за действие към нея.

### Планове за управление на речните басейни

За всеки от четирите района на басейново управление (РБУ - Дунавски, Черноморски, Източно-беломорски и Западнобеломорски) са изготвени 6-годишни Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), които подлежат на актуализация за следващия програмен период (2022-2027 г).

Като стратегически документ, свързан с управлението на водите за шестгодишния период, всеки ПУРБ осигурява рамка за съхранение и подобряване на водните тела в съответния РБУ, отделяйки особено внимание на зоните с особен статут, които се нуждаят от специална защита.

Общата цел на ПУРБ е дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен на защита на водната среда, т.е. постигане на добро състояние, като се въвежда принципът за предотвратяване на допълнително влошаване на състоянието.

Съгласно чл.4(1) от РДВ основните екологични цели в ПУРБ са насочени към:

- Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни води и защита, подобряване и възстановяване на всички водни тела;

- Постигане на добро състояние през втория планов период, т.е. добро екологично състояние (или потенциално такова), както и добро химическо състояние на повърхностните води и добро химическо и количествено състояние на подземните води;

- Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и поетапно спиране на изпускането на приоритетни опасни вещества в повърхностните води, както и превенция и ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните води;

- Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в замърсяването на подземните води;

- Постигане на стандартите и целите за защитените територии, определени в законодателството на Общността;

Определянето на целите за опазване на околната среда е описано в Глава X, Раздел III от Закона за водите(ЗВ), по-конктретно в чл.156а до 156ж.

Съгласно чл.156а, ал.1, т.1 от 3В, целите за опазване на околната среда при повърхностните води са насочени към:

- предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела;

- опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за постигане добро състояние на водите;

- опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и силно модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро      химично състояние на повърхностните води;

- предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на  етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества.

По отношение на силно модифицираните и изкуствени водни тела, съгласно член 4(1)(а)( iii), се определят „специфични цели“ за тези конкретни водни тела. В член 4(3) на РДВ са описани строги критерии за определянето на изкуствени или силно модифицирани водни тела.

Целите, които са свързани с подобряване на екологичното и химично състояние на водните тела са заложени като „подобряване на състоянието по съответните показатели”, за които не е постигнато добро състояние (стойностите съответстващи на доброто състояние), съгласно Наредба Н4 от 2012г. за характеризиране на повърхностните води и Наредба от 2010 г. за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители.

В случаите, когато по силата на даден нормативен акт някои водни тела изискват по-голяма защита, включително зоните за питейно-битово водоснабдяване, чувствителните и нитратно-уязвими зони, зоните за защита на местообитания и видове, се залагат допълнителни цели.

Съгласно чл. 156а, ал.1, т.2 от 3В целите за опазване на околната среда при подземните води са насочени към:

- Недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела;

- Опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните води и постигане доброто им състояние;

- Идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител с цел непрекъснато намаляване замърсяването на подземните води.

Съгласно чл.156а, ал.1, т.3 от 3В целите за опазване на околната среда при зоните за защита на водите по чл.119а се определят за постигане на целите на законодателството, по силата на което е определена или обявена зоната.

Заложените в ПУРБ дейности за постигане на целите за повърхностните води се съгласуват  с дейностите, заложени в ПУРН,  главно при съгласуването  на мерките от ПУРН с целите на ПУРБ. Съответните мерки за намаляване риска от наводнения следва да подкрепят целите на РДВ и да предотвратят влошаване на състоянието и ако е възможно да съдействат за постигането на добро екологично състояние /потенциал на водните тела, включително намаляване риска от замърсяване.

Разглежданият НПУО 2021-2028 като цяло допринася за постигане на целите за опазване на околната среда при повърхностните и подземните води и следва да не нарушава целите за опазване на околната среда при зоните за защита на водите по чл. 119а.

### Планове за управления на риска от наводнения

За всеки от четирите района на басейново управление (РБУ - Дунавски, Черноморски, Източно-беломорски и Западнобеломорски) са изготвени 6-годишни Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), които подлежат на актуализация за следващия програмен период (2022-2027 г).

С цел прилагане на единен национален подход при определяне на целите и приоритетите за управление на риска от наводнения през 2014 г. са разработени Национални приоритети за управление на риска от наводнения, които са определени и обособени в 5 основни направления/насоки, съгласно заложените изисквания в законодателството. Така определените приоритети предполагат планиране на определени цели (действия) за тяхното постигане, като към определените 5 приоритета са използвани общо 17 възможни цели, както са описани по-долу:

- Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве

  - Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения

  - Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от урбанизираните територии

  - Цел 1.3 Възстановяване на нормалните условия за живот

  - Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура

- Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса

  - Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура

  - Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически обекти

- Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда

  - Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи

  - Цел 3.2 Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO обекти)

  - Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените територии и защитените зони

  - Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и крайречни територии

- Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението

  - Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения

  - Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения

- Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за управление на риска от наводнения (УРН)

  - Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на териториите и УРН

  - Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН

  - Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН

  - Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен басейн

  - Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения

Към съответните приоритети и цели за всеки район на басейново управление (съответно към всеки ПУРН) са изготвени програми от мерки за намаляване на риска от наводнения. ПУРН разглеждат всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки характеристиките на конкретния речен басейн, и интегрират аспектите на опазване на околната среда, като осигуряват високо ниво на опазването й.

Осъществяването на НПУО е в тясна взаимовръзка с ПУРН по Приоритети 1, 2 и 3.

### Морска стратегия на Република България и Програма от мерки към нея

Морската стратегия на Р България за периода 2016-2021 г и програмата от мерки към нея са приети с Решение 1111 / 29.12.2016 г на Министерски съвет.

Екологичните цели са определени съгласно чл. 10 от Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), за да насочват хода на постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС). Те адресират намаляване на антропогенния натиск и необходимото ниво на защита за подобряване на състоянието на околната среда. Екологичните цели са предназначени за преодоляване на несъответствията между настоящото състояние на морската околна среда и ДСМОС. Те образуват основата за състаняне на мерки за постигане и/или поддържане на ДСМОС.

Българската програма от мерки обединява мерки, насочени към опазване на биологичното разнообразие, намаляване на въздействието на човешките дейности върху морското дъно, стимулиране на устойчивото използване и управление на морските ресурси, предотвратяване на разпространението на инвазивни видове, еутрофикацията, намаляване количеството на замърсителите, намаляване на количеството на отпадъците на плажовете и в морската среда, предотвратяване и ограничаване на евентуално шумово замърсяване, влияещо върху черноморските бозайници и риби.

НПУО има пряко отношение към мерките, насочени към намаляване на количеството на отпадъците на плажовете и в морската среда и ще допринесе за постигането на екологичните цели за ДСМОС.

# Състояние на околната среда

Състоянието на околната среда е представено за всеки от идентифицираните аспекти съгласно приетото задание за обхват на екологичната оценка, както следва.

## Въздух и климат

### Климат

По данни от Националната стратегия за адаптация към изменението на климата, България е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към изменението на климата (главно чрез повишаване на температурата и интензивни валежи) и към нарастващата честота на екстремни събития, свързани с изменението на климата, като суши и наводнения. Най-често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша.

Температура на въздуха

По данни от издадения през 2020 г. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария (НДСООС), средната годишна температура в България за  2018 г. e 12.6 °С, което е сред петте най-топли години за периода 1988-2018 г.  Запазва се нарастващата тенденция на колебанията на средната годишна температура на въздуха, а температурните аномалии за всички години след 2007 г. (с изключение на 2011 г.) са над +1°С.

Фигура 1. Колебания на средната годишна температура на въздуха (°С) през периода 1988-2018 г.

Източник: НИМХ

През 2018 г. годишната температура на въздуха за районите с н.в. до 800 m е средно с 1.5 °С над нормата. Аномалията на средната годишна температура на въздуха по административни области варира от +0.8 °C до +1.8 °C (за районите с н.в. до 800 m), като в редица области надвишава +1.5 °C (

Фигура 2). Най-топъл, с най-големи положителни отклонения на средномесечната температура на въздуха от нормата, е април – от +1.7 °C до +6.0 °C. Най-студеният месец е декември, с температурни аномалии от -2.1 °C до +0.9 °C, като с най-големи отрицателни отклонения от нормата са температурите в Източна Република България, в близост до Черно море (-1.4 °С в Горен Чифлик, обл. Варна; -2.1 °С в Ахтопол, обл. Бургас).

Фигура 2. Отклонения на средната годишна температура на въздуха (в °С) през 2018 г. спрямо климатичните норми 1961-1990 г.

Източник: НИМХ

Вятър

Съгласно представената през 2015 г. от НИМХ карта, базирана на данни от 150 метеорологични станции за скоростите на вятъра на 10 m над земната повърхност за период от над 50 г, най-високи стойности на натоварването от вятър се характеризират районите в централна България.

Фигура 3. Карта на характерното натоварване от вятър

Източник: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/2015_10_WS_Balkan/presentations/
1000_Eurocodes_Third_Balkan_WS_DNikolov.pdf

Валежи

Средногодишната сума на валежите през 2018 г. (за районите с н.в. до 800 m) е 711 mm (Фигура 4). Средно за страната годишният валеж е около нормата за периода 1961-1990 г., с изключение на някои райони в Южна и Източна Република България (130-150% от нормата).

Фигура 4. Колебания на средногодишната сума на валежа (в mm) през периода 1988-2018 г.

Източник: НИМХ

През 2018 г. най-голямо отклонение от нормата има в област Варна – 137% (с максимум в Дългопол – 148%), а най-малко е количеството на валежите спрямо нормата в областите Пазарджик – 96% и Благоевград – 102%, с минимум във Велинград – 51% (Фигура 5). Най-валежните месеци са февруари, март и юли, с валежи средно над два пъти повече от месечната норма (до 438% в с. Бъзовец, обл. Монтана през юли). Най-сух е август, когато валежите за равнинните и полупланински части от страната са около 41% от нормата за месеца.

Фигура 5. Отклонения на годишния валеж в % през 2018 г. спрямо климатичните норми 1961-1990 г.

Източник: НИМХ

На 02.10.2018 г. в гр. Ахтопол, обл. Бургас е измерен най-големият 24-часов валеж за годината (Фигура 6) – 133.6 mm (153% от месечната норма). Като цяло в периода 1988-2018 г. се наблюдава нарастваща тенденция в колебанията на максималния 24-часов валеж в районите с надморска височина до 800 m.

Фигура 6. Колебания на максималния 24-часов валеж (mm) през периода 1988-2018 г.

Източник: НИМХ

Сняг

В периода 1988-2018 г. не се наблюдава отчетлива тенденция в колебанията на средната максимална височина на снежната покривка в районите с надморска височина 800-1800 m (Фигура 7). Стойността на този показател за 2018 г. е 39 cm – под средното за периода 1988-2018 г. Най-високата снежна покривка за сезона за тези райони е измерена на 01.03.2018 г. в района на вр. Рожен – 80 cm.

Фигура 7. Колебания на средната максимална височина на снежната покривка (cm) за районите с надморска височина 800 - 1800 m през периода 1988 - 2018 г.

Източник: НИМХ

Климатични явления

По данни от ИАОС, през последните години се увеличава честотата на екстремните метеорологични и климатични явления в Република България. Особено след средата на 90-те години на 20 век, серия от бедствени ситуации, свързани главно с развитието на мощни конвективни бури, предизвикаха сериозни материални щети и човешки жертви, в редица райони на Република България. Опасни метеорологични явления от конвективен произход (интензивни и обилни валежи, гръмотевични бури, градушки, често съпроводени с пориви на силен до бурен вятър) са причина за огромни щети върху селскостопанска продукция, инфраструктура, жилищни и обществени сгради, като причиниха и човешки жертви в много области на страната.

Емисии на парникови газове

По данни от последния НДСООС, за периода 1988–2018 г, емисиите на основните парникови газове (ПГ) имат тенденция към намаляване. Емисиите на парникови газове на човек от населението намаляват от 13,0 тона СО2- екв. през 1988г. до 8,3 тона СО2-екв. през 2018 г. По този показател Република България се доближава до средния за Европейския съюз. Анализът на данните от националните инвентаризации за периода до 2018 г. показва, че емисиите на парникови газове са значително по-ниски в сравнение с базовата 1988 г. и в момента Република България има необходимия резерв, който осигурява изпълнение на ангажиментите, поети с подписването на Протокола от Киото.

Данните от инвентаризацията на емисиите на ПГ за 2018 г. показват, че общите емисии на ПГ в CO2 - екв. са 57 815,59 гигаграма (Gg) без отчитане на поглъщането от сектор “Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство” (ЗПЗГС). Нетните емисии (с отчитане на поглъщането от ЗПЗГС) са 49 354,98 Gg.

Анализът на разпределението на основните ПГ в общите емисии (в CO2 – екв.) за 2018 г. показва, че емисиите на CO2 имат най-голям дял от общите емисии на ПГ – 75%, емисиите на CH4 са на второ място с 12%, емисиите на N2O с дял 9% остават на трето място, F - газове са с дял от 4% - на четвърто.

Фигура 8. Тенденция на емисиите на основните ПГ - CO2, CH4 и N2O и общата емисия на ПГ (в това число HFCs, PFCs и SF6) за периода 1988-2018 г., Gg CO2 – екв.

Източник: ИАОС , Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2017 г.

Тенденциите в емисиите на парникови газове по сектори от класификацията на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) са очертани по-долу:

- Сектор „Енергетика“ – източник на 71,3% от агрегираните емисии на ПГ за последната година на инвентаризация – 2018 г. Най-голям дял от агрегираните емисии на ПГ в сектора заемат емисиите на CO2 – 96 % от емисиите на сектора. През 2018 г. се наблюдава намаление на емисиите на ПГ с 8,3% спрямо 2017 г.

- Сектор „Индустриални процеси и използване на продукти” – емитира 11,3 % от националните емисии на ПГ. Най-голям дял в емисиите на ПГ от сектора за 2018 г. има CO2 – 63,3 %. Непрекъснато се увеличава делът на емисиите от употребата на флуорирани парникови газове, който през 2018 г. е 34,5% от общите емисии в сектора.

- Сектор „Селско стопанство“ – дейностите в този сектор са източници основно на CH4 и N2O. Най-голям източник на емисии на CH4 (като СО2 - екв.) в сектора е ентеричната ферментация при селскостопанските животни – 23% от емисиите на сектора. Най-значителни са емисиите на N2O (като СО2 екв.) от селскостопанските почви, като техният дял  през 2018 г. е 64,9%. Въпреки, че законодателството в Република България забранява изгарянето на растителни отпадъци от стърнища, тази дейност все още съществува ограничено и при нея се емитират известни количества ПГ и прекурсори на ПГ- CO и NOx. Общите емисии от сектора, като CO2-екв. намаляват с 2% спрямо 2017 г, най-вече поради намалената употреба на азотни торове. Намаляването на емисиите в сектора за периода 1988 – 2018 г. е пряко следствие от общия спад на селскостопанската дейност.

- Сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство” – емисиите на CO2 в атмосферата от сектора са свързани с горските пожари, както и от промени в органичния състав на почвите, вследствие на ерозия или обработка с химикали.

- Сектор „Отпадъци” – Депонираните твърди отпадъци емитират СН4 в резултат от процесите на анаеробно и аеробно разграждане на органичното им съдържание. В инвентаризацията за 2018 г., емисиите на метан от този източник са на първо място – 74,6%. Вторият голям източник на СН4 в този сектор е третирането на отпадъчните води в пречиствателните съоръжения (21%), като се разглеждат самостоятелно третирането на индустриалните отпадъчни води и третирането на отпадъчни води от домакинствата и обществените сгради.

На следващата фигура са представени общите емисии на ПГ по сектори за периода 1988–2018 г. в Gg СО2-екв. Включени са и количествата погълнат СО2 от горите, което води до понижаване на емисиите.

Фигура 9. Общи емисии на парникови газове по сектори за периода 1988 – 2018 г., Gg CO2 - екв.

Източник: ИАОС, Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2018 г.

Анализът на данните показва, че най-голям дял от общите емисии на ПГ през 2018г. има сектор “Енергетика” – 71,3%, следван от сектор “Индустриални процеси и използване на продукти” – 11,3%. Сектор  „Селско стопанство” и сектор “Отпадъци” със съответно по 11,1% и 6,4% от националните емисии.

Основните причини за наблюдаваното намаление на емисиите на ПГ в Република България в периода до 2000 г. са структурните изменения на икономиката, поради радикалния икономически преходен процес от централно планирана към пазарна икономика. Това довежда до намаляване на енергия в ТЕЦ (и увеличение на дела на хидро- и атомна енергия), структурни изменения в промишлеността (включващи намаление на енергийно-интензивната продукция и подобряване на енергийната ефективност), по-добро изолиране на сградите и преминаване от твърди и течни горива към природен газ.

За намаление на емисиите ПГ от селското стопанство и от сектор „Отпадъци“ основните причини са намаляването на популациите на говеда, овце и свине и намаляването на депонираните битови отпадъци в сметищата.

Намалените емисии на ПГ са резултат и от намаление на населението и спад на БВП.

На следващата фигура са представени количествата на основните парникови газове, емитирани от различните сектори.

Фигура 10. Дял на основните източници на емисии на ПГ през 2018 г.,%

Източник: Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2017 г.

### Качество на атмосферния въздух

Съгласно изискванията на националното и европейско законодателство територията на страната е разделена на шест Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) – Агломерация Столична, Агломерация Пловдив, Агломерация Варна, Северен/Дунавски, Югозападен и Югоизточен. Анализът на данните за качеството на атмосферния въздух (КАВ) се извършва по райони, като се отчита спецификата на всяко населено място, в което се извършва контрол.

Фини прахови частици (ФПЧ)

- ФПЧ 10

По данни от последния Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария (НДСООС за 2018 г, приет от Министерски съвет 2020 г), замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в страната и процентът на населението, живеещо при нива на замърсяване с ФПЧ10 над допустимите норми е много висок – 65.1 % от 3.3 млн. население, живеещо в населени места, в които се контролира този замърсител.

Основните причини за наднормено замърсяване с прахови частици са отоплението с твърдо гориво през зимния сезон, опесъчаването и осоляването на улиците и пътищата, емисиите от автомобилния и обществен транспорт.

Най-голям брой превишения на средно денонощната норма (СДН) през 2018 г. са измерени в Автоматична измервателна станция (АИС) “Видин 2“ – 120 превишения, пункт за мониторинг „Монтана – РИОСВ“ – 111 превишения, АИС „Г. Оряховица“ – 110 превишения, и в АИС „Пловдив – ж.к. Тракия“– 107 превишения.

През 2018 г. броят на пунктовете, в които е регистрирано превишение на средно годишната норма (СГН), е 8 за разлика от 2017 г., когато нормата е била превишена в 13 пункта. През 2018 г. най-висока средногодишна концентрация (СГК) е измерена в АИС „Видин 2“ – 51.16 μg/m3 и АИС „Пловдив – ж.к. Тракия“ – 49.43 μg/m3.

Фигура 11. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за периода 2014 - 2018 г.

Източник: ИАОС

В редица градове има намаление на средногодишните стойности на концентрацията и броя на превишенията на СДН за ФПЧ10 в периода 2014-2018 г.

- ФПЧ 2,5

В 50 % от пунктовете, в които се следят нивата на ФПЧ2.5, е регистрирана поне една средногодишна концентрация, която превишава средногодишната норма за този замърсител, в периода 2014-2018 г. В края на разглеждания период средногодишната норма е превишена в пункт „Перник - Църква“.

Фигура 12. Средногодишни концентрации на ФПЧ2.5, регистрирани за периода 2014-2018 г.

Източник: ИАОС

Показателят за средна експозиция на населението на ФПЧ2.5 за 2018 г. намалява от 22.20 µg/m3 през 2017 г. на 20.93 µg/m3 през 2018 г.

Озон

- Озон по отношение на човешкото здраве

През 2018 г. е регистрирано едно превишение на прага за предупреждаване на населението (три последователни концентрации над 240 µg/m3) в АИС „София – Дружба“. Регистрирани са общо 9 превишения на прага за информиране на населението (180 µg/m3) в пункт „София - Дружба“ – 6 превишения, в пункт „Девня – Изворите“ – 1, в пункт „Старо Оряхово – ЕС3“ – 1, и в пункт „Димитровград - Раковски“ - 1.

В две станции, измерващи озон, са регистрирани превишения на краткосрочната целева норма за опазване на човешкото здраве - КФС „Рожен” и АИС „Юндола”. Те са извънградски фонови станции.

Фигура 13. Брой дни с превишения на краткосрочната целева норма за озон, осреднени за периода 2016 - 2018 г.

Източник: ИАОС

- Озон за защита на растителността

Най-силно засегнати от въздействието на високите концентрации на озон са гъсто населените крайбрежни зони и по-високите планини. За нашата страна най-сериозна е заплахата, свързана с увреждане на горите във високопланинските райони.

През 2018 г. от всички станции измерващи озон, класифицирани като градски фонови и извънградски фонови, ориентирани за опазване на човешкото здраве и растителността, 88,9 % са изпълнили изискуемия минимум за валидни 90% едночасови стойности за периода от май до юли, предвиден за изчисляване на индикатора за защита на растителността (AOT40).

През 2018 г. краткосрочната целева норма за приземния озон за опазване на растителността, представена като АОТ40, е превишена само в един от 27-те пункта за мониторинг, а именно в  АИС „Юндола – ЕС2“ (извънградска фонова станция).

Серен диоксид

През 2018 г. са регистрирани превишения на средночасовата норма (СЧН) за SO2 в АИС „Гълъбово” - 72 броя, в АИС „Перник – Център“ – 11 броя, в АИС „Димитровград – Раковски“ – 5 броя, в АИС „Сливен“ – 1 брой.

Допустимият брой превишения на средноденонощната норма за SO2 през 2018 г. е надвишен единствено в АИС ”Гълъбово”, където са регистрирани 7 превишения. Причината за тези превишенията са емисии от ТЕЦ в комплекса „Марица Изток”.

Фигура 14. Пунктове с превишения на средночасовата норма за SO2 за периода 2014 г. – 2018 г.

Източник: ИАОС

През 2018 г. не са регистрирани превишения на алармения праг за серен диоксид в нито един пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

Азотен диоксид

През 2018 г. не са регистрирани превишения на средногодишната норма за азотен диоксид. Средночасовата норма за този замърсител също е спазена във всички пунктове от Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

Фигура 15. Пунктове с превишение на средногодишната норма за азотен диоксид за периода 2016 – 2018 г.

Източник: ИАОС

Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ)

През 2018 г. в 9 от общо 15 пункта се наблюдава превишение на средногодишната норма по показател бензо(а)пирен.

В над 50% от пунктовете за мониторинг се наблюдава ясно изразена тенденция за понижение на регистрираните средногодишни стойности на концентрацията на бензо(а)пирен за периода 2016 – 2018 г.

Фигура 16. Пунктове с превишение на средногодишната целева норма на бензо(а)пирен за периода 2016 – 2018 г.

Източник: ИАОС

Тежки метали и арсен

- Олово – В нито един от пунктовете, измерващи олово, няма превишение на нормата за 2018 г.

- Кадмий – През 2018 г. не е регистрирано превишение на целевата СГН за съдържание на кадмий в атмосферния въздух

- Никел – През 2018 г. не е регистрирано превишение на целевата СГН за съдържание на никел в атмосферния въздух

- Арсен – През 2018 г. не е регистрирано превишение на целевата СГН за съдържание на арсен в атмосферния въздух

Въглероден оксид

През 2018 г. не е регистрирано превишаване на нормата за съдържание на въглероден оксид в нито един РОУКАВ.

Бензен

През 2018 г. в нито един РОУКАВ не е регистрирано превишение на средногодишната норма за бензен.

Данните относно съответният дял на населението, което живее при наднормени нива на замърсяване, са представени в т.4.8 от настоящия доклад.

## Води

### Повърхностни води

По данни от ИАОС, през периода 1996-2018 г. се запазва тенденцията, наблюдавана през последните години за подобряване на качеството на повърхностните води. Въпреки тази тенденция все още има водни тела определени в риск, като за подобряване на състоянието им са изготвени програми от мерки за достигане на добро екологично състояние. За разглеждания период концентрациите на O2 (разтворен кислород), NH4-N (Амониев азот), N-NO3 (Нитратен азот), БПК5 (Биохимична потребност от кислород) и PO4-P (Ортофосфати) показват намаляване на нивата си от предходни години. Леко повишаване има при ХПК (химична потребност от кислород) през 2017 г, но през 2018 г има понижение в концентрациите в страната като цяло. През 2018 г. направената оценка на индикативните основни физико-химични показатели, поддържащи биологичните елементи за качество, показва, че голяма част от обследваните пунктове попадат в категорията отлично-добро състояние.

Оценката на индикаторите за физико-химично състояние на повърхностните води, базирана на средните годишни стойности на основните индикатори за периода 1996-2018 г., е показана на следващите фигури, съответно за основните категории повърхностни води - категория езеро и категория река.

Фигура 17. Оценка на индикаторите – категория езеро

Източник: ИАОС

Фигура 18. Оценка на индикаторите – категория река

Източник: ИАОС

За Басейнова дирекция Дунавски район са обследвани 49 пункта за контролен и 120 пункта за оперативен мониторинг. Оценката на основните индикатори е както следва:

- Разтворен кислород О2 - 60% в отлично състояние, 30% в добро и 10% в умерено.

- Азот амониев NH4-N - 55% в отлично състояние, 31% са в добро и 14% в умерено.

- Нитратен азот NO3-N- 22% в отлично състояние, 33% са в добро и 45% са в умерено.

- Ортофосфати PO4-P - 45% в отлично състояние, 36% са в добро и 19% са в умерено.

- БПК5 - 30% са в отлично състояние, 40% са в добро, а 30% са в умерено.

За Басейнова дирекция Черноморски район са обследвани 162 пункта за контролен мониторинг, 137 пункта за оперативен мониторинг.

- Разтворен кислород О2 - 63% в отлично състояние, 19% в добро и 18% в умерено.

- Азот амониев NH4-N - 52% в отлично състояние, 27% са в добро и 21% в умерено.

- Нитратен азот NO3-N- 40% в отлично състояние, 23% са в добро и 37% са в умерено.

- Ортофосфати PO4-P - 49% в отлично състояние, 24% са в добро и 27% са в умерено.

- БПК5 - 38% са в отлично състояние, 36% са в добро, а 26% са в умерено.

За Басейнова дирекция  Източно-беломорски район - 40 пункта за контролен мониторинг и 149 пункта за оперативен мониторинг.

- Разтворен кислород О2 - 60% в отлично състояние, 27% в добро и 13% в умерено.

- Азот амониев NH4-N - 33% в отлично състояние, 40% са в добро и 27% в умерено.

- Нитратен азот NO3-N- 37% в отлично състояние, 37% са в добро и 26% са в умерено.

- Ортофосфати PO4-P - 33% в отлично състояние, 21% са в добро и 46% са в умерено.

- БПК5 - 38% са в отлично състояние, 35% са в добро, а 27% са в умерено.

За Басейнова дирекция Западнобеломорски район са обследвани 27 пункта за контролен мониторинг и 74 пункта оперативен мониторинг.

- Разтворен кислород О2 - 54% в отлично състояние, 40% в добро и 6% в умерено.

- Азот амониев NH4-N - 26% в отлично състояние, 58% са в добро и 16% в умерено.

- Нитратен азот NO3-N- 50% в отлично състояние, 34% са в добро и 16% са в умерено.

- Ортофосфати PO4-P - 38% в отлично състояние, 15% са в добро и 47% са в умерено.

- БПК5 - 32% са в отлично състояние, 48% са в добро, а 20% са в умерено.

Изменението на концентрациите на основните индикатори за периода 1996-2018 г. е илюстрирано на следващата фигура. От нея се вижда запазване на тенденцията за подобряване на качеството на водите, като дори при показателя ХПК, за който се наблюдава леко повишаване през последните години (2011-2013г.), за 2018 г. се отчита леко понижение на стойностите.

Фигура 19. Изменение на концентрацията на основните индикатори за характеризиране на химичното състояние на повърхностните води

Източник: ИАОС

По отношение на биологичните индикатори за повърхностни води не се постигат целите за добро състояние при 51% от наблюдаваните пунктове от категория „реки” и при 53 % от наблюдаваните пунктове за категория „езеро“.

Фигура 20. Състояние на езерни типове по биомаса на фитопланктона за 2018г. - % на водите (пунктовете) в пет класа.

Източник: ИАОС

Фигура 21. Състояние на речни типове по макрозообентос за 2018г. - % на водите (пунктовете) в пет класа

Източник: ИАОС

Общият обем на регистрирания повърхностен отток за страната през 2018 г. е 24625*106 m3. Сравнен със средномногогодишните норми за периодите 1961÷1990 г., 1971÷2000 г. и 1981÷2010 г., се е увеличил съответно с 33,4%, 51,7% и с 58,1%. Спрямо предходната 2017 г. е с 69,7% по-многоводна.

Фигура 22. Годишен обем на повърхностния отток за периода 2000 ÷ 2018 г.

Източник: ИАОС

Участието на отделните водосборни басейни в сформирането на оттока през 2018 г. е както следва: 39,6% от реките в Дунавския водосборен басейн, 32,3% е формиран от реките в Източнобеломорския водосбор, 14,4% от реките в Западнобеломорския басейн, 13,7% от реките в Черноморския водосбор.

Обобщените резултати от анализа на състоянието на повърхностните водни тела категория „преходни води“ са представени в Приложение 1 (Фиг. 32 и 33).

По отношение на крайбрежните морски води следва да се отбележи, че през последния отчетен период (2018 г) не е определяно химичното състояние на крайбрежните водни тела. Тенденциите в изменението на екологичното им състояние за периода 2010-2018 е представена в Приложение 1 (Фиг. 34)

### Подземни води

В периода 1999 – 2018г. се наблюдава постепенно подобряване на качеството на подземните води за по-голяма част от показателите. Процентът на пунктовете, в които средногодишните стойности надвишават стандартите за качество (СК) на подземните води, показва тенденции на намаляване за всички показатели, с изключение на нитратите. За показателите манган, общо желязо, амониеви йони, нитритни йони, перманганатна окисляемост, фосфати и електропроводимост се наблюдават по-значителни тенденции към понижаване на процента пунктове с превишения на СК. При хлоридите не се наблюдава ясно изразена тенденция за 20 - годишния период. За нитратите се наблюдава слаба тенденция на повишение за целия 20-годишен период, с тенденция на снижаване за последните четири години.

Динамиката на установеното изменение на индикаторите за отделните показатели е представена на следващите две фигури.

Фигура 23. Динамика на изменението индикаторите за химично състояние на подземни води в Република България за периода 1999 – 2018г. (А)

Източник: ИАОС

Фигура 24. Динамика на изменението индикаторите за химично състояние на подземни води в Република България за периода 1999 – 2018г. (Б)

Източник: ИАОС

Основен замърсител на подземните води за страната са нитратите. Трендовете на изменение на нитратното съдържание в подземни води, като съотношение между средните стойности на концентрациите за два четиригодишни периода (2011 - 2014 г. и 2015 - 2018 г.) са илюстрирани на следващата фигура.

Фигура 25. Тенденции в изменението на нитратното съдържание в подземни води за два четиригодишни периода 2011-2014 г./2015-2018 г.

Източник: ИАОС

От анализа на данните за периода 2009 г. – 2018 г. за измерени водни нива в кладенци и измерени дебити на извори - преобладават добре изразени положителни тенденции на покачване, както в дебита на изворите (54%), така и в нивата на кладенците( 48%) от всички наблюдавани пунктове. Отрицателни тенденции на спадане на дебита на изворите и спадане на нивата на кладенците са установени в 37 % от изворите и в 38 % от кладенците. Без добре изразени тенденции на изменение (в състояние на относителна устойчивост) е бил дебитът на изворите в около 9% от наблюдаваните извори и нивата на подземните води в 14% от наблюдаваните кладенци.

Информация за зоните за защита на водите и районите със значителен потенциален риск от наводнения е представена в Раздел 6 на настоящия доклад.

## Почви и земеползване

По данни от последния НДСООС, почвите в страната са в добро екологично състояние по отношение на запасеност с биогенни елементи/органично вещество, съдържание на тежки метали и металоиди, и устойчиви органични замърсители (полиароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили и хлорорганични пестициди). Наблюдава се трайна тенденция към увеличаване площите, заети с обработваеми земи и намаляване на необработваемите земи.

Дифузното замърсяване на почвите е вследствие на атмосферни отлагания и неустойчиви земеделски практики. Установените превишения на максимално допустимите концентрации (МДК) на тежки метали през 2018 г са показани на следващата фигура.

Фигура 26. Пространствено разпределение на пунктове от Националната мрежа за почвен мониторинг с установени превишения на МДК на тежки метали

Източник: ИАОС - по данни от Националната мрежа за почвен мониторинг.

По отношение на устойчивите органични замърсители:

- Отчетено е замърсяване с полихлорираните бифенили (РСВ) в област Пазарджик - с. Дюлево, PCB-28/2;4; - 0,0147 mg/kg, при норма 0,01 mg/kg.

- Отчетено е замърсяване с пестицида Алфа – хексахлорциклохексан в област Враца - с. Девене 0,0157 mg/kg, област София - с. Чавдар 0,0204 mg/kg, област Ловеч - с. Драгана 0,012 mg/kg, с. Добродан 0,17 mg/kg, област Смолян - с. Триград 0,033 mg/kg, с. Настан 0,117 mg/kg, област Пазарджик - с. Говедаре 0,079mg/kg. , при норма 0,01 mg/kg.

- Отчетено е замърсяване с пестицида Бета – хексахлорциклохексан в област Видин - с. Вълчек 0,0397 mg/kg и с. Буковец 0,01967 mg/kg, област Кюстендил - с. Ветрен 0,0203 mg/kg, и с. Вуково 0,0174 mg/kg, област Враца - с. Челопек 0,0113 mg/kg и с. Девене 0,019 mg/kg, област София - с. Бели 0,0173 mg/kg и с. Скравена 0,073 mg/kg, област Смолян - област - с. Триград 0,0467 mg/kg и с. Настан 0,09 mg/kg, област Ловеч - с. Балканец 0,0257 mg/kg, с. Добродан 0,05 mg/kg, с. Дойренци 0,06 mg/kg., при норма 0,01 mg/kg.

- Отчетено е замърсяване с пестицида Гама – хексахлорциклохексан в област Враца - с. Девене 0,0148 mg/kg, област София - с. Габра 0,015 mg/kg, при норма 0,01 mg/kg.

- Отчетено е замърсяване с пестицида 2;4-DDD в област Видин - с. Буковец 0,683 mg/kg, и област София - гр. Копривщица 0,6097 mg/kg., при норма 0,5 mg/kg.

За периода 2007 – 2018 г. са констатирани положителни тенденции по отношение на цялостния процес на управление на складовете за забранени и с изтекъл срок на годност продукти за растителна защита /ПРЗ/ и площите около тях.

Запасеността на почвите с биогенни елементи за 2018 г. е илюстрирана на следващите две фигури (съответно за първа и втора дълбочина), които показват сравнително добра запасеност. Стойностите при наблюдаваните показатели са в рамките на средните за страната стойности, а съотношението C/N показва благоприятни условия за разграждане/минерализиране на органичното вещество.

Фигура 27. Разпределение на биогенните елементи в почвите по степен на запасеност за 2018 г. за обработваеми земи и пасища и ливади в първа дълбочина

Източник: ИАОС.

Фигура 28. Разпределение на биогенните елементи в почвите по степен на запасеност за 2018 г. за обработваеми земи и пасища и ливади във втора дълбочина

Източник: ИАОС.

За разлика от предходната, през 2018 г. райони с екстремно засушаване не се наблюдават, а тези със силно засушаване са значително по-малко и обхващат райони от Югоизточна Република България и крайните Югозападни райони на страната. Друго различие от 2017 г. е значително по-обширните територии от страната с умерена и нормална степен на засушаване. Такива са районите на Предбалкана, Североизточна Република България, част от Тракийската низина и района на Карнобат. Така условията през този период се характеризират като близки до нормалните за сезона.

През 2018 г. степента на вкисляване в пунктовете за мониторинг се запазва. Очертава се тенденция към намаляване на степента на вредно вкисляване и на съдържанието на обменен алуминий, както и леко увеличаване на степента на наситеност с бази (V3%).

По отношение засоляването на почвите, през 2018 г. тенденциите се запазват, а именно - в някои от пунктовете се установява намаляване на съдържанието на обменен натрий и понижаване на почвената реакция (рН).

Темпът на нарастване на почвеното запечатване в Република България в сравнение с другите европейски страни е по-нисък. Процесите на почвено запечатване са по-силно изразени в крайбрежните и курортните селища, където строителството бележи най-висок ръст в страната.

Фигура 29. Увеличаване площта на почвено запечатване за периода 2012-2018 г.

Източник: ИАОС.

В периода 2016 – 2018 г. засегнатите площи от плоскостна водна ерозия и почвени загуби остават относително постоянни. В сравнение с предходната година през 2018 г. се наблюдава слабо увеличаване на интензитета на плоскостната водна ерозия.

През 2018 г. се наблюдава тенденция за увеличаване броя на свлачищата и засегнатите територии (ha) спрямо 2017 г.

Според категоризацията по КОРИНЕ земно покритие (CLC), най-голям дял имат земеделските земи, използвани за интензивно земеделие и отглеждане на културни растения – 46,64%. Тревните екосистеми са застъпени от два класа земно покритие –   „Естествени тревни площи“  (3,64%) и „Пасища“ (3,41%). Те са основна среда за животновъдството в България и съгласно закона за устройство на територията попадат също в категорията земеделски земи.

Фигура 30. Процентно съотношение на основните 11 класа земно покритие от територията на Р. Република България

Източник: ИАОС.

Повече данни по отношение на горите са представени в следващата точка при разглеждането на горските ландшафти.

## Ландшафт

Съгласно ландшафтното райониране на България (по Петров, 1997), страната е разделена на 4 области и 16 подобласти, както е илюстрирано на следващата фигура.

Фигура 31. Ландшафтно райониране на България (по Петров, 1997)

За състоянието на ландшафтите и промените в тях може да се съди от промяната на класовете земно покритие. За периода 2012-2018 г. тази промяна е илюстрирана на следващата фигура.

Фигура 32. Промяна на класовете земно покритие (ниво 2) в хектари, за периода 2012-2018 г.

Източник: ИАОС.

По данни от ИАОС, към 2018 г. урбанизираните територии са с обща площ от 553 721 ha или 4,61 % от територията на Република България, като клас „Населени места със свободно застрояване“ е с най-голям дял – 3,37 %.

Сладководните типове класове земно покритие (реки и езера) представляват 1,02% (52 776 ha), влажните зони – 0,09% (9 850 ha).

Най-голямо увеличение в площа се наблюдава при „Храстовите и/или тревни съобщества“ с 36 545 ha и „Обработваемите земи“ – 30 287 ha. Най-голямо намаление в площите 118 спрямо 2012 г. се наблюдава при „Горите“ – 37 805 ha, следвани от „Пасищата“ – 17 240 ha и „Трайните насъждения“ – 13 369 ha.

За периода 2012 – 2018 г. се забелязва увеличаване на площите с антропогенен произход - Населени места – 17 ha, „Индустриални, търговски и транспортни обекти“ – 1 534 ha, както и „Мини, сметища и строителни територии“ – 1 879 ha, което повишава натиска върху естествените природни екосистеми и съставляващите ги компоненти.

Горски ландшафти

По данни от проект „КОРИНЕ земно покритие 2018 г“, площта на трите основни класа гори (широколистни, иглолистни и смесени) е  3 568 758 ha или 31,00% от територията на страната. Широколистните гори са с най-голяма площ (20,62%, 237 4613 ha), следвани от смесените гори (5,67%, 5 3387 ha) и иглолистните гори(4,7 %, 54 0757 ha).

Съгласно класификацията на МАЕS (инициатива на ЕК за „Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги“) към горските екосистеми спада и клас „Преходно дървесно-храстова растителност“, която съставлява 6,75% (777 727 ha). Общият дял на горските екосистеми е 37,74% (2 374 613 ha).

По данни от НДСООС, фитосанитарното състояние на горите през 2018 г. е по-добро, в сравнение с предходни години. В сравнение със средностатистическите показатели за страната, изчислени на база данните за периода 2008 – 2017 г. (съответно 471 пожара и 5 316 ha опожарени територии), с 222 горски пожара и 1 453 ha опожарени горски територии, през 2018 г. Република България е под средните стойности и по двата показателя. Преките щети от горските пожари за 2018 г. са оценени на 39 286 лева, което е най-ниската стойност за последните 20 години.

Екологичният мониторинг, проведен в мрежата за широкомащабен мониторинг на горски екосистеми (ниво I) през 2018 г. показва, че при 41% от наблюдаваните пробни дървета не са установени увреждания. Делът на здравите е слабо увеличен, в сравнение с предходната година. Общото здравословно състояние се оценява като добро.

Анализът на данните за повреди  по основните дървесни видове показва, че отново с най-голям процент са тези, причинени от насекомни вредители и гъбни патогени – 75% от всички повреди.

През 2018 г. в трите пробни площи за интензивен горски мониторинг не са регистрирани превишения на критичните натоварвания (КН) за киселинност, сяра и азот. Отчетените през последните години по-високи стойности са признак за подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на отложените с валежите количества сяра и азот, което означава, че екосистемите са в състояние да поемат натоварванията и да поддържат устойчиво състояние.

По отношение на обезлистването данните сочат, че преобладават оценените като здрави и слабо увредени (класове „0“ и „1“ на обезлистване), които през 2018 г. са 68.1% от всички наблюдавани дървета. В сравнение с резултатите от обследването през 2017 г. обаче, делът на здравите е намалял с 4.2%, а този на силно засегнатите и мъртвите/изсъхналите дървета леко се е увеличил с 1.7%.

Състоянието на другите компоненти на ландшафта (води, почви и т.н.) е разгледано в съответните раздели от настоящия доклад.

## Биологично разнообразие

### Флора и фауна

По данни от Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие биотата на България включва 94 вида бозайници, 383 птици, 36 влечуги, 16 земноводни, 207 черноморски и сладководни риби, около 27 000 насекоми и други безгръбначни, между 3 500 и 3 750 вида висши растения, и повече от в 500 низши растения и гъби. Така България се нарежда между страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа.

Растителните ендемити съставляват около 5 процента от общата флора, твърде висок дял в сравнение с други, по-големи европейски страни. Наличната информация за безгръбначните таксони сочи, че 8.8 % от ненасекомните видове и 4.3 % от насекомите са ендемични. Тези проценти най-вероятно ще се увеличат при по-нататъшното пълно изследване на тези групи.

Степента на рядкост варира значително в различните таксономични групи, като редки за флората и фауната са категоризирани повече от 700 висши растения, много от тях ендемични видове, разпространени във високопланинските райони; 567 вида ненасекомни безгръбначни (около 23 % от всички известни видове); над 1500 вида насекоми; 29 вида черноморски и сладководни риби; 2 вида змии; 78 птици (включително 16 вида от списъка за глобално застрашени видове от 1993 г. На Световния съюз за защита на природата [IUCN]); и поне 10 едри бозайници, включително черноморският тюлен-монах, ендемични делфинови подвидове морска свиня и афала, дива коза, кафява мечка, вълк, видра и европейският петнист пор.

Фигура 33. Разпространение на видовете растения и гъби от ЧКБ

Фигура 34. Разпространение на типовете природни местообитания от ЧКБ

Фигура 35. Разпространение на видовете животни от ЧКБ

В резултат на антропогенния натиск, през последните няколко десетилетия редица български видове са намалели до степен на изчезване. В тях се включват най-малко 31 вида висши растения, 7 безгръбначни, 3 вида риби, 2 змии, 3 птици, 2 (възможно 3) вида бозайници и 6 местни животински породи.

Индикаторите за популационни тенденции, какъвто е Индексът на обикновените видове птици, осигуряват реална основа за оценка на степента на загуба на биологично разнообразие. Общата тенденция за периода 2005–2018 г. за 50 вида, съставляващи индикатора като цяло е за стабилно състояние. Тревожно е състоянието на птиците, обитаващи земеделските земи, което потвърждава общоевропейските тенденции, които са резултат от някои неустойчиви земеделски практики. Намаляването на индекса за състоянието на популациите на птиците е признак за влошеното състояние на тези видове и средата, която обитават.

В резултат от среднозимното преброяване през 2018 г. са установени 131 493 индивида зимуващи водолюбиви птици, което е забележимо по-малко от наблюдаваните индивиди през предходните три години. Флуктуациите в числеността на водолюбивите птици, отчитани в тесен времеви интервал са в тясна зависимост от комплекс от абиотични, биотични и антропогенни фактори.

Мониторингът в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие на два знакови вида от българската фауна – дива коза и мечка, показва, че за дивата коза се установява сравнително постоянна тенденция, с леко увеличение на наблюдаваните индивиди през 2017 г. и 2018 г., спрямо предишни години, докато за мечката в периода 2011-2018 г. се наблюдава намаляване на числеността на вида.

### Защитени територии

По данни от ИАОС към края на 2018 г. броят на защитените територии (ЗТ) по смисъла на ЗЗТ е 1016 с обща площ 584861,5 ha или 5,27 % от територията на страната.

Обекти на световното природно наследство в България са:

- Национален парк „Пирин“ – включен 1983 г., разширен 2010 г.

- Резерват „Сребърна“ – включен 1983 г.

- Сериен европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“ - включен 2007 г., разширен 2011 г. и 2017 г.

Фигура 36. Защитени територии по ЗЗТ

Източник: http://eea.government.bg/zpo/bg/ - 2000 г.

Повече информация относно защитените територии е представена в Раздел 6.2 от настоящия доклад (Ландшафти и територии с национален защитен статут).

### Защитени зони

До края на 2018 г. са приети от Министерски съвет 339 защитени зони (ЗЗ) от мрежата “Натура 2000”, покриващи общо 34,4% от територията на страната.

Фигура 37. Защитени зони по ЗБР

Източник: http://natura2000.moew.government.bg/ - 2000 г.

Уязвимостта на защитените зони е свързана най-вече с антропогенните въздействия. Като основни заплахи се очертават неустойчивите селскостопански практики, урбанизацията и експанзията на инфраструктура, замърсяването на повърхностни води, в т.ч. от промишлени инсталации, транспорт, отпадъчни води и др., изменението на природните екосистеми, в т.ч. от предизвикани от човека промени на хидравличните условия, ВЕЦ, резервоари, сметища и др.

Повече информация за защитените зони е представена в Раздел 6.1 от настоящия доклад (Ландшафти и територии от интерес за Общността).

## Културно-историческо наследство

Приемник на културно-историческото наследство на седем велики цивилизации, България е на трето място в Европа - след Гърция и Италия - по брой и разнообразие на открити паметници на културата. Регистрираните недвижими паметници на културата в България са над 40 000, а в държавните и общински музеи се съхраняват повече от 5 млн. движими културни ценности.

Седем паметници на културата в България са признати за уникални обекти от световно значение и са включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО:

- Старият град Несебър – включен 1983 г.

- Свещарската гробница – включена 1985 г.

- Рилски манастир – включен 1983 г.

- Ивановски скални църкви – включени 1979 г.

- Казанлъшка гробница – включена 1979 г.

- Мадарски конник – включен 1979 г.

- Боянската църква – включена 1979 г.

Съгласно актуализираната през 2019 г. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г, в България има близо 40 хил. регистрирани недвижими културни ценности (НКЦ), вкл. 19,4 хил. архитектурно-строителни; 33 бр. археологически резервати, един от които със световно значение; над 150 групови НКЦ – територии на исторически селища и зони в централни градски части.

## Материални активи

Подробен анализ на материалните активи, свързани с отпадъците и третирането им в страната, е представен в анализите към НПУО 2021-2018 г, в т.ч. относно съоръженията /инсталациите за третиране на битови отпадъци, претоварни станции, депа, регионални системи, инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци, инфраструктура за управление на утайките от ПСОВ, инфраструктура за оползотворяване, вкл. рециклиране на специфични потоци рециклируеми отпадъци, инфраструктура за обезвреждане на опасни и производствени отпадъци. С оглед на това настоящия доклад анализът се ограничава до дълготрайните материални активи (ДМА) с екологично предназначение, с фокус върху тези, свързани с отпадъците.

По данни от НСИ, свързаните с отпадъците ДМА съставляват значителна част от ДМА  с екологично предназначение, както е видно от следните фигури за наличността на ДМА към края на 2018 г. по икономически сектори.

Фигура 38. Наличност на ДМА с екологично предназначение – Селско, горско и рибно стопанство

Фигура 39. Наличност на ДМА с екологично предназначение – Промишленост

Фигура 40. Наличност на ДМА с екологично предназначение – Строителство

Фигура 41. Наличност на ДМА с екологично предназначение – Други дейности

Фигура 42. Наличност на ДМА с екологично предназначение – Държавно управление

Показателна е и статистиката за периода 2010-2018 г, илюстрирана по данни от НСИ в следващите фигури. Видно е, че ДМА с екологично значение нарастват прогресивно годините, като най-висок ръст се отбелязва за Югоизточен район.

ДМА за отпадъците са около 1/3 от ДМА с екологично значение в страната. Най-голяма стойност на придобити ДМА за отпадъците се отчита през 2015 г, като през същата година, а и през следващата, се отчита пик в стойността на излезлите от употреба ДМА за отпадъците.

Фигура 43. Наличност на ДМА с екологично предназначение за периода 2010-2018 г. по статистически райони

Фигура 44. Наличност на ДМА с екологично предназначение общо за страната за периода 2010-2018

Фигура 45. Придобити ДМА с екологично предназначение общо за страната за периода 2010-2018 г

Фигура 46. Излезли от употреба ДМА с екологично предназначение общо за страната за периода 2010-2018 г

Таблица 2. Оцелели предприятия през 2018 г по година на раждане и икономически дейности

| Икономически сектори | Година на раждане на предприятията |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
|  | Предприятия | заети лица към 31.12.15 | заети лица към 31.12.18 | Предприятия | заети лица към 31.12.16 | заети лица към 31.12.18 | Предприятия | заети лица към 31.12.17 | заети лица към 31.12.18 |
| Добивна промишленост | 18 | 39 | 27 | 24 | 58 | 26 | 13 | 24 | 75 |
| Преработваща промишленост | 2 013 | 15 873 | 7 541 | 2 414 | 12 142 | 6 886 | 2 307 | 6 679 | 11 158 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 31 | 60 | 32 | 37 | 52 | 45 | 48 | 38 | 59 |
| Доставяне на води; канализа-ционни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 74 | 1 447 | 693 | 87 | 693 | 246 | 55 | 273 | 460 |
| Строителство | 1 743 | 7 289 | 3 533 | 2 433 | 7 783 | 4 855 | 2 450 | 4 741 | 7 570 |
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 10 676 | 24 867 | 15 398 | 14 152 | 28 310 | 20 153 | 13 899 | 19 837 | 26 121 |
| Транспорт, складиране и пощи | 2 171 | 6 633 | 3 465 | 2 850 | 6 716 | 4 425 | 2 344 | 3 633 | 5 293 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | 2 135 | 9 107 | 5 443 | 2 965 | 11 407 | 7 397 | 3 019 | 7 819 | 11 721 |
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 1 397 | 5 264 | 2 909 | 1 683 | 4 141 | 2 678 | 1 678 | 5 595 | 7 146 |
| Финансови и застрахователни дейности | 334 | 984 | 418 | 359 | 793 | 453 | 338 | 401 | 638 |
| Операции с недвижими имоти | 1 367 | 1 641 | .. | 1 666 | 1 839 | .. | 1 812 | 1 410 | 1 905 |
| Професионални дейности и научни изследвания | 3 499 | 7 230 | 4 107 | 4 645 | 7 330 | 5 111 | 4 529 | 5 151 | 7 126 |
| Административни и спомагателни дейности | 937 | 4 073 | 1 942 | 1 193 | 5 965 | 2 570 | 1 121 | 2 334 | 3 748 |

Видно от предходната таблица, базирана на данни от НСИ, през периода 2015-2017 г се забелязва спад в броя на предприятията и съответно заетостта в сектора, свързан с управление на отпадъците.

Като релевантни за оценката на НПУО се считат и материалните активи, свързани с  транспорта, тъй като се налага транспортиране на съответни отпадъци до местата за тяхното третиране / депониране.

По данни от НСИ към 04.03.2020 г, дължината на автомагистралите и на третокласните пътища в страната за нараства в периода 2014-2018 г, а тази на първокласните и второкласните пътища бележи лек спад в 2018 г.

Таблица 3. Статистически данни за България – транспорт

| Показатели / Години | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дължина на aвтомагистралите (км) | 610 | 734 | 740 | 734 | 757 |
| Дължина на първокласните пътища (км) | 2 965 | 2 954 | 2 983 | 2 928 | 2 925 |
| Дължина на второкласните пътища (км) | 4 042 | 4 025 | 4 028 | 4 028 | 4 022 |
| Дължина на третокласните пътища (км) | 12 111 | 12 140 | 12 151 | 12 171 | 12 172 |
| Дължина на железопътните линии (км) | 4 023 | 4 019 | 4 029 | 4 030 | 4 030 |

## Население, човешко здраве

По данни от НСИ, населението в страната към 31.12.2019 г. е 6 951 482 души.

Таблица 4. Население към 31.12.2019 по области

| Области | Население, брой |
| --- | --- |
| Благоевград | 302694 |
| Бургас | 409265 |
| Варна | 469885 |
| Велико Търново | 232568 |
| Видин | 82835 |
| Враца | 159470 |
| Габрово | 106598 |
| Добрич | 171809 |
| Кърджали | 158204 |
| Кюстендил | 116915 |
| Ловеч | 122546 |
| Монтана | 127001 |
| Пазарджик | 252776 |
| Перник | 119190 |
| Плевен | 236305 |
| Пловдив | 666801 |
| Разград | 110789 |
| Русе | 215477 |
| Силистра | 108018 |
| Сливен | 184119 |
| Смолян | 103532 |
| София (столица) | 1328790 |
| София | 226671 |
| Стара Загора | 313396 |
| Търговище | 110914 |
| Хасково | 225317 |
| Шумен | 172262 |
| Ямбол | 117335 |

Източник: НСИ

Основен индикатор за качество на живот на населението по отношение на атмосферния въздух е процентът на населението, което живее при наднормени нива на замърсяване с ФПЧ10, О3, NO2, ФПЧ2.5, бензо(а)пирен и SO2. Ключовите послания от приетият през 2020 г. НДСООС относно дял на населението, което живее при наднормени нива на замърсяване са:

- Все още остава много високият процент (65.1 %) на населението, което живее при наднормени нива на замърсяване с ФПЧ10, но през 2018 г. се наблюдава понижение (около 13 %) в сравнение с 2017 г.

- През 2018 г. процентът на населението, живеещо при нива на замърсяване над целевата норма за бензо(а)пирен (40 %), е значително по-малък в сравнение с 2017 г. (70 %).

- През 2018 г. е намалял процентът на населението, което живее при наднормени нива на замърсяване с ФПЧ2.5 (55.66 %), в сравнение с 2017 г (73.29 %).

- През 2018 г. в Република България няма население, живеещо при нива на замърсяване с азотен диоксид над средногодишната норма.

- През 2018 г. населението в страната не е изложено на  нива на озон над краткосрочната целева норма.

Основните демографски данни за населението на страната за 2019 г. са както следва:

Раждаемост – максимална  за Югозападен район, минимална за Северен централен район, тази в градовете е около ¾ от общата раждаемост в страната.

Фигура 47. Раждания през 2019 г по статистически райони и местоживеене

Смъртност – максимална за София (столица), минимална за Смолян. Смъртността е по-голяма при жените, отколкото при мъжете. Детската смъртност е с най-висок коефициент в Югоизточен район и най-ниска в Югозападен район.

Фигура 48. Умирания през 2019 г по области и пол

Миграция – вътрешната миграция е максимална за Югозападен район и минимална за Северен централен, броят на изселените мъже е по-голям от този на жените. Общият брой на заселените през 2019 г. души е 37929, а на изселените е 39941, което сочи отрицателен механичен прираст.

Фигура 49. Вътрешна миграция на населението през 2019 г между статистически райони

Фигура 50. Външна миграция през 2019 г по пол

Заетост – по предварителни данни от НСИ заетите лица през 2019 г са около 3,5 милиона, като най-голям е броят на заетите в търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство.

Фигура 51. Заетост на национално ниво по икономически дейности – 2019 г.

По данни от публикувано през 2020 г. съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването „Здравеопазване 2019“, заболеваемостта в страната е както следва.

Наблюдава се увеличаване на заболяванията от някои заразни болести, като скарлатина, лаймска борелиоза, вирусни менингити и менингоенцефалити и др. Намаляват случаите на заболявания от морбили, коклюш, варицела, дизентерия, вирусни хепатити и др.

Фигура 52. Регистрирани заболявания от заразни болести (на 100 000 души от населението)

Източник: Здравеопазване 2019.

Заболеваемостта от активна туберкулоза през 2018 г. продължава да намалява. През 2018 г. е 18.4 на сто хиляди. Сред децата до 17-годишна възраст е 7.9 на сто хиляди и е по-ниска в сравнение с предходната година.

Фигура 53. Регистрирани заболявания от активна туберкулоза (на 100 000 души от населението)

Източник: Здравеопазване 2019.

През 2018 г. честотата на новите случаи на заболявания от злокачествени новообразувания намалява спрямо предходната година и е 406.7 на сто хиляди души от населението. В нозологичната структура на тези заболявания няма съществени изменения. Висока е заболеваемостта от злокачествени новообразувания на: млечната жлеза при жените; простатата; кожата; трахеята, бронхите и белия дроб и др.

Фигура 54. Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания (на 100 000 души от населението)

Източник: Здравеопазване 2019.

В края на 2018 г. броят на болните, намиращи се под наблюдение на психиатричните заведения, отделения, кабинети и амбулатории, е 120 677. Сред тях с най-голяма честота са случаите на умствена изостаналост - 377.2 на сто хиляди.

Хоспитализираните случаи (изписани и умрели) в стационарите на лечебните заведения през 2018 г. са 2 401 759, или 34 188.6 на сто хиляди души от населението. Водещо място сред тези случаи заемат болестите на органите на кръвообращението, дихателната система, храносмилателната система, новообразуванията и др.

През 2018 г. броят на освидетелстваните лица над 16-годишна възраст, на които е призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, e 53 061, или 8.9 на хиляда души от населението над 16 години. Най-честата причина за това са болестите на органите на кръвообращението - 33.4%. Следват новообразуванията (22.7%), болестите на костно-мускулната система и съединителната тъкан (11.1%) и т.н.

Като цяло в резултат на анализа от данните се налага извода, че водеща причина за умиранията остават болестите на органите на кръвообращението, чийто интензитет е 1 004.2 на сто хиляди души от населението, а относителният им дял е 65.0%. Сред тях най-голяма е честотата на умиранията от мозъчносъдови болести и исхемична болест на сърцето. На второ място са умиранията от новообразувания. През 2018 г. равнището на смъртност по тази причина е 248.6 на сто хиляди от населението, като смъртността сред мъжете се запазва много по-висока отколкото при жените. В структурата на останалите причини за смърт следват: болести на дихателната система; болести на храносмилателната система; симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде; външни причини за заболеваемост и смъртност и т.н. На тези шест класа болести през 2018 г. се дължат 95% от всички смъртни случаи в страната.

Съгласно информацията, представена в Зелена книга за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз, съществува обща липса на качествени данни, основаващи се на епидемиологични изследвания, относно въздействието върху здравето на различните варианти за управление на отпадъците. Проучване, извършено от британското министерство на околната среда, храните и селското стопанство (DEFRA), не е установило някакви очевидни ефекти върху здравето на хората, живеещи в близост до инсталации за управление на твърди комунално битови отпадъци. Установени са обаче малки рискове за вродени малформации в семейства, живеещи в близост до депа за отпадъци, както и рискове от бронхит и леки заболявания за живеещите в близост до обекти (особено открити) за компостиране. Не са установени очевидни последици върху здравето за живеещите в близост до инсталации за изгаряне на отпадъци.

# Евентуално развитие без прилагането на НПУО

Евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагане на НПУО 2021-2028 се определя като „Нулева алтернатива“. Вероятните последствия се разглеждат по фактори/компоненти по-долу.

## Въздух и климат

Въздухът е по-чист днес, отколкото преди две десетилетия, но въпреки подобренията, значителни вредни въздействия остават: все още сме далеч от постигането на нива на качество на въздуха, които не водят до риск за хората и на околната среда. По данни от последния НДСООС, за последните три десетилетия емисиите на основните парникови газове (ПГ) имат тенденция към намаляване. Очаква се тази тенденция да продължи и без осъществяването на НПУО, но с по-ниски положителни стойности.

## Води

През последните две десетилетия се наблюдава тенденция на подобряване на качеството на повърхностните и подземните води в страната. Без осъществяването на НПУО се очаква влошаване на състоянието на водите вследствие на замърсяването им от увеличените отпадъчни потоци.

## Почви

Без прилагането на НПУО се очаква влошаване на състоянието на почвите вследствие замърсяването им с отпадъчни продукти. В частност, положителните тенденции, констатирани за последното десетилетие във връзка с цялостния процес на управление на складовете за забранени и с изтекъл срок на годност продукти за растителна защита /ПРЗ/ и площите около тях се очаква да бъдат компрометирани.

## Ландшафт

В условията на нарастваща урбанизация и свързаното с нея натоварване на околната среда се очаква при неприлагане на НПУО да се влошат негативните въздействия върху ландшафта от увеличените количества отпадъци.

## Биологично разнообразие

През последните десетилетия в България се забелязва все по-силно желание да се поддържа и възстановява биоразнообразието, за което свидетелстват много стратегически документи на национално и европейско равнище. Предвид целите НПУО, неговото неприлагане се очаква да се отрази негативно на биоразнообразието.

## Културно-историческо наследство

Отчитайки напредъка в отношението на обществеността към опазването и социализирането на културните ценности може да се каже, че НПУО е неразривна предпоставка за запазване на тази тенденция и в този смисъл неприлагането му ще има негативно отражение по отношение на културно-историческото наследство.

## Материални активи

Тъй като свързаните с отпадъците ДМА съставляват значителна част от ДМА  с екологично предназначение, без прилагането на НПУО се очаква тенденциите по отношение на материалните активи в сектора на отпадъците да се влошат.

## Население, човешко здраве

Без прилагането на НПУО количеството на генерираните и съответно депонираните отпадъци ще се увеличава, което ще се отрази негативно на всички компоненти на околната среда и съответно на населението и човешкото здраве, вкл. вследствие на повишения риск от паразитни и инфекциозни заболявания.

# Характеристики на околната среда за територии, които може да бъдат значително засегнати

Отчитайки, че няма конкретна информация за интервенциите, които ще бъдат изпълнени по заложените за НПУО цели и програми, на този етап се приема, че всяка една част от тези територии и зони би могла да бъде значително засегната от проектите в бъдеще. Затова най-важното условие преди изпълнението на подобни проекти е да се проведат конкретни оценки на въздействието върху околната среда и оценки за съвместимостта, където и приложимо. За да се насочи вниманието към най-уязвимите територии, които следва да бъдат взети под внимание при бъдещите оценки, по-долу е представен кратък обзор за основните групи от тези територии.

## Ландшафти и територии от интерес за Общността

В териториалния обхват на НПУО попадат защитени зони (ЗЗ) от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- 234 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; и

- 120 защитени зони за опазване на дивите птици.

Общите цели на опазване на защитените зони за местообитанията са:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Общите цели на опазване на защитените зони за птиците са:

- Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в зоната, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.

- Възстановяване на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в зоната, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

За всички зони за птиците, както и за някои от зоните за местообитанията има обнародвани заповеди по реда на чл. 12 от ЗБР, където са посочени специфични цели за опазване. Всички потенциални интервенции, произтичащи от НПУО, следва да се съобразят с тези цели.

## Ландшафти и територии с национален защитен статут

По данни от ИАОС към края на 2018 г. броят на защитените територии (ЗТ) по смисъла на ЗЗТ е 1016. Съгласно публикуваните ГИС слоеве в Регистъра на защитените територии към 2020 г, техният брой е 1021, от които 12 са в процес на актуализация. По категории защитените територии в България са както следва:

- резерват – 55 бр.

- национален парк – 3 бр.

- природна забележителност – 347 бр.

- поддържан резерват – 35 бр.

- природен парк – 11 бр.

- защитена местност – 570 бр.

За всяка от защитените територии има определени режими на управление, с които следва да се съобразят всички потенциални интервенции, произтичащи от НПУО.

## Зони за защита на питейните води

Зони за защита на питейните води са териториите, които са определени за защита на водните тела, от които се добива вода за питейно-битови нужди, включително санитарно-охранителните зони, учредени около водохващанията за добив на питейна вода.

### Повърхностни води

Съгласно утвърдените ПУРБ за 2016 – 2021 г. в съответните райони за басейново управление (РБУ) са определени зони за защита на питейните води както следва:

- Дунавски район – определени са 72 броя зони (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.1).

- Черноморски район – определени са 4 броя зони (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.12).

- Източнобеломорски район – определени са 64 броя зони (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.18).

- Западнобеломорски район – определени са 63 броя зони (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.24).

### Подземни води

Съгласно утвърдените ПУРБ за 2016 – 2021 г. в съответните РБУ са определени зони за защита на питейните води както следва:

- Дунавски район – При актуализацията на регистъра на зоните за защита на подземни води, предназначени за ПБВ, всичките 50 на брой подземни водни тела са определени като зони, в изпълнение на чл. 119 от ЗВ (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.2-7). Регистърът на тези зони се увеличава с една - BG1DGW00000NQ032, която е определена от ПВТ с код BG1G00000NQ032 и име Порови води в Неоген-Кватернера - Знеполска долина.

- Черноморски район – идентифицирани 31 бр. подземни тела, които отговарят на критериите, съгласно Закона за водите и са определени като води, предназначени за човешка консумация. Съгласно информация от регистъра на издадените разрешителни за водовземане от подземни води, на територията на ЧРБУ съществуват 987 бр. водовземни съоръжения от подземни води за питейно–битово водоснабдяване (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.13).

- Източнобеломорски район – Всички 41 подземни водни тела (100%) са определени като питейни и съответно зони за защита на водите (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.19).

- Западнобеломорски район –  34 броя отговорят на критериите на чл. 119, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗВ и са определени като води за водочерпене за човешка консумация (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.25).

## Води за рекреация

Водите за рекреация включват водни тела, предназначени за отдих, водни спортове и/или води за къпане.

Съгласно утвърдените ПУРБ за 2016 – 2021 г. в съответните РБУ са определени води за рекреация както следва:

- Дунавски район – има определена една зона за къпане с име „Язовир Пчелина 2” и код BG3242661710017001 (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.8). Към настоящият момент от актуализация на плана в ДРБУ не са определяни зони за отдих и/или водни спортове.

- Черноморски район – определени са 90 зони за къпане, разположени по Черноморското крайбрежие (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.14).

- Източнобеломорски район – 3 зони са определени като води за къпане – две зони в яз. Кърджали и една в яз. Студен кладенец. (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.20). Предложени са 28 зони за отдих и водни спортове.

- Западнобеломорски район –  в ЗБР не са определени зони за къпане, както и зони за отдих или водни спортове.

## Зони за опазване на стопански ценни водни организми

Съгласно утвърдените ПУРБ за 2016 – 2021 г. в съответните РБУ са определени следните зони:

- Дунавски район – определени са 39 броя зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.9).

- Черноморски район – определени са 33 броя зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.15)

- Източнобеломорски район – определени са 49 броя зони за опазване на стопански ценни видове риби (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.21).

- Западнобеломорски район – няма обявени зони за защита на стопански ценни видове риби и други водни организми.

## Чувствителни зони

Това са територии, обявени за защита на повърхностните водни тела от замърсяване с нитрати, както и други биогенни елементи, от градските отпадъчни води. Водосборните области на определените чувствителни райони трябва да отговарят на изискването за допълнително пречистване на градски отпадъчни води (пречиствателно стъпало за отделяне на азота и фосфора) за населени места с повече от 10 000 еквивалентни жители (ЕЖ).

Съгласно утвърдените ПУРБ за 2016 – 2021 г. в съответните РБУ са определени следните чувствителни зони:

- Дунавски район – чувствителните зони в повърхностните водни обекти в ДРБУ са: с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново село“ и край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни обекти във водосбора на р. Дунав на територията на Р България“. Според така определените чувствителни зони в ДРБУ, само водоприемниците в поречие Дунавски Добруджански реки попадат в нормална зона, а всички останали водоприемници са определени като чувствителни зони. Нормалната зона е с код BG-NA-2006, име Водосборен басейн на Добруджански реки и площ 8135,384 км2 (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.10).

- Черноморски район – чувствителни зони в ЧРБУ са Черно море, от границата при с. Дуранкулак до границата при с. Резово, както и всички водни обекти във водосбора на Черно море  (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.16).

- Източнобеломорски район – определени са 6 бр. зони. Във водосбор на чувствителна зона попада целият басейн на р. Марица и р. Тунджа и басейна на р. Арда от извори до вливане на р. Крумовица. Водосборите на чувствителните зони заемат 33 116 км2 , което представлява 94% от площта на ИБР (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.22).

- Западнобеломорски район – за чувствителни зони са определени 9 участъка от повърхностни водни тела, всичките в поречието на р. Струма (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.26).

## Уязвими зони

Това са територии, обявени за защита на повърхностните и подземни водни тела от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

Съгласно утвърдените ПУРБ за 2016 – 2021 г. в съответните РБУ са определени следните уязвими зони:

- Дунавски район – определени са 27 подземни водни тела и 6 повърхностни водни тела, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.11)

- Черноморски район – определени са 2 уязвими зони – северна и южна (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.17)

- Източнобеломорски район – като нитратно-уязвима е определена 1 зона, но тя заема 16 620 км2, което представлява 47% от площта на района за басейново управление (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.23).

- Западнобеломорски район – определени са 2 броя подземни водни тела, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници - BG4000000Q001 – Порови води в Кватернер Струмешница и BG4000000N011 - Порови води в Неоген Струмешница, и 1 брой повърхностно водно тяло - BG4ST400R1072 - р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма (вж. Приложение 1 – ЗЗВ, Фиг.27).

## Райони със значителен потенциален риск от наводнения

Районите със значителен потенциален риск от наводнения, определени съгласно утвърдените ПУРБ периода 2016-2021 г, са илюстрирани в Приложение 1 както следва:

- Дунавски район –  Фиг.28.

- Източнобеломорски район – Фиг.29.

- Черноморски район – Фиг.30

- Западнобеломорски район – Фиг.31.

# Съществуващи екологични проблеми

Основните екологични проблеми и тенденции са представени по-долу по компоненти.

## Въздух и климат

Почти всички видове антропогенна дейност водят до промяна на състава на приземния въздушен слой, където живеят хората. Една от основните причини за негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух и създаване на висока степен на замърсеност в световен мащаб е неправилният избор на място за развитие на дадена индустрия.

По-съществен проблем оказват отпадъчните газове от трафика, които са основна причина за замърсяването на въздуха около градските артерии и в градовете като цяло. Пример за това са данните от националната система за мониторинг.

Отпадъчните газове от горивните инсталации за индустриални и битови нужди са друг съществен фактор, водещ до влошаване на качеството на атмосферния въздух.

Основен проблем е високото съдържание на фини прахови частици ФПЧ10. Причините за това са: лошо състояние на пътната мрежа и лошото й поддържане; оголени междусградови пространства и др.

Урбанизацията и индустриализацията пряко влияят върху локалните климатични условия, променяйки стойностите на метеорологичните елементи под въздушния купол, който се образува над такива територии. В резултат на неправилни урбанистични решения и неподходящо планиране се създават неблагоприятни микроклиматични условия и предпоставки за некомфортни условия за живот на населението.

В резултат от топлообмена от бетонни, каменни, асфалтни и други строителни материали и настилки се получава висока степен на топлинно замърсяване.

Негативни промени могат да се получат от влошени условия на аерация (въздухообмен), породени от всички елементи на урбанизацията и индустриализацията, които водят до промяна на ветровите характеристики. Неправилното разпределение на елементите на урбанизацията водят до формирането на зони със преобладаващо затишие и липса на възможност за нормален въздухообмен. В резултат на този факт се създават условия на задържане на замърсители от транспорт и други източници в приземния въздушен слой, имащи пряко отношение към здравето на населението.

По отношение на всички тези проблеми има разработени практически решения, които от години се прилагат по света. Някои от тях се базират на правилния подбор на строителни материали, други на прилагането моделни и експертна оценка на ефекта от въздействието на един или друг вид проекти върху селищната среда и в конкретност върху локалните климатични условия и човешкия комфорт.

## Води

Съществуващите проблеми по отношение на водите са адресирани с Програмите от мерки (ПоМ) към съответните Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), чиито цели са описани в т. 3.2.6 от настоящия доклад. Настоящите екологични проблеми са обобщени по-долу съответно за повърхностните и за подземните води.

### Повърхностни води

Заустването на непречистени битови и промишлени отпадъчни води е основната причина за замърсяването на водите. Основните екологични инфраструктури за опазване качеството на водите - канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), все още са неадекватни както спрямо нуждите (на населението, бизнеса и туризма), така и спрямо изискванията на европейското и национално законодателство.

Значимите видове натиск, оказвани върху водните тела, са:

- Значителни точкови източници на замърсяване: градски пречиствателни станции за отпадъчни води; градски канализации; индустриални източници на отпадъчни води; животновъдни ферми; обекти за отглеждане на аквакултури; реки, внасящи значителен товар в крайбрежните морски води;

- Значителни дифузни източници на замърсяване: земеделски практики; населени места без изградена канализационна система; горско-стопански дейности; депа за отпадъци, без изолираща подложна повърхност и дренажна система; замърсяване от подземни води в зони на смесване с повърхностните води; замърсени индустриални терени от минали екологични щети; почвена ерозия и абразия на бреговете; обекти за отглеждане на аквакултури.

- Значителни места на водоползване;

- Значителни морфологични изменения: корекции на реки; миграционни бариери - прагове и бентове; дейности по укрепване на бреговете; добив на инертни материали; удълбочаване на плавателни пътища – драгиране.

- Регулация на оттока: завиряване (язовири); хидротехнически съоръжения, хидроенергийни съоръжения (ВЕЦ).

- Други фактори на натиск: развитие на инвазивни видове; пристанищна инфраструктура.

- Климатични изменения - Повишаването на температурата, опустяване на почвите, намаляването на водата, предизвикано от глобалните промени в климата на планетата, са основните причини за намаляването на биоразнообразието.

Следва да се подчертае, че като дифузен източник на натиск се разглеждат старите все още действащи или нерекултивирани депа/сметища, неотговарящи на екологичните законови изисквания и създаващи риск от замърсяване с органични вещества, соли, нефтопродукти, метални и неметални съединения, пестициди и други химикали на повърхностните и подземните води чрез дрениране и просмукване. Тези депа подлежат на закриване и рекултивация - техническа и биологична. След закриването им съответните отпадъци следва да се депонират в регионални депа, които напълно съответстват на екологичните изисквания.

### Подземни води

Подземните води, макар и в по-малка степен, също се влияят от замърсяванията, постъпващи с отпадъчните фекално-битови и промишлени води в реките и речните корита. Амортизираните канализационни системи и авариите по тях допринасят за постъпване на замърсители в почвите и подземните води.

Замърсители постъпват във водите и от земеделски дейности и животновъдство, свързани с прилагане на торове и препарати за растителна защита, както и от депата (сметищата) за отпадъци, които не отговарят на съвременните нормативни изисквания и добри практики за изграждане и експлоатация на такива обекти.

Съществен екологичен проблем е и състоянието на водовземането: значителни загуби на питейна вода преди достигане до потребителите и използване на питейна вода за промишлени нужди и напояване.

## Почви

Основните екологични проблеми и тенденции по отношение на почвите се изразяват най-вече с развитие на проблемите, свързани с почвено запечатване, ерозия, свлачищни процеси, локално замърсяване и вкисляване.

Процесът на почвено запечатване се отнася за почви, използвани и трайно застроени за селищно изграждане, промишлено и инфраструктурно строителство, търговски и транспортни участъци, пътна и железопътна мрежа и др. Очаква се през следващите години процесът да е още по-силно изразен поради запазващите се темпове на разрастване на някои селищни структури и развитието на съпътстваща инфраструктура

Почвената ерозия засяга огромни площи от територията на страната. Тя е естествен процес, който е силно зависим от антропогенните фактори. Обезлесяването и прочистването на естествената растителност при реализация на инфраструктурни, промишлени, туристически и др. проекти, интензивното земеделие и липсата на адекватни противоерозионни мероприятия водят до задълбочаване на проблемите, свързани със загуба на ценни почви в следствие на развитието на ерозия. Свлачищата също са природни процеси и причините за възникването им са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони, но са и много зависими от дейността на човека в урбанизираните райони.

Локалното замърсяване на почвите е свързано най-често с транспортната мрежа, складовете за опасни вещества и промишлените предприятия. Проблемите, свързани с транспорта, се изразяват в локални замърсявания с нефтопродукти, засоляване на околните почви в следствие на поддръжката на пътната мрежа в зимни условия и замърсяване с битови отпадъци. Всички складове за опасни вещества създават реална опасност за околната среда и населението, а промишлените предприятия са един от основните източници на замърсяване на почвите с тежки метали.

Вкисляването е процес, при който под действие на природни и антропогенни фактори се увеличава съдържанието на киселини в почвата. Реакцията на почвата влияе пряко върху подвижността и усвоимостта на хранителните и нехранителните елементи, а оттам и върху растежа и развитието на растенията. Селскостопанските култури реагират силно на високата почвена киселинност, като най-уязвими са растенията в начален стадии на развитие.

## Ландшафт

При ландшафта има няколко основни въпроса, като липсата на конкретно законодателство, замърсяване на компонентите на ландшафта, промяна на видовете ландшафт, нарушения на ландшафта и визуално-естетично въздействие.

Понастоящем единственият нормативен документ в България, който предвижда опазване и управление на ландшафта, е Европейската конвенция за ландшафта. Липсата на национално законодателство в областта на ландшафта е сериозна пречка за правилната оценка на въздействието върху ландшафта и съставните му части и съответно за опазването му. Дейностите по опазване и устойчиво управление на ландшафта следва да бъдат уредени в законодателството.

Строителните дейности за развитие на нови обекти, както и за реконструкция и рехабилитация на съществуващи обекти и полагане на необходимата инфраструктура води до запрашаване и замърсяване на отделни компоненти на ландшафта с тежки метали и ФПЧ от пътищата; с отпадъци и горивно-смазочни материали от превозни средства и строителна техника, и от дейностите, свързани с транспортното осигуряване.

Промяната на съществуващите ландшафти, както и замърсяването им с отпадъци има неблагоприятно визуално-естетично въздействие върху ландшафтите. Създаването на нови видове ландшафт в резултат на изграждане на нови инсталации и влиянието на човека върху териториите също представлява значителен проблем.

Нарушаването на ландшафта може да бъде пряко и косвено. Пряко увреждане на  ландшафтните компоненти има по време на  строителните работи и рехабилитацията на всички видове обекти в резултат от наличието и използването на строително оборудване на площадката; трябва да се обърне внимание  и на визуално-естетичното натоварване на териториите. Косвени промени в ландшафтите се наблюдават в резултат от следните дейности: промени в земеползването, поставяне на заграждения и осветление, промяна в характеристиките на ландшафта в резултат на интензификацията на ползването на терените, ерозията на почвите, влиянието върху ландшафтите в резултат на предложенията за оформянето им. Косвените промени в съставните части на ландшафта са резултат също от изграждането на нови постройки и обекти.

## Биологично разнообразие

Като цяло, усилената урбанизация и презастрояване, интензификацията на транспорта, замърсяването на вътрешните водни басейни и нови територии с промишлени и битови отпадъци и др. са мощни отрицателни фактори, които влияят на изобилното и самобитно биологично разнообразие в България.

Презастрояването или развитието на туристическа и друга инфраструктура в по-чувствителните райони (в т.ч защитени територии, обекти от Натура 2000, редки и уязвими местообитания и екосистеми като влажни местности, участъци по коритата на реки, гори и др.) става по-сериозен проблем през последните години.

Шосейният транспорт е общ екологичен проблем и отрицателното му влияние върху околната среда конкретно засяга биологичното разнообразие.

Замърсяването на въздуха, особено в големите градове в резултат на интензивното движение на автомобили води до влошаване на средата за живот, оттам до ограничаване на биологичното разнообразие и дори до изчезване на синантропни видове птици и бозайници. Отлагането на замърсители на въздуха е продължаващ проблем за здравното състояние на горите и местата на растителните общности. Той нарушава здравословния баланс на организми или екосистеми пряко или чрез подкисляване на почвите. Взаимодействието на отложените замърсители на въздуха с листната маса променя хранителния статус на дърветата и засилва податливостта им на болестотворни гъбички или насекоми-вредители.

Общият брой на видовете, които са чужди за България, нараства постоянно от 1900 г. насам. Най-уязвимите местообитания предвид навлизането и натурализирането на чужди растителни видове са тези, създадени от човека, последвани от местообитанията в речните долини.

Безконтролното изхвърляне на строителни и битови отпадъци от граждани и фирми на изходите на населените места, около пътните артерии и замърсяването на зелените площи също е значителен проблем. Това пряко влошава местообитанията, унищожава ценни растителни видове и влияе пряко и косвено на разнообразието на фауната.

Горските пожари са голям проблем за флората и фауната, тъй като те променят всички условия на околната среда, в т.ч. унищожават растителни и животински видове, много от които са редки и ценни, частично или изцяло унищожават слоя от чернозем, създават предпоставки за проникване и развитие на гъбични и други вредни организми, което води до нарушаване на стабилността на екосистемите.

## Културно-историческо наследство

Основните проблеми, свързани с опазването на културното и историческото наследство, могат да се обобщят както следва:

- Недостатъчно съответствие с изискванията за защита и опазване на недвижимите културни ценности по Закона за устройство на територията, Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда и постановленията към тях; с конкретните правила и норми в общите и подробните устройствени планове относно устройството на териториите с културно и историческо наследство.

- Непредвидени и непредприети превантивни мерки за физическа защита и съхранение;

- Недостатъчност на регулаторните изисквания относно обхвата и съдържанието на устройствените планове и инвестиционните проекти за предвиждане на комплексни мерки за обновяване, възстановяване и опазване на обектите на културното наследство и средата за представянето им от увреждане и унищожаване в резултат на предвидими природни и човешки фактори;

- Работи по съхранение и възстановяване (РСВ), които не са изпълнени качествено или с неподходящи за РСВ материали, засягащи конкретните условия (микроклимат) в средата на представяне;

- Неподходящо избрани материали за РСВ във връзка с устойчивите и конкретните условия (микроклимат) в средата на представяне;

- Некомпетентност и импровизации при извършване на текущите ремонтни работи и РСВ в строителните и възстановителни работи на недвижимите културни ценности в тяхната среда на представяне;

- Липса на институционализиран постоянен контрол на промените в параметрите на различните фактори, влияещи на материалните носители и средата на представяне на обектите на културното наследство;

- Непълно изяснени режими за опазване, съхранение и управление на популяризирането на културните ценности;

- Подреждане по приоритет на дейностите, които са рискови с оглед опазването и съхраняването на недвижимите културни ценности и действия за обновяване както на самите ценности, така и на средата на представянето им.

## Материални активи

Макар и да няма достатъчно общодостъпни данни за сегашното състояние на материалните активи е явно, че обществената и културната инфраструктура се нуждае от основни ремонти (в т.ч. възстановяване на пътната инфраструктура и системи за предотвратяване на бедствия). Предстои още много работа за постигане на европейските стандарти за равнищата на материалните активи.

Културната инфраструктура се сблъсква с липса на средства за поддръжка и развитие. Същото важи и за дълготрайните материални активи с екологично предназначение, като съоръжения и оборудване, необходими за опазване и възстановяване на околната среда и оборудване за наблюдение и контрол.

Материалните активи, имащи пряко отношение към околната среда, като ВиК инфраструктурата и пречиствателни станции за води, депа за отпадъци и др. се нуждаят от реконструкция и модернизация.

## Население, човешко здраве

Съгласно данни на Националния статистически институт, годишно всеки българин изхвърля над 400 кг битови отпадъци. Това e една сравнително висока норма на натрупване в сравнение с други страни, предпоставки за която са повишената консумация на стоки в опаковки, широкото навлизане в бита на стоки за еднократна употреба, недостатъчно ефективните икономически стимули и санкции. Въпреки че битовите отпадъци нямат характер на опасни отпадъци, те могат да съдържат компоненти, които впоследствие, след изхвърлянето на отпадъка, да причинят замърсяване на околната среда и да повишат здравния риск за населението. Тази потенциална опасност за човешкото здраве и околната среда зависи в най-голяма степен от състава на отпадъка. Добре известно е, че смесените битови отпадъци съдържат предимно хранителни (биологични) отпадъци, хартия и картон, стъкло, пластмаси, гума, дърво, метали, кожа, почва, керамика и строителни отпадъци от бита, както и опасни компоненти, като батерии, луминисцентни лампи, части от електрическо и електронно оборудване, бои, петролни продукти, препарати използвани в домакинството, лекарства и др. Опасностите за здравето според състава на битовите отпадъци могат да се обобщят по следния начин:

- здравен риск, свързан с биологични биоразградими отпадъци (хранителни остатъци, но също така човешки и животински екскременти, градински отпадъци и др.) В случай на неправилно третиране – например изхвърляне на нерегламентирани места или забавяне на организираното сметосъбиране, биологичните отпадъци създават условия за пренасяне на инфекциозни и паразитни заболявания – директно към човека или посредством насекоми, гризачи, безстопанствени кучета и котки. Здравният риск е силно повишен особено при топло време, когато процесите на биоразграждане са интензивни, с активно отделяне на неприятно миришещи вещества, метан, сероводород, амоняк и замърсена течност, наречена сметищен филтрат. Някои от инфекциозните заболявания, които са потенциално преносими при неправилно управление на биологичните отпадъци, са вирусен хепатит А, полиомиелит, дизентерия, салмонелоза, туберкулоза, лептоспироза, туларемия, аспергилоза и др. микози, а от паразитозите – аскаридоза, трихоцефалоза, ентеробиоза, ехинококоза (кучешка тения) и др.

- здравен риск, свързан с отпадъци от полимерни материали, гума, метали, както и такива, съдържащи опасни вещества – при неправилно третиране на тези компоненти на битовия отпадък, основната опасност е от отделяне на опасни химически вещества и постъпването им в околната среда, а впоследствие и в организма на човека – директно или по пътя на хранителната верига. Материали, които са безопасни за населението при тяхното използване като предмети от бита – например батерии, лампи, електроника, фармацевтични продукти, могат да отделят вредни вещества след изхвърлянето им като отпадък. Например при неразделно събран и депониран битов отпадък с течение на времето от батериите, електронните и електрически компоненти, луминесцентните лампи, пластмасите, петролните продукти и др. започва отделяне на тежки метали и органични съединения, които замърсяват околната среда и представляват потенциална опасност за здравето на населението. Устойчивите органични съединения, тежките метали, като кадмий, олово, живак, както и други опасни вещества са добре известни с вредното си въздействие върху здравето на човека.

- здравен риск, свързан със строителни отпадъци – въпреки че това са инертни отпадъци, неправилното им изхвърляне е в състояние да причини негативни здравни ефекти. Разтрошените и насипни строителни отпадъци са потенциален източник на прахови емисии, влошаващи качеството на атмосферния въздух в населените места, особено при ветровито време. Евентуалното присъствие на азбест в тези отпадъци е допълнителен здравен проблем, поради доказаните му канцерогенни свойства. Нерегламентирано изхвърлените строителни отпадъци предизвикват и неприятно зрително възприятие поради загрозяване на жилищната среда и ландшафта.

Управлението и рециклирането на отпадъците определено спомага за опазване на околната среда, но може да е много опасно за работещите, които го извършват, ако не се вземат необходимите предпазни мерки. Определени материали, които се рециклират или използват повторно, като метален скрап, електроника, батерии, използван петрол или химикали са свързани с рискове за здравето на човека. Наред със специфичните рискове при рециклиране на различните отпадъци съществуват и общи, като рискове при транспортирането им, рискове от движещи се машинни части, неочаквано стартиране на машини, увреждания при работа с тежести, подхлъзвания, навехвания, падания и др.

Необходими са предпазни мерки за безопасността и здравето на работещите във всички стадии на процеса, а също така и предоставяне на обучение на работещите относно рисковете за здравето им.

# Цели на опазване на околната среда

Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към НПУО 2021-2028, както и начинът, по който тези цели и съответните екологични съображения са взети под внимание при изготвянето на НПУО, са както следва.

## Цели на опазване на околната среда на международно равнище

| Стратегически документи и цели за опазване на околната среда, имащи отношение към НПУО | Начин, по който целите и съответните екологични съображения са взети предвид при изготвянето на НПУО |
| --- | --- |
| Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. - До 2050 г. всички екосистеми в света трябва да бъдат възстановени, устойчиви и защитени по подходящ начин - Нулево замърсяване на въздуха, водите и почвите | НПУО допринася за намаляване на замърсяването и оттам чрез опазването на екосистемите чрез своите цели за: - Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване - Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци - Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци |
| Цели за устойчиво развитие (Дневен ред 2030 г) - Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст - Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите - Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство - Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици | НПУО е в синхрон със съответните цели за устойчиво развитие и допринася за тяхното осъществяване чрез своите цели и конкретни програми за: - предотвратяване образуването на отпадъци - повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци - рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради - рециклиране и оползотворяване на МРО - намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци |
| Пътна карта за план за действие, целящ нулево замърсяване на водите, въздуха и почвата - Подобряване на законодателството в областта на здравеопазването и околната среда, вкл. по отношение замърсяването на въздуха и водите, както от транспорта и индустриалните емисии, така и от отпадъците и отпадъчни води. - Подобряване на политиките за управление на замърсяването - Насърчаване на обществените промени, вкл. ползване на дигитални решения и други, допринасящи за целите на устойчивото потребление с оглед на въздействията от замърсяването. | НПУО адресира описаните насоки в национален контекст чрез своите цели и програми, като наред с другото включва конкретни мерки за: - подобряване на контрола, свързан със спазване на изискванията за разделно събиране на отпадъците, рециклирането и подготовката за повторна употреба на битовите отпадъци, изискванията на ЗУО относно строителните отпадъци и Наредбата за строителните отпадъци, контрола за съответствието на продуктите, след чиято употреба се образуват МРО, намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда и др. - разработване на програми за управление на отпадъците от общините с включени цели и мерки за ПО; изготвяне на препоръки за предотвратяване образуването на отпадъци като част от указанията на МОСВ за изработване на Общински програми за управление на отпадъците за периода 2021-2028 и др. - изпълнение на програмните документи за електронно управление |
| План за действие относно кръговата икономика - Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС - Акцент върху секторите, в които се използват най-много ресурси - Гаранция за по-малко отпадъци | НПУО е съобразен с новия пакет „Кръгова икономика“ и взема предвид общите принципи за опазване на околната среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействието върху околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото |

## Цели на опазване на околната среда на национално равнище

| Стратегически документи и цели за опазване на околната среда, имащи отношение към НПУО | Начин, по който целите и съответните екологични съображения са взети предвид при изготвянето на НПУО |
| --- | --- |
| Национална програма за развитие: България 2030 (НПР 2030) - Приоритет 4: Кръгова и нисковъглеродна икономика (с фокус върху преминаването от депониране към предотвратяване, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на голямата част от формираните отпадъци в индустриалните процеси и бита. Тяхното рационално и отговорно използване ще бъде основна предпоставка за подобряването на околната среда и за постигането на устойчив ръст на икономиката) - Приоритет 9: Местно развитие (приоритетни остават дейностите по управление на отпадъчните води и повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на технологиите на пречистване) | Поставените цели и предложените програми в НПУО 2021-2028 г. водят пряко до постигане на целевата стойност на индикатора на НПР 2030 за подобряване на показателя ресурна ефективност чрез мерките за предотвратяване образуването на отпадъците, повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъците вместо използването на първични суровини. В НПР 2030 се поставят и ключови действия: при управлението на отпадъците ще бъде увеличен делът на компостираните био отпадъци и рециклираните битови, производствени и строителни отпадъци. Ще бъдат предприети мерки за подобряване на достъпа на гражданите и бизнеса до системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, като се надграждат и разширяват съществуващите изисквания. Осигурено ще бъде предоставянето на финансови стимули за подпомагане на разделното събиране на отпадъци, както и за употребата на рециклирани суровини. За постигане на по-добра ефективност на рециклирането и повишаване на количествата рециклирани битови отпадъци ще бъде въведено допълнително задължително разделно събиране на биоотпадъците и отпадъците от текстил. Ограничаването на депонирането ще продължи да бъде стимулирано и чрез задължителните и до момента режими на разширена отговорност на производителите по отношение на масово разпространените отпадъци с фокус върху повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на многократната употреба. Същевременно ще продължи приоритетно рекултивацията на депата за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, като ще се предприемат мерки за предотвратяване на незаконното изхвърляне на отпадъци и произтичащото замърсяване. Посочените приоритети и ключови действия са конкретизирани като мерки в Плановете за действие към програмите на НПУО 2021-2028 г. |
| Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие - Земи извън защитените територии - Устойчиво управление на ресурсите | Целите на НПУО допринасят за опазване на биологичното разнообразие чрез предотвратяване или минимизиране на негативните въздействия върху него, свързани с отпадъците |
| Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор - Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води | Целите на НПУО, насочени към устойчиво управление на отпадъците, имат пряк принос за запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните води |
| Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г) - Задължително поетапно извеждане на употреба на уреди на твърдо гориво, които не отговарят на изискванията | В НПУО са заложени мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, които нямат потенциал за рециклиране, каквито отпадъци са сгурията и пепелта от битовото отопление с твърди горива |
| Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г. - Прилагане на ефективни практики за управление на отпадъците - Повишаване ефективността на ресурсите | НПУО допринася за постигане целите на националния план по изменение на климата, тъй като намаляването на депонирането на отпадъците чрез тяхното предотвратяване, повторна употреба и рециклиране са част от мерките за нисковъглеродно развитие не само на национално, но и на международно ниво. Намаляването на депонирането на отпадъци е пряко свързано с намаляването на емисиите на парникови газове, а рециклирането на отпадъци – с повишаване на ресурсната ефективност |
| Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) - Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни води и защита, подобряване и възстановяване на всички водни тела - Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и поетапно спиране на изпускането на приоритетни опасни вещества в повърхностните води, както и превенция и ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните води - Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в замърсяването на подземните води - Постигане на стандартите и целите за защитените територии, определени в законодателството на Общността | НПУО допринася пряко за постигане на общите цели на ПУРБ чрез намаляване на натиска от дифузния източник на замърсяване – неотговарящи на екологичните изисквания депа за отпадъци, чрез тяхното закриване и рекултивиране, усъвършенстване на инсталациите за третиране на битови отпадъци, осигуряване на необходимата инфраструктура с оглед капацитета на наличните съоръжения, осигуряване на допълнителна инфраструктура от инсталации и съоръжения за отпадъци и др. Програмата на НПУО за предотвратяване образуването на отпадъци също допринася за постигане на екологичните цели за повърхностните и подземните води, както и за зоните за защита на водите. Рециклирането и оползотворяването на отпадъци по програмите и мерките на НПУО също ще намали натиска от замърсяване на околната среда, в т.ч. водите. |
| Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) - Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура - Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура - Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените територии и защитените зони | Целите на НПУО, както и тези ПУРН, подкрепят целите за опазване на околната среда. Степента на подробност на НПУО не дава възможност за определяне на начина, по който съответните цели на ПУРН се вземат предвид при изготвянето на НПУО. По тази причина като необходима мярка в Раздел 10.2 на настоящия доклад е включено съобразяването на произтичащите от НПУО проекти / инвестиционни намерения с приложимите ПУРН. |
| Морска стратегия на Р България и Програма от мерки към нея - Постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) - Намаляване на количеството на отпадъците на плажовете и в морската среда | НПУО допринася за постигането на екологичните цели за ДСМОС чрез намаляване на антропогенния натиск от замърсяването на околната среда с отпадъци |

# Въздействия върху околната среда

Въздействията върху околната среда са оценени на ниво цели, програми и мерки (дейности).

## Оценка на въздействията на ниво цели и програми

В следващата таблица е направен анализ на потенциалното въздействие върху околната среда на целите и програмите на НПУО с оглед на екологичните аспекти, които имат отношение към тях.

- Оценка на целите и програмите на НПУО за периода 2021-2028 г.

| Цели / програми на НПУО | Екологични аспекти | Анализ на потенциалното въздействие върху околната и социална среда | Оценка на въздействието |
| --- | --- | --- | --- |
| Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | При постигането на целта се очаква дългосрочно положително постоянно пряко и косвено кумулативно въздействие върху околната среда, населението и човешкото здраве в национален мащаб. | + |
| - Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци (НППОО) с |  | Стратегическата цел на НППОО със съответната подпрограма за хранителните отпадъци е прекъсване на връзката между икономическия растеж и подобряване благосъстоянието на хората, от една страна, и от друга страна - нарастването на образуването на отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху здравето на хората и околната среда. Осъществяването им се очаква да има дългосрочно положително постоянно пряко и косвено кумулативно въздействие върху околната среда, населението и човешкото здраве. | + |
| - Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци |  |  | + |
| Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | При осъществяването на целта се очаква дългосрочно регионално / национално положително постоянно пряко и косвено кумулативно въздействие върху околната среда, населението и човешкото здраве, както и временно краткотрайно и локално обратимо пряко и косвено отрицателно въздействие, свързано с потенциални интервенции, необходими за създаването на инфраструктура / съоръжения за рециклиране и оползотворяване на отпадъците. | 0/+ |
| - Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци |  | Стратегическата цел на програмите е увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, което се очаква да има дългосрочно положително постоянно пряко и косвено кумулативно въздействие върху околната среда, населението и човешкото здраве. В зависимост от местоположението на потенциалните интервенции, свързани с изграждането на необходимата инфраструктура / инсталации за постигане на целта е възможно да има отрицателно пряко и косвено въздействие, което се очаква да е временно, краткотрайно, локално и обратимо. | 0/+ |
| - Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради |  |  | 0/+ |
| - Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО - Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки |  |  | 0/+ |
| Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | При осъществяването на целта се очаква дългосрочно регионално / национално положително постоянно пряко и косвено кумулативно въздействие върху околната и социална среда и човешкото здраве, както и временно краткотрайно и локално обратимо пряко и косвено отрицателно въздействие от потенциалните интервенции, свързани с третирането на битовите отпадъци. | 0/+ |
| - Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци |  | Стратегическата цел на програмата е намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци, което съвпада с Цел 3 на НПУО, съответно очакваните въздействия са същите като оценените за Цел 3. | 0/+ |

## Оценка на въздействията на ниво дейности по програми

В настоящия раздел е направен анализ на потенциалното въздействие върху околната среда на заложените в НПУО дейности / мерки по програми с оглед на екологичните аспекти, които имат отношение към тях.

### Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци

| № | Дейности (мерки) | Екологични аспекти | Анализ на потенциалното въздействие върху околната и социална среда | Оценка на въздействието |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и осъществяване на контролни дейности във връзка със забраната от юли 2021 г. пускането на пазара на определени продукти за еднократна употреба (Директива (ЕС) 2019/904 от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда) | население, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие | Мярката е неинвестиционна и не включва интервенции с отрицателно въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен дълготраен кумулативен ефект, свързан с подобряване състоянието на околната среда и условията на живот на населението | + |
| 2 | Изготвяне на описание на всички мерки, предвидени от страната за изпълнение на задължението за измеримо спрямо 2022 г. количествено намаление на потреблението на някои пластмасови продукти за еднократна употреба, в т.ч: чаши за напитки и техните капаци и капачки; съдове за храна и др. до 2026 г. и да се уведоми ЕК за това описание и то да се оповести публично (Директива (ЕС) 2019/904 от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда). | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект от повишаване информираността на населението, което в дългосрочен аспект се очаква да доведе до отговорно и устойчиво развитие | + |
| 3 | Изпълнение на мерките по предвидени от страната за изпълнение на задължението за измеримо спрямо 2022 г. количествено намаление на потреблението на някои пластмасови продукти за еднократна употреба, в т.ч: чаши за напитки и техните капаци и капачки; съдове за храна и др. до 2026 г. и да се уведоми ЕК за това описание и то да се оповести публично (Директива (ЕС) 2019/904 от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда). | население, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие | Мярката е неинвестиционна, но ще има пряк положителен дългосрочен кумулативен ефект от понижаване потреблението на определени пластмасови продукти и оттам намаляване на въздействието им върху околната среда и населението | + |
| 4 | Изпълнение на мерките в Стратегията за преход към кръгова икономика, отнасящи се до продуктите, съдържащи суровини с критично значение за ЕС и за страната, така че да се предотврати колкото е възможно превръщането на продукти, които съдържат такива суровини в отпадъци | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, население, човешко здраве | Предотвратяване превръщането на съответните продукти в отпадъци ще има изцяло положително кумулативно дългосрочно въздействие върху всички фактори и компоненти на околната среда, населението и човешкото здраве | + |
| 5 | Планиране и изпълнение разширяването на информационната система за отпадъците, поддържана от ИАОС във връзка с Директива(ЕС) 2018/851, по-конкретно във връзка с изискването ЕК да приеме актове за изпълнение за определяне на показатели за измерване на общия напредък в прилагането на мерките за предотвратяване на отпадъци и приемане на акт за изпълнение за въвеждането на обща методика за докладване относно повторната употреба на продуктите | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | Разширяването на информационната система за отпадъците няма пряко въздействие върху околната среда, но от дейността, както и от приемането на съответните актове за изпълнение се очаква косвен вторичен положителен ефект, което в дългосрочен и кумулативен аспект се очаква да допринесе за устойчивото развитие | + |
| 6 | Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци | почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | Очаква се положителен пряк и /или косвен кумулативен и дългосрочен ефект по отношение на всички идентифицирани екологични аспекти | + |
| 7 | Намаляване на отпадъците от хартия и други офис консумативи, чрез изпълнение на националните и секторни програмни документи за „електронно управление" | материални активи, население, човешко здраве | При изпълнение на мярката се очаква изцяло положителен ефект по отношение на населението вследствие намаляване на съответните отпадъци, като ще намалее и потреблението на хартия и други офис консумативи, но ще се увеличи потреблението на електронни средства, което при прекомерна и / или неправилна употреба може да се отрази на здравето на ползвателите им | 0/+ |
| 8 | Изготвяне на препоръки за предотвратяване образуването на отпадъци като част от указанията на МОСВ за изработване на Общински програми за УО за периода 2021-2028 | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда, но които ще доведат до косвен дългосрочен кумулативен ефект вследствие изпълнението на съответните препоръки за предотвратяване образуването на отпадъци | + |
| 9 | Издаване на примерни указания от МОСВ към всички централни и регионални правителствени институции и към общините за изготвяне на план за предотвратяване образуването на отпадъците в ежедневието на съотвената администрация | въздух и климат, води, почви, ландшафт, материални активи, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда, но които ще доведат до косвен положителен дългосрочен кумулативен ефект вследствие изпълнението на съответните указания за предотвратяване образуването на отпадъци | + |
| 10 | Разработване на програми за управление на отпадъците от общините с включени цели и мерки за ПО | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | Самото разработване на програми за управление на отпадъците няма пряко въздействие върху околната среда, но прилагането им се очаква да има дългосрочен кумулативен ефект, който се очаква да бъде най-вече положителен, но в зависимост от потенциалните мерки за ПО (напр. изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба) може да има краткосрочен отрицателен ефект върху идентифицираните екологични аспекти, с изключение на материалните активи, които в този случай ще се увеличат | 0/+ |
| 11 | Изпълнение на мерките за ПО от общините | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | Изпълнението на мерките за ПО от общините се очаква да има дългосрочен кумулативен ефект, който се очаква да бъде най-вече положителен, но в зависимост от потенциалните мерки за ПО (напр. изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба) може да има краткосрочен отрицателен ефект върху идентифицираните екологични аспекти, с изключение на материалните активи, които в този случай ще се увеличат | 0/+ |
| 12 | Изготвяне и прилагане на планове от общините за ПО в общински социални, здравни, образователни и други общински звена и предприятия | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | Предвид целта на дейността, а именно ПО във вече изградените звена и предприятия, се очаква да има дългосрочни положителни преки и косвени, а в някои случаи и вторични кумулативни въздействия | + |
| 13 | Прилагане на програмата за научни, развойни дейности и иновации за предотвратяване на отпадъците като част от дейността на фонд "Научни изследвания" | въздух и климат, води, почви, ландшафт, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда, но които ще доведат до косвен положителен дългосрочен кумулативен ефект вследствие прилагането на програмата за предотвратяване образуването на отпадъци | + |
| 14 | Реализация на процедура за финансиране на проекти и изпълнение на проекти за разработване на нов дизайн на продукти и на технологии, изискващи по-малко естествени суровини, съдържащи по-малко опасни вещества, генериращи по-малко отпадъци след употребата на продуктите, както и на продуктите и технологии с по-добро „екологично поведение”. | въздух и климат, води, почви, ландшафт, материални активи, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна, но касае дейности, които се очаква да доведат до вторичен положителен дългосрочен кумулативен ефект вследствие изпълнението на проекти за разработване на нов дизайн на продукти и на технологии, изискващи по-малко естествени суровини, съдържащи по-малко опасни вещества, генериращи по-малко отпадъци след употребата на продуктите, както и на продуктите и технологии с по-добро „екологично поведение” | + |
| 15 | Финансиране на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци | всички аспекти | Самото финансиране като дейност няма пряко въздействие върху околната среда. Като вторичен ефект от финансирането на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци се очаква като цяло дългосрочен кумулативен положителен ефект по отношение на идентифицираните екологични аспекти. В зависимост от спецификата на мерките може да се очакват и известни отрицателни въздействия, пр. свързани с процеса на строителство при изграждане на съоръжения, внедряващи нови технологии за предотвратяване образуването на отпадъци, но се очаква те да бъдат локални, временни и незначителни. | 0/+ |
| 16 | Прилагане на мерките за ПО при издаване/актуализация на комплексни разрешителни за отпадъци от страна на РИОСВ | въздух и климат, води, почви, материални активи, ландшафт, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и се очаква да има вторичен положителен дългосрочен кумулативен ефект вследствие прилагането на мерките за ПО | + |
| 17 | Определяне на патентния данък по ЗМДТ до допустимия минимум за тези данъчно задължени лица, чиято дейност пряко води до повторна употреба на дадени продукти (напр. ремонт на обувки, мебели, дрехи, домакински уреди и пр.) и оттам и до ПО, респективно в програмите на общините да се предвиди такава мярка/ | всички аспекти | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда, но които ще доведат до косвен положителен дългосрочен кумулативен ефект вследствие насърчаването на дейности, свързани с повторната употреба на продуктите | + |
| 18 | Сключване на доброволни споразумения между МОСВ и браншови организации за сътрудничество в областта на ПО на производствените отпадъци | всички аспекти | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда, но които се очаква да имат вторичен положителен дългосрочен кумулативен ефект | + |
| 19 | Разширяване на обхвата на пластмасовите торбички за пазаруване, за които се заплаща продуктова такса | ландшафт, биологично разнообразие, население | Мярката е неинвестиционна и се очаква да има вторичен положителен дългосрочен кумулативен ефект върху идентифицираните екологични аспекти от намаляване потреблението на пластмасови торбички за пазаруване | + |
| 20 | Ежегодно извършване на тематични проверки от РИОСВ за спазване от търговските обекти на изискванията на Наредбата за пластмасовите торбички за пазаруване | ландшафт, биологично разнообразие, население | Мярката е неинвестиционна и се очаква да има вторичен положителен дългосрочен кумулативен ефект върху идентифицираните екологични аспекти вследствие на по-строгия контрол за спазване изискванията на Наредбата на пластмасовите торбички за пазаруване | + |
| 21 | Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за разясняване и предоставяне на информация за политиките по ПО | всички аспекти | Мярката е неинвестиционна, като се очаква да има вторичен положителен дългосрочен кумулативен ефект вследствие повишаване информираността и ангажираността на населението | + |
| 22 | Включване в информационните кампании на организациите за МРО по схемата за разширена отговорност на производителя на въпросите за ПО | всички аспекти | Мярката е неинвестиционна, като се очаква да има вторичен положителен дългосрочен кумулативен ефект вследствие повишаване информираността и отговорността на производителите | + |
| 23 | Реализация на процедура за финансиране на проекти и изпълнение на проекти за придобиване или повишаване на квалификацията за занаяти, свързани с услуги за поправка и ремонт на продукти | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда, но които ще доведат до косвен положителен дългосрочен кумулативен ефект вследствие насърчаването на дейности, свързани с повторната употреба на продуктите | + |
| 24 | Продължаване и разширяване на участието на НПО, училища, университети, общини и други централни и регионални институции и бизнес организации в Европейската седмица за намаляване на отпадъците | всички аспекти | Мярката е неинвестиционна, като се очаква да има вторичен положителен дългосрочен кумулативен ефект вследствие масовото участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците | + |
| 25 | Ежегодно събиране на информация от МОСВ относно изпълнените мерки/напредъка по изпълнението чрез изпращане на въпросник до институциите, определени за водещи по мерките в настоящата програма | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда, но които се очаква да имат вторичен положителен кумулативен ефект вследствие проследяване изпълнението на мерките и създаване на база за определяне на бъдещи действия за по-ефективното прилагане на програмата за предотвратяване образуването на отпадъци | + |
| 26 | Подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга на отпадъците и потоците от материали | всички аспекти | Повишаването на базата от знания се очаква да доведе до повишаване на ангажираността и вземане на информирани решения с благоприятно въздействие върху всички екологични аспекти | + |

### Подпрограма  за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци

| № | Дейности (мерки) | Екологични аспекти | Анализ на потенциалното въздействие върху околната и социална среда | Оценка на въздействието |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осигуряване на надеждна информация за количествата образувани хранителни отпадъци | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект от осигуряването на надеждна информация за количествата хранителни отпадъци, което ще позволи вземането на информирани решения в бъдеще | + |
| 2 | Разработване и приемане на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни 2021-2026 г. | всички аспекти | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект от прилагането на програмата и предотвратяване и намаляване на загубата на храни | + |
| 3 | Разработване и разпространение на ръководство за предотвратяване образуването на битови хранителни биоотпадъци | всички аспекти | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект от прилагане на ръководството за предотвратяване образуването на битови хранителни биоотпадъци | + |
| 4 | Разработване на програми за управление на отпадъците от общините с включени цели и мерки за предотвратяване на хранителните отпадъци | всички аспекти | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект от разработените програми за управление на отпадъците | + |
| 5 | Изпълнение на мерките за ПО на хранителните отпадъци от общините | всички аспекти | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект от изпълнението на мерките за ПО на хранителните отпадъци | + |
| 6 | Изготвяне и прилагане на планове от общините за ПО на хранителни отпадъци в общински социални, здравни, образователни и други общински звена и предприятия, общински пазари и др. където се образуват хранителни отпадъци | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект от прилагането на планове за ПО на хранителните отпадъци | + |
| 7 | Реализация на процедура за финансиране на проекти и изпълнение на проекти, прилагащи технологии/дизайн на продукти, които водат до намаляване и предотвратяване образуването на хранителни отпадъци в хранително-вкусовата промишленост | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | Очаква се положителен дългосрочен кумулативен ефект вследствие изпълнението на проекти, прилагащи технологии/дизайн на продукти, които водят до намаляване и предотвратяване образуването на хранителни отпадъци в хранително-вкусовата промишленост. В зависимост от проектите, при изграждането на нови съоръжения се очакват локални отрицателни въздействия върху околната среда и населението вследствие на строителните работи, които се очаква да бъдат временни и краткосрочни. | 0/+ |
| 8 | Сключване на доброволни споразумения между МЗХГ и браншови организации в сферата на производство и преработка на храни и между Министерство на туризма и браншови организации в сферата на ресторантьорството и туризма, за сътрудничество в областта на ПО на хранителните отпадъци | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект от ПО на хранителните отпадъци | + |
| 9 | Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за разясняване и предоставяне на информация за ПО на хранителни отпадъци на централно и общинско ниво, в т.ч. относно значението на "Най-добър до" и "Годен до" на търговските хранителни продукти | население човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект от повишаване информираността за ПО на хранителните отпадъци | + |
| 10 | Ежегодно събиране на информация от МОСВ относно изпълнените мерки/напредъка по изпълнението чрез изпращане на въпросник до институциите/организациите, определени за водещи по мерките в настоящата програма | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект от проследяването и отчитането на постигнатия напредък / изпълнените мерки, което ще позволи вземането на информирани решения в бъдеще | + |
| 11 | Изпълнение на демонстрационни проекти за предотвратяване на хранителните отпадъци | всички аспекти | При изпълнението на проектите се очаква като цяло дългосрочен кумулативен положителен ефект по отношение на всички идентифицирани екологични аспекти | + |
| 12 | Премахване на изискването за поставяне на надпис на храни от търговските обекти/заведения за обществено хранене и др. при желание да даряват храни преди изтичане срока на годност | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен ефект по отношение на населението | + |
| 13 | Изготвяне на детайлни ръководства и информационни материали за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци, адресирани към към различни отрасли и към обществеността | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект от повишаване информираността, което в дългосрочен аспект се очаква да доведе до отговорно и устойчиво развитие | + |
| 14 | Подкрепа на дейността на организация/и, които организират и осъществяват даряването на храни преди изтичането на срока на годност | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект, особено върху онази част от населението, която се нуждае от даряването на храни | + |
| 15 | Прилагане в пълен обхват на възможностите за даряването на храни, които са предоставени на европейско ниво с оглед преодоляване на бариерите за даряване на храни чрез механизмите за прилагане на ДДС | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се косвен вторичен положителен ефект, както за юридическите лица (от улесненията / облекченията при даряването на храни), така и за бенефициентите (получателите на дарените храни) | + |

### Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци

| № | Дейности (мерки) | Екологични аспекти | Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда | Оценка на въздействието |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доизграждане / надграждане на регионални системи за управление на битовите отпадъци | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | В процеса на строителството с цел доизграждане на регионални системи за управление на битовите отпадъци се очаква локално отрицателно въздействие по отношение на въздуха (предимно вследствие запрашаване от строителните работи и свързаният с тях транспорт), нарушаване състоянието на почвите в строителните площадки, допълнително антропогенизиране на ландшафта, пряко и косвено отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, вкл. потенциална загуба / увреждане / фрагментация на природни местообитания и/или местообитания на растителни или животински видове, временно обезпокояване на животински видове, като не е изключено и инцидентно унижожаване на такива, потенциално влошаване на качеството на водите, потенциално засягане на обекти на културно-историческото наследство, като цяло временно и локално влошаване на условията на живот на населението в близост до строителните обекти. От друга страна след изграждането на системите за управление на битовите отпадъци се очаква дългосрочно положително регионално въздействие вследствие осигуряване на по-чиста и здравословна среда. | 0/+ |
| 2 | Доизграждане на регионална система за управление на битовите отпадъци за регион Кърджали и реализация на процедурата |  |  | 0/+ |
| 3 | Изграждане на общински площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и и други разделно събрани отпадъци във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | В зависимост от местоположението на съответните общински площадки за предаване на отпадъци от домакинствата може да се очакват аналогични на гореизброените отрицателни въздействия. Като положителен ефект може да се очаква намаляване на нерегламентираните сметища и съответно подобряване състоянието на околната среда | 0/+ |
| 4 | Създаване на центрове за подготовка за повторна употреба и поправка, и/или друг начин за предотвратяване на отпадъците | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | При изграждането на центровете в зависимост от местоположението се очакват локални отрицателни въздействия върху околната среда и населението, свързани със строителните работи и частично с последващата експлоатация. Като цяло обаче повторната употреба и/или предотвратяването на отпадъци има положителен дългосрочен ефект върху екологичните аспекти и подобряване състоянието на околната среда. | 0/+ |
| 5 | Изграждане на инсталации за рециклиране на разделно събрани отпадъци (различни от биоотпадъци, опасни и производствени) | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | При изграждането на инсталации за рециклиране на отпадъци в зависимост от местоположението се очакват локални отрицателни въздействия върху околната среда и населението, свързани със строителните работи и частично с последващата експлоатация. В дългосрочен план се очаква положителен ефект от намаляване натоварването върху околната среда вследствие употребата на рециклирани продукти. | 0/+ |
| 6 | Изготвяне от общините на общински/регионални програми за управление на отпадъците, съответстващи на НПУО 2021-2028 г. | всички аспекти | Изготвянето на програмите няма пряко въздействие върху околната среда, но прилагането им се очаква да има вторичен дълготраен кумулативен и като цяло положителен ефект по отношение на всички екологични аспекти | + |
| 7 | Изграждане на нови и разширяване на съществуващите системи за разделно събиране на битови отпадъци | всички аспекти | Изграждането на нови системи за разделно събиране на битови отпадъци или разширяването на капацитета на съществуващи такива се очаква да има временно краткосрочно локално отрицателно въздействие в етапа на строителство и дългосрочно положително въздействие в етапа на експлоатация. | 0/+ |
| 8 | Разработване на модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България и тестването им в 3 РСУО | всички аспекти | Оптимизирането на процеса на управление на битовите отпадъци се очаква да има като цяло положителен ефект по отношение на всички екологични аспекти | + |
| 9 | Широко информиране на населението за точните местонахождения на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, вид и количество на отпадъците, които да се оставят на тези площадки и др. | въздух, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и ако информирането на населението се извършва изчяло чрез електронните медии (радио, телевизия), няма пряко въздействие върху околната среда. При използване на други методи за информиране (пр. преса, брошури, постери) ще се генерира допълнителен отпадъчен продукт. Като цяло в дългосрочен аспект се очаква положително въздействие върху околната среда, вкл. намаляване на нерегламентираните сметища. | 0/+ |
| 10 | Осъществяване на тематични проверки от РИОСВ за изпълнение от общините на задължението за създаване на площадките за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в населените места над 10 000 жители | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Не се очаква и косвено такова. | / |
| 11 | Въвеждане от общините в Наредбите по чл.22 от ЗУО на нормативно изискване административните, стопанските, търговските и др.подобни обекти в населени места над 10 000 жители да събират разделно най-малко отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса, стъкло и зелени биоотпадъци и да сключат догооври за предаването им с лица, притежаващи регистрационен/разрешителен документ по ЗУО за осъществяване на съответната дейност; практическо прилагане на изискването и осъществяване на непрекъснат контрол от общините | население | Очаква се както вторичен, така и пряк положителен ефект от въвеждането и съответно прилагането на нормативното изискване и осъществяването на стриктен контрол за спазването му | + |
| 12 | Извършване на проверки от общинските контролни органи за спазване на изискванията от административните, стопанските, търговските и др.подобни обекти в населени места над 10 000 жители да събират разделно най-малко отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса, стъкло и зелени биоотпадъци и да сключат договори за предаването им | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен ефект от повишаване на контрола върху изпълнението на изискванията. | + |
| 13 | Извършване на тематични проверки от РИОСВ за изпълнение от общините на задължението да определят изискванията за разделно събиране в населени места над 10 000 жители най-малко на отпадъците от хартия и картон, пластмаса, метал, стъкло и зелени биоотпадъци от административни, стопански, търговски и други подобни обекти | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Не се очаква и косвено такова. | / |
| 14 | Провеждане от общините на информационни кампании за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци като ресурси в съответствие с мерките, предвидени в общинските програми за управление на отпадъците | въздух, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и ако информирането се извършва изцяло чрез електронните медии (радио, телевизия), няма пряко въздействие върху околната среда. При използване на други методи за информиране (пр. преса, брошури, постери) ще се генерира допълнителен отпадъчен продукт. Като цяло в дългосрочен аспект се очаква положително въздействие върху околната среда и населението. | 0/+ |
| 15 | Включване в общинските програми за управление на отпадъците на мерки и изпълнение на мерките за ежегодно провеждане на поне две кампании за разделно събиране на отпадъци от стара хартия и други материали (напр. в края и в началото на учебната година) | население | Очаква се изцяло положителен кумулативен ефект от провеждането на кампаниите за разделно събиране на отпадъците | + |
| 16 | Осъществяване на ежегодни регулярни обучения на служителите от РИОСВ във връзка с осъществяваната от тях контролна дейност върху дейността на общините по рециклиране и подготовка за повторна употреба на битовите отпадъци | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Не се очаква и косвено такова. | / |
| 17 | Създаване и поддържане от общините на електронни регистри на търговските, административните, стопански и други подобни обекти в населени места над 10000 жители, които трябва да съсбират разделно отпадъците си и да сключват договори за предаването им | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Не се очаква и косвено такова. | / |
| 18 | Изготвяне на годишни планове и годишни отчети за осъществяване на контрол от общините за изпълнение на изискванията на общинските наредби за управление на отпадъците относно разделното събиране и подготовката за повторна употреба на битовите отпадъци | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен ефект от повишаване на отчетността за изпълнението на нормативните изисквания, което дава възможност за вземане на бъдещи решения. | + |
| 19 | Осигуряване на необходимото техническо оборудване за общинските администрации и РИОСВ, с което служителите отговарящи за отпадъците да извършват проверки | население, материални активи | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен ефект от повишаване на ефективността на контролните дейности. | + |
| 20 | Разработване на Национална комуникационна стратегия за обществеността по въпросите за рециклиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране с петгодишен план за действие | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Не се очаква и косвено такова. | / |
| 21 | Изпълнение на мерките от Националната комуникационна стратегия за управление на отпадъците | всички аспекти | В зависимост от мерките може да се очаква изцяло положителен ефект или такъв с генериране на допълнителни отпадъци (пр. при използване не само на електронни медии за повишаване на информираността) | 0/+ |
| 22 | Прилагане от общините на изисквания на ЗМДТ относно формиране на такса битови при новите бази за отделните услуги в рамките на план-сметките на общините | всички аспекти | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. С увеличаване размера на таксите се очаква пропорционално повишаване качеството на услугите, което ще има положителен ефект върху всички идентифицирани екологични аспекти | + |

### Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради

| № | Дейности (мерки) | Екологични аспекти | Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда | Оценка на въздействието |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация на процедура за финансиране на проекти и изпълнение на проекти за системи, съоръжения и инсталации за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | При изпълнението на проектите се очаква като цяло дългосрочен кумулативен положителен ефект, но в зависимост от спецификата на проектите може да се очакват и известни отрицателни въздействия, пр. свързани с потенциално строителство на съоръжения и инсталации за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Строителството може да има локални отрицателни въздействия върху всички идентифицирани екологични аспекти, с изключение на материалните активи, които ще се увеличат. | 0/+ |
| 2 | Разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци, вкл. в индустриални зони при доказана необходимост | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | Разделното събиране и рециклиране на строителни отпадъци се очаква да има като цяло пряк положителен ефект, при положение, че се извършват екологосъобразно | 0/+ |
| 3 | Прилагане на контрол за изпълнение изискванията на ЗУО относно строителните отпадъци и Наредбата за строителните отпадъци | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен ефект от повишаване на контрола върху изпълнението на изискванията. | + |
| 4 | Интегриране на дейностите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците от строителство и разрушаване на сгради в националната сертификационна система за устойчиво строителство в България | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен ефект от прилагане на системите за сертифициране и съответните методи за устойчиво строителство. | + |
| 5 | Включване в тръжните документи за строителство на сгради на изискването за влагане в строежите на рециклирани строителни материали | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен ефект от прилагането на изискванията за влагане в строежите на рециклирани строителни материали, при условие, че качеството им е добро. В противен случай се очаква риск от генериране на допълнителни количества отпадъци. | 0/+ |
| 6 | Включване в тръжните документи за строителство на пътища на изискването за влагане в строежите на рециклирани строителни материали |  |  | 0/+ |
| 7 | Включване в тръжните документи за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища на изискването за влагане в строежите на рециклирани строителни материали |  |  | 0/+ |
| 8 | Включване в тръжните документи за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура на изискването за влагане в строежите на рециклирани строителни материали |  |  | 0/+ |
| 9 | Включване в тръжните документи за строителство на изискването за оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи | въздух, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен ефект от прилагането на изискването за оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, при условие, че това не компрометира евентуалната биологична рекултивация. | 0/+ |

### Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци (МРО)

| № | Дейности (мерки) | Екологични аспекти | Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда | Оценка на въздействието |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провеждане на проучване в България за определяне на съдържание на УОЗ (PBDE и PFOS) в пластмасови отпадъци от разкомплектоване на ИУЕЕО и ИУМПС с цел тяхното оползотворяване, рециклиране и повторна употреба и/или тяхното обезвреждане, ако са надвишени пределно допустимите концентрации от УОЗ | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Не се очаква и косвено такова. | / |
| 2 | Обучение на служители на ДАМТН, КЗП и МЗ във връзка с контрола за съответствието на продуктите, след чиято употреба се образуват МРО, вкл. проучване опита на страни-членки с добри практики, съгласно ежегодно проучване на нуждите от обучение | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен дългосрочен ефект от осъществяването на стриктен контрол за съответствие на продуктите | + |
| 3 | Ежегодно провеждане на национално представително социологическо проучване за мнението, нагласите, подобряване на познанията и разширяване на участието на гражданите в системите за разделно събиране на отпадъците като част от дългосрочната комуникационна стратегия за информационни дейности към обществеността за управление на отпадъците | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен дългосрочен ефект от разширяване на познанията и участието на гражданите в системите за разделно събиране на отпадъците | + |
| 4 | Изпълнение на информационни кампании за обществеността от ОО на МРО от одобрените им програми | въздух, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и ако информационните кампании използват изцяло електронните медии (радио, телевизия) няма пряко въздействие върху околната среда. При използване на други методи (пр. преса, брошури, постери) ще се генерира допълнителен отпадъчен продукт. Като цяло в дългосрочен аспект се очаква положително въздействие върху околната среда и населението. | 0/+ |

### Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки

| № | Дейности (мерки) | Екологични аспекти | Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда | Оценка на въздействието |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Въвеждане в националното законодателство на новите изисквания за разделното събиране с цел рециклиране на пластмасови бутилки за еднократна употреба до 3 литра на ниво най-малко 77% до 2025 г.и до 2029 г. - 90%, в т.ч. представяне на отчети за изпълнението | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | При въвеждане в националното законодателство на съответните изисквания се очаква вторичен дългосрочен положителен кумулативен ефект върху всички идентифицирани екологични аспекти. | + |
| 2 | Въвеждане в националното законодателство на новите изисквания за влагане на рециклирани материали в някои опаковки съгласно европейското законодателство |  |  | + |
| 3 | Регламентиране в ЗУО на отговорността на ДАМТН като компетентен държавен орган за контрол на изискването за влагане на рециклирани материали в определени опаковки | население | Мярката касае дейности, които нямат пряко отношение към околната среда. Очаква се вторичен положителен дългосрочен ефект от упражняването на контрол на изискването за влагане на рециклирани материали в определени опаковки | + |
| 4 | Въвеждане на изискване в Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки на изискване в Програмите на ОООО да се включат информационни мерки за предотвратяване на отпадъци от опаковки и повторна употреба | население | Мярката не е ясна. По принцип информационните мерки се очаква да имат положителен ефект. | 0/+ |
| 5 | Разширяване на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки с оглед новите цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, вкл. извършване на текущ анализ за необходимата техническа инфраструктура | всички аспекти | Изграждането на нови системи за разделно събиране на битови отпадъци или разширяването на капацитета на съществуващи такива се очаква да има временно краткосрочно локално отрицателно въздействие в етапа на строителство и дългосрочно положително въздействие в етапа на експлоатация. | 0/+ |
| 6 | Провеждане на широка национална информационна кампания за предотвратяване отпадъците от опаковки, разделно събиране и рециклирането им | въздух, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, население, човешко здраве | Мярката е неинвестиционна и ако информационната кампания използва изцяло електронните медии (радио, телевизия) няма пряко въздействие върху околната среда. При използване на други методи (пр. преса, брошури, постери) ще се генерира допълнителен отпадъчен продукт. Като цяло в дългосрочен аспект се очаква положително въздействие върху околната среда и населението. | 0/+ |
| 7 | Осъществяване на ежегоден контрол за изпълнение на задълженията от общините да изпълняват програми за разделно събиране на отпадъците от опаковки в случаите, в които следва да организират сами разделното събиране на отпадъците от опаковки | население | Осъществяването на контрол се очаква да има изцяло положителен кумулативен ефект | + |
| 8 | Въвеждане на изискване в нормативната уредба ежегодно общините да докладват до МОСВ прилагането на изискването за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали, вкл. отпадъци от опаковки от същите материали, от търговски и други подобни обекти | население | В резултат от изпълнението на мярката се очаква повишен контрол и ниво на информираност, което ще има положителен кумулативен ефект | + |
| 9 | Въвеждане от общините в наредбите по чл.22 от ЗУО на изисквания за търговските и други подобни обекти за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали, вкл. отпадъци от опаковки от същите материали, и осъществяване на контрол и налагане на предписания/глоби в съответствие с предвиденото в наредбите по чл. 22 от ЗУО | население | Изпълнението на изискванията и осъществяването на контрол и административни мерки се очаква да имат положителен кумулативен ефект | + |
| 10 | Ежемесечно осъществяване на тематични контролни проверки от РИОСВ за спазване на изискванията на чл. 33 от ЗУО за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали, вкл.. отпадъци от опаковки от същите материали, от търговски и други подобни обекти и оповестяване на наложените предписания/санкции | население | Осъществяването на контрол и налагането на предписания / санкции се очаква да имат положителен кумулативен ефект | + |
| 11 | Поемане на доброволни ангажименти от бизнеса за прилагане на практики за предотвратяване генерирането на отпадъци от опаковки от стоки, които предлагат на пазара | въздух, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, население, човешко здраве | Очаква се изцяло положителен вторичен кумулативен ефект вследствие осъществяване на поетите ангажименти | + |
| 12 | Връчване на ежегодни награди от МОСВ на бизнес организации, общини и НПО за осъществени мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки | население | Мярката няма пряко въздействие върху околната среда, но се очаква положителен ефект от насърчаване на дейностите за предотвратяване образуването на отпадъци | + |

### Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци

| № | Дейности (мерки) | Екологични аспекти | Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда | Оценка на въздействието |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изграждане на депа за битови отпадъци/допълнителни клетки и друга площадкова инфраструктура | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | В етапа на строителство се очаква локално и обратимо влошаване на качеството на въздуха (предимно от разпрашаването от строителните работи и свързания с тях транспорт, вкл. по пътищата за достъп), увреждане на почвите в рамките на строителните площадки / полоси, допълнителна антропогенизация на ландшафта; в зависимост от местоположението на депото не е изключено нарушаване качеството на водите, вкл. от инцидентни повреди на строителната механизация (пр. теч от масла), загуба на природни местообитания и местообитания на видове, както и унищожаване на екземпляри от защитени растителни и животински видове. Строителството се очаква да създаде временни бариери, особено за животните с ограничени локомоторни спосочности, да доведе до безпокойство и потенциално преместване на животински видове, а не е изключено и фрагментиране на местообитанията им. Възможно е засягане на обекти на културно-историческото наследство. При строителните и транспортни работи се очаква да се повишат шумовите нива, което ще се отрази негативно на населението в близост до бъдещите депа и пътищата за достъп до тях. В етапа на експлоатация също се очакват повишени шумови нива, локално замърсяване на въздуха, а не е изключено и замърсяване на водите и почвите от инцидентни повреди по обслужващите транспортни средства. От друга страна, наличието на депа за битови отпадъци / допълнителни клетки и друга инфраструктура за третиране на отпадъците ще има дългосрочен положителен ефект по отношение на всички екологични аспекти. | 0/+ |
| 2 | Подготовка и изпълнение на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, културно-историческо наследство, материални активи, население, човешко здраве | Очаква се изцяло положителен пряк и косвен дългосрочен ефект по отношение на всички идентифицирани екологични аспекти, с изключение на материалните активи, които ще намалеят. В процеса на закриването на депата се очаква да има временно, локално и обратимо нарушаване на условията на средата (шум, запрашаване), която впоследствие ще бъде възстановена. Възможен е и допълнителен позитивен ефект (нетни ползи) за биоразнообразието, ако при рекултивацията се използват местни растителни видове с ограничено разпространение в страната | 0/+ |
| 3 | Доизграждане/надграждане на регионални системи за управление на битовите отпадъци | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | В етапа на строителство се очаква локално и обратимо влошаване на качеството на въздуха и повишение на шумовите нива, безпокойство на животински видове и дискомфорт за населението в близост до строителния обект, не е изключено нарушаване качеството на водите от инцидентни повреди на строителната механизация (пр. теч от масла). В дългосрочен аспект обаче се очаква положителен кумулативен ефект по отношение на околната среда, населението и здравето на хората. | 0/+ |
| 4 | Реализация на процедура за финансиране на проекти и изпълнение на проекти на бизнеса за високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси, екодизайн, използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения и др. | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, материални активи, население, човешко здраве | В зависимост от проектите може да се очакват локални преки и косвени отрицателни въздействия върху екологичните аспекти. Като цяло прилагането на иновативни продукти и технологии за управление на отпадъците се очаква да има положителен ефект за околната среда, населението и здравето на хората. | 0/+ |
| 5 | Реализация на процедура за финансиране на проекти и изпълнение на проекти за научни изследвания и изготвяне на предложения за намаляване на количеството на обезвреждани най-широко генерираните производствени, в т.ч. опасни отпадъци | всички аспекти | Очаква се изцяло положителен ефект от формулирането на практически решения за проблемите с най-широко генерираните производствени, в т.ч. опасни отпадъци | + |
| 6 | Разработване и поддържане на национална електронна информационна система за предлаганите продукти от третираните утайки от ПСОВ за земеделието и за рекултивация на нарушени терени/производител, вид, количество, възможна употреба, цени, транспортни разходи, местонахождение и т.н./ | население | Мярката не касае дейности с пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен дългосрочен ефект от ползването на информационната система | + |
| 7 | Изпълнение на проекти за устойчиво управление на излезлите от употреба препарати за растителна защита, временно съхранявани в общински складове | въздух и климат, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие, население, човешко здраве | Очаква се изцяло положително дългосрочно кумулативно въздействие от изпълнението на проектите, чиито очаквани резултати са отпадъците от препарати за растителна защита, които се съхраняват временно в общински складове, да бъдат изнесени за обезвреждане в оторизирани съоръжения извън страната | + |
| 8 | Създаване на общински системи за разделно събиране на опасните отпадъци от бита | всички аспекти | Очаква се изцяло положително дългосрочно кумулативно въздействие от реализацията на общински системи за разделно събиране на отпадъците от бита, вкл. намален риск за околната среда, населението и човешкото здраве от депонирани опасни отпадъци | + |
| 9 | Обучение на служители на ИА "Автомобилна администрация", ИА "Железопътна администрация", ИА "Морска администрация", Агенция "Митници" и МВР във връзка с контрола на трансграничния превоз на отпадъци, вкл. проучване опита на страни-членки с добри практики | население | Мярката не касае дейности с пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен дългосрочен ефект от повишения контрол на трансграничния превоз на отпадъци | + |
| 10 | Продължаване осъществяването на засилен контрол за заплащане от всички общини в пълен размер на дължимите отчисления за отпадъци по ЗУО | население | Мярката е неинвестиционна и касае дейности, които нямат пряко въздействие върху околната среда. Не се очаква и косвено такова. | / |
| 11 | Създадаване на електронни бази данни, свързани с трансграничния превоз на отпадъци с постоянен достъп на всички органи с компетенции в разглежданата област вкл. цифровизиране на задължителните формуляри за превози на отпадъци и осигуряване на автоматизиран анализ на тези формуляри и възможност за споделяне на операционната система с всички органи, участващи в контрола на трансграничния превоз и борбата с незаконния трафик на отпадъци | население | Мярката не касае дейности с пряко въздействие върху околната среда. Очаква се вторичен положителен дългосрочен ефект от повишения контрол на трансграничния превоз на отпадъци | + |
| 12 | Осигуряване на модерна инфраструктура и оборудване за проследяване на незаконния трафик на отпадъци | население, материални активи | Мярката не касае дейности с пряко въздействие върху околната среда. Очаква се увеличение на материалните активи и вторичен положителен дългосрочен ефект от повишения контрол на трансграничния превоз на отпадъци | + |

## Обобщение на въздействията

Неинвестиционните дейности, предвидени по програмите за изпълнение на целите на НПУО нямат пряко въздействие върху околната среда, но се очаква да имат вторично въздействие, което с оглед на екологичната насоченост на плана ще има като цяло положителен дългосрочен синергистичен кумулативен ефект.

Потенциалните въздействия от инвестиционните дейности (мерки) са обобщени по компоненти както следва.

### Въздух и климат

Очаква се дългосрочно кумулативно пряко положително въздействие вследствие намаляване на атмосферното замърсяване и редуциране на емисиите на парникови газове. При свързаните със строителство дейности в етапа на строителните работи ще има пряко отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, което се очаква да е временно, локално и обратимо, и не се очаква въздействие върху климата. В етапа на експлоатация на изградените съоръжения / инсталации при спазване на нормативните изисквания не се очакват значителни отрицателни въздействия върху атмосферния въздух и климата. Общият ефект от прилагането на НПУО е като цяло положителен.

### Води

Очаква се дългосрочно кумулативно пряко положително въздействие вследствие намаляване замърсяването на повърхностните и подземните води и подобряване на тяхното състояние. При свързаните със строителство дейности в етапа на строителните работи може да има пряко отрицателно въздействие върху водите, което се очаква да е временно, локално и обратимо. Възможно е предвидените за изграждане съоръжения / инсталации в зависимост от местоположението им да попаднат в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) или в защитени зони по чл.119а от Закона за водите. В етапа на експлоатация на изградените съоръжения / инсталации при спазване на нормативните изисквания не се очакват значителни отрицателни въздействия върху водите. При добро планиране и избор на подходящо местоположение за изграждане на предвидените в НПУО съоръжения / инсталации с оглед избягване засягането на защитени зони по чл.119а от Закона за водите и на РЗПРН се счита, че общият ефект от прилагането на НПУО ще бъде положителен.

### Почви

Очаква се дългосрочно кумулативно пряко положително въздействие вследствие намаляване замърсяването на почвите. При свързаните със строителство дейности в етапа на строителните работи може да има пряко отрицателно локално въздействие, което в зависимост от съответния проект може да е постоянно / временно и необратимо / обратимо. В етапа на експлоатация не се очакват значителни отрицателни въздействия върху почвите. Общият ефект от прилагането на НПУО е като цяло положителен.

### Ландшафт

При част от предвидените дейности се очаква допълнителна антропогенизация на ландшафта, което се оценява като дългосрочно пряко отрицателно въздействие. При други дейности  обаче се очаква подобряване на визуално-естетическите качества на ландшафта, което ще има пряк положителен кумулативен ефект. Като цяло се очаква превес на положителните въздействия над отрицателните и в този смисъл общият ефект от прилагането на НПУО е като цяло положителен.

### Биологично разнообразие

В зависимост от същината и местоположението на предвидените дейности може да има преки и косвени отрицателни въздействия върху биологичното разнообразие и в частност върху елементите от националната екологична мрежа. Потенциалните въздействия се очаква да са локални, като могат да бъдат временни и постоянни, краткосрочни и дългосрочни, едновременни и кумулативни, обратими и необратими. С подобряване състоянието на околната среда вследствие предотвратяване / минимизиране на замърсяванията с отпадъци, могат също да се очакват преки и косвени положителни въздействия върху биологичното разнообразие. При добро планиране и избор на подходящо местоположение за изграждане на предвидените в НПУО съоръжения / инсталации с оглед избягване засягането на консервационно-значими обекти от биологичното разнообразие се счита, че общият ефект от прилагането на НПУО като цяло ще бъде положителен.

### Културно-историческо наследство

В зависимост от местоположението на предвидените за изграждане съоръжения / инсталации е възможно да бъдат засегнати обекти на културно-историческото наследство. При спазване на изискванията на Закона за културното наследство не се очакват значителни отрицателни въздействия от прилагането на НПУО.

### Материални активи

С изпълнението на НПУО материалните активи като цяло ще се увеличат, съответно се очаква пряко положително кумулативно въздействие в това отношение.

### Население, човешко здраве

Прилагането на НПУО ще допринесе за подобряване на здравно-хигиенните аспекти и средата на живот на населението и се очаква да има пряк положителен дългосрочен ефект върху човешкото здраве. В зависимост от местоположението на съответните съоръжения / инсталации за третиране на отпадъци и пътищата за достъп до тях са възможни локални преки отрицателни въздействия, както в етапа на строителство, така и в етапа на експлоатация. При добро планиране и избягване засягането на обекти, подлежащи на здравна защита, както и при адекватни мерки за предотвратяване / минимизиране на въздействията в етапа на строителство и спазване на нормативните изисквания в етапа на експлоатация на съответните съоръжения общият ефект от прилагането на НПУО като цяло ще бъде положителен.

## Трансгранично въздействие

Заложените в НПУО цели, програми и дейности не се очаква да имат преки или косвени отрицателни въздействия в трансграничен аспект. Напротив – в резултат от предвидените мерки се очаква вторичен положителен дългосрочен ефект вследствие повишаване капацитета на компетентните органи за откриване на незаконни превози на отпадъци и повишения контрол на трансграничния превоз на отпадъци.

# Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от НПУО

След преглед на целите и програмите на НПУО и оценка на очакваните въздействия, се очертават като релевантни следните видове мерки:

## Мерки за отразяване в окончателния вариант на НПУО

### Въздух и климат

Отчитайки факта, че емисиите на метан от депонираните твърди отпадъци за последната отчетна година (2018) са на първо място, следвани от третирането на отпадъчните води в пречиствателните съоръжения, се препоръчва:

- Да се проектират и изградят инсталации за оползотворяване на метан съобразно най-добрите практики и технологии.

Очаквани резултати: пряк положителен ефект от намаляване емисиите на метан в атмосферата и принос за постигане на целите, свързани с изменението на климата.

### Води

Съгласно писмо Изх. № ПУ-10-260-(1) / 17.12.2020 г. на БД „Източнобеломорски район“ е необходимо е да се приложат точни и ясни карти в подходящ мащаб, указващи точното местоположение на местата за отпадъци на територията на БД ИБР.

Тъй като обхватът на НПУО не се свежда единствено до територията на БД ИБР, следва такива карти да се изготвят за целия териториален обхват на НПУО  и да се включат като приложения към него.

### Почви

Не се налагат допълнителни мерки.

### Ландшафт

Тъй като в НПУО 2021-2028 не се разглежда проблема с нерегламентираните сметища, които продължават да са факт със съществено негативно въздействие върху околната среда, за наложителни се считат следните мерки:

- Предприемане на действия от страна на общините за идентифициране на всички нерегламентирани сметища в административните им граници.

- Организиране на почистването на нерегламентираните сметища и, при необходимост, възстановяването на терена.

- Предотвратяване образуването на нерегламентирани сметища чрез осигуряване на допълнителни контейнери в удобни за населението места, подобрено обслужване на сметосъбирането, повишаване на контрола и ефективно налагане на глоби за съответни нарушения.

Очаквани резултати: пряк положителен ефект от възстановяване на ландшафта и предотвратяване на бъдещото му замърсяване и на свързаните с това отрицателни последици за останалите екологични аспекти, като биоразнообразие, води, почви и др.

### Биологично разнообразие

Безконтролното изхвърляне на строителни и битови отпадъци от граждани и фирми на изходите на населените места, около пътните артерии и замърсяването на зелените площи е значителен проблем и за биоразнообразието, като пряко влошава местообитанията, унищожава ценни растителни видове и влияе пряко и косвено на разнообразието на фауната. С оглед на това посочените по-горе мерки за решаване на проблема с нерегламентираните сметища се считат за меродавни.

### Културно-историческо наследство

Не се налагат допълнителни мерки.

### Материални активи

Не се налагат допълнителни мерки.

### Население, човешко здраве

- Провеждане на кампания срещу безконтролното изхвърляне на отпадъци.

Очаквани резултати: мотивиране на населението за прилагане на законосъобразни практики по отношение на битовите и строителните отпадъци.

Забележка:

При прегледа на заложените в НПУО мерки се установи неяснота по отношение на формулировката на следната мярка, включена в Плана за действие към Подпрограмата за управление на опаковките и отпадъците от опаковки:

- Въвеждане на изискване в Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки на изискване в Програмите на ОООО да се включат информационни мерки за предотвратяване на отпадъци от опаковки и повторна употреба

Мярката следва да се преформулира така, че да звучи по по-разбираем начин.

## Мерки за изпълнение при прилагане на НПУО

В настоящия раздел са представени допълнителни мерки за смекчаване на очакваните въздействия от реализацията на НПУО върху околната среда и човешкото здраве. Мерките са определени от гледна точка на очакваните резултати от тяхното прилагане.

### Въздух и климат

Имайки предвид, че една от основните причини за негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух и създаване на висока степен на замърсеност е неправилният избор на място за развитие на дадена индустрия, с цел минимизиране на неблагоприятните последствия от НПУО се предлага:

- В проектите за изграждане на нови съоръжения за третиране на отпадъци да се предвиди най-щадящото им местоположение по отношение на потенциалното въздействие върху околната среда и в частност върху качеството на атмосферния въздух.

При осъществяване на мерките от НПУО, свързани с транспорт и строителни работи:

- Предвидената техника и транспортни средства трябва да покриват изискванията на Наредба № 10/2004 (ДВ,бр. 11/2004) – мерки за намаление на газообразни и прахови замърсители от двигателите с вътрешно горене, инсталирани на извънпътни и строителни машини.

- Да не се допуска претоварване на транспортните средства с прахообразни вещества.

- Транспортните средства да са покрити при транспорт на изкопана земна маса, строителни материали, строителни отпадъци и др. (чл. 70 от Наредба 1/2005).

- Работният режим на строителните и транспортни машини да не допуска работа на празен ход на двигателите.

Очаквани резултати: минимизиране на замърсяването на атмосферния въздух и свързаните с него отрицателни въздействия върху здравето на хората и околната среда.

### Води

С оглед опазване на подземните и повърхностните води се счита изключително важно потенциалните интервенции, произтичащи от НПУО, да бъдат съобразени с изготвените за съответните райони на басейново управление Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), и в частност:

- Проектите за изграждане на депа за битови отпадъци да бъдат в съответствие с приложимите мерки за постигане на целите на опазване на околната среда, включени в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), като се съобразят зоните за защита на водите.

- При проектите за изграждане на нови депа / съоръжения / инсталации да се отчитат екологичните рискове от наводнения съобразно приложимите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН).

- Всички дейности, засягащи води и водни обекти, следва да се изпълняват съгласно получено Разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект по реда на Закона за водите.

- При прилагането на НПУО да се спазват съответните забрани и ограничения в поясите на СОЗ, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000г. на МОСВ, МРРБ и M3 (ДВ.бр. 88/2000г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Като обща мярка следва да се подчертае, че е изключително важно да стриктно се спазват приложимите разпоредби на Закона за водите.

Също така следва да се има предвид, че съгласно Становище по ЕО на ПУРН 2016-2021 е необходимо предвижданията на НПУО 2021-2028 да бъдат съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20- годишната вълна.

При прилагане на НПУО 2021-2028 да се предприемат мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия, от гледна точка на постигане на целите и мерките за защита от вредното въздействие на водите, заложени в ПУРН 2016-2021 г.

Очаквани резултати: предотвратяване и минимизиране на потенциалните отрицателни въздействия върху водите и свързаните с тях негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

### Почви

- Да не се допускат течове на горива и масла от строителната и транспортна техника, използвана за осъществяване на дейностите по прилагане на НПУО.

Очаквани резултати: предотвратяване на почвеното замърсяване и на произтичащите от това негативни последици за околната среда.

### Ландшафт

Не са необходими допълнителни мерки.

### Биологично разнообразие

- В проектите за изграждане на нови инсталации / съоръжения за третиране на отпадъци да се разгледат алтернативи за разполагането им извън защитени зони (Натура 2000 места), защитени територии (ЗТ по смисъла на ЗЗТ) и други чувствителни зони и да се избере най-щадящата алтернатива по местоположение с оглед предотвратяване / свеждане до минимум на потенциалните въздействия.

- При доказана необходимост от осъществяване на проекти / инвестиционни предложения в защитени зони, да бъде проведена процедура по оценяване степента на въздействие (оценка за съвместимост).

- Произтичащите от НПУО проекти / инвестиционни предложения следва да се изготвят така, че да са в съответствие с режимите на защитените територии по смисъла на ЗЗТ.

- Извършването на строителните работи да е съобразено с чувствителните периоди при животните (размножаване, хибернация).

Очаквани резултати: предотвратяване и минимизиране на потенциалните отрицателни въздействия върху биологичното разнообразие и елементите от националната екологична мрежа.

### Културно-историческо наследство

За да не се допусне увреждането на културни ценности се счита за наложително:

- Провеждане на теренни издирвания на археологически обекти (недеструктивен метод) в потенциалните площадки за изграждане на нови съоръжения за третиране на отпадъци

- При регистриране на археологически обекти, предприемане на съответните действия съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН)

- При изграждане на нови обекти да се упражнява наблюдение от археолози по време на изкопните дейности, съгласно изискванията на чл. 161, ал. 2 от ЗКН.

Очаквани резултати: предотвратяване на потенциалното увреждане на обекти от културно-историческото ни наследство.

### Материални активи

- Своевременна рехабилитация на елементи от пътната инфраструктура, увредени във връзка с реализацията на НПУО

Очаквани резултати: възстановяване на състоянието на материални активи, засегнати от реализацията на НПУО.

### Население, човешко здраве

- При планиране и изпълнение на проектите, местоположението да е съобразено с очакваните емисии на вредности в околната среда и наличието на обекти, подлежащи на здравна защита.

- Недопускане надвишаването на нормативните изисквания за пределно допустими норми по отношение на качеството на околната среда и човешкото здраве, вкл. и наднормено шумово замърсяване в районите на здравно-защитени обекти.

- Предприемане на предпазни мерки за безопасността и здравето на работещите във всички стадии на процеса на управление и рециклиране на отпадъците (т. нар. зелени работни места), а също така и предоставяне на обучение на работещите относно рисковете за здравето им.

Очаквани резултати: предотвратяване и минимизиране на потенциалните отрицателни въздействия върху населението и човешкото здраве.

Като обща мярка за изпълнение при прилагането на НПУО, която касае всички разгледани по-горе аспекти, се предлага следната:

- Произтичащите от НПУО 2021-2028 проекти / инвестиционни намерения следва да бъдат одобрявани само след провеждане на приложимите процедури по реда на  Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

# Алтернативни решения

Нулевата опция, която се дефинира като “съществуващо състояние”,  представлява алтернатива в съответствие с Директива 2001/42/EО и е разгледана в раздел 5 от настоящия документ (Евентуално развитие на аспектите на околната среда без прилагане на НПУО).

При изготвянето на НПУО са разгледани няколко варианта за бъдещо развитие на политиката по управление на отпадъците, като всеки от вариантите е остойностен и подложен на критериален анализ, въз основа на който се определя предпочитаната алтернатива.

С цел подобряване качеството на документа по отношение на околната среда като обратна връзка към екипа, разработващ НПУО, в раздел 10.1 от настоящия документ са предложени мерки за отразяване в окончателния вариант на НПУО. Това стратегическо консултиране следва да осигури интегрирането на съображенията по отношение на екологията в подготовката и приемането на НПУО с оглед на устойчивото развитие. Окончателният проект на НПУО 2021-2028 представлява изискваната от Директива 2001/42/EО алтернативна опция.

# Трудности

Не са установени трудности при изготвянето на настоящия доклад за ЕО.

# Мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на НПУО

Предлаганите мерки за наблюдение и контрол и съответните индикатори са представени в следващата таблица.

Таблица 5. Мерки и индикатори за наблюдение и контрол

| Мерки и индикатори за наблюдение и контрол / мерна единица | Отговорен орган |
| --- | --- |
| Брой изпълнени проекти за предотвратяване образуването на отпадъци, вкл.: - Количество депонирани отпадъци – по видове, тона / год. | Общини РИОСВ ИАОС |
| Брой изпълнени проекти за изграждане изграждане инсталации за рециклиране на разделно събрани битови отпадъци (различни от биоотпадъци, опасни и производствени), вкл.: - Количество рециклиран отпадък, тона / год. | Общини РИОСВ ИАОС |
| Брой изпълнени проекти за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, вкл.: - Количество рециклиран отпадък, тона / год. - Количество получени продукти, тона / год. | Общини РИОСВ ИАОС |
| Брой изпълнени проекти за рециклиране и оползотворяване на МРО, вкл.: - Количество рециклирани МРО, тона / год. - Количество получени продукти, тона / год. | Общини РИОСВ ИАОС |
| Брой изпълнени проекти за намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци, вкл.: - Брой изградени депа за битови отпадъци/допълнителни клетки и друга площадкова инфраструктура - Брой закрити и рекултивирани общински депа за битови отпадъци | Общини РИОСВ ИАОС |

# Заключение

НПУО 2021-2028 г е с пряка екологична насоченост и залегналите в него цели, програми и дейности (мерки) са допустими и съобразени с целите по опазване на околната среда и водят като цяло до положително въздействие върху всички екологични аспекти.

При изпълнение на описаните в настоящия документ мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от НПУО 2021-2028 г не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

# Приложения

Неразделна част от настоящия доклад са следните приложения:

- Приложение 1: Картен материал

- Приложение 2: Използвана литература и източници на информация относно методите за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда

- Приложение 3: Справка за проведените консултации, получените становища и начина на тяхното отразяване в Доклада за ЕО

- Приложение 4: Списък с имената и подписите на ръководителя и експертите, изготвили EO

- Приложение 5: Декларации по Член 16(1) от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Като отделен документ, представляващ неразделна част от настоящата ЕО, е изготвено Нетехническо резюме на Доклада за ЕО.

# Приложение 1

# Картен материал

ЗЗВ – Фиг.1. Дунавски район – Повърхностни води за ПБВ

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.2. Дунавски район – Подземни води за ПБВ – 1 слой

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.3. Дунавски район – Подземни води за ПБВ – 2 слой

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.4. Дунавски район – Подземни води за ПБВ – 3 слой

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.5. Дунавски район – Подземни води за ПБВ – 4 слой

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.6. Дунавски район – Подземни води за ПБВ – 5 слой

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.7. Дунавски район – Подземни води за ПБВ – 6 слой

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.8. Дунавски район – Води за рекреация

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.9. Дунавски район – Зони за опазване на стопански ценни водни организми

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.10. Дунавски район – Чувствителни зони

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.11. Дунавски район – Уязвими зони

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.12. Черноморски район – Повърхностни води за ПБВ

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.13. Черноморски район – Подземни води за ПБВ

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.14. Черноморски район – Води за рекреация

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.15. Черноморски район – Зони за опазване на стопански ценни водни организми

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.16. Черноморски район – Чувствителни зони

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.17. Черноморски район – Уязвими зони

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.18. Източнобеломорски район – Повърхностни води за ПБВ

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.19. Източнобеломорски район – Подземни води за ПБВ

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.20. Източнобеломорски район – Води за рекреация

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.21. Източнобеломорски район – Зони за опазване на стопански ценни водни организми

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.22. Източнобеломорски район – Чувствителни зони

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.23. Източнобеломорски район – Уязвими зони

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.24. Западнобеломорски район – Повърхностни води за ПБВ

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.25. Западнобеломорски район – Подземни води за ПБВ

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.26. Западнобеломорски район – Чувствителни зони

Източник: ПУРБ  2018-2021

ЗЗВ – Фиг.27. Западнобеломорски район – Уязвими зони

Източник: ПУРБ  2018-2021

Фиг.28. Дунавски район – РЗПРН

Източник: ПУРН  2018-2021

Фиг.29. Източнобеломорски район – РЗПРН

Източник: ПУРН  2018-2021

Фиг.30. Черноморски район – РЗПРН

Източник: ПУРН  2018-2021

Фиг.31. Западнобеломорски район – РЗПРН

Източник: ПУРН  2018-2021

Фиг.32. Повърхностни водни тела от категория "преходни води" - състояние 2018 г. (обобщени данни) – Черноморски РБУ

Източник: Оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район за басейново управление за 2018 г.

Фиг.33. ИВО и СМВТ от категория "преходни води" - потенциал 2018 г. (обобщени данни) - Черноморски РБУ

Източник: Оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район за басейново управление за 2018 г.

Фиг.34. Екологично състояние на крайбрежни водни тела – Черноморски РБУ

Източник: Оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район за басейново управление за 2018 г.

# Приложение 2

# Използвана литература и източници на информация

Таблица 2-1 Използвана литература и източници на информация

| № | Наименование на документа |
| --- | --- |
|  | Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда |
|  | Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г |
|  | Ръководство за стратегическа екологична оценка, Европейска комисия |
|  | Съкратено ръководство за прилагането на протокола за стратегическа екологична оценка, UNECE, 2012 г |
|  | Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария, изд. 2020 г. |
|  | План за управление на речните басейни в Дунавски район за 2016 – 2021 г |
|  | План за управление на речните басейни в Черноморски район за 2016 – 2021 г |
|  | План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за 2016 – 2021 г |
|  | План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за 2016 – 2021 г |
|  | Националната стратегия за адаптация към изменението на климата |
|  | Ландшафтна структура, Петров П., География на България, БАН, 1997 г. |
|  | Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие |
|  | Червена книга на Република България, Том 1-3, изд. 2011 г. |
|  | Регистър на защитените територии в България http://eea.government.bg/zpo/bg/ |
|  | Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000 http://natura2000.moew.government.bg/ |
|  | Сайт на Национална комисия за ЮНЕСКО http://www.unesco-bg.org/culture/bul-ich/ |
|  | Публичен регистър на НКЦ http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/13# |
|  | Статистически данни от Национален статистически институт https://www.nsi.bg/ |
|  | Здравеопазване 2019, публ. 2020 г. |
|  | Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр. 77 от 9.08.2002 г) |
|  | Закон за защитените територии (Обн. ДВ бр. 133/11.11.1998 г.) |
|  | Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна, както впоследствие е изменена |
|  | Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ. бр. 57 от 2.06.2004 г.) |
|  | Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г., разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС и със съдействието и под редакцията на Министерство на околната среда и водите, България |
|  | Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53 от 13 Юли 2012 г.) |
|  | Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., COM(2020) 380 final, 20.5.2020 г. |
|  | Пътна карта за план за действие целящ нулево замърсяване на водата, въздуха и почвата, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil |
|  | План за действие относно кръговата икономика, приет на 11.03.2020 г. |
|  | Национална програма за развитие: България 2030 – визия, цели и приоритети |
|  | Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие |
|  | Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор |
|  | Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г) |
|  | Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г. |
|  | План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за 2016 – 2021 г |
|  | План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за 2016 – 2021 г |
|  | План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за 2016 – 2021 г |
|  | План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за 2016 – 2021 г |
|  | Морска стратегия на Р България за периода 2016-2021 г и програма от мерки към нея |
|  | Оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район за басейново управление за 2018 г. |
|  | Зелена книга за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0811&from=EN |
|  | Битовите отпадъци – здравни рискове и отговорно гражданско поведение, https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__Publications/_Leaflets_NewsLetters/bitovi_otpaduci_zdrave.pdf |
|  | Зелени работни места: Управление и рециклиране на отпадъците, https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__Publications/_Leaflets_NewsLetters/Green_jobs_recycling-2012.pdf |

# Приложение 3

# Справка за проведените консултации

Таблица 3-1 Справка за проведени консултации по Задание за обхват и съдържание на ЕО на НПУО

| № | Компетентен орган / Заинтересована страна | Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др. | Приети/ Неприети | Описание на предприетите действия по отразяване на коментарите |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна | Изх. № 04-00-8240/11 гр. Варна, 01.12.2020г. Вх. № 04-00-8240/27.11.2020г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, Във връзка с провеждане на консултации, съгласно изискванията на чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021 - 2028 г. съобразно моите компетенции изразявам следното становище: В представения проект на НПУО 2010-2028 г са формулирани три основни цели със съответни програми, както следва. Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване • Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци с • Подпрограма за хранителните отпадъци. Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци • Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци • Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради • Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци • Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци. Предложеното задание като цяло е съобразено с изискванията на нормативната уредба по ЕО. Обхватът на заданието е съобразен с характера, предмета и предвижданията на плана и припокрива изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС, които касаят съдържанието на Доклада за екологична оценка. В заданието за обхват и съдържание са разгледани компонентите и факторите на околната среда, които има вероятност да бъдат засегнати от НПУО, но не са разгледани тези, които няма вероятност да бъдат повлияни от него с направени заключения за това, съгласно чл. 4 и чл. 5 от Закона за опазване на околната среда. В доклада за екологична оценка е необходимо да се използва актуална информация съобразена с целите и приоритетите на НПУО. Анализът в доклада за екологична оценка да е съсредоточен върху аспектите на околната среда с предвижданията на плана, като въздействията трябва да включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици. Изложеното по-горе има препоръчителен характер за извършване на цялостна и пълна оценка. С уважение, Дерия Ташева, Главен експерт Дирекция „ПД“ За Директор на РИОСВ Съгласно Заповед 302/15.11.2018 г. на директора на РИОСВ-Варна | Приети | В заданието за обхват и съдържание на доклада за ЕО са включени всички аспекти, изисквани за оценката на вероятните значителни въздействия върху околната среда съгласно чл. 86, ал. 3, т. 6 от ЗООС, което изключва необходимостта от анализ на вероятността за повлияване на отделни аспекти по чл. 4 и чл. 5 от ЗООС. Докладът за екологична оценка е съобразен с дадените препоръки. |
| 2 | Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново | Изх. №3496 (1)/08.12.2020г. На ваш изх. № ЕО-35/27.11.2020 г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, Във връзка с Ваше писмо с вх. № 3496/30.11.2020 г. на РИОСВ - Велико Търново за провеждане на консултации по горецитираното задание, което е в изпълнение на разпоредбите на чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информирам, че Заданието за обхват и съдържание на Доклада за екологичната оценка (ДЕО) на горецитирания план покрива минималните изисквания на чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, като Доклада за екологична оценка ще включва: - Описание на съдържанието на основните цели на Национален план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 - 2028 г. и връзката му с други съотносими планове и програми, в. т. ч. и релевантните за периода на прилагането му; - Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на НПУО 2021 -2028 г.; - Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати с реализацията на НПУО 2021 - 2027 г.; - Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към НПУО 2021 - 2027 г., включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие; - Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към НПУО 2021 - 2027 г., и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения ще са взети под внимание, по време на изготвянето на плана; - Аспекти на околната среда с оглед на вероятните значителни въздействия върху тях, като за целта ще бъдат използвани специфични индикатори за оценка на въздействието върху различни екологични аспекти/субекти на защита. Ще бъдат анализирани и оцени вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително вторични, кумулативни, синергични/едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия от изготвяния НПУО 2021 - 2028 г., които ще бъдат разгледани по следните компоненти: Въздух и климат; Води; Почви; Ландшафт; Биологично разнообразие, включително флора, фауна, защитени територии и зони; Културно-историческо наследство; Материални активи; Население, човешко здраве. Ще бъде разгледано и евентуалното трансгранично въздействие. - Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на НПУО 2021 - 2028 г. върху околната среда, като същите ще бъдат предложени като - мерки за отразяване в окончателния вариант на плана. С оценката ще бъдат предложени също мерки за изпълнение при прилагане на НПУО 2021 - 2028 г. и мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на плана; - Мотиви за избор на разгледаните алтернативи; - Обосновка на методическия подход, по който ще е извършена екологичната оценка, използваната нормативна база и документи, като също ще бъдат разгледани трудностите при събиране на необходимата за това информация, в т. ч. и техническите недостатъци и липсата на ноу-хау; - Заключение за екологичната оценка; - Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне на НПУО 2021 - 2028 г., вкл. изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им - в справката ще се опишат мотивирано приетите или неприетите бележки, препоръки или предложения и ще се приложат съответните документи (протоколи, становища и др.); - Нетехническо резюме на екологичната оценка. На основание гореизложеното, Ви уведомявам, че РИОСВ - Велико Търново няма забележки по така изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците 2021 - 2028 г. С уважение, ЕЛЕНА СТЕФАНОВА, Директор на РИОСВ – Beлико Търново За директор: инж. Гинка Савчева, по заповед за заместване РД-655/ 07.12.2020 г. | Приети | Неприложимо – няма забележки |
| 3 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград | Изх. No 3775 (1) 08.12.2020 г. На вх. № 3775/27.11.2020 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ, Уведомяваме Ви, че РИОСВ-Благоевград няма бележки и предложения по така представеното Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г. С уважение, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, Директор на РИОСВ - Благоевград | Приети | Неприложимо – няма бележки и предложения |
| 4 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив | Изх. № М-598-1/08.12.2020г. На Ваш изх. № ЕО-35/27.11.2020г. Наш вх. М-598/27.11.2020г. Уважаема Госпожо Стоянова, Експертите от РИОСВ Пловдив нямат забележки и допълнения относно предложеното задание за обхват и съдържание на доклад за ЕО на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028г. С уважение, ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА, Директор на РИОСВ - Пловдив | Приети | Неприложимо – няма забележки |
| 5 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас | Изх. № ПД-2648 (1)/09.12.2020 ГР. БУРГАС УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ, Във връзка със задължителните консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч. за определяне на обхвата на оценката на основание чл. 19а, т.З от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), РИОСВ Бургас приема представеното от Вас задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. без забележки. С уважение: ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА, ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС | Приети | Неприложимо – няма забележки |
| 6 | Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ | Изх. № П-10-6…………../.................2020 г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, В изпълнение на разпоредбата на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ изразява следното становище по представения проект на задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ДЕО) на гореописания национален план: 1. Във връзка с писмо с изх. ЕО-35/06.11.2020г. на Дирекция „НСЗП“ на МОСВ, БД ЗБР е разгледала и оценила проекта на „Национален план за управление на отпадъците (НПУО) в Република България за периода 2021-2028г.“ съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни намерения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС). Със становище с изх. №РД-04-190(1)/17.11.2020г. по чл. 155, ал.1, т.23 от ЗВ, БД ЗБР се е произнесла, че произтичащите дейности от НПУО 2021-2028г. са съвместими и не противоречат на ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021), при условие да не се нарушават поставените цели за повърхностните и подземните водни тела и зоните за защита на водите в териториалния обхват на ЗБР и при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, забраните и мерките, описани в горецитираното становище. 2. По отношение на представения проект на задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ДЕО) на НПУО 2021-2028г., в т. 2.3 Времева рамка и т. 3. Връзка на НПУО с други планове и програми, в Доклада за ЕО следва да се отбележи, че програмният период на разглеждания проект на НПУО 2021-2028г. съвпада с периода на актуализирането, изготвянето и прилагането на третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ 2022-2027) и вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027г. В проекта на заданието за обхвата на ДЕО на НПУО 2021 - 2028г. да се включи, и че към настоящия момент, за Западнобеломорски район за басейново управление е разработен проект на актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН), с актуализирани предварителни РЗПРН, изготвена на основание чл. 146а, ал. 1 от Закона за водите. Предстои публикуването и обявяването на проекта на ПОРН пред обществеността за консултации и писмени становища в рамките на законоустановения срок от 2 месеца на основание чл.146с от ЗВ. 3. В т. 4.3 Екологична политика и цели, в която ще бъдат описани целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към НПУО, да се разгледат актуализираните екологични цели за повърхностните и подземните водни тела и за зоните за защита на водите. В тази връзка, следва да се вземе предвид предстоящото актуализиране на характеристиките на повърхностните и подземните водни тела в ЗБР, което ще бъде изготвено в рамките на междинния преглед на установените проблеми, свързани с управление на водите съгласно изискванията на чл. 168б, ал.1, т.2 от ЗВ. Актуална информация за Работната програма и графика за актуализацията на ПУРБ на Западнобеломорски район и мерки за консултации със заинтересованите страни и обществеността е налична на сайта на БДЗБР на адрес: https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%b1/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%b1-2022-2027/ 4. По отношение на т. 4.4 Взаимодействия на „Национален план за управление на отпадъците“ 2021-2028г. с околната среда, където ще бъде разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда, относно компонент „Води“ се предвижда да се извърши преглед на текущото състояние на повърхностните и подземните води с оглед идентифициране качеството на водите спрямо целите за добро екологично състояние. В доклада по ЕО следва да се вземат предвид и целите за добро химично състояние на повърхностните и подземните водни тела. В същата точка на доклада ще бъде включен и преглед на териториите, които е вероятно да бъдат съществено засегнати от „Национален план за управление на отпадъците“ 2021-2028г. Специално внимание ще се отдели на защитените територии и защитените зони, зоните за защита на водите и други екологично уязвими райони. В тази връзка, следва да се има предвид, че съгласно чл. 116, ал. 2, т. 3 от Закона за водите, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите. В ДЕО следва да бъде уточнено, че зоните за защита на водите са регламентирани в чл. 119а, ал. 1 от ЗВ, където са идентифицирани: зони за защита на питейните води; зони с води за къпане; зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: уязвими зони и чувствителни зони; зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване (защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000). Предстои актуализиране на определените ЗЗВ по чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите в Западнобеломорски район за басейново управление след преразглеждане на повърхностните и подземните водни тела в ЗБР в рамките на междинния преглед на установените проблеми, свързани с управление на водите. В тази точка следва да бъдат разгледани и районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). В описания в т.2 на настоящото становище разработен проект на актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН), са актуализирани предварителни РЗПРН за Западнобеломорски район за БУ. Относно съществуващите екологични проблеми, при прегледа на същите, за компонент „Води“ да се вземат предвид значимите видове натиск в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води в т.ч. и натиска от дифузния източник на замърсяване - депа за отпадъци, неотговарящи на екологичните изисквания и сметищата, който се изразява в замърсяване с органични вещества, соли, нефтопродукти, метални и неметални съединения, пестициди и други химикали на повърхностните и подземните води чрез дрениране и просмукване. Актуализиран преглед на въздействието от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води ще бъде разгледан в Междинния преглед на установените значими проблеми в териториалния обхват на ЗБР, свързани с управление на водите, в изпълнение на чл.156з от ЗВ. Изготвеният документ ще бъде публикуван и обявен пред обществеността за консултации и писмени становища в законоустановения срок от 6 месеца съгласно чл. 168в от ЗВ. Същият ще бъде наличен и на интернет страницата на БД ЗБР, и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите. 5. По отношение на вероятните значителни въздействия върху околната среда, които се предвижда да бъдат разгледани и в т. 4.6 Видове въздействия и т. 4.7 Метод за оценка на въздействията, е необходимо да се направи оценка на степента на въздействие на предвидените дейности в „Национален план за управление на отпадъците“ 2021-2028г. върху състоянието на повърхностните и подземните водни тела, както и върху защитените зони по чл.119а от Закона за водите. 6. В т. 4.9 Мерки, в която след преглед на целите и приоритетите на НПУО, в ЕО ще се предложат различни видове мерки за изпълнение при прилагане на НПУО, за компонент „Води“ да се разпишат подходящи мерки при вероятни неблагоприятни последствия от осъществяване на проектите от НПУО 2021-2028г. 7. Следва да се отбележи, че произтичащите от разглеждания „Национален план за управление на отпадъците“ 2021-2028г. планове, програми, инвестиционни намерения и проекти, и/или техните изменения е необходимо да бъдат оценявани за допустимост спрямо плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) и могат да бъдат одобрени само след провеждане на приложимите процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда - по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, за инвестиционни предложения. Въз основа на гореизложеното, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” дава положително становище по предоставеното за съгласуване задание за обхват и съдържание на Доклада за Екологична оценка (ДЕО) на програма за „Национален план за управление на отпадъците“ 2021-2028г., като бъдат взети предвид и направените по-горе коментари и предложения, както и условията в становище за допустимост с изх. № РД-04-190(1)/17.11.2020г. на БД ЗБР. С уважение, ИНЖ. МОМЧИЛ ПАШОВ, Директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград | Приети | Съответните коментари и препоръки са отразени както следва: В т. 2.3 на доклада за ЕО е отбелязано, че програмният период на разглеждания проект на НПУО 2021-2028г. съвпада с периода на актуализирането, изготвянето и прилагането на третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ 2022-2027) и вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027г. В т. 1.3.3 от приложението към проекта на заданието за обхвата на ДЕО е отбелязано, че към настоящия момент, за Западнобеломорски район за басейново управление е разработен проект на актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН), с актуализирани предварителни РЗПРН, изготвена на основание чл. 146а, ал. 1 от Закона за водите. Актуализираните екологични цели за повърхностните и подземните водни тела и за зоните за защита на водите са разгледани в т. 3.2.6 и т. 8.2 от настоящия доклад, като са взети предвид и целите за добро химично състояние на повърхностните и подземните водни тела. В раздел 6 на настоящия доклад са разгледани зоните за защита на водите, регламентирани в чл. 119а, ал. 1 от ЗВ. Добавени са и районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Тъй като актуализацията на ПУРН за следващия програмен период все още не е завършена и съответните актуализирани РЗПРН все още не са публично достъпни е използвана информация от ПУРН за периода 2016-2021 г. В т.7.2 на настоящия доклад са разгледани съществуващите екологични проблеми по отношение на водите, като са взети предвид и значимите видове натиск в резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води, в т.ч. и натиска от дифузния източник на замърсяване - депа за отпадъци, неотговарящи на екологичните изисквания и сметищата. В раздел 9 от настоящия доклад са описани очакваните въздействия от НПУО върху околната среда, в т.ч. повърхностните и подземните води. Степента на подробност на НПУО не позволява да бъде направена детайлна оценка на въздействията върху защитените зони по чл.119а от Закона за водите. При все това, в раздел 10 от ДЕО на принципа на превантивността са предложени мерки за предотвратяване и минимизиране на евентуалните неблагоприятни последствия от осъществяване на проектите от НПУО 2021-2028г. |
| 7 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Смолян | Изх. № КПД-01-304-(1) Смолян, 11.12.2020 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ, След запознаване с така представеното Задание за обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка (ЕО) на „Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г.“, РИОСВ - Смолян изразява положително становище за неговото одобрение. С уважение, ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА, Директор на РИОСВ-Смолян | Приети | Неприложимо – няма коментари |
| 8 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен | изх.№ ДО - 412 – 1/11.12.2020г. УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, В отговор на Ваше писмо, постъпило в РИОСВ гр. Шумен с вх. № ДО- 412/27.11.2020г., и в срока по него, РИОСВ гр. Шумен изразява следното становище: След запознаване с предложения вариант на задание за определяне обхвата и съдържанието на екологичната оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028г., РИОСВ гр. Шумен няма бележки, предложения и препоръки. С уважение, Д-Р НАТАЛИЯ ГОСПОДИНОВА, Директор на РИОСВ гр. Шумен | Приети | Неприложимо – няма бележки, предложения и препоръки |
| 9 | Басейнова дирекция „Черноморски район“ | Изх. №04-01-824 А1 / 09.12.2020 Вх. № 04-01-824/26.11.2020 г. На Ваш изх. М 95-00-5427/26.11.2020 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ, Във връзка с писмо относно Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021 - 2028 г., съгласно чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и след преглед на представеното задание, изразявам следното становище: 1. В Доклада за ЕО да се представи информация за връзката му с действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016 - 2021 г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, План за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016 - 2021г.), съгласно Директива 2007/60ЕС и Морската стратегия на Р България (МС 2016 - 2021г.) и Програмата от мерки към нея. 2. Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“ в Доклада да бъде представена съобразно информацията за водите, водните тела и зоните за защита по чл. 119а, ал.1 от ЗВ в Плана за управление на речните басейни 2016 - 2021 г. за Черноморски басейнов район. 3. Докладът за ЕО следва да обхваща всички възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните, подземните води и зоните за защита на водите (ЗЗВ). определени по чл. 119а от Закона за водите. 4. По отношение на т. 1.3.3 Води да се коригира и допълни информацията за състоянието на повърхностните води в ДЕО, в съответствие с §1, ал. 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите - „повърхностни води“ са водите на сушата, с изключение на подземните води, както и преходните води и крайбрежните морски води, освен по отношение на химичното състояние, в който случай се включват и вътрешните морски води и водите на териториалното море. Да се представи информация за Черно море, в обхвата на ЧРБУ. Управлението на крайбрежните води със цел постигане на добро екологично и химично състояние се извършва в рамките на Плана за управление на речните басейни 2016 - 2021 г. (изискване на Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС), а управлението на териториалните води и изключителната икономическа зона (НИЗ) на Р България и постигането на добро състояние на морската околна среда по 11 дескриптора (характеристики) се извършва чрез разработената Морска стратегия (изискване на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО). В обхвата на действие на стратегията влизат и крайбрежните води, при наличие на аспекти от тяхното управление, необхванати от ПУРБ. 5. Необходимо е да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите и зоните за защита на водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности и намерения на територията на страната, както и кумулативния ефект от тях. Заложените дейности и мерки в ДЕО на плана да са съобразени с целите и мерките в Плана на управление на речните басейни за Черноморски район с цел предотвратяване влошаването на екологичното и химичното състояние на повърхностните води. и количественото и химичното състояние на подземните води. 6. При изготвяне на ДЕО да се вземат предвид заложените в ПУРБ цели за опазване на водните тела, върху които попада територията на плана, както и програмите от мерки за предотвратяване и намаляване на значителни вредни въздействия върху повърхностните и подземни води. В доклада да се разпишат мерки за изпълнение при прилагане на плана с цел недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела и ЗВ, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние, заложени в ПУРБ 2016-2021г. Необходимо е за всяка отделна дейност да се разглеждат всички възможни негативни въздействия върху повърхностните и подземни води в детайли, както и да се посочат конкретните поставени цели и мерки за постигане на добро състояние на водите. 7. При изготвянето на ДЕО да се вземат предвид определените райони със значителен риск от наводнения (РЗПРН) на територията на плана, изготвените карти на заплаха и картите на риска от наводненията и Програмата от мерки, част ПУРН 2016-2021 г. Съгласно Становище по ЕО на ПУРН е необходимо предвижданията да бъдат съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20- годишната вълна и изпълнението на това условие да бъде предоставено в ДЕО. В доклада да се разпишат мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия, от гледна точка на постигане на целите и мерките за защита от вредното въздействие на водите заложени в ПУРН 2016-2021 г. 8. Следва да бъде отразена и необходимостта от спазване на съответните забрани и ограничения в поясите на СОЗ, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000г. на МОСВ, МРРБ и M3 (ДВ.бр. 88/2000г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Действащият План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016 - 2021г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016 -2021 г.) и Морската стратегия на Р България и програма от мерки 2016 - 2021 г., с наличните информация и анализи са публикувани на интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org и могат да послужат при изготвяне на Доклада за екологична оценка на Националния план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021 - 2028 г. С уважение, инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА, Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ | Приети | Съответните коментари и препоръки са отразени както следва: По т.1 - В Доклада за ЕО е представена информация за връзката на НПУО с действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ 2016 - 2021 г.) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН 2016 - 2021г.) за всички райони на басейново управление, както и за връзката на НПУО с Морската стратегия на Р България (МС 2016 - 2021г.) и Програмата от мерки към нея. По т. 2 - Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“ са представени съобразно най-актуалната налична информация - за съществуващото състояние на повърхностните и подземните води са ползвани данни от последния Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария (НДСООС за 2018 г, приет от Министерски съвет 2020 г.), а за зоните за защита по чл. 119, ал.1 от ЗВ са ползвани данни от действащите ПУРБ. По т. 3 - Оценката на въздействията обхваща всички възможни въздействия върху водите, като степента на подробност на оценката отговаря на степента на подробност на НПУО. По т. 4 – Информацията е допълнена с данни от изготвената оценка на актуалното състояние на водите в Черноморски район за 2018 г. По т. 5 и 6 – Направена е оценка на вероятните отрицателни въздействия съобразно степента на подробност на НПУО. Предложените мерки в ДЕО са съобразени с ПУРБ, ПУРН и приложимите разпоредби на Закона за водите. По т. 7 – ДЕО е съобразен с ПУРН 2016-2021 г и са предложени релевантни мерки за осигуряване на съответствие на НПУО. По т. 8 – В ДЕО е включена мярка за спазване на съответните забрани и ограничения в поясите на СОЗ. |
| 10 | Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана | Изх. № 3322 11.12.2020 г. На Ваш Изх. № ЕО-35/27.11.2020 г. УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА, Предложеното съдържание и обхват на ДЕО на Националния план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г. е съобразено с изискванията на чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 17 на Наредбата за условията и реда за извършване на еколо-гична оценка на планове и програми. РИОСВ - Монтана няма конкретни бележки, препоръки и изисквания, които да бъдат взети предвид при изготвянето на ДЕО. Настоящото писмо Ви се предоставя по електронен път на следните адреси: dvankov@moew.government.bg и ope@moew.govemment.bg. С уважение, инж. ЛЮБОМИР ИВАНОВ, Директор на РИОСВ - Монтана | Приети | Неприложимо – няма бележки, препоръки и изисквания |
| 11 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен | Изх. № 6846 (1) Плевен, 11.12.2020 г. УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА, Във връзка с представеното от Вас задание за обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г., Регионалната инспекция по околна среда и води - Плевен изразява следното становище: Представеното Задание за Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г. принципно по структура и съдържание съответства на изискванията на чл. 17, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО. 1. В част “Атмосферен въздух” и “Вредни физични фактори”: Приемаме представеното Заданието без забележки в част “Атмосферен въздух’’ и “Вредни физични фактори”. 2. В част “Отпадъци”: В представено Задание за обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г. са формулирани три основни цели. ♦ Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване; ♦ Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци; ♦ Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци; В предвид на гореизложеното приемаме така представеното Задание за обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г. 4. В част “Почви”: Приемаме представеното Заданието за обхват и съдържание по компонент почви без забележки. 5. В част “ОХВ”: Приемаме представеното Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г. в част ”ОХВ" без забележки. 6. В част “Води”: Съдържанието и обхвата на екологичната оценка на НПУО за периода 2021-2028 г. е съотносимо със стратегически документи на национално и европейско ниво. Заданието съдържа пряка екологична насоченост, като постигането на поставените цели по отношение на отпадъците, ще има и положително въздействие и по отношение на останалите аспекти на околната среда и човешкото здраве. Приемаме представеното Задание за Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г. в част ‘'Води”. 7. В частта относно “Биологично разнообразие защитените територии и зони”: След запознаване със Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на екологична оценка на Националния план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г., считаме че в частта “Биологично разнообразие - флора, фауна, защитени територии и зони“ може да бъде прието. С уважение, ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ, Директор на РИОСВ-Плевен | Приети | Неприложимо – няма забележки, препоръки и изисквания |
| 12 | Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково | Изх. № О-504-(1 )/10.12.2020 г. На Ваш изх. № ЕО-35/27.11.2020 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с представеното от Вас задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г. в изпълнение на разпоредбата на чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Ви уведомяваме, че от страна на РИОСВ - Хасково няма забележки и препоръки към така представеното задание по отношение на компонентите и факторите на околната :реда. С уважение, ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА, Директор на РИОСВ - Хасково | Приети | Неприложимо – няма забележки и препоръки |
| 13 | Изпълнителна агенция по околна среда | Изх. № 3024 София, 11.12.2020 г. На Ваш изх. № 95-00-5427 / 26.11.2020 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ, В отговор на Ваше писмо изх. № 95-00-5427 / 26.11.2020 г., с искане за становище по Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на екологична оценка на НПУО за периода 2021-2028 г. Ви уведомяваме, че съгласно компетенциите на ИАОС нямаме предложения и забележки. С УВАЖЕНИЕ, АТАНАС КАЙМАКЧИЕВ, ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР | Приети | Неприложимо – няма предложения и забележки |
| 14 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца | Изх. № ОВОС-ЕО-365 (1) 11.12.2020 г. На Ваш Изх. № ЕО-35/27.11.2020г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖА СТОЯНОВА, Предвид извършваната процедурата по Екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 г- 2028г., и във връзка с извършваните от Вас консултации относно горепосоченото задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за ЕО на плана, съобразно изискванията визирани в чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/, по отношение на представената документация, и съобразно компетенциите на РИОСВ-Враца, Ви предоставям следното становище: I. По отношение на Заданието за определяне на съдържание и обхват на Доклад за Екологичната оценка /ЕО/ на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021г- 2028г. Във връзка с това, че обхватът и съдържанието на Екологичната оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021г- 2028г. е предвиден да съответства на изискванията заложени в чл.86, ал.3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл. 17 от Наредбата за ЕО, нямам забележки по тях. II. По отношение на Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при изработването на проект за Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 г- 2028г. за извършването на екологичната оценка (ЕО). Съобразно изискванията на глава четвърта от Наредбата за ЕО е предвидено провеждане на консултации по предложената от Вас схема и отразяване на резултатите от тях в съответната справка. Схемата съдържа информация за: обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, с които възложителят предлага да се извършат консултации; етапите на консултации; начин на съвместяване на процеса на планиране с основните процедурни етапи на ЕО и ОС. С уважение, ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ, Директор на РИОСВ - Враца | Приети | Неприложимо – няма забележки |
| 15 | Министерство на здравеопазването | 04-09-184 / 15.12.2020 На Ваш № 95-00-5427 от 26.11.2020г. На Наш № 04-09-184 от 27.11.2020г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, Във връзка с получено в Министерство на здравеопазването Ваше писмо относно провеждане на консултации по проект на Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028г., Ви информираме следното: Представеното задание предвижда доклада за екологична оценка на горепосочения национален план да бъде съобразен с нормативните изисквания по отношение съдържанието, структурата и обхвата на тези доклади. Съгласно изискванията на заданието, в доклада ще бъде направен кратък преглед на новият НПУО, който ще бъде съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, изменена с Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета, както и новия законодателен пакет „Отпадъци“. Предвидено е в НПУО 2010-2028 г да бъдат формулирани три основни цели: 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци с програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци. Самия план ще съдържа анализ на текущото състояние на управлението на отпадъците в страната и мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на околната среда чрез подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и оценка на начина, по който планът ще подпомогне изпълнението на целите и прилагането на законодателството в областта за управление на отпадъците. На тази база ще бъдат определени конкретни мерки и дейности, които да бъдат включени в плана за периода 2021-2028 г. На базата на горното ще бъде определен обхвата, вида и периода за поява на възможните въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ще бъде анализирана връзката на НПУО с други съотносими стратегии, планове и програми. Заданието предвижда в доклада да бъде разгледано съществуващото състояние на околната среда и на съществуващите екологични проблеми, оценени спрямо целите на НПУО. В този раздел следва да се обърне особено внимание и да се представят данни и анализи в каква степен състоянието на отделните фактори на околната среда и съществуващите екологични проблеми в страната към момента се дължат на въздействието на дейностите в областта на управлението на отпадъците. Заданието предвижда да се представи анализ на здравното състояние на населението да се посочат актуални данни за основните здравно-демографски показатели (раждаемост, смъртност, естествен прираст, детска смъртност, заболяемост по ниво и структура). Тук също следва да се направи оценка в каква степен и по какъв начин отпадъците и тяхното управление могат да окажат въздействие върху общественото здраве и здравното състояние на населението. Съгласно заданието въз основа на характеристиката на околната среда към момента, както и на предвижданията на НПУО 2021-2028 г., в ЕО ще бъде обърнато внимание на онези територии, които ще са най-значително засегнати от изпълнението на националния план. Заданието предвижда още в доклада за екологична оценка да бъдат анализирани и оценени вероятните значителни въздействия върху факторите и компонентите на околната среда вследствие изпълнение на предвижданията на националния план. В тази връзка заданието следва да изисква в доклада по ЕО да се анализира и оцени и вероятното положително или отрицателно въздействие върху човешкото здраве, степента на възможния риск за здравето на населението и възможното отражение върху посочените по-горе здравно-демографски показатели вследствие изпълнението и прилагането на НПУО. Тук трябва да се анализира възможното влияние върху урбанизираните територии, преди всичко населени места и обектите подлежащи на здравна защита. Заданието предвижда въз основа на резултатите от извършените анализи и оценки на вероятните значителни въздействия върху околната среда при реализирането на НПУО, да бъдат препоръчани мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране (ако се налага) на неблагоприятните последствия от осъществяването на националния план върху околната среда. Такива мерки следва да се предвидят и по отношение опазване на общественото здраве. С уважение, доц. д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор | Приети | Изискванията са отразени в доклада за ЕО както следва: В раздел 4 на ДЕО (състояние на околната среда) и раздел 7 (съществуващи екологични проблеми) са представени данни и анализи за състоянието на отделните фактори на околната среда и съществуващите екологични проблеми в страната към момента, като е обърнато внимание на връзката им с отпадъците и здравния риск. В раздел 9 на ДЕО е анализирано и оценено вероятното положително или отрицателно въздействие върху населението и човешкото здраве. Степента на подробност на НПУО не дава възможност за оценка на степента на възможния риск за здравето на населението и възможното отражение върху здравно-демографските показатели, както и конкретното влияние върху урбанизираните територии и по-специално населени места и обектите подлежащи на здравна защита. В раздел 10 на ДЕО са препоръчани мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране (ако се налага) на неблагоприятните последствия от осъществяването на националния план върху околната среда, вкл. по отношение опазване на общественото здраве |
| 16 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора | Изх. № РД - 05 - 2962 (4) гр. Стара Загора, 15.12.2020 г. УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО, Представеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и е в рамките на консултациите с компетентния орган. Екологичната оценка ще съдържа информацията по чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие със степента на детайлност на програмата. Основните цели на програмата са: - Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; - Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци; - Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци. На основание гореизложеното, приемаме представеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. без забележки. С уважение, ЗЛАТИ ХРИСТОВ, И. Д. Директор на РИОСВ – Стара Загора /сьгласно Заповед № РД-928/13.11.2020г. на Министъра на околната среда и водите/ | Приети | Неприложимо – няма забележки |
| 17 | Басейнова дирекция „Дунавски район" | Изх. № ПУ-01-619 (3) гр. Плевен, 15.12.2020 г. УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н ДИРЕКТОР, В Басейнова дирекция .Дунавски район" (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № ЕО- 95-00-5427/26.11.2020 г., наш входящ № ПУ-01-619(4)/26.11.2020 г. с искане за становище на основание чл. 19а. т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за задание за определяне обхвата и съдържанието на ДЕО на Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021 - 2028 г. БДДР няма забележки към изготвеното задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021 - 2028 г. Препоръчвам в ДЕО да бъдат подробно разгледани цели и мерки, които ще допринесат за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на замърсяване) и въздействие върху повърхностните и подземните водни тела и зоните за защита на водите. Настоящото писмо Ви се изпраща и по електронна поща на адрес opefemoew.govemrnent.bg. С уважение, ПЛАМЕН КРЪСТЕВ, Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“ | Приети | ДЕО е съобразен с направените препоръки. |
| 18 | Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" | Изх. № ПУ-10-260-(1) Пловдив, 17.12.2020 г. Ваш изх. № 95-00-5427/26Л 1.2020 г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, Във връзка с постъпило писмо, Ваш изх. № № 95-00-5427/26.11.2020 г. и на основание чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО). Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” (БД ИБР) изразява следното становище: Заданието за обхват и съдържание представя структурата, по която ще бъде изготвен Доклад за екологична оценка. Анализът на съществуващото състояние на околната среда, ще бъде направен в съответствие с териториалния обхват на НПУО. 1. В Доклада за ЕО ще се разгледа текущото състояние на водите в контекста на измененията на основните индикатори за последните години, с оглед идентифициране качеството на водите спрямо целите за добро екологично състояние. Информацията следва да бъде представена по отношение на повърхностните и подземни водни тела, в териториалният обхват на БД ИБР, да се представи информация за засегнатите повърхностни и подземни водни тела и тяхното състояние. Необходимо е да бъде представена и информация по отношение на риска от наводнения, с оглед естеството на Програмата. 2. Необходимо е да се разгледа наличието (или не) в границите на или в непосредствена близост на санитарно-охранителни зони, както и на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), за дейностите от Програмата, на територията на ИБР. 3. При идентифициране на съществуващите екологични проблеми и тенденции в доклада, свързани с подземни и повърхностни води, същите да се обвържат със заложени мерки за подземни и повърхностни водни тела, описани в Раздел 7, Приложение № 1 от Програмата от мерки към План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) 2016-2021 г. и мерките описани в Приложенията към Раздел 5 от Програмата от мерки на План за управление на риска от наводнение (ПУРН на ИБР) 2016-2021 г. 4. Да се изготви анализ на вида, количествата и източниците на отпадъци, образувани в териториалният обхват на БД ИБР. Да се разработи Програма от мерки за възстановяване на замърсените в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци (производствени, опасни, специфични и строителни отпадъци). 5. Необходимо е да се приложат точни и ясни карти в подходящ мащаб, указващи точното местоположение на местата за отпадъци на територията на БД ИБР. При разработване на доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г., препоръчваме да се използва наличната информация в публикувания на страницата на БД ИБР и действащ ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. В него се съдържа подробна информация за повърхностните и подземните водни тела (в Раздел 1 и приложенията към него), зоните за защита на водите (Раздел 3 и приложенията към него), мониторинг и оценка на състоянието им (в Раздел 4 и приложенията към него), поставените екологични цели за водните тела и зоните за защита на водите (в Раздел 5 и приложенията към него) и предвидените мерки за подобряване на състоянието им (в Раздел 7 и приложенията към него). С уважение, ВАСИЛКА ЧОПКОВА, Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ | Приети | Изискванията са отразени както следва: 1. В раздел 4.2 на ДЕО е разгледано текущото състояние на водите спрямо най-актуалната информация от последния НДСОС. В раздел 6.8. е представена информация за районите със значителен потенциален риск от наводнения. 2. Степента на подробност на НПУО не дава възможност за идентифициране на дейности в границите на или в близост до СОЗ и ЗЗВ по смисъла на чл. 119а от ЗВ, но са предписани мерки за съобразяването им с тях. 3. В раздел 7.2 на ДЕО е направена връзка със заложените мерки за подземни и повърхностни водни тела от ПоМ на ПУРБ. В раздел 10.2 са разписани мерки за съответствие с ПУРБ и ПУРН. 4. Анализът на вида, количествата и източниците на отпадъци е част от НПУО. През 2003 г. от страна на МОСВ е разработена програма за прилагане на Директива 1999/31/ЕО относно депониране на отпадъците. В нея са идентифицирани замърсените в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци (депа за битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, които не отговорят на нормативните изисквания). Депа за специфични отпадъци не съществуват в нормативната уредба по управление на отпадъците. Идентифицираните депа за производствени и опасни отпадъци, които следваше да предприемат мерки за привеждане в съответствие с нормативните изисквания са описани в Приложение № 5 към § 20 от Закона за управление на отпадъците. За всички тях за предприети необходимите мерки за привеждане в съответствие от определения в ЗУО краен срок – декември 2014 г. По отношение депата за битови и строителни отпадъци, все още не са приключили дейностите по тяхната рекултивация и закриване и поради тази причина са включени единствено за тях мерки в настоящия проект на НПУО за периода 2021-2028 г. 5. Изискването за прилагане на карти за местата за отпадъци е включено в раздел 10 на ДЕО. |
| 19 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик | Изх. №РД-17-779-(1) гр. Пазарджик, 16.12.2020 г. към Ваш изх. № ЕО-35/27.11.2020 г. УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА, Във връзка с представената от Вас документация за процедура по екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г., в изпълнение на изискванията на чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО (Наредбата за ЕО), изразяваме следното становище: I. По отношение на представеното Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ЕО) на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г. - имаме следната бележка: В приложената документация липсва информация по отношение опазване на земните недра. С уважение, КОСТАДИН ГЕШЕВ, Директор на РИОСВ - Пазарджик | Приети | В заданието за обхват и съдържание на доклада за ЕО са включени аспектите, изисквани за оценката на вероятните значителни въздействия върху околната среда съгласно чл. 86, ал. 3, т. 6 от ЗООС. Земните недра не са сред тях. |

# Приложение 4

# Списък на екипа по EO

Таблица 4-1 Списък с имената и подписите на ръководителя и експертите, изготвили EO

# Приложение 5

# Декларации по Член 16 от Наредбата за EO

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.

Програмният период на разглеждания проект на НПУО 2021-2028 съвпада с периода на актуализирането, изготвянето и прилагането на третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ 2022-2027).

Програмният период на разглеждания проект на НПУО 2021-2028 съвпада с периода на актуализирането, изготвянето и прилагането на вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г.

източник: http://www.unesco-bg.org/culture/bul-ich/

Публичен регистър на НКЦ е наличен на http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/13#

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/registri-za-zastiteni-zoni/obnarodvani-zapovedi-po-reda-na-chl-12-ot-zbr/