# ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

7 април 2026

| Ежедневен бюлетин № 1803 по показатели за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции /АИС/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 07.04.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агломерация/ Район | Населено място | Наименование на пункта | Характеристика на областта* | Класификация на пункта за мониторинг** | РИОСВ | Показатели / Измерени стойности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФПЧ10 ПС за СДН - 50 µg/m3 | Средноденонощна концентрация за ФПЧ2.5 СГН за една календарна година - 20 µg/m3 | SO2 ПС за СДН - 125 µg/m3 | SO2 ПС за СЧН - 350 µg/m3 | Максимална средночасова концентрация за NО2 ПС за СЧН - 200 µg/m3 | Максимална средночасова концентрация за озон ПИН - 180 µg/m3 |
| Агломерация Столична | София | РП Гара Яна | крайградски | фонов | РИОСВ София | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | АИС Младост | градски | транспортен |  | 19,05 | - | 10,46 | няма превишение | 43,65 | - |
|  |  | АИС Надежда | градски | фонов |  | 20,73 | - | 5,37 | няма превишение | 32,33 | 108,29 |
|  |  | АИС Хиподрума | градски | фонов |  | 12,57 | 5,57 | 11,07 | няма превишение | 28,48 | 74,29 |
|  |  | АИС Дружба | градски | фонов |  | 22,90 | - | 34,56 | няма превишение | 51,69 | 98,06 |
|  |  | АИС ИАОС/Павлово | градски | транспортен |  | 14,17 | - | 7,01 | няма превишение | 46,33 | 80,07 |
|  |  | АИС Копитото | извънградски - близо до града | фонов |  | ръчно пробонабиране | 16,37 | 13,42 | няма превишение | 5,39 | 118,91 |
| Агломерация Пловдив | Пловдив | АИС Каменица | градски | фонов | РИОСВ Пловдив | 18,08 | ръчно пробонабиране | 45,42 | няма превишение | 18,75 | 82,22 |
|  |  | АИС ж.к. Тракия | градски | транспортен |  | 13,32 | - | 6,39 | няма превишение | 37,21 | - |
|  | Асеновград | РП Долни Воден | крайградски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
| Агломерация Варна | Варна | АИС СОУ Ангел Кънчев | градски | фонов | РИОСВ Варна | 13,45 | 7,31 | 14,51 | няма превишение | 53,77 | 55,95 |
|  |  | АИС Чайка | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 13,55 | няма превишение | 3,30 | - |
|  | Девня | АИС Изворите | крайградски | промишлен |  | 25,00 | - | 10,53 | няма превишение | 26,21 | 50,49 |
| Северен/ Дунавски | Русе | АИС Възраждане | градски | фонов | РИОСВ Русе | 19,66 | 4,59 | 14,91 | няма превишение | 33,54 | 92,98 |
|  | Силистра | ДОАС S1 Силистра | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 2,67 | няма превишение | 8,59 | 56,42 |
|  | Велико Търново | РП Велико Търново - РИОСВ | крайградски | фонов | РИОСВ Велико Търново | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Горна Оряховица | АИС Горна Оряховица | градски | фонов |  | 15,79 | - | 7,56 | няма превишение | 20,99 | 58,66 |
|  | Свищов | ДОАС S Свищов | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 2,10 | няма превишение | 9,03 | 72,36 |
|  | Плевен | АИС Плевен 2 | градски | фонов | РИОСВ Плевен | 16,34 | - | 8,61 | няма превишение | 2,97 | - |
|  | Ловеч | АИС Ловеч | градски | фонов |  | 10,72 | - | - | - | - | - |
|  | Никопол | ДОАС N Никопол | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 7,63 | няма превишение | 18,52 | 84,88 |
|  | Враца | АИС ЖП Гара | градски | фонов | РИОСВ Враца | 7,35 | - | 4,05 | няма превишение | 34,42 | 89,26 |
|  | Шумен | АИС Шумен | градски | фонов | РИОСВ Шумен | 12,95 | - | 4,75 | няма превишение | 19,89 | 74,37 |
|  | Видин | АИС Видин 2 | градски | фонов | РИОСВ Монтана | няма данни | - | 8,58 | няма превишение | - | - |
|  | Монтана | РП Монтана - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Добрич | АИС ОУ Хан Аспарух | крайградски | фонов | РИОСВ Варна | 12,27 | - | - | - | - | - |
|  |  | Старо Оряхово ЕС 3 | регионален | фонов |  | 10,74 | - | 15,49 | няма превишение | 4,67 | 80,14 |
| Югозападен | Благоевград | АИС Благоевград | градски | фонов | РИОСВ Благоевград | 19,76 | - | 31,54 | няма превишение | 30,07 | 83,27 |
|  | Смолян | АИС Библиотеката | градски | фонов | РИОСВ Смолян | 19,46 | - | - | - | - | - |
|  | Кърджали | АИС Студен Кладенец | градски | фонов | РИОСВ Хасково | няма данни | - | 4,74 | няма превишение | - | 45,48 |
|  | Перник | АИС Център | градски | фонов | РИОСВ София | 43,20 | - | 8,46 | няма превишение | 59,07 | - |
|  |  | РП Църква | крайградски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Пирдоп | РП Пирдоп | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | Витиня ЕС 1 | регионален | фонов |  | 15,36 | ръчно пробонабиране | 25,87 | няма превишение | 12,36 | 106,68 |
| Югоизточен | Гълъбово | АИС Гълъбово | крайградски | промишлен | РИОСВ Ст. Загора | ръчно пробонабиране | - | 4,05 | няма превишение | 2,68 | - |
|  | Стара Загора | Стара Загора - АИС Зелен клин | градски | транспортен |  | 12,83 | - | 10,96 | няма превишение | 18,46 | 64,06 |
|  |  | РП Стара Загора - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Сливен | АИС Сливен | градски | транспортен |  | 13,54 | - | 7,21 | няма превишение | - | - |
|  | с. Ръжена | ДОАС Ръжена | крайградски | фонов |  | 11,26 | - | 4,27 | няма превишение | 5,52 | - |
|  | Димитровград | Димитровград - АИС Раковски | градски | фонов | РИОСВ Хасково | 19,80 | - | 14,26 | няма превишение | 37,55 | 90,92 |
|  | Хасково | РП Хасково - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Бургас | Бургас - АИС кв. Долно Езерово | крайградски | промишлен | РИОСВ Бургас | 19,74 | - | 3,70 | няма превишение | 47,52 | 64,38 |
|  |  | Бургас - АИС Меден Рудник | градски | фонов |  | 13,70 | - | 27,40 | няма превишение | 16,84 | 73,85 |
|  |  | Бургас - ДОАС РИОСВ | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 3,08 | няма превишение | 23,87 | 69,21 |
|  | Несебър | АИС Несебър | градски | фонов |  | 15,62 | - | 1,62 | няма превишение | 19,48 | 82,45 |
|  | Пазарджик | РП Пазарджик - РИОСВ | градски | фонов | РИОСВ Пазарджик | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | Рожен КФС | отдалечен | фонов |  | ръчно пробонабиране | ръчно пробонабиране | 3,18 | няма превишение | 2,00 | 98,92 |
|  |  | ЕС 2 Юндола | регионален | фонов |  | 6,73 | - | 10,93 | няма превишение | 4,83 | 112,46 |

| Съгласно речника на ЕАОС класификациите са следните: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Характеристика на областта: градски, крайградски, извънградски, извънградски - близо до града, регионален, отдалечен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Класификация на пункта за мониторинг: транспортен, промишлен и фонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Замърсителят не се измерва в пункта за мониторинг Информацията в таблицата е оцветена според Европейски индекс за качеството на въздуха ПС – прагова стойност СДН – средноденонощна норма СГН – средногодишна норма СЧН – средночасова норма Измерените стойности, посочени в таблицата по-горе, са маркирани в съответствие с нивата на замърсяване определени съгласно Европейския индекс за качество на въздуха. Определените нива на индекса за различните замърсители са показани в долната таблица. Съгласно информация на Европейската агенция по околна среда, индексът служи за демонстриране на краткосрочна ситуация относно нивата на показателите и не отразява дългосрочна (годишна) ситуация, която може да се различава значително. Индексът за качеството на въздуха не е инструмент за оценка на спазването на определените в законодателството норми за качество на атмосферния въздух и не може да бъде използван за тази цел. Определените от законодателството норми са представени в таблицата с Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Европейски индекс за качеството на атмосферния въздух |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замърсител | Ниво на замърсяване (в µg/m3) |  |  |  |  |  |  |
|  | Отлично |  | Добро | Средно | Лошо | Много лошо | Изключително лошо |
| ФПЧ по-малки от 2.5 µm (PM2.5) | 0-5 | 6- 15 |  | 16-50 | 51-90 | 91-140 | >140 |
| ФПЧ по-малки от 10 µm (PM10) | 0-15 | 16-45 |  | 46-120 | 121-195 | 196-270 | >270 |
| Азотен диоксид (NO2) | 0-10 | 11-25 |  | 26-60 | 61-100 | 101-150 | >150 |
| Озон (O3) | 0-60 | 61-100 |  | 101-120 | 121-160 | 161-180 | >180 |
| Серен диоксид (SO2) | 0-20 | 21-40 |  | 41-125 | 126-190 | 191-275 | >275 |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕВИШЕНИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

| Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 07.04.2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населено място / Пункт | SO2 |  | NO2 | ФПЧ10 | CO | O3 |
|  | ПС за СЧН 350.0 µg/m3 | ПС за СДН 125.0 µg/m3 | ПС за СЧН 200.0 µg/m3 | ПС за СДН 50.0 µg/m3 | 8ч норма 10.0 mg/m3 | ПИН 180.0 µg/m3 |
| Не са регистрирани превишения на нормите. |  |  |  |  |  |  |

За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 07.04.2026 г. не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух по измерваните показатели.

РИОСВ Бургас: От „АИС Несебър“ – гр. Несебър от 10:00 до 11:00 ч. няма данни за азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2) поради техническа профилактика.

РИОСВ Монтана: От „АИС Видин 2“ – гр. Видин няма данни за ФПЧ10 поради технически причини.

РИОСВ Хасково: Поради повреда в автоматичния анализатор за ФПЧ10 в „АИС Студен кладенец“ – гр. Кърджали, е включен апарат с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ. Резултатите ще бъдат публикувани в тримесечните и в годишните бюлетини за качество на атмосферния въздух.

| Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛ | НОРМА | СТОЙНОСТ | Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването) |
| ФПЧ10 | средноденонощна | 50 µg/m3 – да не се превишават повече от 35 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средногодишна | 40 µg/m3 |  |
| ФПЧ2,5 | средногодишна | 20 µg/m3 |  |
| O3 | праг за информиране на населението | 180 µg/m3 | Въздействие върху човешкото здраве |
| SO2 | средночасова | 350 µg/m3 – да не се превишават повече от 24 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средноденонощна | 125 µg/m3 – да не се превишават повече от 3 пъти за календарна година |  |
| NO2 | средночасова | 200 µg/m3 – да не се превишават повече от 18 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средногодишна | 40 µg/m3 |  |

Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишни бюлетини, издавани от ИАОС.

Показаните часови стойности за ФПЧ10 са информативни и не могат да бъдат сравнявани с нормите.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда, предоставя информация за показателите за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции в реално време. Данните са достъпни чрез посочената по-долу система:

Система за информиране на населението
за качеството на атмосферния въздух