# ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

14 март 2026

| Ежедневен бюлетин № 1779 по показатели за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции /АИС/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 14.03.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агломерация/ Район | Населено място | Наименование на пункта | Характеристика на областта* | Класификация на пункта за мониторинг** | РИОСВ | Показатели / Измерени стойности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФПЧ10 ПС за СДН - 50 µg/m3 | Средноденонощна концентрация за ФПЧ2.5 СГН за една календарна година - 20 µg/m3 | SO2 ПС за СДН - 125 µg/m3 | SO2 ПС за СЧН - 350 µg/m3 | Максимална средночасова концентрация за NО2 ПС за СЧН - 200 µg/m3 | Максимална средночасова концентрация за озон ПИН - 180 µg/m3 |
| Агломерация Столична | София | РП Гара Яна | крайградски | фонов | РИОСВ София | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | АИС Младост | градски | транспортен |  | 24,86 | - | 10,28 | няма превишение | 29,52 | - |
|  |  | АИС Надежда | градски | фонов |  | 33,00 | - | 10,05 | няма превишение | 87,94 | 110,31 |
|  |  | АИС Хиподрума | градски | фонов |  | 30,63 | 13,52 | 5,67 | няма превишение | 37,35 | 75,01 |
|  |  | АИС Дружба | градски | фонов |  | 33,16 | - | 30,52 | няма превишение | 48,75 | 103,92 |
|  |  | АИС ИАОС/Павлово | градски | транспортен |  | 27,06 | - | 9,04 | няма превишение | 56,66 | 91,46 |
|  |  | АИС Копитото | извънградски - близо до града | фонов |  | ръчно пробонабиране | 17,17 | 14,54 | няма превишение | 19,74 | 122,49 |
| Агломерация Пловдив | Пловдив | АИС Каменица | градски | фонов | РИОСВ Пловдив | 33,89 | ръчно пробонабиране | 61,93 | няма превишение | 45,58 | 86,38 |
|  |  | АИС ж.к. Тракия | градски | транспортен |  | 40,01 | - | 7,45 | няма превишение | 56,27 | - |
|  | Асеновград | РП Долни Воден | крайградски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
| Агломерация Варна | Варна | АИС СОУ Ангел Кънчев | градски | фонов | РИОСВ Варна | 26,98 | 12,83 | 5,99 | няма превишение | 57,05 | 70,47 |
|  |  | АИС Чайка | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 6,28 | няма превишение | 12,63 | - |
|  | Девня | АИС Изворите | крайградски | промишлен |  | 27,97 | - | 21,45 | няма превишение | 44,87 | 57,34 |
| Северен/ Дунавски | Русе | АИС Възраждане | градски | фонов | РИОСВ Русе | 48,18 | 20,54 | 13,53 | няма превишение | 47,33 | 83,44 |
|  | Силистра | ДОАС S1 Силистра | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 2,10 | няма превишение | 7,83 | 55,73 |
|  | Велико Търново | РП Велико Търново - РИОСВ | крайградски | фонов | РИОСВ Велико Търново | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Горна Оряховица | АИС Горна Оряховица | градски | фонов |  | 39,44 | - | 5,29 | няма превишение | 52,01 | 68,30 |
|  | Свищов | ДОАС S Свищов | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 2,96 | няма превишение | 25,71 | 57,31 |
|  | Плевен | АИС Плевен 2 | градски | фонов | РИОСВ Плевен | 33,36 | - | 9,66 | няма превишение | няма данни | - |
|  | Ловеч | АИС Ловеч | градски | фонов |  | 25,26 | - | - | - | - | - |
|  | Никопол | ДОАС N Никопол | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 3,68 | няма превишение | 12,85 | 73,62 |
|  | Враца | АИС ЖП Гара | градски | фонов | РИОСВ Враца | няма данни | - | 9,68 | няма превишение | 7,48 | 85,35 |
|  | Шумен | АИС Шумен | градски | фонов | РИОСВ Шумен | 28,01 | - | 4,33 | няма превишение | 29,27 | 86,27 |
|  | Видин | АИС Видин 2 | градски | фонов | РИОСВ Монтана | 40,82 | - | 5,88 | няма превишение | - | - |
|  | Монтана | РП Монтана - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Добрич | АИС ОУ Хан Аспарух | крайградски | фонов | РИОСВ Варна | 21,70 | - | - | - | - | - |
|  |  | Старо Оряхово ЕС 3 | регионален | фонов |  | 14,79 | - | 19,79 | няма превишение | 11,08 | 91,04 |
| Югозападен | Благоевград | АИС Благоевград | градски | фонов | РИОСВ Благоевград | 19,41 | - | 28,54 | няма превишение | 22,74 | 87,27 |
|  | Смолян | АИС Библиотеката | градски | фонов | РИОСВ Смолян | 29,59 | - | - | - | - | - |
|  | Кърджали | АИС Студен Кладенец | градски | фонов | РИОСВ Хасково | няма данни | - | 7,70 | няма превишение | - | 52,93 |
|  | Перник | АИС Център | градски | фонов | РИОСВ София | 47,42 | - | 67,43 | 2 бр.превишения на ПС на СЧН-635,54 и 472,22 | 60,87 | - |
|  |  | РП Църква | крайградски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
| Югоизточен | Гълъбово | АИС Гълъбово | крайградски | промишлен | РИОСВ Ст. Загора | ръчно пробонабиране | - | 31,28 | няма превишение | 2,56 | - |
|  | Стара Загора | Стара Загора - АИС Зелен клин | градски | транспортен |  | 22,79 | - | 9,50 | няма превишение | 29,49 | 65,51 |
|  |  | РП Стара Загора - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Сливен | АИС Сливен | градски | транспортен |  | 27,62 | - | 6,78 | няма превишение | - | - |
|  | с. Ръжена | ДОАС Ръжена | крайградски | фонов |  | 17,79 | - | 3,48 | няма превишение | 6,81 | - |
|  | Димитровград | Димитровград - АИС Раковски | градски | фонов | РИОСВ Хасково | 26,50 | - | 20,34 | няма превишение | 60,57 | 101,76 |
|  | Хасково | РП Хасково - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Бургас | Бургас - АИС кв. Долно Езерово | крайградски | промишлен | РИОСВ Бургас | 30,08 | - | 8,31 | няма превишение | 35,56 | 96,64 |
|  |  | Бургас - АИС Меден Рудник | градски | фонов |  | 15,44 | - | 41,82 | няма превишение | 18,23 | 90,08 |
|  |  | Бургас - ДОАС РИОСВ | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 2,86 | няма превишение | 19,64 | 73,00 |
|  | Несебър | АИС Несебър | градски | фонов |  | 23,49 | - | 1,95 | няма превишение | 16,12 | 88,17 |
|  | Пазарджик | РП Пазарджик - РИОСВ | градски | фонов | РИОСВ Пазарджик | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | Рожен КФС | отдалечен | фонов |  | ръчно пробонабиране | ръчно пробонабиране | 3,22 | няма превишение | 1,66 | 107,26 |
|  |  | ЕС 2 Юндола | регионален | фонов |  | 15,61 | - | 10,83 | няма превишение | 5,17 | 94,00 |

| Съгласно речника на ЕАОС класификациите са следните: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Характеристика на областта: градски, крайградски, извънградски, извънградски - близо до града, регионален, отдалечен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Класификация на пункта за мониторинг: транспортен, промишлен и фонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Замърсителят не се измерва в пункта за мониторинг Информацията в таблицата е оцветена според Европейски индекс за качеството на въздуха ПС – прагова стойност СДН – средноденонощна норма СГН – средногодишна норма СЧН – средночасова норма Измерените стойности, посочени в таблицата по-горе, са маркирани в съответствие с нивата на замърсяване определени съгласно Европейския индекс за качество на въздуха. Определените нива на индекса за различните замърсители са показани в долната таблица. Съгласно информация на Европейската агенция по околна среда, индексът служи за демонстриране на краткосрочна ситуация относно нивата на показателите и не отразява дългосрочна (годишна) ситуация, която може да се различава значително. Индексът за качеството на въздуха не е инструмент за оценка на спазването на определените в законодателството норми за качество на атмосферния въздух и не може да бъде използван за тази цел. Определените от законодателството норми са представени в таблицата с Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Европейски индекс за качеството на атмосферния въздух |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замърсител | Ниво на замърсяване (в µg/m3) |  |  |  |  |  |  |
|  | Отлично |  | Добро | Средно | Лошо | Много лошо | Изключително лошо |
| ФПЧ по-малки от 2.5 µm (PM2.5) | 0-5 | 6- 15 |  | 16-50 | 51-90 | 91-140 | >140 |
| ФПЧ по-малки от 10 µm (PM10) | 0-15 | 16-45 |  | 46-120 | 121-195 | 196-270 | >270 |
| Азотен диоксид (NO2) | 0-10 | 11-25 |  | 26-60 | 61-100 | 101-150 | >150 |
| Озон (O3) | 0-60 | 61-100 |  | 101-120 | 121-160 | 161-180 | >180 |
| Серен диоксид (SO2) | 0-20 | 21-40 |  | 41-125 | 126-190 | 191-275 | >275 |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕВИШЕНИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

| Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 14.03.2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населено място / Пункт | SO2 |  | NO2 | ФПЧ10 | CO | O3 |
|  | ПС за СЧН 350.0 µg/m3 | ПС за СДН 125.0 µg/m3 | ПС за СЧН 200.0 µg/m3 | ПС за СДН 50.0 µg/m3 | 8ч норма 10.0 mg/m3 | ПИН 180.0 µg/m3 |
| Перник - Център | 1.82 1.30 |  |  |  |  |  |

За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 14.03.2026 г. има регистрирани 2 броя превишения на ПС на СЧН за серен диоксид (SO2) (10:00 ч. и 11:00 ч.) в пункт „АИС Център“ – гр. Перник – 635,54 µg/m3 и 472,22 µg/m3.

Регистрирана е средноденонощна стойност за ФПЧ2,5 в пункт „АИС Възраждане“ – гр. Русе, която надхвърля стойността на средногодишната норма. Това не означава, че определената в законодателството норма е превишена, тъй като тя е средногодишна.

По данни на РИОСВ – София регистрираните превишения на ПС на СЧН за серен диоксид (SO2) в пункт „АИС Център“ – гр. Перник са неблагоприятните метеорологични условия за разсейване на емисиите и задържането на замърсителите в приземния атмосферен слой, битовото отопление и работата на ТЕЦ „Република” към „Топлофикация Перник” АД.

Няма регистрирани превишения на ПС за СЧН за азотен диоксид (NO2). Оцветените в червен цвят стойности за този замърсител в пунктовете – „АИС Надежда“ – гр. София, „АИС Център“ – гр. Перник, „АИС Раковски“ – гр. Димитровград, са във връзка с възприетите цветове за Европейския индекс за качеството на въздуха.

Оцветената в червен цвят стойност за замърсителя озон (О3) в пункт „АИС Копитото“ – гр. София, е във връзка с възприетите цветове за Европейския индекс за качеството на въздуха.

Плевен: Няма данни по технически причини по показател азотен диоксид (NO2) от „АИС Плевен 2“ – гр. Плевен.
РИОСВ Хасково: Поради повреда в автоматичния анализатор за ФПЧ10 в „АИС Студен кладенец“ – гр. Кърджали, е включен апарат с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ. Резултатите ще бъдат публикувани в тримесечните и в годишните бюлетини за качество на атмосферния въздух.

| Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛ | НОРМА | СТОЙНОСТ | Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването) |
| ФПЧ10 | средноденонощна | 50 µg/m3 – да не се превишават повече от 35 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средногодишна | 40 µg/m3 |  |
| ФПЧ2,5 | средногодишна | 20 µg/m3 |  |
| O3 | праг за информиране на населението | 180 µg/m3 | Въздействие върху човешкото здраве |
| SO2 | средночасова | 350 µg/m3 – да не се превишават повече от 24 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средноденонощна | 125 µg/m3 – да не се превишават повече от 3 пъти за календарна година |  |
| NO2 | средночасова | 200 µg/m3 – да не се превишават повече от 18 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средногодишна | 40 µg/m3 |  |

Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишни бюлетини, издавани от ИАОС.

Показаните часови стойности за ФПЧ10 са информативни и не могат да бъдат сравнявани с нормите.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда, предоставя информация за показателите за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции в реално време. Данните са достъпни чрез посочената по-долу система:

Система за информиране на населението
за качеството на атмосферния въздух