# ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

28 юли 2026

| Ежедневен бюлетин № 1915 по показатели за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции /АИС/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 28.07.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агломерация/ Район | Населено място | Наименование на пункта | Характеристика на областта* | Класификация на пункта за мониторинг** | РИОСВ | Показатели / Измерени стойности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФПЧ10 ПС за СДН - 50 µg/m3 | Средноденонощна концентрация за ФПЧ2.5 СГН за една календарна година - 20 µg/m3 | SO2 ПС за СДН - 125 µg/m3 | SO2 ПС за СЧН - 350 µg/m3 | Максимална средночасова концентрация за NО2 ПС за СЧН - 200 µg/m3 | Максимална средночасова концентрация за озон ПИН - 180 µg/m3 |
| Агломерация Столична | София | РП Гара Яна | крайградски | фонов | РИОСВ София | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | АИС Младост | градски | транспортен |  | 16,76 | - | 9,76 | няма превишение | 51,13 | - |
|  |  | АИС Надежда | градски | фонов |  | 17,59 | - | 5,78 | няма превишение | 39,76 | 106,91 |
|  |  | АИС Хиподрума | градски | фонов |  | 17,72 | 8,46 | 10,01 | няма превишение | 45,83 | 85,93 |
|  |  | АИС Дружба | градски | фонов |  | 19,08 | - | 32,54 | няма превишение | 46,15 | 95,14 |
|  |  | АИС ИАОС/Павлово | градски | транспортен |  | 13,14 | - | 4,28 | няма превишение | 40,13 | 107,18 |
|  |  | АИС Копитото | извънградски - близо до града | фонов |  | ръчно пробонабиране | 6,56 | 17,29 | няма превишение | 1,79 | 121,68 |
| Агломерация Пловдив | Пловдив | АИС Каменица | градски | фонов | РИОСВ Пловдив | 17,04 | ръчно пробонабиране | 47,27 | няма превишение | 12,49 | 100,37 |
|  |  | АИС ж.к. Тракия | градски | транспортен |  | 18,21 | - | 3,35 | няма превишение | 9,58 | - |
|  | Асеновград | РП Долни Воден | крайградски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
| Агломерация Варна | Варна | АИС СОУ Ангел Кънчев | градски | фонов | РИОСВ Варна | 18,60 | 10,56 | 17,25 | няма превишение | 59,58 | 108,28 |
|  |  | АИС Чайка | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 10,07 | няма превишение | 53,35 | - |
|  | Девня | АИС Изворите | крайградски | промишлен |  | 29,62 | - | 25,80 | няма превишение | няма данни | 109,84 |
| Северен/ Дунавски | Русе | АИС Възраждане | градски | фонов | РИОСВ Русе | 20,38 | 11,77 | 7,90 | няма превишение | 15,85 | 97,90 |
|  | Силистра | ДОАС S1 Силистра | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
|  | Велико Търново | РП Велико Търново - РИОСВ | крайградски | фонов | РИОСВ Велико Търново | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Горна Оряховица | АИС Горна Оряховица | градски | фонов |  | 15,58 | - | 5,41 | няма превишение | 29,73 | 94,48 |
|  | Свищов | ДОАС S Свищов | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 3,34 | няма превишение | 9,76 | 79,57 |
|  | Плевен | АИС Плевен 2 | градски | фонов | РИОСВ Плевен | 13,97 | - | 7,45 | няма превишение | 26,16 | - |
|  | Ловеч | АИС Ловеч | градски | фонов |  | 7,55 | - | - | - | - | - |
|  | Никопол | ДОАС N Никопол | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 10,40 | няма превишение | 11,11 | 87,85 |
|  | Враца | АИС ЖП Гара | градски | фонов | РИОСВ Враца | 6,87 | - | 5,61 | няма превишение | 19,64 | 107,18 |
|  | Шумен | АИС Шумен | градски | фонов | РИОСВ Шумен | 16,81 | - | 3,18 | няма превишение | 3,48 | 106,94 |
|  | Видин | АИС Видин 2 | градски | фонов | РИОСВ Монтана | 63,44 | - | 10,75 | няма превишение | - | - |
|  | Монтана | РП Монтана - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Добрич | АИС ОУ Хан Аспарух | крайградски | фонов | РИОСВ Варна | 20,99 | - | - | - | - | - |
|  |  | Старо Оряхово ЕС 3 | регионален | фонов |  | 4,83 | - | 26,87 | няма превишение | 19,27 | 107,69 |
| Югозападен | Благоевград | АИС Благоевград | градски | фонов | РИОСВ Благоевград | 13,40 | - | 10,79 | няма превишение | 35,48 | 55,68 |
|  | Смолян | АИС Библиотеката | градски | фонов | РИОСВ Смолян | 13,28 | - | - | - | - | - |
|  | Кърджали | АИС Студен Кладенец | градски | фонов | РИОСВ Хасково | ръчно пробонабиране | - | 4,12 | няма превишение | - | 53,62 |
|  | Перник | АИС Център | градски | фонов | РИОСВ София | 18,46 | - | 15,57 | няма превишение | 43,34 | - |
|  |  | РП Църква | крайградски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Пирдоп | РП Пирдоп | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | Витиня ЕС 1 | регионален | фонов |  | 24,21 | ръчно пробонабиране | 29,26 | няма превишение | 72,03 | 114,90 |
| Югоизточен | Гълъбово | АИС Гълъбово | крайградски | промишлен | РИОСВ Ст. Загора | ръчно пробонабиране | - | 13,68 | няма превишение | 2,19 | - |
|  | Стара Загора | Стара Загора - АИС Зелен клин | градски | транспортен |  | 12,26 | - | 6,91 | няма превишение | 37,59 | 74,34 |
|  |  | РП Стара Загора - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Сливен | АИС Сливен | градски | транспортен |  | 17,08 | - | 3,73 | няма превишение | - | - |
|  | с. Ръжена | ДОАС Ръжена | крайградски | фонов |  | 4,84 | - | 3,43 | няма превишение | 4,26 | - |
|  | Димитровград | Димитровград - АИС Раковски | градски | фонов | РИОСВ Хасково | 15,12 | - | 14,18 | няма превишение | 18,34 | 124,21 |
|  | Хасково | РП Хасково - РИОСВ | градски | фонов |  | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  | Бургас | Бургас - АИС кв. Долно Езерово | крайградски | промишлен | РИОСВ Бургас | 8,75 | - | 4,58 | няма превишение | 14,15 | 104,59 |
|  |  | Бургас - АИС Меден Рудник | градски | фонов |  | 13,86 | - | 24,22 | няма превишение | 11,88 | 101,53 |
|  |  | Бургас - ДОАС РИОСВ | градски | фонов |  | ръчно пробонабиране | - | 3,01 | няма превишение | 73,58 | 81,61 |
|  | Несебър | АИС Несебър | градски | фонов |  | 73,62 | - | 2,26 | няма превишение | 61,75 | 111,23 |
|  | Пазарджик | РП Пазарджик - РИОСВ | градски | фонов | РИОСВ Пазарджик | Ръчен пункт - не могат да бъдат предоставени данни за предходното денонощие |  |  |  |  |  |
|  |  | Рожен КФС | отдалечен | фонов |  | ръчно пробонабиране | ръчно пробонабиране | 3,80 | няма превишение | 2,10 | 122,34 |
|  |  | ЕС 2 Юндола | регионален | фонов |  | 23,94 | - | 12,90 | няма превишение | 4,50 | 120,48 |

| Съгласно речника на ЕАОС класификациите са следните: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Характеристика на областта: градски, крайградски, извънградски, извънградски - близо до града, регионален, отдалечен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Класификация на пункта за мониторинг: транспортен, промишлен и фонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Замърсителят не се измерва в пункта за мониторинг Информацията в таблицата е оцветена според Европейски индекс за качеството на въздуха ПС – прагова стойност СДН – средноденонощна норма СГН – средногодишна норма СЧН – средночасова норма Измерените стойности, посочени в таблицата по-горе, са маркирани в съответствие с нивата на замърсяване определени съгласно Европейския индекс за качество на въздуха. Определените нива на индекса за различните замърсители са показани в съответната таблица. Съгласно информация на Европейската агенция по околна среда, индексът служи за демонстриране на краткосрочна ситуация относно нивата на показателите и не отразява дългосрочна (годишна) ситуация, която може да се различава значително. Европейският индекс за качеството на въздуха не е инструмент за оценка на спазването на определените в българското законодателство норми за качество на атмосферния въздух и не може да бъде използван за тази цел. Определените от законодателството норми са представени по-долу в таблицата с Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха, съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Европейски индекс за качеството на атмосферния въздух |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замърсител | Ниво на замърсяване (в µg/m3) |  |  |  |  |  |  |
|  | Отлично |  | Добро | Средно | Лошо | Много лошо | Изключително лошо |
| ФПЧ по-малки от 2.5 µm (PM2.5) | 0-5 | 6- 15 |  | 16-50 | 51-90 | 91-140 | >140 |
| ФПЧ по-малки от 10 µm (PM10) | 0-15 | 16-45 |  | 46-120 | 121-195 | 196-270 | >270 |
| Азотен диоксид (NO2) | 0-10 | 11-25 |  | 26-60 | 61-100 | 101-150 | >150 |
| Озон (O3) | 0-60 | 61-100 |  | 101-120 | 121-160 | 161-180 | >180 |
| Серен диоксид (SO2) | 0-20 | 21-40 |  | 41-125 | 126-190 | 191-275 | >275 |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕВИШЕНИЯ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

| Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 28.07.2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населено място / Пункт | SO2 |  | NO2 | ФПЧ10 | CO | O3 |
|  | ПС за СЧН 350.0 µg/m3 | ПС за СДН 125.0 µg/m3 | ПС за СЧН 200.0 µg/m3 | ПС за СДН 50.0 µg/m3 | 8ч норма 10.0 mg/m3 | ПИН 180.0 µg/m3 |
| Несебър |  |  |  | 1.47 |  |  |
| Видин 2 |  |  |  | 1.27 |  |  |

За периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 28.07.2026 г. има регистрирани превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици в два пункта за мониторинг - „АИС Видин 2“ – гр. Видин и „АИС Несебър“ – гр. Несебър (СДН за ФПЧ10 не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година за всеки отделен пункт за мониторинг).

По данни на РИОСВ-Монтана: отчетеното превишение на ФПЧ10 е свързано с повишено запрашаване в резултат на сезонни дейности.

По данни на РИОСВ-Бургас: превишенията на ФПЧ10 се дължат на строително-ремонтни дейности в непосредствена близост до АИС "Несебър".

Няма регистрирани превишения на ПС за СЧН за азотен диоксид (NO2). Оцветените в червено стойности за този замърсител в пунктове – Витиня ЕС 1, „ДОАС РИОСВ“ – гр. Бургас и „АИС Несебър“ – гр. Несебър са във връзка с възприетите цветове за Европейския индекс за качеството на въздух.

Оцветените в червен цвят стойности за замърсителя озон (О3) в пунктове – „АИС Копитото“ – гр. София, „АИС Раковски“ – гр. Димитровград, Рожен КФС и  ЕС 2 Юндола са във връзка с възприетите цветове за Европейския индекс за качеството на въздух.

По данни на РИОСВ-Варна: поради технически причини няма данни по показател NO2 от АИС "Изворите", гр. Девня.
По данни на РИОСВ-Русе: няма данни поради прекъсване на ел. захранване в периода от 01:00 ч. до 04:00 ч. за всички показатели от АИС Възраждане Русе.
По технически причини няма данни за показатели О3 и NO2 и по комуникационни причини няма данни за показател SO2 от пункт Силистра ДОАС.
Поради повреда в автоматичния анализатор за ФПЧ10 в АИС "Студен кладенец", гр. Кърджали е включен апарат с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ.

| Пределно допустими концентрации на замърсители във въздуха съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛ | НОРМА | СТОЙНОСТ | Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването) |
| ФПЧ10 | средноденонощна | 50 µg/m3 – да не се превишават повече от 35 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средногодишна | 40 µg/m3 |  |
| ФПЧ2,5 | средногодишна | 20 µg/m3 |  |
| O3 | праг за информиране на населението | 180 µg/m3 | Въздействие върху човешкото здраве |
| SO2 | средночасова | 350 µg/m3 – да не се превишават повече от 24 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средноденонощна | 125 µg/m3 – да не се превишават повече от 3 пъти за календарна година |  |
| NO2 | средночасова | 200 µg/m3 – да не се превишават повече от 18 пъти за календарна година | Въздействие върху човешкото здраве |
|  | средногодишна | 40 µg/m3 |  |

Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишни бюлетини, издавани от ИАОС.

Показаните часови стойности за ФПЧ10 са информативни и не могат да бъдат сравнявани с нормите.

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда, предоставя информация за показателите за качеството на атмосферния въздух от автоматичните измервателни станции в реално време. Данните са достъпни чрез посочената по-долу система:

Система за информиране на населението
за качеството на атмосферния въздух