КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

към

Федералното Министерство на околната среда, опазването на природата и сигурността на реакторите на Германия

Ръководство за класификация на отпадъците

съгласно

Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации

KAS-25

КОМИСИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

към

германското Федерално Министерство на околната среда, опазването на природата и сигурността на реакторите

Ръководство за класификация на отпадъците

съгласно

Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации

KAS-25

Октомври, 2012 г.

Комисията за безопасност на съоръженията е създадена при германското Федерално Министерство на околната среда, опазването на природата и сигурността на реакторите съгласно § 51a на федералния Закон за вредните въздействия.

Комисията се помещава в Дружеството с ограничена отговорност  за инфраструктура и околна среда в гр. Бон.

–––––––––––––––––––

Забележка:

Настоящият документ е изготвен с най-голямо внимание. Въпреки това, съставителят и възложителят не поемат отговорност за коректността на съдържащата се информация, препоръки и предложения, както и за печатни грешки. За евентуалните последствия не могат да бъдат предявявани искове срещу съставителя или възложителя.

Позволено е възпроизвеждането на текста за нетърговски цели. Възложителят и съставителят не носят отговорност за вреди във връзка с възпроизвеждане и копиране на екземпляри.

Съдържание:

1. Въведение	7

2. Процедури за класифициране на отпадъците	9

2.1 Детайлни познания за опасните отпадъци	9

2.2 Познания относно Н-Критериите	10

2.3 Познаване на кода на отпадъците	13

3,,, Присвояване на H-критерии и категории вещества по Наредбата за аварийните ситуации за кодовете за опасни отпадъци съгласно Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците	16

3.1 Раздел отпадъци 01 - Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства 	16

3.1.1     Група отпадъци 01 03 - Отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми 	16

3.1.2 Група отпадъци 01 04 - Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми 	17

3.1.3 Група отпадъци 01 05 - Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране 	17

3.2 Раздел отпадъци 02 - Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти 	19

3.2.1 Група отпадъци 02 01 -  Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), горско, ловно и рибно стопанство 	19

3.3 Раздел отпадъци 03 - Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон 	19

3.3.1 Група отпадъци 03 01 -  Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели 	19

3.3.2 Група отпадъци 03 02 - Отпадъци от консервация на дървесина 	20

3.4 Раздел отпадъци 04 - Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост 	22

3.4.1 Група отпадъци 04 01 - Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост 	22

3.4.2 Група отпадъци 04 02 - Отпадъци от текстилната промишленост	23

3.5 Раздел отпадъци 05 - Отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на природен газ и пиролиза на въглища	25

3.5.1 Група отпадъци 05 01 - Отпадъци от рафиниране на нефт	25

3.5.2 Група отпадъци 05 06 - Отпадъци от пиролиза на въглища	29

3.5.3 Група отпадъци 05 07 - Отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ 	30

3.6 Раздел отпадъци 06 - Отпадъци от неорганични химични процеси	30

3.6.1 Група отпадъци 06 01 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини 	30

3.6.2. Група отпадъци 06 02 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основи 	33

3.6.3 Група отпадъци 06 03 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техни разтвори и метални оксиди	33

3.6.4 Група отпадъци 06 04 - Металсъдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 03	35

3.6.5 Група отпадъци 06 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване 	36

3.6.6 Група отпадъци 06 06 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация 	36

3.6.7 Група отпадъци 06 07 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на халогенни елементи и от химични процеси с участие на халогенни елементи 	37

3.6.8 Група отпадъци 06 08 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на силиций и силициеви производни съединения 	39

3.6.9 Група отпадъци 06 09 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи фосфор и от химични процеси с участие на фосфор 	39

3.6.10 Група отпадъци 06 10 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове 	40

3.6.11 Група отпадъци 06 13 - Отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде	40

3.7 Раздел отпадъци 07 - Отпадъци от органични химични процеси 	42

3.7.1 Група отпадъци 07 01 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси от основния органичен синтез 	42

3.7.2 Група отпадъци 07 02 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна 	46

3.7.3 Група отпадъци 07 03 -  Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11)	50

3.7.4 Група отпадъци 07 04 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), смеси за консервация на дървесина (с изключение на 03 02) и други биоциди 	54

3.7.5 Група отпадъци 07 05 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти 	59

3.7.6 Група отпадъци 07 06 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи смеси, дезинфекциращи средства и козметични продукти 	63

3.7.7 Група отпадъци 07 07 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде 	67

3.8 Раздел отпадъци 08 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития (бои, лакове, стъкловидни емайли), лепила/адхезиви, уплътняващи материали и печатарски мастила	71

3.8.1 Група отпадъци 08 01 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове 	71

3.8.2 Група отпадъци 08 03 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила	74

3.8.3 Група отпадъци 08 04 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти)	76

3.8.4 Група отпадъци 08 05 - Отпадъци, неупоменати другаде в група 08	78

3.9 Раздел отпадъци 09 - Отпадъци от фотографската промишленост	78

3.9.1 Група отпадъци 09 01 - Отпадъци от фотографската промишленост	78

3.10 Раздел oтпадъци 10 - Отпадъци от термични процеси	81

3.10.1 Група отпадъци 10 01 - Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на група 19)	81

3.10.2 Група отпадъци 10 02 - Отпадъци от производство на чугун и стомана 	84

3.10.3 Група отпадъци 10 03 - Отпадъци от пирометалургия на алуминий 	85

3.10.4 Група отпадъци 10 04 - Отпадъци от пирометалургия на оловото 	91

3.10.5 Група отпадъци 10 05 - Отпадъци от пирометалургия на цинка	94

3.10.6 Група отпадъци 10 06 - Отпадъци от пирометалургия на медта	97

3.10.7 Група отпадъци 10 07 - Отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина	98

3.10.8 Група отпадъци 10 08 - Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали 	99

3.10.9 Група отпадъци 10 09 - Отпадъци от леене на черни метали	102

3.10.10 Група отпадъци 10 10 - Отпадъци от леене на цветни метали 	105

3.10.11 Група отпадъци 10 11 - Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло	108

3.10.12 Група отпадъци 10 12 - Отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали	111

3.10.13 Група отпадъци 10 13 - Отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях 	112

3.10.14 Група отпадъци 10 14 - Отпадъци от крематориуми	113

3.11 Раздел отпадъци 11 - Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали; от хидрометалургия на цветни метали	114

3.11.1 Група отпадъци 11 01 - Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности – байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране) 	114

3.11.2 Група отпадъци 11 02 - Отпадъци от хидрометалургия на цветни метали	119

3.11.3 Група отпадъци 11 03 - Утайки и твърди материали от процеси на закаляване/темпериране	120

3.11.4 Група отпадъци 11 05 - Отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане	121

3.12 Раздел отпадъци 12 - Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси	121

3.12.1 Група отпадъци 12 01 - Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси	121

3.12.2 Група отпадъци 12 03 - Отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11) 	126

3.13 Раздел отпадъци 13 - Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение на хранителни масла, годни за консумация, и на тези от групи 05, 12 и 19)	127

3.13.1 Група отпадъци 13 01 - Отпадъчни хидравлични масла	127

3.13.2 Група отпадъци 13 02 - Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки	130

3.13.3 Група отпадъци 13 03 - Отработени изолационни и топлопредаващи масла	132

3.13.4 Група отпадъци 13 04 – Трюмови масла	135

3.13.5 Група отпадъци 13 05 - Отпадъци от маслено-водна сепарация	136

3.13.6 Група отпадъци 13 07 - Отпадъци от течни горива	139

3.13.7 Група отпадъци 13 08 - Маслени отпадъци, неупоменати другаде	140

3.14 Раздел отпадъци 14 - Отпадъци от органични разтворители, хладилни агенти, двигателни и ракетни горива (с изключение на 07 и 08)	141

3.14.1 Група отпадъци 14 06 - Отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и пяна/аерозол от двигателни и ракетни горива 	141

3.15 Раздел отпадъци 15 - Отпадъци от опаковки; абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла, неупоменати другаде в списъка	143

3.15.1 Група отпадъци 15 01 - Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)	143

3.15.2 Група отпадъци 15 02 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла	144

3.16 Раздел отпадъци 16 - Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка	145

3.16.2 Група отпадъци 16 02 - Отпадъци от електрическо и електронно оборудване	148

3.16.3 Група отпадъци 16 03 - Бракувани партиди и неизползвани материали 	151

3.16.4 Група отпадъци 16 04 –  Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества	152

3.16.5 Група отпадъци 16 05 - Газове в съдове под налягане и отпадъчни химични вещества и смеси	153

3.16.6 Група отпадъци 16 06 - Батерии и акумулатори	155

3.16.7 Група отпадъци 16 07 - Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели (с изключение на 05 и 13)	157

3.16.8 Група отпадъци 16 08 - Отработени катализатори	158

3.16.9 Група отпадъци 16 09 - оксидиращи вещества	160

3.16.10 Група отпадъци 16 10 - Отпадъчни водни разтвори, предназначени за пречистване извън мястото на образуване	161

3.16.11 Група отпадъци 16 11 - Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали	162

3.17 Раздел отпадъци 17 - Отпадъци от строителство и събаряне (вкл. почва, изкопана от замърсени места) 	164

3.17.1 Група отпадъци 17 01 - Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия	164

3.17.2 Група отпадъци 17 02 - Дървесен материал, стъкло и пластмаса	164

3.17.3 Група отпадъци 17 03 - Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти 	165

3.17.4 Група отпадъци 17 04 - Метали (включително техните сплави)	166

3.17.5 Група отпадъци 17 05 - Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси 	167

3.17.6 Група отпадъци 17 06 - Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали	168

3.17.7 Група отпадъци 17 08 - Строителни материали на основата на гипс 	169

3.17.8 Група отпадъци 17 09 - Други отпадъци от строителство и събаряне	170

3.18 Раздел отпадъци 18 - Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност (без кухненски и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на здравеопазването)	172

3.18.1 Група отпадъци 18 01 - Отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване  	172

3.18.2 Група отпадъци 18 02 - Отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във ветеринарното здравеопазване	173

3.19 Раздел отпадъци 19 - Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отпадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба	174

3.19.1 Група отпадъци 19 01 - Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци	174

3.19.2 Група отпадъци 19 02 - Отпадъци от физикохимично обработване на отпадъци (включително отстраняване на хром, отстраняване на цианови съединения, неутрализация) 	178

3.19.3 Група отпадъци 19 03 - Стабилизирани / втвърдени отпадъци	181

3.19.4 Група отпадъци 19 04 - Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване 	182

3.19.5 Група отпадъци 19 07 – Инфилтрат от депа за отпадъци	183

3.19.6 Група отпадъци 19 08 - Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде  	183

3.19.7 Група отпадъци 19 10 - Отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали	186

3.19.8 Група отпадъци 19 11 - Отпадъци от регенериране на масла	187

3.19.9 Група отпадъци 19 12 - Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде	189

3.19.10 Група отпадъци 19 13 - Отпадъци от възстановяване на почви и подземни води	191

3.20 Раздел отпадъци 20 - Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), вкл. разделно събирани фракции	193

3.20.1 Група отпадъци 20 01 - Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)	193

4 Разпределение на категориите на веществата и количествените прагове по Наредбата за аварийните ситуации спрямо кодовете за опасни отпадъци по Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците	200

5 Примери и указания	229

6 Приложения	239

6.1 Приложение 1: Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации	239

6.2 Приложение 2:   Източници	249

6.3 Приложение 3: Членове и гости на колектив "Класифициране на отпадъци съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации"	251

# 1. Въведение

В хода на разрешителните процедури, както и в рамките на институционалния надзор, често се повдига въпросът за това дали дадено съоръжение или предприятие попада, предвид наличните отпадъци, в приложното поле на Наредбата за аварийните ситуации. От това решение зависи, кои задължения следва да изпълнява съответният оператор.

Съгласно Наредбата за аварийните ситуации, класификацията на химичните вещества и смесите се извършва в съответствие с предписанията на Директива 67/548/EEC за опасните вещества и Директива 1999/45/EC за опасните препарати, с измененията, въведени в резултат на техническия прогрес (Бележка 1 в Каталога на веществата към Наредбата за аварийните ситуации). От обхвата на тези европейски директиви, обаче са изрично изключени отпадъците. Все пак, в т. 8 от Раздел "Приложно поле на Наредбата" от Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации се определя, че отпадъците, все пак се класифицират в съответствие с Директиви 67/548/EEC и 1999/45/EC.

По този начин, отпадъците се причисляват към категориите на опасните вещества съгласно Наредбата за аварийните ситуации и се взимат под внимание за изчисляването на количествата, въз основа на които се определя дали е налице производствена дейност по смисъла на Наредбата за аварийните ситуации.

Поради това оценката на отпадъците се осъществява съгласно законодателството за химикалите, а не съгласно законодателството за отпадъците. Законодателството за отпадъците определя съгласно Приложение III от Рамковата Директива за отпадъците (РДО) - 2008/98/ЕО опасните свойства на отпадъците (H-критерии), които не отговарят точно на опасните свойства съгласно законодателството за химикалите. Наредбата за аварийните ситуации се издава въз основа на Закона за химикалите и следва да се прилагат насоките и методите за класификация на веществата и препаратите, съгласно директивите за опасните вещества и за опасните препарати. Резултатът от това е, че изрично посочените в директивите за опасните вещества и за опасните препарати методи за класификация на веществата и препаратите, намират приложение по отношение на отпадъците. Това се отнася също така и за методите за оценка на рисковете за здравето и рисковете за околната среда от смесите въз основа на концентрациите на техните съставки.

Когато даден отпадък бъде класифициран в съответствие с Каталога на веществата към Наредбата за аварийните ситуации, от количеството на отпадъците се извежда съответният количествен праг, т.е. количественият праг се отнася за количество на отпадъците, а не за количеството на съдържащите се опасни съставки.

Недопустимо е по този начин, в едно определено количество от даден отпадък, да се определи количеството на една или повече опасни съставки, така установените количества да се сравнят с количествените прагове на веществата от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации и на тази основа да се приема решение дали е налице производствена дейност.

Причисляването на отпадъците и категориите отпадъци по смисъла на Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците към категориите вещества, посочени в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации, включително определянето на съответните прагове за количествата на тези отпадъци поражда в практиката съществени проблеми. Посочването на кодове за отпадъци и обозначения на отпадъците от Каталога към Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците често не позволява без допълнителни сведения или подробен анализ причисляването на отпадъците към категориите вещества съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

Поради това, Комисията за безопасност на съоръженията прие решение за разработването на Ръководство за класификация на отпадъците съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

Това ръководство е вече на разположение и осигурява три процедури за класификация на отпадъците в съответствие с категориите вещества, посочени в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации, в зависимост от съществуващите познания за съответните отпадъци:

1. Налице са детайлни познания относно състава на отпадъците;

2. Налице са познания относно H-критериите за конкретния отпадък;

3. Налице са единствено кодовете на конкретния отпадък съгласно Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците.

Фокусът в Ръководството е поставен върху регулярно възникващия случай, когато по отношение на конкретен отпадък е било възможно да бъде определен кодът без да са налице други сведения. За този случай, ръководството предвижда разпределение на кодовете за отпадъците към H-критериите според законодателството за отпадъците и категориите вещества според Каталога към Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации, както и количествените прагове за производствени дейности с основни задължения и разширени задължения. Това разпределение се основава на експертен доклад,  придружаващо и продължаващо обсъждане от експертна група към Комисията за безопасност на съоръженията за "Класификация на отпадъци съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации".  Ръководството включва 405-те кода на отпадъци, класифицирани като опасни в Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците. За отпадъци, които са обозначени с такива кодове за опасни отпадъци, съществува широка корелация между техните свързани с опасности свойства, опасните свойства съгласно Директивата за опасните вещества и категориите вещества съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

Резултатите от това разпределение са обобщени в таблицата в Раздел 4 от Ръководството. Следва да се отбележи, че предпоставките, граничните и рамковите условията, както и ограниченията на класификациите произхождат от подробните схеми за класифициране на съответните кодове за отпадъци в Раздел 3. Те трябва да се използват, за да се разбере класифицирането.

В заключение, в Раздел 5 на Ръководството се съдържат примери и указания за прилагане на Ръководството.

Ръководството не отразява действащото от м. юни 2015 г. съгласуване на Директивата Севезо II въз основа на Регламент (ЕО) № 1272/2008, което ще има за резултат въвеждането на ново Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

Това ръководство е първият публикуван документ, който систематично разглежда въпросите за определянето на кодове на отпадъците от Европейския каталог и Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците към категориите вещества по Наредбата за аварийните ситуации.  За участие в по-нататъшно му развитие са призвани лицензиращи и надзорни органи, кандидатстващи и оператори, консултанти, екологични организации, граждански инициативи и заинтересовани страни на местно ниво, които да споделят своя опит и съпричасност към безопасността на съоръженията.

# 2. Процедури за класифициране на отпадъците

Познаването от компетентните органи, операторите или трети страни на подлежащите на оценка отпадъци може да варира значително в зависимост от произхода и характеристиките на отпадъците. Необходимо е разграничаване на детайлните познания, познанията за H-критериите и познаването на кодовете на отпадъците. Едно надеждно класифициране по отношение на категориите на веществата съгласно Наредбата за аварийните ситуации е възможно само, ако съответното характеризиране на отпадъците е също законово регламентирано (напр. в лицензионно решение).

## 2.1 Детайлни познания за опасните отпадъци

Доколкото материалният състав на отпадъка в качествен и количествен аспект е точно известен (напр. както при определени производствени процеси в химическата промишленост), този отпадък може да бъдат точно оценен. Един заявител в правна процедура за защита срещу въздействия може да се позове например на точно охарактеризирани отпадъци и на предвидения начин на тяхното третиране. Такъв специфичен отпадък може да бъде класифициран в съответствие с категориите вещества по Наредбата за аварийните ситуации. По-нататъшни изследвания няма да бъдат необходими.

## 2.2 Познания относно Н-Критериите

Доколкото са познати пораждащите опасности свойства на отпадъците (H-критерии) в съответствие с Приложение III към Директива 2008/98/ЕО и същите са определени в законодателен акт, могат да бъдат определени посредством подходящо разпределение съответните категории вещества според Наредбата за аварийните ситуации и съответните количествени прагове (вж. следващата таблицата).

Точното разпределение на H-критериите и категориите вещества, съгласно Наредбата за аварийните ситуации (Номера от 1 до 10 от Каталога на вещества в Приложение I) не винаги е възможно. В някои случаи, един H - критерий може да бъде причислен към няколко категории вещества, например един H 6-критерий (токсични) може да съответства на категорията вещества № 1 (силно токсични) и № 2 (токсични) (вж. таблицата по-долу). В тези случаи трябва да се избира съответната категория вещество с най-нисък праг на количеството. Това не се прилага, ако може да се докаже, че тази категория вещество е изключена за въпросните отпадъци.

В даден случай не се намира за категория вещества по Наредбата за аварийните ситуации съответстващ H - критерий. Това се отнася за категория вещества № 10b. (Всяка класификация, различна от описаната по-горе, във връзка с Предупреждение за опасност R 14 или R 14/15). Това са вещества, които реагират интензивно с вода (R14) или интензивно с вода с освобождаване на високо - запалими газове (R 14 / 15). Тази класификация се прилага само за някои кодове на отпадъци и в надлежно обосновани случаи следва допълнително да се провери (например отпадъци от пирометалургия на алуминий или химически отпадъци).

Таблицата по-долу, както и съответстващите пояснения показват разпределението на приложимите за категоризацията според Наредбата за аварийните ситуации Н-критерии по отношение категориите вещества, съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

Указва се върху това, че като цяло, такава индикация на H-критериите не може да се изисква от оператора на инсталацията и обикновено не се прави. В това отношение, посочването и определянето на H-критерии за отпадъци се прави само в редки случаи.

Определяне на H-критериите в съответствие с Директива 2008/98/ЕО по отношение на категориите на веществата (№ 1 - 10 от Каталога на веществата) и количествените прагове съгласно Приложение I от  Наредбата за аварийните ситуации

| Директива 2008/98/ЕО |  | Наредба за аварийните ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свойство | Описание | Каталожен номер съгласно Прил. I | Описание | Количествен праг |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тонове |  |  |  |  |  |
| H 1 | Взривоопасни | 5 | Взривоопасни | 10 | 50 |  |  |  |  |
| H 2 | Пожароопасни | 3 | Пожароопасни | 50 | 200 |  |  |  |  |
| H 3-A1 | Лесно запалими | 7a | Лесно запалими | 50 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 7b | Лесно запалими течности | 5.000 | 50.000 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Високо запалими | 10 | 50 |  |  |  |  |
| H 3-B | Запалими | 6 | Огнеопасни | 5.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| H 42 | Дразнещи | - |  | - | - |  |  |  |  |
| H 52 | Вредни за здравето | - |  | - | - |  |  |  |  |
| H 63 | Токсични | 1 | Силно токсични | 5 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Токсични | 50 | 200 |  |  |  |  |
| H 74 | Канцерогенни | 12 | Канцерогенни | 0,5 | 2 |  |  |  |  |
| H 82 | Корозивни | - |  | - | - |  |  |  |  |
| H 92 | Инфекциозни | - |  | - | - |  |  |  |  |
| H 102 | Репродуктивно токсични | - |  | - | - |  |  |  |  |
| H 112 | Мутагенни | - |  | - | - |  |  |  |  |
| H 125 | Отпадъци, които при контакт с въздух, вода или киселина отделят токсичен или силно токсичен газ | 10b | Всяка класификация, необхваната от горното, във връзка с Предупреждение за опасност R29 | 50 | 200 |  |  |  |  |
| H 132 | Сензибилизиращи | - |  |  |  |  |  |  |  |
| H 146 | Опасни за околната среда | 9a | Опасни за околната среда във връзка с Предупреждение за опасност R50 или R50/53 | 100 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 9b | Опасни за околната среда във връзка с Предупреждение за опасност R51/53 | 200 | 500 |  |  |  |  |
| H 152 | Освобождаване на вещества с опасни качества, съответстващи на една от опасностите H 1 до H 14 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| - 7 | - | 10a | Всяка класификация, необхваната от горното, във връзка с Предупреждение за опасност R14 или R14/15 | 100 | 500 |  |  |  |  |

Пояснения

1. При H-критерия H 3-A, съгласно Директива 2008/98/EО и Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците, различните възможности за класификация на отпадъците, произтичат по-конкретно в резултат на диференциацията в съответствие с температурата на възпламеняване. Възможно е да възникнат разпределения към вещества от категориите 7а, 7b или 8 от Каталога на вещества в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации поради техните различни количествени прагове. За отпадъците, за които е изпълнен критерий H3-A, се избира съответно, най-ниският количествен праг № 7а, 7b и 8, дори ако се докаже, че категорията вещество с най-нисък количествен праг не е релевантна. В този случай, класифицирането се прави в зависимост от категорията на вещество, за свойството според H 3-A, което се определя за всеки отделен случай. 2. За отпадъци, които проявяват тези H-критерии, в Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации няма съответстваща категория вещества. Поради това не се прави аварийно-правна оценка на отпадъците по отношение на тези свойства. 3. Отпадък, който удовлетворява H - критерий H 6, следва да се класифицира като силно токсичен при количествен праг от 5 t / 20 t; освен ако не се докаже, че при този отпадък не се касае за силно токсично вещество. В такъв случай същият се класифицира като токсичен. 4. Определянето на отпадък с H - критерий H 7 към каталожен № 12 от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации се прилага само, ако едно от канцерогенните вещества по № 12 от Наредбата за аварийните ситуации е налично с концентрация от над 5 тегловни процента. 5. Отпадък с H - критерий H 12 се класифицира с количествени прагове 50 t / 200 t; освен ако може да се докаже, че отпадъкът в съприкосновение с вода не отделя токсични газове. 6. Отпадък, който удовлетворява H - критерий H 14 се класифицира под № 9а от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации с количествени прагове 100 t / 200 t, освен ако не се докаже, че при този отпадък се касае за вещество, съответстващо на № 9а от Каталога на веществата. В такъв случай се разглежда класифициране под № 9b. Класифицирането под № 9b отпада, ако се докаже, че отпадъкът е опасен за околната среда, за който Кодът за риск R51 / 53 не е приложим. 7. За тази категория вещества съгласно Наредбата за аварийните ситуации няма съответстващ H - критерий. Тази класификация се прилага само за някои видове отпадъци и при обосновани случаи трябва допълнително да се провери (напр. отпадъци от пирометалургия на алуминий или химически отпадъци).

## 2.3 Познаване на кода на отпадъците

При наличие в конкретен случай само на кода на отпадъка без допълнително познаване на свойствата на отпадъка, е необходимо определяне на категорията вещество и на количествения праг по Наредбата за аварийните ситуации, в съответствие с този код на отпадъка.

Според предписанията на законодателството относно химическите вещества, класификацията на отпадъците се извършва по отношение на физико-химичните опасности (отпадъци с експлозивни свойства, оксидиращи, силно запалими и запалими) чрез тест, подходящ за тези отпадъци. Класификацията на отпадъците като акутно застрашаващи здравето или околната среда може да се определи в допълнение към изпълнението на тестовите процедури.

Следва описание на процедурата, предвидена в ръководството. На потребителя се препоръчва да действа по същия начин.

В Ръководството се предприема първоначална оценка на физикохимическите опасности на отпадъците, въз основа на възможните съставки и техните физико-химични свойства. В случай на неясна ситуация, на операторите се препоръчва настойчиво да проверят отпадъците по отношение на физико-химичните им свойства (напр. определяне на пламната точка, за да се оцени запалимостта).

Класификацията на лесно запалими материали под № 7 в Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации показва в случая с № 6, буква b в забележките към Каталога на веществата една особеност. Тя зависи не само от материалните свойства на отпадъка, но също така и от конкретния начин на третиране на отпадъка (например високо налягане или висока температура). Това прави необходимо разглеждането на отделни случаи. Ето защо, това ръководство по правило не съдържа класифициране по точка 7а. Доколкото, обаче, разтворителите имат класификация по 7b, следва да се провери допълнително класифициране по 7а.

В аспекта на опасностите за околната среда и човешкото здраве, настоящото Ръководството се опира на изчислителни методи. За целта се установяват опасните съставки на отпадъците по смисъла на Наредбата за аварийните ситуации, за което са необходими така наречените пределни концентрации и съдържанието на съответните съставки в отпадъците.

За това качествено и количествено определяне на съставките на отпадъците, могат да бъдат от значение например следните източници:

- Бази данни от анализи на отпадъците (например Базата данни за анализ на отпадъците (ABANDA) при Провинциалната служба за защита на природата, околната среда и потребителите в Северен Рейн - Вестфалия);

- Освидетелстване за депониране и изпитателни доклади за отпадъци;

- Сертификати за безопасност на материалите;

- Сведения за качествения и количествения състав на отпадъците в специализираната литература;

- Издания на държавни институции (Федералната агенция по околна среда, провинциалните министерства, провинциални концорциуми и т.н.);

- BVT - Справочни документи относно най-добрата разполагаема техника в екологичен аспект.

При изготвянето на това ръководство, за установяване на съставките на отпадъците е използвана текстова информация, съдържаща се в Базата данни за анализ на отпадъците (ABANDA), относно състава на отпадъците, а за оценка на съдържанието на съставките - анализи на отпадъците с прилагане на 80-тия персентил. Особено при някои аналитични стойности, силно разсейване или значително отклонение от стандарта, са били от значение също така максималните стойности от анализите за оценка на отпадъците.

Въз основа на така определения качествен и количествен състав на отпадъците, е възможно да се направи материално - правна класификация.

Класификациите на веществата се провеждат съгласно правните класификации от Приложение VI, Таблица 3.2 към Регламент (ЕО) № 1272/2008. Каталогът на веществата в Приложение VI, Таблица 3.2 съответства на класификацията съгласно Приложение I на Директивата за опасните вещества (Директива 67/548/ЕИО), в редакцията на Регламент (ЕС) № 286/2011 на Комисията от 10 юли 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси,  с цел адаптиране към научно-техническия напредък.

При наличие на съставка на отпадъка без правна класификация е необходимо да се потърси друга надеждна информация за класификацията на веществата, например от Сертификати за безопасност и бази данни за материали или от доставчици.

За някои вещества в Приложение VI, Таблица 3.2 към Регламент (ЕО) 1272/2008 се съдържат в допълнение към класификацията на веществата и така наречените специфични за веществата пределни концентрации. Специфичните за веществата пределни концентрации показват от каква концентрация на препарата, т.е., в този случай отпадъците, как се класифицират. Ако въпросното вещество не е включено в приложение VI, Таблица 3.2 от Регламент (ЕО) 1272/2008 или за дадено вещество от Каталога на веществата на Директивата за опасните вещества (Приложение I към Директива 67/548/ЕИО), няма определена специфична пределна концентрация, трябва да се използват общите пределни концентрации, в съответствие с Директивата за опасните препарати (1999/45/ЕО). Условията за определяне на общите пределни концентрации на отпадъците за оценка на характеристиките на акутните опасности за здравето (силно токсични и токсични) се съдържат в Приложение II, Част B, а рисковете за околната среда се съдържат в Приложение III, част B от Директивата за опасните препарати.

По смисъла на Наредбата за аварийните ситуации е от значение, по отношение на рисковете за околната среда, възникващи от отпадъците, оценката на акутната водна токсичност, в съответствие с Предупреждение за опасност R50 или R50/53, както и R51/53. При това следва да се има предвид, че за вещества с класификация N; Предупреждение за опасност R50 или N; Предупреждение за опасност R50/53, се прилагат Таблици 1b и 2 от Приложение III към Директивата за опасните препарати, за което са необходими стойностите за водната токсичност LC50 и ЕС50.

Тези данни могат да се получат например от базите данни за веществата (включително информационната система за опасните вещества на законното германско социално осигуряване за злополука ) или от Информационни бюлетини по безопасността. Винаги трябва да се залага най-ниската стойност за LC50 или EC50 за класифициране на риска за околната среда, освен ако не са налице видими сериозни съмнения за надеждността на стойността. Ако тези данни за веществата не могат да бъдат проверени, се задават стойности от 0,1 mg/l до ≤ 1 mg/l.

Дори когато се прилага методиката, описана по-горе, операторите, които генерират или обработват отпадъци, могат да използват възможността да изключват определени опасни свойства, например, въз основа на специфични начини на производство или точно определен произход. По този начин може да бъде обоснована една по-благоприятна за оператора на съоръжението класификация. От друга страна, нови методи на производство или ново състояние на познанията могат да доведат до това, да бъдат добавени нови класификации към досегашните кодове на отпадъци, така че в някои случаи да се получат по-ниски количествени прагове. При всяка промяна на начина на производство или на познанията, трябва да бъде проверявана класификацията на отпадъците.

# 3,,, Присвояване на H-критерии и категории вещества по Наредбата за аварийните ситуации за кодовете за опасни отпадъци съгласно Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците

## 3.1 Раздел отпадъци 01 - Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства

### 3.1.1     Група отпадъци 01 03 - Отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми

Код на отпадъка 01 03 04 - Отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидни руди

Хвост от обогатяване на руди обикновено възниква на мястото на добива, тъй като една от целите на обогатяването е редуцирането на масата на рудата за облекчаване на нейното транспортиране чрез отделяне на вместващата порода от рудното тяло. Прилаганите техники са, например, трошене, флотация, сортиране, магнитна сепарация и излужване. За разлика от други метали, по-конкретно желязото, цинкът, медта и никелът се извличат от сулфидни руди. В Германия няма такива находища, така че такива хвостохранилища не възникват. Във всички случаи, хвостът съдържа включвания от металите, които са цел на добива: цинк, кадмий, олово, мед, никел, арсен и антимон. Отделящата се в процеса на металодобива от сулфидни руди сярна киселина не достига аварийно опасни характеристики. Поради съдържанието на тежки и преходни метали като мед и цинк, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда.

| 01 03 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидни руди | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 01 03 05 - Други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества

Освен по отношение на сулфидните руди, рудно-обогатителни технологии се прилагат най-вече при металодобив от оксидни и силикатни руди. В този случай хвостът може да съдържа тежки и преходни метали като цинк, кадмий, олово, мед, никел, арсен и антимон, както и техни съединения. В Германия няма находища на такива руди с изключение на алуминий. Поради съдържанието на тежки метали, например мед, тези отпадъци се считат за опасни за околната среда.

| 01 03 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 01 03 07 - Други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

Отпадащият от производството на алуминий червен шлам с опасни свойства може да бъде отнесен към тези отпадъци. Обаче, силно алкалният алуминиев червен шлам не може да бъде класифициран съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Освен съдържащите тежки метали отпадъци, към този тип отпадъци могат да бъдат отнесени  и отпадъци, съдържащи цианид от цианидно излужване или отпадъци, съдържащи живак. Поради това, този Код на отпадъка се счита като опасен за околната среда, токсичен и силно токсичен, като присъщата му токсичност се дължи на цианиди и живак.

| 01 03 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ Важи само при съдържание на цианиди и живак.

### 3.1.2 Група отпадъци 01 04 - Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми

Код на отпадъка 01 04 07 - Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

В Германия се добиват следните, насъдържащи метали изкопаеми, в частност поташ и каменна сол, барит, фелдшпат и флуорит, каолин и варовик. Отпадъците от обработката на тези минерални отпадъци нямат рискови характеристики съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

### 3.1.3 Група отпадъци 01 05 - Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране

Код на отпадъка 01 05 05 - Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти

Съдържащото се масло може да бъде с произход от находище (суров нефт) или от спомагателни материали за сондажа. Обикновено, сондажната кал съдържа освен резници около 7% - 25% минерални масла (отнесени към сухото вещество), които са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51/53. Така, маслосъдържащата сондажна кал обикновено не се класифицира. Ако съдържанието на минерални масла е 25% или повече, отпадъците са опасни за околната среда, с Предупреждение за опасност R51/53.

| 01 05 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ Важи само при съдържание на минерално масло в отпадъка ≥25%

Код на отпадъка 01 05 06 - Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества

Сондажната кал и отпадъците съдържат освен вода и резници, примеси от използваните материали за смазване на сондите на водна или маслена основа. Водните системи за смазване съдържат често бентонити за укрепване и уплътняване на сондажната стена, както и други присадки, например различни полимери и ко-полимери за регулиране на протока на сондажната течност. Тези вещества обикновено не се класифицират като опасни по смисъла на Наредбата за аварийните ситуации. Все пак, като част от присадките, те могат да се съдържат и силно токсични и опасни за околната среда вещества. Делът на токсичните и опасните за околната среда вещества в общия обем на отпадъка може, с оглед на използването на течности за фракинг, да даде основание за класифицирането на отпадъка като токсичен и опасен за околната среда. За класифицирането се провеждат поединични изпитания.

| 01 05 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x* | x* |  |  |

*/ Операторът трябва да провежда поединични изпитания, особено по отношение на течностите за фракинг.

## 3.2 Раздел отпадъци 02 - Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти

### 3.2.1 Група отпадъци 02 01 -  Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), горско, ловно и рибно стопанство

Код на отпадъка 02 01 08 - Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества

Към тях се отнасят:

- Хербициди, които според материалите могат да бъдат силно токсични или опасни за околната среда (N; R 50, N; R 50 / 53 или N; R 51 / 53).

- Почистващи средства като формалдехид (класификация - токсични).

- Разтворители като ацетон или етанол, които са лесно запалими (F, R 11).

- Химикали за дератизация (родентициди) като AIP - пелети срещу полевки, които се класифицират с Предупреждение за опасност R 15 / 29 (реагират с вода, като отделят токсични и лесно запалими газове), T+; R 28 (силно токсични при поглъщане) и N; R 50.

- Торове, които са въведени като отделни химически вещества в Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

Това обосновава следната класификация:

| 02 01 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x |

| 02 01 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 39.1 | 39.2 |
|  | Възможна класификация | x | x | x |  | x | x |

## 3.3 Раздел отпадъци 03 - Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон

### 3.3.1 Група отпадъци 03 01 -  Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели

Код на отпадъка 03 01 04 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества

Дървени стърготини, стърготини от гатери, изрезки отпадат в предприятия, в които се реже и рендосва дървен материал за производство на дървени изделия и мебели. Дървените материали и свързващите материали (при плоскости от талаш или дървени фибри) могат да съдържат органични и неорганични средства за защита на дървесината, лепила, покрития (лакове или фолия от изкуствени материали, флегматизатори срещу горене, бои, пластмаси и други недървесни материали (например цимент). Видът и процентното съдържание на вредни вещества зависят от производството и предназначението и трябва да бъдат определяни за всеки отделен случай. В най-общия случай, дървесината не се класифицира като опасен материал според категориите, предвидени с Наредбата за аварийните ситуации.

### 3.3.2 Група отпадъци 03 02 - Отпадъци от консервация на дървесина

Код на отпадъка 03 02 01 - Нехалогенирани органични консерванти за дървесина

Свободните от халогени органични материали за дървесна защита често пъти се класифицират като опасни за околната среда поради съдържащите се активни съставки. Например, в до 50% от материалите за дървесна защита се съдържа съединението дидецилполиоксетиламониев борат с Предупреждение за опасност R50. Наличието на крезоли също определя отпадъците като токсични.

| 03 02 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехалогенирани органични консерванти за дървесина | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ Важи само при употреба на крезоли

Код на отпадъка 03 02 02 - Халогенирани органични консерванти за дървесина

Активните съставки в хлорорганичните материали за дървесна защита се класифицират отчасти като токсични и често като опасни за околната среда. По правило материалите за дървесна защита съдържат активната съставка в концентрации, въз основа на които те не се класифицират като токсични. Например активната съставка делтаметрин (съдържаща бром), която в материали за дървесна защита се прилага с концентрации до 0,2%, се класифицира като токсична и опасна за околната среда. Тъй като концентрацията на веществото е под 25%, материалът за дървесна защита не е токсичен. Препаратът обаче се счита за опасен за околната среда при съдържание над 0,000025 % с Предупреждение за опасност R 50 / 53, а при ниско съдържание от 0,0000025 % до < 0,000025 % като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51  /53. Ако в материала за дървесна защита се съдържат крезоли, същият се определя като токсичен. Използването на пентахлорфенол е забранено от 1989 година. Когато се налага да бъдат ликвидирани  материали за дървесна защита, отпадъкът се счита за токсичен, тъй като съдържанието на пентахлорфенол в материалите за дървесна защита е до 5%.

| 03 02 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани органични консерванти за дървесина | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 03 02 03 - Органометални консерванти за дървесина

Като органометални материали за дървесна защита до 1990 г. се прилагат силно токсични органоживачни съединения. От средата на 2006 г. се спира продажбата на калаеноорганични съединения. И двете съединения са вредни за околната среда. Понастоящем се използват органометални съединения на медта, алуминия и калия, например Cu-HDO като заместител на съдържащите хром материали за дървесна защита. Тъй като междувременно е влязла в сила отмяната на органоживачните съединения, такива отпадъци се считат за токсични и опасни за околната среда. Класифицирането като токсични се прилага само при наличие на органометални съединения на калая.

| 03 02 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органометални консерванти за дървесина | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ прилага само при наличие на  калаеноорганични съединения

Код на отпадъка 03 02 04 - Неорганични консерванти за дървесина

При неорганичните материали за дървесна защита се определят като токсични и опасни за околната среда предимно средствата от групите на CK-, CKA-, CKB- и CKF - солите. Съкращението CK се отнася за хром и мед, съкращението А за арсен, В за бор и F за флуор. В Германия, съдържащите арсен материали за дървесна защита се използват много рядко при много специфични области на приложение. В някои материали за дървесна защита се използват следните примерни активни съставки в концентрации, които обосновават класификацията съгласно следната таблица:

• Медни оксиди (N; R50/53)

• Хромтриоксид (T+; R26, T; R24/25-48/23, N; R50/53, O; R9)

• Арсенпентоксид (T; R23/25, N; R50/53)

• Натриев флуорид (T; R25)

Класифицирането на други неорганични материали за дървесна защита, например B-, SF-, CFB-соли, както на четвъртичните амониеви съединения (Quats) е по правило ирелевантно по отношение на критериите за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

| 03 02 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неорганични консерванти за дървесина | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* | x* | x** |  |  |  |  | x* | x* |  |  |

*/ Важи само за материали за дървесна защита, които съдържат комбинации със съединения на мед и хром (VI) (CK-, CKB-, CKA- и CKF-соли)

**/ Важи само за материали за дървесна защита, които съдържат амониев дихромат

Код на отпадъка 03 02 05 - Други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества

Други материали за дървесна защита са например съдържащи мазнини вещества, препарати с катран и крезол, чиято употреба за дървесна защита се допуска само по изключение  (напр. телефонни стълбове). Материали за дървесна защита, които съдържат крезол над 5 % са токсични с Предупреждение за опасност (R 24 / 25). Съдържащите се в катрана полициклични ароматни въглеводороди се класифицират като частично опасни за  околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53, например бензо(а)антрацен или бензо(с)пирен. Съдържащите мазнини материали за дървесна защита със съдържания от над 0,025 % на такива полициклични ароматни въглеводороди се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53, а в диапазона от 0,0025 % до 0,025% като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 03 02 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при съдържание на крезоли

## 3.4 Раздел отпадъци 04 - Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост

### 3.4.1 Група отпадъци 04 01 - Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост

Код на отпадъка 04 01 03 - Отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза

При обезмасляването на животински кожи се прилагат две технологии - обезмасляване с разтворител и обезмасляване с емулгатор. При обезмасляването с разтворител се прилагат органични разтворители без вода (сухо обезмасляване) или с вода (мокро обезмасляване). При обезмасляването с емулгатор не се използват органични разтворители, а предимно нейонни сърфактанти (повърхностно-активни вещества), например алкилфеноксилати, мастни алкохоли и мастни киселини. При обезмасляването се образуват утайки, в които се съдържат мазнини, разтворители или емулгатори, а в някои случаи вода. Този отпадък не подлежи на класифициране според категориите на Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации. Ако отпадъкът съдържа най-малко 25% тетрахлоретен, се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 04 01 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само при употреба като обезмаслител на тетрахлоретен

### 3.4.2 Група отпадъци 04 02 - Отпадъци от текстилната промишленост

Код на отпадъка 04 02 14 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители

В края на тъкачния процес, при сухото почистване, се използват органични и по правило халогенизирани разтворители. В този тип отпадъци попадат разтворители с примеси или остатъци от регенерирането на разтворителите. Като почистващо средство за текстил, най-често се използва тетрахлоретен. При съдържание на тетрахлоретен в отпадъците от най-малко 25%, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 04 02 14 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само при употреба на тетрахлоретен като почистващо средство

Код на отпадъка 04 02 16 - Багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества

В текстилната промишленост се използват бои и пигменти за оцветяване и цветно щамповане. В Европа се използват около 1000 разновидности на бои, а в света най-малко още 1000 вещества. Някои от тях, особено азо-оцветителите (деривати на диазена - б.пр.) са токсични и опасни за околната среда. Отпадъците, които съдържат такива вещества се класифицират в съответствие с тях.

| 04 02 16 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 04 02 19 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

Отпадъчните води от текстилни производства могат да съдържат широк спектър от вредни вещества, така че утайките могат да имат високо съдържание на вредни вещества:

- Съединения от тежки и преходни метали (олово, хром, кобалт, мед, никел, цинк, калай) от боите и други спомагателни, текстилни средства;

- Органоживачни, органоарсениеви и органокалаени съединения, предимно от консервационни средства;

- Антимонтриоксид или хлорпарафини от флегматизатори срещу пожар;

- Съдържащи или отделящи хлор съединения от избелване;

- Амоний, фосфати, сулфати, сулфиди и сулфити от работни и спомагателни вещества;

- Различни органични вещества от текстилния финишинг;

- Сърфактанти от разнообразни перилни процеси;

- Халогенорганични съединения, например от печатни пасти и присадки за бои или от химически реакции в отпадните води;

- Въглеводороди/аромати, предимно под формата на емулсии от предварителната подготовка на специални фибри и други;

При пречистването на отпадните води могат да се образуват утайки на различни етапи от пречистването, особено на етапа на биологичното третиране, когато при ниски натоварвания могат да бъдат разградени и трудно разградими вещества. От химико-физическото третиране се отделят утайки, особено когато трябва да бъдат третирани води от боядисване или печатане или смесени отпадъчни води от няколко под-процеса. Много съставки са класифицирани като опасни за околната среда, с Предупреждение за опасност R50 / 53, където границите на концентрация за класификация на отпадъците, се различават. Поради разнообразието от вещества, отпадъците са класифицирани като общоопасни за околната среда, с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Ако съединения на шествалентен хром (VI) не са или само непълно са отстранени, отпадъците могат да бъдат токсични при съдържания на хромати между 1% и <7%  или силно токсични при съдържания на хромати над 7%.

| 04 02 19 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на съединения на шествалентен хром (VI)

## 3.5 Раздел отпадъци 05 - Отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на природен газ и пиролиза на въглища

### 3.5.1 Група отпадъци 05 01 - Отпадъци от рафиниране на нефт

05 01 02 - Утайки от обезсоляване

Соленото съдържание на земното масло се намалява с добавяне на 10% вода с цел да се намали корозията по тръбопроводите и други части на съоръженията. При такова обезсоляване се образува съдържаща нефт тиня, съставките на която са: до 40% - менарли (железни оксиди, глина и пясък), 5% - 10% вода, емулгирани смазки и масла (20% – 50%), както и метални съединения. Съдържанието на метали в утайките от обезсоляването (никел, ванадий, молибден) по правило не надхвърлят свързаните с опасности концентрации. Въз основа на съдържанието на суров нефт, отпадъкът се класифицира като запалителен с Предупреждение за опасност R10.

| 05 01 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от обезсоляване | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

05 01 03 - Дънни утайки от резервоари

Тъй като утайките не са нито газове, нито твърди вещества, те се третират като течности съгласно т. 10 от Раздел "Приложение на Наредбата" в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации. При дънни утайки от резервоари се касае за отпадъци от рафинерията, които не могат да се разглеждат като петролни продукти, или част от такива продукти по смисъла на Каталожен № 13 от Каталога в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации. Предвид петролните свойства, за този код на отпадък се определят класове на опасност R 10 и R 11. Въз основа на променящия се състав на бензиновата фракция, в течение на една година е възможно съдържащият се бутан да обуслови висока запалителност на утайката с Предупреждение за опасност R 12. В зависимост от пламната точка, утайката се причислява към категориите 6, 7b и 8 съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации. Освен това, съпоставката с Предупреждение за опасност R 51 / 53 се обуславя от свойствата на минералните масла.

| 05 01 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дънни утайки от резервоари | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  |

05 01 04 - Кисели утайки от алкилиране

Нискомолекулните олефини (C3 - C5) и изобутани се превръщат във високомолекулни изоалкани (C7 - C12) чрез алкилиране под каталитичното действие на флуороводородна или сярна киселина. При реакцията възникват неразтворими полимеризационни продукти, които се отделят от киселината като тъмно, вискозно масло. При оптимално управление на процеса с флуороводородна киселина, тези отпадъци до голяма степен се освобождават от киселината и могат при необходимост да се неутрализират, например с вар. Отпадъците от процеса с катализатор - сярна киселина съдържат освен полимери, различни сулфонови киселини, сярна киселина, както и разтворими в киселини масла. Отпадъкът не подлежи на класификация за опасни свойства по Наредбата за аварийните ситуации.

05 01 05 - Разливи от нефт и нефтопродукти

Може да се касае за суров нефт, който се класифицира като високо запалим с Предупреждение за опасност R 12 или за други минерални продукти, които се класифицират често като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, например дизелови горива.

| 05 01 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разливи от нефт и нефтопродукти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |

05 01 06 - Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

Омаслените образувания от кал могат да съдържат минерални масла или други индустриални масла: хидравлични течности, трансмисионни и моторни масла. Такива масла представляват опасност за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. При минимално наличие на масла от 25%, отпадъкът подлежи на класифициране.

| 05 01 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи при съдържание на минералните масла в отпадъка ≥ 25%

05 01 07 - Кисели катрани

При киселинното рафиниране, от петролните продукти, например смазочни масла, посредством концентрирана сярна киселина се оксидират и осмоляват, съдържащите се примеси (например олефини, нафтенови киселини, серни и азотни съединения, нестабилни аромати), след което се утаяват. Остатъците са кисели катрани, които освен сярна киселина съдържат също и тежки метали (основно, поради използваната киселина), полимери, полициклични ароматни въглеводороди и феноли. В киселите катрани може да се съдържат релевантни количества минерални масла, така че отпадъкът да бъде класифициран като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 05 01 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кисели катрани | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

05 01 08 - Други катрани

Други катрани като кисели катрани могат да се образуват в нефтената рафинерия, например при производството или преработката на петролен кокс. Тези други катрани съдържат освен минералните въглеводороди като вредни вещества феноли, крезоли и полициклични ароматни въглеводороди. В катраните от земно масло може да се съдържат съответстващи количества минерални масла, така че отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 05 01 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други катрани | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

05 01 09 - Утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества

Тези утайки могат да съдържат освен въглеводороди от минерални масла, например аромати, феноли и полициклични ароматни въглеводороди. Метали като кобалт, молибден, бисмут, никел, ванадий се използват често пъти като катализатори и също могат да попаднат в отпадните води. Металите се отстраняват от отпадните води чрез утаяване с хидроксид и последващо сулфидно утаяване. Най-вече поради съдържащите се минерални масла, отпадъкът може да бъде класифициран като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R51/53 при наличие на маслено съдържание от най-малко 25 %. При наличие на остатъчни цианиди или съединения на шествалентен хром (VI) поради непълна детоксикация, отпадъкът може да бъде класифициран като токсичен и силно токсичен.

| 05 01 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x** | x** |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само при съдържание на минерални масла в отпадъка ≥ 25 %

**/ важи само при съдържание на цианиди или съединения на хром (VI)

05 01 11 - Отпадъци от пречистване на горива с основи

Използваните за пречистване на горива основи не се класифицират според опасни свойства по Наредбата за аварийните ситуации, така че възможните опасности произтичат от горивата, например дизел или мазут, които се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. В тези отпадъци обикновено не се достигат концентрации на горивата от 25%, така че тези отпадъците не се класифицират.

Код на отпадъка 05 01 12 - Нефтопродукти, съдържащи киселини

Масла, съдържащи киселини могат да се образуват например при алкилиране. По правило тези отпадъци съдържат концентрирана сярна киселина. Киселините не се класифицират по критериите за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Могат да бъдат налични различни маслени фракции, много от които се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Отпадъкът се оценява съответстващо, тъй като по правило се съдържат най-малко 25 % въглеводороди от минерални масла.

| 05 01 12 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти, съдържащи киселини | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 05 01 15 - Отпадъчни филтруващи глини

Под този код за отпадък се обобщават отработени при рафинирането на киселини избелващи глини, както и други маси, попиващи масла. След отделянето на киселия катран от маслото при рафинирането на киселината, към маслото се добавя избелваща глина (например бентонитова глина), която попива остатъчните примеси. Отделеният адсорбент се депонира като отработена избелваща глина и в много случаи е пропит от въглеводороди, поради което се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R51/53.

| 05 01 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработени филтруващи глини | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

### 3.5.2 Група отпадъци 05 06 - Отпадъци от пиролиза на въглища

Код на отпадъка 05 06 01 - Кисели катрани

Продуктите от пиролиза на въглища се третират за елиминиране на примеси с концентрирана сярна киселина. Образуващите се при това кисели катрани съдържат освен сярна киселина също и катран от каменни въглища, в който се съдържат в съответстващи количества феноли, крезоли и полициклични ароматни въглеводороди. Някои от полицикличните ароматни въглеводороди се класифицират като опасни за околната среда (N) с Предупреждение за опасност R 50 / 53, например бензо(а)пирен. Препаратите със съдържание на бензо(а)пирен ≥ 0,025 % с Предупреждение за опасност R 50 / 53, а със съдържание на бензо(а)пирен от 0,0025 % до < 0,025 % с Предупреждение за опасност R 51 / 53 се класифицират като опасни за околната среда. Фенолът и крезолът се класифицират като токсични (класове R 23 / 24 / 25 или R 24 / 25). По правило, пределните концентрации от 10% за фенол и 5% за крезол в отпадъка на препаратите, съгласно Директивата за опасните вещества, не се достигат.

| 05 06 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кисели катрани | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 05 06 03 - Други катрани

Други катрани, освен киселите катрани са остатъци от пиролизата на въглищата, които съдържат каменовъглени катрани и смоли. Тези катрани и смоли се състоят между другото от полициклични ароматни въглеводороди, както и феноли и крезоли. Някои от полицикличните ароматни въглеводороди са класифицирани с Предупреждение за опасност R 50 / 53 като опасни за околната среда, например бензо(а)пирен. Препарати със съдържание на бензо(а)пирен ≥ 0,025% се класифицират като опасни за околната среда (N) с Предупреждение за опасност R 50 / 53. По-ниското съдържание на бензо(а)пирен от 0,0025% до <0,025% обосновава класификация като N; R 51 / 53. Фенолът и крезолът се класифицират като токсични (класове R 23 /24 / 25 или R 24 / 25). Пределните концентрации при отпадъци за препарати съгласно Директивата за опасните вещества са 10% за фенол и 5% за крезол, които обикновено не се достигат.

| 05 06 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други катрани | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

### 3.5.3 Група отпадъци 05 07 - Отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ

Код на отпадъка 05 07 01 - Отпадъци, съдържащи живак

Живакът (Hg) се класифицира с Предупреждение за опасност R26 като силно токсичен (T+), с Предупреждение за опасност R48/23 като токсичен (T) и с Предупреждение за опасност R50/53 като опасен за околната среда (N). Съгласно Директивата за опасните препарати, отпадъци, които съдържат живак (метален) с концентрации над 7% се класифицират като силно токсични, а с концентрации между 1 % и < 7 % като токсични. Живачни концентрации над 0,25 % определят класифициране на тези отпадъци като N; R 50 / 53, а при по-ниски концентрации, между 0,025 % до < 0,25 % като N; R 51 / 53.  Природният газ съдържа следи от живак, който при преноса се отлага частично по тръбопроводите. Преди изгарянето, газът се обработва, при което значителна част от съдържащия се живак се отделя. Съдържащи живак отпадъци възникват при почистване на тръбопроводи, както и при подготовката на газта, при което се обогатяват с живак, така че е възможно надхвърляне на съответните пределни концентрации.

| 05 07 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, съдържащи живак | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

## 3.6 Раздел отпадъци 06 - Отпадъци от неорганични химични процеси

### 3.6.1 Група отпадъци 06 01 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини

Код на отпадъка 06 01 01 - Сярна и серниста киселина

Използваните серни киселини често пъти са свързани с тежки или преходни метали като олово, никел и мед или живак. Никеловият сулфат, например, е токсичен (T; R 48 / 23) и опасен за околната среда (N; R 50 / 53), като при концентрации между 2,5 % и < 25 % отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Съответно, този Код на отпадъка се определя като токсичен и опасен за околната среда. Класификацията "реагира интензивно с вода" (R 14) се отнася за димяща сярна киселина (олеум).

| 06 01 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна и серниста киселина | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x | x* |  |

*/ важи при обезвреждане на олеум под този код за отпадък

Код на отпадъка 06 01 02 - Солна киселина

По правило, под този код на отпадъка попадат отработени киселини. Солната киселина се употребява например за обработка на минерали, байцване и ецване на метални повърхности, за регенериране на йонообменници, за пречистване на вода или за неутрализиране на алкални продукти и отпадъчни води. Отпадъчните киселини могат да съдържат в зависимост от приложението или производството неорганични примеси, като метали и метални соли или органични примеси като смазки и масла. Поради съдържанието на тежки метали, по-конкретно цинк, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 06 01 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солна киселина | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 06 01 03 - Флуороводородна киселина

Флуороводородната киселина се класифицира като силно токсична с Предупреждение за опасност R 26 / 27 / 28.  Флуороводородната киселина е токсична при концентрации от 1 % до < 7 %.

| 06 01 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флуороводородна киселина | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 06 01 04 - Фосфорна и фосфориста киселина

В обхвата на този Код на отпадъка попадат отработени киселини. Фосфорната киселина се използва например за химически синтез, за ецване на офсетови плочи в полиграфията и полупроводници или за третиране на метални повърхности срещу корозия. Отпадъчните киселини могат да съдържат, в зависимост от приложението или производството, неорганични примеси, като метали и метални соли или органични примеси като масла и смазки. По правило, в съдържащите се примеси, не се достигат пределните концентрации, въз основа на които се определят опасностите за класифициране съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

Код на отпадъка 06 01 05 - Азотна и азотиста киселини

Съгласно Директива 67/548/ЕО, азотната киселини (C ≥ 70 %) се обозначава с Предупреждение за опасност R 8 и се класифицира като "О" (поддържаща горенето). Това дава основание за приложение на H - критерий H 2 и категория на веществото № 3 съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации. Друго класифициране в случая не е приложимо.

| 06 01 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азотна и азотиста киселини | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 06 01 06 - Други киселини

Под този код се третират кйато отпадъци смеси от киселини или хромова киселина. Сместа от киселини може да включва флуороводородна киселина. Също така, в отпадъка се срещат тежки и преходни метали като мед, никел или цинк, чиито соли се класифицират като токсични и опасни за околната среда. Други смеси от киселини, които включват флуороводородна киселина се определят като силно токсични.

| 06 01 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други киселини | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на флуороводородна киселина

### 3.6.2. Група отпадъци 06 02 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основи

Код на отпадъка 06 02 01 – Калциев хидроксид

Калциевият хидроксид е силна основа, но не подлежи на класифициране за опасност съгласно Наредбата за аварийните ситуации. По правило, примесите при производството и приложението не са в концентрации, които да са съотносими с опасностите. Поради това отпадъкът нормално не се класифицира.

Код на отпадъка 06 02 03 - Амониев хидроксид

Концентрирани разтвори на амоняк над 25 % се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50.

| 06 02 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амониев хидроксид | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |

Код на отпадъка 06 02 04 - Натриев и калиев хидроксид

Натриевият и калиевият хидроксид представляват силни основи, които не подлежат на класифициране за опасност съгласно Наредбата за аварийните ситуации. По правило, примесите при производството и приложението не са в съотносими с опасностите концентрации. Поради това отпадъкът нормално не се класифицира.

Код на отпадъка 06 02 05 - Други основи

При този отпадък се касае предимно за смеси от различни основи, които се прилагат например за обезмасляване или за процеси на избелване. Избелващите основи могат да съдържат например натриев хипохлорит. Също така в този Код на отпадъка могат да попаднат амини, които често пъти са лесно запалими. Този отпадък се класифицира като опасен за околната среда и лесно запалим.

| 06 02 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други основи | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |

### 3.6.3 Група отпадъци 06 03 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техни разтвори и метални оксиди

Код на отпадъка 06 03 11 - Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди

Цианидите са силно токсични и се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Поради това, съдържащите цианиди отпадъци с концентрация на цианид над 7 % се класифицират като силно токсични, а при концентрации от 1% до < 7 % като токсични. Отпадъкът е също така опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53, когато съдържанието на цианид достигне или надхвърля 25 % с Предупреждение за опасност  R 51 / 53 при концентрации на цианид от 2,5 % до < 25 %.

| 06 03 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 06 03 13 - Твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали

Солите на някои тежки метали се класифицират като силно токсични (живак, талий), като силно токсични и токсични (кадмий) или само като токсични (никел). Също така, тези и други соли на тежки метали са опасни за околната среда. Това определя съответното класифициране на този Код на отпадъка.

| 06 03 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при наличие на живак, талий или кадмий

Код на отпадъка 06 03 15 - Метални оксиди, съдържащи тежки метали

Отпадъците под този код могат да съдържат всички метални оксиди в произволна концентрация. Възможни са например следните оксиди със съответните класификации:

As2O3: T+; R28; N; R50/53

As2O5: T, R23/25; N, R50/53

CdO: T+; R26, T R48/23/25, N; R50/53

Други оксиди на тежки метали имат съответно класифициране.

| 06 03 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метални оксиди, съдържащи тежки метали | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

### 3.6.4 Група отпадъци 06 04 - Металсъдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 03

Код на отпадъка 06 04 03 - Отпадъци, съдържащи арсен

Съдържащи арсен отпадъци с концентрации на арсен ≥ 7 % се считат за силно токсични, а при концентрации от 1 % до < 7 % - за токсични. Опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R50/53 се считат съдържащите арсен отпадъци с концентрация над 25 %. При по-ниски концентрации на арсен между 2,5 % и < 25 %, отпадъците се считат за опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51/53.

| 06 04 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, съдържащи арсен | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 06 04 04 - Отпадъци, съдържащи живак

Живакът (Hg) се класифицира с Предупреждение за опасност R26 като силно токсичен (T+), с Предупреждение за опасност R 48 / 23 като токсичен (T) и с Предупреждение за опасност R 50 / 53 като опасен за околната среда (N). Съгласно Директивата за опасните препарати, отпадъци, които съдържат живак (метален) в концентрации над 7% се класифицират като силно токсични, а между 1 % и < 7 % като токсични. Живачни концентрации над 0,25 % определят класифициране на тези отпадъци като N; R 50 / 53, а при по-ниски концентрации, между 0,025 % до < 0,25 % като N; R 51 / 53.  В практиката, с този код се обхващат много различни отпадъци, при което заредени йонни обменници, утайки и активен въглен от пречистване могат да показват високи съдържания на живак.

| 06 04 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, съдържащи живак | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 06 04 05 - Отпадъци, съдържащи други тежки метали

Този тип отпадъци обхващат много различни отпадъци, например съдържащи олово или мед утайки от металургията или луминофорен прах от луминесцентни лампи, тежки метали като талий, класифицирани като силно токсични или кадмий, когато се класифицират като силно токсични и опасни за околната среда, докато при никела се класифицират само като токсични. Под формата на прах, цинкът и оловото са опасни за околната среда. Съответстващо се класифицират освен металите и химическите съединения на тежките метали. Предвид това, този Код на отпадъка се оценява съгласно следващата таблица.

| 06 04 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, съдържащи други тежки метали | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при наличие на талий и кадмий

### 3.6.5 Група отпадъци 06 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

Код на отпадъка 06 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

Утайките от пречистване на отпадъчни води в областта на неорганичната химия съдържат предимно тежки метали с променливи концентрации. Органични вещества, например смазки и масла са налични в безопасни концентрации. Това води до класифициране на отпадъка като токсичен, както и опасен за околната среда (N; R 50 / 53, R 51 / 53). При непълна или неизпълнена детоксикация на отпадната вода могат да се съдържат силно токсични цианиди и съединения на хром (VI), които могат да обосноват класификация като силно токсични.

| 06 05 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/важи само при съдържание на цианиди и съединения на хром (VI)

### 3.6.6 Група отпадъци 06 06 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация

Код на отпадъка 06 06 02 - Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

Класифицираните като опасни сулфиди са често пъти токсични и опасни за околната среда, например никеловите сулфиди и натриевите сулфиди. Сулфидите на бария, калция или кобалта са опасни за околната среда, а кадмиевият сулфид е токсичен. Така, за този Код на отпадъка е приложимо следното класифициране.

| 06 06 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

### 3.6.7 Група отпадъци 06 07 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на халогенни елементи и от химични процеси с участие на халогенни елементи

Код на отпадъка 06 07 01 - Отпадъци от електролиза, съдържащи азбест

Азбестът се класифицира като токсичен с Предупреждение за опасност R 48 / 23 (Токсичен: Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване). Азбестът се използва особено като диафрагма при при хлор-алкалната електролиза, поради което в отпадъка се съдържа във висока концентрация. Тези отпадъци, се класифицират съгласно Директивата за опасните препарати като токсични при съдържание от 10%, което по правило е налице при въпросните отпадъци.

| 06 07 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от електролиза, съдържащи азбест | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 06 07 02 - Активен въглен от производство на хлор

Активният въглен от хлорното производство може да бъде обременен с живак при работа с амалгамния метод. Активният въглен също може да съдържа адсорбиран хлор. Живакът (Hg) се класифицира като T+; R 26, T; R 48 / 23, N; R 50 / 53. Съгласно Директивата за опасните препарати, отпадъци, които съдържат живак (метален) в концентрации от 7 % се класифицират като силно токсични, а в концентрации между 1 % и < 7 % като токсични. Живачни концентрации от 0,25 % водят до класифициране на тези отпадъци като N; R 50 / 53 и при по-ниски концентрации между 0,025 % и < 0,25 % като N; R 51 / 53. Хлорът се класифицира като T; R 23, N; R 50. Съдържащ хлор активен въглен се класифицира като токсичен при концентрация на хлора от 25 %, а над 0,25 % като опасен за околната среда.

| 06 07 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активен въглен от производство на хлор | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на живак

Код на отпадъка 06 07 03 - Утайки от бариев сулфат, съдържащи живак

Живакът (Hg) с Предупреждение за опасност R 26 се класифицира като силно токсичен (T+), с Предупреждение за опасност R 48 / 23 като токсичен (T) и с Предупреждение за опасност R 50 / 53 като опасен за околната среда (N). Съгласно Директивата за опасните препарати, отпадъци, които съдържат живак (метален) в концентрации над 7 % се класифицират като силно токсични, а в концентрации от 1 % до < 7 % като токсични. Живачни концентрации от 0,25 % водят до класифициране на тези отпадъци като N; R 50 / 53, а при по-ниски концентрации между 0,025 % и < 0,25 % като N; R 51 / 53. При доказване на наличието на съответни концентрации на живак в бариево-сулфатни утайки, се предприема съответстващо класифициране.

| 06 07 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от бариев сулфат, съдържащи живак | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 06 07 04 - Разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод

Този тип отпадъци включва неорганични киселини и разтвори от химията на халогените, които могат да съдържат вещества като натриев хипохлорит в концентрации, които да обосновават класифициране като опасност за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 или R 51 / 53. Някои халогенни киселини, например хлорната киселина се класифицират като поддържащи горенето. Киселини, релевантни за по-нататъшно класифициране не попадат под този код за отпадък.

| 06 07 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

### 3.6.8 Група отпадъци 06 08 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на силиций и силициеви производни съединения

Код на отпадъка 06 08 02 - Отпадъци, съдържащи опасни силикони

Класифицираните като опасни хлоросилани са склонни към самозапалване с Предупреждение за опасност R 17 или лесно запалими с Предупреждение за опасност R 11. Трихлорсилатът се класифицира като високозапалимо вещество с Предупреждение за опасност R 12. Почти всички хлорсилани реагират интензивно с вода (R 14).

| 06 08 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, съдържащи опасни силикони | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x | x | x | x* |  |  | x |  |

*/ важи само при съдържание на трихлорсилан

### 3.6.9 Група отпадъци 06 09 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи фосфор и от химични процеси с участие на фосфор

Код на отпадъка 06 09 03 - Отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества

Релевантен отпадък от този тип е фосфоргипсът от производството на изкуствени торове, който е твърд страничен продукт, отпадащ при производството на фосфорна киселина от флуорапатит. Като примеси фосфоргипсът съдържа например фосфати и хексафлуоросиликати. Съдържанието на примеси, например кадмиев хексафлуоросиликат или други кадмиеви съединения е под 10%, така че отпадъкът не се класифицира като токсичен, а като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 или R 51 / 53 при съответно наличие на кадмий.

| 06 09 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x* | x* |  |  |

*/ важи според съдържанието на кадмий в отпадъка

### 3.6.10 Група отпадъци 06 10 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове

Код на отпадъка 06 10 02 - Отпадъци, съдържащи опасни вещества

Този тип отпадъци могат да съдържат амониеви или калиевонитратни отпадъци или неотговарящи на спецификациите торове. Поради това, тези отпадъци се класифицират като оксидиращи (поддържащи горенето).

| 06 10 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доколкото амониевият нитрат и калиевият нитрат са отделни вещества, се указва върху каталожни номера 15.1 - 15.4 или 39.1 и 39.2 от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

### 3.6.11 Група отпадъци 06 13 - Отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде

Код на отпадъка 06 13 01 - Неорганични смеси за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди

При неорганичните продукти за растителна защита се касае, например за калциев карбид, фосфиди (например от магнезий, цинк и калций), както и за медни соли, например меден сулфат. Фосфидите са силно токсични, опасни за околната среда и, при контакт с вода отделят токсични и високо запалими газове (R 15 / 29). Медните съединения са често опасни за околната среда. Поради това, този отпадък може да бъде класифициран като опасен за околната среда. При наличие на фосфиди, важи допълнително класифициране като силно токсични и токсични. Класифицирането по № 10b се признава, ако веществото, което е класифицирано с Предупреждение за опасност R 29, не може да бъде отнесено към никое от числата от 1 до 9b от Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

| 06 13 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неорганични смеси за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x* |

*/ важи само за фосфиди

Код на отпадъка 06 13 02 - Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)

Възможно е, активният въглен да бъде покрит при различни неорганични реакции  (с изключение на такива от производството на хлор ) с тежки метали като живак (T+; R 26, T; R 48 / 23, N; R 50 / 53) и преходни метали като цинк и множество различни субстанции, включително о-толуидин (T; R 23 / 25, N; R 50), хлорбензол (R1 0, N; R 51 / 53) или ацетонитрил (F; R 11). В зависимост от концентрацията на вредни вещества в отпадъка, отпадъкът се класифицира като токсичен и опасен за околната среда. При твърдия отпадък не се вземат под внимание запалителните свойства на адсорбираните вещества.

| 06 13 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02) | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 06 13 04 - Отпадъци от производство  на азбест

Азбестът се класифицира като токсичен с Предупреждение за опасност R 48 / 23 (Токсичен: Опасност от сериозно увреждане на здравето при по-продължителна експозиция чрез вдишване). От 1993 г. има забрана за производството и употребата на азбест в Германия, а от 2005 г. насам в ЕС, поради което не може да се очаква, че може да има отпадъци от преработката на азбест. Основно тези отпадъци се класифицират в съответствие с Директивата за опасните препарати като токсични (съдържание на азбест ≥ 10%).

| 06 13 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от производство на азбест | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 06 13 05 - Сажди/нагар

Основната съставка при този отпадък е въглерод, който може да бъде замърсен с полициклични ароматни въглеводороди, диоксини и тежки метали. Основание за класифицирането на този отпадък като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 би било например минималното съдържание на бензол(а)пирен от минимум 0,025 %. Основание за класифицирането на този отпадък като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53 би била по-ниската концентрация на бензол(а)пирен в отпадъка от минимум 0,0025 % до < 0,025 %.

| 06 13 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сажди/нагар | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

## 3.7 Раздел отпадъци 07 - Отпадъци от органични химични процеси

### 3.7.1 Група отпадъци 07 01 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси от основния органичен синтез

Код на отпадъка 07 01 01 - Промивни води и матерни луги

В тези течности могат да бъдат разтворени във високи концентрации токсични и опасни за околната среда вещества. В допълнение, поради наличието на посредничещи солюбилизатори, такива течности могат да съдържат повишена пропорция органични разтворители във вода. По този начин отпадъците могат да бъдат също и запалими (6).

| 07 01 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промивни води и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 01 03 - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения, в отпадъка могат също така да бъдат включени нехалогенирани разтворители, реактиви или продукти или междинни продукти, което допринася за съответните опасни свойства. Пламните точки на смесите от разтворители са обикновено между 0°C и 55°C, поради което те се класифицират като запалими или лесно запалими. Опасните свойства, представени в следната таблица определят следните халогенирани съединения, които могат да се използват за синтез на органични суровини:

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23);

• дихлоретан (F; R11);

• 1, 2, 3-трихлоробензол (N; R50 / 53);

• тетрахлороетен (N; R51 / 53).

| 07 01 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат токсични съединения, например тетрахлорметан

Код на отпадъка 07 01 04 - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Смесите от разтворители съдържат, в зависимост от областта на производство обикновено разтворители като алкохоли, карбонови киселини, кетони, естери, алифатни и ароматни въглеводороди. Често, пламната точка на смесите е между 0°C и 55°C, което ги идентифицира като запалими или лесно запалими. Някои от разтворителите са също така токсични или опасни за околната среда. В допълнение към разтворителите, могат да бъдат включени продукти, междинни съединения и изходни материали. Някои от тези вещества също са токсични или опасни за околната среда. В областта на производството на основни органични химически вещества, съответните опасни свойства могат да бъдат предопределени, наред с другите съставки в отпадъците и от:

• ацетон (F; R 11)

• метанол (T; R 23 / 24 / 25-39 / 23 / 24 / 25, F; R 11)

• антрацен (N; R 50 / 53)

• изопропилбензол (R10, N; R 51 / 53)

• ксилол (R10)

| 07 01 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  | x | x* | x | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на диетилетер

Код на отпадъка 07 01 07 - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения могат да се съдържат също не-халогенирани разтворители, реактиви или продукти или междинни продукти, които допринасят за съответните опасни свойства. Пламните точки на отпадъците са обикновено между 0°С и 55°С. Така отпадъците са запалими или силно запалими. За опасните свойства, показани в таблицата по-долу, допринасят, наред с другите, халогенираните съединения, които се използват за синтез на органични суровини и могат да бъдат включени в съответните концентрации в отпадъците:

• толуол-2,4-диизоцианат (TDI) (№ 37 от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации) (Т +; R 26);

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25-48 / 23);

• дихлоретан (F; R 11);

• тетрахлороетен (N; R 51 / 53);

• 1, 2, 3-трихлоробензен (N; R 50 / 53);

• фосфорен трихлорид (R 29).

| 07 01 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x |  | x | x | x** |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само при съединения с определени свойства, например хлорсилани или фосфортрихлорид

Код на отпадъка 07 01 08 - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Отпадъците съдържат органични разтворители, както и продукти, изходни материали, междинни продукти и примеси. Може да присъстват също така примеси от халогенирани съединения. Пламните точки на такива отпадъци често са между 0°C и 55°C. Затова отпадъците могат да бъдат запалими или силно запалими. В областта на производството на основни органични химически вещества, съответните опасни свойства могат да бъдат определени, наред с други съставки в отпадъците, чрез:

• толуол-2,4-диизоцианат (TDI) (№ 37 от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.) (T +; R 26);

• бензол (F; R 11 T; R 48 / 23 / 24 / 25);

• антрацен (N; R 50 / 53: C> 0,25%, N; R51 / 53: 0,025% до <0,25%);

• бутанол (R 10).

| 07 01 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x | x** | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само, при наличие на диетилетер

Код на отпадъка 07 01 09 - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Тези отпадъци съдържат, освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения без халогенирани разтворители, реактиви или продукти или междинни продукти, които могат да допринесат за съответните опасни свойства. Опасните свойства, показани в таблицата по-долу са определени, наред с други халогенирани съединения, които се използват в производството на основни органични химикали и могат да попаднат със съответни концентрации в отпадъците и от:

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23);

• 1, 2, 3 - трихлоробензол (N; R 50 / 53);

• тетрахлороетен (N; R 51 / 53).

| 07 01 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 01 10 - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Този отпадък съдържа органични разтворители, както и продукти, изходни материали, междинни съединения и други примеси. Като примеси могат да бъдат включени също така халогенирани съединения. В областта на производството на основни органични химически вещества, съответните опасни свойства могат наред с другото, да се дължат на следните съставки в отпадъците:

• бензол (F; R 11 T; R 48 / 23 / 24/ 25);

• антрацен (N; R 50 / 53: C > 0,25%, N; R 51 / 53: 0,025% до <0,25%).

| 07 01 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 01 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

Тези утайки съдържат предимно тежки метали с променливи концентрации, както и органични вещества. Това съдържание обосновава класифицирането им като токсични, както и опасни за околната среда (N; R 50 / 53, R 51 / 53).

| 07 01 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

### 3.7.2 Група отпадъци 07 02 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна

Код на отпадъка 07 02 01 - Промивни води и матерни луги

Отпадъците съдържат водоразтворими органични разтворители, както и продукти, изходни материали, междинни продукти и други примеси и могат да включват също съдържаща фенол промивна вода. Токсични и опасни за околната среда вещества могат да присъстват в концентрации, които водят до съответна класификация на отпадъците. В зависимост от вида и дела на съдържащите се разтворители, пламната точка e между 21°С и 55°С, поради което се класифицират като запалими.

| 07 02 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промивни води и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 02 03 - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения, в тези отпадъци могат също така да бъдат включени нехалогенирани разтворители, реактиви или продукти, които определят съответните опасни свойства. Опасните свойства, показани в таблицата по-долу са предопределени от, наред с другото, халогенирани съединения, използвани в производството на пластмаси / каучук, каквито могат да бъдат включени в съответни концентрации в отпадъците:

• хлорохидрин (T+; R 26, T; R 25 T; R 48 / 25);

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25-48 / 23);

• 1, 2-дихлоропропан (F; R 11);

• 1, 2, 3 - трихлоробензол (N; R 50 / 53);

• Хлорбензол (N; R 51 / 53, R 10).

| 07 02 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x** |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само, когато се съдържат токсични съединения, например тетрахлорметан

Код на отпадъка 07 02 04 - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Такива смеси от разтворители съдържат, в зависимост от областта на производство предимно разтворители като алкохол, карбонови киселини, кетони, естери, алифатни и ароматни въглеводороди. Често пъти, пламната точка на смесите е под 55°С, а в някои случаи - дори под 0°С. Поради това, тези отпадъци могат да бъдат лесно запалими. Някои от разтворителите са класифицирани като токсични или като опасни за околната среда. В допълнение към разтворителите, могат да бъдат включени продукти, междинни съединения и изходни материали. Някои от тези вещества също са токсични или опасни за околната среда. При производството на пластмаси и каучук, съответните опасни свойства могат, между другото, да се предопределят от следните съставки в отпадъците:

• хексан (F; R 11, N; R 51 / 53);

• фенол (T; R 23 / 24 / 25);

• стирол (R10);

• изопропиламин (F +; R12).

| 07 02 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x | x** | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само при съдържание на диетилетер

Код на отпадъка 07 02 07 - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения могат да бъдат включени нехалогенирани разтворители, реактиви или продукти или междинни продукти, което допринася за съответните опасни свойства. Това е особено вярно, когато се произвеждат или влагат изоцианати. За рисковите характеристики, показани в следната таблица, допринасят включително следните халогенирани съединения, използвани за синтез на пластмаси, които могат да попаднат в съответните концентрации в отпадъците:

• хлорохидрин (T +; R 26, T; R 25 T; R 48 / 25);

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23);

• 1, 2-дихлоропропан (F; R 11);

• хлорбензол (N; R 51 / 53, R 10);

• диизоцианати като толуен-2,4-диизоцианат (Т + R 26).

| 07 02 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

Код на отпадъка 07 02 08 - Други утайки от дестилация и остатъци от реакции

Тези отпадъци съдържат органични разтворители, както и продукти, изходни материали, междинни продукти и примеси. Например, силно токсични изоцианати се използват в синтеза на полиуретани и могат да присъстват в остатъци от реакции в съответни концентрации. В отделни случаи, като примеси присъстват също така халогенирани съединения. В много случаи, тези отпадъци определят пламна точка между 0°C и 55°C и следователно се класифицират като запалими и лесно запалими. При производството на пластмаси и каучук, съответните опасни свойства могат да бъдат предопределени, наред с други съставки в отпадъците и от:

• изоцианати, като толуен-2,4-диизоцианат (TDI) (T +; R 26) (№ 37 от Каталога на веществата в приложение I към Наредбата за аварийните ситуации);

• Фенол (T; R 23 / 24 / 25);

• Хексан (F; R 11, N; R 51 / 53);

• Стирен (R 10).

| 07 02 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други утайки от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x | x** | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само, при наличие на диетилетер

Код на отпадъка 07 02 09 - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Тези отпадъци съдържат освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения, а също и нехалогенирани разтворители, изходни реактиви или продукти или междинни съединения, които определят съответните опасни свойства. За показаните в следната таблица опасности допринасят включително следните халогенирани съединения, използвани за синтеза на пластмаси, които могат да бъдат включени със съответни концентрации в отпадъците:

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23);

• хлорбензол (N; R 51 / 53, R10).

| 07 02 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x* |  |

*/ важи само при съединения с определени свойства, например хлорсилани или фосфортрихлорид

Код на отпадъка 07 02 10 - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Тези отпадъци съдържат органични разтворители, както и продукти, изходни реактиви, междинни продукти и примеси. При производството на пластмаси и каучук, съответните опасни свойства могат да бъдат определени, наред с други съставки в отпадъците и от:

• фенол (T; R 23 / 24 / 25);

• хексан (F; R 11, N; R51 / 53)

| 07 02 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 02 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

Утайките от пречистването на отпадъчните води при производството на пластмаси и гуми съдържат предимно тежки метали в различни концентрации и широка гама от органични вещества. Това обосновава класификацията на тези отпадъци като токсични и опасни за околната среда (N; R 50 / 53, R 51 / 53). При непълна или липсваща детоксикация могат да останат включвания от силно токсични цианиди и съединения на шествалентен хром.

| 07 02 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на съединения на шествалентен хром или хромати

Код на отпадъка 07 02 14 - Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества

Класификацията на тези отпадъци се изпълнява според отделните случаи и в зависимост от конкретните присадки, предназначени за обезвреждане заедно с този тип отпадъци. Опасните вещества трябва да бъдат обезпечени със съответно подходящо обозначаване и сертификати за безопасност, които могат да се използват за класифициране в съответствие с Наредбата за аварийните ситуации. Взимат се под внимание всички опасни свойства. Все пак, малко вероятно е да се касае за взривни вещества или вещества, които реагират с вода интензивно, като образуват силно запалими или токсични газове.

| 07 02 14 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 02 16 - Отпадъци, съдържащи опасни силикони

Не са известни силикони с опасни свойства в съответствие с Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

### 3.7.3 Група отпадъци 07 03 -  Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11)

Код на отпадъка 07 03 01 - Промивни води и матерни луги

Течните отпадъци съдържат водоразтворими органични разтворители, както и продукти, изходни материали, междинни продукти и примеси. Например, при производството на азо-оцветители, може да бъде включен токсичен и водоразтворим анилин. Токсични и опасни за околната среда вещества могат да присъстват в концентрации, които определят съответната класификация на отпадъците. Някои от използваните в производството на бои, водоразтворими разтворители са с Предупреждение за опасност R 11 - класифицирани като лесно запалими. Воднистите и съдържащи разтворители отпадъци следователно могат да бъдат обозначени като запалими (R 10).

| 07 03 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промивни води и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 03 03 - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Освен халогенираните разтворители и други халогенирани съединения е възможно да се съдържат и нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти или междинни продукти, които определят съответните опасни свойства. Опасните свойства, показани в таблицата по-долу са предопределени от следните халогенирани съединения, използвани в производството на багрила и могат да бъдат включени със съответна концентрация в отпадъците:

• хлорохидрин (T +; R 26, T; R 25, T; R 48 / 25);

• 4-хлороанилин (T; R 23 / 24 / 25, N; R 50 / 53);

• 1,2-дихлороетан (F; 11 R);

• хлорбензол (N; R 51 / 53, R 10).

| 07 03 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x** |  |  | x |  | x |  | x | x | x*** |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само, когато се съдържат токсични съединения, например тетрахлорметан

***/ важи само, когато се съдържат съединения с определени свойства, например хлорсилан или фосфортрихлорид

Код на отпадъка 07 03 04 - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Смесите от разтворители съдържат, в зависимост от областта на производство обикновено разтворители като алкохоли, ацетати, кетони, естери, алифатни и ароматни въглеводороди. Пламната точка на смесите се колебае между 0°C и 55°C, с което те се класифицират като запалими и силно запалими. Някои от разтворителите са класифицирани като токсични или като опасни за околната среда. В допълнение към разтворителите е възможно да има включвания на продукти, междинни съединения и изходни реактиви. В областта на производството на органични бои, съответните опасни свойства могат да бъдат предопределени, наред с другите съставки в отпадъците и от съдържанието на:

• Толуол (F; R 11)

• Бутилацетат (R 10)

• Анилин (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23 / 24 / 25)

• Антрацен (N; R 50/ 53: > 0,25 %, N; R 51/53: 0,025 % bis < 0,25 %)

• Хексан (F; R 11, N; R 51 / 53)

| 07 03 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  | x | x* | x | x |  |  |

*/ важи само, при наличие на диетилетер

Код на отпадъка 07 03 07 - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения могат да бъдат включени нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти или междинни продукти, които определят съответните опасни свойства. Показаните в таблицата опасни свойства се причиняват между другото от следните съединения, които се използват при производството на багрила и могат да се съдържат в съответстващи концентрации в отпадъците:

• диизоцианат, например Толуол-2,4-диизоцианат (TDI) (Каталожен № 37 от Каталога към Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации) (T+; R 26);

• хлорхидрин (T+; R 26, T; R 25, T; R 48 / 25);

• 4 - хлоранилин (T; R 23 / 24 / 25, N; R 50 / 53);

• 1, 2 - дихлоретан (F; R 11);

• хлорбензол (N; R 51 / 53, R 10).

| 07 03 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

Код на отпадъка 07 03 08 - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Тези отпадъци съдържат органични разтворители, както и продукти, изходни реактиви, междинни продукти и примеси. Възможно е като примеси да се съдържат халогенирани съединения. Пламната точка на такъв отпадък може да бъде между 0°C и 55°C, така че отпадъкът се класифицира като запалим и лесно запалим.

При производството на органични багрила, съответните опасни свойства могат да бъдат определени, наред с други съставки в отпадъците и от:

• етанол (F; R11)

• диизоцианат, например Толуол-2,4-диизоцианат (TDI) (Каталожен № 37 от Каталога в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации) (T+; R 26);

• p-бензохинон (T; R 23 / 25, N; R 50)

• Антрацен (N; R 50 / 53: > 0,25 %, N; R 51 / 53: 0,025 % bis < 0,25 %)

• Бутанол (R 10)

| 07 03 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x | x** | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само, при съдържание на диетилетер

Код на отпадъка 07 03 09 - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Този отпадък съдържа освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения, също и нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти и междинни продукти, които могат да допринесат за съответната класификация за опасност. Представените в следната таблица опасни свойства се определят, наред с другите и от следните халогенирани съединения, които се използват при производството на багрила и могат да се съдържат в съответните концентрации в отпадъка:

• 4-хлоранилин (T; R 23 / 24 / 25, N; R 50 / 53);

• хлорбензол (N; R 51 / 53, R 10).

| 07 03 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 03 10 - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Този Код на отпадъка съдържа органични разтворители, както и продукти, изходни реактиви, междинни продукти и примеси. Възможно е да се съдържат като примеси халогенирани съединения. При производството на органични багрила, съответните опасности могат да се определят наред с другите и от следните съдържащи се вещества:

• p-бензохинон (T; R 23  /25, N; R 50)

• антрацен (N; R 50 / 53: > 0,25 %, N; R 51 / 53: 0,025 % до < 0,25 %)

| 07 03 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества

Утайките от пречистването на отпадъчните води в химическата индустрия на багрилата, съдържат най-вече тежки метали с различни концентрации и широка гама от органични продуктови остатъци от производството на оцветители, пясък, масла и  органични вещества, например токсичния фенол. Това обосновава класификация на тези отпадъци като токсични и опасни за околната среда (N; R50 / 53, R51 / 53).

| 07 03 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

### 3.7.4 Група отпадъци 07 04 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), смеси за консервация на дървесина (с изключение на 03 02) и други биоциди

Код на отпадъка 07 04 01 - Промивни води и матерни луги

Течният, частично кален отпадък съдържа водоразтворими органични разтворители, както и продукти, изходни реактиви, междинни съединения и други примеси. Така например, изходният химикал хидразин хидрат или произведеният продукт за растителна защита - биоцид, попадат в отпадъците. Токсичните и опасни за околната среда вещества в съответните концентрации предопределят съответната класификация на отпадъците. Тъй като пламната точка е под 55°C, отпадъкът се класифицира като запалим с Предупреждение за опасност R10.

| 07 04 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промивни води и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 04 03 - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Освен халогенираните разтворители и други халогенирани съединения, могат да се съдържат също така нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти и междинни продукти, които допринасят за съответните опасни свойства. Посочените в  таблицата опасни свойства се предпоставят от следните халогенирани съединения, които се използват за производството на средства за растителна защита или биоциди и могат да попаднат в съответстващи концентрации в отпадъците:

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23)

• 1, 2 - дихлорпропан (F; R 11)

• 1, 2, 3 - трихлоробензол (N; R 50 / 53)

• хлорбензол (N; R 51 / 53, R 10)

| 07 04 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат токсични съединения, например тетрахлорметан

Код на отпадъка 07 04 04 - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Смесите от разтворители съдържат, в зависимост от областта на производството обикновено разтворители като алкохол, ацетати, кетони, естери или други алифатни и ароматни въглеводороди. Пламните точки на смесите са под 55°С, които ги определят като запалими и силно запалими. Някои от разтворителите са токсични или опасни за околната среда. В допълнение към разтворителите,  могат да бъдат включени продукти, междинни съединения и изходни материали. Произвежданите продукти (фунгициди, пестициди) могат да бъдат опасни за околната среда. В областта на производството на пестициди или биоциди, съответните опасни свойства, между другото, се причиняват от следните съставки в отпадъците:

• метилизобутилкетон (F; R 11);

• антрацен (N; R 50 / 53: > 0,25%, N; R 51 / 53: 0,025% до <0,25%);

• Пропилбензол (R 10, N; R 51 / 53);

• Анилин (T; R 23 / 24 / 25-48 / 23 / 24 / 25).

| 07 04 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  | x | x* | x | x |  |  |

*/ важи само, при наличие на диетилетер

Код на отпадъка 07 04 07 - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Съдържанието на тези отпадъци може да включва освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения също и нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти или междинни продукти, които допринасят за съответните опасни свойства. Пламната точка на тези отпадъци може да бъде между 0°C и 55°C, което ги класифицира като запалими и лесно запалими. Опасните свойства, посочени в следната таблица се дължат на съединения, които се използват в синтеза на пестицидите или биоцидите и могат да попаднат в съответни концентрации в отпадъците:

• метилизоцианат (Каталожен № 28 от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.), (F; R 11, T +; R 26, T; R 24 / 25);

• 1-хлор-4-нитробензол (T; R 23 / 24 / 25, N; R 51 / 53);

• 1, 2-дихлороетан (F; R 11);

• ацетил хлорид (F; R 11, R 14);

• 1, 2, 3 - трихлоробензол (N; R 50 / 53: С ≥ 25% и N; R 51 / 53: 2,5% до <25%).

| 07 04 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x |  | x | x | x |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианат

Код на отпадъка 07 04 08 - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Тези отпадъци съдържат органични разтворители, както и продукти, изходни реактиви, междинни продукти и други примеси. Например, силно токсичният метилизоцианат се използва в синтеза на карбамати, след което може да попадне в отпадъците в съответните концентрации. Понякога има примеси от халогенирани съединения. В областта на производството на пестициди или биоциди опасните свойства могат да бъдат определени, наред с други съставки на отпадъците и от:

• метилизоцианат (№ 28 от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.), (F; R 11 T +; R 26, T; R 24 / 25);

• пропилбензол (R 10, N; R 51 / 53);

• антрацен (N; R 50 / 53:> 0,25%, N; R 51 / 53: 0,025% до <0,25%);

• анилин (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23 / 24 / 25).

| 07 04 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x | x** | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само, при наличие на диетилетер

Код на отпадъка 07 04 09 - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Тези отпадъци съдържат освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения, също и нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти или междинни продукти. Опасните свойства, показани в таблицата по-долу са определени, наред с други халогенирани съединения, които се използват за производството на пестициди или биоциди и могат да попаднат в съответните концентрации в отпадъците, също и от:

• 1-хлор-4-нитробензол (T; R 23 / 24 / 25, N; R 51 / 53);

• 1, 2, 3 - трихлоробензол (N; R 50 / 53: С ≥ 25% и N; R 51 / 53: 2,5% до <25%).

| 07 04 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  |

Код на отпадъка 07 04 10 - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Този отпадък съдържа органични разтворители, както и продукти, изходни материали, междинни продукти и други примеси. Например, произведените биоциди, които често са класифицирани като опасни за околната среда, могат да попаднат със съответни концентрации в отпадъците. В някои случаи, също така халогенирани съединения присъстват като примеси. В областта на производството на пестициди и биоциди, съответните опасни свойства могат да се обосноват между другото с наличието и на следните съставки в отпадъците:

• хербицид, например изоксадифен (N; R 50 / 53: > 25%, N; R 51 / 53: 2,5% до <25%);

• антрацен (N; R 50 / 53: > 0,25%, N; R 51 / 53: 0,025% до <0,25%);

• анилин (T; R 23 / 24 / 25-48 / 23 / 24 / 25).

| 07 04 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 04 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества

Утайките от пречистването на отпадъчните води при производството на химикали за растителна защита съдържат предимно тежки метали в различни концентрации. Също така, в отпадъците могат да попадат остатъци от органични продукти и прекурсори, например като токсичния серовъглерод. Това води до класификация на отпадъците като токсични и опасни за околната среда (N; R 50 / 53, R 51 / 53). При непълна или липсваща детоксикация, в отпадъците могат да останат също така включвания от силно токсичните цианиди и съединения на хром (VI).

| 07 04 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи само за примеси от цианиди и съединения на хром (VI)

Код на отпадъка 07 04 13 - Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

Класификацията на твърди отпадъци се извършва поотделно за всеки случай и в зависимост от конкретните съдържащи се опасни вещества. Всички опасни свойства, включително запалителните свойства на течни и газообразни вещества, съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации (№ 6, 7а, 7b и 8), са приложими при класификацията съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

| 07 04 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |

### 3.7.5 Група отпадъци 07 05 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти

Код на отпадъка 07 05 01 - Промивни води и матерни луги

Течните отпадъци съдържат водоразтворими органични разтворители, както и продукти, изходни реактиви, междинни продукти и могат да съдържат примеси от произведени цитостатици. Токсични и опасни за околната среда вещества могат да присъстват в концентрации, които водят до съответна класификация на отпадъците. Някои от водоразтворимите разтворители, използвани в производството на фармацевтични продукти, се класифицират като лесно запалими с обозначение F; R 11. Воднистите и съдържащите разтворители отпадъци, следователно, могат да бъдат класифицирани най-малко като запалими с Предупреждение за опасност R 10.

| 07 05 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промивни води и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 05 03 - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

В тези отпадъци, освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения, може да има също примеси от нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти или междинни продукти, които допринасят за съответните опасни свойства. За показаните в следната таблица опасни свойства допринасят включително халогенираните съединения, които се използват в синтеза на фармацевтични продукти и могат да попаднат със съответни концентрации в отпадъците:

• хлорохидрин (T +; R 26, T; R 25 T; R 48 / 25)

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23)

• дихлоретан (F; R 11)

• 1, 2, 3 - трихлоробензол (N; R 50 / 53: С ≥ 25% и N; R 51 / 53: 2,5% до <25%)

• хлорбензол (N; R 51 / 53, R 10)

| 07 05 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x** |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само, когато се съдържат токсични съединения, например тетрахлорметан

Код на отпадъка 07 05 04 - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Смесите от разтворители съдържат, в зависимост от областта на производство предимно разтворители като алкохол, карбонови киселини, кетони, естери, алифатни и ароматни въглеводороди. Често пламните точки на смесите са под 55°C, което ги класифицира като запалими или силно запалими. Някои от разтворителите са токсични или опасни за околната среда. В допълнение към разтворителите и продуктите (активни фармацевтични съставки), могат да бъдат включени междинни съединения и изходни материали. Някои от тези вещества също са токсични или опасни за околната среда. В областта на производството на фармацевтични продукти, съответните опасни свойства могат да бъдат определени, наред с други съставки в отпадъците и от:

• ацетон (F; R 11);

• пропилбензол (R 10, N; R 51 - 53);

• метан (T; R 23 / 24 / 25 - 39 / 23 / 24 /25, F; R 11);

| 07 05 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  | x | x* | x | x |  |  |

*/ важи само, при наличие на диетилетер

Код на отпадъка 07 05 07 - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения, могат да се съдържат също не-халогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти или междинни продукти. Опасните свойства, посочени в таблицата по-долу се определят, наред с други съединения, които се използват в синтеза на фармацевтични продукти и могат да попаднат със съответни концентрации в отпадъците и от:

• фенилизоцианат (R 10, T+; R 26);

• хлорхидрин (T+; R 26, T; R 25, T; R 48 / 25);

• метанол (T; R 23 / 24 / 25 - 39 / 23 / 24 / 25, F; R 11);

• дихлоретан (F; R 11);

• хлорбензол (N; R 51 / 53, R 10).

| 07 05 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

Код на отпадъка 07 05 08 - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Тези отпадъци съдържат органични разтворители, както и продукти, изходни материали, междинни продукти и други примеси. Например, силно токсичните изоцианати, използвани в синтеза на медикаменти. В някои случаи, като примеси присъстват халогенни съединения. В областта на производството на фармацевтични продукти, съответните опасни свойства могат да се определят между другото следните съставки в отпадъците:

• ацетон (F; R 11);

• фенилизоцианат (R 10, Т +; R 26);

• тиокарбамид (N; R 51 / 53);

• р-бензохинон (N; R 50, T; R 23 / R 25).

| 07 05 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x | x** | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само, при наличие на диетилетер

Код на отпадъка 07 05 09 - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Тези отпадъци съдържат освен халогенираните разтворители и други халогенирани съединения, също и нехалогенирани разтворители, изходни реактиви и продукти или междинни продукти. Опасните свойства, посочени в таблицата по-долу се определят, наред с други съединения, които се използват в синтеза на фармацевтични продукти и могат да попаднат със съответни концентрации в отпадъците и от:

• 1-хлор-4-нитробензол (T; R 23 / 24 / 25, N; R 51 / 53)

• 1, 2, 3 - трихлоробензол (N; R 50 / 53: С ≥ 25% и N; R 51 / 53: 2,5% до <25%)

| 07 05 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 05 10 - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Тези отпадъци съдържат органични разтворители, а също така продукти, изходни реактиви, междинни продукти и примеси. В областта на производството на фармацевтични продукти, релевантните опасни свойства могат, между другото, да бъдат свързани с наличието в отпадъка на следните вещества:

• тиоурея (N; R 51 / 53)

• p-бензохинон (N; R 50, T; R 23 / R25)

| 07 05 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 05 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

Утайките от пречистването на отпадъчните води в областта на фармацевтичните производства включват по-конкретно тежки метали в различни концентрации и остатъци от органични продукти и съставки. Това води до класификация на отпадъците като токсични и опасни за околната среда (N; R 50 / 53, R 51 / 53). Непълната или липсваща детоксикация на отпадъчни води е причина за наличието в тях на високо токсични цианиди и съединения на хром (VI).

| 07 05 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на цианиди и съединения на хром (VI)

Код на отпадъка 07 05 13 - Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

Класификацията на твърди отпадъци се извършва поотделно за всеки случай и в зависимост от конкретните съдържащи се опасни вещества. Всички опасни свойства, включително запалителните свойства на течни и газообразни вещества, съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации (№ 6, 7а, 7b и 8), са приложими при класификацията съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации. Не се очаква да се съдържат вещества с експлозивни свойства.

| 07 05 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x | x |

### 3.7.6 Група отпадъци 07 06 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи смеси, дезинфекциращи средства и козметични продукти

Код на отпадъка 07 06 01 - Промивни води и матерни луги

Течните отпадъци съдържат водоразтворими органични разтворители, както и продукти, изходни реактиви, междинни продукти и могат да съдържат примеси, както и, например, метанол. Токсични и опасни за околната среда вещества могат да присъстват в концентрации, които водят до съответна класификация на отпадъците. Някои от водоразтворимите разтворители, използвани в производството на смазочни масла, сапуни и т.н., са класифицирани като силно запалими с Предупреждение за опасност R 11. Воднистите и съдържащите разтворители отпадъци, следователно, могат да бъдат класифицирани като запалими с Предупреждение за опасност R10.

| 07 06 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промивни води и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 06 03 - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

В тези отпадъци могат да се съдържат освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения, също нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти или междинни продукти. Опасните свойства, посочени в таблицата по-долу се определят, наред с други халогенирани съединения, които се използват в синтеза на смазки, сапуни и други, примеси от които могат да попаднат в съответни концентрации в отпадъците и от:

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25-48 / 23)

• дихлоретан (F; R 11)

• 1, 2, 3 - трихлоробензол (N; R 50 / 53: С ≥ 25% и N; R 51 / 53: 2,5% до <25%)

• хлорбензол (N; R 51 / 53, R 10)

| 07 06 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 06 04 - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Смесите от разтворители съдържат, в зависимост от областта на производство обикновено разтворители като алкохоли, карбонови киселини, кетони, естери, алифатни и ароматни въглеводороди. Често, пламната точка на смесите е между 0°C и 55°C, което ги идентифицира като запалими или лесно запалими. Някои от разтворителите са също така токсични или опасни за околната среда. В допълнение към разтворителите, могат да бъдат включени продукти, например тензиди, междинни продукти и изходни реактиви. Някои от тези вещества също са токсични или опасни за околната среда. В областта на производството на смазки, сапуни и др., съответните опасни свойства могат да бъдат предопределени, наред с другите съставки в отпадъците и от:

• изопропанол (F; R 11)

• фенол (T; R 23 / 24 / 25)

• нонилфенол (N; R 50 / 53: С> 25%, N; R 51 / 53: 2,5% до <25%)

| 07 06 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  | x | x* | x | x |  |  |

*/ важи само, при наличие на диетилетер

Код на отпадъка 07 06 07 - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

В тези отпадъци могат да се съдържат освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения също нехалогенирани разтворители и изходни реактиви, продукти или междинни продукти. Опасните свойства, показани в таблицата по-долу се дължат, между другото, на следните халогенирани съединения, които се използват в синтеза на смазки, сапуни и др. и могат да бъдат включени в съответните концентрации в отпадъците:

• 1, 2, 3 - трихлоробензол (N; R 50 / 53: С ≥ 25% и N; R 51 / 53: 2,5% до <25%);

• 1-хлор-4-нитробензол (T; R 23 / 24 / 25, N; R 51 / 53);

• дихлоретан (F; R 11).

| 07 06 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 06 08 - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Отпадъците съдържат органични разтворители, както и продукти, изходни реактиви, междинни продукти и примеси. Например, класифицираният като токсичен фенол, може да се използва и по този начин да присъства в остатъка от реакцията. В някои случаи, като примеси са налични халогенни съединения. При производството на смазочни масла, сапуни и др. съответните опасни свойства могат да се дължат между другото на следните съставки в отпадъците:

• серовъглерод (F; R 11 T; R 48 / 23);

• фенол (T; R 23 / 24 / 25);

• нонилфенол (N; R 50 / 53:≥ 25%, N; R 51 / 53: 2,5% до <25%);

• изопропилбензол (R 10, N; R 51 / 53).

| 07 06 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  | x | x* | x | x |  |  |

*/ важи само, при наличие на диетилетер

Код на отпадъка 07 06 09 - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Отпадъците съдържат освен халогенираните разтворители и други халогенирани съединения също нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти или междинни продукти, които определят съответните опасни свойства. Посочените в таблицата по-долу опасни свойства се дължат на следните съединения, които се използват в синтеза на смазки, сапуни и др. и могат да попаднат със съответните концентрации в отпадъците:

• 1, 2, 3 - трихлоробензол (N; R 50 / 53: С ≥ 25% и N; R 51 / 53: 2,5% до <25%);

• 1-хлор-4-нитробензол (T; R 23 / 24 / 25, N; R 51 / 53).

| 07 06 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 06 10 - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Отпадъците съдържат органични разтворители, както и продукти, изходни реактиви, междинни продукти и примеси. Например, класифицираният като токсичен фенол може да се използва и по този начин да присъства в утайката на филтъра. В някои случаи остават примеси от халогенни съединения. При производството на смазочни  масла, сапуни и др., съответните опасни свойства може да се дължат между другото на следните съставки в отпадъците:

• серовъглерод (F; R 11 T; R 48 / 23);

• фенол (T; R 23 / 24 / 25);

• нонилфенол (N; R 50 / 53:> 25%, N; R 51 / 53: 2,5% до <25%).

| 07 06 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 06 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

Утайките от пречистването на отпадъчните води при производства, свързани с мазнини, масла и т.н., съдържат предимно тежки метали в различни концентрации и органични продуктови остатъци, съдържимото от сепаратори на мазнини и други органични съединения. Това води до класификация на отпадъците като токсични и опасни за околната среда (N; R 50 / 53, R 51 / 53).

| 07 06 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

### 3.7.7 Група отпадъци 07 07 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде

Код на отпадъка 07 07 01 - Промивни води и матерни луги

Течните отпадъци съдържат водоразтворими органични разтворители и продукти, изходни реактиви, междинни продукти и примеси, а евентуално и метанол. Токсични и опасни за околната среда вещества могат да присъстват в концентрации, които водят до съответна класификация на отпадъците. Някои от разтворителите, използвани в прецизни производства на химикали с гарантирана чистота, разтворими във вода, се класифицират като силно запалими с Предупреждение за опасност R11. Воднистите и съдържащите разтворители отпадъци могат да бъдат класифицирани следователно като запалими с Предупреждение за опасност R10.

| 07 07 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промивни води и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 07 03 - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Тези отпадъци съдържат освен халогенираните разтворители и други халогенирани съединения, също и нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти или междинни продукти, които определят съответните опасни свойства. Посочените в таблицата по-долу опасни свойства се дължат на следните халогенирани съединения, които се използват в синтеза на прецизни химикали и могат да попаднат със съответни концентрации в отпадъците:

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23)

• дихлоретан (F; R 11)

• фенил трихлорсилан (R 14)

• 1.4-дихлорбензол (N; R 50 / 53: C ≥ 25% и N; R 51 / 53: 2,5% до <25%)

| 07 07 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  | x |  | x | x | x* |  |

*/ важи само при съединения с определени свойства, например хлорсилани или фосфортрихлорид

Код на отпадъка 07 07 04 - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

Смесите от разтворители съдържат, в зависимост от областта на производство предимно разтворители като алкохоли, карбонови киселини, кетони, естери, алифатни и ароматни въглеводороди. Често пламните точки на смесите са под 55°С, поради което се считат за запалими или лесно запалими. В допълнение към разтворителите, могат да бъдат включени продукти, междинни продукти и изходни реактиви. Някои от тези вещества са също така токсични или опасни за околната среда. При производството на фини органични химикали, съответните опасни свойства могат да бъдат определени, наред с другите компоненти на отпадъците и от:

• п-октан (R 11, N; 50 / 53);

• изопропилбензол (R 10, N; R 51 / 53);

• крезол (T; R 24 / 25).

| 07 07 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  | x | x* | x | x |  |  |

*/ важи само, при наличие на диетилетер

Код на отпадъка 07 07 07 - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Отпадъците съдържат освен халогенираните разтворители и други халогенирани съединения също нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти или междинни продукти. Посочените в таблицата по-долу опасни свойства се дължат на следните съединения, които се използват в синтеза на прецизни химикали и могат да попаднат със съответните концентрации в отпадъците:

• диизоцианати, напр., толуол-2,4-диизоцианат (TDI) (кат. № 37 от Каталога на вещества в приложение I към Наредбата за аварийните ситуации) (T +; R 26);

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23);

• 1.4-дихлорбензол (N; R 50 / 53: C ≥ 25% и N; R 51 / 53: 2,5% до <25%).

| 07 07 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x |  | x | x | x** |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само при съединения с определени свойства, например хлорсилани или фосфортрихлорид

Код на отпадъка 07 07 08 - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

Тези отпадъци съдържат органични разтворители, както и продукти, изходни реактиви, междинни продукти и примеси. Например, класифицираните като силно токсични изоцианати, които се използват за производство на карбамати или лепила. В някои случаи има примеси на халогенни съединения. При производството на прецизни органични химикали, съответните опасни свойства могат да бъдат определяни наред с другите съставки в отпадъците и от:

• триетиламин (F; R 11);

• ортонитротолуол (N; R 51 / 53);

• диизоцианати, напр., толуол-2,4-диизоцианат (TDI) (кат. № 37 от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации) (T +; R 26);

• анилин (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23 / 24 /25);

• антрацен (N; R50 / 53: ≥ 0,25%, N; R 51 / 53: 0,025% до <0,25%).

| 07 07 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  | x |  | x | x** | x | x |  |  |

*/ важи само, когато се съдържат силно токсични съединения, например хлорхидрин, диизоцианати

**/ важи само, при наличие на диетилетер

Код на отпадъка 07 07 09 - Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Отпадъците съдържат освен халогенирани разтворители и други халогенирани съединения, също нехалогенирани разтворители, изходни реактиви, продукти или междинни продукти. Посочените в таблицата по-долу опасни свойства се дължат на следните съединения, които се използват в синтеза на прецизни химикали и могат да попаднат със съответните концентрации в отпадъците:

• тетрахлорметан (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23);

• фенил трихлорсилан (R 14);

• 1.4-дихлорбензол (N; R 50 / 53: C ≥ 25% и N; R 51 / 53: 2,5% до <25%).

| 07 07 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x* |  |

*/ важи само при съединения с определени свойства, например хлорсилани или фосфортрихлорид

Код на отпадъка 07 07 10 - Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

Тези отпадъци съдържат органични разтворители, както и продукти, изходни реактиви, междинни съединения и други примеси. Като примеси могат да бъдат включени също така халогенирани съединения. При производството на прецизни химически вещества, съответните опасни свойства могат наред с другото, да се дължат на следните съставки в отпадъците:

• ортонитротолуол (N; R 51 / 53);

• анилин (T; R 23 / 24 / 25 - 48 / 23 / 24 / 25);

• антрацен (N; R 50 / 53: ≥ 0,25%, N; R 51 / 53: 0,025% до <0,25%).

| 07 07 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 07 07 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

Утайките от пречистването на отпадъчните води в производствата на прецизни химикали включват по-конкретно тежки метали в различни концентрации и органични остатъци или други органичен съединения, например орто- или пара-дихлорбензол. Това води до класификация на отпадъците като токсични и опасни за околната среда (N; R 50 / 53, R 51 / 53). При непълна или липсваща детоксикация могат да останат включвания от силно токсични цианиди и съединения на хром (VI).

| 07 07 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на цианиди и съединения на хром (VI)

## 3.8 Раздел отпадъци 08 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития (бои, лакове, стъкловидни емайли), лепила/адхезиви, уплътняващи материали и печатарски мастила

### 3.8.1 Група отпадъци 08 01 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове

Код на отпадъка 08 01 11 - Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

Този код включва отпадъци от невтвърдени бои и лакове от производството или употребата на тези продукти. В допълнение към неорганичните или органичните пигменти и пълнители в боите и лаковете се съдържат органични разтворители до нива от 30% до 55%. Като органични разтворители се използват алифатни или ароматни въглеводороди. Също така, като разтворители се ползват алкохоли, кетони, естери и етери. В защитни бои, предотвратяващи гъбично посиняване на дървесината се добавят биоциди до около 1%. Опасните свойства на боите и лаковете се свързват по правило със свойствата на разтворителите, така че продуктите, съдържащи разтвори се класифицират като запалими, лесно запалими и опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 08 01 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 08 01 13 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11

Използваните разтворители за бои и лакове са от степен "F"; определено е Предупреждение за опасност R11. Те могат също да бъдат опасни за околната среда (R 50 / 53, R 51 / 53).

| 08 01 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 08 01 15 - Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

Воднисти утайки от бои или лакове отпадат обикновено от коагулацията на примесени с бои води, които са използвани за измиване и изплакване. Тези утайки обикновено не се обезводняват, но се утаяват и имат съдържание на сухо вещество около 5%. Ако водата от системите за улавяне на бои се въвежда в обращение, се добавят биоциди. Употребените коагуланти не са опасни и съдържащите се биоциди не се съдържат в съответните концентрации. Опасните свойства на отпадъците нормално се свързват със съдържащите се разтворители, които обикновено са в количества по-малки от 5%. Отпадъците се състоят предимно от вода и пламната точка често е над 55°C. В отделни случаи пламната точка е между 21°С и 55°C. Отпадъкът се класифицира като запалим и опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 08 01 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | х |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 08 01 17 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

Според метода на снемане на лака могат да се образуват различни отпадъци. Опасните свойства в този случай се свързват с използваните при някои методи органични разтворители. Поради това отпадъкът се класифицира като запалим и лесно запалим.

| 08 01 17 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 08 01 19 - Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

Водни суспензии се образуват например при дейностите по почистване с вода. В областта на производството, това се отнася за изплакване на тръби и контейнери за промени в партидата или прекъсване на производството. В сферата на приложението тези отпадъци се натрупват по време на почистване или например при смяна на отпадъчните води в камери за боядисване. Опасните свойства в този случай се свързват с използваните органични разтворители. Поради това, отпадъкът се класифицира като запалим с Предупреждение за опасност R 10.

| 08 01 19 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 08 01 21 - Отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове

Продуктите за отстраняване на бои и лакове могат да съдържат вещества за разтваряне или отлюспване на старата боя. Разтварящите агенти включват натриев хидрооксид, натриев карбонат, тринатриев фосфат или амонячен разтвор и повърхностно активни вещества. Тези вещества не притежават съответстващи на Наредбата за аварийните ситуации опасни свойства или не създават някакви значими материални концентрации. Разтварящите агенти съдържат смес от различни разтворители, чието съдържание се определя при тяхната подготовка, така че тези средства се класифицират по смисъла на Наредбата за аварийните ситуации единствено като запалими с Предупреждение за опасност R10. Тази класификация се прилага също и за отпадъци от съдържащи разтворители средства за премахване на бои и лакове.

| 08 01 21 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x* |  |  |  |  |  |  |  |

*/ важи за отпадъци, съдържащи разтворители

### 3.8.2 Група отпадъци 08 03 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила

Код на отпадъка 08 03 12 - Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

Печатарските мастила се състоят основно от оцветител (органичен или неорганичен цветен пигмент), свързващо средство (смоли, масла, разтворители) и спомагателни материали за печата (различни присадки като антиоксиданти, восъци, пластификатори, антипенители, биоциди, омокрящи агенти). Съставът на отделните печатни мастила зависи от печатарския процес. Съответните опасности от обобщените под този тип отпадъци от печатарски мастила се дължат на съдържащите се разтворители, които са запалими (R 10) или лесно запалими (R 11). В съответствие с това се класифицират отпадъците пос този код.

| 08 03 12 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 08 03 14 - Утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

Тези отпадъци възникват например при почистване с използване на разтворители, както и като отпадък при дестилацията на тези остатъци от почистването за регенериране на разтворителя. Релевантният потенциал на опасни свойства произлиза от остатъците от разтворителите като отпадъкът може да бъде запалим или лесно запалим.

| 08 03 14 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 08 03 16 - Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране

При дълбокия печат, печатарските форми се изработват с разяждане с киселина (ецване) на повърхностния меден пласт върху стоманен барабан. За ецването на медта се използват например разтвори от железен-III-хлорид или разредена азотна киселина. Понастоящем гравирането се изпълнява предимно с електронни способи и компютърно управлявани диамантени резци. Отпадъците от разтворите за ецването не се покриват от опасните свойства, дефинирани с Наредбата за аварийните ситуации.

Код на отпадъка 08 03 17 - Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества

Твърдите отпадъци от тонери по правило не се класифицират като опасни - състоят се от полимери, сажди и метални частици с магнитни свойства, например железен прах. Течните тонери съдържат освен частици тонер, също и органични разтворители, например изопарафини, поради което се класифицират като запалими с Предупреждение за опасност  R 10.

| 08 03 17 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x* |  |  |  |  |  |  |  |

*/ важи само за течен тонер

Код на отпадъка 08 03 19 – Диспергирани масла

Диспергираните масла могат да съдържат минерални компоненти (бели масла), силиконови масла, полигликоли, които нямат опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации. След използване диспергираните масла може да бъдат примесени, например, с органични разтворители. Следователно отпадъкът се класифицира като запалим с Предупреждение за опасност R10.

| 08 03 19 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диспергирани масла | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.8.3 Група отпадъци 08 04 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти)

Код на отпадъка 08 04 09 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

Отпадъци от невтвърдени лепила и уплътнителни маси. Потенциалът на опасност съгласно Наредбата за аварийните ситуации възниква основно от разтворителите, които се съдържат в различни концентрации в зависимост от вида на продукта. Въз основа на съдържанието на разтворителя, отпадъкът се класифицира като запалим (R10) или лесно запалим (R11). Например, съдържащите разтворител продукти на епоксидната смола се класифицират като лесно запалими с Предупреждение за опасност R11, както и съдържащите метакрилат системи. Съдържащите разтворител  полиуретанови системи са запалими с Предупреждение за опасност R10. Полиуретановите системи съдържат свободни изоцианати в концентрации под границата за задължително обозначаване. Отпадащите свободни изоцианати се депонират под код 08 05 01.

| 08 04 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 08 04 11 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

В контекста на производството и прилагането на лепила и уплътнителни маси е необходимо почистване с разтворители на съоръжения, машинни части и тръбопроводи, включително с разтворители. Получаващите се при това течности на основата на разтворители са обобщени под този код за отпадък. Въз основа на разтворителите, тези отпадъци се класифицират като запалими с Предупреждение за опасност R10 или силно запалими с Предупреждение за опасност R11.

| 08 04 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 08 04 13 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

При използването на вода за почистване се образуват водни утайки, които съдържат примеси на органични разтворители. Отпадъкът се класифицира като запалим с Предупреждение за опасност R10.

| 08 04 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 08 04 15 - Отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

Отработените миещи и изплакващи средства съдържат освен вода, също и органични разтворители, както и разтворени остатъци от лепила и уплътнителни маси. Въз основа на дела на разтворителите, отпадъкът се класифицира като запалим с Предупреждение за опасност R10.

| 08 04 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 08 04 17 - Масло от дървесна смола/колофон

Масла от дървесни смоли се получават от термичното разлагане или фракциониране на естествени смоли до разтворители на въглеводородна основа. Маслата от дървесни смоли са запалими с Предупреждение за опасност R10.

| 08 04 17 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло от дървесна смола/колофон | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.8.4 Група отпадъци 08 05 - Отпадъци, неупоменати другаде в група 08

Код на отпадъка 08 05 01 – Отпадъчни изоцианати

За производството на полиуретанови лепила и изкуствени материали се използват изоцианати. В зависимост от вложените изоцианати, отпадъците от тях могат да бъдат класифицирани като силно токсични, токсични или опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53.

| 08 05 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни изоцианати | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на изоцианатни мономери ≥7%

## 3.9 Раздел отпадъци 09 - Отпадъци от фотографската промишленост

### 3.9.1 Група отпадъци 09 01 - Отпадъци от фотографската промишленост

Код на отпадъка 09 01 01 - Разтвори от проявител и активатор на водна основа

Отпадъците съдържат проявители като хидрохинон или деривати на фенилдиамина. Други компоненти често са гликоли и основи като калиев хидроксид. Отработените проявители съдържат продукти от преобразуване и разпадане на активните съставки, например хидрохинон-моносулфонат. Активните вещества, такива като хидрохинон, се съдържат в зависимост от вида и приложението до около 1% - 25%, като проявителите се класифицират често като опасни за околната среда (N; R 50 / 53, R 51 / 53).

| 09 01 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтвори от проявител и активатор на водна основа | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 09 01 02 - Разтвори от офсетов проявител на водна основа

Проявителните разтвори за офсетни плаки включват като основен компонент смеси от алкален силикат, алкален метасиликат и калиев или натриев хидроксид. Те могат да съдържат присадки като антипенители, омекотители и повърхностно активни вещества. Отработените разтвори са обогатени с продуктите от разлагане и преобразуване както и с примеси, като проявителните продукти често се класифицират като опасни за околната среда (N; R 50 / 53, R 51 / 53).

| 09 01 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтвори от офсетов проявител на водна основа | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 09 01 03 - Разтвори от проявител на основата на разтворители

Тези проявителни разтвори съдържат освен активното вещество също и разтворител и отпадат от фотолитографията, например при производство на електронни печатни платки. В използвания продукт може да присъстват например вещества, класифицирани като опасни за околната среда, като хидрохинон или токсични, като тетраметиламониев хидроксид. Въпреки това, наличните в проявителя концентрации на тези вещества могат да доведат само до класифицирането на даден продукт като опасен за околната среда. Като част от процеса на работа се използват лесно запалими разтворители като ацетон или изопропанол, за снемане на остатъците от проявения фотолак от печатните платки. Съответно, тези отпадъци се класифицират като запалими или силно запалими.

| 09 01 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтвори от проявител на основата на разтворители | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 09 01 04 - Фиксиращи разтвори

Фиксажите съдържат като активна съставка амониев или натриев тиосулфат. Отработените фиксажи включват комплекс от сребърен тиосулфат и други продукти от преобразуването и разпадането на активното вещество (например натриев сулфат, натриев бромид). Компонентите на фиксажите не се класифицират по Наредбата за аварийните ситуации за опасни свойства както и отделните вещества.

Код на отпадъка 09 01 05 - Избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори

Избелващите разтвори съдържат обикновено като оксиданти тривалентни железни органокомплекси, например амониево-желязна етилендиаминтетраоцетна киселина, освен която като  комплексообразуващ агент се използват пропилендиамин-тетраоцетна киселина) или биоразградимата аланин-двуоцетна киселина. За специални приложения, например в телевизионната или репродукционната практика се използва, отчасти  калиев хексацианоферат (III). Комбинираните избелващи фиксажни бани съдържат допълнително амониев тиосулфат като фиксиращо вещество. В отработените бани има натрупвания от сребърни тиосулфатни комплекс и съответстващи съединения на желязо (II). За този отпадък като цяло се отнасят опасните свойства и категория на вещества, посочени в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

Код на отпадъка 09 01 06 - Отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване

Чрез обработване на място на отпадъци с високо съдържание на сребро, например отработени фиксажни и избелващи разтвори, от които съдържащите се различни количества сребро в зависимост от процеса, се възстановяват обикновено от външни предприятия. Вътре в предприятията се изпълняват обикновено следните процеси на обработка, с които се произвеждат сребро-съдържащи отпадъци:

• електролиза в неподвижен слой (съдържащи сребъро графитни сфери);

• цементация (покрита със сребро стоманена вълна);

• йонообменик (заредена със сребро йонообменна смола).

Утаяването на сребро с натриев или калиев сулфид до сребърен сулфид се извършва обикновено във външни предприятия за преработка на отпадъци. Генерираните на място съдържащи сребро отпадъци обикновено не отговарят на критериите за опасност и категория на вещество съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

Код на отпадъка 09 01 11 - Фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03

Кодовете за отпадъците 16 06 01, 16 06 02 и 16 06 03 включват оловно-киселинни батерии, никелкадмиеви батерии и съдържащи живак батерии. В съотношение с общата маса, масата на съдържащите се метали е твърде малка, за да се присвои на отпадъците с този код H-критерий или категория на вещество съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

Код на отпадъка 09 01 13 - Отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро на мястото на образуване, различни от упоменатите в 09 01 06

Воднистите течни отпадъци от рекултивацията на сребро на място съдържат обикновено компонентите на третираните отработени проявители, фиксажи, избелващи и миещи разтвори със силно занижено съдържание на сребро. Активните съставки, например в проявителите, които в прясно състояние дават основание за класифициране като опасни за околната среда са значително редуцирани в тези отпадъци, тъй като на третиране се подлагат по правило отработени разтвори. Тези отпадъци отговарят на критериите за опасни свойства и категоризиране на веществата съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

## 3.10 Раздел oтпадъци 10 - Отпадъци от термични процеси

### 3.10.1 Група отпадъци 10 01 - Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на група 19)

Код на отпадъка 10 01 04 - Увлечена / летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

Характерни са токсичните съединения на никел и ванадиев пентоксид, който е класифициран като токсичен и опасен за околната среда (N, R 51 / 53).

| 10 01 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 10 01 09 - Сярна киселина

Сярна киселина се образува при някои комбинирани методи за десулфуризация и денитрификация (например методът DESONOX)]. В почти 70 %-ата сярна киселина се съдържат минимални следи от примеси. Поради това, отпадъкът не се класифицира съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

Код на отпадъка 10 01 13 - Увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво

Класифициране може да се извършва само, когато са известни видът и количеството на използваните като гориво въглеводороди. В случая е необходимо да се подхожда във всеки отделен случай. По правило отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда.

| 10 01 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 01 14 - Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

Определящи са съединенията на оловото, цинка и никела (Pb3O4, PbO2, PbO, ZnO, ZnCl2, ZnSO4, ZnCO3 NiSO4, NiCl2). Съединенията на оловото и цинка са опасни за околната среда (R 50 / 53), като дори при минимални концентрации се определя Предупреждение за опасност R 51 / 53. Отделно, никеловите съединения за токсични.

| 10 01 14 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 01 16 - Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

При съвместна инсинерация на отпадъци, полепващите по тъканните и електрическите филтри, фини прахови частици съдържат тежки метали, преходни метали и техни съединения, най-вече под формата на лесно разтворими соли. Те са по-конкретно хлориди, бромиди, сулфати и летливи тежки метали в елементарна форма, например живак. В по-хладни зони има склонност към образуване на органични хлорни съединения (диоксини, хлорбензол, полихлорбифенил). Органичните примеси обикновено не са налични в опасни концентрации. Отпадъците се класифицират като опасни за околната среда, поради съдържание на тежки и преходни метали, предимно кадмий, никел, мед и цинк.

| 10 01 16 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 01 18 - Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

В процеса на десулфуризация на димни газове се обезвреждат различни отпадъци като води, утайки и прах. Калциевите съединения реагират с примесите в димните газове предимно като вар или варно мляко по различни методи. Твърдите остатъци имат високо съдържание на сулфати / сулфити и хлориди. Получените калциеви съединения не са опасни. Възможно е в летливо състояние да се съдържат тежки метали, органични съединения на тежки метали и органични съединения (например полициклични ароматни въглеводороди). Течните отпадъци включват като примеси в общия случай киселини, като солна или сярна киселина, които също така не се разглеждат като опасни съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Като цяло, границите на концентрацията не са превишени съгласно критериите за опасни свойства по Наредбата за аварийните ситуации. Когато в електроцентралите се изгарят отпадъци е възможно да се установи сравнително високо съдържание на тежки метали, така че отпадъците да бъдат класифицирани като опасни за околната среда, например, поради съдържанието на цинк.

| 10 01 18 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 01 20 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

Отпадъчните води от мокро филтриране на димни газове могат да се пречистват в собствена пречиствателна станция чрез неутрализация и утаяване. След филтрирането, утайката остава като отпадък, който съдържа, наред с другото, метални хидроксиди, хлориди, флуориди, сулфати, фосфати, силикати и органични компоненти (например, полициклични ароматни въглеводороди). Като цяло, съдържанието на органични съединения и хидроксиди на тежки метали е толкова ниско, че отпадъците не притежават съответстващите на Наредбата за аварийните ситуации опасни свойства.

Код на отпадъка 10 01 22 - Утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества

Котлите с подгряване от димогарни тръби се почистват редовно с използване на разводнени киселини и основи като се отстраняват полепналите филтърни прахове. Образуващите се утайки и суспензии съдържат освен киселини и основи, също и тежки метали (например мед) и техните съединения в съответните концентрации, поради което отпадъците са класифицирани като опасни за околната среда.

| 10 01 22 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

### 3.10.2 Група отпадъци 10 02 - Отпадъци от производство на чугун и стомана

Код на отпадъка 10 02 07 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

В този тип отпадъци попадат прахове от стоманодобивни цехове, доменни газове и от инсталации за синтероване.

В зависимост от мястото на произход, съдържанието на праховете може да бъде с варираща концентрация на тежки и преходни метали, например цинк, олово, кадмий и никел, които присъстват обикновено като оксиди. В отделни случаи може да се съдържат органични примеси, като например, полициклични ароматни въглеводороди с относително високи концентрации. Поради съдържанието на цинк и олово, тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда.

| 10 02 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 02 11 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

Съдържащи мазнини отпадъци, получени от водни охладителни течности могат да се обезвреждат в съответствие с този Код на отпадъка. Емулсии за валцоване на стомана се използват за охлаждане и съдържат в допълнение към основния компонент - водата максимум общо около 6% масла и различни присадки. Охладителните средства имат контакт с хидравличните и трансмисионните масла, например върху валцовата конструкция, а с валцовите масла  върху лентовата повърхнина. Делът на маслата в тези отпадъци може да включва минерални масла, които са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53. Ако съдържанието на минерални масла в тези отпадъци е равно или над 25%, това се отразява в класифицирането на отпадъците.

| 10 02 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само, когато съдържанието на минерални масла в тези отпадъци е равно или над 25%

Код на отпадъка 10 02 13 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

При мокро почистване на утайки и филтърен кек от отработени газове отпадат утайки и филтърен кек, които имат сходен състав на праха (виж Код на отпадъка 10 02 07). В отделни случаи може да се съдържат органични примеси, например, полициклични ароматни въглеводороди, които могат да бъдат в сравними и относително високи концентрации. Поради съдържанието на цинк и олово в отпадъците, те се класифицират като опасни за околната среда.

| 10 02 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

### 3.10.3 Група отпадъци 10 03 - Отпадъци от пирометалургия на алуминий

Код на отпадъка 10 03 04 - Шлаки от първия етап на производство

Когато в първичното производство на алуминий, разтопеният метал влезне в контакт с въздуха, възниква първичен шлак. Този шлак се състои основно от метален алуминий, алуминиев оксид и други съединения на алуминия. Поради замърсяването на използваните вещества, могат да бъдат включени и други метални оксиди, които обикновено не достигат до концентрации, предполагащи класификация за опасно свойство. Металният и обикновено фино разпределен алуминий реагира с водата, при което се отделя водород. Също така, при контакт с вода могат да се oтделят и токсични газове (амоняк - NH3 или фосфин - PH3).

| 10 03 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлаки от първия етап на производство | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

Код на отпадъка 10 03 08 - Солеви шлаки от втория етап на производство

От съдържащи алуминий отпадъци и алуминиев скрап се извлича алуминий при вторично топене в ротационни пещи. Прибавят се разплавни соли, които плават върху стопилката, предпазват метала от окисляване и поглъщат някои примеси на вложените материали. Получава се солев шлак, който се състои основно от натриев или калиев хлорид, алуминиев оксид, алуминий, калиев двуоксид и метални оксиди, както и от сплави на прекурсорите (мед, цинк, никел, олово). Възможно е също да се съдържат следи от карбиди, нитриди и фосфиди, които могат, както алуминия, да образуват горими или частично токсични газове при контакт с вода.

| 10 03 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солеви шлаки от втория етап на производство | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

Код на отпадъка 10 03 09 - Черни дроси / шлаки от втория етап на производство

Когато във втората стопилка втечненият алуминий не може да бъде напълно защитен от окисляване, полученият оксиден слой се остъргва. Охладената шлакова кора се състои основно от метален алуминий и алуминиев оксид и в зависимост от метода и от разтопените соли. Черният цвят се дължи на въглерода, получен от примесите на суровината, например, мазнини, бои, пластмаси. Също така, могат да се съдържат следи от карбиди, нитриди и фосфиди, които, подобно на алуминия могат да образуват запалими или частично токсични газове в контакт с вода.

| 10 03 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черни дроси/шлаки от втория етап на производство | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

Код на отпадъка 10 03 15 - Леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

Леките шлаки съдържат вещества като алуминий, фосфиди, нитриди, карбиди, които реагират с вода като отделят водород, фосфин, ацетилен и амоняк. Отделените вещества се класифицират като силно токсични и токсични.

| 10 03 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

Код на отпадъка 10 03 17 - Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

Основните компоненти на суровите аноди за производство на алуминий са нефтен кокс, въглищен катран и остатъчни аноди. Анодната маса се смесва при около 165°С, сгъстява се във вакуум и се формова. След това суровите аноди се пърлят в открити рингови пещи около 2 седмици при температура 1270°C. Получените при това отпадъци съдържат каменовъглен катран, който от своя страна съдържа полициклични ароматни въглеводороди. Някои полициклични ароматни въглеводороди, като бензо(а)пирен се класифицират като опасни за околната среда (N; R 50 / 53). Отпадъци със съдържание на бензо(а)пирен ≥ 0,025% се класифицират с Предупреждение за опасност R 50 / 53 като опасни за околната среда (N). По-ниско съдържание на бензо(а)пирен от 0,0025% до <0,025% води до класификация като N; R 51 / 53.

| 10 03 17 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 10 03 19 - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

Филтърните прахове от сухо пречистване на отработени газове имат различни състави в зависимост от различните степени на процесите. Филтърните прахове от първичната стопилка, могат да съдържат освен алуминиев оксид, най-вече криолит, алуминий, карбиди, фосфиди, нитриди и флуориди и полициклични ароматни въглеводороди. Филтърните прахове от вторичната преработка на алуминий могат да бъдат също с високо съдържание на соли, като филтърните прахове от предварителната обработка на скрап може да съдържат примеси на суровините, като например бои и масла и техните продукти на термично разлагане, например полициклични ароматни въглеводороди. Ако филтърният прах е отделен от зоната на електролиза,  поради наличието на криолитен прах над 10%, отпадъкът се счита за токсичен с Предупреждение за опасност R 48 / 23 / 25, а при нива над 25% - като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Съдържанието на алуминиев фосфид над 0,25% води до класифициране на отпадъка като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R50. Фосфидите образуват при контакт с вода газ фосфин, който е силно токсичен с Предупреждение за опасност R29.

| 10 03 19 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x** | x* |  | x** |

*/ важи за съответни съдържания на криолит в отпадъци от електролиза на стопилката

**/ важи при съдържание на алуминиев фосфид

Код на отпадъка 10 03 21 - Други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

Обикновено тези отпадъци се образуват в резултат на методи, които предхождат или се изпълняват в последствие след производствения процес например при пречистване на изгорелите газове от предварителната обработка (като смилането на боксита) или от механичното раздробяване на шлаки и дроси в топкови мелници за извличане на съставките (соли, алуминий, алуминиев оксид). Съответно, различен е съставът на тези отпадъци, които се класифицират за всеки отделен случай. Когато се касае за прахове от солева шлака или преработката на остъргана шлакова кора, могат да бъдат включени в допълнение към металните оксиди по-конкретно метален алуминий, соли и карбиди, нитриди и фосфиди. Тъй като се касае за твърди отпадъци, категориите № 6, 7а, 7b, 8, съгласно Наредбата за аварийните ситуации са изключени. Не се очаква образуването на силно токсични, токсични и взривоопасни вещества.

| 10 03 21 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x | x | x |

Код на отпадъка 10 03 23 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

Под този код се обезвреждат филтърни отпадъци (виж код на отпадъците 10 03 19), както и всякакви други твърди отпадъци под този код, събрани от филтрирането на отработения въздух. Опасни съставки в съответствие с Наредбата за аварийните ситуации в различни концентрации, в зависимост от мястото на произход могат да бъдат: алуминий, карбиди, нитриди, фосфиди, както и криолит и оксиди на тежки метали. При термичното разлагане на органични вещества, например масла, бои и пластмаси от вложените във вторичното производство на алуминия материали, могат също така да се отделят полициклични ароматни въглеводороди и диоксини. Когато твърдите отпадъци са генерирани от електролизата на стопилката, отпадъците се класифицират като токсични с Предупреждение за опасност R 48 / 23 / 25 въз основа на съдържанието на най-малко 10% криолитни прахове. Алуминиевите фосфиди образуват при контакт с вода фосфин - силно токсичен газ, поради което може да има съответствие на Предупреждение за опасност R 29. Съдържанието на криолит, фосфиди и метални съединения като цинков оксид в отпадъците водят до тяхната класификация като опасни за околната среда.

| 10 03 23 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x** | x* |  | x** |

*/ важи за съответни съдържания на криолит в отпадъци от електролиза на стопилка

**/ важи при съдържание на алуминиев фосфид

Код на отпадъка 10 03 25 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

При използване на мокри сепаратори за пречистване на отработените газове се образуват утайки и филтърен кек. Опасни отпадъци възникват по-конкретно при пречистването на отпадни газове от процесите на топене при първичното и вторичното производство на алуминий. С водата се елиминират реактивните частици от метален алуминий, както и нитридите и карбидите. В зависимост от мястото, където се отлагат, отпадъците съдържат като опасни съставки криолит, метални оксиди и полициклични ароматни въглеводороди и диоксини. Ако отпадъците произхождат от зоната на разплавлените соли, отпадъците се класифицират поради съдържанието на криолит от 10%, като токсични с Предупреждение за опасност R 48 / 23 / 25, а при нива над 25%, като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 10 03 25 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи за съответни съдържания на криолит в отпадъци от електролиза на разплавлени соли

Код на отпадъка 10 03 27 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

Охлаждащи води, прилагани повърхностно за охлаждане могат да бъдат примесени, в зависимост от етапа на обработка и изпълнението на обработката с масла и смазки, например, по време на студеното валцуване на алуминий. Охлаждащите води обикновено се придвижват в циркулационен тракт, където се пречистват, например, съдържащото се масло може да се отдели със сепаратор. Тези отпадъци съдържат минерални масла, които са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. В случай, че съдържанието на минерални масла в тези отпадъци е 25% или повече, отпадъците подлежат на съответно класифициране.

| 10 03 27 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/  важи при съдържание на минерални масла в отпадъците ≥ 25%

Код на отпадъка 10 03 29 - Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества

От солева шлака и остъргана кора, чрез приложението на различни методи се възстановяват предимно металният алуминий, солите и част от алуминиевия оксид. В зависимост от метода, съставът на получените остатъци може да бъде много различен, поради което класификацията на отпадъците се извършва след оценка на всеки отделен случай. Опасни съставки са особено реактивните частици от алуминий, криолит и реагиращите с вода вещества, по-конкретно фосфидите. В общи линии, отделянето на силно токсични, експлозивни и (течни) запалими вещества се изключва.

| 10 03 29 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x | x |

### 3.10.4 Група отпадъци 10 04 - Отпадъци от пирометалургия на оловото

Код на отпадъка 10 04 01 - Шлаки от първия и втория етап на производство

В зависимост от метода и вложените суровини при първичното производство на олово, респективно материалите за рециклиране при вторичното оловно производство (например оловни батерии в шахтови пещи), шлаките показват различен състав. По правило, шлаките съдържат неразтворимите в металната стопилка или образуващи се метални оксиди или оксидни съединения и остърганите  при отделянето на шлака метални стружки. Релевантни са например елементите олово, мед, цинк, калай, арсен, антимон и бисмут и техните съединения. Въз основа на съдържанието на олово и цинк, оловните шлаки се класифицират като опасни за околната среда.

| 10 04 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлаки от първия и втория етап на производство | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 04 02 - Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

Дроси и леки шлаки се образуват, когато течният метал се окислява при разтопяването или в загрято състояние, например чрез контакт с атмосферния кислород. Тези дроси се изтеглят редовно и съдържат в допълнение към металите на стопилката, съответните метални оксиди. Богатите на метал дроси и леки шлаки често се връщат в процеса или се рециклират във вторични топилни пещи. В сравнение с шлаките, делът на металите и металните оксиди е по-висок и отпадъците се класифицират въз основа на съдържанието на олово от 25% или повече като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Нива на концентрация на оловото между 2.5% и <25% обосновават квалифицирането им като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 10 04 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 04 03 - Калциев арсенат

Калциевият арсенат може да се прилага в производството, преработката и рафинирането на оловото. Отпадък от такъв източник с концентрация на арсенат ≥ 25% се класифицира като токсичен и опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. При по-ниски концентрации между 2.5% и <25%, отпадъците се считат за опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Количественият праг за калциевия арсенат съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации се определя от 16.1.

| 10 04 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калциев арсенат | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 04 04 - Прах от отпадъчни газове

Филтърни прахове отпадат от пречистването на отработени газове на различни етапи от първичния и вторичния процес на производството на олово. Примери за това са предварителното третиране на суровините, различните процеси на пържене, топене и рафиниране. Праховете съдържат, в допълнение към металите и металните съединения (олово, цинк, арсен, антимон, кадмий) и органични вещества, например от кутиите на оловните акумулатори във вторичната металургия. В зависимост от конкретните процеси и използваните суровини, филтърните прахове могат да имат много различни метални състави. По-конкретно, филтърните прахове от вторичния процес на добив на олово и рафиниране на оловото показват освен съдържание на олово, също и високо съдържание на цинк, антимон и кадмий. Праховете от процесите на директно разтопяване могат да съдържат арсен в концентрации между 5% и <10%. Поради високото съдържание на метал, филтърните прахове обикновено се връщат за рециклиране в същия процес. Въз основа на съдържанието на олово, цинк, кадмий, антимон и арсен, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 или R 51 / 53. При съдържание на кадмий между 1% и <7% отпадъкът е токсичен, а при съдържание на кадмий над 7% е силно токсичен.

| 10 04 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах от отпадъчни газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при високо съдържание на кадмий

Код на отпадъка 10 04 05 - Други частици и прах

Обикновено тези отпадъци не произхождат от термични процеси, а предимно от подготвителни и довършителни процеси, например от пречистването на отработения въздух при механичните подготвителни дейности във връзка с първичната и вторичната металургията (например трошене, раздробяване, смилане, пресяване). Дори сметта се третира в съответствие с този код за отпадък. Заедно с минералните компоненти като пясък или примеси от изходния материал, могат да се съдържат и метали (олово, мед, бисмут, цинк, арсен, антимон) и техни съединения (например оксиди и съединения на оксиди, сулфиди). Тъй като отпадъците могат да имат много различен състав, за тяхната класификация е необходима идентификация на състава за всеки случай поотделно. Особен акцент трябва да се поставя върху токсичните и опасните за околната среда свойства на отпадъците.

| 10 04 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други частици и прах | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |

Код на отпадъка 10 04 06 - Твърди отпадъци от пречистване на газове

Касае се за прахове, отделени например при почистване на бойлерни пасове или летлива пепел от пречистването на сухи отработени газове. Съставът им е сравним с този на филтърните прахове (виж код за отпадъци 10 04 04). Тези отпадъци биват класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 и R 51 / 53, поради съдържание им на олово, цинк и кадмий, антимон и арсен. При съдържание на кадмий между 1% и <7% отпадъкът се класифицира като токсичен, а при съдържание на кадмий над 7% - като силно токсичен.

| 10 04 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при високо съдържание на кадмий

Код на отпадъка 10 04 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове

При използването на мокри сепаратори за пречистване на отработени газове се образуват филтърни утайки. Мокри сепаратори се използват по-конкретно при металната стопилка и рафинирането. Отпадъчните води от филтрирането на газовете, се пречистват обикновено чрез неутрализация и утаяване, а получената филтърна утайка, която представлява отпадък с този код се изхвърля. В зависимост от конкретния произход, тези отпадъци са примесени с метали и метални оксиди или метални хидрооксиди и метални сулфиди.  Тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 или R 51 / 53 поради съдържанието на олово, цинк и кадмий, антимон и арсен. При съдържание на кадмий между 1 и <7% отпадъкът се класифицира като токсичен, а при съдържание на кадмий над 7% се класифицира като силно токсичен.

| 10 04 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки и филтърен кек от пречистване на газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при високо съдържание на кадмий

Код на отпадъка 10 04 09 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

Охлаждащи води, прилагани за повърхностно охлаждане, могат да бъдат примесени, в зависимост от етапа на обработка и изпълнението на обработката с употреба на масла и смазки, например, по време на студеното валцуване на олово. Охлаждащите води обикновено се придвижват в циркулационен тракт, където се пречистват, например, съдържащото се масло може да се отдели със сепаратор. Тези отпадъци съдържат минерални масла, които са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53. В случай, че съдържанието на минерални масла в тези отпадъци е 25% или повече, отпадъците подлежат на съответно класифициране.

| 10 04 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/  важи при съдържание на минерални масла в отпадъците ≥ 25%

### 3.10.5 Група отпадъци 10 05 - Отпадъци от пирометалургия на цинка

Код на отпадъка 10 05 03 – Прах от отпадъчни газове

Филтърни прахове отпадат от пречистването на отработени газове на различни етапи от термичните, първични и вторични процеси на производство на цинк, например предварителното третиране на суровините, различните процеси на пържене и рафиниране. Праховете съдържат метали и техните съединения (олово, цинк, арсен, антимон, кадмий) и органични вещества, например от кутиите на оловните акумулатори във вторичната металургия. В зависимост от конкретните процеси и използваните суровини, филтърните прахове могат да имат много различни метални състави. Поради високото съдържание на метал, филтърните прахове обикновено се въвеждат обратно в същия процес за рециклиране. Въз основа на съдържанието на олово и цинк, тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда. При съдържание на кадмий между 1% и <7%, отпадъкът се класифицира като токсичен, но по-високо съдържание на кадмий не се очаква.

| 10 05 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах от отпадъчни газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при високо съдържание на кадмий

Код на отпадъка 10 05 05 - Твърди отпадъци от пречистване на газове

Касае се, например, за филтърни прахове, които отпадат при сухо пречистване на отработени газове или за отработен филтърен материал. Съставът на тези отпадъци е сравним с този на филтърните прахове (виж код за отпадъци 10 05 03). Въз основа на съдържанието на олово и цинк, тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда. При съдържание на кадмий между 1% и <7% отпадъкът се класифицира като токсичен, а по-високо съдържание на кадмий не се очаква.

| 10 05 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при високо съдържание на кадмий

Код на отпадъка 10 05 06 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове

При използването на мокри сепаратори за пречистване на отработени газове се образуват филтърни утайки. Мокри сепаратори се използват по-конкретно при металната стопилка и рафинирането. Отпадъчните води от филтрирането на газовете, се пречистват обикновено чрез неутрализация и утаяване, а получената филтърна утайка, която представлява отпадък с този код се изхвърля. В зависимост от конкретния произход, тези отпадъци са примесени с метали и метални оксиди или метални хидрооксиди и метални сулфиди. При термичната цинкова металургия се следи за наличието на металите цинк, олово и кадмий и техните съединения. Тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда поради съдържанието на цинк и олово. При съдържание на кадмий между 1 и <7%, отпадъкът се класифицира като токсичен. По-високи нива на кадмия не се очакват.

| 10 05 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки и филтърен кек от пречистване на газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при високо съдържание на кадмий

Код на отпадъка 10 05 08 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

Охлаждащи води, прилагани за повърхностно охлаждане, могат да бъдат примесени, в зависимост от етапа на обработка и изпълнението на обработката с масла и смазки, например, по време на студеното валцуване на цинк. Охлаждащите води обикновено се придвижват в циркулационен тракт, където се пречистват, например, съдържащото се масло може да се отдели със сепаратор. Тези отпадъци съдържат минерални масла, които са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53. В случай, че съдържанието на минерални масла в тези отпадъци е 25% или повече, отпадъците подлежат на съответно класифициране.

| 10 05 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само при съдържание на минерални масла в отпадъка ≥ 25%

Код на отпадъка 10 05 10 - Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

Дросите и леките шлаки могат да съдържат фино диспергиран цинк в метална форма, който реагира химически с вода, при което се отделя водород. Отпадък под този код може да отдели силно запалим водород в опасни количества, поради което се класифицира с Предупреждение за опасност R14/15. Също така, дроси и леки шлаки със съдържание на цинк от 25% и повече се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R50/53 и с Предупреждение за опасност R51/53 при концентрации между 2,5 % и < 25 %.

| 10 05 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |

### 3.10.6 Група отпадъци 10 06 - Отпадъци от пирометалургия на медта

Код на отпадъка 10 06 03 - Прах от отпадъчни газове

Филтърни прахове от отпадъчни газове отпадат при термичната, първична и вторична медна металургия при различни процеси, например при подготовката на рудите и флюсите в топилната инсталация, в зоната на конвертора и при рафинирането. В зависимост от процеса, типа на пещта и влаганите материали, съставът на филтърния прах може значително да се различава. Като пораждащи опасност вещества се класифицират предимно металите (мед, олово, цинк, арсен) и техните съединения (например оксиди, сулфиди). Предвид съдържанието на  мед, олово, цинк и арсен, тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда.

| 10 06 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах от отпадъчни газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 06 06 - Твърди отпадъци от пречистване на газове

Касае се, например, за филтърни прахове, които отпадат при сухо пречистване на отработени газове или за отработен филтърен материал.  Съставът на тези отпадъци е сравним с този на филтърните прахове (виж код за отпадъци 10 06 03). Въз основа на съдържанието на мед, олово, цинк и арсен, тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда.

| 10 06 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 06 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове

При използването на мокри сепаратори за пречистване на отработени газове се образуват филтърни утайки. Мокри сепаратори се използват по-конкретно при металната стопилка и рафинирането. Отпадъчните води от филтрирането на газовете, се пречистват обикновено чрез неутрализация и утаяване, а получената филтърна утайка, която представлява отпадък с този код се изхвърля. В зависимост от конкретния произход, тези отпадъци са примесени с метали и метални оксиди или метални хидрооксиди и метални сулфиди. При термичната цинкова металургия се следи за наличието на металите цинк, олово, кадмий и арсен и техните съединения. Тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда поради съдържанието на цинк, олово, кадмий и арсен.

| 10 06 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки и филтърен кек от пречистване на газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 06 09 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

Охлаждащи води, прилагани за повърхностно охлаждане, могат да бъдат примесени, в зависимост от етапа на обработка и изпълнението на обработката с масла и смазки, например, по време на студеното валцуване на цинк. Охлаждащите води обикновено се придвижват в циркулационен тракт, където се пречистват, например, съдържащото се масло може да се отдели със сепаратор. Тези отпадъци съдържат минерални масла, които са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53. В случай, че съдържанието на минерални масла в тези отпадъци е 25% или повече, отпадъците подлежат на съответно класифициране.

| 10 06 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само при съдържание на минерални масла в отпадъка ≥ 25%

### 3.10.7 Група отпадъци 10 07 - Отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина

Код на отпадъка 10 07 07 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

Охлаждащи води, прилагани за повърхностно охлаждане, могат да бъдат примесени, в зависимост от етапа на обработка и изпълнението на обработката с масла и смазки, например, по време на горещи или студеното валцуване на благородни метали. Охлаждащите води обикновено се придвижват в циркулационен тракт, където се пречистват, например, съдържащото се масло може да се отдели със сепаратор. Тези отпадъци съдържат минерални масла, които са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53. В случай, че съдържанието на минерални масла в тези отпадъци е 25% или повече, отпадъците подлежат на съответно класифициране.

| 10 07 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само при съдържание на минерални масла в отпадъка ≥ 25%

### 3.10.8 Група отпадъци 10 08 - Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали

Код на отпадъка 10 08 08 - Солеви шлаки от първия и втория етап на производство

Солеви шлаки се образуват, когато в топилната пещ при първичния или вторичния процес, стопилката се защитава от окисление и прегаряне с покритие от соли. Същевременно в шлаката могат да преминат примеси от метала. Опасни свойства в солевите шлаки по смисъла на Наредбата за аварийните ситуации възникват от съдържащите се в солевите шлаки метали или техните съединения (например оксиди или в по-малка степен - нитриди). Значение в случая имат отпадъци от производството на алкални и алкалоземни метали. В Германия се произвежда в големи количества магнезий. Солеви шлаки при производството на магнезий се образуват в пещта за рафиниране. От шлака с магнезиеви соли могат да се освободят при контакт с вода лесно запалими газове (водород) и токсични газове (амоняк), така че отпадъкът покрива характеристиките за вещества от категориите 10а и 10b. Солеви шлаки, с много високо съдържание на магнезий от над 75% по принцип не са опасни по отношение на категориите вещества 10а и 10b. Съдържанието на цинк в отпадъка обосновава класификация му като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 10 08 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солеви шлаки от първия и втория етап на производство | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | х | х |

Код на отпадъка 10 08 10 - Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

Дросите и леките шлаки, особено от производството на алкални и земно-алкални метали могат да съдържат фино диспергиран метал от стопилката. Метали като натрий, калий и магнезий реагират с вода при което се отделя лесно запалим водород. Някои от тези метали образуват при контакт с въздуха освен оксиди и нитриди, най-чести в малки количества. Нитридите, например магнезиевият нитрид, могат при контакт с водата да образуват амоняк, който е токсичен. Отпадък под този код може да отделя силно запалими газове в опасни количества, поради което се класифицира с Предупреждение за опасност R14/15. Също така, могат да се отделят токсични газове (например амоняк) (R29).

| 10 08 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

Код на отпадъка 10 08 12 - Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

Аноди за добив на други цветни метали се изработват основно от нефтен кокс, въглищен катран и остатъчни аноди. Получените от производството на аноди отпадъци съдържат каменовъглен катран, полициклични ароматни въглеводороди. Някои полициклични ароматни въглеводороди, като бензо(а)пирен се класифицират като опасни за околната среда (N; R 50 / 53). Отпадъци със съдържание на бензо(а)пирен ≥ 0,025% се класифицират с Предупреждение за опасност R50 / 53 като опасни за околната среда (N). По-ниско съдържание на бензо(а)пирен от 0,0025% до <0,025% води до класификация като N; R 51 / 53.

| 10 08 12 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 08 15 - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

Филтърни прахове отпадат при различни процеси в термичната металургия на цветни метали, например, при подготовката на руди и флюси в топилната пещ, в конверторната технология и при рафинирането. В зависимост от процеса, вида на пещта и вложените суровини, съставът на филтърните прахове се променя значително. Включванията на опасни примеси са предимно метали (олово, цинк, кадмий, никел, кобалт, ванадий, арсен, антимон) и техните съединения (например оксиди, сулфиди). Филтърните прахове от металургията на кобалта и никела могат да бъдат класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53, когато металното съдържание на кобалта достигне 2.5% и повече а на никела достигне 25% и повече. Със съдържание на кобалт между 0,25% и <2.5%, отпадъчните прахове трябва да бъдат класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53. Тази класификация се отнася също така за никела, при съдържание в праха между > 2.5% и <25%. В допълнение, съдържанието на никел над 10% в отпадъка го класифицира като токсичен. При съдържание на съединения на хром (VI), например хромов триоксид, или кадмий, праховете се класифицират като токсични при концентрации 1% и <7% и като силно токсични при концентрация над 7%. Оценката на филтърните прахове трябва да се извършва за всеки отделен случай в зависимост от произведените цветни метали.

Тъй като в Германия се произвеждат, освен магнезий, най-вече никел и калай, следната класификация на отпадъците се основава на термичното производство на никел. Съдържащите се във филтърните прахове метали и съответните метални съединения от производството на магнезий и калай обикновено не отговарят на критериите за опасни вещества съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

| 10 08 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x* | x* |  |  |

*/ важи за отпадъци от термично производство на никел

Код на отпадъка 10 08 17 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

При използването на мокри сепаратори за пречистване на отработени газове се образуват филтърни утайки. Мокри сепаратори се използват по-конкретно при металната стопилка и рафинирането. Отпадъчните води от филтрирането на газовете, се пречистват обикновено чрез неутрализация и утаяване, а получената филтърна утайка и филтърен кек, които представляват отпадъци с този код се обезвреждат. В зависимост от конкретния произход, тези отпадъци са примесени с метали и метални оксиди или метални хидрооксиди и метални сулфиди. Следи се за наличието на металите никел, кобалт, цинк, олово, кадмий и арсен и техните съединения. Оценката на филтърната утайка и филтърния кек от пречистването на отработени газове, следва да се извършва за всеки отделен случай и в зависимост от произведения цветен метал, при което могат да се ползват констатациите относно филтърните прахове (виж код за отпадък 10 08 15). Следната класификация се отнася за термичната никелова металургия.

| 10 08 17 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x* | x* |  |  |

*/ важи само за отпадъци от термичното никелово производство

Код на отпадъка 10 08 19 - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

Охлаждащи води, прилагани за повърхностно охлаждане, могат да бъдат примесени, в зависимост от етапа на обработка и изпълнението на обработката с масла и смазки, например, по време на топло или студеното валцуване на други цветни метали. Охлаждащите води обикновено се придвижват в циркулационен тракт, където се пречистват, например, съдържащото се масло може да се отдели със сепаратор. Тези отпадъци съдържат минерални масла, които са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. В случай, че съдържанието на минерални масла в тези отпадъци е 25% или повече, отпадъците подлежат на съответно класифициране.

| 10 08 19 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само при съдържание на минерални масла в отпадъка ≥ 25%

### 3.10.9 Група отпадъци 10 09 - Отпадъци от леене на черни метали

Код на отпадъка 10 09 05 - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

При чугунени отливки често се използва пясък за изработване на леярски форми за еднократна употреба. Неизползваните формовъчни пясъци за изработването на форми и сърца съдържат основно нов пясък, регенериран пясък, невтвърдено скрепително вещество и други присадки, напр. покрития. Съответстващите на Наредбата за аварийните ситуации опасни свойства основно се дължат на не-втвърдени органични скрепителни вещества, например, фенолни или фуранови смоли. Съдържанието на скрепителите във формовъчния пясък е обикновено 40% - 50%. Невтвърдените скрепителни системи съдържат съответните количества мономери, например фенол или фурфурилалкохол. И двете вещества са токсични и могат да се съдържат в съответстващи концентрации в пясъка преди отливката.

| 10 09 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 10 09 07 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

Използваните леярски формовъчни пясъци са подложени на термично въздействие и съдържат при използване на органични скрепители техните разпадни продукти, например полициклични ароматни въглеводороди. Съдържанието на метали обикновено е ниско. Някои полициклични ароматни въглеводороди, например бензо(а)пирен се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53, но не достигат съответните пределни концентрации в отработените пясъци. Отработените пясъци от чугунени и стоманени отливки не се класифицират като опасни съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

Код на отпадъка 10 09 09 - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

Филтърни прахове в леярните отпадат предимно при пречистването на отработените газове от пещите. Също така, филтърни прахове се събират при пречистването на отработения въздух в участъците за преработка на отработен формовъчен пясък и формоване, както и в участъците за изливане и последваща обработка на отливките. Филтърните прахове от зоната на пещите съдържат частици от разтопените метали (желязо и сплави) под формата на метали и оксиди, както и отпадъци, включително пепел от горивата и присадките. Праховете могат да бъдат замърсени с полициклични ароматни въглеводороди или диоксини / фурани. Филтърните прахове от другите производствени зони съдържат частици от формовъчния пясък, желязо и остатъци от втвърдени скрепителни вещества. Като цяло не се надхвърлят пределните концентрации, свързани с опасните свойства на металните оксиди и полицикличните ароматни въглеводороди. Изключение правят тук оловните оксиди. При наличие във филтърните прахове на оловни примеси, те се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 10 09 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи при наличие на оловни примеси във филтърните прахове

Код на отпадъка 10 09 11 - Други частици, съдържащи опасни вещества

По правило този код за отпадък не се използва, тъй като е предвиден за други твърди отпадъци, отделно от филтърните прахове, каквито могат да отпадат в леярните цехове, например други метални частици с полепнали оксиди или скрепителни вещества. Оценката се прави за всеки отделен случай и зависи от съответния отпадък. Тъй като се касае за твърди отпадъци, се изключват запалителните свойства (№ 6, 7a, 7b, 8) съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Също така се изключват експлозивните, силно токсичните, токсичните и пожароопасните вещества в съответстващи концентрации, както и вещества, които отделят запалителни или токсични газове (№ 10a или 10b) във взаимодействие с вода.

| 10 09 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други частици, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 09 13 - Отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества

В чугунолеярните и стоманолеярните производства, освен безопасните неорганични  скрепителни вещества като бентонит, се използват също и органични скрепители, например фуран или системи от фенолови смоли. Отпадъците от тези скрепителни вещества могат да съдържат токсични вещества като фенол или фурфурил-алкохол.

| 10 09 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 10 09 15 - Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

За индикация на пукнатини в метали се прилагат основно два метода: тестване с магнитен прах и тестване с проникваща течност. При магнитния способ се използват много дребни, цветни частици железен оксид, суспендирани във вода или масло (N-парафини). Тези препарати съдържат и други присадки, например, антикорозионни агенти или антипенители, във водните системи. Магнитните агенти са налични като концентрати, включително присадки и трябва да се разреждат преди употреба с вода или масло. Всички отделни компоненти могат да бъдат закупени самостоятелно и да се смесват преди употреба. Магнитните агенти, техните компоненти и присадки обикновено не притежават опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Това важи и за материалите, използвани при проникващия метод, които се състоят от оцветени органични разтворители, такива като гликоли. Всички тестови материали се предлагат като готови препарати в аерозолни флакони, които като отпадъци понякога се третират под друг код например - 16 05 04. Ако се използват органични разтворители, отпадъците се класифицират като запалими.

| 10 09 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.10.10 Група отпадъци 10 10 - Отпадъци от леене на цветни метали

Код на отпадъка 10 10 05 - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

За леене на цветни метали също се използват форми от пясък, а при кокили се използват пясъчни сърца. При това не може да се образуват отработени пясъци, които основно включват нов пясък, отработен пясък, невтвърден скрепител и други добавки, напр. замазки. Съответстващите на Наредбата за аварийните ситуации опасни свойства се дължат основно на не-втвърдени органични скрепителни вещества, например, фенолни или фуранови смоли. Съдържанието на скрепителните вещества в пясъка за формоване обикновено е 40% - 50%. Невтвърдените скрепителни системи съдържат съответните количества мономери, например фенол или фурфурилалкохол. И двете вещества са токсични и могат да се съдържат със съответстващи концентрации в пясъка преди отливката.

| 10 10 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 10 10 07 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

Използваните леярски формовъчни пясъци са подложени на термично въздействие и съдържат при използване на органични скрепители техните разпадни продукти, например полициклични ароматни въглеводороди. Съдържанието на метали обикновено е ниско. Някои полициклични ароматни въглеводороди, например бензо(а)пирен се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53, но не достигат съответните пределни концентрации в отработените пясъци. Отработените пясъци от отливки на цветни метали не се класифицират като опасни съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

Код на отпадъка 10 10 09 - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

Филтърни прахове в леярните отпадат предимно при пречистването на отработените газове от пещите. Също така, филтърни прахове се събират при пречистването на отработения въздух от участъците за преработка на отработен формовъчен пясък и формоване, както и в участъците за изливане и последваща обработка на отливките. Филтърните прахове от зоната на пещите съдържат частици от разтопените метали (желязо и сплави) под формата на метали и оксиди, както и отпадъци, включително пепел от горивата и добавките. Праховете могат да бъдат примесени с полициклични ароматни въглеводороди или диоксини / фурани. Филтърните прахове от другите производствени зони съдържат частици от формовъчен пясък, железни частици и остатъци от втвърдени скрепителни вещества. Поради съдържанието на метални оксиди, например на медта, оловото или цинка, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда.

| 10 10 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 10 11 - Други частици, съдържащи опасни вещества

По правило този код за отпадък не се използва, тъй като е предвиден за други твърди отпадъци отделно от филтърните прахове, каквито могат да отпадат в леярните цехове, например други метални частици с полепнали оксиди или скрепителни вещества. Оценката се прави за всеки отделен случай и зависи от съответния отпадък. Тъй като се касае за твърди отпадъци, се изключват запалителните свойства (№ 6, 7a, 7b, 8) съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Също така се изключват

експлозивните, силно токсичните, токсичните и пожароопасните вещества в съответстващи концентрации, както и вещества, които отделят запалителни или токсични газове (№ 10a или 10b) във взаимодействие с вода.

| 10 10 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други частици, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 10 10 13 - Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

В чугунолеярните и стоманолеярните производства, освен безопасните неорганични  скрепителни вещества като бентонит, се използват също и органични скрепители, например фуран или системи от фенолови смоли. Отпадъците от тези скрепителни вещества могат да съдържат токсични вещества като фенол или фурфурил-алкохол.

| 10 10 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 10 10 15 - Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

За индикация на пукнатини в метали се прилагат основно два метода: тестване с магнитен прах и тестване с проникваща течност. При магнитния способ се използват много дребни, цветни частици железен оксид, суспендирани във вода или масло (N-парафини). Препаратите съдържат и други присадки, например, антикорозионни агенти или антипенители във водните системи. Магнитните агенти са налични като концентрати, включително присадки и трябва да се разреждат преди употреба с вода или масло. Всички отделните компоненти могат да бъдат закупени отделно и да се смесват преди употреба. Магнитните агенти, техните компоненти и присадките обикновено не притежават опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Това важи и за материалите, използвани при проникващия метод, които включват оцветени органични разтворители, такива като гликоли. Всички тестови материали се предлагат като готови препарати в аерозолни флакони, които като отпадъци понякога се третират под друг код например - 16 05 04. Ако се използват органични разтворители, отпадъците се класифицират като запалими.

| 10 10 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.10.11 Група отпадъци 10 11 - Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло

Код на отпадъка 10 11 09 - Отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества

Отпадъчната смес възниква от дефектни партиди, натрошаване и частично самостоятелен филтърен прах от зоната на изготвяне на партидата. Основните компоненти, например за производството на натриево стъкло са пясък, сода, вар, доломит, фелдшпат и поташ (калиев карбонат). Примесите обикновено се срещат в ниски концентрации и са съставени от метали или техните съединения (предимно оксиди). От значение са металите олово, цинк и барий. Огнеупорните боросиликатни стъкла изискват добавки на борен оксид. Цветни стъкла се изработват чрез примесване на следи от оксиди на различни тежки метални. Като цяло, не могат да се постигнат съответните пределни концентрации в отпадъците. При производството на специални стъкла, по-конкретно на олово-съдържащи стъкла чрез използване на оловен оксид до около 70%, отпадъчната смес може да се класифицира като опасна за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 при съдържание на олово над 25% и с Предупреждение за опасност R51 / 53 при съдържание на олово между 2,5% и <25%.

| 10 11 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ важи за производството на съдържащи олово стъкла

Код на отпадъка 10 11 11 - Отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

При производството на специални стъкла може да се съдържат тежки метали или оксиди на тежки метали, чиито състави варират значително. От значение е, например, оловният оксид като компонент от състава на стъклото за изработване на кинескопи. При стъкла с покрития се наслагват луминофори, които съдържат най-вече сулфиди, силикати и оксиди, например на цинк, кадмий, итрий или редки метали. Оценката на тези отпадъци се прави за всеки отделен случай и в зависимост от вида на специалното стъкло. За стъкла за електронно лъчеви тръби (катодно-лъчеви тръби) се употребява оловен оксид. Стъклото на конуса на кинескопа съдържа около 20% - 24% оловен оксид и се класифицира като опасно за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Стъклото на тръбата на пушката съдържа 28% - 30% оловен оксид, а стъклените фрити приблизително 80% оловен оксид и се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53.

| 10 11 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби) | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ важи са специални стъкла, например стъкла за електронно лъчеви тръби

Код на отпадъка 10 11 13 - Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества

Утайките от полиране и шлифоване на стъкло се получават в резултат на механичната обработка на продукти от стъкло. В някои случаи, с добавяне на флокуланти, те се отделят от рециркулационните абразивни води или се отделят заедно с течността и пастите за шлайфане. Опасни съставки се отделят от използваните сурови материали и покрития, например, метали или метални съединения (олово, арсен, кадмий, живак) или използваните охладителни и смазочни масла, например въглеводороди. Отпадъците се класифицират като опасни за околната среда.

| 10 11 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 10 11 15 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

При тези отпадъци се касае предимно за филтърен прах, генериран по време на преработката на суровини, особено в състава на партидата, при сухото почистване на отработените газове в процеса на топене на стъклото и довършителните работи. Филтърните прахове от подготовката на суровините могат да съдържат опасни вещества, като оловен оксид или различни флуориди. Филтърните прахове от обработката на стъкло обикновено имат състава на всеки от видовете обработвано стъкло. Филтърните прахове от процеса на топене се състоят от прах от транспорта на партидата, летливи вещества от състава и продукти от реакциите на отпадъчната смес, разтопеното стъкло и метални примеси в горивата като никел и ванадий при загряване с мазут. Металните примеси, се връщат чрез използването на натрошени стъкла в стопилката. Съставът на праховете е силно зависим от типа на произвежданото стъкло. Съгласно Наредбата за аварийните ситуации, отпадъците от производството на натриево-калциево стъкла, боросиликатни стъкла, стъклена вата и стъклени влакна, не са с опасни свойства. При производството на специални стъкла могат да бъдат от значение примесите, по-конкретно на олово, селен, арсен, кадмий, никел и цинк.

Като цяло, отпадъците не се класифицират в съответствие с Наредбата за аварийните ситуации. При наличие на отпадъци от производството на специални стъкла, отпадъците в отделни случаи могат да бъдат класифицирани като токсични и опасни за околната среда. Например, при наличие на нива на кадмий или арсен между 1% и <7%, отпадъкът се класифицира като токсичен. При наличие на нива на олово и кадмий, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53 или с Предупреждение за опасност R50 / 53.

| 10 11 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x* | x* |  |  |

*/ проверява се при производство на специални стъкла

Код на отпадъка 10 11 17 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

При мокрото почистване на димните газове от процеса на топене, вредните газове се измиват, като получените соли нямат опасни свойства. Също така се отделят съставните частици от димните газове, съдържащи летливи метали, метални съединения и прах от отпадъчната смес и разтопеното стъкло. Опасните свойства се свързват най-вече с тежките метали олово, кадмий, живак и цинк, както и селен и арсен. Съставът на праховете е силно зависим от произвежданото стъкло. Съгласно Наредбата за аварийните ситуации, отпадъците от производството на натриево-калциево стъкла, боросиликатни стъкла, стъклена вата и стъклени влакна, не са с опасните свойства. При производството на специални стъкла може да се получи замърсяване с опасни вещества. Като цяло, отпадъците не се класифицират в съответствие Наредбата за аварийните ситуации. При наличие на отпадъци от производството на специални стъкла, отпадъкът може да се класифицира като токсичен и опасен за околната среда. Например, съдържание на кадмий или арсен с нива между 1% и <7% е основание за класификация на отпадъка като токсичен. При съдържание на олово и кадмий, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53 или с Предупреждение за опасност R 50 / 53.

| 10 11 17 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ проверява се при производство на специални стъкла

Код на отпадъка 10 11 19 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

Отпадъчните води от стъкларската промишленост обикновено са леко натоварени с примеси и произхождат по същество от производствените процеси на пречистване, охлаждане и отразяване или са води, използвани за охлаждане и отмиване на утайките от затворени циркулационни трактове. Отпадъчните води от мокри промивници се подават към системите за пречистване на отпадъчни води. Отпадъчните води съдържат стъклени твърди частици, минимални отпадъци от масла и разтворими вещества от производството на стъкло, например натриев сулфат, както и химикали за третиране на системите за охлаждане на вода. За пречистване на водата се изпълняват операции по отделяне на отпадъците от масло, флотация и утаяване и ако е необходимо, се извършва и физикохимическо третиране. Получените твърди отпадъци могат да съдържат като опасни съставки петролни въглеводороди и метални съединения. Нивата на съдържание на опасни вещества не достигат пределните концентрации по Наредбата за аварийните ситуации. При производството на специални стъкла може да се намери повишено съдържание на олово, кадмий, арсен, никел или съдържание на селен. Ако нивата на кадмий или арсен са между 1% и <7%, отпадъците трябва да се разглеждат като токсични. Нивата на съдържанието на олово и на кадмий могат да определят класифицирането като опасност за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53 или с Предупреждение за опасност R 50 / 53.

| 10 11 19 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ проверява се при производство на специални стъкла

### 3.10.12 Група отпадъци 10 12 - Отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали

Код на отпадъка 10 12 09 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

Освен суровините и горивата, в производствения процес се въвеждат и метали. В процеса на изгаряне, могат да бъдат отделяни диоксини и полициклични ароматни въглеводороди. Диоксините, полицикличните ароматни въглеводороди, металите и техните съединения се отстраняват с филтърния прах. Филтърният прах често се въвежда обратно в процеса и се третира като отпадък, само когато цикълът на натрупване на примесите трябва да се прекрати с оглед на емисиите във въздуха. Във филтърния прах може да нарасне концентрацията предимно на  относително летливите метали (например арсен, кадмий, живак, олово, талий и цинк) и техните съединения. Благодарение на съдържанието на тежки метали и съдържанието на преходните метали, например на кадмий и цинк, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда. При съдържание на живак или талий между 1% и <7% отпадъците се класифицират като токсични.

| 10 12 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ зависи от съдържанието на посочените тежки метали

Код на отпадъка 10 12 11 - Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали

Глазурите се състоят както и стъклото от минерални брашна, например силициев диоксид и алкални или алкалоземни оксиди. Алкалните и алкалоземните метални оксиди могат да се заменят с борни или оловни съединения. Като пълнител често се добавя алуминиевият оксид. Към тази основна маса се добавят различни, предимно неорганични пигменти до около 10%. Имат се предвид съединения на олово, кадмий, кобалт, хром, никел, калай и мед. Използването на пигменти от олово и кадмий в глазури е ограничено от закона. Като цяло, глазурите не се класифицират с опасни свойства по Наредбата за аварийните ситуации. Ако се съдържат пигменти на основата на оловото, отпадъците с нива между 2,5% и <25% могат да бъдат класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53. При използване на кадмиеви пигменти, отпадъците със съдържание на кадмий над 10% се разглеждат като токсични.

| 10 12 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ зависи от съдържанието на посочените тежки метали

### 3.10.13 Група отпадъци 10 13 - Отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях

Код на отпадъка 10 13 09 - Отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест

Съгласно Директивата за опасните вещества, азбестът се класифицира като токсичен с Предупреждение за опасност R 48 / 23 (Токсичен: Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване). Концентрациите на азбеста в азбестоцимента водят съгласно Директивата за опасните препарати до класифициране на азбестоцимента като  токсичен.

| 10 13 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 10 13 12 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

Освен суровини, горива и вторични суровини / вторични горива (отпадъци), в производствения процес се въвеждат метали. В процеса на изгаряне, могат да бъдат отделяни диоксини и полициклични ароматни въглеводороди. Филтърният прах често се въвежда обратно в процеса, а като отпадък се третира само когато цикълът на натрупване на примеси трябва да се прекрати с оглед на емисиите във въздуха. Във филтърния прах може да нарасне концентрацията предимно на относително летливите метали (например арсен, кадмий, живак, олово, талий и цинк) и техните съединения. Обикновено, пределно допустимите концентрации за определяне на опасни свойства в съответствие с Наредбата за аварийните ситуации не са постигнати. Отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, когато съдържанието на кадмий и цинк е между 0,0025% и <0,025% и съответно 0,025% и <0,25%. При съдържание на живак и талий между 1% и <7% отпадъкът е токсичен. Ако са превишени горните граници на концентрация, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда с R 50 / 53 и като силно токсични, което в практиката не се наблюдава.

| 10 13 12 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ зависи от съдържанието на тежки метали в отпадъка

### 3.10.14 Група отпадъци 10 14 - Отпадъци от крематориуми

Код на отпадъка 10 14 01 - Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак

Живакът (Hg) се класифицира с Предупреждение за опасност R26 като силно токсичен (T+), с Предупреждение за опасност R48/23 като токсичен (T) и с Предупреждение за опасност R50/53 като опасен за околната среда (N). Съгласно Директивата за опасните препарати, отпадъци, които съдържат живак (метален) в концентрации над 7% се класифицират като силно токсични, а между 1 % и < 7 % като токсични. Живачни концентрации над 0,25 % определят класифициране на тези отпадъци като N; R 50 / 53, а при по-ниски концентрации, между 0,025 % до < 0,25 % като N; R 51 / 53.  Ако крематориумът има пречиствателна инсталация за очистване на димните газове, например, може да се отлага прах върху филтърната тъкан. Тези филтърни прахове често се състоят от варовик и могат да съдържат, наред с другото, живак, например от зъбни протези с амалгама, в концентрации, които водят до класификация на отпадъците като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53.

| 10 14 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

## 3.11 Раздел отпадъци 11 - Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали; от хидрометалургия на цветни метали

### 3.11.1 Група отпадъци 11 01 - Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности – байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране)

Код на отпадъка 11 01 05 - Киселини от химично почистване на повърхности

Киселинните разтвори за декапиране (байцване) включват свободни киселини и техните соли със сплавни компонентите от третираните метали (например желязо, хром, никел, цинк, мед, кадмий). Като киселини за байцване се използват солна, сярна, азотна, фосфорна, флуороводородна и хромова киселина, както и смеси от киселини. Въз основа на наличните тежки метали и соли на преходни метали, например мед, никел и цинк, отпадъците са класифицирани като опасни за околната среда. Когато се използва флуороводородна киселина или хромова киселина за байцване, отпадъците се оценяват като силно токсични или токсични при ниско съдържание на киселина - между 1% и <7%. Високото съдържание на хромова киселина може също така да обоснове класифициране като оксидиращи (поддържащи горенето) с Предупреждение за опасност R9.

| 11 01 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киселини от химично почистване на повърхности | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x* | x** |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при наличие на флуороводородна и хромова киселина

**/ важи при наличие на хромова киселина

Код на отпадъка 11 01 06 - Киселини, неупоменати другаде

Когато под този код за отпадък се обезвреждат флуороводородна, хромова или смесени киселини, отпадъкът се класифицира като силно токсичен при съдържание на киселина над 7 %, и като токсичен при съдържание на киселина между 1 % и < 7 %. Хромовата киселина, освен това е оксидираща (R9) и опасна за околната среда. Класифицирането зависи от киселинното съдържание във всеки отделен случай.

| 11 01 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киселини, неупоменати другаде | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x* | x** |  |  |  |  |  | x** | x** |  |  |

*/ важи при наличие на флуороводородна и хромова киселина

**/ важи при наличие на хромова киселина

Код на отпадъка 11 01 07 - Основи от химично почистване на повърхности

Алкални разтвори за байцване, например натриева основа, се използват предимно за обработка на изделия от цинк и алуминий. Отпадъкът се състои основно от натриева основа и съдържа алуминий, цинк и легиращи метали, например манган и мед. Съдържащите се отпадъчни вещества не отговарят на показателите за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Поради това, този отпадък не се класифицира.

Код на отпадъка 11 01 08 – Утайки от фосфатиране

Предимно повърхността на железни изделия се фосфатира за подобряване на устойчивостта срещу корозия и адхезията за нанасяне на допълнителни покрития, например бои. Разтворът за фосфатиране се състои от фосфорна киселина и съдържа, в зависимост от метода - цинк, никел или медни йони, нитрит и хлорат като катализатори и водороден пероксид като окислител. Седиментите се отстраняват от дъното на банята за извършване на процеса редовно. Обикновено тези отпадъци се третират физико-химически (детоксикация, неутрализация, утаяване с хидрооксид), в резултат на което се натрупва фосфатна пяна за обезвреждане. От съставките, само никеловият хидрооксид се класифицира кто токсичен с Предупреждение за опасност R 48 / R23 и като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Обикновено никеловият хидрооксид се отлага в утайката под пределно допустимите концентрации за горе посочените класификации като токсични (C ≥ 10%) или опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 (C ≥ 25%). При съдържание на никел над 2,5%, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53

| 11 01 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от фосфатиране | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 11 01 09 - Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества

Галванични утайки се отлагат при физикохимическото третиране на отработените процесни бани, водата от изплакването и други неорганични галванични отпадни течности. Физикохимическото третиране при това обикновено се състои от детоксикация на нитрити, цианиди или съединения на хром (VI). Следва утаяването на метален хидрооксид със сода каустик или варно мляко. За изпълнение на необходимите условия за източване на отпадъчни води от галванични процеси, може да бъде изпълнено последващо утаяване на сулфидите, така че да се подготвят за обезвреждане утайките от метални сулфиди. Накрая, утайките се дехидратират (седиментация, камерна филтър-преса) и се обезвреждат. Получената неорганична утайка съдържа в съответните концентрации значително утаените метални хидрооксиди, сулфати, фосфати, силикати и флуориди или метални сулфиди, които са частично класифицирани като токсични и опасни за околната среда, например никел или никелов сулфид (за двете T; R48 / 23, N; R50 / 53). При непълна детоксикация могат да се съдържат също силно токсични цианиди и съединения на хром (VI).

| 11 01 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при наличие на цианиди и съединения на хром (VI)

Код на отпадъка 11 01 11 - Отпадъчни води, съдържащи опасни вещества

Изплакващи води се образуват при изплакването на изделията след изваждането им от галваничната баня. Изплакващите води съдържат същите компоненти от галваничната баня но в разреждане от 0,01% - 10%, в зависимост от използваните методи за изплакване. Опасните свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации възникват от използваните съединения на тежки метали, особено хром (VI), нитрити и цианиди. Поради съдържанието на тежки метали, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда. Ако отпадъчните води, съдържат съединения на хром (VI) или цианиди, отпадъците също са токсични.

| 11 01 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни води, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи при наличие на цианиди и съединения на хром (VI)

Код на отпадъка 11 01 13 - Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества

Обезмасляване на изделия се извършва в кисели или алкални вани. Съдържащите се масла и смазки се отстраняват редовно от маслен сепаратор или филтрация на ваната, така че съдържанието на масло и смазки във ваната е ниско и може да се реализира дълъг срок на експлоатация. Използваните киселинни вани за обезмасляване съдържат разредена солна киселина, фосфорна киселина, емулгатори, инхибитори на корозия, както и свободни и емулгирани масла и смазки. Алкалните вани за обезмасляване съдържат натриев хидрооксид (сода каустик), карбонати, фосфати, силикати, повърхностно активни вещества и свободни и емулгирани масла и смазки. Ваните за обезмасляване могат да имат в сравнително малки количества опасни за околната среда съединения на тежки и преходни метали, например на никел, мед или цинк, така че отпадъците се класифицират като опасни за околната среда. При наличие на цианиди или  съединения на хром (VI), отпадъците трябва да се оценяват като силно токсични и токсични.

| 11 01 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x* |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

*/ важи при наличие на цианиди и съединения на хром (VI)

Код на отпадъка 11 01 15 - Елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества

Йонообменници се експлоатират в галванични предприятия, например, за заключително третиране на отпадъчни води или почистването на води от изплакване и се използват за отстраняване на метални йони от съответната вода. При периодичната регенерация на смоли, отпадат елуати и утайки (регенерати), чието метално съдържание е подобно на отработените процесни разтвори. Поради това, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда.

| 11 01 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 11 01 16 - Наситени или отработени йонообменни смоли

Отработените йонообменни смоли от галванични предприятия носят употребяваните там метали, например мед и никел. Много съединения на медта и никела се класифицират като опасни за околната среда. Поради това и отработените  йонообменни смоли се класифицират съответстващо.

| 11 01 16 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 11 01 98 - Други отпадъци, съдържащи опасни вещества

В практиката, този код на отпадъка се използва при обезвреждането на опасни концентрати, особено съдържащи хроматни и цианидни концентрати или смеси от тях. Ако се приеме, че отпадъците имат подобен състав както концентратите, отпадъците се класифицират като силно токсични, токсични и опасни за околната среда.

| 11 01 98 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x* | x** |  |  |  |  |  | x* | x* |  |  |

*/ важи при наличие на цианиди и съединения на хром (VI)

**/ важи само за дихромати

### 3.11.2 Група отпадъци 11 02 - Отпадъци от хидрометалургия на цветни метали

Код на отпадъка 11 02 02 - Утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит)

Полученият по време на пърженето на цинкови руди цинков оксид се разтваря в сярна киселина, а придружаващите благородни метали, като олово, кадмий, никел или желязо, се отделят чрез добавяне на цинков прах. Получаващите се при този процес утайки, които съдържат придружаващите метали или техните соли както и цинк и различни железни съединения. Някои метални сулфати, например на цинк, никел и кадмий се класифицират като опасни за околната среда. По-конкретно, съдържанието на цинков сулфат в отпадъците превишава съответните пределни стойности на концентрация, така че отпадъците са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 и R 51 / 53.

| 11 02 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит) | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 11 02 05 - Отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества

Отпадъците от рафинирането на мед съдържат, освен медни съединения също и повече съединения на преходни и тежки метали, например на желязо, цинк, никел, кобалт, олово, арсен и антимон или на благородни метали. Металите могат да бъдат в метална форма или под формата на соли, например като сулфати. Отпадъците се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R50 / 53, например, при съдържание на меден сулфат над 0,0025% или като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53, когато съдържанието на меден сулфат е между 0,00025% и <0,0025%.

| 11 02 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 11 02 07 - Други отпадъци, съдържащи опасни вещества

Отпадъци от хидрометалургичен добив на други метали, например никел и кобалт, могат да бъдат третирани под този код. В зависимост от метала и производствения метод, отпадъците могат да бъдат токсични и опасни за околната среда, тъй като съдържат метали и съответните придружаващи метали под формата на метали, оксиди, хидрооксиди и соли.

| 11 02 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

### 3.11.3 Група отпадъци 11 03 - Утайки и твърди материали от процеси на закаляване/темпериране

Код на отпадъка 11 03 01 - Отпадъци, съдържащи цианиди

За закаляване на черни и цветни метали  се използват солеви вани от алкални и алкалоземни карбонати и хлориди, както и алкални цианиди и цианати. Съдържащите цианиди отпадъци се генерират, когато трябва да се изхвърли съдържанието на отработените солеви вани и вани за закаляване, както и филтърните прахове. Натриевият и калиевият цианид се класифицират като силно токсични и опасни за околната среда. В отпадъците, също в много случаи се достигат пределните концентрации за съответно класифициране.

| 11 03 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, съдържащи цианиди | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 11 03 02 - Други отпадъци

При използване на свободни от цианиди соли за закаляване, съответните опасни компоненти от отпадъци от използваните за закаляването вещества са особено бариев хлорид и натриев или калиев нитрит. Нитритите са токсични, опасни за околната среда и оксидиращи (поддържащи горенето). Бариевият хлорид е токсичен. Тези вещества могат да присъстват в съответстващите концентрации в отпадъците, като това съответствие определя и класифицирането на отпадъка.

| 11 03 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други отпадъци | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

### 3.11.4 Група отпадъци 11 05 - Отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане

Код на отпадъка 11 05 03 - Твърди отпадъци от пречистване на газове

Отпадъкът се състои от пепел и филтърни прахове, които между другото съдържат цинк, желязо, алуминий, олово и други метали в метално състояние или като оксиди.

Механично, пепелта и праховете могат да бъдат много фини. Въз основа на това, тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда.

| 11 05 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 11 05 04 - Отработен флюс

За поцинковането на изделия, техните повърхности се обработват във вана от флюси като цинков хлорид или амониев хлорид. Флюсите разтварят съществуващия по повърхността на изделието оксиден слой като осигуряват по-добро омокряне на детайла в разтопения цинк. Цинковият хлорид се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Използваните флюси с концентрация ≥ 2,5% на цинков хлорид се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 а при по-ниска концентрация от 0,25% до <2,5% с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 11 05 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработен флюс | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

## 3.12 Раздел отпадъци 12 - Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси

### 3.12.1 Група отпадъци 12 01 - Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси

Код на отпадъка 12 01 06 - Машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

Отработените, охлаждащи смазочни материали, които не са водоразтворими и съдържат халогенирани съединения, попадат под този Код на отпадъка. Основните компоненти се състоят от базови масла, произведени от минерални масла, които са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 5. Различни добавки, например, хлоропарафини, се добавят към продукта, за да се постигнат необходимите свойства. Като цяло, хлорирани продукти се използват рядко и могат да достигнат нива до 5% в отпадъците. Делът на минералните масла в отпадъците води до класификацията им като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 12 01 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 12 01 07 - Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

Отработените, охлаждащи смазочни материали, които не са водоразтворими, попадат под този Код на отпадъка. Основните компоненти се състоят от базови масла, произведени от минерални масла, които са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 5. Различни присадки се добавят към продукта, за да се постигнат необходимите свойства като обикновено не надвишават пределните концентрации за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Делът на маслата в отпадъците е между 50 % и 90 %, поради което отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 12 01 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 12 01 08 - Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи

Отработени, водоразтворими охлаждащи смазочни материали се третират под този Код на отпадъка, като се включват концентрати, емулсии и разтвори. Концентрати, които се приготвят до готова емулсия на място с добавяне на вода, също могат да бъдат третирани под код на отпадък 12 01 06 (масла за обработка). Емулсиите и разтворите обикновено са смеси от вода, масла и присадки за подобряване на свойствата. Могат да бъдат включени халогенирани присадки. Делът на различните присадки, особено предвид законодателството за охрана на труда, е толкова нисък, че не се прилага класификация за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните заради присадките. Минералните базови масла са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Съдържанието на тези базови масла в отпадъците варира между 5% и 20%. При третиране на отпадъка под този Код, количеството на маслото, може също да бъде равно или над 25%, така че отпадъците да се класифицират съответстващо.

| 12 01 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи при съдържание на минерални масла в отпадъка ≥25%

Код на отпадъка 12 01 09 - Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи

Отработени, водоразтворими охлаждащи смазочни материали се третират под този Код на отпадъка, като се включват концентрати, емулсии и разтвори. Концентрати, които се приготвят до готова емулсия на място с добавяне на вода, също могат да бъдат третирани под код на отпадък 12 01 07 (масла за обработка). Емулсиите и разтворите обикновено са смеси от вода, масла и присадки за подобряване на свойствата. Делът на различните присадки, особено предвид законодателството за охрана на труда, е толкова нисък, че не се прилага класификация за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните заради присадките. Минералните базови масла са класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Съдържанието на тези базови масла в отпадъците варира между 5% и 20%. При третиране на отпадъка под този код, количеството на маслото, може също да бъде равно на 25% или повече, така че отпадъците се класифицират съответстващо.

| 12 01 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи при съдържание на минерални масла в отпадъка ≥25%

Код на отпадъка 12 01 10 - Синтетични машинни масла

Вместо минерални масла се използват синтетични масла, например, синтетични естери или алифатни въглеводороди, използвани като базови масла. Присадките със съдържание на фосфор и сяра, намаляват триенето и износването. Синтетичните масла обикновено не са класифицирани.

Код на отпадъка 12 01 12 - Oтработени восъци и смазки

Восъци и мазнини се използват например при студено формоване на металите като смазочни средства. За да се постигнат целево желаните свойства, се използват присадки, така че в зависимост от приложението, съставът на мазнини и восъци,  варира значително. Някои продукти не се обозначават задължително, докато други продукти се класифицират задължително от производителите като опасни за околната среда въз основа на добавките, например, цинков оксид. Съответно, използваните мазнини и восъци, се класифицират като опасни за околната среда.

| 12 01 12 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oтработени восъци и смазки | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 12 01 14 - Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества

При повърхностна, механична обработка, фините метални стружки и абразивни отпадъци се отнасят от охлаждащите течности. Охлаждащите течности се филтрират и се използват отново. Получените утайките при възстановяването на охлаждащите течности се третират като отпадък под този код. Съставът на отпадъка варира в зависимост от метода на преработката, материала на изделието (метал или сплавни компоненти, например никел, кадмий и олово) и използваните охлаждащи течности (масла, присадки). Съдържанието на метали и мазнини в тези утайки е като цяло по-ниско от пределните концентрации за съответния рисков код съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Останалите съставки на отпадъците, например абразивни отпадъци, не показват рискови характеристики. Поради това, отпадъкът обикновено не се класифицира. Ако се съдържат цианиди, отпадъкът със съдържание на цианиди между 1% и <7% е токсичен или силно токсичен при най-малко 7%. Ако концентрацията на цианид е между 2,5% и <25%, отпадъкът е опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, което е валидно също така при съдържание на минерално масло над 25%.

| 12 01 14 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | x* | x* |  |  |  |  |  |  |  | x** |  |  |

*/ важи само при съдържание на цианиди

**/ важи само при съдържание на цианиди или съдържание на минерални масла в отпадъка ≥25%

Код на отпадъка 12 01 16 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности / бластиране, съдържащи опасни вещества

Използваните минерални, метални и органични струйни материали не се характеризират с опасни свойства. Потенциалът за опасност на отпадъците трябва да се преценява за всеки отделен случай и зависи също от струйния материал, който може да бъде употребен дълго време, преди проверката. По този начин, последните забрани за употреба и ограничения на някои вещества не са непременно релевантни. При органичните опасни вещества се следи за определени полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили (от катрани или маслени бои) и органокалаени съединения от бои против обрастване. Ако, отпадъкът е генериран в производствен цех, от значение са въглеводородите от минерални масла, например от обезмасляване. Като неорганични примеси, от значение са тежките и преходните метали, например никел, кадмий или цинк и съединения на тежки метали, например миниум (антикорозионни грундове) или цветни пигменти, като оловен хромат или кадмиеви пигменти. Възможно е да има в отделни случаи, замърсяване с азбест. Като цяло, границите на концентрациите не достигат рисковите характеристики съгласно Наредбата за аварийните ситуации за посочените по-горе примеси в отпадъците. За специални случаи на замърсяване се проверяват съгласно Наредбата за аварийните ситуации по-конкретно токсичните и опасни за околната среда свойства.

| 12 01 16 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 12 01 18 - Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло

Възникването на отпадъка съответства на Код на отпадъка 12 01 14 (Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества). Тук се касае за третирането на утайки със сравнително високи съдържания на метали и масла. В зависимост от употребената охладителна течност, могат да възникнат съдържания на масла от до 50 %. Въз основа на възможните съдържания на въглеводороди от минерални масла, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R51/53.

| 12 01 18 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 12 01 19 - Бързо биоразградими масла от машинна обработка

Бързо биоразградимите масла за машинна обработка съдържат синтетични масла, например естери или феталкохоли. Тези обработвателни масла не са универсално приложими, тъй като присадките могат да се влагат ограничено, така че някои свойства не се установяват. Много от добавъчните присадки могат силно да снижат способността за биологична разградимост на продукта. Това снижение не представлява свойство, съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

Код на отпадъка 12 01 20 - Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества

Под този код на отпадък се третират отработени средства за шлифоване и хонинговане. Шлифовъчните средства се състоят обикновено от подложка, например от хартия или метал върху която се нанасят шлифовъчните тела с помощта на изкуствена смола или керамика. Като шлифовъчни тела се използват твърди и химически и термично устойчиви материали като кварц, корунд, диамант силициев карбид, борен нитрид или хром(III)оксид. Тези материали не покриват нормите за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Шлифовъчните средства могат след употребата им да бъдат примесени със съдържанието на охлаждащите течности, чийто дял, обаче, не достига релевантните пределни концентрации. Отпадъкът не подлежи на класифициране съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

### 3.12.2 Група отпадъци 12 03 - Отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11)

Код на отпадъка 12 03 01 - Промивни води

За обезмасляване на изделия могат при различни методи, например струйните методи, да се използват воднисти почистващи средства. Най-добро обезмасляващо действие се постига с приложението на алкални средства. Използват се, обаче и неутрални и кисели почистващи средства. Във воднистите промивни течности се събират отделени от изделията свободни или емулгирани масла, смазки и восъци, които могат да предопределят класификация на отпадъка съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Маслата и смазките се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51/53, което е приложимо при съответни съдържания над 25 % също и за отпадъка.

| 12 03 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промивни води | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 12 03 02 - Отпадъци от обезмасляване с пара

При обезмасляване с пара, разтворителите се загряват до точката на кипене след което техните изпарения се насочват към подлежащите на почистване изделия. При студен детайл разтворителите кондензират и изплакват примесите. Кондензатът и материалът на замърсяването се събират в картер, от който  разтворителите се загряват, за да се изпарят отново. Насъбралите се в картера замърсяващи материали трябва регулярно да се изземват и изхвърлят. Замърсяващите материали са масла, смазки, восъци и неорганични частици като ръжда и окалина. Като разтворители се използват хлорирани въглеводороди, например метиленхлорид и полярни въглеводороди като алкохоли, кетони и естери, например изопропанол, ацетон или етилестер на оцетната киселина, които попадат в отпадъка. Отпадъкът съдържа основно масла и смазки с концентрации от най-малко 25% поради което се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Също така, отпадъкът може да бъде запалителен, когато за обезмасляването се използват разтворители с пламна точка ≤ 55°C.

| 12 03 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от обезмасляване с пара | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x* |  |  |  |  | x |  |  |

*/ не важи, когато доказано пламната точка на отпадъка е над 55°C

## 3.13 Раздел отпадъци 13 - Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение на хранителни масла, годни за консумация, и на тези от групи 05, 12 и 19)

### 3.13.1 Група отпадъци 13 01 - Отпадъчни хидравлични масла

Код на отпадъка 13 01 01 - Хидравлични масла, съдържащи PCBs

Полихлорните бифенили (PCB) се класифицират като опасни за околната среда (N) с Предупреждение за опасност R 50 / 53 при високи концентрации (C > 25 %) и R 51 / 53 и при ниски  концентрации (2,5 % < C < 25 %). Съдържащото полихлорни бифенили хидравлично масло се класифицира съгласно H 14 или 9a и 9b.

| 13 01 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хидравлични масла, съдържащи PCBs (2) | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 13 01 04 - Хлорирани емулсии

Трудно запалимите хидравлични масла се състоят от емулсия масло във вода с водно съдържание над 80%. Маслената компонента е минерално масло или полигликол.

Емулсиите вода в масло с водно съдържание над 40 % се използват по-рядко. Минералните масла се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, докато полигликолите не показват опасни свойства според критериите, посочени в Директивата за опасните вещества. Присадки от хлорирани въглеводороди, например за обезопасяване срещу възпламеняване водят до класифициране на отпадъка като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53.

| 13 01 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорирани емулсии | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 13 01 05 - Нехлорирани емулсии

Трудно запалимите хидравлични масла се състоят от емулсия на масло във вода с водно съдържание над 80%. Маслената компонента е минерално масло или полигликол. Емулсиите вода в масло с водно съдържание над 40 % се използват по-рядко. Минералните масла се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, докато полигликолите не показват опасни свойства според критериите, посочени в Директивата за опасните вещества. Въз основа на възможния дял на минерално масло от приблизително 20 % до 60 %, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 01 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани емулсии | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 13 01 09 - Хлорирани хидравлични масла на минерална основа

Стари запаси от хидравлични масла или трудно запалими хидравлични масла за специални цели, например в каменовъглените мини, могат да съдържат хлорирани въглеводороди. Освен това, могат да се съдържат хлорирани пластификатори (противозапалителни средства) като хлорирани естери на фосфорната киселина, например трис(2-хлоретил)фосфат. Някои от хлорираните съединения са опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53, а използваните високорафинирани минерални масла са опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Поради това, хлорираните хидравлични масла се класифицират като опасни за околната среда.

| 13 01 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорирани хидравлични масла на минерална основа | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 13 01 10 - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

Като базови масла за тези хидравлични масла се използват високо рафинирани минерални масла със съдържание над 95%, които се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. В зависимост от областта на приложение и желаните свойства се влагат присадки до 5%, например за подобряване на корозионната защита, устойчивостта срещу стареене, намаляване на износването или за подобряване на съотношението между вискозитета и температурата. Тези присадки се съдържат в продукта, но в концентрации под нормите за обозначаване, поради което отпадъкът, въз основа на съдържанието на минерални масла, се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 01 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 13 01 11 - Синтетични хидравлични масла

Маслената компонента на синтетичните хидравлични масла съдържа органични течности като естери на фосфорната киселина, полигликоли, естери на мастни киселини или синтетични алифатни въглеводороди като поли-алфа-олефини, както и различни присадки. Някои от синтетичните базови масла, например трифенилфосфат са опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Отпадъкът представлява по правило смес от различни синтетични хидравлични масла, поради което отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, тъй като опасните за околната среда вещества се съдържат в сместа в по-ниски концентрации.

| 13 01 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетични хидравлични масла | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a+ | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 13 01 12 - Бързо биоразградими хидравлични масла

Базовото масло на бързо биоразградими масла се състои често от естествени естери, например рапицово масло, синтетични естери, полиалкиленгликоли или поли-алфа-олефини. Добавени са също така присадки за антикорозионна и антиоксидационна защита. Отделните базови масла, както и смесите (базови масла и присадки) не се класифицират съгласно Директивата за опасните вещества.

Код на отпадъка 13 01 13 - Други хидравлични масла

Този код на отпадъка включва примерно хидравлични масла с неизвестен произход или смеси, които съдържат хидравлични масла. Всички масла са свободни от халогени, тъй като в противен случай, трябва да се избере друг Код за отпадъка. Отпадъкът с този код се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53 въз основа на съдържащите се минерални масла.

| 13 01 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други хидравлични масла | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

### 3.13.2 Група отпадъци 13 02 - Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

Код на отпадъка 13 02 04 - Хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

Тези масла съдържат хлорирани въглеводороди, например хлоропарафини. Също така могат да бъдат включени хлорирани пластификатори като хлорирани естери на фосфорната киселина, например трис(2-хлоретил)фосфат. Някои от вложените хлорирани съединения могат да бъдат класифицирани като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R50/53, както и минералните масла като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Поради това, хлорираните машинни, редукторни и смазочни масла на базата на минералните масла се класифицират съответстващо.

| 13 02 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 13 02 05 - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

Базовите масла се състоят в зависимост от областта на приложение от различни високо рафинирани минерални масла и в продукта са налични в концентрации приблизително 90 % - 99 %. Различните присадки придават на маслото желаните свойства и подобряват примерно антикорозионната защита или вискозитета при ниски температури. Присадките се съдържат в продуктите обикновено в количества под съответните пределни концентрации за класифициране. Така, основно частта на минералните масла дава основание за класификация на отпадъка като  опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 02 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 13 02 06 - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

За базови масла се използват синтетично произведени вещества като поли-алфа-олефини и естери (естер на дикарбоновата киселина и полиолестер). С различни присадки с общо съдържание до 30% в продукта му се придават специални свойства, съобразени с областите на приложение. Сравнително високият дял на присадките, например антиоксиданти като N-фенил-1-нафтиламин може да обоснове класификация за опасност за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Поради това, отпадъкът се класифицира съответстващо.

| 13 02 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само при употреба на присадки с определени свойства

Код на отпадъка 13 02 07 - Бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за

зъбни предавки

Базовото масло на бързо биоразградими масла се състои често от естествени естери, например рапицово масло, синтетични естери, полиалкиленгликоли или поли-алфа-олефини. Добавени са също така присадки за антикорозионна и антиоксидационна защита. Отделните базови масла, както и смесите (базови масла и присадки) не се класифицират съгласно Директивата за опасните вещества.

Код на отпадъка 13 02 08 - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

Този код на отпадъка включва примерно машинни, редукторни и смазочни масла с неизвестен произход или смеси от други сортове масла. Всички масла са свободни от халогени, тъй като в противен случай, трябва да се избере друг Код за отпадъка. Отпадъкът с този код се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53 въз основа на съдържащите се минерални масла.

| 13 02 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

### 3.13.3 Група отпадъци 13 03 - Отработени изолационни и топлопредаващи масла

Код на отпадъка 13 03 01 - Изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs

Полихлорните бифенили (PCB) се класифицират като опасни за околната среда (N) с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Отпадъците с високи концентрации на PCB (C ≥ 25 %) се класифицират също като N; R50/53, а при ниски  концентрации (2,5 % ≤ C < 25 %) като N; R51/53. Пламната точка на изолиращите масла най-често е над 130°C, като други възможни, съпътстващи съставки като хлорирани бензоли или парафини или разпадни продукти, като диоксини и фурани не са налични в опасни количества. Основната компонента се състои от въглеводороди на минералните масла, класифицирани с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 03 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 13 03 06 - Хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01

В изолационните и топлопренасящи масла вече не се добавят хлорирани въглеводороди. В стари запаси все още могат да се намерят съдържащи хлор масла, с например 10 % - 20 % трихлорбензоли. 1, 2, 3 - Трихлорбензолът е опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Като цяло, хлорираните съединения в тези масла дават основание, тези отпадъци да се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Поради минералното съдържание, тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 03 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01 | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 13 03 07 - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

Тези продукти съдържат високо рафинирани минерални масла, предимно с въглеводородни вериги с нива С 15 до С 39 с дялове над 90%. Различните присадки са в допустимите концентрации под нивата за задължително класифициране. Използваните компоненти от минерални масла се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Отпадъкът се класифицира съответстващо.

| 13 03 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 13 03 08 - Синтетични изолационни и топлопредаващи масла

Според областта на приложение, могат да се използват органични течности, например дибензолтолуол или диметилдифенилетер или синтетични алифатични въглеводороди, например полиалфаолефини като изолационни и топлопредващи масла. Някои от органичните течности са опасни за околната среда (R 50 / 53) и когато са примесени в продукта с дял от над 25%, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53, а при концентрации от 2,5 % до < 25 % като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 03 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетични изолационни и топлопредаващи масла | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 13 03 09 - Бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла

Базовото масло на бързо биоразградими масла се състои често от естествени естери, например рапицово масло, синтетични естери, полиалкиленгликоли или поли-алфа-олефини. Добавени са също така присадки за антикорозионна и антиоксидационна защита. Отделните базови масла, както и смесите (базови масла и присадки) не се класифицират съгласно Директивата за опасните вещества. Тези базови масла обикновено не се използват като изолационни или топлопредаващи масла.

Код на отпадъка 13 03 10 - Други изолационни и топлопредаващи масла

Този код на отпадък обхваща например изолационни или топлопредаващи масла с неизвестен произход или смеси с други сортове масла. Всички масла са свободни от халогени, тъй като в противен случай, трябва да се избере друг Код за отпадъка. Отпадъкът с този код се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53 въз основа на съдържащите се минерални масла.

| 13 03 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други изолационни и топлопредаващи масла | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

### 3.13.4 Група отпадъци 13 04 – Трюмови масла

Код на отпадъка 13 04 01 - Трюмови масла от речно корабоплаване

В корабните трюмове се събира вода, замърсена с горива, масла и смазки. Масленото съдържание е 5% - 15%. Тежките корабни горива се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Смазочните масла и смазки  се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Въз основа на съдържащите се тежки горива, трюмовите масла се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 04 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трюмови масла от речно корабоплаване | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 13 04 02 - Трюмови масла от канализационни системи на кейове

Отпадъчните води, хванати в границите на кейовете могат да се различават значително по произход, характер и състав на трюмовите масла от кораби и зависят, наред с другото и от товарените стоки. Ето защо, в отделни случаи, може да бъде наложително класифициране на отпадъците като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, което се дължи на съдържанието на минерално масло.

| 13 04 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трюмови масла от други видове корабоплаване | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ в отделни случаи е възможно възникването на допълнителни опасности, които например зависят от товарените на кея стоки

Код на отпадъка 13 04 03 - Трюмови масла от други видове корабоплаване

В корабните трюмове се събира вода, замърсена с горива, масла и смазки. Масленото съдържание е 5% - 15%. Тежките корабни горива се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Смазочните масла и смазки  се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Въз основа на съдържащите се тежки горива, трюмовите масла се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 04 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трюмови масла от други видове корабоплаване | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

### 3.13.5 Група отпадъци 13 05 - Отпадъци от маслено-водна сепарация

Код на отпадъка 13 05 01 - Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори

Съоръженията чистят повърхностни води, които са примесени с минерални масла, например в сектора на автомобилния транспорт, на бензиностанции, автомивки или при складиране и товаро-разтоварни работи с товари, съдържащи петролни продукти. Съответно, възможно е, в отпадъчната вода да присъстват например горива, отработени масла, смазки, смазочни вещества и хидравлични масла, антифриз, детергенти и повърхностно активни вещества. В пясъчен уловител, който е разположен преди сепаратора, твърдите вещества, съдържащи се в отпадъчните води до голяма степен се задържат. При редовното почистване на пясъчните уловители, твърдата фаза се отделя и изхвърля. Касае се основно за минерален материал (пясък) със съдържание на масла от 2% - 20%. Съответните характеристики на опасност на отпадъците се определят от минералните масла, които се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 05 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само при съдържание на минерални масла в отпадъка ≥25%

Код на отпадъка 13 05 02 - Утайки от маслено-водни сепаратори

Предварително пречистената в пясъчния уловител отпадъчна вода съдържа още финозърнести твърди фракции, които се отлагат като тиня в поставения в следваща позиция сепаратор. При почистването и обслужването тази, съдържаща масла тиня се отделя за обезвреждане. Масленото съдържание варира силно и нормално е под 10%. Съответстващите опасни свойства на отпадъка се определят от минералните масла, които се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 05 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само при съдържание на минерални масла в отпадъка ≥25%

Код на отпадъка 13 05 03 - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори)

Отводнителните канални шахти се намират предимно на улици или участъци с трафик и отвеждат водата към система за пречистване. Грубите материали се задържат в просто устроени кошове и при почистване се третират като отпадъци, както и другите предимно минерални твърди вещества, които се отлагат на дъното на шахтата. Ако утаителите функционират без да са свързани с последващ маслен сепаратор, попадащите в тях отпадъци често се третират под този код. Съдържанието на масла обикновено е под 10%. Опасните свойства на отпадъците се определят от наличните минерални масла, които се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. В отводняващите шахти по улиците, масленото съдържание на отделените твърди частици е много ниско, така че тези отпадъци не се класифицират според Наредбата за аварийните ситуации.

| 13 05 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ Не важи за отпадъци от отводнителни улични шахти и се прилага само при наличие на минерални масла в отпадъка ≥25%

Код на отпадъка 13 05 06 - Масло от маслено-водни сепаратори

При отделяне на плаващи масла от водно-маслени сепаратори за обезвреждане, отпадат водомаслени смеси с маслено съдържание от приблизително 50%-90%. Съответстващите опасни свойства на отпадъка се определят от наличните минерални масла, които се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 05 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масло от маслено-водни сепаратори | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 13 05 07 - Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла

Под този код на отпадъка попада разделно третираната водна фаза от водомаслените сепаратори. Съгласно Приложение 49 към германската Наредба за канализацията (Съдържащи минерални масла отпадни води), максимално допустимото маслено съдържание в отпадните води е 0,002 %. Ако функцията на сепаратора е нарушена, има авария или водата съдържа стабилни емулсии, не се спазва граничната стойност за въвеждане, водата трябва да се изхвърля. Ако при почистване на сепаратора, маслената фаза се изземва заедно с водната фаза, този отпадък също е наличен. При това могат да се появят съдържания на масла в отпадъка от няколко процента. Съответните опасни свойства на отпадъка се определят от минералните масла, които се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 05 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/  важи само при съдържание на минерални масла в отпадъка ≥25%

Код на отпадъка 13 05 08 - Смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори

При едновременно задържане и обезвреждане на тиня и съдържаща масла водна фаза от пясъчния уловител и тиня, вода и маслена фаза от водомасления сепаратор, отпада смес от твърди минерални материали, вода и минерални масла. Съставът на сместа варира силно и маслената част обикновено е под 10%. Въз основа на дела на минерални масла в отпадъка, същият се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R51/53.

| 13 05 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/  важи само при съдържание на минерални масла в отпадъка ≥25%

### 3.13.6 Група отпадъци 13 07 - Отпадъци от течни горива

Код на отпадъка 13 07 01 - Газьол, котелно и дизелово гориво

Негодни за употреба горива като мазут, нафта и керосин се третират под този Код на отпадъка. Мазутът и нафтата се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51/53. Керосинът може да бъде също и запалим с Предупреждение за опасност R10.

| 13 07 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x* |  |  |  |  | x |  |  |

*/ важи за керосин

Код на отпадъка 13 07 02 – Бензин

Негоден за употреба бензин се третира под този Код на отпадъка, който се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53 и като лесно запалим с Предупреждение за опасност R12.

| 13 07 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  | х |  | x |  |  |

Код на отпадъка 13 07 03 - Други горива (включително смеси)

Други горива, освен бензин, мазут, нафта и керосин могат да бъдат солярите, които се използват като горива в кораби и електроцентрали. Негодни за употреба горива могат да се третират под този код за отпадък. Въз основа на петролните фракции "Компоненти на мазута", отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53, а въз основа на петролната фракция "Вакуумен газьол" с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 13 07 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други горива (включително смеси) | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

### 3.13.7 Група отпадъци 13 08 - Маслени отпадъци, неупоменати другаде

Код на отпадъка 13 08 01 - Утайки или емулсии от обезсоляване

За обезсоляването на масла към тях се добавя вода, след което силно се разбъркват, така че водоразтворимите соли да повишат концентрацията си във водната фракция. Като следваща фаза се образува емулсия между водната и маслената фаза, която по правило остава в съоръжението, но се изнася на определени дистанции и се изхвърля. Утайките и емулсиите от обезсолителите могат да съдържат до 50% масла и смазки. Различните минерални масла се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, поради което и отпадъкът се класифицира съответстващо.

| 13 08 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки или емулсии от обезсоляване | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 13 08 02 - Други емулсии

Може да се касае за емулсии от типа масло във вода със съдържание на масло до 20% или за емулсии от типа вода в масло със съдържание на масло до 60%. Въз основа на съдържанието на минерално масло, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R51/53.

| 13 08 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други емулсии | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 13 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде

В практиката, този код за отпадък се използва за третирането на смеси от масло във вода и съдържащи масла утайки, които могат да произхождат от различни сфери на приложение. Маслената фаза на тези смеси варира силно и може да надхвърли 50%. Минералните масла са опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, поради което и отпадъкът се класифицира съответстващо.

| 13 08 99 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, неупоменати другаде | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

## 3.14 Раздел отпадъци 14 - Отпадъци от органични разтворители, хладилни агенти, двигателни и ракетни горива (с изключение на 07 и 08)

### 3.14.1 Група отпадъци 14 06 - Отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и пяна/аерозол от двигателни и ракетни горива

Код на отпадъка 14 06 01 - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC

Понастоящем в Европейския съюз е забранено производството, пренасянето и употребата на хлорофлуоровъглеводороди. Частично и цялостно халогенирани  хлорофлуоровъглеводороди са се използвали като хладилни агенти в хладилници, поради което все още могат да се срещнат като отпадък. Халогенираните хлорофлуоровъглеводороди не съответстват изцяло на характеристиките на опасните свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации, но някои съединения от този клас се класифицират като лесно запалими.

| 14 06 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |  |  |

*/ важи само за някои лесно запалими халогенирани хлорофлуоровъглеводороди

Код на отпадъка 14 06 02 - Други халогенирани разтворители и смеси от разтворители

Тези течни разтворители и смеси от разтворители произхождат от областите третиране на отпадъци, химия или металообработване. Под този Код на отпадъка, например, се третират препарати за студено почистване и снемане на лакове, които съдържат хлорирани разтворители като тетрахлоретен.  Тетрахлоретенът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Някои хлорирани разтворители, например дихлорбензол са опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Също и токсичният тетрахлорметан или силно токсичният 1, 1, 2, 2- тетрахлоретан които да бъдат третирани съгласно този код на отпадък. В чести случаи, пламната точка на смесите от разтворители между 0°C и 21°C, поради което се класифицират като лесно запалими.

| 14 06 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други халогенирани разтворители и смеси от разтворители | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х |  |  | х |  | х |  | х | x |  |  |

*/ важи само за 1, 1, 2, 2- тетрахлоретан

Код на отпадъка 14 06 03 - Други разтворители и смеси от разтворители

Течният отпадък се генерира в областите третиране на отпадъци, химия, металообработване, лакиране, печат и мебелно производство. Касае се, например, за свободни от халогени препарати за снемане на лакове, за обезмасляване или разтворители. Отпадъкът може, поради съдържащите се в него разтворители, да бъде токсичен или опасен за околната среда. Класифицирането като токсичен се дължи предимно на съдържанието на метанол. Разтворители като пропилбензол, тетралин или хексан са, например, опасни за околната среда. Отпадъците могат да бъдат запалими, лесно запалими или свръхзапалими.

| 14 06 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други разтворители и смеси от разтворители | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  | х |  | х | х | х | x |  |  |

Код на отпадъка 14 06 04 - Утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители

Отпадащите като утайки халогенирани разтворители се класифицират аналогично на течните смеси от разтворители (виж код за отпадък 14 06 02) като токсични, запалими или опасни за околната среда. Въз основа на състава на отпадъка, физическите опасности тук се оценяват като по-ниски.

| 14 06 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  | х |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 14 06 05 - Утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители

Отпадащите като утайки нехалогенирани разтворители се класифицират аналогично на течните смеси от разтворители (виж код за отпадък 14 06 03) като токсични, запалими или опасни за околната среда. Въз основа на състава на отпадъка, физическите опасности тук се оценяват като по-ниски.

| 14 06 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  | х |  |  |  | х | x |  |  |

## 3.15 Раздел отпадъци 15 - Отпадъци от опаковки; абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла, неупоменати другаде в списъка

### 3.15.1 Група отпадъци 15 01 - Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)

Код на отпадъка 15 01 10 - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

Този код за отпадък е необходимо да се ползва по отношение на съществуващите в контейнерите съставки или вещества, които замърсяват опаковката. Те може да са налични в значителни количества и според дефиницията на кода на отпадъка не подлежат на ограничения. Така попадат под надблюдение всички категории опасни вещества от Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 - 10b от Каталога на веществата към Наредбата) и съответните H-критерии. Класификациите 6, 7а, 7b и 8 отпадат след пълно изпразване на опаковките. Това води до следната ситуация:

| 15 01 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х | х* | х* | х* | х* | х | x | х | х |

* не се прилага след пълно изпразване на опаковките

Код на отпадъка 15 01 11 - Метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане

В практиката, под този код се обезвреждат основно бутилки от ацетилен. За стабилизиране на ацетилена, газът се разтваря в ацетон или в диметилформамид в порьозна маса, съхранявана в бутилка, пригодна за газ под налягане. В произведените през 1994 г. бутилки за газ под налягане тази порьозна маса съдържа приблизително 10% азбест, който се класифицира като токсичен с Предупреждение за опасност R 48 / 23. Препаратите със съдържание на азбест ≥10 % са също токсични. Разтворителят ацетон се класифицира като лесно запалим с Предупреждение за опасност R 11.

| 15 01 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  | x** |  |  |  |  |  |

*/ важи само за съдържащи азбест бутилки за газ под налягане

**/ важи само за съдържащи ацетон бутилки за газ под налягане

### 3.15.2 Група отпадъци 15 02 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла

Код на отпадъка 15 02 02 - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

При този код за отпадъци се обобщават всички категории опасни вещества от Каталога на веществата към Приложение 1 от  Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 – 10b), като течните вещества ( (Nr. 6, 7a, 7b, 8) 6, 7a, 7b, 8) се изключват. Приложими са следните класификации:

| 15 02 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х |  |  |  |  | х | x | х | х |

## 3.16 Раздел отпадъци 16 - Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка

3.16.1 Група отпадъци 16 01 - Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)

Код на отпадъка 16 01 04 - Излезли от употреба превозни средства

Под този Код на отпадъка попадат излезли от експлоатация превозни средства, които не се подлагат на предварителна обработка съгласно Наредбата за старите автомобили. Поради това, в тези стари автомобили могат да се съдържат различни работни течности и опасни детайли, упоменати в Раздели 16 01 и 16 06 от Наредбата за старите автомобили. Предвид голямото тегло на автомобилите, приблизително 1000 - 1500 kg, не може да се подхожда от съображението за достигане на пределните концентрации за опасни свойства по Наредбата за аварийните ситуации. Поради това, старите автомобили не се класифицират.

Код на отпадъка 16 01 07 – Маслени филтри

В маслените филтри от моторни превозни средства се съдържат частици от термични разпадни процеси, метални остатъци от износване и други примеси. При смяна, отработеният филтър се отстранява заедно с намиращото се в него масло. Несменяемите филтри се състоят от отлят корпус - метален или пластмасов и филтърна вложка, която се сменява след отваряне на корпуса на филтъра. Делът на маслото във филтъра възлиза на 20% до 35% поради което този отпадък се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 16 01 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маслени филтри | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 16 01 08 - Компоненти, съдържащи живак

Живакът (Hg) се класифицира с Предупреждение за опасност R26 като силно токсичен (T+), с Предупреждение за опасност R48/23 като токсичен (T) и с Предупреждение за опасност R50/53 като опасен за околната среда (N). Съгласно Директивата за опасните препарати, отпадъци, които съдържат живак (метален) в концентрации над 7% се класифицират като силно токсични, а между 1 % и < 7 % като токсични. Живачни концентрации над 0,25 % определят класифициране на тези отпадъци като N; R 50 / 53, а при по-ниски концентрации, между 0,025 % до < 0,25 % като N; R 51 / 53. В миналото, в моторни превозни средства, различните производители са използвали живак във включватели за осветление, сензори за въздушни възглавници и системи за регулиране на спирачките. Понастоящем, следи от живак се съдържат в луминесцентните лампи. В зависимост от конструкцията, един включвател може да съдържа до 90 % живак.

| 16 01 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненти, съдържащи живак | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 16 01 09 - Компоненти, съдържащи PCBs

Полихлорните бифенили (PCB) се класифицират като опасни за околната среда (N) с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Отпадъците с високи концентрации на PCB (C ≥ 25 %) се класифицират също като N; R50/53, а при ниски концентрации (2,5 % ≤ C < 25 %) като N; R51/53. Съдържащите PCB автомобилни части биха могли да бъдат например кондензатори. Съдържанието на PCB на частите се определя от намиращото се в тях масло, което съдържа PCB или течност, която съдържа PCB, така че съдържанието на PCB е възможно при концентрации над 25 %.

| 16 01 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненти, съдържащи PCBs | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 16 01 10 - Експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)

Използваните в моторни превозни средства компоненти, например въздушни възглавници и обтегачи на предпазните колани, попадат по правило в рисков клас 1.4*, съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе. Това определя класификацията на отпадъка.

| 16 01 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници) | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

*/ ADR - Подклас за опасност 1.4 Вещества и предмети с минимална опасност в случай на запалване или активиране по време на транспорта. Въздействията се ограничават в рамките на пратката и не се очаква образуване на осколки с големи размери или голям обсег на действие. Външен огън практически не може да предизвика едновременна експлозия на цялото съдържание на пратката.(www.mtitc.government.bg/upload/docs/Part2_all.pdf)

Код на отпадъка 16 01 11 - Спирачни накладки, съдържащи азбест

Азбестът се класифицира като токсичен с Предупреждение за опасност R 48 / 23 (Токсичен: Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване). Тъй като от 1993 г. има забрана за производството и употребата на азбест в Германия, а от 2005 г. насам в ЕС, е все по-малко вероятна появата на спирачни накладки, съдържащи азбест. В старите накладки и спирачни накладки за моторни превозни средства, които са произведени извън ЕС, могат да бъдат включени нива от 10% до 70% на азбест. Поради това, този отпадък се класифицира като токсичен в съответствие с Директивата за опасни препарати.

| 16 01 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спирачни накладки, съдържащи азбест | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 16 01 13 - Спирачни течности

Спирачните течности се състоят обикновено от полигликоли и съдържат малки присадки против корозия и образуване на пяна. По изключение могат да се съдржат минерални масла или силиконови течности в ретроавтомобили. Пламните точки на спирачните течности са определено над 55°C. Съгласно Наредбата за аварийните ситуации, полигликолите, например триетиленгликолмонобутилетер не се класифицират като опасни. Поради това, отпадъкът не се класифицира.

Код на отпадъка 16 01 14 - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества

В зависимост от приложението на антифирза или течността за чистачки на стъклата на превозното средство, тези материали имат различен състав. В течността за чистачките се влага като основна компонента етанол, а течността е лесно запалима. При антифризите за двигателя се влагат средства на база гликол, например етиленгликол. Тук пламните точки са значително над 55°C. Главните компоненти на антифризите не се класифицират като опасни по Наредбата за аварийните ситуации. В зависимост от пламната точка на подлежащия на обезвреждане антифриз, отпадъкът може да бъде запалим или лесно запалим.

| 16 01 14 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Антифризни течности, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | х |  | x* |  |  |  |  |  |

*/ не важи, когато пламната точка на отпадъка е доказано над 55°C

Код на отпадъка 16 01 21 - Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14

Тук се решава поотделно в зависимост от конкретния опасен детайл. Под този код за отпадък попадат още неупоменатите детайли в Раздели 16 01 или 16 06 от Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците. Това биха могли да бъдат съдържащи олово амортисьори или резервоари за гориво със съдържащо олово вътрешно покритие. Също така литиеви акумулатори от електрозадвижвани превозни средства или демонтирани климатични уредби биха могли да попаднат под този код за отпадък. В много автомобилни климатични урдеби понастоящем се използва охладителният агент тетрафлуоретан (R 134a), който не се класифицира според признак за опасно свойство. В литиевите акумулатори могат да бъдат употребени запалими органични електролити. Когато например съдържанието на олово в съдържащи олово детайли е между 2,5 % и < 25 %, отпадъкът се третира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. При съдържание на олово над 25 %, отпадъкът е опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R50/53 (например оловни тежести за балансиране на гуми).

| 16 01 21 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x** |  |  |  | x* | x* |  |  |

*/ Важи за съдържащи олово, опасни детайли

**/ важи за запалими органични електролити в литиеви акумулатори

### 3.16.2 Група отпадъци 16 02 - Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Код на отпадъка 16 02 09 - Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs

Полихлорните бифенили (PCB) се класифицират като опасни за околната среда (N) с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Отпадъците с високи концентрации на PCB (C ≥ 25 %) се класифицират също като N; R50/53, а при ниски  концентрации (2,5 % ≤ C < 25 %) като N; R51/53. Съдържанието на PCB в трансформатори и кондензатори се определя от намиращото се в тях съдържащо PCB масло или течност, която съдържа PCB, така че съдържанието на PCB е възможно с концентрации над 25 %.

| 16 02 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 16 02 10 - Излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09

Полихлорираните бифенили се класифицират с Предупреждение за опасност R50/53 като опасни за околната среда (N). Поради това отпадъци с високи концентрации на полихлорирани бифенили (C ≥ 25 %) също се класифицират като N; R 50 / 53, а при по-ниски концентрации (2,5 % ≤ C < 25 %) като N; R 51 / 53. Уреди, които съдържат полихлорирани бифенили биха могли да бъдат маслени радиатори. Съдържанието на  полихлорирани бифенили в такива уреди се определя от съдържащите  полихлорирани бифенили масла или течности, поради което съдържанието на  полихлорирани бифенили е възможно да бъде равно и по-високо от 25 %.

| 16 02 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09 | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 16 02 11 - Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC

Под този Код на отпадък попадат най-общо всички видове хладилни и климатични машини, включително съдържащите се в тях компресори, които съдържат като хладилен агент частично или цялостно халогенирани флуоро-хлорни въглеводороди. Тези хлорофлуоровъглеводороди най-често не отговарят на критериите за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации, но някои съединения от този клас се класифицират като лесно запалими. Тъй като уредите се разглеждат като една цялост, се изключва класификация под № 8 от Каталога на веществата.

Код на отпадъка 16 02 12 - Излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест

Азбестът се класифицира като токсичен с Предупреждение за опасност R 48 / 23 (Токсичен: Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване). Излезли от употреба електрически уреди, особено нагревателни, произвеждани приблизително преди 1995 г. в Германия, преди 2005 г. в страни от Европейския съюз или извън ЕС, могат да съдържат свободен азбест. Типични електроуреди от този тип са например акумулиращи отоплителни печки, тостери, сешоари за коса. При наличие на азбест в излезли от употреба електрически уреди от 10% или повече, този отпадък се класифицира като токсичен съгласно Директивата за опасните препарати (1999/45/EC).

| 16 02 12 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*/ не важи при доказано съдържание на азбест под 10 %

Код на отпадъка 16 02 13 - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

Касае се за уреди, които не са третирани като опасен товар, нито са документирани като свободни от опасни вещества. При опасните компоненти може да се касае например за батерии или акумулатори (виж указанията относно отпадъците в Раздел 16 06 от Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците), кинескопи или стъкла с покрития (виж указанията относно отпадъците по код 10 11 11. По отношение на критериите за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации следва да се преценява поотделно за всеки случай и в зависимост от вида на опасните компоненти, при което могат да бъдат изключени запалимите свойства (№ 6, 7a, 7b, 8) за този твърд отпадък. Необходимо е да се проверят свойствата токсичен, силно токсичен и  опасен за околната среда.

| 16 02 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на никел-кадмиеви батерии

Код на отпадъка 16 02 15 - Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване

При опасните компоненти може да се касае например за батерии или акумулатори (виж указанията относно отпадъците в Раздел 16 06 от Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците), кинескопи или стъкла с покрития (виж указанията относно отпадъците по код 10 11 11). Кондензатори на студ от хладилници които не съдържат като хладилен агент хлорофлуоровъглеводороди могат да попаднат също под този код на отпадък. Към тези хладилни агенти се числят например газообразни въглеводороди като етан (R 170) и пропан (R 290) или флуорирани въглеводороди като тетрафлуоретан (R 134a). Класификацията според опасните свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации се извършва поотделно за всеки случай и в зависимост от конкретните съдържащи се опасни компоненти. Освен запалителните свойства на отпадъка следва да се проверят свойствата токсичност, силна токсичност и опасност за околната среда.

| 16 02 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  | х* | х* | х* | х* | х | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на вещества с определени свойства

### 3.16.3 Група отпадъци 16 03 - Бракувани партиди и неизползвани материали

Код на отпадъка 16 03 03 - Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества

При този код на отпадъка се взимат под внимание практически всички категории опасни вещества от Каталога на веществата към Приложение 1 от Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 до 10b), както и съответните H-критерии. Поради това, конкретно класифициране се провежда поотделно.

| 16 03 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х | х | х | х | х | х | x | х | х |

Доколкото отделни допълнителни вещества могат да станат релевантни, се указва върху №№ 15.1-15.4, 16.1, 16.2, 19, 29, 35, 36, 39.1 и 39.2 от Каталога на веществата към Приложение 1 от Наредбата за аварийните ситуации. За газообразни вещества е приложим друг Код на отпадъка (виж 16 05 04)

Код на отпадъка 16 03 05 - Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества

При този код на отпадъка се взимат под внимание практически всички категории опасни вещества от Каталога на веществата към Приложение 1 от Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 до 10b), както и съответните H-критерии. Поради това, конкретно класифициране се провежда поотделно.

| 16 03 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х | х | х | х | х | х | x | х | х |

Доколкото отделни допълнителни вещества могат да станат релевантни, се указва върху №№ 2.1 - 12.17, 13.1 - 13.3, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, и 37 от Каталога на веществата към Приложение 1 от Наредбата за аварийните ситуации. За газообразни вещества е приложим друг Код на отпадъка (виж 16 05 04).

### 3.16.4 Група отпадъци 16 04 –  Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества

Код на отпадъка 16 04 01 - Отпадъчни муниции

Третирането и манипулирането на муниции се извършва съгласно разпоредбите на германското законодателство за оръжията и експлозивите. Посочените правила и максимални критични складови наличности следва да се съблюдават. Мунициите могат да бъдат причислени към различни подкласове на класовете на опасност по  ADR. Така например, ловните и спортни муниции се причисляват към клас на опасност 1.4S, а метателните експлозиви, например черният барут се причисляват към клас на опасност 1.1D. Опаковките на мунициите се обозначават със съответния подклас на опасност по ADR. В случай, че мунициите не се предават като отпадък в редовно надписани опаковки, отпадъкът се третира като взривоопасен съгласно №5 от Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

| 16 04 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни муниции | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 16 04 02 - Отпадъци от пиротехника

Пиротехническите изделия се считат за експлозиви и се третират съгласно германското законодателство относно експлозивите. Посочените правила и максимални критични складови наличности следва да се съблюдават.  За транспортиране, пиротехническите средства се причисляват към клас на опасност 1.4 или 1.3 по ADR. Това отговаря на № 4 и № 5 от Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации. В Наредба № 2 към Закона за експлозивите (2. SprengV) са урегулирани позволените складови наличности за пиротехническите средства, които са задължителни независимо от действието на Наредбата за аварийните ситуации. Така например е необходимо да бъде получено специално разрешение за складиране на фойерверки с тегло над 1000 kg. Относно количествения праг, се прилагат нормите на законодателството за експлозивите.

| 16 04 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 |  | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пиротехника | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.16.4.3 Код на отпадъка 16 04 03 - Други отпадъчни взривни материали

Експлозивите и експлозивните отпадъци се третират съгласно германското законодателство за експлозивите. Посочените правила и максимални критични складови наличности следва да се съблюдават. Експлозивните материали могат да бъдат причислени към всички класове на опасност 1.1 - 1.6 съгласно ADR. Това разпределение се прави от производителя. По отношение на количествените прагове  се прилагат разпоредбите на законодателството за експлозивите.

| 16 04 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 |  | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други отпадъчни взривни материали | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.16.5 Група отпадъци 16 05 - Газове в съдове под налягане и отпадъчни химични вещества и смеси

Код на отпадъка 16 05 04 - Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества

Класифицирането на отпадъка се провежда поединично и в зависимост от съдържащите се вещества в съда под налягане. Опасните свойства на съответния газ или смес от газове могат да се вземат от обозначението върху бутилката. При това могат да бъдат валидни всички релевантни белези на опасни свойства по Наредбата за аварийните ситуации с изключение на експлозивните свойства (№ 4 и 5) и свойствата във връзка с освобождаването на запалителни и токсични газове (№ 10a и 10b).

| 16 05 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х |  | х | х | х | х | х | x |  |  |

Код на отпадъка 16 05 06 - Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота

Под този код за отпадък се вземат под внимание всички категории опасни вещества от Каталога към Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 – 10b), както и съответните H-критерии.

| 16 05 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х | х | х | х | х | х | x | х | х |

Доколкото се вземат под внимание отделни допълнителни вещества, се указва върху №№ 12.1- 12.17, 15.1 – 15.4, 16.1 – 16.2, 18.1 – 18.2, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39. 1 – 39.2 от Каталога на веществата към Приложение 1 от Наредбата за аварийните ситуации. За газообразни вещества е приложим друг Код на отпадъка.

Код на отпадъка 16 05 07 - Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

Под този код за отпадък се вземат под внимание всички категории опасни вещества от Каталога към Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 – 10b), както и съответните H-критерии. Поради това е необходимо да се проведе конкретно класифициране поединично.

| 16 05 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х | х | х | х | х | х | x | х | х |

Доколкото се вземат под внимание отделни допълнителни вещества, се указва върху №№ 15.1-15.4, 16.1, 16.2, 19, 29, 35, 36, 39.1 и 39.2 от Каталога на веществата към Приложение 1 от Наредбата за аварийните ситуации. За газообразни вещества е приложим друг Код на отпадъка (виж 16 05 04).

Код на отпадъка 16 05 08 - Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

Под този код за отпадък се вземат под внимание на практика всички категории опасни вещества от Каталога към Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 – 10b), както и съответните H-критерии. Поради това е необходимо да се проведе конкретно класифициране поединично.

| 16 05 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х | х | х | х | х | х | x | х | х |

Доколкото се вземат под внимание отделни допълнителни вещества, се указва върху №№ 12.1 - 12.17, 13.1 - 13.3, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33 и 37 от Каталога на веществата към Приложение 1 от Наредбата за аварийните ситуации. За газообразни вещества е приложим друг Код на отпадъка (виж 16 05 04).

### 3.16.6 Група отпадъци 16 06 - Батерии и акумулатори

Код на отпадъка 16 06 01 - Оловни акумулаторни батерии

Поради наличието на олово от над 25 % в оловни акумулатори, тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда.

| 16 06 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оловни акумулаторни батерии | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Код на отпадъка 16 06 02 - Ni-Cd батерии

В зависимост от изпълнението, никел-кадмиевите батерии могат да съдържат 7 % - 30 % никел и 8 % - 25 % кадмий. Предвид съдържанието на кадмий, такъв отпадък се класифицира като силно токсичен и токсичен. Съдържанието на никел и кадмий в батериите определя отпадъка като опасен за околната среда.

| 16 06 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni-Cd батерии | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 16 06 03 - Живаксъдържащи батерии

Съдържащите живак батерии включват освен метален живак, също и живачен оксид (HgO). И двете вещества се класифицират като силно токсични и опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Отпадъци, които съдържат живачен оксид в концентрация над 2 % се класифицират също като силно токсични, а в Концентрации между 0,5 % и < 2 % като токсични. Концентрации на живачен оксид над 0,00025 % са основание за класификацията им като опасни за околната среда. Позволеното съдържание на живак в батериите след 2001 г. е максимум 0,0005 %. По изключение се позволява максимално съдържание на живак от 2 % за бутон-батериите. Едно извадково изследване на федералната служба за опазване на околната среда от 2007 г. потвърждава, че тези пределни стойности се спазват при произвежданите батерии.

| 16 06 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Живаксъдържащи батерии | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи само за съдържащи живак бутон-батерии

Код на отпадъка 16 06 06 - Разделно събран електролит от батерии и акумулатори

Разделно събраните електролити се класифицират поотделно съобразно съответстващите им опасни свойства. Органичните електролити, които се използват в различни литиеви батерии могат да се класифицират например като запалими (R10) или лесно запалими (R11). При това се касае за апротични разтворители като органични карбонати, например етиленкарбонат или етер, например 1, 2-диметоксиетан. Други типични електролити като разредена калиева или натриева основи или разредена сярна киселина не се класифицират по критериите за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Литий, съдържащ се в електролити може да обоснове класифициране на отпадъка по №10а, тъй като при контакт с вода е възможно отделянето на леснозапалим газ водород.

| 16 06 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделно събран електролит от батерии и акумулатори | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | х* |  | х* |  |  |  | х |  |

*/ важи само за течни, органични електролити

### 3.16.7 Група отпадъци 16 07 - Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели (с изключение на 05 и 13)

Код на отпадъка 16 07 08 - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

Потенциалът за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации се дължи основно от съдържанието на минерални масла в отпадъка, например от почистването на складови резервоари за мазут и нафта. Според складовата стока е възможно също наличието и на растителни мазнини. Заедно с отпадъците от чистенето под този код се третират и съдържащи масла продукти от доизточването. Масленото съдържание се колебае силно и може да достигне или да надхвърли 25%. Отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R51/53 въз основа на наличността на минерални масла.

| 16 07 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 16 07 09 - Отпадъци, съдържащи други опасни вещества

Под този код на отпадък се третират несъдържащи или предимно несъдържащи масла отпадъци от почистването на цистерни и резервоари. Под този код на отпадък се третират също и събраните при доизпразването несъдържащи масла складови наличности. Опасните свойства на отпадъка се определят от складираната маса. По правило, този код на отпадък се прилага, когато се транспортират и складират опасни стоки, така че да е известно какви са опасните свойства. Отпадъкът се оценява в съответствие с Наредбата за аварийните ситуации поотделно за всеки случай, при което всички критерии за опасни свойства (№ 1 до 10b) са валидни.

| 16 07 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, съдържащи други опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х | х | х | х | х | х | x | х | х |

### 3.16.8 Група отпадъци 16 08 - Отработени катализатори

Код на отпадъка 16 08 02 -Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни съединения на преходните метали

В Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците се упоменават преходните метали скандий, ванадий, манган, кобалт, мед, итрий, ниобий, хафний, волфрам, титан, хром, желязо, никел, цинк, цирконий, молибден и тантал. Някои от тези преходни метали и техните съединения (например оксиди, халогениди, сулфиди или ацетати), които се използват като катализатори, съответстват на критериите за опасни свойства съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации, така че този вид отпадък се класифицира съгласно следната Таблица:

| 16 08 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни съединения на преходните метали | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 16 08 05 - Отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина

Фосфорна киселина се използва за алкилиране на бензол до кумол. Също така, получаването на изопропанол чрез хидрогениране на пропен се катализира с фосфорна киселина. Съответно, отработените катализатори могат да бъдат примесени с продукти, разтворители или изходни реактиви в съответни количества.

| 16 08 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  | х |  | х |  |  | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на бензол

Код на отпадъка 16 08 06 - Отработени течности, използвани като катализатори

Отработените течности, които са използвани като катализатори могат да бъдат основи (натриев-, калциев хидрооксид) или минерални основи (HCl, H2SO4, H3PO4, HF). От основите и минерални киселини само флуороводородната киселина е опасна (силно токсична) в съответствие с критериите на Наредбата за аварийните ситуации. Все пак, вложените изходни реактиви, продукти и разтворители могат да бъдат токсични, опасни за околната среда или лесно запалими. Като течни катализатори се използват също органометални съединения, например в полимеризацията, които са токсични, запалими и опасни за околната среда.

| 16 08 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработени течности, използвани като катализатори | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х |  |  |  | х | х |  | х | x | х |  |

*/ важи само при използване на флуороводородна киселина

Код на отпадъка 16 08 07 - Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества

Употребяваните автомобилни катализатори могат да съдържат канцерогенни минерални влакна и по тази причина са заложени в този код на отпадъците. Катализаторите от автомобили не съответстват на критериите за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Освен това, катализатори отпадат и от химическата промишленост, които могат да бъдат примесени с различни вещества от съответните процеси на синтез в съответните количества. Това са вещества като живак, меден хлорид или фосфорен трихлорид.

| 16 08 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х* |  |  |  |  |  |  | х* | х* | х** | х** |

*/ не се отнася за отработени автомобилни катализатори

**/ отнася се само за  фосфорен трихлорид

### 3.16.9 Група отпадъци 16 09 - оксидиращи вещества

Код на отпадъка 16 09 01 - Перманганати, например калиев перманганат

Калиевият перманганат се класифицира като поддържащ горенето с Предупреждение за опасност R8 и като опасен за околната среда.

| 16 09 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перманганати, например калиев перманганат | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  | х |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 16 09 02 - Хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат

Например, калиевият хромат се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Освен това дихроматите са поддържащи горенето (R 8), силно токсични (R 26) и токсични (R 25 - 48 / 23).

| 16 09 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 16 09 03 - Пероксиди, например водороден пероксид

Пероксиди като например водороден пероксид, дилауроил пероксид, натриев пероксид или натриев перкарбонат са поддържащи горенето (оксидиращи). Някои органични пероксиди могат да бъдат и експлозивно опасни, токсични, лесно запалими или опасни за околната среда.

| 16 09 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пероксиди, например водороден пероксид | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* | х | х** |  |  | х |  | х | x |  |  |

*/ важи за пероксиди, класифицирани като токсични

**/ важи за пероксиди, класифицирани като взривоопасни

Код на отпадъка 16 09 04 - Оксидиращи вещества, неупоменати другаде

Други оксидиращи вещества могат да бъдат например хлорати, хлорити, нитрати, перборати и някои нитрати. Оксидиращите вещества поддържат горенето. Някои вещества освен това са токсични, като натриевия перборат или опасни за околната среда, като калиевия хлорат.

| 16 09 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксидиращи вещества, неупоменати другаде | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х | х |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

### 3.16.10 Група отпадъци 16 10 - Отпадъчни водни разтвори, предназначени за пречистване извън мястото на образуване

Код на отпадъка 16 10 01 - Отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества

Тези воднисти отпадъци за повърхностна обработка могат да произхождат на практика от различни индустриални дейности, например от галванопластиката, химическата или текстилната промишлености. Ето защо, не е възможна обща класификация и отпадъците следва да се класифицират според всеки отделен случай, с оглед на сектора на произход. При това, в някои случаи е възможно да се използват съпоставими кодове на отпадъци от съответната индустрия, които са разгледани в това ръководство. Например, при класифициране на отпадни води от галванично производство, се указва върху кода за отпадъци 11 01 11. Трябва да се проверяват предимно свойствата на отпадъците: силна токсичност, токсичност и опасност за околната среда.

| 16 10 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 16 10 03 - Концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества

Тези воднисти отпадъци за повърхностна обработка могат да произхождат на практика от различни индустриални дейности, например от галванопластиката, химическата или текстилната промишлености. Ето защо, не е възможна обща класификация и отпадъците следва да се класифицират според всеки отделен случай, с оглед на сектора на произход. При това, в някои случаи е възможно да се използват съпоставими кодове на отпадъци от съответната индустрия, които са разгледани в това ръководство. Например, при класифициране на разтвори за байцване от галванично производство, се указва върху препоръките относно отпадъците с кодове 11 01 05 и 11 01 07. Трябва да се проверяват предимно свойствата на отпадъците: силна токсичност, токсичност и опасност за околната среда.

| 16 10 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

### 3.16.11 Група отпадъци 16 11 - Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали

Код на отпадъка 16 11 01 - Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

Този отпадъци отпадат особено по време на първичното производство на алуминий от електролиза на стопилка, където облицованата с графит вана служи като катод. На дъното на ваната се събира втечненият алуминий. Поддръжката и ремонтът на облицовките се свързва предимно с изолацията, съставена главно от огнеупорни материали и катоден графит. Изолацията се замърсява с отпадъци и остатъци от метали или метални оксиди, флуориди и в малки количества нитриди и цианиди. При топене на други цветни метали се използват тигели като съдове за топене и транспорт, които са частично облицовани с графит или силициев карбид. Съдържащите графит облицовки попадат също в обхвата на този код за отпадъци. Като цяло, пределните концентрации по отношение на съответните признаци за опасни свойства не се превишават.

Код на отпадъка 16 11 03 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

Изолацията на пещите се състои от огнеупорни облицовъчни материали:

- алкални: магнезит, хром-магнезит, хромит, доломит, варовик;

- киселинни: SiO2, ZrO2, TiO2; или

- неутрални: алуминиев оксид, SiO2),

както и в отделни случаи полепнали шлаки, дроси или метали и метални оксиди. В допълнение, облицовките могат да бъдат замърсявани с вещества, които са привнесени със суровините. Като цяло, пределните концентрации, отнасящи се до опасните свойства, съгласно Наредбата за аварийните ситуации не се превишават. В отделни случаи, наличности на олово с концентрации между 2.5% и 25% и на цинк с концентрации между 0,25% и 2.5% могат да обосноват класификация като опасност за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Съдържание на цинк над 2,5% обоснова класификация като опасност за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. Не може да се очаква съдържание на метали над 25%. Ако в някои случаи нивата на кадмий са равни или по-високи от 0,25%, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53, а при нива между 0,025% и <0,25% с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 16 11 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ подлежи на проверка съдържанието на олово, цинк и кадмий

Код на отпадъка 16 11 05 - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества

Тези отпадъци се образуват в електроцентрали, други горивни системи (например за изгаряне на отпадъци), в производството на строителни материали (цимент, вар и гипс) и в производството на стъкло и керамични изделия. Горивните камери обикновено са облицовани с киселинен до неутрален шамот. В облицовки, произведени преди 1994 г., може да присъства азбест. Вредните примеси във вътрешната облицовка на пещите зависят от огневия режим на термично обработваните материали (например отпадъци) и от привнесени със суровините примеси (например остатъци от съдържащи тежки метали глазури и пигменти). Като цяло, съдържанието на тежки метали в тези отпадъци е по-ниско, отколкото от металургични процеси и отпадъците не се класифицират съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации. Въпреки това, пределната концентрация за кадмий при класификация на отпадъците като опасни за околната среда е много ниска, така че нивата на кадмий трябва да бъдат проверени (№ 9a: C ≥ 0,25 % и № 9b: 0,025 % ≤ C < 0,25 %).

| 16 11 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ проверява се съдържанието на кадмий

## 3.17 Раздел отпадъци 17 - Отпадъци от строителство и събаряне (вкл. почва, изкопана от замърсени места)

### 3.17.1 Група отпадъци 17 01 - Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия

Код на отпадъка 17 01 06 - Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества

Под този код на отпадъка попадат практически всички категории опасни вещества от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 – 10b), при което течните, оксидиращите и взривните вещества (№ 6, 7а, 7b, 8.) следва да бъдат изключени. Също така не може да се приеме, че сред веществата, попадащи под този код, се съдържат вещества, които реагират интензивно с вода (R 14, R 14 / 15) или вещества които при контакт с вода отделят токсични газове (R29).

| 17 01 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

### 3.17.2 Група отпадъци 17 02 - Дървесен материал, стъкло и пластмаса

Код на отпадъка 17 02 04 - Пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества

По отношение на класификацията на отпадъците, съгласно Наредба за аварийните ситуации обикновено фракцията на старата дървесина отговаря на този код на отпадъка. Това са по-конкретно дървесни отпадъци, които са били обработени с материали за дървесна защита, например дървени, конструктивни, носещи части, дървени ферми, покривни трегери, прозорци, външни врати, импрегнирани греди от външен градеж, железопътни траверси, електрически стълбове, дървения от озеленяване и водни съоръжения, отпадъчна дървесина от излезли от експлоатация плавателни съдове и вагони или от катастрофални разрушения, например като обгорена дървесина. В импрегниран с крезол дървен материал, например траверси, могат да бъдат установени относително високи концентрации на полициклични ароматни въглеводороди и поради съдържанието на бензо(а)пирен в границите от 0,0025% до <0,025% тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, а при концентрации над 0,025% - с код R 50 / 53. Като цяло, друга отпадъчна дървесина не се класифицира с опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Въпреки това, в отделни случаи може да бъдат установени относително високи нива на концентрации на някои органични материали за дървесна защита, както и съединения на живак и мед, поради което отпадъците се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. При концентрации на пентахлорофенол от 1% до <7%, отпадъците се класифицират и като токсични.

| 17 02 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х** |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ важи за дървесина, обработена с препарати за дървесна защита, съдържащи катрани или съединения на живака и медта

**/ важи за дървесина, обработена с пентахлорфенол за дървесна защита

### 3.17.3 Група отпадъци 17 03 - Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти

Код на отпадъка 17 03 01 - Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран

Този код на отпадък се определя от съдържащия се в каменовъгления катран бензо(а)пирен, който се обозначава съгласно Директивата за опасните вещества с Предупреждение за опасност R 50 / 53, а при снижаващи се концентрации - R 51 / 53.

| 17 03 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 17 03 03 - Каменовъглен катран и катранени продукти

Този код на отпадъка включва съдържащи каменовъглен катран отпадъци от строителния сектор, например покривни плоскости или корк с катран. Каменовъгленият катран съдържа полициклични ароматни въглеводороди, някои от които са класифицирани с Предупреждение за опасност R50 / 53 като опасни за околната среда (N). Например, отпадъци със съдържание на бензо(а)пирен ≥ 0,025% се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53. По-ниско съдържание на бензо(а)пирен от 0,0025% до <0,025% води до класификация като N; R 51 / 53. Каменовъгленият катран съдържа феноли и крезоли, които са частично класифицирани като токсични (R 23 / 24 / 25 или R 24 / 25). В отпадъците, като правило, не се достигат граничните концентрации от 10% за фенол и от 5% за крезол.

| 17 03 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменовъглен катран и катранени продукти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

### 3.17.4 Група отпадъци 17 04 - Метали (включително техните сплави)

Код на отпадъка 17 04 09 - Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

Метални отпадъци с този Код се генерират например при демонтаж на промишлени инсталации. Тези отпадъци могат да се състоят от части на съоръжения, например метални съдове, котли, тръби, отоплителни тела с опасни бои (например, съдържащи полихлорбифенил), електроди и метални фолиа с покрития. По този начин класификацията на отпадъците, трябва да се прилага в отделни случаи, и в зависимост от произхода. Например, когато отпадъците са примесени с полициклични ароматни въглеводороди, азбест и опасни метали като живак или съединения на тежки метали. Поради това, отпадъците се проверяват за специфични съставки с токсични и опасни за околната среда свойства.

| 17 04 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 17 04 10 - Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества

Предимно, положени в земята електрозахранващи или телекомуникационни кабели от по-стар дизайн съдържат напоена с катран хартия или текстил във външната обшивка. Изолационната обшивка на специален вид кабели за електрически линии се изпълнява със съдържащи полихлорбифенил масла, за да се увеличи диелектрическата ѝ способност. Преди са се използвали също кабелни обшивки с азбест. Каменовъгленият катран съдържа полициклични ароматни въглеводороди, феноли и крезоли. Някои полициклични ароматни въглеводороди, например бензо(а)пирен и полихлорбифенил се класифицират с Предупреждение за опасност R 50 / 53 като опасни за околната среда (N). Отпадъци с нива на концентрация на бензо(а)пирен ≥ 0,025%, или със съдържание на полихлорбифенил ≥ 25% се класифицират също с N; R 50 / 53. По-ниските нива на бензо(а)пирен (0,0025% до <0,025%) определят класификация на отпадъците като N; R 51 / 53. Това се отнася за отпадъци със съдържание на полихлорбифенил от 2,5% до <25%. В отпадъците обикновено не се достигат граничните концентрации съгласно Директивата от 10% за фенол и 5% за крезол, според които следва да се класифицират като токсични с Предупреждение за опасност R 23 / 24 / 25 или с Предупреждение за опасност R 24 / 25. Съдържанието на азбест с нива ≥ 10% в отпадъците определя класификацията им като токсични с Предупреждение за опасност R 48 / 23.

| 17 04 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х** | х** |  |  |

*/ важи само за кабели, съдържащи азбест

**/ важи само за кабели, съдържащи каменовъглен катран и полихлорбифенил

### 3.17.5 Група отпадъци 17 05 - Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси

Код на отпадъка 17 05 03 - Почва и камъни, съдържащи опасни вещества

По същество всички категории опасни веществи от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 - 10b) са приложими, като се изключат течностите (№ 6, 7a, 7b, 8). Оксидиращи и взривоопасни вещества се очакват само от съответен източник на такива отпадъци, например от погреби за муниции. По правило, може също така, да бъдат изключени вещества които реагират бурно с вода (R 14, R 14 / 15) или вещества, които отделят токсични газове при контакт с вода (R29). Тези отпадъци могат следователно да бъдат класифицирани като силно токсични, токсични, опасни за околната среда или в специални случаи, като оксидиращи или експлозивни. Класификацията се извършва поотделно за всеки случай.

| 17 05 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва и камъни, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х* | х* |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи само за отпадъци, постъпили от погреби

Код на отпадъка 17 05 05 - Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества

В земна маса, изкопана с багери в зоната на пристанища, в близост до корабостроителници или от зони на аварии, могат да се съдържат всички категории опасни вещества от Каталога в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 - 10b) с изключение на течности (№ 6, 7a, 7b, 8), оксидиращи (№ 3) и взривоопасни вещества (№ 4 и 5). В допълнение могат да бъдат изключени вещества, които реагират бурно с вода (R 14, R 14 / 15) или като отделят токсични газове при контакт с вода (R 29). Тези отпадъци могат следователно да се класифицират като силно токсични, токсични и опасни за околната среда. Обикновено, такива отпадъци, поради възможното съдържание на съединения на тежки метали, например живак, талий, олово, кадмий и арсен, се класифицират като опасни за околната среда. Могат да присъстват органични примеси като пестициди или органични вредни съединения, които да обосноват класификация на отпадъците като токсични. Класификацията се извършва поотделно за всеки случай.

| 17 05 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 17 05 07 - Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества

Релсовата баластра може да показва опасни свойства в зависимост от местонахождението си, например от участъка на стрелките, мястото на зареждане с гориво, индустриални коловози или аварийни зони. Типичните замърсяващи вещества са въглеводороди от минерални масла, полициклични ароматни въглеводороди или хербициди. Обикновено не се достигат пределните концентрации за определяне на опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации, така че този отпадък не се класифицира.

### 3.17.6 Група отпадъци 17 06 - Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали

Код на отпадъка 17 06 01 - Изолационни материали, съдържащи азбест

Азбестът се класифицира като токсичен с Предупреждение за опасност R 48 / 23 (Токсичен: Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване). В обхвата на тази код попадат отпадъци с ронлив азбест, с плътност под 1000 kg/m³. Много от тях съдържат азбест в концентрации от 10% или повече, например леки строителни панели под наименованията "Promabest" или "Sokalit", азбестови шнурове или пръскан азбест (повече от 90% азбест) противопожарни врати и уплътнения. Тези отпадъци са класифицирани като токсични съгласно Директивата за опасни препарати.

| 17 06 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 17 06 03 - Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

Изолационният материал може да се класифицира като опасен, тъй като съдържа синтетични минерални влакна, които могат да бъдат канцерогенни. Това не отговаря на критериите за класификация на риска според Наредбата за аварийните ситуации. Следователно, като цяло се класифицират вредните натрупвания, особено от областта на промишлено приложение, което се извършва за отделни случаи. Тези натрупвания могат да бъдат катрани, масла, химически примеси или производствени отпадъци. Под този код могат да се третират също изолационни материали, повредени от пожар. При индивидуалната оценка, съставките трябва да бъдат проверени за силна токсичност, токсичност и опасност за околната среда.

| 17 06 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 17 06 05 - Строителни материали, съдържащи азбест

Азбестът се класифицира като токсичен с Предупреждение за опасност R 48 / 23 (Токсичен: Опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване). В обхвата на този код попадат отпадъци със силно свързан азбест, с плътност под 1000 kg/m³. Много от тях съдържат азбест в концентрации от 10% или повече. Такъв е примерът с азбестоциментните плочи за отоплителни тела и фасадни облицовки или покривни покрития (например бауфанит, етернит), азбестоциментни тръби, канални тръби или жардениери за цветя. Съгласно Директивата за опасните препарати, тези отпадъци се класифицират като токсични.

| 17 06 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строителни материали, съдържащи азбест | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.17.7 Група отпадъци 17 08 - Строителни материали на основата на гипс

Код на отпадъка 17 08 01 - Строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества

Обикновено се касае за гипсокартон или гипсо-фазерни платна, които са замърсени от предимно промишлена употреба. Поради това, вредните натрупвания, особено от областта на промишлено приложение, са определящи за класифицирането в отделни случаи. Тези натрупвания могат да бъдат различни химически примеси или производствени отпадъци. При всеки отделен случай е необходимо да бъдат проверени преди всичко свойствата на съставките на отпадъците като токсичност и опасност за околната среда.

| 17 08 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

### 3.17.8 Група отпадъци 17 09 - Други отпадъци от строителство и събаряне

Код на отпадъка 17 09 01 - Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак

Живакът (Hg) се класифицира с Предупреждение за опасност R26 като силно токсичен (T+), с Предупреждение за опасност R48/23 като токсичен (T) и с Предупреждение за опасност R50/53 като опасен за околната среда (N). Съгласно Директивата за опасните препарати, отпадъци, които съдържат живак (метален) в концентрации над 7% се класифицират като силно токсични, а между 1 % и < 7 % като токсични. Живачни концентрации над 0,25 % определят класифициране на тези отпадъци като N; R 50 / 53, а при по-ниски концентрации, между 0,025 % до < 0,25 % като N; R 51 / 53. В зависимост от предназначението което са имали,  в руините на исторически работилници може да се появява живак, който е използван за направа на огледала или за импрегнация на дърво. Най-общо, измежду стара битова техника могат да се намират градивни елементи и скрап, съдържащи живак - луминесцентни осветителни тръби, помпи, манометри или включватели (указания за класифициране се съдържат в кодове 16 01 08 und 20 01 21).

| 17 09 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х* |  |  |  |  |  |  | х* | x |  |  |

*/ не важи за луминесцентни осветителни тръби и енергоспестяващи лампи

Код на отпадъка 17 09 02 - Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори)

Полихлорбифенилите (PCB) с Предупреждение за опасност R 50 / 53 се класифицират като опасни за околната среда (N). Отпадъци с високи концентрации на полихлорбифенили (C ≥ 25%) се класифицират също като N; R 50 / 53, а при по-ниски концентрации (2,5% ≤ С <25%) като N; R 51 / 53. В строителния сектор има наличности на различни, подлежащи на обезвреждане, съдържащи полихлорбифенили материали с вариращи концентрации. Уплътнителите например, съдържат между 10% и 70% полихлорбифенили, докато покривните панели (производител "Wilhelmi-Platte"), включват приблизително 0,5% полихлорбифенили на едно платно. Малките кондензатори от старите стартери за флуоресцентни осветителни тръби могат да съдържат между 50 и 200 g полихлорбифенили. Ако не се изпълнява специфично за производството разделно събиране на съдържащи полихлорбифенили конструктивни отпадъци, е възможно да бъде констатирано съдържание на полихлорбифенили от и над 25% в повече от само отделни случаи.

| 17 09 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори) | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 17 09 03 - Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

Отпадъците от строежи със смесена структура могат да съдържат всякакви категории опасни вещества от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 - 10b), като течностите са изключени (№ 6, 7a, 7b, 8). Като правило, не трябва да се очаква присъствието на оксидиращи и взривни вещества. Също така, могат изцяло да бъдат изключени вещества, които реагират интензивно с вода (R 14, R 14 / 15) или вещества , които изпускат токсични газове при съприкосновение с вода (R 29). Възможни токсични и опасни за околната среда характеристики на съставки на отпадъците могат да бъдат обусловени от произхода и материята им и трябва да се обследват за всеки отделен случай.

| 17 09 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

## 3.18 Раздел отпадъци 18 - Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност (без кухненски и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на здравеопазването)

### 3.18.1 Група отпадъци 18 01 - Отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване

Код на отпадъка 18 01 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

Касае се за инфекциозни отпадъци, съдържащи жизнеспособни микроорганизми или техни токсини (патогени), които при контакт с хора или животни могат да доведат до предаване на болестта. Отпадъците не се класифицират по отношение на опасните свойства по Наредбата за аварийните ситуации.

Код на отпадъка 18 01 06 - Химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

Отпадъците могат да съдържат лабораторни химически вещества, органични разтворители, като формалин и други химикали. По принцип, всички съответни опасни свойства (№ 1 - 10b) са релевантни. Класификацията на отпадъците следва да бъде изпълнена поотделно за всеки отделен случай.

| 18 01 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Код на отпадъка 18 01 08 - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

Съдържащите се вещества показват канцерогенни, мутагенни и репродукционно-токсични потенциали. Тези опасни свойства не са релевантни по отношение на Наредбата за аварийните ситуации. Все пак някои от веществата могат да бъдат токсични. Поради това отпадъкът се класифицира като токсичен.

| 18 01 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 18 01 10 - Амалгамни отпадъци от зъболечението

Живакът (Hg) се класифицира с Предупреждение за опасност R26 като силно токсичен (T+), с Предупреждение за опасност R48/23 като токсичен (T) и с Предупреждение за опасност R50/53 като опасен за околната среда (N). Съгласно Директивата за опасните препарати, отпадъци, които съдържат живак (метален) в концентрации над 7% се класифицират като силно токсични, а между 1 % и < 7 % като токсични. Живачни концентрации над 0,25 % определят класифициране на тези отпадъци като N; R 50 / 53, а при по-ниски концентрации, между 0,025 % до < 0,25 % като N; R 51 / 53. Амалгамата за зъбни пломби съдържа приблизително 50 % и подлежи на класифициране съгласно критериите на Директивата за опасните препарати.

| 18 01 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амалгамни отпадъци от зъболечението | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

### 3.18.2 Група отпадъци 18 02 - Отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във ветеринарното здравеопазване

Код на отпадъка 18 02 02 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

Касае се за инфекциозни отпадъци, съдържащи жизнеспособни микроорганизми или техни токсини (патогени), които при контакт с хора или животни могат да доведат до предаване на болестта. Отпадъците не се класифицират по отношение на опасните свойства по Наредбата за аварийните ситуации.

Код на отпадъка 18 02 05 - Химични вещества и смеси, състоящи се от или

Отпадъците могат да съдържат лабораторни химически вещества, органични разтворители, като формалин и други химикали. По принцип, всички съответни опасни свойства (№ 1 - 10b) по Каталога на веществата от Приложение 1 към Наредбата за аварийните ситуации са релевантни. Класификацията на отпадъците следва да бъде изпълнена поотделно за всеки отделен случай.

| 18 02 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Код на отпадъка 18 02 07 - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

Съдържащите се вещества показват канцерогенни, мутагенни и репродукционно-токсични потенциали. Тези опасни свойства не са релевантни по отношение на Наредбата за аварийните ситуации. Все пак някои от веществата могат да бъдат токсични. Поради това отпадъкът се класифицира като токсичен.

| 18 02 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.19 Раздел отпадъци 19 - Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отпадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба

### 3.19.1 Група отпадъци 19 01 - Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци

Код на отпадъка 19 01 05 - Филтърен кек от пречистване на газове

За отделяне на газообразни вредни вещества от димен газ може да се използва мокра сепарация. При това се образуват воднисти отпадъци, от които чрез добавяне на варовик и натриева основа  се отделят реакционни продукти като гипс и други соли. След филтрирането остава филтърен кек, който съдържа освен другото и метални хидрооксиди, хлориди, флуориди, сулфати, фосфати, силикати и органични съставки. Въз основа на съдържанието на тежки метали, например цинк и мед, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда. Живакът със съдържания от 0,5 % до < 2 % определя класификация на отпадъка като токсичен. Не се прогнозира наличие на живак в отпадъка с концентрация над 2 %

| 19 01 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филтърен кек от пречистване на газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на живак

Код на отпадъка 19 01 06 - Отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води

Промивните води от мокра сепарация съдържат освен другото тежки метали и техните съединения, както и хлор, флуор и киселини (например солна, флуороводородна и сярна киселина) както и кондензирали органични съединения. Тези органични съединения като цяло не са в опасни концентрации с оглед на опасните свойства, определени с Наредбата за аварийните ситуации. Поради съдържанието на тежки метали и преходни метали, например мед, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда.

| 19 01 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 19 01 07 - Твърди отпадъци от пречистване на газове

Тези отпадъци се образуват при абсорпция чрез пулверизация за отстраняване на газообразните примеси в димни газове. В този случай, варно мляко или разтвор на натриев хидрооксид (сода каустик) се впръскват в димния газ, като се създава абсорбционна среда и съдържащата се вода се изпарява. Газообразните примеси реагират до соли (хлориди, флуориди, сулфати / сулфити) и падат сухи и прахообразни като твърди oтпадъци. Поради съдържанието на тежки и преходни метали, например, кадмий и цинк, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда.

| 19 01 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 19 01 10 - Отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове

Използваният активен въглен е зареден предимно с органични съединения (напр. диоксини), олово, кадмий, живак или цинкови съединения. Поради възможното съдържание на тежки и преходни метали, отпадъците са класифицирани като опасни за околната среда. Когато нивата на живак са от 0,5% до <2%, отпадъците са също така токсични. Живачни нива над 2%, биха класифицирали отпадъка като силно токсичен, но нормално не трябва да се очакват в тези отпадъци. Също така, в отработения активен въглен, нивата на диоксин не достигат пределната концентрация (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin от 4 mg/kg до 28 mg/kg), за да бъдат класифицирани отпадъците като токсични или силно токсични.

| 19 01 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на живак

Код на отпадъка 19 01 11 - Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

Пепелта от изгарянето на отпадъци може да съдържа съединения на тежки метали под формата на оксиди, карбонати, сулфати и хлориди. В по-високи окислителни състояния на тежките метали обикновено са намирани само оксиди и хлориди. Органични съединения показват висок процент на разпадане до 98% и следователно не може да се очаква да присъстват в шлаката в значителни количества. Поради съдържанието на олово, кадмий, мед и цинк отпадъците се класифицират като опасни за околната среда. При съдържание на никел над 1% или повече, отпадъците са токсични.

| 19 01 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи в зависимост от съдържанието на никел

Код на отпадъка 19 01 13 - Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества

Компонентите на частици на димните газове се отделят във филтриращи системи под формата на филтърен прах. Филтърните прахове съдържат, наред с другото тежки метали и съединения на тежките метали, най-вече като лесно разтворими соли. Съединенията на тежки метали са налични най-вече като хлориди, бромиди, сулфати или оксиди. Летливи тежки метали като живак също могат да се намерят елементарно във филтърните прахове. В по-охладени зони има склонност към образуване на органични хлорни съединения (диоксини, хлорбензоли, полихлорбифенили). Органичните опасни вещества не достигат дефинираните пределни концентрации. Все пак, тези отпадъци, поради съдържанието на тежки и преходни метали и по-конкретно на олово, кадмий, мед и цинк се класифицират като опасни за околната среда.

| 19 01 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 19 01 15 - Прах от котли, съдържаща опасни вещества

Прахове от подгряването на котлите се отлагат като твърди частици около котлите, откъдето редовно се отстраняват. Праховете от котлите обикновено имат състав, подобен на летлива пепел и съдържат тежки метали и техни съединения в съответните концентрации, например хлориди, бромиди, сулфати, оксиди и живак. В по-хладни зони има склонност към образуване на органични хлорни съединения (диоксини, хлорбензол, полихлорбифенил). Органичните примеси обикновено не са налични в опасни концентрации. Тези отпадъци се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, поради съдържание на тежки и преходни метали и по-конкретно олово, кадмий, мед и цинк. Тези отпадъци се класифицират също като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 поради съдържание на  цинк и кадмий.

| 19 01 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах от котли, съдържаща опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 19 01 17 - Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества

Под този код обикновено се третират твърди отпадъци от пиролиза, които се състоят основно от пиролизен кокс, метали, пясък и стъкло. Металите се отделят от примесените с кокс минерални остатъци. В зависимост от метода и температурата на пиролизата, в пиролизния кокс могат да се съдържат например полициклични ароматни въглеводороди, като органични вредни вещества, тежки и преходни метали, като мед и цинк, както и техни съединения. Поради съдържанието на тези метали, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда.

| 19 01 17 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

### 3.19.2 Група отпадъци 19 02 - Отпадъци от физикохимично обработване на отпадъци (включително отстраняване на хром, отстраняване на цианови съединения, неутрализация)

Код на отпадъка 19 02 04 - Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък

Тези отпадъци могат да бъда твърди или течни, като се обединяват с цел по-нататъшно обезвреждане, например в инсталации за изгаряне или в други съоръжения за третиране. Опасните свойства трябва да се определят за всеки отделен случай и зависят от наличните опасни отпадъци. При течни отпадъци като смеси от разтворители трябва да се обърне внимание на пламната точка за оценка на запалимостта. За да се извърши класификация на токсичността и опасността за околната среда на отпадъците, се следи по-конкретно за наличието на метали /металоиди и техните съединения (олово, кадмий, мед, никел, живак, талий, цинк, арсен и антимон). В областта на органичните примеси е възможно наличните полихлорбифенили, полициклични ароматни въглеводороди (особено бензо(а)пирен) и петролни въглеводороди или органични разтворители да определят токсичните и опасни за околната среда свойства на отпадъците. оксидиращи и взривни характеристики при тези отпадъци (№ 3, 4 и 5) са нормално изключени, както и отделянето на запалителни или токсични газове при контакт с вода (№ 10а и 10b).

| 19 02 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  | х | х | х | х | х | x |  |  |

Код на отпадъка 19 02 05 - Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества

При физикохимическа обработка на отпадъчни води и концентрати, органично и неорганично замърсените отпадъци се третират поотделно в различните процеси. Неорганично замърсените отпадъци първо се подлагат на детоксикация, за да се конвертират в безопасни наличните в тях цианиди, нитрити и съединения на хром (VI). Впоследствие, тежките метали се утаяват като хидрооксиди или оксихидрати чрез добавяне на варно мляко или натриев хидрооксид (сода каустик). хидрооксидното утаяване може да бъде последвано от утаяване на сулфид, при което металните сулфиди се утаяват с помощта на натриев сулфид или полиорганосулфиди. Получената неорганична утайка съдържа в съответните концентрации утаените до голяма степен метални хидрооксиди, сулфати, фосфати, силикати и флуориди или метални сулфиди, които са частично класифицирани като токсични и опасни за околната среда, например никел или никелов сулфид (и двете T; R 48 / 23, N; R 50 / 53). При непълна детоксикация могат да се съдържат също силно токсични цианиди и съединения  на хром (VI). Органично обременените отпадъци могат да бъдат много различни и да включват, например, бензин, дизел или смазочни материали и охлаждащи течности. Утайките формират три фази - масла, вода и тиня, а при химическата обработка и фино диспергирани масла и емулсии чрез разделяне, утаяване и флокулация. Разделението на емулсиите се извършва с неорганични средства за разделение, например, железен-III-хлорид или алуминиев хлорид в съчетание с варно мляко. Отпада масло-съдържаща хидрооксидна утайка. Съответните примеси в органично замърсени утайки са предимно масла и смазки, които не притежават опасните свойства съгласно Наредбата аварийните ситуации. Класифицираните като токсични феноли и бензоли се съдържат в нерелевантни концентрации. Следната класификация се основава на съставните вещества на неорганични отпадъци.

| 19 02 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на цианиди или съединения на хром (VI)

Код на отпадъка 19 02 07 - Масла и концентрати от сепариране/разделяне

Тези отпадъци възникват например при отделянето на неемулгирани и неразтворени масла и смазки от водната фаза чрез флотация. Плаващата фаза, която се състои от масла и смазки може да съдържа и други вещества, например, разтворители или неорганични примеси. Освен това, този отпадък се образува, когато органичната фаза се отделя чрез физически способи, например, мембранни процеси (ултрафилтрация, обратна осмоза), изпаряване или електрокоагулация. Съдържанието на масла и смазки в отпадъците обикновено е над 90%. Освен това, относително високи концентрации на полициклични ароматни въглеводороди могат да бъдат установени в масла и концентрати. Отпадъците се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53, поради съдържанието на масла. При наличие на полициклични ароматни въглеводороди, например бензо(а)пирен, при нива над 0,025%, отпадъците се третират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53.

| 19 02 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла и концентрати от сепариране/разделяне | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х* | x |  |  |

*/ важи при високи концентрации на бензо(а)пирен

Код на отпадъка 19 02 08 - Течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

Течни запалими отпадъци могат да се образуват, например в химическата фаза при сепарирането на емулсии с органични агенти за разделяне, например, катионни полимери. Плаващата фаза от масла и смазки може да съдържа органични примеси в зависимост от изходния материал, като разтворители, както и неорганични примеси. Поради потенциалното минерално съдържание от най-малко 25%, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 5 1 / 53. При наличие на органични разтворители с пламна точка ≤ 55°C, отпадъците са също така запалими.

| 19 02 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | х* |  |  |  |  | x |  |  |

*/ не важи, когато пламната точка на отпадъка е доказано над 55°C

Код на отпадъка 19 02 09 - Твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

Към този код се причисляват механично отделени твърди частици предимно в началото на процеса на обработка. Това е, например, замърсен с масла скрап от различни видове, като кърпи за почистване или опаковъчни материали. Ако съдържанието на масла в отпадъците достигне или надвиши 25%, отпадъците се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 19 02 09 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи само когато съдържанието на масла в отпадъците достигне или надвиши 25%

Код на отпадъка 19 02 11 - Други отпадъци, съдържащи опасни вещества

В практиката се изхвърлят много различна отпадъци, например отпадъчни води, кристализати, адсорбенти или минерални отпадъци. Следователно трябва да се решава в конкретния случай, как отпадъците да бъдат класифицирани. При това се следи особено за наличие на метали / полуметали и техните съединения (олово, кадмий, мед, никел, живак, талий, цинк, арсен и антимон). В областта на органичните примеси, като полихлорбифенили, полициклични ароматни въглеводороди [по-конкретно бензо(а)пирен] и петролни въглеводороди или органични разтворители определят токсичните и опасни за околната среда свойства на отпадъците. За течните отпадъци трябва да бъде проверена пламната точка, за да се направи оценка на запалимостта на отпадъка.

| 19 02 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  | х | х | х | х | х | x |  |  |

### 3.19.3 Група отпадъци 19 03 - Стабилизирани / втвърдени отпадъци

Код на отпадъка 19 03 04 - Отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани

Класификацията под този код на отпадъка зависи от класифицираните като опасни стабилизирани отпадъци. При непълна стабилизация може да се предполага, че опасните свойства на изходните отпадъци са съхранени. Решението се взема за всеки отделен случай. Указанията на това ръководство може да се използват като основа за класификация на изходните отпадъци. Необходимо е да се изследват токсичните, силно токсичните и опасните за околната среда свойства на отпадъците.

| 19 03 04 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 19 03 06 - Втвърдени отпадъци, маркирани като опасни

Класификацията на отпадъка под този Код зависи от класифицирания като опасен oтпадък, който е използван за втвърдяването. Чрез втвърдяването, например чрез добавяне на свързващи вещества, се променят само физическите качества, така че все още важат опасните свойства на подложените на втвърдяване oтпадъци. Класификацията на консолидираните oтпадъци се прави за всеки отделен случай, като указанията на това ръководство може да се използват като основа за класификация на изходните отпадъци. В някои случаи запалителните свойства на оригиналния отпадък не се предават на втвърдения отпадък. Необходимо е да се изследват токсичните, силно токсичните и опасните за околната среда свойства на отпадъците.

| 19 03 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Втвърдени отпадъци, маркирани като опасни | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

### 3.19.4 Група отпадъци 19 04 - Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване

Код на отпадъка 19 04 02 - Увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове

При встъкляването, отпадъците се третират при много високи температури (>1500°С), при което органичните примеси се разграждат изцяло. Газовете от пиролизата и димните газове се филтрират и прочистват чрез доизгаряне. Този метод на обработка се използва рядко поради високата му себестойност. По правило, филтърните прахове се връщат в процеса. Филтърните прахове могат да съдържат метали / полуметали и техните съединения, както и диоксини. по-конкретно, във филтърния прах могат да се натрупват летливи или полулетливи тежки метали и съединения на тежки метали. Като цяло не се очаква превишаване на пределно допустимите концентрации по отношение на опасните свойства. Пределните концентрации на металните съединения на кадмий и цинк, за класифициране като опасни за околната среда са сравнително ниски. Oтпадъци с нива на кадмий над 0,025% и съдържание на цинк над 0,25% са опасни за околната среда. При съдържания над 0,5% на живачни или 1% на кадмиеви и талиеви съединения, отпадъците се класифицират като токсични. Съдържанието на метали (живак, кадмий, талий, олово, цинк) в отпадъците следва да се  проверява.

| 19 04 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ важи в зависимост от посочените норми на съдържание на тежки метали в отпадъка

Код на отпадъка 19 04 03 - Невстъклена твърда фаза

В обхвата на този код на отпадък попадат разделени преди процеса на топене, непригодни за встъкляване компоненти на отпадъците, например метален и керамичен скрап. В допълнение, непълно встъклени отпадъци от термичната обработка може да се изхвърлят под този код на отпадъка. Като цяло, не се очаква превишаване на пределно допустимите концентрации по отношение на опасните свойства. Пределните концентрации на металните съединения на кадмий и цинк, за класифициране като опасни за околната среда са сравнително ниски. Oтпадъци с нива на кадмий над 0,025% и съдържание на цинк над 0,25% са опасни за околната среда. При съдържания над 0,5% на живачни или 1% на кадмиеви и талиеви съединения, отпадъците се класифицират като токсични. Съдържанието на метали (живак, кадмий, талий, олово, цинк) в отпадъците следва да се  проверява.

| 19 04 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Невстъклена твърда фаза | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ важи в зависимост от посочените норми на съдържание на тежки метали в отпадъка

### 3.19.5 Група отпадъци 19 07 – Инфилтрат от депа за отпадъци

Код на отпадъка 19 07 02 - Инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества

Инфилтрати от депониране на отпадъци могат да бъдат замърсени с органични вещества (например феноли, ароматни съединения, разтворители, пестициди), тежки метали и преходни метали (олово, кадмий, хром, мед, никел, живак, цинк, арсен), халогенни съединения и други вещества. Като цяло, пределно допустимите концентрации на съответните рискови характеристики не са превишени в инфилтрати от депониране на отпадъци.

### 3.19.6 Група отпадъци 19 08 - Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде

Код на отпадъка 19 08 06 - Наситени или отработени йонообменни смоли

Йонообменици се използват по-конкретно за допълнително отделяне на тежки метали или аниони (например нитрати) от отпадъчни води. Съответно, наситените и отработени йонообменни смоли са примесени, например, с тежки метали и преходни метали като хром (VI), живак, талий, никел, мед, олово, кадмий и цинк. Тези метали са свързани със смолата в обменника. При нива на живак между 0,5% и <2% отпадъкът е токсичен, а над 2% - силно токсичен. За талий, тези характеристики са рискови при концентрации в отпадъците между 1% и <7% (токсичен) или от 7% (силно токсичен). Поради съдържанието на тежки метали, такъв отпадък трябва да се класифицира във всеки случай като опасен за околната среда.

| 19 08 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х* |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи само при наличие в отпадъка на живак и талий

Код на отпадъка 19 08 07 - Разтвори и утайки от регенериране на йонообменници

Йонообменници се регенерират като се изплакват най-често с киселини (солна или сярна киселина) за обменници на катийони и с основи за обменници на анийони, при което полепналите по йонообменната смола опасни вещества се отмиват. В регенератите се съдържат съответните вещества, например хлориди или сулфати.  Много от тези съединения на тежки метали се класифицират като опасни за околната среда, а някои от тези съединения се класифицират и като силно токсични. Класификацията на отпадъка като токсичен, се признава, ако съдържанието на живак е между 0,5% и <2%, съдържанието на кадмия е между 1% и <7%, а съдържанието на никел достига 1% или повече. Нива на живак и кадмий, които водят до класификация на отпадъка като силно токсичен, обикновено не могат да се очакват.

| 19 08 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтвори и утайки от регенериране на йонообменници | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи в зависимост от посочените норми на съдържание на тежки метали в отпадъка

Код на отпадъка 19 08 08 - Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали

Въпросните мембранни системи при третирането на отпадни води са ултрафилтрацията и реверсивната осмоза, които се използват често за приготвяне на вода със сигурни качества, като същевременно водят до образуването на съдържащи тежки метали концентрати. С помощта на ултрафилтрацията може да се стигне до повишаване на концентрацията до 50%. Въз основа на съдържанията на тежки метали, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда. Отпадъкът се класифицира като токсичен при концентрации на живак между 0,5 % и < 2 %, на кадмий между 1 % und < 7 % и на никел - при достигане и надхвърляне на 1 %.

| 19 08 08 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х* |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи в зависимост от посочените норми на съдържание на тежки метали в отпадъка

Код на отпадъка 19 08 10 - Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09

По правило, при третирането на промишлени отпадъчни води след сепаратора за твърдите маси, се подключва маслен сепаратор, обикновено преди отпадъчната вода да навлезе в етапа на биологичното пречистване. Отделената в маслените сепаратори маслена фаза се състои основно от минерални масла, които се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 19 08 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09 | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 19 08 11 - Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

При биологичното третиране на отпадъчни вода, органичните съставки се разграждат от микроорганизми, като не винаги разграждането е пълноценно и в утайката остават разпадни продукти. За целите на обезвреждането, получената утайка се обезводнява и се кондиционира с добавяне на вар. Сухото вещество съдържа главно органични и минерални материали. Страничните компоненти в утайките са зависими от произхода на отпадъчната вода и се състоят от метали, метални съединения или в някои случаи от устойчиви халогенирани или несъдържащи халогени органични вещества. Отпадъците се класифицират като опасни за околната среда.

| 19 08 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 19 08 13 - Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

Тези утайки се образуват при химическо или физикохимическо пречистване на отпадъчни води, което се профилира спрямо произхода на отпадъчните води. Като правило, тук са приложими указанията, поместени под код 19 02 05. Неорганичните утайки съдържат трудно разтворими метални хидрооксиди, - сулфати, - фосфати, - силикати и - флуориди. При утаяването на сулфидите възникват метални сулфиди, които остават в утайката. Съдържащите се в утайките продукти се класифицират като частично токсични и опасни за околната среда,  например никелов хидрооксид или никелов сулфид (двете T; R 48 / 23, N; R 50 / 53). При непълна детоксикация могат да се съдържат също силно токсични цианиди и съединения на хром (VI). Съответстващи примеси в органично замърсените утайки са особено масла и смазки, които не отговарят на критериите за опасни свойства по Наредбата аварийните ситуации. Класифицираните като токсични феноли и бензоли не присъстват в съответстващи концентрации. Следната класификация се основава на съставните неорганични отпадъци.

| 19 08 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на цианиди и съединеня на хром (VI)

### 3.19.7 Група отпадъци 19 10 - Отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали

Код на отпадъка 19 10 03 - Лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества

При отпадъците с този код са от значение вещества като живак, олово, петролни въглеводороди и полихлорбифенили. По-внимателна проверка показва, че за класификацията на опасните свойства са от значение само концентрациите на олово и въглеводородите от минерални масла. Оловните съединения като Pb3O4, PbO2 и PbO са с Предупреждение за опасност R 50 / 53, а въглеводородите от минерални масла могат да бъдат  с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 19 10 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 19 10 05 - Други фракции, съдържащи опасни вещества

Този код обобщава отпадъци от процеса на раздробяване, които не съответстват на друг код от Раздели 19 10 или 19 12 от Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците (AVV). Това са, например, утайки от мокро обезпрашаване или фракции, от които по време на обработката са изтеглени ценните материали (например метали, пластмаси). Опасните съставки на тези фракции могат да бъдат петролни въглеводороди, частично полихлорбифенили и тежки метали. По правило, не се достигат пределните концентрации, въз основа на които се определят опасните свойства за класифициране съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

### 3.19.8 Група отпадъци 19 11 - Отпадъци от регенериране на масла

Код на отпадъка 19 11 01 - Отработени филтруващи глини

Под този код са обхванати избелващи (филтруващи) глини от регенерацията на отработени смазочни масла по метод, в който се използват сярна киселина и избелваща глина. След смесване на маслени отпадъци с концентрирана сярна киселина за отделяне на примеси от неразтворими вещества, заедно с излишъка от киселината като киселинен катран, остава киселина и масло. Това масло се обработва с избелваща глина, за да се адсорбират все още наличните примеси. При това, маслото се избистря. Избистреното масло може да бъде използвано като базово масло. Адсорбентът се утаява като отработена избелваща глина и включва главно нефтени въглеводороди. Поради това отпадъците се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 19 11 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработени филтруващи глини | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 19 11 02 - Кисели катрани

При регенерация на отработени смазочни масла със сярна киселина и избелваща глина отпадат кисели катрани като черна, високовискозна маса. Отпадъците от отработено масло взаимодействат с концентрираната сярна киселина, при което примесите (например олефини, ароматни съединения) полимеризират или сулфонират. Продуктите на реакцията са неразтворими в масло и отпадат в утайката като кисел катран. Киселинните катрани съдържат нереагирала киселина, продукти от сулфониране и полимеризация, както и въглеводороди от минерални масла. Поради това отпадъците се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 19 11 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кисели катрани | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 19 11 03 - Отпадъчни води

Отпадъчните води от процеси от обезводняването на отработени масла могат да съдържат много соли, включително сулфиди. Също така, в отпадъка могат да се съдържат емулгирани, разтворени или свободни масла. При концентрации на маслата над 25% или по-високи, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 19 11 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни води | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* |  |  |

*/ важи при наличие на минерални масла в отпадъка ≥ 25 %

Код на отпадъка 19 11 04 - Отпадъци от пречистване на горива с основи

Използваните за пречистване на гориво основи не се класифицират според критериите за опасни свойства по Наредбата за аварийните ситуации, така че потенциалните опасности се дължат на горивата, например нафта или мазут/соляр, които се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R51 / 53. В тези отпадъци не се достигат и надхвърлят концентрации на горивата от 25%, така че отпадъците не се класифицират.

Код на отпадъка 19 11 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

В утайките от отпадъчните води от регенерацията на отработените смазочни масла се съдържат предимно масла и смазки, феноли, полихлорирани бифенили или полициклични ароматни въглеводороди. Опасните свойства се дължат на фенола (токсичен), както и на полихлорираните бифенили и някои полициклични ароматни въглеводороди (опасни за околната среда). Тежки метали, като олово, кадмий, хром, желязо, мед, никел и цинк, могат също да се съдържат. Съединенията на никела и кадмия като хидрооксиди или сулфиди  се класифицират като токсични и опасни за околната среда. Поради това и отпадъците се класифицират като токсични и опасни за околната среда (N; R 50 / 53, R 51 / 53), когато бъдат превишени съответните пределни стойности на концентрация.

| 19 11 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 19 11 07 - Отпадъци от пречистване на отпадъчни газове

Изгорелите газове се пречистват през различни филтърни системи, сухи или мокри, при което от тях се задържат филтърни прахове или утайки, които включват основно сажди. Металите, които се съдържат в отработеното масло, например никел, също могат да бъдат включени в тези отпадъци като метали или оксиди. Съдържанието на метали не достига до съответните пределни стойности на концентрация, така че отпадъците не се класифицират съгласно Наредбата за аварийните ситуации.

### 3.19.9 Група отпадъци 19 12 - Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде

Код на отпадъка 19 12 06 - Дървесни материали, съдържащи опасни вещества

При механична обработка, от дървесината отпадат трески и стърготини с различен размер, които се оползотворяват като материал или като източник на енергия. Под този код попада също неоползотворяваната поради лошо качество стара дървесина, както и фината фракция от рециклирането на стара дървесина. Съдържащите се в дървесината вредни вещества произхождат предимно от обработка с материали за дървесна защита, както и от индустриална експлоатация, например за индустриални подови настилки или за облицовка на охлаждащи кули. Други източници на примеси са например бои и лакове (съдържащи олово, хром, кадмий, цинк) или покрития с поливинилхлорид. Неорганичните материали за дървесна защита съдържат съединения на арсен, бор, хром, мед, живак и цинк в различни форми и състав. В органичните материали за дървесна защита могат да се съдържат много различни органични, частично халогенирани агенти с концентрации от около 5% - 15%. Също така, някои дървени изделия, например железопътни траверси са импрегнирани с крезол, които са опасни поради съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди и фенол. Въпреки че някои от материалите вече не е позволено да се използват, или се допуска само ограничено, те могат да продължат да се появяват в отпадъчната дървесина. Като цяло, дървесината не се класифицира с опасни свойства по  Наредбата за аварийните ситуации. В някои случаи, относително високите нива на някои органични материали за дървесна защита, бензо(а)пирен, живак и медни съединения могат да предопределят класификация като опасност за околната среда. При концентрации на пентахлорофенол от 1% до <7% отпадъците са също така - токсични.

| 19 12 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дървесни материали, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х** |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ важи при използване на материали за дървесна защита, съдържащи крезол или съединения на живак или мед

**/ важи при използване на пентахлорфенол като материал за дървесна защита

Код на отпадъка 19 12 11 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

Обикновено се касае за остатъци от сортиране или смеси от материали, които са подготвени за определен метод на обезвреждане (например депониране или инсинерация). При това се установява съдържание на разнообразни фракции, като стъкло, земни маси и камъни, смет и отсявки от механичната подготовка на отпадъците, както и органични материали, като масла, лакове и бои, включително и абсорбиращи материали (например талаш). Нормално, при този отпадък не се достигат пределно допустимите концентрации за класифициране по Наредбата за аварийните ситуации. В отделни случаи все пак, установените концентрации могат да наложат класифициране като опасност за околната среда, например при съдържание на олово между 2,5 и <25% или бензо(а)пирен с концентрации между 0,0025% и <0,025% с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Нива на кадмия над 0,025% обосновават класификация на отпадъка като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R50 / 53.

| 19 12 11 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ изисква се проверка за съдържание на олово, кадмий и бензо(а)пирен

### 3.19.10 Група отпадъци 19 13 - Отпадъци от възстановяване на почви и подземни води

Код на отпадъка 19 13 01 - Твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

В този отпадък може да се съдържат типични за почвата примеси, например, съединения на тежки метали, полициклични ароматни въглеводороди, полихлорбифенил, минерални масла, органични разтворители, феноли или пестициди. Нормално, при този отпадък не се достигат пределно допустимите концентрации за класифициране по Наредбата за аварийните ситуации. Все пак, при почви, съдържащи полициклични ароматни въглеводороди, пределната концентрация на бензо(а)пирен  ≥ 0,025% за класифициране като отпадък, опасен за околната среда може да бъде надхвърлена. При съдържание на бензо(а)пирен между 0,0025% и <0,025%, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 19 13 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ прилага се, ако не бъде представен противопоказен анализ

Код на отпадъка 19 13 03 - Утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

В този отпадък може да се съдържат типични за почвата примеси, например, съединения на тежки метали, полициклични ароматни въглеводороди, полихлорбифенил, минерални масла, органични разтворители, феноли или пестициди. Нормално, при този отпадък не се достигат пределно допустимите концентрации за класифициране по Наредбата за аварийните ситуации. Все пак, при почви, съдържащи полициклични ароматни въглеводороди, пределната концентрация за класифициране на този отпадък като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53 може да бъде надхвърлена при съдържание на бензо(а)пирен между 0,0025% и <0,025%. При  съдържание на бензо(а)пирен над 0,025%, отпадъкът се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53.

| 19 13 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ прилага се, ако не бъде представен противопоказен анализ

Код на отпадъка 19 13 05 - Утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

Нормално, в утайките се съдържат вредните вещества, които са причина за санирането на подпочвените води, например пестициди, въглеводороди от минерални масла, феноли, разтворители и неорганични вещества. Необходимо е да се извършва класификация поотделно за всеки случай в зависимост от съответната оздравителна мярка. По-конкретно, трябва да бъдат проверявани токсичните и опасни за околната среда свойства.

| 19 13 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 19 13 07 - Отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

Воднистите отпадъци могат да съдържат вредните вещества, които са причина за санирането на подпочвените води, например пестициди, въглеводороди от минерални масла, феноли, разтворители и неорганични вещества. Концентрати, например от йонни обменници е възможно да съдържат тежки метали и съединения на тежки метали. Необходимо е да се извършва класификация поотделно за всеки случай в зависимост от съответната оздравителна мярка. по-конкретно, трябва да бъдат проверявани токсичните и опасни за околната среда характеристики.

| 19 13 07 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

## 3.20 Раздел отпадъци 20 - Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), вкл. разделно събирани фракции

### 3.20.1 Група отпадъци 20 01 - Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)

Код на отпадъка 20 01 13 - Разтворители

Тези разтворители обикновено се заделят при събирането на местни битови отпадъци и могат да съдържат халогенирани и нехалогенирани разтворители. Смесите от разтворители се класифицират във всеки случай като запалими, лесно запалим и силно горящи, както и като опасни за околната среда. В допълнение, може да се установят също токсични разтворители. Поради това отпадъците се класифицират в съответствие със следната таблица.

| 20 01 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворители | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  | х |  | х | х | х | x |  |  |

Код на отпадъка 20 01 14 - Киселини

Касае се за киселини, срещащи се при комунално-битовото сметосъбиране и в някои случаи отпадащи от дребна стопанска дейност. Това са например солна киселина, сярна киселина, азотна киселина или фосфорна киселина. В допълнение, могат да бъдат събрани киселинни продукти, такива като агенти за отстраняване на котлен камък, преобразуватели на ръжда (30% фосфорна киселина) и акумулаторни киселини (разредена сярна киселина). Под този код могат да попаднат и органични киселини. Само в изключителни случаи, тези киселини показват рискови характеристики, които са от значение по отношение на Наредбата за аварийните ситуации. Това се отнася, например за концентрирана азотна киселина (C ≥ 65%), която има оксидиращо действие или оцетна киселина, която е запалима.

| 20 01 14 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киселини | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  | х* |  | х** |  |  |  |  |  |  |  |

*/ важи само за концентрирана азотна киселина

**/ важи за органични киселини

Код на отпадъка 20 01 15 - Основи

Обикновено се касае за типични вещества, срещащи се при комунално-битовото сметосъбиране и в някои случаи отпадащи от дребна стопанска дейност. Това могат да бъдат например натрий, калий или калциев хидрооксид или продукти и остатъци от приложението на продукти като алкални средства за байцване и избелване. Алкалните средства за избелване се класифицират като опасни за околната среда.

| 20 01 15 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основи | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х* | x* |  |  |

*/ важи само за алкални избелващи вещества

Код на отпадъка 20 01 17 - Фотографски химични вещества и смеси

При комунално-битовото сметосъбиране и в някои случаи от дребна стопанска дейност отпадат фотохимикали като проявители, фиксажи и избелителни разтвори. Тези химикали се събират разделно или смесено. Поради това, отпадък като проявителен разтвор (виж код на отпадъка 09 01 01), се третира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53 и R 51 / 53.

| 20 01 17 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотографски химични вещества и смеси | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 20 01 19 - Пестициди

При комунално-битовото сметосъбиране и в някои случаи от дребна стопанска дейност отпадат различни пестициди, които идват от стари запаси или могат да бъдат с неизвестен произход. Ето защо, могат да бъдат събрани пестициди, които се класифицират като силно токсични, токсични и опасни за околната среда, например препарати, съдържащи линдан. Домакинските пестициди, с актуално одобрение, обаче, обикновено са не токсични, но често класифицирани като опасни за околната среда. Съдържащите се в някои случаи органични разтворители довеждат до класифициране на отпадъците като запалими или лесно запалими или свръхзапалими.

| 20 01 19 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пестициди | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  | х |  | х |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 20 01 21 - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

Живакът (Hg) се класифицира с Предупреждение за опасност R26 като силно токсичен (T+), с Предупреждение за опасност R48/23 като токсичен (T) и с Предупреждение за опасност R50/53 като опасен за околната среда (N). Съгласно Директивата за опасните препарати, отпадъци, които съдържат живак (метален) в концентрации над 7% се класифицират като силно токсични, а между 1 % и < 7 % като токсични. Живачни концентрации над 0,25 % определят класифициране на тези отпадъци като N; R 50 / 53, а при по-ниски концентрации, между 0,025 % до < 0,25 % като N; R 51 / 53. Енергоспестяващите лампи могат да съдържат до 0,025 % живак, поради което се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53. Други съдържащи  живак отпадъци биха могли да достигнат пределните концентрации за съответна класификация.

| 20 01 21 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х* |  |  |  |  |  |  | х* | x |  |  |

*/ не важи за луминесцентни тръби и за енергоспестяващи лампи

Код на отпадъка 20 01 23 - Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди

Под този Код на отпадък попадат най-общо всички видове хладилни и климатични машини, включително съдържащите се в тях компресори, които съдържат като хладилен агент частично или цялостно халогенирани флуоро-хлорни въглеводороди. Тези хлорофлуоровъглеводороди най-често не отговарят на критериите за опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации, но някои съединения от този клас се класифицират като лесно запалими. Тъй като уредите се разглеждат като една цялост, се изключва класификация под № 8 от Каталога на веществата.

Код на отпадъка 20 01 26 - Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25

Приетите при комунално-битовото сметосъбиране и в някои случаи от дребна стопанска дейност под този код отпадъчни масла и смазки могат да бъдат с произход на смазочни материали или като отработени масла. Точният произход на отпадъците обикновено е неизвестен, когато те не са предадени в оригинална опаковка. Затова може да се предполага, че много от тези масла и смазки са произведени на основата на минерални масла, които се класифицират като опасни за околната среда с Предупреждение за опасност R 51 / 53.

| 20 01 26 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25 | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |

Код на отпадъка 20 01 27 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества

Приетите при комунално-битовото сметосъбиране и в някои случаи от дребна стопанска дейност като опасни отпадъци, бои, лепила и изкуствени смоли, се обобщават под настоящия код и имат опасни свойства, съгласно раздел 3.8 от Наредбата за аварийните ситуации. При невтвърдени продукти, тези свойства се дължат основно на съдържащите се разтворители. Следователно, отпадъците се класифицират като запалими или силно запалими.

| 20 01 27 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 20 01 29 - Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества

Касае се за по-широка гама от продукти, които се предават при комунално-битовото сметосъбиране и в някои случаи от дребна стопанска дейност. Обикновено тези отпадъци се издават в оригиналната им опаковка и могат да бъдат окомплектовани като партида. Примери за такива материали са препарати срещу котлен камък, обезмаслители, почистващи препарати и избелители, дезинфектанти, сапуни, почистващи средства на основата на разтворители или преобразуватели на ръжда. В зависимост от продукта и приложението се използват съставки с опасни свойства, например фосфорна киселина, солна киселина, органични киселини (мравчена киселина, лимонена киселина), хипохлорит, перкарбонати, основи, повърхностно активни вещества и силно летливи разтворители, например етанол. Много от тези вещества не притежават опасни свойства съгласно Наредбата за аварийните ситуации, така че по същество оксидиращите, запалими, силно запалими и опасни за околната среда свойства на някои вещества могат да бъдат релевантни при детергентите.

| 20 01 29 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  |  | х |  | х |  | х |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 20 01 31 - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

Съдържащите се активни съставки имат канцерогенен, мутагенен или репродукционно-токсичен потенциал. Тези рискови характеристики не са релевантни на Наредбата за аварийните ситуации. Въпреки това съответните активни съединения могат да бъдат токсични. Поради това, отпадъкът се класифицира като токсичен.

| 20 01 31 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Код на отпадъка 20 01 33 - Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии

При сортиране на батерии и акумулатори по кодовете 16 06 01, 16 06 02 и 16 06 03 важат препоръките на ръководството относно тези типове отпадъци. При смесена наличност от различни батерии и акумулатори се предприема консервативно класифициране, като се прилага най-ниският количествен праг за никел-кадмиевите батерии. В съответствие с това, смесените наличности от батерии и акумулатори се класифицират като силно токсични, токсични и опасни за околната среда.

| 20 01 33 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

Код на отпадъка 20 01 35 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти

Касае се за уреди, от каквито все още не имало пратка на отпадъци или отсъствието на вредни вещества не е могло да бъде потвърдено. При опасната окомплектовка на уредите може да се касае например за батерии и акумулатори (виж Указания за отпадъците в Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците, Глава 16 06), катодно-лъчеви тръби или стъкла с покритие (виж бележките в отпадък код 10 11 11). Опасните свойства съгласно Наредбата аварийните ситуации се класифицират за всеки конкретен случай поотделно и в зависимост от характера на опасните компоненти, като запалителните свойства (№ 6, 7a, 7b, 8) може да се изключат за тези твърди отпадъци. Необходимо е да се определят силно токсичните, токсичните и опасни за околната среда свойства на отпадъците.

| 20 01 35 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на никел-кадмиеви батерии

Код на отпадъка 20 01 37 - Дървесни материали, съдържащи опасни вещества

Под този код се третират дървесни отпадъци от домакинствата или подобни отпадъци от малки предприятия, като те могат да бъдат примесени с бои, лакове, покрития, лепила и ламинати, както и с материали за дървесна защита. Обикновено, дървесината не се класифицира по Наредбата за аварийните ситуации като опасна от съответните категории. Въпреки това, относително високите нива на някои органични материали за дървесна защита, бензо(а)пирен и живачни и медни съединения могат да обосноват в отделните случаи класификация като опасност за околната среда. При концентрации на пентахлорфенол от 1% до <7%, отпадъкът е също така токсичен.

| 20 01 37 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дървесни материали, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х** |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи при използване на материали за дървесна защита, съдържащи крезол, живачни и медни съединения

**/ важи при използване на пентахлорфенол като материал за дървесна защита

# 4 Разпределение на категориите на веществата и количествените прагове по Наредбата за аварийните ситуации спрямо кодовете за опасни отпадъци по Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците

Указание за приложение на Таблицата:

Таблицата показва за всеки код на отпадък основно съответстващите номера от Каталога в Наредбата за аварийните ситуации. Получените количествени прагове определят най-ниските резултантни количествени прагове. Номерата на опасните вещества и препарати, които водят до посочените в таблицата количествени прагове са с удебелен шрифт.

Когато, въз основа на изчерпателни детайлни познания или разглеждане по отделни случаи, свойствата с най-нисък количествен праг могат да бъдат изключени, всички други свойства следва да бъдат проверени, а наличните свойства да се съпоставят към следващия по-висок количествен праг.

Ако въз основа на детайлни познания или разглеждане на отделни случаи, се достигне до разбирането за това, че на дадените в таблицата с номерата от Каталога на веществата опасни свойства на вещества и препарати, могат да съответстват други свойства, те трябва да бъдат установени и проверени. След това трябва да се установи съответствие на наличните в конкретния случай свойства спрямо най-ниския количествен праг.

Класифицирането на лесно запалими вещества по № 7a от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации показва особеност в случая с № 6, буква "b" от Забележките към Каталога на веществата.

Същото не зависи само от материалните свойства на отпадъците, но също така и от спецификата на третирането на отпадъците (например, високо налягане или висока температура). Това прави необходимо индивидуалното разглеждане. Ето защо, това Ръководство, по правило не показва класификация по 7a. Доколкото, например, разтворителите имат класификация по 7b, следва да бъде проверено и класифициране по 7a.

|  | Обозначение на отпадъка | Кат. № по Каталога от Наредбата за ав. ситуации | Количествен праг в kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Икономическа дейност |  |
|  |  |  | §1, ал. 1, т. 1 | §1, ал. 1, т. 2 |
| 01 | Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства |  |  |  |
| 01 03 | Отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми |  |  |  |
| 01 03 04 | Отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидни руди | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 01 03 05 | Други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 01 03 07 | Други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 01 04 | Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми |  |  |  |
| 01 04 07 | Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества | - | - | - |
| 01 05 | Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране |  |  |  |
| 01 05 05 | Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 01 05 06 | Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0002) | 200.0002) |
| 02 | Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти |  |  |  |
| 02 01 | Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), горско, ловно и рибно стопанство |  |  |  |
| 02 01 08 | Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 7b, 9a, 9b 10b, 15.1, 15.2, 15.3, 39.1, 39.2 | 5.0001) | 20.0001) |
| 03 | Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон |  |  |  |
| 03 01 | Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели |  |  |  |
| 03 01 04 | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества | - | - | - |
| 03 02 | Отпадъци от консервация на дървесина |  |  |  |
| 03 02 01 | Нехалогенирани органични консерванти за дървесина | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 03 02 02 | Халогенирани органични консерванти за дървесина | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 03 02 03 | Органометални консерванти за дървесина | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 03 02 04 | Неорганични консерванти за дървесина | 2, 3, 5, 9a, 9b | 10.0001) | 50.0001) |
| 03 02 05 | Други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 04 | Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост |  |  |  |
| 04 01 | Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост |  |  |  |
| 04 01 03 | Отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 04 02 | Отпадъци от текстилната промишленост |  |  |  |
| 04 02 14 | Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 04 02 16 | Багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 04 02 19 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 05 | Отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на природен газ и пиролиза на въглища |  |  |  |
| 05 01 | Отпадъци от рафиниране на нефт |  |  |  |
| 05 01 02 | Утайки от обезсоляване | 6 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 05 01 03 | Дънни утайки от резервоари | 6, 7b, 8, 9b | 10.0001) | 50.0001) |
| 05 01 04 | Кисели утайки от алкилиране | - | - | - |
| 05 01 05 | Разливи от нефт и нефтопродукти | 8, 9b | 10.000 | 50.000 |
| 05 01 06 | Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 05 01 07 | Кисели катрани | 9b | 200.000 | 500.000- |
| 05 01 08 | Други катрани | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 05 01 09 | Утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 05 01 11 | Отпадъци от пречистване на горива с основи | - | - | - |
| 05 01 12 | Нефтопродукти, съдържащи киселини | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 05 01 15 | Отпадъчни филтруващи глини | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 05 06 | Отпадъци от пиролиза на въглища |  |  |  |
| 05 06 01 | Кисели катрани | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 05 06 03 | Други катрани | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 05 07 | Отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ |  |  |  |
| 05 07 01 | Отпадъци, съдържащи живак | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 06 | Отпадъци от неорганични химични процеси |  |  |  |
| 06 01 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини |  |  |  |
| 06 01 01 | Сярна и серниста киселина | 2, 9a, 9b, 10a | 50.000 | 200.000 |
| 06 01 02 | Солна киселина | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 06 01 03 | Флуороводородна киселина | 1, 2 | 5.000 | 20.000 |
| 06 01 04 | Фосфорна и фосфориста киселина | - | - | - |
| 06 01 05 | Азотна и азотиста киселина | 3 | 50.0001) | 200.0001) |
| 06 01 06 | Други киселини | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 06 02 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основи |  |  |  |
| 06 02 01 | Калциев хидроксид | - | - | - |
| 06 02 03 | Амониев хидроксид | 9a | 100.000 | 200.000 |
| 06 02 04 | Натриев и калиев хидроксид | - | - | - |
| 06 02 05 | Други основи | 7b, 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 06 03 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техни разтвори и метални оксиди |  |  |  |
| 06 03 11 | Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 06 03 13 | Твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 06 03 15 | Метални оксиди, съдържащи тежки метали | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 06 04 | Металсъдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 03 |  |  |  |
| 06 04 03 | Отпадъци, съдържащи арсен | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 06 04 04 | Отпадъци, съдържащи живак | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 06 04 05 | Отпадъци, съдържащи други тежки метали | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 06 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване |  |  |  |
| 06 05 02 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 06 06 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация |  |  |  |
| 06 06 02 | Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 06 07 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на халогенни елементи и от химични процеси с участие на халогенни елементи |  |  |  |
| 06 07 01 | Отпадъци от електролиза, съдържащи азбест | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 06 07 02 | Активен въглен от производство на хлор | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 06 07 03 | Утайки от бариев сулфат, съдържащи живак | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 06 07 04 | Разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод | 3, 9a, 9b | 50.000 | 100.000 |
| 06 08 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на силиций и силициеви производни съединения |  |  |  |
| 06 08 02 | Отпадъци, съдържащи опасни силикони | 6, 7a, 7b, 8, 10a | 10.0001) | 50.0001) |
| 06 09 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи фосфор, и от химични процеси с участие на фосфор |  |  |  |
| 06 09 03 | Отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 06 10 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове |  |  |  |
| 06 10 02 | Отпадъци, съдържащи опасни вещества | 3 | 50.000 | 200.000 |
| 06 13 | Отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде |  |  |  |
| 06 13 01 | Неорганични смеси за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди | 1, 2, 9a, 9b, 10b | 5.0001) | 20.0001) |
| 06 13 02 | Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02) | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 06 13 04 | Отпадъци от производство на азбест | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 06 13 05 | Сажди/нагар | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 07 | Отпадъци от органични химични процеси |  |  |  |
| 07 01 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси от основния органичен синтез |  |  |  |
| 07 01 01 | Промивни води и матерни луги | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 01 03 | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 2, 6, 7b, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 07 01 04 | Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 10.000 | 50.000 |
| 07 01 07 | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 9a, 9b, 10a | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 01 08 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 01 09 | Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 01 10 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 01 11 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 02 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна |  |  |  |
| 07 02 01 | Промивни води и матерни луги | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 02 03 | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 1, 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 02 04 | Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 1, 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 02 07 | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 02 08 | Други утайки от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 02 09 | Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b, 10a | 50.000 | 200.000 |
| 07 02 10 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 02 11 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 02 14 | Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 07 02 16 | Отпадъци, съдържащи опасни силикони | - | - | - |
| 07 03 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11) |  |  |  |
| 07 03 01 | Промивни води и матерни луги | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 03 03 | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 1, 2, 6, 7b, 9a, 9b, 10a | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 03 04 | Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 10.000 | 50.000 |
| 07 03 07 | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 03 08 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 03 09 | Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 03 10 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 03 11 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 04 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), смеси за консервация на дървесина (с изключение на 03 02) и други биоциди |  |  |  |
| 07 04 01 | Промивни води и матерни луги | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 04 03 | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 2, 6, 7b, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 07 04 04 | Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 10.000 | 50.000 |
| 07 04 07 | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 9a, 9b, 10a | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 04 08 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 04 09 | Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b, 10a | 50.000 | 200.000 |
| 07 04 10 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 04 11 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 04 13 | Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 5, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0002) | 20.0002) |
| 07 05 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти |  |  |  |
| 07 05 01 | Промивни води и матерни луги | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 05 03 | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 1, 2, 6, 7b, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 05 04 | Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 10.000 | 50.000 |
| 07 05 07 | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 05 08 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 05 09 | Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 05 10 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 05 11 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 05 13 | Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0002) | 20.0002) |
| 07 06 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи смеси, дезинфекциращи средства и козметични продукти |  |  |  |
| 07 06 01 | Промивни води и матерни луги | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 06 03 | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 2, 6, 7b, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 06 04 | Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 10.000 | 50.000 |
| 07 06 07 | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 2, 6, 7b, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 06 08 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 10.000 | 50.000 |
| 07 06 09 | Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 06 10 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 06 11 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 07 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде |  |  |  |
| 07 07 01 | Промивни води и матерни луги | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 07 03 | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 2, 6, 7b, 9a, 9b, 10a | 50.000 | 200.000 |
| 07 07 04 | Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 10.000 | 50.000 |
| 07 07 07 | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 9a, 9b, 10a | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 07 08 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | 1, 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b, | 5.0001) | 20.0001) |
| 07 07 09 | Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b, 10a | 50.000 | 200.000 |
| 07 07 10 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 07 07 11 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 08 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития (бои, лакове, стъкловидни емайли), лепила/адхезиви, уплътняващи материали и печатарски мастила |  |  |  |
| 08 01 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове |  |  |  |
| 08 01 11 | Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 6, 7b, 9b | 200.000 | 500.000 |
| 08 01 13 | Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 | 6, 7b, 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 08 01 15 | Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 6, 9b | 200.000 | 500.000 |
| 08 01 17 | Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 6, 7b | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 08 01 19 | Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 6 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 08 01 21 | Отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове | 6 | 5.000.0001) | 50.000.0001) |
| 08 03 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила |  |  |  |
| 08 03 12 | Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества | 6, 7b | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 08 03 14 | Утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества | 6, 7b | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 08 03 16 | Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране | - | - | - |
| 08 03 17 | Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | 6 | 5.000.0001) | 50.000.0001) |
| 08 03 19 | Диспергирани масла | 6 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 08 04 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти) |  |  |  |
| 08 04 09 | Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 6, 7b | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 08 04 11 | Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 6, 7b | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 08 04 13 | Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 6 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 08 04 15 | Отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 6 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 08 04 17 | Масло от дървесна смола/колофон | 6 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 08 05 | Отпадъци, неупоменати другаде в група 08 |  |  |  |
| 08 05 01 | Отпадъчни изоцианати | 1, 2, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 09 | Отпадъци от фотографската промишленост |  |  |  |
| 09 01 | Отпадъци от фотографската промишленост |  |  |  |
| 09 01 01 | Разтвори от проявител и активатор на водна основа | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 09 01 02 | Разтвори от офсетов проявител на водна основа | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 09 01 03 | Разтвори от проявител на основата на разтворители | 6, 7b, 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 09 01 04 | Фиксиращи разтвори | - | - | - |
| 09 01 05 | Избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори | - | - | - |
| 09 01 06 | Отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване | - | - | - |
| 09 01 11 | Фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 | - | - | - |
| 09 01 13 | Отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро на мястото на образуване, различни от упоменатите в 09 01 06 | - | - | - |
| 10 | Отпадъци от термични процеси |  |  |  |
| 10 01 | Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на група 19) |  |  |  |
| 10 01 04 | Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 2, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 10 01 09 | Сярна киселина | - | - | - |
| 10 01 13 | Увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво | 9a, 9b | 100.0002) | 200.0002) |
| 10 01 14 | Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 10 01 16 | Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 01 18 | Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 01 20 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | - | - | - |
| 10 01 22 | Утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 02 | Отпадъци от производство на чугун и стомана |  |  |  |
| 10 02 07 | Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 02 11 | Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 10 02 13 | Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 03 | Отпадъци от пирометалургия на алуминий |  |  |  |
| 10 03 04 | Шлаки от първия етап на производство | 10a, 10b | 50.000 | 200.000 |
| 10 03 08 | Солеви шлаки от втория етап на производство | 10a, 10b | 50.000 | 200.000 |
| 10 03 09 | Черни дроси/шлаки от втория етап на производство | 10a, 10b | 50.000 | 200.000 |
| 10 03 15 | Леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода | 10b | 50.000 | 200.000 |
| 10 03 17 | Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 03 19 | Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 2, 9a, 9b, 10b | 50.0001) | 200.0001) |
| 10 03 21 | Други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества | 3, 9a, 9b, 10a, 10b | 50.0002) | 200.0002) |
| 10 03 23 | Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b, 10b | 50.0001) | 200.0001) |
| 10 03 25 | Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | 2, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 10 03 27 | Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 10 03 29 | Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества | 2, 3, 9a, 9b, 10a, 10b | 50.0002) | 200.0002) |
| 10 04 | Отпадъци от пирометалургия на оловото |  |  |  |
| 10 04 01 | Шлаки от първия и втория етап на производство | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 04 02 | Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 04 03 | Калциев арсенат | 2, 9a, 9b (16.1) | 1.000 | 2.000 |
| 10 04 04 | Прах от отпадъчни газове | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 10 04 05 | Други частици и прах | 2, 9a, 9b | 50.0002) | 200.0002) |
| 10 04 06 | Твърди отпадъци от пречистване на газове | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 10 04 07 | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 10 04 09 | Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 10 05 | Отпадъци от пирометалургия на цинка |  |  |  |
| 10 05 03 | Прах от отпадъчни газове | 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 10 05 05 | Твърди отпадъци от пречистване на газове | 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 10 05 06 | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове | 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 10 05 08 | Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 10 05 10 | Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода | 9a, 9b, 10a | 100.000 | 200.000 |
| 10 06 | Отпадъци от пирометалургия на медта |  |  |  |
| 10 06 03 | Прах от отпадъчни газове | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 06 06 | Твърди отпадъци от пречистване на газове | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 06 07 | Утайки и филтърен кек от пречистване на газове | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 06 09 | Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 10 07 | Отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина |  |  |  |
| 10 07 07 | Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 10 08 | Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали |  |  |  |
| 10 08 08 | Солеви шлаки от първия и втория етап на производство | 9b, 10a, 10b | 50.000 | 200.000 |
| 10 08 10 | Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода | 10a, 10b | 50.000 | 200.000 |
| 10 08 12 | Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 08 15 | Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0002) | 200.0002) |
| 10 08 17 | Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0002) | 200.0002) |
| 10 08 19 | Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 10 09 | Отпадъци от леене на черни метали |  |  |  |
| 10 09 05 | Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 10 09 07 | Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | - | - | - |
| 10 09 09 | Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 10 09 11 | Други частици, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.0002) | 200.0002) |
| 10 09 13 | Отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 10 09 15 | Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества | 6 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 10 10 | Отпадъци от леене на цветни метали |  |  |  |
| 10 10 05 | Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 10 10 07 | Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | - | - | - |
| 10 10 09 | Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 10 10 11 | Други частици, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.0002) | 200.0002) |
| 10 10 13 | Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 10 10 15 | Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества | 6 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 10 11 | Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло |  |  |  |
| 10 11 09 | Отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества | 9a, 9b | 100.0001) | 200.0001) |
| 10 11 11 | Отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби) | 9a, 9b | 100.0002) | 200.0002) |
| 10 11 13 | Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.0001) | 200.0001) |
| 10 11 15 | Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0002) | 200.0002) |
| 10 11 17 | Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0002) | 200.0002) |
| 10 11 19 | Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 10 12 | Отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали |  |  |  |
| 10 12 09 | Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 10 12 11 | Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали | 2, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 10 13 | Отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях |  |  |  |
| 10 13 09 | Отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 10 13 12 | Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | 2, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 10 14 | Отпадъци от крематориуми |  |  |  |
| 10 14 01 | Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак | 9b | 200.00 | 500.000 |
| 11 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали; от хидрометалургия на цветни метали |  |  |  |
| 11 01 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности – байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране) |  |  |  |
| 11 01 05 | Киселини от химично почистване на повърхности | 1, 2, 3, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 11 01 06 | Киселини, неупоменати другаде | 1, 2, 3, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 11 01 07 | Основи от химично почистване на повърхности | - | - | - |
| 11 01 08 | Утайки от фосфатиране | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 11 01 09 | Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 11 01 11 | Отпадъчни води, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 11 01 13 | Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 11 01 15 | Елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100000 | 200000 |
| 11 01 16 | Наситени или отработени йонообменни смоли | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 11 01 98 | Други отпадъци, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 11 02 | Отпадъци от хидрометалургия на цветни метали |  |  |  |
| 11 02 02 | Утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит) | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 11 02 05 | Отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 11 02 07 | Други отпадъци, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 11 03 | Утайки и твърди материали от процеси на закаляване/темпериране |  |  |  |
| 11 03 01 | Отпадъци, съдържащи цианиди | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 11 03 02 | Други отпадъци | 2, 3, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 11 05 | Отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане |  |  |  |
| 11 05 03 | Твърди отпадъци от пречистване на газове | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 11 05 04 | Отработен флюс | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 12 | Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси |  |  |  |
| 12 01 | Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси |  |  |  |
| 12 01 06 | Машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 12 01 07 | Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 12 01 08 | Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 12 01 09 | Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 12 01 10 | Синтетични машинни масла | - | - | - |
| 12 01 12 | Oтработени восъци и смазки | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 12 01 14 | Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 12 01 16 | Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0002) | 200.0002) |
| 12 01 18 | Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 12 01 19 | Бързо биоразградими масла от машинна обработка | - | - | - |
| 12 01 20 | Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества | - | - | - |
| 12 03 | Отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11) |  |  |  |
| 12 03 01 | Промивни води | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 12 03 02 | Отпадъци от обезмасляване с пара | 6, 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 | Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение на хранителни масла, годни за консумация, и на тези от групи 05, 12 и 19) |  |  |  |
| 13 01 | Отпадъчни хидравлични масла |  |  |  |
| 13 01 01 | Хидравлични масла, съдържащи PCBs (2) | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 13 01 04 | Хлорирани емулсии | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 13 01 05 | Нехлорирани емулсии | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 01 09 | Хлорирани хидравлични масла на минерална основа | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 13 01 10 | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 01 11 | Синтетични хидравлични масла | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 01 12 | Бързо биоразградими хидравлични масла | - | - | - |
| 13 01 13 | Други хидравлични масла | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 02 | Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки |  |  |  |
| 13 02 04 | Хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 13 02 05 | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 02 06 | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 13 02 07 | Бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | - | - | - |
| 13 02 08 | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 03 | Отработени изолационни и топлопредаващи масла |  |  |  |
| 13 03 01 | Изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 13 03 06 | Хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01 | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 13 03 07 | Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 03 08 | Синтетични изолационни и топлопредаващи масла | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 13 03 09 | Бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла | - | - | - |
| 13 03 10 | Други изолационни и топлопредаващи масла | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 04 | Трюмови масла |  |  |  |
| 13 04 01 | Трюмови масла от речно корабоплаване | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 04 02 | Трюмови масла от канализационни системи на кейове | 9b | 200.0002) | 500.0002) |
| 13 04 03 | Трюмови масла от други видове корабоплаване | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 05 | Отпадъци от маслено-водна сепарация |  |  |  |
| 13 05 01 | Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 13 05 02 | Утайки от маслено-водни сепаратори | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 13 05 03 | Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 13 05 06 | Масло от маслено-водни сепаратори | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 05 07 | Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 13 05 08 | Смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 13 07 | Отпадъци от течни горива |  |  |  |
| 13 07 01 | Газьол, котелно и дизелово гориво | 6, 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 07 02 | Бензин | 8, 9b | 10.000 | 50.000 |
| 13 07 03 | Други горива (включително смеси) | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 13 08 | Маслени отпадъци, неупоменати другаде |  |  |  |
| 13 08 01 | Утайки или емулсии от обезсоляване | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 08 02 | Други емулсии | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 13 08 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 14 | Отпадъци от органични разтворители, хладилни агенти, двигателни и ракетни горива (с изключение на 07 и 08) |  |  |  |
| 14 06 | Отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и пяна/аерозол от двигателни и ракетни горива |  |  |  |
| 14 06 01 | Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC | 8 | 10.0001) | 50.0001) |
| 14 06 02 | Други халогенирани разтворители и смеси от разтворители | 1, 2, 6, 7b, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 14 06 03 | Други разтворители и смеси от разтворители | 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 10.000 | 50.000 |
| 14 06 04 | Утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 14 06 05 | Утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители | 2, 6, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 15 | Отпадъци от опаковки; абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла, неупоменати другаде в списъка |  |  |  |
| 15 01 | Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) |  |  |  |
| 15 01 10 | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 1, 2, 3, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0001,2) | 20.0001,2) |
| 15 01 11 | Метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане | 2, 7b | 50.0001) | 200.0001) |
| 15 02 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла |  |  |  |
| 15 02 02 | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 1, 2, 3, 5, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 | Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка |  |  |  |
| 16 01 | Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08) |  |  |  |
| 16 01 04 | Излезли от употреба превозни средства | - | - | - |
| 16 01 07 | Маслени филтри | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 16 01 08 | Компоненти, съдържащи живак | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 16 01 09 | Компоненти, съдържащи PCBs | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 16 01 10 | Експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници) | 4 | 50.000 | 200.000 |
| 16 01 11 | Спирачни накладки, съдържащи азбест | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 16 01 13 | Спирачни течности | - | - | - |
| 16 01 14 | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества | 6, 7b | 5.000.0001) | 50.000.0001) |
| 16 01 21 | Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 | 6, 9a, 9b | 100.0002) | 200.0002) |
| 16 02 | Отпадъци от електрическо и електронно оборудване |  |  |  |
| 16 02 09 | Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 16 02 10 | Излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09 | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 16 02 11 | Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC | - | - | - |
| 16 02 12 | Излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест | 2 | 50.0001) | 200.0001) |
| 16 02 13 | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 1, 2, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 02 15 | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | 1, 2, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 03 | Бракувани партиди и неизползвани материали |  |  |  |
| 16 03 03 | Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 03 05 | Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 04 | Отпадъчни взривни материали |  |  |  |
| 16 04 01 | Отпадъчни муниции | 5 | 10.000 | 50.000 |
| 16 04 02 | Отпадъци от пиротехника | 4, 5 | 10.000 | 50.000 |
| 16 04 03 | Други отпадъчни взривни материали | 4, 5 | 10.000 | 50.000 |
| 16 05 | Газове в съдове под налягане и отпадъчни химични вещества и смеси |  |  |  |
| 16 05 04 | Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 05 06 | Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота | 1, 2, 3, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 05 07 | Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 05 08 | Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 06 | Батерии и акумулатори |  |  |  |
| 16 06 01 | Оловни акумулаторни батерии | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 16 06 02 | Ni-Cd батерии | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 16 06 03 | Живаксъдържащи батерии | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 16 06 06 | Разделно събран електролит от батерии и акумулатори | 6, 7b, 10a | 100.0002) | 500.0002) |
| 16 07 | Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели (с изключение на 05 и 13) |  |  |  |
| 16 07 08 | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 16 07 09 | Отпадъци, съдържащи други опасни вещества | 1, 2, 3, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 08 | Отработени катализатори |  |  |  |
| 16 08 02 | Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни съединения на преходните метали | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 16 08 05 | Отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина | 2, 6, 7b, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 16 08 06 | Отработени течности, използвани като катализатори | 1, 2, 7a, 7b, 9a, 9b, 10a | 5.0001) | 20.0001) |
| 16 08 07 | Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0001) | 20.0001) |
| 16 09 | Оксидиращи вещества |  |  |  |
| 16 09 01 | Перманганати, например калиев перманганат | 3, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 16 09 02 | Хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат | 1, 2, 3, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 16 09 03 | Пероксиди, например водороден пероксид | 2, 3, 5, 7b, 9a, 9b | 10.0001) | 50.0001) |
| 16 09 04 | Оксидиращи вещества, неупоменати другаде | 2, 3, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 16 10 | Отпадъчни водни разтвори, предназначени за пречистване извън мястото на образуван |  |  |  |
| 16 10 01 | Отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 10 03 | Концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 16 11 | Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали |  |  |  |
| 16 11 01 | Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества | - | - | - |
| 16 11 03 | Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.0001) | 200.0001) |
| 16 11 05 | Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.0001) | 200.0001) |
| 17 | Отпадъци от строителство и събаряне (вкл. почва, изкопана от замърсени места) |  |  |  |
| 17 01 | Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия |  |  |  |
| 17 01 06 | Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 17 02 | Дървесен материал, стъкло и пластмаса |  |  |  |
| 17 02 04 | Пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 17 03 | Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти |  |  |  |
| 17 03 01 | Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 17 03 03 | Каменовъглен катран и катранени продукти | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 17 04 | Метали (включително техните сплави) |  |  |  |
| 17 04 09 | Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 17 04 10 | Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 17 05 | Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси |  |  |  |
| 17 05 03 | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 5, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 17 05 05 | Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 17 05 07 | Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества | - | - | - |
| 17 06 | Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали |  |  |  |
| 17 06 01 | Изолационни материали, съдържащи азбест | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 17 06 03 | Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 17 06 05 | Строителни материали, съдържащи азбест | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 17 08 | Строителни материали на основата на гипс |  |  |  |
| 17 08 01 | Строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 17 09 | Други отпадъци от строителство и събаряне |  |  |  |
| 17 09 01 | Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 17 09 02 | Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори) | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 17 09 03 | Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0002) | 200.0002) |
| 18 | Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност (без кухненски и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на здравеопазването) |  |  |  |
| 18 01 | Отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване |  |  |  |
| 18 01 03 | Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | - | - | - |
| 18 01 06 | Химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0002) | 20.0002) |
| 18 01 08 | Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 18 01 10 | Амалгамни отпадъци от зъболечението | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 18 02 | Отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във ветеринарното здравеопазване |  |  |  |
| 18 02 02 | Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | - | - | - |
| 18 02 05 | Химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 1, 2, 3, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b, 10a, 10b | 5.0002) | 20.0002) |
| 18 02 07 | Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 19 | Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отпадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба |  |  |  |
| 19 01 | Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци |  |  |  |
| 19 01 05 | Филтърен кек от пречистване на газове | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 19 01 06 | Отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 19 01 07 | Твърди отпадъци от пречистване на газове | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 19 01 10 | Отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 19 01 11 | Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 19 01 13 | Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 19 01 15 | Прах от котли, съдържаща опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 19 01 17 | Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 19 02 | Отпадъци от физикохимично обработване на отпадъци (включително отстраняване на хром, отстраняване на цианови съединения, неутрализация) |  |  |  |
| 19 02 04 | Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък | 1, 2, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 19 02 05 | Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 19 02 07 | Масла и концентрати от сепариране/разделяне | 9a, 9b | 100.0001) | 200.0001) |
| 19 02 08 | Течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества | 6, 9b | 200.000 | 500.000 |
| 19 02 09 | Твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 19 02 11 | Други отпадъци, съдържащи опасни вещества | 1, 2, 6, 7a, 7b, 8, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 19 03 | Стабилизирани/втвърдени отпадъци |  |  |  |
| 19 03 04 | Отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани (6) | 1, 2, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 19 03 06 | Втвърдени отпадъци, маркирани като опасни | 1, 2, 9a, 9b | 5.0002) | 20.0002) |
| 19 04 | Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване |  |  |  |
| 19 04 02 | Увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 19 04 03 | Невстъклена твърда фаза | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 19 07 | Инфилтрат от депа за отпадъци |  |  |  |
| 19 07 02 | Инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества | - | - | - |
| 19 08 | Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде |  |  |  |
| 19 08 06 | Наситени или отработени йонообменни смоли | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 19 08 07 | Разтвори и утайки от регенериране на йонообменници | 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 19 08 08 | Отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали | 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 19 08 10 | Смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09 | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 19 08 11 | Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 19 08 13 | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 19 10 | Отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали |  |  |  |
| 19 10 03 | Лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 19 10 05 | Други фракции, съдържащи опасни вещества | - | - | - |
| 19 11 | Отпадъци от регенериране на масла |  |  |  |
| 19 11 01 | Отработени филтруващи глини | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 19 11 02 | Кисели катрани | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 19 11 03 | Отпадъчни води | 9b | 200.0001) | 500.0001) |
| 19 11 04 | Отпадъци от пречистване на горива с основи | - | - | - |
| 19 11 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 19 11 07 | Отпадъци от пречистване на отпадъчни газове | - | - | - |
| 19 12 | Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде |  |  |  |
| 19 12 06 | Дървесни материали, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |
| 19 12 11 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.0001) | 200.0001) |
| 19 13 | Отпадъци от възстановяване на почви и подземни води |  |  |  |
| 19 13 01 | Твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.0001) | 200.0001) |
| 19 13 03 | Утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества | 9a, 9b | 100.0001) | 200.0001) |
| 19 13 05 | Утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0002) | 200.0002) |
| 19 13 07 | Отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0002) | 200.0002) |
| 20 | Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), вкл. разделно събирани фракции |  |  |  |
| 20 01 | Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01) |  |  |  |
| 20 01 13 | Разтворители | 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b | 10.000 | 50.000 |
| 20 01 14 | Киселини | 3, 6 | 50.0001) | 200.0001) |
| 20 01 15 | Основи | 9a, 9b | 100.0001) | 200.0001) |
| 20 01 17 | Фотографски химични вещества и смеси | 9a, 9b | 100.000 | 200.000 |
| 20 01 19 | Пестициди | 1, 2, 6, 7b, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 20 01 21 | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 1, 2, 9a, 9b | 5.0001) | 20.0001) |
| 20 01 23 | Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди | - | - | - |
| 20 01 26 | Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25 | 9b | 200.000 | 500.000 |
| 20 01 27 | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества | 6, 7b | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 20 01 29 | Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества | 3, 6, 7b, 9a, 9b | 50.000 | 200.000 |
| 20 01 31 | Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | 2 | 50.000 | 200.000 |
| 20 01 33 | Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии | 1, 2, 9a, 9b | 5.000 | 20.000 |
| 20 01 35 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) | 1, 2, 9a, 9b | 5.000²) | 20.000²) |
| 20 01 37 | Дървесни материали, съдържащи опасни вещества | 2, 9a, 9b | 50.0001) | 200.0001) |

1) Виж забележките в текстовата част

2) Обръща се внимание на конкретната потребност от индивидуално решение и съответстващи пояснения в текстовата част.

# 5 Примери и указания

Със следващите примери се показва нагледно, как при наличието на различаващи се сведения за състава на отпадъците, може да се осъществи класификация и определяне на количествен праг съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации.

Пример 1: Правилен подход за изчисляване на количествен праг

Едно често срещано, погрешно схващане за оценка на отпадъците съгласно Приложение I към Наредбата аварийните ситуации трябва първо да бъде обяснено и да бъде описан правилният подход. Погрешно се приема, че количественият праг се отнася за класифицирания според Директивата за опасните препарати  отпадък а не за количеството на опасните съставки.

Примерен случай: Даден подлежащ на класифициране отпадък е с концентрация на арсениев триоксид от 5%. Арсениевият триоксид се класифицира като силно токсичен и като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 / 53.

Грешен подход:

Количественият праг се отнася за веществото, съдържащо се в отпадъка. Въз основа на класификацията на веществото, за оценка на отпадъка се разглеждат номерата 1 (силно токсично) и 9а (опасен за околната среда във връзка с  R 50 или R 50 / 53). Количественият праг, за основните задължения (колона 4) при №1 е с 5.000 kg по-нисък отколкото при № 9а - 100 000 kg, поради което се прилага по-ниската стойност. Тъй като отпадъкът съдържа само 5% арсениев триоксид, би могло, от гледна точка на оператора, да се приеме като количествен лимит за цялото количество отпадъци 100 000 kg. Операторът би могъл да стигне до заключението, че му се позволява да депонира по-малко от 100 000 kg отпадъци, за да не попадне в обхвата на Наредбата аварийните ситуации. Тъй като отпадъкът съдържа само 5% арсениев триоксид, от гледна точка на оператора би се приел като количествен лимит за целия отпадък 100 000 kg. Операторът би стигнал до заключението, че той може да депонира по-малко от 100 000 kg отпадъци, без да попадне под обхвата на Наредбата аварийните ситуации.

Правилен подход:

Количественият праг се отнася за класифициран според Директивата за опасните препарати отпадък. Концентрация от 5% от силно токсичното вещество арсениев триоксид води съгласно Таблица I от Приложение II към Директивата за опасните препарати до класификация на препарата като токсичен (1% ≤ пределната концентрация <7%). Тъй като количественият праг за основните задължения (колона 4) за № 2 от Каталога на веществата (= токсични) е по-нисък, отколкото за № 9а (опасност за околната среда във връзка с  R 50 или R 50 / 53), се прилага стойността за № 2. Следователно за отпадъка се прилага количествен праг за основните задължения (колона 4) от 50 000 kg.

Пример 2: Процедура за определяне на количествен праг за отпадък, който съдържа вещество, поименно посочено в Каталога на веществата под № 13 - 39.2

Доколкото отпадъкът притежава опасните свойства на поименно посоченото вещество, е необходимо да се изведе количественият праг за това вещество. Когато опасните свойства се изменят, поради съществуващата концентрация в отпадъка, се извежда количественият праг за номера 1 – 10b (виж Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации "Приложимост на регламента" № 2.). Достатъчно за това е, че се променя едно опасно свойство.

За отпадък, който съдържа например арсениев триоксид (№ 16.2 от Каталога на веществата), се процедира, както следва:

Според Директивата за опасните препарати, отпадък, който съдържа най-малко 25% арсениев триоксид, се класифицира като опасен за околната среда с Предупреждение за опасност R50 / 53.

Същият отпадък се класифицира като силно токсичен при концентрации от най-малко 7% арсениев триоксид. Това съответства също на класификацията на арсениевия триоксид като чисто вещество.

Отпадък с 30% арсениев триоксид, има същите свойства като чист арсениев триоксид. Затова се използва количествен праг съгласно 16.2 от Каталога на веществата (100 kg).

Отпадък с 24% арсениев триоксид е силно токсичен, но не се класифицира като опасен за околната среда с R 50 / 53. Затова отпадъкът се класифицира съгласно № 1 от Каталога на веществата. Това води до количествен праг за силно токсичен отпадък от 5 000 kg или 20 000 kg.

Пример 3: Налични са детайлни сведения за отпадъка (Процедура 1)

Отпадък от точно определен фармацевтичен производител съдържа 95% хептан. Други, релевантни за класификацията вещества, не са налични. Хептанът има според правната квалификация на Директивата за опасните вещества класификации F; R11 и N; R 50 / 53.

Тъй като подлежащият на класифициране отпадък се състои основно от хептан, може да се приеме, че той е лесно запалим с F; R11. В случай на съмнение, трябва да се определи пламната точка на отпадъка.

За хептан няма въведени специфични пределни концентрации в Директивата за опасните вещества.

Така оценката за водна токсичност се определя в съответствие с Директивата за опасните препарати. Поради липсата на информация за L(E)C50 стойност < 0,1 mg/l за водната токсичност, може да се предположи, че стойността L(E C50 е между 0,1 mg/l и 1 mg/l. Поради това, съгласно Приложение III, част B I, Таблица 1b от Директивата за препаратите, концентрация от 25% или повече, е от значение за класифициране като R 50 / 53.

Тази концентрация е превишена тук, така че отпадъкът се класифицира с Предупреждение за опасност R 50 / 53.

Така, категориите 7b и 9a от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации са приложими за подлежащите на класифициране отпадъци, от които № 9а има най-ниския количествен праг. Поради това, за определяне на количествения праг се използва категория 9а. Допълнителни изследвания не са необходими.

Пример 4: Познаване на H-критерии (метод 2) и друга информация (Метод 1)

На даден обект се експлоатират няколко съоръжения за производство на различни пестициди. От тези процеси отпадат халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги. Различните отпадъци се обезвреждат в съответствие с кода на отпадъците 07 04 03. Въз основа на производствените процеси може да бъде изключено, че ще се образуват отпадъци с  H-критерии H 1 (експлозивни), H 2 (оксидиращи) и H 6 (токсични).

Възможно е, получените отпадъци да отговарят на критериите Н 3-А (лесно запалими) и Н-14 (екотоксични).

Тъй като H-критерият H 3-A обхваща няколко категории опасни вещества, съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации, операторът доказва чрез надлежен тест на отпадъка, че за веществото е приложима само категорията № 7b (запалими течности) от Каталога на веществата. Опасността за околната среда води до класификация според № 9 от Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации (опасност за околната среда с Предупреждение за опасност R 50 или R 50/53).

Когато за отпадъците се прилагат няколко категории за вещества, трябва да се разглежда категорията с най-ниския количествен праг. Това води до количествен праг съгласно № 9а от Каталога на веществата към Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации от 100 000 kg (основни задължения) и 200 000 kg (разширени задължения).

Пример 5: Познаване на кода на отпадъка (Метод 3)

Оператор на отпадъци депонира вещества с код на отпадъка 06 04 03 - съдържащи арсен. Той не предприема ограничаване на състава на отпадъците.

Така, отпадъкът се класифицира в съответствие с глава 3.6.4 от Ръководството.

| 06 04 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, съдържащи арсен | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

От това резултира класифициране с № 1, 2, 9a, 9b от Каталога на веществата съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации. Долният количествен праг от 5 000 kg (основни задължения) и горният количествен праг от 20 000 kg (разширени задължения) са приложими, тъй като на категорията на веществата 1 (силно токсични) съответства най-ниският количествен праг.

Пример 6: Познаване на кода на отпадък (метод 3), както и на друга информация (Метод 1)

В предприятие от химическата промишленост отпадат филтърни материали, примесени с опасни вещества. Отпадъците се третират под код за отпадъци 15 02 02 * (абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, примесени с опасни вещества).

За този отпадък, въз основа на определения код са приложими класификации 1, 2, 3, 5, 9a, 9b, 10a, 10b от Каталога на веществата от Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации, както е показано в таблицата в точка 3.15.2 на това ръководство.

| 15 02 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х |  |  |  |  | х | x | х | х |

Предприятието и надзорният орган имат право да изключат на технологични основания силно токсични вещества  (№ 1 от Каталога на веществата, Наредба за аварийните ситуации), поддържащи горенето вещества (№ 3 от Каталога на веществата към Наредбата за аварийните ситуации) и взривоопасни материали (№ 5 от Каталога на веществата към Наредбата за аварийните ситуации). Релевантни в конкретния случай са следните категории вещества, съгласно Наредбата за аварийните ситуации:

• № 2 (токсични);

• № 9 (опасни за околната среда във връзка с Предупреждение за опасност R 50 или R 50 / 53);

• № 9b (опасни за околната среда във връзка с Предупреждение за опасност R 51 / 53);

• № 10а (всяка класификация, която не е включена по-горе, във връзка с Предупреждение за опасност R 14 или R 14/15) и

• № 10b (всяка класификация, която не е включена по-горе, във връзка с Предупреждение за опасност R 29).

От категориите вещества, които са приложими за този отпадък, съгласно Наредбата за аварийните ситуации с № 2 и № 10b от Каталога на веществата към Наредбата за аварийните ситуации са свързани най-ниските количествени прагове.

Така се получават количествени прагове на отпадъци от 50 000 kg за един производствен сектор, за който се отнасят основните задължения по Наредбата за аварийните ситуации и 200 000 kg за един производствен сектор, за който се отнасят разширените задължения по Наредбата за аварийните ситуации.

Пример 7: Познаване на Код на отпадъка (Метод 3)

В едно комунално депо за опасни битови отпадъци има приемен капаците за разтворители от 6 000 kg. Приложимият код за отпадъците 20 01 13 (Разтворители) указва върху класифициране с номера 2, 6, 7b, 8, 9a, 9b, както показва таблицата в точка 3.20.1 от това Ръководство:

| 20 01 13 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворители | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  | х |  | х | х | х | x |  |  |

Най-ниските количествени прагове се получават от класификация 8 (лесно запалими) и възлизат на 10.000 kg (Основни задължения, Колона 4 от Каталога на веществата към Наредбата за аварийните ситуации) или 50 000 kg (разширени задължения, Колона 5 от Каталога на веществата към Наредбата за аварийните ситуации). Така, депото за отпадъци не попада в приложното поле на Наредбата за аварийните ситуации.

Пример 8: Познаване на кода на отпадъка (Метод 3) и мерки за устройството и експлоатацията на съоръженията

Планира се депо за отпадъци, поради което се налага да се провери, попада ли депото в приложното поле на Наредбата за аварийните ситуации. Ще се депонират луминесцентни осветителни тръби и други съдържащи живак отпадъци, както и излезли от употреба електрически и електронни уреди. За работна основа се ползва списъкът на наличните отпадъци и техните кодове, както и общото разпределение към Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации, съгласно Раздел 3 от Наръчника. Релевантни са следните кодове за отпадъци и класификационни таблици с бележки под линия:

| 20 01 21 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х* |  |  |  |  |  |  | х* | x |  |  |

*/ не важи за луминесцентни тръби и енергоспестяващи лампи

| 20 01 35 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х* | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи само при съдържание на никел-кадмиеви батерии

Един анализ на основните класификации на кодовете на отпадъка съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации, както и ограниченията, съдържащи се в текстовото описание (Раздел 3) и бележките под линия, могат да предпоставят посочените по-долу процедури при създаването и експлоатацията на депото за отпадъци:

• По код 20 01 21, при приемането в комуналните депа се извършва сортиране на флуоресцентните тръби и другите, съдържащи живак отпадъци, след което се депонират разделно.

• По код 20 01 35 се извършва сортиране на никел-кадмиеви акумулатори и / или разделно съхранение на идентифицираните отпадъци (акумулаторни винтоверти, дистанционно управлявани играчки и др.). Също така, разделно се депонират телевизори, компютърни монитори (токсични поради съдържание на олово в стъклата).

• Процедурата за приемане и съхранение на отпадъци се вписва в работните инструкции.

Въз основа на това диференцирано съхранение на отпадъци, впоследствие могат да се определят максималните количества отпадъци за съхранение по отделни фракция, без депото да попада в приложното поле на Наредбата за аварийните ситуации. В някои случаи се установяват съответни ограничения върху обема на приемане и съхранение.

Пример 9: Класифициране на запалителни отпадъци

При запалителните отпадъци съществува следната опасност, т.е. те са лесно запалими или свръхзапалими.

Отпадъци, които се състоят от горими твърди вещества или твърди отпадъци, които съдържат горими течности (например 16 01 04 - Излезли от употреба превозни средства ) не се класифицират като запалими по смисъла на Наредбата за аварийните ситуации.

Класифицирането под номера 6 и 8 от Каталога на веществата в Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации се извършва само за течни и газообразни вещества / препарати. Това става ясно при следните кодове за отпадъци, обхващащи твърди отпадъци, но може да съдържа също и горими течности.

| 15 02 02 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х | х |  |  |  |  | х | x | х | х |

По смисъла на Наредбата за аварийните ситуации, течност е всяко вещество, което не се дефинира като газ и при температури над 20ºC и стандартно налягане от 101,3 kPa не се намира в твърдо агрегатно състояние. Утайки и филтърни кекове се разглеждат и класифицират като течност, както следва да покаже класификацията на следния отпадък (виж Радел 3.7.1 от Наръчника):

| 07 01 10 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  | х |  |  |  | х | x |  |  |

Ако филтърният кек може да се изключи от приемането на отпадъци (например при липса на подходящи контейнери за съхранение), класификацията "запалим" (№ 6 от Каталога на веществата съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации) за отпадък с код 07 01 10 вече не е релевантна, тъй като материалите от засмукването са с твърда консистенция.

Пример 10: Прилагане на правилото на коефициента

За да се определи приложимостта на Наредбата за аварийнте ситуации, е необходимо съгласно точка 5 от Приложение I, след сравнение на отделните вещества и категории с количествените прагове, да бъде допълнително проверено, дали чрез добавяне на няколко по-малки количества, потенциалът за опасност на съоръжението няма да е достигнал границата за ползване съгласно Наредбата.

За тази цел, за веществата и категориите, с потенциал за опасност "токсичен", "запалим" или "опасен за околната среда" се сумират количествата на отделните вещества / категории и се извежда коефициент със съответния количествен праг.

Сумират се коефициентите за същия потенциал за опасност:

• токсични и силно токсични (1, 2);

• поддържащи горенето, експлозивни, запалими (3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8);

• опасни за околната среда (9a, 9b).

Коефициентът се извежда за количествените прагове в колона 4 (основни задължения) и 5 (разширени задължения) от Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации. Щом като сумата на коефициентите за дадено опасно свойство стане ≥ 1, се прилага Наредбата за аварийните ситуации.

След третирането в съоръжение за преработка на строителни отпадъци и скрап, остават следните опасни отпадъци:

| 17 01 06 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

| 17 05 03 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва и камъни, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х | х* | х* |  |  |  |  | х | x |  |  |

*/ важи само за отпадъци със съответен произход, например излезли от употреба боеприпаси

| 17 05 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация | х | х |  |  |  |  |  |  | х | x |  |  |

| 17 06 01 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 17 06 05 | H - критерий | H6 |  | H2 | H1 | H3-B | H3-A |  |  | H14 |  | - | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строителни материали, съдържащи азбест | Кат. № по Наредбата за аварийните ситуации | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
|  | Възможна класификация |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отпадъците по кодове са налични на производствената площ в следните количества:

| Код на отпадъка | Количество [kg] | Количествен праг съгл. Раздел 4 [kg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 06 | 4 000 | 5 000 | 20 000 |
| 17 05 03 | 4 000 | 5 000 | 20 000 |
| 17 05 05 | 4 000 | 5 000 | 20 000 |
| 17 06 01 | 2 000 | 50 000 | 200 000 |
| 17 06 05 | 2 000 | 50 000 | 200 000 |

Складовите наличности до извозването за по-нататъшно обезвреждане се калкулират така, че количествените прагове по Наредбата за аварийните ситуации да не бъдат достигати.

Приложение на правилото на коефициентите за основни задължения

QGтоксични = q170106 + q170503 + q170505 + q170601 + q170605

= 4000/5000+4000/5000+4000/5000+2000/50000+2000/50000

= 2,48

QGзапалително отпада, тъй като само един отпадък в категориите 3 и 5 отпада.

QGопасни за околната среда = q170106 + q170503 + q170505

= 4000/100000+4000/100000+4000/100000

= 0,12

Приложение на правилото на коефициентите за разширени задължения

QEтоксично = q170106 + q170503 + q170505 + q170601 + q170605

= 4000/20000+4000/20000+4000/20000+2000/200000+2000/200000

= 0,62

QGзапалително отпада, тъй като само един отпадък в категориите 3 и 5 отпада.

QEопасни за околната среда = q170106 + q170503 + q170505

= 4000/200000+4000/200000+4000/200000

= 0,06

Въз основа на надхвърлянето на количествените прагове за токсични вещества (QGтоксични > 1), съоръжението подлежи на въвеждане на основни задължения съгласно Наредбата за аварийните ситуации. Количественият праг за разширени задължения не се достига (най-голям QE = 0,62 < 1).

Указание за индивидуално наблюдение:

При отпадъците, посочени в Раздел 4 и пояснени с бележка под линия е необходимо индивидуално наблюдение. Особено при хетерогенно съставен код на отпадък, който може да покрива отпадъци с много различни свойства (например 16 03 03), като в противен случай може да се стигне до несъответстващо класифициране на отпадъка.

# 6 Приложения

## 6.1 Приложение 1: Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации

Приложимост на Наредбата

1. Настоящото приложение се отнася за наличието на опасни вещества в производствени зони. Това приложение определя прилагането на съответните разпоредби от настоящата наредба.

2. Смесите и препаратите се третират по същия начин както чистите вещества, доколкото техният състав остава в границите на концентрации, които са установени в съответствие с техните свойства в посочените в Забележка 1 към Каталога на веществата на това Приложение директиви или тяхната последна адаптация към техническия прогрес, освен ако не е изрично посочено дадено процентно съдържание или друго описание.

3. Дадените по-долу количествени прагове важат според производствената област (Колони 4 и 5).

4. Съблюдаваните за прилагането на съответните разпоредби количества са максималните количества, налични във всеки един момент или могат да бъдат налични. Опасни вещества, които в дадена производствена област съществуват само в количество от максимално 2% от релевантния количествен праг, се пренебрегват при изчисляването на общото налично количество, ако то се намира в рамките на една производствена зона на едно място, където то не може да причини авария на друго място на производствена зона.

5. За да се тества прилагането на наредбата, частичните количества за всяко опасно вещество се сумират при съблюдаване на разпоредбите на параграф 4 за производствената зона и всяка единична сума се сравнява с посочения в колони 4 и 5 количествен праг. При наличието на няколко опасни вещества се прилагат допълнително следните правила за добавянето на количества опасни вещества или на категории опасни вещества в една производствена зона:

Производствената зона попада под действието на съответните разпоредби на настоящата наредба, ако

сумата

q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3 + q4/Q4 + q5/Q5 + ... qx/Qx ≥ 1,

където q(1, 2, ... х) е наличното количество на опасното вещество (1, 2, ... х) (или на опасните вещества от същата категория) от настоящото приложение, а Q(1, 2 ... х) е съответният количествен праг на дадено опасно вещество (1, 2, ... х) (или на опасните вещества от същата категория) от колона 4 или 5 от настоящото приложение.

Това правило намира приложение при следните обстоятелства:

a) в случаите на поименно посочени вещества и

препарати в точките от 11 до 39, в количества, под техните индивидуални количествени прагове, когато те, заедно с вещества от същата, посочена под номера от 1 до 10b категория, са налични в една производствена зона,

b) за сумиране на количествата на веществата и препаратите от същата, посочена в параграфи от 1 до 10b, категория,

c) за добавяне на количества на категориите 1 и 2, които са налични едновременно в една производствена зона,

d) за добавяне на категории 3, 4, 5, 6, 7a, 7b и 8, които са налични едновременно в една производствена зона,

e) за добавяне на категории 9а и 9b, които са налични едновременно в една производствена зона.

6. Ако вещество или група вещества, поименно посочени под номера 11-39 попадат също в категория, посочена под номера от 1 до 10b, се прилагат посочените в точки 11-39 количествени прагове Qx.

7. Ако вещества, групи вещества или препарати, поименно непосочени под номера 11-39 попадат също в повече от една категория, посочена под номера от 1 до 10b, се прилага съответстващият най-нисък количествени праг. При прилагане на въведеното в номер 5 правило на сумиране, се прилага винаги количествен праг, който отговаря на съответното класифициране.

8. По отношение на вещества, групи вещества и препарати, които не са класифицирани като опасни според някоя от посочените в Забележка 1 към Каталога на веществата директиви (например отпадъци), които все пак са налични или биха могли да бъдат налични в дадена производствена зона и при съществуващите в производствената зона условия притежават или биха могли да притежават еквивалентни свойства по отношение на техния авариен потенциал, намират приложение методите за текущо класифициране съгласно приложимите членове от съответната Директива.

9. За целите на настоящата наредба, газ е всяко вещество, което при температура от 20°С има абсолютно налягане на парите от най-малко 101,3 kPa.

10. По смисъла на Наредбата за аварийните ситуации, течност е всяко вещество, което не се дефинира като газ и при температури над 20ºC и стандартно налягане от 101,3 kPa не се намира в твърдо агрегатно състояние.

Каталог на веществата

| № | Опасни вещества, класификации1) | CAS № 2) | Количествен праг в kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Икономическа дейност |  |
|  |  |  | §1, ал. 1, т. 1 | §1, ал. 1, т. 2 |
| Колона 1 | Колона 2 | Колона 3 | Колона 4 | Колона 5 |
| 1 | Силно токсично |  | 5 000 | 20 000 |
| 2 | Токсично |  | 50 000 | 200 000 |
| 3 | Оксидиращо |  | 50 000 | 200 000 |
| 4 | Експлозивно 3) (когато веществото, препаратът или изделието попадат в обхвата на UN/ADR подкласата за опасност 1.4) |  | 50 000 | 200 000 |
| 5 | Експлозивно 3) (когато веществото, препаратът или изделието попадат в обхвата на UN/ADR подкласата за опасност 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6 или в Предупреждение за опасност R2 или R3) |  | 10 000 | 50 000 |
| 6 | Запалимо 5) |  | 5 000 000 | 50 000 000 |
| 7a | Лесно запалимо 6) |  | 50 000 | 200 000 |
| 7b | Лесно запалими течности 7) |  | 5 000 000 | 50 000 000 |
| 8 | Свръхзапалимо 8) |  | 10 000 | 50 000 |
| 9a | Опасно за околната среда, във връзка с Предупреждение за опасност R 50 или R 50/53 |  | 100 000 | 200 000 |
| 9b | Опасно за околната среда, във връзка с Предупреждение за опасност R 51/53 |  | 200 000 | 500 000 |
| 10a | Всяка класификация, доколкото не е включено по-горе, във връзка с рискова фраза R 14 или R 14/15 |  | 100 000 | 500 000 |
| 10b | Всяка класификация, доколкото не е включено по-горе, във връзка с рискова фраза R 29 |  | 50 000 | 200 000 |
| 11 | Свръхзапалими втечнени газове (включително втечнен газ) и природен газ |  | 50 000 | 200 000 |
| 12 | Следните канцерогенни вещества при концентрация от около 5 тегловни процента: |  | 500 | 2 000 |
|  | 12.1 4-аминодифенил и/или негови соли | 92-67-1 |  |  |
|  | 12.2 Бензидин и/или негови соли | 92-87-5 |  |  |
|  | 12.3 Бензотрихлорид | 98-07-7 |  |  |
|  | 12.4 Дву(хлорметил)етер | 542-88-1 |  |  |
|  | 12.5 Хлорометилметилетер | 107-30-2 |  |  |
|  | 12.6 1,2-дибромо-3-хлорпропан | 96-12-8 |  |  |
|  | 12.7 1,2-дибромоетан | 106-93-4 |  |  |
|  | 12.8 Диетилсулфат | 64-67-5 |  |  |
|  | 12.9 N, N-диметилкарбамоилхлорид | 79-44-7 |  |  |
|  | 12.10 1,2-диметилхидразин | 540-73-8 |  |  |
|  | 12.11 N, N-диметилнитрозамин | 62-75-9 |  |  |
|  | 12.12 Диметилсулфат | 77-78-1 |  |  |
|  | 12.13 Хексаметил-фосфортриамид | 680-31-9 |  |  |
|  | 12.14 Хидразин | 302-01-2 |  |  |
|  | 12.15 2-нафтиламин и/или негови соли | 91-59-8 |  |  |
|  | 12.16 4-нитробифенил | 92-93-3 |  |  |
|  | 12.17 1,3-пропансултон | 1120-71-4 |  |  |
| 13 | Петролни продукти: |  | 2 500 000 | 25 000 000 |
|  | 13.1 Бензини и нафта |  |  |  |
|  | 13.2 Керосин (включително реактивни горива) |  |  |  |
|  | 13.3 Газьоли (включително дизелови горива, леко отоплително гориво и дизелови смеси) |  |  |  |
| 14 | Ацетилен | 74-86-2 | 5 000 | 50 000 |
| 15.1 | Амониев нитрат 9) | 6484-52-2 | 5 000 000 | 10 000 000 |
| 15.2 | Амониев нитрат 10) | 6484-52-2 | 1 250 000 | 5 000 000 |
| 15.3 | Амониев нитрат 11) | 6484-52-2 | 350 000 | 2 500 000 |
| 15.4 | Амониев нитрат 12) | 6484-52-2 | 10 000 | 50 000 |
| 16.1 | Арсенов пентоксид, арсен (V) киселина и/или нейни соли |  | 1 000 | 2 000 |
| 16.2 | Арсенов триоксид, арсен (III) киселина и/или нейни соли |  | 100 | 100 |
| 17 | Арсин | 7784-42-1 | 200 | 1 000 |
| 18 | Олово алкилни съединения, като 18.1 Тетраетилолово 18.2 Тетраметилолово | 78-00-2 75-74-1 | 5 000 | 50 000 |
| 19 | Бром | 7726-95-6 | 20 000 | 100 000 |
| 20 | Хлор | 7782-50-5 | 10 000 | 25 000 |
| 21 | Хлороводород (втечнен газ) | 7647-01-0 | 25 000 | 250 000 |
| 22 | Етиленимин (азиридин) | 151-56-4 | 10 000 | 20 000 |
| 23 | Етилен оксид | 75-21-8 | 5 000 | 50 000 |
| 24 | Флуор | 7782-41-4 | 10 000 | 20 000 |
| 25 | Формалдехид 15) (≥ 90 тегловни %) | 50-00-0 | 5 000 | 50 000 |
| 26 | Метанол | 67-56-1 | 500 000 | 5 000 000 |
| 27 | 4,4'-метилен-дву (2-хлороанилин) (MOCA) и нейните соли | 101-14-4 | 10 | 10 |
| 28 | Метилизоцианат | 624-83-9 | 150 | 150 |
| 29 | Дихателни прахообразни никелови съединения (никел моноксид, никелов диоксид, никелов сулфид, триникелдисулфид, диникелтриоксид) |  | 1 000 | 1 000 |
| 30 | Фосген | 75-44-5 | 300 | 750 |
| 31 | Фосфорен водород (фосфин) | 7803-51-2 | 200 | 1 000 |
| 32 | Полихлордибензофуран и полихлорирани дибензолдиоксини [включителнотетрахлордибензо-p-диоксин (TCDD)], изчислен в TCDD еквивалент 16) |  | 1 | 1 |
| 33 | Пропиленоксид (1,2-епоксипропан) | 75-56-9 | 5 000 | 50 000 |
| 34 | Кислород | 7782-44-7 | 200 000 | 2 000 000 |
| 35 | Сяра | 10545-99-0 | 1 000 | 1 000 |
| 36 | Серен триоксид | 7446-11-9 | 15 000 | 75 000 |
| 37 | Толуен диизоцианат (TDI - смес) |  | 10 000 | 100 000 |
| 38 | Водород | 1333-74-0 | 5 000 | 50 000 |
| 39.1 | Калиев нитрат 13) | 7757-79-1 | 5 000 000 | 10 000 000 |
| 39.2 | Калиев нитрат 14) | 7757-79-1 | 1 250 000 | 5 000 000 |

Коментари по Каталога на веществата

1. Класификацията на веществата и препаратите се прави в съответствие със следните директиви и тяхната актуализация съобразно техническия прогрес:

- Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества,(ОВ ЕО № L 196, стр. 1), последно изменение с Директива  2004/73/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. (ОВ ЕО № L 152, стр. 1)

- Директива 1999/45/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 31 май 1999 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (ОВ ЕО № L 200, стр. 1), последно изменение с Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26 април 2004 (ОВ ЕО № L 168, стр.35).

2. Регистрационен номер на Химическата реферативна служба.

3. "Взривоопасно" съгл. № 4 и № 5 от Каталога на веществата.

а) вещество или препарат, при което съществува или което поражда риск от експлозия при въздействие чрез удар, триене, огън или от други източници на запалване (Предупреждение за опасност R 2),

б) вещество или препарат, при което съществува или което поражда висок риск от експлозия при въздействие чрез удар, триене, огън или от други източници на запалване (Предупреждение за опасност R 3), или

в) вещество, препарат или изделие, обхванати от клас 1 на сключената на 30 септември 1957 г. под егидата на ООН Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (UN / ADR) - в приложимата редакция - както е изменена с Директива 94/55/ЕО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилен превоз на опасни товари (ОВ ЕО № L 319 стр. 7), последно изменение с Директива 2004/111/ЕО на Съвета от 9 декември 2004 г. (ОВ ЕО № L 365 стр.25).

В това определение попадат пиротехнически материали, които са определени за целите на настоящия регламент, като едно вещество (или един препарат), с който се постига излъчване на топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции. Ако дадено вещество или препарат е класифициран по UN / ADR, но също и с Предупреждение за опасност R 2 или R 3, класификацията UN / ADR има предимство пред класификацията с Предупреждение за опасност.

Веществата и предметите от клас 1 са класифицирани в някой от подкласовете от 1.1 до 1.6 в съответствие със схемата за класификация на UN / ADR. Съответните подкласи са:

Подклас 1.1: Вещества и предмети, при които има риск от масова експлозия (масова експлозия е експлозия, която обхваща едновременно почти целия товар).

Подклас 1.2 Вещества и предмети, при които има риск от образуването на летящи осколки, фрагменти и късове, но няма риск от масова експлозия.

Подклас 1.3 Вещества и предмети, които са пожароопасни и при които има малък риск от създаване на въздушно налягане и дори нисък риск от летящи осколки, фрагменти и късове, но няма риск от масова експлозия:

а) при чието горене се отделя силна лъчиста топлина, или

б) които горят последователно така, че предизвикват ниско въздушно налягане или летящи осколки, фрагменти и късове или и двете.

Подклас 1.4  Вещества и предмети с минимална опасност в случай на запалване или активиране по време на транспорта. Въздействията се ограничават в рамките на пратката и не се очаква образуване на осколки с големи размери или голям обсег на действие. Външен огън практически не може да предизвика едновременна експлозия на цялото съдържание на пратката.

Подклас 1.5: Много нечувствителни, но годни за масова експлозия, които са толкова слабо чувствителни, че вероятността от инициация или преминаване от горене към детонация при нормални условия на транспорт е много ниска. Като минимално изискване за тези вещества важи, да не експлодират под въздействие на външен огън.

Подклас 1.6: Изключително нечувствителни изделия, негодни за масова експлозия. Предметите съдържат само крайно нечувствителни детониращи вещества и показват незначителна вероятност за случайно активиране или разпространение на процеса. Рискът е ограничен до експлозия на единичен предмет.

Това определение включва също взривоопасни или пиротехнически вещества или препарати, съдържащи се в предмети. Ако при предмети, които съдържат взривоопасни или пиротехнически вещества или препарати, съдържащото се количество вещество или препарат е известно, то е определящо за целите на тази наредба. Ако количеството не е известно, то за целите на тази наредба целият предмет се счита за взривоопасен.

4. (Заличен)

5. Със "Запалим" в съответствие с № 6 от Каталога на веществата, се обозначават течни вещества и препарати с пламната точка минимум 21°C и максимум 55°C (Предупреждение за опасност R10), които поддържат горенето.

6. С "Лесно запалим" в съответствие с № 7 от Каталога на веществата се обозначават:

а) течни вещества и препарати, които при контакт с въздуха при атмосферна температура без подаване на енергия, се загряват и могат да се възпламенят (Предупреждение за опасност R17), или

б) течни вещества и препарати с пламна точка под 55°C, които под налягане остават в течно състояние, като при определени видове третиране, например под високо налягане и при висока температура, възниква риск от аварии.

7. С "Лесно запалим" в съответствие с № 7b от Каталога на веществата се обозначават течни вещества и препарати с пламната точка под 21°C, които са свръхзапалими (Предупреждение за опасност R11, второ тире).

8. Със "Свръхзапалим" в съответствие с № 8 от Каталога на веществата се обозначават:

a) течни вещества и препарати с пламната точка под 0°С и температура на кипене (или начална точка на кипене в случай на температурен интервал на кипене) при нормално атмосферно налягане не по-висока от 35°C (Предупреждение за опасност R 12, първо тире),

b) газове, които са запалими при нормално налягане в контакт с въздуха при нормална атмосферна температура (Предупреждение за опасност R12, второ тире), и които са в газообразно или надкритично състояние, или

c) течни запалими или лесно запалими вещества и препарати, които се държат при температури над тяхната точка на кипене.

9. Амониев нитрат (5 000 000/10 000 000): торове, които са способни на самоподдържащо се разлагане.

Това се отнася и за амониев нитрат - смесени торове / композитни торове (комбинирани / пълни торове, които съдържат амониев нитрат, фосфат и/или калий), при които отделеното от амониевия нитрат азотно съдържание е

- в тегловно изражение между 15,75% 1) и 24,5% 2) и съдържа общо или най-много 0,4% запалим органичен материал или отговаря на изискванията на Приложение II към Директива 80/876/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с торове от прост амониев нитрат с високо азотно съдържание (ОВ ЕО № L 250, стр. 7),

- в тегловно изражение максимум 15,75% 3), а горимият материал не подлежи на ограничение и има способност за самоподдържащо се разлагане според Trog-теста съгласно "Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари: Ръководство за изпитвания и критерии", част III раздел 38.2).

Под този запис попадат всички препарати, съдържащи амониев нитрат, които, в съответствие с точка 5 от Приложение I към Наредбата за опасните вещества (GefStoffV), са причислени към Група B.

10. Амониев нитрат (1 250 000/5 000 000): качество на изкуствени торове

Това се отнася за прости амониево-нитратни торове и композитни амониево-нитратни торове, при които отделеният от амониевия нитрат азот

- в тегловно изражение е над 24,5%, с изключение на смесите от амониев нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат с чистота най-малко 90%,

- при смеси от амониев нитрат и амониев сулфат в тегловно изражение е повече от 15,75%,

- при смеси от амониев нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат с чистота най-малко 90% в тегловно изражение е над 28% 4) и отговаря на изискванията на Приложение II към Директива 80/876/ЕИО.

Под този запис попадат торове, които съгласно Приложение I, точка 5 от Наредбата за опасните вещества (GefStoffV) са разпределени в група А и са издържали теста за детонация.

11. Амониевият нитрат (350 000/2 500 000): Техническо качество

Това важи

- за амониев нитрат и препарати от амониев нитрат, при които съдържанието на азот, получен от амониев нитрат

- в тегловно изражение, е между 24,5% и 28%, и съдържа не повече от 0,4% запалими вещества,

- в тегловно изражение е над 28% и не съдържа повече от 0,2% запалими вещества;

- За воднисти разтвори на амониев нитрат, в които концентрацията на амониев нитрат в тегловно изражение е по-голямо от 80%.

В рамките на този запис се включват всички препарати, съдържащи амониев нитрат, в съответствие с приложение I, раздел 5 от Наредбата за опасните вещества (GefStoffV) от Група A I, D IV и E.

12. Амониевият нитрат (10 000/50 000): Не отговарящ на спецификациите материал ("Off-Specs") и торове, които не издържат теста за детонация.

Това се отнася за:

- Материал, отхвърлен по време на производствения процес, а за амониев нитрат и препарати от амониев нитрат, прости торове на базата на амониев нитрат и композитни / пълни торове с амониев нитрат, съгласно Забележки 10 и 11, които са върнати от крайния потребител - на производителя, на временен склад или на преработвателен завод за обработка, рециклиране или за преработка за безопасна употреба, тъй като те вече не отговарят на спецификациите на Забележки 10 и 11.

- Торове, посочени в Забележка 9, първо тире, и Забележка 10, които отговарят на изискванията на Приложение II към Директива 80/876/ЕИО.

- В допълнение към продуктите, посочени под първото тире, под този запис попадат всички торове, които не изпълняват теста за детонация и препарати, съдържащи амониев нитрат, които не могат да бъдат причислени към никой от рамковите състави по точка 5.3 (Таблица 1) от Приложение I към Наредбата за опасни вещества (GefStoffV) и които не отговарят на изискванията на точка 5.3, параграф 5, 6 и 7 от Приложение I към Наредбата за опасни вещества и техните характеристики за опасни свойства не са установени със становище на Федералния институт за изследване и изпитване на материали в съответствие с точка 5.3, параграф 8 от Приложение I към Наредбата за опасните вещества.

13. Калиев нитрат (5 000 000/10 000 000): композитни торове на базата на калиев нитрат с калиев нитрат в зърнеста или гранулирана форма.

При торове, съдържащи калиев нитрат и амониеви соли, всички нитратни йони, за които е налице еквивалент на амониеви йони, може да се считат за амониев нитрат. На основата на изчисленото съдържание на амониев нитрат следва да се прилагат съответстващи записи за амониев нитрат и разпоредбите на Закона за опасните вещества.

14. Калиев нитрат (1 250 000/5 000 000): композитни торове на основата на калиев нитрат с калиев нитрат в кристална форма. При торове, съдържащи калиев нитрат и амониеви соли, всички нитратни йони, за които е налице еквивалент на амониеви йони, могат да се считат за амониев нитрат.

Въз основа на изчисленото съдържание на амониев нитрат се прилагат съответни вписвания за амониев нитрат и разпоредбите на Закона за опасните вещества.

15. Данните за концентрацията се отнасят за наличието на веществото в експлоатация по предназначение.

16. Изчисляването на количествата на полихлордибензофураните и полихлордибензодиоксините се осъществява въз основа на следните фактори за еквивалентност:

| Международни еквивалентни фактори за токсичност (ITEF) на NATO/CCMS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полихлордибензодиоксини |  | Полихлордибензодиоксини |  |
| 2,3,7,8-TCDD | 1 | 2,3,7,8-TCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDD | 0,5 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,5 |
|  |  | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,05 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD |  | 1,2,3,7,8,9-HxCDF |  |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD |  | 1,2,3,6,7,8-HxCDF |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8-HxCDF |  |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |  |
| OCDD | 0,001 | OCDF | 0,001 |

(T = тетра, Pe = пента, Hx = хекса, Hp = хепта, O = окта).

1) Изведено от амониев нитрат съдържание на азот с тегловен еквивалент от 15,75% отговаря на 45% амониев нитрат.

2) Изведено от амониев нитрат съдържание на азот с тегловен еквивалент от 24,5% отговаря на 70% амониев нитрат.

3) Изведено от амониев нитрат съдържание на азот с тегловен еквивалент от 15,75% отговаря на 45% амониев нитрат.

4) Изведено от амониев нитрат съдържание на азот с тегловен еквивалент от 28% отговаря на 80% амониев нитрат.

## 6.2 Приложение 2: 		Източници

/1/ Федерален Закон за защита от имисиите в редакцията му при обнародването на

26 септември 2002 (BGBl. I S. 3830), последно изменение с Член 2 от 27 юни 2012 г.(BGBl. I стр. 1421)

/2/ Наредба за аварийните ситуации в редакцията ѝ при обнародването на 8 юни 2005 (BGBl. I стр. 1598), последно изменение с Член 5 алинея 4 на Наредбата от 26 ноември 2010 г. (BGBl. I стр. 1643)

/3/ Каталог на отпадъците - Наредба от 10 декември 2001 (BGBl. I стр. 3379), последно изменение с Член 5 алинея 22 на закона от 24 февруари 2012 (BGBl. I стр. 212)

/4/ Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и сигурността на реакторите: Инструкция за приложение на наредбата за въвеждане на Каталога на отпадъците от 10 декември 2001, BGBl. I стр. 3379

/5/ Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества, (ОВ ЕО № L 196, стр. 1), последно актуализирана с Регламент (ЕС) № 286/2011 на Комисията от 10 март 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси с цел адаптиране към научно-техническия прогрес (ОВ ЕО № L 38, стр. 1)

/6/ Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 31 май 1999

(ОВ ЕО № L 200 стр. 1) за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ ЕО № L 353, стр. 1)

/7/ Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ ЕО № L 353, стр. 1)

/8/ Изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета vom 16 декември 2008 г. относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ ЕО № L 16, стр. 1, 20.1.2011 г.)

/9/  Регламент (ЕО) № 790/2009 на Комисията от 10 август 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси с цел адаптиране към научно-техническия прогрес (ОВ ЕО № L 235, стр. 1)

/10/ Изменение на Регламент (ЕО) № 790/2009 от 10 август 2009 за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси с цел адаптиране към научно-техническия прогрес (ОВ ЕО № L 297, стр. 1, 5.9.2009 г.)

/11/ Регламент (ЕС) № 286/2011 на Комисията от 10 март 2011 за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси с цел адаптиране към научно-техническия прогрес (ОВ ЕО № L 83, S.1)

/12/ Изменение на Регламент (ЕС) № 286/2011 на Комисията от 10 март 2011 за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси с цел адаптиране към научно-техническия прогрес (ОВ ЕО № L 138, стр. 66, 26.5.2011 г.)

/13/ Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ОВ № L 10 от 14.1.1997 г., стр. 13) последно изменение с Директива 2003/105/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 2003 г. за изменение на Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ОВ ЕО № L 345, стр. 97)

/14/ Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ ЕО № L 312, стр. 3)

/15/ Технически правила за опасните вещества (TRGS 200): Класифициране и обозначаване на вещества, препарати и изделия; Издание: октомври 2011

/16/ Мариана Хегеман (Hegemann, Marianne) (Tauw GmbH), Класифициране на отпадъци съгласно Приложение I – Заключителен доклад, възложен от Сдружението за инфраструктура и околна среда (GFI Umwelt mbH), 31 март 2012 г.

/17/ Манфред Щрайхер, Юрген Верни; Контрол на отпадъците от А до Я; издание Балцер, септември 2004

/18/ Йоахим Вутке; Тилман Баехр; Практически наръчник за трансграничен превоз на отпадъци; Федерална служба за околна среда (издател), Издателство Ерих Шмидт ЕООД, Берлин 2008

## 6.3 Приложение 3: Членове и гости на колектив "Класифициране на отпадъци съгласно Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации"

| Членове |  |
| --- | --- |
| Имена | Институция |
| Клаудиа Байтингер | Сдружение за околна среда и опазване на природата |
| Проф. Д-р Херберт Бендер | BASF SE |
| Дипл. инж. Инго Доеринг | Федерална служба за материални изпитания и изследвания |
| Ангелика Хорстер | Сдружение за околна среда и опазване на природата |
| Дипл. физ. Оливер Калуш (Предсдател) | Федерално сдружение за граждански инициативи и опазване на околната среда |
| Д-р Уте Метз - Шмидт | БП Пречистване |
| Д-р Михаел Обердоерфер | Служба за природа, околна среда и защита на потребителите - Северен Рейн Вестфалия |
| Кристиане Санлоренте | Саксонска служба за околна среда, селско стопанство и геология |
| Д-р Хорст Зухомел | ХИМ ЕООД |
| Д-р Волфганг фон Бориис | Служба за природа, околна среда и защита на потребителите - Северен Рейн Вестфалия |
| Гости |  |
| Имена | Институция |
| Д-р Енрике Фройденберг | BASF SE |
| Д-р Мариане Хегеман | Tauw GmbH |
| Д-р Биргит Мейер | Служба за природа, околна среда и защита на потребителите - Северен Рейн Вестфалия |
| Д-р Дийтер Шиефер | Дирекция Околна среда и водно стопанство - Горна Австрия |
| Федерално Министерство на околната среда, опазването на природата и сигурността на реакторите |  |
| Дипл. инж. земед. Рут Олденбрух | Федерално Министерство на околната среда, опазването на природата и сигурността на реакторите |
| Централа на Комисията за безопасност на съоръженията |  |
| Дипл. биол. Сабине Масловски | Сдружение за инфраструктура и околна среда |
| Дипл. биол. Мартине Пойсер | Сдружението за инфраструктура и околна среда |

Сдружение за инфраструктура и околна среда

Централа на Комисията за безопасност на съоръженията

(Kommission für Anlagensicherheit)

Königswinterer Str. 827

D-53227 Bonn

Телефон 49-(0)228-90 87 34-0

Телефакс 49-(0)228-90 87 34-9

kas@gfi-umwelt.de

www.kas-bmu.de

Kommission für Anlagensicherheit (KAS) (б.пр.)

GFI Umwelt - Gesellschaft für Infrastruktur und Umwelt mbH (б.пр.)

Съдържанието отразява само разделите и категориите отпадъци съгласно Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците. Обръща се внимание, че посочените категории отпадъци съдържат във всеки случай един или повече кодове за опасни отпадъци. В разделите на Ръководството, в които са посочени тези категории отпадъци, всеки съответстващ код за опасен отпадък се пояснява и  класифицира.

12-та Наредба за приложение на федералния закон за защита срещу емисиите [Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (StörfallVerordnung - 12. BImSchV)] (б.пр.)

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) (б.пр.)

Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ОВ L 10, 14.1.1997 г. (б.пр.)

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Abfallanalysendatenbank (ABANDA) des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) in Nordrhein-Westfalen (NRW) (б.пр.)

Beste verfügbare Technik (BVT) - im Sinne des Umweltschutzes (дефиниция на ЕС) (б.пр.)

Gefahrstoffinformationssystem (GESTIS) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) (б.пр.)

Тежки метали по смисъла на това Ръководство са тежките метали, посочени под №3 в Приложението към § 2, Алинея 1, от Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците.

Преходни метали по смисъла на това Ръководство са преходните метали, посочени в сноска 33 Приложението към § 2, Алинея 1, от Наредбата за утвърждаване на каталога на отпадъците.

Доколкото в този раздел с оглед на класифицирането на отпадъците се изключват концентрациите на силно токсични, токсични и застрашаващи околната среда вещества в отпадъците, "С" се отнася за концентрациите на съответните вещества.

Съкращението "a.n.g." при кодове на отпадъци означава "невключени в други категории" (anderweitig nicht genannt).

Aluminiumphosphid—PeIIets (AIP)

Изведено от фирмата Degussa AG + SОx и NОx, https://roempp.thieme.de/roempp4.0/do/data/RD-04-03915 (б.пр.)

/ Съгл. Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации - б.пр.

/ Съгласно становище на Федералната служба по охрана на труда и трудова медицина от 29.8.2012 за класифициране на амалгамите

/ Линдан  - инсектицид (гама-хексахлороциклохексан) - б. пр.

/ Съгл. Приложение I към Наредбата за аварийните ситуации - б.пр.

Химическа реферативна служба (англ. Chemical Abstracts Service, CAS) — подразделение на Американската химическа асоциация (American Chemical Society), издаваща реферативния журнал Chemical Abstracts от 1907 г. (www.cas.org) (б.пр.)

Комитет за предизвикателствата на модерните общества към NATO [Committee on the Challenges of Modern Society (NATO/CCMS)], научно-изследователска структура, основана през 1969 г. (б.пр)