ИНФОРМАЦИЯ

която се предоставя на компетентните органи, 
общинските власти и заинтересованата 
и засегната общественост 
при провеждане на консултации с тях
по „Допълване на Доклад за ОВОС (ДОВОС) 
за Проект „Яденица” и като неделима част към него 
Доклад за оценка на съвместимостта (ДОСВ) 
на инвестиционното предложение с предмета и целите 
на опазване на ЗЗBG0001386 „Яденица”

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО:   Основни параметри на Проект „Яденица” 
и принципи, които ще се следват при изготвяне на Задание 
за обхват и съдържание на ОВОС

1.	Въведение

Проект „Яденица” е елемент от Електроенергийната система (ЕЕС) на Р България и участва в създаване на оптимални условия за работа на ТЕЦ и АЕЦ в денонощен разрез.

В периода 1991-1996 г. проектът е разработен в предварителна фаза, като са извършени изследвания за финансовата приложимост на различни варианти. Технически проект е изготвен 1997 г., а работен проект – в периода 2002-2004 г.

За Проект „Яденица” са изпълнени и приети от Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ: Предварителен доклад за ОВОС (1997 г.) и Окончателен доклад за ОВОС (1998 г.).

За Проект „Яденица” са проведени законовите процедури с получаване на решение на МС за промяна на предназначението и изключване на гори и земи от държавния горски фонд. С решение на Министъра на регионалното развитие и благоустройството се издава разрешение за строителство на Проект „Яденица” и предоставяне на терените за строителство на НЕК ЕАД. През 1999 г. е извършена гола сеч на цялата площ на язовирното езеро и площадките на съоръженията.

Осъществяването на Проект „Яденица” започва през 1998 г. и е спряно през 2005 г. поради липса на финансиране. В периода на строителство от 1998 г. до 2005 г. НЕК ЕАД изпълнява всички свои задължения по Решение по ОВОС № 88 – 1/1998 г.

Издадените документи за строеж, Технически проект от 1997 г., Решение по ОВОС от 1998 г. и др. са към 2015 г. с изтекъл срок на валидност, поради което е необходимо стартиране на нови процедури.

В периода 2006-2011 г. Проект „Яденица” не се разглежда поради промени в структурата на генериращите мощности и липса на финансиране.

В периода 2011-2014 г. с оглед на състоянието и перспективите за развитие на структурата на генериращите мощности реализацията на Проект „Яденица” се определя като изключителна необходимост за оптимизиране на работата на ЕЕС при спазване на законодателството в Р България и ЕС.

Тази необходимост е породена главно от:

	Нарастване в Р България и в региона към 2014 г. и в перспектива на дела на ветрови и соларни мощности в ЕЕС.

	Ветрогенераторните и соларните мощности поради спецификата на използвания енергиен ресурс особено у нас създават значителни затруднения при управлението на системата за покриване на товарите. Това изисква резервни (дублиращи) мощности.

	ПАВЕЦ „Чаира” е с генерираща мощност от 864 МW и помпена мощност от 788 MW. Тя осигурява на ЕЕС резервна (дублираща) мощност, но поради малкия обем на яз.„Чаира” тя е недостатъчна. С яз.„Яденица” се удължава максималното време на работа на ПАВЕЦ „Чаира” на пълна генераторна мощност в ЕЕС от 6 часа към настоящия момент на 20 часа и в помпен режим от 8.5 часа на 22.5 часа.

	Проект „Яденица” създава възможност за интеграция на възобновяемите технологии в ЕЕС.

	Проект „Яденица” създава и условия за по-ефективно поддържане на качествените параметри на ЕЕС, по-висока ефективност при оптимизация на резервните (дублиращи) мощности в ЕЕС у нас и в региона, улеснява пазарната интеграция и увеличава сигурността на доставките на енергия в региона.

Във връзка с посочените обстоятелства от 2011 г. НЕК ЕАД възобновява своите действия по Проект „Яденица”. В периода 2011-2014 г. се провежда необходимата кореспонденция между НЕК ЕАД и МОСВ. С Решение на МС язовир „Яденица” като основно съоръжение в Проект „Яденица” е обявен за „национален обект” по Закона за държавната собственост и за „обект с национално значение” по ЗУТ. Получено е осигуряване на бюджет за проекта по линия на дерогация на чл.10в от Директива 2053/ЕУ/ЕО (изменена 2009/29/ЕО) на Европейската комисия (ЕК).

2.	Основни даннини за Проект „Яденица”

Язовир „Яденица” е проектиран в източната част на Рила на границата с Родопите и е на 7 км от яз.„Чаира”, на 21 км от гр.Белово и на 6 км от „Юндола”. Чрез изграждане на реверсивен напорен тунел яз.„Яденица” и яз.„Чаира” работят като скачени съдове. Това позволява водата да се движи както в посока към яз.„Чаира”, така и към яз.„Яденица”. Двата язовира има еднакви максимални и минимални водни нива. Не се допуска преливане и при двата язовира.

Основните характеристики на яз.„Яденица” и реверсивен напорен тунел „Яденица” са:

Язовирна стена:

	Тип на стената 	каменнонасипна със стоманобетонов екран

	Височина на стената	109.15 м

	Общ обем на язовирното езеро	14.2.106 м3

	Полезен обем на язовирното езеро 	9.2.106 м3

	Най-високо водно ниво (НВВН)	1261.35

	Най-високо работно водно ниво (НВРВН)	1260.00

	Най-ниско работно водно ниво (ННРВН)	1231.00

Съоръженията към стената са: шахтов преливник, бързоток и енергогасител. Те са оразмерени съгласно Наредба за оразмеряване на язовирни стени и прилежащите им съоръжения (Наредба 13) и за висока вълна с обезпеченост 0.01% - 105.65 м3/сек.

Реверсивен напорен тунел „Яденица” за връзка между
яз.„Яденица” и яз.„Чаира”

	Дължина на тунела 	L=6728 м

	Светъл диаметър 	D=7.0 м

	Савачна шахта от страната на яз.„Яденица”

	Апаратна камера от страната на яз.„Чаира”

	Прозорец към реверсивен напорен тунел „Яденица” и апаратна камера

По решение на ВЕЕС на МОСВ за ОВОС от 1997 и 1998 г. са изпълнени:

	Изследване на разпространението на катастрофалната вълна от разрушаване на язовирната стена.

	План за действие при възникване на аварии.

	Отделни решения за обектите, които са изградени в периода 1998-2005 г.

	Отвеждане на битово-фекални води на строителни площадки „Яденица” и „Чаира”.

	Отвеждане на отпадъчни води от строителството и повърхностни води от строителна площадка „Яденица” – механично утаяване.

	Отвеждане на отпадъчни води от строителството и повърхностни води от строителна площадка „Чаира” – механично утаяване.

През 2015-2016 г. се извършва актуализация на работния проект, изготвен в периода 2002-2006 г., която се състои в промяна на водоплътния елемент на язовирната стена с асфалтобетонова диафрагма.

За яз.„Яденица” в периода на строителство 1998 -2005 г. са изпълнени и:

Временни и спомагателни съоръжения:

	Временни пътища – път до депония „Чаира”, път до язовирната стена по долината на р.„Яденица”, вътрешноплощадкови пътища на строителна площадка „Яденица”.

	Временен взривен склад на строителна площадка „Яденица”.

	Строителни площадки „Яденица” и „Чаира” – захранване с питейна и техническа вода, вътрешноплощадкови ел.проводи 20 kV, телефонни линии за връзка с мрежата на БТК.

	Двойно ел.захранване 20 kV на строителни площадки „Яденица” и „Чаира” от независими източници подстанции 110 kV „Белово” и „Велинград” и възлова станция 20 kV „Яденица” с телекомуникационно управление.

	За нуждите на Държавно горско стопанство е подобрен пътят на десния бряг (ще се използва за първоначален достъп до каменната кариера).

Постоянни съоръжения:

	Експлоатационни пътища на строителни площадки „Яденица” и „Чаира”.

	Портал на прозореца към реверсивен напорен тунел „Яденица” на строителна площадка „Чаира” – изкопни и крепежни работи.

	Прозорец към реверсивен напорен тунел „Яденица” и апаратна камера на строителна площадка „Чаира”.

	Портал на реверсивен напорен тунел „Яденица” на строителна площадка „Яденица” – изкопни и крепежни работи.

	Изпълнени изкопни и крепежни работи, включително подложен бетон по дъното на тунела в реверсивен напорен тунел „Яденица” от направление „Чаира” и направление „Яденица” с обща дължина 1043 м.

	Савачна шахта на реверсивен напорен тунел „Яденица” – изкопни и крепежни работи.

	Укрепваща призма при Яденишкия разлом (частично).

	Укрепване на депония „Чаира” – изградена опорна призма.

В периода 2005 г. – м.юни 2011 г. на двете строителни площадки са извършвани само ремонтно-възстановителни работи за поддържане на вече изградени съоръжения, а след 2011 г. се осигурява само охрана на обекта.

Приложения: Схема на системата яз.„Яденица”, яз.„Чаира”

Проект „Яденица” е в непосредствена близост до ЗЗ BG 0001386 „Яденица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В зоната на няколко километра протича река Яденица (повърхностно водно тяло), в което се осъществява проектът.

Посочените характеристики на системата налагат внимателна актуализация на състоянието на естествената и антропогенно повлияна околна среда и прогноза за възможните въздействия в Допълнен Доклад за ОВОС и изготвяне към него на ДОСВ (съгласно решение на МОСВ).

3.	Основни принципи, които ще се следват при разработване 
на Задание за обхват и съдържание на ОВОС

Изготвянето на Задание за обхват и съдържание на ОВОС за Проект „Яденица” ще бъде съобразено със следните обстоятелства:

	В кадастралната карта на община Белово и в картата на възстановената собственост на община Велинград са отразени терени за строителство по Проект „Яденица” в размер на 511.844 дка. Във връзка с проектните разработки от 2004 г. допълнително се засягат земи от ДГФ в размер на 68 дка.

	Тунел „Яденица” е под територията на НП „Рила”, без да го засяга.

	Археологически проучвания и документиране на археологическото наследство е извършено през 2004 г., а през 2005 г. са извършени и необходимите действия за пълно спасително проучване на археологически паметник „Тракийско светилище” и е дадено разрешение за строителство от комисия към НИПК.

	Не се очаква трансгранично въздействие поради това, че всички води, акумулирани в яз.„Яденица”, постъпват отново в р.Марица.

	Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура и нарушаване на движението по съществуващите пътища по време на строителството.

	Изградено е водоснабдяването за питейни нужди на двете строителни площадки „Яденица” и „Чаира” с валидно разрешително за водовземане за питейно и промишлено водоснабдяване до 09.2015 г.

	Водните тела, които захранват яз.„Яденица”, са р.Яденица, BG3MA900R200, яз.„Чаира” BG3MA900L204, яз.„Белмекен” BG3MA900R205.

	Ел.захранването на обекта е осигурено с ВЛ 20 kV двустранно от подстанция „Белово” и „Велинград” с възможност за превключване от изградена възлова станция „Яденица” на площадка „Яденица”.

	По нормативните изисквания към 2005 г. е изградена канализационна мрежа на двете строителни площадки „Яденица” и „Чаира”.

	На двете строителни площадки „Яденица” и „Чаира” пречистването на всички строителни води става механично чрез утаяване в утаители, които са изградени.

	Кариерите за добив на строителен материал за насип на язовирната стена са уточнени и разкрити в езерото. Те са под максимално водно ниво и не се налага рекултивацията им.

	Изпълнена е около 15% от общата дължина на реверсивния напорен тунел „Яденица” – 1043 м изкопни и крепежни работи и подложен бетон по контрасвода на тунела.

За довършване на строителните работи и реализация на ИП за проект „Яденица” е необходимо да се изпълни:

	Актуализация на проекта за язовирната стена и съоръженията.

	Извършване на изкопни работи на открито – на площадка „Яденица” за язовирна стена и съоръженията към нея и вътрешноплощадкови пътища; на площадка „Чаира” – път до депония „Джаферско дере”.

	Каменен насип за язовирната стена.

	Подземни изкопи – за реверсивен напорен тунел от площадка „Яденица” и площадка „Чаира”. Изкопите се предвиждат по взривен способ, но това ще се уточни с Изпълнителя на СМР.

	Оползотворяване на излишните изкопни маси за строителство за площадка „Яденица”. За площадка „Чаира” укрепване на „Джаферско дере”.

	Бетонови работи – на площадка „Яденица” за всички съоръжения към стената и други, свързани с експлоатацията на язовира и на реверсивния напорен тунел. На площадка „Чаира” – за реверсивен напорен тунел и други конструкции към него. Ще се изградят бетонови стопанства.

	Асфалтобетонови работи – на площадка „Яденица” за асфалто-бетоновата диагфрагма на язовирната стена. Ще се използват налични асфалтови бази в района или ще се изгради такава на площадката.

	Монтаж на електромашинно оборудване, ел.захранване на всички необходими точки на стената за нормална експлоатация, както и монтаж на необходимото оборудване. На площадка „Чаира” ел.захранване и оборудване на всички съоръжения.

4.	Основни положения при изготвяне на Задание за обхват 
и съдържание на ОВОС

В Заданието за обхват и съдържание на ОВОС ще се разгледат:

	Необходимостта от строителни материали, техния вид, добив и доставка за двете площадки „Яденица” и „Чаира”.

	Отпадъците, които ще се генерират по време на строителство при изпълнение на СМР, ще се разгледат съгласно нормативната уредба. По време на строителството ще се изпълняват изискванията на „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали”. Ще се разгледат и битовите и опасни отпадъци, генерирани по време на строителство и експлоатация. Ще се изследва възможността за оползотворяване и на някои отпадъци.

	Ще се анализира детайлно въздействието на обекта в двете фази на строителство и експлоатация върху компонентите и факторите на околната среда, здравето и комфорта на живот на населението в гр.Белово и с.Г.Белово, като се предвидят мерки за съхраняване на здравно-хигиенните условия в двете населени места. Особено внимание ще се отдели на въздействието на проекта върху повърхностното водно тяло „Река Яденица” и влиянието на модифицирано водно тяло „Река Яденица” върху ЗЗ „Яденица”.

	Ще се предвидят необходимите мерки за ограничаване, предотвратяване и по възможност прекратяване на отрицателните последици.

В процеса на работа на екипа от експерти за ОВОС върху Заданието за обхват и съдържание на ОВОС и върху самия ОВОС ще се отчита мнението на засегнатото население, компетентните органи, общинските власти и НПО.

Оценката за съвместимост ще се разработи съгласно Наредба за условията и реда за извършване на Оценка за съвместимост на инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.