С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Язовир „Овчарица“

- Експертен доклад

- Координатен регистрър на точките от РГО-GPS net и триангулачните точки;

- Данни за параметрите на извършената трансформация на GPS координатите;

- Kоординатен регистър на подробните точки от геодезическата снимка и промерите;

- Батиметрична снимка, М 1: 1000

- CD с всички изборени данни

ЕКСПЕРТЕН ДОКЛАД

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6

„Проучване на релефа на дъното /батиграфия/ в сладководен водоем – язовир Овчарица – цифров модел на част от акваторията – според техническата спецификация“

Батиметричната снимка на дъното е изработена в изисканата по техническо задание координатна  система: WGS84, проекция UTM-35  и височинна система: Балтийска. Участъкът, посочен в заданието /приложена схема М 1:50 000/, е локализиран на място.

За да бъде заснета посочената в заданието площ, на териториятя са трасирани необходимия брой профили, ориентирани югоизток-северозапад, като по техните дължини са извършени измерванията /промерите/ на дъното.

За сигурност е увеличена дължината на профилите и броя им, с цел да бъдат обхванати разглежданите райони.

Координатните (позиционни) определения на подробните точки от промерите, брега и на сушата са извършени с GPS система Ashtech Promark 2 (1мм+2мм ppm) при благоприятни атмосферни условия    в  периода   02-07.06.2013г..

За РГО и GPS референтни станции служат 2 /две/ нови работни геодезически точки, трайно стабилизирани в границите на обекта,  както и 4 /четири/ триангулачни точки (ТТ) от Държавната триангулачна мрежа (ДТМ) на Р България.

Всички  геодезически точки са координирани чрез статични GPS измервания. След изравнението на GPS векторите, координатите и котите на работните точки са получени с точност по положение ≤ 10 мм  (UTM 35)  и височина ≤ 15 мм, след трансформация във височинна с-ма Балтийска.

Всички ТТ изпозвани за трансформацията на GPS измерванията са част от ДТМ и Държавната GPS Мрежа на Р България.

Подробните точки от геодезическата снимка по брега на язовира и сушата са координирани от РГО-GPS net с абс. точност Мp≤ 20 мм.  и Мh≤ 25 мм. ,  в режим на измерване Stop and Go.

Подробните точки от промерите във вътршността на водоема са определени по положение чрез GPS измервания,  в режим Kinematic  през интервал от 5 sec. ,с абсолютна точност Мp≤ 30 мм.  по положение.

За референтни станции са изполвани:  РТ 109995 и 120101(виртуална – GPS Smart-net).

Дълбочините са определени спрямо нулево водно ниво – северен бряг, отчетено на  02-07.06.2013г.

Преките измервания за извършени с цифров ехолот ВВТ ES Flamingo R 100 DG, с точност на определяне  3см, през интервал от 5 сек, в комбинация с  преносим компютър и софтуер, с лодка в тихо време и спокойни води . Самото измерване се осъществява чрез сложен сондиращ сигнал с линейна частична модулация, цифрово синтезиран в предавателя и цифрова обработка на сигнала в приемника. Вграден е модул – декодер на GPS съобщение, синхронизиращ допуска на ехолота по сигнал на GPS приемник.  По време на промерната работа данните за дълбочина и координати се подават чрез usb – интерфейс към компютър. Използван е специализиран компютърен софтуер, който визуализира тектово и графично измерената дължина, показва параметрите и режимите, а също позволява и тяхното задаване. Изобразяват се и данните на GPS приемника. Данните за дълбочина и координати се записват като текстов файл. Разделителната способност по дълбочина на цифровия изход е не по-лоша от 0,01 м и на дисплея 0,01 м.

След създаване на графичен файл с измерените дълбочини, дъното на водоема е изобразено с изолинии – „изобати“ през 0,5 м с изискващата се точност.

От измерването на всички подробни точки е създадена повърхнина и в последствие са интерполирани изобатите.

Според техническата спецификация са изобразени колебанията на водното ниво -50 , +50 см с пунктирана синя линия и съответните обозначения. На чертежа е показана и котата на водното ниво.

Обработката на GPS измерванията е направена с програмната с-ма Ashtech Solution, а на геодезическaта снимка с MKAD Win.

В резултат на проведените измервания са изготвени следните материали:

- Координатен регистрър на точките от РГО-GPS net и триангулачните точки;

- Данни за параметрите на извършената трансформация на GPS координатите;

- Kоординатен регистър на подробните точки от геодезическата снимка и промерите;

- Батиметрична снимка – по промери, М 1: 1000 – един чертеж

Съставил:............................................

/инж. Хр. Христов/