„ШИПКА ГРУП” АД – гр. Казанлък

Проект: „Изготвяне на планове за управление на защитена зона “Язовир Овчарица” BG 0002023 и защитена зона „Язовир Жребчево” BG 0002052”

ФИНАЛЕН ДОКЛАД

Оценка на качеството на водите в повърхностни водни обекти: р. Тунджа при гр. Николаево, яз. „Овчарица“, яз. „Жребчево“ и яз. „Овчи кладенец“, от териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора

септември 2013 г.

гр. Стара Загора

Настоящото докладване е подготвено от екип на „Шипка Груп“ АД – гр. Казанлък,  в изпълнение на изискванията на чл.14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки и Процедура № BG161PO005/11/3.1/02/23 „Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се препокриват със зони за опазване на местообитания” по приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”.  Докладът е разработен съгласно договор № ОПОС-691-21/12.08.2013 г. между РИОСВ – Стара Загора и „Шипка Груп“ АД – гр. Казанлък.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ.................................................................................................. 1

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ ............................................................................................... 2

СЪКРАЩЕНИЯ ................................................................................................................... 3

СЪКРАЩЕНИЯ ................................................................................................................... 3

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ............................................................... 4

ВЪВЕДЕНИЕ.... ................................................................................................................... 6

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ. КАТЕГОРИИ И ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ТЕЛА................................................................................. 7

ІI. ДЕФИНИРАНЕ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ.......................................... 8

III. ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО............................................... 9

IV. МЕТОДИ ЗА ПРОБОНАБИРАНЕ И ИЗПИТВАНЕ ВА ВОДИ............................. 14

V.СИСТЕМИ (СКАЛИ) ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ .............................................................................................................................. 18

VI.РЕЗУЛТАТИ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ПО ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО.............................................. 20

VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪЛБОЧИНЕН ФИЗИКОХИМИЧЕН АНАЛИЗ..................... 36

VIII. ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ПО ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО............................................... 38

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 39

X. ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................... 41

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ:

Фигура 1. Сезонна изменчивост на температурата в наблюдаваните пунктове

Фигура 2. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за активна реакция рН в наблюдаваните пунктове

Фигура 3. Сезонно разпределение на кислородното съдържание и усреднени стойности за разтворен кислород в наблюдаваните пунктове

Фигура 4. Усреднени стойности за електропроводимост в наблюдаваните пунктове

Фигура 5. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за азот-амониев в наблюдаваните пунктове

Фигура. 6. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за азот-нитратен в наблюдаваните пунктове

Фигура 7. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за азот-нитритен в наблюдаваните пунктове

Фигура 8. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за общ азот в наблюдаваните пунктове

Фигура 9. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за органичен азот в наблюдаваните пунктове

Фигура 10. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за фосфатен фосфор в наблюдаваните пунктове

Фигура 11. Усреднени стойности за БПК5 в наблюдаваните пунктове

Фигура 12. Усреднени стойности за ТОС в наблюдаваните пунктове

Фигура 13. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за прозрачност по Секки в наблюдаваните пунктове

Фигура14. Вертикалното разпределение на измерените характеристики, от проведения дълбочинен физикохимичен анализ, за мониторингов пункт яз. „Жребчево“, с. Баня

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ:

Таблица 1. Типове води от категория „езера/СМВТ“ и „реки”

Таблица 2. Пунктове за наблюдение на повърхностни води

Таблица 3. Физикохимични елементи за качество и показатели за наблюдение на повърхностните води

Таблица 4. Стандартни и вътрешно-ведомствени лабораторни методи за определяне на физикохимичните показатели на водите

Таблица 5. Касификационна система за  екологично качество  на олиготрофни типове "езера/язовири" (L1, L2, L3, L11, L12, L13) по физикохимични елементи

Таблица 6. Касификационна система за  екологично качество на мезотрофни типове "езера/язовири" (L4, L5, L6, L7, L8, L14, L15, L16, L17) по физикохимични елементи

Таблица 7. Касификационна система за  екологично качество на полупланински типове реки (R5)

Таблица 8. Резултати от обследване на повърхностните води по физикохимични характеристики

Таблица 9. Обобщена оценка на качеството на повърхностните води по физикохимични елементи

СЪКРАЩЕНИЯ:

БЕК – Биологичен елемент за качество

БДИБР – Басейнова Дирекция Източно – Беломорски район

БПК5 –  Биологична потребност от кислород за пет денонощия

ВВЛМ – Валидирани вътрешно-лабораторни методи

ВТ – Водно тяло

ГД “ЛАД” – Главна Диракция „Лабораторно-аналитична дейност”

ЕПР – Електропроводимост

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

НП – Нефтопродукти

ОПОС – Оперативна програма околна среда

ПВТ – Повърхностно водно тяло

ПУРБ – План за управление на речен басейн

РБУ – Район за басейново управление

РДВ – Рамкова директива за водите

РЛ – Регионална лаборатория

СМВТ – Силномодифицирани водни тела

N - NH4 – Амониев азот

N – NO2 – Нитритен азот

N – NO3 – Нитратен азот

N org  – Органичен азот

рН – Водороден показател/активна реакция рН

Р – PO4 – Фосфатен фосфор

T – Температура на водата

TN – Общ азот

ТОС – Общ органичен въглерод

S – сулфиди

SD – Прозрачност по Секки

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- "Валидиране" е потвърждаване чрез изследване и предоставяне на обективни доказателства за това, че са изпълнени изискванията за специфична предвидена употреба

- “Воден обект” –  постоянно или временно съсредоточие на води със съответни граници, обем и воден режим, в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа, заедно с прилежащите към тях земи

- “Водно тяло” е самостоятелна и значима част от повърхностните или подземните води

- "Граница на откриване" е изходен сигнал или стойност на концентрация, над която може да се твърди с указано ниво на достоверност, че пробата е различна от празната проба, несъдържаща определяемото вещество

- "Граница на количествено определяне" е обявено декларирано кратно число на стойността на границата на откриване за концентрация на вещество, която може да бъде определена с приемливо ниво на точност и прецизност. Границата на определяне може да се изчисли с помощта на подходящ стандартен образец или проба с концентрация, съответстваща на най-ниската калибрационна точка от калибрационната крива, различна от нулевата

- „Добро състояние“ на повърхностните води – състоянието, постигнато за повърхностното водно тяло, при което екологичното и химичното състояние са най-малко „добри“

- "Екорегион" е териториална единица, в която са проявени приблизително едни и същи растителни и животински елементи, обусловени от еднотипни климатични влияния, геологично развитие и историческо развитие на флората и фауната

- “Замърсяване на водите” е прякото или непрякото въвеждане, като резултат от човешка дейност на вещества, трептения и топлина във водите, които могат да бъдат опасни за човешкото здраве, водните екосистеми или за качествата на водите

- "Неопределеност на измерването" е неотрицателен параметър, характеризиращ дисперсията на количествените стойности, които могат да бъдат приписани на измерваната величина

- “Повърхностно водно тяло” е отделен и значим елемент от повърхностните води, като: езеро, водоем, поток, река или канал, част от поток, преходни води или част от крайбрежните води

- "Сертифициран стандартен образец" е стандартно вещество или материал, придружен със свидетелство (сертификат), на което една или повече стойности на свойствата му са сертифицирани с процедура, която установява проследимост към точното реализиране на единицата, с която се изразяват стойностите на всяко свойство, като сертифицираната стойност се придружава от неопределеност с посочена доверителна вероятност

- "Специфични за даден тип водни тела хидроморфологични и физикохимични условия" означава състояние, в настоящето или в миналото, когато е нямало или е имало много малки изменения в стойностите на хидроморфологичните и физикохимичните елементи за качество, каквито биха могли да се регистрират при отсъствие на антропогенно въздействие

- "Средна стойност" - изчислява се като средноаритметично от проведените измервания на съответните показатели. Представя се в същите мерни единици, в които се представя и съответният

ВЪВЕДЕНИЕ

Този анализ е изготвен в рамките на проект по ОПОС на тема: „Изготвяне на планове за управление на защитена зона “Язовир Овчарица” BG 0002023 и защитена зона „Язовир Жребчево” BG 0002052”, с цел оценка на качеството на повърхностни води – „реки и „езера/язовири“, от териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора, съобразно изискванията на действащата Наредба Н – 4, за характеризиране на повърхностни води.

Водните организми са в пряка връзка със средата, която обитават и в този смисъл, тяхното присъствие в екосистемата е силно повлияно от качеството на водите. „Доброто“ качество на водите е изключително важно за запазване и оздравяване на аквастемите. Екосистемите с различни жизнени условия се отличават една от друга по биоразнообразието на водната флора и фауна. Биотопите, в които жизнените условия са променени, вследствие на замърсяване, са населени с по-малък брой видове и се характеризират с голяма динамика в числеността на популаците. При определяне на качеството на повърхностните води, освен съставът и количественото разпространение на водната флора и фауна, се разглежда и  наличието на хранителни вещества, както и характеристики като соленост, температура и замърсяване с химични замърсители.

В настоящия доклад, основният акцент е поставен върху оценката на качеството на водите по физикохимични елементи за качество, осигуряващи интегритета и функционирането на водните екосистеми и преценено въз основа на действащото екологично законодателство в Европейския съюз и страната.

С оглед на основните предизвикателства, по-специално интензивно променящата се екологична обстановка (в условия на интензивно, комбинирано антропогенно натоварване върху повърхностните води) и прилагането на Рамковата директива за води  (РДВ 2000/60/ЕС) е необходимо да се извърши актуална оценка на състоянието/качеството на повърхностните води, чрез система за класификация, по основните елементи за качество. Най-важната цел на Рамковата директива за водите (РДВ) е постигане на "добро екологично състояние" на всички води до 2015 г. Повечето методи са разработени за оценка на екологичното състояние в естествени водоеми, като отклонение от референтното състояние. При прилагането на РДВ за "изкуствените и силно модифицирани водни тела" (водни обекти, създадени или в резултат на физични промени от човешка дейност, което значително променя хидроморфологичните характеристики, така че доброто екологично състояние не може да се постигне и гарантирана) е необходима оценка на състоянието от гледна точка на постигане на "добър екологичен потенциал".

В българското национално законодателство, чрез Наредба Н – 4 от 14.09.12 г. за характеризиране на повърхностните води, се уреждат: реда и начина за характеризиране, класифициране и представяне на състоянието/потенциала на повърхностните водни тела (ПВТ), както и типовете ПВТ за всяка категория повърхностни води и специфичните референтни условия за тях.

Проведеното изследване е с цел да се установи качеството на повърхностните води, посредством съпоставяне на резултатите по избраните физикохимични елементи за качество и съответните показатели, с регламентираните в Наредба № Н - 4 гранични стойности. Този анализ се базира на резултатите от еднократно извършени физикохимични изпитвания на проби от повърхностни води, през зимния (м. януари, 2013 г.), съответно - летен (м. юни, 2013 г.) период.

Извършена е оценка на качеството на повърхностни води, т.к. данните за периода януари-юни, 2013 са недостатъчни за оценка на общото състояние, респ. потенциал на опробваните повърхностни водни тела. От друга страна оценката на състоянието на екосистемата и функционирането й изисква и експериментални изследвания на биологичните елементи за качество (БЕК), които не са включени в това докладване. Липсата на данни с достатъчна пространствено-времева резолюция по отношение на БЕК (напр. фитопланктон), не позволява извършването на такава оценка на състоянието.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ. КАТЕГОРИИ И ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ТЕЛА

Проучването е проведено на повърхностни водни тела за категориите „реки“ и „езера“ (представляващи силно модифицирани, язовирни водни тела).

В границите на всеки район за басейново управление (РБУ) са определени типовете повърхностните водни тела за всяка категория повърхностни води, както и специфичните референтни условия за всеки тип повърхностни водни тела (ПУРБ, БДИБР, 2010). Типологизацията на повърхностните води в България е извършена в съответствие с изискванията на Наредба № Н - 4 от септември 2012 г., за характеризиране на повърхностните води, въз основа на географски критерии (екорегион, надморска височина), физически критерии (дънен субстрат – за реки и повърхност, средна дълбочина, хидрологичен режим – за язовири) и др. Типологизацията на категориите повърхностни води дава възможност за диференциране на водните тела според техните абиотични характеристики за екологичната им функционалност и специфичните им биоценози. В резултат на проведени предварителни проучвания, в рамките на дейности по Оперативна Програма Околна Среда (ОПОС), са идентифицирани типовете „реки“ и „езера“ на територията на Басейнова Дирекция Източно-Беломорски Район, като при настоящето обследване вниманието е фокусирано върху представителни мониторингови пунктове, покриващи общо четири типа повърхностни води – 3 от категория „силномодифицирани водни тела“ (СМВТ са типологизирани само като „езера”) и един от категория „реки”, описани в Таблица 1.

Таблица 1. Типове води от категория „езера/СМВТ“ и „реки”

| № | Тип | Наименование на езерен/речен тип | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L11 | Големи дълбоки язовири | яз. „Жребчево” (СМВТ) |
| 2 | L15 | Големи равнинни плитки до средно дълбоки язовири | яз. „Овчарица” (СМВТ) |
| 3 | L17 | Малки и средни равнинни язовири | яз. „Овчи кладенец” (СМВТ) |
| 4 | R13 | Малки и средни реки с фин субстрат | р. Тунджа |

II. ДЕФИНИРАНЕ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

По време на изпълнение на задачата, двукратно (през януари и юни), са отбрани и анализирани общо 30 проби повърхностни води, от 15 пункта, в т.ч. „реки“ и „езера/язоавири”, представени в Таблица 2.

Таблица 2.   Пунктове за наблюдение на повърхностни води

| № | Наименование на пункт | Географски координати | Езерен/речен тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | яз. „Овчарица” „студено езеро“, стена до ТЕЦ 2 | N 42⁰14.885 E 26⁰08.486 | L15 |
| 2 | яз. „Овчарица”,топло езеро, опашка на язовира, до с. Бял кладенец | N 42⁰17.079 E 26⁰09.609 |  |
| 3 | яз. „Овчарица”, топло езеро, срещу „Техногипс“ | N 42⁰15.732 E 26⁰08.667 |  |
| 4 | яз. „Овчарица”, топло езеро, стена | N 42⁰15.476 E 26⁰08.765 |  |
| 5 | яз. „Овчарица”, „студено езеро“, контра стена | N 42⁰15.260 E 26⁰11.486 |  |
| 6 | яз. „Овчарица”, „студено езеро“, в близост до вливане на топлия канал | N 42⁰15.650 E 26⁰10.588 |  |
| 7 | яз. „Овчарица”, „студено езеро“, стена, с. Скалица | N 42⁰16.279 E 26⁰12.805 |  |
| 8 | яз. „Овчи кладенец”, опашка | N 42⁰16.604 E 26⁰13.199 | L17 |
| 9 | яз. „Овчи кладенец” | N 42⁰16.931 E 26⁰13.003 |  |
| 10 | яз. „Жребчево”, срещу с. Паничерево | N 42⁰36.517 E 25⁰51.245 | L11 |
| 11 | яз. „Жребчево”, залив Гурково, север | N 42⁰38.463 E 25⁰51.354 |  |
| 12 | яз. „Жребчево”, срещу църквата | N 42⁰38.200 E 25⁰52.703 |  |
| 13 | яз. „Жребчево” – стена, с. Баня | N 42⁰35.556 E 25⁰56.950 |  |
| 14 | р. Тунджа преди гр. Николаево | N 42⁰37.181 E 25⁰47.665 | R5 |
| 15 | р. Тунджа, след гр. Николаево | N 42⁰37.909 E 25⁰49.392 |  |

III. ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО

За хармонизиране на подходите за оценка на повърхностните води са разгледани индикатори, аналогични на тези, на които е базирана класификационната система по РДВ. За различните типове водни тела е извършена прецизна преценка на физикохимичните качествени елементи и основните показатели за установяване на качеството на водите, в избраните повърхностни водни обекти – Таблица 3.

Таблица 3. Физикохимични елементи и показатели за наблюдение на повърхностните води

| Физико-химични елементи за качество | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Ацидификационен статус | Активна реакция рН | за „реки“ и „езера“ ( рН на придънния слой, за потенциално вкисляване от анаеробни процеси - амонификация, сулфатредукция) |
| Температурни условия | Температура | за „реки“ и „езера“ (вертикален температурен профил за определяне на лятна стратификация и дълбочина на термоклина) |
| Кислороден режим | Разтворен кислород/ Наситеност на кислород | за „реки“ (свръхнасищането с кислород, >120%, в следобедните часове, е обикновено добър индикатор за силен „цъфтеж” на фитопланктон или водна макрофитна растителност и „езера“ (вертикален кислороден профил за определяне наличието на безкислороден слой в близост до дъното - анаеробни условия) |
| Соленост | Електропроводимост | за „реки“ и „езера“ (измерване в дълбочина за евентуална стратификация) |
| Биогенни условия | Биогени (азот-амониев, азот-нитратен, азот-нитритен, азот-органичен, общ азот, фосфати /Р/) | Показатели пряко свързани с развитието на фитопланктонни съобщества |
| Органично натоварване | БПК5 Общ органичен въглерод | Характеризират натоварването с биоразградима органика/ органичното натоварване |
| Прозрачност | Прозрачност по Секки | само за „езера” |
| Други/специфични замърсители | Нефтопродукти Сулфиди | - |

Съгласно анекс V, раздел 1.2 на РДВ, „добрият“ статус (качество) на повърхностните води, се определя и от общите физикохимични елементи за качество (температурни условия, кислороден баланс, ацидификационен статус, соленост, биогенни вещества), които не трябва да превишават нивата извън определения обхват, което гарантира и правилно функциониране на типиво-специфицираната екосистема и постигане на стойностите, специфицирани за биологичните качествени елементи.

Хидрологичните процеси и тяхната сезонна изменчивост определят до голяма степен състоянието и функционирането на основните компоненти на екосистемата, водната флора и фауна.

Известно е, че функционирането на водната екосистема е в тясна зависимост от температурата. Биотата и някои физикохимични процеси (разтворимост на кислород, хидрофобни  взаимодействия) са особено чувствителни към температурни промени. Температурните колебания могат да са резултат от естествени процеси (като част от нормалните дневни и сезонните цикли) или от антропогенна дейност (измерените стойности показват в каква степен нормалният за екосистемата температурен режим е нарушен от човешката дейност). Често може да се прогнозира загуба или промени в естествената биота, ако продължителността на температурните промени надвишава приемливия за ендемичните видове диапазон (напр. превишение от 10 оС, обикновено води до удвояване на физиологичните изисквания на организмите, измерени чрез консумация на кислород). Термичните промени могат да доведат до промени в растежа на организмите, техния метаболизъм, размножаване, мобилност и модели на миграция, както и до по-ниски обща плътност, таксономично разнообразие или очевидно доминиране на определени видове (увеличаване на продуктивността на нежелани видове).

Активната реакция (рН), като мярка за киселинността, респ. алкалността на водите се измерва по две основни причини. От една страна, ниски стойности на рН могат да доведат до значително увеличаване на токсичността на някои замърсители (напр. амоняк, цианиди, сероводород, алуминий, Collier and Winterbourn, 1987; Alabaster and Lloyd, 1982; CCREM 1991; Klontz, 1993), а от друга – до преки неблагоприятни въздействия върху водната биота, повлиявайки физиологичното й функциониране (USEPA, 1986b; CCREM, 1991). рН на водата влияе на такива жизнени процеси като потреблението на кислород, вегетативното размножаване, образуването на зооспори, проницаемостта на телесната покривка за газове, соли и др.

Концентрацията на разтворения кислород във водите отразява равновесието между кислород-консумиращи (дишане) и кислород-отделящи процеси (напр. фотосинтезата и физическото пренасяне на кислород от атмосферата във водното тяло). Отчетените стойности са индикатор за евентуални нарушения на тези конкурентни процеси и дефинира условията за живот на аеробни организми. Концентрацията на разтворения във водите кислород е в пряка зависимост от температурата, солеността, биологична активност и скоростта на трансфер на кислород от атмосфера (основен източник на кислород в една екосистема). Органичната материя от канализационни отпадъчни води или мъртъв растителен материал, който е лесно достъпен за микроорганизмите (особено аеробни хетеротрофни бактерии), оказват най-голямо влияние върху концентрациите на разтворения кислород. Действителното изчерпване зависи от натоварването с биоразградимата органична материя и дейността на микроорганизмите. Разтвореният кислород е и най-важният фактор, контролиращ флуктуациите при нутриентите и тежките метали (Forstner and Wittmann, 1981; Forstner and Salomons,1991; Salomons and Forstner, 1984, 1988). Ниските кислородни концентрации могат да доведат до значително увеличаване на токсичността на някои замърсители (цинк, олово, мед, пентахлорфенол, цианиди, сероводород, амоняк, Davis 1975), както и до неблагоприятни последици за ефективнто функциониране на водната фауна (Doudoroff and Shumway, 1970; EIFAC 1973; Davis, 1975; Alabaster and Lloyd, 1982; USEPA, 1986a; Boyd, 1990).

Електропроводимостта (EПР), като  мярка за общата концентрация на неорганични йони във водата (главно Na+ и Cl-, но също и Ca2+, Mg2+, K+, CO32-, SO42-) и лимитиращ фактор за разпространението на много водни организми, е важен индикатор за евентуални промени в химическото естество на водната екосистема, осигуряващ „предупреждение“ за потенциални загуби на естествена биота. По принцип сладководната флора и фауна са особено уязвими при високи стойности на електропроводимостта (над 1000 µS/cm).

Биогените (хранителните вещества) са поддържащо звено в процесите  на първичната продуктивност във водните екосистеми. При оптимални температура и светлина те се асимилират бързо, често причинявайки еутрофикация на водите, със съпътстващи негативни явления (дефицит на кислород, смъртност на придънни хидробионти и др.). Най-важна роля в тези процеси имат минералния азот в трите си форми и фосфатите. Увеличаването на тяхната концентрация във водите се счита за индикатор за органично замърсяване (Янева, 2010). Амонякът и нитритите във водата са най-вредните форми на азотни съединения (Стайков, 2001). Добре известен факт е, че във високи концентрации амонякът e токсичен за водната биота (токсичността се увеличава и с намаляването на концентрациите на разтворения кислород). Присъствието на свободен амоняк във водата е показател за прясно замърсяване с битово-фекални и животински отпадъци, тъй като той се получава като краен продукт при протичането на катаболитни анаеробни процеси, свързани с разграждането на азотсъдържащите органични съединения в органичните отпадъци. Наличието на нитрити във водата, от една страна, може да се дължи на прясно органично или фекално замърсяване (продукт от окисляването на амониевите йони в аеробна среда от нитрифициращите бактерии), а от друга – да е резултат от замърсяването на водите с неорганични вещества, използвани в селското стопанство и промишлеността.

Биологичната потребност от кислород (БПК5), като мярка за изразходвания кислород, по време на биохимичното разграждане на органична материя, е важен параметър при оценката на качеството на водите, предвид факта, че голяма част от индексите, характеризират чувствителността на съответния биологичен елемент за качество към натоварване с биоразградима органика. Високите концентрации на БПК5 са индикатор за високо органично съдържание във водите, т.е. мярка за органичното замърсяване.

Прозрачност по Секки (m) – определя се само за категория „езера”, където позволяват условията за измерване (т.е. наличие на достатъчна дълбочина). Прозрачността на водата е индикатор за това, какво количество светлина е „на разположение“ за фотосинтезата на различни дълбочини. Тя е функция, както от количественото развитие на новопродуцираното органично вещество в акваторията (фитопланктон) и на други представители на биотата, така и от концентрацията на неживо суспендирано вещество. Метриката е важен индикатор за състоянието на средата и нормалното протичане на продукционните процеси във водната среда (фитопланктон и бентосна флора).

Други замърсители, които имат неблагоприятно въздействие върху водните екосистеми:

Сулфиди – могат да съществуват във водите под формата на нейонизиран хидрогенсулфиден газ (H2S) или като разтворими сулфиди (S2-). H2S се продуцира от бактерии в бедни на кислород (анаеробни) условия и е силно токсичен за биотата, за разлика от йонните форми. Съотношението на различните форми се регулира от активната реакция рН – с увеличаването й, делът на йонизираните форми нараства, а токсичността намалява. В различни литературни източници (Schlotfeldt and Alderman, 1995; DWAF, 1996) се препоръчват различни норми за сладководните аквакултури: от < 1,0 mg/l за йонизираните форми до < 0,001 mg/l - за нейонизиран хидрогенсулфид (H2S).

Нефтопродукти - имайки предвид широкия спектър от прояви на токсичност, свързани с голямото разнообразие на нефтопродукти и деривати (масла, греси и др.), които могат да замърсят повърхностните води, е изключително трудно да се разработят критерии, респ. стандарти за качество за тях. В секторното законодателство на много страни (в т.ч. и РБългария) се препоръчва, повърхностните води да бъдат „освободени“ от тези замърсители. Въпреки това някои автори на научни разработки препоръчват допустими нива за нефт и нефтопродукти в сладки води от под 0,3 mg/l (Schlotfeldt and Alderman, 1995).

IV. МЕТОДИ ЗА ПРОБОНАБИРАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ

Оценката на качеството на повърхностните води, респ. нивото на замърсяване и идентификация на замърсителите, зависи до голяма степен от надеждните и достоверни аналитични резултати. Това от своя страна зависи от надеждността на цялата аналитична процедура, която се състои от няколко етапа: пробовземане, пробоподготовка и инструментален анализ, статистическа обработка на получените резултати.

За целитите на пробонабиране, пробоподготовка и изпитване на пробите от повърхностни води, в настоящото обследване са използвани референтни: международни (ISO), европейски (EN) и национални (БДС) стандарти, както и валидирани вътрешно лабораторни методи (ВВЛМ).

Методи за пробонабиране

За целите на настоящото изследване, пробонабирането е извършено съобразно изискванията на стандартите от серията ISO 5667:

- EN ISO 5667-1 – Water Quality – Sampling Part 1:  Guidance on the design of sampling programmes (Ръководство за дизайн на програми за пробонабиране и техники за пробонабиране);

- ЕN ISO 5667-2  – Water Quality – Sampling Part 2:  Guidance on the design of sampling programmes (Общи указания за начините за вземане на проби);

- EN ISO 5667-3 – Water Quality – Sampling – Part 3: Guidance on the preservation and handling of samples (Ръководство за консервиране и съхраняване на проби);

- ISO 5667-6 – Water quality – Sampling – Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams (Ръководство за вземане на проби от реки и потоци)

По отношение на пробовземането са взети всички необходими мерки (описани в протоколите от пробовземане) за осигуряване на условията по отношение на чистота, както на съдовете, така и на консервиращите реагенти, правилното съхранение  и  транспорт на пробите, както е регламентирано в посочените по-горе стандарти. В общия случай, пробите са вземани в тъмни, стъклени съдове (за да се елиминират процеси на фотоокисление), транспортирани при хладилни условия (2 – 5 º С) и анализирани непосредствено след пробонабиране.

Част от физикохимичните показатели, характеризиращи повърхностното водно тяло: активна реакция, температура, разтворен кислород/наситеност на кислород и електропорводимост, са измерени „in situ”, непосредствено при пробонабиране, с помощта на преносими мултипараметрични прибори на фирма Wissenschaftlich – Technische Werkstetten (WTW). На терен е определяна и прозрачността, с помощта на диск на Секки.

С цел оценка на наличието на лятна стратификация на дълбоките водоеми, дълбочина на термоклина, физикохимични условия на придънния слой (анаеробни условия), при част от язовирите (яз. „Жребчево“), отговарящи на тези условия, е извършен дълбочинен физикохимичен профил (с батометър) по показателите: температура, разтворен кислород, насищане с кислород, активна реакция рН, електропроводимост (по схемата 0 m, 5 m, 10 m … придънен слой).  Подходът за „езера” (язовири) е много по-различен и специфичен в сравнение с този при реките, поради естеството на матрицата. Независимо от размерите на водния обект, пробонабирането е извършено основно от един представителен пункт, разположен във възможно най-дълбоката част на язовира.

За плитките „езера” (язовири <10 m) физикохимичните параметри на място са измервани в литоралната зона (осветен повърхностен воден слой) и в придънния слой.

Методи за изпитване

Концентрациите на биогенните елементи (амониев азот, нитритен азот, нитратен азот и фосфати) и сулфидите са определени спектрофотометрично, а нефтопродуктите – хроматографски, в лабораторни условия (Регионална Лаборатория – Стара Загора, към ГД «ЛАД», ИАОС). Общият азот и общият органичен въглерод са определени в лабораторни условия, с помощта на анализатор TN/TOC.

Използваната аналитична процедура включва пробоподготовка и последващо инструментално измерване на избраните характеристики, съгласно стандартите представени в Таблица 4.

Таблица 4. Стандартни и вътрешно-ведомствени лабораторни методи за определяне на физикохимичните показатели на водите

| № | Характеристика | Стандарт/ВВЛМ* | Граница на определяне |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура оС | БДС 17.1.4.01 | над 0 оС |
| 2 | Активна реакция (рН ед.) | ISO 10523 | над 1 |
| 3 | Електропроводимост (µS/cm) | БДС EN 27888 | (0,8 ÷ 200) µS/cm (200 ÷ 12800) µS/cm |
| 4 | Разтворен кислород (mg/l) Наситеност на кислород (%) | БДС EN 25813 БДС EN ISO 5814 | над 0,2 mg/l над 3 % |
| 5 | Амониев азот (mg/l) | БДС ISO 7150-1 | над 0,01 mg/l |
| 6 | Нитритен азот (mg/l) | БДС EN 26777 | над 0,004 mg/l |
| 7 | Нитратен азот (mg/l) | БДС ISO 7890-3 | над 0,04 mg/l |
| 8 | Общ азот (mg/l) | БДС EN 12260 | над 1,0 mg/l |
| 9 | Органичен азот – разлика между общ азот и неорганично свързан азот (mg/l) | БДС EN 12260 БДС ISO 7150-1 БДС ISO 7890-3 БДС EN 26777 | над 1,0 mg/l |
| 10 | Ортофосфати (като фосфор) (mg/l) | БДС EN ISO 6878 | над 0,003 mg/l |
| 11 | Общ органичен въглерод (mg/l) | БДС EN 1484 | над 1,0 mg/l |
| 12 | Биологична потребност от кислород – БПК5 (mg/l) | БДС EN 1899-1,2 | над 1,0 mg/l |
| 13 | Сулфиди (mg/l) | ВВЛМ 1007/2010 | над 0,02 mg/l |
| 14 | Нефтопродукти (mg/l) | БДС EN ISO 9377-2 | над 0,1 mg/l |
| 15 | Прозрачност по Секки (m) | ВВЛМ 1013/2010 | над 1 сm |

*ВВЛМ – валидиран вътрешно-лабораторен метод

Стандартът  БДС 17.1.4.01 касае директно измерване на температурата на водата в пробата с живачен термометър, а стандартите БДС EN ISO 10523, БДС EN 25814 и БДС EN 27888 посочват електрохимичен метод за определяне, съответно на активна реакция, разтворен кислород и електропорводимост на повърхностни води.

Стандарт БДС EN 25813 се отнася до йодометричен метод за определяне на разтворен кислород – реакция на разтворения във водата кислород с манганов (II) хидроксид.

Статдартът БДС ISO 7150-1, за определяне на азот-амониев, се отнася до спектрофотометрично измерване на синьото съединение, образувано при взаимодействието на амоняка със салицилатните и хипохлоритните йони, в присъствието на натриев нитропрусид.

За определяне концентрацията на азот-нитритен във води е използван стандарт БДС EN 26777, който се основава на реакцията на съдържащия се в пробата нитрит с 4-аминобензолсулфонамид, при наличие на ортофосфорна киселина (при рН = 1,9) и N-(1-нафтил-)-1,2-диаминоетан-дихидрохлорид и спектрофотометрично измерване на образуваното розово оцветено съединение.

Статдартът БДС ISO 7890-3, за определяне на азот-нитратен, се отнася до спектрофотометрично измерване на образуваното жълто оцветено съединение от реакцията на нитратите със сулфосалицилова киселина (образувана чрез прибавяне към пробата на натриев салицилат и сярна киселина), след обработка с основа.

Статдартът БДС EN 1484, за определяне на общ азот, се отнася до окисляване на съдържащия се в пробата органичен и неорганичен азот до азотни оксиди (чрез изгаряне в поток от въздух) и отчитането им чрез електрохимичен детектор.

Статдартът БДС EN ISO 6878 касае спектрофотометрично определяне концентрацията на присъстващите в пробата ортофосфати, чрез измерване на абсорбцията на получения, оцветен в синьо, молибдатен комплекс.

Статдартът БДС EN 1484, за определяне на общ органичен въглерод, се отнася до окисляване на съдържащия се в пробата въглерод до въглероден диоксид (чрез изгаряне в поток от въздух) и отчитането му чрез инфрачервен детектор.

Стандартът БДС EN 1899-1,2 се отнася до определяне концентрацията на разтворения кислород преди и след инкубиране (при 20 оС, за 5 денонощия, на тъмно, в изцяло напълнени и затворени бутилки) на пробата и последващо изчисляване на масата на изразходвания кислород, респ. БПК5.

Валидираният вътрешно-лабораторен метод ВВЛМ 1013/2010 се отнася до спектрофотометрично определяне на сулфиди във води, с тест Spectroquant (в кисела среда хидрогенсулфидните йони образуват диметилпарафенилендиамин сяросъдържащо съединение, което при окисление с железен трихлорид преминава в метиленово синьо).

Стандартът БДС EN ISO 9377-2 се отнася до хроматографско определяне на нефтопродукти, с пламъчно-йонизационна детекция.

Валидираният вътрешно-лабораторен метод ВВЛМ 1013/2010 се отнася до измерване на намаляването на прозрачността на водата, причинено от присъствието на фитопланктон или неразтворени вещества, с помощта на диск на Секки (диск с черно-бели сегменти и диаметър 30 см, прикрепен към дълго въже).

Във връзка със сериозните изисквания по отношение на точност и възпроизводимост на аналитичните резулати, всички използвани аналитични процедури и стъпки, включени в аналитичните методи, са документирани и валидирани съгласно изискванията на стандарт EN ISO/IEC 17025. Стандартът въвежда минималните и задължителни критерии, на които трябва да отговарят използваните аналитични методи за контрол на качеството на водите, както и правилата за доказване и представяне на качеството на получаваните резултати, в т.ч:

- граница на откриване  – най-ниската концентрация, която се различава от празната проба

- граница на определяне – най-ниската концентрация, която може да бъде количествено определена с необходимата статистическа сигурност. Постиганите в РЛ – Стара Загора граници на определяне са посочени в Таблица 4.

- неопределеност на измерването – показва дисперсията на количествените данни, получени за измерваната величина.

За да се осигурят надеждни и точни резултати за качеството на повърхностните води, в аналитичната практика на Регионална Лаборатория – Стара Загора е въведена система за управление, съгласно EN ISO/IEC 17025 и обективен контрол на качеството на получаваните резултати, чрез изпитване на сертифицирани референтни материали, поддържане на контролни карти за всеки метод за изпитване и участие в междулабораторни изпитвания и професионални тестове за пригодност (провеждани в изпълнение на РДВ), на концентрационно ниво на показателите, съответстващо на реалните съдържания в околната среда.

V. СИСТЕМИ (СКАЛИ) ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

В настоящото докладване оценката на качеството на повърхностните води е извършена на база - физикохимични елементи за качество и съответните показатели, като са сравнени резултатите от изпитване с граничните стойности от разработената Класификационна система (Наредба Н – 4, 2012 г.) – Таблици 5-7.

По принцип формулиране на състоянието на водите от разглежданата акватория  може да бъде направено само за физикохимичните параметри, за които има натрупан достатъчен масив от данни. В конкретния случай събраните данни са еднократни (за всеки от сезоните – зима и лято) и имат предварителен и индикативен характер за оценка на качесттвото на водите. При извеждане на оценките са използвани данни от физикохимични наблюдения на общо седем мониторингови пункта от яз. „Овчарица“,  два – за яз. „Овчи кладенец“, четири – за яз. „Жребчево“ и два – за р. Тунджа (Табл. 2).

За оценка по физикохимичните елементи, в Класификационната система са използвани 9 показателя за категория „езера/язовири“ и 10 - за категория „реки“, стойностите за които се различават в зависимост от типа: за олиготрофни типове „езера” (Таблица 5), за мезотрофни типове „езера” (Таблица 6) и за полупланински типове „реки“ (Таблица 7).

Таблица 5. Касификационна система за  екологично качество на олиготрофни типове "езера/язовири" (L1, L2, L3, L11, L12, L13) по физикохимични елементи

| Показатели/ състояние | Разтворен кислород, mg/l | рН | N-NH4, mg/l | N-NO3, mg/l | N-NO2, mg/l | Общ азот, mg/l | P-ortho - PO4, mg/l | Прозрачност по Секки, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мн. добро | 10,5÷8,00 | ÷ | <0,03 | <0,2 | <0,01 | <0,2 | 0,007÷0,0125 | >4 |
| Добро | 8,00÷6,00 | 6,5÷8,7 | 0,03÷0,08 | 0,2÷0,5 | 0,01÷0,025 | 0,2÷0,8 | 0.0125÷0,04 | 4÷2 |
| Умерено | 6,00÷5,00 | ÷ | 0,08÷0,16 | 0,5÷1,0 | 0,025÷0,05 | 0,8÷2 | 0,04÷0,06 | 2÷1,5 |

Таблица 6. Касификационна система за  екологично качество на мезотрофни типове "езера/язовири" (L4, L5, L6, L7, L8, L14, L15, L16, L17) по физикохимични елементи

| Показатели/ състояние | Разтворен кислород, mg/l | рН | N-NH4, mg/l | N-NO3, mg/l | N-NO2, mg/l | Общ азот, mg/l | P-ortho - PO4, mg/l | Прозрач ност по Секки, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мн. добро | 9,00÷7,00 | ÷ | <0,1 | <0,8 | <0,03 | <0,7 | 0,01÷0,025 | >4 |
| Добро | 7,00÷6,00 | 6,5÷8,7 | 0,1÷0,3 | 0,8÷2 | 0,03÷0,06 | 0,7÷2,5 | 0,025÷0,06 | 4÷2 |
| Умерено | 6,00÷5,00 | ÷ | 0,3÷0,6 | 2÷4 | 0,06÷0,09 | 2,5÷4 | 0,06÷0,08 | 2÷1 |

Таблица 7. Касификационна система за  екологично качество на полупланински типове реки (R5)

| Показатели/ състояние | Разтворен кислород, mg/l | рН | ЕПР µS/cm | N-NH4, mg/l | N-NO3, mg/l | N-NO2, mg/l | Общ азот, mg/l | P-ortho - PO4, mg/l | БПК5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мн. добро | 10,5÷8,00 | ÷ | 700 | <0,04 | <0,5 | <0,01 | <0,5 | <0,02 | <1,2 |
| Добро | 8,00÷6,00 | 6,5÷8,5 | 750 | 0,04÷0,4 | 0,5÷1,5 | 0,01÷0,03 | 0,5÷1,5 | 0,02÷0,04 | 1,2÷3 |
| Умерено | 6,00÷5,00 | ÷ | > 1000 | 0,4÷0,6 | 1,5÷3 | 0,03÷0,06 | 1,5÷3 | 0,04÷0,06 | 3÷6 |

VI. РЕЗУЛТАТИ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ПО ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО

В Таблица 8 са представени резултатите от извършеното обследване на повърхностните водни тела, на територията на РИОСВ Стара Загора.

Анализът и оценката на качеството на повърхностните води от категориите „реки” и „езера (язовири)” са извършени в две направления: по сезони (за оценка на сезонната изменчивост по наблюдаваните характеристики) и по отделните типове повърхностни водни обекти.

Таблица 8. Резултати от обследване на повърхностните води по

физикохимични характеристики

| Период на пробона-биране | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темп. оС | pH eд. | р.О2 mg/l | нас.О2 % | ЕПР, µS/cm | SD, m | N-NH4, mg/l | N-NО3, mg/l | N-NО2, mg/l | TN, mg/l | Norg. mg/l | P-PO4, mg/l | TOC, mg/l | БПК5 mg/l | S, mg/l | HП, mg/l |
| Пункт 1 - яз. „Овчарица” „студено езеро“, стена до ТЕЦ 2, тип L15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 11,6 | 8,4 | 9,6 | 93 | - | 1,4 | 0,132 | 0,538 | 0,008 | 1,12 | 0,442 | 0,225 | 7,37 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 28,3 | 8,47 | 8,1 | 104 | 855 | 1,2 | 0,163 | 0,022 | 0,002 | 1,04 | 0,853 | 0,056 | 8,7 | 3,26 | - | - |
| ДП 11,5m | 21,9 | 7,29 | 0,1 | 2 | 878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пункт 2 - яз. „Овчарица” „топло езеро“, опашка на язовира, до с. Бял кладенец, тип L15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 14 | 8,41 | 10 | 101 | - | 0,88 | 0,085 | 0,576 | 0,007 | 1,42 | 0,752 | 0,192 | 7,45 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 28,5 | 8,46 | 7 | 92 | 869 | 0,7 | 0,142 | 0,032 | 0,002 | 0,85 | 0,674 | 0,063 | 8,95 | 2,38 | - | - |
| Пункт 3 - яз. „Овчарица” „топло езеро“, срещу „Техногибс“, тип L15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 17,7 | 8,31 | 9,2 | 99 | - | 0,86 | 0,101 | 0,626 | 0,007 | 1,34 | 0,606 | 0,2 | 7,06 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 31 | 8,38 | 6,1 | 84 | 860 | 0,9 | 0,083 | 0,052 | 0,003 | 0,96 | 0,822 | 0,081 | 10 | 2,96 | - | - |
| Пункт 4 - яз. „Овчарица” „топло езеро“, стена, тип L15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 17,3 | 8,26 | 8,9 | 96 | - | 1,1 | 0,11 | 0,668 | 0,007 | 1,72 | 0,935 | 0,21 | 6,87 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 30,7 | 8,36 | 5,6 | 76 | 863 | 1,1 | 0,138 | 0,027 | 0,003 | 1,07 | 0,902 | 0,085 | 9,2 | 2,56 | - | - |
| ДП 8,8m | 32 | 7,99 | 1,7 | 26 | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пункт 5 - яз. „Овчарица” „студено езеро“, контра стена, тип L15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 14,3 | 8,31 | 9,6 | 99 | - | 0,84 | 0,214 | 0,815 | 0,009 | 1,3 | 0,262 | 0,217 | 7,02 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 28,4 | 8,39 | 6,7 | 87 | 861 | 1,1 | 0,095 | 0,052 | 0,002 | 0,92 | 0,771 | 0,12 | 8,97 | 1,56 | - | - |
| Пункт 6 - яз. „Овчарица” „студено езеро“, в близост до вливане на „топлия канал“, тип L15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 16 | 8,28 | 9,5 | 99 | - | 1 | 0,106 | 0,857 | 0,007 | 1,96 | 0,99 | 0,216 | 6,98 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 29,7 | 8,4 | 6,1 | 84 | 860 | 0,8 | 0,128 | 0,046 | 0,003 | 0,91 | 0,733 | 0,087 | 6,9 | 2,08 | - | - |
| Пункт 7 - яз. „Овчарица” „студено езеро“, стена, с. Скалица, тип L15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 13,4 | 8,68 | 10,4 | 102 | - | 0,75 | 0,132 | 0,532 | 0,01 | 1,43 | 0,756 | 0,237 | 8,63 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 27,7 | 8,32 | 6,3 | 80 | 862 | 1 | 0,152 | 0,06 | 0,004 | 0,99 | 0,774 | 0,146 | 8,62 | 2,14 | - | - |
| Пункт 8 - яз. „Овчи кладенец” – 1, опашка, тип L17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 9,6 | 8,97 | 17,3 | - | - | 0,3 | 0,167 | 1,21 | 0,026 | 2,83 | 1,427 | 0,047 | 10,9 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 29,3 | 8,8 | 8,6 | 104 | 808 | 0,18 | 0,306 | 0,14 | 0,014 | 2,81 | 2,35 | 0,482 | 18,4 | 14,3 | - | - |
| Период на пробона-биране | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп. оС | pH eд. | р.О2 mg/l | нас.О2 % | ЕПР, µS/cm | SD, m | N-NH4, mg/l | N-NО3, mg/l | N-NО2, mg/l | TN, mg/l | Norg. mg/l | P-PO4, mg/l | TOC, mg/l | БПК5 mg/l | S, mg/l | HП, mg/l |
| Пункт 9 - яз. „Овчи кладенец” – 1, тип L17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 8,9 | 8,91 | 12,4 | - | - | 0,3 | 0,164 | 0,921 | 0,024 | 2,79 | 1,681 | 0,079 | 10,2 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 31,4 | 9,18 | 11,5 | 134 | 879 | 0,15 | 0,151 | 0,15 | 0,013 | 3,26 | 2,946 | 0,349 | 24 | 14,4 | - | - |
| Пункт 10 - яз. „Жребчево”, срещу с. Паничерево, тип L11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 5,1 | 7,75 | 8,3 | 78 | - | 0,6 | 0,146 | 0,716 | 0,009 | 1,26 | 0,389 | 0,039 | 5,1 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 27 | 8,51 | 9,9 | 130 | 318 | 2,2 | 0,06 | 0,265 | 0,015 | 0,77 | 0,43 | 0,003 | 3,65 | 1,51 | - | - |
| Пункт 11 - яз. „Жребчево”, залив Гурково, север, тип L11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 6,3 | 8,06 | 7,9 | 70 | - | 0,7 | 0,085 | 1,25 | 0,012 | 2,33 | 0,983 | 0,007 | 5,4 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 27,8 | 8,61 | 10,4 | 140 | 310 | 2 | 0,055 | 0,154 | 0,015 | 0,67 | 0,446 | 0,015 | 3,01 | 1,58 | - | - |
| Пункт 12 - яз. „Жребчево”, срещу църквата, тип L11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 5,6 | 7,99 | 7,7 | 61 | - | 0,7 | 0,09 | 0,872 | 0,006 | 1,42 | 0,452 | 0,002 | 2,97 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 28 | 8,5 | 9,3 | 123 | 321 | 3 | 0,083 | 0,257 | 0,013 | 0,86 | 0,507 | 0,003 | 3 | 1,25 | - | - |
| ДП 5m | 22,3 | 8,26 | 7,6 | 102 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДП 6,5m | 22,2 | 8,2 | 6,2 | 72,8 | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пункт 13 - яз. „Жребчево”, стена с. Баня, тип L11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 5,1 | 8,01 | 8,4 | 71 | - | 3 | 0,109 | 0,308 | 0,004 | 0,94 | 0,519 | 0,028 | 3,2 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 28,5 | 8,45 | 9,43 | 125,5 | 306 | 3,2 | 0,06 | 0,305 | 0,015 | 0,71 | 0,33 | 0,003 | 3,32 | 1,62 | - | - |
| ДП 5m | 21,9 | 8,5 | 8,23 | 102 | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДП 10m | 11,8 | 7,79 | 5,77 | 58 | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пункт 14 – р. Тунджа преди гр. Николаево, речен тип R5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 5,4 | 8,13 | 9,5 | 77 | - | 1,1 | 0,121 | 1,68 | 0,016 | 2,17 | 0,353 | 0,072 | 2,6 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 23,1 | 7,86 | 5,54 | 63,7 | 315 |  | 0,103 | 0,515 | 0,034 | 1,09 | 0,438 | 0,036 | 3,78 | 4,82 | - | - |
| Пункт 15 – р. Тунджа, мост след гр. Николаево, речен тип R5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.2013 г. | 4,9 | 7,92 | 7,5 | 64 | - | 0,9 | 0,156 | 1,64 | 0,016 | 2,36 | 0,548 | 0,092 | 3,1 | - | <0,02* | <0,1* |
| 06.2013 г. | 26,8 | 8,62 | 9,27 | 120 | 304 | 1,4 | 0,139 | 0,018 | 0,008 | 0,89 | 0,725 | 0,009 | 5,46 | 4,2 | - | - |

Легенда: температура; рН-активна реакция; р.О2-разтворен кислород; нас.О2-наситеност на кислород в %; ЕПР-електропроводимост; SD – прозрачност по Секки; N-NH4-азот-амониев; N-NО3-азот-нитратен; N-NH2-азот-нитритен; TN – общ азот; Norg. – органичен азот; Р-РО4 - ортофосфати (като фосфор); БПК5-биологична потребност от кислород за 5 денонощия; S – сулфиди; НП – нефтопродукти;  ДП – дълбочина на пробовземане в m; * - по-малко от границата на количествено определяне на метода

Представените в таблицата резултати за отделните наблюдавани физикохимични показатели, отразяват моментното състояние на водите, което спомага за едно по-детайлно проследяване на динамиката на показателите.

За целите на статистическата обработка на данните е приложен подход, при който в случаите, когато резултатите от изпитване са под границата на количествено определяне, те се приемат за равни на половината от стойността на съответната граница на количествено определяне при изчисляването на средни стойности (чл. 85, ал. 1 от Наредба № 1 за мониторинг на водите, 2011) или при обработката (по експертна преценка) – са включени стойностите от работните протоколи на РЛ.

Резултатите от измерванията за всяка характеристика са представени и в графичен вид, което значително допринася за по-доброто възприемане на информацията, т.к. освен визуална представа за средното равнище (усреднени стойности за периода на обследване и разпределението спрямо дефинираните класове за качество на водите), те илюстрират и сезонните вариации (т.е. зимен и летен период).

Температура на водата (оС). Стойностите за измерените температури се колебаят в широки граници, за различните мониторингови пунктове (Табл. 8): от 11,6 оС (пункт 1) до 31 оС (пункт 3) за яз. „Овчарица“; от 8,9 оС до 31,4 оС (пункт 9) за яз. „Овчи кладенец“; от 5,1 оС (пункт 10) до 28,5 оС (пункт 13) за яз. „Жребчево“ и от 4,9 оС  до 26,8 оС (пункт 15) за р. Тунджа при гр. Николаево. Най-ниските температури са измерени през зимния период, а най-високите – през летния. Усреднените стойности за измерените през двата сезона температури са представени графично на Фигура 1.

|  | яз."Овчарица" tср. оС | яз."Овчи кладенец" tср. оС | яз. "Жребчево" tср. оС | р. Тунджа tср. оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 14,9 | 9,25 | 5,53 | 5,15 |
| лято | 29,19 | 30,35 | 27,83 | 24,95 |

Фиг.1. Сезонна изменчивост на температурата в наблюдаваните пунктове

По отношение на тази характеристика са необходими допълнителни системни изследвания за оценка на тяхната вариабилност, при различните типове повърхностни води. Липсата на класификационна скала за оценка, както и детайлни проучвания за термалния толеранс на водната биота, респ. техните „отговори“ на температурни промени, изключва възможността да се направят смислени прогнози за директните ефекти от тези промени върху водните екосистеми. Въпреки това, впечатление правят отчетените максимални, сезонни вариации - над 13 оС за водите на яз. „Овчарица“ до над 23 оС за водите на яз. „Жребчево“. Може да се предположи, че тези значителни температурните колебания влияят неблагоприятно върху устойчивостта на биотата.

Активна реакция рН. Активната реакция на водите показва относителна устойчивост (Табл. 8) и варира: от 8,26 (пункт 4) до 8,68 (пункт 7) за яз. „Овчарица“; 8,8 (пункт 8) до 9,18 (пункт 9) за яз. „Овчи кладенец“; от 7,75 (пункт 10) до 8,61 (пункт 11)  за яз. „Жребчево“ и от 7,86 (пункт 14) до 8,62 (пункт 15) за р. Тунджа при гр. Николаево. Сезонното разпределение и усреднените стойности в наблюдаваните пунктове е представено графично на Фиг. 2.

|  | яз."Овчарица" рН, ед. | яз."Овчи кладенец" рН, ед. | яз. "Жребчево" рН, ед. | р. Тунджа рН, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 8,38 | 8,94 | 7,95 | 8,03 |
| лято | 8,40 | 8,99 | 8,52 | 8,24 |
| средна ст-ст | 8,39 | 8,97 | 8,24 | 8,13 |

Фиг.2. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за активна реакция рН в наблюдаваните пунктове

Разпределението на водородния показател рН в повърхностните води и горния хомогенен слой на наблюдаваните през двата сезона обекти, е сравнително равномерно (изключение яз. „Жребчево).

Фигурата показва, че измерените стойности за рН  в повечето наблюдавани пунктове са в допустимите граници: 6,5 – 8,7 рН единици – за язовирните водни тела, респ. 6,5 – 8,5 – за р. Тунджа (R5). Качеството на водите, преценено по стойностите на активна реакция рН е в обхвата на нормативно дефиниранирания клас – „добро“ качество. По-високи стойности (над регламентирания горен праг от 8,7) са измерени във водите на яз. „Овчи кладенец“, което определя и качеството им като условно „добро“.

Разтворен кислород (mgО2/l). Стойностите за разтворения кислород във водите на наблюдаваните пунктове се колебаят в широки граници (Табл. 8): от 5,6 mg/l (пункт 4) до 10,4 mg/l (пункт 7) за яз. „Овчарица“; от 8,6 mg/l до 17,3 mg/l (пункт 8) за яз. „Овчи кладенец“; от 7,7 mg/l (пункт 12) до 10,4 mg/l (пункт 11) за яз. „Жребчево“ и от 5,54 mg/l до 9,5 mg/l (пункт 14) за р. Тунджа преди гр. Николаево. Сезонното разпределение на кислородното съдържание и усреднените за периода на обследване стойности за разтворен кислород, са представени графично на Фиг. 3.

|  | яз."Овчарица" р.О2, mg/l | яз. "Овчи кладенец" р.О2, mg/l | яз. "Жребчево" р.О2, mg/l | р. Тунджа р.О2, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 9,6 | 14,85 | 8,08 | 8,5 |
| лято | 6,56 | 10,05 | 9,76 | 7,41 |
| средна ст-ст | 8,08 | 12,45 | 8,92 | 7,95 |

Фиг.3. Сезонно разпределение на кислородното съдържание и усреднени стойности за разтворен кислород в наблюдаваните пунктове

Сезонните изменения в повърхностните води (с изключение на водите от яз. „Жребчево“) показват максимална средносезонна концентрация през зимата, а минимална през лятото (Фиг. 3).

Кислородното съдържание във водите зависи от различни фактори: абиотични (температура, вертикална и хоризонтална циркулация) и биотични (развитие на фотосинтезиращи организми, гнилостни процеси и т.н.). Сезонните изменения на кислорода следват температурните. Разтвореният кислород достига по-високи нива през зимните месеци, когато се отбелязва и температурният минимум. По същото време редукционните процеси са най-слаби и това обяснява завишените стойности на кислорода. Концентрацията на разтворения кислород намалява през летния сезон (температурата на водата е най-висока) и поради засилената биологична активност, окислителни процеси, както и намаленото вертикално и хоризонтално размесване на водите.

Анализът на информацията от фигурата показва, че преценено по тази характеристика, качеството на водите на яз. „Овчарица“, яз. „Жребчево“ и  р. Тунджа се определя като „добро“ и незадоволително – за водите на яз. „Овчи кладенец“ („пресищане“ на горния слой, извън рамките на определените граници за типа, L17). Тъй като стойностите на кислородната наситеност нарастват при интензивна продукция на кислород от фитопланктона, този параметър се явява индикатор за нивото на еутрофикация.

Електропроводимост (µS/cm). Отчетените през летния период стойностите за специфичната електропроводимост (Табл. 8), във водите на наблюдаваните пунктове, варират от 855 µS/cm (пункт 1) до 869 µS/cm (пункт 2) за яз. „Овчарица“; от 808 µS/cm (пункт 8) до 879 µS/cm (пункт 9) за яз. „Овчи кладенец“; от 306 µS/cm (пункт 13) до 321 µS/cm (пункт 12) за яз. „Жребчево“ и от 304 µS/cm (пункт 15) до 315 µS/cm (пункт 14) за р. Тунджа при гр. Николаево.

Усреднените стойности за електропроводимост, за отделните наблюдавани повърхностни водни обекти, са представени графично на Фиг. 4.

Близо три пъти по-високи стойности за електропроводимост са измерени във водите на язовирите „Овчарица“ и „Овчи кладенец“ („умерено“ качество), в сравнение с тези на яз. „Жребчево“ и р. Тунджа, което, преценено по тази характеристика, определя и качеството им като „много добро“.

|  | яз. "Овчарица" ЕПР, µS/cm | яз. "Овчи кладенец" ЕПР, µS/cm | яз. "Жребчево" ЕПР, µS/cm | р. Тунджа ЕПР, µS/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лято | 861,43 | 843,5 | 313,75 | 309,5 |

Фиг.4. Усреднени стойности за електропроводимост в наблюдаваните пунктове

Вариациите в стойностите на четирите индикатора за качество на водите: температура, разтворен кислород, водороден показател рН и електропроводимост, предоставят информация за физичните и биохимични процеси, оказващи влияние върху продуцирането или отлагането на органична материя във водното тяло. Те оказват влияние и върху предопределеността на органичните (главно биологично устойчиви) и неорганични специфични вещества във водната екосистема. Посредством пространствените и времевите вариации на тези индикатори, се предоставя важна информация за интерпретиране на резултатите за другите индикатори за замърсяване, важни при оценяване на качеството на водите.

Азот-амониев (N-NH4, mg/l). Измерените стойности, за различните мониторингови пунктове (Табл. 8), варират в границите от 0,083 mg/l (пункт 3) до 0,214 mg/l (пункт 5) за яз. „Овчарица“; от 0,151 mg/l (пункт 9) до 0,306 mg/l (пункт 8) за яз. „Овчи кладенец“; от 0,055 mg/l (пункт 11) до 0,146 mg/l (пункт 10) за яз. „Жребчево“ и от 0,103 mg/l (пункт 14) до 0,156 mg/l (пункт 15) за р. Тунджа при гр. Николаево.

Сезонната изменчивост и усреднени стойности за азот-амониев, в наблюдаваните пунктове, са представени графично на Фиг. 5.

|  | яз."Овчарица" N-NH4, mg/l | яз. "Овчи кладенец" N-NH4, mg/l | яз. "Жребчево" N-NH4, mg/l | р. Тунджа N-NH4, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 0,126 | 0,166 | 0,108 | 0,138 |
| лято | 0,129 | 0,229 | 0,065 | 0,121 |
| средна ст-ст | 0,127 | 0,197 | 0,086 | 0,13 |

Фиг.5. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за азот-амониев в наблюдаваните пунктове

Сравнението между двата периода – зимен и летен, показва по-значително обогатяване с амониев азот през лятото, за водите на яз. „Овчи кладенец“ и обратно - за водите в яз. „Жребчево“. Липсват съществени вариации в измерените стойности във водите от яз. „Овчарица“ и р. Тунджа.

Качеството на повърхностните води, по показател – азот-амониев, се определя като „добро“ - за водите на яз. „Овчарица, яз. „Овчи кладенец“ и р. Тунджа и „умерено“ - за водите на яз. „Жребчево“.

Азот-нитратен (N-NO3, mg/l). Измерените стойности за азот-нитратен във водите (Табл. 8) варират значително – от 0,022 mg/l (пункт 1) до 0,857 mg/l (пункт 6) за яз. „Овчарица“; от 0,14 mg/l до 1,21 mg/l (пункт 8) за яз. „Овчи кладенец“; от 0,154 mg/l до 1,25 mg/l (пункт 11) за яз. „Жребчево“ и от 0,018 mg/l (пункт 15) до 1,68 mg/l (пункт 14) за р. Тунджа при гр. Николаево.

Сезонната изменчивост и усреднени стойности за азот-нитратен в наблюдаваните пунктове са представени графично на Фиг. 6.

|  | яз. "Овчарица" N-NО3, mg/l | яз. "Овчи кладенец" N-NО3, mg/l | яз. "Жребчево" N-NО3, mg/l | р. Тунджа N-NО3, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 0,659 | 1,066 | 0,787 | 1,66 |
| лято | 0,042 | 0,145 | 0,245 | 0,267 |
| avverage | 0,35 | 0,605 | 0,516 | 0,963 |

Фиг.6. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за азот-нитратен в наблюдаваните пунктове

Измерените през зимния период стойности по показател азот-нитратен, във всички наблюдавани пунктове, са значително по-високи, в сравнение с тези през летния. Голямата динамика в стойностите на показателя показват, че върху съдържанието на азот-нитратен във водите оказват влияние много фактори на средата, сред които с най-голямо значение вероятно са процесите на нитрификация и денитрификация.

Преценено по тази характеристика, качеството на водите на р. Тунджа, яз. „Овчарица, яз. „Овчи кладенец“  се оценява като „добро“ и „много добро“ и „умерено“ - за водите на яз. „Жребчево“.

Азот-нитритен (N-NO2, mg/l). Измерените стойности за азот-нитритен във водите (Табл. 8), варират от 0,002 mg/l (пунктове 1, 2 и 5) до 0,01 mg/l (пункт 7) за яз. „Овчарица“; от 0,013 mg/l (пункт 9)  до 0,026 mg/l (пункт 8) за яз. „Овчи кладенец“; от 0,004 mg/l (пункт 13)  до 0,015 mg/l (пунктове 10, 11 и 13) за яз. „Жребчево“ и от 0,008 mg/l (пункт 15)  до 0,034 mg/l (пункт 14) за р. Тунджа при гр. Николаево. Колебанието в стойностите отново е резултат на протичащите процеси на нитрификация и денитрификация. Концентрациите на нитритния азот разтворен във водите, като междинна форма между окисленото и редуцирано състояние на азота, е ниска.

Сезонното разпределение и усреднените стойности за азот-нитритен в наблюдаваните пунктове са представени графично на Фиг. 7.

|  | яз. "Овчарица" N-NО2, mg/l | яз. "Овчи кладенец" N-NО2, mg/l | яз. "Жребчево" N-NО2, mg/l | р. Тунджа N-NО2, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 0,008 | 0,025 | 0,008 | 0,016 |
| лято | 0,003 | 0,014 | 0,015 | 0,021 |
| средна ст-ст | 0,005 | 0,019 | 0,011 | 0,019 |

Фиг.7. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за азот-нитритен в наблюдаваните пунктове

Сравнението между двата периода – зимен и летен, показва обогатяване с нитритен азот през лятото, за водите на яз. „Жребчево“ и р. Тунджа и обратно - за водите в яз. „Овчарица“ и яз. „Овчи кладенец“.

Качеството на повърхностните води, по показател – азот-нитритен, се определя като „много добро“ за водите на яз. „Овчарица, яз. „Овчи кладенец“ и „добро“ за водите на яз. „Жребчево“ и р. Тунджа.

Общ азот (Ntot, mg/l). Измерените стойности за общ азот във водите от наблюдаваните пунктове (Табл. 8) варират в границите: от 0,85 mg/l (пункт 2) до 1,96 mg/l (пункт 6) за яз. „Овчарица“; от 2,79 mg/l до 3,26 mg/l (пункт 9) за яз. „Овчи кладенец“; от 0,67 mg/l  до 2,33 mg/l (пункт 11) за яз. „Жребчево“ и от 0,89 mg/l до 2,36 mg/l (пункт 15) за р. Тунджа след гр. Николаево.

Сезонното изменение и усреднените стойности за азот-нитратен, в наблюдаваните пунктове, са представени графично на Фиг. 8.

|  | яз."Овчарица" Ntot., mg/l | яз. "Овчи кладенец" Ntot., mg/l | яз. "Жребчево" Ntot., mg/l | р. Тунджа Ntot., mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 1,47 | 2,81 | 1,49 | 2,27 |
| лято | 0,96 | 3,04 | 0,75 | 0,99 |
| средна ст-ст | 1,22 | 2,92 | 1,12 | 1,63 |

Фиг.8. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за общ азот

в наблюдаваните пунктове

Концентрацията на общия азот през двата сезона се запазва сравнително постоянна, по отношение на водите в яз. „Овчи кладенец“, докато средните стойности за останалите повърхностни водни обекти варират през различните периоди - измерени са близо два пъти по-ниски стойности през летния период, в сравнение със зимния.

Преценено по тази характеристика качеството на водите на яз. „Овчи кладенец“, яз. „Жребчево“ и р. Тунджа се определя като „умерено“, а за яз. „Овчарица“ – като „добро“.

Органичен азот (Nорг., mg/l). Изчислените стойности за органичен азот (като разлика между общия и неорганичния азот) във водите от наблюдаваните пунктове (Табл. 8) варират в границите: от 0,262 mg/l (пункт 5) до 0,99 mg/l (пункт 6) за яз. „Овчарица“; от 1,427 mg/l (пункт 8)  до 2,946 mg/l (пункт 9) за яз. „Овчи кладенец“; от 0,33 mg/l (пункт 13)  до 0,983 mg/l (пункт 11) за яз. „Жребчево“ и от 0,353 mg/l (пункт 14) до 0,725 mg/l (пункт 15) за р. Тунджа при гр. Николаево.

Сезонната изменчивост и усреднените стойности за органичен азот в наблюдаваните пунктове са представени графично на Фиг. 9.

|  | яз."Овчарица" Nорг., mg/l | яз. "Овчи кладенец" Nорг., mg/l | яз. "Жребчево" Nорг., mg/l | р. Тунджа Nорг., mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 0,68 | 1,55 | 0,59 | 0,45 |
| лято | 0,79 | 2,65 | 0,43 | 0,58 |
| средна ст-ст | 0,73 | 2,1 | 0,51 | 0,52 |

Фиг.9. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за органичен азот в наблюдаваните пунктове

Видно от фигурата е, че съществени разлики, в измерените през двата сезона стойности за органичен азот, за съответните повърхностни водни обекти, не се наблюдават. По-високите стойности на органичен азот във водите на яз. „Овчи кладенец“ са пряк резултат от измерените високи стойности на общ азот, като е  установен е значителен превес на органичния азот (Nорг) в състава на общия. Определено за еутрофикацията на водите са от значение не само минералните форми на азота, но и органичната.

Фосфати (като фосфор, mg/l). Измерените стойности за фосфати (Р) във водите от наблюдаваните пунктове (Табл. 8) се колебаят от 0,056 mg/l (пункт 1) до 0,237 mg/l (пункт 7) за яз. „Овчарица“; от 0,047 mg/l до 0,482 mg/l (пункт 8) за яз. „Овчи кладенец“; от 0,002 mg/l (пункт 12)  до 0,039 mg/l (пункт 10) за яз. „Жребчево“ и от 0,009 mg/l до 0,092 mg/l (пункт 15) за р. Тунджа след гр. Николаево.

Сезонната изменчивост и усреднените стойности за фосфатен фосфор в наблюдаваните пунктове са представени графично на Фиг. 10.

|  | яз."Овчарица" Р-РО4, mg/l | яз. "Овчи кладенец" Р-РО4, mg/l | яз. "Жребчево" Р-РО4, mg/l | р. Тунджа Р-РО4, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 0,214 | 0,063 | 0,019 | 0,082 |
| лято | 0,091 | 0,416 | 0,006 | 0,023 |
| средна ст-ст | 0,153 | 0,239 | 0,0125 | 0,052 |

Фиг.10. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за фосфатен фосфор в наблюдаваните пунктове

Сравението между двата периода – зимен и летен, показва по-значително обогатяване с фосфати през лятото единствено за водите на яз. „Овчи кладенец“ и обратно – за водите в р. Тунджа и останалите два язовира.

Преценено по тази характеристика, „добро“ качество на повърхностните води се открива само за яз. „Жребчево“, „умерено“ – за  водите на р. Тунджа, а качеството на водите на яз. „Овчарица“ и яз. „Овчи кладенец“ се определя съответно като „лошо“ и „много лошо“.

Обогатяване с органична материя (БПК5 и ТОС) – освен директното постъпване на органични вещества по обичайните пътища – чрез точкови и дифузни източници, обогатяването на повърхностните води с органична материя може да е следствие от обогатяването с биогенни елементи, стимулиращи развитието на планктонните организми. По-долу са приведени данни за органичните характеристики БПК5 и ТОС (общ органичен въглерод) за наблюдаваните пунктове.

Биологична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5). Биологичната потребност от кислород (Табл. 8) се изменя в границите от 1,56 mg/l (пункт 5) до 3,26 mg/l (пункт 1) за яз. „Овчарица“; от 14,3 mg/l (пункт 8) до 14,4 mg/l (пункт 9) за яз. „Овчи кладенец“; от 1,25 mg/l (пункт 12)  до 1,62 mg/l (пункт 13) за яз. „Жребчево“ и от 4,2 mg/l (пункт 15) до 4,82 mg/l (пункт 14) за р. Тунджа при гр. Николаево.

Извършено е еднократно пробонабиране през летния период, като усреднените стойности са представени графично на Фиг. 11.

|  | яз. "Овчарица" БПК5, mg/l | яз. "Овчи кладенец" БПК5, mg/l | яз. "Жребчево" БПК5, mg/l | р. Тунджа БПК5, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лято | 2,42 | 14,25 | 1,49 | 4,51 |

Фиг.11. Усреднени стойности за БПК5 в наблюдаваните пунктове

Видно от фигурата е, че измерените средносезонни стойности за БПК5 във водите на яз. „Овчи кладенец“ са многократно по-високи, в сравнение с тези на останалите наблюдавани повърхностни води обекта. По отношение на тази характеристика, качеството на водите в яз. „Овчарица“ и „Жребчево“ се определя като „добро“, „умерено“ за водите на р. Тунджа и крайно незадоволително за тези на яз. „Овчи кладенец“.

Общ органичен въглерод (ТОС). Стойностите за ТОС във водите (Табл. 8) варират от 6,87 mg/l (пункт 4) до 10 mg/l (пункт 3) за яз. „Овчарица“; от 10,2 mg/l до 24 mg/l (пункт 9) за яз. „Овчи кладенец“; от 2,97 mg/l (пункт 12)  до 5,4 mg/l (пункт 11) за яз. „Жребчево“ и 2,6 mg/l (пункт 14) до 5,46 mg/l (пункт 15) за р. Тунджа при гр. Николаево.

На Фиг. 12 са представени сезонната изменчивост и усреднените стойности за общ органичен въглерод в наблюдаваните пунктове.

|  | яз."Овчарица" ТОС, mg/l | яз. "Овчи кладенец" ТОС, mg/l | яз. "Жребчево" ТОС, mg/l | р. Тунджа ТОС, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 7,34 | 10,55 | 4,17 | 2,85 |
| лято | 8,77 | 21,19 | 3,25 | 4,62 |
| средна ст-ст | 8,05 | 15,87 | 3,71 | 3,74 |

Фиг.12. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за ТОС в наблюдаваните пунктове

Сравняването на резултатите показва: липса на съществени сезонни различия за три от повърхностните водни обекта – яз. „Овчарица“, яз. „Жребчево“ и р .Тунджа.

Съпоставката на средносезонните концентрации на общ органичен въглерод за водите от яз. „Овчарица“ показва значително нарастване през летния период в сравнение със зимния.

Прозрачност по Секки (m) - Стойностите за прозрачност на водите (Табл. 8) варират от 0,7 m (пункт 2) до 1,4 m (пункт 1) за яз. „Овчарица“; от 0,15 m (пункт 9) до 0,3 m (пунктове 8 и 9) за яз. „Овчи кладенец“; от 0,6 m (пункт 10)  до 3,2 m (пункт 13) за яз. „Жребчево“ и от 0,9 m до 1,4 m (пункт 15) за р. Тунджа след гр. Николаево.

На Фиг. 13 са представени сезонната изменчивост и усреднените стойности за прозрачност по Секки в наблюдаваните пунктове.

|  | яз."Овчарица" Секки, m | яз. "Овчи кладенец" Секки, m | яз. "Жребчево" Секки, m | р. Тунджа Секки, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зима | 0,98 | 0,3 | 1,25 | 1,1 |
| лято | 0,97 | 0,17 | 2,6 | 1,4 |
| средна ст-ст | 0,97 | 0,23 | 1,93 | 1,13 |

Фиг.13. Сезонна изменчивост и усреднени стойности за прозрачност по Секки в наблюдаваните пунктове

Показателят – прозрачност е пряко свързан с биологичния елемент – фитопланктон и се използва като индикатор за развитието му, респ. възникването на „цъфтежи“ от водорасли. По отношение на тази метриката, от всички обследвани обекти (язовири) няма идентифицирани такива с високо, респ. „добро“ качество на водите. Натоварването с биогени (по-специално с фосфати и органичен азот) и вероятно резките промени на водното ниво (при язовири, които се използват за енергодобив или за напояване) определят и влошеното качество на водите на яз. „Овчарица“ и особено на яз. „Овчи кладенец“. Единствено водите на яз. „Жребчево“ се класифицират като води с „умерено“ качество. Измерените стойности за прозрачност на водите в р. Тунджа имат само индикативен характер (поради липса на класификационна скала за оценка) и нямат определящо значение за екосистемата като цяло.

През зимния период на 2013 г. във всички мониторингови пунктове са проведени еднократни измервания за съдържание на сулфиди и нефтопродукти (общо съдържание на петролни въглеводороди) в повърхностните води. Резултатите от измерванията показват, че няма замърсяване на водите, тъй като всички измерени стойности са под границата на количествено определяне на аналитичния метод (Табл. 8).

VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪЛБОЧИНЕН ФИЗИКОХИМИЧЕН АНАЛИЗ

С цел оценка на наличието на лятна стратификация на дълбоките водоеми, дълбочина на термоклина и физикохимични условия на придънния слой (анаеробни условия), при част от язовирите, отговарящи на тези условия (яз. „Жребчево“) е проведен дълбочинен физикохимичен анализ по показателите: температура, разтворен кислород, насищане с кислород, активна реакция рН, електропроводимост (по схемата 0 m, 5 m, 10 m … придънен слой). За плитките „язовири” (<10 m, яз. „Овчарица“) физикохимичните параметри са измервани само на повърхността и в придънния слой. Пробонабирането е извършено в по два пункта: пункт № 1 и 4 за яз. „Овчарица“ (съответно „студено езеро“ и „топло езеро“) и пункт № 12 и 13 за яз. „Жребчево“ (разположени по възможност в по-дълбоките части на язовира).

Вертикално разпределение на температурата

Анализът на данните от дълбочинното измерване (Табл. 8) показва, че температурата на водата от повърхността към дъното на яз. „Жребчево“ - пункт 13 (стена с. Баня) се понижава значително: от 28,5 0С (на повърхността) до 11,8 0С на 10 m дълбочина, докато температурните колебания за другия пункт 12 (яз. „Жребчево“, църквата) не проникват по-дълбоко от 5 m.

Всички фактори, които предизвикват пренасянето на топлина към дълбочините слоеве на яз. „Овчарица“ (пункт 1, „студено езеро“), постепенно затихват. Температурата на водата в дълбочина се понижава от 28,3 0С (на повърхността) до 21,9 0С на 10 m, докато за другия пункт 4 („топло езеро“), на сравнително неголяма дълбочина от 8,8 m под повърхността на водния басейн, се наблюдава леко повишаване на температурата (вероятно следствие от изпускането на „топли води“ в близост до придънния слой).

Вертикално разпределение на водородния показател рН

Във вертикална посока стойността на активната реакция рН от повърхността към дъното на повърхностните водни обекти намалява. Максимумите се наблюдават в зоната на най-усилената фотосинтеза, а в дълбочина следва бързо понижаване – от 8,5 до 7,3 за пункт 1 (яз. „Овчарица“ „студено езеро“) и от 8,5 до 7,8 за пункт 13 (яз. „Жребчево“ , стена с. Баня). При останалите два пункта изменението е по-слабо. Активната реакция рН се изменя главно при промяна на температурата и осветлението и свързаната с тях фотосинтеза. В дълбочина намаляването на стойността й се дължи, от една страна на затихване на процеса фотосинтеза, засилване на процесите дишане и разпадане на органичната материя, а от друга страна - на хидростатичното налягане, с повишаването на което, се увеличава степента на дисоцииране на въглената киселина, т.е. увеличава се количеството на СО2.

Вертикално разпределение на разтворения кислород/наситеност на кислород

Кислородните условия в придънните води на наблюдаваните водни обекти  през лятото са влошени. Измерените по-ниски стойности на кислородно съдържание и наситеност в придънните слоеве се дължат на лятната стратификация на водните маси и консумацията на кислород на дъното, при окислителни процеси. Най-ниски стойности на кислородна наситеност са измерени на дълбочина 11,5 m (2 %) за пункт 1 (яз. „Овчарица“ „студено езеро“), на 8,8 m (26 %) за пункт 4 (яз. „Овчарица“ „топло езеро“)  и на 10 m (58 %) за пункт 13 (яз. „Жребчево“, стена с. Баня). Тези стойности на наситеността съответстват на съдържание 0,1 mg/l, 1,7 mg/l и 5,77 mg/l, разтворен кислород. Максимална наситеност е установена в придънните води за пункт 13 (яз. „Жребчево“, църквата), на 6,5 m – 72,8 %, респ. 6,2 mg/l, разтворен кислород.

Вертикално разпределение на електропроводимостта

Във вертикална посока стойностите за електропроводимост от повърхността към дъното нарастват, като по-значилтелно е това увеличение за водите на яз. „Жребчево“, в сравнение с тези на яз. „Овчарица“. Максимумите се наблюдават в придънните слоеве, достигайки стойности от 865-878 µS/cm за яз. „Овчарица“ и 346-366 µS/cm – за яз. „Жребчево“.

Вертикалното разпределение на измерените характеристики, от направения дълбочинен физикохимичен профил, за мониторингов пункт яз. „Жребчево“, с. Баня, е представено в графичен вид на Фиг. 14.

Фиг.14. Вертикалното разпределение на измерените характеристики, от проведения дълбочинен физикохимичен анализ, за мониторингов пункт яз. „Жребчево“, с. Баня

Видно от фигурата е, че във вертикална посока стойностите за температура, активна реакция рН и разтворен кислород намаляват от повърхността към най-дълбоко изследвания хоризонт на яз. Жребчево: минимална температура от 11,8 0С е отчетена на дълбочина 10 m; налице е по-нисък разтворен кислород на дълбочината на термоклина; намаляване на активната реакция рН (до 7,8) се установява около тази граница. Вертикално разпределение се характеризира с максимум на електропроводимостта (346 µS/cm) при термоклина.

VIII. ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ПО ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО

Обобщената оценка на качеството на повърхностните води, по физикохимични елементи, е представена на Таблица 9, като при това проучване, класифицирането за всяка от категориите повърхностни води е отразено, чрез цветово обозначение: „много добро“ качество (син цвят), „добро“, (зелен), „умерено“, (жълт), „лошо“ (оранжево), „много лошо“ (червен цвят). Оценките на водните тела, по съответните показатели, са определени на база усреднени резултати от проведеното изследване.

Таблица 9. Обобщена оценка на качеството на повърхностните води по физикохимични елементи

| Водно тяло | Качество на водите по показател: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | р.О2 | EПР | SD | N-NH4 | N-NО3 | N-NО2 | TN | P-PO4 | БПК5 |
| яз. "Овчарица" | добро | мн. добро | умерено | лошо | добро | мн. добро | мн. добро | добро | лошо | добро |
| яз. "Овчи кладенец" | условно добро | лошо | умерено | мн.лошо | добро | мн. добро | мн. добро | умерено | мн.лошо | мн.лошо |
| яз. "Жребчево" | добро | мн. добро | мн. добро | умерено | умерено | умерено | добро | умерено | добро | добро |
| р. Тунджа | добро | добро | мн. добро | - | добро | добро | добро | умерено | умерено | умерено |

Легенда: рН-активна реакция; р.О2-разтворен кислород; ЕПР-електропроводимост; N-NH4-азот-амониев; N-NО3-азот-нитратен; N-NH2-азот-нитритен; ортофосфати (като фосфор); БПК5-биологична потребност от кислород за 5 денонощия и цветна скала за качество на водите:

| мн. добро | добро | умерено | лошо | мн. лошо |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Крайната оценка на качеството на повърхностните води, по физикохимични елементи, за всяко от наблюдаваните водни тела, се определя чрез по-лошата от стойностите на резултатите от физикохимичния мониторинг.

Анализът на данните показва, че качеството на водите на р. Тунджа, яз. „Жребчево“ и яз. „Овчарица“ (въпреки регистрираните надпрагови стойности по показателите фосфати и прозрачност за този язовир) се преценява като „умерено“, докато качеството на водите на яз. „Овчи кладенец“, по експертна преценка, се определя като „лошо“ (основните физикохимични показатели, по които се наблюдават отклонения, са свързани с органично замърсяване, респ. отчетени много високи стойности по показателите фосфати, БПК5, общ/органичен азот, както и надпрагови стойности за разтворен кислород и прозрачност по Секки).

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получените резултати от настоящото изследване и оценката на качеството на водите по избрани физикохимични елементи за качество, позволяват да се направят следните по-важни изводи:

- Измерените надпрагови стойности за „добро“ качество, по показателите фосфати, прозрачност на водния стълб (дълбочина на Секи) и специфична електропроводимост за водите на яз. „Овчарица“, го класифицират условно като повърхностен воден обект с „умерено“ качество на водите.

- Качеството на водите на р. Тунджа при гр. Николаево се определя като „умерено“, поради отчетени превишения, на определените в Класификационната система гранични стойности за „добро“ качество, по показателите – общ азот, фосфати и БПК5.

- За водите на яз. „Жребчево“ се откриват по-слабо повлияни физикохимични условия за олиготрофни типове стоящи води, L11. Качеството на водите се определя като „умерено“, поради отчетени надпрагови стойности за азот-амониев, азот-нитратен, общ азот и прозрачност по Секки.

- Повърхностните води на яз. „Овчи кладенец“ (тип L17) се характеризират с най-високо комплексно натоварване по основните измерени физикохимични характеристики – фосфати, общ/органичен азот,  БПК5, разтворен кислород и прозрачност по Секки. Качеството на водите за този повърхностен воден обект се оценява като „лошо“ и е свързано основно с еутрофикация на водите (натоварване с азот и фосфор) и органично натоварване (БПК5).

- Обобщената оценка на качеството на водите, по физикохимични елементи, за изследваните повърхностни водни тела показва, че три от тях са с „умерено“ качество на водите – язовирите „Овчарица и „Жребчево“ и р. Тунджа при гр. Николаево и един – с „лошо“ (яз. „Овчи кладенец“), вероятно поради антропогенно въздействие, чрез точкови и дифузни източници на замърсяване.

- Непостигането на „добро“ качество на водите, по избраните физикохимични индикатори, се свързва основно с еутрофикация на водите (натоварване с азот и фосфор) и органично натоварване, респ. измерени надпрагови стойности за различни замърсители (фосфати, амониев азот, нитратен азот, общ азот, БПК5), които са ключови параметри на използваната Класификационна система. Установените относително повлияни физикохимични условия вероятно са неподходящи за дългосрочното поддържане на типичните за екосистемата видове и биологичните съобщества.

- В сезонен аспект, за наблюдаваните повърхностни водни обекти се установяват максимални средносезонни концентрации за разтворен кислород (изключение - яз. „Жребчево“), азот-нитратен, азот-нитритен за водите на яз. „Овчарица“ и  яз. „Овчи кладенец“, общ азот и фосфати (изключение - яз. „Овчи кладенец“) през зимния период, в сравнение с летния, докато разпределението на водородния показател рН (изключение - яз. „Жребчево“), общият органичен въглерод и органичен азот (изключение - яз. „Овчи кладенец“), азот-амониев за водите на р. Тунджа и яз. „Овчарица“, общ азот за яз. „Овчи кладенец“ и прозрачността за яз. „Овчарица“, в повърхностните води и горния хомогенен слой е сравнително равномерно през двата сезона.

- От изследваните най-значими абиотични фактори, при извършения физикохимичен профил на дълбоките водоеми - яз. „Жребчево“ се установява, че във вертикална посока стойностите за температура, активна реакция рН и разтворен кислород намаляват от повърхността към най-дълбоко изследвания хоризонт на яз. Жребчево (стена, с. Баня).  Температурният минимум е отчетен на дълбочина 10 m. Налице е по-нисък разтворен кислород на дълбочината на термоклина и намаляване на активната реакция рН около тази граница, докато вертикалното разпределение на електропроводимостта се характеризира с максимум при термоклина. За плитките водоеми – яз. „Овчарица“ се наблюдава отсъствие на температурна стратификация, наличие на безкислороден слой в близост до дъното (анаеробни условия) и потенциално вкисляване от анаеробни процеси.

X. ЛИТЕРАТУРА

- БДС 17.1.4.01, 1977. Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне на мирис, цвят и температура.

- БДС EN 27888, 2000.  Качество на водата. Определяне на електропроводимостта.

- БДС EN  25813,  2004.  Качество на водата. Определяне на разтворен кислород. Йодометричен метод.

- БДС EN ISO 5814,  2012. Качество на водата. Определяне на разтворен кислород. Електрохимичен метод с електрод.

- БДС ISO 7150-1,  2002. Качество на водата. Определяне на амоняк. Част 1: Ръчен спектрометричен метод.

- БДС EN 26777, 1997. Качество на водата. Определяне съдържанието на нитрити. Молекулен абсорбционен спектрометрален метод.

- БДС ISO 7890-3, 1998. Качество на водата. Определяне съдържанието на нитрати. Спектрометричен метод със сулфосалицилова киселина.

- БДС EN 12260, 2004. Качество на водата. Определяне на азот. Определяне на свързан азот (TNb), след окисление до азотни оксиди.

- БДС EN ISO 6878, 2005. Качество на водата. Определяне на фосфор. Спектрометричен метод с амониев молибдат.

- БДС EN 1484, 2001. Качество на водата. определяне на общ органичен въглерод (TOC) и разтворим органичен въглерод (DOC).

- БДС EN 1899-1,2, 2004.  Качество на водата. Определяне на биохимична потребност от кислород след n денонощия (БПКn).

- БДС EN ISO 9377-2, 2004. Качество на водата. Определяне на въглеводороден индекс за нефтопродукти. Част 2: Метод чрез екстракция с разтворител и газова хроматография (ISO 9377-2:2000).

- ВВЛМ 1007, 2010. Пределяне съдържанието на сулфиди във води и елуати. Спектрометричен метод с тест Spectroquant, ИАОС, София.

- ВВЛМ 1013, 2010. Метод за определяне на прозрачност по Секки на повърхностни води, ИАОС, София.

- Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите. МОСВ (ДВ бр.34 от 29 Април 2011, в сила от 29.04.2011 г.).

- Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води. МОСВ (ДВ бр.22 от 5 Март 2013, в сила от 05.03.2013 г.).

- План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2010-2015, 2010. МОСВ, БДИБР, Пловдив, 2010-2015 г., www.bd-ibr.org.

- Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС.

- Стайков, Й., 2001. Аквакултура – въведение и принципи, Тракийски университет, Стара Загора, 26-34.

- Янева, З., Л., Доспатлиев, Н. Георгиева, 2010. Определяне на съдържанието на фосфати в природни води на област Стара Загора. Двадесета Юбилейна Международна Научна Конференция, Съюз на учените, Стара Загора, 3-4 юни, 2010, т. 5, 110-114.

- Alabaster, J.S. & Lloyd, R., 1982. Water quality criteria for freshwater fish, Butterworths, London. 8-16.

- Boyd, C.E., 1990. Water quality in ponds for aquaculture. Alabama Agriculture Experiment Station, Auburn University, 26-37.

- CCREM, 1991. Canadian water quality guidelines, Canadian Council of Resource and Environment Ministers, Inland Waters Directorate, Environment Canada, Ottawa, 111-128.

- Collier, K.J. & Winterbourn, M.J., 1987. Faunal and chemical dynamics of some acid and alkaline New Zealand streams. Freshwater Biology 18, 227-240.

- Davis. J.C., 1975. Waterborne dissolved oxygen requirements and criteria with particular emphasis on the Canadian environment, NRCC № 14100, National Research Council of Canada, Ottawa, 115.

- Doudoroff, P. & Shumway, D.L., 1970. Dissolved oxygen requirements of freshwater fishes. Fisheries technical paper 86, Food and Agricultural Organisation, Rome, 86.

- DWAF (Department of Water Affairs and Forestry) 1996. South African water quality guidelines, 2nd edn, vol 4: Agricultural use, freshwater aquaculture, Pretoria.

- EIFAC, 1973. Water quality for European freshwater fish: Report on dissolved oxygen and inland fisheries, EIFAC technical paper 19, Food and Agricultural Organisation, Rome, 7-12.

- EN ISO 5667-1, 2006/AC, 2007. Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques.

- EN ISO 5667-2, 1993. Water quality - Sampling - Part 2: Guidance on sampling techniques.

- EN ISO 5667-3, 1995. Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the preservation and handling of water samples.

- Forstner, U. & Wittmann, G.T.W., 1981. Metal pollution in the aquatic environment. 2nd edn, Springer-Verlag, Heidelberg, 15-28.

- Forstner, U. & Salomons, W., 1991. Mobilization of metals from sediments. In Metals and their compounds in the environment: Occurrence, relevance and biological relevance, ed E Merian, VCH (publishers), New York, 379-398.

- ISO 10523, 2012. Качество на водата. Определяне на pH.

- ISO 5667-6, 2005. Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams.

- Klontz, G.W., 1993. Environmental requirements and environmental diseases of salmonids. In Fich medicine, ed MK Stoskopf, WB Saunders Company, Philadelphia, 333-342.

- Salomons, W. & Forstner, U., 1984. Metals in the hydrocycle. Springer Verlag, Heidelberg, 66-73.

- Salomons, W. & Forstner, U., 1988. Chemistry and biology of solid wastes: Dredged materials and mining tailings. Springer Verlag, Heidelberg, 26-39.

- Schlotfeldt HJ & Alderman DJ 1995. What should I do? A practical guide for the fresh water fish farmer. European Association of Fish Pathologists/Warwick Press, Weymouth.

- Thorp, J.H. & Gibbons, J.W., 1978. Energy and environmental stress in aquatic organisms. National Technical Information Centre, Springfield US, 15-26.

- USEPA, 1986a. Ambient water quality criteria for dissolved oxygen. EPA 440/5-86-003, US Environmental Protection Agency, Washington DC, 3-18.

- USEPA, 1986b. Quality criteria for water. US Environmental Protection Agency, Washington DC, 45-52.