1.20. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1.20.1.Състояние на атмосферния въздух

В района на ПР”Балтата” и Буферната му зона направените измервания в настоящия период показват чистота на атмосферния въздух по всички наблюдавани показатели. Данните са  от “Обобщен доклад за резултатите от лабораторните изследвания на основните параметри на природната среда, 2001 г., ЕТ “Акватех”-Варна, Р-л д-р инж. И. Щерев, Инвеститор - Албена АД” и “.Анализ и оценка на съществуващото състояние на околната среда в гр. Балчик по компоненти, 2002 г. Общинска администрация Балчик.

1.20.2. Състояние на повърхностните и подземни води

Всички добити водни количества, отразени в “Хидротехнически съоръжения с характеристики, капацитет, състояние, функции и др. в това число водовземни съоръжения и в прилежащите територии, оказващи влияние на водния режим на защитената територия” се смесват в помпена станция и след хлориране се подават във водопреносната система за студена вода. Има изградена отделна оросителна система за поливане на зелените площи.

В Буферната зона на резервата, до атракционното заведение “Горски цар” е построена локална помпена станция за отпадъчните битово-фекални води от к.к.“Албена”. През североизточната част на ПР е прокопан подземен свързващ канал между помпените станции от хотелите по бреговата ивица, и локалната помпена станция, след което отпадъчните битово-фекални води се изпращат по друг подземен канал към по-голяма пречиствателна станция. Тези хидротехнически съоръжения са остарели и износени. Преминавайки през територията на Поддържания резерват, по всяка вероятност от тях се формират течове, на което се дължат високите стойности на концентрацията на амониев азот във водите на р. Батова в старото й корито при вливането в Черно море при хотел “Гергана”. Въпреки разреждането с дъждовни води, дори след валеж, водите имат специфичен мирис на амоняк и фекалии в непосредствена близост до хотелите по крайбрежието.

Повърхностните води в района на ПР са пресни със средна минерализация от 450 до 550 ., mg dm-3. В периодите на пълноводие и високи води минерализацията им намалява до 200 ., mg dm-3, докато при маловодие може да надвиши 1000 ., mg dm-3. Тези води са неутрални, а по химичен състав се отнасят към хидрокарбонатно-калциевия тип.

От същия тип са и подземните води в терасите на р. Батова, чиято минерализация е в границите от 450 до 1000 ., mg dm-3. В източната част на ПР, в близост до пясъчната коса е установена интрузия на морска вода в подземните водоносни пластове, което се подтвърждава от преминаването на тези води към типа хлоридно-натриеви и по-високата минерализация, достигаща на места до 1500 ., mg dm-3. При отдалечаване от морския бряг, съдържанието на хлорни йони в подземните води съществено намалява. Установено е, че с увеличаване на дълбочината на подземните води, влиянието на морската вода се увеличава, изразяващо се най-вече в повишаване на съдържанието на хлорните йони от 300 ., mg dm-3 на дълбочина 3 m до 400 mg dm-3  на дълбочина 5 m.

От направените изследвания върху химичния състав на водите на р. Батова, взети на 28 март и на 24 май 2003 г. от северния водосток край пътя Кранево- Балчик на вход в резервата и при хотел “Гергана”, на изход от него, се установява, че водите и в двата пункта са замърсени над пределните норми за втора категория води по съдържание на амониев и нитратен азот, както и по биохимична потребност от кислород. По всички останали определени показатели качественото състояние на водите съответства на изискванията на Наредба 7.

## Таблица №25

Химичен състав на водите на територията на ПР”Балтата” на 28 март и 24 май 2003 г., mg dm-3.

|  | pH | О2 | SO42- | Cl- | Нераз. в-ва | Na+ | N-NH4+ | N-NO3- | БПК5 | ПО | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кранево 28 март 2003 24 май 2003 | 8.26 7,81 | 6,5 7,4 | 134 118 | 114 150 | 26 22 | 49,6 58,4 | 2,3 4,97 | 19,5 5,43 | 16,8 15,5 | 17,9 8,64 | 0,01 0,06 |
| х-л Гергана 28 март 2003 24 май 2003 | 8.07 7,78 | 7,2 8,8 | 121 98 | 89 68 | 28 36 | 64,8 56,6 | 2,4 2,24 | 14,6 3,24 | 15,4 7,4 | 15,8 7,52 | 0,01 0,02 |
| ПДК II кат. | 6.0-8.5 |  4 | 300 | 300 | 50 | - | 2 | 10 | 15 | 30 | 0,3 |

При изследванията по време на интензивен валеж след продължително засушаване във взетите на 12 септември 2003 г. водни проби за анализ беше установено, че след преминаване на р. Батова през района на манганодобивната дейност се увеличава съдържанието на сулфати, хлориди, нитрати и неразтворени вещества. Съдържанието на манган, а също така и органичното замърсяване, определяно чрез БПК5 и перманганатната окисляемост, практически остават непроменени. Замърсяване над пределните норми за проектната категория на тези води се наблюдава по отношение на неразтворени вещества, нитрати и БПК5 в Таблица №26.

Водният отток, формиран в резервата, преди вливането си в Черно море, съдържа три пъти повече Mn и сулфати, макар, че те остават в рамките на пределните норми. Значително над изискванията за втора категория води са съдържанието на неразтворени вещества, нитрати и БПК5. Наблюдава се и известно засоляване на тези води, за което свидетелства повишеното съдържание на хлорни, натриеви и сулфатни йони, без обаче да превишават пределните норми.

Водите на р. Батова, течащи в коригираното корито, опасващо резервата, и заустващи се при с. Кранево, практически не се отличават от тези, които се формират в старото й русло на територията на Поддържания резерват.

Таблица №26

Химичен състав на водите на територията на ПР” Балтата” на 12 септември 2003 г., mg dm-3.

|  | pH | О2 | SO42- | Cl- | Нераз. в-ва | Na+ | N-NH4+ | N-NO3- | БПК5 | ПО | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Батова преди мините Р.Батова след мините | 7,42 7,71 | 6,5 5,4 | 41,3 87.3 | 20,0 34.2 | 46 72 | 28,3 29,6 | 0,1 0,1 | 16,9 21,6 | 16,8 17,5 | 17,9 18,6 | 0,002 0,002 |
| Води при хотел Гергана р.Батова при вливане в Черно море | 7,42 7,51 | 6,2 5,8 | 137,4 105,7 | 51,4 48,6 | 68 86 | 49,1 49,9 | 0,1 0,1 | 19,4 17,7 | 25,4 17,4 | 15,8 17,5 | 0,006 0,004 |
| ПДК II кат. | 6,0-8,5 |  4 | 300 | 300 | 50 | - | 2 | 10 | 15 | 30 | 0,3 |

Морската вода в прилежащите на ПР райони отговаря на изискванията за вода за къпане по микробиологични показатели, замърсяване с въглеводороди и натрупани и гниещи водорасли (Стоянова и др., 1998).

## Ако се проследи качественото състояние на морската вода срещу курортния комплекс “Албена” за периода от 3.02.2000 г. до 8.04.2003 г. се установява, че няма замърсяване с органични вещества, с амониеви и нитратни йони, с неразтворени вещества и манган. Морската вода е с висока наситеност с кислород и ниски стойности на биохимичната потребност от кислород и перманганатната окисляемост. Високи са само концентрациите на разтворени вещества и особено на хлориди, но това са характерни стойности за морската вода на Черно море - Таблица №27.

## Таблица №27

Качествено състояние на водите на Черно море срещу курортния комплекс “Албена” за периода от 3.02.2000 г. до 8.04.2003 г. по данни на РИОС- Варна (изготвил Т. Иванова).

|  | pH | Разтв. О2 | Разтв. в-ва | Cl- | Нераз. в-ва | Mанган | N-NH4+ | N-NO3- | БПК5 | ПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min | 7,7 | 4,9 | 16890 | 7300 | 9 | 0,001 | 0,004 | 0,27 | 1 | 2,6 |
| max | 8,72 | 13,4 | 25354 | 10138 | 58 | 0,02 | 0,563 | 0,9 | 4,12 | 13,1 |
| средно | 8,38 | 8,01 | 18758 | 8861 | 18,5 | 0,005 | 0,09 | 0,20 | 2,07 | 4,61 |

1.20.2.1.Точкови и дифузни източници на замърсяване на водните ресурси с битови, промишлени и селскостопански отпадъци.

В р. Батова, преди постъпването й на територията на Поддържания резерват “Балтата” се заустват пречистени отпадъчни битово-фекални води от мина “Оброчище” - “Евроманган” АД, както и непречистени отпадъчни води от добива на манган.

## На изход от пречиствателната станция, пречистените води се заустват в р. Батова с подобрени параметри по отношение на органичните замърсявания, за което свидетелства намаляването на стойностите на показателите БПК5, Перманганатна окисляемост, съдържание на амониев азот и на фосфати. Разтворимите йони остават непроменени, а съдържанието на нитратния азот дори слабо се повишава -Таблица №28

## Таблица №28

###### Качествена характеристика на пречистваните отпадъчни води

| Показател | Дименсия | Преди пречистване | След пречистване |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 7,6 | 7,6 |
| Разтворен О2 | mg dm-3. | 4,8 | 5,9 |
| БПК5 | mg dm-3. | 70,4 | 11,6 |
| Перманганатна окисляемост | mg dm-3. | 64,1 | 9,8 |
| Са | mg dm-3. | 17,1 | 16,8 |
| Mg | mg dm-3. | 15,0 | 15,1 |
| SO4 2- | mg dm-3. | 21,1 | 19,8 |
| Cl- | mg dm-3. | 24,8 | 24,0 |
| NH4+ | mg dm-3. | 0,31 | 0,09 |
| NO3- | mg dm-3. | 2,1 | 2,4 |
| PO4 3- | mg dm-3. | 0,13 | 0,06 |
| Mn | mg dm-3. | 0,11 | 0,09 |
| Fe | mg dm-3. | 0,36 | 0,30 |

## На северозапад, в непосредствена близост до БЗ и ПР, в долината на р. Батова  функционира мина за добив на манган  - “Евроманган”АД и зауства отпадъчните си руднични и оборотни производствени води в реката, преди постъпването й на територията на резервата. Влиянието, което този източник на замърсяване оказва върху състоянието на водите на р. Батова, увеличавайки съдържанието на разтворени и неразтворени вещества,  може да се види от Таблица №29

## Таблица №29

Изменение на състава на водите на р. Батова след заустване на отпадъчни руднични и оборотни води от мината за добив на манган

| Показател | Руднични води | Сливни води | Водоем под обогатителна фабрика | Батова преди вливане на руд. води | Батова след вливане на руд. води | Батова преди вливане в Черно море (6.02.03) | ПДК за втора кате- гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,1-8,7 | 8,6-10,9 | 8,8-9,3 | 7,8-8,4 | 7,8-8,4 | 7,8 | 6-8,5 |
| Неразтворени вещества | 115-945 | 93-245 | 8-59 | 2-20 | 3-25 | 17 | 50 |
| Разтворени вещества | 2552-3270 | 1660-2452 | 1336-1492 | 381-446 | 390-451 | 572 | 1000 |
| Сулфати | 83-147 | 729-1062 | 137-533 | 22-83 | 22-83 | 25,6 | 300 |
| Хлориди | 1276-1516 | 124-305 | 104-213 | 21-36 | 35-70 | 58,5 | 300 |
| Манган | 0,38-0,83 | 0,05-20,5 | 1,42-4,92 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,3 |
| Желязо | 0,05-0,26 | 0,05-1,2 | 0,05-0,8 | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,24 | 1,5 |
| Арсен | 0,01-0,08 | 0,3 | 0,05-0,08 | 0,01 | 0,05 | - | 0,05 |

## Подземните води в района на добив на манган “Евроманган” АД са замърсени с манган, желязо, сулфати, хлориди, калций, арсен и разтворени вещества Таблица №30

В периодите на маловодие, р. Батова се подхранва най-вече с подземни води, а естествената посока на оттичане на водния отток от запад на изток позволява тези води да бъдат смятани за дифузен източник на замърсяване на водите на територията на ПР”Балтата”

## Таблица №30

Химичен състав на подземните води в района на мангановото находище непосредствено над Поддържания резерват “Балтата”

| Показател | Стойност, mg dm-3 | ПДК (втора категория), mg dm-3. |
| --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | 1298-5242 | 1000 |
| Сулфати | 162-1524 | 300 |
| Хлориди | 124-1134 | 300 |
| Калций | 54-1078 |  |
| Магнезий | 13-154 |  |
| Манган | 0,25-2,83 | 0,3 |
| Арсен | 0,01-1,5 | 0,05 |

1.20.2.2. Контролни пунктове и данни от Националната мониторингова мрежа за района на ПР”Балтата”

По южната граница на ПР се контролира качественото състояние на водите на р. Батова с помощта на два контролни пункта от националната мрежа за мониторинг на състоянието на повърхностните води в България. Единият пункт е разположен край моста на пътя Кранево- Албена преди пречиствателната станция за битово-фекални води, а другият е непосредствено преди вливане на р. Батова в Черно море след приемане на водите на р. Краневска.

## Изследвания върху количеството на водния отток на р. Батова се провеждат от 1948 г., а качеството на водите на р. Батова се контролира от 1952 г. Като се има предвид ниската степен на антропогенно влияние през този период, първите резултати за химичния състав на водите на р. Батова за 1952-1953 г. могат да се използват като естествен фон - Таблица №31. През този период започва и добивът на манган в мина “Оброчище”. По-късно броят на определяните показатели за качественото състояние на водите на р. Батова съществено се увеличава, както и измерваните стойности. Анализ на резултатите от хидрохимичния мониторинг на водите на р. Батова през периода 1990- 1997 г. е отразен в Таблица №32.

## Таблица №31

Химичен състав на водите на р. Батова през 1952-1953 г., mg dm-3.

|  | pH | HCO3- | SO42- | Cl- | Ca2+ | Mg2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min | 7,1 | 148 | 10 | 8 | 45 | 10 |
| max | 8,0 | 387 | 45 | 29 | 94 | 40 |
| средно | 7,4 | 340 | 36 | 22 | 59 | 19 |

## Таблица №32

Химичен състав на водите на р. Батова през 1990-1997 г., mg dm-3.

|  | pH | HCO3- | SO42- | Cl- | Ca2+ | Mg2+ | N-NH4+ | N-NO3- | БПК5 | ПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min | 7,0 | 311 | 10 | 32 | 47 | 12 | 0,08 | 0,03 | 1 | 1 |
| max | 8,1 | 543 | 131 | 90 | 132 | 47 | 0,29 | 5,37 | 13 | 14 |
| средно | 7,4 | 437 | 57 | 49 | 95 | 26 | 0,13 | 2,87 | 6 | 7 |

## Таблица №33

Химичен състав на водите на р. Батова в контролния пункт преди вливане в Черно море през периода 12.01.2000-8.04.2003 г., mg dm-3.

|  | pH | Разтв. вещест. | SO42- | Cl- | Нераз. вещ. | Манган | N-NH4+ | N-NO3- | БПК5 | ПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min | 7,0 | 342 | 25,6 | 12 | 5 | 0,001 | 0 | 0,12 | 0,5 | 1,12 |
| max | 8,7 | 583 | 92,8 | 65 | 33 | 0,14 | 1,02 | 39,7 | 18 | 16,8 |
| средно | 8,1 | 475 | 51,5 | 40 | 20 | 0,03 | 0,21 | 7,36 | 2,26 | 3,25 |
| ПДК | 6-8,5 | 1000 | 300 | 300 | 50 | 0,3 | 2 | 10 | 15 | 30 |

Прави впечатление, че през периода 13.02.2001 г. до 6.11.2001 г., по данни на РИОСВ- Варна (изготвил Т. Иванова), съдържанието на нитратен азот във водите на р. Батова преди вливането й в Черно море е било над пределно-допустимите норми и е варирало между 13,5 и 39,7 mg dm-3. В същото време съдържанието на амониев азот е останало в рамките на ПДК за втора категория водоприемник.

От 1995 г. сондаж ТК 1 за подземни води северно от с. Църква е включен за мониторингови изследвания в регионалната мрежа във Варненската депресия.

## Водите на Черно море срещу к.к. “Албена” в близост до ПР са също обект на изследвания на химичния състав на морската вода в системата на Националната мрежа за мониторинг на повърхностните води, а данните, получени през периода 12.01.2000-8.04.2003 г., са отразени в Таблица №33.

1.20.2.3.Определяне общото и относителното натоварване на водоприемниците - р.Батова и притоците с органични и суспернирани вещества и сравняването с нормите, съобразно проектната категория определена по Методиката за категоризация на водните течения и басейни (Цачев и др.,1983 г.)

Натоварването на р. Батова с органични вещества се дължи най-вече на заустваните в нея отпадъчни битово-фекални води от населените места в района, от курортните комплекси и от работещите в мангановата мина.  Общото количество на отпадъчните битово-фекални води възлиза на 126 dm3s-1. Като се има предвид, че средната стойност на показателя БПК5 за пречистените битово-фекални води е 11,6  , а на непречистените съответно 70,4 , то по формулата за натоварването с органични вещества:

Noрг  = qотп * БПК5 /54*Qp, в която qотп е отпадъчното водно количество, а Qp е водното количество на водоприемника, може да се определи натоварването при различни водни количества във водоприемника.

При  95 % обезпеченост на оттока водното количество на р. Батова се оценява като 240 dm3s-1. В този случай натоварването на р. Батова с органични вещества при положение, че всички отпадъчни битово-фекални води се пречистват е 10 жителя dm3s-1 при норма 30 жителя dm3s-1. При заустване на непречистени битово-фекални отпадъчни води натоварването с органични вещества достига 59 жителя dm3s-1 и почти двукратно превишава нормата.

Известно е, че най-малкото водно количество, измерено в р. Батова е 120 dm3s-1. При тези най-неблагоприятни условия натоварването с органични вещества с пречистени бетово-фекални отпадъчни води е 20 жителя dm3s-1, което е също под нормата, докато при заустване на непречистени води натоварването надвишава четирикратно нормата и възлиза на 118 жителя dm3s-1.

Средно-годишното водно количество в р. Батова е 590 dm3s-1 и при тези условия разреждането обезпечава поддържане на натоварването с органични вещества в рамките на нормата (съответно 4 жителя dm3s-1 при заустване на пречистени води и 24 жителя dm3s-1 на непречистени).

Що се отнася до натоварването със суспендирани вещества (Всусп), то се дължи както на заустваните битово-фекални води, така и на руднични и оборотни води от мангановите мини. При определянето му по формулата:

Всусп = Cсусп * qотп /65*Qp, в която Ссусп е концентрацията на неразтворените вещества в отпадъчните води, се получават следните резултати. Натоварването със суспендирани вещества от пречистени битово-фекални отпадъчни води при 95 % обезпеченост на речния отток (240 dm3s-1) съставлява 8 жителя dm3s-1, а от добива на манган съответно 3 жителя dm3s-1. Тяхната сума 11 жителя dm3s-1 почти съответства на нормата от 10 жителя dm3s-1.

При минимално водно количество във водоприемника (120 dm3s-1), обаче, само натоварването от пречистените битово-фекални води със суспендирани вещества съставлява 16 жителя dm3s-1.

Натоварването със суспендирани вещества при реалното средно водно количество на р. Батова (590 dm3s-1) е по-малко от нормата и възлиза на 4 жителя dm3s-1.

1.20.3. Състояние на геоложката основа, релефа и почвите

1.20.3.1.Нарушени площи

- кариерна дейност

В прилежащите територии няма регламентирана кариерна дейност. Запазена е цялостта на релефните форми. Наблюдават се единични опити за изземване на малки количества пясък от БЗ

1.20.4. Състояние на околната среда по компоненти. Определяне на горещите точки с проблеми в това отношение

1.20.4.1.Запрашаване и оловни аерозоли.

Съществуващи проучвания по състоянието на атмосферния въздух в района на к.к.”Албена” и  гр. Балчик  показват съдържание в допустимите норми на серен диоксид и азотен диоксид, част от пробите прах и оловни аерозоли показват наднормени концентрации (по данни от “Анализ и оценка на съществуващото състояние на околната среда е гр. Балчик по компоненти”). Регистрирани са случаи на превишаване на действащите норми за съдържание на прах и оловни аерозоли.

- Гореща точка е  районът на мангановата  мина, обогатителната фабрика при с. Църква и насипището при с. Одърци, отстоящи на 7 км. от ПР”Балтата”.

- Втора гореща точка е площадката на геоложкото проучване за втора манганова мина на 1,8 км от Буферната зона на ПР”Балтата”.

- Автомобилният транспорт по път Е-I-9

      - Отпадъци

Наблюдават се ограничени райони в ПР и БЗ   замърсени с битови отпадъци. Това са главно  окрайнините им  откъм  морския плаж  през натоварения летен сезон

За прилежащите територии община Балчик е включила в Актуализацията на Програмата  за дейностите по управление на отпадъците  мерки за поетапно закриване на селските сметища и включване в регионално депо. Сложено е начало за кандидатстване по проект “Регионално управление на отпадъците – Добрич” по линия на финансовия инструмент ИСПА на ЕС. Теренът на който ще се извърши строителството на регионалното съоръжение за третиране на отпадъците се предвижда в землището на с. Крупен, община Каварна.

      - Рекреационна деградация

Признаци на регреационна деградация се наблюдават само в Буферната зона в районите на бунгалата на къмпинг “Горска фея”