Технически доклад – 2009 – 030

ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ (2000/60/ЕО)

Ръководен документ № 22

АКТУАЛИЗИРАНО РЪКОВОДСТВО ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ГИС) НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВОДНИ ПОЛИТИКИ

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Въведение	3

1.1	Цел на ръководството	4

1.2	Развитие на WISE чрез прилагане на Рамковата директива за водите и други общоевропейски методи за изготвяне на доклади за водите	5

1.3	Терминология и съкращения	10

2.	ГИС в WISE Разработване на общо разбиране	14

2.1	Обхват на Ръководството на ГИС и цел на ГИС в WISE	14

2.2	ГИС данни, изисквани от държавите-членки съгласно WISE	17

3.	3 Определение за разработените продукти (карти)	19

3.1	Видове WISE масиви от данни за ГИС	19

3.2	Визуализация на изпълнението на политиката	22

3.3	Преглед на приложението WISE map viewer	26

3.4	Визуализация на състоянието на околната среда	28

4.	Принципи за съвместимост и оперативна съвместимост на WISE	31

4.1	Какво означава съвместим с WISE?	31

4.2	Актуализация на съществуващи масиви от данни	35

4.3	Създаване на нови масиви от данни	41

4.4	Управление на идентификаторите и кодовете	44

5.	Технически описания	51

5.1	Общ подход за определяне на масивите от данни	51

5.2	Преглед на ГИС слоевете и връзката между тях	64

5.3	Модел на данните	71

5.4	Европейски код на характеристиките	77

5.5	Метаданни	85

5.6	Стандарти за обмен на данни	94

5.7	Уеб услуги	101

6.	Хармонизиране	108

6.1	Валидиране и хармонизиране на геометрията, дефинициите на данните, моделите на данните, имената.	108

6.2	Създаване на масиви от референтни данни за ГИС за целите на WISE	113

6.3	Референтни характеристики за визуализация в WISE	116

7.	Координация	122

7.1	Фази на развитие на цикъла на докладване	122

7.2	Основни координационни групи	123

7.3	Участващи организации	125

Приложения	127

Списък на участниците	128

# Въведение

Държавите-членки на ЕС, Норвегия и Европейската комисия съвместно разработиха и следват обща стратегия за подкрепа на прилагането на Директива 2000/60/ЕО, установяваща рамка за действие на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите - РДВ). Основната цел на стратегията е да позволи последователно и хармонично прилагане на директивата въз основа на общи разбирания за техническите и научните аспекти на Директивата.

Един от важните инструменти, който трябва да допринесе за общото разбиране, е разработването на практически ръководни документи по различни технически въпроси. В този контекст, разработването на технически спецификации за изпълнение на Географската информационна система (ГИС) за отчетните нужди на РДВ беше започнато през 2001 г. от работна група от представители на повечето държави-членки и европейските институции, под координацията на Съвместния изследователски център. По време на срещата им в рамките на датското председателство (21-22 ноември 2002 г.), директорите по водите на ЕС одобриха ръководство на ГИС (Ръководство № 9) , което е публикувано през следващата година.

След публикуването на ръководството на ГИС през 2003 г., бяха проведени редица дейности за докладване по силата на Рамковата директива за водите и другите директиви за водите и бяха направени значителни подобрения на начина, по който данните и географската информация се събират, докладват и споделят на европейско ниво.

През 2003 г., доклад относно "Доклади за водите - концептуален документ: към обща Информационна система за водите в Европа (WISE)", определи цялостната концепция на WISE, която беше одобрена от директорите по водите в рамките на италианското председателство през ноември 2003 г. РДВ въведе нов подход за събиране и докладване на информацията и данните, осигуряващ по-просто процес на отчитане и по-ясно разграничаване между нуждите на различните участници и различните нива. WISE трябваше да е система, която да предостави рационализиране и яснота. WISE трябваше да бъде гъвкава, да се актуализира лесно, да е управляема по отношение на човешките ресурси и описателни, така че да се включат текстова информация, данни, документи, метаданни, фигури, графики, карти и т.н.

През юли 2004 г., ГД "Околна среда" представи предложение за директива, насочена към въвеждането на европейска инфраструктура за пространствени данни (INSPIRE), за насърчаване на хармонизирането на географски данни и обмен на информация, което ще доведе до опростено докладване и общо използване на географската информация в различни области на политиката за околната среда. Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) влезе в сила на 15 май 2007 г.

През октомври 2005 г. Групата за преглед на политиката по околна среда публикува проект за отчитане и мониторинг относно концепцията за Общата екологична информационна система (SEIS).

С цел подобряване на достъпа до информация за околната среда и наличието на доклади на Европейската комисия (ГД "Околна среда", Съвместен изследователски център и Евростат) и Европейската агенция за околна среда (т. нар. група на четирите, Go4) на 24 ноември 2006 г. одобри плана WISE план за изпълнение през периода 2006-2010 г. На 22 март 2007 г. се проведе официалното стартиране на европейско ниво на картата WISE като "портал към водите". WISE служи като пилотен проект за прилагане на директивата INSPIRE и инициативата SEIS и за момента все още в във формираща фаза, като се разработват електронните данни и информационната система за водите, която ще служи като пример за други сектори на околната среда.

След Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите, през 2007 г. започна интензивен процес на рационализация на процеса на отчитане за всички директиви на ЕС за водния сектор (директива за пречистване на градските отпадъчни води, директивата за нитратите, директивата за водата за къпане и директива за питейната вода). Други новоприети (като например Директивата за подземните води и Директивата за морска стратегия), както и предстоящите директиви (като Директива относно стандартите за качество на околната среда в областта на политиката за водите ще следи процеса на общата стратегията за изпълнение по отношение на докладването на информация относно водите на равнище на ЕС през 2008-2015 г.

Тези основни стъпки в еволюцията на системата за подобряване на потока от информация, за предотвратяване на дублирането и за намаляване на тежестта върху държавите-членки са описани по-подробно в глава 1.2.

## Цел на ръководството

Този документ има за цел да ръководи експертите и заинтересованите страни в прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) (2000/60/ЕО) и се фокусира върху ГИС елементите, които ще допринесат за развитието и разбирането на всички изисквания на ЕС за докладване съгласно ГИС, свързани с водните директиви, както е описано по-горе, включително Плановете за управление на речните басейни, както се изисква съгласно член 13 от РДВ от март 2010 г. и за преразглеждането на договореностите за отчитане и за други области на водните политики.

Първоначалният ръководен документ за ГИС (виж по-горе) изискваше актуализиране заради многото промени, предизвикани от развитието на WISE, практическия опит, придобит от първите 4-5 години от прилагането на РДВ, техническото развитие и необходимостта да се адаптира към новите изисквания на SEIS и INSPIRE.

Ръководната група по WISE изиска членовете техническата група на WISE да направят актуализация през 2007-2008 г. WISE ГИС общността беше консултирана по проектите и техните коментари са взети предвид. Ръководството е предназначено не само за тези, които са отговорни за отчитане на националната информация, но и за тези, които я използват и развиват на национално и европейско ниво.

Целта на актуализирането на Ръководството е да подпомогне развитието на WISE чрез предоставяне на насоки и технически спецификации, ИТ инструменти, услуги и цифрови ресурси, които да бъдат използвани от доставчиците на данни и разработчиците на WISE, за да се гарантира удовлетвореността и наличието на информация за водите за потребителите на европейско ниво.

Ревизираното ръководство е разделено на две части. Първата е набор от текстови документи, описващи основните концепции на изискванията на ГИС в WISE за РДВ и останалото законодателство на ЕС за водната политика, видовете на WISE ГИС масиви от данни и начините, по които те се визуализират и принципите на съгласуваност и оперативна съвместимост. Втората част е набор от документи, които дават по-конкретни технически подробности за спецификациите на данни, метаданните, справочните масиви от данни, актуализирането, кодирането, обмена на данни и хармонизирането. В допълнение са изготвени множество Приложения, които следва да послужат за подпомагане и разясняване на Ръководството и е предоставена връзка към цифрови ресурси, като например XML схеми. Допълненията са живи документи, като това се изразява в следното: когато се определят нови групи географска информация, тя ще бъде добавена към уеб-базирани версии.

## Развитие на WISE чрез прилагане на Рамковата директива за водите и други общоевропейски методи за изготвяне на доклади за водите

Следващите глави описват как WISE е нараснала като обем и техническа сложност, като задълженията за изготвяне на доклади по WISE се развиват в съответствие с графика в директивата, а графикът се развива, за да включи докладване по силата на други европейски директиви, свързани с водите. В допълнение, географският обхват и съдържанието на данни на WISE се е увеличил, като споразуменията за докладване съгласно на Състоянието на околната среда (SoE) на ЕАОС с държавите-членки са напълно включени.

### Развитие на задълженията за докладване съгласно РДВ

По време на неформална среща в Париж, проведена на 23-24 октомври 2000 г., директорите по водите на Европейската общност и Норвегия определиха следните елементи (между другото) на Общата стратегия за прилагане на РДВ:

- Необходимостта от споделяне на информация между държавите-членки и Комисията;

- Необходимостта да се осигури съгласуваност между изпълнението на РДВ и останалите секторни и структурни политики;

- Необходимостта да се осигури съгласуваност между изпълнението на Рамковата директива за водите и останалите директиви за водите и директивите, ориентирани към определен процес или продукт;

- Необходимостта да се интегрират дейностите по различните хоризонтални въпроси за ефективно разработване на План за управление на речните басейни;

- Необходимостта от създаване на работни групи и разработване на неофициални ръководни и помощни документи относно ключовите аспекти на РДВ.

През 2003 г. беше изготвен Документ за докладване съгласно концепцията за водите, който беше одобрен от директорите по водите през ноември 2003 г. Този документ определя различните цели на докладването, т.е. да отговарят на различните задължителни и доброволни нужди от информация на Европейската комисия (по-специално ГД "Околна среда", ГД "Евростат", ГД "Съвместен изследователски център", Европейската агенция за околна среда и комисиите и конвенциите, обхващащи

големите международни реки и европейските морски води). Той също така описва обща визия за информация и обмен на данни и посочва принципите за обща система за споделяне на данни и управление на информацията (предшественик към WISE). Документът идентифицира необходимостта от съгласуваност между механизмите за докладване и предлага РДВ като платформа за рационализиране.

От 2003 г. Работна група D (отчетност) определи съдържанието на докладите съгласно WISE и разработи изискванията за докладване под формата на контролни листове, за членове 3 (2004 г.), 5 (2005 г.), 8 (2007 г.) и 13 (2010 г.) на РДВ. Контролните листове за докладване, които могат да бъдат считани като концептуални модели за специфичните нужди за докладване, са разработени, обсъдени и съгласувани в рамките на работната група и на стратегическата група за координация, преди да официалното одобрение от директорите по водите.

Държавите-членки вече са предоставили информация за първите три от тези изисквания за докладване и за първите две от тях вече са направени първоначални оценки за съответствие. Процесът на докладване по член 8 (програми за мониторинг) е първият изцяло електронен процес за докладване за РДВ и имаше голям успех по отношение на рационализирането и улесняването на изготвянето на доклади. Първоначалната оценка на съответствието също посочи, че е добър напредък и в момента се извършва по-подробна оценка.

След споразумението за Контролните листове за изготвяне на доклади за Плановете за управление на речните басейни (член 13), Контролните листове за изготвяне на доклади по членове 3 и 5 бяха изцяло прегледани и ревизирани. Комисията има намерение да предостави консолидиран Ръководен документ относно докладването, съдържащ всички Контролни листове за изготвяне на доклади по РДВ и това е насрочено за одобрение от директорите по водите през ноември 2008 г.

Връзката между Контролните листове за изготвяне на доклади по РДВ съгласно членове 3, 5 и 13 е показана на фигура 1.2.1a (Контролните листо по член 8 могат да се считат за отделна, но взаимосвързана серия).

Фигура 1.2.1a Връзка между Контролните листове за изготвяне на доклади по РДВ (само за повърхностните води, взаимовръзката с подземните води е практически същата)

След прегледа е разработен нов, общ Контролен лист за изготвяне на доклади (ГИС 1), който обхваща всички географски информационни изисквания за членове 3, 5, 8 и 13.

Контролните листове за изготвяне на доклади са превърнати в логически модели и инструменти за докладване под формата на XML схеми, които се управляват от инструмента за въвеждане на WISE Reportnet. Новото Ръководство за изготвяне на доклади ще бъде тествано през 2009 г., достатъчно рано, за да може да се използва оперативно през 2010 г. Потоците от данни съгласно WISE са показани схематично на фигура 1.2.1б. Изготвянето на референтни масиви от данни може да бъде последвано от период за преглед.

Фигура 1.2.1б Потоци от данни съгласно WISE

### WISE - система, която постоянно се разширява

През 2008 г. едно съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и други (COM (2008) 46 окончателно) определи нуждите, принципите, разходите и ползите и действията, въведени за Общата информационна система за околната среда (SEIS). Някои от ключовите принципи са:

- Информацията трябва да се управлява възможно най-близо до нейния източник;

- Информацията трябва да се събира веднъж и да се споделя с останалите за много цели;

- Информацията трябва да бъде на разположение на публичните органи и да им дава възможност лесно да изпълняват своите правни задължения за изготвяне на доклади;

- Информацията трябва да бъде лесно достъпна за крайните потребители, за да им даде възможност да

- оценят своевременно състоянието на околната среда и ефективността на своите политики, както и да изготвят нова политика;

- Информацията трябва да бъде достъпна за да се даде възможност на крайните потребители да направят сравнения в съответния географски мащаб.

На хоризонтално равнище Директивата INSPIRE (2007/2/ЕО) за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европа влезе в сила през май 2007 г. Тя съдържа разпоредби, целящи да се подобри достъпността и оперативната съвместимост на пространствените данни. INSPIRE се основава на принципи, подобни на тези за SEIS. Успешното ѝ изпълнение ще извърви дълъг път към преодоляване на съществуващата неефективност по отношение на използваемостта и използването на пространствени данни, съхранявани от публичните власти. Важно е да се посочи,

обаче, че INSPIRE няма да адресира директно данни от непространствен или нечислен характер или документи, тя няма да представлява сама по себе си интегрирана електронна система за докладване, свързана със законодателството на ЕС за околната среда и няма да води директно до подобряване на качеството и съпоставимостта на данните. Актуализираното Ръководство признава, че ГИС компонента на WISE ще бъде градивен елемент за европейската инфраструктура за пространствени данни и ще бъде съобразена с изискванията на INSPIRE.

Инициативата за Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (GMES) има за цел да предостави оперативни информационни услуги, базиращи се на данните от мониторинга на Земята, получени от сателити и от наблюдения на място на водите, въздуха и земята.

Необходима е интегрирана платформа, която да може да свързва всички тези инициативи в една обща система и SEIS цели да предостави такава функция. С помощта на държавите-членки, тази нова система ще модернизира изготвянето, обмена и използването на данните и информацията за околната среда на базата на най-новите информационни технологии.

WISE се разглежда като водния стълб на SEIS. Въпреки че първоначално е създадена като инструмент за изготвяне на доклади в контекста на РДВ, WISE беше разширена, за да се интегрират потоците от отчетни данни съгласно редица съществуващи и бъдещи директиви за водите, както и съответните статистически данни, свързани с водите. Освен това, WISE не се отнася само за потоците отчетни данни, но обхваща също и аспекта на визуализация и разпространение на информацията чрез инструмента за преглед на карти WISE map viewer. Общият мащаб на WISE е показан на следващата фигура (Фигура 1.2.2).

Фигура 1.2.2 Планирано разширяване на WISE

Годишният доклад на ЕК относно водите за къпане за сезон 2007 г. (въз основа на данните на държавите-членки съгласно Директивата за водите за къпане) е на разположение в WISE map viewer от юни 2008 г. По-нататъшно разширяване на функционалността беше реализирано през юли 2008 г., когато ЕАОС и Microsoft стартираха новия информационен портал за околната среда "Eye on Earth", който показва актуална информация относно качеството на водите в зоните за къпане в Европа. Чрез първото си приложение "Water Watch", новият портал позволява на потребителите да гласуват за плажове и да споделят своите коментари с другите.

За Директивата за нитратите, процесът на отчитане чрез WISE се провежда през 2008 г. и до 2010 г. следва да бъде усъвършенстван с изготвяне на доклади относно екологичното състояние околната среда отчетност (за ЕАОС чрез Eionet). Контролните листове за изготвяне на доклади за Директивата за питейната вода бяха съгласувани през 2007 г. и ИТ форматите в момента се внедряват в WISE с цел отчитане чрез WISE и визуализация на информация през 2009 г.

Докладите във връзка с Директивата за пречистване на градските отпадъчни води (ПГОВ) бяха изготвени през 2007 г. и в момента са в ход подобрения, които ще са готови навреме за следващия цикъл на докладване през 2009 г., за да се използва Reportnet като единна входна точка на информация за WISE. Визуализацията на данните от докладите по Директивата за ПГОВ в WISE е вече на разположение чрез инструмента за преглед на WISE.

Опростяването на докладването по Директивата за ПГОВ и изискванията за съвместен общ въпросник за вътрешните води на Евростат/ОИСР (JQ-IW) също бяха обсъденит през 2007 г. от институциите (Евростат и ГД "Околна среда") и държавите-членки (национални контактни точки за статистика за водите) и бяха включени през 2008 г. чрез събиране на данни от отчетите по Директивата за ПГОВ (през последния процес на изготвяне на доклади) на ниво държава-членка и предварително попълване на JQ-IW. Този процес ще бъде допълнително развит в рамките на WISE, което ще направи процеса по-автоматизиран.

Системата на ЕАОС за събиране на данни за водите (Eionet-water) от неговите държави-страни (значително по-голяма от ЕС-27) е интегрирана с WISE и сега се нарича Информационна система за водите в Европа - Система за докладване на състоянието на околната среда (WISE-SoE). Тя се основава на Eionet и също планира разширение, за да отговори на амбициите на ЕАОС за изготвяне на доклади, които все повече се основават на различни показатели.

По отношение на новата политика в областта на водите, изискванията за изготвяне на доклади съгласно Директивата за наводненията са описани в Документа за концепцията за изготвяне на доклади за наводненията и са изготвени проекти за Контролни листове за изготвяне на доклади, които да отговорят на нуждите на Директивата за подземните води. Концепцията за развитие на част "морска" на WISE също е в ход и ще намери своето място и решение в рамките на WISE и други дейности, свързани с морските въпроси в рамките на предстоящите няколко години, като първият срок за отчитане на данни в рамките на Директивата за морска стратегия директива е през 2010 г.

Планът за изпълнение на WISE описва това постепенно разширяване и проектът на системата трябва да бъде гъвкав, за да отразява промените стъпка по стъпка.

WISE се хоства, управлява и поддържа от ИАОС, в качеството ѝ на Център за данни за водите на базата на споразумение между ЕИП, ГД "Околна среда", Евростат и Съвместния изследователски център. В крайна сметка WISE ще бъде разпределена система и са направени предложения за проектиране и внедряване на разпределена архитектура на WISE, която отчита и насоките на INSPIRE, както и че архитектурата трябва по възможност да бъде със софтуер с отворен код. Предложената архитектура прави редица предположения: че данните от държавите-членки трябва да бъдат предоставени по двата метода - "push" (подаване) и "pull" (изтегляне); трябва да могат да се обработват повече от една версия или формат на схемите; системата трябва да предлага обратна съвместимост; държавите ще могат да използват "стар метод" на отчитане, ако желаят това. Определянето на слоевете на услугата е сравнително лесно, но предизвикателството ще бъде в обединяването на различните услуги от всички държави-членки на ЕС и страните-членки на ЕАОС. През следващите 2-3 години, редица на държавите-членки ще си сътрудничат с ЕАОС при проучването на техническите възможности относно осъществяването на горното.

### Поуки от първите 4 години от прилагането на РДВ

Много поуки бяха извлечени и те могат да бъдат разделени в пет различни области, както следва:

(i) Използването на портала за докладване на данните WISE попада в две фази. В първата фаза, прототипът за докладване на WISE в СИЦ се използваше за съхранение на докладваните данни съгласно членове 3 и 5 на РДВ. Докато докладваните данни се съхраняваха и се извърши определено ниво за осигуряване на качеството, на този етап не бяха изготвени европейски масиви от данни. Във втората фаза докладването на данните в съответствие с член 8 на РДВ и предаването  на всички докладвани данни на ЕАОС, която пое отговорността за управлението на данните, отбеляза голяма промяна в процедурите. Беше създаден процес за осигуряване на качеството за член 8 и бяха създадени първите европейски масиви от данни. Също така, започна изготвяне масиви от референтни данни за ГИС на базата на предадените доклади по член 3 и, след консултация с държавите-членки, целта е изготвяне на общоевропейски масив от референтни данни. Докладването само по себе си беше преместено в системата Reportnet, за да има общ подход за екологичните директиви, както и за да се използва Reportnet като обща отправна точка за въвеждане на данните от докладите за водите. На по-късен етап, най-вероятно до 2015 г., когато форматите за докладване и спецификациите на данни ще са готови и ще функционират напълно, WISE може да бъде описан като обща и разпределена система, която напълно прилага инициативата на SEIS.

(ii) При оценката на опита със задължителната спрямо доброволно предоставената информация от държавите-членки, картината е разпокъсана. Отчитането може да се разглежда като еволюционен процес, при който опитът трябва да се натрупва и от двете страни: тези, които изготвят докладите и тези, които ги получават. Историята на докладване по член 3 показва, че качеството е подобрено с повторното подаване на данни във втората фаза. Качеството на данните по Член 5, където все още не е извършено повторно докладване, страда от различни несходни тълкувания на изискванията за докладване от страна на държавите-членки, което води до нееднакво качество и количество на данните. Трябва да се отчете и подобряването на технологиите, например съзряването на системите на ГИС през последните години, което подобри способността на държавите-членки да предоставят данни с добро качество, както и по-ясни насоки за хармонизиране на техническите формати и изискванията за докладване на информацията (в смисъл на таблично представяне/представяне на отделни точки, както и географска информация) по еднакъв начин.

(iii) Процесът на валидиране и хармонизиране на данните от държавите-членки започна с текущото изготвяне на референтни масиви от данни за ГИС. Това е огромна задача и наличните ресурси от страна на ЕС и държавите-членки не винаги са достатъчни, за да спомогнат за навременното изготвяне на продукти, съдържащи качествени данни. Опитът от първите години на отчитане съгласно РДВ е много полезен, за да се направлява процеса на предстоящото докладване по Член 13, което е от ключово значение в условията на прилагане на Рамковата директива за водите с надеждни данни и информационна база. Този процес също

служи като ръководство за процеса на отчитане и визуализация на данните за други водни директиви на ЕС.

(iv) Опитът с обработването на повторно предадени данни, произтичащи от повторното докладване по член 3, показват, че това е важен начин за подобряване на наличността и качеството на данните. Ето защо силно се препоръчва възможността за подобряване на данните по член 3 и, по-специално по член 5 във връзка с изготвянето на доклади по член 13. Контролните листове за изготвяне на доклади по член 3, 5 и 13 са обединени в единно консолидирано ръководство и свързаните XML схеми са опростени, за да се избегне дублирането и да се намали отчетната тежест на държавите-членки. Също така, данните по член 8, които се разглеждат като особено динамични (променливи), ще бъде обект на периодични актуализации. Това е област, в която ще се проучат и прилагат нови технологии и разпределените архитектури на системата.

(v) Опитът от предоставянето на актуализирана информация беше извлечен от факта, че член данните по член 3, 5 и 8 бяха представяни в течение на години и бяха предназначени да бъдат взаимосвързани за целите на намаляване на дублираното докладване. Опитът е показал, че информацията неизбежно се променя, дори за кратък период от време, и управлението на различните предавани версии е от решаващо значение за правилната обработка и интерпретация на данните.

## Терминология и съкращения

В период, когато едновременно се извършват няколко взаимносвързани процеси в областта на инфраструктурата за пространствени данни, лесно може да настъпи неяснота относно използваната терминология. Въвеждането на нови определения на понятията не е предмет на настоящия документ, а по-скоро се стремяхме да го приведем в съответствие с терминологията, прилагана от работните групи на INSPIRE, с цел подобряване на прозрачността. Една част от терминологията на INSPIRE е разработен чрез изготвяне на документи от разработващия екип на INSPIRE "Дефиниране на данните". Терминология обаче може да продължи да се развива, докато процесът на разработване на INSPIRE предостави окончателен речник, който ще е на разположение на адрес http://www.ec-gis.org/inspire/.

По-разширен речник на термините можете да откриете в Приложение 14.

### Терминология

За да се избегне неяснота по отношение, на терминологията, е важно да се отбележи, че в този документ ще се използват следните термини:

Код:

Правило за конвертиране на част от дадена информация (например при сливането на реките) в друга форма или представителство, а не непременно от същия вид.

A: представяне на информацията в по-кратка буквено-цифрова форма.

ПРИМЕР: Код от две букви съгласно Кодовете на държавите по ISO 3166 (например DE за Германия), акроними и съкращения, ASCII код.

B: Идентификатори с определена логика, за които може да се извлече нещо повече от проста връзка.

ПРИМЕР: Код за хидроложки характеристики - код Pfaffstetter описва относителното положение на реката в речната мрежа (виж глава 5.4).

Характеристика:

Абстракция за реални световни явления [ISO 19101]. В този документ - синоним на пространствен обект. За съжаление "пространствен обект" се използва в серията от международни стандарти ISO 19100, но с различно значение: пространствен обект в серията ISO 19100 е пространствена геометрия или топология.

Тип характеристика:

Класификация на характеристиките.

ПРИМЕР Кадастрален парцел, участък от път или речен басейн, всички те са примери за потенциални типове характеристики.

ЗАБЕЛЕЖКА: В езика за концептуални схеми UML типовете пространствени обекти ще бъдат описани от клас със стереотип <<ТипХарактеристика>>.

ГИС слой:

Идентификационен набор от пространствени данни, изготвени в съответствие с продуктовата спецификация на данните, които се използват като синоним на "масив от пространствени данни".

Идентификатор:

Лингвистично независима последователност от символи, които са в състояние да определят уникално и постоянно това, с което са свързани (ISO 19135).

Карта:

Графично представяне на даден участък от земната повърхност. Рамковата директива за водите реферира към множество карти, всяка от които с конкретно тематично съдържание - масив от пространствени данни (например карта на районите на речните басейни). Една карта може да се състои от един или много ГИС слоеве. С използването на ГИС софтуер, картите могат да бъдат представени в цифрова форма, от която могат да се разпечатат аналогови карти.

Обект:

в този документ се използва като общ термин за абстракции, които често са представени като таблици или функции.

Речен басейн:

Земната площ, от която целият повърхностен отток се влива през поредица от потоци, реки и, евентуално, езера в морето в единствено речно устие, естуар или делта. (Определение от РДВ). Речният басейн може да включва подбасейни.

Район на речния басейн:

Площта на земята и морето, съставена от един или повече граничещи си речни басейни, заедно с прилежащите им подземни и крайбрежни води, която се идентифицира в съответствие с член 3 (1) като основна единица за управление на речните басейни. (Определение от РДВ).

Речен подбасейн:

Земната площ, от която целият повърхностен отток се влива през поредица от потоци, реки и, евентуално, езера в определена точка от водно течение (обикновено езеро или сливане на реки). (Определение от РДВ).

Таблица:

Повечето софтуерни системи изискват организация на базите данни в една или повече таблици. За да може информацията между организациите да е сравнима, структурата на тези таблици трябва да бъде подобна. (Определение от Ръководството на ГИС към РДВ).

Масив от референтни данни за ГИС в WISE:

Масив от данни, който предоставя сравнима основа за визуализация или оценка на геореферирани данни в цяла Европа (за повече подробности вижте глава 3.1).

### Съкращения

| ДВК | Директива за водите за къпане |
| --- | --- |
| ДПВ | Директива за питейната вода |
| КРС | Координатна референтна система |
| ЕКС | Език за концептуални схеми |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕАОС | Европейска агенция за околна среда |
| EGM | EuroGlobalMap (Глобална европейска карта) |
| ЕРИПЗ | Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители |
| ERM | EuroRegionalMap (Регионална европейска карта) |
| ETRS89 | Европейска земна координатна система 89 |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕВРОСТАТ | Статистическа служба на Европейските общности |
| EVRF2000 | Европейската вертикалната референтна система 2000 |
| ЕИПД | Европейска инфраструктура за пространствени данни |
| ГИ | Географска информация |
| ГИС | Географска информационна система |
| GML | Geography Markup Language (Географски език за маркиране) |
| INSPIRE | Инфраструктура за пространствена информация в Европа |
| ПП | Правилото за прилагане |
| ISO | Международната организация по стандартизация |
| ISO/ТД | Технически доклад по ISO |
| СИЦ | Съвместен изследователски център |
| ДЧ | Държави-членки |
| ДН | Директива за нитратите |
| OCL | Object Constraint Language (Език за ограничения на обектите) |
| OGC | Отворен геопространствен консорциум |
| РРБ | Район на речен басейн (според определението в РДВ) |
| СРИЕ | Спецификации за референтна информация за Европа |
| SоE | Състояние на околната среда |
| UML | Unified Modelling Language (Унифициран език за моделиране) |
| ДПГОВ | Директивата относно пречистването на градските отпадъчни води |
| УУП | Услуга за уеб покритие |
| РДВ | Рамкова директива за водите |
| WFS | Услуга за уеб функции |
| WISE | Европейска информационна система за водите |
| WMS | Услуга за уеб карти |
| XML | eXtensible Markup Language (Разширен език за маркиране) |

КОНЦЕПТУАЛНИ ГЛАВИ

# ГИС в WISE Разработване на общо разбиране

## Обхват на Ръководството на ГИС и цел на ГИС в WISE

Тази глава представя общата основа за подробните спецификации, които са описани в следващите глави. Тя отразява общото разбиране на експертите от Работната група (и другите) на целите и структурата на елементите на ГИС, които следва да бъдат разработени като основа за задълженията за изготвяне на доклади в областта на водните политики. А общото разбиране е основна предпоставка за последователен подход към изготвянето на доклади с пространствена информация и такова трябваше да се постигне по всички въпроси, като например съдържанието на различните карти, мащаба и позиционната точността на данните, както и референтната система и прогнозите, които ще се използват. Предвид факта, че различните слоеве на ГИС на национално ниво или на ниво район на речния басейн ще бъдат част от една европейска картина, беше необходимо да се разглежда въпроси, като например хармонизирането на границите и използването на общи идентификатори. Бяха изказани препоръки относно стандартите, които следа да се прилагат за обмена на данни и достъпа до данните, и относно съдържанието и структурата на метаданните, съпътстващи всеки слой.

Техническите възможности в днешно време позволяват изискваните слоеве на ГИС да се предоставят по два различни начина. Единият вариант те да се прехвърлят в една централизирана система, където да бъдат съхранявани, а качеството им да бъде проверено и анализирано. Другият вариант е те да бъдат оставени на мястото им на произход (т.е. данните да се съхраняват на местно ниво във всеки район на речен басейн или на национално ниво) и да се гарантира широк достъп до тези данни чрез общи стандарти и протоколи. Докато първата опция е по-лесна за изпълнение и се преследва като краткосрочна цел, втората опция ще спести прехвърлянето на данни и целта на по-дългосрочния план е създаване на децентрализирана или разпределена система и в момента се работа за това.

В по-общ контекст следва също да се отбележи, че информацията, консултациите и участието са изисквания на директивата, тъй като те ще се осигурят по-ефикасно и по-ефективно изпълнение. Ръководството за участие на обществеността предоставя повече подробности относно тези форми на участие. По-специално член 14 на РДВ опива активното участие на всички заинтересовани страни в разработването на Плановете за управление на речните басейни и изисква от държавите-членки да информират и да се консултират с обществеността. Последното може да бъде направено най-ефективно чрез карти, ГИС технологии и уеб картографиране.

### Ръководство на ГИС - необходимост от модернизиране на докладите

Въз основа на общото разбиране се постига по-нататъшна съгласуваност постига чрез процесите на Общата стратегия за прилагане, като концептуалните аспекти на докладването са описани в Концепцията за изготвяне на доклади в РДВ, която беше разработена и се съгласува от Работна група D (доклади) и Стратегическа група за координация (СГК) и одобрена от директорите по водите от името на държавите-членки на ЕС. Бяха изготвени подробни спецификации под формата на Контролни листове за изготвяне на доклади от авторски екип от Работна група D и впоследствие обсъдени и съгласувани от основната работна група и СКГ и с окончателното одобрение на директорите по водите. Контролните листо за изготвяне на доклади бяха конвертирани в XML схеми (или други инструменти на Reportnet), които се използваха от държавите-членки за тяхното формално отчитане към WISE.

Поради причините, описани в глава 1.2.1, се появи необходимост да се преоценят Контролните листове за изготвяне на доклади за отчитане на информацията, която се изисква съгласно членове 3 и 5 на РДВ, които са разработени в продължение на няколко години, в съответствие със сроковете за отчитане, както и те да се рационализират и актуализират, докато отчитане по член 13 (Планове за управление на речните басейни) все още се обсъжда.Задачата е да се създаде целенасочено, консолидирано Ръководство за изготвяне на доклади за Държавите-членки (и другите потребители на WISE) и да се получи одобрението на директорите по водите до края на 2008 г. Едновременно с това, XML схемите за докладите по член 13 ще бъдат оптимизирани, за да се позволи информацията по член 3 и 5 да бъде подадена отново, в случай че вече не е актуална (в съответствие с член 3.9 и член 5.2), като същевременно се посочва, че ако е подаден доклад с информацията за ПУРБ по други директиви (виж глава 1.2.2), не е необходимо тя да се докладва повторно. Целта е да се премахне дублирането и да се постигне целта "еднократно докладване, многократна употреба".

### Ролята на ГИС в WISE

Въпреки че само приложение I (Компетентни органи) и приложение II (Повърхностни води) от Рамковата директива за водите изрично посочва, че съответните карти трябва, доколкото е възможно, да бъдат на разположение за въвеждане в ГИС, е очевидно, че най-добрият начин за предоставяне на по-голямата част от исканата информация ще бъде под формата на ГИС слоеве. Това се дължи на факта, че повечето от данните трябва да бъдат представени в пространствения си контекст и че въпроси като "Къде са критичните области?", "Каква площ е включена?", или "Кои точки са в определената зона? " могат лесно да се отговорят, когато данните се съхраняват в пространствен контекст, и когато фоновата база данни има подходящ дизайн.

Предоставяне на (достъп до) исканите ГИС слоеве не само ще улесни докладването от страна на самите държави-членки, но и ще улесни допълнителната обработка и анализа на информацията, служеща като база за задълженията на самата Комисията да изготвя доклад съгласно РДВ в съответствие с изискванията на член 18. Такова развитие също така е в съответствие с настоящите усилия в рамките на инициативата INSPIRE (Инфраструктура за пространствена информация в Европа) на Комисията и държавите-членки, насочена към развитието на хармонизирана европейска инфраструктура за пространствени данни (виж глава 1.2.2). Много страни са ангажирани в прилагането на РДВ, обхващащи от местните власти до Европейската комисия. Поради този широк кръг от страни, които имат различни практики за управление на водите, различни изисквания за отчитане и различни нива на технически възможности, това ръководство се стреми да поддържа възможно най-опростените спецификации, където е възможно на базата на стандарти, и в съответствие с най-добрите съвременни технически възможности.

Съгласуваните Контролни листа за изготвяне на доклади за РДВ (членове 3, 5, 8 и 15), изискват държавите-членки да подават доклад за значително количество информация под формата на пространствени данни. Това е особено валидно за изготвянето на докладите към Плана за управление на речните басейни, където трябва да бъдат докладвани резултатите от програмите за мониторинг на повърхностните води, за да се даде възможност да се изготвят следните карти:

- Карта 1: Клас на екологично състояние на естествените водни басейни;

- Карта 2: Клас на екологичен потенциал за силно модифицирани водни басейни;

- Карта 3: Състояние на защитените територии;

- Карти 4-8: Постигане или надвишаване на екологичните стандарти за качество за тежки метали, пестициди, промишлени замърсители, други замърсители (всички от списъка на приоритетните вещества) и други (национални) замърсители.

За подземните водни басейни, (или група от подземни водни басейни), държавите-членки са задължени да предоставят информация, необходима за изготвянето на следните карти:

- Карта 1: Постигане/надвишаване на добро количествено състояние;

- Карта 2: Постигане/надвишаване на добро химическо състояние по отношение на нитратите;

- Карта 3: Постигане/надвишаване на добро химическо състояние по отношение на пестицидите;

- Карта 4: Постигане/надвишаване на добро химическо състояние на базата на национални прагове за други замърсители;

- Карта 5: Определяне на подземните водни басейни, където е установена значима и устойчива тенденция на нарастване (с посочване на съответните вещества).

Следователно прилагането на РДВ изисква обработката на пространствените данни, както за подготовката на Планове за управление на речните басейни, така и за докладване на Комисията. В първия случай техниките на ГИС ще са от съществено значение за изготвянето на различни слоеве информация (например относно характеристиките на речните басейни и водните басейни, за химичното и екологичното състояние на водните басейни и потенциала на различните мерки за управление), докато във втория случай ГИС ще бъде инструмент за подготовка и изготвяне на ГИС слоеве, които се изискват за изготвянето на доклади.

### Информация, подавана във връзка с ГИС от държавите-членки, и масиви референтни данни за ГИС в WISE

Съществуват два основни вида набори от пространствени данни, които участват в WISE:

- Пространствени данни, представени от държавите-членки, съгласно директивите:

- С посочване на директивата, напр."РДВ райони на речни басейни".

- Масиви референтни данни за ГИС в WISE:

- обобщени от предоставените от ДЧ доклади;

- С префикс "WISE", например: "WISE райони на речни басейни".

Основните концепции за ГИС слоевете са, както следва:

- Всички ГИС слоеве, описани в настоящото ръководство, са векторни данни (масиви данни, състоящи се от точки, линии или полигони);

- Референтните слоеве WISE ГИС са достъпни чрез WISE;

- Всички ГИС слоеве ще са свързани с определена информация, която може да бъде достъпни според изискванията или да се използва за изготвяне на карти;

- При определени условия WISE слоевете трябва да могат да се свалят;

- Държавите-членки са отговорни за събирането и изготвянето на ГИС слоеве в съответствие с исканата точност, качество и съдържание, за използване в рамките на WISE по съгласуван формат (разработени/изяснени чрез препоръчителните насоки за всеки слой), включително метаданни и данни в ИТ формати, за се гарантира че хармонизираният общоевропейски слой ще бъде на разположение в WISE;

- ЕАОС и/или трети страни носят отговорност за изготвянето и поддръжката на референтни, фонови и външни ГИС слоеве в рамките на WISE;

- Приема се, че при събирането на данните общата цел е входен мащаб 1:250 000 или по-добър;

- Всички данни ще бъдат хармонизирани, за да се даде възможност за анализ и последващо разпространение на европейско ниво, използвайки масивите референтните данни за водите и масивите фонови/външни данни (които трябва да бъдат предоставени от държавите-членки съгласно договорените технически/ИТ формати).

- Следва да се отбележи, че картите, изготвени на базата на ГИС слоеве, свързани с масивите данни в WISE (например карта на екологичния потенциал) сами по себе си не са ГИС слой, тъй като се основава на предоставянето на един или повече други слоеве и е преходна с течението на времето, тъй като условията се променят или правилата за създаване на картата се променят.

## ГИС данни, изисквани от държавите-членки съгласно WISE

Докладването на пространствената информация по силата на директивите, свързани с водите, функционират като референтна рамка за останалата документация за прилагане на директивите. Вследствие на Общата стратегия за изпълнение, формата на доклада се променя от специфични картови продукти към пространствени данни, които могат да бъдат допълнително обработвани в ГИС среда. Долната таблица (Таблица 2.2) съдържа преглед на слоевете данни, които в са дефинирани до момента и се изискват съгласно директивите, свързани с водите и доброволните споразумения.

Таблица 2.2 се предоставя под формата на преглед; подробности можете да намерите в следващите глави, и по-специално глава 5.2 и Приложение 05 и 06.

Таблица 2.2 Преглед на данните относно ГИС, изисквани от държавите-членки

| Сфера на политиката | Група характеристики | Слоеве данни |
| --- | --- | --- |
| РДВ | Звена за управление | Райони на речните басейни |
|  |  | Подединици |
|  |  | Компетентни органи |
|  |  | Водните басейни, разделени на следните категории: |
|  |  | езера, реки, преходни, крайбрежни и подземни води |
|  |  | Защитени територии с питейни води |
|  |  | Защитени територии с икономически значими водни видове |
|  |  | Защитени територии с води за отдих |
|  |  | Защитени територии, чувствителни към хранителните вещества |
|  |  | Защитени територии на местообитание |
|  |  | Защитени теритотии, местообитание на птици |
|  | Инфраструктурен слой | Речни басейни, подбасейни |
|  |  | Основни реки |
|  |  | Основни езера |
|  |  | Преходни води |
|  |  | Крайбрежни води |
|  |  | Основни изкуствени води |
|  |  | Подземни води |
|  | Измервателни характеристики | Станции за мониторинг на повърхностните води |
|  |  | Станции за мониторинг на подземните води |
|  | Фонови характеристики | Екорегиони |
| WISE-SоE | Звена за управление | WISE-SoЕ подземни водни басейни |
|  | Измервателни характеристики | WISE-SoЕ станции в езерата |
|  |  | WISE-SoЕ станции в езерата |
|  |  | WISE-SoЕ Станции за измерване на водно количество |
|  |  | WISE-SoЕ Станции в преходните, крайбрежните и морските води |
|  |  | WISE-SoЕ Станции за измерване на водния поток в преходните, крайбрежните и морските води |
|  |  | WISE SoЕ Места за вземан на проби от подземни води |
|  | Характеристики, оказващи въздействие | WISE SoЕ Проникване на солена вода в подземните води |

| ДПГОВ | Звена за управление | Приемащи области |
| --- | --- | --- |
|  |  | Чувствителни зони - река, езеро преходни води, брегова линия, крайбрежни зони, водосбори |
|  |  | По-малко чувствителни зона - Преходни води; Брегова линия |
|  | Характеристики, оказващи въздействие | Агломерация |
|  |  | Градски пречиствателни станции за отпадъчни води |
|  |  | Точки на заустване |
| Директива относно водите за къпане | Звена за управление | Води за къпане |
|  | Измервателни характеристики | Пунктове за вземане на проби от вътрешни и крайбрежни води |
| Директива за питейната вода | Звена за управление | Вододайни зони |
| Директива за нитратите | Звена за управление | Нитратно уязвими зони |
|  | Измервателни характеристики | Зони за мониторинг на повърхностните води |
| ЕРИПЗ | Звена за управление | Местоположение на обектите |

# 3 Определение за разработените продукти (карти)

## Видове WISE масиви от данни за ГИС

WISE включва различни типове масиви от данни:

- Масиви от данни за ГИС, предоставени от държавите-членки: те могат да бъдат относително динамични, като например местата на станциите за мониторинг. Други могат да бъдат относително стабилни във времето, като агломерациите за ПГОВ, ПСОВ и точките на заустване на ПСОВ. Масивите от данни могат да бъде точки, както е описано по-горе, или полигони, като Защитени територии и Нитратно уязвими зони. Тези масиви от данни могат да се считат за потенциални масиви от референтни данни за ГИС, включени в WISE, които да бъдат допълнително развити в бъдеще;

- Масиви от референтни данни за ГИС, включени в WISE: те са относително стабилни във времето. В момента са налице пет масива от данни за ГИС, които са включени в WISE. Масивите от данни за ГИС, включени в WISE, са създадени с помощта на подробни цифрови пространствени данни, предоставени от държавите-членки и други източници, генерализирани за целите на визуализацията и оценката на геореферентните данни за цяла Европа. Към масивите от данни за ГИС, включени в WISE, могат да се прикрепят или свързват тематични данни;

- Масиви от фонови данни за ГИС: отнасят се за масиви от данни, като например административни граници на държавите-членки, крайбрежие, основни градове и пътища. Те осигуряват фона и контекста за картографиране на масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE;

- Масиви от външни данни за ГИС: те могат да бъдат използвани за подпомагане на по-нататъшния анализ и визуализация на масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE, като CCM2, Земно покритие по Corine и ЕАОС - Водосбори на европейските реки.

Всички масиви от референтни данни за ГИС, включени в WISE ще изпълнят стандартните критерии за качество и ще бъдат на разположение на всички заинтересовани страни от WISE и, където е възможно, ще бъдат направени публично достояние, например чрез ЕАОС или GISCO.

Всички масиви от референтни данни за ГИС, включени в WISE ще се управляват и поддържат в рамките на WISE от ЕАОС. Масивите от фонови и контекстни данни за ГИС ще се поддържат от собствениците на съответните данни. Останалите масиви от данни за ГИС ще се управляват и поддържат от центъра за данни относно водите към ЕАОС, като те ще се интегрират в масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE.

Масивите от референтни данни за ГИВ, включени в WISE и масивите от данни за ГИС, предоставени от държавите-членки, могат да бъдат категоризирани в два различни вида приложения:

- Слоевете с хидроложка инфраструктура описват характеристиките на физическата хидрологична система, например реки, езера и речни басейни. Слоевете с хидроложка инфраструктура могат да отговорят на въпроси като "кои области допринасят за притока на вода в тази точка?"

- Слоевете за управление на водите описват хидроложките характеристики от гледна точка на управлението, които позволяват обединяването на функции през границите на речните басейни, като например районите на речни басейни и водните басейни. Слоеве за управлението на водите могат да отговорят на въпроси като "Кой е отговорен за качеството на водата в тази област?" или "Кои характеристики на водите са засегнати от подобно натоварване, имат подобно състояние и могат да бъдат управлявани по подобен начин?"

По-подробна информация относно всички масиви от данни в WISE можете да откриете в Приложение 05.

### Масиви от референтни данни за ГИС, включени в WISE

Масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE, към момента са:

• Големи реки и големи езера;

• Основни реки и основни езера;

• Водните басейни;

• Райони на речни басейни;

• Подединици.

Масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE, за районите на речните басейни и подединиците ще подпомогнат визуализацията и анализа на масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE, отнасящи се за големите реки и големите езера, основните реки и основните езера и водните басейни. Масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE, отнасящи се за основните реки и основните езера ще бъдат основният маси от референтни данни, който ще се използва за представяне на информация в европейски мащаб.

Допълнителна информация относно всеки масив от референтни данни за ГИС, включен в WISE, е представена в следната таблица 3.1.1.

Таблица 3.1.1 Описание на масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE

| Масив от референтни данни за ГИС, включен в WISE: | Описание |
| --- | --- |
| 1. Големи реки и големи езера | Масивът от данни за големите реки се състои от два типа характеристики: а) реки с водосборна площ 50 000 км 2 и б) реки и основните притоци, които имат водосборна площ между 5000 км 2 и 50 000 км2 Големите езера са езера, които имат площ > 500 км2. Големите реки и големи езера се базират данни от GISCO с мащаб 1:10 000 000, допълнени от данните, предоставени в съответствие с член 3 на РДВ. Масивът от данни е предназначен само за визуализация. |
| 2. Основни реки и основни езера | Основните реки са реките, които имат водосборна площ > 500 км 2. Основни езера са езерата, които имат площ > 10 km2. Основните реки и основните езера се базират на данните, предоставени в съответствие с член 3 и член 5 на РДВ и при нужда за допълване на слоя се използват ERM (EuroRegionalMap) или CCM2 в2.1. |
| 3. Водни басейни | Водните басейни се основават на данните, предоставени в съответствие с член 5 на РДВ относно повърхностните водни басейни и подземните водни басейни. Включени са речните водни басейни с водосборна площ > 10 km 2, езерата с повърхност > 0,5 km 2, всички преходни и крайбрежни води. |
| 4. Район на речния басейн | Районите на речните басейни се основават на данните, предоставени в съответствие с член 3 на РДВ. |
| 5. Подединици | Подединиците се основават на данните за подединици, предоставени от държавите-членки по искане на Европейската комисия. Подединиците са определени от националните компетентни органи за районите на речните басейни за целите на управлението, където са районите на речните басейни са прекалено големи. Размерите могат да варират между 5000 и 50 000 км 2. |
| 6. WISE-SoЕ станции | WISE-SoЕ станциите съответстват на Eionet станциите и станциите съгласно член 8 на РДВ. WISE-SoЕ станциите датират от повече от 10 години, като доклади за тях се предават ежегодно и се използват от ЕАОС за оценка на околната среда |

Подробна информация относно масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE, можете да откриете в глава 6.2.

### Цели на масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE

Масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE, осигуряват основа, на базата на която се изчисляват сравними статистически данни и показатели. Масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE, са базирани на отчетените от държавите-членки национални данни, които се използват за различни цели. Характеристиките на европейско, национално и регионално ниво са свързани чрез вертикална интеграция, като се използва кодиране.

Масивите от ГИС референтни данни, включени в WISE, имат три основни цели:

• Визуализация: чрез WISE Viewer е възможно да се покажат характеристиките, докладвани от държавите-членки, резултатите от всеки анализ на данни, или комбинацията от цялата налична информация.

• Анализ: данните, докладвани от държавите-членки и съдържащи се в WISE, могат да бъдат използвани за анализ и оценка (проверка на съответствието, ефективността на политиките, моделиране на сценарии за развитие на политиката, и т.н.). Възможно е да се определят индикатори на различни нива. Те трябва да бъдат определени чрез прилагане на стабилни и прозрачни методологии, след като се съгласуват с държавите-членки.

Визуализацията и анализът на показателите в различни мащаби може да се постигне чрез свързване на масивите от ГИС референтни данни в WISE, чрез код или пространствено (вж. Фигура 3.1.2a по-долу). Действителните стойности могат да се визуализират и анализират на най-детайлното ниво с помощта на геометрията, определена за характеристиката, за която са докладвани данните. Алтернативно, отчетените стойности могат да се обобщят до различни пространствени единици. Например силно модифицираните речни води биха могли да се визуализират и анализират на ниво отделен воден обект.

От друга страна, процентът на силно модифицирани водни обекти в района на даден речен басейн или подединица може да се изчисли като се сумират стойностите в рамките на пространствената единица или силно модифицираните речни водни обекти могат да бъдат отнесени към прилежащите участъци на основна река.

Фигура 3.1.2a Визуализация на Масиви от ГИС референтни данни в WISE при различни мащаби

• Докладване: бъдещите доклади трябва да бъдат свързани с масивите от ГИС референтни данни, включени в WISE . Следва да се поддържа достоверност и последователност на кодовете. Например, когато дадена държава-членка представя доклад за дадена станция за мониторинг на реката, тя трябва да е разположена и да е обвързана с код с прилежащия си речен воден обект (за по-подробна информация вижте глава 5.4).

## Визуализация на изпълнението на политиката

Прилагането на европейското законодателство често е разделено на фази, в които държавите-членки постепенно въвеждат подходите и задълженията, посочени в директивите. Фази обхващат период от време от няколко години. Европейската комисия, като отговорник за законодателството на ЕС, е задължена да следи напредъка на изпълнението на европейското законодателството за водите и да информира Европейския парламент и Европейския съвет, националните правителствени институции, всички заинтересовани групи и заинтересовани страни, както и европейските граждани относно напредъка, постигнат от държавите-членки. ЕК също така информира Европейския директори по водите като част от Общата стратегията за изпълнение. Мониторингът на напредъка, както и прегледът и проверката на съответствието на свързаната с него информация, има няколко основни цели:

- Общ преглед на европейско ниво на състоянието на прилагането на европейското законодателството за водите;

- Ранно установяване и решаване на общите проблеми, свързани с възможността на държавите-членки да прилагат дадена директива;

- Подчертаване на важността всички държави-членки да изпълняват изискванията на европейското законодателство, свързано с околната среда;

- Оценка на ефективността на политиките.

В центъра на вниманието на информацията за напредъка на изпълнението на европейската политиката за водите е преглед, който се основава на прости показатели на високо ниво и картографско представяне на ключовите аспекти на прилагането на директивите за водата на ниво ЕС, например:

- Транспониране на директивите в националното законодателство;

- Изпълнение на ключовите характеристики на конкретното законодателство (например определяне на районите на речните басейни и назначаване на компетентни органи, определяне на водните обекти, определяне на чувствителните зони и нитратно уязвимите зони, създаване на регистър на защитените територии и др.);

- Създаване на програми за мониторинг;

- Създаване на програми за измерване;

- Докладване на Комисията.

Трябва да се подчертае, че при някои директиви, свързани с водите, изискванията да се покаже състоянието на напредъка на изпълнението на директивата са много прости - ясно представяне и визуализиране на суровите данни, докладвани от държавите-членки.

Някои от тези данни, например относно станциите за мониторинг на качеството на водите за къпане и състоянието на качеството на водите за къпане може да бъде директно (след определени процедури по осигуряване и контрол на качеството) представени на равнище ЕС с помощта на интерактивни карти, използвайки WISE map viewer. Например, фигури 3.2.1a и 3.2.1б представят състоянието на изпълнението на директивата за водите за къпане, като показват качеството на водите за къпане във вътрешните и крайбрежните води на ЕС, както и на ниво ДЧ.

За друга част от подаваната информация трябва да се направи известно събиране, подбор или групиране на отчетените данни и да се определят показатели за съответствие или ефективност на прилагане. Визуализацията на състоянието и ефективността на прилагането на дадена директива може да бъде постигната с помощта на WISE map viewer или може да представлява статични презентации, които са на разположение за изтегляне (например от Атласа на ЕАОС). Примери на такива карти с показатели са:

- Обща карта на РДВ Райони на речните басейни (вж. Фигура 3.2.1в и 3.2.1г);

- Плътност на станциите за мониторинг (например брой на станциите на 1000 км2), представени за всяка държава-членка или район на речен басейн (виж фигура 3.2.1д) ;

- Плътност на наблюдение чрез мониторинг, докладван от държавите-членки по силата на член 8 на РДВ (виж фигура 3.2.1е);

- Процент на силно модифицирани водни обекти, визуализирани според района на речния басейн (виж фигура 3.2.1ж).

Развитието на всеки избран показател и/ или карта трябва да бъде ясно дефинирано по отношение на:

- Контекста на директивата;

- Източниците на данни, особено когато става дума за данни от различни директиви и/или източниците са комбинирани в рамките на показателя;

- Изготвяне, представяне и визуализация.

За да се улесни правилната интерпретация, следва да се изготвят текстови обяснения на причините, ограниченията и допусканията, направени при обработката на първоначалните данни, докладвани от държавите-членки, използвани за разработването на показатели и тази информация следва да се представи и визуализира под формата на карти.

### Визуализация на оценката на съответствието

В допълнение към информацията, пряко изисквана от ЕК и докладвана от държавите-членки, както и нейната визуализацията с помощта на WISE map viewer, следва да се направи правна оценка на съответствието на докладваните данните спрямо изискванията на директивата.

Целта на оценката на съответствието е да се прецени в количествено и качествено отношение дали дадена държава-членка е изпълнила задължението си за прилагане на европейското законодателство в съответствие със спецификациите и целите на въпросното законодателство. Поради това следва да се извърши оценка на съответствието чрез прилагане на определени методики и правила. Резултатът или резултатите от проверката на съответствието могат да бъдат визуализирани и представени с помощта на карти, показващи състоянието на изпълнение на дадена директива от съответната държава-членка.

Визуализацията на резултатите от проверката на съответствието може да бъде осъществена по два начина: чрез директно представяне на резултатите от проверката на съответствието под формата на карти или чрез разработване на определени показатели, получени или основаващи се на резултатите от проверката на съответствието.

В някои случаи крайният продукт (картите) с резултатите от оценките на съответствието могат да се считат за информационни елементи в процеса на оценка и могат да представляват полезно средство за визуално представяне на резултатите от оценките. Картите на показателите, представящи резултатите от проверката на съответствието, се използват за информиране на службите в ЕС, европейските политици, националните правителства на държавите-членки и на обществеността за нивото на съответствие на изпълнението на политиките, свързани с водите.

В центъра на вниманието при визуализирането на докладваната информация за състоянието на прилагането и спазването на директивите ще бъдат европейските прегледи и индивидуалните представителства на държавите (с използване на карти) с използването на производни и подробни показатели за ключови аспекти и въпроси, свързани с прилагането на директивите за водите. Примери на такива показатели за съответствие са:

- Броят на идентифицираните и определените водни обекти по отношение на размера на държавите-членки и районите на речните басейни;

- Определянето на значителните натоварвания, броя/районите/ съотношението на засегнатите води и критичните водни обекти;

- Броят и типовете станции за мониторинг по отношение на размера на държавите-членки и районите на речните басейни;

- Броят и типовете параметри и качествени елементи, използвани при мониторинга;

- Честотата на мониторинг;

- Нивото на пречистване на градските отпадъчни води спрямо определените чувствителни зони и изискванията за пречистване в зависимост от чувствителността на тези зони;

- Състоянието на водите за къпане за всеки воден обект спрямо изискванията за качеството на водата/праговите стойности за съответните параметри.

Следва да се отбележи, че в процеса на оценка на съответствието, ЕК не се ограничава до директно докладваната информация от държавите-членки, а може да използва и друга информация по своя преценка.

Фигура 3.2.1a: Станции за мониторинг на водите за къпане с класификация на качеството съгласно докладите от държавите-членки

Фигура 3.2.1б: Подробен преглед на станциите съгласно Директивата за водите за къпане, докладвани от Ирландия

Източник:http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=3687

Фигура 3.2.1в: Карта на районите на речните басейни, предоставена на разположение за изтегляне

Източник: http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapvlewers/myRBD

Фигура 3.2.1г: Интерактивна карта на районите на речните басейни

Източник: http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapvlewers/art8-sw

Фигура 3.2.1д Интерактивна карта на Мониторинга на повърхностните води (член 8 на РДВ)

Източник: http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapviewers/art8-sw-sur

Фигура 3.2.1е: Интерактивна карта на наблюдението и оперативния мониторинг на повърхностните води по държави (член 8 на РДВ)

Източник: http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapviewers/art5-hmwb

Фигура 3.2.1ж: Интерактивна карта на силно модифицираните и изкуствените водни обекти (член 5 на РДВ)

## Преглед на приложението WISE map viewer

### 3.3.1. Цел и концепция на WISE map viewer

Изграждането на системата WISE започна през лятото на 2006 г., след като беше предприето проучване на потребителските изисквания и беше изготвен документ относно архитектурата. От проучването на потребителските изисквания и от политическия ангажимент данните и информацията от Рамковата директива за водите да се предоставят за широката общественост, разработването на приложени за преглед на карти се превърна в ключов приоритет.

WISE map viewer позволява на потребителя да разглежда и търси данни, представени под формата на карти, като пример за такава е показан на фигура 3.3.1 по-долу.

WISE map viewer се хоства от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в качеството ѝ на център за данни относно водите. Приложението е разработено от ЕАОС в сътрудничество с Европейската комисия и други институции, в съответствие с определени изисквания на потребителите. WISE map viewer и списък на интерактивните тематични карти, които в момента са на разположение, могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapviewers/.

Източник: http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapviewers/art8-sw

Фигура 3.3.1 WISE map viewer

Концепцията на WISE map viewer е пакет предварително изготвени карти и заявки в рамките на уеб-базиран интерактивен интерфейс. По подразбиране всяка карта се представя на европейско ниво, като обикновено показва обобщените данни за дадена държава-членка или район на речен басейн . Предварително изготвените карти и заявки представят информацията, предоставена от държавите-членки, като обединен набор от данни на европейско равнище.

При увеличаване на картата от страна на потребителя, се показват класифицирани характеристики (напр. станции за мониторинг) и потребителят може да кликне върху тях, за да види допълнителна информация. Информацията се извежда или чрез изскачаща карта или под формата на таблица в отделен прозорец. Контекстът на картата е показан в меню "Map explanation" (Описание на картата), съдържащо кратко текстово обяснение на мащаба и фона на картата, както и в меню "Related links" (Полезни връзки). Възможно е да се търсят различни характеристики на картата чрез полето за търсене на различните слоеве.

Освен това, експертите по всяка тема (например, свързани с РДВ, Директивата относно пречистването на градските отпадъчни води или директивата за водите за къпане, WISE-SoЕ и др.) са определили как данните могат да бъдат обобщени на ниво държава-членка или район на речния басейн, прибавяйки стойност към този сравним преглед на европейско ниво. Тези експерти носят отговорност и за осигуряване на гаранции, че данните, показани в WISE map viewer, са преминали през процедура за проверка на качеството.

### Техническа архитектура на WISE map viewer

След преглед на наличните технологични възможности и връзките между изискванията за сигурност, притесненията относно използваемостта и аспектите, свързани с изпълнението, WISE map viewer беше разработен от ЕАОС за интегриране и визуализация на масиви от данни, свързани с водите в Европа.

Интерфейсът на WISE map viewer е предназначен да осигури на потребителя съвременно приложение за преглед на карти и данни. WISE map viewer има за цел също така да представи информацията по леснодостъпен начин с помощта на отделни изгледи за всяка карта. Технологията се използва и в други интерфейси на ЕАОС, базирани на карти.

Данните, които стоят зад клиентския интерфейс, в момента се съхраняват в база данни, поддържани пространствено с технологията ESRI ArcSDE, а съответните данни се предоставят на разположение на потребителя чрез уеб-базирана картографска услуга ESRI ArcIMS.

Подробната вътрешна функционалност на WISE map viewer излиза извън обхвата на този документ, но приложението следва да разглежда като черна кутия, която контролира взаимодействието с потребителя и реакцията и цикъла на подаване на заявки към базите данни.

### Спецификация на картите и тяхната картография

Картите, показвани в приложението, са преминали през процес на консултации и съгласуване на формата и отговарят на нуждите на потребителя. Първоначално експертите в дадената област са изготвили прототип под формата на отделен ArcMap документ с наличните данни и описание на взаимодействието с потребителя посредством конкретни случаи. Техническата спецификация за всяка карта се документира и приложението WISE map viewer се разработва и тества съгласно спецификацията. Следният списък съдържа типичната информация, която следва да бъде включена в техническата спецификация:

- Подготовка на данните - обобщаване и друга предварителна обработка за визуализиране на данните;

- Дефиниране на визуализацията - фонови слоеве, референтни и други използвани ГИС масиви от данни;

- Спецификации на мащаба за визуализиране - какво трябва да бъде показано при различни нива на увеличение;

- Обяснение на атрибутите към данните;

- Визуализация на картата и легенда в различните мащаби - стойности за цветовете на легендата и текст на легендата. Прагови стойности за данните в WISE;

- Описание на взаимодействието с картата - предварителни условия, тригери, допълнителни условия, например показване на изскачащи прозорци, таблици или графики;

- Текст за обяснения на картата и полезни връзки.

Класификацията на точки и оцветяването са важни елементи, помагащи на потребителя бързо да разбере какво вижда. В рамките на WISE, много от масивите от данни имат конфигурирани прецеденти за визуализация. Данните, свързани с Директивата за водите за къпане, Директивата за градските отпадъчни води и Рамковата директива за водите се показват според класификацията и цвета, посочени в съответния текст на директивата. Фонът на картите в WISE е набор от слоеве, разработени в ЕАОС от различни източници, оптимизиран за уеб визуализация.

### Алтернативни и бъдещи опции за преглед на картите

С развитието на WISE в разпределена система с помощта на принципи за архитектура, ориентирана към услуги, (SOA), ще се осигурят повече начини за представяне на карти и визуализиране на данни. Следващите стъпки на представяне на картите на други устройства са обяснени по-подробно в глава 5.7.

ЕАОС ще продължи да разработва варианти за преглед на картите, по-специално по-лесен начин за ползване от по-широка група потребители, които не са специалисти по ГИС и които вероятно не познават използваните в момента инструменти за преглед. Темата за водите за къпане е разгледана като пример за по-гъвкави начини за представяне на данни на уебсайта на WISE: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/bathing-water-data-viewer за повече информация.Това включва показване в Google Earth™ или Microsoft Virtual Earth™, както и възможност за сваляне на данни във формат KML. Тази политика за гъвкавост, поддържаща множество инструменти, ще се доразвие в бъдеще и ще се основава на отворени стандарти, където това е възможно.

## Визуализация на състоянието на околната среда

В основата на всяка оценка на водите във връзка със Състоянието на околната среда (SOE) е необходимостта от количествено определяне на текущото състояние на и въздействията върху водната среда - как те се променят във времето и дали мерките, взети на различни нива, са ефективни.

Такава оценка следва да:

- осигури основа за определяне и оценяване на екологичните проблеми и доминиращите заплахи на регионално и европейско ниво;

- осигури информацията, необходима, за предприемане на действия/политики за подобряване на екологичното състояние на водните обекти и осигуряване на устойчиво развитие;

- се основава на най-подходящите мащаби за време и пространство, за да съответства на горните две цели.

Европейската информация, необходима във връзка с количеството на водите, като цяло може да се опише като:

- Какво е количеството (отток, наличие и т.н.)?

- Какво е състоянието на качеството на водата (хранителни вещества, опасни вещества), както и екологичното качество?

- Подобрява ли се или се влошава ситуацията?

- Какви са натоварванията върху околната среда (абстракция и използване на водите по сектори)?

- Съществуват ли цели, като например ценови политики за водата, които да се използват за осигуряване на достатъчно стимули за ефективно използване на водните ресурси от потребителите?

Данните на ЕАОС за качеството на водата се основава на представителна подизвадка на националните резултати от мониторинга, които държавите-членки на ЕАОС доброволно докладват всяка година на ЕАОС. ЕАОС събира основно годишни стойности (например средно ниво, медиана, минимум и максимум).

В контекста на прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ), потокът от годишните данни на ЕАОС Eionet - относно водите е в процес на прехвърляне към потоците от доброволно предоставяни данни в WISE-SоE (Състояние на околната среда). Преходът от отчитане на Eionet-Water към отчитане на WISE SoЕ вече е направено за показателите, свързани с качеството на водата в реките, езерата и подпочвените води. При разработването на този преход беше определен ясен принцип, че не трябва да има двойно отчитане. Целта е да се предостави един набор от данни, които могат да бъдат полезни както за оценка на изпълнението на РДВ РДВ от Европейската комисия, така и за оценка на ЕАОС SoЕ.

Данните от докладите по WISE-SоE се съхраняват в база данни Waterbase (серия от бази данни за SоE в рамките на WISE), достъпна на адрес:

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/available2.asp?type=findkeyword&theme=waterbase .

В края на 2007 г., Waterbase съдържа информация за качеството на водите на:

- Повече от 6000 речни станции в 35 държави;

- Повече от 2200 станции за езера;

- Данни за качеството на около 1100 подземни водни обекти.

В бъдеще станциите за мониторинг, включващи се в докладите към ЕАОС, ще бъдат подобни на, или поднабор на станциите за мониторинг, докладвани от държавите по силата на член 8 от РДВ.

Данните, съхранявани в Waterbase, се визуализират и предоставят на обществеността чрез WISE map viewer http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapviewers/ (виж глава 3.3 за повече информация) и в бъдеще ще бъдат допълнени с генериране на таблици с данни по предварително зададени шаблони. Базите данни Waterbase за качеството на сладководните басейни се състоят от три основни таблици. За реките, например, броят на съхраняваните в базата данни записи е:

- Waterbase - Реки: Станции (6369 записа);

- Waterbase - Реки: Натоварване (2876 записа);

- Waterbase - Реки: Качество (637344 записа).

Освен това съществува и четвърта таблица за опасни вещества (> 300 000 записа, които не са публично достъпни).

През 2008 г., ЕАОС и Европейският тематичен център по водите започнаха тестово събиране на данни относно наличието на вода и водовземането, както и емисиите към водите. През 2009 г. тези събрани данни ще се превърнат в ежегоден доклад към WISE-SoЕ относно количествата на водите и емисиите. Работи се и по разработване на потоци от данни относно биологичните и хидроморфологичните показатели.

В допълнение, ЕАОС основава докладите и показателите си за SoЕ на данни, събрани чрез докладите, изготвени във връзка с Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, Директивата за нитратите и Директивата за водите за къпане, както и събираните от Евростат данни чрез въпросника на ОИСР/Евростат за данните за околната среда относно наличието на вода, водовземането, водоползването и пречистването на отпадъчните води.

Данните, съхранявани в различни бази данни, формират основата на водните показатели на ЕАОС. ЕАОС използва следния основен набор от показатели, отнасящи се до водите:

- Използване на сладководните ресурси (CSI 018);

- Вещества, изразходващи кислорода в реките (CSI 019);

- Хранителни вещества в сладководните басейни (CSI 020);

- Хранителните вещества в преходните, крайбрежните и морските води (CSI 021);

- Качество на водите за къпане (CSI 022);

- Хлорофил в преходните, крайбрежните и морските води (CSI 023);

- Пречистване на градските отпадъчни води (CSI 024).

В близко бъдеще данните зад показателите на ЕАОС ще бъдат достъпни чрез WISE.

### Визуализация на данните за състоянието на околната среда (SOE) в WISE

Данните, съхранявани в Waterbase (относно качеството на водата) и събирани чрез докладите на държавите-членки (Директивата за водите за къпане, Директивата за пречистване на градските отпадъчни води и Директивата за нитратите) се визуализират в WISE map viewer.

По време на процеса на визуализация се използват различни формати, в зависимост от мащаба на картата:

- Често, за мащаб 1:5 000 000 и по-малко (Европейски изглед), данните се обобщават на ниво държава или национален район на речния басейн (РРБ);

- За държавите: показват се кръгови диаграми за процентите на променливата (напр. качеството на водата за къпане или тип пречистване на отпадъчни води) класификация за всяка държава;

- Националните РРБ са оцветени според средната стойност на всички станции, разположени в рамките на РРБ, попадащи в рамките на определени класове.

- За мащаба с ниво на детайлност над 1:5 000 000, вместо картограма, се показват отделните точки на станциите, които са оцветени в съответствие с класификацията на променливите. Размерът на символите зависи от мащаба на картата (колкото по-подробна е картата, толкова по-големи са символите).

Актуализиран списък на картите за SoE можете да откриете в WISE map viewer на следния адрес: http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapviewers.

В бъдеще ще се добавят допълнителни карти, които могат да включват:

- Карти на дифузно замърсяване с хранителни вещества;

- Карти, илюстриращи качеството на подземните води;

- Наличие на вода за района на речния басейн;

- Водовземане за всеки основен сектор на район на речен басейн;

- Коефициент за експлоатация на водите (налични водни ресурси, разделени според водочерпенето) за всеки район на речен басейн област.

# Принципи за съвместимост и оперативна съвместимост на WISE

## Какво означава съвместим с WISE?

Както е описано в глава 1.2., в зависимост от контекста WISE може да се разглежда като инициатива, концепция, процес, информационна система, набор от правила или инструменти за докладване, масив от данни или компонент или нещо друго.

Ако WISE се разглежда като информационна система, тя включва всички възможни възли, данни и инструменти за преглед в WISE, както и общия уеб сайт на WISE сайт и взаимодействията между тях. Това не е централна "мега-база данни", а по-скоро децентрализирана система на равнище ЕС, която ще позволява взаимодействие със съществуващите национални системи.

Намерението е WISE да обхваща цялата информация, свързана с водите, произтичаща от политиката за водите на ЕС (например Рамковата директива за водите, Директивата за пречистване на градските отпадъчните води, Директивата за нитратите, Директивата за водите за къпане, Директивата за питейна вода и Директивата за наводненията), както и предстоящата за приемане Директива за морска стратегия. В допълнение, WISE ще включват и други масиви от данни, свързани с водите, като например Eionet - Води (сега известна като WISE-SоВ), разработени от ЕАОС, както и тези, произтичащи от съответните проекти за изследване на водите.

Поради обхвата на темите и броя на заинтересованите страни, участващи в разработването на WISE, се изисква при разработването и изпълнението ѝ да се следват работни принципи. Ръководните принципи за съвместимостта на WISE са описани в следващия текст.

### Стандарти, отнасящи се за WISE

WISE е система, обединяваща пространствени и непространствени данни от различни физически локации. В това отношение важен аспект е администрирането на геореферентни данни, което превръща WISE в градивен елемент на INSPIRE. WISE ще се основава на архитектура, ориентирана към услуги, прилагане на подходящи стандарти и спецификации от Отворения геопространствен консорциум (OGC), Международната организация по стандартизация (ISO) и Европейският комитет за стандартизация (CEN). Прилагането на стандартите от една страна гарантира, че процесът включва опит, придобит от други общности за управление на информацията, и от друга страна, че спецификациите са написани така, че да могат да бъдат изпълнявани от различни разработчици и мениджъри на данни, независимо от конкретното техническо решение или софтуер.

OGC разработи фамилия технически документи - OpenGIS ® спецификации. Тези спецификации обхващат широк кръг от аспекти от спецификацията относно начина на кодиране на пространствени данни за обмен на спецификацията за различни уеб-услуги, необходими за откриване, достъп и визуализация на пространствени данни. OpenGIS ® спецификациите се основават на други стандарти, като например фамилията XML стандарти. Приложението на стандартите за OpenGIS ® е описано подробно в глави 5.6 и 5.7;

ISO разработиха фамилията стандарти ISO 19100 за географска информация (например ISO 19115/119 включва метаданни и услуги) и специфичната адаптация на същите е описана по-подробно в глава 5.5. CEN приеха редица стандарти. Преглед на съответните стандарти и техният статус могат да бъдат намерени в Приложение 04;

INSPIRE - Текущият процес по INSPIRE ще спомогне за създаването на задължителен набор от правила за прилагане, както и набор от ръководни документи, описващи добрите практики. Настоящият документ ", Ръководство за WISE ГИС" следва препоръките на INSPIRE до наличното ниво, и по този начин може да бъде описан като съвместим с INSPIRE, като се има предвид ограничението, че изискванията за докладване вече са определени за редица директиви, свързани с водите. Преглед на техническата архитектура на INSPIRE е показана на фигура 4.1.1.

Фигура 4.1.1 Преглед на техническата архитектура на INSPIRE

### Съвместимост с WISE

През първите 7 години от прилагането на РДВ беше разработен набор от процеси, договорен между всички заинтересовани страни. Съвместимостта с WISE може да се счита за изпълнена, при дефиниране, събиране, използване и разпространяване на информацията за околната среда в съответствие с изискванията на Комисията. Процесите следват набор от ръководни принципи за рационализиране на докладването и обща информационна система.

Рационализиране на изготвянето на доклади:

- Основен принцип: "Еднократно докладване, многократна употреба - хармонизирани инструменти за докладване". Този ключов принцип обхваща голяма част от усилията за оптимизиране на процесите за докладване между заинтересованите страни на всички нива;

- WISE ще интегрира състоянието на околната среда (SoE) и потоците информация от докладите за съответствие, и където е подходящо, други такива. Този принцип е естествен резултат от ключовия принцип, тъй като ще намали сложността на докладването на задължителните и доброволните потоци от данни;

- Следвайте принципа на субсидиарност;

- Данните трябва да бъдат поддържани на най-подходящото ниво и споделени между всички други нива;

- Осигуряване на съвместимост с WISE означава прилагане на процеси за сътрудничество, разработени като част от Общата стратегия за прилагане на РДВ. Част от процеса е да се определи най-подходящия вид и ниво на информация, която е на разположение или докладвана на европейско ниво. Други части процеса на сътрудничество осигуряват споделянето на добри практики и обща собственост на изпълнението на политиката (виж глава 1.2);

- Използване на данни на ДЧ за визуализация и аналитични цели в съответствие с "реда на изготвяне на доклади за WISE". Неограниченото използване на данни от ДЧ е първостепенно изискване за многократно използване на данните. Данните от ДЧ могат да бъдат обобщени и събрани безпроблемно в слоеве за цяла Европа (виж глава 6);

- Докладване на базата на обществени схеми и инструменти за множество цели. Докладване се базира на XML схеми, които не зависят от софтуера на конкретен доставчик. Държавите-членки в различна степен са в състояние да изготвят XML документи от своите информационни системи. Поради тази причина са разработени инструменти за организиране, утвърждаване и преформатиране на данните според схемите за изготвяне на доклади. Самите схеми за изготвяне на доклади се включват в архитектурата, ориентирана към услуги;

- Обработката на данните следва отворен и съгласуван процес. Процедурите за приемане, утвърждаване и използване на данните, докладвани от ДЧ към WISE следват стандартна процедура, както е показано на фигура 4.1.2a.

Важно е да се отбележи, че препоръките и спецификациите в настоящото ръководство се основават на съществуващи процеси (методи за докладване, схеми, отчетни формуляри и др.). Бъдещото развитие може да наложи промени от технически характер (преформатиране на спецификациите и т.н.), но действителното съдържание ще продължи да бъде стабилно във времето.

Фигура 4.1.2a: Последователност на обработката на данни в WISE

Обща информационна система:

- WISE е изградена като разпределени възли от данни (виж фиг. 4.1.2б). Данните трябва да се съхраняват в различни възли, а информацията трябва да бъде споделена между всички участващи възли. Не се планира даден възел да съдържа пълния набор от данни. Разпределени възли са предмет на принципа на субсидиарност;

- Вертикална интеграция между на локално, национално и европейско ниво. Вертикалната интеграция се подпомага чрез определяне на пространствените обекти, които, по силата на стабилни идентификатори, могат да служат като връзки към по-подробна информация на национално/локално равнище. Тези стабилни показатели улесняват изготвянето на доклади, при условие че масивите от пространствени данни са стабилни във времето. Въпреки това се изисква полагане на усилия за поддържане на вертикалната интеграция за съхраняване на времевата линия на пространствените промени;

- Оперативно съвместима система;

- За целите на споделяне и обмен на информацията, всички участващи възли трябва да бъдат оперативно съвместими. Данните трябва да бъдат заменяеми, а услугите трябва да бъдат в състояние да осъществяват достъп и обработка на данните от различните възли;

- Прозрачна система (отворена);

- Тя трябва да улеснява откриването на данни и услуги. Потребителите трябва да бъдат в състояние да определят пригодността на целите на данните и условията за използване трябва да бъдат ясно описани.

В крайна сметка, WISE следва да централизира само онези данни, които са необходими като препратка и на базата на които се извършва докладването. Основната част от информация и данни ще бъде децентрализирано, което означава, че ще трябва да бъдат установени връзки между националните информационни системи за водите и WISE.

Фигура 4.1.2б: Мрежа от бази данни и уеб сървъри в WISE 4.1.3 Оперативна съвместимост на WISE

Оперативната съвместимост "е способността за комуникация, изпълнение на програми или прехвърляне на данни между различните функционални единици, по начин, който изисква потребителят да има малко или никакви познания относно уникалните характеристики на тези единици" (Технически доклад на CEN 15449).

Оперативната съвместимост между системите и компонентите има и други аспекти:

Оперативната съвместимост на мрежовия протокол позволява комуникация между компонентите;

Стандартните спецификации на интерфейса могат да позволят на потребителите да изпълняват процедури в отдалечена система;

Оперативната съвместимост за пренос на данните позволява достъп до данни, споделяне на географски бази данни и други услуги, независимо от съответния формат;

Семантичната оперативна съвместимост се отнася до способността на дадено приложение за тълкуване на данни в съответствие с общо представяне или преработка.

Оперативната съвместимост на WISE в краткосрочен план ще се фокусира върху нивото на "оперативна съвместимост" за пренос на данни, който ще се основава на съгласуван набор от публични и отворени спецификации за уеб услуги. Уеб услугите ще бъдат в отговор на изискванията, които са кодирани чрез семантиката на WISE и ще спомогнат за създаването на масив от данни за WISE.

Дългосрочните препоръки към оперативната съвместимост на WISE са насочени към семантична оперативна съвместимост. Това ниво на оперативна съвместимост, обаче, не е достатъчно, нито на техническо ниво (инструменти за семантична обработка), нито на ниво адекватна тезауруси и онтологии или адаптация в държавите-членки. Семантичната оперативна съвместимост ще се отвори за използване на широк набор от доброволни услуги от областта на водите, които се основават на изискванията и приоритетите на местното законодателство и се разпространяват от националните и регионалните институции. Услугите вече се прилагат в редица държави-членки, но в момента не са добре адаптирани за международна употреба.

WISE като споделена и оперативно съвместима система се подпомага от редица решения:

WISE се базира на открита и ориентирана към услуги архитектура;

Възлите на WISE за уеб карти предоставят на общността данни с малък мащаб, като се очаква националните и регионалните възли за данни да предоставят данни в по-голям мащаб;

Потребителите могат да изградят собствени услуги, за да свържат своите данни към WISE или да имат достъп до данните в WISE.

Архитектурата, ориентирана към услуги, предполага, че цялото описано хармонизиране се извършва на ниво "слой на обслужването". Всеки един от източниците на данни ще имат пълна свобода да създаде модел и да организират своите данни в своите бази данни в съответствие със собствените си нужди, в случай че предоставяните услуги отговарят на моделите за WISE и общите договорени спецификации за предоставяне на услуги. Вижте Фигура 4.1.2б за архитектурния модел INSPIRE, ориентиран към услуги.

Европейският портал WISE осигурява на потребителите пан-европейски пространствени изгледи с по-малки мащаби. Когато нивата на увеличение надхвърлят 1:250 000, източниците на данни трябва да бъдат от националните уеб-сървъри. Разпределената отговорността за предоставяне на информацията в различните мащаби и свободата на потребителите да изградят собствени услуги и да свържат своите данни към WISE или да осъществят достъп до данните в WISE изисква системата WISE да съдържа необходимите регистри за:

Модели данни и спецификации и спецификации на услугите;

Други възли към WISE.

Друго изискване, свързано с WISE, в интересът и желанието от страна на държавите-членки да представят данни и услуги, подготвени за пан-европейски преглед.

При изпълнението на архитектурата в WISE, ориентирана към услуги, отговорността ще бъде поделена между държавите-членки и европейските институции (ГД "Околна среда", ЕСТАТ, СИЦ и ЕАОС) по следния начин:

ЕАОС/ Генерална дирекция "Околна среда" вече са внедрили Преглед на услуги в WISE портала. ЕАОС носи отговорността за разработване на необходимите услуги за вписване, които да подпомогнат държавите-членки за данните и спецификациите на услугите и за разработване на услуги за търсене, които позволяват на възлите в WISE да регистрират своите данни и услуги и позволяват на потребителите да ги откриват.

ДЧ могат да внедрят Преглед на услугите и Услуги за изтегляне и, в бъдеще, ще бъдат в състояние да регистрират свързаните с тях метаданни за данни към услугите за търсене на WISE.

Глави 5.6 и 5.7 описват повече подробности относно обмена на данни, оперативната съвместимост и уеб услугите.

## Актуализация на съществуващи масиви от данни

### Въведение

Терминът "актуализация" автоматично предполага, че отчитаните данни ще заменят отчетените по-рано данни. Беше съгласувано следния ред за отчитане към WISE:

"Държавите-членки имат право да актуализират информацията и данните по всяко време. Докато актуализирането на информацията между сроковете за отчитане е доброволно, то би било винаги от полза, за да се гарантира, че точната актуална информация е достъпна в WISE, тъй като тя е тази, която ще се използва за проверка на съответствието и публикуване (добавяне на съответната година към данните)". (Правила за отчитане към WISE).

Актуализациите могат да са ограничени до един обект данни или по-голям, пълен масив от данни. В рамките на WISE се планират два вида актуализиране на данни:

- Повторното подаване на данни е актуализация на целия масив от данни. Повторно подаване на данни е необходимо, когато:

- Липсват данни;

- Данните не са предоставени в съответствие с договорените структура, формат или ниво на детайлност;

- Налице е разминаване между докладваните данни (например водни обекти, които са предвидени съгласно член 5 на РДВ, а са включени в масива от мониторингови данни, предоставяне по силата на член 8 от РДВ);

- Повторното подаване на данни винаги се инициира от Европейската комисия (ГД "Околна среда").

- Актуализацията на данните представлява подаване на променените данни, сравнени с предишните подадени данни. Актуализациите могат да бъдат описателни, геометрични или комбинация от двете. Дадена държава-членка може да актуализира данните си по всяко време, което помага:

- държавите-членки да избягват интензивни процеси на актуализация с конкретни срокове за докладване, защото всички актуализации се представят периодично към WISE;

- ЕК/ЕАОС да актуализира референтните си масиви от данни по-често;

- ЕК/ЕАОС да предоставя най-актуалните статистически данни.

Внимание!

Докладването на данни представлява подаване на данни съгласно сроковете, определени за различните процедури за изготвяне на доклади (т.е. е определени от директивите, както и под формата на доброволно докладване, като WISE SoЕ, и статистическата информация относно водите в рамките на общия въпросник на Евростат/ОИСР, и т.н.)

Съгласно това, актуализацията на географските и описателните данни в рамките на WISE в рамките на сроковете за подаване на доклади (задължително или доброволно докладване), може да се счита за специален случай на споразумението "по всяко време".

След първата дата за подаване на доклади ЕК предполага, че към следващата дата за подаване на докладите разполага с най-новите данни на ДЧ, които са получени чрез редовни процедури за актуализация.

Процедурите относно процеса на актуализация играят важна роля в успеха на системата за докладване. Ето защо следва да се обърне специално внимание на създаването на добре балансирана система, която да включва всички необходими правила, за да се гарантира правилното използване на актуализираните данни, както и да се осигури следене на развитието на събитията във времето. Следващите параграфи описват тези процедури по-подробно.

### Поток на актуализация на техническите данни

Поради голямото разнообразие от данни, които се докладват във връзка с WISE не всички данни могат да се третират по еднакъв начин по отношение на техническите процедури за актуализация. На Фигура 4.2.2a са представени четири различни типа на актуализация. Типовете се основават на честотата на актуализацията си и броя на обектите, включени в докладите (вижте също глава 5.7). Типични употреби на всеки вид са:

- Тип I: Този тип може да представлява актуализация на атрибут за един обект. Например, когато е променено името на даден воден обект;

- Тип II: Този тип може да представлява актуализация на район на речен басейн. Подава се доклад за един обект и е твърде вероятно държавата-членка рядко да актуализира своите райони на речни басейни;

- Тип III: Това е по-рядко срещан тип, но може да се използва например за обмен на обобщени масиви от данни;

- Тип IV: Някои държави-членки могат да ревизират цели масиви от данни за своите основни реки (нови изследвания). В този случай държавата-членка подава доклад за цели масив от данни по дадена тема.

Фигура 4.2.2a: Типове техническа актуализация

Да се организира актуализацията на процедурите, всички WISE данни ще бъдат класифицирани в съответствие с типа техническа актуализация, размера на единиците данни и необходимостта да се осъвременят данните, които ще се разпространят. В бъдеще WISE ще има два метода за актуализация на потоци:

- Поток 1 ще използва услуги, подобни на INSPIRE, за комуникация между държавите-членки и ЕК. Този поток обикновено се занимава с актуализациите на описателните данни и геометрията на точките. Поток 1 може да обработва самостоятелни единици данни или списъци с цели масиви от данни;

- Поток 2 ще се отчита чрез Reportnet. Това ще позволи на държавите-членки да продължат да използват съществуващите системи. Освен това, този поток ще използва геометрия на линия и полигон. Поток 2 винаги ще работи с целите масиви от данни.

Поток  1 е нов метод за отчитане, който ще изисква някои допълнителни обяснения, тъй като всички данни, представени в WISE, трябва да се подложи на няколко процеса и процедури за осигуряване и проверка на качеството. В поток 1 WISE цели да постигне актуализации на данните в почти реално време, които да бъдат в състояние да включи промените, налагани от националните системи и да гарантират, че най-новата и точна информация е на разположние в WISE.

Фигура 4.2.2б показва потока от данни и процедурите за осигуряване и контрол на качеството след (повторно) подаване на данните или актуализация:

- При предоставяне на данни от ДЧ към WISE (1) следва незабавно съобщение, че данните са в WISE и ще бъдат обработени и генерирани (2а).

- Извършват се автоматични проверки на качеството и държавите-членки ще бъдат информирани, когато данните не могат да се обработят правилно (2б - обратна връзка с ДЧ). Аспектите като формално качество, последователност на данните и проверка на съдържанието на данните ще се вземат под внимание (вж. също глава 6.1).

- Обработката на данни няма да продължи докато ДЧ не предоставят данни с достатъчно качество.

- След този механизъм за обратна връзка за осигуряване/контрол на качеството, данните ще бъдат включени в WISE (3), данните, които в момента се използват в WISE, ще бъдат актуализирани и данните ще бъдат достъпни в рамките на няколко цели и процеси, както е споменато по-горе (актуализация / подготовка на набори от данни за WISE позоваване на ГИС (4а ), проверките за съответствие (4б), анализ и визуализация).

- Тези процеси ще включват допълнителни процедури за осигуряване/контрол на качеството, а докладът ще връща в държавите-членки, ако данните не отговарят на изискванията.

Данните, свързани с отчетните периоди, (например задължително или доброволно докладване) или актуализацията на цикъла (напр. масиви от референтни ГИС данни в WISE) ще бъдат маркирани със съответната актуализация или отчетен период и съответната референтна дата.

Фигура 4.2.2б Подаване/ актуализиране на данни от ДЧ: общ поток от данни и процедури за осигуряване/контрол на качеството

### Договорености относно актуализацията на WISE

#### Задължително и доброволно докладване

Всяка директива, свързана с водите, ще има свои собствени срокове за докладване. В съответствие с тези срокове за отчитане се определят периодите за повторно и окончателно предоставяне на данни. Наличните към този краен срок данни ще бъдат използвани за проверка на съответствието. Те ще се определят като окончателния масив от данни за определения отчетен период и ще бъдат съответно обозначени. Данните, подадени след този срок, няма да бъдат интегрирани в процеса на проверка на съответствието до следващия отчетен период.Въпреки това, те ще бъдат на разположение в референтната база от WISE данни и могат да бъдат използвани за изготвянето на набори от данни за ГИС към WISE и да се интегрират в WISE map viewer.

Фигура 4.2.3a описва възможните потоци от данни в съответствие със задълженията за докладване, като се използва или евентуалната актуализация на данните в WISE ГИС към всеки един период от време или подаване на ГИС данни в сроковете за изготвяне на доклади. Процесът за актуализацията за правно и доброволно докладване може да бъде структуриран според сроковете за отчитане. Процесът на подаване с определен краен срок за докладване ще бъде последван от период за осигуряване/контрол на качеството и вероятно повторно подаване на данни (с период и срок за повторно подаване). След изтичането на този срок, крайният масив от данни ще бъде включен в референтната база данни на WISE.

ГИС данните на държавите-членки, които вече са на разположение в WISE, не трябва да се подават. Държавите-членки трябва само да се позовават на съответния масив от данни, референтен период и референтна дата. ГИС данните, необходими за извършване на съответните правни процеси, ще бъдат взети от WISE.

Фигура 4.2.3a Поток от ГИС данни и процеси в WISE

#### Допълнителни принципи:

- Всички подадени и повторно подадени масиви от данни ще се съхраняват в системата. Крайният масив от данни, използван за проверка на съответствието, ще бъде маркиран с референтната дата на отчетния период;

- Всички масиви от данни, принадлежащи на отчетния период, трябва да се отнасят към същата референтна дата или референтен период;

- Ако се подават данни, които са свързани с вече съществуващите ГИС данни в WISE, трябва да се направи правилна препратка към съответния масив от данни;

- Циклите на докладване, официалните срокове за докладване и повторно подаване на данни, свързани с всяка директива относно водите и отчетни периоди в рамките на тези директиви ще бъдат публикувани и направени публично достояние в WISE.

#### Масиви от референтни данни за ГИС, включени в WISE

Както е описано в глава 3.1, ще съществува масив от референтни данни за ГИС, който ще е част от WISE и ще се изготвя на европейско ниво. Източникът на данни за тези масиви от данни ще бъде:

- ГИС данни, подадени от държавите-членки:

- Или съгласно задълженията за докладване по силата на на различните директиви, свързани с водите;

- Или въз основа на доброволно докладване (различни масиви от данни за ГИС).

- Паневропейски масиви от данни, като тези от GISCO (фонови масиви от данни за ГИС), EuroGeographics (напр. Euro Регионална карта) или СИЦ (CCM2). Те се наричат външни масиви от ГИС данни.

Масивите от референтни данни за ГИС, включени WISE, ще се актуализират ежегодно (вж. Фигура 4.2.3б). Актуализиране в реално време няма да бъде възможно, тъй като тези данни ще бъдат хармонизирани и се нуждаят от задълбочен анализ на качеството и обратна връзка с държавите-членки. Периодът за актуализация ще бъде ограничен от определена референтна дата. Всички данни, предоставени в рамките на периода до референтната дата, ще бъдат обработени. След периода на осигуряване/контрол на качеството, масивът от данни ще бъде разрешен и маркиран с референтната дата. Масивът от данни ще бъде на разположение в референтната база данни на WISE и WISE web viewer.

Ще се прилагат следните принципи:

- Процесът на подготовка на масивите от данни чрез използване на данни, предоставени от държавите-членки, ще бъде прозрачен за държавите-членки (виж глава 6.2);

- По време на подготовката на данните за даден масив от референтни данни за ГИС в WISE и в случай на отворени въпроси, ще се осъществява контакт с държавите-членки, за да се гарантира правилното тълкуване и използване на предоставените данни. Данните от държавите-членки ще бъдат използвани за компилирането на масиви от референтни данни за ГИС в WISE, само в случай че процедурата по осигуряване/контрол на качеството може да бъде финализирана в рамките на даден период от време и данните са приети и утвърдени. Всички масиви от данни от ДЧ, които се използват или не се използват (процесът на осигуряване/контрол на качеството не приключи) за масивите от референтни данни за ГИС в WISE, ще бъдат съответно обозначени;

- Масивът от референтни данни за ГИС в WISE ще бъде разрешен за по-нататъшно използване от ЕК чрез портала на WISE;

- Наборът референтни данни за ГИС в WISE ще се предоставя за изтегляне. Те ще бъдат публикувани с номер на версията и печат с дата и час. Освен това ще се предоставя подробна документация на източниците на данни за съответния масив от референтни данни за ГИС в WISE;

- Масивът от референтни данни за ГИС в WISE ще се публикува в WISE viewer.

Фигура 4.2.3b Актуализация на данните за ГИС в съответствие с годишните цикли на актуализация масивите от референтни данни за ГИС в WISE или циклите на докладване

### Общи принципи и отговорности

Основният принцип на процеса на актуализация трябва да бъде "поддържане на опростен процес". Количеството данни, докладвани в рамките на различните директиви, свързани с водата, е доста различно. Въпреки че е възможна актуализация на единични записи, за момента е решено да се приемат само пълни масиви от данни, независимо от размера на промените.

Актуалните решения за WISE са:

- Ако данните се актуализират/подават отново, да се подават цялостни масиви от данни;

- Всички масиви от данни, свързани един с друг, ще се маркират автоматично при получаването им от ИАОС, така, че а) масивите от данни, свързани един с друг, ще могат да бъдат лесно идентифицирани и б) по време на процеса на актуализация ДЧ се информират кои масиви от данни са свързани един с друг и може също да изискват актуализация (напр. масивът от данни от мониторинга съгласно РДВ включва водни обекти и е свързан с масива от данни за водните обекти);

- Данните, предоставени от държавите-членки, ще са достъпни в референтната база данни на WISE и ще може да се следи кои масиви от данни са били използвани за целите на проверката на съответствието (задължително докладване, отчетен период, референтна дата) и за масивите от референтни данни за ГИС в WISE (референтна дата на цикъла на актуализация);

- Всички цикли на докладване и актуализация ще се управляват на ниво ЕС и ще се публикуват в WISE.

В бъдеще, с реализацията на разпределената архитектура на системата WISE, ще стане възможно обновяване на отделни записи или частична актуализация (масив от данни тип I).

ЕК и центърът за данни за водите (ЕАОС) ще отговарят за:

- Създаване на система за докладване, която да позволява лесна актуализация на подадените данни (и определя стъпките на докладване и името на лицето, отговорно за всяка стъпка);

- Определяне на циклите и сроковете за изготвяне на доклади, потока от данни и как да се извърши актуализация в техническо отношение;

- Управление на отчетените данни, както и актуализиране на масива от референтни данни за ГИС в WISE;

- Предоставяне на цялата необходима информация и подкрепа на държавите-членки.

Документирането на извършените актуализации на всеки масив от данни ще бъде от решаващо значение. Държавите-членки ще бъдат отговорни за предоставяне на метаданни, описващи актуализираните данни (вж. Приложение 11 за подробно описание на съдържанието на метаданните). ЕАОС ще бъде отговорна за документиране на актуализации на масивите от референтни данни за ГИС в WISE.

За различните потребности, и по-специално целите на процедурите по осигуряване/контрол на качеството, извършвани от партньорите на WISE, ще бъде необходимо да се следят промените във времето и информацията да може да се проследи обратно. В

някои случаи може да е необходимо да се знае дали всички съответни характеристики са били докладвани от един отчетен период до следващия такъв. Това се отнася и за повторното подаване на данни и обновяването на данните. Повече информация за това можете да откриете в Точка 4.4.

Тъй като WISE обхваща всички доклади, свързани с водата, уникалната идентификация на пространствените обекти е от основно значение за процеса на докладване. Подробности за управлението на идентификаторите се съдържат в глава 4.4.

## Създаване на нови масиви от данни

Геореферираните данни съставляват важна част от WISE, превръщайки WISE в градивен елемент на INSPIRE. Интегрирането на пространствената информация в WISE, насоките, дадени на държавите-членки, относно това как да организират своята пространствена информация, свързана с докладването към WISE и по-специално създаването на масиви от данни за WISE, трябва да се ръководи от принципите на INSPIRE.

"INSPIRE (също като WISE), трябва да се основава на инфраструктура за пространствена информация, която е създадена от държавите-членки и е предназначена да гарантира, че пространствените данни се съхраняват, предоставят и поддържат на най-подходящото ниво."

Пространствената информация в WISE ще се осигурява от различни източници и ще обслужва множество цели (виж глава 2). Основната диференциация на пространствената информация, докладвана към WISE, подготвена за WISE, използвана и визуализирана в WISE, ще е:

- Данни, предоставени от държавите-членки (тематични данни, произтичащи от задълженията за изготвяне на доклади);

- Хармонизирани масиви от референтни данни на равнище ЕС: масиви от референтни данни за ГИС, включени в WISE (виж глава 3.1);

- Основни данни за визуализация (например, административните граници, градове, за да се осигури географска ориентация на картите);

- Външни масиви от данни за ГИС за подпомагане на по-нататъшните анализ и визуализация (например CCM2).

Източниците на пространствена информация и потенциалните нови масиви от данни са:

- Пространствена информация, предоставена от държавите-членки;

- Компилиране на общоевропейски данни от трети източници (напр. CCM2 от СИЦ);

- Продукти на трети страни (напр. EuroGeographics - Европейска регионална карта).

Продуктите на трети страни и трети източници на пространствена информация няма да бъдат разгледани, но тази глава ще помогне на:

- Властите в държавите-членки при създаването на пространствената информация, свързана с водата;

- Органите на ЕС при съставянето на общоевропейски хармонизирани пространствени данни за WISE от подадените от държавите-членки данни (например масиви от референтни данни за ГИВ в WISE);

- Органите на ЕС при планиране на интегрирането на изготвянето на доклади съгласно директивите, свързани с водите, в WISE.

Препоръки относно създаването на нова простраствена информация за WISE са дадени в глави 4, 5 и 6. Специално внимание трябва да се обърне на изискванията, посочени в:

- Глави 4.4 Управление на идентификаторите и кодовете и 5.4 Кодиране на европейски характеристики; създаване на управление на идентификаторите в съответствие с правилата и насоките на INSPIRE, описани в този документ, включително спецификацията на общите правила за обекти и управление на исторически данни; описание на реферирането на обектите между масивите от данни и неговото поддържане;

- Глава 5.1 Общ подход за определянето на масиви от данни; разработване на спецификация за данните в съответствие с правилата за прилагане на INSPIRE;

- Глава 5.5 метаданни;

- Глава 6.1 Валидиране и хармонизиране на геометрията, дефиниции на данните, модели на данните, именуване.

### Масиви от данни за ГИС, докладвани от държавите-членки

Държавите-членки ще докладват пространствените набори от данни на органите на ЕС по силата на различни членовете на РДВ. Тези масиви от данни идват от националните хранилища, които не са непременно геометрично съвпадащи с националните граници или паневропейските крайбрежия. За да се свържат границите на районите на речните басейни или реки отвъд националните граници, единият вариант за държавите-членки ще бъде да приведат своите данни с избор на EuroRegionalMap (Европейска регионална карта) в мащаб 1:250 000. Този избор на данни по същество включва националните граници, бреговата линия и хидроложките характеристики, които пресичат националните граници. Държавите-членки ще имат възможността да изтеглят тези масиви от данни безплатно от определен раздел на WISE, при условие че те не използват тези данни за каквито и да било други цели. Свалянето ще бъде разрешено само на упълномощените лица във водните органи.

Основното опасение на държавите-членки ще е правилното използване на пространствената информация, предоставена за WISE. За да се позволи правилното:

- Използване на пространствените информация в WISE - Държавите-членки предоставят метаданни в съответствие с профила за метаданни на WISE (виж глава 5.5);

- Свързване на различните масиви от данни (включително непространствени данни към пространствени данни) - Държавите-членки трябва да следват принципите на кодиране (виж глави 4.4 и 5.4);

- Оценяване на данните на ниво ЕС и РРБ - данните трябва да бъдат хармонизирани, държавите-членки трябва да следват принципите за кодиране и актуализация/повторно подаване на данните(виж глави 4.2, 4.3 и 4.4).

Освен това вече са разработени и други насоки за създаване и докладване на пространствени данни за конкретна цел на докладване (ДПГОВ, ДН, ДВК) и ще бъде доразвита и държавите-членки следва да спазват посочените там спецификации.

### Масиви от референтни данни за ГИС, включени в WISE

Договорената политика на WISE за пространствените данни позволява използването на предоставените данни от страна на Комисията и на ЕАОС за извеждане на нови географски данни (виж. Приложение 03). Както е описано в глава 3.1, данните, предоставени от държавите-членки, също ще бъдат използвани за създаването на масиви от референтни данни за ГИС в WISE. Създаването на масиви от референтни данни за ГИС в WISE ще следва принципите на INSPIRE.

В допълнение към гореспоменатите препоръки, трябва да се следват следните спецификации и описания за масиви от референтни данни за ГИВ с WISE, ако те са приложими:

- Специалните правила относно актуализирането на данните (например по отношение на управлението, разработването и поддържането на референции към обектите, управлението на исторически данни, хармонизирането на данни);

- Референции между масивите от референтни данни за ГИС в WISE и данните, предоставени от държавите-членки и поддържане на референциите към обектите;

- Използване на масивите от референтни данни за ГИС в WISE;

- Използване на масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE, от държавите-членки.

### Интегриране на механизми за изготвяне на доклади, свързани с водите, в WISE

Първоначалният фокус за WISE беше Рамковата директива за водите (РДВ). Въпреки това, WISE поетапно ще включи изискванията за качване, споделяне и анализ на данни съгласно всички директиви, свързани с водите и изискванията за наднационално отчитане. Към момента, в допълнение към РДВ, се извършва интегриране на Директивата за ПГОВ. Следваща е Директивата за водите за къпане (виж глава 1.2 за повече подробности). Насоките, дадени на държавите-членки, относно подготвянето и докладването на съответната пространствена информация, трябва да следва настоящия ръководен документ за ГИС и WISE. За да се покрият всички необходими аспекти, беше създадено кратко ръководство за ГИС за конкретните доклади (вж. Приложение 13).

## Управление на идентификаторите и кодовете

### Въведение

Тъй като WISE обхваща всички доклади, свързани с водите, уникалната идентификация на пространствени обекти и масивите от пространствени данни е от основно значение за управлението на данните в WISE. Принципите на управление на идентификаторите са описани в спецификациите за данните за INSPIRE и са приложими и за WISE. Настоящата глава дефинира обща рамка за уникална идентификация на пространствените обекти, както и концепция за управление на идентификаторите в WISE. Тя се занимава с конкретни аспекти на идентификаторите за управление по отношение на отчитането на пространствените данни от държавите-членки и развитието на масивите от референтни данни за ГИС в WISE. Дефиниции на термините - уникален идентификатор, код и т.н., използвани в настоящото ръководство за ГИС, можете да откриете в глава 1.3 и приложение 14.

Прилагането на уникални идентификатори за пространствените обекти допринася за хармонизирането на данните. Хармонизирането на данните има два аспекта - хармонизиране на съдържанието (атрибути, метаданни) и хармонизиране на геометрията (хоризонтално и вертикално ниво). За повече подробности вижте глава 6.1). За хармонизиране на съдържанието е необходима уникална идентификация на пространствените обекти. Освен това, кодирането на характеристиките е важен компонент на връзката между данните в ГИС (референции към обектите).

### Специфични аспекти в WISE

В WISE ще са налице четири основни типа масиви от бази (виж глава 1.3): (1) ГИС данни, предоставени от държавите-членки (2) Масиви от референтни данни за ГИС, включени в WISE (3) Масиви от фонови ГИС данни и (4) Масиви от външни ГИС данни. Рамката за уникална идентификация на пространствените обекти, предвидена в настоящото ръководство за ГИС, се прилага главно за масивите от данни, предоставени от държавите-членки и масивите от референтни данни за ГИС в WISE. Масивите от фонови и външни данни за ГИС ще имат - в рамките на INSPIRE - свои собствени спецификации за управление на идентификаторите.

Освен това, пространствената характеристика, налична в WISE, може да се класифицира като:

- Хидроложки характеристики;

- Речни басейни и подбасейни;

- Реки;

- Участъци от реки (достигащи от точка на вливане до точка на влизане);

- Езера.

- Нехидроложки характеристики;

- Единици на управление, като например районите на речните басейни, подединици, водни обекти

- Чувствителни зони и т.н.; о станции за мониторинг;

- Функции, които посочват замърсяването от точкови източници, като например точки на заустване, пречиствателни станции за отпадъчни води и др.;

- Характеристики, съдържащи информация за натоварванията, като язовири, бентове и т.н.; о защитени територии, водите за къпане;

- …

Хидроложките характеристики трябва да носят уникален код за хидроложки характеристики. За нехидроложките референтни характеристики трябва да се задава нехидроложки уникален идентификатор на обекти, но той трябва да съдържа кода на хидроложката характеристика, към която е свързан, под формата на външен ключ.

Кодът за хидроложки характеристики е структуриран в хидрологичен смисъл и взема предвид оттичането на речната система. Той следва принципите на кодиране на Pfaffstetter. Това позволява бързо ръчно или автоматизирано анализиране, без да е необходимо то да се позовава на ГИС. Йерархично структурираните кодиране също така ще облекчат поддръжката на уникални кодове в дългосрочен план.

Нехидроложкият уникален идентификатор на обекта трябва да се състои от две части:

- Име за идентифициране на източника на данни. Това име може да включва и кодове на определени лица;

- Локален идентификатор, зададен от доставчика на данните. Локалният идентификатор трябва да бъде уникален в рамките на името. Доставчикът на данни е отговорен за гарантиране уникалността на локалния идентификатор в рамките на името.

Допълнителни подробности относно структурата на кодовете на хидроложките характеристики и нехидроложкия уникален идентификатор за обекти се съдържат в глава 5.4.

Важен аспект по отношение на уникалните идентификатори за WISE ще бъдат рефериране към/на обектите. Уникалните идентификатори ще бъдат използвани като първични ключове или външни ключове в масивите и базите с географски данни, за да се позволи свързването на различните пространствени обекти и за свързване на табличната информация със съответните пространствени обекти. Реферирането към обекти в WISE ще се извършва:

- Между различните масиви от данни за ГИС, предоставяни от държавите-членки, докладвани съгласно една или различни директиви, свързани с водите (например станциите за мониторинг съгласно РДВ следва да бъдат свързани към водите обекти съгласно РДВ; чувствителните зони, докладвани съгласно ДПГОВ, следва да бъдат свързани с водните обекти съгласно РДВ);

- Между масивите от данни за ГИС, предоставени от държавите-членки и масивите от референтни данни за ГИС в WISE (напр. масивите от данни за ГИС, докладвани от държавите-членки по силата на РДВ следва да се свържат с масива от референтни данни за ГИС в WISE "Райони на речни басейни").

Освен това свързването на информация за атрибутите (описателни данни) към пространствени обекти ще се прилага за процеса на докладване (например информация, отнасяща се за водните обекти, като информация за състоянието на географската характеристика воден обект; данни относно качеството на водата, докладвани в рамките на процеса за SoЕ към станциите за мониторинг или водните обекти, докладвани съгласно РДВ).

Силно се препоръчва за пространствените обекти, където се очакват референции от други пространствени обекти, да се използват уникални идентификатори.

Информация за това как масивите от данни се отнасят един към друг ще бъде предоставена в WISE. Веднага след като дадена държава-членка актуализира даден масив от данни, WISE ще изпрати автоматична бележка, за да информира държавата-членка кои масиви от данни са свързани с този, който е бил актуализиран. Държавата-членка е отговорна за поддържане на референтна цялост между свързаните масиви от данни.

### Нехидроложки идентификатор - общи изисквания и препоръки

Съгласно INSPIRE, уникалната идентификация на пространствените обекти се осигурява от идентификатори на външни обекти, т.е. идентификатори, публикувани от отговорния доставчик на данните. В случая на WISE, отговорните доставчици на данни ще бъдат държавите-членки, ЕАОС по отношение на масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE, и доставчиците на масиви от фонови и външни данни.

Дадени са следните изисквания и препоръки за управление на идентификаторите:

Изисквания:

Уникалност: Никои два пространствени обекта от пространствените типове обекти не трябва да имат един и същ идентификатор. Идентификаторът трябва да бъде уникални в рамките на всички пространствени обекти, публикувани в WISE. Идентификаторът не се използва отново, ако даден обект се промени.

Един и същ пространствен обект се отчита винаги с помощта на един и същ идентификатор (напр. станции за мониторинг, докладвани на SоE, РДВ, Директивата за нитратите и т.н.).

Устойчивост: Идентификаторът трябва да остане непроменени през целия период на експлоатация на пространствения обект. Ако характеристиките се прекодират, връзките с историческите данни и връзките към данните, свързани с тези характеристики, ще бъдат загубени. Спецификацията на всеки тип пространствени обекти трябва да посочва кои модификации (напр. промени на атрибут, сливане с други пространствени обекти) могат да променят идентичността на пространствения обект, напр. когато съществуващият обект се "пенсионира" и се създаде нов обект с нов идентификатор. Правилата за цикъла на експлоатация за типовете пространствени обекти рамките на масив от пространствени данни трябва да бъдат документирани в метаданните на масива от данни (вж. Приложение 11 за повече подробности относно метаданните). Не е необходимо правилата за цикъла на експлоатация да се копират в метаданните, достатъчно е позоваване на източника, който предоставя информацията.

Нови идентификатори могат да бъдат създадени, ако:

- Местоположението на точката на дадена характеристика се промени (например, ако една станция за мониторинг се премести нагоре или надолу по веригата); праг 125 м. в съответствие с позиционната точност, която се препоръчва за ГИС данните (за мащаб 1:250 000);

- Мястото или дължина на линията на дадена характеристика се промени (например, ако даден речен обект се раздели или слее с друг);

- Мястото или размера на даден полигон се промени (напр. ако подземният воден обект се раздели или слее с друг).

Правилата за уникални идентификатори на пространствените обекти се прилагат и за масивите от пространствени данни.

Препоръки:

Идентификаторът трябва да бъде възможно най-кратък, за да се избегнат грешките при изписване, но достатъчно дълъг, за да съответства на изискванията за поддържане на уникален код на местни оперативни нива. Конкретната структура следва да се уточни от всяка държава-членка.

### Масиви от референтни данни за ГИС в WISE

Масивите от референтни данни за ГИС в WISE ще бъдат публикувани от ЕАОС (виж глава 3.1). Една от целите на тези масиви от данни ще бъде да се осигури референция за изготвянето на доклади. Масивите от ГИС данни, предоставени от държавите-членки ще бъдат съотнесени към масивите от общоевропейските хармонизирани ГИС данни, т.е. масивите от референтни данни за ГИС в WISE. Това ще улесни хармонизирания анализ на докладваните данни и визуализацията на данните.

ЕАОС ще отговаря за уникалната идентификация на пространствени обекти в рамките на масивите от референтни данни за ГИС в WISE, гарантирайки устойчивост във времето. За момента идентификатори и кодове ще бъдат разработвани и ще се поддържат на ниво ЕК за следните масиви от референтни данни за ГИС в WISE:

- Кодове за хидроложки характеристики на масивите от референтни данни за ГИС в WISE;

- Основни реки и основни езера (това ще включва и кодиране на речните басейни на основните реки и големите реки).

- Нехидроложки идентификатори на масивите от референтни данни за ГИС в WISE;

- Райони на речните басейни;

- Подединици;

- Водни обекти.

Управлението на идентификаторите и кодовете на европейско ниво ще включва:

- Публикуване на идентификаторите/кодове в WISE и описание на тяхното развитие;

- Регистриране на използвание имена (включително кодове за типове лице, ако се използват);

- Описание на правилата за цикъла на експлоатация на пространствените обекти в масивите от референтни данни за ГИС в WISE;

- Обяснение в случай на промяна на идентификатори/кодове или създаване на нови идентификатори/кодове (напр. промяна на РРБ или подединици) при актуализиране. Съответният масив от референтни данни за ГИС в WISE ще бъдат предоставени на държавите-членки от WISE във времето за изготвяне на следващия доклад (включително и за документиране на нови/променени обекти/идентификатори);

- Описание относно това как държавите-членки следва да използват идентификаторите/кода, включително как ще се извършва реферирането на обекти, подадени от държавите-членки към обекти в масивите от референтни данни за ГИС в WISE.

### Управление на ГИС данните, предоставени от държавите-членки и управление на историческите данни

Държавите-членки носят отговорност за уникалната идентификация на докладваните пространствени обекти и за осигуряване на устойчивостта ѝ във времето. Това се отнася за хидроложките и нехидроложките характеристики, споменати по-горе. Възникват обаче два основни проблема за прилагането на тези правила:

- Обектите в реалния свят се променят с течение на времето. Например дадена станция за мониторинг се отстранява от мрежата, районите на речните басейни се преструктурират (поради промени в административните граници) и др. Необходими са подробни насоки за това как да се управляват идентификаторите за тези пространствени случаи.

- Тъй като обектите се променят с течение на времето, това означава също, че чуждите ключове или референциите към други масиви от данни могат да станат излишни.

- Държавите-членки ще бъдат отговорни за:

- Поддържането на препратките между националните данни, представени на WISE, съгласно изискването на съответните указания за докладване, описани в моделите данни на WISE (например чувствителни зони, докладвани съгласно ДПГОВ, свързани с водните обекти, докладвани съгласно РДВ);

- Рефериране на техните пространствени обекти към съответните обекти в масивите от референтни данни за ГИС в WISE и поддържане на тези референции;

- Поддържане на правилните връзки между базите данни, където обектите са се променили или са били създадени нови обекти, както и актуализиране на всички свързани масиви от данни (например, ако е добавен масив от данни за нов речен воден обект, станциите за мониторинг на реката също трябва да бъдат актуализирани, защото станциите са свързани с речните водни обекти).

### Управление на идентификаторите и транзакции с обектите

В зависимост от данните, задълженията за докладване и планираното използване на данните, ще бъде необходимо да се създаде система, която управлява времевите промени на хидроложките характеристики, включително идентифициране на предшественици и наследници. Промените ще се случват от един отчетен период до друг (подаване на масиви от данни според сроковете за отчитане), но също така и между отчетните периоди (актуализация/повторно подаване на масиви от данни).

Възможни са следните промени в рамките на масивите от данни за ГИС:

- Промяна само на идентификатори (например бил е подаден грешен идентификатор, геометрията остава непроменена);

- Промяна на геометрията и идентификаторите (например водният обект е бил разделен);

- Промяна само на геометрията (напр. била е предоставена грешна геометрия, идентификаторите остават непроменени).

Моментната ситуация на докладване към WISE е описана във фигура 4.4.1. Групите пространствени обекти със съгласувана структура се докладвани към определени моменти във времето (срокове за отчитане). Те описват ситуацията към определена референтна дата. Пространствените обекти носят идентификатори, които са уникални в рамките на масива от данни.

Фигура 4.4.1 Информация към даден момент съгласно съществуващите практики за отчитане

Следващите цикли за докладване не предоставят изрична информация за вече отчетените данни, така че анализът на времевото развитие се основава главно на "най-добрите предположения", например, въз основа на инвариантността на имената или местата. Анализът с помощта на текущите процеси на докладване показва, че понякога е много трудно да се свържат докладвани в момента обекти към обекти, докладвани при предишни цикли на докладване.

Повечето от данните, докладвани към WISE, изискват информация за изменението във времето. Докладите съгласно РДВ показват каква е връзката между данните, докладвани съгласно различните изисквания за отчитане и данните, докладвани на различни дати.

Пример: РДВ, водни обекти - доклад за анализ на риска през 2005 г. и състояние през 2010 г.:

- През 2005 г. е подаден доклад в съответствие с член 5 от Рамковата директива за водите за водните обекти, изложени на риск, които не успяват да достигнат добро състояние;

- След този анализ на риска се въведе мрежа за мониторинг, която да осигурява информация за състоянието на водните обекти. Мрежата за мониторинг беше докладвана на WISE през 2007 г. Тогава се направи първата референция към историческите данни. Станциите за мониторинг трябваше да бъдат свързани към докладваните през 2005 г. водни обекти. Ако водните обекти са се променили от 2005 г. до 2007 г., масивът от данни за водните обекти също трябваше да е актуализиран;

- През 2010 г. състоянието на водните обекти ще се докладва на WISE. Според РДВ е необходимо да се анализира състоянието на водните обекти, които преди това са били включени в доклада през 2005 г. Това може да стане само, ако е възможно да се направят връзки между масивите от данни и всички промени на водните обекти, извършени през периода между 2005 и 2010 г., също са докладвани.

По този начин данните и циклите на актуализация, необходими за поддържане на пълен исторически поглед над данните зависят от нивото на "времевите връзки", изисквани от WISE. В бъдеще WISE трябва да позволява проследяване на промените между различните подавания, повторни подавания и актуализации на данните (виж фигура 4.4.2 относно предложеното управление на историята в WISE).

Фигура 4.4.2 Предложение за управление на историята в WISE

Съществуват няколко концепции, свързани с управлението на историческите данни, и те са описани в Приложение 09. По принцип могат да се идентифицират или предшествениците, или наследниците. В рамките на всеки процес на отчитане към WISE трябва да се определи дали е необходимо управление на историческите данни за ГИС и как да се постигне то. Трябва да бъдат разработени съответните модел за данни и поток на данните.

ТЕХНИЧЕСКИ ГЛАВИ

# Технически описания

## Общ подход за определяне на масивите от данни

Внимание! Ръководството може да се промени с развитието на INSPIRE и WISE Тази глава е разработена паралелно с развитието на INSPIRE и обсъжданията в ЕК и ЕАОС относно внедряването на препоръките за INSPIRE в WISE. Поради това съдържанието и съветите могат да се променят с развитието на INSPIRE и WISE.

### Как се разработват спецификации за данните

Спецификациите за данните в WISE са насочени към задоволяване на потребностите на широка аудитория и следва да отговарят на законовите изисквания, както и на техническата страна на ГИС. Спецификациите следва да бъдат достатъчно недвусмислени, така че когато се прилагат от специалистите по ГИС в цяла Европа, те да спомагат за генериране на хармонизирани масиви от данни, които с минимални допълнителни усилия да бъдат преглеждани и анализирани по съпоставим начин.

INSPIRE е насочен към осигуряване инфраструктура за пространствени данни за Европа. INSPIRE развива насоки за процеса на специфициране на данните. Авторският екип "Спецификации за данните" към INSPIRE създаде документа документ "Общ концептуален модел". Следващата фигура (Фигура 5.1.1) от ISO 19109 ("От реалност към географски данни") илюстрира процеса на моделиране.

Фигура 5.1.1 Процес на моделиране на данни (ISO 19109)

#### Вселената на дискурса

Процесът на моделиране на данните произхожда от концепциите, открити в областта на интереси, описана като "Вселената на дискурса". Концепциите са определени, например чрез анализ на текстове на законодателството. Целта на прилагане на развитите пространствени данни при WISE обаче е по-широка от простото документиране на спазването на законодателството. По-широката приложимост следователно изисква повече от прост анализ на законовите текстове.

#### Концептуален модел

Концептуалният модел трябва да включва всички концепции (не само пространствените обекти) и техните свойства (атрибути, операции и отношения, които съществуват между обектите). В тази част на процеса на моделиране, фокусът е върху общото разбиране и съгласие на концепциите (характеристиките), които участват, включително необходимото ниво на детайлност (резолюция), както и взаимоотношенията между понятията. На този етап не се разглеждат за техническите детайли за изготвяне и т.н. Резултатите за WISE от тази фаза са отчетни формуляри (първи проекти на каталози на характеристиките) и UML диаграми за преглед.

#### Схема за прилагане

Когато е договорено общо разбиране на концепциите, може да се разработи схема за прилагане. Схемата за прилагане е стриктно описание относно това, как Вселената на дискурса трябва да се като данни. Прилагането на схемата приема формата на UML статични структурни диаграми (класови диаграми), подпомогнати от спецификации на данните и речник на данните. "Общият концептуален модел на INSPIRE" препоръчва изразяване на ограниченията в OCL (Език за ограничения на обектите) и включването им в UML диаграми. Въпреки че е за предпочитане за дългосрочното имплементиране в потоците от WISE данни, UML диаграмите в това ръководство не включват ограничения.

#### Схеми за докладване

Схемата за прилагане може да се преобразува и да се изрази в логическа форма, описваща структурата на (например) отчитането на данните. Схемите за докладване на WISE до момента прилагат простия подход на файлове с бланки във ESRI формат. Geography Markup Language (GML) може да бъде алтернатива за изразяване на схеми за докладване във форма, независима от разработчика. GML е изискване за съответствие с INSPIRE.

Внимание! Форматът на докладите за ГИС може да се промени

Преминаването към GML схеми следва да бъде потвърдено, (вижте глава 5.6)

Авторският екип "Спецификация на данните" към INSPIRE разработи проект за документ "Методология за разработване на спецификации за данните за INSPIRE", които съдържа допълнителни подробности за процеса на специфициране на данните.

### Принципи, които следва да се прилагат за специфицирането на данните

Член 8 от Директивата INSPIRE посочва набор от принципи (вижте текста по-долу), които се прилагат в контекста на INSPIRE, при определяне на правила за прилагане (специфициране на данни) на данните съгласно приложение I и приложение II на INSPIRE. Освен това, документът "Общ концептуален модел на INSPIRE" препоръчва да се прилага "поддържане на опростен подход" за разработването на правила за специфициране на данните. Простотата трябва да бъде фокус по-специално за два аспекта:

- Обработката и използването на данните (INSPIRE) трябва да бъдат възможно най-прости за потребителите и техните софтуерни приложения.

- Преобразуването/хармонизирането на съществуващи масиви от данни трябва да бъде възможно най-просто за доставчиците на данни.

Член 8 на INSPIRE:

1. В случай на пространствени данни, отговарящи на една или повече от темите, изброени в приложение I или II, правилата за прилагане, предвидени в член 7 (1) трябва да отговарят на условията, предвидени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2. Правилата за прилагане трябва да обръщат внимание на следните аспекти на пространствените данни:

(а) обща рамка за уникална идентификация на пространствените обекти, към която да се картографират идентификаторите в националните системи, с оглед осигуряване на оперативна съвместимост между тях;

(б) връзка между пространствените обекти;

(в) основни атрибути и съответните многоезични тезауруси, които обикновено се изискват за политиките, които могат да окажат въздействие върху околната среда;

(г) информация относно времевото измерение на данните;

(д) актуализиране на данните. "

3. Правилата за прилагане трябва да бъдат предвидени така, че да се гарантира съгласуваност между елементите на информацията, които се отнасят за едно и също място, или между елементите на информацията, които се отнасят за един и същ обект, представени в различни мащаби."

4.  Правилата за прилагане трябва да бъдат предвидени така, че да гарантират, че информацията, получена в различните

масиви от пространствени данни, е сравнима по отношение на аспектите, посочени в член 7 (4) и в

параграф 2 от настоящия член."

"Общият концептуален моде на INSPIRE" също приема, че голяма част от специфицирането на данните за INSPIRE ще бъде резултат от процеса на хармонизиране на базата на съществуващи спецификации на данни. Ситуацията по отношение на данните в WISE до голяма степен ще се основава на хармонизирането на съществуващите данни.

От първите години на прилагането на РДВ могат да се извлекат редица полезни принципи, които помагат за по-плавен процес на специфициране на данните. Принципите включват:

- Използвайте UML модели за комуникация на връзката между концепциите. Езикът за (графично) моделиране UML се превръща де факто в стандарт, който се препоръчва и в ръководните документи за INSPIRE. Графичните модели представят сложни взаимоотношения по прост начин на широката публика без технически познания. UML моделите помагат при анализа на отношенията между данните;

- Бъдете ясни и точни при описването на съответното съдържание. В областите, където различни общности прилагат подобна терминология и/или набор от концепции, може да възникне объркване поради факта, че възприемането и тълкуването на понятието могат да произхождат от различни подходи. Гледна точка на дадената концепция може да бъде различна в зависимост от традицията за прилагането ѝ. Поради това имплицитното разбиране на концепцията може да бъде различно за всяка страна и трябва да бъде изрично изяснено. При съмнения за двусмисленост на терминологията, семантиката трябва да бъде подкрепени с ясни правила за (например) събиране на данни и валидиране;

- Изяснете очакваната резолюция и пространствените характеристики. Тъй като голяма част от съответните (хармонизирани) данни ще произхождат от вече събрани данни, въпросът със събирането на данни е много важен. Ако се очаква само част от даден клас от характеристики, критериите за подбор следва да бъдат уточнени. Подобна е ситуацията, ако се очаква група характеристики да има определени свойства на приложение, например очаква се основните реки да са свързани чрез езера и изкуствени отсечки (канали) и да имат излаз към бреговата линия;

- Бъдете ясни относно начина за идентифициране на обекта (първичен идентификатор). Всеки обект трябва да има поне един постоянен уникален идентификатор. Идентификаторите следва да бъдат текстови стрингове за този тип данни. Макар и сравнението и индексирането да са по-бавни, използването на текстови стрингове предотвратява проблеми с различните видове цифрово кодиране;

- Помислете за разделяне на геометрията и първичния идентификатор от останалите атрибути в спецификациите относно докладите;

- Поддържайте класа на пространствената характеристика минимален. Обикновено няколко атрибута могат да бъдат причислени към определен клас от характеристики. Трябва да се внимава класовете да включват само стабилни атрибути. Атрибутите, описващи състоянието или класификацията, които евентуално са претърпели промени, трябва да се моделират в отделни таблици и да се свържат чрез уникални идентификатори. По подобен начин трябва да се избягва използването на атрибути, които могат да бъдат изведени от пространствените връзки с други пространствени обекти. По време на цикъла на докладване може да се добави и излишна информация с цел верификация;

- Имената на атрибутите трябва да трябва да носят информация за тях;

- Списъците с атрибутите трябва да се прилагат в максималната възможна степен. Където е възможно областта на атрибута следва да се номерира и обясни по такъв начин, че да се предотврати двусмислие;

- Когато даден атрибут съдържа географски имена, езикът, както и използвания набор от символи трябва да се изяснят.

### Общи спецификации

#### Пространствена референтна система

Използването на обща геодезическа референтна система (хоризонтални и вертикални) е първата стъпка към хармонизирането на географската информация за Европа. Приемането на обща референтна система прави възможно да се поддържа непрекъснат разпределен масив от пространствени данни, възложени на различни отговорни лица и избягване или опростяване на работата за геометрично хармонизиране. Общата геодезическа референтна система е особено важна за потребителите на ГИС, които се нуждаят от непрекъснат масив от данни. Нещо повече, фактът, че пространствените данни, предоставени от държавите-членки, често не са достатъчно документирани (например, използваната геодезическа референтна система е неизвестна или е частично известна или е двусмислено описана), е източник на грешка, когато националните данни се превръщат в европейска система. За да се избегнат тези проблеми, държавите-членки следва да предоставят данни според предложената Европейска референтна система.

ETRS89 е признат от научната общност като най-подходящата референтна мрежа от европейски геодезически данни. Тя е определена с точност 1 см и е в съответствие с глобалната ITRS. ETRS89 е на разположение благодарение на създаването на постоянната мрежа от GPS станции на EUREF и утвърдените наблюдения на EUREF.

За островите, които не принадлежат към Европейската континентална суша, използването на ETRS89 може да е неприложимо. Като геодезическа база за тези области следва да се използва WGS84 (Световната геодезична система от 1984 г.).

Подкомисията на МАГ за Европа (EUREF) е определил Европейската вертикална референтна система въз основа на инициативата EUVN/ UELN инициатива. Референтната система се нарича EVRS и се реализира с помощта на EVRF2000. Тази вертикална референтна система трябва да се прилага за стойности, изискващи абсолютни 3D координати.

Националните агенции по картография (НАК) (или други сходни институции и организации) предоставиха информация за описване на националните Референтни координатни системи и за трансформационните параметри между националните Референтни координатни системи и Европейската референтна координатна система ETRS89. Формулите могат да бъде поискани от НАК или на адрес http://crs.bkg.bund.de/crs-eu/ .

Бихме искали да направим следните препоръки: Референтна пространствена система:

- Да се приеме ETRS89 като референтна геодезическа система и местоположенията да се изразяват и съхраняват в елипсовидно координати (десетични градуси) на базата на елипсоида GRS80 [ETRS89];

- Да се използват официалните формули, предоставени от НАК или от сходни национални институции за преобразуване между националните референтни координатни системи и ETRS89;

- Националната референтна координатна система да се документира в съответствие с ISO19111;

- Освен това, да се приеме EVRF2000 за изразяване на практически височини (свързани с гравитацията).

#### Геометрично представяне

Пространствените характеристики могат да бъдат представени чрез използване на прости геометрични обекти (т.е. точки, линии, полигони). Опционално, част от една и съща група от обекти от реалния свят може да се моделира като проста или сложна мрежа.

Линейните референтни системи и топологичните мрежи се поддържат от някои ГИС системи и се прилагат в няколко държави-членки. Прилагането може да се извършва по няколко начина и обменът на данни между системите все още не е достатъчно уреден. Въпреки че и двете структури от данни имат много ползи за управлението на данните, както и за пространствения анализ, прилагането на линейни референтни системи и топологични мрежи не се препоръчва за работата по специфицирането на данните в WISE.

Анализът на мрежите обаче може да бъде подпомогнат чрез прилагане на подхода за кодиране на хидроложките характеристики, описан в глава 5.4, при условие, че простите линии са геометрично свързани (възел до възел). Нуждите от анализ на мрежата на по-късен етап следва да бъде отразена в правилата за топологията в конкретните спецификации на данните.

При определяне на пространствените характеристики в схемата за прилагане се препоръчва да се прилагат само следните прости типове геометрични обекти (Виж таблица 5.1.3.2 от ISO 19107 Географска информация - пространствена схема").

Таблица 5.1.3.2 Препоръчители типове геометрични обекти съгласно ISO

| Типове геометрични обекти съгласно ISO | Описание |
| --- | --- |
| GM_Point | Характеристики, представляващи единична точка |
| GM_MultiPoint | Характеристики, представляващи множество от точки |
| GM LineSegment | Линеен сегмент между два върха |
| GM_LineString | Линия, съставена от прости линейни сегменти |
| GM_Polygon | Функции, представляващи полигон |

#### Мащаб, резолюция и точност на позициониране

При специфицирането на характеристиките на пространствени данни,(препоръчителният) мащабът на визуализацията на данните може да се разглежда като индикатор за резолюцията (какво ниво на детайлност е на разположение за изготвянето на картата). В контекста на WISE, където данните се основават предимно върху хармонизирането на съществуващите, по-точни, национални данни, традиционната гледна точка за мащаба като индикатор на точността на позициониране (което е възможната разлика между реалните координати и координатите на данните) е от по-малко значение, макар и точността на позициониране само по себе си да е много важно.

Резолюцията определя както размера на най-малкия обект в масива от данни, така и размера на детайлите, които биха могли да се различат. На картите с по-едър мащаб (т.е. 1:250 000) дадена река се представя с повече точки, отколкото на картите с по-дребен  мащаб (т.е. 1:1 000 000), където, например, малките меандри не могат да се видят. Докато на теория един масив от данни с мащаб 1:1 000 000 може да обхваща същия набор от единици (обекти), като един масив от данни с мащаб 1:250 000, последните могат да представят информацията по по-добър начин (т.е. точността на позициониране е по-висок и форми на обектите са представени по-точно). Представянето на масив от данни, предназначени за употреба при мащаб, напр. 1:50 000 на криволичеща река, заедно с масив от данни, предназначен за мащаб 1:250 000 без предварително генерализиране, ще подчертае данните с по-едрия мащаб. Реките при по-едър мащаб създават впечатлението, че са изобразени с по-широк (но неравномерен) линеен символ. Правилата за генерализиране могат да бъдат определени като "характеристиките трябва да бъдат регистрирани с възможно най-малко двойки координати, въпреки че разстоянието между върховете и истинската позиция на функцията никога не трябва да превишават 125 метра". Стойността 125 метра може да се приеме за толеранс за опростяване.

Препоръчва се държавите-членки да не опростяват пространствените данни, преди представянето им на WISE. Точността на данните трябва обаче да бъде документирана в метаданните, така че процесът на опростяване, извършен в WISE, по време на напр. изготвянето на референтните данни да съответства на първоначалната точност.

Ако линейни или равнинни обекти се представят като точки (центроиди), те трябва да бъдат "геометрични" центроиди, в смисъл, че точката трябва да попада в полигона или при линейни характеристики - да бъде точка от линията. Като правило се препоръчва за изобразяването на характеристики да не се използват центроиди. Дали даден обект ще се представи в масива от данни се определя от компонента за хармонизиране "събиране на данни."

Съгласуваният мащаб за картотекиране в WISE варира от 1:250 000 до 1:10 000 000.

Следващата таблица (Таблица 5.1.3.3) показва отношеноето между мащаба, резолюцията, толеранса за опростяване и пространствената точност (точността на позициониране).

Таблица 5.1.3.3 Отношението между мащаба, резолюцията, толеранса за опростяване и пространствената точност

| Мащаб | Резолюция | Толеранс за опростяване | Пространствено точност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:250 000 | 0.5 km 2 | 125 метра | 125 метра |
| 1:1 000 000 | 8 km 2 | 500 метра | 500 метра |
| 1:10 000 000 | 800 км 2 | 5000 м | 5000 метра |

Внимание! Изискването за точност е променено

Предишният ръководен документ посочваше пространствена точност от 1000 метра. Беше преценено, че точността на масивите от пространствени данни са се подобрили и може да се очаква точност, по-висока от 500 метра.

Като се вземат предвид както нуждите на WISE, така и практическите ограничения на наличието на данни, работната група по ГИС препоръча точността на позициониране на докладваните данни да е по-добра от 125 метра. Точността на позициониране трябва да се поддържа възможно най-висока и в идеалния случай да бъде подобна на националните оперативни данни.

### Характеристики на слоевете данни

От "Общия концептуален модел на INSPIRE" може да се направи обобщение на компонентите, които следва да се хармонизиране, виж фигура 5.1.4. Всеки от тези компоненти участва в спецификациите на данните с определен елемент. Таблица 5.1.4 разглежда още и обхвата на всеки един от компонентите, които следва да се хармонизират.

За развитието на спецификациите на ГИС данните в WISE (виж глави 5.2 и 5.3 и Приложения 05 и 06) се разглежда подгрупа от компоненти. За някои от компонентите няколко решения обхващат всички слоеве на WISE. Например, предишното (както и настоящото) ръководство за ГИС препоръчва ETRS89 да се приеме като референтна геодезическа система и позициите да се изразят и съхраняват, доколкото това е възможно, в елипсоидни координати с основен елипсоид GRS80 [ETRS89]. Това е част от общите спецификации, които (отчасти) изпълняват изискванията на компонент "(Ж) референтни координати и модел за мерни единици".

Други компоненти, които следва да се хармонизират, са разгледани в глави 5.4 до 5.7 и 6.1.

| (A) Принципи на INSPIRE | (Б) Терминология | (В) Референтен модел |
| --- | --- | --- |
| (Г) Правила за схеми за прилагане и каталози на характеристиките | (Д) Пространствени и времеви аспекти | (Е) Многоезичен текст и културна адаптивност |
| (Ж) Референтни координати и модел за мерни единици | (З) Моделиране на референции за обектите | (И) Насоки/модел за конвертиране на данните |
| (Й) Модел за изобразяване | (К) Управление на идентификаторите | (Л) Регистри и регистрация |
| (М) Метаданни | (Н) Поддръжка | (О) Качество |
| (П) Трансформиране на данните | (Р) Съгласуваност между данните | (С) Многократно представяне |
| (Т) Събиране на данни | (У) Съответствие |  |

Фигура 5.1.4 Компоненти, изискващи хармонизиране на данните от Общия концептуален модел на INSPIRE D2.5

Таблица 5.1.4 Обхват на компонентите на INSPIRE от Общия концептуален модел на INSPIRE D2.5, които следва да се хармонизират

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| (A) Принципи | Принципите, цитирани в точка (6) от Директивата, се приемат за обща основа за развитието на необходимостта от хармонизиране на данните. За да се помогне за определяне на процеса на хармонизация на данните, трябва да се разгледат първите три от пет принципа: • Това, че пространствените данни се съхраняват, предоставят и поддържат на най-подходящото ниво; • Това, че е възможно да се съчетаят пространствени данни от различни източници в Общността по подходящ начин и те да се споделят между няколко потребители и приложения; • Това, че е възможно пространствените данни, събрани на едно ниво на публичните власти, да бъдат споделени между други публични органи. |
| (Б) Терминология | Този компонент ще помогне за използването на последователност при реферирането на даден термин с помощта на речник. Той трябва да се регистрира и управлява чрез контрол на промените и многоезична поддръжка. ESDI трябва да избере обща терминология от цялата налична съществуваща терминология и/или нейните преводи. |
| (В) Референтен модел | Този компонент ще определя рамките на техническата част, включително теми като моделиране на информация (т.е. концептуална рамка за моделиране с правила за схеми за прилагане) и администриране на данни (т.е. референтни системи). Той ще осигури структура, която ще позволява на компонентите на INSPIRE, които се отнасят за спецификациите на данните, да бъдат описани по последователен начин. |
| (Г) Правила за схеми за прилагане и каталози на характеристиките | Целта на този компонент е да се: • Осигурят описание на данните, което може да се чете от компютър, определящо структурата на данните, което ще позволи въвеждане на автоматизирани механизми за управление на данните; • Се постигне общо и правилно разбиране на данните, чрез документиране на съдържанието на данните за определена тема, като по този начин се даде възможност за недвусмислено извличане на информация от данните. Каталозите на характеристиките определят вида на пространствените обекти и техните свойства (атрибути, асоциирани роли, операции), както и ограниченията, необходими за превръщането на данните в използваема информация. Каталозите на характеристиките насърчават разпространението, споделянето и използването на географски данни чрез предоставяне на по-добро разбиране на съдържанието и смисъла на данните. Пълното описание на съдържанието и структурата на масива от пространствени данни се извършва според схемата за прилагане, която се изразява във формален език за концептуални схеми. Каталогът на характеристиките определя смисъла на типовете пространствени обекти и техните свойства, определени в схемата за прилагане. Текстовите елементи в каталозите на характеристиките следва да се поддържат най-малко на всички официални европейски езици |
| (Д) Пространствени и времеви аспекти | Концептуалната схема за описание на пространствените и времевите характеристики на пространствените обекти: • Пространствена геометрия и топология; • Времева геометрия и топология; • Покрития (примерите за покрития включват растери, триъгълновидни неправилни мрежи, покрития на точки и покрития на полигони); • др. Докато компонентът "референтен модел" определя общата рамка, този компонент се занимава по-подробно с пространствените и времевите аспекти, например, вида на пространствената или времевата геометрия, които могат да бъдат използвани за описване на пространствените и времевите характеристики на дадем пространствен обект . |
| (Е) Многоезичен текст и културна адаптивност | Концептуална схема за многоезични стрингове в пространствените обекти и допълнителната информация, която: • се използва във всички схеми за прилагане и вследствие на това и в конкретните данни: всички свойрства на стрингове, които могат да бъдат предоставени на даден език, следва да използват този тип; • се използва в модела за речник, така че речниците да могат да са многоезични, като например каталогът на характеристиките, речникът с концепции за характеристиките или списъкът с кодове. Тъй като каталогът на характеристиките и речникът с концепции за характеристиките са многоезични, определението и имената на всички типове пространствени обекти, техните атрибути/асоциации, както и стойностите на атрибутите, представени чрез номериране/списък с кодове, са многоезични. Досега определянето на ограничения в различните езици все още не е официално необходимо, но в бъдеще може да се добави подобно изискване. За момента не се планира документиране на официална схема за прилагане (класове, атрибути, асоциации, ограничения) на повече езици, тъй като определенията са част от каталога на характеристиките и речника на данните. |
|  | По принцип културните различия трябва да бъдат взети под внимание, например не всички термини могат да се преведат от един език на друг. Освен това, културните различия между общностите, използващи един език, могат да бъдат точно толкова голям проблем, колкото при многоезичните проблеми. Онтологиите могат да спомогнат за определяне на мултикултурните аспекти. |
| (Ж) Референтни координати и модел за мерни единици | Този компонент ще описва методите за пространствени и времеви референтни системи, както и мерните единици, включително параметрите за трансформиране и превръщане. Акцентът е върху референтни системи, които са валидни в цяла Европа (в случай че системите се разделят на зони, това ще е съвкупността от тези системи, обхващащи различните зони). Този компонент ще подпомогне европейските географски мрежи. |
| (З) Моделиране на референции за обектите | Този компонент ще опише как информацията се отнася към съществуващите обекти, обикновено базови топографски обекти, а не директно чрез координатите. Ще се уточни как пространствените характеристики на даден пространствен обект могат да се основават на вече съществуващи пространствени обекти. В резултат на това, този компонент ще подпомогне изработването и и поддръжката на "потребителски географски райони" според различното приложени, които ще се основават на референтните данни. Целта е да се въведе лесен и надежден обмен на данни, които са свързани с пространствени обекти (например записи на пробите за качеството на реките) с няколко потребители, които използват обща база (по този начин се предотвратяват пространствени несъответствия и трансфера на големи количества данни към предаваните периодични доклади). Подходът подобрява целостта на данните в разпределените системи и услуги, както и осигурява по-надеждно споделяне на данните. Реферирането на обектите е от особено значение при реферирането на пространствените обекти в темите в Приложение III към темите в Приложения I и II. |
| (И) Насоки/модел за конвертиране на данните | Този компонент се отнася за конвертирането на данните от националната/локалната схема за прилагане в схемата за прилагане на INSPIRE и обратно. Изисква се конвертиране на данните и заявките. ЗАБЕЛЕЖКА: За момента ГИ общността не е стандартизирала набор от варианти за конвертиране. Все още не е ясно дали ще има нужда също да се дефинира конвертиране между различните европейски схеми за прилагане, например за различни начини на представяне или за създаване на специфични информационни продукти, например за доклади или от база данни и т.н. Също така ще се наложи извършване на допълнително проучване с цел да се определи как тук може да се приложи последователното приемане на онтологии. |
| (Й) Модел за изобразяване | Този компонент ще определи модел за правила за изобразяване на данните съгласно спецификацията на данните. Той ще изясни как могат да се използват стандартизирани каталози за изобразяване с цел хармонизиране на представянето на данните. |
| (К) Управление на идентификаторите | Пространствените обекти от приложения I и II трябва да имат идентификатор на външен обект. Този компонент ще определи ролята и естеството на уникалните идентификатори на обект (или други механизми) за осигуряване на недвусмислена идентификация на обектите. За да се гарантира уникалност, се изисква някаква форма на управление. Това не означава, че всички организации трябва да въведат обща форма на идентификатори или други механизми, но механизмите за управление на идентификаторите (например регистри), използвани на национално ниво, ще трябва да бъдат синхронизирани/съпоставени, за да се осигури общоевропейско интегриране. Имайте предвид, че един и същи обект от реалния свят може да бъде представен чрез различни пространствени обекти (със свои собствени идентификатори). |
| (Л) Регистри и регистрация | Регистри ще се изискват най-малко за: • Всички референтни системи, използвани в масивите от пространствени данни; • Всички мерни единици, използвани в масивите от пространствени данни; • Всички списъци с кодове/тезауруси, използвани в схемите за прилагане (многоезични, минимум на всички официални европейски езици); • Речникът на концепциите за характеристики за елементите, използвани в схемите за прилагане (многоезични, минимум на всички официални европейски езици); • Имена на идентификаторите; • Всички каталози на характеристиките; • Всички схеми за прилагане. Регистрациите ще се извършват чрез услугите на регистрите. Метаданните на ниво масив от данни ще бъдат достъпни чрез каталожни услуги. |
| (M) Метаданни | Този компонент ще обхваща метаданните на следните нива: • Откриване; • Оценка; • Използване. Метаданните, свързани с отделните пространствени обекти, в повечето случаи ще бъдат описани като част от схемите за прилагане. |
| (Н) Поддръжка | Този компонент ще определи най-добрите практики за гарантиране, че данните в приложенията могат да бъдат управлявани след актуализация на референтната информация, без прекъсване на услугите. Това ще наложи определяне на механизми от различни заинтересовани страни с цел управление на местата, където е необходимо и приложимо: • Промяна само на актуализираните данни; • Задаване на версии на обектите (и техните свойства); • Жизнен цикъл на обектите. По принцип се изисква разпространение на промените в целия мащаб и между зависимите обекти с цел поддържане на съответствието на данните (автоматични или ръчни процеси). |
| (O) Качество на информацията и данните | Този компонент ще се занимава с необходимостта да се публикуват нива на качество за масивите от пространствени данни с помощта на критериите, определени в серията от стандарти ISO 19100, включително пълнота, последователност, актуалност и точност. |
|  | Това ще включва прилагане на най-добрите практики в публикуването: • Приемливи нива на качество на всеки масив от пространствени данни; • Постигане на тези нива за всеки масив от пространствени данни. Качествената информация, свързана с всеки отделен пространствен обект, е част от метаданните, свързани със съответния пространствен обект (виж компонент "метаданни") и по принцип ще се описва като част от схемите за прилагане. |
| (П) Трансформиране на данните | Този компонент ще описва методите за кодиране данните за приложенията и референтните данни, както и информационните продукти. Кодирането на пространствените обекти като цяло ще се основава на модели,, т.е. ще се определя изцяло от схемата за прилагане в UML. С цел подпомагане на мрежовите услуги, които са имплементирани като уеб услуги, пространствените обекти се очаква да бъдат преди всичко кодирани в XML/GML за обмен на пространствени данни. Данните за покритието се очаква да използват съществуващото кодиране за съответната част от обхвата. |
| (Р) Съгласуваност между данните | Този компонент ще опише насоките относно това как трябва да се поддържа съгласуваността между представянето на един и същи обект в различни пространствени масиви от данни (например по продължение на или зад границата, теми, сектори или при различни резолюции). Операторите на тези масиви от пространствени данни ще вземат решение по взаимно съгласие за изобразяването и позицията на тези общи пространствени обекти или ще се споразумеят за общ метод за постигане на съвпадение на границите или други автоматични средства за поддържане на съпоставимостта на данните. |
| (С) Многократно представяне | Този компонент ще опише най-добрите практики за обобщаване на данните: • Във времето и пространството; • Между различните резолюции ("генерализиране" на данните). Такива процеси на обобщение се използват по-специално за постигане на следните резултати: • Многократно представяне; • Производни доклади (пример: обикновено пробите от водите през интервали от 1 км се докладват на европейско ниво). |
| (Т) Правила за събиране на данни | Този компонент ще описва критерии за според спецификацията им, по отношение на които данните за пространствените обекти следва да бъдат събирани и на кои места/в кои точки ще бъдат събирани такива, за да се представи даден пространствен обект (напр. всички езера, по-големи от 2 хектара, всички пътища от Трансевропейската пътна мрежа и др.). За спецификацията на данните в INSPIRE по принцип не е от значение как данните са събрани от доставчиците на данни. |
| (У) Съответствие | Този компонент ще опише как е проверено съответствието на данните със спецификацията на данните, т.е. ще бъде необходимо да се извърши проверка на съответствието, както е посочено в отделните спецификации на данните. В идеалния случай тя ще бъде автоматизирана. В допълнение, всички спецификации на данни в INSPIRE ще съответстват на Общия концептуален модел, както и на ISO 19131, тъй като спецификациите на данните са определени с помощта на ISO 19131 (Спецификация на данни към продукти). |

## Преглед на ГИС слоевете и връзката между тях

### Преглед на ГИС слоевете

WISE осигурява съхранение на широка гама от масиви от данни за ГИС. Тези масиви от данни включват тези, съставяни от държавите-членки във връзка с регулаторната отчетност, както и за други доброволни цели, както и масивите от референтни данни за ГИС в WISE.

Всеки масив от данни се нарича тема. Темите в рамките на WISE са:

1. Масиви от референтни данни за ГИС, включен в WISE*

2.Масиви от данни, предоставени от държавите-членки, включително данни, отнасящи се до:

- Рамковата директива за водите;

- Изготвяне на доклади за състоянието на околната среда (WISE-SоE);

- Директива за пречистване на градските отпадъчни води;

- Директива за водите за къпане;

- Директива за нитратите*;

- Директива за питейната вода*;

- Директивата за наводненията*;

- Директива за морската стратегия*;

- ЕРИПЗ*

* Моделите на данните за тези теми все още не са на разположение.

WISE viewer също включва известен брой фонови и външни масиви от данни за ГИС - списък на тези масиви от данни могат да бъдат намерени в Приложение 05.

Допълнителна информация относно ГИС слоевете във всяка тема са представени по-долу. Наличието в WISE показва кога данните са били приети и влезли в базите данни на WISE.

Актуализиран списък на публично видимите слоеве могат да бъдат намерени на адрес: http://www.eea.europa.eu/themes/water/mapviewers .

#### Масиви от референтни данни за ГИС, включени в WISE (въз основа на докладите съгласно РДВ)

| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| --- | --- | --- | --- |
| Големи реки и големи езера; |  |  |  |
| REF1a | Големи реки | Линия | 2007 г. |
| REF1b | Големи езера | Полигон | 2007 г. |
| Основни реки и основни езера |  |  |  |
| REF2a | Основни реки | Линия | 2009 г. |
| REF2b | Основни езера | Полигон | 2009 г. |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| Водни обекти |  |  |  |
| REF3a | Речни водни обекти | Линия / Точка | 2007 г. |
| REF3b | Водни обекти - езера | Полигон / Точка | 2007 г. |
| REF3c | Преходни водни обекти | Полигон / Точка | 2007 г. |
| REF3d | Крайбрежни водни обекти | Полигон / Точка | 2007 г. |
| REF3e | Подземни водни обекти | Полигон / Точка | 2007 г. |
| Райони на речните басейни |  |  |  |
| REF4 | Райони на речните басейни | Полигон | 2007 г. |
| Подединици |  |  |  |
| REF5 | Подединици | Полигон | 2009 г. |
| #### Масиви от данни за ГИС, подадени от държавите-членки • Рамкова директива за водите |  |  |  |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| Член 3 |  |  |  |
| WFD_RBD1 | Райони на речните басейни | Полигон | 2007 г. |
| WFD_RB1 | Речен басейн, подбасейн | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| WFD_SW1a | Основни реки | Линия | Част от REF2A |
| WFD_SW1b | Основни езера | Полигон | Част от REF2B |
| WFD_SW1c | Преходни води | Полигон | Част от REF4 |
| WFD_SW1d | Крайбрежни води | Полигон | Част от REF4 |
| WFD_GW1 | Подземни води | Полигон | Част от REF4 |
| WFD_CA1 | Компетентни органи | Точка | 2007 г. |
| Член 5 |  |  |  |
| WFD_SW2a | Речни водни обекти | Линия / Точка | 2007 г. |
| WFD_SW2b | Водни обекти - езера | Полигон / Точка | 2007 г. |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| WFD_SW2c | Преходни водни обекти | Полигон / Точка | 2007 г. |
| WFD_SW2d | Крайбрежни водни обекти | Полигон / Точка | 2007 г. |
| WFD_GW2 | Подземни водни обекти | Полигон | 2007 г. |
| WFD_PA1 | Защитени територии с питейна вода | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| WFD_PA2 | Защитени територии с икономически значими водни видове | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| WFD_PA3 | Защитени територии с води за отдих | Точка | Все още не е налична, но се подават доклади |
| WFD_PA4 | Защитени територии, чувствителни към хранителни вещества 38 | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| WFD_PA5 | Защитени територии на местообитание | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| WFD_PA6 | Защитени теритотии, местообитания на птици | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| Членове 7 и 8 |  |  |  |
| WFD_SW3a | Места за оперативен мониторинг | Точка | 2008 г. |
| WFD_SW3b | Места за контролен мониторинг | Точка | 2008 г. |
| WFD_SW3c | Точки на водовземане на питейни води от повърхностните води | Точка | Все още няма данни |
| WFD_SW3d | Места за изследващ мониторинг | Точка | Все още не е налична, но се подават доклади |
| WFD_SW3e | Места за референтен мониторинг | Точка | 2008 г. |
| WFD_GW3a | Мрежа за мониторинг на подземните води | Точка | 2008 г. |
| WFD_GW3b | Мрежа за оперативен мониторинг на химичните показатели | Точка | 2008 г. |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| WFD_GW3c | Мрежа за контролен мониторинг на химичните показатели | Точка | 2008 г. |
| Други данни, изисквани от Европейската комисия |  |  |  |
| WFD_SU1 | Подединици | Полигон | 2009 г. |
| WFD_ECO1 | Екорегиони | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| • Доклад за състоянието на околната среда (WISE-SоE) |  |  |  |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| SOE1 | WISE-SoЕ станции в реките | Точка | Ежегодно |
| SOE2 | WISE-SoЕ станции в езерата | Точка | Ежегодно |
| SOE3 | WISE-SOE Станции за контрол на качеството | Точка | Ежегодно |
| SOE4a | WISE-SoЕ станции в преходните, крайбрежните и морските води | Точка | Ежегодно |
| SOE4b | WISE-SoЕ Станции за измерване на водния поток в преходните, крайбрежните и морските води | Точка | Все още няма данни |
| SOE5a | WISE-SoЕ подземни водни обекти | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| SOE5b | WISE SoЕ Места за вземане на проби от подземни води | Точка | Все още няма данни |
| SOE5c | WISE SoЕ Проникване на солена вода в подземните води | Полигон / Точка | Все още не е налична, но се подават доклади |
| • Директива за пречистване на градските отпадъчни води |  |  |  |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика 39 | Наличност в WISE 40 |
| UWWT1 | Агломерации | Точка | 2008 г. |
| UWWT2 | Градски пречиствателни станции за отпадъчни води | Точка | 2008 г. |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика 39 | Наличност в WISE 40 |
| UWWT3 | Точки на заустване | Точка | Все още не е налична, но се подават доклади |
| UWWT4 | Чувствителна зона - Река | Линия | Все още не е налична, но се подават доклади |
| UWWT5 | Чувствителна зона - Езеро | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| UWWT6 | Чувствителна зона - Брегова линия | Линия | Все още не е налична, но се подават доклади |
| UWWT7 | Чувствителна зона - Крайбрежна зона | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| UWWT8 | Чувствителна зона - преходни води | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| UWWT9 | Чувствителна зона - водосборна зона | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| UWWT10 | По-малко чувствителна зона - Преходни води; Брегова линия | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| UWWT11 | По-малко чувствителна зона - Брегова линия | Полигон | Все още не е налична, но се подават доклади |
| • Директива за водите за къпане |  |  |  |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| BWD1 | Води за къпане | Полигон 41 | Все още няма данни |
| BWD2 | Места за вземане на проби | Точка | Ежегодно |
| • Директива за питейната вода |  |  |  |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| DWD1 | Вододайни зони | Полигон 42 | Все още няма данни |
| • Директивата за нитратите |  |  |  |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| NID1 | Нитратно уязвими зони | Полигон | Все още няма данни |
| NID2 | Зони за мониторинг на повърхностните води | Полигон | Все още няма данни |
| • Директива за наводненията |  |  |  |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| FLD1 | Зони с риск от наводнения | Полигон | Все още няма данни |
| FLD2 | Степен на предишни случаи на наводнения | Полигон | Все още няма данни |
| FLD3 | Карти на щетите | Полигон | Все още няма данни |
| • Директива за морска стратегия |  |  |  |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| MSD1a | Зона на бреговата линия - 3 мили | Полигон | Все още няма данни |
| MSD1b | Зона на бреговата линия - 6 мили | Полигон | Все още няма данни |
| MSD1c | Зона на бреговата линия - 12 мили | Полигон | Все още няма данни |
| MSD1d | Зона на бреговата линия - 50 мили | Полигон | Все още няма данни |
| MSD1e | Зона на бреговата линия - 200 мили | Полигон | Все още няма данни |
| MSD2 | Пристанища | Точка | Все още няма данни |
| MSD3a | Контури на дълбочините | Линия | Все още няма данни |
| MSD3b | Температурен режим | Линия | Все още няма данни |
| MSD3c | Течения | Линия | Все още няма данни |
| MSD3d | Соленост | Линия | Все още няма данни |
| MSD4a | Местообитания (риби, птици, други) | Полигон / Точка | Все още няма данни |
| MSD4b | Зони на натоварване | Полигон / Точка | Все още няма данни |
| MSD5a | Входящи хранителни вещества | Полигон / Точка | Все още няма данни |
| MSD5b | Входящо замърсяване | Полигон / Точка | Все още няма данни |
| • ЕРИПЗ |  |  |  |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| Код на слоя | Име на слоя | Тип характеристика | Наличност в WISE |
| EPRTR1 | Местоположение на станциите | Точка | EPER 2006 |

Подробна информация за ГИС слоевете в рамките на всяка тема, включително и технически спецификации на данни, съгласно определението в Методологията за специфициране на данни в INSPIRE, се съдържа в Приложение 05.

Съгласно изискванията за докладване в съответствие с РДВ, няколко ГИС слоя ще имат връзка помежду си. Фигура 5.2.1 показва връзката между подаваните данни съгласно членове 3 и 5 на РДВ.

(*) Каналите могат да принадлежи към няколко подбасейна, в зависимост от начина, по който са построени

Фигура 5.2.1 Връзка между характеристиките, докладвани в съответствие с членове 3 и 5 на РДВ

Допълнителна информация за моделите на данните, свързани с всяка от темите, се съдържа в Глава 5.3 и Приложение 06.

Моделите и схемите на данните са предоставени в архива на схемите на уеб страницата на Европейския тематичен център по водите43.

Разработват се кратки указания относно подаването на доклади за всяко задължение, вижте бланката в Приложение 13.

## Модел на данните

### Цел на модела на данните

Моделите на данните и моделирането на данните се използват в много части на създаването на информационната система и също така са важен елемент от развитието и документирането на WISE. Моделите на данните определят взаимодействието между обектите и информацията относно свързаните с тях атрибути.

Моделирането на данните е първата стъпка за създаването на базата данни и обмена на данни: това е проектът, на базата на който ще се изградят структури от данни и база данни. С помощта на моделирането сложността се намалява, за да се разбере същността на данните и отношенията им.

Моделите на данните осигуряват основа за общо разбиране на всички характеристики в базата данни и как те могат да бъдат използвани и как се осъществява достъпът до тях. Моделите на данните също така имат за цел да насърчат съгласуваността в структурите от данни и така да се опрости споделянето на данните.

Моделите на данните описват начина, по който обектите се отнасят един към друг и връзката към други обекти, а също и описват информацията за атрибутите, свързани с обектите. Тези описания са наречени "речници на данните".

Използването на езика за моделиране UML (Unified Modelling Language) се препоръчва от Директивата INSPIRE44.UML, както и други езици за моделиране, използвани във връзка с речниците на данните, се използват за описване на моделите на данните в WISE.

Има и други конвенции, които описват основните градивни елементи, необходими за моделиране на данните, а именно:

- Структурни диаграми, които описват взаимовръзките между обектите;

- Описания на обектите, които описват типа обекти и техните атрибути;

- Речници за данните, които предоставят подробности за всеки атрибут.

Използването на други конвенции за моделиране следователно за приемливи, ако работата по моделиране на данните е вече приключила, по-специално там, където са определени схеми, които могат да се използват за автоматично генериране на определения за речниците на данните.

Модели на данните и речниците на данните описват взаимовръзките на обектите във всеки от масивите от данни в WISE, или темите, както и свързаната с тях информация за атрибутите. Речникът на данните ще включва следните детайли: поле за име, текстово описание, поле за тип и дължина, флаг, посочващ дали полето е задължително или по избор, всякакви ограничения и изброяване или списък с кодове (вж. Приложение 06).

### INSPIRE - модели в WISE

Директивата INSPIRE изисква структурите от данни, използвани от множество теми, да са моделирани спрямо общ концептуален модел за европейска инфраструктура за пространствени данни, като се вземе предвид следното:

- За моделиране на свойствата са използвани абстрактни типове, споделяни от обектите в различните теми;

- Концептуалният модел включва общи механизми за поддържане на проста интеграция или свързване между обектите на базата на обща методология за референции към други характеристики;

- Разработена е схема за прилагане, представляваща минимална основа, и типовете се преместван в базовата схема и стават за обща употреба.

Фигура 5.3.1 Концептуален модел на WISE

Целта на концептуалния модел на WISE е да се определят общи черти и да се определят градивни елементи, които ще дават възможност за интегриране и хармонизиране. Не се цели създаване на един единствен модел на данни или база данни, съдържаща всички данни.

Концептуалният модел на WISE е мета-модел и не замества моделите на данните, свързани с всяка една тема в рамките на WISE, но позволява данните по темите да бъдат поставени в контекста на WISE, като се определи оперативна съвместимост и хармонизиране.

### Описание на концептуалния модел на WISE

Всеки географски обект (разбира се) попада в една от петте групи типове:

- Инфраструктурни характеристики- основата на водната среда, например реки, езера, подземни води, крайбрежни води и др.;

- Характеристики за управление - характеристики, които се използват за подразделяне на водната среда в управляеми единици, като например райони на речни басейни, водни обекти и подединици;

- Характеристики, оказващи влияние - характеристики, които оказват влияние върху водната среда, напр. пречиствателни станции за градски отпадъчни води, точки на заустване и т.н.;

- Измервателни характеристики - местата, на които се правят измервания на горните характеристики, например станции за мониторинг, станции за измерване, точки на вземане на проби и др.;

- Фонови характеристики - характеристики и обекти, които осигуряват контекста на по-горе, например кадастралните карти, НКК, Земно покритие Corine и др.

Всяка характеристика има специфичен тип характеристика. Всеки тип характеристика попада в йерархията на типовете характеристики. Например, ВоденОбект може да се раздели на Повърхностен ВоденОбект.

Всеки тип характеристика има тип данни, свързани с него. Атрибутните данни са разделени в следните дискретни типове данни:

- Референтни данни - например описание, име;

- Класификационни данни - например типология;

- Данни за времеви ред - стойност, например единица за измерване, параметър, и т.н.;

- Данни за собствеността - например, отговорният орган, собственик на масив от външни данни за ГИС и т.н.;

- Данни от одити - например дата на създаване, дата на актуализация и др.

Всеки от тези типове данни може да бъде с маркирана дата и час, като подробностите могат да се променят с течение на времето, а може да се наложи историята да се запази.

Характеристиките могат да се групират, така че да формират съвкупности от обекти, например водосбори, райони на речни басейни и др. Съвкупностите от обекти попадат в йерархия, като например райони на речни басейни съдържат подединици. Правилата на базата на типа характеристика определят кои характеристики могат да бъдат групирани в съвкупности от характеристики. Съвкупностите от характеристики също могат да имат атрибутни данни, свързани с тях, например районите на речни басейни са свързани с референтни данни, данни за собствеността и данни за одита.

Характеристиките също са свързани с тях, например станцията за мониторинг (измервателна характеристика) към река (инфраструктурен обект) и др. Правилата гарантират, че е дефинирано валидно свързване. При някои съвкупности от характеристики се изискват правила за свързаност, например водосбор А се оттича във водосбор Б.

Определят се правилата за изчисление и оценка, за да се даде възможност за представяне и анализ.

Стандартите за данните трябва да дават възможност за интегриране и да осигуряват оперативна съвместимост. Те се прилагат за определени атрибути и включва валидирането,което трябва да се прилага, правилата, които са необходими за определяне на стойности, както и общите кодове, които следва да бъдат договорени и поддържани, така че общите кодове да могат да бъдат споделяни между различни масиви от данни.

Концептуалният модел на WISE взима под внимание, че ще бъде необходимо да се поддържа договорен брой потребители и . Моделът на данните посочва необходимостта да се определи собствеността на различни нива или чрез организация или лице, в рамките на тази организация, и да се обяви каква е ролята, която потребителят или организацията изпълнява.

### Примери за използване на концептуалния модел на WISE

Различните типове характеристики могат да бъдат групирани в съответствие с цялостната им класификация.

Фигура 5.3.4a Групи типове характеристики в WISE

Обектите могат да бъдат групирани в съвкупности от обекти, подтипове и данни атрибутни данни. Отношенията между обектите и типовете характеристики са показани на следната диаграма.

Фигура 5.3.4б Пример за отношенията между обектите и характеристиките

Актуализиран Насоки за прилагане на Географска информационна система (ГИС) Елементи на политиката за водите на ЕС

Обектите могат да бъдат част от йерархия, както е показано по-долу.

Фигура 5.3.4в Йерархии на типовете обекти

Обектите могат да са свързани с различни типове атрибутни данни.

Фигура 5.3.4г Типове атрибути, свързани с обекти

За описване на данните в смисъла на концептуалния модел за данните на WISE може да се използва модел за трансформиране. Примерът се отнася за данни, свързани с Директивата за водите за къпане.

Фигура 5.3.4д Модел за трансформиране на данните за Тема

### Диаграма (класова) на структурата на данните за Директивата за водите за къпане

В рамките на концептуалния модел на данните в WISE структурата на данните или диаграмите на класовете описват как логически свързани функции са групирани заедно. Например, в рамките на тема Рамкова директива за водите основните съществуват типове характеристики, които си взаимодействат: водните обекти попадат в районите на речните басейни, които на свой ред се управляват от страна на компетентните органи.

Те са представени чрез класови диаграми в UML. Следната диаграма на структурата на данните описва концептуално част на структурите от данни на Рамковата директива за водите.

Фигура 5.3.5 Част от концептуалния модел на данните в WISE, свързан с Рамковата директива за водите

### Класове характеристики

Класовете характеристики групират обекти в рамките на модела на данните, които съдържат ясна геометрия. Следователно класовете характеристики представляват точка, линия или полигон. Всички характеристики в класа характеристики имат геометрия и уникален вътрешен идентификатор в базата данни. Класовете характеристики не могат да смесват типовете геометрия: те трябва да бъдат изключително точки, линии или полигони.

Класовете характеристики могат да се групират и да се разделят допълнително в групирани йерархии.

Пример:

Характеристика:

РайонНаРеченБасейен

Подединица

КомпетентенОрган

РеченБасейн

Подбасейн

Характеристика 	ВоденОбект

Подземен ВоденОбект

Повърхностен ВоденОбект

СладководенОбект

ВоденОбект с течение

Речен ВоденОбект

РеченУчастък

ВоденОбект канал

Участък от канал

ВоденОбект Езеро

Участък от езеро

ВоденОбект Резервоар

Участък от Резервоар

СоленоводенОбект

ПреходниВоди

КрайбрежниВоди

Характеристика:

ЕкоРегион

Характеристика:

ЗащитенаЗона

ЗащитаНаМестообитания

ЗащитаНаПтици

ЗонаЧувствителнаКъмХранителниВещества

НитратноУязвимаЗона

ЗащитаНаИкономическиЗначимиВидове

Защита на питейната вода

ВодиЗаОтдих

Класовете характеристики, посочени в курсив, са абстрактни типове, които никога не се реализират. Наследяването позволява класовете да бъдат свързани с предшествениците си чрез обобщаване. По-специфичният клас наследява атрибутите от по-общия клас. Фигура 5.3.6 показва малка извадка от логическия модел на данните в WISE, наследяването е показано в UML с празен триъгълник.

Фигура 5.3.6 Извадка от логическия модел на данните в WISE

### Описания на обектите

От практическа гледна точка, всеки клас характеристика в UML се превръща в таблица. Всеки клас характеристика в UML има атрибути, свързани с него.

По-долу са показани два примера за описание на обекти:

ВоденОбект

Класът характеристика ВоденОбект определя следните атрибути:

- ЕвропейскиКод - уникален идентификатор на европейско ниво (виж РГ Системи за кодиране), включително 2 позиционния код на държавата съгласно ISO 3166;

- Име;

- КодДЧ - уникален код за водния обект, определен от държавата-членка;

- КодЕкоРегион - връзката между водни обект и неговия вишестоящ екорегион се осъществява чрез КодЕкоРегион;

- ДобавенКога;

- ДобавенОт;

- КодРеченБасейн - връзката между водния обект и неговия вишестоящ район на речен басейн е чрез КодРеченБасейн;

- СъстояниеГодина.

ПовърхностенВоденОбект

Всички класове характеристики ПовърхностенВоденОбект наследяват свойствата си от класовете характеристики ВоденОбект. Характеристика ПовърхностенВоденОбект определя атрибути, които са свързани специално с класа характеристика SurfaceWaterBody:

- ЗначителноИзменен - Вярно/Невярно;

- Изкуствен - Вярно/Невярно;

- Система - дали водата тялото е от тип А или тип Б.

Всеки атрибут в даден клас се превръща в поле в таблица с база данни. Речниците на данните съдържат повече подробности за атрибутите. Посочените области се отнасят до по-често срещаните типове данни, определени в схемата на XML WFDCommon.xsd.

### Речник на данните

Всички атрибути, които са свързани с всеки ГИС слой и масив от данни или тема в WISE, са описани подробно в речниците на данните. За всеки атрибут се предоставя следната информация:

- Името му;

- Типа на данните;

- Дължина на данните;

- Всички свързани кодове;

- Всички свързани ограничения.

По-долу е даден пример за елемент от речник за данни: ЕкоРегион

| Атрибут | ПолеИме | Определение | Тип | Дължина | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма | ФОРМА | Геометрия (полигони) | Геометрия |  |  |
| Име | NAME | Локално използвано име | Стринг | 40 |  |
| КодЕкоРегион | REGION_CD | Кодове, определени с приложение XI | Стринг | 2 | {1-25} {AT = Атлантическия океан, NO = Норвежки, BR = Баренцово море, NT = Северно море, BA = Балтийско море, ME = Средиземно море} |

Фигура 5.3.8 Пример за запис в речника на данните

Повече подробности относно речника на данните можете да намерите в Приложение 06.

Речникът на данните Eionet-Води е пример за онлайн речник на данните : http://dd.eionet.europa.eu/ . Насоки относно правилната част на речника на данните могат да бъдат получени от съответното задължение за докладване (онлайн) База данни за задължително изготвяне на доклади : http://rod.eionet.europa.eu/.

## Европейски код на характеристиките

### Въведение

Кодирането на характеристиките в ГИС е задаването на уникални идентификатори или кодове за всеки пространствен обект, който ще рефериран от ГИС. Тази задача трябва да бъде управлявана, за да се гарантира уникалността на национално и международно ниво. Стандартните формати идентификатори ще облекчат електронен пренос на данни и ще повишат възможността за централизирани заявки вместо разпределено съхранение.

Общата рамка за уникална идентификация на пространствени обекти и концепцията за управление на ИД в WISE, са описани в глава 4.4. Тя се занимава с конкретни аспекти на управлението на идентификаторите по отношение на отчитане на пространствените данни от държавите-членки и развитието на масиви от референтни данни за ГИС в WISE.

Пространствените характеристики, налични в WISE, могат да бъдат класифицирани като нехидроложки характеристики и хидроложки характеристики:

- За нехидроложките характеристики трябва да се зададен уникален идентификатор на обект, но трябва да се съдържа и кода на хидроложката

- характеристика, към която той е свързан като външен ключ;

- Хидроложките характеристики трябва да носят уникален код за хидроложка характеристика.

Тази глава предоставя информация за структурата на нехидроложките уникални идентификатор на обектите и кода на хидроложката характеристика.

### Нехидроложки уникални идентификатори

Структурата на нехидроложките уникални идентификатори ще бъде, както следва:

- Име за идентифициране на източника на данни. Името е собственост на доставчика на данните;

- Локален идентификатор, зададен от доставчика на данните. Локалният идентификатор трябва да бъде уникален в рамките на името.

#### Данни за ГИС, подавани пит държавите-членки

Ако доставчикът на данните е държава-членка, името следва да е двупозиционния код на държавата-членка съгласно ISO 3166. Локалният идентификатор може да е с дължина максимум 22 знака. По този начин уникалният нехидроложки идентификатор, предоставен от държавите-членки, трябва да има следната структура:

ДЧ #1 # 2 ... #22, където:

МС. = 2 поцизионнен идентификатор на държавата-членка идентификатор,

в съответствие с кодове на държавите ISO 3166-1-Alpha-2 и;

#1 # 2 ... #22 = идентификатор с до 22 позиции, който е уникална в рамките на държавата-членка.

(символ# = заместващ знак (заместващ знак може да се използва за заместител за всякакви други знаци или символи в даден стринг)).

Максималната обща дължина на идентификатора следователно ще бъде 24 символа.

Пример:

Подземен воден обект в Германия може да има идентификатор DE45734

или Станция за мониторинг на дадено езеро в Испания може да има идентификатор ES67003800958730

Имайте предвид следното:

- Локалните идентификатори могат да съдържат само следния набор от символи: {"A"..."Z”, “a”…”z”, “0”…”9”, “_”, “.”, “-“, “,”}, т.е. допуска се използването само на букви от латинската азбука, цифри, долно тире, точка, запетая и тире, се допускат;

- буквите от азбуката трябва винаги да са главни;

- Да се избягва използването на специални знаци, като например '‘$’, ‘!’, ‘&’, ‘ë’, ‘á’, и т.н;

- Използвайте цифри, където би било от полза, за да се предотвратят горните проблеми.

Възможно е да се използват типове обекти за за идентифициране на типа на дадена характеристика. Кодът за типа обект е с два символа. Пример за това е даден по-долу. Списъкът може да бъде удължен, ако е необходимо, но трябва да бъде управляван на европейско ниво, за да се предотврати създаването на двусмислени кодове.

- Нехидроложки характеристики (примери); Тип обект код

- Станция за мониторинг MO

- Район на речен басейн BD

- ...

- Спецификации за докладване на географски данни по силата на ДПГОВ (примери)

Тип обект				Код

- Чувствителна зона 			SA

- Чувствителна зона - река 		RI

- Чувствителна зона – езеро		LK...

#### Масиви от референтни данни за ГИС в WISE

До момента са разработени следните масиви от референтни данни за ГИС в WISE: големи реки и големи езера. Масивите от данни са достъпни в WISE map viewer (виж глава 3.2 за описание на масива от референтни данни за ГИС в WISE за районите на речните басейни). Идентификаторите на районите на речните басейни (определящи на

РРБ независимо от държавните граници) и частите от РРБ за определена държава-членка, можете да видите на адрес:

http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=1041 .

### Европейска система за кодиране на хидроложки характеристики

Ако реките вече идентифицирани в по-голямата си част, може да бъде прагматично да се разшири съществуващият подход за уникална идентификация на обектите. Броят на реките, които трябва да се идентифицират обаче може да достигне до много пъти броя на вече кодираните. Може да се наложи кодовете да се ревизират, за да се постигне хармонизация с държавите-членки, участващи в общи РРБ. Кодиранетo може да бъде просто, с използване на последователни идентификатори, но се препоръчва използването на структурирани хидроложки кодове. Това позволява бързо ръчно или автоматизирано анализиране, без да е необходима референция към ГИС. Това включва проследяване на съоръженията, включително реките, водосборните зони и свързаните с тях обекти (идентификация нагоре/надолу по веригата). Освен това трябва да се създаде свързаност между реките през границите и по този начин да се улесни анализът на данни в рамките на международните РРБ. Йерархичното структурирано кодиране също може да облекчи поддържането на уникалните кодове в дългосрочен план.

Една модифицирана версия на системата Pfafstetter беше предложена като Европейска система за кодиране на хидроложките характеристики. Хидроложкият код се състои от различни сегменти, които заедно еднозначно идентифицират хидроложките функции. Хидроложкият код се състои от 6 йерархично свързани позиции. Първият елемент е символ, който определя дали системата е Океанска или Безотточна. Той е последван от една цифра, която показва броя на моретата, на които може да се раздели океанът. В случай че са налице острови, в последствие се определя поредният номер на острова по продължение на крайбрежието. Масивите на сушата, определени по този начин, могат да се разделят според излаза си към морето с 5-позиционен код. Накрая речната система може да бъде кодирана до ниво влизане на реката с помощта на методологията на Pfafstetter. Освен това сегментът за код на типа обект определя вида на характеристиката, за която се отнася кодът. Това са например участъците от реките, езерата и басейните.

Таблица 5.4.3a Елементи на хидроложкото кодиране

| Съкращение | Логически елемент | Отношение към | Тип данни | Мин./Макс. Дължина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H или HDM_ID | Брегова линия, Хидроложка система |  | Стринг | 1 |
| S или SEA_ID | Брегова линия, море | Хидроложка система | Число 1-9 | 1 |
| II или сортиране на острови | Територия, сортиране на остров | Море и хидроложка система | Шестнадесетично число | 2 |
| CCCCC или Начало | Код за излаза на море | Море и хидроложка система и остров | Число 11111 - 99999, | 5 |
| P или Pfafstetter | Участъци от река, езера, речни басейни Pfafstetter | Излаз на море | Число | 1-12 |
| E или тип обект(единица) | Код на типа обект (единица) |  | Символ | 2 |
| L или идентификатор за езеро | Идентификатор на езерото |  | Символ | 0,2 |

В базите данни тези кодове обикновено трябва да се съхраняват в отделни файлове, което позволява на програмиста да използва различните елементи на данните по гъвкав начин. За функции за обмен на данни е полезно да се слеят елементите, като по този начин се опростяват процедурите за обмен и евентуалната нужда да се въведе кода на потребителя.

Форматът на кода ще бъде, както следва:

HSIICCCCCPPPPPPPPPPPPEELL

Код за хидроложка система и код на морския регион (HSIICCCCCPPPPPPPPPPPPEELL)

Идентификацията за морския регион е първият сегмент на целия код. Системата за хидроложко кодиране показва в кое море се вливат различните европейски вододели и как тези морета са свързани към океана, подреждането на данните може да се подобри. Прилага се ограничен йерархичен модел, за да може тези връзки да са уникални за системата за кодиране на океаните и моретата.

Кодирането на морския регион ще бъде задължително за всички хидроложки референтни характеристики. Предлага се да се дефинира уникален идентификатор от една буква, с която да се отбележат различни хидроложки системи или океани, които могат да бъдат разграничени. Моретата, които са част от тези океани, могат в последствие да бъдат маркирани с един номер. Ако числото е по-голямо (9) от дължината на разстоянието на морето от океана, с който обменя води, съгласно кодирането на Pfafstetter, при който числото 9 обознача най-дългия път, а 1 системата на отток на реката в морето. Така дължината на кода на участъка ще се състои от два знака, буква за хидроложката система или океана и номер за моретата.

Ние предлагаме да се разграничат седем океана: Северния ледовит океан, Северен Атлантически океан, Южен Атлантически океан, Индийски океан, Тихи океан и Средиземно море. В системата за кодиране тези океани получават по една буква, както е предложено в таблица 5.4.3б.

Таблица 5.4.3в Задаване на буква за даден океан с определяне на това в кой хидрографски район евентуално се влиза водата от повърхностния воден обект.

| Код | Океан |
| --- | --- |
| А | Северен атлантически океан |
| М | Средиземно море |
| N | Арктически океан |
| S | Южен Атлантически океан |
| I | Индийски океан |
| P | Северен Тихи океан |
| B | Южен Тихи океан |

За безотточните системи, които са от значение за Европа, включително Турция и Кавказ, предложените кодове могат да бъдат намерени в таблица 5.4.3в.

Таблица 5.4.3в Определение на безотточните системи с повърхностни води, течащи в Европа, включително Турция и Кавказ

| Код | Безотточна система |
| --- | --- |
| C | Каспийско море |
| В | Езеро Урмия |
| V | Езеро Ван |
| Z | Солено езеро Туз |

Съществуват още две безотточни системи - Преспанското езеро и езерото Трасимено Тези системи са доста малки и за целите на WISE, те са интегрирани в околните отточни области.

Повечето от така определените хидрографски системи могат да бъдат разделени от подсистеми като морета, заливи и проливи. За целите на групирането на данни в рамките на европейските политики, ние само предлагаме тук разделяне на Източните брегове на северния Атлантически океан. За да се кодират моретата, свързани с Европейския субконтинент, се предлага да се разграничат следните морета (Таблица 5.4.3г):

Таблица 5.4.3г Цифров код на моретата около Европа

| Хидрографска система | Номер на морето | Име на морето |
| --- | --- | --- |
| Северен Източен Атлантически океан | 1 | Открити води |
|  | 2 | Норвежко море |
|  | 4 | Келтско море и канали |
|  | 5 | Северно море |
|  | 6 | Балтийско море |
| Средиземно море | 2 | Северозападен басейн |
|  | 4 | Североизточен басейн |
|  | 5 | Черно море |
| Арктически океан | 7 | Източно Баренцово море |
|  | 8 | Бяло море |
|  | {0}{/0}{1}9.{/1} | Западно Баренцово море |
| Каспийско море | 1 | Няма подразделение |
| Индийски океан | 1 | Персийски залив |

Кодиране на островите (HSIICCCCCPPPPPPPPPPPPEELL)

Предложение за номериране на островите можете да намерите в Приложение 08. Островите могат да бъдат идентифицирани чрез кода на морето, в чиито рамки са те, последвани от поредния номер. Поредният номер се генерира като се избере поредният номер на най-близкия участък на континенталната брегова линия. Предлага се да се отнесе поредният номер на крайбрежния участък към най-късото разстояние до острова. В някои случаи много острови трябва да се свържат към

един и същ крайбрежен участък. В такива случаи крайният пореден номер може да се генерира с помощта на най-късото разстояние до крайбрежния участък.

Начален код на Pfafstetter (HSIICCCCCPPPPPPPPPPPPEELL)

Втората част на кода е предназначен да идентифицира първия водосборен басейн или крайбрежния водосбор в рамките на съответния морски регион. Началният код ще се определи на европейско ниво, на базата на басейните и подбасейни на националните масиви от данни, докладвани в съответствие с член 3 от РДВ. Определянето на кода трябва да следват същата логика като кода Pfafstetter. За четирите най-големи вливания (речни обекти) в рамките на всеки морски участък, трябва да се зададе някое от числата 2, 4, 6 и 8 в посока на часовниковата стрелка. За крайбрежния участък между тези морски област (речни басейни) трябва да се задават нечетни номера 1,3,5,7 и 9 (виж фигура 5.4.1).

Фигура 5.4.1: Начален код за влизанията, свързани с Черно море. Дължината на кода съдържа индикация за размера

Началният код, който вече е дефиниран за CCM2, както и данните към него, могат да бъдат изтеглени на http://desert.jrc.ec.europa.eu/water/ccm/php/index.php .

Речни участъци, езера и речни басейни (HSIICCCCCPPPPPPPPPPPPEELL)

Подходът на Pfafstetter се препоръчва за предоставяне на структуриран хидроложки код, който идентифицира речните басейни и подбасейни. Кодовете, идентифициращи речните басейни и подбасейни, могат да бъдат зададени за речни участъци. Системата на Pfafstetter следва систематичен подход, тъй като се получава от топологичните отношения на базовите отточни системи. Схемата за номериране е самовъзпроизвеждаща се от най-голямата към най-малката отточна система. С кодовете на Pfafstetter е възможно да се идентифицират всички свързани подбасейни в рамките на по-голям басейн, а басейнът-"майка" - от подбасейн. Всички подбасейни нагоре по веригата или участъци от реки, както и всички участъци надолу по веригата могат да бъдат идентифицирани на всяко място от речната мрежа. Повече подробности относно създаването на кода можете да откриете в Приложения 07 и 08. (Принципите на системата са обяснени в Приложение 07. Приложение 08 съдържа повече подробности относно прилагането на системата, като взима под внимание и кодирането на островите и разширяването на кодирането на океана и морския район, както е обяснено в тази глава).

Езерата трябва да бъдат включени в системата за кодиране на Pfafstetter. Ако те са свързани с речната мрежа, те трябва да получават Pfafstetter кода на участъка от реката, към които те се оттичат. Ако те не са свързани към речната мрежа, те трябва да получат кода на (под-) басейна или междинния басейн на реката с най-ниско ниво, в който те се намират. В случай че в рамките на един подбасейн или междинен басейн се намира повече от едно затворено езеро, езерата трябва да се отличат с уникален идентификатор. Този уникален идентификатор трябва да бъде приложен след кода на обекта (елемента) с цел идентифициране на международните езера. За тази част на кода са запазени максимум 2 символа. Частта на кода трябва да съдържа само цифри. Примери за кодиране на езера са показани в Приложение 07.

За прилагането на системата Pfafstetter речната мрежа трябва да бъде напълно свързана, както и в рамките на езерата. Тези хипотетични речни участъци понякога са наричани континууми. В резултат на това, водните обекти в езерото могат да бъдат идентифицирани в съответствие с кодовете на основните участъци на реката, ако това е необходимо.

Код на обекта (елемента) (HSIICCCCCPPPPPPPPPPPPEELL)

Както беше посочено за системата за кодиране на нехидроложките референтни характеристики, за идентифициране на типа на хидроложките функции може да се използва код на обекта (елемента). Списък на възможните кодове за обекти (елементи) се съдържа в Приложение 07. Примери за това са дадени по-долу. Списъкът може да бъде удължен, ако е необходимо, но трябва да бъде управляван на европейско ниво, за да се предотврати създаването на двусмислени кодове.

- Хидроложки характеристики (примери)

Тип обект 			Код

- Речен басейн 			BA

- Участък от река		RS

- …

Условен идентификатор за езеро (HSIICCCCCPPPPPPPPPPPPEELL)

Допълнително се изисква уникален стринг за идентифициране на езерата, които не са свързани към речна мрежа. Идентификаторът е необходим, ако има повече от едно езеро в рамките на определен речен басейн. Международните езера трябва да бъдат идентифицирани с един код (идентифициране на общото езеро, а не само на националните части на езерото). В резултат на това, идентификаторът трябва да бъде управляван в рамките на международния речен басейн на европейско или международно равнище.

Предлага се да се резервират максимум два символа за тази част на кода. Кодът може да се състои от числа и символи.

Други идентификатори

Кодирането на специални случаи, като разклоненията, карстовите феномени и каналите е описан в Приложение 07.

### Прилагане на Европейската система за кодиране за хидроложки характеристики

Прилагането на метода за кодиране за хидроложките функции изисква топологично правилна и свързана речна мрежа, включително езерата, както и набор от данни за басейни с границите на водосборите. Там трябва да бъде пространствена връзка между масивите от данни за басейните и речната мрежа, като редът на задаване на кода на Pfafstetter се определя от размера на водосбора. Международните басейни, реки и езера трябва да бъде последователни навсякъде по дължината на националните граници.

Европейската система за кодиране на хидроложки характеристики ще се прилага на европейско ниво към масива от референтни данни на ГИС в WISE за основните реки (включително кодиране на участъка от реката и кодове за реките) и основните езера. Система за кодиране беше тествана в басейна на река Дунав в реки с водосбор > 1000 км 2 Методологията и резултатите ще бъдат на разположение от март 2009 г. като Приложение 09.

#### Прилагане на системата за кодиране на ниво ЕС - Хидроложки Референтни Характеристики

Европейската система за кодиране за хидроложки характеристики ще се прилага на европейско ниво за хидроложките референтни характеристики, използвани в масивите от хармонизирани европейски данни (масиви от референтни данни за ГИС в WISE). Това ще са основните реки и основните езера, а в бъдеще, съгласуваните речни басейни, подбасейни и водосбори. Кодовете ще бъдат определени с помощта на масива от данни за европейските водосборни области и производни реки (CCM2). Генерираните кодове ще се прехвърлят от CCM2 към предоставените национални бази данни, които формират масивите от референтни данни за основните реки и основните езера. Масивите от данни ще бъдат създадени на европейско ниво и предоставени на държавите-членки.

Всеки речен участък от масива от европейски референтни данни Основни реки ще съдържа Европейски код на хидроложката характеристика за речни сегменти, Европейски код на реките и код на РРБ. Всяко езеро от масива от европейски референтни данни за езерата ще съдържа Европейския код на хидроложкарта характеристика Езеро и Европейски код на РРБ.

#### Прилагане на система за кодиране на ниво държава-членка (реки, езера)

Не се изисква от държавите-членки да прилагат предложената европейска система за кодиране на хидроложките характеристики за своите национални хидроложки характеристики, тъй като те вероятно имат собствена национална хидроложка система за кодиране, която вече се прилага. Въпреки това, се препоръчва на държавите-членки да прилагат европейската система за кодиране на хидроложките характеристики и на национално ниво. Началният код на Pfafstetter може да се получена от масива от данни CCM2.

За да се позволи свързване на националните хидроложки характеристики с европейските референтни хидроложки характеристики, се препоръчва държавите-членки да добавят следното като атрибути към своите масиви от хидроложки данни за реките и езерата:

- европейски код на реката съгласно масива от референтни данни за ГИС в WISE;

- европейски код на езерото съгласно масива от референтни данни за ГИС в WISE;

- европейски код на Pfafstetter за трансграничните речни участъци (включително граничните участъци на реките) и трансграничните езера.

От особено значение са и трансграничните характеристики, граничните реки и граничните езера. Препоръчвасе тези характеристики да се хармонизират съответно на ниво национален и международен район на речен басейн, (виж глава 6.1). Докато тези функции не са хармонизирани, ще се извършва хармонизация на ниво ЕС (виж глава 3.1) и съответните кодове ще се осигурят на държавите членки. След като националните/международните хармонизирани характеристики са достъпни, те ще заменят характеристиките, хармонизирани на равнище ЕС.

## Метаданни

### Какво представляват метаданните?

Метаданните са информация, която описва съдържанието, качеството, състоянието, произхода и други характеристики на данните или други части от информацията, свързани с данните. Метаданните са важни, тъй като правят данните разбираеми и улесняват споделянето на данни. Тъй като сме свидетели на бързото нарастване на цифровите данни, необходимостта от ефективни метаданни се увеличава, така че потребителите да могат да открият и оценят съответните ресурси за данни по подходящ начин.

### Структурирани и неструктурирани метаданни

Въпреки че в много случаи метаданните могат да се изведат от ресурсите за данни, структурираният подход за събиране и публикуване на метаданните е от полза, тъй като увеличава последователността. Появата на сложно интернет-базирано индексиране и търсачки изминаха дълъг път към осигуряването на помощ за намиране на цифрови информационни ресурси, но основните проблеми в тази категоризация остават и каталогизирането на ресурсите остава ограничено.

### Стандартизация на метаданните

#### Международна организация по стандартизация (ISO)

В областта на географската информация са предприети редица дейности по стандартизация, които предоставят формална основа за описване на географски данни и услуги.

През 2003 г. Международната организация по стандартизация (ISO) прие стандарт ISO19115:2003 Географски информационни метаданни.

През 2005 г. последва приемането на ISO19119:2005 Географски информационни услуги.

С приемането на ISO19139: 2007 Географска информация - метаданни - XML схеми за прилагане, разработчиците вече имат достъп до цялостна спецификация за прилагане на метаданните.

ISO стандартите са по-всеобхватни. ISO19115 съдържа списък от около 300 елемента, изчерпателен списък, но разбира се много от тях са недостатъчни за определени приложения. В резултат на това, много общности разработиха профили, съгласуван поднабор от елементи.

#### Други инициативи за стандартизация

Развитието на американския формат за метаданни US FGDC (CSDGM) предхожда ISO19115 и е широко приета извън САЩ. CSDGM сега се привежда в съответствие с ISO19115. Другият широко използван стандарт за метаданни е DCMI (Dublin Core Metadata Initiative).

### Профили на метаданните в INSPIRE и WISE

Елементите, които са необходими за описване на географските данни и услуги, попадащи в обхвата на INSPIRE, са подробно описани в Директивата INSPIRE.

Елементите на метаданните в INSPIRE са избрани, за да подпомогната основната функция на откриването. За 10 категории има общо 27 елемента на метаданни.

Важно е да се отбележи, че макар като цяло INSPIRE да застъпва използването на признати стандарти, това не е изискване, за да се изпълнят задълженията на регламента за метаданни в INSPIRE да се приеме и прилага ISO19115 или свързаните с него стандарти. Въпреки това, от практическа гледна точка, много организации ще изберат да приемат такъв подход, във връзка с което са публикувани необвързващи ръководства, вижте:

http://inspire.jrc.it/reports/ImplementingRules/metadata/Draft_Guidelines% 20_INSPIRE metadata implementing rules.pdf , които "конвертира" елементите на метаданните в INSPIRE към съответстващите им ISO елементи.

Профилът на метаданните в WISE трябва да поддържа функциите откриване и използване. Първоначалният ръководен документ за РДВ (Vogt 2002) дефинира профила на метаданните въз основа на работната версия на ISO19115, която е била налична по това време, и беше предприета по-нататъшна работа по проекта SDIGER.

Тъй като болшинството масиви от данни и услуги в WISE ще попаднат в обхвата на INSPIRE, това ръководство препоръчва приемането на профил, който разширява метаданните в INSPIRE, така че те да включат всички допълнителни елементи, които вече са договорени от WISE общността.

Настоящото ръководство препоръчва използването на терминологията на INSPIRE за имената на елементите, където това е възможно, като по този начин се гарантира съвместимост с метаданните, създадени в други области на политиката на околната среда.

Преглед на профила на метаданните в WISE е представен по-долу, в Допълнение 10, заедно с по-разработена версия. Подробности относно прилагането на елементите на метаданните се съдържат в Приложение 11.

Таблица 5.5.4 Преглед на профила на метаданните в WISE

| Категория | Име на елемента | Описание | Условие | Стойности | Численост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ | 1.1 Заглавие на ресурс | Това е характерното и често уникално име, с което е известен ресурсът. | Задължително | Свободен текст | 1 |
|  | 1.2 Абстрактен ресурс | Това е кратко, описателно обобщение на съдържанието на ресурса | Задължително | Свободен текст | 1 |
|  | 1.3 Тип ресурс | Това е типът на | Задължително | Част D.1. на | 1 |
| Категория: | Име на елемента | Описание | Условие | Стойности | Численост |
|  |  | ресурса, описан от метаданните |  | MD IR |  |
|  | 1.4 Локатор на ресурси | Локаторът на ресурса определя връзката (ите) към ресурса и/или връзката към допълнителна информация за ресурса | Задължително, ако е налице URL, за получаване на повече информация относно ресурса и/или достъпа до свързаните с него услуги | Стринг от символи, изразен чрез URL | 0..* |
|  | 1.5 Уникален идентификатор на ресурса | Стойност, която идентифицира еднозначно ресурса | Задължително | Име, представляващи стринг от символи | 1..* |
|  | 1.6 Сдвоен ресурс | Идентификация на целевия масив от пространствени данни на услугите чрез неговия уникален идентификатор на ресурса (URI) | Задължително, ако е налице връзка с услугата е достъпна | Код от стринг от символи + Име от стринг от символи | 0..* |
|  | 1.7 Език на ресурса | Езиците, които се използват в рамките на ресурса | Задължително, ако ресурсът включва текстова информация | ISO 639-2 | 0..* |
| КЛАСИФИКАЦИЯ НА МАСИВИТЕ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ И УСЛУГИ | 2.1 Категория тема | Класификационна схема на високо ниво | Задължително | Част D.2 на MD IR | 1..* |
|  | 2.2 Тип на услугата за пространствени данни | Това е класификация, целяща да помогне в търсенето на наличните услуги за пространствени данни | Задължително | Част D.3 на MD IR | 1 |
| КЛЮЧОВА ДУМА | 3.1 Стойности на ключовата дума | Най-често използваната дума, формализирана дума или фраза, използвана за описание на предмета | Масив от пространствени данни или серия от пространствени данни: поне една ключова дума от GEMET | Свободен текст | 1.. * |
|  |  |  | Услуга за пространствени данни: най-малко една ключова дума от част G.4 на MD IR | Част D.4 на MD IR | 1.. * |
|  | 3.2 Речник с контролиран произход | Позоваването на речник с контролиран произход трябва да включва поне заглавието и референтната дата (публикуване, последната ревизия или създаването) | Задължително, ако ключовата дума произхожда от контролиран речник | Свободен текст + дата | 1.. * |
| ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ | 4.1 Поле, очертаващо географското положение | Обхват на ресурса в географското пространство | Масив от пространствени данни или серия от пространствени данни: Задължително | Десетични градуси с най-малко два знака след десетичната запетая | 1.. * |
|  |  |  | Услуги за прространствени данни: Задължително за услугите с изричен географски обхват | Десетични градуси с най-малко два знака след десетичната запетая | 0.. * |
| ВРЕМЕВА РЕФЕРЕНЦИЯ | 5.1 Времеви обхват | Периодът от време, обхванат от ресурса, като отделна дата, интервал от дати или комбинация от двете | Най-малко един от елементите на метаданните, посочени в точки от 5.1 до 5.4 | ISO 8601 | 1.. * |
|  | 5.2 Дата на публикуване | Дата на публикуване или | Най-малко един от | ISO 8601 | 1..* |
| Категория | Име на елемента | Описание | Условие | Стойности | Численост |
|  |  | влизане в сила на този ресурс | елементите на метаданните, посочени в точки от 5.1 до 5.4 |  |  |
|  | 5.3 Дата на последната ревизия | Дата на последната ревизия на ресурса | Най-малко един от елементите на метаданни, посочени в точки от 5.1 до 5.4 | ISO 8601 | 1 |
|  | 5.4 Дата на създаване | Дата на създаване на ресурса | Най-малко един от елементи на метаданни, посочени в точки от 5.1 до 5.4 | ISO 8601 | 1 |
| КАЧЕСТВО И ВАЛИДНОСТ | 6.1 Произход | Описание на историята на процеса и/или общото качество на масивите от пространствени данни | Задължително | Свободен текст | 1 |
|  | 6.2 Пространствена резолюция | Ниво на подробност на набора от данни: тя се изразява като набор от нула до много разстояния на резолюцията или еквивалентни мащаби | Задължително | Еквивалентен мащаб, изразен като цяло число; разстояние на резолюцията, изразено като числена стойност | 0..* |
| СЪОТВЕТСТВИЕ | 7.1 Спецификация | Позоваване на правилата за прилагане, приети по силата на член 7 (1) от Директива 2007/2/ЕО или друга спецификация, на които съответства даден ресурс | Задължително | Свободен текст + дата | 1 * |
|  | 7.2 Ниво | Ниво на съответствие на ресурса на правилата за прилагане, приети по силата на член 7 (1) на Директива 2007/2/ЕО или други спецификации | Задължително | Част D.5 на MD IR | 1 |
| ОГРАНИЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ДОСТЪПА И ИЗПОЛЗВАНЕТО | 8.1 Условия, приложими за достъпа и използването | Условия за достъп и използване на масивите от пространствени данни и услуги, и където е приложимо, съответните такси | Задължително | Свободен текст + URL, ако е приложимо за информация за евентуални такси | 1.. * |
|  | 8.2 Ограничения на публичния достъп | Ограничения на публичния достъп и причините за тях | Задължително | Свободен текст | 1.. * |
| ОРГАНИЗАЦИИ, ОТГОВОРНИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАСИВИ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ И УСЛУГИ | 9.1 Отговорна страна | Описание на организацията, отговорна за създаването, управлението, поддържането и разпространението на ресурса | Задължително | Свободен текст + е-мейл адрес като стринг от символи | 1.. * |
|  | 9.2 Роля на отговорната страна | Роля на отговорната организация | Задължително | Част D.6 на MD IR |  |
| МЕТАДАННИ ЗА МЕТАДАННИ | 10.1 Точка за контакт за метаданните | Описание на организацията, отговорна за създаването и поддържането на метаданните | Задължително | Свободен текст + е-мейл адрес като стринг от символи | 1.. * |
|  | 10.2 Дата на метаданните | Дата на създаване или актуализиране на | Задължително | ISO 8601 | 1 |
| Категория | Име на елемента | Описание | Условие | Стойности | Численост |
|  |  | записа на метаданните |  |  |  |
|  | 10.3 Език на метаданните | Езикът, на който | Задължително | ISO 639-2 | 1 |
|  |  | са изразени метаданните |  |  |  |
| WISE МЕТАДАННИ | 11.1 Формат на разпределение | Предоставя описание на формата на данните, които ще се разпределят | Задължително | Свободен текст | 1..* |
|  | 11.2 Име на стандарта на метаданните | Име на използвания стандарт за метаданните | Задължително | Свободен текст | 1 |
|  |  | (включително името на профила) |  |  |  |
|  | 11.3 Версия на стандарта на метаданните | Версия (профил) на използвания стандарт за метаданните | Задължително | Свободен текст | 1 |
|  | 11.4 Идентификатор на файла на метаданните | Уникален идентификатор за този файла на метаданните | Незадължително | Свободен текст | 0..1 |
|  | 11.5 Набор от символи на метаданните | Пълно наименование на стандарта за кодиране | Незадължително | Код MD_CharacterSet | 0.. 1 |
|  |  | на символите, използван в масива от данни |  | <<СписъкКодове>> (B.5.10) |  |
|  | 11.6 Референтна система | Описание на пространствените и времевите референтни системи, използвани в масива от данни | Незадължително | MD_ReferenceSystem (B.2.7) | 0..* |
|  | 11.7 Тип пространствено представяне | Използван метод за | Условно: ако | MD_SpatialRepresentationTypeCode | 0..* |
|  |  | за пространствено представяне на географска информация | ресурсът е масив от данни или серия от масиви от данни |  |  |
|  | 11.8 Кредит | Посочване на лицата, допринесли за ресурс | Незадължително | Свободен текст | 0..* |
|  | 11.9 Форма на представяне | Режим, в който | Незадължително | CI_PresentationFormCode | 0..* |
|  |  | е представен ресурсът |  |  |  |
|  | 11.10 Цел | Обобщение на намеренията, с които е разработен ресурсът | Незадължително | Свободен текст | 0..* |
|  | 11.11 Специфична употреба | Кратко описание на ползата от ресурса и/или серията ресурси | Незадължително | Свободен текст | 0.. * |
|  | 11.12 Вертикален обхват | Предоставя вертикален компонент | Незадължително | EX_VerticalExtent | 0.. * |
|  |  | на обхвата на референтния обект |  |  |  |

Забележка: Елементите на метаданните, отбелязани в курсив се отнасят само за метаданните, включващи.

### Кои компоненти на WISE изискват метаданни?

Метаданни трябва да бъдат създавани с всяка географска информация, която се докладва към, е разработена в контекста на, или се разпространява чрез WISE. Подмасив от елементи на метаданни, открити е профила на пространствените данни в WISE също би бил приложим за пространствените данни, представени от държавите-членки.

Внимание! Задължителното подаване на метаданни може да се развие допълнително Прилагането на задължителните метаданни използвайки специфични елементи от профила може да бъде разширено и да се докладва извън обхвата на ГИС данните.

### Методи за създаване на метаданни

Създаването и редактирането на метаданни в WISE може да се извърши по различни начини, включително:

- Използването на специална уеб базирана страница за въвеждане на метаданните в WISE, с основно валидиране от страна на клиента. В момента това не съществува, но може да бъде разработено в бъдеще;

- Използването на редактор за метаданни, който може да генерира метаданни в съответствие с приетата WISE XML схема на метаданните. Това може да стане пряко(т.е., ако този инструмент може да бъде конфигуриран за експортиране към тази схема), или непряко (т.е. използване на XSL трансформации към карта от оригиналната XML схема на специфичния инструмент към WISE XML схема).

Съществуват много инструменти, които позволяват редактиране на метаданни, и които се основават на стандартите на ISO.

### WISE XML схема

XML схемата за метаданните на WISE ще бъде на разположение в портала на WISE.

## Стандарти за обмен на данни

### Цел за стандартите за обмен на данни

В допълнение към оптимизирането на събирането на данни и повторното използване на данни, една от основните цели на WISE е да се рационализира обмена на данни между държавите-членки и Европейската комисия (ЕК).

Начинът, по който се събират и съхраняват данните, неговото качество и покритие ще варира между отделните организации, отговорни за управлението и отчитането на данни. Всяка организация ще трябва да въведе процедури и модули, които улесняват процесите на обмен на данните в съответствие с форматите, договорени между доставчика на данните и потребителя на данните.

Разработването на общи стандарти, които да служат на общността на WISE има редица ползи:

- Потребителите могат да намалят разходите за разработване и прилагане на специфичен поток за докладване;

- Развитието на спецификациите за докладване ще бъде по-лесно и може да се използват повторно вече разработени компоненти;

- Като се има предвид, че се препоръчва GML, схемите на разработеното приложение и структурата на данните могат да осигурят основа за обмен на файлове и разработване на уеб услуги.

През 2004 г. ръководният документ на РДВ № 9. Имплементиране на елементите на географската информационна система (ГИС) на Рамковата директива за водите  съдържаше краткосрочен подход и дългосрочен подход.

Посоченият краткосрочен подход предвиждаше използването на Geography Markup Language (GML) като най-добрата практика и публикуването в отворения стандарт на файлов формат ESRI като минимален стандарт. Дългосрочният подход (2009 г.) препоръчваше използването на уеб услуги, които са описани по-подробно в глава 5.7.

Препоръката за GML наскоро бе подкрепена от разработващия екип на INSPIRE, работещ по Спецификациите на данните в документ D2.7: Указания за кодиране на пространствени данни, версия 2.0.Използването на GML и схеми за прилагане на GML са в съответствие с развитието на уеб услуги.

Общите стандарти за обмен на данни могат да се разглеждат и развиват на различни нива. Тази глава не обсъжда избора на GML като общ стандарт за кодиране на пространствените данни, които ще се обменят, а по-скоро съдържа препоръки за това как GML стандартът следва да се използвани в контекста на WISE.

### GML - естествен избор, очакващ вземането на решения

Стандартът за кодиране OpenGIS ® Geography Markup Language (GML) е ISO стандарт (ISO 19136:2007), който дефинира кодирането на данни в XML за географски данни и граматика за изразяване на модели на тези данни с помощта на XML схема. GML осигурява средства за кодиране на географската информация за пренос на данни и съхранение на данни, особено в контекста на уеб услугите. Той позволява разширяване, като поддържа голямо разнообразие от пространствени задачи, от изобразяване до анализ. Той разделя съдържанието от представянето (графичен или по друг начин) и позволява лесна интеграция на пространствените и непространствените данни. Клиентите и сървърите с интерфейси, които прилагат интерфейс стандарта OpenGIS ® Web Feature Standard Interface четат и записват GML данни.

Следващата диаграма показва как GML ще се интегрира с процеса на отчитане:

Фигура 5.6.2 Разработване на спецификации за обмен на данни в процеса на отчитане

Стандартът GML (в момента версия 3.2.1) е изчерпателен и гъвкав стандарт, покриващ широк набор от възможни пространствени структури от данни и видове услуги. Ето защо е полезно прилагането на GML да се ограничи до обща подгрупа на стандартите и да се определи набор от правила за кодиране, които да бъдат прилагани за стандарта. Разработващият екип на INSPIRE, отговарящ за спецификациите на данните, вече определя редица препоръки за такива правила за кодиране в документ D2.7.

#### За GML накратко

Версия

GML е разработен съвместно от ISO/TC 211 и OGC и е публикуван като ISO 19136:2007. Актуалната версия на GML е версия 3.2.1 (на разположение на адрес http://www.opengeospatial.org/standards/gml). GML версия 3.xx осигурява възможност за кодиране на няколко елемента: свойства на геометрията, свойства на топологията и свойства на времето. Голямо предимство на използването на GML е, че цялата необходима информация може да бъде кодирана в един единствен GML документ и да бъде валидирани в съответствие със схемата за прилагане на GML. Няма специфични препоръки във връзка с използването на определена версия. Предполага се, че получателят на данните ще трябва разполага с възможности за конвертиране на повече от една версия.

В момента на създаването, GML версия 3.1.1 има някои предимства:

- Тази версия е по-силна в сравнение с предишната версия 2., като например топология и време;

- GML версия 2 е по-отворена и предлага няколко избора за изпълнение за един и същ аспект;

- Софтуерната поддръжка за тази версия е по-широка, отколкото за най-новата версия 3.2.1.

Профили

Един от начините за ограничаване на прилагането на GML е чрез използване на профили. Профили се различават от схемите за прилагане. Профилите са част от имената в GML (Отворен ГИС GML) и определят ограничени подмасиви на GML. Профилите често са създаден в помощ на производни езици на GML (виж схемите за прилагане), създадени в подкрепа на конкретни сфери на приложение, като търговската авиация, морската картография или експлоатация на ресурсите. OGC е определил няколко специфични профила на типове данни, от които за WISE се препоръчва Simple Feature Profile (Профил с прости характеристики).GML Simple Feature Profile има три нива на съответствие: ниво 0, 1 и 2, (SF-0, SF-1, SF-2).

Пример:

Примерна структура на схеми за прилагане на GML и кодиране на елементи могат да бъдат намерени в Приложение 12.

Софтуерна поддръжка

GML в различна степен се поддържа както от фирмени, така и от ГИС пакети с отворен код. Тъй като софтуерът се развива постоянно, това ръководство няма да се предоставят конкретни препоръки за софтуера, а по-скоро ще насочва към интернет страницата на OpenGeospatial, където се съдържа актуална информация.

Тъй като GML е базиран на XML, много от съществуващите инструменти на XML могат да се използват за четене, запис, манипулиране и валидиране на GML документи.

### GML и моделиране на данните

Схемите за прилагане са XML речници, дефинирани с помощта на GML и които съществуват в зададен масив от имена, дефиниран според приложението. Схемите за прилагане да бъдат изградени по конкретни профили на GML или чрез използване на пълния набор от GML схеми. С цел дадени географски данни да се изразят с помощта на GML, дадена общност или организация създава XML схема, специфична за областта на приложение, т.е. схемата за прилагане. Тази схема за прилагане описва типовете обекти, от чиито данни се интересува общността и които приложенията на общността трябва да представят. Например, WISE може да дефинира типовете обекти на крайбрежните водни обекти и т.н. в своите схеми за прилагане. Тези типове обекти от своя страна реферират към примитивни типове обекти, дефинирани в GML стандарта.

На базата на схемата за прилагане, схемата на структурата на данните ще бъде разработена така, че да се улесни обмена на специфични данни. Обикновено GML схемата за структурата на данни трябва да включва:

- Раздел метаданни;

- Елемент за обхвата;

- Характеристики;

- Атрибути към характеристиките.

Фигура 5.6.3a Преглед на процеса на кодиране (ISO 19118) Модели за кодиране на схема ниво на съответствие SF -0:

Фрагментите на схемите в схемата за прилагане на GML, която съответства на на GML Simple Feature Profile ниво 0, са:

- Кодиране на основен елемент;

- Определяне на нивото на съответствие;

- Импортиране и включване на схеми (сред тях и GML схема);

- Дефиниране на съвкупност от характеристики (само една за всяка схема за прилагане);

- Определяне на типове характеристики;

- Дефиниране на кодирането на характеристиките в рамките на типовете характеристики (включително и свойства на геометрията).

Структурата на всеки един от тези фрагменти е представена в Приложение 12.

Фигура 5.6.3б Процес на създаване на схема за прилагане на GML (INSPIRE D2.7)

### GML в WISE

Използването на GML в WISE постепенно ще се разшири с разработването на WISE GML схеми за прилагане и конвертиране на предишните Shape файлове с формуляри и схеми за докладване в схеми за структурата на данните. GML ще изиграе роля както в по-нататъшното развитие на обмена на данни на базата на файлове, така и в разработването на спецификации за уеб услуги, които ще се използват от общностите на WISE и SEIS. Фигура 5.6.4 показва връзката между GML и уеб услугите.

Фигура 5.6.4 Връзка между GML и уеб услугите OGC WFS

### Правила за кодиране за WISE

При развитието на GML в WISE следва да се спазват редица правила. Разработващият екип на INSPIRE, отговарящ за спецификацията на данните, е разработил набор от препоръки за правила за кодиране в INSPIRE, част от тях са приети и за WISE, директно или след малки модификации. Пълният набор от препоръки (в момента петнадесет) и техните данни можете да намерите в D2.7 INSPIRE Насоки за кодиране на пространствени данни.

Внимание! URN NID може да се промени INSPIRE работят на базата на прогнозата, че URN NID "inspire" ще бъде регистриран и използван. INSPIRE използват "x-inspire" като заместител. В контекста на WISE все още остава да бъде решено дали ще се регистрира специално пространство от имена и кой акроним ще заеме то.

Извадка от правилата, препоръчани от Разработващия екип на INSPIRE, отговарящ за спецификацията ма данните:

- Правилата за кодиране трябва да се основават на отворени стандарти (INSPIRE Препоръка 2);

- Допълнителни правила за кодиране трябва да се добавят само ако новото правило за кодиране има уникални характеристики, които се изискват от кодираните данни, които не са включени във вече одобрените правила за кодиране (INSPIRE Препоръка 3).

Препоръки за GML схемите за прилагане:

- Да се използва правилото за кодиране, посочено в ISO 19136 Приложение Е. За типовете в рамките на обхвата на правилото за кодиране на ISO/TS 19139 следва да се прилага правилото за кодиране на ISO/TS 19139. За определяне на приложимото правило за кодиране, следва да се предвиди тагова стойност "xsdEncodingRule" за пакетите и класификаторите. Стойност "iso19136_2007" (по подразбиране, ако не е посочена стойност) показва правилото за GML кодиране, "iso19139_2007" показва правило за кодиране съгласно ISO/TS 19139 (INSPIRE Препоръка 5);

- Трансформация от схемата за прилагане на концептуално ниво към UML профила за имплементиране, от който схемата за прилагане на GML се получава автоматично, трябва да следва общ набор от правила във всички теми (INSPIRE Препоръка 6);

- За всички управляеми роли, свързани с характеристиките, трябва да се зададе тагова стойност "inlineOrByReference" със стойност "byReference" (INSPIRE Препоръка 7).

- Препоръки за XML документи:

- XML документите трябва да бъдат кодирани с помощта на кодировки на символите UTF-8 или UTF-16 (INSPIRE 9).

Препоръки за използване на URN:

- Желаното пространство от имена в схемата за прилагане GML трябва да в URN със следната форма:

urn:x-inspire:спецификация:<име>:<версия>, където

<име> е името на схемата за прилагане на GML

<версия > посочва конкретната версия (INSPIRE Препоръка 10).

Кодиране на външен идентификатор:

- За кодиране на уникални идентификатори, включително и пространство от имена и частта с локален идентификатор, трябва да се използва URN. URN трябва да имат следната структура:

urn:x-inspire:обект:id:<име>:<локален идентификатор>[:<версия>],

където

<име> е пространството от имена на идентификатора на обекта;

<локален идентификатор> е частта с локален идентификатор от идентификатора на обекта;

<версия> е незадължителен квалификатор за версията, който следва да се добави, само ако се налага идентифициране на определена версия на обекта. (INSPIRE Препоръка 11)

Кодиране на референция на пространствен обект:

- За рефериране на пространствен обект или конкретна версия на пространствен обект, трябва да се използват URN, посочени в Препоръка 11 (INSPIRE Препоръка 12).

Кодиране на референция на регистриран елемент:

- За кодиране на идентификаторите на обекти за елементите на регистрите и за референция на тези елементи да се използва URN.

URN трябва да има следната структура:

urn:x-inspire:def:<клас елемент>:<регистър>:<идентификатор на елемента>,

където

<клас елемент> е името на класа (ISO 19135: RE_ItemClass) на регистрирания елемент;

<регистър> е името на регистъра (ISO 19135: RE_Register);

<идентификатор на елемента> е идентификатора на регистрирания елемент (ISO 19135: RE_RegisterItem).

Възможно е да се използват и други URI. Препоръчва се те да се регистрират като заместващо име на елемента в регистъра на INSPIRE (INSPIRE Препоръка 13).

Модифицирани правила на INSPIRE:

- За подпомагане на оперативната съвместимост и подобряване на съгласуваността между различните общности, правилата за кодиране и структурите на изходните данни в WISE следва по възможност да бъдат съгласувани между различните теми (INSPIRE препоръка 1);

- За всяка схема на прилагане в WISE следва да се дефинира схема за прилагане на GML (INSPIRE Препоръка 4);

- Всички списъци с кодове трябва да имат зададени тагови стойности "asDictionary" със стойност "вярно" . Трябва да се реферира към регистъра на WISE, който се използва за управление на този списък с кодове (INSPIRE Препоръка 8).

Правила за обмен на метаданни:

- При пренос на данни с помощта на модел за пренос (сваляне на целия масив от пространствени данни), масивът от данни следва да включва масив от данни за оценка и употреба (MD_Metadata, както е посочено в спецификация на данните на WISE) (INSPIRE Препоръка 14);

- При пренос на данни с помощта на модел за оперативна съвместимост (изтегляне на пространствени обекти въз основа на заявки), реакцията на услугата за сваляне не трябва да включва масив от метаданни, а трябва да предостави препратка към масив от данни или серия от масиви метаданни в дадена услуга за търсене или регистър (INSPIRE Препоръка 15).

Специфични правила за WISE:

- Въпреки че GML позволява на повече от една геометрия да представлява дадена характеристика, което може да бъде причина, например, водните обекти, чиято характеристика е представена като точка и като линия или полигон, WISE препоръчва разделяне на всеки тип геометрия в различни GML документи, което ще опрости поддръжката на качването и метаданните на обменяните данни.

### Ролята на Shape файловете в WISE

Наличните интерфейси за докладване, разработени между 2004 и 2007 г., са базирани на формати Shape файлове и XML схеми като набор, завършващ електронното съдържание за докладване по членове 3, 5 и 8 от Рамковата директива за водите. Тези интерфейси за докладване ще остане за актуализиране на информацията по споменатите членове в рамките на първия План за управление на речните басейни и последващите фази на докладване. Като алтернатива могат да се използват GML схеми (обхващащи съдържанието на форматите Shape файлове и XML схемите), които да заменят предишните формати за докладване. GML схемите ще бъдат предоставени от ЕАОС, тъй като те вече са разработени.

Използването на GML в WISE постепенно ще се разширява и няма да се стимулира по-нататъшно използване на Shape файлове. Въпреки че е доста разпространен, форматите Shape файлове имат някои основни недостатъци:

• Не могат да се прилагат правила за валидирани директно за набор от файлове;

• Форматът не се вписва в архитектурата, ориентирана към услуги;

• Проблеми с контрола и определянето на набор от символи, използвани в атрибутивните таблици;

• Нужни са множество файлове за предаване на една единствена тема;

• Зависимост от разработчика (въпреки че се документират свободно).

## Уеб услуги

### Какви са уеб услугите за пространствени данни

#### Определения за услуги

Мрежовите услуги са проектирани да извършват комуникацията между машини, които могат да бъдат вградени в приложения за крайния потребител. Основната цел на мрежовите услуги е да се предостави информация по стандартизиран начин, независим от основните софтуерни приложения, платформа или рамка.

Пространствените данни могат да бъдат разпространявани и споделяни в реално време чрез използване на тези уеб-базирани мрежови услуги. Open Geospatial Consortium, Inc (OGC) е разработил редица интерфейс спецификации за OpenGIS ® уеб услуги (OWS). Тези спецификации са широко приети от общността на потребителите, ISO, CEN и INSPIRE.

Всеки мрежова услуга се осъществява с помощта на конкретни интерфейс спецификации. Примери за такива интерфейси са OGC WMS (Услуги за уеб карти), OGC-WFS (Услуги за уеб характеристики) и др., които са описани по-нататък в глава 5.7.2. От гледна точка на потребителя, различните мрежови услуги, които заедно трябва да бъде в състояние да поддържат работен процес, следващ модела "публикуване - намиране - свързване". Въпреки това, не е задължително потребителите да трябва да следват този модел - те също могат да извикват услугите директно.

Внимание!

Определение за OGC уеб услуги (една геология)

OGC уеб услуги (OWS), или отворена уеб услуга, е "самостоятелни, самоописващи се, модулни приложения, които могат да бъдат публикувани, локализирани и извиквани в мрежата. Уеб услугите изпълняват функции, които могат да включват от обикновени заявки до сложни бизнес процеси. След като дадена уеб услуга е разгърната, други приложения (както и други уеб услуги) могат да намират и извикват разгърнатата услуга." (Реф: OGC).

Уеб сървър обикновено е компютър, свързан към Интернет, който предлага OGC услуга за уеб карти или WMS (реагира на заявка от компютъра на потребителя и изпраща картата под формата на растер или изображение чрез интернет) и/или OGC услуга за уеб характеристики или WFS (реагира на заявка от компютъра на потребителя и изпраща приложение от представяне на данни в GML, често с географска част в XML документ, базиран на схема като GeoSciML).

Уеб сървърите могат да публикуват и други услуги, освен WMS и WFS, и съществуват и други OGC уеб сървъри, които публикуват картографски услуги.

Спецификацията на OGC WMS стандартизира начина, по който уеб клиентите могат да подават заявки за карти. Клиенти подават заявки за карти от WMS на базата на име на слоя и посочват параметри, като например размер на получената карта, както и пространствената референтна система, която следва да се използва при изготвянето на картата.

OGC WFS спецификациите поддържат ВМЪКВАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ, ТЪРСЕНЕ и НАМИРАНЕ на географски характеристики. WFS предоставя GML представяния на прости функции на геопространствени и други атрибути на характеристиките в отговор на заявки от HTTP клиенти. Клиентите осъществяват достъп до географските данни на характеристиките чрез WFS чрез подаване на заявка за точно тези характеристики, които са необходими за съответното приложение.

#### Услуги в рамките на инфраструктурите на пространствените данни

Благодарение на новото законодателство, като INSPIRE и няколко инициативи за по-ефективно (многократно) използване на географските данни, концепцията за инфраструктури на пространствените данни (SDI) придоби по-важно значение. Мрежовите услуги се разглеждат като един от основните елементи на SDI и са от първостепенно значение при изпълнението на целите за оперативна съвместимост и разпространение на данни.

Концептуалната организация (т.е. логическата архитектура) на услугите в рамките на SDI все още е обект на дискусия. Два основни примера на възможните архитектури са Архитектурата за мрежови услуги INSPIRE 52 изготвен от Разработващия екип на INSPIRE, отговарящ за мрежовите услуги и Архитектурата за мрежови услуги (WSA), която представлява стандартизирана архитектура за услуги в Интернет и е разработен от W3C. Фигура 5.7.1.2 съдържа преглед на Архитектурата за мрежови услуги INSPIRE.

Фигура 5.7.1.2 Преглед на Архитектурата за мрежови услуги INSPIRE

Архитектурата за мрежови услуги INSPIRE има за цел да даде насоки към всички инициативи в Европа, които прилагат SDI под чадъра на законодателството на INSPIRE и свързаното с него изпълнение на тази европейска инициатива от държавите-членки.

Контролът на достъп от приложенията и геопорталите за преглед и използване на услуги за пространствени данни в рамките на Архитектурата за мрежови услуги INSPIRE, се извършва слоя за Управление на правата за географска информация (GeoRM), виж фигура 5.7.1.2. GeoRM трябва да позволи на публичните власти по електронен път да специфицират лицензионен ред и условия, по такъв начин, че да се поддържа автоматизирано прехвърляне на юридическите права за използване на пространствени данни или услуги, предоставяне на услуги, за да се даде възможност за интегриране на мрежовите услуги в електронно правителство, управление на достъпа, разрешение, ценообразуване, фактурите, вход и др.

#### Софтуер

OGC уеб услугите в различна степен се поддържат както от предлагани на пазара пакети, така и от ГИС пакети с отворен код. Тъй като софтуерът се развива постоянно, това ръководство няма за цел предостави конкретни препоръки към софтуера, а по-скоро ще насочва към интернет страницата на OpenGeospatial, където се съдържа актуална информация.

### Видове уеб услуги

Архитектурата на услугите в ISO 19119 класифицира услугите, както следва:

- Услуги с взаимодействие с човека (ГИС клиенти, Гео портали, клиенти за каталови, и т.н., и WS-BPEL viewer за дефиниция на работни процеси);

- Услуги за управление на модели/информация (управление и достъп до данни, WMS, WFS, CSW, и т.н.);

- Услуги за работни процеси (определяне на верига и прилагане на например стандарта WS-BPEL);

- Услуги за геообработка (пространствени, тематични, времеви и метаданни);

- Комуникационни услуги (кодиране и инфраструктура, сървъри за приложения и Enterprise Service Bus ESB).

Архитектурата за мрежови услуги INSPIRE класифицира мрежовите услуги по малко по-различен начин и прилага по-скоро перспектива за използването.

В INSPIRE са дефинирани следните услуги (текст, взет от D3.5_INSPIRE_NS_Architecture_v2.0.pdf):

- Услуги за търсене:

Услугите за търсене правят възможно търсенето в масивите от пространствени данни и услуги въз основа на съдържанието на съответните метаданни и показване на съдържанието на метаданните. В рамките на географските общности на инструменти за търсене на пространствени данни и услуги чрез свойствата на метаданните, са зададени множество имена, например Каталожни услуги, Директория за пространствени данни, Clearinghouse, Географски каталог и Услуга за търсене на географски данни. В INSPIRE тези услуги се наричат Услуги за търсене. Целта на търсенето е да се спомогне за намирането, оценката и използването на пространствените данни и предоставяне на услуги чрез свойствата на техните метаданни. Метаданните са информацията и документацията, които прави тези ресурси разбираемо и позволяват споделянето им с потребителите с течение на времето. Индексираните и позволяващи търсене метаданни предоставят контролиран контролиран списък с термини, на базата на който може да се извършва търсенето. Услугите за търсене в INSPIRE предоставят на потребителите функции за управление и търсене на каталози или с цел откриване и оценка в контекста на директивата INSPIRE. Мрежата от услуги трябва да включва и техническа възможност за публичните власти да изготвят своите масиви от пространствени данни и услуги. Директивата INSPIRE посочва, че държавите-членки гарантират, че на публичните власти е дадена техническа възможност да свържат своите пространствени масиви от данни и услуги към мрежата. Тази "свързваща" услуга се предлага и в контекста на дадената услуга за търсене като възможност на услугата за търсене.

- Услуги за преглед:

Услугите за преглед предоставят възможности за визуализация, навигация, увеличаване и намаляване, филтриране и наслагване на масивите от пространствени данни и за показване на легенда с информация и съответно съдържание на метаданните. Държавите-членки трябва да гарантират, че за услугите за преглед трябва да има достъпни услуги за електронна търговия и GeoRM, в случай че това се изисква.

- Услуги за сваляне:

Услугите за сваляне ще предоставят възможност за сваляне на копия на масивите от пространствени данни или части от тези масиви и, в случай че това е осъщестивимо, достъпът до тях да се осъществява директно. В допълнение, в случаите, когато публичните власти събират такси за услугите за сваляне, държавите-членки трябва да гарантират, че съществува възможност за достъп до услуги за електронната търговия и GeoRM услуги.

Услугите за изтегляне поддържат:

Изтегляне на цял маси или цели масиви от данни; или

Изтягляне на част от маси или масиви от дани; и

В случаите, когато това е възможно, осигуряване на директен достъп до цели масиви от данни или части от масиви от данни;

част от услугите за изтегляне включват и абонаментни услуги.

- Услуги за конвертиране:

Услугите за конвертиране позволяват масивите от пространствени данни да се конвертират с цел постигане на оперативна съвместимост.

- Услуги за извикване на пространствени данни:

Услугите за извикване на пространствени данни позволяват дефинирането на данните на входовете и изходите, които се очакват от дадена услуга, свързана с пространствените данни, и определяне на работен процес или верига от услуги, комбиниращи множество услуги. Те също така дават възможност за дефиниране на външен интерфейс за интернет услуги за на работния процес или верига от услуги.

Насоки от INSPIRE

Пътната карта INSPIRE  предвижда разработване и имплементиране на Правила за прилагане (ПП) на INSPIRE за всеки отделен тип услуга. Графикът за предоставяне на услугите описан в таблица 5.7.2. Въз основа на пътната карта се очаква в следващите допълнение на настоящия ръководен документ да се предоставят по-конкретни насоки по отношение на възлите в WISE. Следва да отбележим, че ПП на INSPIRE няма да изискват конкретно прилагане на услуги (например WFS), а по-скоро ще определят интерфейсите, изисквани от различните видове услуги на INSPIRE.

Таблица 5.7.2 Правила за прилагане (ПП) на INSPIRE

| Ключова дата | Описание |
| --- | --- |
| Приемане на ПП |  |
| 15.11.2008 г. | Представяне на ПП за услугите за търсене и преглед за становище от страна на комисията по INSPIRE |
| 15.5.2009 г. | Представяне на ПП за услуги за сваляне за становище от страна на комисията по INSPIRE |
| 15.5.2009 г. | Представяне на ПП за услуги за конвертиране на координати за становище от страна на комисията по INSPIRE |
| 15.05.20101 г. | Представяне на ПП на услуги за конвертиране на схеми и "извикване на услуги за пространствени данни" за становище от страна на комисията по INSPIRE |
| Внедряване на правила за прилагане |  |
| 15.11.2010 г. | Стартиране на услугите за търсене и преглед |
| 15.05.2011 г. | Стартиране на услугите за сваляне и конвертиране на координати |
| 15.11.2012 г. | Стартиране на услугите за конвертиране на схеми и "извикване на услуги за пространствени данни" |

### Как уеб услугите ще разширят обхвата на WISE

#### Разпределена система WISE

През януари 2008 г. стартираха дискусии относно създаването на архитектура за разпределена система WISE (WISEds). WISEds се базира на уеб услуги за ГИС и ще позволи на общността на WISE да работи съгласно разпоредбите на INSPIRE.

За да се разбере използването на уеб услуги в WISE, трябва да се направи разграничение между поток на ДОКЛАДВАНЕ и поток на РАЗПРОСТРАНЕНИЕ;

- ДОКЛАДВАНЕТО се определя като поток от данни от държавите-членки към Европейската комисия;

- РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО се определя като поток от данни от базата данни на WISE.

Фигура 5.7.3.1 Преглед на разпределената система WISE 5.7.3.2 Поток от данни, свързани с ДОКЛАДВАНЕТО

Фигура 5.7.3.2 показва как могат да бъдат разграничени четирите вида на потоци от данни, свързано с ДОКЛАДВАНЕТО, въз основа на размера на данните и честотата на подаване.

Фигура 5.7.3.2 Видове потоци от данни, свързани с докладването

В момента WISE прилага почти изцяло потоци от данни Тип IV, организирани на базата на механизъм за обмен на файлове (Reportnet). Този тип комуникация ще продължи да съществува и в бъдеще. Въвеждането на уеб услуги за ГИС в WISE, обаче, цели отваряне на потоците от данни, свързани с ДОКЛАДВАНЕТО, към всички останали типове, както и въвеждане на нови възможности за тип IV. Обичайните приложение на всеки тип са:

- Тип I: Този тип комуникация би могъл да възникне, когато дадена държава-членка докладва за изменение на данни, свързани с WISE, което тя извършва. Това означава, че всяко прехвърляне на данни от държавите-членки към централната база данни директно се препраща към разпределената система на WISE. Всяко прехвърляне може да включва един обект (запис) или ограничен списък от обекти. То също така трябва да бъдат свързано с масиви от данни, които се променят често, като например седмичните измервания на качеството на водите за къпане;

- Тип II: Типичен поток от данни може да бъде актуализацията за даден район на речен басейн. Докладва се един обект, но най-вероятно е държавата-членка да не актуализира своите райони на речни басейни всеки месец;

- Тип III: Това е по-необичаен тип, но може да се използва за обмен на, например, обобщени масиви от данни;

- Тип IV: Някои държави-членки вероятно ревизират изцяло масивите от данни за своите реки (нови изследвания). В този случай държавата-членка подава доклад за целия масив от данни по дадена тема. Въз основа на WFS и GML базирани SOAP услуги, могат да се предвидят механизми за управление на този тип входящи данни.

Все още е в процес на обсъждане как ще бъдат внедрени тези нови видове потоци от данни, тъй като те зависят от правилата за прилагане на INSPIRE, които все още се разработват. Участие вземат няколко заинтересовани страни, които са ангажирани със създаване на инфраструктурата, което изисква добра координация и консултации.

#### Видове потоци от данни, свързани с РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО

Потоците от данни, свързани с РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО, ще се използват за разпространяване на данните, които са били събрани и обработени в рамките на задълженията за докладване, включени в WISE. Потокът представлява допълнение под формата на комуникация машина-машина към потребителския интерфейс на WISE map viewer и ще позволява разпространяване на данните от WISE чрез публичен лиценз за достъп.

Държавите-членки могат да очакват услуги за изтегляне, преглед, търсене и т.н. от центъра за външни услуги на WISE. Подробните спецификации на всеки вид услуга ще бъдат определени въз основа на:

- Предоставяните в момента услуги на уеб страницата на WISE;

- Новите изисквания на потребителите;

- Правилата за прилагане на SEIS (когато са налични).

Държавите-членки, които имат интерес, могат да интегрират уеб услугите на WISE директно в своите собствени приложения.

Фигура 5.7.3.3 Потоци от данни, свързани с РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО

#### Роля на уеб услугите, предоставяни от държавите-членки

Интернет услугите, съвместими с WISE, предоставяни от държавите-членки ще допълнят WISE map viewer по няколко начина:

- Web услуги с данни в съответствие с общите спецификации на WISE ще предоставят достъп до актуална информация за оперативна употреба в държавите-членки;

- Националните уеб услуги с данни, които са извън обхвата на спецификациите на WISE, могат да разширят обхвата на наличната информация на европейските потребители в две измерения:

- детайлността на информацията може да бъде разширена, така може да се използва пълният набор от информация на ниво държава-членка, вместо евентуалните подизбрани или обобщени масиви от данни, предавани с докладите. WISE map viewer в момента предоставя уеб карти с граничен мащаб 1:250 000. Данните с по-добра резолюция следва да се предоставят и визуализират чрез свързване на националните SDI възли;

- Типовете характеристики и параметрите извън спецификациите на данните в WISE могат да се предоставят за използване и извън държавата-членка. Тези параметри и характеристики биха могли например да отнасят до местното натоварване, данните от мониторинга, потенциалните мерки или социално-икономическите условия.

### Препоръки за създаване на възли, съвместими с WISE

Държавите-членки, които желаят да разширят обхвата на WISE с национални уеб услуги, се насърчават в това. Докато ПП на INSPIRE все още не са въведени, могат да бъдат дадени някои препоръки за изпълнението в краткосрочен план, както следва:

Софтуер:

- WMS услугите трябва да се осъществяват чрез използване на софтуер, съвместим с SLD, за да се позволи прилагане на обща символика (определена от клиента).

Предоставяни услуги:

- Препоръчително е да се въведат услуги за предоставяне на данни, като WFS, WMS, и услугите за сваляне (вж. също политиката относно данните по-долу);

- Услугите следва да се осигуряват чрез прилагане на схеми, разработени в WISE;

- Услугите извън обхвата на WISE следва да се документират на английски език;

- Услугите за метаданни следва да са на разположение от WISE и от държавите-членки;

- Регистърът на услугите ще е на разположение от WISE.

Политика относно данните:

- Масивите от пространствени данни, специфицирани под формата на подавани доклади от държавите-членки във връзка с Европейското законодателство, следва винаги да се предоставят като безплатни и отворени WFS и да могат да се свалят;

- Националните пространствени данни, събрани във връзка с изпълнението на политиките за опазване на околната среда и водите, следва, доколкото това е възможно, да се предоставят като безплатни и отворени WFS и услуги за сваляне, или алтернативно като WMS услуги.

Ръководство за създаването на възел за услуги в WISE ще се изготви, след като бъде определена подробна архитектура на разпределената система на WISE и същата се тества за стабилност, скалируемост и производителност.

# Хармонизиране

## Валидиране и хармонизиране на геометрията, дефинициите на данните, моделите на данните, имената.

Като се има предвид, че WISE цели многократно използване на информацията, докладвана от ДЧ, значението на хармонизирането се е увеличило. Целта да се получи сравнимо качество на подаваните от държавите-членки данни, служещи за оценка на съответствието, както и като основа за разработване на масиви от референтни данни на европейско ниво, изисква общо разбиране на съответните процедури за хармонизиране и валидиране.

Хармонизирането на подаваните доклади на национално ниво до момента се оказа една от най-трудоемките задачи на европейско равнище.

### Цел на хармонизирането и валидирането на данните от държавите-членки

Има няколко причини за хармонизиране на данните на държавите-членки в общи европейски спецификации на данни:

- С осигуряването на съответствие с европейските спецификации, държавите-членки гарантират, че предоставените данни са в съответствие с изискванията, наложени от директивите и други искания, валидни за данните;

- Комисията може да рационализира оценката на съответствието на държавите-членки с директива, когато входните данни съответстват на общ набор от спецификации;

- Комисията може да ускорят процеса на изготвяне и актуализиране на паневропейските масиви от референтни данни за ГИС, които са включени в WISE, на базата на данните, предоставени от държавите-членки;

- Опростяването на процеса е особено важно, когато масивите от данни се актуализират или подават повторно;

- Хармониираните данни служат за сравнителен анализ, отчитане и визуализация на европейските доклади за нивото на прилагане на директивите и състоянието на околната среда;

- Работа с хармонизирани набори от данни, намалява риска от погрешно тълкуване, като процесът на хармонизация идеално премахва националните различия в структурите от данни, кодирането на данните, схемите и нивото на детайлност.

Хармонизирането започва на ниво ДЧ/РРБ започва, на което се предоставя първичната информация. Част от хармонизирането може да се извърши както на равнище държави-членки, така и на ниво ЕК. Валидирането на данните, представени от държавите-членки, е първата стъпка от проверката, че държавите-членки изпълняват изискванията за представяне на доклади, определени в съответните директиви. След това трябва да се извърши оценка на качеството на данните, за да се гарантира, че данните са с достатъчно добро качество за по-нататъшно прилагане. И накрая, наличието на единен хармонизиран масив от данни за определена характеристика може да се осигури само на европейско ниво. Фигура 6.1.2 посочва къде се се извършват различните процеси.

### Хармонизиране на данните от държавите членки за подаване към WISE

Хармонизиране на данните в държавите-членки, преди подаването им към WISE, е най-важната част от процеса на хармонизиране. Тъй като спецификациите на данните от правилата за прилагане на директивата INSPIRE все още не са внедрени, събирането на данни на ниво държава-членка ще има различна структура, тематично съдържание и качество.

Отправната точка е избор на набор от пространствени данни, които обхващат подходящ тип пространствен обект (станции за мониторинг, участъци от реки и др.) и които имат резолюция в съответствие със спецификацията на данните.

Фигура 6.1.2 Хармонизиране и валидиране на процесите в архитектурата на WISE. (Подробно обяснение в документа относно архитектурата на WISE от https://svn.eionet.europa.eu/proiects/Reportnet/wiki/WiseDS)

Държавите-членки, в много случаи, разполагат с няколко масиви от пространствени данни с подходящ тип обект. Изборът на масива от данни, който ще се използва, се извършва на базата на критерии, като:

- Да са с ниво на детайлност и резолюция, подобни или по-високи от изискваните;

- Да са актуални;

- Да намират оперативно приложение в съответните национални изпълнителни органи;

- Да имат атрибути на характеристиките, които или съдържат атрибути на характеристиките, подобни на посочените в спецификациите, или които могат да бъдат свързани с такава информация чрез съответните идентификатори на характеристиките.

Конвертиране на пространствената референтна система:

Държавите-членки следва да подадат масива от пространствени данни в съгласуваната референтна координатна система (виж глава 5.1.3), с помощта на ETRS89 като геодезична референтна система и използвайки елипсоидни координати (десетични градуси).

Тъй като опитът е показал, че формулите за конвертиране от националната референтна координатна система към системата ETRS89 в някои области са по-малко точни, се препоръчва конвертирането да се валидира, като се използват напр. данни относно границите от EuroRegionalMap (Европейската регионална карта). Хармонизирането на характеристиките със съседните региони/държави може да се използва и като част от това валидиране.

Хармонизиране на характеристиките:

Хармонизирането на характеристиките спрямо спецификациите на данните, има два основни елемента:

Хармонизиране на характеристиките със съседните съседните региони и страни:

Очаква се РРБ и държавите-членки да подават данни, които са хармонизирани със съседните държави/райони на речни басейни. Все още трябва да се натрупа опит относно използване на данните от Конвенцията за реките. Приложение Б на документа INSPIRE D2.6 Методика за развитие на спецификации на данните дава препоръки по отношение на хармонизирането на непрекъснатостта на характеристиките, представени като линии или полигони, през границите.

Държавите-членки ще докладват масивите от пространствени данни на органите на ЕС по силата на различни членове на РДВ. Тези масиви от данни идват от националните хранилища, които не са непременно геометрично съвпадащи с националните граници или паневропейските крайбрежия. За да се свържат границите на районите на речните басейни или реки отвъд националните граници, единият вариант за държавите-членки ще бъде да приведат своите данни с избрани части от EuroRegionalMap (Европейска регионална карта) в мащаб 1:250 000. Този избор на данни по същество включва националните граници, бреговата линия и хидроложките характеристики, които пресичат националните граници. Държавите-членки ще имат възможността да изтеглят тези масиви от данни безплатно, от определен раздел на WISE, при условие че те не използват тези данни за каквито и да било други цели. Свалянето ще бъде разрешено само на упълномощените лица във водните органи.

Както се препоръчва в глава 5.1.3.3., не е задължително държавите-членки да опростят своите масиви от данни, преди да ги представи на WISE. Така, ако това е договорено в рамките на съответните РРБ, данните с по-едър мащаб могат да се използват за геометрично подравняване на националните граници. Органите на ЕС ще съгласуват тези подадени данни с EuroRegionalMap.

Хармонизиране на атрибути на характеристиките (конвертиране на схеми)

Имената на атрибутите на характеристиките и свързаните с тях списъци с кодове в националните бази данни рядко ще бъдат същите, като специфицираните в схемата за прилагане на WISE. Хармонизирането ще изисква конвертиране на националната схема на базата данни в схемата за прилагане и, по същия начин, конвертиране на стойностите на атрибутите на характеристиките, по такъв начин, че да съответстват на списъците с кодове на модела на данните и на речника на данните. XML схемите и инструментите за крайния потребител помагат за правилното трансформиране на атрибутите на характеристиките чрез прилагане на списъци с кодове и схеми.

Конвертиране на формат:

Данните за ГИС и свързаните с тях атрибути на характеристиките следва да се конвертират или в Shape файлове, или GML, в зависимост от схемата на структурата на данните, определени за конкретните задължения за докладване. Повече подробности относно GML можете да откриете в глава 5.6.

Именуване на файловете:

Прилагането на общи конвенции за именуване на файловете спомага за оптимизиране на процеса на валидиране, когато се данните се получават в системата на WISE. Именуване на файлове включва следните елементи:

- Идентификация на държавата;

- Идентификация на района на речния басейн;

- Име на набора от характеристики;

- Дата.

Конкретни насоки относно именуването на файлове ще бъдат включени в кратките насоки за изготвяне на доклади във връзка с ГИС за всяко задължение за докладване.

### Валидиране на данните в WISE, предадени от държавите-членки

Валидирането на данните, подадени от държавите-членки, в идеалния случай се извършва веднага след качване на данните. Процесът на валидиране представлява набор от технически проверки, които целят да установят дали данните съответстват на спецификациите на данните.

Стъпки за валидиране:

- Предадените данни включват ли очакваните файлове?

- Именуването на файловете в съответствие със спецификациите ли е извършено?

- Ако подадените данни са разделени за повече от един регион - предадени ли да данните за всички региони?

- Ако подадените данни са разделени на няколко теми - предадени ли са данните за всички предвидени теми?

- Пълен ли е всеки набор от файлове и съответства ли на спецификациите?

- В рамките на всеки набор от файлове:

- Правилни ли са типът и форматът на файловете?

- В случай че файловете се предават в XML формат:

- Може ли файлът да бъде валидиран спрямо определена схема за прилагане?

- метаданни:

- Съществува ли съответният набор от данни в WISE?

- Пространствен обхват:

- Документирана ли е пространствената референтна система и съответства ли тя на спецификациите на данните към продукти?

- Има ли предоставеният набор от пространствени данни изискваното ниво на покритие (държава-членка, район на речен басейн, подединица и т.н.)?

- EuroRegionalMap следва да се прилагат, за да се провери, че:

- всички характеристики попадат във вътрешността на правилната територията (оценени в рамките на толеранса на пространствена точност)

- крайната точка на характеристиките, обхващащи и съседни страни, е на границата (оценена в рамките на толеранса на пространствената точност).

- Атрибути на характеристиките (Ако данните се подават в XML формат):

- Дефинирани ли са правилните имена на атрибутите на характеристиките?

- Предоставят ли задължителните атрибути на характеристиките валидна информация?

- В рамките на определения обхват ли са стойностите на атрибутите, включително размерът?

- Асоциации на характеристиките:

- Съществуват ли характеристики, които се реферират чрез съответстващи идентификационни кодове на характеристики (предадени преди или друг масив от данни за характеристиките, подаден едновременно с тях)?

- Налице ли е съгласуваност между обхвата на характеристиката и позицията/обхвата на реферираните характеристики (например разположена ли е дадена станция за мониторинг в района на речния басейн, към който принадлежи тя)?

- Топологични отношения:

- Следва ли покритието топологичните правила, определени за масива от данни за характеристиките - например не са налице разстояния и припокриване между характеристиките и т.н.?

Определяне на качеството на данните:

Пространствени данни, предоставени от държавите-членки, като цяло трябва да се съобразени с:

- Използваемост. Данните, подавани от държавите-членки трябва да отговарят на изискванията, посочени в отчетните формуляри (които ще бъдат заменени от Консолидираните насоки за докладване) и спецификациите на данните;

- Удовлетвореност на клиентите (в тясна връзка с предишната точка). Последният слой трябва да отговарят на очакванията на държавите-членки по отношение на референтните словете на WISE;

- Съответствие с изискванията, стандартите и очакванията.

След подаване на данните от държавите-членки, се изисква да се извърши ясна оценка на:

- Пълнотата (да не са налице липсващи функции или стойности);

- Съвместимост;

- Точност (близостта до реалността);

- Резолюцията.

Откриване на грешки:

Следва да се предприемат две форми на анализ:

- Проучвателна - търсене на необичайни елементи;

- визуални проверки: пълнотата, точност на позициониране и т.н.;

- Проверете: пространствените референции, мащаба, резолюцията, точността на позициониране, наличието на метаданни (съгласно стандартите), пълнотата на метаданните, и др.

- Потвърдителна - уверете се, че правилата и критериите са изпълнени;

- Автоматизирани проверки: За откриване на грешки в геометрията/топологията/атрибутите с помощта на инструментите на ГИС.

### Хармонизиране на европейско ниво:

Хармонизирането на европейско ниво има за цел да осигури единен масив от данни за дадена характеристика, който да е с хомогенно качество в съответствие със съответната схема за прилагане. Ако Европейският маси от данни се изготвя на базата на същите спецификации, като данните, предоставени от държавите-членки, процесът в идеалния случай се състои от просто обединяване на националните данни, като само трябва да се вземат предвид дублиранията а характеристиките, формиращи границите между държавите-членки.

Въпреки това, могат да се извършат няколко ръчни проверки, в случай че същите не са вече интегрирани като част от процеса на валидиране:

- Разликите в плътността на характеристиките в рамките на всяка подединица, РРБ, държава-членка и Европа като цяло отговарят ли на очакваните разлики или правилата за събиране на данни, например, са прилагани по различен начин?

- Налице ли е съответствие при сходните характеристики за един и същ обект, намиращ се на границата (гранични реки или езера)?

- В случаите, когато границата се формира от характеристика (река или езеро), съществува риск от дублиране:

- Имат ли те еднаква геометрия, едната геометрия може ли да заменени другата или трябва ли те да се усреднят в една геометрия?

- Конвертиране на стойностите на атрибутите на характеристиките от двете страни в хармонизирана характеристика.

## Създаване на масиви от референтни данни за ГИС за целите на WISE

Масивите от референтни данни за ГИС, включени в WISE, се управляват и поддържат от ЕАОС и са съставени от данните, предоставени от държавите-членки съгласно членове 3 и 5 на РДВ, или, в случай на подединици, по искане на Европейската комисия.

Когато е необходимо, данните, предоставени от държавите-членки, се обработват допълнително, за да се създадат масивите от референтни данни за ГИС в WISE, включително:

- хармонизиране на "дублиращите" функции и геометричните несъответствия в националните граници, използвайки EGM (до 20% от функциите56) или ERM (до 10% от функциите);

- Допълване на геометриите чрез използване на данните от ERM, когато данните, предоставени от държавите-членки, не удовлетворяват спецификацията на масива от референтни данни за ГИС в WISE;

- Избор на реките с прилежащия им водосборен басейн на базата на представените данни, като се използва CCM2.1 или Водосбори на европейските реки на ЕАОС (масиви от външни данни за ГИС);

- Прилагането на последователни и стабилни хидроложки кодове за характеристиките с цел успешно управление на връзките между масивите от референтни данни за ГИС в WISE.

Много държави-членки вече са включени в двустранни споразумения за сътрудничество с, например, международните комисии за реките, в усилието си да хармонизират своите данни и с цел решаване на геометрични несъответствия в националните граници. Данните, произтичащи от тези важни споразумения, ще бъдат от полза за създаването на масиви от референтни данни за ГИС в WISE и държавите-членки се насърчават да документират/посочват, когато представените данни са в резултат от тези споразумения.

Европейската комисия е в процес на преглед на отчетните формуляри за членове 3, 5 и 13 на РДВ с цел изготвяне навреме на Консолидирани насоки за докладване за подаването на докладите за ПУРБ съгласно член 13. Това може да наложи повторно подаване на данни по членове 3 и 5 от държавите-членки, за случаите, в които при първоначалното подаване на данните е имало пропуски или в които има изменение на обстоятелствата. Целта е в бъдеще да се създаде по-ефективна и по-рационална система за докладване чрез WISE.

Следващите глави съдържат примери за обработването на данните за основните реки и основните езера в WISE.

### Подход за обработка на слоевете за основните езера и основните реки в WISE

#### Основни езера:

Разработването на слоя за основните езера в WISE се извършва на базата на обектите, докладвани от държавите-членки съгласно членове 3 и 5 на РДВ, допълнени с данните от ERM (EuroRegionalMap v2.0).

Два са основните въпроси, свързани с обработката на данните по членове 3 и 5 на РДВ за използване в масива от данни за основните езера в WISE:

- Критерият за размерите на основните езера съгласно член 3 на РДВ е различен от спецификацията на основните езера в WISE (площ на езерото от 100км2 спрямо 10 км2.

- Съществува вероятност езерните водни обекти, докладвани в член 5 на РДВ, да са докладвани като центроиди, вместо като полигони. Освен това, определението за езерен воден обект допуска опцията, че а) езерото може да бъде разделено на повече от един езерен воден обект и б) един езерен воден обект може да се състои от повече от едно езеро.

Тъй като данните съгласно членове 3 и 5 на РДВ не са достатъчни за всички възможни случаи, за да се създаде слой от основни езера в WISE, представени под формата на полигони, се предвижда създаването на допълнителен слой. ERM (EuroRegionalMap  v2.0 - клас характеристика LakesresA) беше избрана като такъв допълнителен слой.

Основната цел на създаването на слой за основните езера в WISE е добър набор от геометрии, представляващи езерата, докладвани от държавите-членки съгласно членове 3 и 5. Тъй като едно и също езеро може да е представено по различен начин във входните слоеве, беше създаден списък с приоритети:

- Първи приоритет - основни езера съгласно член 3 на РДВ;

- Втори приоритет - основни езера съгласно член 5 на РДВ;

- Трети приоритет - ERM, клас характеристика LakesresA.

Основният принцип е, че, ако дадено езеро с площ над 10 км 2 не е бил представено като полигон съгласно членове 3 и 5 на РДВ, тогава правилната геометрия се избира от ERM като се използват центроидите от член 4 на РДВ. Работният процес за обработка на геометрията на характеристиките е обобщен на фигура 6.2.1.1.

Резултатите от обработката на слоя на основните езера в WISE бяха:

- Общ брой на езерата въз основа на предоставените данни съгласно членове 3 и 5: 9822 езера;

- Основни езера (площ > 10 кв.км): 856 езера, като:

- 576 геометрии (67.3%) са с произход от членове 3 и 5;

- 280 геометрии (32.7%) са с произход от ERM.

Повече информация относно входните слоеве, прилаганите процеси за ГИС и методологията ще бъдат предоставени на уеб страницата на WISE.

Фигура 6.2.1.1 Работен поток за създаването на слой на основните езера на базата на данните, предоставени съгласно членове 3 и 5 и ERM v2.0. Езерата с площ, равна или по-голяма от 10 кв. км, се считат за основни езера.

#### Основни реки

Както при реките, изготвянето на слой за основните реки в WISE е въз основа на обектите, докладвани от държавите-членки съгласно членове 3 и 5 на РДВ, допълнени с данни от ERM (EuroRegionalMap v2.0). Водосборите от CCM2.1 се използват, за да се гарантира последователност на критериите за събиране на данните в цяла Европа.

Редица въпроси са свързани с обработката на данните съгласно член 3 и член 5 на РДВ за създаването на масив от данни за основните реки, включени в WISE:

- Въпреки че критерият за водосборен басейн на основна река съгласно член 3 на РДВ е същият като критерият за основна река съгласно WISE (водосборен басейн > 500 км 2 ), прегледът на предоставените данни показва различия;

- Речните водни обекти, докладвани съгласно член 5 на РДВ, могат да бъдат докладвани като центроиди, вместо полилинии.Освен това определението за речен воден обект допускат опцията:

- дадена река/участък от река да е разделен на повече от един речен воден обект и

- даден речен воден обект може да се състои от множество реки/участъци от реки.

- Тъй като данните съгл. член 5 на РДВ включват водни обекти за оценка на състоянието на околната среда, не се гарантира съответствие с езерата и силно модифицирани обекти.

Анализът на данните, представени от държавите-членки, разкри няколко проблеми, основно свързани с качеството, пълнотата, геометрията последователността, свързаността, атрибутите и т.н. Повече информация относно входните слоеве, анализа на грешките, прилаганите процеси в ГИС и методологията ще бъдат предоставени на уеб страницата на WISE.

Тъй като данните съгласно членове 3 и 5 на РДВ не са достатъчни във всички случаи, за да се създаде слой на основите реки в WISE със свързан набор от реките за всички реки във водосборните области с площ над 500 км2, беше избран допълнителен слой, ERM (EuroRegionalMap v2.0 (клас функция WaterCourses).

Входните ГИС слоеве, използвани при анализа и разработването на методиката, са:

- Класове характеристики, представени като линия, предоставени по чл. 3 (и тяхната актуализация);

- Данни, подадени в съответствие с 5 (типове геометрия точка и линия);

- ERM v2.0 (WaterCourses) като допълнителен източник на характеристики.

Основната цел на създаването на слой на основните реки в WISE е добър набор от геометрии, представляващи реките, докладвани от държавите-членки съгласно член 3 и член 5. Тъй като една и съща река може да бъдат представени по различен начин във входните слоеве, беше определен списък с приоритети:

- Първи приоритет - основни реки съгласно член 3 на РДВ;

- Втори приоритет - речни водни басейни съгласно член 5 на РДВ;

- Трети приоритет - ERM, клас характеристики WaterCourses.

Основният прилаган принцип гласи, че ако дадена основна река с водосборна област над 500 км2 не е била представена като полилиния в рамките на членове 3 и 5 на РДВ, правилната геометрия е избрана след това от ERM използвайки центроидите от член 5 на РДВ.

Съществува възможност в бъдеще държавите-членки да предоставят характеристики, които могат да заместят характеристиките от ERM.

Ако обобщението на геометриите на избраните данни съгласно членове 3 или 5 не осигуряват непрекъснатост на геометрията, допълнителните данни се взимат от данните от ERM. Ако в CCM2.1 не са налице центроиди на речни участъци или водни обекти с площ на водосборната област по-голяма от 500 км2, се използват данните от ERM.

## Референтни характеристики за визуализация в WISE

### Цел на референтните характеристики за визуализация в WISE

Референтните характеристики за визуализация в WISE са характеристики, като например райони на речните басейни или водни обекти, представени като европейски топографски хармонизиран масив от данни (масив от референтни данни за ГИС в WISE). Те ще бъдат използвани за:

- Визуализиране на данните, докладвани от държавите-членки по хармонизиран начин;

- Предоставяне на сравними единици за анализ на данните и разработване на показатели.

Референтните характеристики в WISE могат да се използват и за връзка към докладваните данни и информацията за ГИС, представени в табличен вид, която вече е достъпна в WISE. Референцията между референтните характеристики в WISE и докладваните от държавата-членка данни ще е:

- Референцията между различнит характеристики, базирани на определена връзка (напр. станции мониторинг на реките, докладвани от държавите-членки, към референтните речни водни обекти в WISE); или

- Референции между едни и същи елементи:

- Или между докладваните от държавите-членки нехармонизирани данни за ГИС и хармонизираните масиви от данни за ГИС в WISE (райони на речните басейни на държавите-членки към районите на речните басейни в WISE); или

- между табличната информация, докладвана от държавите-членки и хармонизираните характеристики в WISE (например информация за състоянието на подземните водни обекти към референтните подземни водни обекти в WISE; данните, отчетени за станциите за мониторинг за WISE-SoЕ към вече докладваните станции за мониторинг съгласно (член 8) РДВ).

Реферирането ще се извършва с помощта на база данни. Пространственото наслагване на масивите от географските с цел свързване и анализ на данните не винаги ще даде желаните резултати поради различните качеството на данните, ниво на детайлност и точност на позициониране. Освен това е възможно да възникнат проблеми при работата с координати, референтни системи и проекции, както и при конвертирането на данните. Процесът за локализиране на станциите за мониторинг за WISE-SoЕ към масивът от данни за европейските реки се оказа изключително проблемен. Станциите за мониторинг на реките доста често се намират в близост до устието на реката. Определянето на точното местоположение в информацията за точката на наслагване на реката (което в по голямата част от времето е прецизно) при масив от данни за реката в мащаб 1:250 000 или дори по-малък, в много случаи ще е неуспешно. Поради това ще е необходимо да се направи референция към станциите за мониторинг на реките в самия масив от данни (атрибут).

Отношенията, що се отнася до случай (а), описан по-горе, трябва да бъдат определени в модела на данните. А що се отнася до случай (б), данните, докладвани от държавите-членки, трябва да включват и идентификатора на обектите в WISE като атрибути (външен ключ), или в масива от данни за ГИС или в таблицата (напр. код на района на речния басейн (РРБ) на съответната държава членка и код на РРБ в WISE).

Визуализация:

Данните, докладвани от държавите-членки към WISE могат да се визуализират или чрез:

- Показване на данните от държавите-членки, независимо от това дали данните са били хармонизирани със съседните държави или не, и независимо от това дали спецификациите на данните, разработени за конкретни доклади, са били взети под внимание (в този случай данните от държавите-членки бъдат съответно маркирани), или

- Показване на референтните характеристики и хармонизирани данни, свързани с тях.

Пример: Визуализация на речни водни обекти

В доклада съгласно член 5 на РДВ от държавите-членки се изискваше да предоставят информация под формата на центроиди за всички водни обекти. По време на този процес някои държави-членки предоставиха също и информация за речните участъци. Това доведе до предоставяне на разнообразна, нехомогенна информация (вж. Фигура 6.3.1a): само центроиди, центроиди и речна мрежа и центроиди и речни участъци.

Фигура 6.3.1a Информация, предоставена от държавите-членки за визуализация на водните обекти (подаване на доклад съгл. чл. 5 на РДВ - 2005 г.)

Освен това, държавите-членки са прилагали различни методи за изчисляване на центроидите на на водните обекти (виж фиг. 6.3.1б).

Фигура 6.3.1б Представяне на центроидите на водните обекти, предоставени от държавите-членки (подаване на доклад съгл. чл. 5 на РДВ - 2005 г.)

Това доведе до генериране на хетерогенен масив от европейски данни за "водните обекти". За решаването на тези проблеми беше предложено речните водни обекти да се визуализират на базата на масива референтни данни за основните реки за ГИС в WISE. Речните водни обекти, разположени в основните реки, сега трябва да се докладват като хидрологично свързани и хармонизирани речни участъци (характеристики, представени като линии), . По този начин в бъдеще ще се постигне хармонизирана визуализация на докладваните данни за речните водни обекти.

Анализ:

Данните и информацията, докладвани на WISE, ще се използват за представяне на картина на въпросите, свързани с водите, на европейско ниво. Подробната информация, предоставена от държавите-членки, ще бъде обобщена и ще се визуализира с помощта на смислени пространствени единици в европейски мащаб. За да се отговори на тези искания, бяха дефинирани референтни характеристики в WISE, които да позволят получаването на сравними статистически данни и разработване на показатели (виж глава 5.2).

По отношение на статистиката, референтните характеристики в WISE ще бъдат:

- Смислени единици за представяне на информация в европейски мащаб (във връзка с желания мащаб за визуализация);

- Сравними в зависимост от специфицираните статистически анализи и оценки.

- Така определянето на референтните характеристики в WISE ще включва и целта на употреба (например проверка на съответствието; показател за развитие) и необходимия статистически анализ.

Пример: Райони на речните басейни - Подединици

Докладването съгласно РДВ е свързано с районите на речните басейни. Постигнато е общо съгласие, че визуализирането на информацията на ниво РРБ е много важно, като се има предвид обхвата на информацията, свързана с него. Въпреки това беше заключено, че използването на информацията на ниво РРБ би могло да изкриви сравнението на данните между държавите-членки, поради наличието на няколко РРБ, които са много по-големи от останалите (виж фигура 6.3.1в).

Беше постигнато споразумение между ЕК и държавите-членки относно необходимостта от разделяне на по-големите РРБ на подединици с по-подобен размер, за да се осигури по-добър сравнителен анализ. Ще се създаде масив от референтни данни за ГИС за подединиците в WISE, (виж глава 3.1) и в бъдеще, освен за РРБ, докладите съгласно РДВ следва също да бъдат свързани и с подединиците.

Фигура 6.3.1в Райони на речните басейни в ЕС

### Въпроси, свързани с референтните характеристики в WISE

Основният критерий за използването на референтни характеристики ще бъде, че те трябва да бъдат изградени от данни, подадени от държавите-членки, които да дават възможност за правилно визуализиране на докладваните данни. Освен това точността на позициониране и нивото на детайлност на масива от данни референтни данни трябва да съответства на необходимия мащаб на визуализация (за повече информация виж глава 5.1.3).

Ако данните, предоставени от държавите-членки, се генерализират с цел създаване на референтни характеристики, резултатът от генерализирането на данните трябва да се валидира от доставчика на данните. Това трябва да се направи, за да се гарантира правилна връзка между данните на държавите-членки и референтните характеристики.

Насоките за развитието и използването на референтни характеристики са:

- Определяне на целта на употребата на данните;

- Спецификация на необходимата визуализация на данните; Спецификация на необходимия анализ на данни и/или създаването на показатели.

- Спецификация на връзките между референтните характеристики и масивите от данни и обектите, докладвани от държавите-членки, необходими за изпълнение на целите на употребата на данните.

За да се определят правилните връзки, трябва да се извърши анализ на спецификациите, особено на правилата за събиране (виж глава 5.1) на предоставените данни. Определените връзки ще зависят и от целта на употреба на данните (анализ на данни, създаване на показатели).

Например:

- Цялата информация и всички масиви от данни, докладвани съгласно РДВ, са свързани с районите на речните басейни/подединиците;

- Станциите за мониторинг на реките са свързани с речните водни басейни;

- Речните водни басейни са свързани с реките.

Горепосочените връзки трябва да бъдат допълнително уточнени, преди да могат да се конвертират в модел на данните. В повечето случаи връзките ще са n:m (даден речен воден обект може да е разположен в няколко реки; дадена река ще се състои от няколко водни обекта). Но това ще бъде вярно, само ако речните водни обекти са дефинирани като речни участъци (които обхващат реката от км А до км Б). Ако те са дефинирани като полигони (водосборни области), връзката може да е различна.

Поради това се налага извършване на анализ на правилата за събиране на данни в рамките на държавите-членки, за да може да се определи точната връзка между реките и речните водни обекти.

- Разработване на модели на данните в подкрепа на специфицираните връзки:

- Обектите, докладвани по смисъла на РДВ, трябва да съдържат кода на РРБ в WISE като външен ключ;

- Станциите за мониторинг на реките трябва да съдържат кода на речния воден басейн в WISE като външен ключ;

- Станциите за мониторинг на реките, разположени на основни реки, трябва да съдържат хидроложкия код на основната река и хидроложки код на речния участък като външен ключ;

- За всички свързани обекти трябва да се осигури уникален идентификатор (Данни от държавите-членки и референтни характеристики), като се вземат предвид изискванията за управление на идентификаторите, описани в глава 4.4 (уникалност, устойчивост). Освен това, за да се позволи постоянно рефериране във времето, следва да бъдат определени правила за управление на историческите данни.

Описание на съответните референтни характеристики в WISE и масивите референтни данни (спецификации на данните, метаданни), включително всички необходими подробности, описани по-горе, ще бъдат предоставени на разположение в WISE.

### Примери за референтнни характеристики за визуализация в WISE

Предложените масиви от референтни данни за ГИС в WISE, свързани с докладите съгласно РДВ, са описани в глава 3.1, а преглед на ГИС слоевете в WISE се съдържа в глава 5.2. Следният текст съдържа някои примери за референтни характеристики и тяхната употреба. В бъдеще в WISE могат да бъдат създадени допълнителни масиви от референтни данни за ГИС.

Основни реки и основни езера:

Масивът от референтни данни за ГИС за основните реки и основните езера в WISE включва реките, които имат водосборна площ > 500 км2и езерата, които имат площ > 10 км2.Данните се основават на подадените доклади във връзка с член 3 и член 5 на РДВ, а в случай на нужда, за допълване на слоя ще се използва европейската регионална карта ERM (EuroRegionalMap). За повече подробности относно масивите от данни вижте Глава 6.2. Данните от ERM ще бъде заменени от данни от държавата-членка, веднага щом същите станат достъпни.

Основните реки и основните езера ще бъдат референтни характеристики за обектите, свързани с повърхностните води, като станциите за мониторинг, водите за къпане, пречиствателните станции за отпадъчни води. При необходимост може да се извършва и статистически анализ, като например "брой станции за мониторинг на реката за дадена определена река".

Масивите от данни ще бъдат свързани към масивите от референтни данни за повърхностните водни обекти на основни реките и основните езера (виж по-долу). Само повърхностните водни обекти, разположени на основните реки, ще бъдат визуализирани като речна мрежа в WISE.

Повърхностните водни обекти на основните реки и основните езера:

Повърхностните водни обекти на основните реки и основните езера ще са референтните характеристики, използвани за визуализиране на повърхностните водни обекти, докладвани от държавите-членки като свързана речна мрежа характеристика линия) и езера (характеристика полигон). Те ще се основават на данните, предоставени с докладите за повърхностните водни обекти съгласно член 5 на РДВ. Предпоставката за създаването на на този масив от данни ще бъде, че в бъдеще държавите-членки ще докладват повърхностни водни обекти за този масив от референтни данни като характеристики, представени като линии и полигони, а не като центроиди (точки). Освен това, изборът на повърхностните водни обекти трябва да се базира на реките и езерата, налични в масива от референтни данни за ГИС в WISE "Основните реки и основни езера".

Референтните характеристики ще се използват, за да се визуализира информацията, свързани с водните обекти, които са разположени на основните реки и основните езера, като например информация за състоянието или силно модифицирани и изкуствени водни обекти.

Освен това, обектите свързани с повърхностните водни обекти на основните реки и основните езера, като станциите за мониторинг, водите за къпане, пречиствателните станции за отпадъчни води могат да се визуализират и анализират.

Подземни водни обекти:

Референтните характеристики Подземни водни обекти ще се основават на подадените съгласно член 5 на РДВ подземните водни обекти. Подземните водни обекти са транснационални характеристики и могат да пресичат границите на районите на речните басейни. Поради това ще се разработи хармонизиран масив от данни за цяла Европа, включително уникален идентификатор.

Райони на речните басейни :

Референтната характеристика Райони на речни басейни се основава на данните, подадени от държавите-членки съгласно член 3 на РДВ. Данните са обединени и хармонизирани в общоевропейски масив от данни. РРБ могат да бъдат транснационални функции (международни РРБ), поради което ще се създаде Европейски уникален идентификатор (виж глава 5.4).

Всички данни и цялата информация, докладвани съгласно РДВ, са свързана с РРБ. Поради това РРБ ще бъде основната единица за анализи и визуализиране на данните съгласно РДВ в европейски мащаб. Въпреки това трябва да се вземе предвид въпроса за подединиците.

Подединици:

Районите на речните басейни са доста различни по размер. Няколко РРБ са много по-големи от останалите. Поради това ЕК и държавите-членки бе договорено по-големите РРБ да се разделят, за да се предоставят подединици с по-сравними размери, които биха били по-подходящи за сравнителен анализ. Беше договорено, че подединиците следва да попадат в рамките на националните граници и да са с размер между 5000 и 50 000 км2. Тази долна граница размер на площта не означава, че РРБ, които са с площ, по-малка от 5000 км2, трябва да бъдат предефинирани. Когато РРБ надвишават прага, подбасейните или другите подходящи хидроложки области в рамките на РРБ могат да бъдат определени като подединици.

В бъдеще всички данни и целата информация, докладвани съгласно РДВ, трябва да са свързани с подединиците и/или РРБ. Така, освен РРБ, и подединиците ще бъдат основни единици за анализ и визуализация на данните съгласно РДВ в европейски мащаб.

Станции за мониторинг:

Станциите за мониторинг няма да бъдат масив от референтни данни за ГИС в WISE, както беше посочено в глава 3.1. Въпреки това, станциите за мониторинг на масива от референтни данни за ГИС в WISE, докладвани съгласно член 8 на РДВ, ще бъдат референтна характеристика за визуализиране на различните данни, свързани със станциите за мониторинг. Това следва да включва всички станции за мониторинг, свързани с водата (например станции за мониторинг за WISE-SoЕ или станции за мониторинг, предназначени за изготвяне на доклади по Директивата за нитратите, трябва да са подмножества на масива от референтни данни за ГИС в WISE Станции за мониторинг). По този начин данните, отнасящи се за станциите за мониторинг, могат да бъдат докладвани в таблична форма и свързани към вече наличната информация в WISE.

Задължително условие ще бъде станциите за мониторинг да имат уникални идентификатори и независимо от предназначението на станцията (SоE, РДВ, ДВК, ДН, ...), те винаги да се отчитат със същия уникален идентификатор.

Забележка: станциите за мониторинг или всяка друга информация, представяна под формата на точка, например агломерации, градски пречиствателни станции за отпадъчни води, точка на заустване на пречистените градските отпадъчни води, станции за мониторинг на водите за къпане и др., са тематични слоеве, които могат да бъдат свързани с масивите референтни данни за ГИС в WISE.

В близко бъдеще е възможно да се разработят и други референтни слоеве за ГИС в WISE във връзка с други водни политики на ЕС, например чувствителни зони и техните водосбори за ДПГОВ, нитратно уязвимите зони за ДН и т.н.

# Координация

## Фази на развитие на цикъла на докладване

Процесът относто това, за какво следва да се изготвят доклади, се основава на законовите изисквания в областта на водната политика на ЕС и на информационните потребности на Европейския парламент, другите служби на ЕС и задължението на Европейската комисия да предоставя информация на европейските граждани.

Изготвянето на конкретни насоки за съдържанието и предаване на информация във връзка с конкретно задължение за докладване следва определен процес в рамките на общата стратегия за изпълнение (ОСИ), както е показано на фигура 7.1.

Развитие на цикъла на докладване в WISE: дефиниране на данните и изискванията

Фигура 7.1 Разработване на спецификации за конкретно задължение за докладване

В някои случаи може да се изготви Концепция за докладване за определена директива или член на директива, която да се явява предшественик на отчетните формуляри, за да се позволи на заинтересованите страни да видят и обсъдят по-широкия, стратегически контекст на доклада, преди да се съсредоточават върху по-конкретните аспекти на отчетните формуляри.

След като постигнат споразумение относно съдържанието и формата на доклада за всеки процес на докладване, започва техническото изпълнение на доклада.

По-нататъшните стъпки на работния процес и потока от данни чрез WISE вече е представен в глава 1.2. Цикълът на развитие в идеалния случай започва 2-3 години преди крайния срок за подаване на доклади, за да се позволи държавите-членки да своевременно да изпълнят договореното, след което да изготвят докладите си.

## Основни координационни групи

Основният принос за развитието на WISE принадлежи на Ръководната група на WISE (РГ на WISE).

### Ръководна група на WISE

Ръководната група на WISE (РГ на WISE) е главният координационен орган на ниво ЕС. Тя се състои от представители на четири инстанции на ЕС (Групата на 4-те: ГД "Околна среда", СИЖ, ЕСТАТ и ЕАОС), които ръководят развитието на WISE. Тя осигурява подходящи връзки с процесите на Европейската комисия, като INSPIRE, SEIS и ГМОСС. ГД "Околна среда" е председател на РГ на WISE, провежда срещи по 2-3 пъти годишно и кани външни експерти, когато това е необходимо. РГ на WISE извършва преглед на прогреса и планира предстоящата работа. Тя също таке е форумът за създаване на връзки към нови и свързани работни области на WISE. Работата на РГ на WISE се основава на Плана за изпълнение на WISE, договорено между партньорите от Групата на 4-те. По техническите въпроси/въпросите, свързани с ИТ РГ на WISE се подпомага от Техническата група WISE.

Техническа група на WISE

Техническата група на WISE (ТГ на WISE) подпомага развитието на системата WISE. Тя се председателства от ЕАОС с представители на ГД "Околна среда", Евростат и СИЦ, ETC-вода и редица поканените експерти от държавите-членки и външни експерти по договори за подпомагане. ТГ на WISE провежда срещи 2-3 пъти годишно и докладва на и съветва РГ на WISE.

### Директори по водите, Комисии по водите, Стратегическа Координационна група и свързани с тях Работни групи

Директорите по водите, Комисиите по водите, Стратегическата координациона група (СКГ) и свързаните с тях Работни групи в съответните сфери на Европейската водна политика и другите дейности, свързани с изготвяне на доклади на ниво ЕС са основните консултативни органи с участието на държавите-членки за въпроси, свързани със нивото на изпълнение на всяка директива за водите и други дейностите, свързани с изготвянето на доклади на ниво ЕС.

Директорите по водите

Директорите по водите и Европейската комисия управляват процесите на Общата стратегията за изпълнение на Рамковата директива за водите, които започнаха през 2001 г. Групата на Директорите по водите е неформален форум, който се събира два пъти в годината под егидата на ротационното председателство на ЕС. Основната цел на групата е да се гарантира последователно и хармонично прилагане на Европейската водна политика на базата на общи разбирания за техническите и научните последици.

От самото начало стана ясно, че "Повечето от произтичащите предизвикателства и трудности неизбежно ще бъдат общи за всички държави-членки и много от европейските речни басейни са споделени, преминаване през административните и териториалните граници, поради което общо разбиране и подход са от решаващо значение за успешното и ефективно прилагане. Една обща стратегия би могла да ограничи рисковете от недоброто прилагане на директивата и последващи спорове".

Досегашните напредък и работна програма, 4-та от стартирането на процеса на ОСИ, носи основно заглавие "Подобряване на сравнимостта и качеството на изпълнение на Рамковата директива за водите."

Публични документи относно прилагането на РДВ можете да намерите в сървъра с документ на ЕК.

Моделът на ОСИ наскоро беше използван за прилагане на Плана за изпълнение на WISE чрез рационализиране на процесите на докладване и интегриране на всички Европейски водни политики и други дейности, свързани с изготвяне на доклади,(например доклади за SоE, статистически доклади за водите, както и общия въпросник на ОИСР/ЕСТАТ) в WISE.

Комисии

Формалната страна на развитието на WISE, като например правното обвързване на реда за подаване на доклади за WISE, отчетните формуляри/ръководни документи, технически формати за докладване за всяка тематична област на водите могат да се уреждат чрез комисии, създадени за съответните Европейски директиви за водите.Комисиите, в зависимост от изискванията на всяка директива за водите, се председателстват от Комисията и имат делегати от всяка държава-членка. Задачата на Комисията е да подпомага EK при изпълнението на водните директиви, преди всичко по неформален начин, чрез одобряване на документи, изготвени съвместно с държавите-членки и съответните работни групи, чрез постигане на общо разбиране.

Стратегически координационна група и Работна група по изготвянето на доклади

Стратегическата координационна група (СКГ) е неформална група, назначена от Директорите по водите. СКГ се председателства от ЕК и се състои от делегати от представители на държавите-членки и също така включва участие на неправителствени организации, за да се гарантира прозрачност и участие на съответните заинтересовани страни. Работната група по изготвянето на доклади (РГ Г - доклади) включва разглеждане на WISE и ГИС и е една от 7-те Работни групи, функциониращи в рамките на СКГ и Общата стратегия за изпълнение.

Тъй като основният принцип на ОСИ е да се постигне общо разбиране относно изискванията за докладване, съответните работни групи/експертни форуми по въпросите, свързани с изготвянето на доклади съгласно всички водни директиви, са активно ангажирани в процеса на развитие на WISE в смисъла на обсъждането на отчетните формуляри и одобряването на процес като такъв. Работните групи се председателстват от представители на ЕК. Мандатът и/или работната програма се определят и съгласуват от СКГ (и одобряват от Директорите по водите) за всяка Работна група.

Експертна мрежа за ГИС в WISE

Тази мрежа се състои от експерти по Информационни системи и ГИС, номинирани от държавите-членки. Мрежата беше известна преди като "Експертна група по ГИС за РДВ" под егидата на Работна група Г. Експертите от мрежата се канят за всеки отделен случай, за да дискутират техническите елементи, и по-специално ГИС и въпросите относно електронните доклади във връзка с развитието на WISE. През последните години в рамките на тази инициатива бяха проведени най-малко една работна среща/семинар относно развитието на WISE с участието на водната общност, свързани с изготвянето на доклади на ниво ЕС.

## Участващи организации

### Генерална дирекция "Околна среда" (ГД ОС)

Главната роля на Генерална дирекция "Околна среда" (ГД ОС) на Европейската комисия е да инициира и дефинира ново законодателство в областта на околната среда и да гарантира, че договорените мерки се прилагат на практика в държавите-членки. Нейната мисия е опазване, съхраняване и подобряване на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и насърчаване на устойчивото развитие. Генерална дирекция "Околна среда" отговаря изцяло за РДВ, включително оценката на съответствието на държавите-членки с директивата. Отговорностите включват и редица предложения за конкретни мерки и стандарти в различни области. Генерална дирекция "Околна среда" е отговорна за отчитането на напредъка на изпълнението пред Европейския парламент и Съвета (съгласно член 18 от РДВ). Генерална дирекция "Околна среда" управлява процеса на интегриране на другите Европейски директиви за водите в WISE.

### Европейската агенция за околна среда (ЕАОС)

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) е агенция на Европейския съюз. Нейната задача е да предоставя качествена и независима информация за околната среда и тя е основен източник на информация за тези, които участват в разработването, приемането, изпълнението и оценката на политиката в областта на околната среда, а също и за широката общественост. В момента в ЕАОС членуват 32 държави-членки. Мандатът на ЕАОС е да се помогне на Общността и държавите-членки да вземат информирани решения за подобряване на околната среда, интегриране на екологичните съображения в икономическите политики и работа в посока устойчивост, както и за координиране на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet).

Като част от "Техническото споразумение между генералните дирекции по околна среда, ЕСТАТ, ОИЦ и ЕАОС относно Центрове за данни за околната среда", ЕАОС изпълнява ролята на център за данни за водите. ЕАОС отговаря за развитието на системата WISE и за обработката на данните, докладвани към WISE. Тематичното докладване за Състоянието на околната среда (SoE) е включено в WISE.

### ГД "Евростат" (ESTAT)

ГД "Евростат" е Статистическа служба на Европейските общности. Нейната мисия е да събира и анализира данни от различни европейски статистически служби с цел осигуряване на сравними и хармонизирани данни за европейските институции, така че те да могат да определят, прилагат и анализират политиките на Общността. По отношение на WISE, ESTAT се занимава основно с два въпроса. С общия въпросник на Евростат/ОИСР - ЕСТАТ взима активно участие в докладването относно европейските води, което ще се рационализира с въвеждането на WISE. Това също укрепва сътрудничеството в областта на количеството на водите и емисиите. GISCO, Географска информационна система на Европейската комисия, е услуга на Евростат, която насърчава и стимулира използването на ГИС в рамките на Европейската статистическа система и Комисията. Тя управлява и разпространява референтната географска база данни на Комисията, действа като референтен център за ГИС, насърчава геореферирането на статистика и сътрудничеството между националните статистически институти и картографските агенции, стреми се към и

осигурява стандартизация и хармонизация в обмена на географска информация и сътрудничи за инициативата INSPIRE относно въвеждането на европейска инфраструктура за пространствени данни.

### Генерална дирекция "Съвместен изследователски център" (СИЦ)

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (СИЦ) е отдел (Генерална дирекция, ГД) на Европейската комисия, осигуряващ независима научна и технологична подкрепа на политиката на ЕС. Той работи в тясно сътрудничество със съответните служби на Комисията за развитието на законодателството на ЕС. Съвместният изследователски център има много роли, свързани с WISE. СИЦ разработи прототипа за докладване в WISE през първите години на изготвяне на доклади съгласно РДВ и сега е потребител на системата в рамките на частта, свързана с оценката на околната среда, и дейностите по моделиране на сценарии. СИЦ също така председателства първата Работната група за ГИС в рамките на РДВ и изигра водеща роля в подготовката на първия ръководен документ за ГИС в РДВ, както и допринася с опита си за текущите дейности в процеса на INSPIRE. JRC също е активна в няколко области (например, наводнения и суша), които биха могли да предоставят специализирана информация за целите на WISE. С общия въпросник на ОИСР/Евростат за вътрешните води, ЕСТАТ взима активно участие в изготвянето на доклади за европейските води, които ще бъдат оптимизирани с WISE. Това също укрепва сътрудничеството в областта на количествата на водите и емисиите. GISCO като част от ЕСТАТ допринася със своя опит и услуги за събирането и поддържането на метаданни и данни за ГИС.

# Приложения

Приложенията към ръководството са на разположения на страницата на ЕАОС CIRCA на: http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/eionet-telematics/library?l=/technical developments/wise technical group/updated 2nd- edition/appendices_updated&vm=detailed&sb=Title

| Приложение 01 | Елементи на Рамковата директива за водите, свързани с ГИС |
| --- | --- |
| Приложение 02 | Правила за докладване към WISE |
| Приложение 03 | Преглед на карти, които са на разположение в WISE map viewer |
| Приложение 04 | Състояние на стандартите ISO/CEN, отнасящи се за WISE |
| Приложение 05 | Таблица на ГИС масиви от данни и слоеве в WISE |
| Приложение 06 | Речник на данните |
| Приложение 07 | Предложение за Европейска система за кодиране за хидроложки характеристики |
| Приложение 08 | Тестване на Европейската система за кодиране на хидроложки характеристики в избрани района на речния басейн на река Дунав (на разположение от март 2009 г.) |
| Приложение 09 | Управление на идентификаторите и кодовете - предложения и примери |
| Приложение 10: | Предложение на SDIGER за подробни спецификации на метаданните |
| Приложение 11: | Имплементиране на профила на метаданните в WISE |
| Приложение 12: | Пример за структура и GML кодиране |
| Приложение 13 | Бланка за кратки ГИС насоки за изготвяне на конкретни доклади |
| Приложение 14: | Елементи на Рамковата директива за водите, свързани с ГИС |

# Списък на участниците

| ДЧ/Орг. | Име | Организация | Имейл адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕК | Jorge Rodriguez- Romero | ГД Околна среда | jorge.rodriguez-romero@ec.europa.eu |
| ЕК | Violeta Vinceviciene | ГД Околна среда | violeta.vinceviciene@ec.europa.eu |
| ЕК | Stephen Peedell | ЕК – Съвместен изследователски център | stephen.peedell@jrc.it |
| ЕК | Alfred de Jager | ЕК – Съвместен изследователски център | alfred.de-jager@jrc.it |
| ЕК | Oscar Gomez | ЕК – Съвместен изследователски център | oscar.gomez@jrc.it |
| ЕК | Ekkehard Petri | Евростат | ekkehard.petri@ec.europa.eu |
| ЕК | Albrecht Wirthmann | Евростат | albrecht.wirthmann@ec.europa.eu |
| ЕАОС | Stefan Jensen | Европейска агенция по околна среда | stefan.jensen@eea.europa.eu |
| ЕАОС | Peter Kjeld | Европейска агенция по околна среда | peter.kjeld@eea.europa.eu |
| ЕАОС | Beate Werner | Европейска агенция по околна среда | beate.werner@eea.europa.eu |
| ЕАОС | Mette Palitzsch Lund | Европейска агенция по околна среда | mette.lund@eea.europa.eu |
| ЕАОС | Chris Steenmans | Европейска агенция по околна среда | chris.steenmans@eea.europa.eu |
| ЕАОС | Philippe Crouzet | Европейска агенция по околна среда | philippe.crouzet@eea.europa.eu |
| ЕАОС | Miroslav Fanta | Европейски тематичен център по водите | miroslav.fanta@cenia.cz |
| ЕАОС | Anita Kunitzer | Европейски тематичен център по водите | anita.kuenitzer@cenia.cz |
| ЕАОС | Walter Simonazzi | Европейски тематичен център за използването на земята и пространствена информация | walter.simonazzi@uab.es |
| AT | Gabriele Vincze | Umweltbundesamt, Австрия | gabriele.vincze@umweltbundesamt .at |
| DE | Ralf Busskamp | Федерален институт по хидрология, Германия | busskamp@bafg.de |
| DE | Joachim Heidemeier | Umweltbundesamt, Germany | joachim .heidemeier@uba.de |
| DK | Michael Stjernholm | Национален изследователски институт по околна среда, Дания | msh@DMU.dk |
| ES | Javier Fernandez Pereira | Confederation Hidrografica del Duero, Испания | jfp@chduero.es |
| FR | Rene Lalement | Ministere de l'Ecologie, de l'Energie, du Developpement durable et de l'Amenagement du territoire, Франция | rene.lalement@ecologie.gouv.fr |
| IT | Francesca Piva | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Италия | francesca.piva@apat.it |
| IT | Maria Carotenuto | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Италия | maria.carotenuto@apat.it |
| SE | Niklas Holmgren | Lansstyrelserna, Швеция | niklas.holmgren@h.lst.se |
| SE | Erik Lundborg | Lansstyrelserna, Швеция | erik.lundborg@u.lst.se |
| Консултант | Jon Maidens | Atkins Denmark | jon.maidens@eea.europa.eu |
| Консултант | Rombout Verwimp | Geosolutions, Белгия | rombout.verwimp@geosolutions.be |
| Консултант | Ruth Cullingford | WRc plc, UK | ruth.cullingford@wrcplc.co.uk |
| Консултант | John Cima | WRc plc, UK | john.cima@wrcplc.co.uk |
| Консултант | Tim Lack | WRc plc, UK | tim.lack@wrcplc.co.uk |