Указания за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC)

Настоящите указания са изготвени с цел подпомагане на предприятията на територията на Република България за спазване на изискванията на законодателството в областта на озоноразрушаващите вещества, при прекратяване на употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), в съответствие с изискванията на чл.5, чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой (Регламента).

Съгласно чл.3, параграф 26 на Регламента:

„26. „предприятие“ означава всяко физическо или юридическо лице, което:

а)	произвежда, извлича, рециклира, регенерира, използва или унищожава контролирани или нови вещества;

б)	внася такива вещества;

в)	изнася такива вещества;

г)	пуска такива вещества на пазара, или

д)	експлоатира хладилни, климатични или термопомпени инсталации или системи за противопожарна защита, които съдържат контролирани вещества.“

По-долу е разписана последователността от стъпки, която с влизането в сила на пълната забрана за пускане на пазара и употреба (вкл. на регенерирани/ рециклирани) HCFC от 01 януари 2015г. трябва да се предприема от предприятията:

Първа стъпка: При извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудване, съдържащо HCFC, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, операторът на оборудването трябва да възложи на лице, притежаващо действащ документ за правоспособност (сертификат) извличането на HCFC.

Актуален списък с лицата, които притежават документ за правоспособност (сертификат), съгласно чл.3 на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (приета с ПМС №326 от 28 декември 2010г.), е публикуван на интернет страницата на Българска браншова камара – машиностроене в раздел „Прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 Флуорирани парникови газове / База данни (регистри)“:

http://www.bbcmb.dir.bg/.

Втора стъпка: Предаване на излезлите от употреба хладилни агенти на базата на сключен писмен договор на фирма, задължително притежаваща следните  документи за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО):

- Разрешение или комплексно разрешително за извършване на дейност, обозначена с код D15 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане D1 – D14, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им на отпадъци с код и наименование, съгласно Приложение 1 на Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците, както следва: 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC и

- Регистрационен документ или комплексно разрешително за транспортиране на отпадъци с код и наименование, съгласно Приложение 1 на Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците, както следва: 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC.

Информация за фирмите, притежаващи документите за посочените по-горе дейности или комплексни разрешителни, с които тези дейности са разрешени, може да бъде намерена на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда:

http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp?RuchFind=1&ewc=140601&page=1.

Трета стъпка*: Превоз от България на излезлите от употреба хладилни агенти (отпадъци с код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC) за обезвреждане при спазване изискванията на:

- Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци;

- чл. 22, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, т.е. да предават въпросните контролирани вещества за унищожаване единствено в инсталации, отговарящи на технологичните изисквания, изброени в приложение VII на Регламента.

Информация за изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци може да се открие на интернет страницата на МОСВ в раздел „ОТПАДЪЦИ | Трансграничен превоз на отпадъци“:

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=380.

*На територията на Република България към момента няма инсталация за обезвреждане на HCFC. При установяване наличие на инсталация, която да съответства на изискванията на чл.22, параграф 2 и Приложение VII на Регламента, настоящите указания ще бъдат актуализирани и предприятията своевременно информирани от компетентните органи.

Четвърта стъпка – Докладване:

Лице, което през предходната година е извършило дейности по извличането на HCFC от хладилно, климатично или термопомпено оборудване, при спазване на изискванията, заложени в Първа стъпка от настоящите указания, до 15 февруари на текущата година трябва да представи в РИОСВ годишен отчет във формата съгласно Приложение №4 на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (в изпълнение на изискванията на чл.9 и чл.13 на Наредбата).

По-долу са представени схематично задълженията на предприятията при прекратяване на употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC):

Хладилно, климатично, термопомпено оборудване, съдържащо HCFC

Поддръжка / сервиз / демонтаж / извеждане от употреба

Извличане на HCFC от сертифицирани лица

Годишен отчет

РИОСВ

*

Отпадък

Код 14 06 01*

Фирми, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци: Т и D15

Трансграничен превоз на отпадъка, в съответствие с  Регламент (ЕО) 1013/2006

Унищожаване на отпадъка в инсталации, отговарящи на технологичните изисквания в Приложение VII на Регламент (ЕО) 1005/2009

Схема. Задължения на предприятията при прекратяване на употребата на HCFC

Забележка 1:	Обръщаме внимание, че след 31 декември 2014г. по отношение ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) остават в сила следните дерогации:

- До 31 декември 2019г. се разрешава пускането на пазара на HCFC за преопаковане и последващ износ, при спазване на изискванията на чл.11, параграф 5 на Регламента;

- Комисията може да разреши ограничено по време (но не по-дълго от 31 декември 2019г.) изключение от забраните по чл.5 и чл.6 на Регламента , когато е доказано за конкретна употреба, че няма технически и икономически оправдано алтернативно вещество или не са налични или не могат да се използват съответните технологии, при спазване на изискванията на чл.11, параграф 8 и чл.25, параграф 2 на Регламента;

- До 31 декември 2019г. се разрешава внос на HCFC за преопаковане и последващо реекспортиране не по-късно от 31 декември на следващата календарна година в страна по Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, където потреблението или вносът на такива HCFC не са забранени, съгласно чл.15, параграф 2, буква „д“ и при спазване на изискванията на чл.15, параграф 3 на Регламента;

- До 31 декември 2019г. се разрешава внос на продукти и оборудване, съдържащи HCFC, за които е разрешено пускане на пазара, в съответствие с чл.11, параграф 5 и при спазване на изискванията на чл.15, параграф 3 на Регламента;

- Разрешава се износа на свежи или регенерирани HCFC за употреби, различни от унищожаване, съгласно чл.17, параграф 1, буква „е“ и при спазване на изискванията на чл.17, параграф 4 на Регламента.

Всяко предприятие, което се е възползвало от която и да е от дерогациите по точки 1, 3, 4 и 5 през текущата година, трябва до 31 март на следващата година да докладва на Европейската комисия с копие до МОСВ, в съответствие с изискванията на чл.27 на Регламента.

Забележка 2:	Информация за алтернативите на HCFC в хладилния и климатичен сектор, както ръководство за процеса на избор на алтернативи на HCFC в пяната може да бъде намерена на следния интернет адрес:

http://www.unep.org/ozonaction/

(виж раздел „PUBLICATIONS” в дъното на страницата).