НАРЕДБА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:

- вида и произхода на подходящите за биологично третиране биоотпадъци;

- условията, при които продуктът компост престава да бъде отпадък по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните разпоредби  на Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

- изискванията към производството на компоста, ферментационния продукт, органичен почвен подобрител, стабилизираната органична фракция от процеса на механично-биологично третиране (MБT);

- изискванията за качество на компоста, органичен почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от MБT;

- изискванията за етикетиране, употреба и пускането на пазара на получения компост, ферментационния продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от МБТ и остатъчна органична фракция от процеса на анаеробно разграждане.

Чл. 2.  (1) Наредбата не се прилага за:

1. биоотпадъци, които не попадат в обхвата на Приложение 1.

2. утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) от населените места, които не отговарят на критериите за качество по Приложение 1, таблица А1-3 и които се управляват в съответствие с наредбата по чл. 43, ал. 6 от ЗУО.

3. биоотпадъците, които са предмет на дейности по компостиране на място.

(2) Наредбата не изключва действието на други нормативни изисквания, които се отнасят до компоста, ферментационния продукт, органичния подобрител, и стабилизираната органична фракция от процеса на MБT.

(3) На пазара в Република България може да се пуска само компост и ферментационен продукт, който отговаря на изискванията на тази наредба.

Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ

Раздел І

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 3. Лицата, които извършват дейности по третиране на биоотпадъци, трябва да притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО.

Чл. 4. (1) За производството на компост и ферментационния продукт се използват само:

- разделно събрани биоотпадъци по приложение № 1, раздел I;

- утайки от ПСОВ по приложение № 1, раздел II, A1-2, които отговарят на граничните стойности, посочени в приложение № 1, раздел II, таблица A1-3;

- добавки в установените количествата по приложение 1, раздел IV.

(2) Стабилизираната органична фракция от процеса на MБT се произвежда от отпадъците по приложение № 1, раздел III.

Чл. 5. (1) Компостът и ферментационния продукт трябва да отговарят на изискванията за качество по приложение № 2, раздел I, таблица А2-1;

(2) Органичният подобрител на почвата трябва да отговаря на изискванията за качество по приложение № 2, раздел I, таблица A2-2.

(3) Стабилизираната органична фракция от МБТ трябва да отговаря на изискванията за качество по приложение № 2, раздел I, таблица A2-2 и таблица A2-3.

Чл. 6. (1) Компостът и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати на пазара като продукт, когато са изпълнени следните условия:

1. произведени са само от биоотпадъци, утайки и добавки по чл. 4, ал. 1;

2. отговарят на изискванията за качество по приложение № 2, раздел I, таблица А2-1;

3. посочена е най-малко една специфична област на употреба в доклада по чл.15, ал.1;

4. употребата на компоста и ферментационния продукт няма да доведе до вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве.

Чл. 7. За органичния подобрител на почвата и стабилизираната органична фракция от процеса на MБT се посочва най-малко една специфична област на употреба в доклада по чл.15, ал.1

Раздел ІІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯТ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОДОБРИТЕЛ НА ПОЧВАТА И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЛАСТТА НА УПОТРЕБА

Чл. 8. Допълнителните изисквания към компоста, ферментационният продукт органичния подобрител на почвата и стабилизираната органична фракция от МБТ, в зависимост от областта на употреба са посочени в приложение № 2, таблица A2-4.

Чл. 9. (1) Максималното количество компост, който може да се използва върху земеделски земи е средно 12 t d.m./ha (тона сухо вещество на хектар) за година в рамките на 5 години.

(2) Максималното количество компост, който може да се използва върху неземеделски земи е средно 40 тона сухо вещество на хектар в рамките на 3 години.

(3) Максималното количество компост, който може да се използва за рекултивация на нарушени терени, е еднократно до 400 t d.m./ha за съответния терен.

(4) Максималното количество компост, който може да се използва в частното градинарство за редовна употреба  е 10 л. компост на кв.м. годишно.

(5) Максималното количество компост, който може да се използва в частното градинарство еднократно за рекултивация на почвата е 40 л. компост на кв.м.

(6) Максималното количество компост, който може да се използва за растежна почвена среда е 40 % на единица обем.

Чл. 10. Максималното количество на ферментационния продукт и на органичния почвен подобрител от процеса на анаеробно разграждане, което може да се използва за неземеделски земи и ландшафтни дейности в съответствие с правилата за добри практики при торене и не трябва да надвишава 170 кг от общото количество азот на хектар за година, при полски култури или 210 килограм на хектар за година, за тревни площи.

Чл. 11. (1) Максималното количество на органичния почвен подобрител, което може да се използва върху неземеделски земи, непредназначени за производство на храни, включително и за животни, както за рекултивация на нарушени терени, депа и минни разкривки и ландшафтни дейности, е еднократно до 200 тона сухо вещество на хектар за съответния терен.

(2) Максималното количество органичен почвен подобрител, което може да се използва върху неземеделски земи непредназначени за производство на храни, включително и за животни, както и за поддръжка на рекултивирани нарушени терени, депа и минни разкривки и за ландшафтни дейности е 20 тона сухо вещество на хектар, за съответния терен в рамките на три години.

(3) Максималното количество органичен почвен подобрител, който може да се използва за растежна почвена среда за производство на нехранителни продукти, е 40 % на единица обем.

Чл. 12. (1) Максималното количество стабилизираната органична фракция от МБТ, което може да се използва за рекултивация на депа и минни разкривки, както и за ландшафтни дейности при строителството на пътища, е еднократно до 200 тона сухо вещество на хектар за съответния терен.

(2) Максималното количество стабилизирана органична фракция от МБТ, което може да се използва за поддръжка на рекултивирани депа и минни разкривки, както за  ландшафтни дейности при строителството на пътища е 20 тона сухо вещество на хектар, за съответния терен в рамките на три години.

Глава трета

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО

Раздел І

ВХОДЯЩ КОНТРОЛ

Чл. 13 (1) Операторът на съоръжението за компостиране или съоръжението за производство на биогаз е длъжен да:

1. приема само разделно събрани биоотпадъци и утайки от ПСОВ, които не са предварително смесени или третирани, с изключение на нарязаните зелени отпадъци.

2. осъществява входящ контрол и проверка на приетите биоотпадъци за съответствие с приложение № 1.

3. оценява качеството (чистотата) на биоотпадъците и връща обратно на притежателя биоотпадъците, които не отговарят на изискванията по чл. 5, ал. 2 от наредбата по чл.43, ал.5 от ЗУО относно разделното събиране на биоотпадъците.

(2) Операторът на съоръжението за МБТ е длъжен да осъществява входящ контрол и проверка на приетите отпадъци за съответствие с приложение № 1, раздел 3.

(3) Операторът на съоръжението за компостиране или за производство на биогаз или за МБТ е длъжен да спазва забраната за смесване и разреждане на отпадъци, съгласно чл. 8, ал 2, т. 3 от ЗУО.

Раздел ІІ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И НА СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ MБT

Чл. 14. (1) Операторът на съоръжението за компостиране или за производство на биогаз или за МБТ е длъжен да осъществява периодичен контрол на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция, посредством аналитични изпитвания, осъществяващи се от акредитирана лаборатория, в съответствие с условията и реда по Приложение № 3.

(2) Лабораторията по ал.1 се акредитира като изпитвателнa от Изпълнителна агенция „ Българска служба по акредитация” или от друг Национален орган по акредитация, страна по Многостранното споразумение на EA (EA MLA)

Чл. 15. (1) Въз основа на резултатите от изследването, акредитираната лаборатория и/или акредитиран орган за оценка на съответствие, изготвя доклад за оценка, който съдържа заключение относно допустимостта или изключването на една или повече области на употреба по § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби.

(2) Докладът по ал. 1 се предоставя на оператора на съоръжението за компостиране, за производство на биогаз или на съоръжението за МБТ, като заключението в него е задължително за прилагане от оператора.

(3) Докладът по ал. 1 се изготвя по образеца, посочен в Приложение № 3 към чл. 14.

Глава четвърта

ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 16. (1) Лицата, които пускат компост и ферментационен продукт на пазара, са длъжни:

1. да прилагат изискванията за етикетиране по приложение № 5 и

2. да предоставят декларация по приложение № 4 за съответствие на качеството на всяка партида с качеството на партидата, за която има извършен доклад за оценка по чл. 15.

(2) Етикетирането се извършва за насипни и пакетирани партиди под формата на стикер или придружаващ документ или се отпечатва върху опаковката, веднага след като съхранявания компост е готов за продажба.

(3) Всяка партида компост се идентифицира с етикета и декларацията за съответствие по ал. 1.

Чл. 17. (1) В случаите, когато произведеният компост и ферментационен продукт се използва за собствена употреба лицето, което произвежда компост и ферментационен продукт, може да не прилага разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 1.

(2) В случаите по ал. 1, декларацията по чл. 16, ал. 1, т. 2 се допълва с термина "за собствена употреба".

Глава пета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА И ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ

Чл. 18. Министърът на околната среда и водите утвърждава със заповед ръководства:

1. за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците (компостиране и анаеробно разграждане), които не попадат в обхвата на приложение 4 от Закона за опазване на околната среда.

2. за прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците.

3. за изискванията към управлението на система за осигуряване на качеството на крайните продукти (компост и ферментационен продукт) и управление на съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане.

Чл. 19. Министърът на околната среда и водите предлага на Министерски съвет за одобряване решение за утвърждаване на структура и функции на национална организация за осигуряване на качеството на компоста.

Глава шеста

ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 20. Лицата по чл. 3 водят отчетни книги и предоставят отчети, съгласно изискванията на приложение № 4 и Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публични регистри.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За целите на тази наредба:

- "Директна продажба" е предаването на компоста, ферментационния  продукт, от производителя директно на потребителя на компоста.

- "Индивидуална проба" е количеството на пробата, взета от всяка точка за вземане на проби.

- „Количество на партидата за изпшитване" е минимално количество компост от партидата, необходимо за вземане на проби за изпитване на компоста по съответния стандарт.

- „Компост“ е богат на хумус продукт, съдържащ най-малко 15% и не повече от 50% сухо органично вещество от общото тегло, получен в резултат на процеса компостиране.

- "Компостиране" е процес на контролирано аеробно, екзотермично, биологично трансформиране на разделно събрани биоотпадъци и утайки, с цел получаване на компост.

- „Компостиране на място“ е дейност по смисъла на § 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци.

- „Лабораторна проба" е тази част от съставната проба, която е намалена до количеството, необходимо за извършване на изследвания и санитарни тестове.

- "Области на употреба“ са следните възможни области на употреба на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител или на стабилизираната органична фракция от МБТ:

а) "Земеделие", когато може да се използват при производството за земеделска продукция;

б) "Ландшафтни дейности", когато може да се използват  като съставка за създаването или запазването на рекултивационния слой в неземеделски земи, паркове, градини, включително спортни и развлекателни съоръжения;

в) "Рекултивация на нарушени терени" обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, селскостопански, горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до възстановяване на нарушените терени и до подобряване на ландшафта, с цел възстановяване на годността на земята за земеделско или горскостопанско ползване, както и оформяне подходящ ландшафт.

г) "Рекултивация на депа и мини", когато може да се използват като компонент за създаване или запазване на рекултивационния слой на депото или мината;

д) "Производство на почви и растителни почвени среди", когато може да се използват като компонент за производство на почви или растежни почвени среди;

е) „Производство на биофилтри“, когато може да се използват като съставен материал за производство на биофилтри.

- "Оценъчна стойност" е средноаритметичната стойност на няколко индивидуални измервания на даден параметър.

- “Органичен почвен подобрител”- е органична фракция, получени в резултат от процеса на компостиране или анаеробно разграждане на разделно събрани биоотпадъци, която не отговаря на критериите за качество за продукт като компост или ферментационен продукт, но могат да се използват като подобрител на почвата в почви непредназначени а производство на храни при определени условия.

- "Партида компост" е всяко отделно количество компост (ред, куп, купчина), произведено при еднакви условия и по едно и също време.

- „Предварително третиране на биоотпадъци“ означава предварително третиране на биоразградими отпадъци преди биологичния процес на третиране, така че да се постигне оптимално разграждане (например отделяне на примеси, хомогенизиране на входящите материали, регулиране на съдържанието на вода, размер на частиците, обем на порите или постигане на съотношение въглерод (C)/азот (N), съдържание на хранителни вещества или добавки).

- "Собствена употреба" е използването на компост или ферментационния продукт от производителя върху собствена или наета земя.

- “Стабилизирана органична фракция” е фракция по смисъла на § 1, т.7 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци.

- "Стойност на индивидуалното измерване" е резултата от определянето на даден параметър.

- "Съставна проба" е общото количество на отделните проби, които се смесват  в една обща проба.

- "Точки за вземане на проби" са точките, разпределени равномерно на цялото количество материал, от които са взети индивидуални проби.

- „Ферментационен продукт“ – остатъчна органична фракция от процеса ферментиране, отговаряща на определени критериите за качество.

- „Ферментация“ – анаеробно биологично трансформиране на биоотпадъците в биогаз.

§ 2. Термините биоразградими отпадъци, биоотпадъци, разделно събиране, третиране, причинител на отпадъци, пускане на пазара, следва да се разглеждат по смисъла на § 1 от ДР на ЗУО.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# към чл. 2, ал. 1, т.1,

# чл. 4, чл. 13, ал. 1, т.2 и ал. 2

ДОПУСТИМИ ВИДОВЕ БИООТПАДЪЦИ

За целите на документиране на биоотпадъците, приемани в съоръженията за компостиране, анаеробно разграждане и МБТ, в допълнение към кода и наименованието на отпадъците, съгласно Наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО се описват отпадъците, както е посочено в колона (б) на таблица A1-1, таблица A1-2 и таблица A1- 4.

Допълнителна информация се посочва в колона (в).

Част I

ДОПУСТИМИ БИООТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ И ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОДУКТ

Таблица A1- : Биоотпадъци, подходящи за производство на компост и ферментационен продукт

| Описание на отпадъците |  |  | Допълнителна информация | Код и наименование на отпадъците, съгласно Наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (а) | (б) |  | (в) | (г) | (д) |
| 1. | Отпадъци за биологично третиране, изключително от растителен произход (без странични животински продукти или месо) |  |  |  |  |
| 1.1 | Органични растителни отпадъци от градините и парковете и други зелени биоотпадъци |  |  |  |  |
| 1.1.01 | Смеси от органични отпадъци в съответствие с 1.1 |  | зеленчуци, плодове и градински отпадъци; разделени в зависимост от техния произход |  |  |
| 1.1.02 | Трева, сено, листа |  |  | 20 02 01 | биоразградими отпадъци |
| 1.1.03 | Листа |  |  | 20 02 01 | биоразградими отпадъци |
| 1.1.04 | Растителни отпадъци, цветя |  | от пазари и домакинства | 20 02 01 | биоразградими отпадъци |
| 1.1.05 | Дървесна кора |  | само кора, която не е химически третирана,вкл. с препарат „линдан“ | 03 01 01 | отпадъци от корк и дървесни кори |
|  |  |  |  | 03 03 01 | отпадъчни кори и дървесина |
| 1.1.06 | Дървесина, дървесни изрезки и храсти |  | само нетретирана дървесина | 03 01 05 | трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 |
| 1.1.07 | Дървесина от преработката на необработен дървен материал |  | само нетретирана дървесина | 03 01 05 | трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 |
| 1.1.08 | Отпадъци от гробищните паркове – разделено събрани |  | растителни отпадъци, цветя, дървесина | 20 02 01 | биоразградими отпадъци |
| 1.2 | Растителни отпадъци от производството и консумацията на храна и напитки |  |  |  |  |
| 1.2.01 | Зърнени култури, плодове и зеленчуци |  |  | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани |
| 1.2.02 | Листа от чай, кафе |  |  | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани |
| 1.2.03 | Отпадъци от хлебопекарната и сладкарската промишленост |  | Тесто, мая | 02 06 01 | материали негодни за консумация или преработване |
|  |  |  |  | 02 06 02 | отпадъци от консерванти |
|  |  |  |  | 02 06 03 | утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им |
| 1.2.04 | Подправки и билки |  |  | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани |
| 1.2.05 | Храна с изтекъл срок на годност |  | само храна с растителен произход | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 1.2.06 | Зеленчуци, хранителни отпадъци |  | разделно събрани биоотпадъци от централната градска част, както и от кухните в домакинствата, и от ресторантите и заведенията за обществено хранене | 20 01 08 | биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене |
| 1.2.07 | Използвано олио за готвене |  |  | 20 01 25 | хранителни масла и мазнини |
| 1.2.08 | Биоотпадъци от пазарите |  | зеленчуци и плодове | 20 03 02 | отпадъци от пазари |
| 1.3 | Биоотпадъци от търговски източници или от земеделския и производствен сектор, преработка и търговия на земеделски и горски продукти - изцяло от растителен произход |  |  |  |  |
| 1.3.01 | Остатъци от жътвата, сено и силаж |  |  | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани |
| 1.3.02 | Кора |  |  | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани |
| 1.3.03 | Зърно / зърнен прах |  |  | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани |
| 1.3.04 | Слама |  |  | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани |
| 1.3.05 | Лозя |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 1.3.06 | Тютюн |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 1.3.07 | Цвекло |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 1.3.08 | Остатъци от обработка на консервирана и дълбоко замразена храна |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 1.3.09 | Остатъци от плодов сок и конфитюр |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 1.3.10 | Остатъци от производство на нишесте |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 1.3.11 | Остатъци от производството на захар |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 1.3.12 | Фуражи и остатъци от негодна за употреба храна за животни |  | само от растителен произход | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани |
| 1.3.13 | Остатъци от производството на чай и кафе |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 1.3.14 | Семена, черупки |  | с произход от маслобойни, ечемик, добив на хмел; джибри, само материали, които не са били третирани с биологични агенти | 02 03 01 | утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне |
| 1.3.15 | Трошено зърно или остатъци от процеса |  |  | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани |
| 1.3.16 | Плодове, зърнени храни и обелки от картофи |  | с произход от пивоварни и дестилационни съоръжения | 02 03 01 | утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне |
| 1.3.17 | Чиста утайка или остатъци от филтър-преси от третиране на отработени води при производство на хранителни продукти, напитки, тютюн и фураж |  | само от зеленчуци, плодове и растителна тъкан | 02 03 01 | утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне |
| 1.3.18 | Отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао) |  |  | 02 07 01 | отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини |
|  |  |  |  | 02 07 02 | отпадъци от алкохолна дестилация |
|  |  |  |  | 02 07 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 1.3.19 | Семена |  |  | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани |
| 1.3.20 | Дървесина, храсти |  | напълно нарязани и надробени | 20 01 38 | дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37 |
|  |  |  |  | 20 02 01 | биоразградими отпадъци |
| 1.3.21 | Дървесина, от преработката на необработен дървен материал |  | само нетретирана дървесина | 03 01 05 | трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 |
| 1.3.22 | Дървесни стърготини |  |  | 03 01 05 | трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 |
| 1.3.23 | Дестилатни остатъци от производството на рапично семе, масло, метилов естер |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 1.4 | Други органични остатъци - изцяло от растителен произход |  |  |  |  |
| 1.4.01 | Подводни растения, водорасли |  | вкл. водорасли от промишлено отглеждане (напр. алгинат). | 02 01 03 | отпадъци от растителни тъкани |
| 1.4.02 | Мицели и утайки от производство на антибиотици |  | които не съдържат антибиотици | 07 05 14 | твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13 |
| 1.4.03 | Биоразградими опаковки и биопластмаси |  | само материали сертифицирани в съответствие с стандарти: EN 13432/EN 14995 | 07 02 13 | отпадъци от пластмаси |
|  |  |  |  | 15 01 02 | пластмасови опаковки |
| 1.4.04 | Дървесни опаковки за храна и храна за животни |  | само нетретирана дървесина | 150103 | опаковки от дървесни материали |
| 1.4.05 | Текстилни опаковки за храна и храна за животни |  | само 100% естествени материали – лен, памук и др. | 15 01 09 | текстилни опаковки |
| 1.4.06 | Хартия и картон |  | само хартия и картон, които се използват за опаковки на храни | 15 01 01 | хартия и картон |
| 1.4.07 | Олио и мазнини, остатъци от растителен произход |  |  | 20 01 25 | хранителни масла и мазнини |
| 1.4.08 | Отпадъци от горското стопанство |  |  | 02 01 07 | отпадъци от горското стопанство |
| 1.4.09 | Дървесни кори и дървесина |  | отпадъци от производството и преработката на целулоза, хартия и картон | 03 03 01 | отпадъчни кори и дървесина |
| 1.4.10 | Остатъци от процеса на пресяване на компоста |  | материали, получени при пресяването на компоста |  |  |
| 1.4.11 | Инфилтрат от процеса на компостиране |  | само при третиране на растителни отпадъци или получени от материали от положителния списък | 19 05 99 | отпадъци, неупоменати другаде |
| 1.5 | Преработени остатъци от анаеробно разграждане на отпадъчните материали – чист растителен произход |  |  |  |  |
| 1.5.01 | Остатъчна органична фракция от процеса на анаеробно разграждане на отпадъците от 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 |  |  | 19 06 06 | остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци |
| 1.5.02 | Инфилтрат от анаеробно разграждане на отпадъците от 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 |  |  | 19 06 03 | течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци |
| 1.5.03 | Инфилтрат от анаеробно разграждане на растителни остатъци |  |  | 19 06 05 | течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци |
| 2 | Отпадъци за биологично пречистване, включително и с животински произход |  |  |  |  |
| 2.1 | Животински отпадъци, особено отпадъци от приготвянето на храни |  |  |  |  |
| 2.1.01 | Хранителните отпадъци от домакинства и други подобни институции |  | само разделно събрани биоотпадъци; Категория 3 - хранителни отпадъци, съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за СЖП), чл.10 | 20 01 08 | биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене |
| 2.1.02 | Хранителните отпадъци от централни кухни с животински остатъци |  | Категория 3 - хранителни отпадъци, съгласно чл.10 от Регламента за СЖП | 20 01 08 | биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене |
| 2.1.03 | Храни с изтекъл срок на годност от животински произход |  | Категория 3 - хранителни отпадъци, съгласно чл.10 от Регламента за СЖП | 02 02 02 | отпадъци от животински тъкани |
|  |  |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 2.1.04 | Яйчени черупки |  | Категория 3 - хранителни отпадъци, съгласно чл.10 от Регламента за СЖП | 02 02 02 | отпадъци от животински тъкани |
|  |  |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 2.2 | Органични отпадъци от търговски източници, земеделско и промишлено производство, преработка и маркетинг на земеделски и горски продукти, включително от животински произход |  |  |  |  |
| 2.2.01 | Утайки от производството на храна и на фураж и отпадъци от животински произход |  |  | 02 02 03 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 2.2.02 | Отпадъци от филтър-преси, добив на масло и фураж с отпадъци от животински произход |  |  | 02 02 03 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 2.2.03 | Фуражи от животински произход от фуражната промишленост |  | категория 3, съгласно чл.10 от Регламента за СЖП | 02 02 03 | материали, негодни за консумация или преработване |
|  |  |  |  | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 2.2.04 | Остатъци от рога, копита, косми, вълна, пера |  |  | 02 02 02 | отпадъци от животински тъкани |
| 2.2.06 | Отпадъци от вътрешности, шкембе |  | категория 2 материали, съгласно чл. 9 (а) от Регламента за СЖП | 02 02 02 | отпадъци от животински тъкани |
| 2.2.07 | Твърда и течна оборска тор |  | категория 2 материали, съгласно чл. 9 (а) от Регламента за СЖП | 02 01 06 | животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им |
| 2.2.08 | Биоотпадъци от преработка на месо, риба и други храни с животински произход |  | категория 3, съгласно чл.10 от Регламента за СЖП | 02 02 02 | отпадъци от животински тъкани |
|  |  |  |  | 02 02 03 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 2.2.09 | Биоотпадъци от млекопреработвателната промишленост |  | категория 3, съгласно чл.10 от Регламента за СЖП | 02 05 01 | материали, негодни за консумация или преработване |
|  |  |  |  | 02 05 02 | утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им |
| 2.2.10 | Биоотпадъци от хлебопекарната промишленост |  | категория 3, съгласно чл.10 от Регламента за СЖП | 02 06 01 | материали, негодни за консумация или преработване |
| 2.3 | Преработени остатъци от анаеробно третиране на отпадъчни материали, които могат да съдържат части от животински произход |  |  |  |  |
| 2.3.01 | Остатъчна фракция от анаеробно разграждане на материали от група 2 по Регламент за СЖП |  | може да включва остатъчна фракция от анаеробно разграждане на мазнини и олио от животински произход | 19 06 06 | остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци |
| 2.3.02 | Остатъчна органична фракция от анаеробно разграждане домакински отпадъци от клане на животни и вторични продукти |  | категория 2, съгласно чл.9, (б) от Регламента за СЖП, максимален размер на частиците < 6 mm. | 19 06 06 | остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци |
| 3 | Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде |  |  |  |  |
| 3.1 | Утайки от биологично третиране на промишлени отпадъчни води от преработката на селскостопански продукти. |  | само стабилизирана утайка, разрешена за ползване върху земеделските земи, съгласно Наредбата по чл. 43, ал. 6 от ЗУО | 19 08 12 | утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 |
| 3.2 | Утайки от друг вид пречистване на промишлени отпадъчни води от преработката на селскостопански продукти. |  | преди първата доставка, собственика на утайката трябва да представи удостоверение, че процесите не носят риск от появата на ксенобиотични съставки и потенциални токсични елементи. | 19 08 14 | утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13 |
| 3.3 | Утайки от филтър-преси от кланици |  |  | 02 02 02 | отпадъци от животински тъкани |
| 3.4 | Утайки от фармацевтичната промишленост, без медицински остатъци |  | необходимо е одобрение от компетентните органи | 07 05 12 | утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11 |

Част II

ДОПУСТИМИ БИООТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОМПОСТ, СЪДЪРЖАЩ УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Таблица A1- : Биоотпадъци, подходящи за производството на компост, съдържащ утайки

| Вид на отпадъците |  | Допълнителни пояснения | Код и наименование на отпадъците, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Отпадъци от битови и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води |  |  |  |
| 4.0.01 | утайки от ПСОВ | само стабилизирани утайки, които отговарят на критериите за качество, по приложение I таблица А1-3 и ако утайката е разрешена за употреба върху земеделските земи, съгласно Наредбата по чл.43, ал. 6 от ЗУО. За всеки 200 тона с.в. утайки от отпадъчни води и най-малко на всеки три години, трябва да бъдат тествани параметрите по приложение II, таблица 3. Ако се получат, различни утайки от отпадъчни води, от различни ПСОВ същите се изпитват поотделно преди смесване. Честотата на определените тестове е приложима към всяка отделна пречиствателна станция за отпадъчни води. Тестът на утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде признат, при условие, че проверката се извършва от акредитирана лаборатория. | 19 08 05 | утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места |

Таблица A1- : Гранични стойности за утайките от ПСОВ, използвани като суровина за производство на компост, съдържащ утайки от ПСОВ

| Параметри | Мерна единица | Гранични стойности, изразени спрямо (сухо вещество) |
| --- | --- | --- |
| Cd | mg / kg. | 3 |
| Cr | mg / kg. | 150 |
| Cu | mg / kg. | 500 |
| Hg | mg / kg. | 3 |
| Ni | mg / kg. | 100 |
| Pb | mg / kg. | 200 |
| Zn | mg / kg. | 1500 |

Част III

Отпадъчни материали, подходящи за получаване на стабилизирана органична фракция от процеса на МБТ

Следните видове отпадъчни материали (входящи суровини) са разрешени да бъдат приемани в съоръжението за  МБТ за получаване на стабилизирана органична фракция:

- битови отпадъци и търговски отпадъци с подобен характер и състав, които се събират чрез общинската система за събиране на отпадъците (остатъчна фракция от потока битови отпадъци);

- битови, търговски и промишлени утайки от пречистване на отпадъчни води, които отговарят на изискванията, посочени в наредбата по чл. 43, ал. 6 от ЗУО.

- биоразградими отпадъци (20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, ако са събрани заедно с градински отпадъци и отпадъци от паркове от домакинствата и подобни институции), които не могат да бъдат сортирани поради замърсяване, не са разделно събрани при източника на образуване по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО относно разделното събиране на биоотпадъците.

Смесването на добавки или други материали или отпадъци с ниска концентрация на замърсители, например изкопни и минерални строителни отпадъци, не е разрешено.

Част IV

ДОБАВКИ

Таблица A1- : Допустими добавки за производство на компост

| Вид на отпадъците |  |  | Допълнителни пояснения | Код и наименование на отпадъците, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Добавки за компостиране [добавят се в малки количества (до 10 - 15%), с цел подобряване на процеса на компостиране, узряване на компоста или екологичните характеристики на процеса] |  |  |  |  |
| 5.01 | Прах от скали | не замърсен, не може да превишава пределно допустимите стойности за компоста, по Таблица А2-1. Изпитване се извършва само при съмнение за замърсяване. |  | 01 03 08 | прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07 |
|  |  |  |  | 01 04 09 | отпадъчни пясъци и глини |
| 5.02 | Прах от варовик | не замърсен, не може да превишава пределно допустимите стойности за компоста по Таблица А2-1. Изпитване се извършва само при съмнение за замърсяване. |  | 02 04 02 | нестандартен калциев карбонат (вар) |
| 5.03 | Бентонит | също така бентонит използван като сорбент в хранително-вкусовата промишленост |  | --- | --- |
| 5.04 | Пепел от изгаряне на растителни тъкани (напр. дърво, слама) | растителна тъкан пепел, без летлива пепел (прах от котли); Трябва да бъдат изпълнени следните гранични стойности: макс. 5% от масата, Трябва да се спазват следните гранични стойности [mg / kg. d.m.]: - за тежки метали Cd - 8, Co -100, Cr -250, Cu - 250, Mo - 20, Ni - 100, Pb - 100, ванадий - 100, Zn - 1500 - за PCDD / PCDF 100 hg TE / kg. dm. Изследване се извършва, ако се предполага, че пепелта надвишава посочените гранични стойности |  | 10 01 01 | сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) |
| 5.05 | Изкопаната пръст | макс. 15% от обема; не замърсена земна маса, която не е била химически третирана. |  | 17 05 04 | почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 |
| 5.06 | Измита почва от захарно цвекло и преработка на картофи | спазват се следните гранични стойности [mg / kg. d.m.]: Cd -2, Cr -200, Cu -140, Hg-1 Ni -80, Pb -100, Zn - 250 Изследване се извършва, ако се подозира, че почвата или утайката надвишават посочените гранични стойности |  | 02 04 01 | почва от измиване и почистване на захарно цвекло |
| 5.07 | Продукти от процеса пиролиза - („биочар“) | произведен само от материали, включени в Таблица А1-1 |  | не е отпадък | не е отпадък |

Добавките могат да се добавят в началото или по време на процеса на компостиране на биоотпадъци, в количества максимум 5% m/m (5.01-5.04), максимум 15% m/m материали (5.05-5.07), максимум 15% m/m свеж компост, с цел да се оптимизира процеса на компостиране.

Допустими добавки за производство на ферментационен продукт

С цел да се стабилизира и оптимизира ферментационния процес могат да се добавят различни добавки.. Максималното количество е 2% (свежа маса) от  входящия материал. Трябва да се използват само добавки с деклариран и доказан ефект за подобряване на производството на биогаз.

Следните ефективни материали са подходящи да бъдат използвани като добавки:

• флокулационни агенти;

• микроелементи;

• утаители;

• ензими;

• прокариотна и еукариотна биомаса;

• емулгатори (например тензиди);

• вещества против образуване на пяна;

• комплексообразуващи агенти;

• антискаланти;

• макромолекули (Na, Mg, Ca, Карбонат фосфат).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към чл. 5, чл. 6, ал. 1, т.2, чл. 8

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО КЪМ КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ЗА КОМПОСТ,  КОМПОСТА, СЪДЪРЖАЩ УТАЙКИ ОТ ПСОВ И ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ

Таблица A2-: Гранични стойности за тежки метали за компост и ферментационния продукт, изразени спрямо сухо вещество

| ПАРАМЕТРИ | МЕРНА ЕДИНИЦА | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ (СЛЕД ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ОТ 7 ГОДИНИ) | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ (ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ОТ 7 ГОДИНИ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | mg / kg. | 1.3 | 2 |
| Cr | mg / kg. | 60 | 100 |
| Cu | mg / kg. | 200 етикетиране: >100 | 2501 етикетиране: >100 |
| Hg | mg / kg. | 0.45 | 1.0 |
| Ni | mg / kg. | 40 | 80 |
| Pb | mg / kg. | 130 | 180 |
| Zn | mg / kg. | 600 етикетиране: >400 | 8001 етикетиране: >400 |

1) Ако е превишена стойността за елементите мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде отбелязано върху етикета на крайния продукт, в съответствие с изискванията, посочени в приложение № 4.

Таблица A2-: Гранични стойности за тежки метали за органичния подобрител на почвата и стабилизирана органична фракция от МБТ, изразени спрямо сухо вещество

| ПАРАМЕТРИ | МЕРНА ЕДИНИЦА | ПРАГ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ1) | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | mg / kg. | --- | 3.0 |
| Cr | mg / kg. | --- | 200 |
| Cu | mg / kg. | 200 mg / kg | 400 |
| Hg | mg / kg. | --- | 2.0 |
| Ni | mg / kg. | --- | 100 |
| Pb | mg / kg. | --- | 250 |
| Zn | mg / kg. | 400 mg / kg | 1200 |

1) Ако са надхвърлени граничните стойности за мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде посочено на етикета в съответствие с приложение № 4.

Таблица A2- : Допълнителни изисквания към стабилизираната органична фракция от МБТ, изразени спрямо сухо вещество

| ПАРАМЕТРИ | МЕРНА ЕДИНИЦА | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ |
| --- | --- | --- |
| PAH (16) | mg / kg. | 6 |
| PCB (7) | mg / kg. | 0.7 |
| PCDD/F | ng TU*/kg. | 30 |

* ng TU – нанограма токсични единици

Таблица A2- 4: Изисквания за компоста, ферментационния продукт, органичния подобрител на почвата и стабилизирана органична фракция от МБТ в зависимост от възможната употреба

| ПАРАМЕТРИ | ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ПРИ КОМПОСТИРАНЕ (ЕДИНИЦА) | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ПРИ АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ (ЕДИНИЦА) |
| --- | --- | --- | --- |
| Органично вещество | всички области на употреба с изключение на производството на биофилтри |  15% сухо вещество | няма изисквания |
| Електропроводимост | частно градинарство, растежни почвени среди |  3 mS/cm. |  3 mS/cm. |
| Максимален размер на частиците | всички области на употреба, с изключение на производството на биофилтри |  40 mm. |  40 mm. |
|  общо примеси (пластмаси, метали, стъкло)> 2 мм | земеделие, нарушени терени (игрални площадки и спортни площадки) |  0.5% сухо вещество, (7 години транзитен период, <1.0) |  0.5% сухо вещество1, (7 години транзитен период, <1.0) |
|  общо примеси (пластмаси, метали, стъкло) > 2 мм | нарушени терени, с изключение на игрални площадки и спортни площадки |  1.0% сухо вещество |  1.0% сухо вещество1 |
|  общо примеси (пластмаси, метали, стъкло) > 2 мм | рекултивация на депа и мини |  2.5% сухо вещество |  2.5% сухо вещество1 |
| Реакция на растенията / тест за растеж | частно градинарство, съставка на растежни почвени среди | 25% компост: Свежа растителна материя:  90% в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост:  90 %, забавяне на покълването: 0 дни; 50% компост: свежа материя:  80 в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост:  80%, забавяне на покълването: 0 дни | 25% ферментационен продукт: Свежа растителна материя:  90% в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост:  90 %, забавяне на покълването: 0 дни; 50% компост: свежа материя:  80 в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост:  80%, забавяне на покълването: 0 дни |
| Плевелни семена, части от растения, способни да поникнат | Градинарство, като съставка на растежни почвени среди |  2 покълнали семена/литър |  2 покълнали семена/литър |
| Индикатор за патогени | всички видове продукти компост и области на употреба (произведени от всички видове биоотпадъци) | Салмонела.: отсъствие 25 гр. проба2 и Ешерихия коли: < 1000 CFU/g свежа материя | Салмонела.: отсъствие 25 гр. проба2 E. Coli: < 1000 CFU/g fresh matter |

1Да се анализира само ако се третират разделно събрани биоотпадъци от домакинствата

2Акорезултатът е положителен се изисква повторно третиране и повторна проба

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 14

ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ И ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

ЧАСТ I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Производителите на компост трябва да докажат, чрез външен контрол на качеството, че има достатъчно висока степен на вероятност всяка обявена партида компост, ферментационен продукт или стабилизирана органична фракция от МБТ, която се пуска на пазара да бъде в съответствие с минималните изисквания за качество и обявените свойства. Може да се приложат различни изисквания за вземане на проби в зависимост от конкретната ситуация на всяко съоръжение за компост или стабилизирана органична фракция от МБТ.

- Външният контрол на качеството се извършва от:

- акредитирана лаборатория и/или

- акредитиран орган за оценка на съответствие.

- Външните проверки за качество включват най-малко:

- вземане на проби от партида (и) компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от МБТ (раздел II);

- проверка на всички съответни документи и записи (входящ контрол, мониторинг на процеса, съществуващи оценки на компоста, съгласно (Приложение 4);

- проверка на място на съоръжението за компостиране;

- аналитично изпитване на взетите проби (раздел II).

ЧАСТ II

ВЪНШНА ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО И ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ

Вземането на проби и последващото им изпитване се извършва съгласно съответните:

- европейски стандарти въведени като български стандарти;

- международни стандарти въведени като български стандарти, когато липсват 	стандарти по т.1;

- български стандарти, когато липсват стандарти по т.1 и т.2;

- международни и национални стандарти на други страни, когато липсват стандарти по т.1,т.2 и 3;

- вътрешно-ведомствени методи ,одобрени от оторизирани институции за акредитация на лаборатории- когато липсват стандарти по т. 1, 2, 3 и 4.

ЧЕСТОТА НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИТЕ

1) Година на признаване

Минималният брой на вземане на проби и честота на анализите на компоста през първата година (годината на признаване) трябва да бъде най-малко 4 пъти (една проба на всеки сезон), освен ако на съоръжението за компостиране се третират по-малко от 4000 тона входящия материал в случаите на компостиране и МБТ инсталациите и по-малко от 6000 тона от входящия материал в случаите на съоръженията за биогаз.. Минималният брой на анализите на компоста, които трябва да се извършват е посочен в таблица А3-1.

Таблица А3-1: Минимален брой на анализите на компоста, органичния почвен подобрител и стабилизираната фракция от изхода на МБТ, които трябва да се извършат по време на годината на признаване, в зависимост от годишното количество на третираните биоотпадъци.

| КОЛИЧЕСТВО НА ТРЕТИРАНИТЕ БИООТПАДЪЦИ | ЧЕСТОТАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОБИТЕ И АНАЛИЗИТЕ |
| --- | --- |
| < 1000 t | 1 |
| 1001-2000 t. | 2 |
| 2001-4000 t. | 3 |
| > 4001 t. | 4 |

По време на годината на признаване, в случаите когато съоръженията за анаеробно разграждане третират по-малко от 6000 тона, минималния брой анализи на ферментационния продукт или на органичните почвени подобрители от анаеробно разграждане е 2 пъти годишно. За съоръженията за анаеробно разграждане, които третират повече от 6000 тона, минималния брой на анализите е 4 пъти годишно.

2) Честота на анализите през последващите години след годината на признаване на качеството на произведения компост

2.1. Минималните изисквания за вземане на проби и честота на анализите за следващите години се изчислява по формулата:

брой на анализите за година = количеството на вложения материал (в тонове)   +1

8000

с максимум 12 анализа на година.

2.2. Всяка стойност трябва да бъде закръглена към следващото цяло число.

2.3. Изключение от т. 2.1. се прави за съоръженията за компост с капацитет по-малък от 2 500 t/у. Честотата трябва да бъде най-малко 1 път годишно за съоръженията с капацитет по-малък от 2 500 t./у.   за съоръженията с капацитет > 85 000 t/у трябва да бъде  до 12 пъти годишно.

2.4. Стабилизираната органична фракция от МБТ се анализирана на всеки 2 000 тона получена стабилизираната органична фракция от МБТ.

Вземането на проби се извършва от обучен персонал на акредитираната лаборатория. Допуска се 50% от пробите да бъдат взети от оператора на съоръжението, ако съответните параметри за качество не надвишават 75% от пределно допустимите стойности за последните 4 доклади за оценка и операторът на съоръжението може да извършва анализ след като е получил необходимите документи, удостоверяващи, че е преминал обучение в акредитирана лаборатория.

Документите се представят на компетентните органи при поискване.

МЕТОД НА ПРОБОВЗЕМАНЕ

Основни изисквания за вземане на представителни проби

1. Метод вземане на проби на компоста и обезводнената органична фракция от анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ.

Методът за вземане на проби трябва да се извършва в съответствие със стандарт EN 12579 "подобрители на почвата и растежни среди - вземане на проби"

Пробата след процеса на приготвяне (пресяване, премахване на вредни вещества и др.), трябва да бъде в същото състояние като партидата компост, която е предназначена да бъде използвана или пусната в продажба.

Окончателната, комбинирана проба трябва да представлява цялото количество материал за пробата. Точките за вземане на проби трябва да бъдат определени на случаен принцип или равномерно разпределени в съответната партида.

За партидите, за които състава на компонентите се различава повече от 20% се вземат отделни проби.

Препоръчително е вземането на проби да бъде, предприето по време на товарене или разтоварване, в случай че комбинираната проба представлява цялата партида.

Минималното количество на партидата за оценка е посочено в Таблица A3-2

Таблица А3-2: Минимално количество на материала от изследваната партида, от където се взема пробата

| Количество на третираните входящи биоотпадъци | Минимално количество на материала от изследваната партида |
| --- | --- |
| < 2,000 t | 50 m³ |
| 2,001-10,000 t | 100 m³ |
| > 10,000 t | 150 m³ |

В случай на стабилизираната фракция от МБТ, количеството на компоста от което се взема пробата следва да бъде най-малко 500 m3.

Методът за вземане на проби трябва да се извършва в съответствие със стандарт EN 12579 "подобрители на почвата и растежни среди - вземане на проби"

Методът за вземане на проби трябва да се извършва в съответствие със стандарт

EN ISO 5667-13:2011 „Ръководство за вземане на проба от утайки“

За изпитването на всички задължителни параметри по Приложение 2, параметрите, както се изисква в декларацията по чл. 16, ал. 2 и етикетирането на компоста по Приложение 5, количеството на крайната комбинирана лабораторна проба трябва да бъде 15-20 литра.

2) Метод вземане на проби на органичната фракция от процеса на анаеробно разграждане

Вземане на проби от органичната фракция от процеса на анаеробно разграждане трябва да се извърши в съответствие със стандарт EN ISO 5667-13.

Проби за изследване трябва да се вземат от органичната фракция от процеса на анаеробно разграждане готова за употреба или продажба. Ако състава на органичната фракция се различава с повече от 20% от обема, пробите се изпитват поотделно,

- когато ферментационния процес е завършен и ферментационния продукт се продава директно или

- след отделяне течната и / или полутвърда органична фракция.

Всяка крайна проба, изпратена за анализ е представително за крайния продукт.

Обемът на крайната проба трябва да бъде достатъчно за всички задължителни анализи. Като общо правило количеството на проба трябва да бъде приблизително от 7 до 10 литра.

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОБИТЕ

Лицето, което взема пробите, изготвя Протокол за вземане на проби от всяка проба.

Протоколът за вземане на проби трябва да бъде включен в доклада по чл. 15 и да обхваща най-малко следните елементи:

- име (фирма) и адрес на производителя на компоста.

- адрес на съоръжението за компостиране.

- име  на лицето, което взима пробите.

- име и адрес на договора лабораторията, която извършва анализ на компоста.

- датата на вземане на пробите.

- код (ове) на партидата (ите), от който е взета пробата.

- код на пробата.

- място, количество (t или m³) и напречен разрез ( в случаите на купчини от твърди материали ) на представителната извадка за партидата.

- вид на материала (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизираната органична фракция от МБТ).

- размер на ситото за пресяване.

- описание на визуалните свойства (хомогенност, форма, мирис).

- общото време за обработка на извадковата партида компост.

- описание на вземането на пробите (брой и разпределение на точките за вземане на проби, обема на индивидуалните проби, използвано оборудване, вземане на проби по време на пресяването и т.н.).

- ако е необходимо, допълнителни коментари.

- подпис за вземане на пробите от оператора или от неговия упълномощен представител.

ПОВТАРЯЩИТЕ СЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ

Повторен анализ на неорганичните замърсители от паралелни проби

Трябва да се извърши повторен анализ (до максимум 6 проби) на неорганичните замърсители, ако първата измерената стойност за кадмий, хром, мед, никел, живак, олово и цинк е повече от 90% от референтната стойност от предложената декларация по чл.16, ал.1, т.2 за компоста.

Повторни анализи следва да се извършат на представителни паралелни проби от партидата (в съответствие с глава 2).

В случай на повторни анализи, оценъчната стойност (средно аритметичната стойност от всички индивидуално измерени стойности, ако е необходимо след премахването на максимум две отделни в съответствие със стандартните статистически процедури) трябва да отговарят на граничната стойност на съответния параметър. Нито една отделно измерена стойност не може да надвишава пределно допустимата стойност с повече от 30 процента.

Повторен анализ на органичните замърсители

Повторен анализ (до максимум 6 тестове) за органични замърсители трябва да се извършва, ако първоначално измерената стойност е повече от 80% от референтната гранична стойност.

Повторни анализи следва да се извършат на представителни паралелни проби от партидата (в съответствие с глава 2).

В случай на повторни анализи, стойността на оценката (средно аритметичната стойност от всички индивидуално измерени стойности, ако е необходимо след премахването на максимум две отделни в съответствие със стандартните статистически процедури) трябва да отговарят на граничната стойност на съответния параметър.

Нито една отделно измерена стойност не може да надвишава пределно допустимата стойност с повече от 30 процента.

Остатъчни параметри

В случай на изследване на параметрите "съдържание на органично вещество" и "електропроводимост" всяка отделно измерена стойност трябва да съответства на съответната гранична стойност.

Допустимо е извършването на допълнителни анализи в съответствие с процедурата за повторни анализи, както е описана за неорганичните замърсители, в случай че някой друг параметър превишава съответната пределно допустима стойност..

ДОКЛАДВАНЕ НА ТЕСТА ОТ СТРАНА НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯТА

(Доклад за оценка)

Протоколът от изпитването, издаден от акредитираната лаборатория или акредитирания орган за съответствието трябва да включва следните елементи:

- данни за оператора на съоръжението (име, адрес, ЕИК,лице за контакт

- протокол за вземане на проби в съответствие с глава 3 от раздел II;

- данни за лицето, което извършва пробата;

- информация за приемане на пробата;

- обобщаване на аналитичните резултати от теста, съдържащи: наименование (код) на пробата, наименование на лабораторията, (код) на пробата и, в случай че е приложимо, паралелните проби, които са взети, индивидуалните резултати от теста, стойност на оценката, отклонението и евентуалното елиминиране на големите различия в стойностите за всички изследвани параметри;

- оценка за съответствие с всички приложими критерии за качество, които се изискват за областите на употреба, както е предвидено от производителя;

- информация за значително отклонение от аналитичните методи;

- потвърждение, че е взета под внимание цялата налична информация, няма признаци, че са използвани неразрешени биоотпадъци за производство на компост като цяло или за предложената декларация (чл. 16, ал. 1, т.2);

- оценка на управлението на процеса въз основа на записите съгласно приложение № 3;

- заключение по чл. 15, ал. 1 – допустимост или изключване на изследвания компост или стабилизираната органична фракция от МБТ за една или повече области за употреба

- дата на изготвяне на доклада;

- подпис на акредитираната лаборатория.

АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА КОМПОСТА И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ [CEN СТАНДАРТИ]

Таблица A3- 3: Аналитичните методи, които следва да бъдат използвани при изпитване на компоста

| ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗПИТВАНЕ | МЕТОД - СТАНДАРТ |
| --- | --- |
| Вземане на проби на компост и МБТ | БДС EN 12579:2000 от 18 януари 2001 г. Подобрители на почвата и растежни почвени среди – вземане на проби |
| Вземане на проби на органичната фракция от анаеробно разграждане | EN ISO 5667-13:2011 „Ръководство за вземане на проба от утайки“ |
| Предварително третиране на пробата | БДС EN 16179:2012 10 15 Утайки, третирани биоотпадъци и почви – ръководство за предварително третиране на пробите; prEN 16179:2010 |
| Определяне на количеството | БДС EN 12580:2000 от 03 ноември 2001 г. Подобрители на почвата и растежни почвени среди – определяне на количеството |
| pH стойност (CaCl2) | БДС EN 15933:2012 10 01 – Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на pH |
| Електрическа проводимост | БДС EN 13038:2011 12 01; Подобрители на почвата и растежни почвени среди – определяне на електрическата проводимост.CEN/TS 15937:2012 03: Утайки, третирани биоотпадъци и почви – - определяне на специфична електрическа проводимост (FprCEN/TS 15937:2012) |
| Съдържание на вода | БДС EN 15934:2012 10 01 Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци- изчисляване на количеството на сухата фракция след определяне на сухите остатъци или съдържанието на вода |
| Съдържание на сухо вещество | БДС EN 15934:2012 10 01 Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци- изчисляване на количеството на сухата фракция след определяне на сухите остатъци или съдържанието на вода |
| Съдържание на органично вещество (загуба при запалване) | БДС EN 15935:2012 10 01 Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци – определяне на загубата при запалване |
| Съдържание на вар (съдържание на CaO) | BGK 2006 |
| Размер на частиците | БДС EN 15428:2007 от 21 август 2009 г.: Подобрители на почвата и растежни среди – определяне на размера на частиците |
| N (общ азот) (Kjeldahl N) | БДС EN 16169:2012 10 01 Подобрители на почвата и растежни среди – определяне на общия азот БДС EN 16168:2012 10 01 Утайки, третирани биоотпадъци и почви – Определяне на общият азот използвайки метод на изгаряне |
| P (общ фосфор) | ONR CEN/TS 16171:2012 04 15 Утайки, третирани биоотпадъци и почви – Определяне на елементите, използвайки индуктивна спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012) |
| K (общ калий) |  |
| Mg (общ магнезий) |  |
| NO3-N (разтворен) | EN 13652 Почви и растежни среди – екстракция на водно разтворими елементи и хранителни вещества; ONR CEN/TS 16177:2012 04 01 Утайки, третирани биоотпадъци и почви – екстракция и определяне на – амоний, нитрати и нитрити (CEN/TS 16177:2012) |
| NH4-N (разтворен) |  |
| Стабилност | БДС EN 16087-2:2011 от 16 декември 2011 г. Почви и растежни среди – определяне на аеробната биологична активност - част 1 и 2 |
|  | БДС EN 16087-1:2011 от 16 декември 2011 Почви и растежни среди - определяне на аеробната биологична активност - част 1: количество на отстранения кислород (OUR) |
|  | БДС EN 16087-2:2011 от 16 декември 2011 г. Почви и растежни среди - определяне на аеробната биологична активност - част 2: теста за самонагряване на компоста |
| Плевелни семена | CEN TS 16201 |
| Реакция на растенията | БДС EN 16086-1:2011 от 16 декември 2011 г.: Почви и растежни среди - определяне на реакцията на растенията- част 1: Тест за растеж на китайско зеле в саксия |
|  | БДС EN 16086-2:2011 от 16 декември 2011 г.: Почви и растежни среди - определяне на реакцията на растенията част2: Тест с петриева паничка с кресон |
| Примеси | ONR CEN/TS 16202:2010 12 15 Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на примеси и камъни (CEN/TS 16202:2010) |
| Тежки метали |  |
| Pb Cd Cr Cu Ni Zn | БДС EN 16173:2012 10 01 Утайки, третирани биоотпадъци и почви – разграждане на елементите с азотна киселина |
|  | ONR CEN/TS 16171:2012 04 15 Утайки, третирани биоотпадъци и почви определяне на елементите с индуктивна плазмена спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012) |
| Hg | ONR CEN/TS 16175-1:2012 04 15 Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на живака в царска вода или разграждане с азотна киселина - част 1: Студена атомна абсорбция - спектрометрия (CVAAS) (FprCEN/TS 16175-1:2012) |
|  | ONR CEN/TS 16175-2:2012 05 01 Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на живака - част 2: Студена атомна абсорбция - спектрометрия (CV-AFS) (FprCEN/TS 16175-2:2012) |
| PCB | БДС EN 16167:2012 10 01 Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на полихлорирани бифенили (PCB), чрез газова хроматография със селективно определяне (GC-MS) и газова хроматография с електронно определяне (GC-ECD) |
| PCDD/PCDF | ONR CEN/TS 16190:2012 04 01 Утайки, третирани биоотпадъци и почва - Определяне на диоксини и фурани и диоксиноподобни полихлорирани бифенили чрез газова хроматография, с висока резолюция за селективно откриване (HR GC-MS) (CEN/TS 16190:2012) |
| PAH (16) | ONR CEN/TS 16181:2012 04 15 Утайки, третирани биоотпадъци и почви – определяне на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) ,чрез газова хроматография (GC) и висококачествена течна хроматография (HPLC) (FprCEN/TS 16181:2012) |
| Салмонела | CEN/TC 308 WI (prEN 15215-1, prEN 15215-2, prEN 15215-3) |
| Ешерихия коли | ONR 2915214-1:2006 09 01 Характеристика на утайките - откриване и определяне на Ешерихия коли в утайки, почви, подобрители на почвата, растежни среди и биоотпадъци - Част 1: Метод на мембранна филтрация за количествено определяне |
|  | ONR 2915214-2:2006 09 01 Характеристика на утайките - откриване и определяне на Ешерихия коли в утайки, почви, подобрители на почвата, растежни среди и биоотпадъци - Част 2: Метод на мембранна филтрация за количествено определяне |
|  | ONR 2915214-3:2006 09 01 Характеристика на утайките - откриване и определяне на Ешерихия коли в утайки, почви, подобрители на почвата, растежни среди и биоотпадъци - Част 3: Макрометод (най-вероятно число) в течна среда |

- ЧАСТ III

ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, В СЛУЧАЙ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

1. Изискванията на наредбата следва да се считат за изпълнени, ако никоя индивидуално измерена стойност (при необходимост, след елиминиране на големите различия в стойностите) не превишава съответната пределно допустима стойност с повече от 50%, или в случая на параметъра цинк, с повече от 30%.

2. По отношение на параметрите "органично вещество" и "електропроводимост", изискванията на наредбата се считат за изпълнени, ако всяка отделна измерена стойност (при необходимост, след елиминиране на големите различия в стойностите) е в съответствие със съответната гранична стойност. В случай на параметъра "реакция на растенията" изискванията, се считат за изпълнени, ако резултатът от теста, е в съответствие с пределните стойности на приложение № 2, Таблица A2-4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

към чл. 16, ал. 1, т.2

ДОКУМЕНТИРАНЕ И ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ

1. Производителят на компост или лицето, което отговаря за експлоатацията на съоръжението за компостиране или стабилизирана органична фракция от МБТ следва да записва, за всеки отделен случай, приемането на отпадъците за третиране, като посочва по-специално:

а) датата на получаване;

б) вида на отпадъците;

В тази връзка, броя и предназначението на отпадъчните материали, съответстващи на колони (а) и (б), както и на кодовете от Списъка на отпадъците, колона (г) на таблици A1-1, A1-2 и A1-4 по Приложение 1, трябва да бъдат записани. По отношение на стабилизираната органична фракция от съоръженията за МБТ се посочва количеството на остатъчната фракция от потока битови отпадъци, заедно с всички разрешени материали, посочени в приложение 1, раздел III.

в) количеството на приетите отпадъци (в kg);

По отношение на доставките от събирането на битови отпадъци, резюме на масата на приетите отпадъци се допуска веднъж седмично или по време на интервалите между доставките. Седмичното обобщение се разрешава също и за малки количества отпадъци (<5 m³ на доставка) от частни домакинства или подобни Лицето, което доставя отпадъците, трябва да бъде определено като "малък доставчик" с общински произход.

Що се отнася до остатъчната фракция от потока битови отпадъци, която е приета за производство на "стабилизирана органична фракция от MБT”, количеството на тази фракция може да бъде обобщено на дневна база за всеки източник (община).

г) произход на приетите отпадъци (община в случай на отпадъци от общинската система за събиране на отпадъци, в противен случай, името и адреса, както и региона за управление на отпадъците на частни, публични или търговски субекти, от които произхождат отпадъците);

д) ако е необходимо, превозвача и доставчика на отпадъците, ако не е идентична информацията, посочена в т. в) и г);

е) вид (код и наименование на отпадъците), количество и крайна дестинация на остатъците от приетата партида на отпадъците, отделени или премахнати по време на входящия контрол или по време на по-нататъшна обработка. Отделните фракции трябва да бъдат означени с код, който най-добре описва отпадъците. Документацията трябва да съдържа най-малко вида на отпадъците (код на отпадъка), производител на компоста, получателя и количеството на приетите отпадъци или, алтернативно, обем на събраните отпадъци и честотата на събиране.

2. При изготвянето на партидата компост, трябва да се запише:

а) еднозначен код на партидата;

б) всички използвани отпадъци и добавки (предназначението на отпадъчните материали, съответстващи на колони (а) и (б), както и на кодовете от Европейския списък с отпадъците, колона (г) на таблици A1-1, A1-2 и A1-4 по Приложение 1);

в) ако две или повече партиди са обединени в една и съща партида компост, след това новата партида компост трябва на свой ред се обозначава еднозначно с код на партидата.

3. По време на компостиране трябва да бъдат вписани:

а) С цел да се гарантира достатъчно намаляване на потенциално съдържащите се патогенни организми целият разграждащ се материал трябва да бъде изложен на следната минимална температура в посочения период от време

аа) материали, които не са странични животински продукти (СЖП), както и хранителни отпадъци (които не са от международния транспорт) и ако се третират заедно с:

• оборски тор;

• отпадъци на храносмилателния тракт;

• мляко, продукти на млечна основа, продукти от млечни производни; коластра;

• яйца, яйчни продукти;

• странични животински продукти, посочени в член 10 (е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, които са преминали преработка, както е определено в член 2 (1) (m) от Регламент (ЕО) № 852/2004.

• Всички останали СЖП, които са били преработени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 на друго място.

Таблица А4-1 : Времеви температурни профили за хигиенизиране на материали различни от странични животински продукти, както и хранителни отпадъци (които не са от международния транспорт)

| Система на компостиране | Температура | Време | За всички системи на компостиране е необходимо да се извършва аериране (обръщане и смесване на материала, за да се гарантира, че всичкият материал е изложен на необходимата температура за определения период от време. |
| --- | --- | --- | --- |
| Компостиране на открито | > 55 °C > 65 °C | 10 дена 3 дена |  |
| Закрита система за компостиране | > 60 °C | 3 дена |  |

Температурата може да бъде измервана, когато е необходимо непрекъснато, но поне веднъж на всеки работен ден, през посочения период, с калибрирана температурна сонда.

аб) За всички други СЖП трябва да се спазват изискванията на Регламент (ЕО № 1069/2009) за СЖП

ав) документирането на мерките за контрол и управление на процеса (брой и дата на обръщане, напояване, принудително аериране, смесване на материалите и др.), трябва да се извършва в съответствие с "Националните критерии към съоръженията за компостиране"

б) В случай на анаеробно разграждане на материали, които не съдържат никакви странични животински продукти са позволени следните температурни профили

• термофилно анаеробно разграждане при 55 ° С в продължение на най-малко 24 и хидравличното време на задържане от най-малко 20 дни;

• термофилно анаеробно разграждане при 55 ° С, последвано от пастьоризация (70 ° С, 1 час);

• термофилни анаеробно разграждане при 55 ° C, последвано от компостиране;

• мезофилно анаеробно разграждане при 37-40 ° С, последвано от пастьоризация (70 ° С, 1 час)

• мезофилно анаеробно разграждане при 37-40 ° С, последвано от компостиране.

4. Декларация на крайните продукти от компостиране, анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от MБT:

Декларацията на крайните продукти от компостиране, анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от MБT включва:

- код на партидата;

- количеството (маса);

- определяне на вида (компост, ферментационен продукт. органичен почвен подобрител, стабилизираната органична фракция от MБT включва);

- основните групи на третираните суровини (биоотпадъци, битови утайки от отпадъчни води, оборска тор, битови отпадъци);

- позоваване на доклада за оценка;

- предназначени области на употреба в съответствие с доклада за оценка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

към чл. 16, ал. 1, т.1

ЕТИКЕТИРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Следната информация трябва да бъде предоставена с компост, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ (когато са пакетирани или в насипно състояние), като върху опаковката или върху придружаващите го фактологически данни следва да бъде написано:

- име и адреса на производителя;

- предназначение, идентифицирайки типа на продукта/материала (компост, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ);

- код на партидата (с изключение на течни фракции);

- количество (по тегло и / или обем);

- основните качествени характеристики в съответствие с таблица А5-1.

Таблица А5-1: Задължителни параметри за етикетиране, спрямо сухо вещество

| Критерии за качество | Параметри | Мерни единици | Детайли за етикетирането |
| --- | --- | --- | --- |
| Подобрение на почвата | Органично вещество | [%] | - |
|  | Варова стойност (CaO) | [%] | - |
|  | съотношение C/N |  | - |
| Наторяващи свойства | Общ азот (N) | [%] | - |
|  | Общ фосфор (P205)) | [%] | - |
|  | Общ калий (K2O) | [%] | - |
|  | Магнезий (MgO) | [%] | - |
|  | Сяра (S) общо | [%] | само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане |
|  | Амониев нитрат (NH4-N) | [mg/l] | само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане |
|  | Азотен нитрат (NO3-N) | [mg/l] | само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане |
| Свойства на материала | Максимален размер на частиците | [mm] | - |
|  | Плътност | [g/l FM] | - |
|  | сухо вещество | [% FM] | - |
|  | Съдържания на соли / електрическа проводимост | [mS/m] | Изключване от прилагането за частното градинарство или като съставка на растежна почвена среда, ако е превишена пределно допустимата стойност, по приложение 2, таблица A2-4. |
|  | pH |  | - |

- основни групи на използваните биоотпадъци/входящи материали са: (био- отпадъци, оборска тор, утайки от отпадъчни води, смесени битови отпадъци)

- етикет за съответствие с изискванията на наредбата за третиране на биоотпадъците;

- препоръчителните условия на съхранение;

- описание на областите на употреба, в които може да бъде използван компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ и всички ограничения при употреба в съответствие с §1, т.15 от Допълнителните разпоредби;

- препоръки за правилна употреба на количествата на компоста, в съответствие с чл.9,10 и 11 от наредбата.

С препоръките за правилна употреба, въз основа на доклада за оценка по чл. 15, трябва да се гарантира, че употребата отговаря на най-добрите практики в рамките на определена област на употреба.

Допълнителна информация, които да бъде включена в етикета:

• Ако компостът се  предлага за употреба в биологичното земеделие се посочва, че този компост е в съответствие с всички изисквания на Регламент (ЕО) №. 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91.

• Ако компостът се предлага за употреба в земеделието се посочва, че в случай на употреба на компост в уязвимите зони по смисъла на § 1, т. 17 от Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.) трябва да се спазват изискванията на тази наредба, относно ограниченията за торене с азотосъдържащи торове и подобрители на почва.