ПОДХОД

за използване резултатите, под границата на количествено определяне на метода на анализ,  неотговарящи на изискването на Директива 2009/90/ЕО /( чл.84 от Наредба 1/11.04.2011 за мониторинг на водите)

(като част от Подхода за класификация на химичното състояние на повърхностните води)

Съгласно допълненията от 2015 г. към Ръководство 21 за докладване, към Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО) в Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) трябва да се представи Подход за начина на използвне на резултатите от мониторинга на приоритетни вещества и специфични замърсители в повърхностни води, които са под границата на количествено определяне на метода и неотговарят на изискването на Директивата 2009/90/ЕО за определяне на техническите спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите .

Настоящият подход е разработен от експертна работна група „Химични аспекти“, създадена към МОСВ, във връзка организиране на работата за изпълнение на плана за действие за подобряване прилагането на РДВ.

Когато получените лабораторни резултати не отговарят на изискването на чл.84 от Наредба 1/11.04.20111 г. за мониторинг на водите, при извършване на оценкта на екологичното и химично състояние на повърхнодтните водни тела, тези данни се изполват по следния начин:

- Резултатите за веществата, чиито граници на определяне (ГО) превишават стандартите за качество за околната среда (СКОС) т.е. (ГО > СКОС),  съгласно чл. 3б на Директива 2013/39/ЕС, не са вземат предвид (изключват се) от оценката на химичното сътояние на повърхностните водни тела.

- Резултатите за веществата, чиито граници на определяне (ГО) са равни или по-малки от стандартите за качество за околната среда, но не изпълняват изискванията на чл. 84 от Наредба №1 / 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (СКОС >=ГО> 30% СКОС )се вземат предвид при оценката. Резултатът се приема, че отговаря на изискванията за добро състояние за съответния химичен елемент или вещество.

Когато оценката на химичното състояние на повърхностните водните тела е извършена с резултати, съгласно т. 2 се определя ниво на достоверността на  оценката, в съответствие с приетия Подход за определяне достоверността на оценката.