ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА МОНИТОРИНГ

ЧАСТ: ХИДРОБИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ

1.Общи критерии за планиране на програмите за хидробиологичен мониторинг

При планиране на програмите за контролен, оперативен и проучвателен мониторинг се прилагат разпоредбите на Чл.8, Чл.9 и Чл.10 от Наредба №1 от 2011г. за мониторинг на водите. В България в допълнение към мрежите за контролен и оперативен мониторинг се планира мрежа от т.нар. „вътрешни пунктове“, в рамките на които се събират допълнително данни за оценката на специфичен за конкретния район на басейново управление натиск/въздействие. Планираните анализи на биологичните елементи за качество (БЕК) във вътрешната мрежа за мониторинг не надвишават 30% от общо планираните аналзи на БЕК в пунктовете за мониторинг, докладвани по РДВ за съответния район на басейново управление.  Данните и оценките от вътрешния мониторинг са подкрепящи при оценката на екологичното състояние поради ограничения брой на наблюдаваните показатели. Те се използват за идентифициране на промени в състоянието на водните тела в отделни техни сегменти, както и за целите на групиране на водните тела.

В програмите за контролен мониторинг се планират параметри, показателни за всички биологични елементи за качество. В програмите за оперативен, проучвателен и вътрешен мониторинг параметрите (показателите) се съобразяват с установения или предполагаем тип на въздействие. В таблица 1 са обобщени биологичните елементи за качество и показателите за характеризиране на повърхностните води (по Наредба Н-4 от 2012г. за характеризиране на повърхностните води) с тяхната индикативност.

Минималната честотата на хидробиологичния мониторинг трябва да е в съответствие с Приложение №1 към чл.11 на Наредба №1 от 2011г. за мониторинг на водите. Допуска се честотата да се намали в случаите, когато се оценява, че определено въздействие не е значимо, т.е. не представлява риск за околната среда или когато съответния натиск е отстранен. Честотата и периода (сезона) за провеждане на хидробиологичния мониторинг се съобразява и с определената честота и период в утвърдената методика за мониторинг. Мониторингът се планира и провежда в оптималния период, съгласно утвърдената методика, с цел постигане на добро ниво на достоверност на резултата и свеждане до минимум на въздействието на сезонните промени.

2. Специфични изисквания към програмите за хидробиологичен мониторинг

В допълнение към изискванията описани в т.1 при планиране на програмите за хидробиологичен мониторинг се вземат под внимание и характеристиките (типологията) на водните тела.

Таблица 1

| Биологичен елемент за качество | Метрики | Минимална честота на мониторинга | Индикативност |
| --- | --- | --- | --- |
| за категория реки |  |  |  |
| Макрофити | Референтен индекс (РИ) | Веднъж на 3 години (еднократно в рамките на годината за мониторинг) | Е, Х |
| Фитобентос | Диатомеен индекс (IPS) | Веднъж на 3 години (еднократно в рамките на годината за мониторинг) | Е, О |
| Макрозообентос | Общ брой таксони | Веднъж на 3 години (еднократно в рамките на годината за мониторинг) | О, Т |
|  | Биотичен индекс (БИ) |  |  |
| Риби | Базиран на риби индекс (БРИ) | Веднъж на 3 години (еднократно в рамките на годината за мониторинг) | Х |
|  | Индекс за пъстървови реки (ИПР) |  |  |
| за категория езера* |  |  |  |
| Фитопланктон | Биомаса (биообем, mm3/l) | Веднъж на 3 години (2-4 пъти в рамките на годината за мониторинг) | Е, О |
|  | ПрозрачностпоСеки (m) |  |  |
|  | Водораслов групов индекс(ВГИ) |  |  |
|  | Cyanobacteria (% отбиообема) |  |  |
|  | Цъфтежи (степени) |  |  |
|  | Цъфтежи на токсични видове (да/не) |  |  |
|  | Биомаса (Хлорофил а,µg/l) |  |  |
| Макрофити | Референтен индекс (РИ) | Веднъж на 3 години (еднократно в рамките на годината за мониторинг) | Е, Х |

Означения:

Е- еутрофикация/биогенни условия

О - органично замърсяване

Т - токсично замърсяване

Х - хидроморфологични промени

*За язовири се планират метрики в съответствие с Концепцията за определяне на добър екологичен потенциал в България, в която се предвижда язовирите да се групират по тип доминиращо водоползване и ефектите, които предизвикват върху биотата, като предстои определянето на чувствителните БЕК. Като минимум се планира мониторинг на фитопланктон (хлорофил а,µg/l) с честота 2-4 пъти през вегетационния период (от април до октомври), in situ физикохимия (разтворен кислород, температура, електропроводимост, pH) и подкрепяща физикохимия за оценка на биогенните условия.

При планиране на хидробиологичния мониторинг се събира информация не само за източници на замърсяване (точкови и дифузни), а и за хидроморфологичните характеристики, които оказват съществено влияние върху състава и структурата на водните съобщества. Това осигурява най-точна оценка на типа замърсяване/въздействие от човешката дейност при минимално влияние на хидроморфологичните условия. Пунктът за мониторинг на река се определя в участък от река, който е сравнително еднороден по отношение на хидрологичните и морфологичните характеристики и е с характеристики най-близки до тези за типа на водното тяло. Пунктовете за хидробиологичен мониторинг на езера се определят след предварително проучване на морфологията на езерото и картиране. Хидробиологичен мониторинг се планира и провежда на пунктове, в които има условия за развитие на водни съобщества и които отговарят на изискванията за представително пробонабиране и анализ на БЕК по утвърдените методи в България.

Използвани документи:

Common implementation strategy for the water framework directive (2000/60/EC), Guidance document №7, 2003, produced by Working Group 2.7 – Monitoring

Наредба № 1 от 11.04.2011г. за мониторинг на водите

Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиване на повърхностните води

Концепцията за определяне на добър екологичен потенциал в България, МОСВ(2015) http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=188

Summary Report to EU on monitoring programs in the Danube River Basin District designed under Article 8 – Part I., WFD Roof report on Monitoring – Part I: Development of WFD compliant monitoring programs for the Danube River Basin District, published by ICPDR (2007)

Report on WFD monitoring program, Ireland, published by Environmental Protection Agency (2006)